乐山市市中区环境保护局关于建设项目环境影响评价文件受理情况的公示 
2018-4-2
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2018年4月2日我局受理2个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为2018年4月2日－2018年4月16日（10个工作日）。

　　联系电话：0833－2103779

　　传 　 真：0833-2133332

　　通讯地址：乐山市市中区红雀碗118号

邮政编码：614000

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	受理日期

	1
	乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程
	乐山市市中区水口镇（起点：经：103.6657纬：29.5726 终点：经：103.6856纬29.5549）
	乐山市市中区水务局
	安徽通济环保科技有限公司
	2018-4-2

	
	乐山市市中区污水处理设施及污水收集管网建设项目
	乐山市市中区童家镇、关庙乡等20个乡镇
	乐山市市中区住房和建设局
	临沂市环境保护科学研究所有限公司
	2018-4-2


注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项 目 名 称 ：乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程
建设单位(盖章)：乐山市市中区水务局
编制日期：2018年1月

国家环境保护部制
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称～指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点～指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别～按国标填写。

4.总投资～指项目投资总额。

5.主要环境保护目标～指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6.结论与建议～给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见～由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见～由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录
建设项目基本情况
2
建设项目拟建设地自然环境和社会环境简况
21
环境质量现状
24
评价适用标准
31
建设项目工程分析
33
项目主要污染物产生及预计排放情况
50
环境影响分析
52
建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
64
结论与建议
66

附图：

附图1项目地理位置图

附图2图项目外环境关系图及项目监测布点图

附图3项目平面布置图

附图4项目周边情况

附件:

附件1项目环评委托书

附件2四川省水利厅《关于乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程初步设计报告的批复》（川水函[2017]1404号）
附件3项目监测报告
附件4项目引用监测报告

建设项目基本情况
	项目名称
	乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程

	建设单位
	乐山市市中区水务局

	法人代表
	张强
	联系人
	王乐邑

	通讯地址
	乐山市市中区清风街294号

	联系电话
	13881313061
	邮编号码
	614000

	建设地点
	乐山市市中区水口镇
（起点：经：103.6657纬：29.5726 终点：经：103.6856纬29.5549）

	立项审批部门
	四川省水利厅
	批准文号
	川水函（1017）14047号

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	N7610防洪
除涝设施管理

	占地规模（亩）
	175.10
	绿地面积
（平方m2）
	/

	总投资（万元）
	3113.17
	环保投资
（万元）
	42.38
	占总投资比例
	1.36%

	评价经费（万元）
	/
	预期建成时间
	2018年


	工程内容及规模
一、项目由来
临江河是大渡河下游左岸一级支流，古称罗目江，属大渡河青衣江水系。临江河有左右二源，右源二道河为主源，其上游称大沟河，发源于峨眉山万佛顶西南至木兰花包一带断层山岭。万佛顶高程3098.8m，河源处主峰高程2739m。左源张沟发源于峨眉山雷洞坪、金顶、万佛顶一带山岭东侧，左右二源于汪坎汇合后，东流2.2km纳右支柳溪于高桥镇，从此进入峨眉平原，干流沿南岸山麓东行，先后接纳南来支流中殿沟于罗目镇、沙溪河于九里镇、白岩溪于黄堰沱，在谭山子过峨眉铁合金厂专用铁路线和成昆铁路桥，再东流1km于烽火庙处进入乐山市中区境内，折向东北穿行于丘间河谷平坝，两岸支流短促。经苏稽镇后折向东南流，最后于市中区水口镇汇入大渡河。临江河先后流经峨眉山市、沙湾区、乐山市市中区，全长50.6km，控制流域面积338.4km2，河道平均比降8.13‰。临江河流域位于东经103°18′50″～103°41′30″，北纬29°22′43″～29°35′30″之间，流域地势西高东低，分水岭高程多在400～3100m之间。流域西面以峨眉山、土地关为界与龙池河相邻，北面以天池峰、庙儿岗、大坪山为界与临江河相隔，南面以二峨山、黄山、鼓儿顶与大渡河相邻。按河道特性和地形条件大致可划分为：高桥以上为上游，河长约13.9km，河段平均比降65‰，具有山高谷深，河道狭窄，水流湍急，落差大的显著特点。高桥至谭山子为中游，河长约12.2km，平均比降6.28‰，河段河谷较宽阔，水流较平缓。谭山子以下至河口为下游，河长约24.5km，平均比降2.19‰，河段多为U型谷和宽浅式河道，两岸阶地发育，水流平缓。全流域主要支流有柳溪、沙溪河、徐沟、龚沟，流域内植被良好，上游森林、灌木较多，中下游两岸农田密布，水网较多，农业生产发达。
2013年7月，河南省豫北水利勘测设计院完成了《四川省乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程初步设计报告（送审稿）》，并于月底顺利通过了四川省水利厅组织的专家组审查。2014年1月，河南省豫北水利勘测设计院完成了《四川省乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程初步设计报告（报批稿）》。
2017年9月30日，四川省水利厅《关于乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程初步设计报告的批复》（川水函[2017]1404号）。
本工程位于乐山市市中区水口镇，位于临江河上，河道治理段上起石鼓寺漫水桥，终点止于临江河汇合口处，工程综合治理全长2.82km。
本次水口镇临江河防洪治理工程河段左右岸居民较多，两岸常年受洪水影响，对两岸居民生活影响较大，防洪堤工程完工后，可保护水口镇场镇及企事业单位，人口1.8万，耕地0.65万亩，并且水口镇能形成较为完善的防洪体系。
随着经济发展和人口增长，水口场镇被规划为乐山市中心城区水口片区，规模日益扩大，社会财富日益聚集，旅游业规模也进一步扩大，都对防洪保安提出了越来越高的要求。特别是2015年06月08日，乐山市人民政府下达了《关于乐山市中心城区水口片区控制性详细规划的批复》（乐府函复[2015]37号），将水口镇镇域范围划分为水口片区。水口片区东至青衣江，南抵大渡河，西以乐沙快速路为界，北接苏稽片区，规划用地面积为2259.14公顷，规划居住人口10.5万人，水口片区的防洪标准为大渡河、青衣江流域城市防洪标准规划为50年一遇，临江河、峨眉河防洪标准规划为20年一遇。将原乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程的保护对象由水口镇升级为了水口片区，乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程的防洪标准应定为20年一遇，但由于现状两岸岸坡及房屋高程过低均远远无法满足20年一遇，堤后回填过大及临河房屋拆迁无法解决难以实施，因此本次堤防标准仍采用10年一遇，待后期场镇规划实施后在现有基础上加高至满足20年一遇。
临江河流域地处峨眉山-青衣江暴雨区，洪水均由暴雨形成，洪水季节与暴雨季节基本一致。每年汛期为5～10月，主汛期7～9月。降水强度从上游往下游逐渐减弱。受降水分布及临江河流域形状、河道特性影响，临江河流域洪水涨落很快，峰顶持续时间短暂，一般为2～3h，水位变幅很大，据上游青龙站的观测资料统计，水位变幅达5m以上。临江河河道相对大河来说较窄，河槽调蓄能力不大，洪水过程线尖瘦，且多呈单峰过程。
此外，临江河河口段，除临江河本身洪水外，还受到大渡河、青衣江洪水的顶托影响。
因此，四川省乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程的建设，可以有效的保护河道两岸人民生命财产安全，是十分必要和迫切的。
本次治理河段谢村大桥以上河段大部均为现状天然岸坡，植被覆盖良好，为乐山市中心城区水口片区规划区域，谢村大桥以下河段为现状水口镇场镇。工程段主要保护对象为场镇规划区、场镇住户、沿河岸零散住户、企事业单位、农田及公路等。保护区内主要保护对象：水口镇场镇及企事业单位1.8万人，耕地0.65万亩。
水口镇场镇位于河边阶地，大量房屋临河而建，地势平坦且高程较低，加之受大渡河洪水的顶托作用，致使沿河房屋防洪形势严峻。现状工程段无成型防洪工程，岸坡裸土出露。
本工程综合治理长度2.82km，治理段上起石鼓寺漫水桥，终点止于临江河汇合口处；清淤疏浚长度1.35km，上起谢村大桥，终点止于临江河汇合口处。设计防洪标准采用10年一遇洪水，排涝标准采用5年一遇洪水标准。共计新建堤防3908.30m，其中左岸新建堤防2833.35m，分为五段。新建穿堤涵管6处（其中左岸4处，右岸两处）；平均每隔200m设一处下河梯步，共设置34处梯步（左岸21处，右岸13处）；在常年洪水位以上0.1m设置宽2.0m 马道（左岸8处，右岸4处）。
本工程是临江河流域防洪减灾体系的重要组成部分，可有效改善河道两岸水口片区的防洪问题，对水口镇工业、旅游业及农业经济发展提供基础保障，为水口片区的发展与建设打下坚实的基础。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，该项目应进行环境影响评价，根据中华人民共和国环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日），该项目应编制环境影响报告表。受乐山市市中区水务局委托，我公司接受了该项目环境影响报告表编制工作，并组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集，对周围环境状况进行了解，在此基础上，本环境影响评价报告表将按照技术规范要求进行编制，为环境保护审批部门和工程设计单位提供科学依据。
二、编制依据
2.1法律
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；
（2）《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2008.6.1；
（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997.3.1；
（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1；
（6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016.9.1；
（7）《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.28；
（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7；
（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》2012.7.1。
2.2法规
（1）《中华人民共和国水土保持法实施条例》，国务院令第120号，1993年8月1日；
（2）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日施行；
（3）《全国生态环境保护纲要》（国发[2000]38号）；
（4）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；
（5）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31号，1996年8月3日颁布）。
2.3部门规章及规范性文件
（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），2017年9月1日；
（2）《产业结构调整指导目录》（国家发改委第21号令，2011年本，2013年修订）；
（3）《关于推进大气污染联防控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发[2010]33号）；
（4）《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（川环发[2006]1号）。
2.4地方规章
（1）《四川省人民政府关于加强环境保护工作的决定》（四川省省政府川府发[1996]142号）；
（2）《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（川环发[2006]1号）；
2.5技术导则
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；
（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；
（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；
（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。
2.6相关资料
（1）环境影响评价委托书；
（2）建设单位提供的其他工程资料。
三、项目建设的可行性
3.1产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类与代码》可知：该项目为水利、环境和公共设施管理业中“水利管理业”中防洪除涝设施管理，行业代码为N7610。该项目属于中华人民国和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修订）中“鼓励类”的第二大类水利的“江河堤防建设及河道、水库治理工程”。
因此本项目的建设符合国家的产业政策。
3.2规划相符性
项目用地不在《禁止用地项目目录（2012年本）》范围内，按《限制用地项目目录（2012年本）》规定条件用地，项目符合乐山市城市总体规划。所以本项目在此选址建设是合理可行的。
故本项目符合相关规划。
3.3项目外环境关系
乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程综合治理长度2.82km，治理段上起石鼓寺漫水桥，终点止于临江河汇合口处；清淤疏浚长度1.35km，上起谢村大桥，终点止于临江河汇合口处；设计防洪标准采用10年一遇洪水，排涝标准采用5年一遇洪水标准。共计新建堤防3908.30m，（其中左岸新建堤防2833.35m，分为五段。右岸新建堤防1074.95m，分为三段。以上本工程整治堤线总长为4403.31m）；新建穿堤涵管6处（其中左岸4处，右岸两处）；平均每隔200m设一处下河梯步，共设置34处梯步（左岸21处，右岸13处）；在常年洪水位以上0.1m设置宽2.0m 马道（左岸8处，右岸4处）。
本项目由西向东，自石鼓寺漫水桥始途经石鼓寺、谢大村、谢村、徐月村等地，多为耕地和居民。
项目右堤距离谢大村居民最近距离40m，距离谢村居民最近距离20m。距离水口中学125m，距离水口小学150m。
项目左堤距离石鼓寺居民最近距离180m,距离巴川医院70m，距离徐月村居民最近距离15m。
经现场勘查，整个堤防工程均不涉及饮用水源取水口、自然资源生态保护区、名胜古迹及重点保护文物建筑。
3.4项目平面布置
本工程综合治理长度2.82km，治理段上起石鼓寺漫水桥，终点止于临江河汇合口处；清淤疏浚长度1.35km，上起谢村大桥，终点止于临江河汇合口处；实施河段长约2.82km，堤防级别为5级，实施堤防长4403.31m，其中左岸堤防长2833.35m，右岸堤防长1074.95m；新建穿堤涵管6处（其中左岸4处，右岸两处）；平均每隔200m设一处下河梯步，共设置34处梯步（左岸21处，右岸13处）；在常年洪水位以上0.1m设置宽2.0m 马道（左岸8处，右岸4处）。
按堤防布置特点，采用分区布置方式。乐山市市中区临江河实施堤防工程共分3个工区。施工分区划分见下表。
表1-1施工区划分表
名称工区
工区范围
一工区
左0+000.00～左0+900.00段、右0+000.00～右0+191.42
二工区
左0+900.00～左1+818.26段、右1+395.00～右1+729.59
三工区
左1+818.26～左2+842.85、右1+729.59～右2+782.15
1#工区北侧为石鼓寺居民，最近的居民距离1#工区137m，剩余周边主要为耕地。
2#工区东侧为谢大村居民，最近的居民距离2#工区70m，剩余周边主要为耕地。
3#工区南侧为谢村居民，最近的居民距离3#工区60m。
工程段处于丘陵地带，两岸有良田、林地，土地资源稀缺宝贵。根据现场踏勘调查，最近的大型弃渣场距离工程所在地较远运距过长，因此弃渣外运填埋不具备可行性，本工程的弃渣只能通过就近原则解决。工程左岸起点上游及右岸终点下游为天然洼地，可作为本工程的永久弃渣场。1#弃渣场位于左岸起点上游，其北面为林地，南面为临江河河体；2#弃渣场位于右岸终点下游，其北面、西面、东面均为谢村居民，距离最近的居民20m，其南面为农田。堆渣前应做好表土剥离，运往旁边的表土堆放场集中堆放，并设置永久排水沟、沉砂池以及挡墙拦挡，堆土过程中应用彩条布临时防护，堆渣完毕后立即覆土和撒播草籽进行坡面绿化。不会对当地产生影响，选址合理。
各工区内分別布置有施工机械停放场、施工供电供水系统、场内交通、生活区等，1#工区位于左0+100.00，2#工区位于左1+300.00，三工区位于右2+730.00。
1、机修及综合加工系统
工程区位于乐山市市中区水口镇场镇，内、外交通便利，而且该工程施工期短，因此施工机械设备及零配件的大、小维修均可在水口镇和市中区解决。本工程主要砂石料均采用购买方式，以满足施工需要，无需考虑开采加工，无需配备加工厂。模板可采用购买，不设专门的模板加工场。
2、弃渣场布置
工程段处于丘陵地带，两岸有良田、林地，土地资源稀缺宝贵。根据现场踏勘调查，最近的大型弃渣场距离工程所在地较远运距过长，因此弃渣外运填埋不具备可行性，本工程的弃渣只能通过就近原则解决。工程左岸起点上游及右岸终点下游为天然洼地，可作为本工程的永久弃渣场。
开挖弃土不能作回填料的部分、以及河道疏浚不能用于回填的的软泥和杂质层堆放于河道1#及2#弃渣场。1#弃渣场占地7.85亩，容量约为4.2万m3，2#弃渣场占地17.89亩，容量约为9.6万m3。工程弃渣共9.29万m3，采用汽车运至1#及2#弃渣场，平均弃渣转运距离2.5km。
3、施工交通
（1）对外交通
工程区河段位于水口镇场镇，河道对外交通有成乐高速、苏沙路、乐嵋快速通道及场镇道路，施工场地条件较好，对外交通较方便，各种材料、设备运输便利，建设条件优越。
（2）场内交通
本次治理河段场内有部分已有场镇道路，可利用部分场镇道路作为场内临时施工道路，但是上游段为天然河岸，无已成道路，需新建部分场内临时施工道路，工程河段场地开阔，各施工区通过原有场镇道路、新建的场内临时施工道路将各施工工区、施工企业仓库、料场、渣场及生活区等相互联系起来，左右岸通过原有的谢村大桥、谢村桥及水口大桥进行联系，临时施工道路标准均为三级，单车道，路基宽4.5m，路面宽度3.5m，泥结碎石路面，最大纵坡≤10%。本工程共需新建场内临时道路2255m，工程新建施工临时道路见下表1-2
表1-2工程施工临时道路统计表
岸别
道路名称
长度(m)
路面宽(m)
路基宽(m)
路面型式
备注
左岸
1#临时施工道路
1009
3.5 
4.5 
泥结石
新建
2#临时施工道路
477
3.0 
3.0 
泥结石
新建
右岸
3#临时施工道路
260
3.5 
4.5 
泥结石
新建
4#临时施工道路
244
3.5 
4.5 
泥结石
新建
5#临时施工道路
265
3.5 
4.5 
泥结石
新建
总计
2255
　
　
泥结石
新建
5、供水供电
（1）供水
本工程施工供水主要用于施工工厂的生产用水，施工人员的生活用水，施工期消防用水。
本工程沿堤线分段设置施工供水系统，设可移动式铁皮水箱2个，每个水箱容积10m3,共计20m3，选用IS150-125-200离心泵(流量:200m3/h，扬程:12.5m，转速:1450r/min，功率:11KW）抽取临江河河水，经储水池净化后作为浆砌石养护和机械用水等；生活用水则通过接当地自来水源使用。
（2） 供电
本工程区附近有国家电网覆盖，施工用电便利，本工程施工可直接由附近变电站架设1.5km10kV高压输电线至工地降压站。根据施工布置，共设2座施工降压站，降压站供电容量为160kVA。
为确保本工程施工期用电要求，另外配备2台50kw的柴油发电机作为备用。
四、建设工程概况
4.1项目基本概况
项目名称：乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程
项目性质：新建
建设地点：乐山市市中区水口镇
建设单位：乐山市市中区水务局
项目投资：3113.17万元
资金来源：政府投资
劳动定员：高峰作业人数120人，总工期6个月。
建设方案：乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程位于乐山市市中区水口镇。治理段上起石鼓寺漫水桥，终点止于临江河汇合口处。实施河段长约2.2km，堤防级别为5级，实施堤防长3.908km，其中左岸堤防长2.833km，右岸堤防长1.075km。
4.2工程任务和规模
4.2.1工程建设任务
乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程任务为：在深入调查和分析研究临江河场镇段冲淤变化规律和已建临河建筑布局、场镇规划的基础上，认真总结以往防洪整治的实践经验，客观分析社会经济现状及发展趋势，按照“统一规划、综合治理、因地制宜、合理布局、疏导结合、确保行洪、统筹安排、分期实施、保证重点、照顾一般”的原则进行防洪整治。
本工程综合治理长度2.82km，治理段上起石鼓寺漫水桥，终点止于临江河汇合口处；清淤疏浚长度1.35km，上起谢村大桥，终点止于临江河汇合口处。设计防洪标准采用10年一遇洪水，排涝标准采用10年一遇洪水标准。共计新建堤防3908.30m，其中左岸新建堤防2833.35m；右岸新建堤防1074.95m。加固、加高堤防495.01m,均位于右岸。以上本工程整治堤线总长为4403.31m。新建穿堤涵管6处（其中左岸4处，右岸两处）；平均每隔200m设一处下河梯步，共设置34处梯步（左岸21处，右岸13处）；在常年洪水位以上0.1m设置宽2.0m 马道（左岸8处，右岸4处）。
本方案兼顾了水口片区及沿河居民点对防洪的需求，有效改善了现状防洪条件，为保护区人民生活和社会经济的发展提供安全的环境。
4.2.2防洪标准
由于2015年编制的《乐山市中心城区水口片区控制性详细规划》中将水口镇划分为了乐山市中心城区水口片区，将原有的乡镇防洪任务转变为城市防洪任务，根据《防洪标准》（GB50201-2014）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）的规定，结合保护区人口和社会经济情况，按保护对象的重要性，结合乐山市发展规划，乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程的防洪标准应定为20年一遇，但由于现状两岸岸坡及房屋高程过低均远远无法满足20年一遇，堤后回填过大及临河房屋拆迁无法解决难以实施，因此本次堤防标准采用10年一遇，待后期场镇规划实施后在现有基础上加高至满足20年一遇。因此工程主要建筑物为5级，次要和临时建筑物为5级，保护区排涝标准为5年一遇，相应建筑物按5级设计。
4.2.3堤距选择
本次工程设计原则上对原河道宽度不作明显改变。在规划确定的堤线和堤距的基础上，结合河道特点，仅作了局部调整，尤其是弯道、滩涂部分，通过工程改造使河道顺直利于行洪。工程河段上游段河道右岸均为山地，基岩出露，河岸稳定，拟维持现状，左岸为天然岸坡，拟沿着天然岸线建设堤防；工程河段下游段两岸均为水口镇场镇，大量房屋临河修建，且无成规模堤防工程，拟在不扰动临河建筑的前提下对下游段进行防洪治理，不能达到设计防洪标准的采取改善措施。本阶段堤线布置基本沿原天然河道岸线，对局部河道岸线进行归顺，以减少淤积，利于泄洪，在保证满足稳定河宽的前提下尽可能遵照原河岸走势，局部结合场镇规划进行堤线布置。
由于工程河段石鼓寺漫水桥-谢村大桥段河道右岸现状为稳定山体或天然岸坡，河道左岸为天然岸坡，且天然河宽为105m～144m，满足稳定河宽的需求，所以不必进行扩宽，上游段左岸堤线沿原天然河道岸线布置。谢村大桥-谢村桥河道左右岸均为已成场镇，该段天然河宽为89～96m，满足稳定河宽的需求，所以不必进行扩宽，堤线沿原天然河道岸线布置。谢村桥-汇合口段河道左右岸均为已成场镇，该段天然河宽为90～112m，满足稳定河宽的需求，所以不必进行扩宽，且右岸整段均有已成挡墙，左岸上段为已成房屋基础挡墙天然岸坡，下段为已成面板护坡式堤防。该处存在少数位置无法满足稳定河段需求，但左右岸均为已成场镇临河房屋无法拓宽，且右岸岸坡后为大片平坦城镇区域，高程均无法满足10年一遇，也无法形成防洪封闭体系。
表1-3堤距与稳定河宽比较表
位置
堤距（m）
稳定河宽B(m)
石鼓寺漫水桥-谢村大桥
105～144
85.09 
谢村大桥-谢村桥
89～96
88.40 
谢村桥-汇合口
90～112
92.93 
4.2.4设计洪水水面线
为水面线推算的需要，其布设2个天然水文断面，实测了各水文断面的纵横断面。根据工程设计堤防布置了3个实施断面，推求了纵横断面成果。
表1-4临江河堤防天然洪水水面线
断面号
桩号
天然河底（m）
天然水位（m）
备注
T-1
0+000
1495.42
1501.92
高速公路下游桥
T-2
2+188.45
1491.84
1497.42
汇口
表1-5临江河堤防设计洪水水面线
断面号
桩号
设计河底（m）
设计水位（m）
备注
S-1
0+000
1496.30
1500.41
高速公路下游桥
S-2
1+400
1494.84
1498.96
S-3
2+188.45
1493.36
1497.50
出口
4.2.5河道清障
对该河段的清障，结合本次堤防工程建设，以河道疏浚为主，采取疏导河床、清理河岸堆放的建筑或生活垃圾，确保行洪畅通，保证水口镇临江河工程河段河道两岸堤防工程及防护区的安全。
本工程河段的疏浚，主要是对沿河堆弃淤砂淤石以及的建筑和生活垃圾等进行清除。清除的方式采用挖掘机结合装载机和汽车施工,将淤砂淤石及建筑生活垃圾运到指定的弃土场。
本次河道疏浚1.35km，疏浚范围为从谢村大桥到临江河汇合口(中1+405.41～中2+755.00)，清淤方量7.85万m³。
4.2.6排洪排涝规划
根据《防洪标准》（GB50201-2014）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）的规定，结合保护区人口和社会经济情况，按保护对象的重要性，结合乐山市发展规划，确定乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程的排涝标准采用5年一遇不变，相应建筑物按5级设计。
4.2.7堤防工程内容规模
乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程。治理段上起石鼓寺漫水桥，终点止于临江河汇合口处。实施河段长约2.2km，堤防级别为5级，实施堤防长3.908km，其中左岸堤防长2.833km，右岸堤防长1.075km。堤顶宽3m，迎水面坡脚设0.5×0.6m（宽×高）的C20砼齿墙，面坡1:1.15，背坡1:1.0。最大堤高8.03 m。新建穿堤涵管6处（其中左岸4处，右岸两处）；平均每隔200m设一处下河梯步，共设置34处梯步（左岸21处，右岸13处）；在常年洪水位以上0.1m设置宽2.0m 马道（左岸8处，右岸4处）。
4.3工程布置及建筑物
4.3.1工程等级和标准
根据本工程堤防的保护范围和保护区的重要性和规划、发展，按照《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）、《防洪标准》（GB50201-2014）、《城市防洪工程设计规范》（GBT50805-2012）的规定，以及《四川省乐山市临江河防洪治理实施规划报告》、《全国重点中小河流治理实施方案（2013年-2015年）》，水口镇临江河防洪治理工程始于石鼓寺漫水桥，止于临江河汇合口处；按照堤防工程保护范围和对象的重要性，确定水口镇临江河防洪治理工程防洪标准采用10年一遇，排涝标准采用5年一遇，堤防工程等级为5级，其主要建筑物按5级设计，次要及临时建筑物按5级设计。
4.3.2堤型选择
①复合式堤型段（左0+000.00～左0+204.68、左0+214.18～左1+153.31、左1+153.31～左1+267.20、左1+267.20～左1+427.65、左1+442.79～左1+818.26、左1+826.86～左2+344.37、右0+000.00～右0+191.41、右1+345.00～右1+395.00、右1+395.00～右1+729.59、右1+738.19～右2+142.50）
其中桩号左0+000.00~左0+204.68、左0+214.18~左1+222.29、右1+395.00~右1+729.59、右1+738.19~右2+142.23段，堤顶根据不同地形采用不同高程，堤顶超高1m，其中0.8m为防浪墙，临水侧结合防浪墙布置栏杆；桩号左2+366.36~左2+509.76、左2+560.59~左2+842.85段，堤顶超高0.8m，其中0.6m为防浪墙，临水侧结合防浪墙布置栏杆。堤身采用砂砾石碾压填筑，背水坡比1：2，与现状地面衔接，堤后低洼地带，及时回填至堤顶。
复合式堤型结构设计：堤顶宽3.00m，从上到下采用6cm厚透水砖铺设、下设5cm厚砂垫层、下设10cm厚碎石垫层，道路两侧设C20砼路缘石，并在临水侧设栏杆；在2年一遇洪水位以上0.1m处，设一级2m宽马道，采用15cm厚C20砼硬化，临水侧设置警示栏杆。马道以上坡比1:1.5，采用C20砼框格植草护坡。谢村大桥以上左岸马道以下采用20cm厚C20砼面板护坡，迎水面边坡坡比1：1.5，迎水面坡脚设0.5×0.6m（宽×高）的C20砼齿墙，埋深至冲刷深度以下0.5～1m，置于中密～稍密砂卵石层。基槽采用原状砂卵石回填。谢村大桥以下左岸马道以下采用C20砼仰斜式挡墙，挡墙顶宽0.5m，面坡1:1.15，背坡1:1.0，迎水面坡脚设0.5×0.6m（宽×高）的C20砼齿墙，埋深至冲刷深度以下0.5～1m，置于中密～稍密砂卵石层。基槽采用原状砂卵石回填。
桩号左1+222.29~左2+366.36、左2+509.76~左2+560.59、右0+000.00～右0+191.41、右2+142.23~右2+287.14段以现状地面已成道路作为堤顶道路。只做马道及以下部分，马道以上保持原状岸坡。马道以下结构与上相同。
②加高加固段（右2+287.14～右2+782.15）
加高加固堤型结构设计：以现有道路作为堤顶道路，拆除现有路面浆砌条石栏杆，对原地面基础进行凿毛处理，插筋栽栏杆（带0.8m防浪墙）；在2年一遇洪水位以上0.1m处，设一级2m宽马道，采用15cm厚C20砼硬化，临水侧设置警示栏杆（ 局部马道高程根据实际原地面高程拟定）。马道以上保持现状挡墙马道以下采用30cm厚C20砼面板护坡，迎水面边坡坡比1:1.0，迎水面坡脚设0.5×0.6m（宽×高）的C20砼齿墙，埋深至冲刷深度以下0.5～1m，置于中密~稍密砂卵石层。基槽采用原状砂卵石回填。
4.工程任务和规模
4.1工程管理范围、保护范围
1、工程管理范围
河道防洪治理工程管理范围包括河道、堤防工程及护堤地、管理设施及其他工程设施等工程相关内容。
1、河道管理
河道是河水流经的路线，尤其是宣泄洪水的主要通道。河道管理所依法查处和取缔河道各项阻洪、碍洪等违规违法行为，保证河道行洪的安全和畅通，发挥其综合效益。
2、堤防工程及护堤地
堤防工程是保证河道两岸在设计洪水下不受灾害的，对防洪工程设施进行巡查，发现险情及时采取抢护措施，并及时上报。按堤防工程等级，结合当地自然和历史条件，土地资源开发利用情况综合分析确定：护堤地的纵向长度与堤防走向一致，上下游两端各延伸50m；护堤地的横向宽度，从堤防内外坡脚线起算，迎水面30m，背水面10m。工程的管理范围，应通过行政和法律程序划定边界，树立界标，绘制平面图，向有关部门申请办理确权和发证手续。
3、管理设施
由于人员编制在原有防汛与河道管理股的基础上，无需新建办公场所。原有住房、办公用房等场地的管理，依照以前的范围执行。
4、其他工程设施
保证防洪抢险通道、维护管理设施、穿堤和跨堤建筑物、观测设施、里程桩、水尺、测量控制点及其它附属工程设施不被自然或人为破坏。
2、工程保护范围
为了防止某些特殊人类活动对堤防工程安全的危害，结合地形条件，人类活动的性质、规模、影响距离等，在紧邻护堤地边界以外的区域，按规范划定背水侧50m宽度作为保护范围。临水侧属于河道管理范围，应按照《中华人民共和国河道管理条例》之规定执行。
在工程保护范围内，禁止从事爆破、打井、钻探、开采地下水、采沙及其它可能危害工程安全的生产、建设活动。
4.2项目组成及主要可能产生的环境问题
项目组成及主要环境问题见下表。
表1-6项目组成及主要可能产生的环境问题
名称
建设内容及规模
可能产生的环境问题
施工期
运营期
主体工程
堤防
治理河段长约2.82km。堤防（护堤）全长3908.30m，其中：左岸堤防长2833.35m，右岸堤防长1074.95m。
施工废水
生活污水
施工固废
生活垃圾
施工噪声
水土流失
植被破坏
/
排洪排涝
根据实际情况，在以下位置新建涵管及箱涵: 左0+204.68、左0+544.23、左0+645.65、左1+424.10、右1+457.28及右2+056.51）。
小型建筑物
下河梯步：共34处，其中左岸21处，右岸13处，
马道：共12处，其中左岸8处，右岸4处。
辅助工程
疏浚工程
河道清障7.85万m³。
观测
沿河道堤防从起点到终点，需埋设永久性里程桩，每两个里程桩之间埋设百米断面桩。沿堤建造的堤岸防护工程和工程观测设施的观测站（或观测剖面），设立统一制作的标志牌和护栏，并进行统一编号。
临时工程
施工工区：设置3个工区，分别位于左0+100.00、左1+300.00及右2+730.00处，每个工区布置有综合厂、供水站、仓库等。
施工便道：临时施工道路标准均为三级，单车道，路基宽4.5m，路面宽度3.5m，泥结碎石路面。
导流工程：采用常规土石围堰，堰体材料采用砂卵石填筑，防渗体材料采用复合土工膜防渗。围堰高度1.5～2.5m，迎水面及背水面边坡1：1.5，堰顶宽1.0m，堰体用砂卵石填筑，距离基础开挖线1.0m。按《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004)规定，土石围堰安全加高取0.5m。
料场：在项目附近有两个砂砾石料场，该料场储量较大，能满足工程建设粗细骨料的需求，运距3.6～27.2km；
弃渣场：工程段处于丘陵地带，两岸有良田、林地，土地资源稀缺宝贵。根据现场踏勘调查，最近的大型弃渣场距离工程所在地较远运距过长，因此弃渣外运填埋不具备可行性，本工程的弃渣只能通过就近原则解决。工程左岸起点上游及右岸终点下游为天然洼地，可作为本工程的永久弃渣场。
公用工程
供水
本工程沿堤线分段设置施工供水系统，设可移动式铁皮水箱2个，每个水箱容积10m3,共计20m3，选用IS150-125-200离心泵(流量:200m3/h，扬程:12.5m，转速:1450r/min，功率:11KW）抽取临江河河水，经储水池净化后作为浆砌石养护和机械用水等；生活用水则通过接当地自来水源使用。
/
/
供电
本工程区附近有国家电网覆盖，施工用电便利，本工程施工可直接由附近变电站架设1.5km10kV高压输电线至工地降压站。根据施工布置，共设2座施工降压站，降压站供电容量为160kVA。
为确保本工程施工期用电要求，另外配备2台50kw的柴油发电机作为备用。
环保工程
废水治理
设置沉淀池
/
/
大气防护
湿法作业、洒水、绿化
噪声治理
选用低噪声机械，加强设备保养，合理安排作业时间
固废治理
设置垃圾桶，配备垃圾清运车
生态环境防护
加强宣传教育，植被恢复，复垦，加强绿化
柴油临时存放地点
设置防渗装置
/
/
4.5本项目主要原辅材料及主要设备
4.5.1主要原辅材料
本项目主要原辅材料使用情况见下表。
表1-7主要原辅材料
材料名称
单位
数量
碎石
m³
16125.34
砂
m³
10654.00
钢筋
t
28.27
水泥
t
6613.48
汽油
t
12.38
柴油
t
277.76
模板
m³
63755
4.5.2主要机械设备
本项目主要机械设备见下表。
表1-8主要机械设备
序 号
设备名称
规格型号
单位
数量
1
单斗挖掘机 液压
1.6m3
台
3
2
单斗挖掘机 液压
3m3
台
3
3
推土机
55kw
台
1
4
推土机
59kw
台
1
5
推土机
74kw
台
3
6
拖拉机 履带式
74kw
台
3
7
振动碾 拖式
13-14t
台
3
8
压路机 内燃
12-15t
台
3
9
蛙式夯实机
2.8kw
台
3
14
变频机组
8.5kVA
台
1
15
风(砂)水枪
6m3/min
台
3
16
载重汽车
5t
辆
3
17
自卸汽车
3.5t
台
3
18
自卸汽车
8t
辆
3
19
自卸汽车
12t
辆
3
20
胶轮车
辆
3
21
塔式起重机
10t
台
3
22
汽车起重机
5t
台
3
23
电动葫芦
3t
台
1
24
卷扬机 单筒慢速
3t
台
1
25
离心水泵 单级
11-17kW
台
4
26
电焊机 交流
25kVA
台
4
27
对焊机 电弧型
150
台
4
28
钢筋弯曲机
6－40
台
1
29
钢筋切断机
20kW
台
1
4.6投资估算
本工程估算静态总投资3113.17万元，总投资43113.17万元。其中环保投资42.38万元，占总投资的1.36%。
4.7施工进度
根据施工总进度安排，本段防洪堤于第一年11月初动工，次年4月底竣工，施工总工期为6个月，其中准备工期1个月，主体工程工期4个月，完建期1个月，具体安排如下：
（1）施工准备期
本工程的施工准备期主要完成的项目为：工程的招标签约、征地移民、风水电及通讯系统的设置、施工生产生活设施的修建、场地平整、施工公路修建等，安排时间为第一年11月。
围堰填筑堰体采用工程区开挖料，安排在12月开始分段施工。
（2）主体工程施工
本工程的主体工程为防洪堤，主体施工时间为第一年12月至次年3月底。
第一年12月至次年1月中旬完成防洪堤的基础开挖，次年1月中旬至2月中旬完成面板砼施工，第二年1月中旬至第二年2月28日完成堤身砂卵石填筑，河道清障安排在第一年12月完成，第二年3月完成堤顶路面、堤顶栏杆施工。其他工程穿插进行。
（3）施工完建期
本工程的施工完建期为第二年4月，主要完成工程局部修烂补缺、局部未完工程、工程竣工资料的整理、施工现场的清理以及施工队伍的撤离工作。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
1、洪涝灾害
评价区受临江河洪水影响，洪水灾害频繁发生，损失严重，已成为制约该区工农业经济发展的重要因素。
2、环境污染
由于工程区位于临江河下段，大多城乡生产废水、生活污水未经处理排放，加上工程区地处乡村，生活垃圾随意丢弃，影响了城乡景观。但随着近年来城乡环境的综合治理，这一现象正得到逐步改善。



建设项目拟建设地自然环境和社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
一、地理位置
乐山地处岷江、青衣江、大渡河中下游，介于东经102°15′—104°15′、北纬28°28′—29°56′之间，北连眉山市，东邻自贡市，南接宜宾市，西靠凉山彝族自治州和雅安市。乐山市幅员面积12827k㎡，占四川省幅员面积的2.64%。
二、地形、地貌、地质
乐山地处四川盆地向西南山地过渡地带，总体趋势西南高，东北低，高差悬殊大。最高处为峨边彝族自治县马鞍山主峰，海拔4288米，最低处是犍为县新民镇马厂坝岷江出口，海拔307米，相对高差3981米，平均海拔500米，乐山城区海拔360米。地貌有山地、丘陵、平坝三种类型，以山地为主。山地面积8530k㎡，占全市幅员面积的66.5%，主要分布于市境峨眉山、峨边、金口河、马边、沐川一线的西南部，是凉山高原与四川盆地过渡地带。丘陵面积2694k㎡，占乐山市幅员面积的21%，主要分布于峨眉山、沐川一线的东北部，是受缓慢上升长期剥蚀而形成的红色丘陵区。河谷平原面积1603k㎡，占全市幅员面积的12.5%，主要沿岷江、大渡河、青衣江两岸分布。
临江河位于四川盆地西缘乐山市、峨眉山市境内，青衣江与大渡河之间，为大渡河一级支流，工程区地貌景观是由构造、岩性以及冰川、河流等综合因素的作用塑造而成。流域地势西高东低，工程区北东为峨眉山，海拔高程1500~3000m，万佛顶最高标高3098m，向北东地形逐渐变低，至峨眉山市为峨眉平原，峨眉平原上覆峨眉河形成的冰碛裙，一、二级阶地和一、二级台地，接纳了数百米厚的第四系和第三系河流、冰碛、冰水松散堆积，其高程550~400m，主要表现构造剥蚀及暂时流水侵蚀堆积类型的平原和丘陵为主地貌景观。河流域上游属于山区河流段，具有河段落差大、水流急、河流蜿蜒曲折、河谷狭窄的特点，一般水面宽在10～50m左右，两岸均为自然陡岸。规划河段中游为峨眉平原，下游河段为浅丘陵平坝地带。沟谷呈“U”型河谷，现代河床宽约50～100m，区内河床坡降1‰。受外力侵蚀作用的影响，孤山和槽谷发育，由于岩性本身的差异和后期构造剥蚀综合作用，山顶基岩裸露，风化强烈，水土流失严重。侵蚀堆积地貌主要为河流两岸分布Ⅰ级阶地，Ⅰ级阶地沿河两岸呈长条状分布，阶面高出河水面3～5m，阶面平坦，微向河流倾斜，宽度几米至数十米不等。总的来看，工程区内地势平坦，土地肥沃，人口稠密，是乐山市的主要粮食基地。
工程区主要出露地层为白垩系内陆河湖相沉积物，岩性由浅紫红厚层块状粉～细粒长石砂岩与紫红色泥岩组成，呈不等厚互层状产出。其第四系包括全新统冲洪积层及人工堆积层组成，其与下伏基岩呈不整合接触。
该堤防工程区属侵蚀堆积河谷地貌，位于临江河Ⅰ级阶地地带，其地形总体平缓，受人工开挖与堆填影响，地形起伏较大。河流区域内水流缓慢，其冲刷切割不深，局部有漫滩分布，岸坡因受河水的冲刷和原堤防的修建，其与河床间形成明显的岸坡，分布较为规则。
三、气候、气象特征
临江河流域位于四川盆地亚热带湿润季风气候区，因受峨眉山屏障矗立的影响，气候垂直变化明显，可大致分为三大类型，即高山寒凉高湿区、平坝温暖多雨区、丘陵温凉易旱区。全年气候温和，霜雪少，雨量充沛，日照较少，四季分明。流域上游随着海拔高程的增加，气温逐渐下降。中、下游随着高程的降低，气温逐渐增高。海拔500～800m的低山区，年平均气温在13.1℃～16.2℃之间，最低气温-7.7℃，最高气温33℃；海拔800～1800m的中山区，年平均气温在13℃以下；海拔在1800m以上的高山区，气温进一步降低，年平均气温在9℃以下。
根据峨眉山市气象站资料，峨眉山市境内多年平均气温17.0℃左右，最高气温36.5℃，最低气温-4.4℃，多年平均降水量1533mm，雨量多集中在5~9月，约占全年雨量的78.1%。年均蒸发量1032mm，年均相对湿度81%。年平均风速1.4m/s，最大风速15.0m/s，主导风向WNW。
而根据乐山气象站气象资料，多年平均气温17.1℃，历年最高、最低气温分别为36.8℃和-2.9℃，相对湿度80%，无霜期333天，多年平均降雨量1323mm，主要集中在7～9月。多年平均风速1.3m/s，最大风速17.0m/s，主导风向NNE。
四、水文特征
临江河是大渡河下游左岸一级支流，古称罗目江，属大渡河青衣江水系。临江河有左右二源，右源二道河为主源，其上游称大沟河，发源于峨眉山万佛顶西南至木兰花包一带断层山岭。万佛顶高程3098.8m，河源处主峰高程2739m。左源张沟发源于峨眉山雷洞坪、金顶、万佛顶一带山岭东侧，左右二源于汪坎汇合后，东流2.2km纳右支柳溪于高桥镇，从此进入峨眉平原，干流沿南岸山麓东行，先后接纳南来支流中殿沟于罗目镇、沙溪河于九里镇、白岩溪于黄堰沱，在谭山子过峨眉铁合金厂专用铁路线和成昆铁路桥，再东流1km于烽火庙处进入乐山市中区境内，折向东北穿行于丘间河谷平坝，两岸支流短促。经苏稽镇后折向东南流，最后于市中区水口镇汇入大渡河。临江河先后流经峨眉山市、沙湾区、乐山市市中区，全长50.6km，控制流域面积338.4km2，河道平均比降8.13‰。
临江河流域位于东经103°18′50″～103°41′30″，北纬29°22′43″～29°35′30″之间，流域地势西高东低，分水岭高程多在400～3100m之间。流域西面以峨眉山、土地关为界与龙池河相邻，北面以天池峰、庙儿岗、大坪山为界与临江河相隔，南面以二峨山、黄山、鼓儿顶与大渡河相邻。按河道特性和地形条件大致可划分为：高桥以上为上游，河长约13.9km，河段平均比降65‰，具有山高谷深，河道狭窄，水流湍急，落差大的显著特点。高桥至谭山子为中游，河长约12.2km，平均比降6.28‰，河段河谷较宽阔，水流较平缓。谭山子以下至河口为下游，河长约24.5km，平均比降2.19‰，河段多为U型谷和宽浅式河道，两岸阶地发育，水流平缓。全流域主要支流有柳溪、沙溪河、徐沟、龚沟，流域内植被良好，上游森林、灌木较多，中下游两岸农田密布，水网较多，农业生产发达。
临江河流域高桥以上有局部地区为极强度水力侵蚀区，高桥以下流域以微度水力侵蚀为主，中度水力侵蚀为辅。
五、自然资源
水资源
市境江河众多，拥有岷江、大渡河、青衣江和众多中小河流，属丰水地区，年平均产水量113.7亿立方米，加上过境水741.4亿立方米，水资源总量855亿立方米，人均占有水资源量3366立方米。水能资源理论蕴藏量约800万千瓦，经济可开发量约750万千瓦。截至目前，全市已建成电站总装机418.06万千瓦，其中，水电装机348.26万千瓦，尚有在建水电装机205.6万千瓦。



环境质量现状

（GB3838-2002）Ⅲ类

	准

	大气环境
	石鼓寺村居民
	40m
	40
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准

		谢大村居民
	20m
	30
	
		谢村居民
	180m
	20
	
		徐月村居民
	15m
	30
	
	声环境
	石鼓寺村居民
	40m
	40
	《声环境质量标准》
（GB3096-2008）2类标准

		谢大村居民
	20m
	30
	
		谢村居民
	180m
	20
	
		徐月村居民
	15m
	30
	

	


评价适用标准
	环境质量标准
	地表水环境质量：

执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域功能标准。

标准名称

级别

标准限值

《地表水环境质量标准》

GB3838-2002 Ⅲ类

pH6～9；BOD5≤4mg/L；CODcr≤20mg/L；氨氮≤1.0mg/L；总磷≤0.2mg/L

声环境质量：

执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

标准名称

级别

标准限值

《声环境质量标准》
GB3096-2008中2类标准
昼间60分贝，夜间50分贝
环境空气质量：

执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

标准名称

级别

标准限值

《环境空气质量标准》

GB3095-2012二级

日均值SO2 ：0.15 mg/m3，NO2 ：0.08 mg/m3，TSP：0.30mg/m3


	污染物排放标准
	水污染物：

进入城市管网执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准

标准名称

级别

标准限值
《污水综合排放标准》

(GB8978-1996)三级

pH：6～9      CODCr≤500mg/L

BOD5≤300mg/L   SS≤400mg/L

不进入城市管网执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中的一级标准

标准名称

级别

标准限值
《污水综合排放标准》

(GB8978-1996)一级

pH：6～9      CODCr≤100mg/L

BOD5≤20mg/L   SS≤70mg/L

大气污染物：

废气执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准。 

标准名称

级别

标准限值
《大气污染物综合排放标准》
GB16297-1996中二级

SO2浓度≤0.5mg/m3，NOx浓≤0.15mg/m3
厂界噪声：

噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境环境噪声排放标准》和GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中相关标准。

标准名称

级别

标准限值
《建筑施工场界环境环境噪声排放标准》

(GB12523-2011)表1

昼间：≤70分贝 夜间：≤55分贝

《社会生活环境噪声排放标准》
(GB22337-2008)2类

昼间：≤60分贝 夜间：≤50分贝

固体废物：

按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。

生态环境：

（1）以不减少区域内濒危珍稀动植物种类和不破坏当地生态系统完整性为目标。

（2）水土流失以不增加土壤侵蚀强度为标准。

	总量控制指标
	本项目为非污染生态项目，营运期不涉及总量控制污染物，因此无总量控制指标。


建设项目工程分析
	1、 施工期工程分析
1.1工艺流程简析
乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程综合治理长度2.82km，治理段上起石鼓寺漫水桥，终点止于临江河汇合口处；清淤疏浚长度1.35km，上起谢村大桥，终点止于临江河汇合口处。设计防洪标准采用10年一遇洪水，排涝标准采用5年一遇洪水标准。共计新建堤防3908.30m，其中左岸新建堤防2833.35m，分为五段。右岸新建堤防1074.95m，分为三段。以上本工程整治堤线总长为4403.31m。
项目工程工艺流程及产污环节见下图。
[image: image16]
图5-1 防洪堤主要施工工艺流程图及产污位置图
1、 料场选择及料场开采

混凝土骨料场选择
本工程共需用砂1.07万m³、碎石料1.61万m³，本次设计优先考虑开采方便、运距近、弃料少的料场。商品混凝土单价太高，而春达建材有限公司储量和质量满足要求，为加快施工进度，确保工程顺利完工，本工程采用购买春达建材有限公司粗细骨料进行施工，采用12t自卸汽车运至施工区，无需自行开采，平均运距3.6km。
砂砾石填筑料场选择
本工程共需砂砾石填筑料11.98万m³。
本次工程基础开挖及河道疏浚量约为21.27万 m3，主体工程砂砾石填筑料需要量为11.98万m3，工程开挖料的数量和质量均可满足工程需要，故本工程可充分利用堤基开挖料及河道疏浚卵砾石料作为堤防填筑料,平均转运距离40m-100m。
2、导流施工
根据《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)确定乐山市市中区水口镇防洪治理堤防工程级别为5级；根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2017)，其相应的施工期临时导流建筑物为5级，围堰导流的洪水标准为5年一遇标准。
工程河段施工期主要在枯水期，在保证施工安全的基础上，根据临江河的洪水特点，施工分期划分以时段内最大洪水出现的可能进行。故施工分期划分为：12~3月、4~5月、6~9月、10~11月，共4个时段。其中6~9月是主汛期为年最大洪峰流量。根据规范，施工分期洪水重现期为：二十年一遇、十年一遇、五年一遇、三年一遇、两年一遇。
结合流域的暴雨洪水分析，将年内洪水分为四期即主汛期6～9月，汛前过渡期4~5月，汛后过渡期10~11月，枯水期12～3月。根据洪水流量分布情况可知，12月至次年3月期间均可进行施工导流工程临时工程的施工。本工程选用第一年12月-次年3月进行施工导流工作,导流流量52.3m3/s。
围堰：本工程施工特点是范围大，堤线长，建筑物呈线性布置。根据工程布置特点，工程主要在非汛期进行基坑施工，施工期间主要利用原河道过流，针对设计基础底高程低于分期洪水水深段，在施工期间需要采用纵向围堰导流措施，待堤防填筑完毕后拆除围堰即可。汛期洪水来时及时停工度汛，待洪水过后恢复基坑继续施工。部分河段原地面线较高，设计基础底高程高于分期洪水水深段，水位不影响基础施工的可不设围堰。
临时施工围堰采用常规土石围堰，堰体材料采用砂卵石填筑，防渗体材料采用复合土工膜防渗。围堰高度1.5～2.5m，迎水面及背水面边坡1：1.5，堰顶宽1.0m，堰体用砂卵石填筑，距离基础开挖线1.0m。按《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004)规定，土石围堰安全加高取0.5m。
围堰总填筑量根据导流平、剖面图进行核算，围堰总长2701m。施工围堰布置特征表及导流工程量见下表5-1，施工导流工程量见表。
表5-1围堰工程量表
岸别
编号
围堰位置
水面高程（m）
堰顶高程（m）
围堰长度（m）
最大堰高（m）
围堰形式
左岸
1#临时施工围堰
左0+000.00～左0+666.40
367.10～368.05
367.60～368.55
658
2.0 
土石围堰
2#临时施工围堰
左1+208.65～左1+624.55
366.22～366.81
366.72～367.31
411
2.0 
土石围堰
3#临时施工围堰
左1+884.59～左2+137.07
364.80～365.60
365.30～366.10
255
1.5 
土石围堰
4#临时施工围堰
左2+317.51～左2+842.85
363.67～364.32
364.17～364.82
568
2.0 
土石围堰
右岸
5#临时施工围堰
右1+395.00～右1+905.72
365.32～366.59
365.82～367.09
544
2.5 
土石围堰
6#临时施工围堰
右2+130.46～右2+379.31
364.31～364.81
364.81～365.31
265
2.0 
土石围堰
合计
2701
　
土石围堰
表5-2施工导流工程量表
围堰工程
单位
数量
1
袋装砂卵石
m3
3901 
2
砂卵石填筑
m3
12319 
3

防渗土工膜
m2
8039 
4

围堰拆除
m3
16220 
基坑排水：基坑集水采用常规的排水沟、集水井和水泵抽排方式进行处理。开挖过程中，结合出土开挖在基坑靠河一侧布置排水沟(0.6米×0.5米明沟)，随着开挖工作的进行，逐层布置，排水沟以2‰的底坡通向集水井，集水井在每段围堰的末端进行布置，在集水井处布置水泵将集水抽出排到河流内。
初步估算，选用3台IS150-125-200离心泵(流量:200m3/h，扬程:12.5m，转速:1450r/min，功率:11KW)，抽水台时约5000个。由于渗透水量计算较为复杂，精度不高，施工时应根据实际渗水量确定排水设备，保证工程的正常施工。
3、防洪堤施工
堤线布置、堤距确定：
堤线布置原则
根据有关规范和本河段的特点，依据经批复的初步设计阶段设计成果，堤线布置应遵循以下原则：
1、依据《堤防工程设计规范》，堤线应与河势流向相适应，与洪水主流线平行，且与对岸间距不宜放大或缩小，有利于行洪；
2、堤线力求平稳，各堤段平缓连接，不采用折线急弯；
3、堤线原则上靠岸修建，以减少工程量和不侵占河道断面；
4、堤线尽可能避开软弱地基、强透水地基，深水地带和古河道；
5、工程建设尽量少占耕地，在留足行洪断面，确保行洪安全的原则下，可以利用部分内陆滩涂，为生产和城镇建设提供可利用的土地，达到治理促开发；
6、工程布置与城镇建设相协调配合，正确处理好防洪工程与交通、灌溉排涝、城镇排水的关系。
本工程河段上游段为天然河岸，下游段为水口镇场镇，为了少占地、不搬迁，根据实际地形、河势，按堤线布置原则布置堤线，力求平顺，各堤段平缓连接，不得采用折线或急弯。堤线在确保行洪断面的情况下，尽量维持原河岸。
本工程位于乐山市市中区水口镇，位于临江河上，河道治理段上起石鼓寺漫水桥，终点止于临江河汇合口处，工程综合治理全长2.82km。（堤线布置详见总平面布置图）。
堤型选择：①复合式堤型段（左0+000.00～左0+204.68、左0+214.18～左1+153.31、左1+153.31～左1+267.20、左1+267.20～左1+427.65、左1+442.79～左1+818.26、左1+826.86～左2+344.37、右0+000.00～右0+191.41、右1+345.00～右1+395.00、右1+395.00～右1+729.59、右1+738.19～右2+142.50）
其中桩号左0+000.00~左0+204.68、左0+214.18~左1+222.29、右1+395.00~右1+729.59、右1+738.19~右2+142.23段，堤顶根据不同地形采用不同高程，堤顶超高1m，其中0.8m为防浪墙，临水侧结合防浪墙布置栏杆；桩号左2+366.36~左2+509.76、左2+560.59~左2+842.85段，堤顶超高0.8m，其中0.6m为防浪墙，临水侧结合防浪墙布置栏杆。堤身采用砂砾石碾压填筑，背水坡比1：2，与现状地面衔接，堤后低洼地带，及时回填至堤顶。
复合式堤型结构设计：堤顶宽3.00m，从上到下采用6cm厚透水砖铺设、下设5cm厚砂垫层、下设10cm厚碎石垫层，道路两侧设C20砼路缘石，并在临水侧设栏杆；在2年一遇洪水位以上0.1m处，设一级2m宽马道，采用15cm厚C20砼硬化，临水侧设置警示栏杆。马道以上坡比1:1.5，采用C20砼框格植草护坡。谢村大桥以上左岸马道以下采用20cm厚C20砼面板护坡，迎水面边坡坡比1：1.5，迎水面坡脚设0.5×0.6m（宽×高）的C20砼齿墙，埋深至冲刷深度以下0.5～1m，置于中密～稍密砂卵石层。基槽采用原状砂卵石回填。谢村大桥以下左岸马道以下采用C20砼仰斜式挡墙，挡墙顶宽0.5m，面坡1:1.15，背坡1:1.0，迎水面坡脚设0.5×0.6m（宽×高）的C20砼齿墙，埋深至冲刷深度以下0.5～1m，置于中密～稍密砂卵石层。基槽采用原状砂卵石回填。
桩号左1+222.29~左2+366.36、左2+509.76~左2+560.59、右0+000.00～右0+191.41、右2+142.23~右2+287.14段以现状地面已成道路作为堤顶道路。只做马道及以下部分，马道以上保持原状岸坡。马道以下结构与上相同。
②加高加固段（右2+287.14～右2+782.15）
加高加固堤型结构设计：以现有道路作为堤顶道路，拆除现有路面浆砌条石栏杆，对原地面基础进行凿毛处理，插筋栽栏杆（带0.8m防浪墙）；在2年一遇洪水位以上0.1m处，设一级2m宽马道，采用15cm厚C20砼硬化，临水侧设置警示栏杆（ 局部马道高程根据实际原地面高程拟定）。马道以上保持现状挡墙马道以下采用30cm厚C20砼面板护坡，迎水面边坡坡比1:1.0，迎水面坡脚设0.5×0.6m（宽×高）的C20砼齿墙，埋深至冲刷深度以下0.5～1m，置于中密~稍密砂卵石层。基槽采用原状砂卵石回填。
砂卵石开挖：堤身基础砂卵石层开挖采用WY160（1.6m3）挖掘机挖，装12t自卸汽车运输，开挖料运至指定位置用于堤后填筑。
根据本工程实际情况，局部地段拟结合开挖的同时进行围堰的填筑。开挖顺序采用挖掘机倒退施工，一次性形成基坑，减少施工机械操作平台，从而减少开挖量。
砂卵石填筑：堤身砂卵石填筑采用推土机直接回填。
砂卵石回填随面板堤浇筑逐步抬升。采用1.6m3挖掘机挖，装12t自卸汽车运输到填筑区，利用料采用3m3装载机装12t自卸汽车运输。各种填料均采用后退法卸料，配专人指挥。
填料采用120kw推土机摊平，推土机摊平不到的地方采用人工摊铺，填料平场采用熟练机手操作，并严格控制好铺料厚度及平整度。
砂卵石应分层填筑，层厚度控制在现场试验值以内（具体参数由现场试验确定），采用14t振动碾压实，振动碾行进方向平行堤轴线方向，行车速度控制在1.8～2km/h内，按设计要求和碾压实验参数碾压4～6遍，达到设计要求的密度。
对于机械不能到达的地方用H8-60型蛙式打夯机夯实。
各填筑区宜均匀上升，相邻两填筑区段高差不大于2.0m，新旧填筑搭接区和填筑边角部位以及墙后填筑料应采用夯锤夯实或削坡搭接碾压。斜坡搭接坡比不得陡于1：3.0。
禁止振动机械在已成房屋、桥梁、挡墙、已有防护工程周围近距离（1.5m）进行施工作业，在临近已成房屋、桥梁、挡墙、已有防护工程处采用人工回填。
堤脚砂卵石填筑采用采用推土机直接回填碾压。
框格植草护坡施工
其施工程序如下：砼框格浇筑→种植土覆盖→种植草皮。
砼框格浇筑：坡面砂卵石回填完毕，在坡面立模，然后依次浇筑框格。
种植土覆盖：坡面砂卵石回填完毕，将种植土均匀覆盖于坡面上，种植土用人工胶轮车从临时堆料场运出，运距1.0km，厚度为20cm。
种植草皮：客土回填完毕，在框格内种植草皮。
4、清障工程
对该河段的清障，结合本次堤防工程建设，以河道疏浚为主，采取疏导河床、清理河岸堆放的建筑或生活垃圾，确保行洪畅通，保证水口镇临江河工程河段河道两岸堤防工程及防护区的安全。
本工程河段的疏浚，主要是对沿河堆弃淤砂淤石以及的建筑和生活垃圾等进行清除。清除的方式采用挖掘机结合装载机和汽车施工,将淤砂淤石及建筑生活垃圾运到指定的弃土场。
本次河道疏浚1.35km，疏浚范围为从谢村大桥到临江河汇合口(中1+405.41～中2+755.00)，清淤方量7.85万m³。
5、其他建筑物设计
5.1亲水台阶布置
河堤建成和绿化后，美化了人民的生活环境，为群众创造了一个优美的休闲场所，为满足群众交通和生产生活便利，在迎水坡有下河需求堤段，布置下河梯道。
本工程平均每隔200m设一处下河梯步，共设置34处梯步。下河梯步宽2.4m，有效宽2.0m，梯道面向河心，坡比同堤防外坡面，为C20砼浇筑，踏步宽30cm。实际工程施工中，可根据两岸居民生产生活方式调整梯步布置位置。结构设计详见《初步设计图册》。
5.2马道设计
本次设计的复合式堤型，在常年洪水位以上0.1m设置宽2.0m 马道，马道结构自上而下为15cm厚C20砼路面，5cm厚碎石垫层，迎水侧设置20cm×40cm砼路沿石，并设置警示栏杆。
6、排涝工程
本治理方案工程措施主要以改善水口片区防洪现状为主，工程排涝集中在6处支沟及雨水排放通道（左0+204.68、桩号左0+544.23、桩号左0+645.65、桩号左1+424.10、桩号右1+457.28及桩号右2+056.51）。1#穿堤涵管、2#穿堤涵管、3#穿堤箱涵、4#穿堤箱涵、5#穿堤箱涵及6#穿堤箱涵均连接现状支沟或者箱涵。
1.2土石方平衡
由土石方平衡表可知，河道疏浚及基础开挖量约为21.27万m3（自然方），土石填筑需11.98万m3工程弃渣共9.29万m3工程段处于丘陵地带，两岸有良田、林地，土地资源稀缺宝贵。根据现场踏勘调查，最近的大型弃渣场距离工程所在地较远运距过长，因此弃渣外运填埋不具备可行性，本工程的弃渣只能通过就近原则解决。工程左岸起点上游及右岸终点下游为天然洼地，可作为本工程的永久弃渣场。
开挖弃土不能作回填料的部分、以及河道疏浚不能用于回填的的软泥和杂质层堆放于河道1#及2#弃渣场。1#弃渣场占地7.85亩，容量约为4.2万m3，2#弃渣场占地17.89亩，容量约为9.6万m3。工程弃渣共9.29万m3，采用汽车运至1#及2#弃渣场，平均弃渣转运距离2.5km。
二、施工期主要污染工序及治理措施
2.1施工期废水
施工期对水环境可能造成不利影响主要是生产废水和施工人员的生活污水及施工导流中产生的污染转移。污染物以悬浮物和有机物质为主，废水主要为间歇式排放，间或有连续排放。工程施工主要废水污染源情况见下表。
表5-3施工期废水污染源情况
污染源
污染来源
主要污染物
施工生产废水
施工导流、
基坑排水
借助其他河道导流，可能会对水质相对较好的受纳河流造成污染；
围堰渗水、雨水
SS
机械车辆冲洗废水
施工机械和运输车辆
SS，石油类
1、 施工导流及基坑排水

工程区内河滩较宽，受河水影响的水下基础施工期为枯水期12月～次年3月，此时段河段主河槽P=20%的流量较小，相应水位较低，部分堤段基础距主河床较近，需在围堰保护下施工，利用束窄河床过流，施工中需要顺河流修筑围堰进行施工导流，以保证基坑内施工排水要求。
围堰设计
本工程施工特点是范围大，堤线长，建筑物呈线性布置。根据工程布置特点，工程主要在非汛期进行基坑施工，施工期间主要利用原河道过流，针对设计基础底高程低于分期洪水水深段，在施工期间需要采用纵向围堰导流措施，待堤防填筑完毕后拆除围堰即可。汛期洪水来时及时停工度汛，待洪水过后恢复基坑继续施工。部分河段原地面线较高，设计基础底高程高于分期洪水水深段，水位不影响基础施工的可不设围堰。
临时施工围堰采用常规土石围堰，堰体材料采用砂卵石填筑，防渗体材料采用复合土工膜防渗。围堰高度1.5～2.5m，迎水面及背水面边坡1：1.5，堰顶宽1.0m，堰体用砂卵石填筑，距离基础开挖线1.0m。按《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004)规定，土石围堰安全加高取0.5m。围堰总填筑量根据导流平、剖面图进行核算，围堰总长2701m。
本工程基坑集水采用常规的排水沟、集水井和水泵抽排方式进行处理。开挖过程中，结合出土开挖在基坑靠河一侧布置排水沟(0.6米×0.5米明沟)，随着开挖工作的进行，逐层布置，排水沟以2‰的底坡通向集水井，集水井在每段围堰的末端进行布置，在集水井处布置水泵将集水抽出排到河流内。
初步估算，选用3台IS150-125-200离心泵(流量:200m3/h，扬程:12.5m，转速:1450r/min，功率:11KW)，抽水台时约5000个。由于渗透水量计算较为复杂，精度不高，施工时应根据实际渗水量确定排水设备，保证工程的正常施工。
基坑排水主要来自建筑物工程施工，不需进行环境保护措施处理。基坑排水主要为地下渗水和降雨，水质相对较好，稍作水力停留后排放，不会对地表水环境造成污染影响。
2、混凝土工程施工废水
本工程共需砼1.06万m³，均采用商品砼，所以无混凝土工程施工废水。
3、机械车辆冲洗废水
根据施工组合设计，工程施工过程中施工机械主要以柴油和汽油为动力燃料。工程所需施工机械为常用机械，工程附近的城镇均具备修理条件，施工现场不设置机修、汽修厂。根据《环境影响评价技术手册水利水电工程》施工期环境影响预测评价，冲洗用水量为400L/（辆·次），冲洗时间为15min/（辆.次），产污率为80%。废水主要污染物为石油类和SS，其中石油类浓度最高可达50mg/L，悬浮物浓度约为3000mg/L。主体工程施工机械车辆共约64辆需定时冲洗，计划每天冲洗一次，冲洗废水量约20.48m3/d。
防治措施：本工程设置3个施工工区平均每个工区约为6.83m3/d，本项目每个工区设置1个沉淀池（15m3），排放方式为间歇排放，处理后的废水回用施工生产、机械
2.2施工期噪声
施工期噪声主要为施工机械噪声。如挖土机、打桩机等多为点声源；施工作业噪声主要是一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等；施工车辆噪声属于交通噪声。在上述施工噪声中，对环境影响最大的是施工机械噪声。施工期主要产噪声设备、运输车辆及其声级值见下表。
表5-4主要机械及运输车辆噪声强度
设备
声源强度[dB(A)]
设备
声源强度[dB(A)]
挖掘机
90
载重车
90
空压机
85
拌合机
80
打夯机
85
起重机
65
推土机
90
振动碾
76
由上表可知，各类施工机械设备运转时产生的施工噪声从65dB（A）到90dB（A）不等，其中噪声最高的施工机械为挖掘机、推土机、及载重车。工程施工场区周围部分区域有村镇等居民居住区，施工期噪声对沿线居民及其他噪声敏感点会造成有一定影响。
防治措施：（1）各施工单位要合理安排工期，做好申报登记，并采取必要的降噪防噪措施。
（2）对施工强度、机械及车辆操作人员、操作规程等管理方面要严格要求，必要时运输车辆可考虑安装消声装置。
（3）施工过程中要尽量选用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械；对机械设备精
（4）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。
（5）按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而采用现代化设备。
（6）各施工点要根据施工期噪声监测计划对施工噪声进行监测，监测昼夜间噪声值，并根据监测结果调整施工进度。
（7）夜间施工道路运输会干扰附近村庄居民的正常休息，对敏感点附近施工区，应合理安排施工时间，禁止夜间段22:00至早6:00 的施工运输及高噪声机械设备施工，对距离近的村庄设置隔声屏障降低噪声影响，若需夜间施工应报环保部门，经环保部门批准同意后，才可进行夜间施工，同时做好施工公告告知周边居民。
（8）当车辆经过居民区时，运输车辆宜限速行驶，禁鸣高音喇叭，并合理安排运输时间，尽量避免车辆噪声影响居民的休息。
（9）高噪声源作业活动如蛙夯机、钢筋与木材加工等的噪声影响范围较大，施工期需要合理安排施工作业时间，特别对于靠近敏感点的施工作业应避开在夜间（晚10:00～早6:00）。
2.3施工期废气
本项目施工期大气污染物主要有施工扬尘、机械废气
1、施工扬尘
施工扬尘主要来自土石方开挖、填筑、料场取土、弃渣堆放、及车辆运输。施工中土石方开挖、混凝土拌和、料场取土、弃渣堆放等产生的粉尘，基本上都是间歇式排放，车辆运输及施工设备运行产生的扬尘和废气，排放方式为无组织排放。通过类比调查，开挖产生的粉尘在未采取防护措施和土壤较为干燥时，施工现场空气中TSP的浓度可达到3.5mg/m3；施工场地上风向50m范围内TSP浓度约0.3mg/m3，施工工地内TSP浓度约为0.6～0.8mg/m3。下风向50m距离TSP浓度约为0.45～0.5mg/m3，100m距离TSP浓度约为0.35～0.38mg/m3，150m距离TSP浓度约为0.31～0.3mg/m3。结合工程周围敏感因子分布情况，距离施工区200m范围内有居民点，应采取保护措施以降低对环境的影响。
防治措施：（1）施工原材料场地堆放整齐，容易产生粉尘的物料在临时存放时必须采取防风遮盖措施；
（2）每个施工区段配备1台洒水设备，注意洒水降尘；
（3）料场在大风天气或空气干燥易产生扬尘的天气条件下，采用洒水等措施，减少扬尘污染；
（4）临时堆放的土方表面要经常洒水保持一定湿度。
（5）工程施工拆迁建筑垃圾及时清运。
2、机械废气
根据施工组织设计，本工程主要施工机械设备有挖掘机、推土机、自卸汽车、装载机、铲运机等，施工机械使用柴油、汽油，燃油机械产生的废气中含有TSP、NOX等污染物。此外，交通运输等产生一些粉尘。这些废气和粉尘会给施工区的大气环境及施工人员带来不利影响。根据类比分析，在最不利气象条件下，燃油废气排放下风向100m处的SO2、NOx、TSP的扩散浓度分别为0.0031mg/Nm3、0.0181mg/Nm3和0.0078mg/Nm3，由于大部分施工处于比较开阔的农村田野里，空气流动条件好，且施工机械废气排放量较小，因此，施工机械废气排放对当地大气环境影响较小。
防治措施：加强机械车辆维护管理，定期对燃油机械和车辆进行检修维护，使用合格燃油，燃油机械和车辆必须保证在正常状态下使用，保证废气达标排放。
3施工期固废
本工程施工期产生的固体废弃物主要为施工弃土、河道疏浚产生的垃圾及施工人员生活垃圾和生产废料，不涉及占地房屋建筑拆除。
1、施工弃土及河道疏浚
乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程，河道疏浚及基础开挖量约为21.27万m3（自然方）土石填筑共需11.98万m3工程弃渣共9.29万m3。工程段处于丘陵地带，两岸有良田、林地，土地资源稀缺宝贵。根据现场踏勘调查，最近的大型弃渣场距离工程所在地较远运距过长，因此弃渣外运填埋不具备可行性，本工程的弃渣只能通过就近原则解决。工程左岸起点上游及右岸终点下游为天然洼地，可作为本工程的永久弃渣场。
防治措施：施工产生的临时弃土为松散堆积体，在堆置过程中，应采用合理的防冲刷、压实等工程措施防治临时弃土堆放对生态环境产生影响。临时弃土堆放不得堵塞河道原有支流沟口，应在支流沟口两侧各预留至少5m的距离。在临时弃土堆后侧，应纵向开挖一道临时排水沟，与临时弃土排水口或河道支流相连。临时弃土堆如造成背水侧排水不畅现象，施工单位应及时疏浚，不得造成积水淹没耕地等现象。
本工程临时弃土量较大，但工程战线较长，为减少施工占地，尽量做到永临结合或尽量利用河道部门管理的土地，弃土占地与施工布置占地结合考虑，不再另计占地。
2、生活垃圾
本工程施工期4个月（120天），高峰期上工人数120人，按人均每天产生活垃圾0.5kg预测，共约产生7.2t生活垃圾。工程施工战线长，施工营地相对分散，每个施工区产生生活垃圾2.4t/d，每个施工营地上生活垃圾产生量不大，可集中收集后及时运往附近城镇垃圾处理场，减轻对环境的影响。
防治措施：在施工区和施工营地分别设置垃圾箱，垃圾箱需经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等传染媒介滋生；设专人定时进行卫生清理工作，委托当地环卫部门进行定期清运，集中收集后将施工生活垃圾就近运往附近城镇垃圾处理场处理。
2.5生态环境影响
本项目项目所在地植被种类单一，无国家、省级保护动植物（如保护鱼类等），不涉及重点保护文物、风景名胜、自然保护区、饮用水源等敏感区域。
1、工程占地影响
乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程建设区总占地面积为175.10亩，其中永久占地163.57亩，其中耕地52.78亩，园地20.68亩，林地7.56亩，河滩地56.81亩，渣场占地25.74亩，其中耕地12.00亩，园地13.74亩。
施工临时占地11.53亩，其中耕地3.56亩，园地4.56亩，林地3.41亩，无房屋拆迁。
工区中包括施工机械停放场地、生活区等，主要进行生产加工，机械停放以及施工人员居住，周边主要为农田，无敏感区域，工区在工程结束后平整施工迹地、恢复植被、复垦。临时施工道路标准均为三级，单车道，路基宽4.5m，路面宽度3.5m，泥结碎石路面，主要用于工区间和项目对外交通，沿路两侧主要为农田，无敏感区域，工程结束后平整施工迹地、恢复植被、复垦。本项目料场2处、永久弃渣场2处，全部位于临江河沿岸，大部分占用临江河道河滩地，小部分占用沿河土地，料场用于工程取料，渣场用于堆放项目的弃渣，料场与永久弃渣场周边主要为农田，无敏感区域，工程结束后河滩地平整施工迹地，沿河土地恢复植被、复垦。
占地影响实物指标见下表。
表5-5工程占地影响实物指标表
序号
项  目
单位
实物数量
Ⅰ
工程永久占地部分
（一）
土地
亩
130.27
1.耕地
亩
52.78
2.园地
亩
20.68
3.河滩地（国有）
亩
56.81
（二）
经果林
亩
7.56
（三）
房屋及附属建筑物
砖混房屋
m2
0
Ⅱ
施工临时用地部分
土地
亩
11.53
1.耕地
亩
3.56
2.园地
亩
4.56
3.林地
亩
3.41
4.渣场占地
亩
25.74
Ⅲ
新增造地
亩
11.68
工程永久征地将减少项目区耕地，对农业生产产生不利影响。可以通过改善农业结构、提高土地生产力、开发后备土地资源等措施，减缓耕地减少带来的不利影响。
工程临时占地包括取土区占地、施工临时占地（施工道路、施工场地、施工营地）等，临时占地将导致植被破坏、耕地退化等不利影响，对当地农业会造成一定的损失。施工结束后复耕，短期内土壤生产力可能还会下降。但在采取占地补偿和复耕等措施后，临时占地对土地资源的影响是可以接受的。
防治措施：施工时，要对工程占地进行严格管理，不准擅自扩大临时施工场地，避免增加对地表植被的破坏；对施工临时弃土及早处理，尽快实施土地的复垦，也可以边堆边复，使土地尽快恢复生产力，避免由于人为耽搁加剧水土流失。
（1）取土区采取复垦措施，复垦的方法是：先将表层土清理堆放一边，取土完成后，采用工程弃土或外河滩地土回填，将弃于一旁表层土覆盖在表层，平整翻松，并根据取土区周边沟渠道路现状恢复取土区田间灌排沟渠、耕作道路，同时要恢复修建临时占地取土区对外灌排沟渠的连接，以保证取土区复垦后能满足耕地灌排的基本要求，保障复垦还耕措施的落实。
（2）重视表层土壤的保护。根据弃土区生态恢复的具体用途，表土层的厚度可以不同：如作农业用地，壤质表土层厚度不得少于20～50cm，地表肥沃土层应达到10cm以上，坡度应在3度以下，用作水田或菜地的不应渗漏；如作林业用地，表土层厚度不得少于30～60cm，地表坡度与原状相差不得超过5度。另外还要边弃土边恢复，缩短土壤裸露时间，及时恢复农业生产，减少水土流失，增加农业生产效益。
（3）对于施工料场、施工营地等临时占地，要求在结束后清理剩余材料，可以先种植一些浅根性草本植物进行先期绿化，然后复耕，也可以清除硬化表层，复填其它疏松土壤，然后复耕。应注意在复耕土壤上增施肥料，可以加快植被恢复。
（4）避免超计划占用林地、草地，禁止乱砍乱伐，注意保护周边植被，尽可能减少对植被和土地的破坏。形成的裸露土地，需及时覆土，弃土、填土应尽量结合填坑、修路，避免增加临时占地。
（5）施工期间，以公告、宣传单、板报和会议等形式，加强对施工人员的环境保护宣传教育和保护野生动物常识的宣传，提高施工人员的环境保护意识；禁止施工人员捕猎蛙类、蛇类、兽类、鸟类等野生动物和从事其它有碍生态环境保护的活动。加强施工管理与监理，优化施工设计，尽量减少施工占地及施工活动对野生动物栖息地的破坏。
（6）工程建设中，取弃土要综合考虑，填控应相互结合，以减少施工中的弃土量；合理布置弃土的位置、范围等，尽可能减少破坏地貌植被的面积，保持原有生态环境，尽量避免破坏野生动物栖息地。
（7）临时施工营地要设置生活污水处理设施，生活污水要进行处理达标后才能排放；禁止将生产污水，垃圾及其它施工机械的生产废水如含油废水、混凝土施工废水直接排入水体；有害的施工材料尤其是粉尘类材料应远离水体堆放，防止其在大风天气下飘散对河流水质和水生生物的影响。
（8）本工程施工活动主要集中在河岸带，在施工过程中应尽量减少对河岸带植被的破坏，施工完成后，应及时对破坏的河岸带植被进行修复，维护近岸的水生生态环境。
（9）项目建设范围内虽无珍稀濒危水生生物，但在施工期也应制定水生生物保护规定，使施工人员在施工过程中能自觉保护水生动物；严禁施工人员在施工水域附近进行捕鱼、猎捕水禽或从事其它有碍水生生态环境的活动，一旦发现珍稀水生动物，应及时进行保护和上报。
（10）在实施与河道水体直接接触的工程时，应尽量采取逆水流方向施工的施工方式，减少悬浮物的产生量；合理安排施工季节和施工强度，在水体流动缓慢季节时，可适当加大施工强度；对产生河道悬浮物的污染影响应进行监测，如污染严重应考虑在施工段筑坝围堰施工，避免水体浑浊对水生生态产生影响。
2、水土流失
本工程的建设对原生地貌的破坏主要体现在工程建设对原生地貌的挖损和占压两个方面。经统计，本工程施工过程中的开挖、工程占地以及临时占地占用原生地貌、土地面积11.68hm2，工程建设扰动、破坏原地貌面积统计见表5-6
表5-6工程扰动、损坏地表面积统计表 单位：hm2
占用类型
项目区
合计
项目名称
耕地
园地
林地
河滩地
主体工程区
3.52 
1.38 
0.50 
3.79 
9.19 
施工临时设施区
0.24 

0.30 

0.23 

0.00 

0.77 
弃渣场区
0.80 

0.92 

0.00 

0.00 

1.72 
合计
4.56 

2.60 

0.73 

3.79 

11.68 

根据调查，评价区地势低平，坡度平缓，植被相对较好，水土流失以轻度侵蚀为主。工程破坏区主要是沿河滩地、耕地和园地，根据类比调查，不同工区其土壤加速侵蚀系数可达原地貌的7～15倍。
据测算，在不采取防护措施前提下，弃渣临时堆放在防洪堤内存。工程建设过程中，由于扰动和破坏了原地貌，若不采取防治措施，在雨水冲刷下易产生水土流失。工程建设对水土流失的影响可以通过采取水土保持措施来减缓。
防治措施：
（1）工程措施
施工临时占地11.53hm2，工程完工后及时清理并进行覆土复耕。
堤内因施工形成的洼地要结合河道疏浚或利用弃土填平，作为防洪堤内侧绿化用地。
（2）临时措施
为满足河段回填区后期复耕要求，拟将区内可利用表层土收集起来，暂堆至在堤后空地上，为防止表土堆放产生新的水土流失，对剥离的表土采用草袋装土进行拦挡。
在修建便道前，将可以利用的表层土收集起来，暂沿便道的一侧堆放，作为后期的覆土来源，剥离表土堆于沿线道路一侧。并对剥离的表土采用草袋装土进行拦挡。
为了防止雨水对便道的冲刷，根据实际情况，在便道两侧修建临时排水沟，将路面雨水导入自然沟道。考虑到此工程的工期较短，且便于后期实施迹地恢复，故采用人工开挖的土质排水沟即可。
（3）复耕措施
施工结束后对河段回填区平整后进行复耕，覆土土源利用主体工程区地表预先剥离的表层耕作土。
弃渣场
项目弃渣场应做好防护措施。施工前做好表土剥离，运往旁边的表土堆放场集中堆放，并设置永久排水沟、沉砂池以及挡墙拦挡，堆土过程中应用彩条布临时防护，堆渣完毕后立即覆土和撒播草籽进行坡面绿化。
挡土墙采用M7.5浆砌石,截排水沟采用浆砌砖矩形断面，截排水沟断面根据汇流量计算而得，具体计算结果见排水沟、沉砂池典型设计图。沉砂池采用浆砌砖，断面尺寸为1.5m（长）×1.0m（宽）×1.0m（深）。共设置截排水沟240m，设置沉砂池6个，浆砌石挡墙180m³，彩条布3600m2，绿化面积0.38hm2。
三、运营期工程分析

项目营运期无废水、废气、噪声及固废产生，正常运行过程中不会对周围环境产生不良环境影响。


项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量


	大
气
污
染
物
	施工期
	施工扬尘
	TSP
	无组织排放，少量
	达标排放

	
	
	机械废气
	SO2、NOx、TSP
	无组织排放，少量
	达标排放

	水
污
染
物
	施工期
	施工导流排水及
基坑排水
	SS
	/
	不对附近地表水体产生不利影响

	
	
	机械车辆冲洗废水
	石油类、SS
	石油类：50mg/L
	0.13t
	/

	
	
	
	
	SS：3000mg/L
	8.06t
	

	固
体
废
弃
物
	施工期
	施工弃土
	12.35万m³
	/

	
	
	生活垃圾
	7.2t
	/

	噪
声
	施工期
	施工机械噪声
	最大约为85dB(A)
	达标排放

	主要生态环境影响：
工程永久占地163.57亩，临时用地11.53亩。永久占地、取土等临时占地都会对原地貌造成扰动，损坏土地和植被，形成局部裸露地表，导致农田生产力下降，水土流失加剧，影响局部陆域生态系统良性循环。
工程施工期间河道内水体泥沙扰动，悬浮物浓度增加，水体透明度下降，对浮游植物光合作用、滤食性动物的滤食与呼吸有不利影响，浮游生物的数量会在施工区域、施工期间有所下降。总体上，工程施工对水生生态的影响和破坏是暂时的、可逆的。
建设期地面开挖对土壤产生扰动，遇降雨易发生水土流失；工程施工建设对景观协调性存在暂时性的不利影响。施工结束后做好环保措施，上述影响即可消除。堤防工程、建筑物工程、料场区、交通道路区、施工生产生活区等破坏原地貌、土地及植被。
工程运行期对生态环境影响主要是永久占地对陆生生态影响。工程临时占用土地采取复耕措施，被施工破坏的植被可以通过水土保持措施进行恢复。


环境影响分析
	一、施工期环境影响分析
1.废水影响分析
（1）施工导流及基坑排水
根据本工程施工导流方案，本工程施工导流仅是挡水，不截流，不改变水流方向，也不把河水导流进入新河道，均为原河道导流，不会对地表水环境产生不利影响。施工导流主要利用原有水系交替施工导流，不会造成附近水体的污染问题。基坑采用明沟排水系统，排水系统布置兼顾基坑开挖主体建筑物施工，在基坑适当位置设置集水井抽排积水。基坑排水主要来自建筑物工程施工，不需进行环境保护措施处理。基坑排水主要为地下渗水和降雨，水质相对较好，稍作水力停留后排放，不会对地表水环境造成污染影响。
（2）混凝土工程施工废水
本工程混凝土总浇筑量1.06万m3，均采用商品混凝土，所以无混凝土工程施工废水。
（3）机械车辆冲洗废水
根据施工组合设计，工程施工过程中施工机械主要以柴油和汽油为动力燃料。工程所需施工机械为常用机械，工程附近的城镇均具备修理条件，施工现场不设置机修、汽修厂。主体工程施工汽车共约64辆需定时冲洗，计划每天冲洗一次，冲洗废水量约20.48m3/d。
本工程设置3个施工工区平均每个工区约为6.83m3/d，本项目每个工区设置1个沉淀池（15m3），排放方式为间歇排放，处理后的废水回用施工生产、机械设备冲洗或场地内洒水降尘，不外排。因此本项目机械车辆冲洗废水对地表水环境影响很小。
综上所诉，项目所有废水处理措施有效可行，项目废水均得到有效处理，混凝土施工废水、机械车辆冲洗废水、生活废水均不排入临江河，对于地表水保护目标临江河的影响较小。
2.噪声影响分析
施工期噪声主要为施工机械噪声。如挖土机、打桩机等多为点声源；施工作业噪声主要是一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等；施工车辆噪声属于交通噪声。由上表可知，各类施工机械设备运转时产生的施工噪声从65dB（A）到90dB（A）不等。
    本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、隔声墙隔声等因素，其噪声预测公式为：

[image: image17.wmf]L

L

L

A

A

△

）

（

）

（

-

-

=

0

0

r

r

r

r

lg

20


式中：LA(r)——距声源r米处的声级值，dB(A)；
      LA(r 0 )——距声源r0米处的声级值，取各施工阶段中的最大噪声源强
               90dB(A)；
      r——距声源的距离，m；
      △L——施工场界围墙隔声，取10dB(A)。
施工期噪声预测结果见下表。
表7-1 噪声预计值 单位：dB(A)
噪声源强
预测距离（m）
备注
10
20
30
50
100
150
200
90
60.0
53.9
50.5
46.0
40.0
36.5
34.0
以施工期最强噪声值预测
根据本项目外环境情况及上表预测结果可知，距离本项目最近居民为20m，项目夜间基本无施工作业，昼间噪声源声级在20m外可以达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准。为实现场界噪声达标排放，减少对周边声学环境的噪声污染，施工单位主要通过采取以下措施进行噪声防治：
1、各施工单位要合理安排工期，做好申报登记，并采取必要的降噪防噪措施。
2、对施工强度、机械及车辆操作人员、操作规程等管理方面要严格要求，必要时运输车辆可考虑安装消声装置。
3、施工过程中要尽量选用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械；对机械设备精心养护，保持良好的运行工况，减低设备运行噪声。
4、避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。
5、按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而采用现代化设备。
6、各施工点要根据施工期噪声监测计划对施工噪声进行监测，监测昼夜间噪声值，并根据监测结果调整施工进度。
7、夜间施工道路运输会干扰附近村庄居民的正常休息，对敏感点附近施工区，应合理安排施工时间，禁止夜间段22:00至早6:00 的施工运输及高噪声机械设备施工，对距离近的村庄设置隔声屏障降低噪声影响；若需夜间施工应报环保部门，经环保部门批准同意后，才可进行夜间施工，同时做好施工公告告知周边居民。
9、当车辆经过居民区时，运输车辆宜限速行驶，禁鸣高音喇叭，并合理安排运输时间，尽量避免车辆噪声影响居民的休息。
10、高噪声源作业活动如蛙夯机、钢筋与木材加工等的噪声影响范围较大，施工期需要合理安排施工作业时间，特别对于靠近敏感点的施工作业应避开在夜间（晚10:00～早6:00）。
综上所述，项目施工噪声对区域声学环境质量影响是不可避免的，但噪声影响会随着施工的结束而消失，总的来说，其对周边声学环境质量及周边保护目标居民影响较小。但建设单位在严格执行本环评提出的各项噪声治理措施、确保施工场界噪声实现达标外排的前提下，其施工噪声影响不明显。
3.废气影响分析
（1）施工扬尘
施工扬尘主要来自土石方开挖、填筑、料场取土、弃渣堆放及车辆运输。施工中土石方开挖、料场取土、弃渣堆放等产生的粉尘，基本上都是间歇式排放，车辆运输及施工设备运行产生的扬尘和废气，排放方式为无组织排放。
尘量的计算与诸多因素有关，其中施工方式和施工现场的自然条件的影响最大。起尘量公式如下：
Qp=M×K
其中：Qp：起尘量；
M：抓土总量；
K：经验系数，起尘率（不考虑防护措施）
类比调查研究结果表明，在不采取防护措施和土壤较为干燥时，最大扬尘量约为装卸量的1%，在采取一定的防护措施和土壤较湿时，扬尘量约为装卸量的0.1%。
抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少80%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将扬尘污染距离缩小到20-50m范围。
表7-2 预计扬尘结果 单位：mg/m3
距离
5m
20m
50m
100m
扬尘小时平均浓度
不洒水
10.14
2.89
1.251
0.86
洒水
2.01
1.40
0.67
0.60
此外，施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。
根据项目周边情况可以看出，项目施工期周边多为居民，最近距离本项目居民20m。为减少项目施工对周边环境的扬尘污染影响，环评要求项目施工时必须严格执行以下措施：
（1）施工原材料场地堆放整齐，水泥等容易产生粉尘的物料在临时存放时必须采取防风遮盖措施；
（2）每个施工区段配备1台洒水设备，注意洒水降尘；
（3）料场在大风天气或空气干燥易产生扬尘的天气条件下，采用洒水等措施，减少扬尘污染；
（4）临时堆放的土方表面要经常洒水保持一定湿度。
（5）工程施工拆迁建筑垃圾及时清运。
（6）出入门口应配备车辆清洗设备和人员，应落实人员和措施保持道路及场地清洁，车辆行驶时无明显扬尘。
（7）土方等材料在运输过程中要用挡板和蓬布封闭，车辆不应装载过满，以免在运输途中震动洒落。
工程区大部分位于农村区域，环境空气本底质量较好，工程分布分散、施工区地势开阔、大气扩散条件较好，加之粉尘污染具有局部性和间歇性的特点，因此施工粉尘及交通扬尘对整个施工区的环境空气质量不会产生较大影响，这些施工期产生的环境污染是间歇性、暂时的，一旦施工结束，由施工而造成的粉尘及扬尘污染会随之结束。
（2）机械废气
根据施工组织设计，本工程主要施工机械设备有挖掘机、推土机、自卸汽车、装载机、铲运机等，施工机械使用柴油、汽油，燃油机械产生的废气中含有TSP、NOX等污染物。为减少机械废气对周边环境的影响，要求施工单位加强机械车辆维护管理，定期对燃油机械和车辆进行检修维护，使用合格燃油，燃油机械和车辆必须保证在正常状态下使用，保证废气达标排放。
由于本项目大部分施工处于比较开阔的农村田野里，空气流动条件好，且施工机械废气排放量较小，因此，施工机械废气排放对当地大气环境影响较小。
综上所诉，项目地处开阔的野外，气象扩散条件好，项目施工期大气污染随施工期结束而消失，对周边大气环境质量及周边保护目标居民影响较小。建设单位在严格执行本环评提出的各项大气治理措施、确保施工场界废气实现达标外排的前提下，其施工废气影响不明显。
4.固废影响分析
本工程施工期产生的固体废弃物主要为施工弃土、施工人员生活垃圾和生产废料。
（1）施工弃土
乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程，河道疏浚及基础开挖量约为21.27万m3（自然方），土石回填共需11.98万m3工程弃渣共9.29万m3。工程段处于丘陵地带，两岸有良田、林地，土地资源稀缺宝贵。根据现场踏勘调查，最近的大型弃渣场距离工程所在地较远运距过长，因此弃渣外运填埋不具备可行性，本工程的弃渣只能通过就近原则解决。工程左岸起点上游及右岸终点下游为天然洼地，可作为本工程的永久弃渣场。
本工程战线较长，为减少施工占地，尽量做到永临结合或尽量利用河道部门管理的土地，施工弃土占地与施工布置占地结合考虑，不再另计占地。
施工产生的弃土为松散堆积体，在堆置过程中，应采用合理的防冲刷、压实等工程措施与植物措施防治临时弃土堆放对生态环境产生影响。故本项目施工弃土对周围环境影响较小。
（2）生活垃圾
本工程共约产生7.2t生活垃圾。工程施工战线长，施工营地相对分散，每个施工区产生生活垃圾2.4t/d，每个施工营地上生活垃圾产生量不大，可集中收集后及时运往附近城镇垃圾处理场，减轻对环境的影响。
为减少项目生活垃圾对周边环境的影响，环评要求项目施工时在施工区和施工营地分别设置垃圾箱，垃圾箱需经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等传染媒介滋生；设专人定时进行卫生清理工作，委托当地环卫部门进行定期清运，集中收集后将施工生活垃圾就近运往附近城镇垃圾处理场处理。在采取以上措施后，工程产生的生活垃圾不会对周边环境造成污染。
综上所诉，项目所有固废处理措施有效可行，项目固废均得到有效处理，施工临时弃土、建筑垃圾、生活垃圾严禁倒入地表水体内，对于地表水保护目标临江河的影响较小。
5.生态环境影响分析
（1）工程占地影响分析
工程总占地面积为175.10亩，其中永久占地163.57亩，其中耕地52.78亩，园地20.68亩，林地7.56亩，河滩地56.81亩，渣场占地25.74亩，其中耕地12.00亩，园地13.74亩。
施工临时占地11.53亩，其中耕地3.56亩，园地4.56亩，林地3.41亩。
工程永久征地将减少项目区耕地，对农业生产产生不利影响。可以通过改善农业结构、提高土地生产力、开发后备土地资源等措施，减缓耕地减少带来的不利影响。
（2）水土流失影响分析
本工程的建设对原生地貌的破坏主要体现在工程建设对原生地貌的挖损和占压两个方面。经统计根据施工布置，乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程共扰动或占压原地表面积为11.68hm2。
根据调查，评价区地势低平，植被相对较好，水土流失以轻度侵蚀为主。工程建设过程中，由于扰动和破坏了原地貌，若不采取防治措施，在雨水冲刷下易产生水土流失。工程建设对水土流失的影响可以通过采取水土保持措施来减缓。为减少项目施工对环境水土流失的影响，根据项目工程的布局、功能、施工工艺及其建设特点等，将项目工程划分为堤防工程防治区、施工临时设施防治区及弃渣场区，环评要求项目施工时必须严格执行以下措施：
堤防工程防治区：
（1）护坡工程
护坡工程防治区在主体工程设计的基础上，主要提出施工管理及水土保持要求，同时补充开挖土石方中用于回填利用的土石方临时堆置点的防护措施。
①施工管理及水土保持要求
a、防洪护坡填筑区域采用水平分层填筑，边坡坡比取值合理；对于设置浆砌石挡墙防护的部分，需先修建挡墙，再进行填筑。
b、防洪护坡开挖区域应自上而下进行开挖，并控制开挖坡度和开挖量，防止超挖或因开挖坡度太大而造成失稳。
c、开挖、填筑等施工活动尽量避开雨日，严禁裸露边坡处于无防护状态。
d、土石方运输要严格遵守作业制度，避免过量装车，以防运输过程中散落，减少水土流失。
e、切实保证遵循“三同时”的原则，做到水土保持防护工程与主体工程施工同步进行。
f、为了保证土石方调运的交通畅通，施工单位严格按照施工方案规定的施工时序进行施工，合理安排施工组织，力求各工点施工顺利进行，同时建设单位和监理单位要加强现场组织管理，切实做到文明施工。
②临时措施
项目区开挖后将形成部分裸露的土质坡面及松散的临时堆渣，如遇暴雨，极易产生大量水土流失。在暴雨期间，拟采用塑料防雨布对其进行临时覆盖。经统计，共需防雨布3200m2。
③工程措施
施工结束后，对工程区进行场地清理，利用人工或机械清除区域内的弃土、弃渣及工程废弃物等。经统计，场地清理面积为0.36hm2。
施工临时设施防治区：
施工临时设施防治区在主体工程设计的基础上，补充临时施工场地周围排水、沉沙设施、对施工堆料进行必要的拦挡措施，施工后期进行场地清理以及植被恢复。
（1）工程措施
施工结束后，对施工临时设施区进行场地清理，利用人工或机械清除区域内的弃土、弃渣及工程废弃物等。经统计，场地清理面积为0.32hm2。
（2）临时措施
施工临时生产、生活场地多布设在较为平坦区域，一般不涉及大的土石方开挖。
①施工设施区排水、沉沙措施
工程生产、拌和场地、设备放置场地和临时生活区域在施工区均产生一定的地表扰动，需对其周边设置排水措施拦截周围来水，排水设施末端设沉沙池沉沙后，顺接进入原有沟道。
排水沟采用开挖土质排水沟，梯形断面，底宽0.3m，深0.3m，两侧边坡坡比1：0.5，沟壁和沟底进行夯实。沉沙池采用干砌块石砌筑，断面尺寸为1.5m（长）×1.0m（宽）×1.0m（深）。共设置排水沟450m，设置沉沙池6个。
②临时堆料场防护
根据主体工程施工组织规划，本工程开挖及疏浚料在施工场区临时堆放，如不采取适当的防护措施将会造成很大的水土流失。因此本方案考虑在各堤防段施工场区设置临时堆置点，对临时堆放的土石方采取临时防护措施。
为满足工程开挖料临时堆放需要，在工程施工区域共设置4个临时堆料场。每个临时堆料的四周采用填土编织袋围护，雨季在临时堆料顶面用编织布围护，同时四周设临时排水沟拦截地表径流，截排水设施末端接入原有沟道，并在尾部设置沉沙池。临时堆料堆放坡度控制在1：2，高度3～4m。填土编织袋高1.0m，顶宽0.5m，两侧坡比约1：0.5，临时围挡需填土编织袋150m3，彩条布1200m2，填土编织袋所需土源为开挖的土方。截排水沟采用梯形断面，底宽0.5m，净深0.5m，两侧边坡坡比1：0.5，不衬砌，直接开挖而成，沟壁和沟底进行夯实，断面尺寸为1.5m（长）×1.0m（宽）×1.0m（深）。共设置截排水沟300m，设置沉沙池4个。
（3）植物措施
施工结束后，拟对施工临时设施区采用撒播灌草籽进行绿化，面积约0.28hm2。
（4）避免超计划占用林地、草地，禁止乱砍乱伐，注意保护周边植被，尽可能减少对植被和土地的破坏。形成的裸露土地，需及时覆土，弃土、填土应尽量结合填坑、修路，避免增加临时占地。
（5）施工期间，以公告、宣传单、板报和会议等形式，加强对施工人员的环境保护宣传教育和保护野生动物常识的宣传，提高施工人员的环境保护意识；禁止施工人员捕猎蛙类、蛇类、兽类、鸟类等野生动物和从事其它有碍生态环境保护的活动。加强施工管理与监理，优化施工设计，尽量减少施工占地及施工活动对野生动物栖息地的破坏。
（6）工程建设中，取弃土要综合考虑，填控应相互结合，以减少施工中的弃土量；合理布置弃土的位置、范围等，尽可能减少破坏地貌植被的面积，保持原有生态环境，尽量避免破坏野生动物栖息地。
（7）临时施工营地要设置生活污水处理设施，生活污水要进行处理达标后才能排放；禁止将生产污水，垃圾及其它施工机械的生产废水如含油废水、混凝土施工废水直接排入水体；有害的施工材料尤其是粉尘类材料应远离水体堆放，防止其在大风天气下飘散对河流水质和水生生物的影响。
（8）本工程施工活动主要集中在河岸带，在施工过程中应尽量减少对河岸带植被的破坏，施工完成后，应及时对破坏的河岸带植被进行修复，维护近岸的水生生态环境。
（9）项目建设范围内虽无珍稀濒危水生生物，但在施工期也应制定水生生物保护规定，使施工人员在施工过程中能自觉保护水生动物；严禁施工人员在施工水域附近进行捕鱼、猎捕水禽或从事其它有碍水生生态环境的活动，一旦发现珍稀水生动物，应及时进行保护和上报。
（10）在实施与河道水体直接接触的工程时，应尽量采取逆水流方向施工的施工方式，减少悬浮物的产生量；合理安排施工季节和施工强度，在水体流动缓慢季节时，可适当加大施工强度；对产生河道悬浮物的污染影响应进行监测，如污染严重应考虑在施工段筑坝围堰施工，避免水体浑浊对水生生态产生影响。
项目区域内无珍稀动植物，在采取上述措施后，不会减少项目区域内种植物种类，动植物减少数量较少，项目施工对周围生态系统的扰动将大幅度降低，基本可以恢复施工前生态环境，同时，随着河岸带内天然植被生长状况的改善，能够加固堤岸，降低径流速度，减少洪水破坏力，滤掉一些沉淀物和营养物质，对河流水质也有一定促进作用。
6.弃渣场影响分析
本工程临时弃土量较大，但工程战线较长，为减少施工占地，尽量做到永临结合或尽量利用河道部门管理的土地，施工弃土占地与施工布置占地结合考虑，不再另计占地，工程左岸起点上游及右岸终点下游为天然洼地，可作为本工程的永久弃渣场。
临时弃渣场对周围环境主要会产生扬尘以及水土流失等影响，结合渣场现场实际情况，施工产生的弃土为松散堆积体，在堆置过程中，应采用合理的防冲刷、压实等工程措施与植物措施防治临时弃土堆放对生态环境产生影响。同时在土堆上方采取遮蔽措施，大风条件下暂停土石方施工等措施，减少扬尘对周围大气环境的影响。故本项目施工弃土对周围环境影响较小。项目弃渣场应做好防护措施。施工前做好表土剥离，运往旁边的表土堆放场集中堆放，并设置永久排水沟、沉砂池以及挡墙拦挡，堆土过程中应用彩条布临时防护，堆渣完毕后立即覆土和撒播草籽进行坡面绿化。
挡土墙采用M7.5浆砌石,截排水沟采用浆砌砖矩形断面，截排水沟断面根据汇流量计算而得，具体计算结果见排水沟、沉砂池典型设计图。沉砂池采用浆砌砖，断面尺寸为1.5m（长）×1.0m（宽）×1.0m（深）。共设置截排水沟240m，设置沉砂池6个，浆砌石挡墙180m³，彩条布3600m2，绿化面积0.38hm2。
二、营运期环境影响分析
本项目为水利堤防工程，其主要的环境影响因素均体现在施工期，河堤投入使用后，正常运行过程中不会对周围环境产生不良环境影响，主要体现的是环境正效应。
1、防洪减灾
工程的实施，将使整个临江河的防洪治理得到大的改善，使保护范围内人口、耕地等免受洪水侵袭。对保护人民生命财产安全，促进社会稳定，保护经济建设成果，营造优良的投资环境，促障区域经济的持续发展具有积极的现实和长远意义。
2、环境效益
工程实施可有效保护整个临江河以及上游生态环境和沿岸土地及植被资源，减少冲刷与浪蚀造成的水土流失，利于城市生态和自然生态环境保护。
工程建设可有效减免洪水肆掠后带来一些次生环境污染，避免了因洪泛而导致的大量工业污染物、农药、化肥、生活垃圾等污染河流水质和陆面环境。
3、社会效益
工程建设将减轻洪涝灾害对当地人民带来的巨大心理压力，减少社会不安定因素，保障人民生命财产安全和提高生活生产质量，为当地经济发展提供了稳定的社会环境和投资环境。
工程的实施使保护区洪水泛滥机率大大降低，减少了洪涝灾害可能引起介水传染病及肠道传染病的发生和流行，对保障洪泛区人群健康具有显明作用。
此外，工程实施过程中将增加当地的就业机会，随着防汛道路、通讯、报警设施的进一步的完善，将给信息反馈和现场抢险、排涝、防汛抗旱等指挥调度带来极大方便，增强了防御洪涝灾害的能力。
三、环保投资估算

本项目总投资3113.17万元，环保投资（含水土保持投资20.43万元）42.38万元，约占总投资的1.36%。
表7-3 拟建工程环保总投资概算
序号
环境保护措施
费用（万元）
一
施工期三废处理
8.98
1
沉淀池及运行费
1.00
2
简易厕所
0.40
3
垃圾站
0.24
4
卫生管理措施
2.40
5
洒水降尘措施
0.80
6
劳动保护用品
3.48
二
环境监测及监理费
2.40
1
施工废水监测费
1.20
2
施工环境监理费
1.20
三
水保防治措施
30.00
四
环保、水保人员上岗培训补助费
1.00
环境保护费用合计
42.38



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	 内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	防治措施
	预期处理效果

	大
气
污
染
物
	施工期
	施工扬尘
	TSP
	湿法作业；物料运输和堆放遮挡覆盖；洒水；围挡
	达标排放

	
	
	机械废气
	SO2、NOx、TSP
	加强机械车辆维护管理，避免非正常工况运行
	达标排放

	水
污
染
物
	施工期
	施工导流排水及
基坑排水
	SS
	采用原有河道导流，沉淀后抽排至排水沟
	不对附近地表水体产生不利影响

	
	
	机械车辆冲洗废水
	石油类、SS
	修建沉淀池，处理后回用
	不外排

	固
体
废
弃
物
	施工期
	施工弃土
	堆置时压实，植物防治；永、临结合，不另占土地
	综合利用，减少占地

	
	
	生活垃圾
	收集后委托环卫部门处理
	可实现无害化处理

	噪
声
	施工期
	施工机械噪声
	从控制噪声源强、设置隔声屏障，避免夜间施工，合理安排运输时间，选用低噪声设备，加强设备维护，确保机械正常运行
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）要求

	生态保护措施及预期效果：
主要生态影响为施工占地造成生物量损失、水土流失；主要保护措施为严格控制施工范围，堆场、弃土点设置排水、拦挡、绿化等临时设施，及时平整施工迹地、恢复植被，使用生态护坡，临时占地复垦等；可以有效控制占压面积、减少水土流失，增加林草地面积。



结论与建议
	一、结论
1、项目概况
项目名称：乐山市市中区水口镇防洪治理工程
项目性质：新建
建设地点：乐山市市中区水口镇
建设单位：乐山市水务局
项目投资：3113.17万元
劳动定员：高峰作业人数120人，总工期6个月。
建设方案：：乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程位于乐山市市中区水口镇。治理段上起石鼓寺漫水桥，终点止于临江河汇合口处。实施河段长约2.2km，堤防级别为5级，实施堤防长3.908km，其中左岸堤防长2.833km，右岸堤防长1.075km。
2、 产业政策符合性
根据《国民经济行业分类与代码》可知：该项目为水利、环境和公共设施管理业中“水利管理业”中防洪除涝设施管理，行业代码为N7610。该项目属于中华人民国和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修订）中“鼓励类”的第二大类水利的“江河堤防建设及河道、水库治理工程”。
因此本项目的建设符合国家的产业政策。
3、规划符合性和选址合理性分析结论
项目用地不在《禁止用地项目目录（2012年本）》范围内，按《限制用地项目目录（2012年本）》规定条件用地，项目符合乐山市城市总体规划。所以本项目在此选址建设是合理可行的。
故本项目符合相关规划。
4、环境质量现状结论
（1）大气环境质量现状
根据监测数据项目所在区域SO2、NO2、TSP监测浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，区域环境空气质量较好。
（2）地表水质量现状
根据监测数据，项目所处区域地表水体为临江河，各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。可见，本项目所在区域地表水环境质量较好。
（3）声学环境质量现状
根据监测数据，其声环境质量现状良好，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
5、施工期环境影响分析结论
（1）大气环境
该项目施工期主要大气污染为施工扬尘和机械废气，主要污染物为SO2、NOx和TSP。
本次环评要求施工单位在施工过程中湿法作业，物料运输和堆放遮挡覆盖，洒水，围挡，加强机械车辆维护管理，避免非正常工况运行。
综上所述，项目施工期将会对项目所在地的大气环境质量造成一定影响，但这些影响是暂时性的，项目在严格落实各项大气污染物治理措施后，其施工期将不会对项目所在地大气环境质量造成明显影响。因此，总体而言，项目施工不会对项目所在地大气环境质量造成明显影响。
（2）地表水环境
该项目施工期主要大气污染为施工导流排水及基坑排水和机械车辆冲洗废水，主要污染物为PH、SS、石油类、COD、BOD5和氨氮。
本次环评要求施工单位在施工过程中施工导流及基坑排水采用原有河道导流，沉淀后抽排至排水沟；机械车辆冲洗废水修建沉淀池，处理后回用，不外排。
综上所述，项目在严格落实各项废水污染物治理措施后，其施工期将不会对项目所在地水环境质量造成明显影响。因此，总体而言，项目施工不会对项目所在地水环境质量造成明显影响。
（3）声环境
该项目施工期主要噪声污染为施工机械噪声。
本次环评要求施工单位在施工过程中从控制噪声源强、设置隔声屏障，避免夜间施工，合理安排运输时间，选用低噪声设备，加强设备维护，确保机械正常运行。
综上所述，项目施工噪声对区域声学环境质量影响是不可避免的，但这些影响是暂时性的，且建设单位在严格执行本环评提出的各项噪声治理措施后，可以有效抑制项目施工噪声对周边声环境的影响，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，因此，总体而言，项目施工不会对项目所在地声环境质量造成明显影响。
（4）固体废弃物
该项目施工期主要大气污染为施工弃土及河道疏浚和生活垃圾。
本次环评要求施工单位在施工过程中施工弃土及河道疏浚废弃物堆置时压实，植物防治，永、临结合，不另占土地；生活垃圾收集后委托环卫部门处理。
因此，施工期固体废物经过以上妥善处理后不会产生二次污染。
（5）生态环境
主要生态影响为施工占地造成生物量损失、水土流失；主要保护措施为严格控制施工范围，堆场、弃土点设置排水、拦挡、绿化等临时设施，及时平整施工迹地、恢复植被，使用生态护坡，临时占地复垦等；可以有效控制占压面积、减少水土流失，增加林草地面积。
项目区域内无珍稀动植物，在采取上述措施后，不会减少项目区域内种植物种类，动植物减少数量较少，项目施工对周围生态系统的扰动将大幅度降低，基本可以恢复施工前生态环境，同时，随着河岸带内天然植被生长状况的改善，能够加固堤岸，降低径流速度，减少洪水破坏力，滤掉一些沉淀物和营养物质，对河流水质也有一定促进作用。该工程实施水土保持措施后，能够有效控制工程建设造成的水土流失，减少水土流失量，减轻工程施工对周围环境的影响，恢复和改善工程区的生态环境。工程施工结束后，水土流失将随之恢复到工程前水平。工程施工不会使土地肥力有较大的流失，地力降低度较为有限，从而对生态环境第一生产力影响也将小，不会破坏生态平衡。因此，项目施工对周围生态环境影响较小。
（6）柴油罐的存放

 采取防渗漏措施。
6、运营期环境影响分析结论
本项目为水利堤防工程，其主要的环境影响因素均体现在施工期，项目建成后，有利于提高当地的防洪能力，基本不会对环境产生不利影响。
二、评价结论
对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（发改委 2013 第 21 号令），本工程建设性质属于第一类鼓励类项目，符合我国产业政策。工程的建设可进一步完善临江河防洪体系，提高临江河行洪能力，建立完善、可靠的防洪工程体系，确保工程防护区在设计洪水标准内不遭受洪水侵害，临江河是水口镇的重要排洪河道，工程的实施，在兼顾整个临江河流域防洪的同时，将减少上游泥沙淤积、彻底根除洪泛的隐患，促进该区域经济建设的可持续发展。工程建设期不利影响主要表现在工程施工和新增水土流失，工程施工期对区域大气、声、水域和社会环境的不利影响是局部的、暂时的，且相对较小，在采取相应的环保措施以后可得到减免，且随工程的运行施工期的各种影响将逐渐消除，在认真落实环评中提出的各项环保措施后，不利环境影响可以得到有效控制和缓解。从环境影响角度分析，本工程建设可行。
三、评价建议
1、项目环境保护措施与主体工程应严格按“三同时”的要求进行 ，并保证工程质量。
2、施工弃土石要合理利用，严禁沿河滩堆弃土石方及生活垃圾，避免造成河道淤塞或水土流失等环境影响。
3、严格落实本环评中提出的生态保护、施工迹地恢复、水土保持、绿化以及其他环境保护措施。
4、施工机械维修等产生的油污应回收，施工废水必须经沉淀池+循环水池处置后重复利用，以把施工废水对地表水的影响降至最低。
5、雨水来临前作好防雨布置，做好施工现场排水处理工作。
6、落实安全对策措施，加强安全管理。
7、及时掌握区域环境状况，以利于环境保护措施的调整、完善和实施。
8、抢好枯水季节的施工，枯水季节，多点同时开工作业。统筹安排，集中力量突击各分项工程，尽量减少雨季对工程的影响。
9、加强宣传教育工作，以使工程能迅速动工兴建；同时也应加强施工人员的环境知识教育和宣传，使其在生产过程中自觉保护和爱护环境。
10、在保证必要的设计、施工周期的同时，要加紧设计、审查、审批、工程招标及资金到位等方面的工作，缩短中间过程。



建设项目环境影响报告表
（送审本）
	项目名称：
	乐山市市中区污水处理设施及污水收集管网建设项目

	建设单位（盖章）：
	乐山市市中区住房和建设局


编制日期：2018年4月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地的详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，尽可能给出保护目标、性质、规模、距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况                             （表一）

	项目名称
	乐山市市中区污水处理设施及污水收集管网建设项目

	建设单位
	乐山市市中区住房和建设局

	法人代表
	/
	联系人
	祝欣伟

	通讯地址
	乐山市人民南路109号

	联系电话
	18188346699
	传真
	—
	邮政编码
	614000

	建设地点
	乐山市市中区童家镇、关庙乡等20个乡镇

	立项审批单位
	乐山市市中区发展和改革局
	批准文号
	2017-511102-78-01-201403

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别及代码
	D4620污水处理及其再生利用

	占地面积
	凌云乡污水处理厂955m2
	绿化面积
	579.7m2

	
	迎阳乡污水处理厂837m2
	
	426.9m2

	
	青平镇污水处理厂1578m2
	
	986.3m2

	
	平兴乡污水处理厂1199m2
	
	756.6m2

	
	关庙乡污水处理厂1390m2
	
	725.6m2

	
	童家镇污水处理厂1462m2
	
	706.1m2

	
	全福村污水处理厂704m2
	
	415.4m2

	
	土主镇污水处理厂1292m2
	
	766.2m2

	总投资
（万元）
	19202.03
	其中：环保投资（万元）
	400
	环保投资占总投资
	2.08%

	评价经费
	/（万元）
	预投产日期
	2018年4月

	工程内容及规模：

一、工程规模

（一）项目由来

近年来，随着社会主义新农村建设和城乡经济的发展，市中区各乡镇在经济快速发展的同时，人口亦在快速增长。人口的增多产生了新的环境问题，导致污水排放的增加，生活污水己成为各乡镇主要的污染源。由于乡镇的基础设施落后，大量的生活污水未经处理直接排放，流入地表水，使河水水质恶化，水体富营养化特征明显，水生植物繁衍滋生，若不及时治理将会使环境继续恶化，危害居民的生活环境和身体健康，制约经济的发展。因此，加快乡镇污染治理，已刻不容缓。
乐山市中区是乐山市政府所在地，是乐山市政治、经济、文化中心。然而乐山市市中区乡镇居住较集中，早期的生活污水几乎无正规处理，随意排放流入河流，或排到室外任意渗入地下，少部分经化粪池简单处理渗入地下，个别乡镇虽设置了污水处理厂，但由于管网设计的缺陷，雨污合流，收集的污水覆盖有限，且厂站设计标准低，管理落后，导致未起到污水处理的目的，这些都严重污染河水、饮用水源和农村的生态自然环境。确保农村水源的安全和居民身心健康，是新农村建设中加强基础设施建设、推进村庄整治工作的重要内容，也是建设环境优美乡镇的前提。
目前，乐山市市中区乡镇基础设施尚未健全配套，乡镇内居民的生活污水沿管沟直接排入附近河流，对乐山市市中区周边区域地表水水体造成污染。
根据市中区生态环境特点、自然资源优势、制约可持续发展的主要因素等，乐山市政府确立了生态保护与建设的重点任务，建设一个物质和能量高效利用与循环利用的国民生产体系，使生态环境和社会经济协调发展。为了实现乐山市市中区经济的跨越式发展，改善市中区乡镇区域水环境质量，完善乐山市市中区乡镇基础设施建设，因此建设“乐山市市中区污水处理措施及污水收集管网建设项目”是十分必要的。
拟建工程为“乐山市市中区污水处理设施及污水收集管网建设项目”，项目总投资19202.03万元，资金来源为政府与社会资本合作模式（PPP）筹措项目建设资金，建设地址为乐山市市中区童家镇、关庙乡等20个乡镇；主要建设内容及规模为新建凌云乡、迎阳乡等8个污水处理厂，总处理规模为3800m3/d；新建凌云乡、土主镇等20个乡镇污水收集管网，共计85.436km。2017年11月1日乐山市市中区住房和建设局根据《企业投资项目核准和备案管理条例》及相关规定，完成了备案，备案号为：2017-511102-78-01-201403（见附件1）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目应开展环境影响评价工作。依据环境保护部33号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日实施），拟建项目属于“三十三、水的生产和供应业：96生活污水集中处理中的其他”，应编制环境影响报告表。为此，乐山市市中区住房和建设局委托临沂市环境保护科学研究所有限公司承担该项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即开展了详细现场踏勘、资料收集工作，现按照有关技术规范及乐山市市中区环境保护局的有关规定，编制《乐山市市中区污水处理设施及污水收集管网建设项目环境影响报告表》。
（二）产业政策符合性
1、本项目为环境正效益项目，项目运行后能有效的改变目前服务片区的排污现状，项目建设属于《产业结构调整指导目录》（2013年修订本）中鼓励类第38项“环境保护与资源节约综合利用”第15款“三废”综合利用及治理工程，项目建设符合国家产业政策，管道建设属于鼓励类第22项“城市基础设施”中第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”。项目为减排项目，建成后可大大削减入河污染物的排放量。项目建设符合国家现行产业政策。

2、本项目主要设备主要有提升泵、潜水搅拌机、一体化生化处理设备和鼓风机等，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中淘汰限制类设备。因此，本项目设备不涉及淘汰限制类设备。
3、根据国家发展改革委员会与国土资源联合发布实施的《禁止用地项目目录（2012年本）》，拟建项目不属于其规定的禁止类，另外《限制用地项目目录（2012年本）》对拟建项目没有做出限制规定，因此拟建项目视为允许类。

4、2017年11月1日乐山市市中区住房和建设局根据《企业投资项目核准和备案管理条例》及相关规定，完成了备案，备案号为：2017-511102-78-01-201403。

根据以上分析，拟建项目属于允许类发展的产业，同时拟建项目建设符合有关法律法规要求及当地环保部门的要求，故拟建项目的建设是符合国家和地方产业政策要求的。
（三）规划符合性

1.与《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》的符合性分析

根据国家发展改革委住房城乡建设部关于印发《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》的通知（发改环资〔2016〕2849号），其主要任务是：

1）完善污水收集系统

（1）新增配套污水管网：加大城镇污水管网建设力度，进一步提高污水收集率。优先解决已建城镇污水处理设施配套管网不足问题。“十三五”期间，新增污水管网12.59万公里，其中，设市城市6.62万公里，县城2.92万公里，建制镇3.05万公里。全部建成后，所有设市城市、县城和建制镇均覆盖污水处理设施配套管网，大幅提高污水收集能力。

（2）强化老旧管网改造：对年久失修、漏损严重、不合格的老旧污水管网、排水口、检查井进行维修改造，减少管道污泥淤积、超载等保证过流能力，改善因管网破损造成大量地下水等外来水进入而影响排水、治污效能发挥，避免污水渗漏导致管道周边地下水及土壤污染等，确保收集的污水水质、水量稳定。“十三五”期间，改造老旧污水管网2.77万公里，其中，设市城市1.58万公里，县城0.73万公里，建制镇0.46万公里。

（3）加强合流制管网改造，“十三五”期间，改造合流制管网2.87万公里，其中，设市城市1.70万公里，县城1.17万公里，完成后将促进雨污分流、清污分流及雨水的资源化利用。

2）提升污水处理设施能力
（1）新增污水处理设施能力：优先支持尚无污水集中处理设施的城市、县城建设污水处理设施，加快解决设施布局不均衡问题，着重提高新建城区及建制镇污水处理能力，并通过以城带乡，设施共享等形式，适当向农村地区延伸。对经济发达地区、水体污染严重地区、环境容量较低地区以及国家和地方确定的重点流域地区，应加快设施建设进度，并执行更严格的排放标准。“十三五”期间，新增污水处理设施规模5022万立方米/日。

（2）提标改造污水处理设施能力：敏感区域以及建成区水体水质未达到地表水Ⅳ类标准的城市，现有污水处理设施未达到一级A排放标准的，均为提标改造对象。“十三五”期间，提标改造城镇污水处理设施规模4220万立方米/日，其中设市城市3639万立方米/日，县城581万立方米/日。
本项目建设属于“新建污水处理设施和污水收集管网”，符合《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》相关要求。
2、与《乐山国民经济和社会发展十三五规划纲要》符合性分析
根据《乐山国民经济和社会发展十三五规划纲要》中“提高城镇建设水平和质量”：完善城镇生活污水处理设施，建立健全城镇生活垃圾收运处理体系，提高城市综合承载能力，完善城镇公共服务体系，提高公共服务水平，实现社保、养老等公共服务便民化。本项目属于其中的生活污水处理设施建设，因此符合乐山市规划。
3、与《乐山市城市总体规划（2011-2030）》符合性分析
根据《乐山市城市总体规划（2011-2030）》中“排水工程规划”提到：规划采用雨污分流的排水体制。老城区在现状截流式合流制的基础上逐步改造，完善排水系统，实现分流；新区建设全部采用雨污分流制。污水管网采用分片区支状管网，管道沿规划道路敷设。污水管道以重力流为主，城市道路下污水管道最小管径DN300。本项目属于污水处理措施及污水收集管网建设项目，因此符合乐山市城市总体规划（2011-2030）。
4、与《2017年市中区政府工作报告》符合性分析

根据《2017年市中区政府工作报告》中“着力打好“四大战役”提到：集中规划实施一批环境治理工程。建成关庙乡等3个乡镇污水处理厂，实现规划区外集镇污水集中处理和委托第三方运营全覆盖。本项目属于市中区污水处理措施及污水收集管网建设项目，因此符合《2017年市中区政府工作报告》“市中区2017年工作安排”。
5、与各乡镇规划符合性分析
与各乡镇规划符合性分析见下表。
表1-1   与各乡镇规划符合性分析一览表
乡镇
乡镇总体规划
符合性分析
乡镇给水现状及规划
符合性分析
乡镇排水现状及规划
符合性分析
凌云乡
根据《乐山市市中区凌云乡规划》（2010-2030），凌云乡中心区到2020年建设用地面积达到19.94公顷，乡中心区人口2000人，到2030年建设用地面积达到58.15公顷，乡中心区人口6000人。
乡中心区及周边部分区域的用水由市中心城区自来水厂供给，其余的村社水源取地下水或山泉水。
根据《乐山市市中区凌云乡规划》（2010-2030），结合凌云乡实际情况，确定用水标准为：近期2020年为150L/人.日，结合近期人口数量，远期2030年用水为180L/人.日，综合考虑消防用水量、绿化用水量以及未预见水量等，因此近期生活用水量为500吨/日，远期生活用水量为2300吨/日。
根据现场踏勘，现有的凌云乡中心区的排水现状采用暗沟和地表明沟排水，雨污合流，直接排入河流和水渠，严重影响地表水质和周围环境。根据《乐山市市中区凌云， 乡规划》（2010-2030），凌云乡排水采取雨污分流制。支管结合道路地面径流就近排放，利用道路边沟和支管集中收集后排入凌云河。规划区内的污水主干管根据汇水区域的不同进行布置，在规划区内设置北区和南区两个排水区域，全部安装暗管，污水集中收集处理。
迎阳乡
根据《乐山市市中区迎阳乡总体规划》（2009-2030），迎阳乡中心区到2020 年建设用地面积达到14.30公顷，乡中心区人口0.15万人，到2030年建设用地面积达到28.10公顷，乡中心区人口0.30万人。
乡、镇中心区及周边部分区域的用水由茅桥镇引入，并将临近管道周边村社均纳入供水管网体系，条件不便基层村自行采取地下水或山泉水。
根据《乐山市市中区迎阳乡总体规划》（2009-2030），结合迎阳乡的实际情况，确定用水标准为：远期2030年为180L/人·日，综合考虑消防用水量、绿化用水量以及未预见水量等可按最高日用水量的15%估算，因此远期生活用水量为756吨/日。
根据现场踏勘，现有的迎阳乡排水现状采用暗沟和地表明沟排水，雨污合流，直接排入河流和水渠，严重影响地表水质和周围环境。乡镇有一处人工湿地，已多年未使用，且污水管网已断，不能正常发挥作用。根据《乐山市市中区迎阳乡总体规划》（2009-2030），乡中心区排水采取雨污分流制，并实行工业废物与生活污水分开处理的原则。支管结合道路地面径流就近排放，利用道路边沟和支管管集中收集后排入附近河沟内。规划区内的污水主干管根据汇水区域的不同进行布置，在规划区的沿006乡道设置一条主干管，污水集中收集进行处理。
青平镇
根据《乐山市市中区青平镇总体规划》（2009-2030），青平镇中心区到2020年建设用地面积达到28.99公顷，乡中心区人口0.3万人，到2030年建设用地面积达到53.79公顷，乡中心区人口0.5万人。
规划近期从乐山中心城区引水，在青平城镇西南面建设一座日供水量达1500吨水厂，集中向城镇及其周边村社供水。
根据《乐山市市中区青平镇总体规划》（2009-2030），结合青平镇的实际情况，确定用水标准为：近期2020年为150L/人·日，远期2030年为180L/人·日，综合考虑消防用水量、绿化用水量以及未预见水量等可按最高日用水量的15%估算，因此近期生活用水量为630吨/日，远期生活用水量为1260吨/日。
根据现场踏勘，现有的镇中心区的排水现状为：城镇约1/3采用暗沟和地表明沟排水，雨污合流，直接排入河流和水渠；约1/3采用雨污合流埋管进入现有污水处理厂站；约1/3已实施雨污分流，但未进行有效处理，直接经过化粪池后直接排入河流和水渠，严重影响地表水质和周围环境。根据《乐山市市中区青平镇总体规划》（2009-2030），乡中心区排水采取雨污分流制，并实行工业废物与生活污水分开处理的原则。支管结合道路地面径流就近排放，利用道路边沟和支管管集中收集后排入附近河沟内。规划区内的污水主干管根据汇水区域的不同进行布置，在规划区的沿青龙街上街、龙安路下街设置一条主干管往新建厂址铺设；沿铁蛇坳街、龙安路上街设置一条主干管往现有污水厂站铺设，污水集中收集进行处理。
平兴乡
根据《乐山市市中区平兴乡总体规划》（2009-2030），平兴乡中心区到2020年建设用地面积达到29.1公顷，乡中心区人口0.25万人，到2030年建设用地面积达到47.22公顷，乡中心区人口0.48万人。根据《乐山市市中区平兴乡陈坝村村庄规划》，规划发展人口为1384人，涉及到平兴村三、四组共计500人，以及平兴村村委会约500人。
根据《乐山市市中区平兴乡总体规划》（2009-2030）和《乐山市市中区平兴乡陈坝村村庄规划》，近期在乡中心区相对独立的地段，结合地势新建一座高位水池，使其近期自来水能力达650吨，远期规划从乐山市中心城区引自来水。结合平兴乡的实际情况，确定用水标准为：近期2020年为150L/人.日，远期2030年用水为180L/人.日，综合考虑消防用水量、绿化用水量以及未预见水量等可按最高日用水量的15%估算，因此近期生活用水量为756吨/日，远期生活用水量为1400吨/日。
根据现场踏勘，现有的乡中心区的排水现状采用暗沟和地表明沟排水，雨污合流，直接排入河流和水渠，严重影响地表水质和周围环境。根据《乐山市市中区平兴乡总体规划》（2009-2030）和《乐山市市中区平兴乡陈坝村村庄规划》，乡中心区和陈坝村排水采取雨污分流制，并实行工业废物与生活污水分开处理的原则。支管结合地形就近排入城镇规划区内的河流内。规划区内的污水主干管根据汇水区域的不同进行布置。污水集中收集进行处理。
关庙乡
根据《乐山市市中区关庙乡总体规划》（2009-2030），关庙乡中心区到2020年建设用地面积达到36公顷，乡中心区人口0.3万人，到2030年建设用地面积达到51.66公顷，乡中心区人口0.5万人。
由关庙集镇紧邻中心城区，远期考虑给水管网从牟子接入。根据《乐山市市中区关庙乡总体规划》（2009-2030），结合关庙乡的实际情况，确定用水标准为：近期2020年为180L/人.日，远期2030年用水为 200L/人.日，综合考虑消防用水量、绿化用水量以及未预 见水量等可按最高日用水量的15%估算，因此近期生活用水量为756吨/日，远期生活用水量为1400吨/日。
根据现场踏勘，现有的乡中心区的排水现状采用暗沟和地表明沟排水，雨污合流，直接排入河流和水渠，严重影响地表水质和周围环境。根据《乐山市市中区关庙乡总体规划》（2009-2030），镇中心区排水采取雨污分流制，并实行工业废物与生活污水分开处理的原则。支管结合地形就近排入城镇规划区内的河流内。规划区内的污水主干管根据汇水区域的不同进行布置，在规划区的沿青关路起于关庙中学止于青关路与乐山绕城高速交汇处。污水集中收集进行处理。
童家镇
根据《乐山市市中区童家镇规划》（2009-2030），童家镇中心区到2020年建设用地面积达到41.95公顷，乡中心区人口0.45万人，到2030年建设用地面积达到87.45公顷，乡中心区人口0.82万人。
规划近期在现状童家小学北侧新建自来水厂一处，其供水能力近期为2500吨/日，远期为7500吨/日。水厂取水点上游3000米至下游100米的水域一级取水点周围半径100米的水域为水源保护区。根据《乐山市市中区童家镇规划》（2009-2030），结合童家镇的实际情况，确定用水标准为：近期2020年为150L/人·日，远期2030年为180L/人·日，综合考虑消防用水量、绿化用水量以及未预见 水量等可按最高日用水量的15%估算，因此近期生活用水量为945吨/日，远期生活用水量为2066.4吨/日。
童家镇集镇目前为雨污为合流制，污水和支管混合通过管道直接排放入泥溪河。根据《乐山市市中区童家镇规划》（2009-2030），城镇规划区排水采用雨污分流制。城镇规划区支管结合道路地面径流就近排放，利用道路边沟和城镇支管管集中收集后排入泥溪河。规划区内的污水主干管根据汇水区域的不同进行布置，规划区污水支管沿道路铺设，最终汇集到主干管，主干管沿泥溪河岸进行铺设。污水集中收集进行处理。
全福村
根据《乐山市市中区全福镇总体规划》（20016-2030），全福镇中心区建设用地面积达到76.34公顷，镇中心区人口近期为3500人，远期为7000人。
城镇规划由乐山市城市第二水厂统一集中供水。将靠近城镇的四个村（全福村、裕农村、台子村、石头村）纳入城镇供水管网体系。其余各村自行采取地下水，生活用水均符合国家卫生饮用水标准。结合全福镇的实际情况，确定用水标准为：近期2020年为180L/人.日，远期2030年用水为200L/人.日，综合考虑消防用水量、绿化用水量以及未预见水量等可按最高日用水量的15%估算，因此近期生活用水量为882吨/日，远期生活用水量为1960吨/日。
根据现场踏勘，全福镇现有自建污水处理厂，基本能满足现有场镇的污水处理。另外，新镇区东南向3.2公里处为老镇区（全福村），老镇区没有规划污水处理厂，老镇区常住人口约500人，新建污水处理厂规模建议100方/天，预计新建污水管网1.5公里。
土主镇
根据《乐山市市中区土主镇总体规划》（2012-2030），土主镇中心区到2020年建设用地面积达到200.60公顷，乡中心区人口1.08万人，到2030年建设用地面积达到306.54公顷，乡中心区人口3.0万人。
土主镇区采用集中供水，水源为乐山市供水管网，日供水量为16000立方米，各供水分区居民聚居点修建高位蓄水池和净水设施，保证给水水质必须达到《生活饮用水卫生标准（GB5749－2006）》的规定。根据《乐山市市中区土主镇总体规划》（2012-2030），结合土主镇的实际情况，确定用水标准为：近期2020年为180L/人.日，远期2030年用水为200L/人.日，综合考虑消防用水量、绿化用水量以及未预见水量等可按最高日用水量的15%估算，因此近期生活用水量为2722吨/日，远期生活用水量为8400吨/日。
根据现场踏勘，现有的镇中心区的已修建一座处理规模2000m³/d的污水处理厂，主要收集处理新场镇的污水，且现有厂站基本满足实际运行。另位于土主镇二家塝区域人口规模约3000人，生活污水未进行处理，污水水量估算约为600m³/d。
综上所述，评价认为，拟建项目建设符合《乐山国民经济和社会发展十三五规划纲要》和各乡镇规划的规划要求。
（四）选址合理性分析

1、污水处理厂选址合理性分析
1）选址原则
污水处理厂厂址的选择应符合城市总体规划，综合考虑城市及厂址附近乡镇的发展、工程建设、环境保护、运行管理、防汛抗震等方面的要求，确定污水处理厂厂址，一般需遵循以下原则，即：
（1）符合城市总体规划，能满足城市发展要求；
（2）采用工艺应尽量做到少占农田和不占良田。
（3）厂址必须位于集中给水水源下游，并应设在城镇、工厂厂区及生活区的下游和夏季主风向的下风向。为保证卫生要求，厂址应与城镇、工厂厂区、生活区及农村居民点保持约相当的距离。
（4）当处理后的污水或污泥用于农业、工业或市政设施时，厂址应考虑与用户靠近，或者便于运输。当处理水排放时，则应与受纳水体靠近。
（5）厂址不宜设在雨季易受水淹的低洼处。靠近水体的处理厂，要考虑不受洪水威胁。厂址尽量设在地质条件较好的地方，以方便施工，降低造价。
（6）要充分利用地形，应选择有适当坡度的地区，以满足污水处理构筑物高程布置的需要，减少土方工程量。
（7）根据城市总体发展规划，污水处理厂厂址的选择应考虑远期发展的可能性，有扩建的余地。
（8）还应考虑交通、供水和供电等方面的条件。
（9）厂址必须位于城市的下风口。
2）各污水处理厂选址合理性分析
根据以上选址原则，通过乐山市市中区各乡镇几个场地进行实地勘查，结合地形地貌、地质构造以及气象水文、工程水文地质特征、环境条件、居民分布等条件，建设单位选取了比较合适场址。各污水处理厂选址合理性分析见下表。各乡镇污水处理厂选址意见见附件2。
表1-2   各污水处理厂厂址合理性分析一览表

乡镇
选址
外环境
合理性分析
卫星/现场照片
凌云乡污水处理厂

（103.811911E，29.539624N）

位于位于凌云乡集镇下游，靠近凌云河
北侧为农田，东侧5m为凌云河，西北侧有2户居民，距离本项目约90m，东北侧有2户居民，距离本项目约20m，南侧乡镇居民距离本项目最近距离为40m。
污水处理厂恶臭主要产生于格栅渠、污泥池、调节池和生化处理单元等，其中格栅渠、污泥池和调节池等要求地埋加盖，生化处理区为一体化箱式设备，以污水厂边界划定50m卫生防护距离，该防护距离内有居民，采取不定期喷洒除臭剂，加强厂区绿化等措施后，恶臭对周围环境的影响不大。拟建地水电供应方便畅通，交通便捷，方便本项目污泥等固废的运出。东侧凌云河为尾水纳污水体，排水方便。
[image: image18.jpg]



[image: image19.jpg]



迎阳乡污水处理厂（103.887898E，29.563236N）
位于迎阳乡南方向006乡道600米处
北侧为树林，东侧为006乡道，南侧和西侧为农田。
污水处理厂恶臭主要产生于格栅渠、污泥池、调节池和生化处理单元等，其中格栅渠、污泥池和调节池等要求地埋加盖，生化处理区为一体化箱式设备，以污水厂边界划定50m卫生防护距离，该防护距离内无居民、学校等敏感点。因此恶臭对周围环境的影响不大。拟建地水电供应方便畅通，交通便捷，方便本项目污泥等固废的运出。北侧小河沟为为尾水纳污水体，排水方便。
[image: image20.png]



[image: image21.png]



青平镇污水处理厂（103.920988E，29.610145N）
紧邻墨池河，离镇中心区约1.3公里
北侧为树林，东侧为鱼塘，南侧为农田，西侧紧邻墨池河。
污水处理厂恶臭主要产生于格栅渠、污泥池、调节池和生化处理单元等，其中格栅渠、污泥池和调节池等要求地埋加盖，生化处理区为一体化箱式设备，以污水厂边界划定50m卫生防护距离，该防护距离内无居民、学校等敏感点。因此恶臭对周围环境的影响不大。项目拟建地水电供应方便畅通，交通便捷，方便本项目污泥等固废的运出。西侧墨池河为尾水纳污水体，排水方便。
[image: image22.png]



[image: image23.jpg]



平兴乡污水处理厂（103.588319E，29.542459N）
陈坝村片区中心带，紧邻苏九路
北侧紧邻苏九路，北侧60m外为居民区，约10户居民，东侧为农田，南侧紧邻小河沟，西侧为农田。
污水处理厂恶臭主要产生于格栅渠、污泥区、调节池和生化处理单元等，其中格栅渠、污泥池和调节池等要求地埋加盖，生化处理区为一体化箱式设备，以污水厂边界划定50m卫生防护距离，该防护距离内无居民、学校等敏感点。因此恶臭对周围环境的影响不大。拟建地水电供应方便畅通，交通便捷，方便本项目污泥等固废的运出。东侧小河沟为尾水纳污水体，排水方便。
[image: image24.jpg]



[image: image25.jpg]



关庙乡污水处理厂（103.768277E，29.658033N）
位于关庙乡龙槐路西侧150米处
北侧为农田，东侧30m外有3户居民，南侧10m为养殖场，西侧为农田。
污水处理厂恶臭主要产生于格栅渠、污泥池、调节池和生化处理单元等，其中格栅渠、污泥池和调节池等要求地埋加盖，生化处理区为一体化箱式设备，以污水厂边界划定50m卫生防护距离，该防护距离内有居民，采取不定期喷洒除臭剂，加强厂区绿化等措施后，恶臭对周围环境的影响不大。拟建地水电供应方便畅通，交通便捷，方便本项目污泥等固废的运出。西侧小河沟为尾水纳污水体，排水方便。
[image: image26.png]



[image: image27.jpg]



童家镇污水处理厂（103.940783E，29.734674N）
位于童家镇场镇南方向500米处
北侧100m外有3户居民区，西北侧20m有1户居民区，东侧为绿地，南侧50m为泥溪河，西侧为绿地。
污水处理厂恶臭主要产生于格栅渠、污泥区、调节池和生化处理单元等，其中格栅渠、污泥区和调节池等要求地埋加盖，生化处理区为一体化箱式设备，以污水厂边界划定50m卫生防护距离，该防护距离内有居民，采取不定期喷洒除臭剂，加强厂区绿化等措施后，恶臭对周围环境的影响不大。拟建地水电供应方便畅通，交通便捷，方便本项目污泥等固废的运出。南侧泥溪河为尾水纳污水体，排水方便。
[image: image28.jpg]



[image: image29.jpg]



全福镇（全福村）污水处理厂（103.814460E，29.602329N）
位于位于泥溪河旁，距村道约60米处
北侧为竹林，东侧20m为泥溪河，东侧60m为乡镇居民，南侧为竹林，西侧为农田。
污水处理厂恶臭主要产生于格栅渠、污泥池、调节池和生化处理单元等，其中格栅渠、污泥池和调节池等要求地埋加盖，生化处理区为一体化箱式设备，以污水厂边界划定50m卫生防护距离，该防护距离内无居民、学校等敏感点。因此恶臭对周围环境的影响不大。拟建地水电供应方便畅通，交通便捷，方便本项目污泥等固废的运出。东侧泥溪河为尾水纳污水体，排水方便。
[image: image30.jpg]



[image: image31.jpg]



土主镇污水处理厂（103.853335E，29.669006N）
位于二家塝居民点下游约200米
北侧为农田，东北侧50m为乐山市盛雅纺织有限公司，南侧10m为小河沟，西侧为农田。
污水处理厂恶臭主要产生于格栅渠、污泥池、调节池和生化处理单元等，其中格栅渠、污泥池和调节池等要求地埋加盖，生化处理区为一体化箱式设备，以污水厂边界划定50m卫生防护距离，该防护距离内无居民、学校等敏感点。因此恶臭对周围环境的影响不大。拟建地水电供应方便畅通，交通便捷，方便本项目污泥等固废的运出。南侧小河沟为尾水纳污水体，排水方便。
[image: image32.jpg]



[image: image33.jpg]



综上所述，评价认为，各乡镇污水处理厂选址符合各乡镇的总体规划、能满足各乡镇发展要求，厂址设在各乡镇的的下风向，为保证卫生要求，厂址与乡镇、工厂厂区、生活区及农村居民点保持了相当的距离，从环保角度而言选址符合建设要求。
2、污水管网选址合理性分析
1）选址原则
（1）结合乐山市市中区各个乡镇的地形特点，设计方案力求合理、经济，并留有适当的余地。
（2）充分注意近期和城镇长远发展的结合，力求做到技术上近期可行，远期合理。
（3）根据场镇道路、排水规划，结合现场实际情况，合理布置管线。
（4）采用管材的性能必须符合本工程的使用要求，管材质量必须符合国家标准，以确保工程质量。
（5）定线时应充分利用地形，使管道的走向尽量与地势倾向一致，在地势较低的沿河岸低处宜敷设主干管，以便于支管污水自流接入主干管。
2）排水现状及规划
乐山市市中区各乡镇镇区现状雨、污水均采用合流形式，最终直排到附近水体，根据业主提供各乡镇总体规划--《镇区排水工程规划图》可知，各乡镇镇区规划雨、污水将实现雨污彻底分流。污水通过新建污水管网，最终通过截污干管将镇区污水收集至污水处理厂进行污水处理，支管通过新建支管管网，排放至附近水体。
3）污水系统平面布局
污水管道定线应遵循的基本原则是尽可能地在管线较短及埋深较小的条件下，让排污区的污水按重力流排至污水厂。地形、污水厂位置、水文地质及工程地质条件、道路宽度、地下管线的位置，排污大户建筑物分布等是影响污水管道定线的主要因素。此中，地形通常是应考虑的首要因素。故而，定线时应充分利用地形，使管道的走向尽量与地势倾向一致，在地势较低的沿河岸低处宜敷设主干管，以便于支管污水自流接入主干管。
本工程利用乐山市市中区各乡镇地势特点，沿各个镇区已建或规划道路和自然地形敷设截污干管，最后收集污水流入乐山市市中区各乡镇区污水处理厂。
4）污水系统的高程布置
污水系统的埋设高程决定了排水工程的土石方工程量，直接影响工程造价。决定雨、污水系统埋设高程的因素主要有：
（1）施工及通车后的荷载，须保证管道不被压坏，车行道下管顶覆土至少要求0.7m；
（2）沿线两侧地块内排水支管接入的要求；
（3）其他专业管线过街管从雨污水管顶跨越的高程要求。
污水管道总平面布置图见附图4。
（五）工程概况
项目名称：乐山市市中区污水处理设施及污水收集管网建设项目
建设地点：乐山市市中区童家镇、关庙乡等20个乡镇
项目性质：新建
建设单位：乐山市市中区发展和改革局
总投资：19202.03万，其中环保投资400万，占总投资的2.08%
预投产日期：2019年8月
劳动定员和工作制度：拟建项目污水处理厂设计总定员为16人，每个污水处理厂各2人。
建设内容及规模：拟建工程为“乐山市市中区污水处理设施及污水收集管网建设项目”，项目总投资19202.03万元，资金来源为政府与社会资本合作模式（PPP）筹措项目建设资金，项目地址为乐山市市中区童家镇、关庙乡等20个乡镇；主要建设内容及规模为新建凌云乡、迎阳乡等8个污水处理厂，总处理规模为3800m3/d；新建凌云乡、土主镇等20个乡镇污水收集管网，共计85.436km。污水处理厂均采用A2/O处理工艺，污水处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级标准的A标准，污泥定期抽运往城市污水厂进行集中处置。各乡镇污水处理厂建设和管网建设等基本情况见下表。
表1-3   本项目基本情况一览表

序号
乡镇名称
处理规模（m³/d）
管网长度（km）
用地面积（m2）
1
凌云乡
400
2.488
955
2
茅桥镇
——
9.696
——
3
迎阳乡
300
1.737
837
4
青平镇
500
2.92
1578
5
平兴乡
500
6.789
1199
6
关庙乡
600
3.688
1390
7
童家镇
800
3.831
1462
8
普仁乡
——
1.553
——
9
棉竹镇
——
6.974
——
10
悦来乡
——
0.32
(排口接出保护区约20km)
——
11
罗汉镇
——
3.197
（40m³/d提升泵站1座）
——
12
临江镇
——
2.267
——
13
杨湾乡
——
1.6
——
14
全福镇
100（全福村）
4.0+1.719（全福村）
704（全福村）
15
白马镇
——
7.97
——
16
土主镇
600
7.21
1292
17
石龙乡
——
4.585
——
18
剑峰乡
——
3.882
——
19
九龙乡
——
0.844
——
20
苏稽镇
——
8.166
——
共计
3800

85.436

9417

二、工程内容
（一）项目组成
拟建项目工程内容包括8个乡镇污水处理厂工程、20个乡镇集镇污水收集管网（雨、污分流）建设工程。
各乡镇污水处理厂工程项目组成见下表1-4。
表1-4-1   凌云乡污水处理厂项目组成表
类别
建设内容
可能产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
格栅渠
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：3.5×0.5×3.5m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
废水、
恶臭、
噪声、
砂石、
污泥、
格栅渣、生活垃圾
调节池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：12.0×7.0×5.0m
生化处理基础
1座，钢筋砼结构，设置1套一体化处理装置，包含缺氧区、好氧区、沉淀区、絮凝区、设备区，有效尺寸：25.0×3.6×0.4m
污泥池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：3.5×3.5×4.0m
消毒池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：5.0×1.5×1.5m
综合用房
1座，框架结构，放置风机、二氧化氯发生器、控制系统及监测系统等，有效尺寸：
10.0×4.0×4.0m
/
公用工程
给水
乡镇管网供水，每年用水109.5吨。
/
排水
实行雨污分流。雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，厂区产生废水经厂区污水管网收集后，进入厂区污水处理系统处理，处理后的尾水排入东侧凌云河。
生活污水
供电
由乡镇供电管网供给，年耗电量5.69万千瓦时
/
环保工程
恶臭气体
恶臭源加盖，加强厂区绿化
/
废水
生活污水和溢流污水等经收集后进入厂区污水处理系统处理
/
固废
删渣、沉沙、生活垃圾等固体废弃物经厂区工作人员统一收集后，运输至附近垃圾填埋场进行填埋；污泥运往城市污水厂集中处理
/
噪声
选用低噪声设备，合理布局，厂区边界设绿化隔离带
/
绿化
绿化指标60.7%，579.7m2
/
表1-4-2   迎阳乡污水处理厂项目组成表
类别
建设内容
可能产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
格栅渠
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：3.5×0.5×1.8m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
废水、
恶臭、
噪声、
砂石、
污泥、
格栅渣、生活垃圾
调节池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：8.5×6.0×4.0m
生化处理基础
1座，钢筋砼结构，设置1套一体化处理装置，包含缺氧区、好氧区、沉淀区、絮凝区、设备区，有效尺寸：20.2×2.4×0.4m
污泥池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：3.5×3.5×4.0m
消毒池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：4.0×1.5×1.5m
综合用房
1座，框架结构，放置风机、二氧化氯发生器、控制系统及监测系统等，有效尺寸：
10.0×4.0×4.0m
/
公用工程
给水
乡镇管网供水，每年用水109.5吨。
/
排水
实行雨污分流。雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，厂区产生废水经厂区污水管网收集后，进入厂区污水处理系统处理，处理后的尾水排入北侧小河沟。
生活污水
供电
由乡镇供电管网供给，年耗电量5.69万千瓦时
/
环保工程
恶臭气体
恶臭源加盖，加强厂区绿化
/
废水
生活污水和溢流污水等经收集后进入厂区污水处理系统处理
/
固废
删渣、沉沙、生活垃圾等固体废弃物经厂区工作人员统一收集后，运输至附近垃圾填埋场进行填埋；污泥运往城市污水厂集中处理
/
噪声
选用低噪声设备，合理布局，厂区边界设绿化隔离带
/
绿化
绿化指标51%，426.9m2
/
表1-4-3   青平镇污水处理厂项目组成表
类别
建设内容
可能产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
格栅渠
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：3.5×0.5×1.8m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
废水、
恶臭、
噪声、
砂石、
污泥、
格栅渣、生活垃圾
调节池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：14.0×7.0×4.0m
生化处理基础
1座，钢筋砼结构，设置1套一体化处理装置，包含缺氧区、好氧区、沉淀区、絮凝区、设备区，有效尺寸：33.6×3.6×0.4m
污泥池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：5.0×5.0×4.0m
消毒池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：6.4×1.5×1.5m
综合用房
1座，框架结构，放置风机、二氧化氯发生器、控制系统及监测系统等，有效尺寸：
10.0×4.0×4.0m
/
公用工程
给水
乡镇管网供水，每年用水109.5吨。
/
排水
实行雨污分流。雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，厂区产生废水经厂区污水管网收集后，进入厂区污水处理系统处理，处理后的尾水排入西侧墨池河。
生活污水
供电
由乡镇供电管网供给，年耗电量6.72万千瓦时
/
环保工程
恶臭气体
恶臭源加盖，加强厂区绿化
/
废水
生活污水和溢流污水等经收集后进入厂区污水处理系统处理
/
固废
删渣、沉沙、生活垃圾等固体废弃物经厂区工作人员统一收集后，运输至附近垃圾填埋场进行填埋；污泥运往城市污水厂集中处理
/
噪声
选用低噪声设备，合理布局，厂区边界设绿化隔离带
/
绿化
绿化指标62.5%，986.3m2
/
表1-4-4   平兴乡（陈坝村片区）污水处理厂项目组成表
类别
建设内容
可能产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
格栅渠
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：3.5×0.5×1.8m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
废水、
恶臭、
噪声、
砂石、
污泥、
格栅渣、生活垃圾
调节池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：14.0×7.0×4.0m
生化处理基础
1座，钢筋砼结构，设置1套一体化处理装置，包含缺氧区、好氧区、沉淀区、絮凝区、设备区，有效尺寸：33.6×3.6×0.4m
污泥池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：5.0×5.0×4.0m
消毒池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：6.4×1.5×1.5m
综合用房
1座，框架结构，放置风机、二氧化氯发生器、控制系统及监测系统等，有效尺寸：
10.0×4.0×4.0m
/
公用工程
给水
乡镇管网供水，每年用水109.5吨。
/
排水
实行雨污分流。雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，厂区产生废水经厂区污水管网收集后，进入厂区污水处理系统处理，处理后的尾水排入东侧小河沟。
生活污水
供电
由乡镇供电管网供给，年耗电量6.72万千瓦时
/
环保工程
恶臭气体
恶臭源加盖，加强厂区绿化
/
废水
生活污水和溢流污水等经收集后进入厂区污水处理系统处理
/
固废
删渣、沉沙、生活垃圾等固体废弃物经厂区工作人员统一收集后，运输至附近垃圾填埋场进行填埋；污泥运往城市污水厂集中处理
/
噪声
选用低噪声设备，合理布局，厂区边界设绿化隔离带
/
绿化
绿化指标63.1%，756.6m2
/
表1-4-5   关庙乡污水处理厂项目组成表
类别
建设内容
可能产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
格栅渠
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：5.5×0.8×1.8m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
废水、
恶臭、
噪声、
砂石、
污泥、
格栅渣、生活垃圾
调节池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：11.0×10.0×4.0m
生化处理基础
2座，钢筋砼结构，设置2套一体化处理装置，包含缺氧区、好氧区、沉淀区、絮凝区、设备区，有效尺寸：19.0×2.4×0.4m
污泥池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：5.5×5.5×4.0m
消毒池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：8.0×1.5×1.5m
综合用房
1座，框架结构，放置风机、二氧化氯发生器、控制系统及监测系统等，有效尺寸：
10.0×4.0×4.0m
/
公用工程
给水
乡镇管网供水，每年用水109.5吨。
/
排水
实行雨污分流。雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，厂区产生废水经厂区污水管网收集后，进入厂区污水处理系统处理，处理后的尾水排入西侧小河沟。
生活污水
供电
由乡镇供电管网供给，年耗电9.13万千瓦时
/
环保工程
恶臭气体
恶臭源加盖，加强厂区绿化
/
废水
生活污水和溢流污水等经收集后进入厂区污水处理系统处理
/
固废
删渣、沉沙、生活垃圾等固体废弃物经厂区工作人员统一收集后，运输至附近垃圾填埋场进行填埋；污泥运往城市污水厂集中处理
/
噪声
选用低噪声设备，合理布局，厂区边界设绿化隔离带
/
绿化
绿化指标52.2%，725.6m2
/
表1-4-6   童家镇污水处理厂项目组成表
类别
建设内容
可能产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
格栅渠
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：8.0×1.0×2.5m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
废水、
恶臭、
噪声、
砂石、
污泥、
格栅渣、生活垃圾
调节池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：14.3×6.5×4.5m
生化处理基础
2座，钢筋砼结构，设置2套一体化处理装置，包含缺氧区、好氧区、沉淀区、絮凝区、设备区，有效尺寸：23.8×2.4×0.4m
污泥池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：6.0×6.0×4.0m
消毒池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：8.0×2.0×1.5m
综合用房
1座，框架结构，放置风机、二氧化氯发生器、控制系统及监测系统等，有效尺寸：
10.0×4.0×4.0m
/
公用工程
给水
乡镇管网供水，每年用水109.5吨。
/
排水
实行雨污分流。雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，厂区产生废水经厂区污水管网收集后，进入厂区污水处理系统处理，处理后的尾水排入南侧泥溪河。
生活污水
供电
由乡镇供电管网供给，年耗电12.05万千瓦时
/
环保工程
恶臭气体
恶臭源加盖，加强厂区绿化
/
废水
生活污水和溢流污水等经收集后进入厂区污水处理系统处理
/
固废
删渣、沉沙、生活垃圾等固体废弃物经厂区工作人员统一收集后，运输至附近垃圾填埋场进行填埋；污泥运往城市污水厂集中处理
/
噪声
选用低噪声设备，合理布局，厂区边界设绿化隔离带
/
绿化
绿化指标48.3%，706.1m2
/
表1-4-7   全福镇（全福村）污水处理厂项目组成表
类别
建设内容
可能产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
格栅渠
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：3.5×0.5×1.8m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
废水、
恶臭、
噪声、
砂石、
污泥、
格栅渣、生活垃圾
调节池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：6.0×3.0×4.0m
生化处理基础
1座，钢筋砼结构，设置1套一体化处理装置，包含缺氧区、好氧区、沉淀区、絮凝区、设备区，有效尺寸：14.0×2.4×0.4m
污泥池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：3.0×3.0×4.0m
消毒池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：4.0×0.5×1.5m
综合用房
1座，框架结构，放置风机、二氧化氯发生器、控制系统及监测系统等，有效尺寸：
10.0×4.0×4.0m
/
公用工程
给水
乡镇管网供水，每年用水109.5吨。
/
排水
实行雨污分流。雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，厂区产生废水经厂区污水管网收集后，进入厂区污水处理系统处理，处理后的尾水排入东侧泥溪河。
生活污水
供电
由乡镇供电管网供给，年耗电3.29万千瓦时
/
环保工程
恶臭气体
恶臭源加盖，加强厂区绿化
/
废水
生活污水和溢流污水等经收集后进入厂区污水处理系统处理
/
固废
删渣、沉沙、生活垃圾等固体废弃物经厂区工作人员统一收集后，运输至附近垃圾填埋场进行填埋；污泥运往城市污水厂集中处理
/
噪声
选用低噪声设备，合理布局，厂区边界设绿化隔离带
/
绿化
绿化指标59%，415.4m2
/
表1-4-8   土主镇污水处理厂项目组成表
类别
建设内容
可能产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
格栅渠
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：5.5×0.8×1.8m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
废水、
恶臭、
噪声、
砂石、
污泥、
格栅渣、生活垃圾
调节池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：14.0×6.5×4.5m
生化处理基础
2座，钢筋砼结构，设置2套一体化处理装置，包含缺氧区、好氧区、沉淀区、絮凝区、设备区，有效尺寸：19.0×2.4×0.4m
污泥池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：5.5×5.5×4.0m
消毒池
1座，钢筋砼结构，地埋式，有效尺寸：8.0×1.5×1.5m
综合用房
1座，框架结构，放置风机、二氧化氯发生器、控制系统及监测系统等，有效尺寸：
10.0×4.0×4.0m
/
公用工程
给水
乡镇管网供水，每年用水109.5吨。
/
排水
实行雨污分流。雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，厂区产生废水经厂区污水管网收集后，进入厂区污水处理系统处理，处理后的尾水排入南侧小河沟。
生活污水
供电
由乡镇供电管网供给，年耗电9.13万千瓦时
/
环保工程
恶臭气体
恶臭源加盖，加强厂区绿化
/
废水
生活污水和溢流污水等经收集后进入厂区污水处理系统处理
/
固废
删渣、沉沙、生活垃圾等固体废弃物经厂区工作人员统一收集后，运输至附近垃圾填埋场进行填埋；污泥运往城市污水厂集中处理
/
噪声
选用低噪声设备，合理布局，厂区边界设绿化隔离带
/
绿化
绿化指标59.3%，766.2m2
/
各乡镇配套污水管网工程项目组成见表1-5。
表1-5-1   凌云乡污水截污干管项目组成表
类别
建设内容
产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
污水重力管道
项目污水重力管道由2条管线组成，总长2488m，其中dn400的Ⅱ级钢筋混凝土管1388m，DN300的DREC双层加肋双色增强复合管1100m（用户支管）
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
/
倒虹管

设置20×2m的DN400的焊接钢管（360度混凝土满包）

附属工程
污水检查井
设置ф1000的检查井55座（压力井盖）
/
/
倒虹井
设置2座倒虹井（压力井盖）
/
环保工程
大气防护
设置临时围栏，洒水抑尘，临时弃土堆场加篷布遮挡
/
地表水治理
合理安排施工时间和施工顺序，尽量避开暴雨季节施工
/
噪声治理
合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置围栏
/
固废治理
土石方堆放于施工沿线，及时回填，弃渣作为绿化恢复用土
/
生态保护
施工结束后恢复临时占用土地原貌，破路及恢复的水泥路面2500m2（平均埋深2.0m）
/
临时工程
临时材料堆放点
临堆放管道等材料，设置在管道沿线，线性分布
/
临时弃土堆场
临时弃土堆场设置在管道沿线，线性分布
/
辅助工程
施工营地
施工人员均来自于当地的农民工，其食宿均依托附近区域已有设施解决，本工程施工区域不另设施工营地
/
施工道路
不新建施工便道
/
取、弃土场
本工程挖方量大于填方量，因此不设取土场；弃土临时堆放在管线两侧，回填后多余弃土运至市政指定弃土场，不设置土场
/
表1-5-2   茅桥镇污水截污干管项目组成表
类别
建设内容
产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
污水重力管道
项目污水重力管道由4条管线组成，总长9696m，其中dn400的Ⅱ级钢筋混凝土管2063m，dn500的Ⅱ级钢筋混凝土管1215m，dn800的Ⅱ级钢筋混凝土管3418m，DN300的DREC双层加肋双色增强复合管3000m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
/
附属工程
污水检查井
设置ф1000的检查井140座（压力井盖）
/
沉泥井
设置ф1000的沉泥井2座
/
截流井及溢流井
设置10座截流井及溢流井（L×B×H=3000×3000×4000）
环保工程
大气防护
设置临时围栏，洒水抑尘，临时弃土堆场加篷布遮挡
/
地表水治理
合理安排施工时间和施工顺序，尽量避开暴雨季节施工
/
噪声治理
合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置围栏
/
固废治理
土石方堆放于施工沿线，及时回填，弃渣作为绿化恢复用土
/
生态保护
施工结束后恢复临时占用土地原貌，破路及恢复的水泥路面18060m2（平均埋深3.0m）
/
临时工程
临时材料堆放点
临堆放管道等材料，设置在管道沿线，线性分布
/
临时弃土堆场
临时弃土堆场设置在管道沿线，线性分布
/
辅助工程
施工营地
施工人员均来自于当地的农民工，其食宿均依托附近区域已有设施解决，本工程施工区域不另设施工营地
/
施工道路
不新建施工便道
/
取、弃土场
本工程挖方量大于填方量，因此不设取土场；弃土临时堆放在管线两侧，回填后多余弃土运至市政指定弃土场，不设置土场
/
表1-5-3   迎阳乡污水截污干管项目组成表
类别
建设内容
产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
污水重力管道
项目污水重力管道由2条管线组成，总长1737m，其中dn400的Ⅱ级钢筋混凝土管737m，DN300的DREC双层加肋双色增强复合管1000m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
/
附属工程
污水检查井
设置ф1000的检查井25座（压力井盖）
/
截流井及溢流井
设置3座截流井及溢流井（L×B×H=3000×3000×4000）
环保工程
大气防护
设置临时围栏，洒水抑尘，临时弃土堆场加篷布遮挡
/
地表水治理
合理安排施工时间和施工顺序，尽量避开暴雨季节施工
/
噪声治理
合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置围栏
/
固废治理
土石方堆放于施工沿线，及时回填，弃渣作为绿化恢复用土
/
生态保护
施工结束后恢复临时占用土地原貌，破路及恢复的水泥路面3925m2（平均埋深2.0m）
/
临时工程
临时材料堆放点
临堆放管道等材料，设置在管道沿线，线性分布
/
临时弃土堆场
临时弃土堆场设置在管道沿线，线性分布
/
辅助工程
施工营地
施工人员均来自于当地的农民工，其食宿均依托附近区域已有设施解决，本工程施工区域不另设施工营地
/
施工道路
不新建施工便道
/
取、弃土场
本工程挖方量大于填方量，因此不设取土场；弃土临时堆放在管线两侧，回填后多余弃土运至市政指定弃土场，不设置土场
/
表1-5-4   青平镇污水截污干管项目组成表
类别
建设内容
产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
污水重力管道
项目污水重力管道由2条管线组成，总长2992m，其中d400橡胶圈承接接口的Ⅱ级钢筋混凝土管2192m，DN300的DREC双层加肋双色增强复合管800m（用户支管）
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
/
附属工程
污水检查井
设置ф1000的检查井50座（压力井盖）
/
截流井及溢流井
设置2座截流井及溢流井（L×B×H=3000×3000×4000）
环保工程
大气防护
设置临时围栏，洒水抑尘，临时弃土堆场加篷布遮挡
/
地表水治理
合理安排施工时间和施工顺序，尽量避开暴雨季节施工
/
噪声治理
合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置围栏
/
固废治理
土石方堆放于施工沿线，及时回填，弃渣作为绿化恢复用土
/
生态保护
施工结束后恢复临时占用土地原貌，破路及恢复的水泥路面9000m2（平均埋深2.0m）
/
临时工程
临时材料堆放点
临堆放管道等材料，设置在管道沿线，线性分布
/
临时弃土堆场
临时弃土堆场设置在管道沿线，线性分布
/
辅助工程
施工营地
施工人员均来自于当地的农民工，其食宿均依托附近区域已有设施解决，本工程施工区域不另设施工营地
/
施工道路
不新建施工便道
/
取、弃土场
本工程挖方量大于填方量，因此不设取土场；弃土临时堆放在管线两侧，回填后多余弃土运至市政指定弃土场，不设置土场
/
表1-5-5   平兴乡（陈坝村片区）污水截污干管项目组成表
类别
建设内容
产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
污水重力管道

项目污水重力管道由2条管线组成，总长6789m，其中d400橡胶圈承插接口的Ⅱ级钢筋混凝土管3089m，DN300的DREC双层加肋双色增强复合管3700m（用户支管）
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
/
附属工程
污水检查井
设置ф1000的检查井120座（压力井盖）
/
截流井及溢流井
设置2座截流井及溢流井（L×B×H=3000×3000×4000）
环保工程
大气防护
设置临时围栏，洒水抑尘，临时弃土堆场加篷布遮挡
/
地表水治理
合理安排施工时间和施工顺序，尽量避开暴雨季节施工
/
噪声治理
合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置围栏
/
固废治理
土石方堆放于施工沿线，及时回填，弃渣作为绿化恢复用土
/
生态保护
施工结束后恢复临时占用土地原貌，破路及恢复的水泥路面9990m2（平均埋深1.5m）
/
临时工程
临时材料堆放点
临堆放管道等材料，设置在管道沿线，线性分布
/
临时弃土堆场
临时弃土堆场设置在管道沿线，线性分布
/
辅助工程
施工营地
施工人员均来自于当地的农民工，其食宿均依托附近区域已有设施解决，本工程施工区域不另设施工营地
/
施工道路
不新建施工便道
/
取、弃土场
本工程挖方量大于填方量，因此不设取土场；弃土临时堆放在管线两侧，回填后多余弃土运至市政指定弃土场，不设置土场
/
表1-5-6   关庙乡污水截污干管项目组成表
类别
建设内容
产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
污水重力管道
项目污水重力管道由2条管线组成，总长3688m，其中D400橡胶圈承插接口的Ⅱ级钢筋混凝土管3188m，DN300的DREC双层加肋双色增强复合管500m（用户支管）
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
/
附属工程
污水检查井
设置ф1000的检查井70座（压力井盖）
/
截流井及溢流井
设置2座截流井及溢流井（L×B×H=3000×3000×4000）
环保工程
大气防护
设置临时围栏，洒水抑尘，临时弃土堆场加篷布遮挡
/
地表水治理
合理安排施工时间和施工顺序，尽量避开暴雨季节施工
/
噪声治理
合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置围栏
/
固废治理
土石方堆放于施工沿线，及时回填，弃渣作为绿化恢复用土
/
生态保护
施工结束后恢复临时占用土地原貌，破路及恢复的水泥路面3550m2（平均埋深1.5m）
/
临时工程
临时材料堆放点
临堆放管道等材料，设置在管道沿线，线性分布
/
临时弃土堆场
临时弃土堆场设置在管道沿线，线性分布
/
辅助工程
施工营地
施工人员均来自于当地的农民工，其食宿均依托附近区域已有设施解决，本工程施工区域不另设施工营地
/
施工道路
不新建施工便道
/
取、弃土场
本工程挖方量大于填方量，因此不设取土场；弃土临时堆放在管线两侧，回填后多余弃土运至市政指定弃土场，不设置土场
/
表1-5-7   童家镇污水截污干管项目组成表
类别
建设内容
产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
污水重力管道

项目污水重力管道由2条管线组成，总长3831m，其中dn400的Ⅱ级钢筋混凝土管3431m，DN300的DREC双层加肋双色增强复合管400m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
/
附属工程
污水检查井
设置ф1000的检查井85座（压力井盖）
/
截流井及溢流井
设置2座截流井及溢流井（L×B×H=3000×3000×4000）
环保工程
大气防护
设置临时围栏，洒水抑尘，临时弃土堆场加篷布遮挡
/
地表水治理
合理安排施工时间和施工顺序，尽量避开暴雨季节施工
/
噪声治理
合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置围栏
/
固废治理
土石方堆放于施工沿线，及时回填，弃渣作为绿化恢复用土
/
生态保护
施工结束后恢复临时占用土地原貌，破路及恢复的水泥路面2850m2（平均埋深2.0m）
/
临时工程
临时材料堆放点
临堆放管道等材料，设置在管道沿线，线性分布
/
临时弃土堆场
临时弃土堆场设置在管道沿线，线性分布
/
辅助工程
施工营地
施工人员均来自于当地的农民工，其食宿均依托附近区域已有设施解决，本工程施工区域不另设施工营地
/
施工道路
不新建施工便道
/
取、弃土场
本工程挖方量大于填方量，因此不设取土场；弃土临时堆放在管线两侧，回填后多余弃土运至市政指定弃土场，不设置土场
/
表1-5-8   普仁乡污水截污干管项目组成表
类别
建设内容
产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
污水重力管道

DN400橡胶圈承插接口的Ⅱ级钢筋混凝土管1353m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
/
管道总长

DN300的DREC双层加肋双色增强复合管200m（用户支管）

附属工程
污水检查井
设置ф1000的检查井30座（压力井盖）
/
截流井及溢流井
设置2座截流井及溢流井（L×B×H=3000×3000×4000）
环保工程
大气防护
设置临时围栏，洒水抑尘，临时弃土堆场加篷布遮挡
/
地表水治理
合理安排施工时间和施工顺序，尽量避开暴雨季节施工
/
噪声治理
合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置围栏
/
固废治理
土石方堆放于施工沿线，及时回填，弃渣作为绿化恢复用土
/
生态保护
施工结束后恢复临时占用土地原貌，破路及恢复的水泥路面3240m2（平均埋深2.0m）
/
临时工程
临时材料堆放点
临堆放管道等材料，设置在管道沿线，线性分布
/
临时弃土堆场
临时弃土堆场设置在管道沿线，线性分布
/
辅助工程
施工营地
施工人员均来自于当地的农民工，其食宿均依托附近区域已有设施解决，本工程施工区域不另设施工营地
/
施工道路
不新建施工便道
/
取、弃土场
本工程挖方量大于填方量，因此不设取土场；弃土临时堆放在管线两侧，回填后多余弃土运至市政指定弃土场，不设置土场
/
表1-5-9   棉竹镇污水截污干管项目组成表
类别
建设内容
产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
污水重力管道

项目污水重力管道由2条管线组成，总长6974m，其中dn400的Ⅱ级钢筋混凝土管4974m，DN300的DREC双层加肋双色增强复合管2000m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
/
附属工程
污水检查井
设置ф1000的检查井180座（压力井盖）
/
截流井及溢流井
设置2座截流井及溢流井（L×B×H=3000×3000×4000）
环保工程
大气防护
设置临时围栏，洒水抑尘，临时弃土堆场加篷布遮挡
/
地表水治理
合理安排施工时间和施工顺序，尽量避开暴雨季节施工
/
噪声治理
合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置围栏
/
固废治理
土石方堆放于施工沿线，及时回填，弃渣作为绿化恢复用土
/
生态保护
施工结束后恢复临时占用土地原貌，破路及恢复的水泥路面10000m2（平均埋深2.0m）
/
临时工程
临时材料堆放点
临堆放管道等材料，设置在管道沿线，线性分布
/
临时弃土堆场
临时弃土堆场设置在管道沿线，线性分布
/
辅助工程
施工营地
施工人员均来自于当地的农民工，其食宿均依托附近区域已有设施解决，本工程施工区域不另设施工营地
/
施工道路
不新建施工便道
/
取、弃土场
本工程挖方量大于填方量，因此不设取土场；弃土临时堆放在管线两侧，回填后多余弃土运至市政指定弃土场，不设置土场
/
表1-5-10   悦来乡污水截污干管项目组成表
类别
建设内容
产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
污水重力管道
dn400的Ⅱ级钢筋混凝土管220m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
/
管道总长

DN300的DREC双层加肋双色增强复合管100m

附属工程
污水检查井
设置ф1000的检查井50座（压力井盖）
/
截流井及溢流井
设置2座截流井及溢流井（L×B×H=3000×3000×4000）
环保工程
大气防护
设置临时围栏，洒水抑尘，临时弃土堆场加篷布遮挡
/
地表水治理
合理安排施工时间和施工顺序，尽量避开暴雨季节施工
/
噪声治理
合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置围栏
/
固废治理
土石方堆放于施工沿线，及时回填，弃渣作为绿化恢复用土
/
生态保护
施工结束后恢复临时占用土地原貌，破路及恢复的水泥路面5400m2（平均埋深2.0m）
/
临时工程
临时材料堆放点
临堆放管道等材料，设置在管道沿线，线性分布
/
临时弃土堆场
临时弃土堆场设置在管道沿线，线性分布
/
辅助工程
施工营地
施工人员均来自于当地的农民工，其食宿均依托附近区域已有设施解决，本工程施工区域不另设施工营地
/
施工道路
不新建施工便道
/
取、弃土场
本工程挖方量大于填方量，因此不设取土场；弃土临时堆放在管线两侧，回填后多余弃土运至市政指定弃土场，不设置土场
/
表1-5-11   罗汉镇污水截污干管项目组成表
类别
建设内容
产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
污水重力管道
项目污水重力管道由2条管线组成，总长3197m，其中dn400的Ⅱ级钢筋混凝土管1397m，DN300的DREC双层加肋双色增强复合管1800m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
/
附属工程
污水检查井
设置ф1000的检查井50座（压力井盖）
/
截流井及溢流井
设置2座截流井及溢流井（L×B×H=3000×3000×4000）
/
提升泵站
设置1座40m3/d的提升泵站
/
环保工程
大气防护
设置临时围栏，洒水抑尘，临时弃土堆场加篷布遮挡
/
地表水治理
合理安排施工时间和施工顺序，尽量避开暴雨季节施工
/
噪声治理
合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置围栏
/
固废治理
土石方堆放于施工沿线，及时回填，弃渣作为绿化恢复用土
/
临时工程
临时材料堆放点
临堆放管道等材料，设置在管道沿线，线性分布
/
临时弃土堆场
临时弃土堆场设置在管道沿线，线性分布
/
辅助工程
施工营地
施工人员均来自于当地的农民工，其食宿均依托附近区域已有设施解决，本工程施工区域不另设施工营地
/
施工道路
不新建施工便道
/
取、弃土场
本工程挖方量大于填方量，因此不设取土场；弃土临时堆放在管线两侧，回填后多余弃土运至市政指定弃土场，不设置土场
/
表1-5-12   临江镇污水截污干管项目组成表
类别
建设内容
产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
污水重力管道
项目污水重力管道由2条管线组成，总长2267m，其中dn400的Ⅱ级钢筋混凝土管2067m，DN300的DREC双层加肋双色增强复合管200m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
/
附属工程
污水检查井
设置ф1000的检查井50座（压力井盖）
/
截流井及溢流井
设置2座截流井及溢流井（L×B×H=3000×3000×4000）
环保工程
大气防护
设置临时围栏，洒水抑尘，临时弃土堆场加篷布遮挡
/
地表水治理
合理安排施工时间和施工顺序，尽量避开暴雨季节施工
/
噪声治理
合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置围栏
/
固废治理
土石方堆放于施工沿线，及时回填，弃渣作为绿化恢复用土
/
生态保护
施工结束后恢复临时占用土地原貌，破路及恢复的水泥路面5550m2（平均埋深2.0m）
/
临时工程
临时材料堆放点
临堆放管道等材料，设置在管道沿线，线性分布
/
临时弃土堆场
临时弃土堆场设置在管道沿线，线性分布
/
辅助工程
施工营地
施工人员均来自于当地的农民工，其食宿均依托附近区域已有设施解决，本工程施工区域不另设施工营地
/
施工道路
不新建施工便道
/
取、弃土场
本工程挖方量大于填方量，因此不设取土场；弃土临时堆放在管线两侧，回填后多余弃土运至市政指定弃土场，不设置土场
/
表1-5-13   杨湾乡污水截污干管项目组成表
类别
建设内容
产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
污水重力管道
项目污水重力管道由2条管线组成，总长1600m，其中dn400的Ⅱ级钢筋混凝土管1300m，DN300的DREC双层加肋双色增强复合管300m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
/
附属工程
污水检查井
设置ф1000的检查井40座（压力井盖）
/
截流井及溢流井
设置2座截流井及溢流井（L×B×H=3000×3000×4000）
环保工程
大气防护
设置临时围栏，洒水抑尘，临时弃土堆场加篷布遮挡
/
地表水治理
合理安排施工时间和施工顺序，尽量避开暴雨季节施工
/
噪声治理
合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置围栏
/
固废治理
土石方堆放于施工沿线，及时回填，弃渣作为绿化恢复用土
/
生态保护
施工结束后恢复临时占用土地原貌，破路及恢复的水泥路面4430m2（平均埋深2.0m）
/
临时工程
临时材料堆放点
临堆放管道等材料，设置在管道沿线，线性分布
/
临时弃土堆场
临时弃土堆场设置在管道沿线，线性分布
/
辅助工程
施工营地
施工人员均来自于当地的农民工，其食宿均依托附近区域已有设施解决，本工程施工区域不另设施工营地
/
施工道路
不新建施工便道
/
取、弃土场
本工程挖方量大于填方量，因此不设取土场；弃土临时堆放在管线两侧，回填后多余弃土运至市政指定弃土场，不设置土场
/
表1-5-14   全福镇污水截污干管项目组成表
类别
建设内容
产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
污水重力管道
项目污水重力管道由2条管线组成，总长4000m，其中dn400的Ⅱ级钢筋混凝土管1568m，DN300的DREC双层加肋双色增强复合管2432m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
/
附属工程
污水检查井
设置ф1000的检查井70座（压力井盖）
/
截流井及溢流井
设置2座截流井及溢流井（L×B×H=3000×3000×4000）
环保工程
大气防护
设置临时围栏，洒水抑尘，临时弃土堆场加篷布遮挡
/
地表水治理
合理安排施工时间和施工顺序，尽量避开暴雨季节施工
/
噪声治理
合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置围栏
/
固废治理
土石方堆放于施工沿线，及时回填，弃渣作为绿化恢复用土
/
生态保护
施工结束后恢复临时占用土地原貌，破路及恢复的水泥路面7720m2（平均埋深2.0m）
/
临时工程
临时材料堆放点
临堆放管道等材料，设置在管道沿线，线性分布
/
临时弃土堆场
临时弃土堆场设置在管道沿线，线性分布
/
辅助工程
施工营地
施工人员均来自于当地的农民工，其食宿均依托附近区域已有设施解决，本工程施工区域不另设施工营地
/
施工道路
不新建施工便道
/
取、弃土场
本工程挖方量大于填方量，因此不设取土场；弃土临时堆放在管线两侧，回填后多余弃土运至市政指定弃土场，不设置土场
/
表1-5-15   全福镇（全福村）污水截污干管项目组成表
类别
建设内容
产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
污水重力管道

d400橡胶圈承插接口的Ⅱ级钢筋混凝土管569m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
/
污水管道

DN300的DREC双层加肋双色增强复合管1000m

倒虹管

DN400的Ⅱ级钢筋混凝土管150m

附属工程
污水检查井

设置ф1000的检查井15座（压力井盖）
/
倒虹井

设置4座，钢筋砼结构（L×B×H=3000×3000×4000）

环保工程
大气防护
设置临时围栏，洒水抑尘，临时弃土堆场加篷布遮挡
/
地表水治理
合理安排施工时间和施工顺序，尽量避开暴雨季节施工
/
噪声治理
合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置围栏
/
固废治理
土石方堆放于施工沿线，及时回填，弃渣作为绿化恢复用土
/
生态保护
施工结束后恢复临时占用土地原貌，破路及恢复的水泥路面2100m2（平均埋深3.0m）
/
临时工程
临时材料堆放点
临堆放管道等材料，设置在管道沿线，线性分布
/
临时弃土堆场
临时弃土堆场设置在管道沿线，线性分布
/
辅助工程
施工营地
施工人员均来自于当地的农民工，其食宿均依托附近区域已有设施解决，本工程施工区域不另设施工营地
/
施工道路
不新建施工便道
/
取、弃土场
本工程挖方量大于填方量，因此不设取土场；弃土临时堆放在管线两侧，回填后多余弃土运至市政指定弃土场，不设置土场
/
表1-5-16   白马镇污水截污干管项目组成表
类别
建设内容
产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
污水重力管道
d400的Ⅱ级钢筋混凝土管4970m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
/
污水管道

DN300的DREC双层加肋双色增强复合管3000m

附属工程
污水检查井
设置ф1000的检查井130座（压力井盖）
/
截流井及溢流井
设置2座截流井及溢流井（L×B×H=3000×3000×4000）
环保工程
大气防护
设置临时围栏，洒水抑尘，临时弃土堆场加篷布遮挡
/
地表水治理
合理安排施工时间和施工顺序，尽量避开暴雨季节施工
/
噪声治理
合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置围栏
/
固废治理
土石方堆放于施工沿线，及时回填，弃渣作为绿化恢复用土
/
生态保护
施工结束后恢复临时占用土地原貌，破路及恢复的水泥路面8100m2（平均埋深3.0m）
/
临时工程
临时材料堆放点
临堆放管道等材料，设置在管道沿线，线性分布
/
临时弃土堆场
临时弃土堆场设置在管道沿线，线性分布
/
辅助工程
施工营地
施工人员均来自于当地的农民工，其食宿均依托附近区域已有设施解决，本工程施工区域不另设施工营地
/
施工道路
不新建施工便道
/
取、弃土场
本工程挖方量大于填方量，因此不设取土场；弃土临时堆放在管线两侧，回填后多余弃土运至市政指定弃土场，不设置土场
/
表1-5-17   土主镇污水截污干管项目组成表
类别
建设内容
产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
污水重力管道
项目污水重力管道由3条管线组成，总长8260m，其中d400的Ⅱ级钢筋混凝土管6210m，dn600的Ⅱ级钢筋混凝土管1050m，DN300的DREC双层加肋双色增强复合管1000m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
/
附属工程
污水检查井
设置ф1000的检查井270座（压力井盖）
/
截流井及溢流井
设置2座截流井及溢流井（L×B×H=3000×3000×4000）
环保工程
大气防护
设置临时围栏，洒水抑尘，临时弃土堆场加篷布遮挡
/
地表水治理
合理安排施工时间和施工顺序，尽量避开暴雨季节施工
/
噪声治理
合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置围栏
/
固废治理
土石方堆放于施工沿线，及时回填，弃渣作为绿化恢复用土
/
生态保护
施工结束后恢复临时占用土地原貌，破路及恢复的水泥路面20580m2（平均埋深2.0m）
/
临时工程
临时材料堆放点
临堆放管道等材料，设置在管道沿线，线性分布
/
临时弃土堆场
临时弃土堆场设置在管道沿线，线性分布
/
辅助工程
施工营地
施工人员均来自于当地的农民工，其食宿均依托附近区域已有设施解决，本工程施工区域不另设施工营地
/
施工道路
不新建施工便道
/
取、弃土场
本工程挖方量大于填方量，因此不设取土场；弃土临时堆放在管线两侧，回填后多余弃土运至市政指定弃土场，不设置土场
/
表1-5-18   石龙乡污水截污干管项目组成表
类别
建设内容
产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
污水重力管道
项目污水重力管道由2条管线组成，总长4085m，其中d400的Ⅱ级钢筋混凝土管1085m，DN300的DREC双层加肋双色增强复合管3000m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
/
附属工程
污水检查井
设置ф1000的检查井90座（压力井盖）
/
截流井及溢流井
设置2座截流井及溢流井（L×B×H=3000×3000×4000）
环保工程
大气防护
设置临时围栏，洒水抑尘，临时弃土堆场加篷布遮挡
/
地表水治理
合理安排施工时间和施工顺序，尽量避开暴雨季节施工
/
噪声治理
合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置围栏
/
固废治理
土石方堆放于施工沿线，及时回填，弃渣作为绿化恢复用土
/
生态保护
施工结束后恢复临时占用土地原貌，破路及恢复的水泥路面6880m2（平均埋深2.0m）
/
临时工程
临时材料堆放点
临堆放管道等材料，设置在管道沿线，线性分布
/
临时弃土堆场
临时弃土堆场设置在管道沿线，线性分布
/
辅助工程
施工营地
施工人员均来自于当地的农民工，其食宿均依托附近区域已有设施解决，本工程施工区域不另设施工营地
/
施工道路
不新建施工便道
/
取、弃土场
本工程挖方量大于填方量，因此不设取土场；弃土临时堆放在管线两侧，回填后多余弃土运至市政指定弃土场，不设置土场
/
表1-5-19   剑锋乡污水截污干管项目组成表
类别
建设内容
产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
污水重力管道
d400的Ⅱ级钢筋混凝土管2882m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
/
污水管道

DN300的DREC双层加肋双色增强复合管1000m

附属工程
污水检查井
设置ф1000的检查井50座（压力井盖）
/
截流井及溢流井
设置2座截流井及溢流井（L×B×H=3000×3000×4000）
环保工程
大气防护
设置临时围栏，洒水抑尘，临时弃土堆场加篷布遮挡
/
地表水治理
合理安排施工时间和施工顺序，尽量避开暴雨季节施工
/
噪声治理
合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置围栏
/
固废治理
土石方堆放于施工沿线，及时回填，弃渣作为绿化恢复用土
/
生态保护
施工结束后恢复临时占用土地原貌，破路及恢复的水泥路面5400m2（平均埋深2.0m）
/
临时工程
临时材料堆放点
临堆放管道等材料，设置在管道沿线，线性分布
/
临时弃土堆场
临时弃土堆场设置在管道沿线，线性分布
/
辅助工程
施工营地
施工人员均来自于当地的农民工，其食宿均依托附近区域已有设施解决，本工程施工区域不另设施工营地
/
施工道路
不新建施工便道
/
取、弃土场
本工程挖方量大于填方量，因此不设取土场；弃土临时堆放在管线两侧，回填后多余弃土运至市政指定弃土场，不设置土场
/
表1-5-20   九龙乡污水截污干管项目组成表
类别
建设内容
产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
污水重力管道
d400橡胶圈承插接口的Ⅱ级钢筋混凝土管444m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
/
污水管道

DN300的DREC双层加肋双色增强复合管400m

附属工程
污水检查井
设置ф1000的检查井17座（压力井盖）
/
截流井及溢流井
设置2座截流井及溢流井（L×B×H=3000×3000×4000）
环保工程
大气防护
设置临时围栏，洒水抑尘，临时弃土堆场加篷布遮挡
/
地表水治理
合理安排施工时间和施工顺序，尽量避开暴雨季节施工
/
噪声治理
合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置围栏
/
固废治理
土石方堆放于施工沿线，及时回填，弃渣作为绿化恢复用土
/
生态保护
施工结束后恢复临时占用土地原貌，破路及恢复的水泥路面2295m2（平均埋深2.0m）
/
临时工程
临时材料堆放点
临堆放管道等材料，设置在管道沿线，线性分布
/
临时弃土堆场
临时弃土堆场设置在管道沿线，线性分布
/
辅助工程
施工营地
施工人员均来自于当地的农民工，其食宿均依托附近区域已有设施解决，本工程施工区域不另设施工营地
/
施工道路
不新建施工便道
/
取、弃土场
本工程挖方量大于填方量，因此不设取土场；弃土临时堆放在管线两侧，回填后多余弃土运至市政指定弃土场，不设置土场
/
表1-5-21   苏稽镇污水截污干管项目组成表
类别
建设内容
产生的环境问题
施工期
营运期
主体工程
污水重力管道
d400橡胶圈承插接口的Ⅱ级钢筋混凝土管5166m
施工扬尘、施工噪声、施工弃渣、施工废水、生活垃圾、
生活污水
/
污水管道

DN300的DREC双层加肋双色增强复合管3000m

附属工程
污水检查井
设置ф1000的检查井130座（压力井盖）
/
截流井及溢流井
设置2座截流井及溢流井（L×B×H=3000×3000×4000）
环保工程
大气防护
设置临时围栏，洒水抑尘，临时弃土堆场加篷布遮挡
/
地表水治理
合理安排施工时间和施工顺序，尽量避开暴雨季节施工
/
噪声治理
合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置围栏
/
固废治理
土石方堆放于施工沿线，及时回填，弃渣作为绿化恢复用土
/
生态保护
施工结束后恢复临时占用土地原貌，破路及恢复的水泥路面8100m2（平均埋深3.0m）
/
临时工程
临时材料堆放点
临堆放管道等材料，设置在管道沿线，线性分布
/
临时弃土堆场
临时弃土堆场设置在管道沿线，线性分布
/
辅助工程
施工营地
施工人员均来自于当地的农民工，其食宿均依托附近区域已有设施解决，本工程施工区域不另设施工营地
/
施工道路
不新建施工便道
/
取、弃土场
本工程挖方量大于填方量，因此不设取土场；弃土临时堆放在管线两侧，回填后多余弃土运至市政指定弃土场，不设置土场
/
（二）主要原辅料及能源消耗
各乡镇污水处理厂主要原辅料及能源消耗见下表1-6。
表1-6-1   凌云乡污水处理厂主要原辅料及动力消耗
类别
名称
单位
数量
来源
原辅材料
二氧化氯（粉剂）
吨/年
0.73
外购
絮凝剂
吨/年
0.219
外购
动力
电
万度/年
5.69
乡镇电网
水量
自来水
吨/年
109.5
当地自来水
表1-6-2   迎阳乡污水处理厂主要原辅料及动力消耗
类别
名称
单位
数量
来源
原辅材料
二氧化氯（粉剂）
吨/年
0.5475
外购
絮凝剂
吨/年
0.16425
外购
动力
电
万度/年
5.69
乡镇电网
水量
自来水
吨/年
109.5
当地自来水
表1-6-3   青平镇污水处理厂主要原辅料及动力消耗
类别
名称
单位
数量
来源
原辅材料
二氧化氯（粉剂）
吨/年
0.9125
外购
絮凝剂
吨/年
0.27375
外购
动力
电
万度/年
6.72
乡镇电网
水量
自来水
吨/年
109.5
当地自来水
表1-6-4   平兴乡（陈坝村片区）污水处理厂主要原辅料及动力消耗
类别
名称
单位
数量
来源
原辅材料
二氧化氯（粉剂）
吨/年
0.9125
外购
絮凝剂
吨/年
0.27375
外购
动力
电
万度/年
6.72
乡镇电网
水量
自来水
吨/年
109.5
当地自来水
表1-6-5   关庙乡污水处理厂主要原辅料及动力消耗
类别
名称
单位
数量
来源
原辅材料
二氧化氯（粉剂）
吨/年
1.095
外购
絮凝剂
吨/年
0.3285
外购
动力
电
万度/年
9.13
乡镇电网
水量
自来水
吨/年
109.5
当地自来水
表1-6-6   童家镇污水处理厂主要原辅料及动力消耗
类别
名称
单位
数量
来源
原辅材料
二氧化氯（粉剂）
吨/年
1.46
外购
絮凝剂
吨/年
0.438
外购
动力
电
万度/年
12.05
乡镇电网
水量
自来水
吨/年
109.5
当地自来水
表1-6-7   全福镇（全福村）污水处理厂主要原辅料及动力消耗
类别
名称
单位
数量
来源
原辅材料
二氧化氯（粉剂）
吨/年
0.1825
外购
絮凝剂
吨/年
0.05475
外购
动力
电
万度/年
3.29
乡镇电网
水量
自来水
吨/年
109.5
当地自来水
表1-6-8   土主镇污水处理厂主要原辅料及动力消耗
类别
名称
单位
数量
来源
原辅材料
二氧化氯（粉剂）
吨/年
1.095
外购
絮凝剂
吨/年
0.3285
外购
动力
电
万度/年
9.13
乡镇电网
水量
自来水
吨/年
109.5
当地自来水
（三）主要设备清单
各乡镇污水处理厂主要设备清单见下表1-7。
表1-7-1   凌云乡污水处理厂主要设备一览表
序号
设备名称
规格型号及技术参数
数量
备注
1
格栅
栅宽0.4m，间隙5mm

1套
格栅渠
2
提升泵
Q=20m3/h，H=8m，N=1.5kw

2台
调节池
3
潜水搅拌机
功率0.55kw，叶轮直径260mm，叶片数3，转速980r/min，可调整角度120°
2台
4
二氧化氯发生器
成品，Q=400m3/d；P＝1.5KW

1套
综合用房
5
鼓风机
Q=1.6m3/min

2套
6
在线监测仪
COD/氨氮/TP

3套
7
加药装置
5mg/l，P=0.37KW
1套
8
纤维定盘过滤器
成品，配反冲洗，Q=400m3/d；P＝0.5KW

1套
9
一体化生化处理单元
包括厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、过滤池、消毒
1套
生化单元
表1-7-2   迎阳乡污水处理厂主要设备一览表
序号
设备名称
规格型号及技术参数
数量
备注
1
格栅
栅宽0.4m，间隙5mm

1套
格栅渠
2
提升泵
Q=15m3/h，H=8m，N=1.1kw

2台
调节池
3
潜水搅拌机
功率0.55kw，叶轮直径260mm，叶片数3，转速980r/min，可调整角度120°
2台
4
二氧化氯发生器
成品，Q=300m3/d；P＝1.5KW

1套
综合用房
5
鼓风机
Q=1.2m3/min

2套
6
在线监测仪
COD/氨氮/TP

3套
7
加药装置
5mg/l，P=0.37KW
1套
8
纤维定盘过滤器
成品，配反冲洗，Q=300m3/d；P＝0.38KW

1套
9
一体化生化处理单元
包括厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、过滤池、消毒
1套
生化单元
表1-7-3   青平镇污水处理厂主要设备一览表
序号
设备名称
规格型号及技术参数
数量
备注
1
格栅
栅宽0.4m，间隙5mm

1套
格栅渠
2
提升泵
Q=30m3/h，H=8m，N=2.2kw

2台
调节池
3
潜水搅拌机
功率0.75kw，叶轮直径260mm，叶片数3，转速980r/min，可调整角度120°
2台
4
二氧化氯发生器
成品，Q=500m3/d；P＝1.5KW

1套
综合用房
5
鼓风机
Q=2.1m3/min

2套
6
在线监测仪
COD/氨氮/TP

3套
7
加药装置
5mg/l，P=0.55KW
1套
8
纤维定盘过滤器
成品，配反冲洗，Q=500m3/d；P＝0.75KW

1套
9
一体化生化处理单元
包括厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、过滤池、消毒
1套
生化单元
表1-7-4   平兴乡（陈坝村片区）污水处理厂主要设备一览表
序号
设备名称
规格型号及技术参数
数量
备注
1
格栅
栅宽0.4m，间隙5mm

1套
格栅渠
2
提升泵
Q=30m3/h，H=8m，N=2.2kw

2台
调节池
3
潜水搅拌机
功率0.75kw，叶轮直径260mm，叶片数3，转速980r/min，可调整角度120°
2台
4
二氧化氯发生器
成品，Q=500m3/d；P＝1.5KW

1套
综合用房
5
鼓风机
Q=2.1m3/min

2套
6
在线监测仪
COD/氨氮/TP

3套
7
加药装置
5mg/l，P=0.55KW
1套
8
纤维定盘过滤器
成品，配反冲洗，Q=500m3/d；P＝0.75KW

1套
9
一体化生化处理单元
包括厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、过滤池、消毒
1套
生化单元
表1-7-5   关庙乡污水处理厂主要设备一览表
序号
设备名称
规格型号及技术参数
数量
备注
1
格栅
栅宽0.7m，间隙5mm

1套
格栅渠
2
提升泵
Q=35m3/h，H=8m，N=3.0kw

2台
调节池
3
潜水搅拌机
功率0.75kw，叶轮直径260mm，叶片数3，转速980r/min，可调整角度120°
2台
4
二氧化氯发生器
成品，Q=600m3/d；P＝2.0KW

1套
综合用房
5
鼓风机
Q=3.0m3/min

2套
6
在线监测仪
COD/氨氮/TP

3套
7
加药装置
5mg/l，P=0.75KW
1套
8
纤维定盘过滤器
成品，配反冲洗，Q=600m3/d；P＝0.75KW

1套
9
一体化生化处理单元
包括厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、过滤池、消毒
2套
生化单元
表1-7-6   童家镇污水处理厂主要设备一览表
序号
设备名称
规格型号及技术参数
数量
备注
1
格栅
栅宽0.9m，间隙5mm

1套
格栅渠
2
提升泵
Q=43m3/h，H=13m，N=3.0kw

2台
调节池
3
潜水搅拌机
功率01.1kw，叶轮直径260mm，叶片数3，转速980r/min，可调整角度120°
2台
4
二氧化氯发生器
成品，Q=800m3/d；P＝2.0KW

1套
综合用房
5
鼓风机
Q=6.3m3/min

2套
6
在线监测仪
COD/氨氮/TP

3套
7
加药装置
5mg/l，P=1.1KW
1套
8
纤维定盘过滤器
成品，配反冲洗，Q=800m3/d；P＝1.1KW

1套
9
一体化生化处理单元
包括厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、过滤池、消毒
2套
生化单元
表1-7-7   全福镇（全福村）污水处理厂主要设备一览表
序号
设备名称
规格型号及技术参数
数量
备注
1
格栅
栅宽0.4m，间隙5mm

1套
格栅渠
2
提升泵
Q=7m3/h，H=15m，N=1.1kw

2台
3
潜水搅拌机
功率0.37kw，叶轮直径260mm，叶片数3，转速980r/min，可调整角度120°
2台
4
二氧化氯发生器
成品，Q=100m3/d；P＝0.75KW

1套
综合用房
5
鼓风机
Q=0.5m3/min

2套
6
在线监测仪
COD/氨氮/TP

3套
7
加药装置
5mg/l，P=0.37KW
1套
8
纤维定盘过滤器
成品，配反冲洗，Q=100m3/d；P＝0.37KW

1套
9
一体化生化处理单元
包括厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、过滤池、消毒
1套
生化单元
表1-7-8   土主镇污水处理厂主要设备一览表
序号
设备名称
规格型号及技术参数
数量
备注
1
格栅
栅宽0.7m，间隙5mm

1套
格栅渠
2
提升泵
Q=35m3/h，H=8m，N=3.0kw

2台
调节池
3
潜水搅拌机
功率0.75kw，叶轮直径260mm，叶片数3，转速980r/min，可调整角度120°
2台
4
二氧化氯发生器
成品，Q=600m3/d；P＝2.0KW

1套
综合用房
5
鼓风机
Q=3.0m3/min

2套
6
在线监测仪
COD/氨氮/TP

3套
7
加药装置
5mg/l，P=0.75KW
1套
8
纤维定盘过滤器
成品，配反冲洗，Q=600m3/d；P＝0.75KW

1套
9
一体化生化处理单元
包括厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、过滤池、消毒
2套
生化单元
（四）排水现状及规划
1、排水现状
凌云乡、迎阳乡、青平镇等乡镇现状尚无污水处理厂，普仁乡、棉竹镇、悦来乡等有污水处理厂，但现状的排水体制为雨、污水合流制，且排水设施不完善。下水道多为浆砌条石沟渠加盖或者砼沟渠加盖。
2、排水规划
规划排水体制采取雨污分流制。雨水经雨水管网就近排入水体，污水经污水管网收集后送入污水处理厂进行处理后排放，有效解决乡镇的污水排放问题。
（5） 污水处理厂服务范围、污水量预测
污水处理厂规模需根据预测的城市平均总用水量、污水形成系数和城市管网的完善程度（污水收集率）确定。
根据乐山市市中区各乡镇总体规划和《室外排水设计规范》（GB50014-2006，2016年版），对2020～2030年期间的污水形成系数，在规范推荐的80～90％范围内取值，具体数据见下表。
对于污水收集率，2020～2030年期间，根据城区市政污水收集管网的完善程度和规划发展取值为80～90％；据此，2020～2030年期间的各乡镇污水处理量预测值见下表。
表1-8-1   凌云乡污水处理厂服务范围、污水量预测表
序号
项目
单位
规划年份
2020
2030
1
城镇规划人口
人
2000
6000
2
平均日综合生活用水量定额
L/人·d
150
180
3
平均日综合生活用水量
m3/d
300
1080
4
公共建筑生活用水量
%
15
15
m3/d
45
162
5
渗入水量和未预见用水量
%
15
15
m3/d
45
162
6
绿化用水量
%
5
10
m3/d
17.25
114.20
7
消防用水量
m3/d
72
72
8
城镇总用水量(平均日)
m3/d
499.35
2312.9
9
污水形成系数
％
75
75
10
城镇污水量(平均日)
m3/d
374.5
1734.7
11
污水处理量
m3/d
400
1800
据上表所示，凌云乡中期2020年污水产生量约为400m3/d，污水处理厂设计处理规模为日处理生活污水400m3/d，故在凌云乡设计兴建400m3/d的污水处理厂解决近几年污水处理问题是比较合适的，不仅满足国家宏观要求，而且可以比较有效地防止污水对周围农村环境的污染。
表1-8-2   迎阳乡污水处理厂服务范围、污水量预测表
序号

项目

单位

规划年份

2020

2030

1

城镇规划人口

人

1500

3000

2

平均日综合生活用水量定额

L/人·d

150

180

3

平均日综合生活用水量

m3/d

225

540

4

公共建筑生活用水量

%

25

25

m3/d

56.25

135

5

渗入水量和未预见用水量

%

15

15

m3/d

33.75

81

6
绿化用水量

%

5

10

m3/d

18

54

7
城镇总用水量(平均日)

m3/d

333

810

8
污水形成系数

％

80

80

9
城镇污水量(平均日)

m3/d

266.4

648

10
污水处理量

m3/d

300

650

据上表所示，迎阳乡中期2020年污水产生量约为300m3/d，污水处理厂设计处理规模为日处理生活污水300m3/d，故在迎阳乡设计兴建300m3/d的污水处理厂解决近几年污水处理问题是比较合适的，不仅满足国家宏观要求，而且可以比较有效地防止污水对周围农村环境的污染。

表1-8-3   青平镇污水处理厂服务范围、污水量预测表
序号

项目

单位

规划年份

2020

2030

1

城镇规划人口

人

3000

5000

2

平均日综合生活用水量定额

L/人·d

150

180

3

平均日综合生活用水量

m3/d

450

900

4

公共建筑生活用水量

%

25

25

m3/d

112.5

225

5

渗入水量和未预见用水量

%

15

15

m3/d

67.5

135

6

绿化用水量

%

5

10

m3/d

22.5

90

7

城镇总用水量(平均日)

m3/d

652.5

1350

8

污水形成系数

％

80

80

9

城镇污水量(平均日)

m3/d

522

1080

10
污水处理量

m3/d

600

1100

注：现有100m³/d处理厂一座，因此近期处理量按500m³/d计。

据上表所示，青平镇中期2020年污水产生量约为600m3/d，因青平镇现有100m³/d污水处理厂一座，因此新建污水处理厂设计处理规模为日处理生活污水500m3/d，故在青平镇设计兴建50m3/d的污水处理厂解决近几年污水处理问题是比较合适的，不仅满足国家宏观要求，而且可以比较有效地防止污水对周围农村环境的污染。

表1-8-4   平兴乡污水处理厂服务范围、污水量预测表
序号

项目

单位

规划年份

2020

2030

1

城镇规划人口

人

2500

3000（预测）

2

平均日综合生活用水量定额

L/人·d

150

180

3

平均日综合生活用水量

m3/d

375

540

4

公共建筑生活用水量

%

25

25

m3/d

93.75

135

5

渗入水量和未预见用水量

%

15

15

m3/d

56.25

81

6
绿化用水量

%

5

10

m3/d

18.75

54

7
城镇总用水量(平均日)

m3/d

544

810

8

污水形成系数

％

80

80

9

城镇污水量(平均日)

m3/d

435

648

10

污水处理量

m3/d

500

650

据上表所示，平兴乡中期2020年污水产生量约为500m3/d，污水处理厂设计处理规模为日处理生活污水500m3/d，故在平兴乡设计兴建500m3/d的污水处理厂解决近几年污水处理问题是比较合适的，不仅满足国家宏观要求，而且可以比较有效地防止污水对周围农村环境的污染。

表1-8-5   关庙乡污水处理厂服务范围、污水量预测表
序号

项目

单位

规划年份

2020

2030

1

城镇规划人口

人

3000

5000

2

平均日综合生活用水量定额

L/人·d

150

180

3

平均日综合生活用水量

m3/d

450

900

4

公共建筑生活用水量

%

25

25

m3/d

112.5

225

5

渗入水量和未预见用水量

%

15

15

m3/d

67.5

135

6

绿化用水量

%

5

10

m3/d

22.5

90

7
城镇总用水量(平均日)

m3/d

652.5

1350

8

污水形成系数

％

80

80

9

城镇污水量(平均日)

m3/d

522

1080

10

污水处理量

m3/d

600

1100

据上表所示，关庙乡中期2020年污水产生量约为600m3/d，污水处理厂设计处理规模为日处理生活污水600m3/d，故在关庙乡设计兴建600m3/d的污水处理厂解决近几年污水处理问题是比较合适的，不仅满足国家宏观要求，而且可以比较有效地防止污水对周围农村环境的污染。

表1-8-6   童家镇污水处理厂服务范围、污水量预测表
序号

项目

单位

规划年份

2020

2030

1

城镇规划人口

人

4500

8200

2

平均日综合生活用水量定额

L/人·d

150

180

3

平均日综合生活用水量

m3/d

675

1476

4

公共建筑生活用水量

%

25

25

m3/d

168.75

369

5

渗入水量和未预见用水量

%

15

15

m3/d

101.25

221.4

6

绿化用水量

%

5

10

m3/d

33.75

147.6

7
城镇总用水量(平均日)

m3/d

978.75

2214

8

污水形成系数

％

80

80

9

城镇污水量(平均日)

m3/d

783

1771.2

10

污水处理量

m3/d

800

1800

据上表所示，童家镇中期2020年污水产生量约为800m3/d，污水处理厂设计处理规模为日处理生活污水800m3/d，故在童家镇设计兴建800m3/d的污水处理厂解决近几年污水处理问题是比较合适的，不仅满足国家宏观要求，而且可以比较有效地防止污水对周围农村环境的污染。

表1-8-7   全福镇（全福村）污水处理厂服务范围、污水量预测表
序号

项目

单位

规划年份

2020

——

1

城镇规划人口

人

500

——

2

平均日综合生活用水量定额

L/人·d

200

——

3

平均日综合生活用水量

m3/d

100

——

4

公共建筑生活用水量

%

——

——

m3/d

——

——

5

渗入水量和未预见用水量

%

——

——

m3/d

——

——

6

绿化用水量

%

——

——

m3/d

——

——

7
城镇总用水量(平均日)

m3/d

——

——

8

污水形成系数

％

——

——

9

城镇污水量(平均日)

m3/d

——

——

10

污水处理量

m3/d

100

——

据上表所示，全福村中期2020年污水产生量约为100m3/d，污水处理厂设计处理规模为日处理生活污水100m3/d，故在全福村设计兴建100m3/d的污水处理厂解决近几年污水处理问题是比较合适的，不仅满足国家宏观要求，而且可以比较有效地防止污水对周围农村环境的污染。

表1-8-8   土主镇污水处理厂服务范围、污水量预测表
序号

项目

单位

规划年份

2020

——

1

城镇规划人口

人

3000

——

2

平均日综合生活用水量定额

L/人·d

200

——

3

平均日综合生活用水量

m3/d

600

——

4

公共建筑生活用水量

%

——

——

m3/d

——

——

5

渗入水量和未预见用水量

%

——

——

m3/d

——

——

6

绿化用水量

%

——

——

m3/d

——

——

7

城镇总用水量(平均日)

m3/d

——

——

8

污水形成系数

％

——

——

9

城镇污水量(平均日)

m3/d

——

——

10
污水处理量

m3/d

600

——

据上表所示，土主镇中期2020年污水产生量约为600m3/d，污水处理厂设计处理规模为日处理生活污水600m3/d，故在土主镇设计兴建600m3/d的污水处理厂解决近几年污水处理问题是比较合适的，不仅满足国家宏观要求，而且可以比较有效地防止污水对周围农村环境的污染。
（6） 厂区总平面布置
1、厂区总平面布置
1）厂区平面布置遵循原则
（1）与城市总体规划相衔接，并与周边环境相协调；
（2）厂区功能分区明确，构筑物布置紧凑，力求经济合理地利用土地，减少占地面积；
（3）流程力求简易、顺畅，避免迂回重复；
（4）建筑物尽可能布置在南北朝向；
（5）厂区构筑物与周边建筑有一定宽度的卫生防护距离，减少污水厂对周边环境的影响；
（6）厂区绿化面积不小于总面积15%，总平面的道路布置应满足消防道要求；
（7）厂内交通顺畅，便于施工与管理。
厂区平面布置除了遵循上述原则外，具体还应根据城市主导风向、进水方向、污水出水的应用位置、工艺流程特点及厂址地形、地质条件等因素进行布置，即要考虑流程合理、管理方便、经济实用，还要考虑建筑造型、厂区绿化与周围环境相协调等因素。
2）厂区平面布置
本着降低工程造价、降低污水厂占地面积的原则。污水处理厂布置主要应满足各构筑物的功能和流程要求，同时结合厂址地形，气象和地质条件等因素进行布置，本污水厂总平面布置主要有如下特点：
（1）拟建项目的乡镇污水处理厂将污水处理区、污泥处理区及生产管理和生活设施分区集中进行布置，并保持必要的间距，使污水处理厂各构建筑物之间既有机结合，又相对独立。
（2）将生产管理和生活设施布置在污水厂上风向，从而避免了污水、污泥气味的影响。形成良好的生活、办公环境。
（3）用电负荷较大的鼓风机房与变配电所靠近布置，便于电缆敷设。
（4）将办公室、控制室、化验等集中布置在一起，便于管理，提高办公效率。
（5）厂区平面设计充分考虑环境的美化，充分利用道路两侧的空地进行绿化，在生产管理和生活区作一个花坛，雕塑及喷水等建筑景点。
污水处理厂按功能分区分为厂前区（包括控制室）和生产区（包括预处理、二级生化处理、污泥处理等）。根据现场实际用地条件，平面布置尽可能充分利用空地进行建（构）筑物的布置，从而节约地基处理带来的工程费用；建构筑物相对分别集中，从而完成用地的协调。
3）厂区竖向设计
处理构筑物水力流程竖向设计从以下几个方面考虑：
（1）污水经进水泵房提升后能自流流经各处理构筑物，并尽量减少提升扬程，节省能源。
（2）保证场地安全。根据城市总体规划，乐山市市中区防洪标准为20年一遇，因此，本工程按20年一遇洪水标准设防。
（3）处理后的尾水能自流排入水体，尽量避免提升，节省能耗。
（4）针对厂区地质地貌尽量减少厂区填方量，降低地基处理费用，节省投资。
（5）场地标高与周边道路易于衔接，便于进行交通组织根据业主所提供的资料，由于缺乏地堪资料，故本可研设计将本工程中厂址标高暂定场地附近的标高，已达到土方平衡。
2、场内外运输
拟建项目运输主要涉及原材料运输、污泥运输。原材料运输采用场外汽车运输，场内部分采用推车运输。污泥场内运输和场外运输均采用汽车密闭运输。回用水的输送部分采用管网运输、部分采用洒水车运输。
3、厂区道路
厂内主干路宽度为4.0m，其余道路宽度为2.0m，道路转弯半径均为9m。呈环形布置，把生活区、生产区分开，使厂区功能分区明确。考虑消防及会车要求，厂内道路最小宽度为4.0m，人行道宽度为1.5m，以满足生产和管理要求。
（7） 辅助设施
1、厂区给水
厂区给水分为生产给水、生活给水及消防给水，生产用水主要包括加药装置用水。生活用水包括厂区绿化、冲洗地面用水。生产用水采用本项目工程出水，生活用水为自来水新水，厂区给水管接自城市供水干管，平均各个厂站每天用自来水新水量约0.5m3左右，引入总管管径为DN100，给水管网在厂区内形成环网以利于消防，消防管最小管径为DN100。
2、厂区排水
厂区排水采用雨污分流制。厂区支管由道路支管口收集后汇入支 管管道，直接排入附近河流。厂区生活污水、生产污水、构筑物放空水等经厂内污水管道收集后进入进水泵房，与进厂污水一并处理。
3、 厂区供电
根据《城市污水处理工程项目建设标准》（建标2001第77号）第四十二条《小城镇污水处理工程建设标准》（建标148-2010）第二十六条相关规定，本工程中日处理量2000t/d以上（含）的污水处理厂为二级负荷，2000t/d以下的污水处理厂为3级负荷。根据《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）3.0.1条的相关要求，二级负荷需两路电源供电，三级负荷为一路电源供电。本工程中供电电源电压等级为10kV，具体供电方案由业主与当地电力部门商定，要求每路供电电源均能承担100%的用电负荷。
根据本工程负荷的分布情况，本次工程中各乡镇污水处理厂均设10kV/0.4/0.22kV变配电站一座。变配电间高压柜采用单排布置方式，低压柜采用单排或双排布置方式。柜后通道≥1.0m，柜前通道≥2.5m，柜体侧边距墙≥0.8m。变配电所靠近负荷中心，交通便利，进线方便，便于管理。
4、厂区绿化
为改善厂区小气候，创造良好的生产生活环境，各区可以进行多层次、大面积的绿化。在道路旁，种植高大、直挺的乔木及低矮、密集的灌木，以造成良好的空间形态和色彩对比，衬托路旁的建构筑物。
在道路与建构筑物之间的空地上，绿化以草皮为主，栽植少量灌木，并在草地上配植条状和点状花卉，形成绿带，给人一种清新舒畅的感觉。
尽量增加绿化面积，将处理构筑物分区，并用绿化隔离，特别是把厂内生活管理区和生产区用绿化带隔离，创造良好的环境；加强噪 声的管理，采用低噪声的机械设备，并采取有效的隔音措施，进一步降低噪声对环境。绿化面积占污水处理厂总面积的50%以上，以美化环境。
（8） 运行管理与建设进度
1、运行管理
各乡镇污水处理厂定员共2人，为管理人员兼技术人员。
2、建设进度
本项目建设期为24个月，2017年9月～2019年8月。
2017年9月～2018年4月，可行性研究报告编制，初步设计、施工图设计审査，办理工程报建手续。
2018年4月～2019年3月，土建施工。
2019年3月～2019年5月，水电安装及设备安装。
2019年5月～2019年7月，设备调试及试运行。
2019年8月，工程竣工验收。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
1、市中区乡镇污水排放及排水现状

目前20个乡镇排水设施还比较落后，一是凌云乡、迎阳乡和关庙乡等乡镇尚未建设生活污水处理厂，二是各乡镇均无系统的雨污排水管网，排水体制为雨污合流制，且排水设施不完善，下水道多为浆砌条石沟渠加盖或者砼沟渠力加盖。污水未经处理直接伴入周围水体，严重影响地表水水质和乡镇的环境质量。

2、污水处理厂拟建地环境现状

本项目为新建项目。用地现状为农田，占地类型为耕地，不涉及基本农田。涉及因占地而导致的拆迁安置，土地赔偿等由政府按照国家法律法规开展相关工作。

3、主要环境问题

目前有8个乡镇未建设有生活污水处理厂或污水处理厂处理规模较小，生活污水未经处理直接由沟渠排入周围水体，严重影响地表水水质和城镇的环境质量。

目前20个乡镇排水设施较落后，为雨污合流制，且排水设施不完善，也严重影响地表水水质和城镇的环境质量。
通过本项目的建设，将对各乡镇范围内的生活污水进行收集处理，本项目的建设，可大幅度改善该区域地表水体水质。




建设项目所在地自然环境社会环境简况             （表二）
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置

乐山市市中区位于四川盆地西南峨眉山麓，地理坐标介于东经103°31′56″～103°59′25″、北纬29°28′00″～29°45′45″之间，东临井研，北靠夹江、青神，西接峨眉、沙湾，南界五通。市中区古称嘉州，是一座历经三千多年的古城，为全国国家级历史文化名城和对外开放城市之一。举世闻名的世界自然与文化遗产的乐山大佛，坐落在岷江、大渡河、青衣江三江交汇之处，被诗人誉为“山是一座佛，佛是一座山”。
市中区水口镇位于乐山市城西5公里处，因位于青衣江、大渡河、临江河一江三河出口交汇地带而得此名。项目地理位置图详见附图1。
2、地形、地貌、地质

乐山市区域南北长214.42km。东西宽164km，地处四川盆地向西南山地的过渡带，山地分布在西部和西南部，丘林主要分布在东北部和东南部，平原集中在沿江两岸。整个地势由西北、西南向东南、东北倾斜，呈西南高、东北低。境内最高处是峨边县的马鞍山主峰，海拔4288m，最低处是犍为县境内的岷江出境处，海拔307m，境内高差悬殊。市域地貌有山地、丘陵、平坝三种类型，以山地为主。其中山地面积8232.38km2，占全市面积64.2％，丘陵面积3879.62km2，占全市面积30.2％，平坝面积714.62km2，占全市面积5.6％。
乐山市市中区地形以丘陵为主，地势大伴由北向南倾斜，西南部的大渡河在本区向东北流向。在水口镇附近与西北流来的青衣江汇合，然后注入北南流向的岷江。沿江有许多冲积平坝和浅丘地带，由此形成本区主要农业耕作区。大多数地带海拔在350～400m之间，一般高差在10m左右，地势平坦，土地肥沃。个别地带也有深丘，北部土门凹，西部老鹰岩等海拔均超过500m。东部牛金山、石子山海拔也超过400m。
乐山市地质构造属中、新生界地质年代；地表以下为红砂页岩，由粘土与经砂胶结而成。北部平坝上层为第四系全新泛洪冲积层，下层基岩为中生界，自垩系夹关组紫红、砖红色长石石英砂岩、夹粉砂岩及砂质粘土岩，河岸有基岩出露。为中生界白墨系夹关组地层，地层稳定，无不良地质现象。
3、气候

乐山市属亚热带季风区，气候呈湿润性季风气候，一年有四季。其特点是四季分明，雨量充沛，大暴雨集中在夏季，尤以夜间降雨为主要特征。年平均气温17.3℃。最热在7月，平均月气温26℃；最冷为1月，平均月气温7.3℃。年平均日照数1091.6h，日极端最高气温38.l℃，日极端最低气温-4.3℃。自然灾害有干旱、洪涝、暴雨、泥石流、低温、秋绵雨、大风、冰雹等。地区枯、平、丰水期划分如下：枯水期12月至翌年2月；平水期3～4月、9～11月；丰水期5～8月。由于海拔高度的变化和迎风坡和背风坡的影响，区内坝丘区和山区降雨差异在500mm以上。坝丘区多年平均年降雨量1200~1400mm。北少南多，东少西多。二峨 山、三峨山等中山顶部降雨量 1900mm以上。四季降雨量分配不均是该区季风气候的显著表现，夏季（6~8月）降雨量782.7mm，占全年的59％，冬季（12～2月）降雨量54.4mm，占全年的4~5％，春季降雨量230.7mm，秋季降雨量267.6mm。7、8两月降雨最集中，平均雨量分别为314.4mm、321.7mm，最少为1月和12月，分别是15.4mm、14.6mm。随着海拔高度升高，冬季雨量比例稍有增大，对于山地区域，降 雨强度随高度上升而增。全年平均降雨量为 1430mm，降雨日数平均为185d左右，最多年份210d最少年份150d。平坝、丘陵区域无霜期长，霜雪稀。平均无霜期330d，降雪通常随降随化，年平均积雪时间仅0.3d，连续积雪时间不超过一天，一般是夜间积雪，次日上午消融。日照受地形和降水、云雾影响，分布较悬殊。开阔地日照时数随海拔高度每上升100米而下降5~10h。光照资源的季节分配合理，夏季是黄金时期，每年7、8月是高 光照时期，其次是4月。由于有较好的光热条件，坝区和低山区几乎没有高温干旱，没有严寒冰冻，作物四季都能生长，光照资源的有效性好，利用率高。本项目所在区域地面常规气象统计资料如下：
年平均气温：13℃。
最冷月1月平均气温7.5℃；极端最低气温0℃~4.4℃；
最热月7月平均气温26.3℃；
极端最高气温8月38.1℃；
年平均降水量1334mm；
年平均蒸发量1000~1100mm；
年平均相对湿度76%；
年平均无霜期300天；
年平均气压940~970百帕；
静风频率30%~40%；
多年平均风速1.2m/s；主导风向偏北向；
年日照时数在880~1200小时。
4、水文

乐山市位于东南季风和西南季风的影响区域，加之地面的抬升作用，气候湿润，雨量丰沛，水源十分丰富，中等干旱年境内水量可达165.1亿立方米。乐山附近绝大部分河流属于岷江水系，其中主要支流大渡河和青衣江均在市中心城区内入汇。
1）大渡河
大渡河是岷江最大的支流，流经乐山市辖的金口河区、峨边县、沙湾区至中心城区肖公嘴入汇岷江。据上游52公里的福禄水文站资料：历史最大流量为10800m3/s，年平均流量1500m3/s，历年最小流量为258m3/s，年均径流总量473亿立方米，为岷江干流径流总量的61％，汛期(6～9月)径流量则占全年的61.7％。
2）青衣江
青衣江由西北部雅安入乐山市境，流经洪雅、夹江至乐山城区草鞋渡与大渡河合流，据在乐山上游39公里处的夹江水文站资料：历年最大流量达16000m3/s，多年平均流量为550m3/s，历年最小流量78m3/s。年均径流总量169.9亿立方米，为岷江干流径流总量的22％，汛期(6～9月)径流量占全年的64.4％。
3）岷江
岷江自成都平原入乐山市境，流经市中区、五通桥和犍为等区县，至宜宾汇入长江，先后接纳大渡河、青衣江、马边河等支流入汇。据在乐山上游104公里处的彭山水文站资料：历年最大流量为19900m3/s，多年平均流量466m3/s，年均径流总量147亿立方米，汛期(6～9月)径流量占全年的73％，9月份以后河流水量逐渐减少，冬末春初雨量最少，地面径流枯竭，河流仅靠地下水补给，加之沿途引流灌溉，每年1～2月水量最枯，历年最小流量仅19m3/s，多年平均最小流量21.5m3/s。
在市中区接纳大渡河和青衣江后，岷江水量倍增，据在乐山下游28公里处的五通桥水文站资料：历年最大流量达25200m3/s，多年平均流量为2432m3/s，历年最小流量330m3/s，年均径流总量775亿立方米，汛期(6～9月)径流量则占全年的66.2％。
5、土壤及植物

以人工栽培作物和经济林木为主，自然植被主要是偏湿性常绿阔叶林。乐山市动、植物资源丰富，除人工养殖和种植的动物、植物外，目前已掌握的野生动植物种类共有五千五百余种。独特的自然风光及人文景观构成的旅游资源是乐山主要资源优势，嘉州山水壮丽、奇秀、清雅、幽静，使乐山市中心城区成为独具魅力的旅游胜地。据调查，工程所在地无珍稀动、植物。
6、矿山资源

乐山市区域内地质构造比较复杂，地层出露齐全，成矿条件较好。目前已发现各类矿29种，探明储量25种，重要矿产地208处，其中：大型矿产地33处，中型矿产地57处，小型矿产地99处，矿点、矿化点上百处。主要以非金属矿产为主。现有矿产储量：煤炭保存储量1.2亿～1.4亿吨，年开采原煤393.506万吨；岩盐属威西盐田，乐山市境内分布面积约600平方千米，岩盐资源储量达105亿吨，年开采47.9多万吨；磷矿，已探明磷矿石资源量6.83亿吨，占全省磷矿探明储量的60%以上，年开采39万吨，属于小规模开采；石灰石，在乐山市境内分布比较集中，资源十分丰富，已探明储量6.98亿吨，资源量3.61吨，预计全市石灰石远景储量100多亿吨，年开采400.614万吨；石膏，已探明储量10868万吨，年开采30.21万吨；钾长石，已探明储量6336万吨，年开采16.83万吨，属于小规模开采；硅石，已探明储量1415.76万吨，现属于小规模开采；矿泉水，认定的可（允许）开采资源量为1.788万吨/日，年开采15万吨/日，多为含偏硅酸优质饮用矿泉水；地热水在全市资源分布比较丰富。


环境质量状况                                   （表三）
	建设项目所在地区域环境现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：
一、环境空气质量现状
为了解项目所在地质量现状，受乐山市市中区住房和建设局委托，四川福德昌环保科技有限公司于2017年11月29日至2017年12月12日对该项目进行了监测。现状监测报告见附件3。
1、大气环境质量现状
1）评价标准及方法
评价标准：一般环境空气指标执行国家《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准。
评价方法：采用单项标准指数法。标准指数Pi计算表达式：
    Pi=Ci/Co
式中：Pi——i种污染物标准指数值；
Ci——i种污染物实测浓度值，mg/Nm3；
Coi——i种污染物标准浓度值，mg/Nm3。
2）监测点位
监测点位见下表3-1。
表3-1  项目环境空气监测布点位置

监测点序号

监测点位置

备注

1#

临江镇

位于市中区西南部

2#

全福村

位于市中区中心

3#

悦来乡

位于市中区西北部

4#

茅桥镇

位于市中区东南部

5#

童家镇

位于市中区东北部

6#

苏稽镇

位于市中区西部

7#

青平镇

位于市中区东部

3）监测结果
监测结果见下表3-2。

表3-2   环境空气监测结果和评价表       单位：mg/m3
监测项目

监测日期

点位

监测频次

监测结果/浓度（mg/m3）

Pimax
超标率
第一次

第二次

第三次

第四次

NO2
2017.11.29

1#

0.051

0.045

0.044

0.046

0.255

0

2017.11.29

2#

0.035

0.031

0.031

0.015

0.175

0

2017.11.29

3#

0.041

0.039

0.033

0.025

0.205

0

2017.12.06

4#

0.031

0.030

0.025

0.023

0.155

0

2017.12.06

5#

0.034

0.039

0.030

0.021

0.195

0

2017.12.06

6#

0.034

0.031

0.029

0.023

0.17

0

2017.12.06

7#

0.035

0.034

0.035

0.030

0.175

0

2017.11.30

1#

0.043

0.044

0.042

0.041

0.22

0

2017.11.30

2#

0.032

0.033

0.029

0.024

0.165

0

2017.11.30

3#

0.039

0.041

0.036

0.027

0.205

0

2017.12.07

4#

0.030

0.026

0.029

0.025

0.15

0

2017.12.07

5#

0.038

0.036

0.033

0.023

0.19

0

2017.12.07

6#

0.035

0.033

0.031

0.031

0.175

0

2017.12.07

7#

0.032

0.034

0.032

0.029

0.17

0

2017.12.01

1#

0.045

0.046

0.044

0.042

0.23

0

2017.12.01

2#

0.033

0.031

0.032

0.030

0.165

0

2017.12.01

3#

0.041

0.038

0.036

0.032

0.205

0

2017.12.08

4#

0.031

0.029

0.027

0.025

0.155

0

2017.12.08

5#

0.036

0.036

0.033

0.029

0.18

0

2017.12.08

6#

0.032

0.032

0.030

0.027

0.16

0

2017.12.08

7#

0.031

0.032

0.028

0.027

0.16

0

2017.12.02

1#

0.044

0.046

0.043

0.041

0.23

0

2017.12.02

2#

0.034

0.035

0.031

0.025

0.175

0

2017.12.02

3#

0.041

0.038

0.037

0.029

0.205

0

2017.12.09

4#

0.030

0.029

0.028

0.028

0.15

0

2017.12.09

5#

0.035

0.034

0.037

0.032

0.185

0

2017.12.09

6#

0.034

0.032

0.031

0.027

0.17

0

2017.12.09

7#

0.035

0.034

0.032

0.031

0.175

0

2017.12.03

1#

0.048

0.045

0.036

0.038

0.24

0

2017.12.03

2#

0.036

0.036

0.033

0.027

0.18

0

2017.12.03

3#

0.040

0.040

0.032

0.031

0.2

0

2017.12.10

4#

0.030

0.029

0.026

0.026

0.15

0

2017.12.10

5#

0.037

0.036

0.032

0.032

0.185

0

2017.12.10

6#

0.035

0.033

0.031

0.029

0.175

0

2017.12.10

7#

0.032

0.031

0.033

0.032

0.165

0

2017.12.04

1#

0.046

0.047

0.045

0.039

0.235

0

2017.12.04

2#

0.033

0.031

0.031

0.027

0.165

0

2017.12.04

3#

0.039

0.038

0.036

0.032

0.195

0

2017.12.11

4#

0.032

0.030

0.027

0.027

0.16

0

2017.12.11

5#

0.038

0.037

0.036

0.032

0.19

0

2017.12.11

6#

0.033

0.034

0.032

0.028

0.17

0

2017.12.11

7#

0.034

0.032

0.031

0.029

0.17

0

2017.12.05

1#

0.046

0.045

0.045

0.043

0.23

0

2017.12.05

2#

0.032

0.035

0.033

0.029

0.175

0

2017.12.05

3#

0.038

0.038

0.033

0.030

0.19
0
2017.12.12

4#

0.030

0.031

0.034

0.029

0.17

0

2017.12.12

5#

0.036

0.034

0.032

0.029

0.18

0

2017.12.12

6#

0.032

0.031

0.029

0.025

0.16

0

2017.12.12

7#

0.034

0.032

0.031

0.028

0.17
0
SO2
2017.11.29
1#
0.011
0.014
0.013
0.011
0.028
0
2017.11.29
2#
0.010
0.015
0.013
0.011
0.03
0
2017.11.29
3#
0.012
0.018
0.016
0.014
0.036
0
2017.12.06
4#
0.012
0.018
0.016
0.015
0.036
0
2017.12.06
5#
0.014
0.019
0.020
0.017
0.038
0
2017.12.06
6#
0.016
0.021
0.019
0.018
0.042
0
2017.12.06
7#
0.013
0.020
0.018
0.016
0.04
0
2017.11.30
1#
0.010
0.016
0.013
0.011
0.032
0
2017.11.30
2#
0.009
0.013
0.012
0.012
0.026
0
2017.11.30
3#
0.011
0.018
0.013
0.012
0.036
0
2017.12.07

4#

0.010

0.015

0.016

0.012

0.032

0

2017.12.07

5#

0.012

0.016

0.014

0.013

0.032

0

2017.12.07

6#

0.011

0.017

0.013

0.014

0.034

0

2017.12.07

7#

0.012

0.016

0.018

0.014

0.036

0

2017.12.01

1#

0.010

0.019

0.020

0.017

0.04

0

2017.12.01

2#

0.011

0.018

0.015

0.013

0.036

0

2017.12.01

3#

0.010

0.018

0.017

0.015

0.036

0

2017.12.08

4#

0.012

0.018

0.014

0.015

0.036

0

2017.12.08

5#

0.010

0.013

0.014

0.012

0.028

0

2017.12.08

6#

0.012

0.018

0.016

0.014

0.028

0

2017.12.08

7#

0.011

0.015

0.013

0.012

0.03

0

2017.12.02

1#

0.012

0.018

0.014

0.016

0.036

0

2017.12.02

2#

0.011

0.019

0.020

0.017

0.04

0

2017.12.02

3#

0.012

0.014

0.015

0.012

0.03

0

2017.12.09

4#

0.010

0.014

0.013

0.011

0.028

0

2017.12.09

5#

0.012

0.016

0.014

0.013

0.032

0

2017.12.09

6#

0.011

0.015

0.013

0.012

0.03

0

2017.12.09

7#

0.013

0.019

0.018

0.015

0.038

0

2017.12.03

1#

0.012

0.015

0.016

0.014

0.032

0

2017.12.03

2#

0.011

0.017

0.013

0.012

0.034

0

2017.12.03

3#

0.012

0.017

0.014

0.016

0.034

0

2017.12.10

4#

0.011

0.015

0.017

0.013

0.034

0

2017.12.10

5#

0.012

0.016

0.014

0.015

0.032

0

2017.12.10

6#

0.012

0.017

0.016

0.014

0.034

0

2017.12.10

7#

0.014

0.018

0.018

0.017

0.036

0

2017.12.04

1#

0.011

0.014

0.016

0.012

0.032

0

2017.12.04

2#

0.012

0.017

0.014

0.015

0.034

0

2017.12.04

3#

0.012

0.015

0.017

0.014

0.034

0

2017.12.11

4#

0.014

0.021

0.018

0.016

0.036

0

2017.12.11

5#

0.012

0.015

0.018

0.014

0.036

0

2017.12.11

6#

0.013

0.019

0.017

0.015

0.038

0

2017.12.11

7#

0.012

0.017

0.014

0.013

0.034

0

2017.12.05

1#

0.015

0.021

0.019

0.017

0.042

0

2017.12.05

2#

0.012

0.018

0.017

0.014

0.036

0

2017.12.05

3#

0.012

0.016

0.018

0.014

0.036

0

2017.12.12

4#

0.015

0.020

0.018

0.016

0.04

0

2017.12.12

5#

0.011

0.013

0.015

0.014

0.03

0

2017.12.12

6#

0.011

0.017

0.015

0.012

0.034

0

2017.12.12

7#

0.011

0.018

0.016

0.013

0.036

0

监测项目

监测日期

点位

监测频次

监测结果/浓度（mg/m3）

Pimax
超标率
1次

PM10
2017.11.29

1#

0.068

0.453

0

2017.11.30

0.065

0.433

0

2017.12.01

0.073

0.487

0

2017.12.02

0.071

0.473

0

2017.12.03

0.066

0.44

0

2017.12.04

0.074

0.493

0

2017.12.05

0.066

0.44

0

2017.11.29

2#

0.066

0.44

0

2017.11.30

0.073

0.487

0

2017.12.01

0.064

0.427

0

2017.12.02

0.076

0.507

0

2017.12.03

0.074

0.493

0

2017.12.04

0.070

0.467

0

2017.12.05

0.076

0.507

0

2017.11.29

3#

0.067

0.447

0

2017.11.30

0.071

0.473

0

2017.12.01

0.072

0.48

0

2017.12.02

0.074

0.493

0

2017.12.03

0.069

0.46

0

2017.12.04

0.071

0.473

0

2017.12.05

0.076

0.507

0

2017.12.06

4#

0.072

0.48

0

2017.12.07

0.067

0.447

0

2017.12.08

0.070

0.467

0

2017.12.09

0.074

0.493

0

2017.12.10

0.075

0.5

0

2017.12.11

0.068

0.453

0

2017.12.12

0.074

0.493

0

2017.12.06

5#

0.065

0.433

0

2017.12.07

0.075

0.5

0

2017.12.08

0.068

0.453

0

2017.12.09

0.073

0.487

0

2017.12.10

0.077

0.513

0

2017.12.11

0.067

0.447

0

2017.12.12

0.070

0.467

0

2017.12.06

6#

0.075

0.5

0

2017.12.07

0.074

0.493

0

2017.12.08

0.069

0.46

0

2017.12.09

0.077

0.513

0

2017.12.10

0.066

0.44

0

2017.12.11

0.071

0.473

0

2017.12.12

0.071

0.473

0

2017.12.06

7#

0.066

0.44

0

2017.12.07

0.074

0.493

0

2017.12.08

0.069

0.46

0

2017.12.09

0.076

0.507

0

2017.12.10

0.071

0.473

0

2017.12.11

0.070

0.467

0

2017.12.12

0.075

0.5

0

PM2.5
2017.11.29

1#

0.032

0.427

0

2017.11.30

0.034

0.453

0

2017.12.01

0.033

0.44

0

2017.12.02

0.036

0.48

0

2017.12.03

0.037

0.493

0

2017.12.04

0.032

0.427

0

2017.12.05

0.035

0.467

0

2017.11.29

2#

0.037

0.493

0

2017.11.30

0.039

0.52

0

2017.12.01

0.040

0.533

0

2017.12.02

0.035

0.467

0

2017.12.03

0.038

0.507

0

2017.12.04

0.036

0.48

0

2017.12.05

0.033

0.44

0

2017.11.29

3#

0.035

0.467

0

2017.11.30

0.036

0.48

0

2017.12.01

0.037

0.493

0

2017.12.02

0.034

0.453

0

2017.12.03

0.038

0.507

0

2017.12.04

0.039

0.52

0

2017.12.05

0.040

0.533

0

2017.12.06

4#

0.032

0.427

0

2017.12.07

0.032

0.427

0

2017.12.08

0.036

0.48

0

2017.12.09

0.037

0.493

0

2017.12.10

0.038

0.507

0

2017.12.11

0.034

0.453

0

2017.12.12

0.035

0.467

0

2017.12.06

5#

0.036

0.48

0

2017.12.07

0.035

0.467

0

2017.12.08

0.032

0.427

0

2017.12.09

0.037

0.493

0

2017.12.10

0.036

0.48

0

2017.12.11

0.034

0.453

0

2017.12.12

0.033

0.44

0

2017.12.06

6#

0.035

0.467

0

2017.12.07

0.037

0.493

0

2017.12.08

0.038

0.507

0

2017.12.09

0.034

0.453

0

2017.12.10

0.039

0.52

0

2017.12.11

0.033

0.44

0

2017.12.12

0.036

0.48

0

2017.12.06

7#

0.034

0.453

0

2017.12.07

0.036

0.48

0

2017.12.08

0.038

0.507

0

2017.12.09

0.037

0.493

0

2017.12.10

0.041

0.547

0

2017.12.11

0.039

0.52

0

2017.12.12

0.035

0.467

0

由上表3-2可以看出，各乡镇污水处理厂所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5标准指数值均小于1，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，表明各乡镇污水处理厂区域大气环境质量现状良好。

二、地表水质量现状
1、监测点位布置

地表水环境现状监测设置7个监测断面，具体监测断面布设见下表。

表3-3   地表水环境现状监测点位
断面编号

断面位置

备注

1#

平兴乡污水处理厂

污水处理厂西侧临江河

2#

关庙乡污水处理厂

污水处理厂北侧岷江

3#

全福村污水处理厂

污水处理厂北侧河流

4#

童家镇污水处理厂

污水处理厂南侧河流

5#

迎阳乡污水处理厂

污水处理厂西侧河流
6#

凌云乡污水处理厂

污水处理厂东侧小溪沟

7#

土主镇污水处理厂

污水处理厂南侧小溪沟

8#

青平镇污水处理厂

污水处理厂北侧磨池河

2、监测项目

根据区域水污染物特点，pH、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、总磷（TP），共6项。

3、采样时间、频率及分析方法

连续监测3天，每天一次。采样方法按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）执行。分析方法按《水和废水监测分析方法（第四版）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）执行。
4、分析方法：按国家标准方法和推荐方法进行

一般污染物：
Si,j=Cij/Cs,j

式中：Ci,j—评价因子i在j点的监测浓度值，（mg/L）；
      Cs,j—评价因子在国标中的标准浓度值，（mg/L）；
pH指数：


[image: image34.wmf]sd

j

j

pH

pH

pH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

,

  pHj≤7.0

 
[image: image35.wmf]0

.

7

0

.

7

,

-

-

=

su

j

j

pH

pH

pH

S

  pHj >7.0

式中：pHj—监测点j的pH值；
      pHsd—地表水水质标准中规定的pH的下限值；
      pHsu—地表水水质标准中规定的pH的上限值。
当Sij值大于1.0时，表明地表水水体已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Sij值越大，水体受污染的程度就越严重，否则反之。
5、评价结果分析

根据监测数据，对地表水各监测断面进行评价，地表水质监测结果及评价见下表。
表3-4   地表水环境质量现状监测及评价结果  单位：mg/L，pH为无量纲

监测项目

监测日期

监测点位

监测结果

评价标准
1#

2#

3#

4#

5#

6#

7#

8#

pH

2017.11.30

8.25

8.07

8.24

7.98

8.15

7.90

8.14

8.36

6-9

2017.12.01

8.23

8.05

8.22

7.96

8.14

7.90

8.14

8.37

2017.12.02

8.24

8.07

8.24

8.01

8.14

7.91

8.13

8.33

Sijmax

0.625

0.535

0.62

0.51

0.575

0.455

0.57

0.685

评价

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

悬浮物

2017.11.30

4

35

5

15

7

8

9

5

/

2017.12.01

6

33

5

13

7

9

10

6

2017.12.02

5

35

6

12

8

7

8

6

Sijmax

/

/

/

/

/

/

/

/

评价

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

氨氮

2017.11.30

2.99

0.424

0.773

1.63

0.761

3.99

1.89

0.555

≤1.0

2017.12.01

2.95

0.424

0.788

1.64

0.761

3.81

1.88

0.549

2017.12.02

2.95

0.436

0.779

1.62

0.758

3.80

1.87

0.552

Sijmax

2.99

0.436

0.788

1.64

0.761

3.99

1.89

0.555

评价

不达标

达标

达标

不达标

达标

不达标

不达标

达标

BOD5
2017.11.30

0.7

0.8

2.2

15.1

13.4

2.8

2.8

2.5

≤4

2017.12.01

0.7

0.9

2.1

15.2

13.5

2.7

2.9

2.3

2017.12.02

0.8

0.9

2.3

15.3

13.4

2.7

2.8

2.4

Sijmax

0.2

0.225

0.575

3.825

0.875

0.7

0.725

0.625

评价

达标

达标

达标

不达标

达标

达标

达标

达标

COD

2017.11.30

未检出

4

18

36

31

22

22

18

≤20

2017.12.01

4

5

18

36

31

21

22

18

2017.12.02

未检出

5

18

36

31

21

21

17

Sijmax

/

0.25

0.9

1.8

1.55

1.1

1.1

0.9

评价

达标

达标

达标

不达标

不达标

不达标

不达标

达标

总磷

2017.11.30

0.07

0.30

0.49

1.15

0.06

0.29

0.63

0.30

≤0.2

2017.12.01

0.07

0.30

0.49

1.14

0.07

0.28

0.62

0.31

2017.12.02

0.08

0.32

0.48

1.16

0.06

0.28

0.63

0.29

Sijmax

0.35

1.6

2.45

5.8

0.35

1.45

3.15

1.55

评价

达标

不达标

不达标

不达标

达标

不达标

不达标

不达标

由表3-4中评价结果可以看出，平兴乡污水处理厂所在区域地表水除氨氮超标外，其余监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，氨氮超标可能是由于当地居民生活污水未经处理排放以及农业面源污染所致，项目所在地水环境质量状况一般；

关庙乡污水处理厂所在区域地表水除总磷超标外，其余监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，总磷超标可能是由于当地居民生活污水未经处理排放以及农业面源污染所致，项目所在地水环境质量状况一般；

全福村污水处理厂所在区域地表水除总磷超标外，其余监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，总磷超标可能是由于当地居民生活污水未经处理排放以及农业面源污染所致，项目所在地水环境质量状况一般；

童家镇污水处理厂所在区域地表水除氨氮、BOD5、COD、总磷超标外，其余监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，氨氮、BOD5、COD、总磷超标可能是由于当地居民生活污水未经处理排放以及农业面源污染所致，项目所在地水环境质量状况较差；

迎阳乡污水处理厂所在区域地表水除COD超标外，其余监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，COD超标可能是由于当地居民生活污水未经处理排放以及农业面源污染所致，项目所在地水环境质量状况一般；

凌云乡污水处理厂所在区域地表水除氨氮、COD、总磷超标外，其余监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，氨氮、COD、总磷超标可能是由于当地居民生活污水未经处理排放以及农业面源污染所致，项目所在地水环境质量状况较差；

土主镇污水处理厂所在区域地表水除氨氮、COD、总磷超标外，其余监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，氨氮、COD、总磷超标可能是由于当地居民生活污水未经处理排放以及农业面源污染所致，项目所在地水环境质量状况较差；

青平镇污水处理厂所在区域地表水除总磷超标外，其余监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，总磷超标可能是由于当地居民生活污水未经处理排放以及农业面源污染所致，项目所在地水环境质量状况一般。

三、声环境质量现状
1、监测因子

等效连续A声级。
2、监测点位

设置8个监测点，具体监测点布设见下表。
表3-5    噪声监测点位一览表

监测点序号

监测点位置

监测项目

1#

童家镇污水处理厂拟建地

等效连续A声级

2#

土主镇污水处理厂拟建地

3#

青平镇污水处理厂拟建地

4#

关庙乡污水处理厂拟建地

5#

全福村污水处理厂拟建地

6#

迎阳乡污水处理厂拟建地

7#

凌云乡污水处理厂拟建地

8#

平兴乡污水处理厂拟建地

3、监测周期及频率

共监测1天，昼间（10:00～12:00）、夜间（21:00～23:00）各一次，每次不少于10分钟。
4、监测方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008)要求执行。 

5、评价方法

采用与《声环境质量标准》（GB3096-2008）直接比较的方法。
6、监测结果及评价

表3-6   噪声监测结果一览表      单位：dB（A）

监测日期

测点编号

监测结果

标准值

评价

昼间

夜间

昼间

夜间

2017.11.30

1#

51

40

60

50

达标

2#

55

42

达标

3#

53

40

达标

4#

53

41

达标

5#

52

40

达标

6#

51

40

达标

7#

52

41

达标

8#

57

43

达标

由表3-6监测结果可以看出，各乡镇污水处理厂的监测点昼夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，当地声环境质量较好。

四、地下水质量现状
1、监测点位布置

地下水环境现状监测设置3个监测点，具体监测断面布设见下表。

表3-7   地下水环境现状监测点位
断面编号

断面位置

备注

1#

悦来乡

污水管网建设

2#

平兴乡

污水处理站建设地

3#

迎阳乡

污水处理站建设地

2、监测项目

pH、氨氮、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数。

3、采样时间、频率及分析方法

连续监测3天，每天一次。执行《地下水质量标准》（GB14848-93）的Ⅲ类标准，其标准中没有的特征因子石油类参照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）标准执行。

4、评价方法：按国家标准方法和推荐方法进行

一般污染物：
Si,j=Cij/Cs,j

式中：Ci,j—评价因子i在j点的监测浓度值，（mg/L）；
      Cs,j—评价因子在国标中的标准浓度值，（mg/L）；
pH指数：


[image: image36.wmf]sd

j

j

pH

pH

pH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

,

  pHj≤7.0


[image: image37.wmf]0

.

7

0

.

7

,

-

-

=

su

j

j

pH

pH

pH

S

  pHj >7.0

式中：pHj—监测点j的pH值；
      pHsd—地表水水质标准中规定的pH的下限值；
      pHsu—地表水水质标准中规定的pH的上限值。
当Sij值大于1.0时，表明地表水水体已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Sij值越大，水体受污染的程度就越严重，否则反之。

5、评价结果分析

根据监测数据，对地表水各监测点进行评价，监测结果及评价见下表。
表3-8   地下水环境质量现状监测及评价结果  pH为无量纲

监测项目

监测日期

监测点位

监测结果

评价标准
1#

2#

3#

pH

2017.12.01

7.93

7.55

7.64

6.5-8.5

2017.12.03

8.08

7.62

7.72

Sijmax

0.72

0.41

0.48

评价

达标

达标

达标

高锰酸钾指数

2017.12.01

1.24

1.59

1.77

≤3.0mg/L

2017.12.03

1.33

1.64

1.78

Sijmax

0.44

0.55

0.59

评价

达标

达标

达标

氨氮

2017.12.01

0.159

0.365

0.368

≤0.2mg/L

2017.12.03

0.163

0.353

0.345

Sijmax

0.815

1.825

1.84

评价

达标

不达标

不达标

细菌总数

2018.03.08
96
41
72

≤100个/mL

2018.03.09
103
111
118

Sijmax

1.03

1.11
1.18

评价

达标

达标

达标

总大肠菌群

2018.03.08
未检出

未检出
未检出
≤3.0个/L

2018.03.09
未检出

未检出
未检出
Sijmax

/

/

/

评价

达标

达标

达标

由表3-8中评价结果可以看出，项目区各监测点位地下水监测指标pH、高锰酸钾指数、总大肠菌群满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准限值，氨氮和细菌总数不满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准限值。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
1、 水环境质量
通过控制项目施工期及营运期的废水排放，以保证河流水质满足《地表水环境质量标准）（GB3838-2002)III类水域标准。
2、大气环境质量
控制施工期和营运期大气污染强度，保证附近环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-1996）中的二级标准。
3、声环境质量
施工期控制施工区噪声源强度，噪声值达到《建筑施工场界环榄噪声排放标准》（GB12523-201l）要求：营运期执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008）中的2类排放标准。保证当地声环搅质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。
4、生态
1）以不减少区域内濒危珍稀动植物种类和不破坏生态系统完整性为目标。
2）水土流失以不增加土攘侵蚀强度为准。
根据工程特性及周围环境特征，确定拟建项目环境保护目标见表3-9。
表3-9-1   凌云乡污水处理厂主要环境保护目标
环境要素
保护目标
相对方位，距离
规模
保护级别
大气环境
居民点
西侧，约90m
2户，约6人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
居民点

东侧，约20m

2户，约6人

乡镇居民
南侧，约40m
/
声环境
居民点
西侧，约90m
2户，约6人
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
居民点
东侧，约20m
2户，约6人
乡镇居民
南侧，约40m
/
地表水环境
凌云河
东侧，约5m
小河
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
生态环境
周边植物、动物、耕地
2km范围内
/
保证区内生态环境总量，不致因本项目的实施而趋于恶化，把生态影响控制在最低范围内
表3-9-2   迎阳乡污水处理厂主要环境保护目标
环境要素
保护目标
相对方位，距离
规模
保护级别
大气环境
乡镇居民
东北侧，约450m
/
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
声环境
乡镇居民
东北侧，约450m
/
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
地表水环境
农田
南侧，约5m
/
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
生态环境
周边植物、动物、耕地
2km范围内
/
保证区内生态环境总量，不致因本项目的实施而趋于恶化，把生态影响控制在最低范围内
表3-9-3   青平镇污水处理厂主要环境保护目标
环境要素
保护目标
相对方位，距离
规模
保护级别
大气环境
乡镇居民
东侧，约500m
/
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
声环境
乡镇居民
东侧，约500m
/
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
地表水环境
墨池河
西侧，紧邻
小河
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
生态环境
周边植物、动物、耕地
2km范围内
/
保证区内生态环境总量，不致因本项目的实施而趋于恶化，把生态影响控制在最低范围内
表3-9-4   平兴乡污水处理厂主要环境保护目标
环境要素
保护目标
相对方位，距离
规模
保护级别
大气环境
乡镇居民
北侧，约60m
约30户，约100人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
声环境
乡镇居民
北侧，约60m
约30户，约100人
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
地表水环境
小溪沟
南侧，紧邻
小河
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
生态环境
周边植物、动物、耕地
2km范围内
/
保证区内生态环境总量，不致因本项目的实施而趋于恶化，把生态影响控制在最低范围内
表3-9-5   关庙乡污水处理厂主要环境保护目标
环境要素
保护目标
相对方位，距离
规模
保护级别
大气环境
居民点（待拆迁）
东侧，约30m
3户，约9人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
养殖场（待拆迁）
南侧，约10m
声环境
居民点（待拆迁）
东侧，约30m
3户，约9人
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
养殖场（待拆迁）
南侧，约10m
地表水环境
岷江
西侧，约150m
大河
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
生态环境
周边植物、动物、耕地
2km范围内
/
保证区内生态环境总量，不致因本项目的实施而趋于恶化，把生态影响控制在最低范围内
表3-9-6   童家镇污水处理厂主要环境保护目标

环境要素
保护目标
相对方位，距离
规模
保护级别
大气环境
居民点
北侧，约100m
3户，约9人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
居民点
北侧，约10m
1户，约3人
声环境
居民点
北侧，约100m
3户，约9人
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
居民点
北侧，约10m
1户，约3人
地表水环境
泥溪河
南侧，约50m
小河
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
生态环境
周边植物、动物、耕地
2km范围内
/
保证区内生态环境总量，不致因本项目的实施而趋于恶化，把生态影响控制在最低范围内
表3-9-7   全福镇（全福村）污水处理厂主要环境保护目标

环境要素
保护目标
相对方位，距离
规模
保护级别
大气环境
乡镇居民
东侧，约60m
约50户，约150人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
声环境
乡镇居民
东侧，约60m
约50户，约150人
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
地表水环境
泥溪河
东侧，约60m
小河
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
生态环境
周边植物、动物、耕地
2km范围内
/
保证区内生态环境总量，不致因本项目的实施而趋于恶化，把生态影响控制在最低范围内
表3-9-8   土主镇污水处理厂主要环境保护目标

环境要素
保护目标
相对方位，距离
规模
保护级别
大气环境
纺织厂
西南侧，约50m
/
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
声环境
纺织厂
西南侧，约50m
/
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
地表水环境
小溪沟
南侧，约10m
小河
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
生态环境
周边植物、动物、耕地
2km范围内
/
保证区内生态环境总量，不致因本项目的实施而趋于恶化，把生态影响控制在最低范围内



评价适用标准                                   （表四）
	环境质量标准
	1、大气环境质量标准

SO2、NO2、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
表4-1   环境空气质量执行标准

污染物名称
年平均浓度限值
日平均浓度限值
1小时平均浓度限值
SO2
60µg/m3
150µg/m3
500µg/m3
NO2
40µg/m3
80µg/m3
200µg/m3
PM10
70µg/m3
150µg/m3
/

PM2.5
35µg/m3
75µg/m3
/
2、地表水环境质量标准

区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
表4-2   地表水环境质量标准限值

项目
pH
COD
BOD5
氨氮
总磷（以P计）

SS

III类标准

6~9
≤20mg/L
≤4mg/L
≤1.0mg/L
≤0.2mg/L
/

3、地下水环境质量标准

区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。
表4-3   地下水环境质量标准限值

项目
高锰酸盐指数
pH
氨氮
细菌总数
总大肠菌群
Ⅲ类标准
≤3.0mg/L
6.5~8.5
≤0.2mg/L
100个/mL
≤3.0个/L
4、声环境质量标准

区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准。
表4-4   声环境质量标准限值

类别
昼间
夜间
2
60dB(A)

50dB(A)



	污染物排放标准
	1、废气污染物排放标准

污水处理厂运营过程中废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4（防护带边缘）废气排放最高允许浓度的二级标准。具体限值见表4-5。

表4-5   大气污染物排放标准

控制项目

二级标准

氨（mg/m3）

1.5

硫化氢（mg/m3）

0.06

臭气浓度（无量纲）

20

2、废水污染物排放标准

污水处理厂运营过程中出水应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。
表4-6   废水评价标准限值      单位：mg/L，pH无量纲

执行标准
pH

COD
BOD5
NH3-N
SS
TP

（GB18918-2002）一级A标准
6～9

50
10
5
10
0.5

3、噪声排放标准

施工期噪声执行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

表4-7    噪声评价标准限值
昼间
夜间
70dB(A)

55dB(A)

营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准。
表4-8    噪声评价标准限值
执行标准
昼间
夜间
2类
60dB(A)

50dB(A)

4、固体废弃物排放标准

一般固体废物贮存、处置执行《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物集中贮存，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），并交有资质单位处置；污泥执行《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918-2002）中污泥控制标准。

	总量控制指标
	本项目为乡镇污水处理工程，系环保工程，对污染物的削减量起着积极作用，污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级标准的A标准，根据项目污水处理规模及污水处理工艺处理效率分析，确定本项目总量控制目标为：
表4-9    各乡镇污水处理厂水污染物总量控制建议指标一览表

序号
项目
规模（m3/d）
建议指标，单位：t/a
COD
NH3-N
TP
1
凌云乡污水处理厂
400
7.3
0.73
0.073
2
迎阳乡污水处理厂
300
5.475
0.5475
0.05475
3
青平镇污水处理厂
500
9.125
0.9125
0.09125
4
平兴乡污水处理厂
500
9.125
0.9125
0.09125
5
关庙乡污水处理厂
600
10.95
1.095
0.1095
6
童家镇污水处理厂
800
14.6
1.46
0.146
7
全福镇（全福村）污水处理厂
100
1.825
0.1825
0.01825
8
土主镇污水处理厂
600
10.95
1.095
0.1095
新增总量控制指标建议由当地环保局从当地总量指标中划拨。




建设项目工程分析                               （表五）
	工艺流程简述（图示）：
一、施工期工艺流程及产污环节分析
（一）污水处理厂厂内工程施工
拟建项目污水处理厂建设施工阶段主要分场地平整、土石方工程、主体工程、装饰工程等。伴随着施工的进行会产生一定量的污染物质，其主要为扬尘、建筑垃圾、噪声、废水等污染物，其排放量随施工期的内容不同而有所改变，随着工程的完工和投入使用，施工期间产生的各种污染物对环境的影响也随之消失。

[image: image38.emf]前期部分

场地平整

基础工程 主体工程 装饰工程 安装工程 工程验收 工程营运

噪声 、 扬尘 、

水土流失

噪声 、 扬尘 噪声 、 扬尘

噪声 、 扬尘 噪声 、 固废 噪声

生活垃圾 、 生活污水 、 施工废水 、 建筑垃圾


图5-1   污水处理厂厂内施工期工艺流程及产污位置图

（二）污水网管施工期工程
污水管网施工期间主要涉及基础开挖、管道铺设、污水检查井、土石方回填、验收等。开挖前必须查明地下设施情况，根据实地勘察，拟建地场地不存在墓穴、涵洞、防空洞等构筑，仅有燃气管道、电缆、网络管线等其他市政管线，项目场地地下市政管线由相应单位负责进行处理，项目污水管网施工工艺流程和产污环节如下图：
[image: image39.png]Fﬁ‘ﬁ Ha FEE?:@JE %”‘ ok P [

zEwE [ W | zwae | arae ] T&
RIS v
v v v /v RSBk | BEEE
N rees AR
1 T T [eEReR AShERTE
v v v
FENE [ suml ] wEom | mamE |
v v v 1
E E e e Baw





图5-2   污水管线施工期工艺流程及产污位置图
1、表层清理
项目在施工放线前首先移除施工线路中影响施工的部分植物，表面覆盖物等，剥离的表土进行妥善保管，并将不适于回填的杂填土、垃圾等清除出施工场地。
2、测量放线
在现场内建立高程测量控制网，管道标高按设计坡度，每10m计算一个标高点，严格控制标高，保证管道能够按设计标高铺设，根据设计图纸检查井井号放出管道中心线，并根据高程差和开挖边坡推算两侧开挖宽度，同时用石灰粉或滑石粉撒出两侧开挖范围线，以指导沟槽开挖施工，待沟槽开挖至设计高程时，采用坐标法放样，确定检查井中心位置，并用木桩做好标记，在两侧增设保护桩，以便在检查井施工及管道安装过程中进行复核。
3、基础开挖
沿道路铺设的管道需进行基础管沟开挖，本项目的污水管道平均埋深一般在1.5m~3.0m左右。本项目的基础开挖选用放坡开挖，采用人工和机械结合的方式进行施工。基础开挖分三部分完成，具体施工方法为：
1）开挖沟槽时，槽底设计标高0.2m~0.3m的原状土应予保留，避免超挖，槽底以上0.2m必须用人工修整底面，槽底的松散土、淤泥、大块石等要及时清除，并保持沟槽干燥。沟底埋有不易清除的块石等坚硬物体时，应铲除至设计标高以下0.15m~0.2m，挖超部分可用原土夯实。
2）从管沟内挖出的土在管沟两侧堆成土堤，表面用编制彩条布覆盖，防止地表水侵入沟槽。在施工过程中，降雨会影响项目的施工，因此在管道施工时，须做好临时防洪和排洪设计，严禁洪水泄入沟槽淹毁地基、浮起管道、泥沙淤积或堵塞管道等事故的发生。
4、制作垫层
管道基础的好坏，对排污工程质量有很大的影响。因此，管道基础施工时，同一直线管道上的各基础中心应在同一直线上，并根据设计标高找好坡度。根据实际情况，本项目在不同地段的开挖深度不同，选用不同的基础宽度。在沟槽开挖接近尾声时，应迅速做好管道基础准备。本项目管道基础应采用土弧基础。对一般土质，基底可敷设一层厚度为100mm的中粗砂基础；对软土地基，且槽底处在地下水位以下时，宜铺垫厚度不小于200mm的砂砾基础，也可分二层敷设，下层用粒径为5～40mm的碎石，上层铺厚度不小于50mm的中粗砂；当槽底土基承载力较小，难以保证基底不受挠动时，需敷设土工布对槽底及邻近槽壁一定范围加固处理。
5、下管
本项目采用人工下管，下管前应测量管口周长、直径，以便匹配对口。下管前，必须对沟壁情况，下管工具、绳索、安全措施等进行认真检查。下管由两个检查井间的一管端开始，人工将管道放入沟槽内，管道进入沟槽后，马上进行校正找直。待两检查井间的管道全部下完，对管道的设计位置、标高进行检查，确认无误后，方可进行管道接口处理。
6、管道连接
根据乐山市市中区各乡镇的具体情况，截污干管沿已建道路和自然地形敷设管材选用钢筋混凝土管，当需要穿越河流等障碍时，采用焊接钢管，并作360°混凝土满包。
1）管道基础
本工程沿道路和自然地形敷设的重力流管道，当1m≤管顶覆土≤7m时，采用砂石基础。当管顶覆土不足1m时采用360°带状C20砼全包基础，带状砼基础每15m 设伸缩变形缝，包管顶回填土厚度不小于1m，回填土顶部设浆砌石硬化地面。埋深超过7m，须选用混凝土基础。压力流管道则采用原状土弧基础。过河钢管采用360°带状C25混凝土全包基础。管道应铺设在承载能力达到管道基础支承强度要求的原状土地基或经处理后回填密实的地基上。
2）管道接口
当基础为刚性基础时采用承插式水泥砂浆抹灰接口，当基础为柔性基础时采用橡胶圈柔性接口，插口插入方向应与水流方向一致。
3）检查井
采用砼检查井，部分坡度、流速过大段设置跌水井。
检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。直线管道检查井最大间距见表5-1。
表5-1   检查井最大间距
管径或暗渠净高（mm）
最大间距（m）
污水管道
支管（合流）管道
200～400
40
50
500～700
60
70
800～1000
80
90
1100～1500
100
120
1600～2000
120
120
4）跌水井
（1）管道跌水水头为1.0～2.0m时，宜设跌水井；跌水水头大于2.0m时，应设跌水井。管道转弯处不宜设跌水井。
（2）跌水井的进水管管径不大于200mm时，一次跌水水头高度不得大于6m；管径为300～600mm时，一次跌水水头高度不宜大于4m。跌水方式可采用竖管或矩形竖槽。
（3）支管接入干管需要跌水时，跌水井应设置在支管与干管交汇检查井之前的支管上。
5）过河管
涉及过河管的管径均采用焊接钢管。钢管采用C25混凝土带状满包基础，过河管采用倒虹吸方式，管道加大坡度C25混凝土满包，管道设计参数详见各镇区平面布置图。
为避免过河管因大块固体堵塞，过河管进水井前设置1-2座沉泥井，穿河管施工时须采取草袋围堰等施工措施，施工前需施工单位组织专项方案。
7、检查井修建
检查井等附属构筑物的修建与管道的铺设同步进行。
具体施工方法为：
1） 机械或人工开挖检查井处基坑，基坑底部宽度同时满足支模板和操作的需要，清底时采用人工进行；
2） 井底垫层浇筑：测量人员测放出井室的准确位置，然后支垫层模板，浇筑垫层混凝土；
3） 绑扎井室钢筋组装加工；
4） 支底板模板，浇筑底板砼；
5） 支井身模板，浇筑井身；
6） 拆模砌筑流水槽；
7） 砌筑页岩砖井筒；
8） 检查井井盖高程在路面上同地面高程。
8、管道与检查井衔接
管道与检查井的衔接采用柔性接口，也可采用承插管件连接。管道位于软土地基或低洼、地下水位高的地段时，与检查井采用短管连接。检查井底板基础与管道基础垫层平缓顺接。
9、灌水实验和通水实验
本项目采用分段施工，需进行灌水实验和通水实验。管道安装完毕经检验合格后，覆土之前要进行管道密闭性检验，采用闭水检验法对其防渗性进行测试，并在确认渗透量在规范允许值范围后方可覆土回填。通水实验应该排水畅通，无堵塞。管道的灌水实验和通水实验会产生少量试管废水，这部分废水经过临时沉淀池沉淀后用于周边绿化，不外排。
10、管沟回填
管基达到设计强度及闭水实验河沟应及时进行沟槽回填，避免由于长时间不回填造成移位等不良影响。沟槽回填土须分层夯实，采用碎石屑、砂砾等易于夯实的材料。设置于河道侧的排水管道则通过采用浆砌砖石达到设计标高后用混凝土浇筑全包。
11、表层恢复
本项目管网主要沿道路铺设。项目建设完成后，需对被破坏的绿化带和人行道及道路等进行恢复，其中绿化带恢复包括表土回填，种植草坪和树木等；人行道恢复主要为铺设地砖；道路恢复主要为按照被破坏道路原标准进行恢复。
二、营运期工艺流程及产污环节分析
（一）污水处理工艺选择原则
城镇污水处理工艺的确定是根据城市水环境质量要求、来水水质情况、可供利用的技术发展状态、城市经济状况和城市运行管理水平要求等诸多因素确定，一般应遵循以下原则：
1、技术成熟，处理效果稳定，能保证出水水质达到国家规定的排放要求；
2、基建投资和运行费用低，以尽可能少的投入取得尽可能多的工程效益；
3、运行管理方便，运转灵活，并可根据不同的进水水质调整运行方式和参数，最大限度地发挥出构筑物的处理能力；
4、便于实现污水处理过程的自动控制，提高管理水平，降低劳动强度和减少定员；
5、为发展留有一定余地。
（二）进水特点与水质分析
目前，乐山市市中区各乡镇所排污水为生活污水及少量工业废水，来水量波动动，污染物成分复杂，水质相对不稳定。乐山市市中区城镇污水处理厂及配套管网进水水质技术性能指标见表5-2。
表5-2   进水水质成分分析
项目指标
比值
BOD5/COD
0.51
BOD5/TN
5.14
BOD5/TP
45
1、可生化分析
污水BOD5/COD值是判定污水可生化性的重要指标。一般认为：BOD5/COD＞0.4可生化性较好，BOD5/COD＞0.3可生化，BOD5/COD＜0.3较难生化，BOD5/COD＜0.25不易生化。由此可知，该污水可生化性较好，无需预处理步骤提高可生化性，可以采用生化处理工艺。
2、脱氮除磷分析
BOD5/TN（即C/N）比值是判别能否有效脱氮的重要指标。活性污泥法污水处理工程技术规范规定，BOD5/TN≥4时才能进行有效脱氮。本工程进水水质BOD5/TN=5.14，满足生物脱氮的要求。
BOD5/TP是衡量能否采用生物除磷的重要指标。活性污泥法污水处理工程技术规范规定，BOD5/TP≥17时能进行生物除磷，比值愈大，除磷效果愈好。本工程进水水质BOD5/TP=45，满足生物除磷效果的要求。
（三）生物处理工艺比选
1、生物处理工艺综述
生物处理方法主要有活性污泥法和生物膜法。活性污泥法是在人工充氧的条件下，对污水和各种微生物群体进行连续的混合培养，形成活性污泥，利用活性污泥的生物凝聚，吸附和氧化作用，以分解去除污水中的有机污染物，然后使污泥与水分离，大部分污泥回流到曝气池，而剩余污泥排出。生物膜法则是利用各种不同载体，通过污水与载体的不断接触，在载体上繁殖生物膜，利用膜的生物吸附和氧化作用，以降解去除污水中的有机污染物，而脱落下来的生物膜与水进行分离。
当前国内外城市污水厂大多都采用活性污泥法二级生物处理，同时对活性污泥法有着丰富的管理运行经验和有关技术资料。这种方法能有效地去除城市污水中的主要污染物质，并且处理费用较低。根据本工程的实际情况，本工程也拟采用此方法。活性污泥法有多种工艺方案，如普通曝气法、阶段曝气法、延时曝气法、生物吸附法、氧化沟法、纯氧曝气法、A2/O脱氮工艺、A2/O池脱氮除磷工艺、CASS工艺、超深层曝气法等。根据本工程的污水水质及处理后出水水质要求，结合污水处理厂规模，资金筹措等情况，参照国内外的研究成果及污水处理厂的运行实践进行选择。由于本污水处理厂对脱氮除磷有一定要求，所以最终选用的污水处理工艺必须具有去除氨氮和磷的功效。在进行多方案比较的基础上，选择了A2/O工艺、CASS工艺、氧化沟工艺进行论证及经济技术比较，从而确定最佳方案。现分述如下：
1）A2/O工艺
A2/O工艺是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文缩写，它是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称。该工艺是在70年代由美国专家在厌氧-好氧除磷工艺（A/O）的基础上开发出来的，该工艺同时具有脱氮除磷的功能。
该工艺在厌氧-好氧除磷工艺（A/O）中加一缺氧池，将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端，以达到反硝化脱氮的目的。
（1）工艺原理
首段厌氧池，原污水及回流污泥同时进入本段，其主要功能是聚 磷菌进行磷的释放，为在好氧段进行磷的超量吸收实现生物除磷创造条件。在缺氧池中，反硝化菌利用污水中的有机物作碳源，将回流混合液中带入的大量NO3-N还原为N2释放至空气，达到脱氮的目的并使BOD5浓度有所下降。
在好氧池中，有机物被微生物生化降解，氨氮被硝化成NO3-N。同时聚磷菌进行磷的超量吸收，在排除剩余污泥的过程中被除去，完成生物除磷。所以，A2/O工艺它可以同时完成有机物的去除、除磷和脱氮等功能。好氧池进行有机物的氧化和氨氮的硝化，缺氧池则完成脱氮功能，厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。
（2）A2/O工艺的主要优点：
①污泥沉降性好，无污泥膨胀问题，出水水质好，并具有一定的耐冲击负荷能力，运行稳定，管理简便；
②采用鼓风曝气，氧利用率高，耗电量较低；
③设计水深较大，可减少曝气池的占地面积；
④系统可操作性强，可严格控制出水水质。运行、管理经验成熟；
⑤A2/O工艺的主要缺点是构筑物和机械设备相对较多，工艺较为复杂。
2）氧化沟
氧化沟是活性污泥法的一种变形，其曝气池为封闭的沟渠，废水和活性污泥的混合液在其中不断循环流动，因此氧化沟又有“无终端循环曝气池”的说法。过去由于其曝气装置动力小，使池深及充氧能力受到限制，导致占地面积大、土建费用高，其推广及运用受到影响。近十年来由于曝气装置的不断改进、完善及池形的合理设计，弥补了氧化沟过去的缺点。现代的氧化沟具有工艺流程简单，管理简便，处理效果好，耐冲击负荷强、运行稳定等一系列优点，而且它可根据需要选择不同的泥龄和池型，满足不同的处理目标和处理程度的需要。目前，各种氧化沟工艺在国内外得到了迅速推广和应用。
技术成熟、在国内外应用得最为广泛氧化沟有：卡罗塞尔氧化沟、多沟式氧化沟和奥贝尔氧化沟。经初步比选，将奥贝尔氧化沟作为一个比较方案。
（1）奥贝尔氧化沟的工艺特点
①工艺流程简单，处理构筑物少，出水水质好，具有较好的除磷脱氮效果；
②污泥不易发生污泥膨胀，管理简便；
③具有完全混合式和推流式曝气池的双重优势，能承受水量、水质变化较大的冲击负荷，处理效果稳定。采用延时曝气，污泥产量较少，污泥可趋于相对好氧稳定，从而省去了污泥厌氧消化系统处理构筑物，只须对污泥进行简单的机械浓缩、脱水即可；
④运行、管理经验成熟；
⑤曝气系统为转蝶曝气，且转蝶浸没在水中、转蝶布置分散，故对厂区噪音影响较小。
（2）奥贝尔氧化沟的缺点
①其三个沟道的溶解氧分别为0、1、2，外沟道溶解氧为零，氧亏值较大，氧的利用率高，要比其它氧化沟耗电量低，但同鼓风曝气工艺相比，能耗还是相对较高；
②自控仪表及电气设备的总投资较高，对污水厂操作人员素质的要求较高；
③设备个体大，不便维修；
④占地较大。
3）CASS工艺
CASS（Cyslic Activated Sludge System）工艺是SBR的一种改进型，是循环活性污泥技术（CAST）的一种形式。该工艺在SBR工艺和氧化沟技术的基础上开发出来的。CASS工艺特点是需要的自控水平高，在运行过程中控制和监测装置启闭频繁。
（1）CASS法的工艺特点
①CASS系统以一组反应池取代了传统方法及其它变型方法中的调节池、曝气池及二次沉淀池，整体结构紧凑简单，无需复杂的管线传输，系统操作简单且更具有灵活性；
②CASS池具有调节池作用，可最大限度地承受高峰流量、高峰BOD浓度及有毒化学物质对系统的冲击；
③在污水处理厂建成初期，流量通常较设计值低，CASS系统可以调节液位计的设定值以便使用反应池部分容积，避免了不必要的电耗。其它生物处理方法则无这样的功能。
④因为对于每个反应单体而言出水是间断的，在高负荷活性污泥才不会流失。因而可以保持CASS系统在高负荷时的处理效率。
⑤CASS反应池固液分离时池水接近完全静止状态，不会发生短流现象，同时，在沉淀阶段整个CASS反应池容积都用于固液分离，较小的活性污泥颗粒都可得到有效的固液分离，因此，CASS出水质量高于其它生物处理方法。易产生污泥膨胀的丝状细菌在CASS反应池中因反应条件不断循环变化而得到有效抑制。
（2）CASS法的主要缺点
①装机容量较大，电耗较高；
②反应池的进水、曝气、排水、排泥变化频繁，且必须按时操作，管理相当繁琐；
③选择区负荷较高，常易发生污泥中毒等现象，使得运行不正常；
④人工成本偏高；
通过比较，针对该污水处理项目，我们得出如下综合比较表：
表5-3   处理工艺方案综合比较表

项目
A2/O工艺
氧化沟
CASS
占地(亩)
较大
大
较小
单位污水耗电
较高
高
高
工程总投资
高
高
高
直接运行成本
高
较高
高
剩余污泥量
偏高
中等
中等
药耗
大
大
小
出水达标
波动
较稳定
波动
技术
评价
优点
运行有波动，曝气效率较高，系统可操作性强
工艺流程简单，管理简便，运行较稳定，可省去鼓风机房和曝气系统
结构紧凑，有一定抗冲击能力
缺点
构筑物较多，设备多，维护麻烦，微孔曝气器
易堵塞
转碟曝气效率低，故耗电量大；占地多。
操作繁琐，运行不稳
2、污水生化处理工艺选择
在上述几个系列工艺中，从处理效果看，均可满足处理要求。但每种工艺均有其一定的优点和局限性。具体到本工程项目，应充分考虑技术的先进性、成熟性，同时要适合于西部小城镇污水处理等综合影响因素。氧化沟系列工艺稳定、成熟，近年来工艺技术方面取得了较大的进步，特别适合中小型污水厂，同时工艺的设备简单，对自动化的依赖程度低，因而对技术管理水平也要求不高，比较适合欠发达地区使用。而SBR工艺是公认的高效、简约工艺，近年来发展很快，特别是CASS池广泛用于中小型污水厂。但是由于在反应区内分阶段进行曝气、沉淀、滗水、闲置几个阶段，因此需要具备较高程度的自动化控制，对运行管理条件要求较高，对技术管理水平相对落后的地区或缺少专业运营队伍的小城镇来说，运行较困难。
根据乐山市市中区各乡镇污水处理厂进水水质特点、水量和出水水质要求，各乡镇污水处理工艺如表5-4。
表5-4   各乡镇污水处理工艺一览表

序号
建设地点
选择工艺
结构形式
1
凌云乡
A2/O处理工艺
一体化设备
2
土主镇
A2/O处理工艺
一体化设备
3
迎阳乡
A2/O处理工艺
一体化设备
4
青平镇
A2/O处理工艺
一体化设备
5
平兴乡
A2/O处理工艺
一体化设备
6
关庙乡
A2/O处理工艺
一体化设备
7
童家镇
A2/O处理工艺
一体化设备
8
全福镇（全福村）
A2/O处理工艺
一体化设备
考虑污水通过生化处理，对总磷的去除率不稳定，为了确保出水的达标排放，因此在A2/O生化处理单元后，增设絮凝反应单元，通过定量投加絮凝药剂，使水体中的磷离子以沉淀的方式从水体中分离，保证出水总磷的达标。
（四）深度处理工艺论证
污水处理厂深度处理系统有：纤维滤池、D型滤池、V型滤池等处理工艺，本可研主要对纤维滤池和V型滤池进行比较。
1、纤维滤池
纤维滤池是一种比较新颖的滤池，纤维盘安装在特别设计的混凝土滤池内，它的作用在于去除污水中以悬浮状态存在的各种杂质，提高污水处理厂出水水质，使处理水SS达到一级A标准。
纤维盘滤池的运行状态包括：过滤、反冲洗、排泥状态。
1） 过滤
污水重力流进入滤池，滤池中设有布水堰。滤布采用全淹没式，污水通过滤布外侧进入，过滤液通过中空管收集，重力流通过出水堰排出滤池。整个过程为连续。
2） 清洗
过滤中部分污泥吸附于滤布外侧，逐渐形成污泥层。随着滤布上污泥的积聚，滤布过滤阻力增加，滤池水位逐渐升高。通过压力传感器监测池内液位变化。当该池内液位到达清洗设定值(高水位)时，PLC即可启动反抽吸泵，开始清洗过程。清洗时，滤池可连续过滤。
过滤盘处于静态，有利于污泥的池底沉积。抽吸泵负压抽吸滤布表面，吸除滤布上积聚的污泥颗粒，纤维盘内的水自里向外被同时抽吸，并对滤布起清洗作用。瞬时冲洗面积仅占全过滤纤维盘面积的1%左右。反冲洗过程为间歇。
正常清洗时，2个过滤盘为一组，通过自动切换抽吸泵管道上的电动阀控制，纤维盘滤池一个完整的清洗过程中各组的清洗交替进行，其间抽吸泵的工作是连续的。当进水水质突然恶化，反冲洗周期≤15分钟时，系统将启动应急措施，同时启动2台反冲洗泵，对2组过滤转盘（4个转盘）进行反冲洗，直至反冲洗周期恢复正常。
3） 排泥
纤维盘滤池的过滤盘下设有斗形池底，有利于池底污泥的收集。污泥池底沉积减少了滤布上的污泥量，可延长过滤时间，减少反洗水量。经过一设定的时间段，PLC启动排泥泵，通过池底穿孔排泥管将污泥回流至厂区排水系统。其中，排泥间隔时间及排泥历时可予以调整。
纤维盘滤池的独特设计使其具有诸多优点：
1）出水水质好，耐冲击负荷
纤维盘滤池截留效果好，在进水SS不大于20mg/L的情况下，出水SS可小于5mg/L。进水堰设计独特，可消能防止扰动。过滤与反冲洗同时进行，瞬时只有池内单盘的1％面积在进行反冲洗，过滤是连续的，抗冲击负荷能力强。
2）占地面积小
与传统的深层过滤单元不同的是：传统过滤设备内水流一般从上至下，或从下至上流动，属于平面方向过滤，纤维盘滤池则将过滤面竖直起来，水流从左至右流动，因此很多过滤面可以并排布置，可以 在保证过滤面积足够大的前提下减少占地面积。另外，设备简单紧凑，附属设备少，根据布置情况，附属设备只需占用少量地方。
3）设备闲置率低，总装机功率低
所有滤盘几乎总处于过滤状态，设备闲置率低。整个过滤装置需 要用电的只有驱动电机、反洗水泵和电动阀，驱动电机功率仅为0.55～0.75Kw，反洗水泵功率仅为2.2Kw，总装机功率很低，例如对于处理量为1万m3/d的纤维盘滤池总装机功率约为 5Kw。
4）反洗水量小，对前处理工艺影响小
纤维盘滤池反洗所需要的水量小，与处理水量的比为≤1％。实际工程运行情况下，反冲洗间隔时间一般为2h，每个滤盘的冲洗时间为1～2分钟。因此，反洗水量可以比较均匀地返回到前处理系统，不会对前处理工艺产生影响。
5）清洗彻底，不易长生污垢
现有的滤布结构及反冲洗频率和强度使得本过滤设备的运行基本不受藻类滋生问题的影响，首先，滤布结构为大孔隙支撑层及毛层，反抽吸时，在反抽吸口处纤维毛会完全直立起来，清洗比较彻底，残留很难累积。再次，本过滤设备的反冲洗频率为一般为60min一次，比较密集，且反冲洗强度较大，为333L/m2.s，使得藻类滋生非常困难。
6）运行自动化
整个过程由计算机控制，可根据液位或时间来控制反冲洗过程及排泥过程的间隔时间及过程历时。
7）维护简单方便
过滤形式为外进内出，即污水先进入滤池，过滤后的污水进入中心管，这样，滤前水中即使有较大的漂浮物或跑料的填料，对滤池运行的影响也很少。
纤维盘滤池机械设备较少，泵及电机均间隙运行，工作时滤盘是静止的。滤布磨损较小，即使有异常损坏，滤盘也易于更换，滤盘的每个扇形片均可以单独移开，更换一个盘仅需10分钟。
8）滤前处理系统的事故对滤池的影响较小，并且恢复较快
在工程运行当中，滤前的生化处理系统难免会出现一些事故，导致生化池内的污泥排放至滤池内。对于纤维盘滤池而言，污泥污染的只是滤盘的外侧，而对接触滤后水的滤盘内侧没有污染，所以影响较小，并且滤池内的污泥可以通过排泥管迅速清除，恢复较快。
9）反冲洗强度恒定，不用调整
纤维盘的反冲洗是由反洗水泵的吸程决定的，反洗水泵选型一旦确定转盘的反冲洗强度随之确定，而且基本不变。不像其他滤池反冲 洗强度需要随滤料存污情况而调整，往往调整的结果与实际需求不尽一致。
10）施工周期短
纤维盘滤池安装简便，施工周期也短。
2、V型滤池
V形滤池的特点是过滤时由V形槽布水，反冲洗时由中间排水槽排水，滤层为深层均匀颗粒石英砂滤料，深层截污，恒位恒载运行，池下部为长柄滤头配水系统。反冲洗方式为先气洗，再气水联合冲洗，最后滤后水漂洗，在整个冲洗过程中伴以用滤前水表面扫洗的独特方式，由于其滤层表面和底部都采用几乎同样有效粒径和均匀度的砂粒，每次反冲洗时均不使滤床膨胀，也就是说每次冲洗周期后，在滤床整个深度方向粒径均匀，不发生水力分级，因而它具有滤料截污能力强、过滤周期长、反冲洗强度小、滤后水质好、运行费用低等特点，与其它常规滤池相比，它可减少反冲洗水量，耗电量少且自动化程度高，运行稳妥可靠，可减少运行管理人员，在加药混凝等处理构筑物的配合下保证出水水质。
3、转鼓精密过滤器
设备为连续过滤，当滚筒内有水进入时，自控系统将启动驱动系统驱动滚筒转动，同时启动反冲洗泵。滚筒开始缓慢转动，反冲洗泵抽取滤后出水对滤网进行反冲洗。冲洗下来的颗粒物质由设备内部的反冲洗水收集槽收集，并通过排污管排出设备，反冲洗的同时，过滤正常运行。当无水通过设备时，设备将自动停止。
表5-5   纤维盘滤池工艺、V型滤池和转鼓精密过滤工艺优缺点比较

序号
V型滤池
D型滤池
纤维盘过滤系统
转鼓精密过滤
1
颗粒滤料
纤维滤料
纤维滤料
316L不锈钢
2
深床过滤
深床过滤
表面过滤，10-100μm纤维滤布
316L不锈钢纤维滤布
3
间歇
间歇
连续
连续
4
气水联合反冲洗
气水联合反冲洗
水反冲洗，化学清洗
水反冲洗
5
10%
5%
1-2%
0.25%
6
1.5-2.5m
2-4m
0.3m
≤0.3m
7
除SS，与加药系统配合还可去除COD，TP
8
较大
较大
较小
最小
9
设备集成度低，需现场组装，安装较为繁琐
需配合土建，直接吊装入池，安装较方便
无需土建配合，安装方便
10
大多部件在池底，维护较复杂
维护较简单
维护较简单
11
约150kw
约120kw
约13kw
约3kw
12
高
高
较低
低
13
最高
高
较低
较低
经上述比选，结合各乡镇的具体状况，选择适合各乡镇的深度处理系统。具体工艺如表5-6。
表5-6   各乡镇深度处理工艺一览表
序号
乡镇名称
深度处理工艺
备注
1
凌云乡
“普通过滤”处理工艺
纤维盘过滤器
2
迎阳乡
“普通过滤”处理工艺
纤维盘过滤器
3
青平镇
“普通过滤”处理工艺
纤维盘过滤器
4
平兴乡
“普通过滤”处理工艺
纤维盘过滤器
5
童家镇
“普通过滤”处理工艺
纤维盘过滤器
6
关庙乡
“普通过滤”处理工艺
纤维盘过滤器
7
土主镇
“普通过滤”处理工艺
纤维盘过滤器
8
全福镇（全福村）
“普通过滤”处理工艺
纤维盘过滤器
（五）污泥处理工艺论证
1、污泥处置要求
污水处理过程中产生的污泥，有机物含量较高，不易稳定，易腐化，并含有寄生虫卵，处理不好将造成二次污染，故必须妥善处理。污泥处理的一般原则为“减容、稳定、无害化”，其具体要求是：
1）减少污泥体积，降低污泥后续处置费用；
2）减少有机物含量，使污泥稳定化；
3）减少污泥中的有毒有害物质，使污泥无害化，并尽量利用污泥中的可用物质，化害为利。
2、污泥处理工艺的选择
二级生物处理法产生的剩余污泥一般进入厌氧消化系统，进行稳定和缩后，再进行脱水。但由于本项目生化段采用的A2/O工艺具有生物脱氮除磷作用，若采用重力浓缩污泥池对剩余污泥进行处理，污泥在浓缩池停留时间过长会导致磷的释放，降低工艺对磷的去除效果；同时，由于本项目产生的污泥量较少，因此，根据各个乡镇水质、水量进行合理选择污泥处理方案。各乡镇污泥处理方式如表5-7。
表5-7   各乡镇污泥处理方式一览表

序号
乡镇名称
污泥处理工艺
1
凌云乡
“定期抽运”至城市污水厂集中处理
2
土主镇
“定期抽运”至城市污水厂集中处理
3
迎阳乡
“定期抽运”至城市污水厂集中处理
4
青平镇
“定期抽运”至城市污水厂集中处理
5
平兴乡
“定期抽运”至城市污水厂集中处理
6
关庙乡
“定期抽运”至城市污水厂集中处理
7
童家镇
“定期抽运”至城市污水厂集中处理
8
全福镇（全福村）
“定期抽运”至城市污水厂集中处理
（六）消毒方案论证
1、液氯
目前在我国液氯仍然是水处理过程中应用最多的消毒剂，这主要是由于它应用历史长，积累了丰富的运行管理数据，并且成本低、运输方便、在管网中可保持一定的持续杀菌效果的原因。但随着全球环境污染的加剧，在对一些遭受污染的水源进行处理时，氯化处理常需投加过量的氯气，研究证明这往往易生成大量的有机卤化物（如三氯甲烷）而造成水体的二次污染。对人体的健康产生潜在的危害。另外一些中小型水厂或污水处理厂采用氯气消毒，不仅占地面积大，而且由于管理不善常产生一些人身伤害事故。因此，近年来各国都在研究替代氯气进行消毒的新一代消毒剂。
2、臭氧
臭氧是一种优良的消毒剂，其杀菌效果好，且一般无有害副产物生成。但目前臭氧发生装置的产率通常较低，设备昂贵，安装管理复杂，运行费用高，而且臭氧在水中溶解度低，衰减速度快，为保证管 网内持续的杀菌作用，必需和其它消毒方法协同进行，应用上有如下优点：
1）有效杀灭各种病毒，脱色、除臭效果好；
2）处理后，水中检测不到三卤甲烷等致病物质；
3）反应时间短，效果好且稳定。
缺点包括：
1）设备复杂、造价高、一次性投入大；
2）电耗大、运行成本高；
3）无法贮存和运输，须边生产边使用；
4）剩余消失快，不能保持杀菌持续时间。
3、紫外线
紫外线消毒是近来发展的一种新型消毒方法，它是通过对水体进行紫外线辐射，将水中的有害菌杀死，同时不改变水的物理化学性质，且不产生气味和其它有害的卤代甲烷等副产物，它是一种高效、安全、环保、经济的技术。因此，在净水、污水、回用水和工业水处理的消毒中，紫外线消毒逐渐发展成为一种最有效的消毒技术。
紫外线具有广谱杀菌性，紫外线消毒是通过光化学作用破坏病原体的核酸（DNA和RNA），从而有效阻止它们合成蛋白质和细胞分裂。最终病原体不能够复制、不能传播而最终死亡。
4、二氧化氯
二氧化氯是一种强氧化剂和高效杀菌剂，自从美国尼亚加拉水厂最早将其作为消毒剂以来，在欧洲及美国得到广泛应用。
在水处理中使用二氧化氯，主要有如下优势：
1）消毒效果好而且具有持续消毒、杀菌作用；
2）消毒效果不受氨的影响；
3）在碱性条件下，杀菌效果不受影响；
4）对病毒具有强力的杀灭作用；
5）对换热管表面的生物膜具有剥离效果；
6）不会形成致癌物如卤代烃；
7）具有脱色、助凝、除氰、除酚、除臭等多种功能。
8）但制备二氧化氯的原料在运输和储存方面具有一定的危险性。
表5-8   几种消毒剂的比较

项目
液氯
臭氧
紫外线
二氧化氯
消毒效果
较好
很好
很好
很好
除臭去味
无作用
好
无作用
好
pH的影响
很大
小，不等
无
小
水中的溶解度
高
低
无
很高
THMs的形成
极明显
当溴存在时有
无
无
水中的停留时间
长
短
短
中等
杀菌速度
中等
快
快
快
处理水量
大
较小
大
大
使用范围
广
水量较小时
广
广
氨的影响
很大
无
无
无
原料
易得
--
仅为耗电
易得
管理简便性
较简便
复杂
简便
较复杂
操作安全性
不安全
不安全
安全
安全
自动化程度
一般
较高
高
高
投资
低
高
一般
低
设备安装
简便
复杂
简便
较复杂
占地面积
大
大
小
小
维护工作量
较小
大
小
较大
电耗
低
高
较高
低
等效条件所用的药剂量
较多
较少
无需药剂
较多
运行费用
低
高
低
中等
维护费用
低
高
低
较低
几种消毒剂的比较见表表5-8。通过上述几种方案技术经济综合比较，从使用效果、对环境的安全性、其建设及运行成本、维护费用等方面比较，本工程推荐采用二氧化氯消毒法。
（七）污水处理工艺流程介绍
综上所述，并根据乐山市市中区各乡镇的污水水量及各乡镇的具体状况，选择合理的处理工艺。
因各乡镇污水处理厂水量都在1000m3/d及以下，因此各乡镇选用统一处理工艺，即选用一体化装置（A2/O）的处理工艺；包括凌云乡、迎阳乡、青平镇、关庙乡、童家镇、平兴乡、土主镇以及全福村共8个乡镇。
营运期工艺流程及产污位置详见下图5-3。

[image: image40.emf]一体化处理设备

调节池

乡镇污水

格栅渠

恶臭 、 固废 、 噪声 恶臭 、 噪声

厌氧池 缺氧池

接触氧化池

沉淀池

絮凝区

絮凝剂

纤维盘过滤器 消毒池 废水达标排放

污泥池

污

泥

回

用

剩余污泥

污泥运往城市污水厂集中处理

二氧化氯发生器

混

合

液

噪声 、 恶臭

恶臭

上

清

液


图5-3   污水处理厂工艺流程图
[image: image41.png]s 1 w
_un o | =
- 0
1 —
S
v i "
o ——





图5-4   污水处理厂流程图
工艺流程简述：
1、 格栅渠
各乡镇生活污水经污水管网汇入格栅渠，截除污水中较小漂浮物，最后污水汇入调节池，经格栅分离出固废运输到固废暂存点，定期清理。
2、调节池
调节池的功能是对原污水水质、水量调节，同时兼具厌氧功能，其停留时间为：迎阳乡12h，凌云乡11h，青平镇和平兴乡11h，土主镇9h，关庙乡12h，童家镇8h，全福村12h。各调节池设置污水提升泵2台(1用1备)、潜水搅拌机2台。根据设定的调节池水位对污水提升泵进行自动启停控制，并按一定的运行时间，对工作泵和备用泵进行轮流切换。提升泵均可实行现场手动控制/自动控制。经水质调节后采用潜水泵将污水输送至一体化污水处理设备。
3、生化处理单元
一体化污水处理装置包含缺氧区、好氧区、沉淀区、絮凝区、设备区，其中迎阳乡设置1套一体化污水处理装置，处理能力300m3/d；凌云乡设置1套一体化污水处理装置，处理能力400m3/d；青平镇和平兴乡各设置2套一体化污水处理装置，处理能力500m3/d；关庙乡和土主镇各设置2套一体化污水处理装置，处理能力600m3/d；童家镇设置2套一体化污水处理装置，处理能力400m3/d；全福村设置1套一体化污水处理装置，处理能力100m3/d；一体化污水处理装置材质为碳钢，做防腐处理。每套一体化污水处理装置及配套设备由设备厂家成套提供。
生活污水进入调节池，经泵提升至首段厌氧池，原污水及回流污泥同时进入本段，其主要功能是聚磷菌进行磷的释放，为在好氧段进行磷的超量吸收实现生物除磷创造条件。在缺氧池中，反硝化菌利用污水中的有机物作碳源，将回流混合液中带入的大量NO3-N还原为N2释放至空气，达到脱氮的目的并使BOD5浓度有所下降。
在好氧池中，有机物被微生物生化降解，氨氮被硝化成NO3-N。同时聚磷菌进行磷的超量吸收，在排除剩余污泥的过程中被除去，完成生物除磷。所以，A2/O工艺它可以同时完成有机物的去除、除磷和脱氮等功能。好氧池进行有机物的氧化和氨氮的硝化，缺氧池则完成脱氮功能，厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。生化出水进入沉淀 池进行固液分离，并通过投加絮凝剂进一步除磷，污泥排入污泥池，处理后的水经过滤、消毒后达标排放。
4、污泥池
经一体化污水处理设备处理后的污泥部分回流至厌氧池，剩余污泥排入污泥池。污泥池的污泥含水率98%，“定期抽运”至城市污水厂集中处理。
5、纤维盘过滤器
经一体化污水处理设备处理后的污水经纤维盘过滤器过滤，去除污水中以悬浮状态存在的各种杂志，提高污水处理厂出水水质，使处理水SS达到一级A标准。
6、消毒池
污水处理厂出水通过二氧化氯，杀灭出水中的致病菌，达到消毒的目的。


0.

	403
	0.2841
	0.4778

	20（km/h）
	0.1133
	0.1905
	0.2583
	0.3204
	0.3788
	0.6371


	如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天适时适量洒水，可使扬尘减少70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。
表5-11    施工场地洒水抑尘试验结果
单位（mg/m3）
5
20
50
100
TSP小时平均浓度
不洒水
10.14
2.89
1.5
0.86
洒水
2.0
1.4
0.67
0.60
因此，在施工场地设置2m高的围栏，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。
（2）风力扬尘
在施工过程中，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

[image: image43.wmf](

)

W

V

V

Q

023

.

1

-

3

0

50

e

1

.

2

-

=


式中：Q——起尘量，kg/t·a；
V50——距地面50米处风速，m/s；
V0——起尘风速，m/s；
W——尘粒含水率，%。
由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。
尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。
该项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。
2）施工机械废气

施工期间，使用机动车运送原材、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定的CO、NOx等，其特点是排放量小且属间断性无组织排放。
2、治理措施

1）管网铺设（扬尘）

由于管网施工涉及的范围较广，因此受施工扬尘影响的范围广，人口多，主要集中在管线工程两侧区域和施工、运输车辆所经道路的两侧区域。为此，为减轻因管网建设对城区环境空气的影响，提出如下措施：
（1） 对管道施工中的工程弃土应及时清离施工现场，以免因长时期裸露，而造成扬尘污染。
（2） 在工程弃土装卸时，附近地区有环境敏感点（主要为居民区、学校和医院），装卸土方应洒水后再进行装卸，以减少起尘量，从而减轻扬尘污染。
（3） 施工机械及运输车辆应合理使用，以减少有害污染物的排放量。
（4） 施工单位不应拖延施工工期，减少工程弃土的裸露时间，减少扬尘量。
（5） 加强施工队伍的管理，提高施工人员的环境意识，做到文明施工。
（6） 在管网施工沿线公路两边设置围栏，以减少扬尘对公路两边敏感点的影响，每天定时洒水抑尘。
（7） 对管网部分工程施工，应根据建成区现场现状，进行分段施工，主要路段，应及时覆土硬化地面，及时清运弃土，清洁路面，做到文明施工。
（8） 由于管线铺设范围较广，受影响的人口较多，因此必须采取措施降低管线施工对敏感点的影响。
2）污水处理厂处（扬尘）

污水处理厂在土方挖掘以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，为有效防止施工期间扬尘对周围环境空气的污染，必须提倡科学施工、文明施工，并采取行之有效地防治措施，严格按照国家环境保护总局、建设部文《关于有效控制城市扬尘污染的通知》环发（2001）56号，《防治城市扬尘技术规范》、《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发〈2013〉32号）、《四川省灰霾污染防治实施方案》（川办发[2013]78号）等相关文件的要求对扬尘进行有效控制，将项目施工建设期的废气和扬尘污染降低到最小。总体要求，加强对固定源和移动源排放的废气协同控制，强化大气一次污染物、二次污染物综合管理，统筹城乡大气环境整治，建立有效运行的灰霾污染防治联防联控工作机制，逐步完善灰霾污染防治法规政策和标准，主要大气污染物排放总量不断下降，空气环境质量逐步改善，灰霾污染有效控制。因此环评要求：
（1） 工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案。工程建设单位根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。
（2） 施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。
（3） 严格按照《四川省灰霾污染防治实施方案》的大气污染防治法“国十条”规定进行施工作业：施工工地做到“六必须”（必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场），“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。
（4） 施工现场采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放。
（5） 要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，湿法作业，尽量减少渣土运输时洒落在地面上，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边住户正常生活造成影响。
（6） 建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：a)密闭存储；b)设置围挡或堆砌围墙；c)采用防尘布苫盖；d)其他有效的防尘措施。
（7） 对土石方转运及材料运输车辆实施密闭运输，运输车辆需要用布覆盖，覆盖率要达到100%。建筑材料尽量减少露天堆放，减少裸露地面。
（8） 由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水降尘；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。
（9） 设定专门负责人定期对施工扬尘污染防治措施以及环保管理进行检查和核实，严格按城市扬尘污染管理的有关规定和规范进行治理，尽量减少扬尘对环境的影响程度。
（10） 风速大于3m/s以及重污染天气时应停止施工。
（11） 为保护地表水体不受扬尘污染，要求项目施工时四周设置2.5~3m的高墙。
3）施工机械废气

施工期间各类施工机械流动性强，所产生的废气较为分散，在易于扩散的气象条件下，施工机械尾气对周围环境影响不会很大。使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，属间断性排放，影响较小。在施工期间应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。同时要做到：
（1） 建设工地施工，首先要求施工现场应建立以项目负责人为第一责任人的施工现场环境保护责任制，施工组织设计中必须有环境保护措施和控制施工扬尘的专项方案，并经有关部门批准后实施。
（2） 车辆在驶出施工工地前要做好冲洗、遮蔽、清洁等工作。对暂时不能运出施工工地的土方，必须采取集中堆放、压实、覆盖以及适时洒水等有效抑尘措施；对建筑施工实施围栏作业，不定期采取洒水降尘等措施降尘，严禁施工期间扬尘污染周围环境。
（3） 对于闲置3～6个月以上的现场空地，必须进行硬化、覆盖或临时简单绿化等处理。
（4） 此外，施工工地的主要运输通道以及工地出入口外侧10米范围内道路路面必须作硬化处理。
（5） 严禁以煤或型煤做燃料，使用天然气、液化气或电等清洁能源，以控制大气污染。
（三）噪声排放及治理

1、排放源

本项目施工期噪声污染源主要是施工设备施工所产生的施工噪声。根据项目的进度，污水处理厂施工可以分为基础开挖、主体施工、结构施工和装饰四个阶段，每个阶段由于所使用的机械设备不同，所产生的噪声性质和源强也不相同。具体情况见下表。
表5-12    施工期主要噪声污染源情况表
声源
声级值[dB(A)]
噪声类型
影响简析
场界噪声[dB(A)]
场界值（未处理）
标准值
昼间
夜间
昼间
夜间
挖掘机
85
机械
声级值较高、影响距离较远，尤多台联合作业时，100m外仍可耳闻
75
75
70
55
推土机
70
声级值相对最低、影响距离较近，多台联合作业时影响略有增大
60
60
移动式吊车、切割机
105
声级值较高、影响距离较远，尤多台联合作业时，100m外仍可耳闻
80
80
运输车辆
75
交通
声级值不高、影响距离不远，多台联合作业时影响稍大
70
70
2、噪声防治措施

由上表可以看出，项目施工期预估场界噪声约为70dB（A）~85dB（A）之间，《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值为昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。施工期间噪声若不经相关措施处理，噪声场界无法达标，因此，为了降低施工噪声的影响，施工单位应采取相应措施。在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。
1）要求选用低噪声设备，加强设备的维护保养，使其处于良好的运转状态；
2）合理布局：施工期应当合理布置施工场地及合理安排交通组织路线，宜将施工主入口设在远离敏感点的位置，产生高噪声的作业区尽量布设在远离敏感点一带，评价建议将高噪声作业区布置在项目地中央的位置，以有效利用施工场地的距离衰减降低对项目环境敏感目标的影响；
3）合理安排施工时间：将强噪声作业尽量安排在白天进行，考虑到项目周边有居民和学校，为了避免施工噪声对居民、学生噪声影响，严禁夜间、午间高噪声设备施工，杜绝夜间（22:00~6:00）和午间（12:00~14:00）施工噪声扰民。如工艺要求必须连续作业施工，应首先征得当地环保、城管等主管部门同意，并及时通知周围居民。
4）文明施工，装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷；
5）材料运输进入场内，禁止鸣笛，运输由专人指挥；
6）加强对施工人员的教育管理，加强施工人员的环保意识，不得随意扔、丢，减少施工中不必要的噪声；
7）对高噪设备进行减振、消音处理，墙体材料采用隔音降噪材料；
8）根据区域环境噪声监控点噪声级现状值和所处位置，建议工程建设业主方、在施工作业前、应制定噪声环境质量保护计划，明确声环境保护目标及保护办法；在施工期、应结合施工场区周围的社会环境现状，指导施工人员进行文明施工，使施工噪声对环境噪声的影响尽可能降至最小限度；合理布置施工场界内的施工机械的位置，以减小施工噪声对环境敏感点的影响。
（四）固体废弃物的排放及治理

1、排放源

施工期产生的固体废弃物主要包括工程弃土以及施工过程中产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。
1）生活垃圾

本项目计划土建施工期为12个月，各乡镇土建施工期平均施工人员按20人计，生活垃圾产生量按照0.5kg/d·人计算。环评建议施工单位的施工期在各乡镇设置垃圾筒收集垃圾，经收集后由当地环卫部门统一清运处理，各乡镇施工期生活垃圾产生情况见下表。
表5-13   各乡镇施工期生活垃圾产生情况一览表
序号
乡镇名称
建设内容
施工人数
固废产生标准（kg/人･d）
固废产生量（kg/d）
1
凌云乡
污水处理厂和污水管网
20

0.5
10

2
迎阳乡
污水处理厂和污水管网
20

0.5
10

3
青平镇
污水处理厂和污水管网
20

0.5
10

4
平兴乡
污水处理厂和污水管网
20
0.5
10
5
关庙乡
污水处理厂和污水管网
20
0.5
10
6
童家镇
污水处理厂和污水管网
20
0.5
10
7
全福村
污水处理厂和污水管网
20
0.5
10
8
土主镇
污水处理厂和污水管网
20
0.5
10
9
茅桥镇
污水管网
20
0.5
10
10
普仁乡
污水管网
20
0.5
10
11
棉竹镇
污水管网
20
0.5
10
12
悦来乡
污水管网
20
0.5
10
13
罗汉镇
污水管网
20
0.5
10
14
临江镇
污水管网
20
0.5
10
15
杨湾乡
污水管网
20
0.5
10
16
全福镇
污水管网
20
0.5
10
17
白马镇
污水管网
20
0.5
10
18
石龙乡
污水管网
20
0.5
10
19
剑锋乡
污水管网
20
0.5
10
20
九龙乡
污水管网
20
0.5
10
21
苏稽镇
污水管网
20
0.5
10
2）建筑垃圾

项目施工期会产生少量的建筑垃圾，项目建筑垃圾主要来自施工过程中产生的建筑废弃物。主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木材、废金属、废钢筋等杂物，其中废金属、废钢筋等回收利用，不能利用部分在场地内临时堆放期间堆置于施工围栏内，采取遮盖措施，定期运至政府指定的建筑垃圾处置场处置。
3）土石方

（1）管网施工工程弃土
弃土主要由污水站厂区及管网开挖阶段产生，厂区污水池体开挖产生的弃土综合用作厂区回填和绿化用土。厂区回填和绿化用土集中堆置，预留遮盖措施。管道全线采用埋地敷设，待管道敷设完毕后，回填开挖土石方及表土，一般地段回填用管沟挖出的土即可。弈土及时清运至当地政府指定的建渣堆里场所处置。临时堆放期间堆置于施工围栏内，进行遮盖，防止引起扬尘或雨天冲入地表水内。

2、固废治理措施

施工期间应根据需要增设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理；弃土尽量在场内周转，就地用于填基、绿化、道路等生态景观建设，剩余工程弃土弃渣运送至城管部门指定受纳场或做其他工程回填土；建筑垃圾应运至专门的建筑垃圾堆放场；生活垃圾定期及时由环卫部门统一清运，以免影响环境卫生。加强施工人员的管理教育，严禁乱倾乱倒，减少环境污染和生态破坏。
（五）生态影响

工程施工期的施工活动对当地自然生态环境有一定影响。工程施工过程因降雨、地表开挖和弃土填埋，可能引起不同程度的水土流失。项目建设地应做好相应的环保措施，防治水土流失的发生。施工过程中，土方填挖、泥土转载装卸作业过程中在堆放时都可能出现散落和水土流失，使土壤暴露情况加剧。施工过程中的水土流失不但影响工程进度和工程质量，还会作为一种废物或污染物往外排放，会对施工场地周围环境产生影响。故在施工期要做好土石工程的平衡，安排好施工计划，减少弃土和泥土的裸露时间，以避免受到暴雨的直接冲刷，做好各项排水、截水、防止水土流失工作。施工现场需建设相应容积的沉淀池和排水沟，收集施工过程中产生的泥浆水，废水经沉淀除渣后排入排水沟渠。运土、砂石要保持完好，运输不宜太满，保证运载过程中不散落。加强场区绿化，增加工程地面绿化覆盖，美化环境。做好项目施工期的水土流失防治工作。
此外，环评要求：建设单位精心设计，合理安排施工布局和时间，施工时应合理安排工期，工程施工应避开雨季，施工过程中文明施工，加强管理。严格按照规划的给水路径进行铺设，避免重复施工。尽量减少施工过程对环境的影响。
通过采取上述水土保持措施后，项目的对生态环境的影响可以降到最小。
（六）社会环境影响

根据业主方提供的设计，管网主要沿道路敷设。施工时将会利用该区域原有道路，会给相关地段居民正常生活带来一些暂时局部干扰和交通阻碍等影响。但这种负面影响是短暂的，采取适当措施后影响可将降至最低程度，并随着施工期的结束而消失。
治理措施：建设单位在制订实施方案时应充分考虑到这个因素，对于交通繁忙的道路要设计临时便道，并要求施工分段进行，在尽可能短的时间内完成开挖、排管、回填工作。挖出的泥土除作为回填土外，要及时运走，堆土应尽可能少占道路，以保证开挖道路的交通运行，对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间。项目在施工时还应围挡施工，尽量加快施工工期，施工后尽快完成施工迹地恢复，降低景观及交通影响。
二、运营期主要产污分析
根据本项目污水处理厂工艺流程及产污环节图，营运期产生的主要污染物见下表。
表5-14   主要污染工序及污染物一览表

项目
污染工序
污染物
废气
格栅渠
恶臭
调节池
恶臭
一体化处理设备
恶臭
、
污泥池
恶臭
废水
员工生活
员工生活污水
噪声
设备运行
设备运行噪声
固废
员工生活
生活垃圾
格栅渠
删渣
污泥池
污泥
（一）废水的排放及治理

污水处理厂作为一个环保工程，其自身在大量削减水体污染物的同时还产生一定量的水体污染物，根据拟采取的工艺流程及辅助设施，各乡镇污水处理厂建成后主要处理乡镇生活污水和污水处理厂职工生活污水。
1、职工生活污水

本项目各乡镇污水处理厂劳动定员2人，职工生活污水产生量较少。按150L/人·d，生活污水排放系数取0.8，则职工生活污水产生量为0.24m3/d（87.6m3/a），产生量较少，直接排入本项目各乡镇污水处理厂处理后达标排放。
2、污水厂废水

污水厂废水是指经本污水处理厂处理后所排放的废水。本项目污水处理厂设计规模为凌云乡处理生活污水400m3/d、迎阳乡处理生活污水300m3/d、青平镇处理生活污水500m3/d、平兴乡处理生活污水500m3/d、关庙乡处理生活污水600m3/d、童家镇处理生活污水800m3/d、全福村处理生活污水100m3/d、土主镇处理生活污水600m3/d。经各乡镇污水处理工序处理后达标排放。
1）污水进水水质

本项目各乡镇污水处理厂进水主要为乡镇居民生活污水及企业生活污水。根据国内多数生活污水处理厂污水实际进水水质的相关资料，虽然各地生活水平及工业发展水平不同，各地污水浓度也有一定差异，但总体来水，城镇污水浓度变化幅度不大，其水质浓度具有典型的特征。本工程各乡镇污水主要污染物指标预测见下表：
表5-15   生活污水进水水质预测    单位：mg/L
项目
BOD5
COD
SS
NH3-N
T-N
TP
pH
数值
180
350
50
30
35
4.0
6-9
2）处理工艺

本项目污水处理厂采用“A2/O一体化污水处理设备”工艺对市中区区各乡镇生活污水进行处理。
3）处理效果分析

根据四川省人民政府办公厅2007年12月20日以“川办函[2007]356号”文转发《省环保局等部门关于加强四川省地表水水域环境功能划类管理工作的意见》的通知精神以及项目业主的要求，凌云乡、迎阳乡、青平镇、童家镇、平兴乡、土主镇、全福村以及关庙乡经污水处理厂处理后的出水水质应满足《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求，其各乡镇污水处理厂原污水水质、出水水质及去除效率见表5-16，各乡镇处理厂主要污染物减排量一览表见表5-17：
表5-16   各乡镇污水处理厂原污水水质、出水水质及去除效率
水质指标
BOD5
COD
SS
NH3-N
T-N
TP
pH
设计原污水水质（mg/L）
180
350
50
30
35
4.0
6-9
设计处理程度（％）
94.4
85.7
80
83.3
57.1
87.5
-
出水水质（mg/L）
10
50
10
5
15
0.5
6-9
出水水质要求（mg/L）
≤10
≤50
≤10
≤5
≤15
≤0.5
6-9
表5-17    各乡镇处理厂主要污染物减排量一览表
项目
BOD5
COD
SS
NH3-N
T-N
TP
凌云乡400m3/d
进水含量(t/a)
26.28
51.1
7.3
4.38
5.11
0.584
出水含量(t/a)
1.46
7.3
1.46
0.73
2.19
0.073
削减量(t/a)
24.82
43.8
5.84
3.65
2.92
0.511
迎阳乡300m3/d
进水含量(t/a)
19.71
38.325
5.475
3.285
3.8325
0.438
出水含量(t/a)
1.095
5.475
1.095
0.5475
1.6425
0.05475
削减量(t/a)
18.615
32.85
4.38
2.7375
2.19
0.38325
青平镇500m3/d
进水含量(t/a)
32.85
63.875
9.125
5.475
6.3875
0.73
出水含量(t/a)
1.825
9.125
1.825
0.9125
2.7375
0.09125
削减量(t/a)
31.025
54.75
7.3
4.5625
3.65
0.63875
平兴乡500m3/d
进水含量(t/a)
32.85
63.875
9.125
5.475
6.3875
0.73
出水含量(t/a)
1.825
9.125
1.825
0.9125
2.7375
0.09125
削减量(t/a)
31.025
54.75
7.3
4.5625
3.65
0.63875
关庙乡600m3/d
进水含量(t/a)
39.42
76.65
10.95
6.57
7.665
0.876
出水含量(t/a)
2.19
10.95
2.19
1.095
3.285
0.1095
削减量(t/a)
37.23
65.7
8.76
5.475
4.38
0.765
童家镇800m3/d
进水含量(t/a)
52.56
102.2
14.6
8.76
10.22
1.168
出水含量(t/a)
2.92
14.6
2.92
1.46
4.38
0.146
削减量(t/a)
49.64
87.6
11.68
7.3
5.84
1.022
全福村100m3/d
进水含量(t/a)
6.57
12.775
1.825
1.095
1.2775
0.146
出水含量(t/a)
0.365
1.825
0.365
0.1825
0.5475
0.01825
削减量(t/a)
6.205
10.95
1.46
0.9125
0.73
0.12775
土主镇600m3/d
进水含量(t/a)
39.42
76.65
10.95
6.57
7.665
0.876
出水含量(t/a)
2.19
10.95
2.19
1.095
3.285
0.1095
削减量(t/a)
37.23
65.7
8.76
5.475
4.38
0.765
由上表5-16可知，本项目对污水中污染物去除效率达到80%以上，经治理后，各乡镇生活污水中主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N、T-N和TP的减排量如表5-17所示，处理效果十分明显，环境效益较高。由表5-16可知，经本项目污水处理工艺处理后，污水厂排放水水质能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标的要求，实现了达标排放。
（二）地下水污染防治措施

1、污染途径

各乡镇污水处理厂处理后的污水通过管道排入河流，故本项目的建设基本不会对地下水水位造成明显影响。本项目的建设有可能对地下水的水质造成一定影响。
污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的：
1） 污水收集管线破损，污水漏出渗入地下污染地下水；
2） 污水处理厂地下部分破损，如调节池、格栅渠、生化处理单元、污泥池等污水漏出渗入地下污染地下水；
3） 污水处理厂地面以上部分破损，污水漏至地面下渗，污染地下水。
4） 污水渗入地下后，通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。
5） 根据工程所在各乡镇的外环境关系，污水处理厂周边无对地下水敏感目标，但也应按要求做好预防地下水被污染的措施。
2、预防措施

项目的地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对各乡镇污水处理厂进行分区防渗处理。将各设施按污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点污染防治区、一般污染防治区以及非污染防治区和特殊污染防治区四类地下水污染防治区域。
重点污染防治区（重点防渗）：调节池、格栅渠、生化处理单元、污泥池、消毒池；
一般污染防治区（一般防渗）：厂区内道路；
非污染防治区（简单防渗）：设备间、厂区绿化。
特殊污染防治区（重点防渗）：废水输送管道。
1）污水处理厂防渗漏措施

（1） 所有废水处理构筑物池体混凝土抗压强度、抗渗、抗冻性能必须达到设计要求；
（2） 底板混凝土高程和坡度要满足设计要求；池壁要垂直、表面平整，相邻施工缝部位的混凝土应紧密，保护层厚度符合规定；浇筑池壁混凝土前，混凝土施工缝应凿毛产冲洗干净，混凝土要衔接紧密不得渗漏；
（3） 预埋管件、止水带和填缝板要安装牢固，位置准确；
（4） 每座水池必须做满水实验，确保质量合格；
（5） 重点防渗区域地面先采用粘土铺底，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化，用环氧树脂漆作防渗处理，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。
（6） 一般防渗区地面采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。
（7） 简单防渗区中的设备间需做地面硬化处理。
2）污水管网防渗漏措施

（1） 污水管道必须具有足够的强度，以承受外部荷载和内部水压，外部荷载包括土压力形成的静荷载和由车辆运行所造成的动荷载。重力流排水管道发生淤塞也会形成内部水压，因此重力流排水管道也需适当考虑承受内压力；
（2） 污水管除具有抗废水中杂质的冲刷和磨损的作用外，还应该具有一定的抗腐蚀的性能，以免受废水或地下水的侵蚀作用而损坏；
（3） 污水管道应具有良好的防渗漏性能，以防止废水渗出或地下水渗入。废水从管道渗出，不仅会污染地下水或水体，还可能导致破坏管道及附近建筑物的基础；而地下水渗入污水管道，将降低管道的排水能力，增大污水泵站及处理构筑物的水力负荷；
（4） 排水管渠的内壁应光滑，以尽量减小管道输水的阻力损失；
（5） 加强施工质量管理，对管道和施工技术质量要求进行严格控制。
由以上可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。
（三）废气的产生及治理

本项目运营过程中产生的废气为恶臭气体。
1、恶臭气体

1）恶臭源强分析

本项目运营期恶臭的来源主要是格栅渠、调节池、污泥池等产生的恶臭，包括氨气、硫化氢、甲硫醚、甲硫醇、甲烷等，这些废气以低矮面源形式排放，属无组织排放。恶臭属于感觉公害，它可以直接作用于人们的嗅觉并危害人们的身体健康，例如它会使人感觉到不愉快、恶心、头痛、食欲不振、嗅觉失调、情绪不振等，从而导致人的工作效率下降。
由于恶臭污染物浓度及其影响与污水处理规模、处理工艺以及原污水水质、以及污染气象等条件有关，排放的臭气一般具有浓度低，排放量大、产生臭气物质的种类多等特点，一般污水厂考虑氨和硫化氢为主。恶臭物质的逸出和扩散机理复杂，废气源强难于计算，因此其排放源强采用类比分析。
污水处理厂恶臭气体成分复杂，主要污染物为氨、硫化氢及甲硫醚等，恶臭物质的恶臭特征见下表。
表5-18   主要恶臭物质的恶臭特征
恶臭物质
硫化氢
甲硫醇
甲硫醚
氨
三甲胺
恶臭性质
腐烂性蛋臭
腐烂性洋葱臭
不愉快气味
特殊的刺激性臭
腐烂性鱼臭
参考“盐亭县柏梓镇等6个镇乡污水处理站及配套管网建设项目”，采用经验数据确定项目臭气源强，经验取值范围为：处理1kgCOD产生60~80mgH2S、600~800mgNH3。本项目各污水处理厂均采用A2/0处理工艺，生化处理单元为一体化密封污水处理装置，其余沉淀池、格栅渠、调节池和污泥池等均为地埋式，确定按处理1kgCOD产生80mgH2S、800mgNH3计，则本项目恶臭产生源强预计见下表。

表5-19  各乡镇污水处理厂预测恶臭源强

项目

COD处理量（t/a）

污染物产生量

NH3
H2S

kg/h

t/a

kg/h

t/a

凌云乡污水处理厂

51.1

0.0047

0.0409

0.0005

0.0041

迎阳乡污水处理厂

38.325

0.0035

0.0307

0.0004

0.0031

青平镇污水处理厂

63.875

0.0058

0.0511

0.0006

0.0051

平兴乡污水处理厂

63.875

0.0058

0.0511

0.0006

0.0051

关庙乡污水处理厂

76.65

0.0070

0.0613

0.0007

0.0061

童家镇污水处理厂

102.2

0.0093

0.0818

0.0009

0.0082

全福村污水处理厂

12.775

0.0012

0.0102

0.0001

0.0010

土主镇污水处理厂

76.65

0.0070

0.0613

0.0007

0.0061

2、恶臭污染防治措施

1）工程措施

（1）对本项目污水处理厂的格栅渠、调节池和污泥池等进行加盖处理；
（2）本项目采用A2/O一体化污水处理工艺，污水在相对封闭的空间内，其恶臭对外界影响较小；
（3）由于本项目污水处理厂污泥产生的污泥量较少，因此采用“定期抽运”至城市污水厂集中处理，减少恶臭释放；
（4）合理设置导气口，并在导气口周围进行绿化隔离。
2）绿化措施

污水厂除了除臭工程措施外，还必须辅之以绿化措施。本项目所选工艺占地面积小，可在厂区内进行大面积绿化，设置与周围居民区之间的绿化隔离带，减缓臭气对周围环境可能造成的影响。隔离带应考虑抗污力强、净化空气好、适应当地环境的植物。常见优势树种见下表。
表5-20   绿化树种的特性及保护环境功能
种 类
特 性
保护环境功能
银 杏
耐寒、适应性强
吸收有害气体、杀菌
刺 槐
耐塞、抗旱、怕水湿
抗污染，吸收有害气体
泡 桐
耐旱、不耐水湿
抗污染、吸收有害气体、防尘
油 松
耐寒、耐旱、常绿
防尘、防风
槐 树
喜干冷气候
抗污染、吸收有害气体
旱 柳
耐旱、耐水湿
吸收有害气体
垂 柳
耐水湿
吸收有害气体
加 杨
耐涝
吸收有害气体、防风
采取以上措施后臭气浓度可得到较大程度降低。
3）其他措施

其他措施包括管理措施和卫生防护距离措施。
格栅池产生的栅渣、沉砂，污泥池产生的污泥要及时清运。
根据乐山市市中区主导风向、风速等气象资料，参照同类污水处理厂的嗅闻对照分析，在污水处理设施下风向70m范围内，其臭味对人的感觉影响明显，在200m以外，则臭味已基本闻不到，而在污水处理设施上风向20m外，对臭味的感觉已不明显了。

因此，污水厂下风向一般需要满足300m长的隔离带，才能建居住区。本工程污水处理厂厂址位于城市边缘下风向，因此臭味对周边地区影响不大。

同时，为减轻恶臭对厂区的污染，在厂区平面布置上，厂区生产管理区应位于厂区污水处理区的上风向，并且利用厂区剩余用地种植长青树种和草皮，净化厂区空气环境。
（四）噪声的产生及治理

本项目各乡镇污水处理厂主要噪声为设备噪声，主要噪声源来自厂区内各类水泵、电动机、格栅机等，参考同类型乡镇污水处理厂现状，本项目噪声声源强度在70~90dB（A）之间。设备噪声经隔声、消声、吸声等治理措施处理后，声源强度≤60dB（A）。各乡镇污水处理厂设备产生及治理状况见下表：
表5-21   各乡镇污水处理厂设备噪声产生及治理情况
序号
产生源
产噪强度(dB)
治理措施
治理后噪声值（dB）
1
提升泵
80
水下工作、建筑隔声
50
2
潜水搅拌机
80
水下工作、建筑隔声
50
3
鼓风机
90
综合用房封闭
60
4
二氧化氯发生器
70
综合用房封闭
50
5
纤维定盘过滤器
70
综合用房封闭
55
6
一体化生化处理单元
80
建筑物隔声、减振
55
本项目产噪设备较小，主要噪声源为提升泵、潜水搅拌机和鼓风机等，经建筑隔声、绿化带阻挡及距离衰减后，预计场界能够满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。
（五）固废的产生情况及处理措施

项目建成正式投运后固体废弃物主要有三类：第一类是从格栅渠拦截的栅渣，主要成份是塑料类、废纸团块、布料等，以及调节区分离出的沙粒；第二类是产自一体化处理设备处理后从设备内排出的剩余污泥，参考同类小型污水处理厂，污泥产生量每万方水污泥产生量0.98-1.5吨，本项目取0.13kg/m3；第三类是生活垃圾。本项目固体废弃物产生环节、产生量及处置方式统计详见下表：
表5-22    本项目固体废物产生、排放情况一览表
污水处理厂
排放源
类别
产生系数
产生量
厂内处
置措施
排放去向
凌云乡污水处理厂
400m3/d
格栅渠
栅渣
0.05-0.1t/1000m3·d
（含水率70%）
0.04t/d
14.6t/a
压榨打包后容器收集
外运至垃圾填埋场填埋处理
调节池
砂粒
0.03t/1000m3·d
（含水率70%）
0.012t/d
4.38t/a
污泥池
剩余
污泥
0.13kg/m3
（含水率98%）
52kg/d
18.98t/a
定期清运
运至城市污水处理厂处理
生活设施
生活
垃圾
2人，0.5kg/人·d
0.001t/d
0.365t/a
垃圾桶
收集
环卫部门统一收集清运
迎阳乡污水处理厂300m3/d
格栅渠
栅渣
0.05-0.1t/1000m3·d
（含水率70%）
0.03t/d
10.95t/a
压榨打包后容器收集
外运至垃圾填埋场填埋处理
调节池
砂粒
0.03t/1000m3·d
（含水率70%）
0.009t/d
3.285t/a
污泥池
剩余
污泥
0.13kg/m3
（含水率98%）
39kg/d
14.235t/a
定期清运
运至城市污水处理厂处理
生活设施
生活
垃圾
2人，0.5kg/人·d
0.001t/d
0.365t/a
垃圾桶
收集
环卫部门统一收集清运
青平镇污水处理厂500m3/d
格栅渠
栅渣
0.05-0.1t/1000m3·d
（含水率70%）
0.05t/d
18.25t/a
压榨打包后容器收集
外运至垃圾填埋场填埋处理
调节池
砂粒
0.03t/1000m3·d
（含水率70%）
0.015t/d
5.475t/a
污泥池
剩余
污泥
0.13kg/m3
（含水率98%）
65kg/d
23.725t/a
定期清运
运至城市污水处理厂处理
生活设施
生活
垃圾
2人，0.5kg/人·d
0.001t/d
0.365t/a
垃圾桶
收集
环卫部门统一收集清运
平兴乡污水处理厂500m3/d
格栅渠
栅渣
0.05-0.1t/1000m3·d
（含水率70%）
0.05t/d
18.25t/a
压榨打包后容器收集
外运至垃圾填埋场填埋处理
调节池
砂粒
0.03t/1000m3·d
（含水率70%）
0.015t/d
5.475t/a
污泥池
剩余
污泥
0.13kg/m3
（含水率98%）
65kg/d
23.725t/a
定期清运
运至城市污水处理厂处理
生活设施
生活
垃圾
2人，0.5kg/人·d
0.001t/d
0.365t/a
垃圾桶
收集
环卫部门统一收集清运
关庙乡污水处理厂600m3/d
格栅渠
栅渣
0.05-0.1t/1000m3·d
（含水率70%）
0.06t/d
21.9t/a
压榨打包后容器收集
外运至垃圾填埋场填埋处理
调节池
砂粒
0.03t/1000m3·d
（含水率70%）
0.018t/d
6.57t/a
污泥池
剩余
污泥
0.13kg/m3
（含水率98%）
78kg/d
28.47t/a
定期清运
运至城市污水处理厂处理
生活设施
生活
垃圾
2人，0.5kg/人·d
0.001t/d
0.365t/a
垃圾桶
收集
环卫部门统一收集清运
童家镇污水处理厂800m3/d
格栅渠
栅渣
0.05-0.1t/1000m3·d
（含水率70%）
0.08t/d
29.2t/a
压榨打包后容器收集
外运至垃圾填埋场填埋处理
调节池
砂粒
0.03t/1000m3·d
（含水率70%）
0.024t/d
8.76t/a
污泥池
剩余
污泥
0.13kg/m3
（含水率98%）
104kg/d
37.96t/a
定期清运
运至城市污水处理厂处理
生活设施
生活
垃圾
2人，0.5kg/人·d
0.001t/d
0.365t/a
垃圾桶
收集
环卫部门统一收集清运
全福村污水处理厂100m3/d
格栅渠
栅渣
0.05-0.1t/1000m3·d
（含水率70%）
0.01t/d
3.65t/a
压榨打包后容器收集
外运至垃圾填埋场填埋处理
调节池
砂粒
0.03t/1000m3·d
（含水率70%）
0.003t/d
1.095t/a
污泥池
剩余
污泥
0.13kg/m33

（含水率98%）
13kg/d
4.745t/a
定期清运
运至城市污水处理厂处理
生活设施
生活
垃圾
2人，0.5kg/人·d
0.001t/d
0.365t/a
垃圾桶
收集
环卫部门统一收集清运
土主镇污水处理厂600m3/d
格栅渠
栅渣
0.05-0.1t/1000m3·d
（含水率70%）
0.06t/d
21.9t/a
压榨打包后容器收集
外运至垃圾填埋场填埋处理
调节池
砂粒
0.03t/1000m3·d
（含水率70%）
0.018t/d
6.57t/a
污泥池
剩余
污泥
0.13kg/m3
（含水率98%）
78kg/d
28.47t/a
定期清运
运至城市污水处理厂处理
生活设施
生活
垃圾
2人，0.5kg/人·d
0.001t/d
0.365t/a
垃圾桶
收集
环卫部门统一收集清运
污泥处置要求：
根据环境保护部办公厅环办文件《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（[2010]157号）和《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》〈建城[2009]23号），为确保本项目剩余污泥不会对环境造成二次污染，环评提出如下要求：
1、污水处理厂应对污水处理过程产生的污泥承担处理处置责任，其法定代表人或其主要负责人是污泥污染防治第一责任人。污水处理厂应当切实履行职责，对污泥产生、运输、贮蒋、处理、处置实施全过程管理，制定并落实污泥环境管理的规章制度、工作流程和要求，设置专门的监控部门或专（兼）职人员，确保污泥妥善处理处置，严禁企业私自倾倒、堆放、丢弃、遗撤污泥。
2、污泥处理处置应遵循减量化、稳定化、无害化的原则。
3、加强污泥环境风险防范。污泥产生、运输、贮存、处理处置的全过程应当遵守相关污染控制标准及技术规范。
4、建立污泥管理台账和转移联单制度。污水处理厂、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生盘、转移盘、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地县级以上地方环保部门报告。参照危险废物管理，建立污泥转移联单制度，转出污泥时应如实填写转移联单。
5、规范污泥运输。本项目污泥应交由具有相关的道路货物运营资质的从事污泥运输的单位运输，禁止将污泥交由个人和没有获得相关运营资质的单位。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撤等措施。
6、污泥填埋应满足《城镇污水处理厂污泥处置  混合填埋泥质》(CJ/T249-2007）的规定，国家将逐步限制未经无机化处理的污泥在垃圾填坝场填埋，填埋前的污泥需进行稳定化处理，横向剪切强度应大于25kN/m2。
7、污泥存放于污泥池内，污泥暂存池需作防腐、防渗处理；污泥应定期及时外运，污泥直接排入密封翻斗车内进行运输；污水处现厂产生的污泥在搬运上车区域，设置专门排水沟和地坪坡降，以便使清扫不干净的污泥再回到处理系统。
8、对污泥运输过程中必须采用密封式翻斗车，避免沿途抛洒污染环境，必须确保运输途中不出现跑冒漏漓。消运车辆不得穿越城镇中心区域。外运时间应该避开上下班的高峰期及人流物流的高峰时间。
在采取以上固体废弃物污染防治措施的基础上，本项目营运期间污泥和员工生活垃圾等固废能够得到有效的治理。




项目主要污染物产生及预计排放情况               （表六）
	内容
类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	处理前产生量及浓度
	处理后排放量及浓度

	大气污染物
	施工期
	建筑施工
	扬尘
	/
	无组织排放

	
	
	机械废气
	CO、NOx、THC
	少量
	间断性排放，无组织排放

	
	营运期
	/
	/
	NH3
	H2S
	无组织排放

	
	
	
	
	
	
	NH3
	H2S

	
	
	凌云乡污水处理厂
	恶臭
	0.0409t/a

0.0047kg/h
	0.0041t/a

0.0005kg/h
	0.0409t/a

0.0047kg/h
	0.0041t/a

0.0005kg/h

	
	
	迎阳乡污水处理厂
	恶臭
	0.0307t/a

0.0035kg/h
	0.0031t/a

0.0004kg/h
	0.0307t/a

0.0035kg/h
	0.0031t/a

0.0004kg/h

	
	
	青平镇污水处理厂
	恶臭
	0.0511t/a

0.0058kg/h
	0.0051t/a

0.0006kg/h
	0.0511t/a

0.0058kg/h
	0.0051t/a

0.0006kg/h

	
	
	平兴乡污水处理厂
	恶臭
	0.0511t/a

0.0058kg/h
	0.0051t/a

0.0006kg/h
	0.0511t/a

0.0058kg/h
	0.0051t/a

0.0006kg/h

	
	
	关庙乡污水处理厂
	恶臭
	0.0613t/a

0.0070kg/h
	0.0061t/a

0.0007kg/h
	0.0613t/a

0.0070kg/h
	0.0061t/a

0.0007kg/h

	
	
	童家镇污水处理厂
	恶臭
	0.0818t/a

0.0093kg/h
	0.0082t/a

0.0009kg/h
	0.0818t/a

0.0093kg/h
	0.0082t/a

0.0009kg/h

	
	
	全福村污水处理厂
	恶臭
	0.0102t/a

0.0012kg/h
	0.0010t/a

0.0001kg/h
	0.0102t/a

0.0012kg/h
	0.0010t/a

0.0001kg/h

	
	
	土主镇污水处理厂
	恶臭
	0.0613t/a

0.0070kg/h
	0.0061t/a

0.0007kg/h
	0.0613t/a

0.0070kg/h
	0.0061t/a

0.0007kg/h

	水污染物
	施工期
	施工人员
	生活污水
	0.96m3/d（各施工场地）；
COD：350mg/L
BOD5：250mg/L
	0.96m3/d（各施工场地）；
依托周围住户的污水处理设施统一收集后用于周边的农地施肥

	
	
	施工现场
	施工废水
	少量不固定

COD：300mg/L
BOD5：200mg/L
SS：350mg/L
	沉淀回用，不外排

	
	营运期
	凌云乡污水处理厂进厂废水
	水量
	400m3/d，14.6万t/a
	400m3/d，14.6万t/a

	
	
	
	BOD5
	180mg/L，26.28t/a
	10mg/L，1.46t/a

	
	
	
	COD
	350mg/L，51.1t/a
	50mg/L，7.3t/a

	
	
	
	SS
	50mg/L，7.3t/a
	10mg/L，1.46t/a

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L，4.38t/a
	5mg/L，0.73t/a

	
	
	
	T-N
	35mg/L，5.11t/a
	15mg/L，5.19t/a

	
	
	
	TP
	4.0mg/L，0.584t/a
	0.5mg/L，0.073t/a

	
	
	迎阳乡污水处理厂进厂废水
	水量
	300m3/d，10.95万t/a
	300m3/d，10.95万t/a

	
	
	
	BOD5
	180mg/L，19.71t/a
	10mg/L，1.095t/a

	
	
	
	COD
	350mg/L，38.325t/a
	50mg/L，5.475t/a

	
	
	
	SS
	50mg/L，5.475t/a
	10mg/L，1.095t/a

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L，3.285t/a
	5mg/L，0.5475t/a

	
	
	
	T-N
	35mg/L，3.8325t/a
	15mg/L，1.6425t/a

	
	
	
	TP
	4.0mg/L，0.438t/a
	0.5mg/L，0.05475t/a

	
	
	青平镇污水处理厂进厂废水
	水量
	500m3/d，18.25万t/a
	500m3/d，18.25万t/a

	
	
	
	BOD5
	180mg/L，32.85t/a
	10mg/L，1.825t/a

	
	
	
	COD
	350mg/L，63.875t/a
	50mg/L，9.125t/a

	
	
	
	SS
	50mg/L，9.125t/a
	10mg/L，1.825t/a

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L，5.475t/a
	5mg/L，0.9125t/a

	
	
	
	T-N
	35mg/L，6.3875t/a
	15mg/L，2.7375t/a

	
	
	
	TP
	4.0mg/L，0.73t/a
	0.5mg/L，0.09125t/a

	
	
	平兴乡污水处理厂进厂废水
	水量
	500m3/d，18.25万t/a
	500m3/d，18.25万t/a

	
	
	
	BOD5
	180mg/L，32.85t/a
	10mg/L，1.825t/a

	
	
	
	COD
	350mg/L，63.875t/a
	50mg/L，9.125t/a

	
	
	
	SS
	50mg/L，9.125t/a
	10mg/L，1.825t/a

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L，5.475t/a
	5mg/L，0.9125t/a

	
	
	
	T-N
	35mg/L，6.3875t/a
	15mg/L，2.7375t/a

	
	
	
	TP
	4.0mg/L，0.73t/a
	0.5mg/L，0.09125t/a

	
	
	关庙乡污水处理厂进厂废水
	水量
	600m3/d，21.9万t/a
	600m3/d，21.9万t/a

	
	
	
	BOD5
	180mg/L，39.42t/a
	10mg/L，2.19t/a

	
	
	
	COD
	350mg/L，76.65t/a
	50mg/L，10.95t/a

	
	
	
	SS
	50mg/L，10.95t/a
	10mg/L，2.19t/a

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L，6.57t/a
	5mg/L，1.095t/a

	
	
	
	T-N
	35mg/L，7.665t/a
	15mg/L，3.285t/a

	
	
	
	TP
	4.0mg/L，0.876t/a
	0.5mg/L，0.1095t/a

	
	
	童家镇污水处理厂进厂废水
	水量
	800m3/d，29.2万t/a
	800m3/d，29.2万t/a

	
	
	
	BOD5
	180mg/L，52.56t/a
	10mg/L，2.92t/a

	
	
	
	COD
	350mg/L，102.2t/a
	50mg/L，14.6t/a

	
	
	
	SS
	50mg/L，14.6t/a
	10mg/L，2.92t/a

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L，8.76t/a
	5mg/L，1.46t/a

	
	
	
	T-N
	35mg/L，10.22t/a
	15mg/L，4.38t/a

	
	
	
	TP
	4.0mg/L，1.168t/a
	0.5mg/L，0.146t/a

	
	
	全福村污水处理厂进厂废水
	水量
	100m3/d，3.65万t/a
	100m3/d，3.65万t/a

	
	
	
	BOD5
	180mg/L，6.57t/a
	10mg/L，0.365t/a

	
	
	
	COD
	350mg/L，12.775t/a
	50mg/L，1.825t/a

	
	
	
	SS
	50mg/L，1.825t/a
	10mg/L，0.365t/a

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L，1.095t/a
	5mg/L，0.1825t/a

	
	
	
	T-N
	35mg/L，1.2775t/a
	15mg/L，0.5475t/a

	
	
	
	TP
	4.0mg/L，0.146t/a
	0.5mg/L，0.01825t/a

	
	
	土主镇污水处理厂进厂废水
	水量
	600m3/d，21.9万t/a
	600m3/d，21.9万t/a

	
	
	
	BOD5
	180mg/L，39.42t/a
	10mg/L，2.19t/a

	
	
	
	COD
	350mg/L，76.65t/a
	50mg/L，10.95t/a

	
	
	
	SS
	50mg/L，10.95t/a
	10mg/L，2.19t/a

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L，6.57t/a
	5mg/L，1.095t/a

	
	
	
	T-N
	35mg/L，7.665t/a
	15mg/L，3.285t/a

	
	
	
	TP
	4.0mg/L，0.876t/a
	0.5mg/L，0.1095t/a

	固体废物
	施工期
	施工人员
	生活垃圾
	10kg/d（各施工场地）
	环卫部门收集清运

	
	
	项目建设
	建筑废渣、弃土
	少量不固定
	建筑垃圾运往政府指定地点

	
	营运期
	凌云乡污水处理厂400m3/d
	栅渣
	0.04t/d，14.6t/a
	外运至垃圾填埋场填埋处理

	
	
	
	砂粒
	0.012t/d，4.38t/a
	

	
	
	
	剩余污泥
	52kg/d，18.98t/a
	运至城市污水处理厂处理

	
	
	
	生活垃圾
	0.001t/d，0.365t/a
	环卫部门收集清运

	
	
	迎阳乡污水处理厂300m3/d
	栅渣
	0.03t/d，10.95t/a
	外运至垃圾填埋场填埋处理

	
	
	
	砂粒
	0.009t/d，3.285t/a
	

	
	
	
	剩余污泥
	39kg/d，14.235t/a
	运至城市污水处理厂处理

	
	
	
	生活垃圾
	0.001t/d，0.365t/a
	环卫部门收集清运

	
	
	青平镇污水处理厂500m3/d
	栅渣
	0.05t/d，18.25t/a
	外运至垃圾填埋场填埋处理

	
	
	
	砂粒
	0.015t/d，5.475t/a
	

	
	
	
	剩余污泥
	65kg/d，23.725t/a
	运至城市污水处理厂处理

	
	
	
	生活垃圾
	0.001t/d，0.365t/a
	环卫部门收集清运

	
	
	平兴乡污水处理厂500m3/d
	栅渣
	0.05t/d，18.25t/a
	外运至垃圾填埋场填埋处理

	
	
	
	砂粒
	0.015t/d，5.475t/a
	

	
	
	
	剩余污泥
	65kg/d，23.725t/a
	运至城市污水处理厂处理

	
	
	
	生活垃圾
	0.001t/d，0.365t/a
	环卫部门收集清运

	
	
	关庙乡污水处理厂600m3/d
	栅渣
	0.06t/d，21.9t/a
	外运至垃圾填埋场填埋处理

	
	
	
	砂粒
	0.018t/d，6.57t/a
	

	
	
	
	剩余污泥
	78kg/d，28.47t/a
	运至城市污水处理厂处理

	
	
	
	生活垃圾
	0.001t/d，0.365t/a
	环卫部门收集清运

	
	
	童家镇污水处理厂800m3/d
	栅渣
	0.08t/d，29.2t/a
	外运至垃圾填埋场填埋处理

	
	
	
	砂粒
	0.024t/d，8.76t/a
	

	
	
	
	剩余污泥
	104kg/d，37.96t/a
	运至城市污水处理厂处理

	
	
	
	生活垃圾
	0.001t/d，0.365t/a
	环卫部门收集清运

	
	
	全福村污水处理厂100m3/d
	栅渣
	0.01t/d，3.65t/a
	外运至垃圾填埋场填埋处理

	
	
	
	砂粒
	0.003t/d，1.095t/a
	

	
	
	
	剩余污泥
	13kg/d，4.745t/a
	运至城市污水处理厂处理

	
	
	
	生活垃圾
	0.001t/d，0.365t/a
	环卫部门收集清运

	
	
	土主镇污水处理厂600m3/d
	栅渣
	0.06t/d，21.9t/a
	外运至垃圾填埋场填埋处理

	
	
	
	砂粒
	0.018t/d，6.57t/a
	

	
	
	
	剩余污泥
	78kg/d，28.47t/a
	运至城市污水处理厂处理

	
	
	
	生活垃圾
	0.001t/d，0.365t/a
	环卫部门收集清运

	噪声
	施工期
	机器及运输
	噪声
	各类噪声源强在75~110dB（A）之间
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值

	
	营运期
	设备运行
	生产噪声
	各种机器噪声源强在70~90dB（A）之间
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的2类标准限值要求

	主要生态影响
项目的建设对生态环境的影响主要表现为对土地资源的占用和土地使用功能的改变以及施工期引发的水土流失现象，随着本项目的竣工，施工期影响随之消失。污水处理厂运营后将减少当地水污染物排放总量，明显改善当地水环境；项目运营期不会对生态产生其他明显影响。
建设区域内无珍稀保护动植物，项目的建设对生态环境不会产生较大影响。




环境影响分析                                    （表七）
	施工期环境影响简要分析：
本项目施工期间引起的环境影响主要包括：扬尘、施工噪声、水土流失、施工人员生活污水和建筑垃圾等。

一、施工期水影响分析

（一）地表水影响分析

1、施工期污水来源
本项目的施工期污水主要是施工人员的生活污水和建设期间的施工废水。建设期间的施工废水包括清洗污水、施工设备和材料的冲洗、混凝土和水泥用水等。
2、施工期地表水环境影响分析
管网铺设为流动作业，管网施工和污水处理厂施工处的施工人员生活污水均可依托周围住户的污水处理设施统一收集后用于周边的农地施肥，严禁任意排放至附近溪沟；
施工期生产废水主要是施工过程中混凝土搅拌产生的水泥浆水和机械车辆冲洗废水，该部分废水中SS浓度较高，建设单位严禁任何废水未经处理随意排放附近河道。施工设置沉淀池，使施工废水经隔油、沉淀除渣后循环使用，不外排。同时应做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染。在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。池内泥浆弃渣与建筑垃圾一起运至指定的建筑垃圾场堆放。
综上，只要加强管理，落实以上防治措施，施工期产生的废水对区域地表水环境的影响较小，随着施工的结束，对环境的影响也会消失。
（二）地下水影响分析

本项目在施工过程中，污水处理厂工程、管网工程等均会有大量的地下开挖，若不按工程设计随便乱挖，很可能对地下水造成污染，不仅影响地下水水位下降还可能影响地下水水质。因此在建设过程中，一定要加强管理、按工程设计严格施工，并作好各构筑物的防渗工作，确保不影响区域内的地下水环境质量。
（三）施工大气影响分析

1、扬尘
在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、建材运输、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。管网的铺设范围较大，沿线敏感点较多，污水处理厂的建设地点周围有零星住户，因此必须严格落实相关的治理措施。
在管网的铺设过程中，及时将弃土清离现场；公路两边设置围栏，洒水抑尘；施工单位不应拖延施工工期；根据现状分段施工，及时硬化地面；加强队伍管理，做到文明施工；弃方运输时，应压实，并用毡布覆盖，覆盖率须达100%等。能够有效降低扬尘的影响。
在污水处理厂的建设过程中，为有效防止施工期间扬尘对周围环境空气的污染，必须提倡科学施工、文明施工，并采取行之有效地防止措施，严格按照国家环境保护总局、建设部文《关于有效控制城市扬尘污染的通知》环发（2001）56号，《防治城市扬尘技术规范》、《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发〈2013〉32号）、《四川省灰霾污染防治实施方案》（川办发[2013]78号）等相关文件的要求对扬尘进行有效控制，将项目施工建设期的废气和扬尘污染降低到最小。总体要求，加强对固定源和移动源排放的二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等多污染物协同控制，强化大气一次污染物、二次污染物综合管理，统筹城乡大气环境整治，建立有效。运行的灰霾污染防治联防联控工作机制，逐步完善灰霾污染防治法规政策和标准，主要大气污染物排放总量不断下降，空气环境质量逐步改善，灰霾污染有效控制。要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，湿法作业，尽量减少渣土运输时洒落在地面上，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫。运输车辆需要用布覆盖，覆盖率要达到100%。建筑材料尽量减少露天堆放，减少裸露地面。能够有效控制扬尘，降低其对环境的影响。严禁在大风及重污染天气时施工。
2、施工机械废气
项目施工期使用的施工机械、运输车辆所排放的废气中含有CO、NOx、THC等污染物，对施工现场及运输路线两侧区域的大气环境有一定影响。但因其废气产生量较小，且露天空旷条件利于气体扩散，因此对大气环境影响轻微。

综上所述，在项目施工的过程中，产生的扬尘、废气对周围环境有一定的影响，但在合理的安排后，严格执行相关的大气污染防治措施，能够减少相应的影响。且施工期是暂时的，产生的扬尘和废气会随着施工期的终止而停止。因此，施工期对环境空气质量的影响是可以接受的。
（四）施工噪声影响分析

根据噪声衰减公式：
Lr＝Lr0－20lgr／r0
式中：Lr ——距声源r处的声级，dB(A)；
      Lr0——距声源r0处（1m）的A声级，dB(A)；
          r0、r——距声源的距离，m。
施工机械经过距离衰减后的声级见下表。
表7-1    距施工机械不同距离处的声级

序号

设备名称

噪声级dB（A）

10m

20m

30m

50m

100m

200m

1

打桩机

80

74

70.5

66

60

54

2

挖掘机

65

59

55.5

51

45

39

3
载重汽车

70

64

60.5

56

50

44

在施工过程中，施工机械噪声将成为主要噪声源，在不计房屋、树木、空气等的影响下，施工打桩噪声将会使距声源100米范围内的夜间声级超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。若考虑房屋、树木等的减噪作用，按减噪15dB(A)考虑，则施工场界外100m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准要求。由于污水处理厂和管网施工地距离噪声敏感目标较近，因此施工噪声将对周围声环境产生一定的影响。
要求建设单位购买低噪声设备；合理安排工作时间，严禁在晚间和午间施工作业，工程若必须夜间施工，需取得环保部门和城管部门批准，并告知周围居民，以取得谅解；合理布局，将高噪声设备布置在离敏感点较远处；对于高噪声设备安装减震设施；在污水处理厂厂址靠近敏感点西侧和东侧增加围墙高度，以阻隔噪声；在场地内进出车辆禁止鸣笛；加强对施工人员的教育及管理，能够减小噪声对敏感点影响。
综上所述，只要做好相关的噪声防治措施，能够有效的减少噪声对周围敏感点的影响。由于项目施工期的噪声影响是暂时的，且施工工期较短，项目完工后，声环境质量会得到恢复。因此，施工期间注意合理安排施工布局，同时高噪声作业安排在昼间进行，并在施工场界设置维护设施，噪声对周围环境和人们的正常生活影响较小。

（五）施工期固体废弃物影响分析

施工期产生的固体废弃物主要包括工程弃土以及施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

1、 污水处理厂工程弃土
项目设计在土方平衡的基础上，尽可能减少构筑物的基础处理、挖填方量。施工期基础工程挖土方量与回填土方量工程弃土在场内周转，用于绿地和道路等建设，就地平衡。
2、 管网施工工程弃土
由于敷设管道过程中，开挖管沟产生的土方堆放在管沟一侧，对管沟底部一般需填充400mm厚的基础填充物，然后再敷设管道。管网施工期开挖出的弃土、弃渣将按照《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》的规定运送至城管部门指定受纳场或做其他工程回填土。
3、 建筑垃圾
建筑垃圾主要来自施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废钢筋等杂物。项目产生建筑垃圾统一收集后运往城管部门指定弃土受纳场。
4、生活垃圾
施工过程中产生的生活垃圾依托于各乡镇现有收集设施，集中收集后由环卫部门统一清运，以免影响环境卫生。

施工期间还应根据需要增设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理；弃土尽量在场内周转，就地用于填基、绿化、道路等生态景观建设，做到场内平衡。管道施工产生的弃土、弃渣运送至城管部门指定受纳场或做其他工程回填土；建筑垃圾应运至专门的建筑垃圾堆放场；生活垃圾应及时送往垃圾卫生填埋场进行卫生填埋，已减少对环境的影响。
因此，在严格采取以上防治措施后，施工期间的环境影响可大大降低。
（六）生态环境影响分析

1、水土流失影响
本项目属于新建项目，在施工期需进行土石方的开挖。建设项目土建施工，由于土地的开挖，原场址上的迹地被破坏，由于土地被扰动不可避免产生水土流失。评价区域地处平坝地区，评价区域内水土流失为轻度流失。
施工过程中，土方填挖、泥土转运装卸作业过程中的堆放时，都可能出现散落和水土流失，使土壤暴露情况加剧。施工过程中的水土流失不但影响工程进度和工程质量，还作为一种废物或污染物往外排放，会对场区周围环境产生影响。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。
因此，该区域在建设过程中，应严格按照水土保持有关规定的要求进行施工，选择好基础工程开挖时段，做好临时取弃土场的水土保持防护工程，在破土开挖段应采用水土流失防护栏（网）。基础设计建设中应按规范要求进行水土保持工程措施和绿化措施的建设。
因此，评价要求做好以下几方面的水土流失防止措施：
1）建筑单位与建筑承包商签订处置合同，要求其提供堆放地点的证明材料，避免乱堆乱弃渣（土）；
2）对地表明挖，做好临时防护措施，避免土（渣）造成水土流失，要求及时转运至规定地点堆放，对堆放点进行临时绿化；
3）根据对工程建设过程中扰动、破坏原地表面积的预测，工程建筑物开挖及施工临时设施占地将对原地表具有水土保持功能的设施构成破坏，按相关法律法规要求应予补偿；
4）在施工期为防止雨洪径流对临时堆料场和渣体的冲刷，采取编织袋或其它遮盖物进行遮盖，减少流失；并尽量避开雨季进行开挖工程。
采取以上措施后，施工期对水土流失的影响将减轻，另外建议项目在开工建设前需取得由水行政主管部门审批通过的水土保持方案。
2、生态影响
本工程建设污水处理厂地块现为旱地，无重要的、珍惜的植物存在。厂内施工期会对地表的植被造成破坏，且是永久性的，但建成后项目会在污水处理厂种植绿植，能起到一定的补偿作用。
管网在沿道路敷设时，主要影响为破坏路边的绿化树木及草坪，以及破路开挖和土方堆置会使管网铺设地区显得较为凌乱，虽然有围档阻隔，但施工工地总会给人留下混乱的印象；在土方外运过程中的遗洒，不仅使路面变脏而且易引起道路扬尘，也会给周围景观产生不良影响。因此，做好施工场地的清洁工作就显得尤为重要。
项目建设对生态景观的不良影响是短期的，随着施工期的结束是可以恢复的。

	营运期环境影响简要分析：
一、本项目环境影响分析
（一）地表水环境影响分析

营运期对环境的影响主要表现在改善区域水环境质量。
1、对地表水水质的改善分析
本项目主要对服务区内各乡镇生活污水和企业生活污水进行处理，在污水处理过程中沉淀池、格栅渠-调节池、污泥池等主要生产工序带出极少量污水，经各乡镇污水处理厂内污水回流系统再次进入各乡镇污水处理系统中，不对外产生任何生产废水。
本项目各乡镇污水处理厂劳动定员2人，职工生活污水产生量较少。按150L/人·d，生活污水排放系数取0.8，则职工生活污水产生量为0.24m3/d，产生量较少，污水性质与本项目生产原料（乡镇污水）具有类似性质，进入本项目各乡镇污水处理厂生产系统（污水处理系统）一并处理。
本项目各乡镇污水处理厂原污水水质、出水水质及去除效率和主要污染物减排量见表7-2和表7-3。
表7-2   各乡镇污水处理厂原污水水质、出水水质及去除效率
水质指标
BOD5
COD
SS
NH3-N
T-N
TP
pH
设计原污水水质（mg/L）
180
350
50
30
35
4.0
6-9
设计处理程度（％）
94.4
85.7
80
83.3
57.1
87.5
-
出水水质（mg/L）
10
50
10
5
15
0.5
6-9
出水水质要求（mg/L）
≤10
≤50
≤10
≤5
≤15
≤0.5
6-9
表7-3    各乡镇处理厂主要污染物减排量一览表
项目
BOD5
COD
SS
NH3-N
T-N
TP
凌云乡400m3/d
进水含量(t/a)
26.28
51.1
7.3
4.38
5.11
0.584
出水含量(t/a)
1.46
7.3
1.46
0.73
2.19
0.073
削减量(t/a)
24.82
43.8
5.84
3.65
2.92
0.511
迎阳乡300m3/d
进水含量(t/a)
19.71
38.325
5.475
3.285
3.8325
0.438
出水含量(t/a)
1.095
5.475
1.095
0.5475
1.6425
0.05475
削减量(t/a)
18.615
32.85
4.38
2.7375
2.19
0.38325
青平镇500m3/d
进水含量(t/a)
32.85
63.875
9.125
5.475
6.3875
0.73
出水含量(t/a)
1.825
9.125
1.825
0.9125
2.7375
0.09125
削减量(t/a)
31.025
54.75
7.3
4.5625
3.65
0.63875
平兴乡500m3/d
进水含量(t/a)
32.85
63.875
9.125
5.475
6.3875
0.73
出水含量(t/a)
1.825
9.125
1.825
0.9125
2.7375
0.09125
削减量(t/a)
31.025
54.75
7.3
4.5625
3.65
0.63875
关庙乡600m3/d
进水含量(t/a)
39.42
76.65
10.95
6.57
7.665
0.876
出水含量(t/a)
2.19
10.95
2.19
1.095
3.285
0.1095
削减量(t/a)
37.23
65.7
8.76
5.475
4.38
0.765
童家镇800m3/d
进水含量(t/a)
52.56
102.2
14.6
8.76
10.22
1.168
出水含量(t/a)
2.92
14.6
2.92
1.46
4.38
0.146
削减量(t/a)
49.64
87.6
11.68
7.3
5.84
1.022
全福村100m3/d
进水含量(t/a)
6.57
12.775
1.825
1.095
1.2775
0.146
出水含量(t/a)
0.365
1.825
0.365
0.1825
0.5475
0.1825
削减量(t/a)
6.205
10.95
1.46
0.9125
0.73
0.12775
土主镇600m3/d
进水含量(t/a)
39.42
76.65
10.95
6.57
7.665
0.876
出水含量(t/a)
2.19
10.95
2.19
1.095
3.285
0.1095
削减量(t/a)
37.23
65.7
8.76
5.475
4.38
0.765
由上表7-2可知，本项目对污水中污染物去除效率达到80%以上，经治理后，各乡镇生活污水中主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N、T-N和TP的减排量如表7-3所示，处理效果十分明显，环境效益较高。由表7-2知，经本项目污水处理工艺处理后，污水厂排放水水质能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标的要求，实现了达标排放。
2、正常排放对局部水体的影响分析
污水厂的建设，一方面将大大削减污染物排放总量，但另一方面，处理后将使原来分散排放的废水集中排放，对局部河段产生影响，但随着污水厂的建设，污染物的减少，水质会逐渐好转。
3、事故排放影响分析
在污水处理厂正常运转尾水达标排放的条件下，对周边水环境水质将起到较大的改善作用。但在非正常运转的条件（事故状态）下，由于污水集中于一处排放，将对集中排放口下游河段产生影响。事故排放为污水处理厂发生事故，如停电、生化处理效率降低等，处理设施不能正常运行，这时超标排放废水，超标集中排放的废水对纳污小河局部河段水质产生影响，最不利时其污染物浓度与未处理的污水浓度相同。
因此，污水处理厂设计也应有相应应急措施，如采用双路电源，防止停电事故的发生，建成运行后，则一定要加强对污水处理设施的管理，杜绝事故性排放，真正达到预防事故发生的目的。
（二）地下水环境影响分析

本项目营运期厂区污水处理构筑物和管网渗漏会对地下水造成污染。地下水污染防治采取以下措施：
根据本项目各区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区、管网划分为非污染区、重点污染防治区、特殊污染防治区和一般污染防治区。
本项目按照厂区、污水管网防渗区划及结构措施见下表。
表7-4    厂区、污水管网分区分级防渗区域对照表
名称
单元
分区
防渗系数
厂区
格栅渠、调节池、一体化设备、污泥池、消毒池
重点污染防治区
重点防渗：地面先采用粘土铺底，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化，用环氧树脂漆作防渗处理，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。
道路
一般污染防治区
一般防渗：地面采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。
设备间、厂区绿化
非污染区
简单防渗：设备间地面硬化，无须设置专门的防渗层
管网
污水管网管沟中心两侧各5m的范围
特殊污染防治区
重点防渗：采用防腐管道，渗透系数≤1.0×10-7cm/s
项目营运期不涉及地下取水，也不向地下水环境排放废水，但是项目的运营过程中产生的污水和其他污染物可能会渗透至地下对地下水产生污染，因此本项目污水处理工段各个建筑物须做到防渗处理，定期检修，将本项目可能对地下水产生的影响减至最小。
本次环评将该项目所在区域分为非污染区和污染区分别进行地下水环境影响分析并提出以下地下水防治措施：
1、 非污染区
主要是项目所在区域的绿化区域。项目厂区绿化采用处理后的生活污水，经植物吸收、蒸腾之后渗入地下水量很少，且植物根系以及土壤对水起到过滤的作用，所以绿化不会对地下水产生影响：项目设备间地面采用地面硬化处理，正常生产过程中不会对地下水产生影响。
2、污染区
本项目污染区分为一般污染防治区、重点污染防治区和特殊污染防治区。重点防护污染区为项目污水处理区各个建构筑物；一般污染区域主要包括项目所在区域的道路；特殊污染防治区主要为管网。
1）重点污染防治区：地面先采用粘土铺底，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化，用环氧树脂漆作防渗处理，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。
2）一般污染防治区：地面采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。
3）非污染区：设备间做地面硬化处理。
4）特殊污染防治区：废水输送全部采用防腐管道，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，管道采用刚性防渗管道沟进行表面敷设，有利于渗漏的检查和处理；并进行定期检查，确保消除跑、冒、滴现象发生。
在采取以上的污染预防措施的基础上，本项目的建设不会对厂址和管网区域地下水水质产生影响。
（三）排污口规范化的要求
根据国家环保总局环发[1999]24号文件，为进一步强化对污染源的现场监督管理及更好的落实国务院提出的实施污染物排放总量控制和“一控双达标”的要求，规定一切新建、扩建、改造和限期治理的排污单位必须在建设污染物治理设施的同时，建设规范化排污口。
排污口规范化整治措施如下：
1、 合理确定排污口位置，并按《污染源监测技术规范》设置采样点，为确保出水水质达标排放，安装水质自动监测系统；
2、 对于污水排污口设置规范的、便于测量流量、流速的测流段，并安装三角堰、矩形堰、测流槽等测流装置或者其他设计装置；并联机上网便于环境管理部门定时监控；
3、 按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定，在排污口设置相应的标志牌，并报水务局、环境保护部门备案；
4、 按要求填写由国家环境保护总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并根据登记证的内容建立排污口管理档案；
5、 规范化整治排污口有关设施属于环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派责任心强、有专业知识和技能的专、兼职人员对排污口进行管理；
（四）废气影响分析
1、恶臭源强分析
本项目建成后产生的废气主要为各污水处理构筑物产生的恶臭。
污水处理厂恶臭气体成分复杂，根据其处理工艺，本项目投入运营后在污水处理构筑物——格栅渠、污泥池、调节池等均有产生。项目恶臭主要污染物为氨、硫化氢及甲硫醚等，根据已建成运行的污水处理厂（采用一体化处理设备）恶臭情况，项目恶臭源以NH3作H2S和为源强。根据工程分析，项目各污水处理厂NH3作H2S源强见下表：

表7-5   各乡镇污水处理厂预测恶臭源强

项目

COD处理量（t/a）

污染物产生量

NH3
H2S

kg/h

t/a

kg/h

t/a

凌云乡污水处理厂

51.1

0.0047

0.0409

0.0005

0.0041

迎阳乡污水处理厂

38.325

0.0035

0.0307

0.0004

0.0031

青平镇污水处理厂

63.875

0.0058

0.0511

0.0006

0.0051

平兴乡污水处理厂

63.875

0.0058

0.0511

0.0006

0.0051

关庙乡污水处理厂

76.65

0.0070

0.0613

0.0007

0.0061

童家镇污水处理厂

102.2

0.0093

0.0818

0.0009

0.0082

全福村污水处理厂

12.775

0.0012

0.0102

0.0001

0.0010

土主镇污水处理厂

76.65

0.0070

0.0613

0.0007

0.0061

2、卫生防护距离

国家建设部及国家计委联合颁布的建标[2001]77号文“关于批准发布《城市污水处理工程项目建设标准》的通知”（自2001年6月1日施行）第六章第五十九条规定“产生臭气的污水、污泥处理产生设施，应位于污水厂内辅助生产区夏季主导风向的下风向，并应尽量远离厂外居住区，且符合国家的有关规定，当不能满足时，厂外居住区与污水厂产生臭气的生产设施的距离，不宜小于50～100m”。本次评价涉及8个污水处理厂，其处理规模为100-800m3/d不等，且处理废水仅为生活污水，水质较为单一，故各污水处理厂卫生防护距离设置为50m，卫生防护距离见附图5。

根据各乡镇污水处理厂的现场查勘，本项目各污水处理厂都处于乡镇的下风向，根据50m卫生防护距离要求，其中迎阳乡污水处理厂、青平镇污水处理厂、平兴乡污水处理厂、全福村污水处理厂和土主镇污水处理厂在50m卫生防护距离覆盖范围内，无居民、学校等敏感点；关庙乡污水处理厂、凌云乡污水处理厂、童家镇污水处理厂在50m卫生防护距离覆盖范围内有居民，对于不满足卫生防护距离要求的污水站要求的污水处理厂，本环评要求对格栅、污泥池等采取加盖处理，并不定期喷洒除臭剂，加强厂区绿化等措施后基本无臭味，对敏感点影响较小。

考虑到项目区域的实际现状，结合国家有关规定要求，环评提出以下措施：

1） 今后在各污水处理厂的卫生防护距离范围内不得引入制药、食品等对大气环境有特殊要求的企业，不得建设企业配套的宿舍等构筑物，不得建设学校、医院等特殊敏感保护目标；

2） 格栅渠加强卫生防疫工作，定期消毒及杀灭蚊、蝇。在污水处理厂四周设置绿化隔离带，可以隔离噪声、洗手恶臭、净化空气，又可以美化厂容；

3） 格栅、污泥定期清理，及时运走，不在厂内停留，布设临时堆场；

4） 合理设置导气口，并在导气口周围进行绿化隔离；

5） 污泥外运时，使用密闭的专用运输车，防止漏水、露泥以及飘散对车辆所经路线的周围环境造成影响。运输时应严格控制，尽量避免交通繁忙时刻。运输车辆出发之前，必须清楚车身外和车轮上挂着的污泥等，同时检查车辆的密闭性能，避免运输车把污泥遗洒在污水处理厂周围及沿途道路上，对沿途道路造成污染。

综上所述，采取以上措施和落实相关要求后，本项目运行期间恶臭气体不会对区域敏感点产生明显影响，对区域大气环境影响较小。
（五）声环境影响分析
1、噪声源

本项目噪声主要来自于鼓风机、泵等设备运行，噪声源治理措施及治理效果见下表。
表7-6   项目噪声源产生、治理措施及处置效果

污水处理厂
产生源
源强
[dB(A)]
处置措施
数量
（台）
位置
处理后噪声级[dB(A)]
凌云乡污水处理厂
提升泵
80
水下工作、建筑隔声
1用1备
调节池
50
潜水搅拌机
80
水下工作、建筑隔声
2
调节池
50
鼓风机
90
综合用房封闭
2
综合用房
60
二氧化氯发生器
70
综合用房封闭
1
50
纤维定盘过滤器
70
综合用房封闭
1
55
一体化生化处理单元
80
建筑物隔声、减振
1
一体化设备间内
55
叠加后噪声值dB（A）
64.82

迎阳乡污水处理厂
提升泵
80
水下工作、建筑隔声
1用1备
调节池
50
潜水搅拌机
80
水下工作、建筑隔声
2
调节池
50
鼓风机
90
综合用房封闭
2
综合用房
60
二氧化氯发生器
70
综合用房封闭
1
50
纤维定盘过滤器
70
综合用房封闭
1
55
一体化生化处理单元
80
建筑物隔声、减振
1
一体化设备间内
55
叠加后噪声值dB（A）
64.82
青平镇污水处理厂
提升泵
80
水下工作、建筑隔声
1用1备
调节池
50
潜水搅拌机
80
水下工作、建筑隔声
2
调节池
50
鼓风机
90
综合用房封闭
2
综合用房
60
二氧化氯发生器
70
综合用房封闭
1
50
纤维定盘过滤器
70
综合用房封闭
1
55
一体化生化处理单元
80
建筑物隔声、减振
1
一体化设备间内
64.82
叠加后噪声值dB（A）
平兴乡污水处理厂
提升泵
80
水下工作、建筑隔声
1用1备
调节池
50
潜水搅拌机
80
水下工作、建筑隔声
2
调节池
50
鼓风机
90
综合用房封闭
2
综合用房
60
二氧化氯发生器
70
综合用房封闭
1
50
纤维定盘过滤器
70
综合用房封闭
1
55
一体化生化处理单元
80
建筑物隔声、减振
1
一体化设备间内
64.82
叠加后噪声值dB（A）
关庙乡污水处理厂
提升泵
80
水下工作、建筑隔声
1用1备
调节池
50
潜水搅拌机
80
水下工作、建筑隔声
2
调节池
50
鼓风机
90
综合用房封闭
2
综合用房
60
二氧化氯发生器
70
综合用房封闭
1
50
纤维定盘过滤器
70
综合用房封闭
1
55
一体化生化处理单元
80
建筑物隔声、减振
2
一体化设备间内
55
叠加后噪声值dB（A）
65.25

童家镇污水处理厂
提升泵
80
水下工作、建筑隔声
1用1备
调节池
50
潜水搅拌机
80
水下工作、建筑隔声
2
调节池
50
鼓风机
90
综合用房封闭
2
综合用房
60
二氧化氯发生器
70
综合用房封闭
1
50
纤维定盘过滤器
70
综合用房封闭
1
55
一体化生化处理单元
80
建筑物隔声、减振
2
一体化设备间内
65.25
叠加后噪声值dB（A）
全福村污水处理厂
提升泵
80
水下工作、建筑隔声
1用1备
调节池
50
潜水搅拌机
80
水下工作、建筑隔声
2
调节池
50
鼓风机
90
综合用房封闭
2
综合用房
60
二氧化氯发生器
70
综合用房封闭
1
50
纤维定盘过滤器
70
综合用房封闭
1
55
一体化生化处理单元
80
建筑物隔声、减振
1
一体化设备间内
64.82
叠加后噪声值dB（A）
土主镇污水处理厂
提升泵
80
水下工作、建筑隔声
1用1备
调节池
50
潜水搅拌机
80
水下工作、建筑隔声
2
调节池
50
鼓风机
90
综合用房封闭
2
综合用房
60
二氧化氯发生器
70
综合用房封闭
1
50
纤维定盘过滤器
70
综合用房封闭
1
55
一体化生化处理单元
80
建筑物隔声、减振
2
一体化设备间内
55
叠加后噪声值dB（A）
65.25

2、噪声预测

本项目产噪设备主要集中在生产车间，为简化预测工作，将车间中的各声源等效为一个居于车间中部的噪声源强进行预测。结合“导则”中预测模式，具体计算如下：
衰减模式：
[image: image44.wmf]L

r

r

r

L

r

L

o

o

A

A

Δ

lg

20

)

(

)

(

=


式中：Lp1——距离声源r1处的声级，dB(A)；
Lp2——距离声源r2处的声级，dB(A)；
叠加模式：
[image: image45.wmf]��

1

1

.

0

10

lg

10

n

i

Li

L

=

=


式中：L——叠加后总声压级[dB(A)]；
Li——各声源的噪声值[dB(A)]；
n——声源个数。
3、运营期噪声影响评价结论

根据建设单位提供的各乡镇污水处理厂总平面布置图分析，本项目主要噪声源距离厂界最近距离估算，采用上述距离衰减和叠加公式，本项目主要噪声源噪声对各预测受声点的噪声预测值见下表。
表7-7   本项目噪声源衰减预测结果单位：dB(A)

噪声源
噪声值

现状值
厂界最近距离（m）
贡献值
预测值
达标情况

昼间
夜间
昼间
夜间

凌云乡污水处理厂
62.48

52
41
10

42.48

52.46

44.81

达标

迎阳乡污水处理厂
62.48

51

40

9

43.40

51.7

45.03

达标

青平镇污水处理厂
62.48

53

40

9

43.40

53.45

45.03

达标

平兴乡污水处理厂
62.48

57

43

10

42.48

57.15

45.76

达标

关庙乡污水处理厂
65.25

53

41

12

40.90

53.26

43.96

达标

童家镇污水处理厂
65.25

51

40

6

46.91

52.43

47.72

达标

全福村污水处理厂
62.48

52

40

10

42.48

52.46

44.42

达标

土主镇污水处理厂
65.25

55

42

15

38.96

55.11

43.75

达标

评价标准

2类标准昼间≤60dB（A）   夜间≤50dB（A）

经预测：各乡镇污水处理厂厂界昼间和夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间：≤60dB(A)；夜间≤50dB(A)）要求。因此，本项目不会对周边声环境造成明显影响。
同时，为减少设备噪声对操作人员及周围环境的影响，本环评建议如下：
（1） 在设备选型时优先选择高效、低噪声的设备，做好设备的安装调试，同时加强营运期间对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果；
（2） 振动较强的设备加设减振基础，基础四周构建减振沟；
（3） 厂界内高噪声设备设置在单独房间，在建筑上采取防噪措施。
综上，在采取以上降噪措施后，项目营运期的噪声对周围声环境影响不大。
（六）固体废弃物环境影响分析
污水处理厂的固体废物主要由格栅渣、污泥和职工生活垃圾组成。这些物质在一定温度和湿度下，特别是在闷热天气，在微生物作用下，容易腐烂发臭，其中尤其以污泥对周围环境影响最大。污泥中很大一部分是微生物团，主要是微生物残骸及其他有机分解产物，此外还有泥土颗粒。这些微生物团中含有大量的有害有毒物质，如寄生虫卵、病原微生物、细菌、合成有机物及重金属离子等。
本项目的污泥采取“定期清运”至城市污水厂处理；污水处理厂格栅池产生栅渣量和砂粒在厂内压榨打包后容器收集，后运至垃圾填埋场填埋处理；项目员工生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处理。
为防止固体废物对环境造成的影响，本项目采取以下措施：
1、 对于污水处理厂的污泥、栅渣和生活垃圾，应做到及时清运处置。
2、 本项目的固废贮运车辆出厂之前，必须清除车身外和车轮上挂着的污泥等，同时检查车辆的密闭性能，使用密闭的专用运输车运输污水处理厂的污泥和栅渣，防止漏水、漏泥以及飘散对车辆所经路线的周围环境造成影响，运输污泥时，做好每次运输记录。
3、 污泥运输时间应严格控制，尽量避开交通繁忙时刻。
4、 根据水十条，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。
为避免污泥清理及运输过程中对周边区域带来影响，评价要求：
1、 污水处理厂产生的污泥在搬运上车区域，设置专门排水沟和地坪坡降，以便使清扫不干净的污泥再回到处理系统；污水处理厂的污泥干化池设置专门的排水沟，收集滤出液返回至污水处理系统；对污泥干化池做好密闭措施；
2、 对污泥运输过程中必须采用污泥专用运输车，避免沿途抛洒污染环境。建设单位在运输过程中应当合理安排运输时间和路线，避开交通高峰期，避开城市核心区和人口密集区等；
3、 进一步优化污水处理厂平面布置。
经上述措施处理后，本项目产生的固体废物对周围环境不产生直接的影响。
（七）生态环境影响分析

根据前述分析，项目运营主要污染物为污水、废气（臭气）、污泥、噪声等，各项污染物采取相关措施处理后对周围生态环境无明显影响。
（八）正效益分析

项目建设之前，生活污水经过简单处理后散排入附近沟渠，项目建成投产后，由散排放改为引入污水处理厂集中处理达标后排放，将减少生活污水排放对附近沟渠水质的影响，提高地表水水质，改善水生生态环境，具有显著的环境正效益。项目排水能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标的要求，不会对附近河流造成污染影响。
综上所述，项目污水处理设施的建设对于各乡镇水生生态环境具有显著的正效益，可明显改善各乡镇的生态环境。
二、清洁生产分析
清洁生产是将整体防御的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期增加生产效率并减少对社会和环境的风险。其实质是生产过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源、能源的合理配置，实现经济和环境保护的协调发展。本评价将从工艺技术的特点与先进性、原材料的清洁性、能耗、水耗、污染物最终排放水平等方面分析清洁生产水平。
1、工艺技术特点和先进性

1）采用先进的工艺技术：项目采用A2/O一体化工艺对废水进行处理，该技术先进成熟，处理效果稳定可靠。相比于氧化沟法、CASS法，其曝气效率高、系统可操作性较强和建设方式灵活。
2）通过合理布设管网和污水处理设施选址，依靠地势高差实现了废水的重力运输，省去提升泵站，有效的节约了能源；
3）项目营运过程中，对产生的废水、废气以及噪声均采取了合理有效的防治措施，可以实现废水、废气和场界噪声的达标排放；对产生的固体废弃物（污泥、栅渣）和生活垃圾均采取了妥善的处置方式，不会造成二次污染。
2、文明施工分析

建设单位需严格控制施工期间的环境问题，施工单位负有实施文明施工的主要责任；建设单位负有对施工单位文明施工进行监督管理的责任，建设单位应根据合同条款加强管理，严格要求施工单位实施文明施工，不得要求施工单位降低标准，同时建设单位必须严格按照建筑工地文明施工措施费支付计划，及时足额拨付文明施工措施费。监理单位应严格按照规定加强安全文明措施费用监督管理，确保建筑业企业应把文明施工措施费专款专用于本工程施工现场，督促和指导施工单位做好文明施工各项措施的落实，同时应切实履行监管职责，加强对建筑工地安全文明施工的日常监督检查力度。因此，项目在施工过程中应做到以下几点：
1）工程项目开工前，施工单位应编制文明施工组织方案，建设单位要负责文明施工协调工作，并明确施工现场公共区域和进出道口的文明施工责任单位。
2）施工现场实行封闭式施工，现场四周除留必要的进出口通道外，施工现场设置工程标牌。工程标牌为施工总平面布置图，工程概况牌、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌。工程概况牌设置在工地围档的醒目位置上，标明项目名称、规模、开竣工日期、建设单位、设计单位、质量、安全监督单位、施工单位、监理单位和投诉电话等。工地必须封闭打围，城市主干道和重点路段的施工围墙应绿化、亮化、美化；施工现场进出道口必须设置洗车池、冲洗槽和沉淀池，配置高压水枪。工程项目在建设过程中,运输车辆必须通过洗车池，经高压水枪冲洗轮胎后，方能驶出工地；施工现场应配置专职保洁员，负责工地内场保洁和“门前三包”；建设施工的加工、制作等活动必须在施工围墙内进行，围墙外严禁堆放建筑材料和建筑垃圾；裸露的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。施工过程中，易产生扬尘和噪声的工序必须采取降尘降噪措施，严禁凌空抛掷和噪声扰民；施工现场严禁焚烧各类废弃物。
3）成品、半成品原材料的堆放应严格按施工组织设计中的平面布置图划定的位置堆放整齐，不侵占道路及公用设施。确需临时占用的，建设单位则提出申请，经有关部门批准，并将批准号的标志悬挂在现场。
4）施工期间禁止施工废水外排。
3、污水的处理和排放分析

1）所有的生活污水经现有居民点生活设施收集化粪池处理后，用于周边农户施肥；
2）其他施工产生的泥浆水，经过沉淀后回用于施工不外排。
4、建筑垃圾分析

工程项目竣工后必须清运所有建筑垃圾，拆除所有临时生活设施，达到工完场清。
5、清洁生产分析结论

评价认为，本项目在施工过程中基本上做到了“文明施工”，但在继续建设过程中更应该加强施工的管理，将施工期产生的问题解决好，减轻环境污染。
通过采取先进工艺、设备和一系列清洁生产措施，大大节约了投资和能源。评价认为：本项目采用的污水处理工艺，符合国家城市污水处理产业技术政策(国家建城[2000]124号文)，在国内属较先进水平，满足“清洁生产”要求。
三、环境风险分析
根据建设项目工程分析，本项目在运行过程中，主要使用的化学品为絮凝剂和二氧化氯。根据业主介绍，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）分析可知，本项目所使用的化学品不构成重大危险源。故本环评主要对项目废水事故性排放导致的环境影响进行分析、评价。
综上所述，确定本次环境风险评价等级为二级。
1、环境风险识别

1）物质风险识别

（1）化学品物化毒理特性
本项目涉及的主要辅料絮凝剂和二氧化氯。
絮凝剂：絮凝剂的品种繁多，从低分子到高分子，从单一型到复合型，总的趋势是向廉价实用、无毒高效的方向发展。无机絮凝剂价格便宜，但对人类健康和生态环境会产生不利影响；有机高分子絮凝剂虽然用量少，浮渣产量少，絮凝能力强，絮体容易分离，除油及除悬浮物效果好，但这类高聚物的残余单体具有“三致”效应(致崎、致癌、致突变)，因而使其应用范围受到限制；微生物絮凝剂因不存在二次污染，使用方便，应用前景诱人。微生物絮凝剂将可能在未来取代或部分取代传统的无机高分子和合成有机高分子絮凝剂。微生物絮凝剂的研制和应用方兴未艾，其特性和优势为水处理技术的发展展示了一个广阔的前景。
二氧化氯：二氧化氯消毒剂是国际上公认的高效消毒灭菌剂，它可以杀灭一切微生物，包括细菌繁殖体，细菌芽孢，真菌，分枝杆菌和病毒等，并且这些细菌不会产生抗药性。二氧化氯对微生物细胞壁有较强的吸附穿透能力，可有效地氧化细胞内含巯基的酶，还可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。二氧化氯不与水体中的有机物作用生成三卤甲烷等致癌物质，对高等动物细胞、精子及染色体无致癌、致畸、致突变作用。ClO2对还原性阴、阳离子和氧化效果以去毒为主，对有机物的氧化降解以含氧基团的小分子化合物为主，这些产物到目前的研究为止，均证明是无毒害用的，并且ClO2使用剂量极低，因此用ClO2消毒十分安全，无残留毒性。其安全性是被世界卫生组织（WHO）定为AI级。二氧化氯作为一个强氧化剂，还具有除藻、剥泥、防腐、抗霉、保鲜、除臭、氯化及漂白色等多方面功能，用途十分广泛。
（2）重大危险源辨识

重大危险源是指长期或临时的生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。在该标准中单元是指：一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。
本项目在运行过程中，使用及贮存的絮凝剂和二氧化氯等，均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《重大危险源辨识》（GB12218-2000）中确定的有毒、有害及易燃、易爆危险性物质，不构成重大危险源。
2）生产过程中潜在风险识别

（1）设备原因
停电、曝气及提升设备损坏，致使污水处理装置停运。
（2）违章作业
许多事故源于工作人员违章作业，或操作失误和管理不善，包括维护不当等，致使污水处理设施不能正常运行而造成污水事故性排放。
（3）自然因素
雷击、地震、战争、人为破坏等。
（4）火灾爆炸
本工程在正常生产情况下，一般不易发生火灾，只有在操作失误、违反规程、管理不当及其它非常生产情况或意外事故状态下，才可能由各种因素导致火灾发生。如电气设备设施引起的火灾，易燃物料管理不善等原因。
2、风险评价敏感点

本项目风险评价敏感点为各乡镇污水处理厂附近3km的居民。
3、环境风险源强分析

1）事故概率分析

据有关资料，本项目事故主要类型及发生概率见下表所示。
表7-8   本项目主要事故发生概率统计表
事故名称
发生概率（次/年）
备注
管道、输送泵等损坏泄露
10-1
可能发生
管道、贮槽等破损泄露
10-2
偶尔发生
管线、阀门、贮罐等严重泄露
10-3
偶尔发生
贮罐等出现重大爆炸、爆炸
10-5
极少发生
重大自然灾害
10-6
很难发生
2）最大可信事故

最大可信事故是指事故在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。根据国内同类型污水处理装置事故案例资料类比调查分析，污水处理厂运行过程中存在的环境风险主要为污水处理系统故障或停运造成的污水事故性排放。污水处理厂正常运转、尾水达标排放的情况下，对河流和农田水质将起到较大的改善作用。但在非正常运转的条件（事故状态）下，由于污水集中于一处排放，将对集中排放口的下游河段和农田产生较大污染影响。因此，确定最大可信事故为污水厂废水未经处理直接排放。
4、环境风险事故类型

1）污水厂尾水事故排放

造成尾水事故排放的主要原因包括设备故障、污泥膨胀等。
污水处理厂一旦出现机械故障或停电，会直接影响污水处理厂的正常运行，尤其是遇到机械故障或长时间停电不运转将造成生化池中微生物大批死亡，而微生物培养需很长一段时间，这段时间污水只能从沉淀区后超越管越过生化系统，直接排入河流或农田，将对其水质造成污染。
正常的活性污泥沉降性能很好，含水率一般在99%左右，当活性污泥变质时，污泥就不易沉淀，含水率上升，体积膨胀，澄清液减少，这就是污泥膨胀。根据国内外活性污泥系统调查结果，无论是普通活性污泥系统，还是生物脱氮除磷系统都会发污泥膨胀，污泥膨胀是自活性污泥法问世以来在运行管理上一直困扰人们的难题之一。污泥膨胀一般是由丝状菌和真菌引起的，其中由丝状菌过量繁殖引起的污泥膨胀最为常见。目前已知的近30种丝状菌中，与污泥膨胀问题密切相关的有十几种。有的丝状菌引起的污泥膨胀发展迅速，2～4d就可达到非常严重的结果，而且非常持久。当发生污泥膨胀时，会严重影响污水处理设施的处理效果，甚至完全失效时，尾水将严重超标排放。
2）地震对工程的风险影响

地震是一种破坏性极大的自然灾害，波及的范围也很大，万一发生强震，必将造成很大破坏，致使构筑物破坏，污水将溢流附近地区及区域，造成严重的局部污染。
本工程施工时各建筑已按照相应抗震设防，工程施工过程中加强监理，可有效避免污水厂营运过程中地震对其破坏造成不良环境影响的风险。
3）污水处理系统维修风险分析

在维护污水系统正常运行过程中也时有风险发生。由于污水系统事故风险具有突然性，会给维护系统的工作人员带来重大损害，严重的会危及生命。
因污水管道的损坏，会产生泄漏溢流等情况；当污水泵房的格栅被杂物堵住而不及时清理，会影响污水的收集和排出。当污水系统的某一构筑物出现事故，必须立即予以排除，此时需操作工人进入管道和集水井内操作。因污水内含有各类污染物质，有些污染物以气体形式存在，如硫化氢等，若管道内操作人员遇上高浓度的有毒气体，则会造成操作人员的中毒、昏迷，直至丧失生命。
据统计资料，在维修时常有工作人员因通风不畅吸入污水管中有毒气体而感到头晕、呼吸不畅等症状，严重的甚至死亡。
4）环境风险影响分析

由于设计、设备、管理等原因导致废水处理达不到设计的处理效果，出水不能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标要求，将对纳污水体产生不利影响。
5、风险管理

1）事故防范措施及对策建议

（1）设备故障风险防范措施

根据风险分析，提出防止风险事故的措施对策。措施对策从技术措施对策和管理措施对策两个层面进行探索。
A：污水处理厂稳定运行与管网的维护关系密切。应十分重视管网的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度地收集生活污水和工业废水。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。污水管网应制定严格的维修制度，用户应严格执行国家、地方的有关排放标准，特别需加强对所接纳工业废水进水水质的管理，确保污水处理厂进水水质。
B：污水处理厂采用双回路供电一用一备，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品。
C：为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。
D：对污水处理厂各种机械电器、仪表等主要设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。
E：严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，必须立即采取预防措施。
F：考虑到污水的腐蚀性，淹没于水中的设备、部件所用材料须采用铬镍不锈钢或铸铁等耐腐蚀材料，平台以上部分可为铝合金或碳钢（镀锌或涂刷环氧漆）。
G：加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。
H：加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。
I：建立由污水处理厂厂长负责制的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制，规范各部门的运行管理。对工作人员进行必要的审查，组织操作人员进行上岗前的专业培训。组织专业技术人员提前进岗，参与污水处理厂施工、安装、调试和验收的全过程，为今后的正常运行管理奠定基础。
J：主动接受和协助地方环保局和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与对污水处理厂的监督，最大程度减小事故排放的可能性。
K：因需要暂停运转的，须报当地环保部门审查和批准。因事故停止运转，应立即采取措施，停止废水排放，并及时报告当地环境保护行政主管部门。
（2）防火防爆对策措施
A：报警系统应安装在生产装置的控制室内，其质量、防爆性能必须达到国家标准；检测器和报警器等选用和安装必须符合国家的相关规定。
B：易燃、易爆物质的生产厂房必须采取有效的通风换气措施。
C：在爆炸和火灾危险场所应使用防爆电器和防爆照明器具，其选型符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）中表2.5.3-1～2.5.3-5的规定。
D：对处理和输送可燃物料的、可能产生静电危险的设备和管道，均应采取静电接地和跨接措施。
E：定期或经常性地清扫电气设备，保持设备清洁。设备脏污或灰尘堆积既降低设备的绝缘又妨碍通风和冷却，严重时会引起火灾。
F：变、配电室内不得堆放杂物。电力线不得直接与高温设备表面接触，或直接缠绕在高温管线等设备上。
G：明敷绝缘导线要防止绝缘受损、老化引起危险，在使用过程中要经常检查、维护。
H：车间布线时，导线与导线之间、导线的固定点之间，要保持合适的距离。
I：为防止机械损伤，绝缘导线穿过墙壁或可燃建筑构件时，应穿过砌在墙内的绝缘管，每根管宜只穿一根导线，绝缘管（瓷管）两端的出线口伸出墙面的距离宜不小于10mm。
J：有条件时单位在设置室内电气线路时，宜尽量采用难燃电线和金属套管或阻燃塑料套管。
K室内、外变配电装置都应有良好的防雷设施和保护接地或保护接零装置，电气设备必须保持清洁，防止油污灰尘导电引起短路。
L：防雷设计应满足《建筑物防雷设计规范》（GB50057-1994，2000年版）。
M：防雷接地设施安装完毕后，必须按规范要求对其进行测试，以检测其是否能满足规范规定的电阻值的要求。生产运行中，也应加强对防雷接地设施的定期检测。
（3）污水事故排放的风险防范措施
本项目事故排放主要由于停电或机械故障以及人为操作时导致废水处理系统不能正常运行所致。项目拟采取如下防范措施：
A：选用先进、成熟、可靠的工艺、设备以及行之有效的二次污染治理措施，确保出厂尾水稳定达标排放。
B：污水处理系统设置为并联的双系统，一开一备，确保处理系统连续、稳定运行；安装在线监测系统，加强出水水质监控。
C：建立完整的生产、环保和安全管理制度，明确岗位职责，定期培训职工，提高安全生产和管理能力。
D：加强对污水处理设施的运行管理和维护，将事故消灭在萌芽状态。定期检测、维修，及时更换腐蚀受损设备，加强对污水处理设施的管理，杜绝污泥膨胀造成事故性排放。
2）风险应急措施

（1）当曝气池发生故障不能正常运行时必须关闭故障曝气池进水阀，以避免污水进入停止运行的曝气池，致使池内微生物死亡。待设备故障消除时，必须首先启动曝气池，运行1～2小时，使池内微生物复活后，再打开进池阀门，处理系统恢复运行。
（2）若出现出水水质异常，及时进行各处理单元的处理效率检测，并酌情启用备用设备、更换受损设备或不合格的污泥。
（3）事故应急监测：事故发生后应立即通知当地环保部门，并通知当地所在地的上一级环保部门，立即启动环境应急监测预案，及时掌握发生事故的危害程度、影响范围及影响程度。监测因子确定为：COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类、SS、粪大肠菌群数等。
（4）制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系。以便风险事故发生时得到及时救援。
（5）设立专职安全员岗位，负责生产一线安全工作的日常监督巡查；专职安全人员必须经过安全生产管理部门组织的职业培训，并取得注册安员资格。
（6）用于原辅材料贮存工具的容器必须依照《危险化学品管理条例》要求由专业生产企业定点生产，并经检测、检验合格，方可使用。容器必须定期送相应的质检部门检查，运输过程中封口严密，确保贮运原辅材料的容器在贮运过程中不因温度、湿度、压力的变化发生任何渗漏。
3）事故应急预案

事故应急救援预案应由污水厂管理和操作人员针对进厂废水特点及厂内化学品储存点位置、社会关注点布局的具体情况进行编写，为了能在事故发生的初期阶段采取紧急措施，控制事态，把事故损失降低到最小。针对可能出现较大事故，应该制定相应的事故应急预案，并根据污水厂建设情况，不断补充、完善。污水处理厂常见的事故应急处理对策如下：
（1）水量超标情况
A：24小时内必须向环保、城建部门予以汇报，并紧急启用备用设备。
B：启用备用设备仍不能满足需要时，若有明确答复，立即关闭进水阀门或起用紧急溢流系统，若在一定时间内未有答复，根据公司技术要求，实施操作。做好相关备忘录工作和备案工作。
（2）水质超标情况
当污水处理厂进水口取样点监测的数据显示，所排放污水中COD、氨氮和总磷含量持续一小时大于350mg/L、30mg/L和4mg/L，由污水处理厂运营单位将污水超标情况及排污排名列表等资料书面通知市中区环保局，并知会市中区水务局，环保局据此可采取相应措施，选择关闭相应排污企业排污阀门。
（3）生物异常情况
由于工艺控制不当，进水水质变化以及环境因素变化等原因会导致污泥膨胀、生物相异常、污泥上浮、生物泡沫等生物异常现象，各水厂运行操作人员要严格按操作规程操作，遇到以上问题及时处理并上报。
A：污泥膨胀问题
①发生污泥膨胀后，要进行分析研究确定污泥膨胀的种类及形成原因，分析膨胀的存在条件及成因。着重分析进水氮、磷营养物质是否足够，生化池内F/M、pH、溶解氧是否正常，进水水质、水量是否波动太大等因素。根据分析出的种类、因素做相应调整。
②由于临时原因造成的污泥膨胀问题，采取污泥助沉法或灭菌法解决；
③由于工艺运行控制不当原因造成的污泥膨胀问题，根据不同因素采取相应工艺调整措施解决；
B：生物泡沫问题
①发生泡沫后，要进行分析研究确定泡沫的种类及形成原因，根据分析出的种类、因素做相应调整。
②化学泡沫，采取水冲或加消泡剂解决。
③生物泡沫，增大排泥，降低污泥龄，预防为主。
C：污泥上浮问题
①酸化污泥上浮，采取及时排泥的控制措施。
②污泥上浮，采取增大剩余污泥的排放，降低污泥龄，控制硝化的控制措施。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》，应急预案的主要内容见下表所示。
表7-9   本项目应急预案内容
序号
项目
内容和要求
1
应急计划区
危险目标：装置区、贮罐区、环境保护目标
2
应急组织机构、人员
工厂、产业区、地区应急组织机构、人员
3
预案分级响应条件
规定预案的级别及分级响应程序
4
应急救援保障
应急设施，设备与器材等
5
报警、通讯联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6
应急环境监测、抢险、救援
及控制措施
由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据
7
应急检测、防护措施、清除
泄漏措施和器材
事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备
8
人员紧急撤离、疏散，应急
剂量控制、撤离组织计划
事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康
9
事故应急救援关闭程序与
恢复措施
规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施
10
应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练
11
公众教育和信息
对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息
5、环境风险评级结论
本项目在采取上述先进工艺技术及设备和有针对性的环境风险防范措施及应急预案后，可将废水事故排放对环境的影响降至可接受水平。企业拟采取的风险防范措施及应急预案从环境保护角度可行。
五、环保投资估算
本项目为减排项目，本身就是环保工程，故其所有投资都是环保投资。在项目建设、运营期采用的具体环保措施及投资估算见表7-10。经估算本项目各设施采取的防止二次污染措施总投资为400万元，占总投资（19202.03万元）的2.08%。
表7-10-1   项目污水处理厂及污水管网防止二次污染投资估算一览表
时段
污染类型
内容
投资（万元）
备注
凌云乡
迎阳乡
青平镇
平兴乡
关庙乡
童家镇
全福村
土主镇
施工期
噪声
选用低噪声设备，加强设备维护；合理安排施工时间；合理选择运输路线；使用商品混凝土；加强施工现场的噪声污染源的管理
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
/
废水
施工废水：沉淀池处理后的废水尽量回用，用于设备冲洗和防尘
2.0
2.0
2.0
3.0
2.5
2.0
1.5
3.0
/
生活污水：利用现有居民点生活设施收集，化粪池处理后，用于周边农户施肥
0
0
0
0
0
0
0
0
/
大气
设置围挡，洒水降尘、及时清扫路面尘土和清理建筑垃圾，限值车速、运输车辆密闭、加强管理
3.0
2.0
3.0
4.0
3.0
3.0
1.0
3.0
/
固废
土石方：用作回填及绿化覆盖，剩余土石方运至建筑垃圾堆场
2.5
2.0
2.5
3.5
2.5
2.5
1.0
2.5
/
建筑垃圾：能回收部分用于回收利用，不能回收利用的运至建筑垃圾堆场
1.0
1.0
1.0
2.0
1.5
1.0
0.5
1.0
生活垃圾：由环卫部门统一清运
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
/
营运期
废气
恶臭：植被绿化、池体加盖、污泥及时外运
4.0
3.5
4.5
4.5
4.0
4.0
3.0
4.0
/
地表水
厂区内修建污水收集管网，使其产生的污水进入污水处理系统处理
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
2.0
地下水
场地采用分区防渗，保证工程质量
4.0
4.0
4.5
4.5
5.0
5.0
4.0
4.0
噪声
低噪设备、基础减震，设备间隔声
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
固废
污泥：定期清掏后及时运送城市污水厂集中处置
8.0
7.0
8.0
8.0
8.0
8.0
5.0
8.0
/
生活垃圾：由环卫部门统一清运
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
绿化
对场地进行大面积绿化，绿化率达50%以上
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
7.0
5.0
6.0
环境风险
加强管理
/
/
/
/
/
/
/
/
/
合计
37
33
38
42
39
39
27
38
表7-10-2   项目污水管网防止二次污染投资估算一览表
时段
污染类型
内容
投资（万元）
备注
茅桥镇
普仁乡
棉竹镇
悦来乡
罗汉镇
临江镇
杨湾乡
全福镇
施工期
噪声
选用低噪声设备，加强设备维护；合理安排施工时间；合理选择运输路线；使用商品混凝土；加强施工现场的噪声污染源的管理
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
/
废水
施工废水：沉淀池处理后的废水尽量回用，用于设备冲洗和防尘
4.0
1.5
3.0
1.0
1.5
2.0
1.5
2.5
/
生活污水：利用现有居民点生活设施收集，化粪池处理后，用于周边农户施肥
0
0
0
0
0
0
0
0
/
大气
设置围挡，洒水降尘、及时清扫路面尘土和清理建筑垃圾，限值车速、运输车辆密闭、加强管理
4.0
2.0
3.3
1.0
2.0
2.5
1.3
2.0
/
固废
土石方：用作回填及绿化覆盖，剩余土石方运至建筑垃圾堆场
3.3
2.0
2.5
1.0
1.5
1.8
1.5
2.0
/
建筑垃圾：能回收部分用于回收利用，不能回收利用的运至建筑垃圾堆场
1.5
0.8
1.0
0.8
1.3
1.0
1.0
1.3
生活垃圾：由环卫部门统一清运
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
/
合计
14
7.5
11
5
7.5
8.5
6.5
9
表7-10-3   项目污水管网防止二次污染投资估算一览表
时段
污染类型
内容
投资（万元）
备注
白马镇
石龙乡
剑锋乡
九龙乡
苏稽镇
施工期
噪声
选用低噪声设备，加强设备维护；合理安排施工时间；合理选择运输路线；使用商品混凝土；加强施工现场的噪声污染源的管理
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
/
废水
施工废水：沉淀池处理后的废水尽量回用，用于设备冲洗和防尘
3.5
3.0
2.5
1.0
4.0
/
生活污水：利用现有居民点生活设施收集，化粪池处理后，用于周边农户施肥
0
0
0
0
0
/
大气
设置围挡，洒水降尘、及时清扫路面尘土和清理建筑垃圾，限值车速、运输车辆密闭、加强管理
3.0
2.0
1.5
1.0
4.0
/
固废
土石方：用作回填及绿化覆盖，剩余土石方运至建筑垃圾堆场
3.0
1.8
1.8
1.0
3.0
/
建筑垃圾：能回收部分用于回收利用，不能回收利用的运至建筑垃圾堆场
1.3
1.0
1.0
0.8
1.8
生活垃圾：由环卫部门统一清运
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
/
合计
12
9
8
5
14
综上，各乡镇污水处理厂和污水管网建设防止二次污染投资估算见下表。

表7-11   各乡镇污水处理厂和污水管网建设防止二次污染投资估算一览表
序号
乡镇名称
建设内容
环保投资（万元）
1
凌云乡
污水处理厂和污水管网
37
2
迎阳乡
污水处理厂和污水管网
33
3
青平镇
污水处理厂和污水管网
38
4
平兴乡
污水处理厂和污水管网
42
5
关庙乡
污水处理厂和污水管网
39
6
童家镇
污水处理厂和污水管网
39
7
全福村
污水处理厂和污水管网
27
8
土主镇
污水处理厂和污水管网
28
9
茅桥镇
污水管网
14
10
普仁乡
污水管网
7.5
11
棉竹镇
污水管网
11
12
悦来乡
污水管网
5
13
罗汉镇
污水管网
7.5
14
临江镇
污水管网
8.5
15
杨湾乡
污水管网
6.5
16
全福镇
污水管网
9
17
白马镇
污水管网
12
18
石龙乡
污水管网
9
19
剑锋乡
污水管网
8
20
九龙乡
污水管网
5
21
苏稽镇
污水管网
14
共计
400
从上表可以看出，本项目对产生的污染物都采取了严格的治理措施，环保投资主要集中在了废气、废水、噪声、固废治理等方面。通过对产生的污染物的治理，使各类污染物均达标排放。通过设置防范措施，避免了地下水污染，降低了环境风险危害几率，从环保投资可见，环保投资有重点，环境效果明显。



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果          （表八）
	 内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工现场
	TSP
	加强管理，地面喷水加湿，临时堆渣进行覆盖等措施
	对环境影响较小

	
	
	汽车尾气
	CO、NOX、
碳氢化合物
	减少起动和怠速
	对环境影响较小

	
	营运期
	格栅池、污泥贮池、污泥脱水间
	恶臭
	合理布置厂区；做好厂区绿化；设置50m卫生防护距离
	臭气达标排放

	水

污

染

物
	施工期
	施工人员生活污水
	SS、COD、BOD5
	生活污水经居民楼化粪池处理后作为农肥
	对环境影响较小

	
	
	施工废水、施工机械冲洗
	SS、COD、BOD5、石油类
	施工废水沉淀后回用，冲洗废水隔油沉淀后循环利用
	对环境影响较小

	
	营运期
	污水处理厂排水
	BOD5、COD、SS、NH3-N、TP
	经过污水处理系统处理后达标排入大渡河
	达GB18918-2002中一级A标准排放

	固

体

废

物
	施工期
	项目施工
	土石方、
建筑废渣
	运至当地政府指定的建渣堆里场所处置
	对环境影响较小

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	环卫部门统一清运
	对环境影响较小

	
	营运期
	格栅渠
	栅渣
	环卫部门统一清运处理
	对环境影响较小

	
	
	
	泥沙
	环卫部门统一清运处理
	对环境影响较小

	
	
	沉淀池
	污泥
	送至城市生活垃圾处理厂进行处置
	可实现无害化处理

	噪

声
	施工期
	施工机械
	机械噪声
	规范施工，加强管理
	达到GB12523-2011中表1规定的排放限值

	
	营运期
	污水处理厂
	设备噪声
	使用低噪设备，采取隔音、减震措施
	达标排放，对环境影响较小

	生态保护措施及预期效果：
在项目施工期，主要生态影响是会造成局部水土流失、破坏场地原有植被，拟采取的保护措施：（1）场地动土、基础开挖避免雨季（尤其是暴雨较集中的时段）施工，施工道路进行硬化，减缓水土流失；（2）项目挖方及时回填，对松散土及时夯实；（3）工程竣工后，及时采取植树、种草等植被恢复措施，在厂区内进行大面积绿化，植物种植可考虑选取乡土树种为主，易于存活，并注意乔、灌、花、草结合，体现出有层次的绿化景观。通过以上措施可将项目对生态可能造成的影响控制在最小限度。




结论与建议                                     （表九）
	一、结论

1、项目概况
拟建工程为“乐山市市中区污水处理设施及污水收集管网建设项目”，项目总投资19202.03万元，资金来源为政府与社会资本合作模式（PPP）筹措项目建设资金，项目地址为乐山市市中区童家镇、关庙乡等20个乡镇；主要建设内容及规模为新建凌云乡、迎阳乡等8个污水处理厂，总处理规模为3800m3/d；新建凌云乡、土主镇等20个乡镇污水收集管网，共计85.436km。污水处理厂均采用A2/O处理工艺，污水处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级标准的A标准。

2、产业政策符合性
本项目属于环境正效益项目，项目建设实施有效改变了目前服务片区的排污现状，项目建设属于《产业结构调整指导目录》（2013年修订本）中鼓励类第38项“环境保护与资源节约综合利用”第15款“三废”综合利用及治理工程，项目建设符合国家产业政策，管道建设属于鼓励类第22项“城市基础设施”中第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”。项目为减排项目，建成后可大大削减入河污染物的排放量。项目建设符合国家现行产业政策。
2017年8月1日乐山市市中区住房和建设局根据《企业投资项目核准和备案管理条例》及相关规定，完成了备案，备案号为：2017-511102-78-01-201403。
3、选址合理性分析
本项目为市中区乡镇集镇污水处理设施及污水管网建设项目，项目建设涉及8个乡镇污水处理厂和20个乡镇污水管网。经现场踏勘，各乡镇污水处理厂拟建址外环境关系较为简单。项目所在地周边道路较完善，交通方便迅捷，水、电均能满足污水处理厂要求。且各乡镇污水处理厂位置均在当地地表水体场镇段的下游，处理后污水达到排放方便。因此，从环保角度来说各乡镇污水处理厂选址合理，与外环境相容。
综上所述，本项目选址符合相关规定的要求，选址合理可行。
4、环境质量现状评价
大气环境质量：本项目各乡镇污水处理站所在区域空气环境质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。
地表水环境质量：平兴乡污水处理厂所在区域地表水除氨氮超标外，其余监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，氨氮超标可能是由于当地居民生活污水未经处理排放以及农业面源污染所致，项目所在地水环境质量状况一般；

关庙乡污水处理厂所在区域地表水除总磷超标外，其余监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，总磷超标可能是由于当地居民生活污水未经处理排放以及农业面源污染所致，项目所在地水环境质量状况一般；

全福村污水处理厂所在区域地表水除总磷超标外，其余监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，总磷超标可能是由于当地居民生活污水未经处理排放以及农业面源污染所致，项目所在地水环境质量状况一般；

童家镇污水处理厂所在区域地表水除氨氮、BOD5、COD、总磷超标外，其余监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，氨氮、BOD5、COD、总磷超标可能是由于当地居民生活污水未经处理排放以及农业面源污染所致，项目所在地水环境质量状况较差；

迎阳乡污水处理厂所在区域地表水除COD超标外，其余监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，COD超标可能是由于当地居民生活污水未经处理排放以及农业面源污染所致，项目所在地水环境质量状况一般；

凌云乡污水处理厂所在区域地表水除氨氮、COD、总磷超标外，其余监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，氨氮、COD、总磷超标可能是由于当地居民生活污水未经处理排放以及农业面源污染所致，项目所在地水环境质量状况较差；

土主镇污水处理厂所在区域地表水除氨氮、COD、总磷超标外，其余监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，氨氮、COD、总磷超标可能是由于当地居民生活污水未经处理排放以及农业面源污染所致，项目所在地水环境质量状况较差；

青平镇污水处理厂所在区域地表水除总磷超标外，其余监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，总磷超标可能是由于当地居民生活污水未经处理排放以及农业面源污染所致，项目所在地水环境质量状况一般。
声环境质量：各乡镇污水处理厂的监测点昼夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，当地声环境质量较好。

地下水环境质量：项目区各监测点位地下水监测指标pH、高锰酸钾指数、总大肠菌群满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准限值，氨氮和细菌总数不满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准限值。

由上可知本项目所在地环境质量现状良好。
5、项目对环境的影响
1）施工期
（1）水环境影响评价结论
施工期废水主要为员工生活污水和施工废水，生活污水经周边居民的污水处理设施处理后用作周边农肥，不外排。施工废水经临时沉淀池处理后循环使用，不外排。
（2）大气环境影响评价结论
施工期大气污染主要为施工扬尘和机械设备的燃油废气，通过加强管理，设置防尘网、定期洒水降尘等措施后，施工扬尘对周围环境影响较小，可接受；机械设备产生的废气属于间接性排放，通过周边绿化带吸附和空气的稀释后对周边环境影响较小。
（3）声环境影响评价结论
施工期噪声主要来源于各机械设备和车辆噪声，应加强管理合理布局，定期对设备进行维护，禁止午间和夜间施工。通过上述措施治理后，施工噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求。
（4）固体废物影响评价结论
施工固废主要来源于工程弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，污水处理厂弃土可在场内平衡，用于回填和绿化；管网施工产生的弃土运往当地制定地点；建筑垃圾运往施工场地综合利用；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。
综上所述，项目建设不会对周围环境产生大的影响，而且随着工程施工期的结束，影响随即消失。
2）营运期

（1）水环境影响评价结论
地表水：本项目污水处理厂总处理规模为3800m3/d，污水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级标准的A标准排入附近水体。本项目的建设使各乡镇生活污水得到有效的处理，做到达标排放，项目建成后对市中区各乡镇周边水环境的改善有积极作用，对水环境不会造成明显影响。
地下水：本项目在采取环评所提的源头控制和防渗措施后，能有效防止其运营过程对地下水的污染，对地下水影响很小。
（2）大气环境影响评价结论
项目运营期污水处理厂会产生恶臭气味，臭气的主要成分为NH3和H2S。本工程厂址位于城市边缘下风向，且项目周边地形开阔，气体扩散条件好，在采取格栅渠、调节池、污泥池等地埋加盖处理，栽种绿植等措施后，运营期间污水处理厂产生的恶臭气体不会对周边环境产生明显影响。

（3）声环境影响评价结论
项目生产过程中使用设备主要为污水处理厂的潜水搅拌泵、提升泵、鼓风机、纤维盘过滤器等，在正常工况下，设备噪声70～90dB(A)。潜水搅拌泵位于水下，鼓风机、纤维盘过滤器等在密闭隔声的综合用房内，经上述隔声治理措施及基础减震、距离衰减之后，本项目对周边不会造成明显影响。
（4）固体废物影响评价结论
本项目产生的污泥由专用污泥车运送至城市污水处理厂处理；项目员工生活垃圾、污水处理厂产生的栅渣，均统一收集后交由环卫部门统一清运处理。
经上述措施处理后，本项目产生的固体废物对周围环境不产生直接的影响。
6、清洁生产

项目在生产过程中应加强清洁生产的宣传，在运营过程中应节约用电，建立健全环境管理制度并加强现场管理，如此对减少污染起着积极作用，环境效益明显。
7、总量控制

本项目为乡镇污水处理工程，系环保工程，对污染物的削减量起着积极作用，污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级标准的A标准，根据项目污水处理规模及污水处理工艺处理效率分析，确定本项目总量控制目标为：
表9-1   各乡镇污水处理厂水污染物总量控制建议指标一览表

序号
项目
规模（m3/d）
建议指标，单位：t/a
COD
NH3-N
TP
1
凌云乡污水处理厂
400
7.3
0.73
0.073
2
迎阳乡污水处理厂
300
5.475
0.5475
0.05475
3
青平镇污水处理厂
500
9.125
0.9125
0.09125
4
平兴乡污水处理厂
500
9.125
0.9125
0.09125
5
关庙乡污水处理厂
600
10.95
1.095
0.1095
6
童家镇污水处理厂
800
14.6
1.46
0.146
7
全福镇（全福村）污水处理厂
100
1.825
0.1825
0.01825
8
土主镇污水处理厂
600
10.95
1.095
0.1095
新增总量控制指标建议由当地环保局从当地总量指标中划拨。
8、风险评价及结论

本项目运行过程中存在发生事故的风险。鉴于项目无重大危险源，故只要加强管理，建立健全相应的的防范应急措施，在设计、管理及运行中认真落实拟采取的安全措施和安全对策后，风险事故隐患可降至最低，风险防范措施可行，风险水平可以接受。环评要求建设单位严格按照环境风险评价要求加强风险防范措施。
9、环境影响评价综合结论

综上所述，本项目符合国家有关产业政策，符合当地总体规划，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，严格执行“三同时”制度。在确保实施本报告中提出的各项污染治理措施（含本评价建议措施）的前提下，项目建设不会对地表水、地下水、环境空气、声环境等造成明显影响。从环境保护角度，本项目的建设是可行的。
二、建议
（1）充分落实本报告表中有关环保措施，确保所排放的各项目污染物满足相应的排放标准。
（2）建设单位应坚持“清洁生产”的思想，尽可能合理利用材料，从而实现节约能源、降低物耗，减少污染物排放量的目标。
（3）加强对主要产噪设备的定期维护和检修，防止设备异常运转，确保厂界噪声达标。
（4）加强环境管理，保证环保设备正常运行，加强环境保护的宣传和教育，提高有关人员的环保意识。
（5）加强员工环保意识和安全意识教育，避免或减少超标排污和安全事故的发生。
（6）加强绿化工作，在项目区域内多植树木花草，起到美化项目区，和防尘、降噪的功效。
（7）全厂应设置专职人员负责全厂环保工作，保证全厂的各项环保措施得到落实。企业内部应加强环境管理，制定环境保护管理制度，实施清洁生产。
（8）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近单位的反映，接受当地环境保护部门的监督和管理。




	注  释
1、 本报告表应附以下附件、附图：
附图：
附图1：项目地理位置图
附图2：各乡镇污水处理厂和污水管网地理位置图
附图3：污水处理厂平面布置和分区防渗示意图
附图4：污水管道总平面布置图
附图5：污水处理厂卫生防护距离图
附件：
附件1：立项文件

附件2：选址意见书

附件3：监测报告

附件4：项目采购通知书

2、 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。
1. 大气环境影响专项评价
2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）
3. 生态影响专项评价
4. 声影响专项评价
5. 土壤影响专项评价
6. 固体废弃物影响专项评价
以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。






































































































































































































扬尘、噪声





扬尘、噪声、施工废水、固废





扬尘、噪声、水土流失





扬尘、噪声、施工废水、固废、水土流失





竣工验收








清障施工





扬尘、噪声、施工废水、固废、水土流失





围堰拆除








排涝工程





防洪堤施工





导流施工








_1584184848.unknown

_1584184852.unknown

_1584184856.unknown

_1584184858.unknown

_1584184859.unknown

_1584184860.unknown

_1584184857.unknown

_1584184854.unknown

_1584184855.unknown

_1584184853.unknown

_1584184850.unknown

_1584184851.unknown

_1584184849.unknown

_1234567893.unknown

_1584184846.unknown

_1584184847.unknown

_1234567895.vsd
�

乡镇污水


格栅渠


调节池


恶臭、固废、噪声


恶臭、噪声


厌氧池


缺氧池


一体化处理设备


接触氧化池


沉淀池


絮凝区


絮凝剂


纤维盘过滤器


消毒池


废水达标排放


污泥池


污泥回用


剩余污泥


污泥运往城市污水厂集中处理


二氧化氯发生器


混合液


噪声、恶臭


恶臭


上清液



_1234567897.unknown

_1584184845.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.vsd
�

前期部分场地平整


基础工程


主体工程


装饰工程


安装工程


工程验收


工程营运


噪声、扬尘、水土流失


噪声、扬尘


噪声、扬尘


噪声、扬尘


噪声、固废


噪声


生活垃圾、生活污水、施工废水、建筑垃圾



_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

