关于2018年4月17日拟对2个建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对2个建设项目（乐山市市中区水务局乐山市市中区水口镇临江河防洪治理工程、乐山市市中区住房和建设局乐山市市中区污水处理设施及污水收集管网建设项目）环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为2018年4月17日-2018年4月24日（共5个工作日）。
联系电话：0833－2103779
传 　 真：0833-2133332
地        址：乐山市市中区红雀碗街118号乐山市市中区环保局行政审批股
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

一、拟批准的建设项目
	序号
	项目
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响
评价机构
	项目
概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施


	项目主要污染物产生及预计排放情况
内容
类型
排放源
(编号)
污染物
名称
处理前产生浓度及产生量
排放浓度及排放量
大
气
污
染
物
施工期
施工扬尘
TSP
无组织排放，少量
达标排放
机械废气
SO2、NOx、TSP
无组织排放，少量
达标排放
水
污
染
物
施工期
施工导流排水及
基坑排水
SS
/
不对附近地表水体产生不利影响
机械车辆冲洗废水
石油类、SS
石油类：50mg/L
0.13t
/
SS：3000mg/L
8.06t
固
体
废
弃
物
施工期
施工弃土
12.35万m³
/
生活垃圾
7.2t
/
噪
声
施工期
施工机械噪声
最大约为85dB(A)
达标排放
主要生态环境影响：
工程永久占地163.57亩，临时用地11.53亩。永久占地、取土等临时占地都会对原地貌造成扰动，损坏土地和植被，形成局部裸露地表，导致农田生产力下降，水土流失加剧，影响局部陆域生态系统良性循环。
工程施工期间河道内水体泥沙扰动，悬浮物浓度增加，水体透明度下降，对浮游植物光合作用、滤食性动物的滤食与呼吸有不利影响，浮游生物的数量会在施工区域、施工期间有所下降。总体上，工程施工对水生生态的影响和破坏是暂时的、可逆的。
建设期地面开挖对土壤产生扰动，遇降雨易发生水土流失；工程施工建设对景观协调性存在暂时性的不利影响。施工结束后做好环保措施，上述影响即可消除。堤防工程、建筑物工程、料场区、交通道路区、施工生产生活区等破坏原地貌、土地及植被。
工程运行期对生态环境影响主要是永久占地对陆生生态影响。工程临时占用土地采取复耕措施，被施工破坏的植被可以通过水土保持措施进行恢复。



0.

	403
	0.2841
	0.4778

	20（km/h）
	0.1133
	0.1905
	0.2583
	0.3204
	0.3788
	0.6371


	如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天适时适量洒水，可使扬尘减少70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。
表5-11    施工场地洒水抑尘试验结果
单位（mg/m3）
5
20
50
100
TSP小时平均浓度
不洒水
10.14
2.89
1.5
0.86
洒水
2.0
1.4
0.67
0.60
因此，在施工场地设置2m高的围栏，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。
（2）风力扬尘
在施工过程中，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

[image: image3.wmf](

)

W

V

V

Q

023

.

1

-

3

0

50

e

1

.

2

-

=


式中：Q——起尘量，kg/t·a；
V50——距地面50米处风速，m/s；
V0——起尘风速，m/s；
W——尘粒含水率，%。
由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。
尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。
该项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。
2）施工机械废气

施工期间，使用机动车运送原材、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定的CO、NOx等，其特点是排放量小且属间断性无组织排放。
2、治理措施

1）管网铺设（扬尘）

由于管网施工涉及的范围较广，因此受施工扬尘影响的范围广，人口多，主要集中在管线工程两侧区域和施工、运输车辆所经道路的两侧区域。为此，为减轻因管网建设对城区环境空气的影响，提出如下措施：
（1） 对管道施工中的工程弃土应及时清离施工现场，以免因长时期裸露，而造成扬尘污染。
（2） 在工程弃土装卸时，附近地区有环境敏感点（主要为居民区、学校和医院），装卸土方应洒水后再进行装卸，以减少起尘量，从而减轻扬尘污染。
（3） 施工机械及运输车辆应合理使用，以减少有害污染物的排放量。
（4） 施工单位不应拖延施工工期，减少工程弃土的裸露时间，减少扬尘量。
（5） 加强施工队伍的管理，提高施工人员的环境意识，做到文明施工。
（6） 在管网施工沿线公路两边设置围栏，以减少扬尘对公路两边敏感点的影响，每天定时洒水抑尘。
（7） 对管网部分工程施工，应根据建成区现场现状，进行分段施工，主要路段，应及时覆土硬化地面，及时清运弃土，清洁路面，做到文明施工。
（8） 由于管线铺设范围较广，受影响的人口较多，因此必须采取措施降低管线施工对敏感点的影响。
2）污水处理厂处（扬尘）

污水处理厂在土方挖掘以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，为有效防止施工期间扬尘对周围环境空气的污染，必须提倡科学施工、文明施工，并采取行之有效地防治措施，严格按照国家环境保护总局、建设部文《关于有效控制城市扬尘污染的通知》环发（2001）56号，《防治城市扬尘技术规范》、《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发〈2013〉32号）、《四川省灰霾污染防治实施方案》（川办发[2013]78号）等相关文件的要求对扬尘进行有效控制，将项目施工建设期的废气和扬尘污染降低到最小。总体要求，加强对固定源和移动源排放的废气协同控制，强化大气一次污染物、二次污染物综合管理，统筹城乡大气环境整治，建立有效运行的灰霾污染防治联防联控工作机制，逐步完善灰霾污染防治法规政策和标准，主要大气污染物排放总量不断下降，空气环境质量逐步改善，灰霾污染有效控制。因此环评要求：
（1） 工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案。工程建设单位根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。
（2） 施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。
（3） 严格按照《四川省灰霾污染防治实施方案》的大气污染防治法“国十条”规定进行施工作业：施工工地做到“六必须”（必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场），“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。
（4） 施工现场采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放。
（5） 要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，湿法作业，尽量减少渣土运输时洒落在地面上，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边住户正常生活造成影响。
（6） 建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：a)密闭存储；b)设置围挡或堆砌围墙；c)采用防尘布苫盖；d)其他有效的防尘措施。
（7） 对土石方转运及材料运输车辆实施密闭运输，运输车辆需要用布覆盖，覆盖率要达到100%。建筑材料尽量减少露天堆放，减少裸露地面。
（8） 由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水降尘；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。
（9） 设定专门负责人定期对施工扬尘污染防治措施以及环保管理进行检查和核实，严格按城市扬尘污染管理的有关规定和规范进行治理，尽量减少扬尘对环境的影响程度。
（10） 风速大于3m/s以及重污染天气时应停止施工。
（11） 为保护地表水体不受扬尘污染，要求项目施工时四周设置2.5~3m的高墙。
3）施工机械废气

施工期间各类施工机械流动性强，所产生的废气较为分散，在易于扩散的气象条件下，施工机械尾气对周围环境影响不会很大。使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，属间断性排放，影响较小。在施工期间应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。同时要做到：
（1） 建设工地施工，首先要求施工现场应建立以项目负责人为第一责任人的施工现场环境保护责任制，施工组织设计中必须有环境保护措施和控制施工扬尘的专项方案，并经有关部门批准后实施。
（2） 车辆在驶出施工工地前要做好冲洗、遮蔽、清洁等工作。对暂时不能运出施工工地的土方，必须采取集中堆放、压实、覆盖以及适时洒水等有效抑尘措施；对建筑施工实施围栏作业，不定期采取洒水降尘等措施降尘，严禁施工期间扬尘污染周围环境。
（3） 对于闲置3～6个月以上的现场空地，必须进行硬化、覆盖或临时简单绿化等处理。
（4） 此外，施工工地的主要运输通道以及工地出入口外侧10米范围内道路路面必须作硬化处理。
（5） 严禁以煤或型煤做燃料，使用天然气、液化气或电等清洁能源，以控制大气污染。
（三）噪声排放及治理

1、排放源

本项目施工期噪声污染源主要是施工设备施工所产生的施工噪声。根据项目的进度，污水处理厂施工可以分为基础开挖、主体施工、结构施工和装饰四个阶段，每个阶段由于所使用的机械设备不同，所产生的噪声性质和源强也不相同。具体情况见下表。
表5-12    施工期主要噪声污染源情况表
声源
声级值[dB(A)]
噪声类型
影响简析
场界噪声[dB(A)]
场界值（未处理）
标准值
昼间
夜间
昼间
夜间
挖掘机
85
机械
声级值较高、影响距离较远，尤多台联合作业时，100m外仍可耳闻
75
75
70
55
推土机
70
声级值相对最低、影响距离较近，多台联合作业时影响略有增大
60
60
移动式吊车、切割机
105
声级值较高、影响距离较远，尤多台联合作业时，100m外仍可耳闻
80
80
运输车辆
75
交通
声级值不高、影响距离不远，多台联合作业时影响稍大
70
70
2、噪声防治措施

由上表可以看出，项目施工期预估场界噪声约为70dB（A）~85dB（A）之间，《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值为昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。施工期间噪声若不经相关措施处理，噪声场界无法达标，因此，为了降低施工噪声的影响，施工单位应采取相应措施。在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。
1）要求选用低噪声设备，加强设备的维护保养，使其处于良好的运转状态；
2）合理布局：施工期应当合理布置施工场地及合理安排交通组织路线，宜将施工主入口设在远离敏感点的位置，产生高噪声的作业区尽量布设在远离敏感点一带，评价建议将高噪声作业区布置在项目地中央的位置，以有效利用施工场地的距离衰减降低对项目环境敏感目标的影响；
3）合理安排施工时间：将强噪声作业尽量安排在白天进行，考虑到项目周边有居民和学校，为了避免施工噪声对居民、学生噪声影响，严禁夜间、午间高噪声设备施工，杜绝夜间（22:00~6:00）和午间（12:00~14:00）施工噪声扰民。如工艺要求必须连续作业施工，应首先征得当地环保、城管等主管部门同意，并及时通知周围居民。
4）文明施工，装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷；
5）材料运输进入场内，禁止鸣笛，运输由专人指挥；
6）加强对施工人员的教育管理，加强施工人员的环保意识，不得随意扔、丢，减少施工中不必要的噪声；
7）对高噪设备进行减振、消音处理，墙体材料采用隔音降噪材料；
8）根据区域环境噪声监控点噪声级现状值和所处位置，建议工程建设业主方、在施工作业前、应制定噪声环境质量保护计划，明确声环境保护目标及保护办法；在施工期、应结合施工场区周围的社会环境现状，指导施工人员进行文明施工，使施工噪声对环境噪声的影响尽可能降至最小限度；合理布置施工场界内的施工机械的位置，以减小施工噪声对环境敏感点的影响。
（四）固体废弃物的排放及治理

1、排放源

施工期产生的固体废弃物主要包括工程弃土以及施工过程中产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。
1）生活垃圾

本项目计划土建施工期为12个月，各乡镇土建施工期平均施工人员按20人计，生活垃圾产生量按照0.5kg/d·人计算。环评建议施工单位的施工期在各乡镇设置垃圾筒收集垃圾，经收集后由当地环卫部门统一清运处理，各乡镇施工期生活垃圾产生情况见下表。
表5-13   各乡镇施工期生活垃圾产生情况一览表
序号
乡镇名称
建设内容
施工人数
固废产生标准（kg/人･d）
固废产生量（kg/d）
1
凌云乡
污水处理厂和污水管网
20

0.5
10

2
迎阳乡
污水处理厂和污水管网
20

0.5
10

3
青平镇
污水处理厂和污水管网
20

0.5
10

4
平兴乡
污水处理厂和污水管网
20
0.5
10
5
关庙乡
污水处理厂和污水管网
20
0.5
10
6
童家镇
污水处理厂和污水管网
20
0.5
10
7
全福村
污水处理厂和污水管网
20
0.5
10
8
土主镇
污水处理厂和污水管网
20
0.5
10
9
茅桥镇
污水管网
20
0.5
10
10
普仁乡
污水管网
20
0.5
10
11
棉竹镇
污水管网
20
0.5
10
12
悦来乡
污水管网
20
0.5
10
13
罗汉镇
污水管网
20
0.5
10
14
临江镇
污水管网
20
0.5
10
15
杨湾乡
污水管网
20
0.5
10
16
全福镇
污水管网
20
0.5
10
17
白马镇
污水管网
20
0.5
10
18
石龙乡
污水管网
20
0.5
10
19
剑锋乡
污水管网
20
0.5
10
20
九龙乡
污水管网
20
0.5
10
21
苏稽镇
污水管网
20
0.5
10
2）建筑垃圾

项目施工期会产生少量的建筑垃圾，项目建筑垃圾主要来自施工过程中产生的建筑废弃物。主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木材、废金属、废钢筋等杂物，其中废金属、废钢筋等回收利用，不能利用部分在场地内临时堆放期间堆置于施工围栏内，采取遮盖措施，定期运至政府指定的建筑垃圾处置场处置。
3）土石方

（1）管网施工工程弃土
弃土主要由污水站厂区及管网开挖阶段产生，厂区污水池体开挖产生的弃土综合用作厂区回填和绿化用土。厂区回填和绿化用土集中堆置，预留遮盖措施。管道全线采用埋地敷设，待管道敷设完毕后，回填开挖土石方及表土，一般地段回填用管沟挖出的土即可。弈土及时清运至当地政府指定的建渣堆里场所处置。临时堆放期间堆置于施工围栏内，进行遮盖，防止引起扬尘或雨天冲入地表水内。

2、固废治理措施

施工期间应根据需要增设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理；弃土尽量在场内周转，就地用于填基、绿化、道路等生态景观建设，剩余工程弃土弃渣运送至城管部门指定受纳场或做其他工程回填土；建筑垃圾应运至专门的建筑垃圾堆放场；生活垃圾定期及时由环卫部门统一清运，以免影响环境卫生。加强施工人员的管理教育，严禁乱倾乱倒，减少环境污染和生态破坏。
（五）生态影响

工程施工期的施工活动对当地自然生态环境有一定影响。工程施工过程因降雨、地表开挖和弃土填埋，可能引起不同程度的水土流失。项目建设地应做好相应的环保措施，防治水土流失的发生。施工过程中，土方填挖、泥土转载装卸作业过程中在堆放时都可能出现散落和水土流失，使土壤暴露情况加剧。施工过程中的水土流失不但影响工程进度和工程质量，还会作为一种废物或污染物往外排放，会对施工场地周围环境产生影响。故在施工期要做好土石工程的平衡，安排好施工计划，减少弃土和泥土的裸露时间，以避免受到暴雨的直接冲刷，做好各项排水、截水、防止水土流失工作。施工现场需建设相应容积的沉淀池和排水沟，收集施工过程中产生的泥浆水，废水经沉淀除渣后排入排水沟渠。运土、砂石要保持完好，运输不宜太满，保证运载过程中不散落。加强场区绿化，增加工程地面绿化覆盖，美化环境。做好项目施工期的水土流失防治工作。
此外，环评要求：建设单位精心设计，合理安排施工布局和时间，施工时应合理安排工期，工程施工应避开雨季，施工过程中文明施工，加强管理。严格按照规划的给水路径进行铺设，避免重复施工。尽量减少施工过程对环境的影响。
通过采取上述水土保持措施后，项目的对生态环境的影响可以降到最小。
（六）社会环境影响

根据业主方提供的设计，管网主要沿道路敷设。施工时将会利用该区域原有道路，会给相关地段居民正常生活带来一些暂时局部干扰和交通阻碍等影响。但这种负面影响是短暂的，采取适当措施后影响可将降至最低程度，并随着施工期的结束而消失。
治理措施：建设单位在制订实施方案时应充分考虑到这个因素，对于交通繁忙的道路要设计临时便道，并要求施工分段进行，在尽可能短的时间内完成开挖、排管、回填工作。挖出的泥土除作为回填土外，要及时运走，堆土应尽可能少占道路，以保证开挖道路的交通运行，对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间。项目在施工时还应围挡施工，尽量加快施工工期，施工后尽快完成施工迹地恢复，降低景观及交通影响。
二、运营期主要产污分析
根据本项目污水处理厂工艺流程及产污环节图，营运期产生的主要污染物见下表。
表5-14   主要污染工序及污染物一览表

项目
污染工序
污染物
废气
格栅渠
恶臭
调节池
恶臭
一体化处理设备
恶臭
、
污泥池
恶臭
废水
员工生活
员工生活污水
噪声
设备运行
设备运行噪声
固废
员工生活
生活垃圾
格栅渠
删渣
污泥池
污泥
（一）废水的排放及治理

污水处理厂作为一个环保工程，其自身在大量削减水体污染物的同时还产生一定量的水体污染物，根据拟采取的工艺流程及辅助设施，各乡镇污水处理厂建成后主要处理乡镇生活污水和污水处理厂职工生活污水。
1、职工生活污水

本项目各乡镇污水处理厂劳动定员2人，职工生活污水产生量较少。按150L/人·d，生活污水排放系数取0.8，则职工生活污水产生量为0.24m3/d（87.6m3/a），产生量较少，直接排入本项目各乡镇污水处理厂处理后达标排放。
2、污水厂废水

污水厂废水是指经本污水处理厂处理后所排放的废水。本项目污水处理厂设计规模为凌云乡处理生活污水400m3/d、迎阳乡处理生活污水300m3/d、青平镇处理生活污水500m3/d、平兴乡处理生活污水500m3/d、关庙乡处理生活污水600m3/d、童家镇处理生活污水800m3/d、全福村处理生活污水100m3/d、土主镇处理生活污水600m3/d。经各乡镇污水处理工序处理后达标排放。
1）污水进水水质

本项目各乡镇污水处理厂进水主要为乡镇居民生活污水及企业生活污水。根据国内多数生活污水处理厂污水实际进水水质的相关资料，虽然各地生活水平及工业发展水平不同，各地污水浓度也有一定差异，但总体来水，城镇污水浓度变化幅度不大，其水质浓度具有典型的特征。本工程各乡镇污水主要污染物指标预测见下表：
表5-15   生活污水进水水质预测    单位：mg/L
项目
BOD5
COD
SS
NH3-N
T-N
TP
pH
数值
180
350
50
30
35
4.0
6-9
2）处理工艺

本项目污水处理厂采用“A2/O一体化污水处理设备”工艺对市中区区各乡镇生活污水进行处理。
3）处理效果分析

根据四川省人民政府办公厅2007年12月20日以“川办函[2007]356号”文转发《省环保局等部门关于加强四川省地表水水域环境功能划类管理工作的意见》的通知精神以及项目业主的要求，凌云乡、迎阳乡、青平镇、童家镇、平兴乡、土主镇、全福村以及关庙乡经污水处理厂处理后的出水水质应满足《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求，其各乡镇污水处理厂原污水水质、出水水质及去除效率见表5-16，各乡镇处理厂主要污染物减排量一览表见表5-17：
表5-16   各乡镇污水处理厂原污水水质、出水水质及去除效率
水质指标
BOD5
COD
SS
NH3-N
T-N
TP
pH
设计原污水水质（mg/L）
180
350
50
30
35
4.0
6-9
设计处理程度（％）
94.4
85.7
80
83.3
57.1
87.5
-
出水水质（mg/L）
10
50
10
5
15
0.5
6-9
出水水质要求（mg/L）
≤10
≤50
≤10
≤5
≤15
≤0.5
6-9
表5-17    各乡镇处理厂主要污染物减排量一览表
项目
BOD5
COD
SS
NH3-N
T-N
TP
凌云乡400m3/d
进水含量(t/a)
26.28
51.1
7.3
4.38
5.11
0.584
出水含量(t/a)
1.46
7.3
1.46
0.73
2.19
0.073
削减量(t/a)
24.82
43.8
5.84
3.65
2.92
0.511
迎阳乡300m3/d
进水含量(t/a)
19.71
38.325
5.475
3.285
3.8325
0.438
出水含量(t/a)
1.095
5.475
1.095
0.5475
1.6425
0.05475
削减量(t/a)
18.615
32.85
4.38
2.7375
2.19
0.38325
青平镇500m3/d
进水含量(t/a)
32.85
63.875
9.125
5.475
6.3875
0.73
出水含量(t/a)
1.825
9.125
1.825
0.9125
2.7375
0.09125
削减量(t/a)
31.025
54.75
7.3
4.5625
3.65
0.63875
平兴乡500m3/d
进水含量(t/a)
32.85
63.875
9.125
5.475
6.3875
0.73
出水含量(t/a)
1.825
9.125
1.825
0.9125
2.7375
0.09125
削减量(t/a)
31.025
54.75
7.3
4.5625
3.65
0.63875
关庙乡600m3/d
进水含量(t/a)
39.42
76.65
10.95
6.57
7.665
0.876
出水含量(t/a)
2.19
10.95
2.19
1.095
3.285
0.1095
削减量(t/a)
37.23
65.7
8.76
5.475
4.38
0.765
童家镇800m3/d
进水含量(t/a)
52.56
102.2
14.6
8.76
10.22
1.168
出水含量(t/a)
2.92
14.6
2.92
1.46
4.38
0.146
削减量(t/a)
49.64
87.6
11.68
7.3
5.84
1.022
全福村100m3/d
进水含量(t/a)
6.57
12.775
1.825
1.095
1.2775
0.146
出水含量(t/a)
0.365
1.825
0.365
0.1825
0.5475
0.01825
削减量(t/a)
6.205
10.95
1.46
0.9125
0.73
0.12775
土主镇600m3/d
进水含量(t/a)
39.42
76.65
10.95
6.57
7.665
0.876
出水含量(t/a)
2.19
10.95
2.19
1.095
3.285
0.1095
削减量(t/a)
37.23
65.7
8.76
5.475
4.38
0.765
由上表5-16可知，本项目对污水中污染物去除效率达到80%以上，经治理后，各乡镇生活污水中主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N、T-N和TP的减排量如表5-17所示，处理效果十分明显，环境效益较高。由表5-16可知，经本项目污水处理工艺处理后，污水厂排放水水质能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标的要求，实现了达标排放。
（二）地下水污染防治措施

1、污染途径

各乡镇污水处理厂处理后的污水通过管道排入河流，故本项目的建设基本不会对地下水水位造成明显影响。本项目的建设有可能对地下水的水质造成一定影响。
污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的：
1） 污水收集管线破损，污水漏出渗入地下污染地下水；
2） 污水处理厂地下部分破损，如调节池、格栅渠、生化处理单元、污泥池等污水漏出渗入地下污染地下水；
3） 污水处理厂地面以上部分破损，污水漏至地面下渗，污染地下水。
4） 污水渗入地下后，通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。
5） 根据工程所在各乡镇的外环境关系，污水处理厂周边无对地下水敏感目标，但也应按要求做好预防地下水被污染的措施。
2、预防措施

项目的地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对各乡镇污水处理厂进行分区防渗处理。将各设施按污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点污染防治区、一般污染防治区以及非污染防治区和特殊污染防治区四类地下水污染防治区域。
重点污染防治区（重点防渗）：调节池、格栅渠、生化处理单元、污泥池、消毒池；
一般污染防治区（一般防渗）：厂区内道路；
非污染防治区（简单防渗）：设备间、厂区绿化。
特殊污染防治区（重点防渗）：废水输送管道。
1）污水处理厂防渗漏措施

（1） 所有废水处理构筑物池体混凝土抗压强度、抗渗、抗冻性能必须达到设计要求；
（2） 底板混凝土高程和坡度要满足设计要求；池壁要垂直、表面平整，相邻施工缝部位的混凝土应紧密，保护层厚度符合规定；浇筑池壁混凝土前，混凝土施工缝应凿毛产冲洗干净，混凝土要衔接紧密不得渗漏；
（3） 预埋管件、止水带和填缝板要安装牢固，位置准确；
（4） 每座水池必须做满水实验，确保质量合格；
（5） 重点防渗区域地面先采用粘土铺底，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化，用环氧树脂漆作防渗处理，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。
（6） 一般防渗区地面采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。
（7） 简单防渗区中的设备间需做地面硬化处理。
2）污水管网防渗漏措施

（1） 污水管道必须具有足够的强度，以承受外部荷载和内部水压，外部荷载包括土压力形成的静荷载和由车辆运行所造成的动荷载。重力流排水管道发生淤塞也会形成内部水压，因此重力流排水管道也需适当考虑承受内压力；
（2） 污水管除具有抗废水中杂质的冲刷和磨损的作用外，还应该具有一定的抗腐蚀的性能，以免受废水或地下水的侵蚀作用而损坏；
（3） 污水管道应具有良好的防渗漏性能，以防止废水渗出或地下水渗入。废水从管道渗出，不仅会污染地下水或水体，还可能导致破坏管道及附近建筑物的基础；而地下水渗入污水管道，将降低管道的排水能力，增大污水泵站及处理构筑物的水力负荷；
（4） 排水管渠的内壁应光滑，以尽量减小管道输水的阻力损失；
（5） 加强施工质量管理，对管道和施工技术质量要求进行严格控制。
由以上可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。
（三）废气的产生及治理

本项目运营过程中产生的废气为恶臭气体。
1、恶臭气体

1）恶臭源强分析

本项目运营期恶臭的来源主要是格栅渠、调节池、污泥池等产生的恶臭，包括氨气、硫化氢、甲硫醚、甲硫醇、甲烷等，这些废气以低矮面源形式排放，属无组织排放。恶臭属于感觉公害，它可以直接作用于人们的嗅觉并危害人们的身体健康，例如它会使人感觉到不愉快、恶心、头痛、食欲不振、嗅觉失调、情绪不振等，从而导致人的工作效率下降。
由于恶臭污染物浓度及其影响与污水处理规模、处理工艺以及原污水水质、以及污染气象等条件有关，排放的臭气一般具有浓度低，排放量大、产生臭气物质的种类多等特点，一般污水厂考虑氨和硫化氢为主。恶臭物质的逸出和扩散机理复杂，废气源强难于计算，因此其排放源强采用类比分析。
污水处理厂恶臭气体成分复杂，主要污染物为氨、硫化氢及甲硫醚等，恶臭物质的恶臭特征见下表。
表5-18   主要恶臭物质的恶臭特征
恶臭物质
硫化氢
甲硫醇
甲硫醚
氨
三甲胺
恶臭性质
腐烂性蛋臭
腐烂性洋葱臭
不愉快气味
特殊的刺激性臭
腐烂性鱼臭
参考“盐亭县柏梓镇等6个镇乡污水处理站及配套管网建设项目”，采用经验数据确定项目臭气源强，经验取值范围为：处理1kgCOD产生60~80mgH2S、600~800mgNH3。本项目各污水处理厂均采用A2/0处理工艺，生化处理单元为一体化密封污水处理装置，其余沉淀池、格栅渠、调节池和污泥池等均为地埋式，确定按处理1kgCOD产生80mgH2S、800mgNH3计，则本项目恶臭产生源强预计见下表。

表5-19  各乡镇污水处理厂预测恶臭源强

项目

COD处理量（t/a）

污染物产生量

NH3
H2S

kg/h

t/a

kg/h

t/a

凌云乡污水处理厂

51.1

0.0047

0.0409

0.0005

0.0041

迎阳乡污水处理厂

38.325

0.0035

0.0307

0.0004

0.0031

青平镇污水处理厂

63.875

0.0058

0.0511

0.0006

0.0051

平兴乡污水处理厂

63.875

0.0058

0.0511

0.0006

0.0051

关庙乡污水处理厂

76.65

0.0070

0.0613

0.0007

0.0061

童家镇污水处理厂

102.2

0.0093

0.0818

0.0009

0.0082

全福村污水处理厂

12.775

0.0012

0.0102

0.0001

0.0010

土主镇污水处理厂

76.65

0.0070

0.0613

0.0007

0.0061

2、恶臭污染防治措施

1）工程措施

（1）对本项目污水处理厂的格栅渠、调节池和污泥池等进行加盖处理；
（2）本项目采用A2/O一体化污水处理工艺，污水在相对封闭的空间内，其恶臭对外界影响较小；
（3）由于本项目污水处理厂污泥产生的污泥量较少，因此采用“定期抽运”至城市污水厂集中处理，减少恶臭释放；
（4）合理设置导气口，并在导气口周围进行绿化隔离。
2）绿化措施

污水厂除了除臭工程措施外，还必须辅之以绿化措施。本项目所选工艺占地面积小，可在厂区内进行大面积绿化，设置与周围居民区之间的绿化隔离带，减缓臭气对周围环境可能造成的影响。隔离带应考虑抗污力强、净化空气好、适应当地环境的植物。常见优势树种见下表。
表5-20   绿化树种的特性及保护环境功能
种 类
特 性
保护环境功能
银 杏
耐寒、适应性强
吸收有害气体、杀菌
刺 槐
耐塞、抗旱、怕水湿
抗污染，吸收有害气体
泡 桐
耐旱、不耐水湿
抗污染、吸收有害气体、防尘
油 松
耐寒、耐旱、常绿
防尘、防风
槐 树
喜干冷气候
抗污染、吸收有害气体
旱 柳
耐旱、耐水湿
吸收有害气体
垂 柳
耐水湿
吸收有害气体
加 杨
耐涝
吸收有害气体、防风
采取以上措施后臭气浓度可得到较大程度降低。
3）其他措施

其他措施包括管理措施和卫生防护距离措施。
格栅池产生的栅渣、沉砂，污泥池产生的污泥要及时清运。
根据乐山市市中区主导风向、风速等气象资料，参照同类污水处理厂的嗅闻对照分析，在污水处理设施下风向70m范围内，其臭味对人的感觉影响明显，在200m以外，则臭味已基本闻不到，而在污水处理设施上风向20m外，对臭味的感觉已不明显了。

因此，污水厂下风向一般需要满足300m长的隔离带，才能建居住区。本工程污水处理厂厂址位于城市边缘下风向，因此臭味对周边地区影响不大。

同时，为减轻恶臭对厂区的污染，在厂区平面布置上，厂区生产管理区应位于厂区污水处理区的上风向，并且利用厂区剩余用地种植长青树种和草皮，净化厂区空气环境。
（四）噪声的产生及治理

本项目各乡镇污水处理厂主要噪声为设备噪声，主要噪声源来自厂区内各类水泵、电动机、格栅机等，参考同类型乡镇污水处理厂现状，本项目噪声声源强度在70~90dB（A）之间。设备噪声经隔声、消声、吸声等治理措施处理后，声源强度≤60dB（A）。各乡镇污水处理厂设备产生及治理状况见下表：
表5-21   各乡镇污水处理厂设备噪声产生及治理情况
序号
产生源
产噪强度(dB)
治理措施
治理后噪声值（dB）
1
提升泵
80
水下工作、建筑隔声
50
2
潜水搅拌机
80
水下工作、建筑隔声
50
3
鼓风机
90
综合用房封闭
60
4
二氧化氯发生器
70
综合用房封闭
50
5
纤维定盘过滤器
70
综合用房封闭
55
6
一体化生化处理单元
80
建筑物隔声、减振
55
本项目产噪设备较小，主要噪声源为提升泵、潜水搅拌机和鼓风机等，经建筑隔声、绿化带阻挡及距离衰减后，预计场界能够满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。
（五）固废的产生情况及处理措施

项目建成正式投运后固体废弃物主要有三类：第一类是从格栅渠拦截的栅渣，主要成份是塑料类、废纸团块、布料等，以及调节区分离出的沙粒；第二类是产自一体化处理设备处理后从设备内排出的剩余污泥，参考同类小型污水处理厂，污泥产生量每万方水污泥产生量0.98-1.5吨，本项目取0.13kg/m3；第三类是生活垃圾。本项目固体废弃物产生环节、产生量及处置方式统计详见下表：
表5-22    本项目固体废物产生、排放情况一览表
污水处理厂
排放源
类别
产生系数
产生量
厂内处
置措施
排放去向
凌云乡污水处理厂
400m3/d
格栅渠
栅渣
0.05-0.1t/1000m3·d
（含水率70%）
0.04t/d
14.6t/a
压榨打包后容器收集
外运至垃圾填埋场填埋处理
调节池
砂粒
0.03t/1000m3·d
（含水率70%）
0.012t/d
4.38t/a
污泥池
剩余
污泥
0.13kg/m3
（含水率98%）
52kg/d
18.98t/a
定期清运
运至城市污水处理厂处理
生活设施
生活
垃圾
2人，0.5kg/人·d
0.001t/d
0.365t/a
垃圾桶
收集
环卫部门统一收集清运
迎阳乡污水处理厂300m3/d
格栅渠
栅渣
0.05-0.1t/1000m3·d
（含水率70%）
0.03t/d
10.95t/a
压榨打包后容器收集
外运至垃圾填埋场填埋处理
调节池
砂粒
0.03t/1000m3·d
（含水率70%）
0.009t/d
3.285t/a
污泥池
剩余
污泥
0.13kg/m3
（含水率98%）
39kg/d
14.235t/a
定期清运
运至城市污水处理厂处理
生活设施
生活
垃圾
2人，0.5kg/人·d
0.001t/d
0.365t/a
垃圾桶
收集
环卫部门统一收集清运
青平镇污水处理厂500m3/d
格栅渠
栅渣
0.05-0.1t/1000m3·d
（含水率70%）
0.05t/d
18.25t/a
压榨打包后容器收集
外运至垃圾填埋场填埋处理
调节池
砂粒
0.03t/1000m3·d
（含水率70%）
0.015t/d
5.475t/a
污泥池
剩余
污泥
0.13kg/m3
（含水率98%）
65kg/d
23.725t/a
定期清运
运至城市污水处理厂处理
生活设施
生活
垃圾
2人，0.5kg/人·d
0.001t/d
0.365t/a
垃圾桶
收集
环卫部门统一收集清运
平兴乡污水处理厂500m3/d
格栅渠
栅渣
0.05-0.1t/1000m3·d
（含水率70%）
0.05t/d
18.25t/a
压榨打包后容器收集
外运至垃圾填埋场填埋处理
调节池
砂粒
0.03t/1000m3·d
（含水率70%）
0.015t/d
5.475t/a
污泥池
剩余
污泥
0.13kg/m3
（含水率98%）
65kg/d
23.725t/a
定期清运
运至城市污水处理厂处理
生活设施
生活
垃圾
2人，0.5kg/人·d
0.001t/d
0.365t/a
垃圾桶
收集
环卫部门统一收集清运
关庙乡污水处理厂600m3/d
格栅渠
栅渣
0.05-0.1t/1000m3·d
（含水率70%）
0.06t/d
21.9t/a
压榨打包后容器收集
外运至垃圾填埋场填埋处理
调节池
砂粒
0.03t/1000m3·d
（含水率70%）
0.018t/d
6.57t/a
污泥池
剩余
污泥
0.13kg/m3
（含水率98%）
78kg/d
28.47t/a
定期清运
运至城市污水处理厂处理
生活设施
生活
垃圾
2人，0.5kg/人·d
0.001t/d
0.365t/a
垃圾桶
收集
环卫部门统一收集清运
童家镇污水处理厂800m3/d
格栅渠
栅渣
0.05-0.1t/1000m3·d
（含水率70%）
0.08t/d
29.2t/a
压榨打包后容器收集
外运至垃圾填埋场填埋处理
调节池
砂粒
0.03t/1000m3·d
（含水率70%）
0.024t/d
8.76t/a
污泥池
剩余
污泥
0.13kg/m3
（含水率98%）
104kg/d
37.96t/a
定期清运
运至城市污水处理厂处理
生活设施
生活
垃圾
2人，0.5kg/人·d
0.001t/d
0.365t/a
垃圾桶
收集
环卫部门统一收集清运
全福村污水处理厂100m3/d
格栅渠
栅渣
0.05-0.1t/1000m3·d
（含水率70%）
0.01t/d
3.65t/a
压榨打包后容器收集
外运至垃圾填埋场填埋处理
调节池
砂粒
0.03t/1000m3·d
（含水率70%）
0.003t/d
1.095t/a
污泥池
剩余
污泥
0.13kg/m33

（含水率98%）
13kg/d
4.745t/a
定期清运
运至城市污水处理厂处理
生活设施
生活
垃圾
2人，0.5kg/人·d
0.001t/d
0.365t/a
垃圾桶
收集
环卫部门统一收集清运
土主镇污水处理厂600m3/d
格栅渠
栅渣
0.05-0.1t/1000m3·d
（含水率70%）
0.06t/d
21.9t/a
压榨打包后容器收集
外运至垃圾填埋场填埋处理
调节池
砂粒
0.03t/1000m3·d
（含水率70%）
0.018t/d
6.57t/a
污泥池
剩余
污泥
0.13kg/m3
（含水率98%）
78kg/d
28.47t/a
定期清运
运至城市污水处理厂处理
生活设施
生活
垃圾
2人，0.5kg/人·d
0.001t/d
0.365t/a
垃圾桶
收集
环卫部门统一收集清运
污泥处置要求：
根据环境保护部办公厅环办文件《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（[2010]157号）和《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》〈建城[2009]23号），为确保本项目剩余污泥不会对环境造成二次污染，环评提出如下要求：
1、污水处理厂应对污水处理过程产生的污泥承担处理处置责任，其法定代表人或其主要负责人是污泥污染防治第一责任人。污水处理厂应当切实履行职责，对污泥产生、运输、贮蒋、处理、处置实施全过程管理，制定并落实污泥环境管理的规章制度、工作流程和要求，设置专门的监控部门或专（兼）职人员，确保污泥妥善处理处置，严禁企业私自倾倒、堆放、丢弃、遗撤污泥。
2、污泥处理处置应遵循减量化、稳定化、无害化的原则。
3、加强污泥环境风险防范。污泥产生、运输、贮存、处理处置的全过程应当遵守相关污染控制标准及技术规范。
4、建立污泥管理台账和转移联单制度。污水处理厂、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生盘、转移盘、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地县级以上地方环保部门报告。参照危险废物管理，建立污泥转移联单制度，转出污泥时应如实填写转移联单。
5、规范污泥运输。本项目污泥应交由具有相关的道路货物运营资质的从事污泥运输的单位运输，禁止将污泥交由个人和没有获得相关运营资质的单位。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撤等措施。
6、污泥填埋应满足《城镇污水处理厂污泥处置  混合填埋泥质》(CJ/T249-2007）的规定，国家将逐步限制未经无机化处理的污泥在垃圾填坝场填埋，填埋前的污泥需进行稳定化处理，横向剪切强度应大于25kN/m2。
7、污泥存放于污泥池内，污泥暂存池需作防腐、防渗处理；污泥应定期及时外运，污泥直接排入密封翻斗车内进行运输；污水处现厂产生的污泥在搬运上车区域，设置专门排水沟和地坪坡降，以便使清扫不干净的污泥再回到处理系统。
8、对污泥运输过程中必须采用密封式翻斗车，避免沿途抛洒污染环境，必须确保运输途中不出现跑冒漏漓。消运车辆不得穿越城镇中心区域。外运时间应该避开上下班的高峰期及人流物流的高峰时间。
在采取以上固体废弃物污染防治措施的基础上，本项目营运期间污泥和员工生活垃圾等固废能够得到有效的治理。






























































































扬尘、噪声





扬尘、噪声、施工废水、固废





扬尘、噪声、水土流失





扬尘、噪声、施工废水、固废、水土流失





竣工验收








清障施工





扬尘、噪声、施工废水、固废、水土流失





围堰拆除








排涝工程





防洪堤施工





导流施工








_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

