一、拟批准的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响 评价机构 | 项目 概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县道乐石路市中区段改建工程项目 | 乐山市市中区全福镇、土主镇、石龙乡、白马镇 | 乐山嘉和国有资产经营有限责任公司 | 四川华睿川协管理咨询有限责任公司 | 县道乐石路市中区段改建工程，起于佛光湖与井沙联网畅通工程相交，经全福、土主镇、石龙、白马镇，止于市中区与井研县交界处，路线全长22.6公里，本项目沿旧路进行整治，起终点不变，对原有路面进行处理，在此基础上进行路面加铺，对原路面进行修复处治后再加铺4cm厚沥青玛蹄脂碎石SMA-13面层+4cm厚细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C下面层，加固7座桥梁，修复2道涵洞，完善交通标志和路灯的设置等。 | （一）施工期污染物排放及治理措施 1、废水 本项目施工产生废水主要为施工人员生活污水、运输车辆车轮冲洗废水等。本项目不设置机修点及施工设备冲洗点，主要利用市区内已有的机修点及洗车场解决维修及清洗问题，无机修废水产生。 （1）生产废水 项目施工废水主要来源于运输车辆车轮冲洗废水、建筑材料被雨水冲刷产生的含泥浆雨水等，主要污染物是SS，污水间歇性产生，类比同类型项目一次产生量约为0.5m3，污染物主要是悬浮物。由于其产生量较少，因此悬浮物的处理方式选择在附近修建沉淀池进行自然沉淀处理后用于洒水降尘，不外排。 （2）生活污水 本项目施工期间不设施工营地，采用就近租用民房的方式解决。施工高峰期间施工人员及工地管理人员约90人，根据《四川省用水定额》（修订稿），结合项目实际情况，项目施工人员日用水量按100L/人·d计。则施工人员用水量为9m³/d，产污系数取0.8，则施工人员生活污水的产生量为7.2m³/d。施工人员生活污水依托现有市政设施处理。 2、废气 项目施工过程中材料的运输、原有路面清理等作业过程产生的扬尘，将导致大气质量下降。其次，施工设备和车辆将产生一定量的燃油废气，沥青铺设过程中也将产生沥青烟气。 （1）施工扬尘 施工期对空气的污染主要是扬尘，扬尘污染是造成大气中TSP值增高的主要原因。道路开挖、剥离的土方、废渣堆放等，如遇大风天气会造成扬尘污染；水泥、砂石、混凝土等建筑材料如运输、装卸、储存方式不当，可能造成洒漏，产生扬尘；施工所需建筑材料数量较大，施工将增加车流量，加之建筑砂石、土、水泥等泄漏，会增加路面起尘量。根据类比资料，工程施工现场在不利气象条件下，未经洒水、遮盖等措施产生扬尘状况见表5-1。 表5-1 施工现场扬尘产生情况 距离(m); 1; 20; 30; 40; 50; 100; 200. 浓度(mg/m3); 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.330; 0.29. 由表5-1可见，未经洒水、遮盖等措施前施工产生的扬尘的影响范围在施工场地下风向200m范围内，受影响地区的TSP浓度平均值为0.29mg/m3，将会对周围区域空气环境质量造成一定的影响。因此评价要求建设单位应督促施工方做好施工现场扬尘防护工作，采取措施如下： 1）采用施工围挡，尤其在场镇、学校、医院路段打围施工，对项目建设路段进行封闭施工，及时洒水降尘。 2）建设期间，所使用的具有粉尘逸散性的工程材料，砂石、土方或废弃物，应当密闭处理，原材料必须用篷布密闭覆盖。 3）及时清运施工废弃物，暂时不能清运的应采取覆盖等措施，运输沙、石、水泥、土方等易产尘物质的车辆必须封盖严密，严禁洒漏。 4）在大风天气应停止挖、填土方作业，重污染天气停止施工。 5）对开挖的弃方应及时外运回填，制定合理的物料运输路线，采用材料100%覆盖，避免遗洒和漏失，运输车辆进出施工场地时均清洗车轮，并加强主要运输道路的清扫和洒水降尘。 6）外运弃土渣车辆冲洗车轮后出场地；不在现场设置搅拌站，使用商品混凝土。 同时，建设单位应要求工程施工单位制定施工期环境管理计划，加强管理，按进度、有计划地进行文明施工，必须严格按国务院发布的《大气污染防治行动计划》、四川省人民政府办公厅发布的《关于加强灰霾污染防治的通知》、《<重点区域大气污染防治“十二五”规划>四川省实施方案》及关于城市扬尘污染管理的有关规定和规范进行治理。 （2）施工场地车辆、机械设备燃油废气 主要来源于施工机械和运输车辆产生的燃油废气。主要污染物排放类比估算情况见表5-2。为此，评价要求施工中对柴油大型运输车辆、混凝土泵车、推土机、压路机、挖掘机，尾气排放量与污染物含量均较燃汽油车辆高，需安装尾气净化器，尾气应达标排放。运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料，同时对施工机械和运输车辆采取加强保养，使其处于良好的工作状态，最大限度的减轻燃油废气对环境空气的影响。 表5-2 燃油污染物预计排放情况 排放源; 污染物名称; 产生浓度及产生量. 施工车辆、施工机械; NO2; 2.01kg/d. CO; 2.2 kg/d. HC; 5.0mg/m3·d. （3）沥青烟 本工程采用沥青混凝土路面，在施工阶段对空气的污染物除扬尘外，沥青烟气是另一主要污染源。 本项目建设用沥青混凝土均外购，不现场搅拌沥青。沥青敷设严格执行《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004），用无热源或高温容器将沥青罐装运至铺筑工地，且沥青路面铺设时间较短，铺设过程中将产生沥青烟尘其排放浓度及产生量均较低，可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的沥青烟尘最高允许排放浓度。 3、噪声 在本项目施工期间，施工主要机械设备为装载机、推土机、压路机、挖掘机、摊铺机等，这些机械运行时在距声源5m处的噪声值在76～90dB之间，施工机械噪声值见表5-3。 为减轻施工活动对周围环境的不良影响，评价要求建设单位应监督施工部门合理安排好施工时间、设备选型尽量采用低噪声设备、做好施工场所设备维护管理，严格规范操作，合理进行施工平面布置，严禁夜间进行机械施工。同时，作业时间应尽量避开居民午休时间，最大限度减轻施工活动对群众生活带来的不利影响。 表5-3 各种机械设备的噪声源强值 单位：dB(A) 机械类型; 测试点距施工机械距离（m）; 最大声级Lmax（dB）. 轮式装载机; 5; 90. 平地机; 5; 90. 振动式压路机; 5; 86. 双轮双振压路机; 5; 81. 三轮压路机; 5; 81. 轮胎压路机; 5; 76. 推土机; 5; 86. 轮胎式液压挖掘机; 5; 84. 摊铺机; 5; 82. 摊铺机; 5; 87. 发电机组; 1; 86. 为尽量避免施工作业对区域现有居民等生活、工作产生干扰，防止噪声扰民，建设单位必须督促各施工单位采取有效的噪声污染防治措施加以控制，为此评价提出如下噪声防治完善措施： （1）施工前做好准备工作计划安排，包括人、物、材料等，并有专人指挥施工，争取在最短时间内完工，尽量缩短施工噪声对民众的影响时间段。 （2）施工单位要合理安排施工作业时间，禁止午间、夜间（夜间22：00~06：00）及中、高考期间施工。若确因工艺需要进行夜间施工，项目方应向相关部门进行申请，得到批准后方可进行。 （3）施工设备尽量采用先进低噪声设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。合理进行施工平面布置，道路在进行路面施工时，高噪固定声源采取远离居民住宅等敏感点布置，并采取必要的隔声、降噪措施或在高噪声设备四周设置声屏障。 （4）使用商品沥青混凝土，禁止现场搅拌。 （5）施工单位要加强与施工点周围居民的沟通和联系，做好受影响群众的思想工作，提高广大群众的认识，争取群众的理解和支持。 （6）项目施工应严格按照原国家环保总局《关于在高考期间加强缓解噪声污染监督管理的通知》以及当地相关部门发布的中高考禁噪要求执行，在中高考期间禁止施工。 （7）途经场镇、学校、卫生院路段施工时，路段四周打围，将高噪声设备合理布局，远离敏感目标，并设置施工标识标牌，由专人在场负责交通指挥。 4、固废 施工过程产生的固体废弃物包括土石方开挖工程产生的弃渣和施工人员的生活垃圾。 （1）土石方 本项目产生开挖土石方16900m3，填方14900m3，产生2000m3的弃方，项目产生的土石方随挖随运，及时回填、夯实，产生的弃方及时运走，不暂存。在挖方过程中，如遇中到大雨或暴雨，立即用胶布覆盖边坡，避免雨水浸泡和冲刷。同时运输过程中应加强管理，避免建筑垃圾沿途撒落，造成“二次污染”。 （2）施工人员生活垃圾 本项目施工期产生的生活垃圾，以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算施工人员生活垃圾量，本项目施工人员为90人，则施工期生活垃圾的产生量为45kg/d。要求进行袋装收集后，交由环卫部门人员统一清运处理，做到日产日清。 （3）建筑垃圾 项目建设过程中，将产生建筑垃圾，约3t，如沥青渣、废木材、废钢筋等。这部分废弃物尽量回收利用或资源化利用，不能回收的运至指定建筑垃圾处理场进行处置。运输过程中应加强管理，避免建筑垃圾沿途撒落，造成 “二次污染”。 5、生态、景观影响 （1）路基开挖的土石方要及时清运；严禁放大炮；路基开挖弃渣尽可能的纵向调配，做路基填料。 （2）车辆运行、路基加固等工序产生的施工噪声会对沿线野生动物造成负面影响。经当地林业部门相关人员确认，道路沿线无珍稀动植物集中分布。 （3）项目路线全长22.6km，道路建设时大量的开挖、填筑等施工行为，在一定程度上将破坏所经区域的原有自然景观。 道路建设不可避免引起水土流失，若不采取切实可行的措施，将对沿线附近的生态环境造成影响。在考虑节省工程投资的同时，还应重视生态环境的保护，最大限度地减少因工程建设引起的水土流失对沿线区域生态环境的影响。 主要措施建议如下： （1）对沿途各路段可能发生水土流失的程度应进行全面分析，以掌握容易发生水土流失的路段、长度、坡度、土壤性质等情况。 （2）雨季是土壤侵蚀主要发生时间段，因而合理规划施工期很有必要。施工单位应和气象部门联系，事先掌握施工路段区域降雨时间和特点，合理制定施工计划及时掌握暴雨等灾害性天气情况，以便在雨前及时浆填铺的松土压实、用沙袋、稻草等盖住坡面进行临时应急防护，减缓暴雨对坡面的剧烈冲刷，同时对边坡的临时排水沟进行必要的疏通、减少护坡的水土流失。 （二）营运期污染物排放及治理措施 1、废气 项目营运期大气污染物为汽车尾气，主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管的排放，主要有CO、NOX、THC；道路上行驶汽车的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，从而产生二次扬尘污染；在运送散装含尘物料时，由于洒落、风吹等原因，使物料产生扬尘污染。 机动车在行驶过程中排放的尾气成分比较复杂，所排的污染物有 CO、NOx、HC、CO2、苯并(a)芘、醛、烟尘等。其中，主要污染物是 CO、HC、NOx。 CO、HC：CO是汽油和柴油不完全燃烧的产物，当机车处在空档、慢速行驶、突然加速、负荷无过大时，空燃比(空气和燃料比)较小时，CO和 HC 排放浓度就高，而当汽车高速行驶时，汽油燃烧最好，CO 和 HC 排放量最小。 NOx：NOx是由汽油和柴油燃烧过程中，空气中的 N2 和 O2 高温下化合而成。燃料燃烧完全，产生的温度高，NOx生成量就大。反之，燃料燃烧不完全，温度低，NOx 生成量就小。所以当汽车在高速和加速行驶时，排出的 NOx 就高，而空档(怠速状态)和减速行驶时，NOx 排出就少。具体关系见表5-4。 表5-4 汽车行驶状态与污染物排放关系 汽车状态; 汽车排气; 燃料系统排 HC. 排气量; HC; CO; NOx; 油箱; 汽化器. 空转; 非常低; 高; 高; 非常低; 中等. 空载; 低速; 低; 低; 低; 低; 平均; 少. 高速; 高; 非常低; 非常低; 中等; 无. 加速; 中等; 高; 低; 低; 高; 中等; 无. 快; 非常高; 中等; 高; 中等; 无. 减速; 非常低; 非常高; 高; 非常低; 中等. 平均排放因子：机动车尾气排放量的大小不仅与汽车车型有关，而且与行车状态(如车速)、燃料种类、行车里程、环境状况(如温度)等诸多因素有关。Mobile模型是美国 EPA 开发并推荐用于计算汽车平均排放因子的模型。该模型计算中，综合考虑了汽车的使用年限，行使里程，新车排放因子、劣化系数、行车速度、气温、以及车用油特性等因素对排放的影响。计算出排放因子平均值见表5-5。 表5-5 排放因子平均值 (mg/辆·m) 车型; NOx; CO; THC; CO2; CH4; N2O; VOC. 轿车; 6.94; 38.93; 23.60; 3172; 0.50; 0.57; 8.36. 汽油轻型车; 9.08; 83.76; 28.50; 3172; 0.64; 0.57; 10.62. 汽油中型车; 10.07; 32.16; 106.40; 3172; 0.38; 0.02; 5.99. 柴油轻型车; 7.36; 6.81; 2.25; 3188; 0.08; 0.08; 2.30. 柴油中型车; 6.17; 5.82; 4.75; 3188; 0.06; 0.08; 2.49. 柴油重型车; 38.41; 26.64; 7.70; 3188; 0.23; 0.08; 5.47. 减缓空气污染的对策措施：加强交通管理，规定车速范围，减少事故发生，严禁车辆超载，降低各类污染物的单车排放量。 本项目路面采用沥青路面，扬尘污染相对较小。类比相关项目工程的营运期间大气环境影响，道路沿线营运期的主要气态污染物CO、THC及NO2对沿线两侧的环境空气质量影响较小，在距路肩10米处即可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。随着本项目交通量的不断增大，汽车尾气排放量也呈增加趋势，因此，建议有关部门加强管理，严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，减少汽车尾气污染物的排放量，达到净化空气的目的。 2、废水 降雨冲刷路面产生的路面径流污水，影响因素包括降雨强度、降雨历时、降雨频率、车流量、路面宽度和产污路段长度等。 根据国内对南方地区路面径流污染情况试验有关资料，在车流量和降雨量已知情况下，降雨历时1小时，降雨强度为81.6mm，在l小时内按不同时段采集水样，测定分析路面径流污染物的变化情况。测定结果表明，降雨初期到形成路面径流的30分钟，雨水径流中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，SS和石油类的含量可达158.5～231.4mg/l、19.74～22.30mg/l；30分钟后，其浓度随降雨历时的延长下降速度较快。雨水径流中的生化需氧量随降雨历时的延长下降速度较前者慢，pH值相对较稳定。降雨历时40分钟后，路面基本被冲洗干净，污染物含量较低。路面径流中污染物浓度值见表5-6。 表5-6 路面径流中污染物浓度值表 单位： mg/l(pH除外) 历时 项目; 5-20分钟; 20-40分钟; 40-60分钟; 平均值; GB8978-1996一级标准. pH; 6.0-6.8; 6.0-6.8; 6.0-6.8; 6.25; 6~9. SS; 231.4-158.5; 185.5-90.4; 90.4-18.7; 100; 70. BOD5; 6.34-6.30; 6.30-4.15; 4.15-1.26; 5.08; 50. 石油类; 22.30-19.74; 19.74-3.12; 3.12-0.21; 11.25; 5. 3、噪声 本项目营运期噪声主要来自道路车辆行驶噪声。除道路行驶车辆的发动机产生噪声外，车辆行驶引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的磨擦等也会产生噪声；此外，由于道路路面平整度等原因而高速行驶的汽车发生振动也将产生噪声。汽车行驶的噪声的强弱不仅与车辆本身行驶速度有关，而且与车型密切相关，主要车型划分见表5-6。根据营运期车流量预测，得出各型车的平均辐射声级(dB)见表5-7。 表5-7 不同类型车辆的当量A 声级与车速关系 单位：dB(A) 类型; 当量A声级Li. 小型车(3.5t 以下); Ls＝59.3＋0.23V. 中型车(3.5t－12t); Lm＝62.6＋0.32V. 大型车(12t 以上); Lh＝77.2＋0.18V. 注：适应车速20－80km/h。 表5-8 不同类型车辆Li 值 单位：dB(A) 类 型; Li(30km/h); Li(60km/h). 小型车(3.5t以下); 66.2; 73.1. 中型车(3.5t－12t); 72.2; 81.8. 大型车(12t 以上); 82.6; 88. 针对项目运行期主要是交通噪声对沿线人群的影响，环评提出以下措施要求：加强行车管理，在路段进口处设交通标志，在居民区、场镇、学校路段设置减速、禁鸣标志；提高工程质量，并加强道路的维修养护，保证路面的平整度，以减少汽车在行驶过程中产生的振动和噪音。 4、固体废弃物 营运期的固体废物主要来自于道路清扫垃圾、道路维修过程产生的垃圾，产生量不大，可由环卫人员集中收集收就近送交附近的垃圾处理场进行处置，其环境影响很小。 |
| 2 | 年产11000立方米胶合板生产加工项目 | 乐山市市中区剑峰乡五星村（原蜀南气矿自贡生活后勤服务中心的石油农场） | 乐山市东臣木业有限责任公司 | 四川华睿川协管理咨询有限责任公司 | 租用厂房共6000平方米，购置安装旋切机、热压机、冷压机等设备共20 台（套），新建胶合板生产线两条，形成年产11000立方米胶合板的生产能力，建设人造胶合板生产线2条。胶合板生产能力约23万张/年，约68万m2/a，折算体积约11000m3/a。 | 一、施工期工程分析： 1、施工期工艺流程 本项目租用已建成的房屋，施工期的施工工序主要是生产设备的安装和调试等，因此，本次评价仅对前期施工的时段做简单分析评价。预计本项目的施工工期为2个月。 施工期工艺流程及产污位置见下图5-1： 图5-1 施工期工艺流程及产污位置图 2、污染物的排放及治理措施分析 本项目施工期的施工工序主要是生产设备的安装和调试等，租赁原蜀南气矿自贡生活后勤服务中心石油农场已建的房屋建筑面积为6000㎡，作为生产车间以及办公管理等。 项目厂区所在地各项辅助设施较为齐全，项目租赁的厂房属于空置厂房，本项目仅对厂房进行简单加固，因此项目施工期对环境的影响主要在设备安装和调试的过程中产生的噪声和废气。 - 施工废气 - 粉尘 在设备的安装过程中可能会涉及到钻孔固定等，会有少量粉尘产生。 措施：设备安装调试产生的粉尘量较少，要求进行洒水抑尘，将沉降在地面的粉尘及时清理。 ②废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等。其特点是排放量小，属间断性排放，影响较小。 措施：对运输车辆加强保养，选取优质燃料，禁止运输车辆超载行驶；并做好施工现场的交通组织，避免因施工造 成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放，进一步降低其对外界环境的影响。 - 施工期废水 项目施工期设备安装不涉及用水，因此项目施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水。项目区内不设施工营地，预计施工高峰期共有5名工作人员。根据《四川省用水定额》（修订稿），结合项目实际情况，施工人员的用水定额按50L/人·d计。则最大日用水量为0.25m³/d，产污系数取0.8，因此施工期生活污水的产生量为0.2m³/d。 措施：项目产生的生活污水依托周围现有污水处理设施进行处理。 （3）噪声 本项目为租赁厂房，无主体工程建设，工程量小。本项目施工期主要为设备的安装和调试，大多在厂房内施工，主要用的设备为电钻、手工钻，其声源强度在90~100dB（A）之间。 措施：选用低噪声的机械设备，合理安排施工时间，禁止夜间（22:00~06:00）施工，同时充分利用建筑物隔声，加强机械的保养维护。 （4）施工固废 施工期产生的固体废弃物为施工建筑垃圾和工人生活垃圾。 施工高峰期施工人员约5人，产生的生活垃圾按0.5kg/（人·d）计算，垃圾产生量为2.5kg/d。在施工过程中产生的施工材料废边角料等。 措施：施工人员每日产生的生活垃经厂内垃圾桶收集，并由环卫部门统一收集处理。建筑垃圾分类收集，能回收的回收利用或外卖于废品收购站，不能回收的直接清运至政府指定地点进行堆放。 二、运营期 1、运营期生产工艺流程： 锅炉供热 单板整理 晾晒 涂胶 拼板 冷压 热压 有机废气、噪声 粉尘、噪声 圆盘锯、旋切机 粉尘、噪声、边角料 120℃ 废气、噪声、锅炉排水 涂胶机 脲醛树脂 拼板机 裁边 砂光 成品入库 有机废气、噪声 噪声、边角料 噪声 有机废气、噪声 裁边机 砂光机 外售 图5-2 人造胶合板生产工艺流程及产污位置图 2、工艺流程简述 主要工艺流程为：将柜桉单板进行拼芯、涂胶、冷压、热压，然后经过裁边裁成需要的规格，最后抛光打磨形成成品，成品存放成品库中待售。 单板整理及晒干：将外购的单板使用圆盘锯或旋切机加工成规定的尺寸，再由人工铺至租用的空地中进行自然风干晒干，使木条中的水分蒸发成为干木。 刷胶：用涂胶机在常温下对木板进行刷胶，所用胶为脲醛树脂。在此过程中胶粘剂将会有有机废气产生，同时涂胶机的使用将伴随设备噪声的产生。 拼板：由人工在操作台上将木板按所需规格拼起。 热压成型：将拼好的木板由人工运至热压机内，进行热压，使木板牢固的粘在一起。热压成型温度为120℃，由天然气锅炉供热。在此过程中天然气锅炉的使用将会产生废气（烟尘、SO2、NOx）、噪声以及锅炉排水，热压成型机的使用将会产生噪声，木条、木板与木皮由胶粘剂粘连，在加热情况下会有少量有机废气逸散。 砂光：将热压成型的木工板由砂光机对其表面、边角进行砂光，使其表面光滑。在此过程中将会有粉尘产生，砂光机的使用将会伴随噪声的产生。 裁边：用锯边机将木工板多余边角锯掉，最终得到成品。在此过程中锯边机的使用会产生噪声，木材锯边时会产生边角料和少量粉尘。 注：本项目使用的胶水为脲醛树脂胶，采取购买现成脲醛树脂的方式，无制胶工序。脲醛树脂胶是尿素和甲醛反应生成的水溶性初期缩合物。由于其固化后胶层无色，无毒，固化速度55-60秒，工艺性能好，成本低廉，并具有优良的胶接性能和较好的耐湿性，目前大量的应用于国内生产的胶合板与刨花板。典型的脲醛树脂胶的浓度约50%，含10～20份小麦粉，固化剂氯化铵1～2份。据资料报道：脲醛树脂在176℃加热30分钟分解释放出甲醛；加热至200℃以上，尚可逸出一氧化碳、二氧化碳、氨、氰化物和乙醛等热解产物。对呼吸道有刺激作用。本项目将固化的树脂胶经滚胶机加热对单板涂胶，常温冷压1h后110～120℃热压，因此热压过程释放出少量甲醛，不易分解氨等热解产物。 3、物料平衡 本项为木工板的生产，所用原料主为木板、脲醛胶，其生产过程中将会产生粉尘、边角料、有机废气等，其具体的物料平衡见下表： 表5-1 项目总物料平衡表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 产品; 输出. 名 称; 用量; 名称; 产量; 废气; 废水; 废 渣. 木板; 4630.9; 胶合板; 4600; 粉尘：0.826; /; 边角料：200. 甲醛废气：0.074. 脲醛胶; 170. 合计：4800.9; 合计：4800.9. 4、运营期污染工序 （1）废气：本项目主要废气为有机废气、砂光等过程产生粉尘、锅炉废气、食堂油烟； （2）废水：本项目主要废水为职工生活用水、食堂废水等； （3）噪声：本项目主要噪声为设备运行产生的噪声； （4）固体废弃物：本项目固体废物主要为木屑、边角料、脲醛树脂胶桶和职工生活垃圾、食堂餐厨垃圾。 5、运营期污染物排放及治理 1、废气 本项目废气污染物主要有涂胶、冷热压过程中产生的有机废气、锯切边以及砂光产生的粉尘、锅炉燃烧时产生的烟气、食堂油烟。 （1）甲醛废气 本项目在涂胶和压制工序中有游离甲醛从胶水中挥发出来，对空气环境和作业工人造成危害。为降低游离甲醛影响，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）的规定，应尽可能采取有效措施将无组织排放改为有组织排放，故项目应在项目胶板生产线上方增加风量为6000m3/h的集气罩，收集无组织排放的甲醛，收集率90%。 根据《四川省固定污染源挥发性有机物排放标准》中“3.7”净化设施：采用物理、化学或生物的方法吸附、分解或转化各种空气污染物，降低其排放浓度和排放速率的设施，包括吸收装置、吸附装置、冷凝装置、膜分离装置、燃烧（焚烧、氧化）装置、生物处理设施或其它有效的污染处理设施。 本项目将集气罩收集后的甲醛经UV光氧催化机处理后通过机械引风的方式将甲醛高空排放。排气筒高度不低于15m（排气筒周围半径200m范围内有建筑时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上），或将甲醛废气通至锅炉内燃烧。 根据脲醛树脂质量指标（GB/T14732-2006），该树脂中游离甲醛的含量不大于0.3%，本次评价采用对环境产生最不利影响的量0.3%计算，则甲醛的产生量为0.51t/a。则本项目甲醛的产生及排放情况见表5-2。 表5-2 项目甲醛废气产生及排放情况 工序; 污染物名称; 主要排放方式; 产生量; 治理措施及效率; 排放量及浓度; 排放速率. 胶板生产; 甲醛; 有组织; 0.459t/a，0.18kg/h; 集气罩+ UV光氧催化机或将甲醛废气通至锅炉内燃烧，η>90%；; 0.023 t/a，2.4 mg/m3; 0.014kg/h. 无组织; 0.051 t/a; 少量无组织; 0.051t/a; 0.018kg/h. UV光氧催化技术处理有机废气的原理：光氧化废气净化设备中对有机挥发性废气首要进行光解与催化氧化。光解首要是通过高能UV紫外线对空气中的氧气发作分化作用，推进氧分子分化变成游离态的氧，因为游离态氧上的正负电子处于不平衡状态，因而游离态氧极易与氧分子联系生成臭氧，而臭氧的强氧化作用可以推进有机挥发性废气的分化。在UV高效设备内安装着紫外线放电管，紫外线放电管发作的光子能量可以高达647KJ/mol、742KJ/mol，如此高的光子能可以迅速裂解小于该能量的有机挥发性废气的分子键，使其转变为无机小分子物质。 （2）粉尘 项目在旋切、锯边及砂光工序均有粉尘产生，类比同省某胶合板厂《年产800 m3胶合板生产线》项目的环境影响评价报告表，本项目的锯边工序产生粉尘的浓度为5500mg/Nm3，粉尘产生量约为7t/a；旋切、锯边粉尘较小，加强车间通风。 环评要求：项目圆盘锯机头处均需配有吸尘罩和吸尘管，产生的粉尘经吸尘罩→吸尘管→进入布袋除尘器除尘。吸尘罩收集效率在90%以上；在当前布袋除尘器用于处理工业粉尘的技术比较成熟，在设计参数合理的情况下，布袋除尘器对粉尘的去除率可达99.5%以上，评价按保守98%计算，废气产生及排放情况具体见表5-3。 表5-3 项目锯边废气产生及排放情况 工序; 污染物名称; 主要排放方式; 产生量及浓度; 处理措施及效率; 排放量及浓度. 旋切、锯边及砂光; 粉尘; 有组织; 6.3t/a，5500mg/Nm3; 布袋除尘，去除率98%以上; 0.126t/a，14.3mg/m3. 无组织; 0.700 t/a; /; 0.700 t/a. （3）锅炉烟尘 本项目燃气锅炉能源由天然气供给。燃气锅炉燃烧产生的气体污染物主要为颗粒物、NOx、SO2。本项目锅炉为1t/h燃气蒸汽锅炉，锅炉燃料为天然气，由同类锅炉燃烧类比数据估算可知，此燃气锅炉耗天然气量为82m3/h ，由《环境保护实用数据手册》和《建设项目环境保护实用手册》中统计可知，每燃烧1万m³天然气，会产生1.4kg颗粒物、1.8kg SO2、17.6kgNOx，则，颗粒物排放量为18.4kg/a，NOx排放量为230.9kg/a，SO2排放量为23.6kg/a，根据《工业污染源排污产污系数手册》第四册，参照2021胶合板制造业产排污系数（续七），工业废气量产污系数为139.627m3/m3-产品，本项目年产11000m3，则年废气排放量为153.6万m3，颗粒物排放浓度为0.9mg/ m3，SO2产生浓度为1.2mg/m3，NOx产生浓度为150.3mg/m3。污染物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的新建锅炉大气污染物排放浓度限值标准要求，其具体数值见下表： 表5-4 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 mg/m³ 污染物项目; 本项目锅炉废气浓度; 限值; 污染物排放监控位置. 燃气锅炉. 颗粒物; 0.9; 20; 烟囱或烟道. SO2; 1.2; 50. NOx; 150.3; 200. 根据现场调查，本项目200m范围内，建筑均低于15m。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中有关规定，以及本项目的实际情况，本项目烟囱高度为15m。 （4）食堂油烟 本项目食堂可同时容纳30人就餐。食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据居民每日消耗动植物油以0.1kg/d，则日耗油量为3kg/d，年消耗食用油1.05t/a。一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%，则油烟产生量约为0.03t/a，浓度为8mg/m3。厨房油烟采用油烟净化器处理后，经食堂专用烟道引致楼顶排放，本次预测按除油烟率60%计算，即厨房油烟排放量为0.012t/a，排放浓度为2mg/m3。 2.2废水 项目废水为生活污水和锅炉排水。 - 生活污水 主要来自职工日常工作产生的污水。本项目建成后预计共有员工50人，12人在厂区宿舍住宿，30人在厂区食堂就餐。根据相关用水定额标准，不在厂区内住宿的38人用水按30L/人*d计，在厂区住宿的12人用水按120L/人*d计，食堂用水则按20L/人*次计，则用水量为3.7m³/d（740m³/a），污水产生量按用水量的90%计，则污水产生量为2.84m³/d（568m³/a）。根据类比调查，这部分废水氨氮为35mg/L，COD为400mg/L，产生量分别为0.02t/a、0.23 t/a。厂址四周有大片林地，本项目食堂废水采用隔油池处理后再排入生活污水预处理池与生活污水一同处理后用作周边林木农肥，不外排。 对于本项目废水，评价提出如下要求： 在厂区内建立“清污分流”、“雨污分流”排水管网系统，完善地面硬化措施，做到防渗、防漏要求。脲醛树脂料桶仓储区四周修建围堰，具体见风险分析。 锅炉排水 锅炉制备软水过程中将会排放少量含盐废水，排放量0.01m3/d，3.1m³/a。其污染物浓度约为CODcr：50〜100mg/L、BOD5：10〜20mg/L、SS：10〜50mg/L，同时含有少量钙镁离子。锅炉软水制备排水属于清洁下水，其污染物浓度极低，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。因此锅炉排水可直接排放于周边排水沟渠，环评建议可将锅炉排水用桶收集用于厂区周边洒水抑尘。 2.3噪声 本项目噪声主要机械设备运转时候噪声，主要为圆盘锯、旋切机等机械噪声（其他设备噪声相对较小），其噪声源类型为固定噪声源。根据检测及资料收集，设备噪声强度在70~88dB（A），设备均处理车间内。项目噪声源情况见下表5-5。 表5-5 主要噪声源及防治方案 噪声源; 使用数量; 源强; 防治方案; 治理后噪声值. 砂光机; 1台; 70-80 dB(A); 隔震、减震，厂房隔声; 75. 圆盘锯; 1台; 70-80dB(A); 隔声箱、消声器; 75. 风机; 2台; 65-75 dB(A); 消声减震; 65. 项目拟采取环保措施：合理进行总平面布置，选用环保低噪声设备；安装设备减震器减震、隔音罩（大功率电机）隔音，利用车间厂房等建筑物及建筑装饰材料的隔声、吸声，以及厂区内距离衰减等，使综合降噪处置后项目噪声对厂界噪声贡献较小，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。 2.4固废 本项目产生的主要固废为树皮木屑、边角料及除尘灰、脲醛树脂胶桶、职工生活垃圾及食堂餐厨垃圾。 （1）木屑、边角料及除尘灰 本项目在裁剪、锯切过程会产生边角料，约为200t/a，除尘灰6.2t/a，全部回收后，外售给纸厂、生物质燃料厂等做原料。 （2）脲醛树脂胶桶：脲醛树脂为本项目生产所用原料，脲醛树脂胶桶的年产生量约为50个，根据危废名录（2008年新版）中的规定，该废物为危险废物，废物类别为HW13有机树脂类废物。本项目的废旧容器由该树脂胶出售公司回收再利用。 （3）生活垃圾 项目员工60人，人均生活垃圾排放量以0.5kg/人·天计，年工作日350天，则产生生活垃圾量为10.5t/a。生活垃圾由厂家定时定点收集后由乡镇环卫所统一外运填埋。 （4）食堂餐厨垃圾 项目设置一可容纳30人就餐的食堂，根据类比同类项目，其餐厨垃圾产生量约为0.03t/d(10.5t/a) ，评价要求将餐厨垃圾经专用的容器收集后，综合利用，不得随意丢弃。 项目固体废物产生、治理措施及排放情况见表5-6。 表5-6 项目固体废弃物汇总表 序号; 产生源; 产生量; 属性; 类别; 处理设施. 1; 生活垃圾; 10.5t/a; 纸、塑料、包装袋等; 不属于危废; 由环卫部门定期清运，统一处理. 2; 木屑、边角料及除尘器回收粉尘; 206.2t/a; 木屑; 外售给生物质燃料厂、纸厂等做原料. 3; 食堂; 10.5t/a; 餐厨垃圾; 综合利用. 4; 原料使用; 50个/a; 脲醛树脂胶桶; 危废HW13; 树脂胶出售公司统一回收再利用. 3、污染物排放总量 表5-7 项目污染物排放总量表 种类; 指标; 治理前; 治理措施及效果; 治理后; 备注. 生活废水; CODCr（t/a）; 0.23; 生活污水生活污水预处理池处理后用于林灌; 0; 达标. SS（t/a）; 0.1; 0. NH3-N（t/a）; 0.02; 0. 锅炉废水; 钙镁离子（t/a）; 3.1; 排入雨水沟渠; 3.1; 达标. 废气; 甲醛废气（t/a）; 0.51; 集气罩+UV光氧催化机或将甲醛废气通至锅炉内燃烧，η>90%；; 0.023; 达标. 无组织排放; 0.051. 锯边粉尘（t/a）; 7; 布袋除尘器收集处理; 0.126; 达标. 无组织排放; 0.700. 锅炉烟尘（mg/ m3）; 颗粒物：0.9; 排气筒高空排放; 颗粒物：0.9; 达标. SO2：1.2; SO2：1.2; 达标. NOx：150.3; NOx：150.3; 达标. 食堂油烟（t/a）; 0.03; 油烟净化器处理; 0.012; 达标. 固废; 生活垃圾（t/a）; 10.5; 由环卫部门定期清运，统一处理; 0; 不外排. 食堂餐厨垃圾（t/a）; 10.5; 综合利用; 0; 不外排. 边角料及除尘器回收粉尘（t/a）; 206.2; 外售给生物质燃料厂、纸厂等做原料; 0; 综合利用. 原料使用（个/a）; 50; 树脂胶出售公司统一回收再利用; 0; 无害化处理. 4、 清洁生产分析及总量控制 4.1 清洁生产分析 实行清洁生产，走可持续发展的道路，是企业污染防治的基本原则。清洁生产将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，增加生产效率并减少对社会和环境的风险。其实质是生产过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源、能源的合理配置，并尽可能采用环保型生产设备及原料，最大限度地把原料转化为产品，实现经济和环境保护的协调发展。本项目清洁生产主要体现在以下方面： (1)生产工艺与装备要求 项目采用的生产工艺成熟可靠，项目选择节能设备。项目使用的胶水为脲醛树脂胶，采取购买现成脲醛树脂的方式，无制胶工序。 (2)资源能源利用指标 项目采用原木为原料，产品为人造胶合板，体现了生产原料、产品的清洁性。 (3)产品指标 项目产品含水量为12.6%（技术标准为6~16%），胶合强度范围0.92~1.20（技术标准为≥0.70MPa），游离甲醛量小于0.1%（技术要求为≤0.3%），各项指标均符合GB/T 14732-2006《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》、GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、《人造板生产许可证实施细则（非地板类）》。 (4)污染物排放指标 生产中断料、锯边等工序产生的粉尘，通过除尘处理后，可实现达标排放。锅炉所产生的烟气经过处理以后也能达标排放。对于生活废水，经生活污水预处理池处理后用作项目周边山林灌溉。 (5)废物回收利用指标 项目所产生的边角料、粉尘等,收集之后卖给造纸厂、生物质燃料厂用做原料，既达到了固体废弃物处理的目的，还增加了经济效益。有效地做到了资源重复利用，减少资源损失。 评价认为，本项目基本贯彻了清洁生产原则。 5.2 总量控制 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目的总量控制指标为：有机废气（甲醛）：0.023t/a，粉尘：0.126 t/a。 |
| 3 | 新建年产50000平方米家具生产线项目 | 乐山市工业集中区景胜路488号 | 乐山市欧帝诗家具有限公司 | 重庆市江津区成硕环保工程有限公司 | 租用乐山瑞澜科技园发展有限公司标准厂房1000m2，购置全自动裁料机、全自动封边机、精密推台锯等设备，以木质复合材料为原料，设计加工生产定制家具，形成年产48000平方米（投影面积）的能力。 | 1、施工期主要污染物排放及治理措施 本项目为迁建年产48000平方米定制家具生产线，拟建址位于乐山市工业集中区内，项目为拟租用乐山瑞澜科技园发展有限公司标准厂房1000m2，从事以木质复合免漆板为原料生产加工定制家具，其施工期主要包括改造工程、设备安装等，施工工程量较小，施工期时间较短，污染物产排量较少，简要分析如下： （1）施工期废气 本项目施工期废气主要为改造工程、设备安装等过程中产生的少量粉尘。 由于本项目改造工程在室内进行，主要包括水、电等基础设施改造，施工工程量小，通过在施工面上采取洒水作业后，粉尘产生量较小。评价要求加强施工人员管理，规范施工，文明施工，同时采取洒水作业，对施工粉尘进行控制。 （2）施工期固废 本项目施工期固废主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾，由于项目施工量较小，建筑垃圾的产生量较小，经回收利用后，剩余的建筑垃圾堆放至管理部门指定地点。施工人员生活垃圾经项目内设置的垃圾收集桶收集后，交由当地环卫部门清运。 （3）施工期噪声 本项目仅进行电气改造、设备安装，工程量较小，施工周期较短，噪声源主要为电锤、电钻等设备噪声，声级一般在90~110dB（A），为瞬时声源，施工机械源强噪声值见表5-2。 - 施工期噪声声源强度表 施工阶段; 声源; 声源强度 dB(A); 声源; 声源强度 dB(A). 装饰、安装阶段; 电钻; 100～105; 无齿锯; 105. 电锤; 100～105; 多功能木工刨; 90～100. 手工钻; 100～105; 云石机; 100～110. 由于项目施工周期较短，施工量较小，噪声源强经房屋隔声、衰减后，对周边环境的影响较小，施工期噪声值能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。 （4）施工期废水 本项目施工期施工量较小，施工周期短，且施工人员均为项目周边居民，施工人员产生的生活污水量较小，其生活污水依托乐山瑞澜科技园发展有限公司污水处理设施处理后，排入园区污水管网。 2、营运期主要污染物排放及治理措施 （1）运营期废气排放及治理措施 本项目营运期大气污染物主要为下料粉尘、封边废气等。 1）下料粉尘 本项目下料工序将使用裁料机、推台锯等设备，在下料过程中将产生一定量的粉尘，该类粉尘为木质粉尘。根据类比同类项目，其粉尘产生量约为原料使用量的1%，本项目免漆板用量约为572.2t/a，则粉尘产生量约为5.72t/a（1.45kg/h）。项目在裁料机、推台锯上方分别设置有集气罩（粉尘捕集效率为95%），粉尘经集气罩收集后，引入袋式除尘器（除尘效率为95%，引风机风量为3000Nm3/h），则下料粉尘排放量为0.069kg/h（0.273t/a）。项目未捕集到的粉尘量约为0.072kg/h（0.285t/a）。下料粉尘无组织排放量为0.141kg/h（0.558t/a）。下料粉尘经袋式除尘器处理后呈无组织排放。 2）封边废气 项目封边工序使用全自动封边机，封边过程中将使用到热熔颗粒胶，用于将免漆板与封边条连接牢固。热熔颗粒胶存放于封边机密闭储胶罐中，加热温度为180℃，使颗粒胶融化，再将融化后的颗粒胶用密闭喷胶嘴均匀涂抹于免漆板四周轮廓。由于热熔颗粒胶在密闭的储胶罐中加热融化，再经密闭喷胶嘴均匀涂抹于免漆板四周轮廓，在此过程中将产生的少量的甲醛，通过车间内排风系统呈无组织排放。根据类比同类项目，本项目甲醛产生量分别为0.052kg/a。本项目生产车间为半密闭车间，车间墙顶设置有排风扇。 项目运营期废气产排情况如下表： - 运营期废气产排情况一览表 产污位置; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放方式. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 排放量t/a. 下料工序; 粉尘; /; 5.72; 采用集气罩+袋式除尘器处理; /; 0.558; 无组织排放. 封边废气; 甲醛; /; 0.052; /; /; 0.052; 无组织排放. （2）运营期废水排放及治理措施 本项目运营期主要从事定制家具生产，生产过程中无耗水工序，职工不在厂区内住宿。项目厂区内用水主要为职工办公用水。本项目劳动定员为22人，污水产生量约为1.49m3/d（491.7m3/a），其主要污染物浓度COD为350mg/L，BOD5为200mg/L，SS为100mg/L，NH3-N为35mg/L，动植物油20mg/L，产生量分别为0.17t/a、0.10t/a、0.05t/a、0.02t/a、0.01t/a，本项目职工生活污水依托乐山瑞澜科技园发展有限公司污水处理设施处理后，排入园区污水管网，其排放浓度分别为COD为80mg/L，BOD5为25mg/L，SS为70mg/L，NH3-N为10mg/L，动植物油12mg/L，排放量分别为0.04t/a、0.01t/a、0.03t/a、0.01t/a、0.01t/a。 （2）运营期噪声排放及治理措施 本项目噪声污染源主要为裁料机、封边机、推台锯、排钻、空压机等设备运行时产生的噪声。具体噪声污染源见表5-4： - 项目主要噪声源一览表 单位：dB（A） 噪声源; 所在位置; 噪声性质; 治理措施; 类比噪声值. 裁料机; 位于生产厂房中部; 连续; 减震、隔声; 75. 封边机; 连续; 减震、隔声; 70. 推台锯; 连续; 减震、隔声; 75. 排钻; 连续; 减震、隔声; 70. 空压机; 连续; 减震、隔声; 73. 评价要求：将生产主要产噪设备布置于厂房中央，安装隔声门窗，使厂房封闭，墙体材料采用吸声材料，厂房四周种植高大乔木。经以上措施后，本项目产生噪声经厂房隔音和自然衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （4）运营期固废 本项目的固废分为一般工业固废。一般工业固废主要为木材边角料、除尘灰、员工生活垃圾。本项目内设置一固废堆场位于厂房西北侧，用于木材边角料、除尘灰等临时堆放。本项目运营期固废产生及处理、处置措施如下： 木材边角料：本项目定制家具生产产生的木材边角料按原材料的0.1%计算，约为0.57t/a。项目在生产厂房内设置一临时储存点（见附图二），经短期储存后外售。 除尘灰：本项目除尘灰主要为木料粉末，其产生量约为5.162t/a，经收集后外售。 员工生活垃圾：本项目按22人计算，按每人每天产生垃圾0.5kg，则生活垃圾的产生量为11kg/d（3.63t/a）。产生的生活垃圾通过场区内设置的垃圾桶收集袋装后送环卫部门，由环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋，不对外随意排放，对当地环境基本无影响。 本项目运营期固体废物产生量及处理、处置情况如下： - 固体废物产生及处理、处置措施 序号; 名称; 产生量; 废物性质; 处理措施. 1; 木材边角料; 0.57t/a; 一般固废; 经收集后外售到废品回收站统一处置. 2; 除尘灰; 5.162t/a; 经收集后外售到废品回收站统一处置. 3; 生活垃圾; 3.63t/a; 收集后交由环卫部门统一处置. 3、清洁生产及总量控制 （1）清洁生产 根据项目生产特点和厂址所在地环境情况，尽力采取合理的生产方案、先进的工艺技术和设备，实现节能、降耗、减污，改善操作环境，做到清洁生产。 本项目清洁生产主要体现在以下几个方面： 1）生产工艺与装备要求 本项目生产定制家具，生产工艺较先进，工艺自动化程度较高，生产过程基本无毒，选用清洁能源电能，减污减排，节能降耗。 2）产品指标 生产产品具有良好的质量，合格率较高，销售量大，运输过程对环境无污染，使用寿命长，产品报废后可回收处理，对环境无影响，生产效率高等特点。 3）污染物防治措施 a、废水产生指标：本项目生产工艺无废水产生，职工生活废水依托乐山瑞澜科技园内污水处理设施处理后，排入园区污水管网。 b、废气产生指标：本项目生产过程中的废气经过治理均达标排放。 c、噪声产生指标：本项目生产过程中的产生的噪声均达标排放。 d、固体废物产生指标：本项目生产过程中一般固废（如边角料）经回收后交废物回收站回收利用，项目产生的固废均得到合理处理，不会产生二次污染。因此，评价认为本项目贯彻了清洁生产原则。 （2）总量控制 根据工程分析，本项目主要从事定制家具的生产，结合“十三五”总量控制指标，不设置总量控制指标。 |
| 4 | 新建门窗栏杆生产线项目 | 乐山市工业集中区振兴大道555号 | 四川泰兴泰源装饰工程有限公司 | 重庆市江津区成硕环保工程有限公司 | 本项目拟租用乐山瑞澜科技园发展有限公司内标准厂房1940.5m2，购置设备包括切割机、二氧化碳保护焊机、冲床、空压机、静电喷涂系统、热风炉等，建设有铝合金门窗及锌钢栏杆生产线各一条。 | 1、施工期主要污染物排放治理措施 本项目为新建门窗栏杆生产线项目，拟建址位于乐山市工业集中区内，项目为拟租用乐山瑞澜科技园发展有限公司标准厂房1940.5m2，从事铝合金门窗、锌钢栏杆生产制作，其施工期主要包括改造工程、设备安装等，施工工程量较小，施工期时间较短，污染物产排量较少，简要分析如下： （1）施工期废气 本项目施工期废气主要为改造工程、设备安装等过程中产生的少量粉尘。 由于本项目改造工程在室内进行，主要包括水、电等基础设施改造，施工工程量小，通过在施工面上采取洒水作业后，粉尘产生量较小。评价要求加强施工人员管理，规范施工，文明施工，同时采取洒水作业，对施工粉尘进行控制。 （2）施工期固废 本项目施工期固废主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾，由于项目施工量较小，建筑垃圾的产生量较小，经回收利用后，剩余的建筑垃圾堆放至管理部门指定地点。施工人员生活垃圾经项目内设置的垃圾收集桶收集后，交由当地环卫部门清运。 （3）施工期噪声 本项目仅进行电气改造、设备安装，工程量较小，施工周期较短，噪声源主要为电锤、电钻等设备噪声，声级一般在90~110dB（A），为瞬时声源，施工机械源强噪声值见表5-2。 - 施工期噪声声源强度表 施工阶段; 声源; 声源强度 dB(A); 声源; 声源强度 dB(A). 装饰、安装阶段; 电钻; 100～105; 无齿锯; 105. 电锤; 100～105; 多功能木工刨; 90～100. 手工钻; 100～105; 云石机; 100～110. 由于项目施工周期较短，施工量较小，噪声源强经房屋隔声、衰减后，对周边环境的影响较小，施工期噪声值能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。 （4）施工期废水 本项目施工期施工量较小，施工周期短，且施工人员均为项目周边居民，施工人员产生的生活污水量较小，其生活污水依托乐山瑞澜科技园发展有限公司污水处理设施处理后，排入园区污水管网。 2、营运期主要污染物排放及治理措施 （1）运营期废气排放及治理措施 本项目运营期废气主要为天然气燃烧废气、喷粉粉尘、固化废气、焊接烟尘等。 1）天然气燃烧废气 本项目固化工序中设置有2台热风炉（一备一用），项目固化作业时间为每天4h，年加工280天，天然气耗量约为20m3/h（2.24万m3/a），烟气量约为279.71Nm3/h。根据《环境保护使用数据手册》，燃烧1万立方米燃料气产污系数为：烟尘：2.4kg、NOx：6.3 kg、SO2：1.0kg。经计算，统计结果见下表： 表5-3 天然气燃烧废气产生情况 排放参数; 污染物名称; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（kg/a）. 烟气温度℃; 烟气量Nm3/h. 120; 279.71; 烟尘; 0.0048; 17.16; 5.38. SO2; 0.002; 7.15; 2.24. NOx; 0.0126; 45.04; 14.11. 由上表可知，本项目天然气燃烧废气污染物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准要求。本项目燃气废气采用8m以上排气筒排放。 2）喷粉粉尘 本项目喷粉工段属于间歇作业，平均每天工作时间为4h，人工将纯聚酯粉末装到静电喷粉机内，喷粉机自动将粉末均匀喷涂至工件表面，未满足要求的工件表面，由人工喷枪补粉。本项目喷粉速率为0.8kg/h，静电喷涂附着率约为80%，未附着部分由喷粉仓侧面抽风装置（风量为6000m3/h）收集，收集率约为95%，收集到的粉末经设备自带的脉冲式反吹滤芯（处理效率约为95%）处理后，在车间内呈无组织排放，其排放量约为0.038kg/h（42.56kg/a）。脉冲式反吹滤芯收集的纯聚酯粉末回用于生产。 3）固化废气 本项目喷粉粉末固化过程中将会产生少量废气，其污染因子主要为VOCs，本项目使用的纯聚酯粉末挥发物含量＜0.6%，本次评价按最不利环境影响考虑，即按纯聚酯粉末挥发物全部受热挥发考虑，本项目纯聚酯粉末使用量约为0.9t/a，挥发物含量约为5.4kg/a，则VOCs的产生量约为4.82g/h，由引风机（风量约为6000m3/h）引至UV光解废气净化器处理后，再经15m以上排气筒排放。UV光解废气净化器对VOCs的处理效率为80%以上，经处理后，本项目VOCs的排放量为0.96g/h（1.08kg/a），其排放浓度为0.16mg/m3，本项目固化废气中VOCs排放速率及排放浓度均能满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）限值要求。 UV光解废气净化器可行性分析：UV光解设备是利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射来裂解排放的废气，能有效的处理：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、VOC类，使有机或无机高分子废气化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等，从而达到有效的治理。该设备包括进气口、出气口、箱体以及UV装置，对VOCs的处理效率能达到80%以上。 4）焊接烟尘 本项目焊接工艺使用主要设备为二氧化碳保护焊机，焊接过程中将产生一定量的焊接烟尘，其主要污染物主要为铁、硅、锰等元素的氧化物。类比《焊接工作的劳动保护手册》中相关资料，CO2保护焊机的发尘量见表5-4： 表5-4 焊接工序发尘量 焊接方法; 施焊时每分钟的最大发尘量 （g/min）; 每公斤焊接材料的发尘量 （g/kg）. CO2保护焊; 0.45－0.65; 5－8. 根据类比相关资料，本项目焊丝使用量为200kg/a。焊接工序在生产厂房内进行，平均每天工作2小时，以此推算该项目投入营运后产生电焊烟等污染物的情况见下表： 表5-5 焊接工序产生大气污染物情况 污染源; 最大产生量（kg/h）; 年产生量（t/a）. 焊接烟尘; 焊接烟尘. CO2保护焊; 0.039; 0.0016. 由上表可知，本项目焊接烟尘最大产生量为0.039kg/h（21.84kg/a），通过增设排风扇、加强车间内机械通风等方式，在车间内呈无组织排放。 5）小结 根据上述分析，本项目运营期废气排放情况如下表： 表5-6 运营期废气产排量及治理措施一览表 污染源; 污染物; 产生量; 排放方式; 治理措施; 排放量及排放浓度. 天然气燃烧废气; 烟尘; 5.38kg/a; 固定源; 经引风机引入8m以上排气筒排放; 5.38kg/a；8.89mg/m3. SO2; 2.24 kg/a; 2.24 kg/a；73.44mg/m3. NOx; 14.11 kg/a; 14.11 kg/a；220.32mg/m3. 固化废气; VOCs; 5.4kg/a; 固定源; 经UV光解废气净化器处理后，由15m以上排气筒排放; 1.08kg/a；0.16mg/m3. 喷粉粉尘; 粉尘; 0.8kg/h; 无组织; 经设备自带的脉冲式反冲滤芯处理; 42.56kg/a；/. 焊接烟尘; 粉尘; 0.039kg/h; 无组织; 加强车间机械通风; 21.84kg/a；/. （2）运营期废水排放及治理措施 1）废水排放及治理措施 本项目运营期主要从事锌钢栏杆及铝合金门窗生产，生产过程中无耗水工序，职工不在厂区内住宿。项目厂区内用水主要为职工办公用水。本项目劳动定员为8人，污水产生量约为0.36m3/d（100.8m3/a），其主要污染物浓度COD为350mg/L，BOD5为200mg/L，SS为200mg/L，NH3-N为35mg/L，动植物油20mg/L，产生量分别为0.035t/a、0.020t/a、0.020t/a、0.004t/a、0.002t/a，本项目职工生活污水依托乐山瑞澜科技园发展有限公司污水处理设施处理后，排入园区污水管网，其排放浓度分别为COD为80mg/L，BOD5为25mg/L，SS为70mg/L，NH3-N为10mg/L，动植物油12mg/L，排放量分别为0.008t/a、0.003t/a、0.007t/a、0.001t/a、0.001t/a。 2）分区防渗要求 为防止对厂区及周边地下水影响，评价要求建设单位应严格落实如下分区防渗要求：1）重点防渗区：危废暂存间，其地面应用水泥硬化，并敷设沥青防水材料进行防腐防渗，使得生产区域防渗层渗透系数≤10-10cm/s；2）一般防渗区：主要为厂房内地面，应对厂房内地面敷设10~15cm水泥进行硬化，使地面防渗层渗透系数≤10-7cm/s。分区防渗图详见附图2-2。 （3）运营期噪声源强及治理措施 本项目噪声污染源主要为切割机、冲床、二氧化碳保护焊机、风机、空压机等设备运行时产生的噪声，具体噪声污染源见表5-7： 表5-7 项目主要噪声源一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强dB（A）; 采取措施; 治理后的噪声值dB（A）. 1; 切割机; 2; 85; 厂房隔声、减振; 70. 2; 冲床; 1; 86; 厂房隔声、减振; 71. 3; 二氧化碳保护焊机; 1; 65; 厂房隔声、减振; 50. 4; 风机; 2; 75; 厂房隔声、减振; 60. 5; 空压机; 1; 90; 厂房隔声、减振; 75. 评价要求：在保障生产厂房设备间基本设施布置合理性的情况下，将主要产噪设备布置于远离厂界一侧，安装隔声门窗，使厂房封闭，墙体材料采用吸声材料，对于主要噪声源的机械设备需要加装隔声罩，在设备安装过程中，在设备底部采取隔振和减震措施。经采取以上措施后，本项目产生噪声经厂房隔音和自然衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （4）固体废弃物 本项目建成运营后主要从事锌钢栏杆及铝合金门窗生产，项目生产运营过程中产生的固体废物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾等。 1）一般工业固废 ①边角料 本项目切割工序中将产生锌钢管材边角料及铝合金边角料，其产生量约为5t/a，通过收集后，定期外售至废品回收单位回收处置。 ②纯聚酯粉末 本项目喷粉工序中回收的部分纯聚酯粉末量约为170.6kg/a，经收集后回用于喷粉工序。 2）危险废物 本项目切割工序中将产生废乳化液，其产生量约为10kg/a，根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号），其属于HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码为900-006-09，其危险特性主要为毒性。评价要求建设单位：（1）规范设置危险废物暂存间，并对危险废物的容器和包装物一级收集、贮存的设施、场所设置危险废物警示标志；（2）制定危险废物管理计划，建立危险废物转移联单制度；（3）对危险废物暂存间地面、墙裙进行防渗处理，防渗要求：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。（4）定期将危险废物交由资质单位处置。 3）生活垃圾 本项目按8人计算，按每人每天产生垃圾0.5kg，工作日以280d计算，则生活垃圾的产生量为1.12t/a。产生的生活垃圾通过场区内设置的垃圾桶收集装袋后送环卫部门，由环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋。 本项目运营期固体废物产生及处理、处置情况如下： 表5-8 固体废物产生及处理、处置措施 序号; 名称; 类别; 产生量; 处理措施. 1; 边角料; 一般固废; 5t/a; 外售至废品回收单位回收处置. 2; 纯聚酯粉末; 一般固废; 170.6kg/a; 收集后回用于生产. 3; 废乳化液; 危险废物; 10kg/a; 收集、暂存后，定期交由资质单位处置. 4; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.12t/a; 收集后交由环卫部门统一处置. 本项目运营期危险废物主要为废乳化液等（废物类别为HW09油/水、烃/水混合物或乳化液）。根据查阅相关资料，四川省境内危险废物处置资质单位情况如下表： 表5-9 四川省境内危险废物处置资质单位情况一览表 序号; 单位名称; 经营设施地址; 经营 方式; 经营类别; 废物代码; 经营规模 （吨/年）; 许可证 编号 （川环危第）; 联系电话. 1; 四川欣欣环保科技有限公司; 眉山市仁寿县龙正镇; 利用; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 3000; 511421023; 郑维彬 13882090388. 2; 成都兴蓉环保科技有限公司; 成都市龙泉驿区万兴乡鲤鱼村; 处置; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 32600; 510112052; 赵颛 13808013556. 3; 四川省中明环境治理有限公司; 眉山市东坡区 复盛乡中塘村; 处置; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 33277; 511402022; 何乐 13882211991. |