# 乐山市市中区环境保护局关于2018年5月8日建设项目竣工环境保护验收申请受理情况的公示

根据建设项目竣工环境保护验收管理有关规定，2018年5月8日 ，我局受理了乐山市市中区瑞利丰家具厂迁建年产48000平方米定制家具生产线项目和乐山市硕士儿童用品有限公司婴（童）床、餐椅扩能项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）申请。现将受理情况予以公告。如有建议意见，请于2018年5月21日前向我局提出。（十个工作日）

联系电话：0833-2103779

| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设单位 | 验收监测 （调查）单位 | 受理日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迁建年产48000平方米定制家具生产线项目 | 乐山市工业集中区瑞澜科技园内第15幢厂房 | 乐山市市中区瑞利丰家具厂 | 成都科诚检测有限责任公司 | 2018-5-8 |
| 2 | 婴（童）床、餐椅扩能项目 | 乐山市市中区石龙乡乐加村2组 | 乐山市硕士儿童用品有限公司 | 犍为县环境监测站 | 2018-5-8 |

通讯地址：乐山市市中区红雀碗街118号（乐山市市中区环保局行政审批股）

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的有关规定》，上述验收监测（调查）报告书、表全本不含国家机密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容，并经建设单位同意公开。

迁建年产48000平方米定制家具生产线项目

竣工环境保护验收

（噪声和固体废物）监测表

建设单位：乐山市市中区瑞利丰家具厂

编制单位：成都科诚检测有限责任公司

2018年4月

建设单位：乐山市市中区瑞利丰家具厂

法 人 代 表：文韬

编 制 单 位：成都科诚检测有限责任公司

法 人 代 表：郑光碧

项目负责人：江兴龙

建设单位

电话：18090345881

地址：乐山市工业集中区瑞澜科技园第15幢

编制单位

电    话：17313011900

地 址：成都高新区益新大道288号

1  验收项目概况

家具是人们生活不可缺少的日常生活用品，在社会快速发展，人民群众生活水平不断提高的当下，人们对家具的需求也越来越强烈，对家具的品质要求也越来越高。乐山市市中区瑞利丰家具厂于2015年建成投产，主要从事以木质复合材料免漆板为原料加工生产定制家具，其年产量约为48000平方米，原厂区位于乐山市市中区牟子镇武皇村三组，厂房建筑面积650平方米，主要设备包括自动裁料机、封边机、排钻、精密裁料锯等。由于原有厂区建设用地不符合当地规划要求，项目原有厂区至今未履行环评手续。为提高产品质量，扩大生产规模，满足人民不断增长的物质文化需求，乐山市市中区瑞利丰家具厂投资70万元，在乐山市工业集中区瑞澜科技园内租用第15幢标准厂房1000m2，项目已淘汰落后设备，购置有全自动裁料机、全自动封边机、精密推台锯等设备，以木质复合材料为原料设计加工生产定制家具，形成了年产48000平方米（投影面积）的生产能力。

项目经乐山市市中区发展和改革局批准（批准文号：川投资备[2017-511102-21-03-194795]FGQB-0184号）；2017年8月28日取得乐山市市中区环境保护局“关于《乐山市市中区瑞利丰家具厂迁建年产48000平方米定制家具生产线环境影响报告表》的审批意见（乐中环审[2017]15号）”。批复的建设内容为：租用乐山瑞澜科技园发展有限公司标准厂房1000平方米，购置全自动裁料机、全自动封边机、精密推台锯等设备，以木质复合材料为原料设计加工生产定制家具，形成了年产48000平方米（投影面积）的生产能力。

乐山市市中区瑞利丰家具厂迁建年产48000平方米定制家具生产线项目于2017年9月开始进场建设，2017年11月建设完成，与项目有关的环保设施也建成并投入使用，且相关环保设施等均正常运行，项目生产能力已达到设计能力的75%，因此，本项目具备竣工验收调查条件。

乐山市市中区瑞利丰家具厂按照相关的法律法规进行该项目竣工环境保护验收调查工作。按照四川省环境保护局《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收检查（调查）工作的通知》等相关法规、文件、技术标准和该项目环评文件的要求，成都科诚检测有限责任公司于2017年12月20日～2017年12月21日完成了验收现场的调查工作，根据验收调查结果，并查阅收集项目相关文件和技术资料，编制了乐山市市中区瑞利丰家具厂迁建年产48000平方米定制家具生产线竣工环境保护验收监测表。

2  验收依据

2.1  建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范：

1)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

2)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

3)《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）

4)《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）。

2.2  建设项目竣工环境保护验收技术规范；

1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）；

2）《环境保护部关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）；

2.3  建设项目环境影响评价文件及审批部门审批决定。

乐山市市中区环境保护局关于《乐山市市中区瑞利丰家具厂迁建年产48000平方米定制家具生产线环境影响报告表》的审批意见，乐中环审[2017]15号。

3  工程建设情况

3.1  地理位置及平面布置

本项目位于乐山市工业集中区瑞澜科技园内第15幢厂房，土地性质为工业用地，根据现场调查，瑞澜科技园周边均为工业企业，具体外环境关系如下：项目北面紧邻园区道路，园区道路北面为空地；项目南面为豪森锅具有限公司等，大渡河位于项目东南面1km处，其主要水体功能为泄洪、灌溉、生活水源、工业水源等；项目西面为华邦生物科技公司；项目西北面为四川华构建材公司。

本项目各生产功能区建设是按照生产工艺流程由北向南布置有加工区、堆场、办公用房。其中加工区各机械设备均布设于厂区北面的中部。据现场调查，本项目厂房内各功能区布置紧凑、合理，高噪声设备均沿厂房中轴线布设，厂房内形成环形物流通道，一定程度上减小了项目设备噪声对周边环境的影响。

3.2  建设内容

目前，乐山市市中区瑞利丰家具厂已完成“迁建年产48000平方米定制家具生产线项目”的建设，场地建设内容为：租用乐山瑞澜科技园发展有限公司第15幢标准厂房1000m2，购置有全自动裁料机、全自动封边机、精密推台锯等设备，以木质复合材料为原料，设计加工生产定制家具，形成年产48000平方米（投影面积）的能力。本项目仅进行木质复合材料的拼装，不涉及喷漆。

环评阶段工程项目组成及验收调查期间实际建设情况对照统计详见下表：

表3-1  环评中项目组成和实际建设情况对照表

| 项目名称 | 环评建设内容及规模 |  | 实际建设情况 | 主要环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产厂房 | 建筑面积约1000m2，钢结构，购置设备包括推台锯、封边机、排钻、封边机等，以木质复合材料为原料，生产加工定制家具生产线一条 | 据调查项目租用瑞澜科技园第15幢标准厂房1000m2，钢结构，项目购置的设备包括推台锯、封边机、排钻、封边机等，以木质复合材料为原料，生产加工定制家具生产线一条 | 废气噪声 废水 固废 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 原料堆场 | 建筑面积200m2，位于厂房内部北面，主要用于木质复合材料免漆板的堆放 | 原料堆场位于厂房内部北面，建筑面积200m2，主要用于木质复合材料免漆板的堆放 |  | 与环评一致 |
|  | 产品堆场 | 建筑面积约为300m2，位于厂房内部南面，用于定制家具产品堆放 | 项目产品堆场位于厂房内部南面，建筑面积约为300m2，用于定制家具产品堆放 |  | 与环评一致 |
| 公用工程 | 供水 | 依托乐山瑞澜科技园发展有限公司供水系统 | 项目用水依托乐山瑞澜科技园发展有限公司供水系统 |  | 与环评一致 |
|  | 供电 | 依托乐山瑞澜科技园发展有限公司供电系统 | 项目用电依托乐山瑞澜科技园发展有限公司供电系统 |  | 与环评一致 |
| 办公及生活设施 | 办公楼 | 位于生产厂房内部南侧，建筑面积约70m2，食堂依托乐山瑞澜科技园发展有限公司；项目不设置职工倒班用房 | 项目办公区位于生产厂房内部南侧，建筑面积约70m2，项目不设食堂、不设倒班房 |  | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气 | 集气罩+袋式除尘器 | 项目设集气罩+袋式除尘器收集切割、打磨工序产生的粉尘，收集的粉尘作为一般固废进行收集处理，少量废气在场内无组织排放。 |  | 与环评一致 |
|  | 废水 | 项目无生产废水产排；生活污水依托乐山瑞澜科技园发展有限公司污水处理设施处理后排入园区污水管网 | 项目无生产废水的产生；项目生活污水依托乐山瑞澜科技园发展有限公司在园区内修建的一体化污水处理设施处理后排入园区污水管网 |  | 与环评一致 |
|  | 固废 | 固废堆场（建筑面积10m2） | 固废堆场位于场内西北面，建筑面积10m2，项目生产固废统一收集后外售，生活垃圾统一收集后交由园区收集点，最终交由环卫部门清运处理。 |  | 与环评一致 |

3.3  作业流程

图3-1 项目运营期工艺流程及产排污分布图

本项目设置有一条生产线，生产产品主要是按照客户需求生产定制家具，使用原料包括木质复合免漆板、封边条、颗粒胶、家具五金配件等，进行原料的拼装，本项目不涉及喷漆。

3.4  项目变动情况

根据调查，项目实际建设情况与环评一致，未发生变更。

4  噪声和固体废物污染防治设施

4.1  噪声污染防治设施及措施

项目运营期的噪声主要为设备运行噪声，为稳态机械噪声，均设置于场地中间位置，噪声源强为70dB(A)，治理措施为对项目设备进行基础减震，厂房封闭进行隔声降噪，项目位于乐山市工业集中区内瑞澜科技园第15幢厂房，项目未设置防护距离。

4.2  固体废物处置情况检查

项目运营后产生的固废主要有木材边角料、除尘灰和职工生活垃圾。

木材边角料：据现场调查，本项目定制家具生产产生的木材边角料约为0.57t/a。项目在生产厂房内设置有固废储存点，经短期储存后外售。

除尘灰：据现场晓得，本项目除尘灰主要为木料粉末，其产生量约为5.162t/a，经收集后外售。

员工生活垃圾：据现场调查，本项目生活垃圾的产生量为3.63t/a。产生的生活垃圾通过场区内设置的垃圾桶收集袋装后送环卫部门，由环卫部门清运，没有对外随意排放，对当地环境基本无影响。

4.3  噪声及固体废物污染防治法设施投资及“三同时”落实情况

项目在建设过程中，各项审批手续完备，施工期严格按照环评要求对污染物进行了治理。环境影响评价报告中关于项目的施工期运营期固废、噪声的治理措施及相关建议，已完成。

# 乐山市市中区瑞利丰家具厂迁建年产48000平方米定制家具生产线实际总投资70万元，项目噪声治理措施和固废治理措施实际总环保投资1.4万元，占实际总投资的2%。

表4-1 环保设施与实际投资情况一览表

| 项目 | 环评要求 | 投资 （万元） | 工程建设实际情况 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 固废治理：施工期垃圾收集、清运 | 0.3 | 项目施工期时固废统一收集至项目厂房北面垃圾桶内，统一运至园区内垃圾收集桶，不乱排。 | 0.1 |
| 运营期 | 固废处理：固废临时贮存设施、垃圾分类收集箱数套 | 0.2 | 项目运营期生产固废临时贮存设施设在厂房北面，统一收集后外售；生活垃圾装入垃圾箱内，最后统一送至园区垃圾收集点统一交由环卫部门处理。 | 0.3 |
|  | 噪声治理：局部隔声，加装减振器、减震垫、墙体吸声材料等 | 1 | 项目实施了局部隔声处理，设备安装了减震垫等吸声材料，减少了噪声对环境的污染。 | 1 |
| 合计 | / | 1.5 | / | 1.4 |

5  建设项目环境影响评价文件中对噪声和固体废物的主要结论与建议及审批部门的审批决定

工程在设计、施工及运营期噪声和固废已采取的环境保护措施与环境影响报告表要求的对比情况详见下表：

表5-1  环保措施落实情况调查表

| 保护 对象 | 环评、环评批复环保措施 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 声环 境 | 施工期加强管理，夜间、午间禁用高噪声设备，施工时间避开中高考时间；施工时尽量选用低噪声设备，加强对施工设备的维修保养；合理安排施工时间和施工场所，必要时设置声屏障，减少噪声的影响；加强交通管制，减少汽车鸣笛等减少噪声排放；及时维护路面状况降低噪声排放。 | 已落实。 施工期加强管理，夜间、午间禁用高噪声设备，施工时间避开中高考时间。 运营期根据实际情况加强交通管制，汽车禁止鸣笛，及时维护路面状况等降低噪声。 |
| 固体 环境 保护 | 施工期生活垃圾和运营期道路垃圾收集后交由环卫部门统一处置；加强交通管制，车辆运输散体物料和废弃物时必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒。 | 已落实。 施工期生活垃圾和运营期道路垃圾收集后交由环卫部门统一处置。 |

# 工程在施工期及运营期噪声和固废已采取的环境保护措施与环境保护主管部门审批要求的对比情况详见下表：

表4-2 环保措施与环评批复落实情况调查表

| 序号 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 认真落实《报告表》提出的污染防治措施及建议，加强对环保设施及措施的管理，确保各项污染物长期稳定达标排放。 | 根据调查，项目认真落实了《报告表》提出的污染防治和生态保护措施，严格遵守环保“三同时”制度，通过优化涉及、施工方案和有效的工程，减少项目对周边环境的影响。 |
| 2 | 严格按照报告表所载明的规模、内容进行建设，严禁擅自扩大规模及改变内容，本项目严禁开展喷漆及其他表面化学处理作业。 | 根据调查，本项目不涉及喷漆和表面化学处理内容，严格按照报告表所述内容进行建设。 |
| 3 | 施工期弃土弃渣运往制定地点堆放，生活垃圾交由工业集中区环卫部门收集处理。运营期生产固废全部综合利用，生活垃圾交由工业集中区环卫部门收集处理，严禁随意倾倒。 | 根据调查，项目施工期弃土弃渣运往制定地点堆放，生活垃圾收集后交由工业集中区环卫部门收集处理，不外排。运营期生活固废、生活垃圾做到了有效处理，不外排，未发生随意倾倒现象。 |
| 4 | 加强施工期管理，开展文明施工。采取有效措施确保施工期各项污染物达标排放，杜绝施工期噪音扰民和粉尘污染。 | 据调查，严格落实报告表提出的管理措施，施工期文明施工，减少了对环境的污染。 |
| 5 | 施工期废水循环使用不外排。运营期生活污水依托乐山瑞澜科技园发展有限公司污水处理设施处理后，达标排入工业集中区污水管网。 | 据调查，项目施工期无废水外排。运营期生活污水依托了乐山瑞澜科技园发展有限公司的污水处理设施进行处理，处理达标后排入工业集中区污水管网。 |

6  厂界噪声验收执行标准

项目厂界噪声验收执行声环境《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准

表6-1 项目环境质量环评执行标准与验收调查执行标准对照表

| 类别 | 环评标准及标准限值 | 验收标准及标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 声环境质量 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 3类：昼间≤65dB 夜间≤55dB | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 3类：昼间≤65dB 夜间≤55dB |

7  厂界噪声监测

监测项目：厂界噪声。

监测频率：连续监测2天，昼夜各2次。

监测点位：东、南、西、北厂界外1m处分别布设1#、2#、3#、4#监测点。

表7-1  声环境监测点

| 序号 | 监测点位置 |
| --- | --- |
| N1 | 北场界外1米 |
| N2 | 东场界外1米 |
| N3 | 南场界外1米 |
| N4 | 西场界外1米 |

执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

8  质量保证及质量控制

8.1  监测分析方法

噪声监测根据《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008和《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》中所规定的的技术方法，采用AWA6228型噪声监测仪对厂界噪声进行测量。

监测所采用的AWA6288型噪声监测仪器，符合GB/T 3785-2010声级计、GB/T 17181-1997积分平均声级计1级（或2级）、GB/T 3241-2010电声学（IEC 61260 1级）的标准要求。测定频率范围为10Hz~16kHz，测量上限为120dB~140bB。

8.2  监测仪器

噪声监测所采用的AWA6288型噪声监测仪器，校准或者检定由中国测试技术研究眼或者成都市计量院完成，一般采用活塞校准器进行校准，校准器型号为HS6021，频率为1000Hz,声压级：94dB 114dB。

8.3  监测单位的能力情况

成都科诚检测有限责任公司成立于 2007 年，位于成都市高新区石羊工业园益新大道 288 号，是一家独立的第三方检测机构。公司已经取得检验检测机构资质认定证书，证书编号：172312050330，建设工程质量检测机构资质证书，证书编号：川建（检）字第207号。公司以“科学、公正、规范、准确”为质量方针，并且始终坚持检测工作的客观性、科学性、独立性、公正性，为客户提供准确、可靠、公正、科学的检验检测数据。

本公司下设检测室、技术质量室和综合业务室三个部门。主要从事检测项目为：

1、环境监测（水和废水、噪声、大气和室内空气、生物、土壤、固体废物）

2、公共卫生检测

3、生活饮用水检测

本公司现有恒温、恒湿的实验室面积 500 多平方米，拥有气相色谱仪、测氡仪、紫外可见光分光光度计、电子天平、原子荧光仪、石墨炉原子吸收分光光度计、红外测油仪、自动烟尘（气）测试仪、噪声仪、离子色谱仪、热电风速仪、微波消解仪、大气采样仪等分析仪器，共计 100 多台（套）。公司现有职工 25 人，其中大专以上人员比例为 95%，中级职称以上人员 3 人，其中正高 1 人。

8.4  噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声环境质量常规监测质量控制是对参加噪声监测的人员素质、数量，监测仪器选择，监测点位确定，现场监测的测量条件、测量方法、测量过程和原始数据的整理、报告审核，监测过程的质量审查等全方位、全过程，体现出事前、事中、事后一系列质量保证措施的技术要求，目的是保证声环境质量常规监测始终处于受控中，促使噪声监测结果较真实的定量反映被测声环境现状。

成都科诚检测有限责任公司监测技术人员有较高的技术素养和职业道德，在常规监测中按照质控制度的规定规范和约束噪声监测，以进行有意识、有目的的质量保证活动，比照质控制度要点主动减少和消除噪声测量误差。

同时此次声环境质量常规监测通过接受站内、站外质控部门（即现场监测人员、部门以外的第三方）不同质控措施，促使其监测活动符合标准规范，从而保证声环境质量常规监测的监测质量处于受控目的。主要包括事前审查监测方案现场抽查、跟查、抽测与其他现场质控手段，测后（事后）的数据审查、审核及监测过程的质控要点落实情况的检查等。

监测之前和之后均对噪声仪进行校准，校验情况见下表：

表8-1  声环境监测点

| 时间 | 标准声压级dB | 显示声压级dB | 误差dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测前 | 94 | 93.9 | -0.1 |
|  | 114 | 113.9 | -0.1 |
| 监测后 | 94 | 94.1 | 0.1 |
|  | 114 | 114.1 | 0.1 |

项目在监测前后对噪声监测仪进行了校准，前后误差为0.2dB,未超过0.5dB,噪声监测数据质量得到保证。

9  厂界噪声验收监测结果及固体废物处置情况检查

9.1  生产工况

# 监测期间，项目处于正常生产工况，项目产噪设备主要为全自动裁料机，监测时生产设备正常运行。

9.2  厂界噪声

# 成都科诚检测有限责任公司于2018年1月31日-2018年2月1日对项目噪声进行了检测。其检测结果详见表9-1。

# 表9-1   噪声环境检测结果表

| # 点位编号 | # 检测点位 | # 主要声源 | # 检测时段 | # 检测起始时间 | # 设备噪声+背景噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 01 | # 厂界北侧外1m处 | # 自动裁料机 | # 昼间 | # 1月31日 | # 46 |
|  |  |  | # 夜间 | # 1月31日 | # 39 |
| # 02 | # 厂界东侧外1m处 | # 自动裁料机 | # 昼间 | # 1月31日 | # 47 |
|  |  |  | # 夜间 | # 1月31日 | # 40 |
| # 03 | # 厂界南侧外1m处 | # 自动裁料机 | # 昼间 | # 1月31日 | # 48 |
|  |  |  | # 夜间 | # 1月31日 | # 42 |
| # 04 | # 厂界西侧外1m处 | # 自动裁料机 | # 昼间 | # 1月31日 | # 45 |
|  |  |  | # 夜间 | # 1月31日 | # 40 |
| # 05 | # 厂界北侧外1m处 | # 自动裁料机 | # 昼间 | # 2月1日 | # 45 |
|  |  |  | # 夜间 | # 2月1日 | # 39 |
| # 06 | # 厂界东侧外1m处 | # 自动裁料机 | # 昼间 | # 2月1日 | # 47 |
|  |  |  | # 夜间 | # 2月1日 | # 40 |
| # 07 | # 厂界南侧外1m处 | # 自动裁料机 | # 昼间 | # 2月1日 | # 48 |
|  |  |  | # 夜间 | # 2月1日 | # 42 |
| # 08 | # 厂界西侧外1m处 | # 自动裁料机 | # 昼间 | # 2月1日 | # 44 |
|  |  |  | # 夜间 | # 2月1日 | # 40 |

根据检测结果，乐山市市中区瑞利丰家具厂迁建年产48000平方米定制家具生产线项目噪声环境质量满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

9.3  固体废物处置情况检查

项目在场内西北面建设有1个10m2的固废暂存点，将废弃木质复合板材堆放于此，定期外售给回收单位；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理，不乱扔乱放。

10  验收监测结论

乐山市市中区瑞利丰家具厂迁建年产48000平方米定制家具生产线项目建设地址与环评选址一致，项目建设过程中执行了环境保护“三同时”制度；环境影响评价及其批复规定采取的环境保护措施已基本落实，各类污染物得到相应处置。

厂界噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，固废进行分类收集处理，未对周围环境造成二次影响，项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）合格。

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 乐山市市中区瑞利丰家具厂                      填表人(签字):                       项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 |  | 迁建年产48000平方米定制家具生产线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  | 乐山市工业集中区瑞澜科技园第15幢厂房（29°32'55.15"N；103°39'20.55"E） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  | 乐山市市中区瑞利丰家具厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 614000 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 18090345881 |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | C2110木质家具制造 |  |  |  | 建设性质 |  |  | □新建 ■改建 □技术改造 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2017.9 |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2017.12 |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  | 70 |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  | 12 |  | 所占比例% |  |  | 17.1 |  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  | 70 |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  |  | 12 |  | 所占比例% |  |  | 17.1 |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 乐山市市中区环境保护局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 乐中环审[2017]15号 |  |  |  |  | 批准时间 |  | 2017年8月28日 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 重庆市江津区成硕环保工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 乐山市市中区瑞利丰家具厂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  | 0 | 废气治理(万元) |  |  |  |  | 10.6 |  | 噪声治理(万元) |  |  | 1 |  | 固废治理(万元) |  |  | 0.4 |  |  | 绿化及生态(万元) |  |  |  |  | 0 |  | 其它(万元) |  |  | 0 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量(1) |  |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放量(7) |  |  |  | 本期工程 “以新带老”削减量(8) |  |  |  |  |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  | 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动植物油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总铬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总镉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总镍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废 气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

婴（童）床、餐椅扩能项目竣工环境保护验收

（噪声和固体废物）监测报告

建设单位：乐山市硕士儿童用品有限公司

编制单位：  犍为县环境监测站

二○一八年五月

建设单位：乐山市硕士儿童用品有限公司

法定代表人：徐加华

编制单位：犍为县环境监测站

站长：吴飞

项目负责人：周云

建设单位：乐山市硕士儿童用品有限公司     编制单位：犍为县环境监测站

电    话：15283305088                    电    话：（0833）4221632

地    址：乐山市市中区石龙乡乐加村2组   地    址：犍为县玉津镇凤石街南段敖家路56号

1	验收项目概况	1

2	验收依据	2

2.1	建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	2

2.2	建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3	建设项目环境影响评价文件及审批部门审批决定	2

3	工程建设情况	3

3.1	地理位置及其平面布置	3

3.2	建设内容	4

3.3	生产工艺	6

3.4	项目变动情况	8

4	噪声和固体废物污染防治措施	9

4.1	噪声污染防治设施及措施	9

4.2	固体废物处置情况检查	9

4.3	噪声及固体废物污染防治设施投资及“三同时”落实情况	9

5	项目环评中对噪声和固体废物的主要结论与建议及审批部门的审批决定	11

6	厂界噪声验收执行标准	12

7	厂界噪声监测	13

8	质量保证及质量控制	14

8.1	监测分析方法	14

8.2	检测仪器	14

8.3	监测单位情况	14

8.4	噪声监测分析过程中质量保证和质量控制	14

9	厂界噪声验收监测结果及固体废物处置情况检查	15

9.1	生产工况	15

9.2	厂界噪声	15

9.3	固体废物处置情况检查	16

10	验收监测结论	17

验收项目概况

乐山市硕士儿童用品有限公司成立于2000年，是一家专业生产优质童床、儿童餐椅的企业。公司于2007年在乐加村2组建设婴（童）床、餐椅项目，年产童床及餐椅15万件。

2014年，乐山市硕士儿童用品有限公司投资1920万元，在乐山市市中区石龙乡乐加村2组建设婴（童）床、餐椅扩能项目。项目占地20亩，建筑面积10000平方米，主要建设维修车间1栋2000㎡，成品仓库1栋3000㎡，喷漆、打磨车间1栋5000㎡，建成后年扩能生产童床5万张，童餐椅5万套。公司委托西藏国策环保科技股份有限公司对婴（童）床、餐椅扩能项目进行了环评并对全厂的环境影响进行了预测评价。

乐山市市中区环境保护局于2014年10月14日以乐中环审[2014]42号《关于乐山市硕士儿童用品有限公司婴（童）床、餐椅扩能项目环境影响报告表的审批意见》同意项目的建设。

2017年2月，为满足国际市场对环保型婴（童）床、餐椅的需求，公司将传统PU油漆喷漆生产线，全部调整为环保型的UV生产线及滚涂生产线，公司委托西藏国策环保科技股份有限公司对厂区调整部分进行了环境影响后评价，乐山市市中区环境保护局以乐中环审[2017]05号《关于乐山市硕士儿童用品有限公司婴（童）床、餐椅扩能项目环境影响调整报告的审批意见》同意项目调整建设。项目实际生产能力已达到设计生产能力的75%以上，与项目有关的设施也建成并已投入使用，且主要生产系统和安全、环保设施等均正常运行，具备竣工验收监测条件。

受乐山市硕士儿童用品有限公司委托，我单位承担了该项目竣工环境保护验收监测工作。按照中华人民共和国环境保护部国环规环评【2017】4号文发布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定和要求，我单位组织人员对乐山市硕士儿童用品有限公司婴（童）床、餐椅扩能项目进行了现场踏勘，在此基础上，编制了验收监测方案，于2017年11月完成了噪声和固体废物验收监测工作，根据验收监测结果，并查阅收集项目相关文件和技术资料，于2018年3月编制了《乐山市硕士儿童用品有限公司婴（童）床、餐椅扩能项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）监测报告》。

验收依据

  - 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

（3）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）

（4）《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》（国环规环评﹝2017﹞4号）。

（5）四川省环境保护厅办公室关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知。

  - 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）；

  - 建设项目环境影响评价文件及审批部门审批决定

（1）乐山市市中区发展和改革局《企业投资项目备案通知书》（备案号为： 511102114007210040（号）；

（2）乐中环审[2014]42号《关于乐山市硕士儿童用品有限公司婴（童）床、餐椅扩能项目环境影响报告表的审批意见》；

（3）乐中环审[2017]05号《关于乐山市硕士儿童用品有限公司婴（童）床、餐椅扩能项目环境影响调整报告的审批意见》；

工程建设情况

  - 地理位置及其平面布置

（1）项目位置

本项目位于乐山市市中区石龙乡乐加村2组，项目厂界外有乐井路，交通运输较为便利。项目地理位置图见附图1。

（2）项目外环境关系

本项目外环境关系：项目东面紧临泥溪河，泥溪河主要是农田灌溉，下游10km范围内没有饮用水取水口，东面80m和86m处各有一户农户，南面是乐山至井研的公路，南面120m处有2户农户，西南30m处为员工倒班房，西南50m为老粮站，西南150m处有农户一户，厂界西面80m（距离打磨车间120m）和150m处各有1户农户，项目北面是山林。项目外环境关详见附图5。

根据本项目排污特点和外环境特征确定环境保护目标如下：

表3-1  项目环境保护目标

| 名称 | 类别 | 保 目 | 数量 | 位置 | 距离 | 保护目的和级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 婴（童）床、餐椅扩能项目 | 声环境 | 散居住户 | 3人 | 东面 | 80m | 满足（GB3096-2008）中的2类标准 |
|  |  | 散居住户 | 3人 | 东面 | 86m |  |
|  |  | 散居住户 | 5人 | 南面 | 120m |  |
|  |  | 散居住户 | 27人 | 东北面 | 11m |  |
|  |  | 散居住户 | 3人 | 西面 | 150m |  |
|  |  | 散居住户 | 3人 | 西南面 | 150m |  |
|  |  | 散居住户 | 3人 | 西面 | 80m |  |

（3）厂区总平面布置（生产中心经纬度）

由厂区的平面布置可知，厂区内建构筑物主要为生产厂房，本项目生产产房包括木工车间、组装车间、UV车间、维修车间、包装车间等，并配套修建中央布袋除尘器，生产车间中心坐标为北纬：29°40′43″，东经：103°55′20″，平面布置详见附图4。本项目主要声源位于厂房中部，经厂区隔声、距离衰减后，能够有效地减小噪声对周边环境敏感点的影响。

  - 建设内容

（1）工程概况及项目组成

本项目实际总投资3920万元，环评阶段项目组成及验收调查期间实际建设情况对照统计详见下：

表3-1  环评中项目组成和实际建设情况对照表

| 分类 | 项 目 组 成 | 环评建设内容及规模 | 实际情况（调整后的情况） | 主要环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 精加工 车间 | 精加工（木工）车间2栋，1F，标准化厂房，彩钢结构，建筑面积10000m2 | 精加工（木工）车间2栋，1F，标准化厂房，彩钢结构，建筑面积10000 m2 | 噪声、粉尘，固废 | 与环评基本一 |
|  | 组装车间 | 组装车间1栋，1F，标准化厂房，彩钢结构，建筑面积5000m2； | 组装车间1栋，1F，标准化厂房，彩钢结构，建筑面积5000 m2 | 噪声 | 与环评基本一 |
|  | 喷漆、打磨车间 | 喷漆、打磨车间1栋，1F，标准化厂房，彩钢结构，建筑面积5000 m2； | 淘汰原有3条油漆喷涂线，新建2条UV环保水性漆滚涂线，1条密封式往复水性漆喷涂线 | 粉尘 | 与环评调整报告基本一致 |
| 辅助工程 | 门卫室 | 1F，砖混结构，建筑面积20.0 m2 | 1F，砖混结构，建筑面积20.0 m2 | 办公废水 | 基本一致 |
|  | 维修车间 | 1F，彩钢结构，建筑面积2000 m2，主要对坏的桌椅进行维修 | 1F，彩钢结构，建筑面积2000 m2，主要对坏的桌椅进行维修 | 固废 | 与环评一致 |
|  | 包装车间 | 包装车间1栋，1F，标准化厂房，彩钢结构，建筑面积2000m2 | 包装车间1栋，1F，标准化厂房，彩钢结构，建筑面积2000m2 | 固废 | 与环评基本一致 |
| 公用工程 | 供电系统 | 乡镇供电所供电 | 乡镇供电所供电 | / | 与环评一致 |
|  | 供水系统 | 自来水公司 | 自来水公司 | / | 与环评一致 |
| 办公及生活设施 | 厕所 | 厂区现有公共厕所一个，1F，建筑面积50m2。 | 厂区现有公共厕所一个，1F，建筑面积50m2。 |  | 与环评一致 |
|  | 员工宿舍 | 场外租用，4处，建筑面积400m2 | 场外租用，4处，建筑面积400m2 | 生活污水 | 与环评一致 |
|  | 倒班房 | 场外租用 | 场外租用 |  | 与环评一致 |
| 仓库或其他 | 材料仓库 | 材料仓库一栋，1F，标准化厂房，彩钢结构，建筑面积2000 m2 | 材料仓库一栋，1F，标准化厂房，彩钢结构，建筑面积2000 m2 | - | 与环评基本一致 |
|  | 成品仓库 | 新建成品仓库，建筑面积3000m2 | 新建成品仓库，建筑面积3000m2 | - | 与环评一致 |

根据现场调查，本项目建设情况与环评基本一致。

（2）产品方案及主要原辅材料

1）产品方案

童床及餐椅25万套。

2）劳动定员

本项目劳动定员150人，全年生产天数330d，年工作2640h。

3）项目原辅材料

本项目主要原辅料用量及其动力消耗见表3-2。

表 3-2   主要原辅材料一览表

| 原辅料名称 | 单位（年用量） | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 木板 | m2/a | 30000 | 外购 |
| 木条 | t/a | 120 | 外购 |
| UV环保漆 | t/a | 66 | 外购 |
| 电 | 千瓦时 | 21.2万 | 城镇变电站 |

UV环保漆：UV漆紫外线光固化漆，也称光引发涂料，光固化涂料。与PU、PE、NC等油漆以成膜物质命名方式不同，UV漆是以油漆的固化方式命名的。它是通过机器设备自动辊涂、淋涂到家具板面上，在紫外线光（波长为320-390nm）的照射下促使引发剂分解，产生自由基，引发树酯反应，瞬间固化成膜。UV漆有别于普通家具企业常用的PU漆、PE漆及NC漆，是真正绿色环保的漆，不含任何挥发物质，使用UV漆生产的产品绿色、健康、环保。

4、主要设备规格、数量

本项目生物质成型燃料生产主要设备规格、数量及用途见表3-3：

表 3-3   主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂光机 |  | 3 |  | 2007 |
| 2 | 推台剧 |  | 8 |  | 2007 |
| 3 | 开枕机 |  | 2 |  | 2007 |
| 4 | 手动打磨机 | / | 6 | 江苏 | 2014 |
| 5 | 自动喷漆线 | 百富非凡 | 1条 | 江苏 | 2014 |
| 7 | 喷涂机 | OP-1000 | 1套 | 江苏 | 2017 |
| 8 | 光固机 | OG-1000 | 1套 | 江苏 | 2017 |
| 9 | 流平机 | OH-1000 | 1套 | 江苏 | 2017 |
| 10 | 砂光机 | / | 6台 |  | 2017 |
| 11 | 滚涂机 | / | 4台 |  | 2017 |
| 12 | 固化机 | / | 4台 |  | 2017 |
| 13 | 除尘机 |  | 4台 |  | 2017 |
| 14 | 流平线 |  | 2套 |  | 2017 |
| 15 | 室内袋式除尘器 |  | 5套 |  | / |
| 16 | 中央布袋除尘器 |  | 2套 |  | / |

5、主要产品及生产规模

本项目年产童床15万件，童餐椅10万件。

  - 生产工艺

项目生产工艺流程如下图：

(1) 工艺原理及工艺过程

项目工艺流程如下图：

图3-1  工艺流程和产污环节图

项目喷漆工艺分为UV水性漆滚涂工艺和密封式往复水性漆喷涂工艺

图3-2  UV滚涂上漆工艺流程图

图3-3  密封式往复上漆工艺流程图

  - 项目变动情况

本项目生产工艺不发生变化，根据项目实际建设情况，厂区内部平面布置发生相对细小调整，具体调整后的平面布置见附图。

噪声和固体废物污染防治措施

  - 噪声污染防治设施及措施

本项目噪声污染源主要为打磨机、推台锯、风机、空压机等设备运行时产生的噪声，具体噪声污染源见表4-1：

表4-1  项目主要噪声源及其治理措施一览表  单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 噪声源强dB（A） | 位置 | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打磨机 | 1 | 85 | 木工车间内 | 厂房隔声 |
| 2 | 推台锯 | 2 | 80 | 木工车间内 | 厂房隔声 |
| 3 | 风机 | 1 | 78 | 木工车间内、喷涂车间 | 厂房隔声 |
| 4 | 空压机 | 1 | 90 | 位于木工车间西侧，项目中部 | 厂房隔声 |

  - 固体废物处置情况检查

运营期，本项目的固体废弃物主要有木屑、除尘灰、边角料、以及员工生活垃圾等。

表4-2  项目主要固体废物来源及其治理措施一览表

| 序号 | 废物名称 | 来源 | 产生量 | 处理方式 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公生活垃圾 | 办公 | 9.9t/a | 环卫清运 | 生活垃圾 |
| 2 | 砂光机废砂条 | 木工车间打磨 | 5500条/a | 环卫清运 | 一般工业固废 |
| 3 | 全自动滚涂喷涂间废过滤片 | 喷涂车间 | 33片/a | 环卫清运 | 一般工业固废 |
| 4 | 木屑边角料 | 木工车间 | 43.6t/a | 外卖 | 一般工业固废 |
| 5 | 除尘灰 | 中央布袋除尘器、袋式除尘器 | 20.88t/a | 外卖 | 一般工业固废 |

  - 噪声及固体废物污染防治设施投资及“三同时”落实情况

（1）项目总投资及环保投资

该项目实际总投资为3920万元，其中环评噪声及固体废物防治设施投资9万元，占总投资的0.23%，项目噪声及固体废物防治设施实际总投资4万元，占实际总投资0.1%，主要原因是建设单位投资了2000万元对原有的油漆喷涂线进行了调整，改为了UV漆，节省了固废这块的投资。

表4-3  环保投资一览表

| 项目名称 | 环评要求 |  | 工程建设实际情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 投资 | 内容 | 投资 |
| 噪声治理 | 隔声、减震、消声措施等 | 2.0 | 隔声、减震、消声措施等 | 2.0 |
| 固废治理 | 木屑，粉尘，边角料外卖 | / | 木屑，环保收尘，边角料外卖 | / |
|  | 办公垃圾交由环卫部门清运 | 2.0 | 办公垃圾交由环卫部门清运 | 2.0 |
|  | 喷漆车间内设置20m2的危险废物暂存点，地面防渗，防腐处理。 | 5.0 | 改用UV环保漆后，无危险废物产生。 | / |
| 合计 |  | 9 |  | 4 |

项目在实际的建设过程中，已按照环评要求对各项污染物进行了治理。

（2） “三同时”执行情况检查

该项目在建设过程中，严格执行“三同时”制度，各项审批手续完备。项目的固体废物和噪声所采取的控制措施，以及环境评价的补充建议措施，已基本完成。

项目环评中对噪声和固体废物的主要结论与建议及审批部门的审批决定

工程在施工及运营期已采取的环境保护措施与环境保护主管部门审批要求的对比情况详见下表：

表5-1  环保措施与乐中环审[2014]42号批复落实情况调查表

| 序号 | 环评、环评批复环保措施 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 严格按照报告表载明的规模，工艺进行生产，严禁擅自扩大规模及改变工艺。 | 已经落实，未扩大规模，喷漆工艺改变后进行了调整报告。 |
| 2 | 加强油漆及包装桶的回收、贮存、运输管理、设置危废暂存保管，其处置交予有专业资质的单位处理。 | 漆桶不按危废管理，不含甲苯、二甲苯。 |
| 3 | 喷漆房循环水池表明油漆和底部漆渣采用密封桶收集，与废油漆桶一并置于厂内危废暂存贮存、保管，定期交予有专业资质的单位回收、处置。 | 喷涂线整改后，不再使用循环水池，原有的漆渣已经交予中明环保处理。不存在遗留环境问题。 |
| 4 | 切实加强对噪声污染的防治，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准 | 厂界噪声满足工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准 |
| 5 | 废弃木材、木屑全部回收利用，做到资源化利用，生活垃圾交予环卫部门统一清运，禁止乱倾倒。 | 废弃木材、木屑全部回收利用，做到资源化利用，生活垃圾交予环卫部门统一清运，已经落实 |
| 6 | 项目建设方应建立、健全环境保护规章制度、制定环保应急预案，加强环保设施管理，确保正常运行。 | 尚未制定环保应急预案。 |

表5-2  环保措施与乐中环审[2017]05号批复落实情况调查表

| 序号 | 环评、环评批复环保措施 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 认真落实《调整报告》污染防治及事故应急措施及建议，加强对环保设施管理，确保污染物达标排放。 | 已经落实，喷漆车间往复线和滚涂线均设置有除尘设施。 |
| 2 | 严格按照调整报告载明的规模，工艺进行生产，严禁擅自扩大规模及改变工艺。 | 已经落实，未扩大规模，喷漆工艺按照调整报告载明的往复线和滚涂线进行。 |
| 3 | 建设项目必须严格执行环境保护“三同时”制度，建设单位必须按照规定程序申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投产运行 | 已落实，经室内布袋除尘器和中央布袋除尘器处理后，木工、打磨车间粉尘满足《大气污染物综合排放标准》表2二级标准要求 |
| 4 | 项目性质、规模、地点、工艺发生变化必须向我局重新审批 | 落实 |

厂界噪声验收执行标准

验收监测采用环评标准并结合现行有效的标准执行。

表6-1  噪声验收执行标准

| 类型 | 项目 | 环评标准 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008) Ⅱ类 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008)Ⅱ类 |
|  | 昼间Leq(dB(A) | 60 | 60 |
|  | 夜间Leq(dB(A) | 50 | 50 |

根据上表可知，本项目验收执行标准较环评时执行标准未发生变化。

厂界噪声监测

本项目位于乐山市市中区石龙乡乐加村，本次竣工环保验收监测共布设5个厂界环境噪声监测点。监测内容见表7-1，监测点位见附图。

表7-1  噪声监测内容

| 编号 | 监测位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 项目东面厂界1m | 边界现状值，2类区 |
| 2# | 项目南面厂界1m | 边界现状值，2类区 |
| 3# | 项目西面厂界1m | 敏感点现状值，2类区 |
| 4# | 项目北面厂界1m | 边界现状值，2类区 |
| 5# | 项目西北面农户 | 敏感点现状值，2类区 |

质量保证及质量控制

为了确保监测数据的代表性、完整性、可比性、准确性和精密性，对监测的全过程（包括布点采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。

（1）严格按照验收监测方案和审查纪要的要求开展监测工作。

（2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的代表性。

（3）采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

（4）及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。

（5）监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所用监测仪器、量具均经过计量部门检定合格。

（6）现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》的要求进行质量控制。

（7）监测报告严格实行了三级审核制度。

  - 监测分析方法

本次监测项目的检测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表8-1。

表8-1  厂界环境噪声检测方法、方法来源

| 项目 | 检测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 工业企业厂界 环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 |

  - 检测仪器

本次噪声监测采用HS6288E声级计，

  - 监测单位情况

犍为县环境监测站是国家三级监测站。

  - 噪声监测分析过程中质量保证和质量控制

监测条件：无雨、风速小于5m/s，并按照按国家环保局颁布的《环境监测技术规范（噪声部分）》及《工业企业厂界环境噪声排放标准》等有关技术规范要求执行。

厂界噪声验收监测结果及固体废物处置情况检查

  - 生产工况

验收监测期间（2017年4月3日），乐山市硕士儿童用品有限公司生产负荷均为95%以上，满足的验收监测大于75%的生产工况要求。主要设备的生产工艺指标均严格控制在要求范围内，保证了连续、稳定、正常生产。与项目配套的环保设施均正常运行。验收期间工况见表9-1。

噪声验收监测期间（4月3日），天气为晴天，气温在12-24℃,相对湿度在75-80%。

表9-1   监测期间生产工况一览表去

| 产品名称 | 监测时间 项 目 |  | 4月3日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐山市硕士儿童用品有限公司 | 婴（童）床、餐椅 | 设计产量（套） | 757 |
|  |  | 实际产量（套） | 723 |
|  |  | 生产负荷（%） | 95.5 |

  - 厂界噪声

厂界环境噪声排放监测结果见表9-2。

表9-2 厂界环境噪声排放监测结果   单位：dB（A）

| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017.4..3 |  |  |  |  |
|  | 昼间一次 | 夜间一次 | 昼间二次 | 夜间二次 |  |
| 1#东面厂界 | 54.5 | 40.2 | 55.0 | 40.5 | 昼间：60 夜间：50 |
| 2#南面厂界 | 51.2 | 39.7 | 51.6 | 39.4 |  |
| 3#西面厂界 | 52.6 | 38.5 | 53.0 | 38.3 |  |
| 4#北面厂界 | 54.2 | 39.9 | 54.6 | 40.4 |  |
| 5# 西北面农户处 | 50.2 | 37.3 | 50.6 | 37.0 | 昼间：60 夜间：50 |

监测结论：验收监测期间，项目厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2级标准的要求。

  - 固体废物处置情况检查

本项目为产生的固体废弃物主要为环保收尘、木屑边角料、生活垃圾、化粪池污泥、废过滤片、废砂片等。

固体废弃物产生及处置见表9-3。

表9-3    固体废物产生及处置情况

| 序号 | 废渣名称 | 产生量 | 防治措施 | 固废性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公生活垃圾 | 9.9t/a | 统一收集，运送至垃圾收集点 | 一般固废 |
| 2 | 砂光机废砂条 | 5500条/a | 统一收集，运送至垃圾收集点 | 一般固废 |
| 3 | 全自动滚涂喷涂间废过滤片 | 33片/a | 统一收集，运送至垃圾收集点 | 一般固废 |
| 4 | 木屑边角料 | 43.6t/a | 外卖 | 一般固废 |
| 5 | 除尘灰 | 20.88t/a | 外卖 | 一般固废 |
| 6 | 化粪池污泥 | 2t/a | 及时清掏，用作农肥 | 一般固废 |

根据调查本项目生产运营过程中产生的固体废物（职工生活垃圾、全自动滚涂喷涂间废过滤片、除尘灰）为一般固废且已得到妥善处置。

原有的油性油漆漆渣、漆桶全部交予了有资质的单位处理，不存在遗留危废问题。

验收监测结论

综上所述，乐山市硕士儿童用品有限公司婴（童）床、餐椅扩能项目在建设过程中，执行了环境影响评价法和“三同时”制度。该项目实际总投资3920万元，其中噪声和固体废物污染防治设施投资4万元，占项目总投资的0.1%。

配套的噪声和固体废物污染防治设施基本按环评要求落实：

厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2级标准；职工生活垃圾、全自动滚涂喷涂间废过滤片等收集后定期交由当地环卫部门统一清运，除尘灰经收集后外卖，不外排。厂区内不存在危险废物。

且根据现场调查，该项目施工期及试生产期间未发生污染事件，建议通过竣工环保验收。