# 乐山市市中区环境保护局关于2018年5月22日建设项目竣工环境保护验收申请受理情况的公示

根据建设项目竣工环境保护验收管理有关规定，2018年5月22日 ，我局受理了乐山市市中区艺家门窗厂新建家具生产项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）申请。现将受理情况予以公告。如有建议意见，请于2018年6月4日前向我局提出。（十个工作日）

联系电话：0833-2103779

| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设单位 | 验收监测 （调查）单位 | 受理日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建家具生产项目 | 乐山市市中区苏稽镇龙滩尾村4组 | 乐山市市中区艺家门窗厂 | 乐山市沙湾区环境监测站 | 2018-5-21 |

通讯地址：乐山市市中区红雀碗街118号（乐山市市中区环保局行政审批股）

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的有关规定》，上述验收监测（调查）报告书、表全本不含国家机密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容，并经建设单位同意公开。

新建家具生产项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）监测报告

乐沙验监字（2018）第56号

建设单位：乐山市市中区艺家门窗厂

编制单位：乐山市沙湾区环境监测站

二〇一八 年 五 月

建设单位：乐山市市中区艺家门窗厂

法人代表：周波

编制单位：乐山市沙湾区环境监测站

站  长：郭萍

建设单位：乐山市市中区艺家门窗厂      编制单位：乐山市沙湾区环境监测站

电话：13540544858                     电话：0833-3442100

地址：乐山市市中区苏稽镇龙滩尾村4组  地址：乐山市沙湾区铜河路50号

目  录

1  验收项目概况	1

2  验收依据	3

3  工程建设情况	6

3.1 地理位置及平面布置	错误！未定义书签。

3.2 建设内容	6

3.3 生产工艺	9

3.4 项目变动情况	11

4、噪声和固体废物污染防治设施	12

4.1 噪声污染防治设施及措施	12

4.2 固体废物处置情况检查	12

4.3 噪声及固体废物污染防治法设施投资及“三同时”落实情况	12

5、建设项目环境影响评价文件中对噪声和固体废物的主要结论与建议及审批部门的审批决定	15

5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议	15

5.2 审批部门审批决定	15

6、厂界噪声验收执行标准	18

7、厂界噪声监测	19

8、 质量保证及质量控制	20

8.1 监测分析方法	20

8.2 监测仪器	20

8.3 监测单位的能力情况	20

8.4 噪声监测分析过程中的治理保证和质量控制	20

9、厂界噪声验收监测结果及固体废物处置情况检查	22

9.1 生产工况	22

9.2 厂界噪声	22

9.3 固体废弃物处置情况检查	23

10、验收监测结论	25

1  验收项目概况

项目名称：新建家具生产项目

性质：新建

建设单位：乐山市市中区艺家门窗厂

建设地点：乐山市市中区苏稽镇龙滩尾村4组

主要建设内容：本项目占地面积为16.6亩，租用2栋厂房，建筑面积4000平方米，购置安装板式家具和钛铝合金门窗生产设备，用于钛铝合金门窗、木制板式家具的生产，建设形成年产5000套钛铝合金门窗和10000平方米板式家具的生产能力，配套建设环保公共工程、办公及生活设施等辅助工程。

项目于2017年7月12日取得了乐山市市中区发展和改革局对本项目的备案，备案号：川投资备【2017-511102-21-03-195327】FGQB-0191号；项目于2017年10月由重庆智力环境开发策划咨询有限公司编制了“乐山市市中区艺家门窗厂新建家具生产项目环境影响报告表”；项目于2017年10月26日取得了乐山市市中区环境保护局出具的“关于乐山市市中区艺家门窗厂新建家具生产项目环境影响保护表的批复”（乐中环审[2017]19号）。目前主体设备和环保设施运行正常，具备验收监测条件。

公司查阅收集项目相关文件和技术资料等，并了解周边区域环境特点及相关环境保护要求，制定了初步工作方案；同时委托乐山市沙湾区环境监测站于2018年1月13日～1月14日进行了监测工作。根据公司自查情况及乐山市沙湾区环境监测站的验收监测结果，于2018年1月编制完成了“乐山市市中区艺家门窗厂新建家具生产项目”竣工环境保护验收监测报告。

本次竣工环境保护验收的主要内容为：

本次乐山市市中区“新建家具生产项目”竣工环境保护验收范围包括：项目主体工程、辅助公用工程、应采取的环保措施，以及项目所涉及的环境影响、管理制度等环境保护措施的落实情况。

本次竣工环境保护验收的主要内容为：

1）废水综合利用调查；

2）无组织废气排放情况监测；

3）项目厂界环境噪声监测；

4）固体废弃物处理处置情况检查；

5）环境管理检查。

2  验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

1）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

3）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）；

4）《关于发布（建设项目竣工环境保护验收暂行办法）的公告》（国环规环评[2017]4号）；

5）《建设项目环境保护管理条例》，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）（中华人民共和国国务院令第682号，2017.7.16）；

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

1）《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（国家环保总局，环函[2002]222号，2002.2.21）；

2）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》（环办[2003]26号）；

3）《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（四川省环保局，川环发[2003]001号，2003.1.7）；

4）《四川省环境保护局关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（四川省环境保护局，川环发[2006]61号，2006.6.6）；

5）《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（环境保护部办公厅文件，环办[2008]70号，2008.9.18）；

2.3 工程技术资料及批复文件

1）《四川省固定资产投资项目备案表》（乐山市市中区发展和改革局，川投资备【2017-511102-21-03-195327】FGQB-0191号）；

2）《乐山市市中区艺家门窗厂新建家具生产项目环境影响报告表》（重庆智力环境开发策划咨询有限公司，2017.10）；

3）《关于乐山市市中区艺家门窗厂新建家具生产项目环境影响报告表的批复》（乐山市市中区环境保护局，乐中环审[2017]19号，2017.10.26）。

2.4 建设项目环境影响评价文件及审批部门审批决定

你单位报来《新建家具生产项目环境影响报告表》收悉，经研究，现对该项目环境影响报告表批复如下：

一、同意《报告表》的评价意见和建议。在认真落实《报告表》中提出的污染防治措施的前提下，项目建设所造成的环境污染能够得到有效控制。从环境保护角度分析，该项目可行，同意建设。

该项目在乐山市市中区苏稽镇龙滩尾村4组设立，项目投资25万元，其中环保投资5万元，建设内容：总占地面积为16.6亩，租用2栋厂房，建筑面积4000平方米，购置安装板式家具和铝钛合金门窗生产设备，用于钛铝合金门窗、木制板式家具的生产，建设形成年产5000套钛铝合金门窗和10000平方米板式家具的生产能力，配套建设环保公共工程、办公及生活设施等辅助工程。项目经乐山市市中区发展和改革局备案（《企业投资项目备案通知书》川投资备[2017-511102-21-03-195327]号）。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、认真落实《报告表》提出的污染防治措施及建议，加强对环保设施及措施的管理，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、严格按照报告表所载明的规模、内容进行建设，严禁擅自扩大规模及改变内容。

3、施工期弃土弃渣运往指定地点堆放或回填，生活垃圾交由集镇环卫部门收集处理。运营期生产固废全部外售综合利用，生活垃圾交由集镇环卫部门收集处理，严禁随意倾倒。

4、加强施工期管理，开展文明施工。采取有效措施杜绝施工期噪音扰民和粉尘污染。

5、施工期废水循环使用不外排。运营期生活污水还田护岸林综合利用，不外排。

6、重点加强对本项目运营期的噪音污染防治工作，夜间不生产，杜绝噪音扰民。

7、本项目运营期严禁开展喷漆、刷漆以及涉及化学处理工艺印花等作业。

三、项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度。建设单位必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入营运或使用。

四、本建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

3  工程建设情况

3.1.1  地理位置

本项目位于乐山市市中区苏稽镇龙滩尾村4组（经度103.6466°，纬度29.5858°），项目四周的外环境关系为：项目北面围墙外为空地，北面约142米处为乐山市公安局在建办公楼，北面约401米处为乐山市旅游学校；项目西面为乐山市市中区牧兴源蛋鸡养殖场；项目东面紧邻乐山三佳装饰材料有限公司，东面150米为四川嘉州丝绸有限公司蛋鸡养殖场；项目南面紧邻为乐山市腾祥机动车检测有限公司；项目南面约250米处为四川禹伽茶业科技有限公司；项目南面305米处为临江河。

项目场址四周地势平坦，四周无居民集中居住点、学校、医院、名胜古迹、风景区、自然保护区等重要环境敏感点，根据项目所在区域环境质量现状监测资料可知，项目所在区域声学环境、大气环境、地表水环境质量较好，有一定的环境容量。项目所在地交通便利，便于本项目原辅材料和产品的运输；区域内水、电等基础设施完善，可满足本项目运营期生产、办公需求。从项目所处的外环境关系，企业之间具有一定的相容性，外环境制约因素较小。

项目周围无文物古迹和风景名胜区和其它特别需要保护的敏感目标，无医院、学校等环境要求高的敏感项目。因此，本项目的建设和运营不会对周边环境产生明显影响。本项目实际建设地点、外环境关系与环评拟建地点和外环境关系未发生变化。

3.1.2  平面布置

本项目位于乐山市市中区苏稽镇龙滩尾村4组（经度103.6466°，纬度29.5858°），项目占地约16.6亩。根据厂区的地形特点，周围环境，厂址风向等因素，对厂区进行功能分区，将厂区分为生产区、办公生活区。

项目北侧布置有食堂、办公楼以及厂区主要进出入口，项目南侧主要为生产车间，东侧厂房为家具生产车间，主要用于木制板式家具的生产；西侧车间主要为钛铝合金门窗生产车间，主要用于钛铝合金门窗生产。

本工程平面布置具有以下特点：

（1）厂内布设位置与相隔距离符合国家现行防火、防噪声、防震、安全、卫生等规范要求，且操作方便。

（2）设备排列顺序符合工艺流程，方便运输，避免了工艺流向迂回。

（3）将高噪声设备位置相对集中，远离厂界布设，减少生产噪声对环境影响。

（4）厂区周围将布置一定面积绿化，既能吸尘降噪，又美化环境。

综上分析，项目各功能分区明确、间距合理，避免了相互干扰，在生产厂房布局时满足工艺流程，也满足功能分区要求及运输作业要求，项目总平面布置合理。

3.2 建设内容

项目名称：新建家具生产项目

性质：新建

建设单位：乐山市市中区艺家门窗厂

建设地点：乐山市市中区苏稽镇龙滩尾村4组

主要建设内容：本项目占地面积为16.6亩，租用2栋厂房，建筑面积4000平方米，购置安装板式家具和钛铝合金门窗生产设备，用于钛铝合金门窗、木制板式家具的生产，建设形成年产5000套钛铝合金门窗和10000平方米板式家具的生产能力，配套建设环保公共工程、办公及生活设施等辅助工程。

表9-5  环评批复文件执行情况检查表

| 序号 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 认真落实《报告表》提出的污染防治措施及建议，加强对环保设施及措施的管理，确保各项污染物长期稳定达标排放。 | 已落实，本项目认真落实了《报告表》提出的污染防治措施和建议，同时对环保设施的管理纳入了公司日常管理。验收监测期间，各项污染物均得到了达标排放。 |
| 2 | 严格按照报告表所载明的规模、内容进行建设，严禁擅自扩大规模及改变内容。 | 已落实，本项目按照报告表的内容、规模进行了建设，未改变内容。 |
| 3 | 施工期弃土弃渣运往指定地点堆放或回填，生活垃圾交由集镇环卫部门收集处理。运营期生产固废全部外售综合利用，生活垃圾交由集镇环卫部门收集处理，严禁随意倾倒。 | 已落实，项目施工期各项污染物均得到了合理处置，现场无施工期环境遗留问题。运营期的生活垃圾交由了集镇环卫部门收集处理，生产固废全部进行了外售以及综合利用。 |
| 4 | 加强施工期管理，开展文明施工。采取有效措施杜绝施工期噪音扰民和粉尘污染。 | 已落实，项目在施工期采取了相应的管理措施，未接到施工期间的相关污染投诉。 |
| 5 | 施工期废水循环使用不外排。运营期生活污水还田还林综合利用，不外排。 | 已落实，项目在施工期废水未外排。运营期生活污水进行了综合利用。 |
| 6 | 重点加强对本项目运营期的噪音污染防治工作，夜间不生产，杜绝噪音扰民。 | 已落实，项目运营期间采取了隔音减振措施，降低了噪音污染。项目实行了夜间不生产。 |
| 7 | 本项目运营期严禁开展喷漆、刷漆以及涉及化学处理工艺印花等作业。 | 已落实，项目运营期间未开展喷漆、刷漆以及涉及化学处理工艺印花等作业。 |

3.2.2 建设内容及项目组成

表3-1  建设项目的项目组成及实际建设情况一览表

| 名称 | 环评建设内容及规模 |  | 实际建设内容及规模 | 与环评对照 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 1F，共2栋厂房，建筑面积4000m2，为钢架结构，主要用于钛铝合金门窗、木制板式家具的生产，位于项目南侧。 | 1F，共2栋厂房，建筑面积4000m2，为钢架结构，主要用于钛铝合金门窗、木制板式家具的生产，位于项目南侧。 | 一致 |
| 辅助工程 | 原料堆场 | 门窗生产原辅材料仓库位于项目车间西侧；木制板式家具原辅材料仓库位于项目车间西侧。总建筑面积为200m2。 | 门窗生产原辅材料仓库位于项目车间西侧；木制板式家具原辅材料仓库位于项目车间西侧。总建筑面积为200m2。 | 一致 |
|  | 成品库房 | 位于生产车间内，用于厂区内各种产品的暂存 | 位于生产车间内，用于厂区内各种产品的暂存 | 一致 |
|  | 休息办公区 | 2F，框架结构，位于项目东北侧临近进出厂道路，建筑面积为1000m2。提供员工食宿以及办公用。 | 2F，框架结构，位于项目东北侧临近进出厂道路，建筑面积为1000m2。提供员工食宿以及办公用。 | 一致 |
|  | 食堂 | 位于厂区北面厂界处，建筑面积为185m2，1F，混砖结构 | 位于厂区北面厂界处，建筑面积为185m2，1F，混砖结构 | 一致 |
|  | 停车区 | 位于厂区北面厂界处，紧邻食堂，占地面积约为50m2 | 位于厂区北面厂界处，紧邻食堂，占地面积约为50m2 | 一致 |
| 公用工程 | 供电 | 由市政电网供给 | 由市政电网供给 | 一致 |
|  | 供水 | 市政供水管网供水 | 市政供水管网供水 | 一致 |
|  | 消防 | 生产车间内设置手提式干粉灭火器等消防设施 | 生产车间内设置手提式干粉灭火器等消防设施 | 一致 |
| 环保工程 | 废水 | 化粪池1座，地埋式设置，容积5m3，位于项目北侧。 | 化粪池1座，地埋式设置，容积5m3，位于项目北侧。 | 一致 |
|  |  | 食堂隔油池一个，位于食堂旁 | 食堂隔油池一个，位于食堂旁 | 一致 |
|  |  | 沉淀池一个（1m3） | 沉淀池一个（1m3） | 一致 |
|  | 废气 | 除尘系统由雕花、打磨、封边机自带，均由吸尘槽、风道、双桶布袋吸尘机组成 | 除尘系统由雕花、打磨、封边机自带，均由吸尘槽、风道、双桶布袋吸尘机组成 | 一致 |
|  |  | 喷胶房集气罩收集胶雾 | 喷胶房集气罩收集胶雾 | 一致 |
|  |  | 安装1套油烟净化器，食堂油烟经治理后达标排放 | 安装1套油烟净化器，食堂油烟经治理后达标排放 | 一致 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，采取隔声降噪措施。 | 选用低噪声设备，采取隔声降噪措施。 | 一致 |
|  | 固废 | 生产固废收集点，位于生产车间一侧 | 生产固废收集点，位于生产车间一侧 | 一致 |

3.3 生产工艺

3.3.1 主要生产工艺

本项目生产工艺流程及产污节点见图3-1。

原料板材

雕刻机开料

打孔

成品（柜体）

封边

人工打磨

喷胶

覆膜

装框

定型

打孔

包装

成品（柜门）

固废

噪声、粉尘

噪声、粉尘

固废

固废

噪声、粉尘

固废

噪声、粉尘

固废

胶雾

固废

固废

固废

噪声

图3-1  生产工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

①本项目根据实际家装需求，对颗粒板和密度板进行加工，生产家具组装部件，如柜体、柜门等，由于家具的不同部分表面要求不同，如柜门相比较柜体而言表面要求更高、更美观，因此加工生产柜体和柜门的工序不同。其中柜体通过裁床按设计尺寸开料后对边角进行修边打磨、封边，即可打孔、装配；而柜门表面需要多覆一层PVC木纹装饰膜，有特殊要求的还需要电脑雕刻花纹，最终通过定型、打孔后可用于组装家具。

柜体加工过程：

首先按照设计尺寸对原材料进行开裁，然后对裁边进行人工打磨，除去裁边表面的杂质使其平整光滑，再采用封边机对裁边进行密封，最后通过排钻打孔，形成柜体。

柜门加工过程：

首先按照设计尺寸对原材料进行开裁，然后对板材表面进行造型（主要目的是制造丰富板件的边部型面，提高板式家具的档次），并对造型面进行人工打磨，去除表面的杂质，然后进行板材覆面（主要采用真空覆膜机将PVC木纹装饰膜覆在板材上，覆膜之前还在覆膜面喷洒真空覆膜胶）；覆膜冷却后将多余装饰膜人工去除并进行打磨；由于覆膜过程加热使板材产生轻微变形，因此采用压台对板材进行定型；最后对家具进行钻孔，板式家具的钻孔工序是一道重要的工序，孔位的位置误差与孔径的精度是实现拆装的基本保证。钻孔一般在32mm专用排钻上完成。排钻又可分单排钻或多排钻，两钻头之间的距离为32mm，且固定不变，可根据设计的要求选用钻头。

②覆膜工艺简介：

本项目在板材表面装饰过程中采用真空覆膜机将PVC木纹装饰膜覆在板材表面。具体过程是覆膜之前在板材覆膜面喷洒真空覆膜胶，然后在覆膜机平台上将PVC木纹装饰膜平整放与板材上，并进行固定，然后将其送入覆膜机内部进行加热，加热方式为红外线加热，温度达120℃覆膜胶即达到施胶温度，此时PVC膜和板材在负压作用下紧紧贴在一起。加热10min左右取出并自然冷却，此时真空覆膜胶凝固，完成覆膜过程。

③覆膜完成后进行装框，包装外卖。

2、门窗生产

原材料铝型材

切割

组框

噪声

固废

原材料玻璃

切割

噪声

固废

清洗

印花

废水

组装

成品

检验

出厂

噪声

固废

噪声

固废

图3.5-2  项目门窗生产工艺流程图

工艺流程简述：

对外购的铝型材进行切割成需要的尺寸，然后进行组框。对外购的原材料玻璃进行切割成一定大小，对玻璃进行清洗后进行印花。然后和组框后的铝型材进行组装，形成成品，检验后即可出厂外卖。

3.4 项目变动情况

项目验收期间工程建设内容与环评期间建设内容一致，无重大变动情况。

4、噪声和固体废物污染防治设施

4.1 噪声污染防治设施及措施

项目营运期噪声主要来源于设备噪声、进出车辆交通噪声两个方面。本项目机械设备主要包含尺寸加工、标准孔加工、边部处理、表面装饰等工序设备，噪声源强65~90dB（A）。经验收现场踏勘检查：

所有生产设备均采用低噪设备，且均置于生产车间内，车间进行封闭处理，同时安装时进行了基础减震，在采取基础减震、厂房隔声等措施后，同时经距离衰减、厂区内绿化阻隔、吸收部分，噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12438-2008）中规定的2类标准限值要求。对于进出厂内的运输车辆而言，属间歇性噪声，且源强较小，通过加强管理对周边环境影响不大。

治理措施：所有生产设备采用低噪设备，对于进出厂内的运输车辆而言，属间歇性噪声，且源强较小，通过加强管理对周边环境影响不大。

表4.1-1  项目噪声污染源及处理设施

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 各类生产设备 | 基础减震、厂房隔声、厂内绿化阻隔、吸收、距离衰减等 |
| 2 | 厂区内 | 进出运输车辆 | 加强管理、限值车速、禁止鸣笛、距离衰减等 |

4.2 固体废物处置情况检查

项目营运过程中产生的固体废弃物主要为除尘器收集的粉尘、板材边角余料、废木纹装饰膜、废PVC封边带、废包装材料、不合格产品等；办公生活过程产生的生活垃圾等。

生产固废：

①粉尘：根据建设单位提供资料，本项目每年加工板材约500.0t，因此年产生粉尘量为5.0t。正常情况下，除尘效率达到99％，则年排放粉尘量为0.05t。

②边角余料：主要为裁边工序产生，根据建设单位提供资料，本项目边角余料产生量为1.57 t/a。

③废包装材料：主要为产品包装过程产生，根据建设单位提供资料，其包装材料产生量为0.5t/a。

④废木纹装饰膜、废PVC封边带：板材在覆膜或封边后进行人工清理时将边角多余的部分去掉产生固废，产生量分别为0.05t/a、0.01t/a。

⑤玻璃废渣：在门窗生产过程中，会产生一定的玻璃废渣，产量量约为1.2t/a。

办公生活垃圾：

项目生活垃圾产生量为15kg/d，5.25t/a。

危险固废：

废润滑油（HW08）：本项目不在厂区进行机械维修，仅仅使用润滑油对机械设备进行简单润滑，不产生废润滑油。因此本项目无危废产生。

治理措施：①项目金属边角余料及不合格产品厂区采取集中收集暂存后，外售金属回收公司，做到资源综合利用；玻璃废渣外售综合利用；废弃包装材料中可回收利用部分收集暂存后外卖回收站，不可回收利用部分同生活垃圾一起收集处理。布袋除尘器布袋定期更换，废布袋作为一般固废袋装后由当地环卫部门清运。

②废手套、废棉纱：项目设备维修时的含油废手套、废棉纱产生量约为5kg/a。按照《国家危险废物名录》（2016，部令第39号）关于危险废物豁免管理清单里的规定：废弃的含油抹布、劳保用品（类别代码900-041-49）豁免环节为全部环节，豁免条件为混入生活垃圾。因此，本项目产生的含油废手套、废棉纱按照一般固废进行处理。

③员工生活区域设置垃圾桶，生活垃圾集中收集至垃圾桶，由当地环卫部门定期清运。

表5-10  项目固废产生及新增环保措施要求汇总

| 序号 | 产污点 | 污染物 | 现有措施及排放 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后交由当地环卫部门处理 |
| 2 | 生产车间 | 金属边角余料、玻璃废渣及不合格产品 | 统一收集于堆场暂存后外卖处理 |
| 3 | 成品库房 | 废弃包装材料 | 可回收利用部分收集暂存后外卖回收站，不可回收利用部分同生活垃圾一起收集处理 |
| 4 | 生产车间 | 含油废手套、废棉纱 | 统一收集后与生活垃圾一并处理 |
| 5 | 生产车间 | 沉淀泥浆 | 统一收集后定期由当地环卫部门清运处理 |
| 6 |  | 除尘渣 | 经统一收集暂存后定期由环卫部门清运处理 |

4.3 噪声及固体废物污染防治法设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1  环保设施投资情况

本项目主要环保设施（措施）与实际落实情况见下表：

表4.3-1  环保设施（措施）与实际落实情况对照表

| 项目 |  | 环评要求 | 投资 （万元） | 实际投资情况 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声治理 | 设备噪声 | 设减振弹性垫、设置消声器、厂房隔声 | / | 设减振弹性垫、设置消声器、厂房隔声 | 1.0 |
| 固废 | 生产固废 | 可回收固废收集点、分类收集，回收或填埋 | / | 可回收固废收集点、分类收集，回收或填埋 | 0.5 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾收集桶及垃圾清运 | / | 垃圾收集桶及垃圾清运 | 0.5 |
| 合计 |  |  | 纳入主体工程 | 合计 | 2.0 |

4.3.2  “三同时”落实情况

表4.3-1  环保设施（措施）与实际落实情况对照表

| 种类 | 污染源 | 处理方式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际情况 |
| 固体废物 | 生产固废 | 可回收固废收集点、分类收集，回收或填埋 | 可回收固废收集点、分类收集，回收或填埋 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾收集桶及垃圾清运 | 垃圾收集桶及垃圾清运 |
| 噪声 | 设备噪声 | 设减振弹性垫、设置消声器、厂房隔声 | 设减振弹性垫、设置消声器、厂房隔声 |

5、建设项目环境影响评价文件中对噪声和固体废物的主要结论与建议及审批部门的审批决定

5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1 主要结论

5.1.1.1 施工期影响分析结论

由于本项目已建成运营多年，根据现场踏勘，项目施工期间产生的各项污染物已得到合理处置，无施工期环境遗留问题。

5.1.1.2 运营期影响分析结论

（1）噪声

项目运营期间噪声主要来源于生产设备以及进出运输车辆。所有生产设备尽量采用低噪设备，且均置于生产车间内，车间进行封闭处理，同时安装时进行了基础减震，在采取基础减震、厂房隔声等措施后，同时经距离衰减、厂区内绿化阻隔、吸收部分，场界噪声基本能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准限值要求，再距离衰减后，不会对周边环境敏感点造成明显影响，不扰民。

（2）固体废物

项目营运过程中产生的固体废弃物主要为除尘器收集的粉尘、板材边角余料、废木纹装饰膜、废PVC封边带、废包装材料、玻璃废渣、不合格产品等；办公生活过程产生的生活垃圾等。生活垃圾经收集后定期交由当地环卫部门统一处理；金属边角余料、玻璃废渣及不合格产品收集暂存后最终进行外卖处理；含油废手套、废棉纱一并与生活垃圾交由当地环卫部门处理；产生的少量废弃包装材料收集暂存于厂区后，最终外卖废品收购站回收利用；除尘渣和沉淀泥浆在厂区暂存后定期交由当地环卫部门清运处理。将不会对环境造成明显影响。

5.2 审批部门审批决定

你单位报来《新建家具生产项目环境影响报告表》收悉，经研究，现对该项目环境影响报告表批复如下：

一、同意《报告表》的评价意见和建议。在认真落实《报告表》中提出的污染防治措施的前提下，项目建设所造成的环境污染能够得到有效控制。从环境保护角度分析，该项目可行，同意建设。

该项目在乐山市市中区苏稽镇龙滩尾村4组设立，项目投资25万元，其中环保投资5万元，建设内容：总占地面积为16.6亩，租用2栋厂房，建筑面积4000平方米，购置安装板式家具和铝钛合金门窗生产设备，用于钛铝合金门窗、木制板式家具的生产，建设形成年产5000套钛铝合金门窗和10000平方米板式家具的生产能力，配套建设环保公共工程、办公及生活设施等辅助工程。项目经乐山市市中区发展和改革局备案（《企业投资项目备案通知书》川投资备[2017-511102-21-03-195327]号）。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、认真落实《报告表》提出的污染防治措施及建议，加强对环保设施及措施的管理，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、严格按照报告表所载明的规模、内容进行建设，严禁擅自扩大规模及改变内容。

3、施工期弃土弃渣运往指定地点堆放或回填，生活垃圾交由集镇环卫部门收集处理。运营期生产固废全部外售综合利用，生活垃圾交由集镇环卫部门收集处理，严禁随意倾倒。

4、加强施工期管理，开展文明施工。采取有效措施杜绝施工期噪音扰民和粉尘污染。

5、施工期废水循环使用不外排。运营期生活污水还田护岸林综合利用，不外排。

6、重点加强对本项目运营期的噪音污染防治工作，夜间不生产，杜绝噪音扰民。

7、本项目运营期严禁开展喷漆、刷漆以及涉及化学处理工艺印花等作业。

三、项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度。建设单位必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入营运或使用。

四、本建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

6、厂界噪声验收执行标准

1、执行标准

厂界环境噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；

2、标准限值

验收监测标准与环评标准限值见表6-1。

表6-1  验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 污染源 | 验收标准 |  | 环评标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | 机械设备噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  |  | 项目 | 标准限值（dB（A）） | 项目 | 标准限值（dB（A）） |
|  |  | 昼间 | 60 | 昼间 | 60 |
|  |  | 夜间 | 50 | 夜间 | 50 |

7、厂界噪声监测

7.1.3.1声环境监测项目：工业企业厂界环境噪声。

7.1.3.2 监测频次及监测周期

场界环境噪声监测时间为项目无组织废气监测时间为2018年1月13日-1月14日，测试时无风、无雨，监测使用的声级计经计量部门检定、并在有效使用期内，测量前后对声级计进行校准，监测布点位置统计如下表：

表7.1-1  场界噪声监测布点统计表

| 类别 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 1#项目北面 | 昼夜各一次， 监测两天 |
|  |  | 2#项目东面 |  |
|  |  | 3#项目南面 |  |
|  |  | 4#项目西面 |  |

监测点位布置图如下：

- 质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法

验收监测期间，对项目污染因子进行监测，监测分析方法如下表：

表8.1-1 监测采样分析方法一览表

| 类别 | 项目 | 分析方法 | 方法检出限 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中监测方法 | / | GB 12348-2008 |
| 固废 | / | / | / | / |

8.2 监测仪器

验收监测期间，对项目污染因子进行监测，监测仪器如下表：

表8.2-1 监测仪器一览表

| 类别 | 监测因子 | 仪器名称 | 型号 | 编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界噪声 | 声级计 | HS6288E型 | / | / |

8.3 监测单位的能力情况

公司委托乐山市沙湾区环境监测站于2018年1月13日～1月14日对项目进行了监测工作。

8.4 噪声监测分析过程中的治理保证和质量控制

1、验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。

2、现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。

3、监测质量保证按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。

4、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。

5、环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。

6、气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核。

7、噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后升级≤0.5dB（A）。

8、实验室分析质量控制。

9、验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

9、厂界噪声验收监测结果及固体废物处置情况检查

9.1 生产工况

2018年1月13日-14日，乐山市市中区艺家门窗厂正常生产，生产负荷率在75%以上，环保设施正常进行，符合验收监测条件。

表9.1-1  生产工况统计表

| 项目 | 日期 | 设计处理能力 |  | 实际处理能力 |  | 负荷（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钛铝合金门窗 （套/天） | 板式家具（平方米/天） | 钛铝合金门窗 （套/天） | 板式家具（平方米/天） | 钛铝合金门窗 （套/天） | 板式家具（平方米/天） |
| 新建家具生产项目 | 1月13日 | 14 | 28.5 | 12 | 24.6 | 85.7 | 86.3 |
|  | 1月14日 | 14 | 28.5 | 11 | 23.2 | 78.5 | 81.4 |

9.2 厂界噪声

乐山市沙湾区环境监测站于2018年1月13日～14日对场界环境噪声进行了监测，测试时无风、无雨，监测使用的声级计经计量部门检定、并在有效使用期内，测量前后对声级计进行校准，监测结果如下表所示：

表9.2-1  场界环境噪声监测结果表    单位：leq[dB(A)

| 监测点位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准 | 标准值 |  | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1月13日 |  | 1月14日 |  |  |  |  |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1#项目北面 | 52.8 | 44.3 | 53.3 | 44.8 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 60 | 50 | 达标 |
| 2#项目东面 | 52.9 | 43.1 | 52.1 | 43.3 |  |  |  |  |
| 3#项目南面 | 52.8 | 44.5 | 52.6 | 44.8 |  |  |  |  |
| 4#项目西面 | 54.5 | 45.5 | 54.7 | 45.1 |  |  |  |  |

由上表可见，在2天昼夜各2次的监测中，监测期间各点监测值符合《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值。因此，项目噪声未对外环境造成影响。

9.3 固体废弃物处置情况检查

项目营运过程中产生的固体废弃物主要为除尘器收集的粉尘、板材边角余料、废木纹装饰膜、废PVC封边带、废包装材料、玻璃废渣、不合格产品等；办公生活过程产生的生活垃圾等。

生产固废：主要包括粉尘、边角余料、废木纹装饰膜、废PVC封边带、玻璃废渣等。

①项目金属边角余料及不合格产品厂区采取集中收集暂存后，外售金属回收公司，做到资源综合利用；废弃包装材料中可回收利用部分收集暂存后外卖回收站，不可回收利用部分同生活垃圾一起收集处理。布袋除尘器布袋定期更换，废布袋作为一般固废袋装后由当地环卫部门清运。

②废手套、废棉纱：项目设备维修时的含油废手套、废棉纱产生量约为5kg/a。按照《国家危险废物名录》（2016，部令第39号）关于危险废物豁免管理清单里的规定：废弃的含油抹布、劳保用品（类别代码900-041-49）豁免环节为全部环节，豁免条件为混入生活垃圾。因此，本项目产生的含油废手套、废棉纱按照一般固废进行处理。

③员工生活区域设置垃圾桶，生活垃圾集中收集至垃圾桶，由当地环卫部门定期清运。

厂区内产生的金属边角余料、不合格产品、废弃包装材料等一般固废堆存不够规范。评价要求建设单位产生的除尘灰渣经统一收集暂存后定期由环卫部门清运处理。

生活垃圾：员工生活区域设置垃圾桶，生活垃圾集中收集至垃圾桶，由当地环卫部门定期清运。

验收监测期间，各项固体废物均得到合理处置，去向明确，对周边环境影响较小。

10、验收监测结论

验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和试生产。

本次验收报告是针对2018年1月13日-14日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。

验收监测期间，乐山市市中区艺家门窗厂生产负荷达到要求，满足验收监测要求。

10.1.3  噪声

验收监测期间，项目厂界环境噪声昼、夜监测值均满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值，对周边声环境影响较小。

10.1.4  固体废物

项目营运过程中产生的固体废弃物主要为除尘器收集的粉尘、板材边角余料、废木纹装饰膜、废PVC封边带、废包装材料、玻璃废渣、不合格产品等；办公生活过程产生的生活垃圾等。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：乐山市市中区艺家门窗厂             填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 新建家具生产项目 |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | / |  |  |  | 建设地点 |  |  | 乐山市市中区苏稽镇龙滩尾村4组 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C2110 木制家具制造和C3321金属门窗制造 |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | √新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 5000套门窗/年，10000平方米/年衣柜的生产生产能力 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 5000套门窗/年，10000平方米/年衣柜的生产生产能力 |  |  |  | 环评单位 |  |  | 重庆智力环境开发策划咨询有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 乐山市市中区环境保护局 |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 乐中环审[2017]19号 |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2017年5月 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2017年7月 |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | / |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | / |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | / |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  | 81.4% |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 25.0 |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 25.0 |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 2.0 | 废气治理（万元） | 3.0 | 噪声治理（万元） |  |  | / | 固体废物治理（万元） |  |  |  | / |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  | / |  | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 乐山市市中区艺家门窗厂 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 92511102MA6374U86U |  |  |  | 验收时间 |  |  | 2018.1.13—2018.1.14 |  |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升