# 乐山市市中区环境保护局关于2018年10月30日建设项目竣工环境保护验收申请受理情况的公示

根据建设项目竣工环境保护验收管理有关规定，2018年10月30日 ，我局受理了乐山市市中区张友刚家具厂新建木质板式家具及木材加工项目和乐山市市中区材源木材加工厂新建木材加工项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）申请。现将受理情况予以公告。如有建议意见，请于2018年11月12日前向我局提出。（十个工作日）

联系电话：0833-2103779

通讯地址：乐山市市中区红雀碗街118号（乐山市市中区环保局行政审批股）

| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设单位 | 验收报告 （调查）编制单位 | 受理日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产11000立方米胶合板生产加工项目 | 乐山市市中区剑峰乡五星村 | 乐山市东臣木业有限责任公司 | 四川净澜检测有限公司 | 2018-10-30 |
|  | 乐山嘉州心脑血管病专科医院项目 | 乐山市市中区土主镇织富路9号 | 乐山嘉州心脑血管病专科医院有限公司 | 乐山文宇环境治理工程有限公司 | 2018-10-30 |
|  | 人造板加工项目 | 乐山市市中区景盛路488号（乐山市工业集中区内） | 乐山市林泉木业有限责任公司 | 四川净澜检测有限公司 | 2018-10-30 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的有关规定》，上述验收监测（调查）报告书、表全本不含国家机密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容，并经建设单位同意公开。

年产11000立方米胶合板生产加工项目

竣工环境保护验收(噪声和固体废物)监测报告

川净检验字（2018）第0636号

建设单位:	乐山市东臣木业有限责任公司

编制单位：四川净澜检测有限公司

2018年10月

建设单位：乐山市东臣木业有限责任公司

法人代表：唐宪红

编制单位：四川净澜检测有限公司

法人代表：肖迪

编制单位: 四川净澜检测有限公司

电话: 028-83680726

地址：成都市青白江区工业集中发展区大同西路2号

建设单位: 乐山市东臣木业有限责任公司

电话:18990618999

地址:乐山市市中区剑峰乡

目录

1 验收项目概况	1

1.1 项目由来	1

1.2验收范围	1

1.3验收内容	1

2 验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3建设项目环境影响评价文件及审批部门决定	2

3工程建设情况	2

3.1 地理位置	2

3.2建设内容	3

3.3 主要原辅材料	4

3.4主要设备清单	5

3.5 人员及工作制度	5

3.6生产工艺	5

3.7项目变动情况	7

4噪声和固体废物污染防治设施	8

4.1噪声污染防治设施及措施	8

4.2固体废物处置情况检查	8

4.3噪声及固体废物污染防治法设施投资及“三同时”落实情况	9

5建设项目环境影响评价中对噪声和固废的主要结论与建议及审批部门决定	10

5.1环境影响评价中对噪声和固废的主要结论	10

6厂界噪声验收执行标准	12

7厂界噪声监测	12

8质量保证与质量控制	13

8.1监测分析方法与监测仪器	13

8.2噪声监测分析过程中的质量保证与质量控制	13

9厂界噪声验收监测结果及固体废弃物处置情况	14

9.1生产工况	14

9.2厂界噪声	14

9.3固体废物处置情况检查	14

9.4公众意见调查	14

10验收监测结论	15

1 验收项目概况

1.1 项目由来

乐山市市中区气候温和，雨量充沛，土壤肥沃，是四川省速丰生产林基地，自从实施退耕还林工程以来共造林15万亩，森林覆盖率达到40.16%，这为当地发展木材加工提供了可持续利用的原料。并且随着经济的持续发展，我国建筑业、建筑装饰业和家具业对木材制品的需求不断增加，基于以上优势，乐山市东臣木业有限责任公司在乐山市市中区剑峰乡五星村租用原蜀南气矿自贡生活后勤服务中心石油农场的房屋，投资160万建设人造胶合板加工厂，建设“年产11000立方米胶合板生产加工”项目。该地为原蜀南气矿自贡生活后勤服务中心的石油农场，为建设性用地。

2018年4月四川华睿川协管理咨询有限责任公司编制完成该项目的环境影响报告表；2018年4月26日乐山市市中区环境保护局以乐中环审[2018]12号文对该项目的环境影响报告表进行审查批复。

本项目于2018年5月建成并投入试运行，实际建设内容和原环评基本一致，项目主体工程和环保设施基本完工，具备竣工环境保护验收监测条件。

2018年8月，乐山市东臣木业有限责任公司委托四川净澜检测有限公司对该项目进行建设项目竣工环境保护验收监测工作，根据现场调查结果编制完成了该项目竣工环境保护验收监测报告。

1.2验收范围

该项目的噪声、固废配套的污染防治设施。

1.3验收内容

（1）工业企业厂界环境噪声；

（2）固体废物处置情况检查；

（3）公众意见调查；

（4）环境管理检查。

2 验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国第253号令，1998年11月29日）（于2017年7月16日中华人民共和国国务院第682号令修改）；

（3）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院第682 号令，2017年7月16日）；

（4）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017 年11月22 日）；

（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部环发〔2012〕77 号，2012年7月3日）；

（6）《关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废弃物）工作的通知》（四川省环境保护厅川环办发[2018]26号，2018年3月2日）；

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018年5月15日）。

2.3建设项目环境影响评价文件及审批部门决定

（1）《乐山市东臣木业有限责任公司年产11000立方米胶合板生产加工项目环境影响报告表》（四川华睿川协管理咨询有限责任公司，2018.4）；

（2）《关于乐山市东臣木业有限责任公司年产11000立方米胶合板生产加工项目环境影响报告表审查批复》（乐山市市中区环境保护局，乐中环审[2018]12号，2018.4.26）；

3工程建设情况

3.1 地理位置

本项目位于乐山市市中区剑峰乡五星村（原蜀南气矿自贡生活后勤服务中心的石油农场）（29°42'3.21"北，103°53'56.96"东）。项目周边外环境关系如下：厂界东侧是乡村道路，西侧、北侧、东北侧是山林，南侧20m有2户住户（业主已与该两户住户签订了租房协议，作为员工临时办公休息使用），距离晾晒场东侧60m—150m有8户住户，中间相隔晾晒场，距离生产车间大于200m。外环境关系与环评阶段一致。

根据原环评，本项目设置的卫生防护距离为50m，现场调查卫生防护距离范围内无住户（项目业主已与南侧2户住户签订租房协议，作为员工临时办公休息使用，见附件8）。

项目地理位置图见附图 1，外环境关系图见附图3。

3.2建设内容

3.2.1 项目名称、性质及地点

项目名称：年产11000立方米胶合板生产加工项目

建设地点：乐山市市中区剑峰乡五星村（29°42'3.21"北，103°53'56.96"东）

建设单位：乐山市东臣木业有限责任公司

建设性质：新建

3.2.2 建设规模、内容及工程投资

（1）项目投资

本项目总投资160万元，总环保投资22.4万元，占总投资的14%；其中噪声及固体废物污染防治措施投资1.4万元，占总投资的0.88%。

（2）建设内容及项目组成

该项目为新建项目，工程主要由主体工程、辅助工程、公用工程、办公及生活设施工程、仓储工程以及环保工程等组成。项目环评阶段建设内容与实际建设内容一览表见表3-1。

表3-1 项目环评阶段建设内容与实际建设内容一览表

| 名称 |  | 原环评建设内容及规模 | 实际建设规模及内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 人造胶合板生产车间 | 租用原蜀南气矿自贡生活后勤服务中心石油农场的房屋，建筑面积5000 m2，用于人造胶合板加工（拼芯、粘合、冷压、热压、裁边、刨光），购置安装人造胶合板生产设备一套主要包括：冷压机4台、热压机4台、拼板机2台、涂胶机3台、圆盘锯1台、砂光机1台等20台；生产线两条 | 与环评一致 |
|  | 晾晒场 | 租用原蜀南气矿自贡生活后勤服务中心石油农场的场地，建筑面积600m2，位于车间的东面，用于木条、木皮的晾晒 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 锅炉房 | 锅炉1台 | 目前使用液化气，已经签订天然气供用协议 |
| 公用工程 | 供水 | 供水管网 | 与环评一致 |
|  | 排水 | 雨污分流，雨水排入周边沟渠，生活污水经预处理后用于周边农地施肥，禁止外排 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 供电线路 | 与环评一致 |
| 办公及生活设施 | 办公生活用房 | 办公用房120 m2 | 与环评一致 |
|  | 倒班房 | 租用南侧农户用房，倒班房196 m2，供12名员工临时住宿 | 与环评一致 |
|  | 食堂 | 食堂80 m2，可供20人就餐 | 实际食堂不使用 |
|  | 卫生间 | 厕所20 m2 | 与环评一致 |
| 仓储或其它 | 成品库房 | 300 m2，成品胶合板堆放 | 与环评一致 |
|  | 化学品库房 | 80m2，尿醛树脂存放 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气治理工程 | 甲醛废气：集气罩+管道，将甲醛废气通至锅炉内燃烧+15m高排气筒；粉尘：设备自带除尘器；食堂油烟净化器；锅炉排气筒8m | 设置两根排气筒（15m）分别排放锅炉废气和粉尘 |
|  | 废水治理工程 | 化粪池4m3、食堂隔油池1m3 | 与环评一致 |
|  | 固废治理工程 | 一般固废暂存点，位于东侧，面积5m2；危废暂存间20m2，位于东侧，主要用于临时暂存尿醛树脂桶，且重点防渗 | 与环评一致 |
| 绿化 | / | 绿化面积667m2绿化率10％ | 与环评一致 |

3.3 主要原辅材料

项目原辅材料消耗如下表3-2。

表3-2主要原（辅）材料及能耗

| 名称 |  | 名称 | 年耗量 | 来源 | 主要化学成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主料 |  | 柜桉圆木 | 4630.9吨 | 收购 | 植物纤维、水份 |
| 辅料 |  | 脲醛树脂 | 170吨（160kg/桶） | 外购 | 甲醛 |
| 能源 | 锅炉燃料 | LNG | 70t/a | 外购 | 丙烷、丁烷 |
|  | 电 | / | 15万kw.h | 当地电网 | / |
| 水量 | 地下水 | 地下水 | 740吨 | 水井 | H2O |
| 备注 |  | 本项目目前暂时使用LNG，已经签订天然气供用协议。 |  |  |  |

3.4主要设备清单

表3-3项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆盘锯 | 1台 |  |
| 2 | 冷压机 | 4台 | LY4X8尺 |
| 3 | 热压机 | 4台 | RY4X8尺—15C |
| 4 | 拼板机 | 2台 | 昂立设备 |
| 5 | 涂胶机 | 3台 | 1400m m |
| 6 | 液压搅拌机 | 1台 |  |
| 7 | 砂光机 | 1台 | MM630R-RP |
| 8 | 旋切机 | 1台 |  |
| 9 | 天然气锅炉 | 1台 | 1t/h（WNS-1•25—BMF） |
| 10 | UV光氧催化机 | 1台 | LH-2C/GJ |
| 11 | 自动裁边机 | 1台 | Bc3217—V |
| 12 | 消防设备 | 1套 |  |
| 13 | 风机 | 2台 |  |
| 总计 |  | 23台 |  |

3.5 人员及工作制度

劳动定员：本项目工作人员40人，均不在厂区食宿。工作制度：实行白班制，每班8小时工作制，年工作350天。

3.6生产工艺

人造胶合板生产工艺流程及产污位置见图3-1。

锅炉供热

切片

晾晒

涂胶

拼板

冷压

热压

有机废气、噪声

粉尘、噪声、固废

旋切机

粉尘、噪声、边角料

120℃

废气、噪声、锅炉排水

涂胶机

脲醛树脂

拼板机

裁边

砂光

成品入库

有机废气、噪声

噪声、边角料

噪声

有机废气、噪声

裁边机

砂光机

外售

巨桉圆木断料

圆盘锯

固废、噪声

图3-1 项目营运期工艺流程图及产污位置图

工艺流程简述：

主要工艺流程为：将柜桉圆木进行断料、旋切、涂胶、冷压、热压，然后经过裁边裁成需要的规格，最后砂光打磨成成品，成品存放成品库中待售。

圆木断料、旋切及晒干：用圆盘锯将圆木断料，利用旋切机旋切成片，加工成规定的尺寸，再由人工铺至租用的空地中进行自然风干晒干，使切片中的水分蒸发。

刷胶：用涂胶机在常温下对切片进行刷胶，所用胶为脲醛树脂。在此过程中胶粘剂将会有少量有机废气产生，同时涂胶机的使用将伴随设备噪声的产生。

拼板：由人工在操作台上将木板按所需规格拼起。

热压成型：将拼好的切片由人工运至热压机内，进行热压，使切片牢固的粘在一起。热压成型温度为120℃，由天然气锅炉供热。在此过程中锅炉的使用将会产生废气（烟尘、SO2、NOx）、噪声以及锅炉排水，热压成型机的使用将会产生噪声，胶粘剂粘连过程，在加热情况下会有少量有机废气逸散。

裁边：用锯边机将热压成型的木工板多余边角锯掉，在此过程中锯边机的使用会产生噪声，木材锯边时会产生边角料。

砂光：将木工板由砂光机对其表面、边角进行砂光，使其表面光滑。在此过程中将会有粉尘产生，砂光机的使用将会伴随噪声的产生。

注：本项目使用的胶水为脲醛树脂胶，采取购买现成脲醛树脂的方式，无制胶工序。脲醛树脂胶是尿素和甲醛反应生成的水溶性初期缩合物。由于其固化后胶层无色，无毒，固化速度55-60秒，工艺性能好，成本低廉，并具有优良的胶接性能和较好的耐湿性，目前大量的应用于国内生产的胶合板与刨花板。典型的脲醛树脂胶的浓度约50%，含10～20份小麦粉，固化剂氯化铵1～2份。据资料报道：脲醛树脂在176℃加热30分钟分解释放出甲醛；加热至200℃以上，尚可逸出一氧化碳、二氧化碳、氨、氰化物和乙醛等热解产物。对呼吸道有刺激作用。本项目将固化的树脂胶经滚胶机加热对单板涂胶，常温冷压1h后110～120℃热压，因此热压过程释放出少量甲醛，不易分解氨等热解产物。

3.7项目变动情况

根据现场调查，项目变动情况如下

1、废气治理工程：

①食堂油烟：原环评设置油烟净化器处理食堂油烟，实际情况食堂不使用，因此无油烟产生，不设置油烟净化器。

②甲醛废气、锅炉排气、粉尘：原环评设置两根排气筒，分别用来排放甲醛废气（15m）、锅炉废气（8m）；实际情况，设置两根排气筒（15m）分别排放锅炉废气以及粉尘。

③原环评锅炉使用天然气实际目前使用液化气，已经签订天然气供用协议。

以上变动均不属于重大变动，符合验收条件。

4噪声和固体废物污染防治设施

4.1噪声污染防治设施及措施

本项目噪声主要机械设备运转时候噪声，主要为圆盘锯、旋切机等机械噪声（其他设备噪声相对较小，其噪声源类型为固定噪声源。根据检测及资料收集，设备噪声强度在70~88dB（A），设备均处理车间内。

表4-1  项目主要噪声源强及治理措施一览表

| 噪声源 | 使用数量 | 源强 | 防治方案 | 治理后噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂光机 | 1台 | 70-80 dB(A) | 隔声、减震，厂房隔声 | 75 |
| 圆盘锯 | 1台 | 70-80dB(A) | 隔声箱、消声器 | 75 |
| 风机 | 2台 | 65-75 dB(A) | 消声减震 | 65 |

4.2固体废物处置情况检查

本项目产生的主要固废为树皮木屑、边角料及除尘灰、脲醛树脂胶桶、职工生活垃圾圾。

（1）木屑、边角料及除尘灰

本项目在断料、旋切、裁边过程会产生边角料，约为200t/a，除尘灰6.3t/a，全部回收后，外售给纸厂、生物质燃料厂等做原料。

（2）脲醛树脂胶桶：脲醛树脂为本项目生产所用原料，脲醛树脂胶桶的年产生量约为50个，根据危废名录（2018年新版）中的规定，该废物为危险废物，废物类别为HW13有机树脂类废物。本项目的废旧容器由该树脂胶出售公司回收重新盛装树脂胶再利用。

（3）生活垃圾

项目员工40人，人均生活垃圾排放量以0.5kg/人·天计，年工作日350天，则产生生活垃圾量为7t/a。生活垃圾由厂家定时定点收集后由乡镇环卫所统一外运填埋。

4.3噪声及固体废物污染防治法设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保投资情况

本项目总投资160万元，总环保投资22.4万元，占总投资的14%；其中噪声及固体废物污染防治措施投资1.4万元，占总投资的0.88%。

表4-2环评要求污染物防治措施及落实情况

| 污染 类型 | 污染源 | 环评要求防治措施 | 实际情况 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体 废弃物 | 生产车间 | 木屑、粉尘、边角料回收后外售；尿醛树脂桶厂家回收 | 与环评一致 | 0.4 |
|  | 职工生产生活 | 生活垃圾、餐厨垃圾收集、一般固废暂存点做好三防措施、危废暂存间重点防渗并做好三防措施 | 与环评一致 |  |
| 噪声 | 设备 | 合理布置，选用低噪声设备，减震、隔声、消声、吸声处理 | 与环评一致 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 1.4 |

4.3.2 环评及批复要求落实情况

环评中污染源治理措施落实情况见表4-4，环评批复要求落实情况见表4-5。

表4-4 污染源治理措施落实情况

| 类型 | 产生源 | 防治措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 砂光机 | 隔震、减震，厂房隔声 | 与环评一致 |
|  | 圆盘锯 |  |  |
|  | 风机 |  |  |
| 固废 | 木屑、边角料及除尘灰 | 全部回收后，外售给纸厂、生物质燃料厂等做原料 | 与环评一致 |
|  | 脲醛树脂胶桶 | 出售公司回收重新盛装树脂胶再利用 |  |
|  | 生活垃圾 | 环卫所统一外运填埋 |  |

表4-5环评批复要求落实情况

| 序号 | 环评批复 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加强对本项目运营期的噪音污染防治工作，落实好各项隔音降噪措施，杜绝噪音扰民。 | 已落实 |
| 2 | 施工期弃土弃渣运往指定地点堆放或回填，生活垃圾交由园区环卫部门收集转运处理。运营期生产固废外售综合利用，生活垃圾交由园区环卫部门收集转运处理，严禁随意倾倒；规范收集、暂存危险废物，定期交由具有资质的单位进行处置。 | 施工期弃土弃渣运往指定地点堆放或回填，生活垃圾交由园区环卫部门收集转运处理。运营期生产固废外售综合利用，生活垃圾交由园区环卫部门收集转运处理，严禁随意倾倒；规范收集、暂存危险废物，废脲醛树脂桶由出售厂家回收利用。 |

5建设项目环境影响评价中对噪声和固废的主要结论与建议及审批部门决定

5.1环境影响评价中对噪声和固废的主要结论

5.1.1施工期环境影响结论

固体废弃物：项目施工期产生的固体废弃物，主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。按照环评要求的治理措施严格执行，对环境影响较小。

噪声影响分析：本项目施工期产生的噪声，主要为施工场地的作业声和设备的安装噪声，等效声级80~85dB(A)。通过采取尽量选用低噪声设备作业，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态，做到噪声达标排放。

5.1.2营运期环境影响结论

声学环境：本项目通过合理布置、选用低噪声设备，以及经减震、建筑隔音、吸音处理后，再经厂界内距离衰减，厂界噪声强度能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求，对周围环境影响不明显。

固体废弃物：生产过程产生的边角料和木屑收集后回外售给生物质燃料生产厂和造纸厂作为原材料；脲醛树脂胶桶由该树脂胶出售公司回收再利用；生活垃圾经收集后由环保部门统一清运填埋；食堂餐厨垃圾综合利用。

5.1.3建议

1、本项目在污染治理实施过程中，必须保证足够的环保资金，切实实施各项治污措施。

2、加强环保设施的日常维护检修，保障环保设施的处理效率。

3、对旋切机、裁边机等生产运行噪声较高的设备，应采取综合降噪措施进行治理，确保厂界噪声强度满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－2008）Ⅱ类标准的要求，不产生扰民影响。

4、企业应建立环保规章制度，配兼职环保人员，由当地环境监测站定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案。

5、加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。

6、要严格执行建设项目“三同时”制度，在项目投产时同时落实各项环保治理措施。5.2审批部门对噪声和固废的主要决定

乐山市东臣木业有限责任公司：

你单位报来《年产11000立方米胶合板生产加工项目环境响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，现对该项目环境影响报告表批复如下：

一、同意《报告表》的评价意见和建议。在认真落实《报告表》中提出的污染防治措施及应急措施的前提下，项目建设所造成的环境污染能够得到有效控制。从环境保护角度分析，该项目可行，同意你单位按照《根告表》中所列的工程性质、规地点、环境保护措施及对策进行建设。

《报告表》表明：本项目拟选址位于乐山市市中区剑峰乡五星村，项目总投资60万元，其中环保投资19.5万元。主要建设内容：租用厂房共6000平方米，购置安装旋切机、热压机、冷压机等设备共20台(套)，新建胶合板生产线两条，形成年产11000立方米胶合板的生产能力。

项目符合国家产业政策，通过乐山市市中区发改局备案（备案号：川投资备【2018-511102-20-03-25852】FGQB-0041号）。

二、项目建设和运行应重点做好以下环保工作：

1、认真落实《报告表》提出的污染防治措施及建议，加强对环保设施及措施的管理，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、严格按照报告表所载明的规模、内容进行建设，严禁擅自扩大规模及改变内容。

3、施工期弃土弃渣运往指定地点堆放或回填，生活垃圾交由乡镇环卫部门收集处理。运营期生产固废全部外售综合利用，生活垃圾交由乡镇环卫部门收集处理，严禁随意倾倒；规范收集、暂存危险废物，定期交由具有资质的单位进行处置。

4、加强施工期管理，开展文明施工。采取有效措施杜绝施工期噪音扰民和粉尘污染。

5、加强对本项目运营期的噪音污染防治工作，落实好各项隔音降噪措施，杜绝噪音扰民。

6厂界噪声验收执行标准

项目厂界噪声以及固废验收监测标准执行国家现行标准，详见表6-1。

表6-1 验收监测标准表

| 类别 | 验收监测标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准 |  |
|  | 项目 | 厂界噪声 |
|  | 昼间限值 | 60 |
|  | 夜间限值 | 50 |
|  | 注：单位dB（A） |  |
| 固废 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改版） |  |

7厂界噪声监测

本项目噪声监测内容见表7-1。

表7-1噪声监测内容表

| 类别 | 检测点位 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界外一米（厂界西北、东北、西南、东南东、西） | 厂界环境噪声 | 检测2天，昼间各2次 |

8质量保证与质量控制

8.1监测分析方法与监测仪器

表8-1噪声监测分析方法表

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 仪器型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界噪声排放标准 | GB 12348-2008 | AWA6228+型多功能声级计（CY-087） |

8.2噪声监测分析过程中的质量保证与质量控制

为了确保此次验收监测所得数据的代表性、完整性、精密性、可比性和准确性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。

（1）严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。

（2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。

（3）采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

（4）及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。

（5）监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

（6）监测报告严格实行三级审核制度。

9厂界噪声验收监测结果及固体废弃物处置情况

9.1生产工况

本次验收监测期间，乐山市东臣木业有限责任公司年产11000立方米胶合板加工项目生产工况如下：2018年07月18日工况负荷为76%；2018年07月19日工况负荷为78%；各项环保设施运行正常。

9.2厂界噪声

表9-1验收期间噪声监测结果

单位：dB（A）

| 检测点位 | 2017.06.19（昼间） |  | 2017.06.20（昼间） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1次 | 第2次 | 第1次 | 第2次 |
| 1#项目西北厂界外1m | 53.3 | 53.2 | 53.5 | 53.6 |
| 2#项目西厂界外1m | 58.3 | 58.6 | 58.7 | 58.8 |
| 3#项目西厂界外1m | 54.1 | 54.6 | 54.0 | 54.1 |
| 4#项目西南厂界外1m | 49.5 | 49.4 | 49.3 | 49.4 |
| 5#项目东厂界外1m | 49.5 | 49.6 | 49.8 | 49.7 |
| 6#项目东北厂界外1m | 49.6 | 49.2 | 50.2 | 49.2 |
| 标准值 | 60 |  | 60 |  |

分析评价：此次检测结果表明，乐山市东臣木业有限责任公司年产11000立方米胶合板生产加工项目1#、2#、3#、4#、5#、6#点位所测指标工业企业厂界环境噪声昼间检测结果符合《工业企业界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类声环境功能区排放标准限值。

9.3固体废物处置情况检查

本项目生产固废做到了分类存放、分类处置：木屑、边角料及除尘灰外售给纸厂、生物质燃料厂等做原料；废脲醛树脂胶桶由该树脂胶出售公司回收再利用；生活垃圾由厂家定时定点收集后由乡镇环卫所统一外运填埋。

9.4公众意见调查

验收监测期间对乐山市东臣木业有限责任公司年产11000立方米胶合板生产加工项目区域所在地人群进行调查，发放公众意见调查30份，收回有效公众意见调查表30份，收回率100%。经统计，100%的被调查公众支持本项目的建设，无人表示反对；100%被调查者对该项目环保工作表示满意；100%被调查者表示该项目对自己的生活、工作无影响；被调查者无人对本项目的建设在环保工作方面的意见和建议。公众意见调查统计表见表9-2。

表9-2公众意见调查统计表

| 调查内容 | 调查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 你是否知道本项目的建设 | 知道 |  |  | 不知道 |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  | 30（100%） |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |
| 你是否支持本项目的建设 | 支持 |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 无所谓 |  |  |
|  | 30（100%） |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |
| 你对本项目的环保工作是否满意 | 满意 |  | 基本满意 |  |  |  | 不满意 |  |  | 不清楚 |  |
|  | 30(100%) |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |
| 你对本环保工作不满意是否向哪些有关部门反映意见 | 是 |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 你认为本项目的主要环境影响是 | 大气污染 | 水污染 |  |  | 噪声污染 | 生态破坏 |  | 没有影响 |  |  | 不知道 |
|  | / | / |  |  | / | / |  | 30(100%) |  |  | / |
| 本项目建成后对您的影响主要体现在（生活方面） | 有正影响 |  | 有负影响 |  |  |  | 无影响 |  |  | 不知道 |  |
|  | / |  | / |  |  |  | 30（100%） |  |  | / |  |
| 本项目建成后对您的影响主要体现在（工作方面） | 有正影响 |  | 有负影响 |  |  |  | 无影响 |  |  | 不知道 |  |
|  | / |  | / |  |  |  | 30（100%） |  |  | / |  |

10验收监测结论

验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和试生产。

1、本验收报告是针对2018年7月19日～2018年7月20日的环境条件下开展验收监测所得出的结论。

2、验收监测期间，乐山市林泉木业有限责任公司人造板加工项目所有建设内容已完成满足验收监测的要求。

3、各类污染物及排放情况

乐山市林泉木业有限责任公司人造板加工项目执行“三同时”制度和环境影响评价制度，基本落实了环评报告和批复中规定的各项污染防治措施，根据本次监测结论，各项污染物均达标排放。

总量控制指标：本项目总量控制符合相关总量控制指标。

4、环境管理检查：本项目从开工到运行严格履行了环保手续，执行各项环保法律、法规，做到了“三同时”制度。公司建立了环境管理体系，成立了环保组织机构，将环保工作纳入日常生产当中，在生产全过程建立了环境管理制度。

5、公众意见调查：根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条之规定，本次公众意见调查对周围公司的公众共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。

经统计，100%的被调查公众支持本项目的建设，无人表示反对；100%被调查者对该项目环保工作表示满意；100%被调查者表示该项目对自己的生活、工作没有影响；被调查者无人对本项目的建设在环保工作方面的意见和建议。

建议:

1、做好固体废物的分类管理和处置。

2、加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：乐山市东臣木业有限责任公司填表人（签字）：项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产11000立方米胶合板生产加工项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | C2021胶合板制造业 | 建设地点 |  | 乐山市市中区剑峰乡五星村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 家具制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ■新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 29°42'3.21"北103°53'56.96"东 |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产11000立方米胶合板 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产11000立方米胶合板 | 环评单位 |  | 四川华睿川协管理咨询有限责任公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 乐山市市中区环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 乐中环审[2018]12号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2018年5月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 四川净澜检测有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 四川净澜检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | 76%-78% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 19.5 | 所占比例（%） |  | 32.5% |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 19.5 | 所占比例（%） |  | 32.5% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理（万元） | 15.4 | 噪声治理（万元） |  |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 0.4 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 2.7 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | / |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 乐山市东臣木业有限责任公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91511102MA67EYLE10 | 验收时间 |  | 2018.07.18~2018.07.19 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

乐山嘉州心脑血管病专科医院项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）监测报告

建设单位：乐山嘉州心脑血管病专科医院有限公司

编制单位：乐山文宇环境治理工程有限公司

2018年8月

建设单位：乐山嘉州心脑血管病专科医院项目

法人代表：傅强

编制单位：乐山文宇环境治理工程有限公司

法人代表：尹卓觉

报告编写：庞靖雯

审    核：邹礼

审    定：张军

| 建设单位：乐山嘉州心脑血管病专科医院有限公司 电话：18908130667 传真：/ 邮编：614000 地址：乐山市市中区土主镇织富路9号 |  | 编制单位：乐山文宇环境治理工程有限公司 电话：0833-2432588 传真：/ 邮编：614000 地址：乐山市白燕路319号 |
| --- | --- | --- |

目  录

1验收项目概况	2

2验收依据	4

3工程建设情况	5

4噪声和固体废物污染防治措施	13

5建设项目环评报告表中对噪声和固体废物的主要结论与建议及审批部门的审批决定	16

6验收执行标准	18

7噪声验收监测内容	19

8质量保证及质量控制	21

9验收监测结果	23

10验收监测结论	25

附表

附表1  建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目环境关外系图

附图3  项目总平面布置图

附件

附件1  建设项目竣工环境保护验收委托书

附件2  医疗机构执业许可证

附件3  租房协议

附件4  环境影响报告表的批复

附件5  医疗废弃处理协议

附件6  验收监测报告

1验收项目概况

本项目建设地点位于乐山市市中区土主镇织富路9号，建设单位是乐山嘉州心脑血管病专科医院有限公司。该项目建设的具体内容包括：总建筑面积为2943.18平方米，其中业务楼2218.18平方米、办公综合楼725平方米；并配套建设相关附属设施，设置床位数60张。本项目门诊楼位于织富路7号1-3F，总面积1082.69m2（1F内设诊断室、收费室、药房；2F内设诊断室、观察室、医废暂存间等；3F目前空置）；检验科位于织富路9号1F，面积234.55m2，内设DR放射室、心电图室、B超室、生化检验室、血常规检验室等；住院部位于织富路9号2F，面积900.94m2，内设住院病床（60张）、抢救室、医生办公室、护士站等；办公综合楼位于友邦纺织原办公楼2-4F，其中2F为食堂，3F为办公室，4F为员工倒班房。本项目不设置传染病门诊及病房，如遇传染病患者，应立即转移至传染病专科医院救治；本项目不涉及手术；本项目所涉及到的电磁波及放射性辐射，已单独向环保部门进行申报。

根据乐山市市中区环境保护局环境行政处罚决定书（乐中环罚字【2017】50号和乐中环罚字【2017】51号），由于本项目未依法报批环境影响评价文件，于2015年底擅自开工建设，并于2016年3月建成，且需要配套建设的环境保护设施未经验收其主体工程于2016年6月正式投入了使用，乐山市市中区环保局对其进行了相应的行政处罚，并责令其按照要求补办环境影响评价文件。于是项目建设单位于2017年11月委托四川华睿川协管理咨询有限责任公司进行了项目环境影响评价工作，乐山市市中区环境保护局于2018年1月26日以乐中环审【2018】3号对该项目予以批复，认为该项目可行，同意建设。

目前项目已经按照环评及环评批复要求整改完成后，投入试运行，项目实际生产能力已达到设计生产能力的75%以上，与项目有关的设施也建成并已投入使用，且主体工程、附属工程、环保设施等均正常运行，具备竣工验收监测条件。

受乐山嘉州心脑血管病专科医院有限公司委托，我单位承担了该项目竣工环境保护验收监测工作。按照《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第682号）并严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告和审批部门审批文件等要求，2018年3月21日我公司派技术人员前往现场进行资料收集和现场踏勘后，编制了验收监测方案。以方案为依据，四川净澜检测有限公司于2018年4月11日派员前往现场进行了验收监测，在此基础上，我公司编制了本次验收监测表。

2验收依据

1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.7.16）；

2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号文，2017.11.22）；

3、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ794-2016）；

4、《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》；

5、《乐山嘉州心脑血管病专科医院项目环境影响报告表》；

6、《关于乐山嘉州心脑血管病专科医院项目环境影响报告表的批复》（乐山市市中区环境保护局，乐中环审【2018】3号，2018年1月26日）；

7、乐山嘉州心脑血管病专科医院项目验收监测委托书；

3工程建设情况

3.1地理位置、平面布置及外环境关系

乐山市位于四川省中南部，地处岷江、青衣江、大渡河中下游，北连眉山市，东邻自贡市，南接宜宾市，西靠凉山彝族自治州和雅安市。地理坐标介于东经102°55′—104°00′，北纬28°25′—29°55′之间，幅员面积12827平方公里，占四川省幅员面积的2.64%，居全省第10位。乐山市地处四川盆地向西南山地的过渡地带，总体趋势西南高，东北低，高差悬殊大。最高处为峨边彝族自治县马鞍山主峰，海拔4288米，最低处是犍为县新民镇马厂坝岷江出口，海拔307米，相对高差3981米。地貌有山地、丘陵、平坝三种类型，以山地为主。山地面积8530平方公里，占全市幅员面积的66.5%，主要分布于市境峨眉山、峨边、金口河、马边、沐川一线的西南部，是凉山高原与四川盆地的过渡地带。丘陵面积2694平方公里，占全市幅员面积的21%，主要分布于峨眉山、沐川一线的东北部，为缓慢上升长期剥蚀的红色丘陵区。河谷平原面积1603平方公里，占全市幅员面积的12.5%，主要沿岷江、大渡河、青衣江两岸分布。

本项目位于乐山市市中区土主镇织富路9号（东经103°50′49.00″，北纬29°39′14.97″），项目所在地周边主要为场镇住户，项目南面有乐井路，交通较为便利，项目地理位置见图3-1。

项目所在地

图3-1  项目地理位置图

项目总平面布置为门诊楼和住院、检验楼位于项目东面，办公综合楼位于西面。平面布置见图3-2。

图3-2  项目总平面布置图

根据现场踏勘，本项目处于居民区内，周边主要为住户及商铺等。项目具体外环境关系如下：项目南面20米为乐井路；东南面约50米处有2户住户，约70米处为乐山市恒业纺织有限公司；项目东面紧邻门诊楼为商住楼（约20户），住院楼东面为居民楼（约30户），最近住户距离本项目约20米；北面紧邻商住楼（约20户），距离本项目住院楼约10米处为KTV；西面约15米为商住楼（约50户）；项目西面约100米为剑峰河。另外，项目住院楼和综合楼均不是独栋，其中检验科位于织富路9号1楼5间门市，住院楼位于织富路9号2楼，3-5楼为住宅（约有20户）；综合楼位于原友邦纺织办公楼的2-4楼，1楼为银行。本项目拟建场地内不涉及通信管线、高压线、军事设施、古代文物、饮用水源保护区等。场镇居民用水均为场镇自来水，不取用地下水。项目周边已铺设污水管网，本项目污水管网与集镇污水管网在项目东面碰管。外环境关境关系图详见附图3-3。

图3-3  项目外环境关系图

3.2建设内容

该项目建设性质为新建。

该项目建设的具体内容包括：总建筑面积为2943.18平方米，其中业务楼2218.18平方米、办公综合楼725平方米；并配套建设相关附属设施，设置床位数60张。本项目门诊楼位于织富路7号1-3F，总面积1082.69m2（1F内设诊断室、收费室、药房；2F内设诊断室、观察室、医废暂存间等；3F目前空置）；检验科位于织富路9号1F，面积234.55m2，内设DR放射室、心电图室、B超室、生化检验室、血常规检验室等；住院部位于织富路9号2F，面积900.94m2，内设住院病床（60张）、抢救室、医生办公室、护士站等；办公综合楼位于友邦纺织原办公楼2-4F，其中2F为食堂，3F为办公室，4F为员工倒班房。本项目不设置传染病门诊及病房，如遇传染病患者，应立即转移至传染病专科医院救治；本项目不涉及手术。

生产规模：设计最高门诊人数按50人/天计；住院病人最大60人/天计；医护人员共50人。

项目组成及主要环境问题见表3-1。

表3-1  项目组成及主要环境问题

| 项目组成 |  | 环评建设内容及规模 | 实际建设内容 | 产生的环境影响 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 检验科 | 砖混结构，本项目检验科位于织富路9号1F，面积234.55m2；内设DR放射室、心电图室、 超 、生化检验室、血常 检验室等 | 同环评一致 | 医疗废水、噪声、固废（生活垃圾、医疗固废等）） |  |
|  | 住院部 | 砖混结构，本项目住院病房位于织富路9号2F，面积900.94m2；内设住院病床（60张）、抢救室、医生 公室、护士站等 | 同环评一致 |  |  |
|  | 门诊楼 | 砖混结构，本项目门诊楼位于织富路7号1-3F;总面积1082.69m2；1F内设诊断室、收费室、和药房；2F内设诊断室、观察室、医废暂存间等；3F目前空置 | 同环评一致 | 噪声、固废（生活垃圾、医疗固废等） |  |
| 公用辅助工程 | 给排水 | 供水、排水系统 | 同环评一致 | 废水 |  |
|  | 供电 | 供配电系统 | 同环评一致 | 噪声 |  |
|  | 暖通 | 通讯系统 | 同环评一致 | 噪声 |  |
|  | 浆洗 | 本项目被品洗涤委托第三方公司进行，项目内部不设浆洗房 | 同环评一致 | / |  |
| 办公及生活设施 | 办公室 | 办公及生活设施建筑面积725m2，砖混结构，位于友邦纺织原办公楼2-4F，其中2F为食堂，3F为办公室，4F为员工倒班房 | 同环评一致 | 生活垃圾、生活污水、食堂油烟 |  |
| 环保工程 | 污水处理设施 | 院内办公生 区的污水收集后依托小区内生活污水预处理设施预处理后排入集镇污水管网，医疗废水则通过院内设置的“一级强化+消毒”处理设施处理后排入集镇污水管网 | 同环评一致 | 固废、废水、恶臭 |  |
|  | 固体废物收集处理设施 | 医疗废物暂存间 | 同环评一致 | 固废、臭气 |  |
|  |  | 垃圾桶等 | 同环评一致 |  |  |
|  | 污水处理设施恶臭 | 各构筑物均采用地埋式，采用盖板密闭，污水处理间定期喷洒消毒药水消毒 | 同环评一致 | 恶臭 |  |
|  | 油烟废气 | 经静电油烟处理机处理后，经专用排气筒引致屋顶高空排放 | 同环评一致 | 油烟废气 |  |

根据现场调查，本项目建设情况与环评基本一致。

3.3主要原辅材料及设备

3.3.1主要原辅料用量情况

项目主要原辅材料用量详见表3-2。

表3-2  主要原辅材料表

| 类别 | 名称 | 年耗量 | 来源 | 成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辅料 | 一次性输液器 | 视具体情况而定 | 医疗器械公司 | / |
|  | 一次性分液袋 |  |  |  |
|  | 一次性注射器 |  |  |  |
|  | 一次性手套 |  |  |  |
|  | 一次性口罩 |  |  |  |
|  | 一次性医用棉签 |  |  |  |
|  | 盐酸氟桂利嗪胶囊5mgX20粒 | 600盒 | 50盒 | / |
|  | 奥美拉唑肠溶胶囊20mgX14粒 | 480瓶 | 40瓶 | / |
|  | 布洛芬片0.1gX100片 | 240瓶 | 20瓶 | / |
|  | 硝酸异山梨酯片5mgX100片 | 120瓶 | 10瓶 | / |
|  | 阿莫西林胶囊0.25X50粒 | 180盒 | 15盒 | / |
|  | 谷丙胺0.2gX50粒 | 180瓶 | 15瓶 | / |
|  | 谷维素10mgX100片 | 120瓶 | 10瓶 | / |
|  | 咳特灵胶囊30粒 | 180瓶 | 15瓶 | / |
|  | 多酶片0.3X100片 | 10瓶 | 10瓶 | / |
|  | 盐酸溴已新片8mgX1000片 | 12瓶 | 1瓶 | / |
| 能源 | 电 | 3万kw·h | 当地电 供给 | / |
|  | 天然气 | 1100m3 | 市政天然气 应 | 甲烷 |
|  | 自来水 | 8121.25t | 乡镇自来水 | H2O |

3.3.2项目主要生产设备

主要生产设备详见表3-3。

表3-3  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格/备注 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频高压发生装置 | GFS501-1 | 台 | 1 |
| 2 | DR摄影装置 | SZ-9 | 台 | 1 |
| 3 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | KJ-2V1 | 台 | 1 |
| 4 | 彩色多普勒超声诊断仪 | EMP-3000 | 台 | 1 |
| 5 | 电解质分析仪 | PROLYTE | 台 | 1 |
| 6 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | GH-900PLUS | 台 | 1 |
| 7 | 全自动凝血分析仪 | Stago emo express | 台 | 1 |
| 8 | 血流变分析仪 | FC-1 | 台 | 1 |
| 9 | 数字式心电图机 | ZQ-1203G | 台 | 1 |

3.3.3劳动定员和生产制度

劳动定员：本项目劳动定员为50人。

生产制度：年工作日为365天，每天工作8小时。

3.4生产工艺

本项目为专科医院建设项目。项目建成后主要履行公共卫生职能，为辖区居民提供基本医疗服务。涉及诊疗科目包括：内科（呼吸内科专业，消化内科专业神经内科专业，心血管内科专业，内分泌专业，老年病专业）；妇产科（妇科专业）；眼科、耳鼻喉科（耳科专业，鼻科专业，咽喉科专业）；医学检验科（临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床化学检验专业，临床免疫、血清学专业）；医学影像科（X线诊断专业，超声诊断专业，心电诊断专业，脑电及脑血流图诊断专业）；中医科（内科专业，皮肤科专业，老年病科专业，针灸科专业，推拿科专业，康复医学专业）。本项目不设置传染病门诊及病房，如遇传染病患者，应立即转移至传染病专科医院救治；本项目不涉及手术。项目主要产污环节示意图见图3-4。

图3-4  工艺流程及产污位置图

3.6项目变动情况

该项目实际建设内容于环评设计建设内容基本保持一致，未发生重大变动。

4噪声和固体废物污染防治措施

4.1噪声污染防治设施及措施

项目运营期噪声主要是设备运行噪声和社会生活噪声。

设备运行噪声：本项目设备中产噪设备较少，主要产噪设备为水泵、空调外机等。项目污水池水泵为潜水式，通过建筑物隔声、水体隔声，再经距离衰减后地面可做到噪声达标；项目业务楼和办公楼均采用单体式空调，噪声值较小约65dB(A)，设置减震基础及消声导流设施，对外界影响小；医疗设备基本上均是低噪声设备，噪声源强值比较低，加之置于室内，可以达到标准要求。

人群活动噪声：本项目为医院，是需要保持安静的场所，一般情况下不会出现吵闹声，因此，院方只要严格遵守医院的规章制度，保持安静，出现突发情况及时制止，人流吵杂声不会对周围声环境和敏感点产生明显影响。项目主要噪声源强及治理措施详见表4-1。

表4-1  项目主要噪声源强及治理措施

| 序号 | 产噪源 | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调外机 | 选用低噪设备，设置减震基础及消声导流设施 |
| 2 | 水泵 | 选用低噪设备，液体和地面隔声 |
| 3 | 人群活动 | 建筑隔声，加强管理 |

4.2固体废物处置情况检查

项目产生的固体废弃物主要为医疗废物、污水处理设施污泥、生活垃圾等。

（1）医疗废物

项目属医疗服务业，建成营运后在医疗、住院中产生医疗垃圾。按[2008]001号《国家危险废物名录》界定，医院临床废物、医药废物、废药物和废药品均属危险废物，代号为HW01和HW021，列入国家危险废物管理范围。项目建成后医疗垃圾产生量约为7.25kg/d（2.65t/a）。医疗废物经院内收集后，暂存于项目门诊楼2楼的医疗废物暂存间内，定期交由乐山市垃圾处理中心处置。本项目已与乐山市垃圾处理中心签订了《医疗废物处理委托合同》具体见附件。据现场调查，本项目所有药品均按需订购，目前无过期药品产生，如以后有过期药品产生则将过期药品暂存在单独的过期药品储存间内，定期交由有过期药品处理资质的单位处理。

（2）一般固体垃圾

医护及行政人员、陪护人员、门诊病人、住院病人等产生生活垃圾约为40.2t/a，经院内垃圾桶收集后，交由当地环卫部门统一清运至垃圾填埋场处置，日产日清。

（3）污水处理设施污泥

医院的污水处理站污泥如不及时清运会产生恶臭影响环境，由于污水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，使污泥也具有了传染性。据现场调查，本项目医疗废水产生量较小，目前无医疗废水处理设施污泥产生，如以后有产生则交由有医疗废水处理设施污泥处理资质的单位处理。

固体废物产生及处置情况详见表4-2。

表4-2  固体废物的产生及处理情况

| 固体废弃物名称 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 废物性质 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 垃圾 | 40.2 | 一般固废 | 收集后交由环卫部门处置 |
| 医疗 废物 | 湿纱布及衣物；废血浆、培养基；病理组织；塑料类；金属类等 | 2.65 | 危险固废（HW01 | 按照《医疗废物管理条例》进行管理，交由资质单位处理、处置。 |
|  | 过期药品药物 |  | 危险固废（HW03） | 据现场调查，本项目所有药品均按需订购，目前无过期药品产生，如以后有过期药品产生则将过期药品暂存在单独的过期药品储存间内，定期交由有过期药品处理资质的单位处理 |
| 医疗废水处理设施污泥 | 污泥 | 0.2 | 危险固废（HW01） | 据现场调查，本项目目前无医疗废水处理设施污泥产生，如以后有产生则交由有医疗废水处理设施污泥处理资质的单位处理 |

4.3主要污染源及处理设施

该项目污染源及处理设施对照见表4-3。

表4-3  污染源及处理设施对照表

| 污染类型 | 污染源 | 污染物名称 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 设备噪声、人群活动噪声 | 通过减振基座、隔声及降噪处理后，能够满足项目场界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准要求 |  |
| 固体废物 | 医疗 废物 | 湿纱布及衣物；废血浆、培养基；病理组织；塑料类；金属类等 | 交由有资质单位处理 |
|  |  | 过期药品药物 | 据现场调查，本项目所有药品均按需订购，目前无过期药品产生，如以后有过期药品产生则将过期药品暂存在单独的过期药品储存间内，定期交由有过期药品处理资质的单位处理 |
|  | 医疗废水处理设施污泥 | 污泥 | 据现场调查，本项目目前无医疗废水处理设施污泥产生，如以后有产生则交由有医疗废水处理设施污泥处理资质的单位处理 |
|  | 生活垃圾 | 一般固废 | 收集后交由环卫部门处置 |

4.4 噪声及固体废物污染防治设施投资及“三同时”落实情况

4.4.1环保设施投资

本项目总投资211万元，环评噪声及固体废物防治设施投资6万元，占总投资的2.8%，项目噪声及固体废物防治设施实际总投资8万元，占实际总投资3.8%。主要环保投资见表4-4。

表4-4  环保投资一览表

| 污染类型 | 项目 | 污染源 | 环评要求 |  | 项目实际建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环保措施 | 投资 | 环保设施 | 投资 |
| 2营运期 | 噪声 | 设备噪声 | 采用低噪声设备，将噪声源置于设备用房内，并对噪声源采取隔声、减振、消声等措施 | 3 | 采用了低噪声设备，并将噪声源置于设备用房内，并对噪声源采取隔声、减振、消声等措施 | 3 |
|  | 固废 | 医疗废物 | 设置医疗废物暂存间，并按《医疗废物管理条例》收集、贮存医疗废物 | 2 | 按要求设置医疗废物暂存间，并按《医疗废物管理条例》收集、贮存医疗废物 | 4 |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后由当地环卫部门清运 | 1 | 生活垃圾全部经收集后由当地环卫部门清运 | 1 |
|  | 合计 |  |  | 6 | 合计 | 8 |

项目在实际的建设过程中，已按照环评要求对各项污染物进行了治理。

4.4.2“三同时”落实情况检查

该项目在建设过程中，严格执行“三同时”制度，各项审批手续完备。项目的固体废物和噪声所采取的控制措施，已基本完成。

5建设项目环评报告表中对噪声和固体废物的主要结论与建议及审批部门的审批决定

乐山市环境保护局于2018年1月26日出具了关于《乐山嘉州心脑血管病专科医院有限公司乐山嘉州心脑血管病专科医院项目环境影响报告表》的批复，批文号：乐中环审[2018]3号。本工程在运营期已采取的环境保护措施与环境保护主管部门审批要求的对比情况详见下表：

表5-1  环评批复要求与落实情况检查内容

| 环 评 批 复 要 求 | 落 实 情 况 |
| --- | --- |
| 严格按照《医院污水处理技术指南》和《医疗废物管理条例》的要求，认真落实《报告表》提出的污染防治措施和建议，确保污染物稳定达标排放。 | 已落实，本项目建设单位认真按照《医院污水处理技术指南》和《医疗废物管理条例》的要求，认真落实了《报告表》提出的污染防治措施和建议，确保各类污染物能够做到稳定达标排放 |
| 运营期认真落实《报告表》提出的污染防治措施，实行“雨污分流”。医疗废水和生活污水采取分类收集、分质处理后达标排入土主镇污水管网经土主镇污水处理厂处理后达标排放；严格按照《医疗废物管理条例》规定，加强临床废物、报废药剂、医院污泥等危险废物的收集、贮存和转运工作，统一交有资质的单位转运、处置，建立转运台账；食堂油烟由油烟净化器处理后达标排放。合理布置空调外机，杜绝噪音扰民。 | 已落实。项目按照《报告表》提出的污染防治措施，实行了“雨污分流”，医疗废水和生活污水采取分类收集、分质处理后达标排入土主镇污水管网经土主镇污水处理厂处理后达标排放。项目一般固体垃圾每日收集清运至乐山市城市垃圾填埋场填埋。项目已与乐山市垃圾处理中心签订了医疗废物处理委托合同（见附件），产生的危险固废如医疗垃圾、预处理池污泥等分类暂存于医院医疗垃圾暂存间，定期运至乐山市垃圾处理中心处置，且医废暂存间按照规范要求修建，设立了专人管理，并建立了医疗废物管理台帐。食堂油烟由油烟净化器处理后达标排放。通过合理布置空调外机等产噪设备，杜绝了噪音扰民。 |
| 项目若需设置放射性和射线诊疗装置，则应按照相关要求另行开展环评并向有审批权的环保行政主管部门申报审批。 | 已基本落实。项目涉及放射性和射线诊疗装置已按照相关要求已向环保行政主管部门申报，目前等待审批。 |
| 本建设项目的性质、规模、地点，采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 | 据调查，项目的性质、规模、地点，采用的生产工艺和防治污染的措施，与环评时基本一致未发生重大变动。 |
| 严格按照《医院污水处理技术指南》和《医疗废物管理条例》的要求，认真落实《报告表》提出的污染防治措施和建议，确保污染物稳定达标排放。 | 已落实，本项目建设单位认真按照《医院污水处理技术指南》和《医疗废物管理条例》的要求，认真落实了《报告表》提出的污染防治措施和建议，确保各类污染物能够做到稳定达标排放 |

6验收执行标准

根据环评执行标准，结合现行适用标准，该项目的噪声验收监测执行标准见表6-1。

表6-1  噪声验收执行标准与环评使用标准对照表

| 类别 | 验收监测标准 |  |  | 环评使用标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声标准》 （GB 12348-2008）2类和4a类标准 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声标准》 （GB 12348-2008）2类标准和4a类标准 |  |  |
|  | / | 2类 | 4a类 | / | 2类 | 4a类 |
|  | 昼间 | 60dB(A) | 70dB(A) | 昼间 | 60dB(A) | 70dB(A) |
|  | 夜间 | 50dB(A) | 55dB(A) | 夜间 | 50dB(A) | 55dB(A) |

7噪声验收监测内容

（1）该项目噪声监测内容见表7-1。

表7-1  噪声监测位内容

| 编号 | 监测位置 | 方位距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 北场界 | 场界外1m | 场界噪声 |
| 2# | 东场界 | 场界外1m |  |
| 3# | 南场界 | 场界外1m |  |
| 4# | 西场界 | 场界外1m |  |
| 5# | 项目西北面KTV外墙旁 | 项目西北面10m | 附近高噪声点噪声 |
| 6# | 项目东南面乐井路旁 | 项目东南面20m |  |

（2）厂界噪声监测方法见表7-2；

表7-2  厂界噪声监测方法

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | AWA6628+型多功能声级计（CY-009） | 30dB(A) |
| 声环境噪声 | 声环境质量标准 | GB 3096-2008 |  |  |

项目监测布点图如图7-1所示：

图7-1 监测布点图（*为噪声监测点位）

8质量保证及质量控制

为了确保监测数据的代表性、完整性、可靠性、准确性和精密性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。

1、严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。

2、合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。

3、采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

4、及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。

5、监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所用监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

6、现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）的要求进行质量控制。

7、噪声监测前校准仪器；气样测定前校准仪器。以此对分析、测定结果进行质量控制。

8、监测报告严格实行三级审核制度。

8.1监测分析方法

项目噪声监测分析方法见表8-1。

表8-1  污染物监测分析方法

| 污染物类别 | 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | 30dB(A) |
| 声环境噪声 | 声环境噪声 | 声环境质量标准 | GB 3096-2008 |  |

8.2监测仪器

项目噪声的监测仪器见表8-2。

表8-2  污染物监测仪器

| 污染物类别 | 项目 | 仪器名称 | 仪器型号 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | 多功能声级计 | AWA6228 | CY-009 |
| 声环境噪声 | 声环境质量标准 |  |  |  |

8.3人员资质

所有监测人员经过考核合格并持有上岗证，具备相应的监测能力。

8.4噪声监测分析过程中监测分析过程中的质量保证及质量控制

监测条件：无雨、风速小于5m/s，并按照按国家环保局颁布的《环境监测技术规范（噪声部分）》及《工业企业厂界环境噪声排放标准》等有关技术规范要求执行。声级计测量前后校准且校准合格。

9验收监测结果

9.1生产工况

项目的运营负荷必须达到设计能力的75%，方可进行现场验收监测，以保证废水、废气、固废、噪声监测的有效性。本次检测期间，乐山嘉州心脑血管病专科医院有限公司工况负荷如下：

表9-1 监测期间工况

| 运行负荷 项目 日期 |  | 设计量 | 监测期间实际量 | 营运负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊人数（人） | 2018.4.11 | 50 | 39 | 78% |
|  | 2018.4.12 | 50 | 38 | 76% |
| 住院床位数（床） | 2018.4.11 | 60 | 47 | 78% |
|  | 2018.4.12 | 60 | 46 | 77% |
| 医务人员数量（人） | 2018.4.11 | 50 | 40 | 80% |
|  | 2018.4.12 | 50 | 40 | 80% |

由表9-1可知该项目工况满足验收监测要求。

9.2噪声验收监测结果

噪声监测结果及评价见表9-2。

表9-2  噪声监测结果及评价

单位：dB（A）

| 监测日期 监测点位 | 2018年4月11日 |  | 2018年4月12日 |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间等效声级 | 夜间等效声级 | 昼间等效声级 | 夜间等效声级 |  |
| 1#项目北厂界外1m | 47.4 | 43.3 | 46.8 | 38.9 | 达标 |
| 2#项目东厂界外1m | 47.3 | 43.0 | 48.9 | 44.5 | 达标 |
| 3#项目南厂界外1m | 53.8 | 47.1 | 52.5 | 46.4 | 达标 |
| 4#项目西厂界外1m | 49.8 | 47.4 | 49.8 | 44.9 | 达标 |
| 5#项目西北面10KTV外墙旁 | 52.5 | 47.3 | 51.7 | 46.6 | 达标 |
| 6#项目东南面20m乐井路旁 | 49.9 | 47.5 | 49.5 | 44.3 | 达标 |

此次监测结果表明：此次验收检测期间，项目厂界噪声昼夜监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值要求。5#项目西北面10KTV外墙旁的噪声昼夜监测值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准限值要求，6#项目东南面20m乐井路旁的噪声昼夜监测值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4a类标准限值要求。

项目验收监测报告见附件，监测布点示意图见附图。

9.3固体废物处置情况检查

项目建成后固体废弃物主要为医疗废物、污水处理设施污泥、生活垃圾等。

固体废物产生及处置情况详见表9-3。

表9-3  固体废物的产生及处理情况

| 固体废弃物名称 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 废物性质 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 垃圾 | 40.2 | 一般固废 | 收集后交由环卫部门处置 |
| 医疗 废物 | 湿纱布及衣物；废血浆、培养基；病理组织；塑料类；金属类等 | 2.65 | 危险固废（HW01 | 按照《医疗废物管理条例》进行管理，交由资质单位处理、处置。 |
|  | 过期药品药物 |  | 危险固废（HW03） | 据现场调查，本项目所有药品均按需订购，目前无过期药品产生，如以后有过期药品产生则将过期药品暂存在单独的过期药品储存间内，定期交由有过期药品处理资质的单位处理 |
| 医疗废水处理设施污泥 | 污泥 | 0.2 | 危险固废（HW01） | 据现场调查，本项目目前无医疗废水处理设施污泥产生，如以后有产生则交由有医疗废水处理设施污泥处理资质的单位处理 |

根据调查本项目生产运营过程中产生的生活垃圾为一般固废且已得到妥善处置。医疗废物全部交予了有资质的单位处理，已经签订了危废处置协议。

10公众调查

乐山嘉州心脑血管病专科医院选址于市中区土主镇织富路9号（东经103°50′49.00″，北纬29°39′14.97″），项目实际总投资211万元，于2016年建成投运，项目已取得乐山市卫生和计划生育局颁发的《医疗机构执业许可证》（登记号：PDY37572751110217A5152）。项目租用土主镇乐山市友邦纺织发展有限责任公司商住楼进行建设，总建筑面积为2943.18平方米，其中业务楼2218.18平方米、办公综合楼725平方米；并配套建设相关附属设施，设置床位数60张。为了解周边民众对本项目建设的意见和建议，本项目业主在补办环评期间于2017年1月9日开展了问卷调查，公众调查对象以织富路9号1F检验科临近的商铺、以及2F住院部楼上3F的住户为主。由于本项目环评为补办环评，环评期间本项目已经投入运营，故项目公众调查可参照环评期间的公众调查结果。

表格样表见表8-1。

## 1、公众调查结果

本项目公众问卷调查采用现场咨询、发放问卷、就地回收的方式，随机选择织富路9号1F商铺、3F住户以及项目周边住户进行调查。本次调查共发放个人调查表20份，回收有效问卷20份，有效回收率100%。公众调查表格式及内容见表：

表10-1 建设项目公众参与调查表

| 项目名称 | 乐山嘉州心脑血管病专科医院项目 |  | 建设地址 | 乐山市市中区土主镇织富路9号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被调查人员情况 | 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
|  | 联系地址 |  | 文化程度 |  | 职业 |  |
|  | 联系电话 |  | 身份证号 |  |  |  |
| 项目简介： 本项目为心脑血管病专科医院建设，位于乐山市市中区土主镇织富路，总建筑面积2943.18平方米。主要建设内容包括：新建业务楼2218.18平方米；办公综合楼725平方米；并配套建设相关附属设施，拟设置床位数60张。涉及诊疗科目包括：内科（呼吸内科专业，消化内科专业神经内科专业，心血管内科专业，内分泌专业，老年病专业）；妇产科（妇科专业）；眼科、耳鼻喉科（耳科专业，鼻科专业，咽喉科专业）；医学检验科（临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床化学检验专业，临床免疫、血清学专业）；医学影像科（X线诊断专业，超声诊断专业，心电诊断专业，脑电及脑血流图诊断专业）；中医科（内科专业，皮肤科专业，老年病科专业，针灸科专业，推拿科专业，康复医学专业）。本项目不设置传染病门诊及病房，如遇传染病患者，立即转移至传染病专科医院救治；本项目不涉及手术。 项目营运期将对周围环境产生一定的影响，营运期医疗废水经过一体化污水处理设施（采用一级强化+二氧化氯消毒工艺）处理之后达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准之后排入集镇污水管网。食堂油烟采用油烟净化器处理；污水处理设施各建（构）筑物采用地埋式，并加盖密闭等措施处理。医疗废物全部分类收集，进行必要的消毒处理后，置于专用临时储存柜（箱）中，送院内的医疗废物收集间暂时贮存，定期交由有资质的单位有资质单位进行无害化处理；污水处理站污泥收集后委托有资质的单位有资质单位进行无害化处理；生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运。水泵、空调外机等产噪设备采取减振、隔声、消音措施。 采取上述各项污染治理措施后，可确保污染物排放达到国家标准，减轻对周围环境的影响，为了解本项目建设对您的工作及生活等方面可能造成的影响，以便改善建设方案，请您提出您的看法和建议，在您认为对的选项中打“√”。 |  |  |  |  |  |  |
| 您是否支持本项目建设： A.支持 B.反对 C.无所谓 |  |  |  |  |  |  |
| 您认为本项目建设对当地经济发展有何影响： A.有利 B.不利 C.无影响 |  |  |  |  |  |  |
| 您认为本地区目前存在的环境问题有： A.大气污染 B.水污染 C.噪声污染 D.生态破坏 E.无 |  |  |  |  |  |  |
| 您认为本项目对环境的主要影响有： A.大气污染 B.噪声污染 C.水污染 D.固体废物 |  |  |  |  |  |  |
| 您认为本项目拟采取的治理措施是否可行： A.治理措施可行 B.治理措施不可行 C.不知道 |  |  |  |  |  |  |
| 您认为本项目建设对您的生活是否存在影响： A.影响较大 B.有影响但可接受 C.无影响 |  |  |  |  |  |  |
| 您对本项目建设是否有其他建议或意见： |  |  |  |  |  |  |

注：请在你认可的□内划“√”，每一栏只能在一个□内划“√”

### 1.1 问卷调查统计

（1）问卷调查对象的构成情况

公众调查对象以织富路9号1F商铺、3F住户以及项目周边住户为主，具有代表性。调查共发放调查表20份，收回20份，回收率为100%，公众参与调查汇总表见表10-2，公众调查对象的基本信息见附件。

表10-2公众参与调查汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 | 住址 | 您是否支持本工程的建设的意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邓铁久 | 男 | 42 | 农民 | 土主镇织富路9号 | 支持 |
| 2 | 潘晓林 | 女 | 36 | 农民 | 土主镇织富路9号 | 支持 |
| 3 | 潘福珍 | 女 | 64 | 农民 | 土主镇织富路7号 | 支持 |
| 4 | 祝秀荣 | 女 | 52 | 工人 | 土主镇织富路7号 | 支持 |
| 5 | 潘元贵 | 男 | 52 | 农民 | 土主镇织富路7号 | 支持 |
| 6 | 许长容 | 女 | 31 | 农民 | 土主镇织富路9号 | 支持 |
| 7 | 潘文洪 | 男 | 34 | 农民 | 土主镇织富路6号 | 支持 |
| 8 | 戴善智 | 男 | 73 | 医生 | 土主镇织富路9号 | 支持 |
| 9 | 杨兴发 | 男 | 69 | 农民 | 土主镇织富路5号 | 支持 |
| 10 | 马春花 | 女 | 45 | 农民 | 土主镇织富路6号 | 支持 |
| 11 | 潘怀勤 | 女 | 43 | 农民 | 土主镇织富路9号 | 支持 |
| 12 | 武素华 | 女 | 64 | 农民 | 土主镇织富路7号 | 支持 |
| 13 | 陈莲 | 女 | 24 | 工人 | 土主镇织富路6号 | 支持 |
| 14 | 杨淑芳 | 女 | 46 | 农民 | 土主镇织富路10号 | 支持 |
| 15 | 向明朝 | 男 | 42 | 工人 | 土主镇织富路8号 | 支持 |
| 16 | 许泽贵 | 男 | 46 | 农民 | 土主镇织富路6号 | 支持 |
| 17 | 黄元川 | 男 | 44 | 农民 | 土主镇织富路6号 | 支持 |
| 18 | 潘慧林 | 女 | 39 | 农民 | 土主镇织富路7号 | 支持 |
| 19 | 肖秀英 | 女 | 55 | 农民 | 土主镇织富路9号 | 支持 |
| 20 | 闵荣安 | 男 | 63 | 农民 | 土主镇织富路9号 | 支持 |

公众意见被调查人员的性别比例、年龄结构、职业分布等特征统计情况见表10-3。

表10-3  公众意见调查表人员组成

| 序号 | 分类 |  | 人数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性别 | 男性 | 9 | 45 |
|  |  | 女性 | 11 | 55 |
| 2 | 年龄 | 30岁以下 | 1 | 5 |
|  |  | 30-50岁 | 11 | 55 |
|  |  | 50岁以上 | 8 | 40 |
| 3 | 职业 | 农民 | 16 | 80 |
|  |  | 其它 | 4 | 20 |

从上表可以看出，在这次调查中，由于调查表格是随机发放的，事先并不知道被调查者的职业及文化程度。因此，统计调查人员的职业及文化构成比呈非均匀性。被调查人员主要为农民、当地企业工人。本次调查的范围广、针对性较强，调查结果真实地反映了受影响的人群的意见。这无论从数量、范围或是文化程度的高低来看，应该说是比较全面地反映了公众对本项目环境影响问题的态度和对环境影响评价的参与意识。

（2）问卷调查统计结果

本项目公众意见随机调查结果见表10-4。

表10-4  公众意见随机调查结果统计

| 序号 | 主要调查内容 | 意见 | 人数（个） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您是否支持本项目建设 | 支持 | 20 | 100 |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |
| 2 | 您认为本项目建设对当地经济发展有何影响 | 有利 | 20 | 100 |
|  |  | 不利 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 0 | 0 |
| 3 | 您认为本地区目前存在的环境问题有 | 大气污染 | 0 | 0 |
|  |  | 水污染 | 0 | 0 |
|  |  | 噪声污染 | 0 | 0 |
|  |  | 生态破坏 | 0 | 0 |
|  |  | 无 | 20 | 100 |
| 4 | 您认为本项目对环境的主要影响有 | 大气污染 | 0 | 0 |
|  |  | 水污染 | 0 | 0 |
|  |  | 噪声污染 | 0 | 0 |
|  |  | 固体废物 | 20 | 100 |
| 5 | 您认为本项目拟采取的治理措施是否可行 | 治理措施可行 | 20 | 100 |
|  |  | 治理措施不可行 | 0 | 0 |
|  |  | 不知道 | 0 | 0 |
| 6 | 您认为本项目建设对您的生活是否存在影响 | 影响较大 | 0 | 0 |
|  |  | 有影响但可接受 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 20 | 100 |

从表8-4的统计结果可以看出：

根据公众随机调查统计结果，得到如下汇总意见和建议：

## 调查结果表明，公众对本项目建设反应较好，具体表现在：

## ①受调查群众均支持支持本项目的建设，无人员反对。

## ②受调查群众均认为本项目建设对经济发展有利。

## ③受调查群众均认为目前区域不存在环境问题。

## ④在调查项目主要环境问题中，受调查群众均认为项目产生的主要环境影响为固体废物。

## ⑤在详细讲述项目主要污染防治措施后，所有受调查人员均认可项目治理措施，无调查人员明确反对治理措施。

## ⑥所有受调查公众认为本项目营运期对其生活无影响。

## 通过调查发现，被调查公众认为本项目的建设对当地附近区域造成的主要环境影响较小，拟采取的环境影响减缓措施有效；本项目的建设对当地的经济发展有利，被调查公众中没有人反对本项目建设的。

## 2、公众调查结论

从上述调查结果我们都可以看出，公众对本项目建设反应良好，项目得到了当地群众的广泛拥护和支持，无人反对本项目的建设。随着国民经济的发展，人民生活水平的不断提高，公众对环境保护的意识也越来越强。本项目建的建设对心脑血管病的预防和治疗具有很大的积极意义，能够有效提升当地的医疗卫生水平，项目建设得到公众支持。

11验收监测结论

综上所述，乐山嘉州心脑血管病专科医院项目建设项目执行了国家有关环境保护法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求同时设计、同时施工和同时投入使用，运行基本正常。公司内部设有专人负责环境管理，建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告及批复中提出的环保要求和措施基本得到落实。

建议该项目通过建设项目竣工环境保护验收。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：四川净澜检测有限公司

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  |  | 乐山嘉州心脑血管病专科医院项目 乐山嘉州心脑血管病专科医院有限公司 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / |  | 建设地点 | 乐山市市中区土主镇织富路9号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | Q8330门诊部（所） |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | √新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 设计建设床位数60张 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 设计建设床位数60张 |  |  |  |  | 环评单位 |  | 四川华睿川协管理咨询有限责任公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 乐山市市中区环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 乐中环审[2018]3号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响评价报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2016.3.10 |  | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 四川净澜检测有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 四川净澜检测有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | ≥75% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 211 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 33 |  | 所占比例（%） |  | 15.64 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 211 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 35 |  | 所占比例（%） |  | 16.59 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 20.0 | 废气治理（万元） | 7.0 | 噪声治理（万元） |  |  | 3.0 | 固体废物治理（万元） |  |  | 5.0 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  | 年平均工作时 |  | / |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 乐山嘉州心脑血管病专科医院有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2018.6 |  |  |  |
| 污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填 ） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放 浓度(2) | 本期工程允许 排放浓度(3) |  | 本期工程产 生量(4) | 本期工程自身 削减量(5) |  | 本期工程实际 排放量(6) | 本期工程核定 排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老” 削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  | / | / | / |  |  |  |  |  | / |  | / |  | 0.74 | / | / |  | / |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / | / |  |  |  |  |  | / |  | / |  | 1.76 | / | / |  | / |  |
|  |  | 氨氮 |  | / | / | / |  |  |  |  |  | / |  | / |  | 0.15 | / | / |  | / |  |
|  |  | 石油类 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / |  | / |  |
|  |  | 废气（TVOC） |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / |  | / |  |
|  |  | 烟尘 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / |  | / |  |
|  |  | 工业粉尘 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / |  | / |  |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / |  | / |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / |  | / |  |
|  |  |  | 总磷 | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / |  | / |  |
|  |  |  |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。

乐山市林泉木业有限责任公司人造板加工项目竣工环境保护验收(噪声和固体废物)监测报告

川净检验字（2018）第0620号

建设单位:	乐山市林泉木业有限责任公司

编制单位：四川净澜检测有限公司

2018年10月

建设单位：乐山市林泉木业有限责任公司

法人代表：祝双丽

编制单位：四川净澜检测有限公司

法人代表：肖迪

编制单位： 四川净澜检测有限公司

电话：028-83680726

地址：成都市青白江区工业集中发展区大同西路2号

建设单位： 乐山市林泉木业有限责任公司    电话：18990618999

地址：乐山市市中区景盛路488号

目录

1 验收项目概况	1

1.1 项目由来	1

1.2验收范围	1

1.3验收内容	1

2 验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3建设项目环境影响评价文件及审批部门决定	2

3工程建设情况	2

3.1 地理位置	2

3.2建设内容	3

3.3 主要原辅材料	4

3.4主要设备清单	5

3.5 人员及工作制度	5

3.6生产工艺	5

3.7项目变动情况	7

4噪声和固体废物污染防治设施	7

4.1噪声污染防治设施及措施	7

4.2固体废物处置情况检查	8

4.3噪声及固体废物污染防治法设施投资及“三同时”落实情况	8

5建设项目环境影响评价中对噪声和固废的主要结论与建议及审批部门决定	10

5.1环境影响评价中对噪声和固废的主要结论	10

5.2审批部门对噪声和固废的主要决定	11

6厂界噪声验收执行标准	12

7厂界噪声监测	13

8质量保证与质量控制	13

8.1监测分析方法及监测仪器	13

8.2噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	13

9厂界噪声验收监测结果及固体废物处置情况	14

9.1生产工况	14

9.2厂界噪声	14

9.3固体废物处置情况的检查	14

9.4公众意见调查	15

10验收监测结论	16

1 验收项目概况

1.1 项目由来

免漆板，属于生态板，全称三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板，是将带有不同颜色或纹理的纸放入生态板树脂胶粘剂(成分主要为三聚氰胺)中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装在刨花板、防潮板、中密度纤维板、胶合板、细木工板或其他硬质纤维板表面，经热压而成的装饰板。其最初是用来做电脑桌办公家具，多为单色板，随着家庭中板式家具的流行，它逐渐成为各家具厂首选的制造材料，表面色彩和花纹也更多。生态板己广泛适用于家庭装饰、板式家具、橱柜衣柜、浴室柜等领域。

为抓住市场机遇，乐山市林泉木业有限责任公司投资建设人造板加工项目，该公司租用乐山市金凤凰新能源科技有限公司位于乐山市工业集中区景胜路488号的闲置房进行免漆装饰板(生态板)生产，项目建成后可形成年产30万张的加工能力。

2018年5月重庆智力环境开发策划咨询有限公司编制完成该项目的环境影响报告表；2018年5月9日乐山市市中区环境保护局以乐中环审[2018]14号文对该项目的环境影响报告表进行审查批复。

本项目于2018年7月建成并投入试运行，实际建设内容和原环评基本一致，项目主体工程和环保设施基本完工，具备竣工环境保护验收监测条件。

2018年8月，乐山市林泉木业有限责任公司委托四川净澜检测有限公司对该项目进行建设项目竣工环境保护验收监测工作，根据现场调查结果编制完成了该项目竣工环境保护验收监测报告。

1.2验收范围

该项目的噪声、固废配套的污染防治设施。

1.3验收内容

（1）工业企业厂界环境噪声；

（2）固体废物处置情况检查；

（3）公众意见调查；

（4）环境管理检查。

2 验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国第253号令，1998年11月29日）（于2017年7月16日中华人民共和国国务院第682号令修改）；

（3）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院第682 号令，2017年7月16日）；

（4）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017 年11月22 日）；

（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部环发〔2012〕77 号，2012年7月3日）；

（6）《关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废弃物）工作的通知》（四川省环境保护厅川环办发[2018]26号，2018年3月2日）；

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018年5月15日）。

2.3建设项目环境影响评价文件及审批部门决定

（1）《乐山市林泉木业有限责任公司人造板加工项目环境影响报告表》（重庆智力环境开发策划咨询有限公司，2018.5）；

（2）《关于乐山市林泉木业有限责任公司人造板加工项目环境影响报告表审查批复》（乐山市市中区环境保护局，乐中环审[2018]14号，2018.5.9）；

3工程建设情况

3.1 地理位置

本项目位于乐山市市中区景盛路488号(经度103.6545°，纬度29.5473°)位于乐山市工业集中区，周边主要分布为园区入驻企业，本项目为租用乐山市金凤凰新能源科技有限公司厂房的部分区域，其位置在厂房的东南面。同厂房内，有蓝天洗化的库房与家具厂。项目东北面约31m外为瑞澜发展中心的标准厂房约800m2；东南面56m处为华邦生物科技有限公司；项目西南面紧邻公路，西南面48m处为大片树林；项目西北面为一座闲置办公楼和一座闲置宿舍，西北面46m为华构筑工厂房，再往后为闲置房；项目建设区域周围200m范围内无居民分布，最近住户位于本项目西南面，距离厂界219m，项目南面544m为蚂蟥咀，其中有4~5户住户；项目东南面770m处为水口镇黎明村居民聚居地；项目东面1.3km处为水口镇周桥村居民聚居地；项目东北面19km处为水口场镇；项目东面1.1km处为大渡河。项目外环境关系与环评阶段基本一致。

项目地理位置图见附图 1，外环境关系图见附图3。

3.2建设内容

3.2.1 项目名称、性质及地点

项目名称：乐山市林泉木业有限责任公司人造板加工项目

建设地点：乐山市市中区景盛路488号

建设单位：乐山市林泉木业有限责任公司

建设性质：新建

3.2.2 建设规模、内容及工程投资

（1）项目投资

本项目总投资200万元，总环保投资17.3万元，占总投资的8.65%；其中噪声及固体废物污染防治措施投资10.6万元，占总投资的5.3%。

（2）建设内容及项目组成

本项目租用厂房2258m2，购置安装多层单面热压机1台，单层多面热压机1台，天然气导热油炉(模温机)2台，另有3.5吨叉车1台。外购刨花板、多层实木板、高中密度纤维板为原料，外购三聚氰胺浸渍纸，形成年产30万张生态免漆板的加工能力。经现场调查，建设项目实际建设内容与原环评一致。

本项目组成见下表3-1。

表3-1 项目组成及主要的环境问题一览表

| 建设内容及规模 |  |  |  | 可能产生的环境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 生产车间位于厂区中心，内设置多层单面热压机1台，单层多面热压机1台，天然气导热油炉（模温机）2台。主要用于人造板的加工，生产成品生态板。占地面积240m2。 |  | 噪声、固废、废气 |
| 辅助工程 | 原料堆场 | 占地面积约为600m2，位于厂区北面和东南面。用于堆放外购人造板，包括刨花板、纤维板、多层板。 |  | 噪声 |
|  | 辅料堆场 | 占地面积约为160m2，位于厂区东南面，主要用于堆放外购的三聚氰胺浸渍纸。 |  | 噪声 |
|  | 成品库 | 占地面积800m2,位于厂房的西南侧，用于堆放成品免漆板。 |  | 噪声 |
| 公用工程 | 供水 | 厂区供水管网 |  | / |
|  | 供电 | 厂区供电管网 |  |  |
|  | 供燃气 | 当地燃气管道 |  |  |
| 办公及生活设施 |  | 占地面积64m2 |  | 废水、固废 |
| 环保工程 | 废水 | 依托租用厂房既有的污水处理设施处理 |  | 废水 |
|  | 废气 | 热压工序有机废气通过集气罩收集后经过UV光解设施处理后通过排气筒排放 |  | 废气 |
|  |  | 导热油炉天然气燃烧废气：经抽风机引出通过排气筒至于厂房顶部排放 |  |  |
|  | 噪声 | 基底减震、室内隔声及采用低噪设备、加强人员管理 |  | 噪声 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 | 固废 |
|  |  | 废品木材 | 交由原料厂商处理 |  |
|  |  | 导热油 | 建设单位设立危废暂存点，经暂存点收集后交由有资质的单位处理 |  |
|  |  | 固废 | 交由环卫部门处理 |  |

3.3 主要原辅材料

该项目涉及的主要原辅材料及能源消耗情况见表3-2。

表3-2主要原（辅）材料及能耗

| 类别 | 原辅料名称 | 年消耗量 | 主要来源 | 常备库存 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 刨花板 | 12万张 | 外购 | 500-1000张 | 生产原料 |
|  | 多层实木板 | 15万张 |  | 500张 |  |
|  | 中密度纤维板 | 3万张 |  | 不备库存 |  |
|  | 三聚氰胺浸渍纸 | 40-60万张 |  | 2000-3000张 | 生产辅料 |
| 能源 | 天然气 | 6.96万Nm3 | 当地燃气管道 | / | 用于天然气导热油炉 |
|  | 电 | 40.5万 kwh | 当地电网 | / | / |
| 水量 | 自来水 | 150m3 | 自来水管网 | / | / |

3.4主要设备清单

表3-3项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多层单面热压机（陆通） | YXY900T-10 | 台 | 1 | 生产 |
| 2 | 单层双面热压机（陆通） | YX1600-4x8 | 台 | 1 | 生产 |
| 3 | 20万大卡天然气导热油炉（奥德） | YY(Q)W-240-20W | 台 | 1 | 热压机加热 |
| 4 | 30万大卡天然气导热油炉（奥德） | YY(Q)W-359-30W | 台 | 1 | 热压机加热 |
| 5 | 杭州叉车 | / | 台 | 1 | / |

3.5 人员及工作制度

劳动定员：本项目目前有工作人员10人。工作制度：实行白班制，每班8小时工作制，年工作300天。

3.6生产工艺

本项目运营期的工艺流程中只包括将人造板上铺设采购回来的成品三聚氰胺浸渍纸，经过热压机热压，冷却后即为该公司成品。项目生产期间不涉及断料、旋切、抛光等工序，也不涉及喷漆、刷漆工序以及木材的烘干等工序，并其原料均采购高质量无粉尘的人造板。故项目在生产过程中不产生粉尘、木屑等污染物。但原料人造板所使用的胶粘剂含有脲醛树脂等物质，这类物质易挥发出有机废气。项目营运期产污流程见图3-1。

图3-1 项目营运期工艺流程图及产污位置图

工艺流程简述：

(1)原料入库

外购优质无粉尘木质刨花板、多层实木板、中密度纤维板等人造板，采用汽车运输，叉车卸料并且堆码于厂内堆场。

(2)铺设浸渍纸

外购成品三聚氯胺浸渍纸，将其设在原料人造板上，然后送入热压机。

(3)加热导热油

使用天然气导热油炉(模温机)，对外购优质导热油进行加热，加热温度一般120℃-180℃。而后将导热油经过全封闭油管流入热压机。导热油炉设置循环油泵，使导热油循环使用，不损耗，不外排。

(4)热压

使用热压机，对对已铺设好浸渍纸进行热压，其工艺要求:

①适当的含水率。板材表层含水率为18~20%时有利利于抗弯强度、抗拉强度和
表面光洁度的提高。

②适当的热压压力。压力能影响刨花之间接触面积、板材厚度偏差和刨花之间胶料转移程度。按照产品不同密度要求，热压压力一般为1.2~1.4兆帕。

③适当的温度。温度过高不仅会使板材中含有的胶粘剂分解，也会造成升温时板坯局部提前固化而产生废品。本项目热压过程中的温度为120℃~180℃。

④适当的加压时间。时间过短，则中层树脂不能充分固化，成品在厚度方向的弹性恢复加大，平面抗拉强度显著降低。

(5)冷却

热压后放入成品堆场进行自然冷却。约6小时后将其自然冷却至标准冷却温为60℃即为本公司成品。

3.7项目变动情况

根据现场调查，项目实际建设内容与原环评相比基本一致，无重大变动。

4噪声和固体废物污染防治设施

4.1噪声污染防治设施及措施

项目营运期噪声主要来源于设备噪声、进出车辆交通噪声两个方面；本项目机械设备、厂内运输车辆，噪声源强65~80dB(A)。

本项目对厂内设备进行基础减振，并项目所在厂房为标准化封闭厂房，可以达降噪效果。对于叉车和进出运输车辆，只要对其加强管理，合理安排工作时间，其产生的噪声不会对周围环境造成明显影响。加之项目建设区域周围200m范围内无居民分布，最近住户位于本项目南面，距离厂界544m。因此本项目产生的噪声不会对周边住户造成影响。项目运营期主要设备噪声源强及治理措施见表4-1。

表4-1  项目主要噪声源强及治理措施一览表

| 序号 | 名称 | 数量（台/套） | 噪声源强[dB(A)] | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热压机 | 2 | 70-80 | 厂房隔声、设备减震 |
| 2 | 天然气导热油炉 | 2 | 65 | 厂房隔声、设备减震 |
| 3 | 叉车 | 1 | 75 | 选用低噪设备、合理安排工作时间 |
| 4 | 运输车辆 | / | 70-80 | 加强管理、厂内禁止鸣笛、合理安排工作时间 |

4.2固体废物处置情况检查

项目固废包括运营过程中产生的废品木材、废品浸渍纸以及员工生活垃圾和过期导热油。

废品木材：本项目产生的废品为在采购过程中，因无法避免地会采购一些有瑕疵或者不合格的创花板、中密度纤维板、多层实木板而产生的废品和在本项目加工过程中产生的极少废品。本项目废品率为0.3%。故项目废品木材的产生量为23t/a，此类废品交由原料供应厂商处理。建设单位按照环评要求其对此类物品不随意堆放、不长期堆存，废品产生后尽快交由原料供应厂商处理。

生活垃圾：项目员工共10人，人均垃圾产生量以0.5kg/d计算，则垃圾产生量为5kg/d，经计算可以得出该项目营运期产生的生活垃圾15t/a。生活垃圾经垃圾堆收集后交由当地环卫部门处理。

过期导热油：根据设计，该项目使用导热油的寿命约为五年，导热油过期后必须更换，每次更换出导热油量为500L。根据《国家危险废物名录》(2018)，导热油属于危险废物，其所属危废类别为HW08，危废代码为“900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，建设单位设立危废暂存点，导热油经收集后交予新津县岷江油料化工厂处理。目前该项目处于试运行阶段，无过期导热油产生，因此在验收期间无危废产生。

废品浸渍纸：该浸渍纸为密胺纸，又称三聚氰胺浸渍纸，该废品不属于危险固废，属于一般固废，故统一收集后交由当地环卫部门处理。

4.3噪声及固体废物污染防治法设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保投资情况

本项目总投资200万元，总环保投资17.3万元，占总投资的8.65%；其中噪声及固体废物污染防治措施投资10.6万元，占总投资的5.3%。

表4-2环评要求污染物防治措施及落实情况

| 污染 类型 | 污染源 | 环评要求防治措施 | 实际情况 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 设备噪声 | 设置减震弹性垫、厂房隔声、使用性能优良的低噪设备 | 与环评一致 | 5.0 |
| 固废 | 废品木材 | 废品不长期堆放，交由原料厂商处理 | 与环评一致 | 1.5 |
|  | 生活垃圾 | 厂内垃圾桶收集后，交由当地环卫部门处理 | 与环评一致 | 0.5 |
|  | 废品浸渍纸 | 交由环卫部门处理 | 与环评一致 | 0.7 |
|  | 导热油 | 设立危废暂存点，交由有资质单位处理 | 与环评一致 | 2.9 |
| 合计 |  |  |  | 17.3 |

4.3.2 环评及批复要求落实情况

环评中污染源治理措施落实情况见表4-4，环评批复要求落实情况见表4-5。

表4-4 污染源治理措施落实情况

| 类型 | 产生源 | 防治措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 设备噪声 | 设置减震弹性垫、厂房隔声、使用性能优良的低噪设备 | 与环评一致 |
| 固废 | 废品木材 | 废品不长期堆放，交由原料厂商处理 | 与环评一致 |
|  | 生活垃圾 | 厂内垃圾桶收集后，交由当地环卫部门处理 | 与环评一致 |
|  | 废品浸渍纸 | 交由环卫部门处理 | 与环评一致 |
|  | 导热油 | 设立危废暂存点，交由有资质单位处理 | 与环评一致 |

表4-5环评批复要求落实情况

| 序号 | 环评批复 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工期弃土弃渣运往指定地点堆放或回填，生活垃圾交由园区环卫部门收集转运处理。运营期生产固废外售综合利用，生活垃圾交由园区环卫部门收集转运处理，严禁随意倾倒；规范收集、暂存危险废物，定期交由具有资质的单位进行处置。 | 验收期间无施工期遗留的环境问题，生活垃圾交由园区环卫部门收集转运处理；废品不长期堆放，交由原料厂商处理；废品浸渍纸交由环卫部门处理；导热油设立危废暂存点，交由有资质单位处理。 |
| 2 | 加强对本项目运营期的噪音污染防治工作，落实好各项隔音降噪措施，杜绝噪音扰民。 | 设置减震弹性垫、厂房隔声、使用性能优良的低噪设备。 |

5建设项目环境影响评价中对噪声和固废的主要结论与建议及审批部门决定

5.1环境影响评价中对噪声和固废的主要结论

5.1.1噪声

项目运营期间噪声主要来源于生产设备以及进出运输车辆。所有生产设备尽量采用低噪设备，本项目生产区位于厂区中心，厂房为标准化封闭厂房，同时在设备安装时进行了基础减震，在采取基础减震、厂房隔声等措施后，同时经距离衰减、厂区内绿化阻隔、吸收部分，场界噪声基本能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。且项目周围200米范围内均无住户等环境敏感点，因此本项目产生的噪声不会对周边声环境造成影响。

5.1.2固废

项目营运过程中产生的固体废奔物主要为废品木材、废品浸渍纸、生活垃圾以及过期导热油。废品木材不随意堆放与长时间堆存，交予原料厂商处理。废品浸渍纸交由地环卫部门处理、员工生活垃圾经厂内垃圾桶收集后交由当地环卫部门处理。过期的导热油属于危险废物，项目危险废物须严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》及GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的相关规定，建立专门的危险废物贮存设施，危险废物要做到防风、防晒、防雨；贮存设施基础必须防渗；防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，贮存设施外应设置警示标志，危险废物在贮存设施内分类堆放等，项目危险废物最终交由具有危险废物处置资质的单位处置（新津县岷江油料化工厂）。

5.1.3建议

1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时计、同时建设、同时投产。

2、定期检修设备，“三废”治理应有专人管理，并向当地环保行政主管部门定上报“三废”处理情况。

3、加强工艺全过程的环保管理，在经验积累的基础上积极推行清洁生产，例如改进工艺，减少生产废料的产生；合理安排工艺流程及车间布置。

4、合理规划车间，尽量采用新工艺，增加吸声、隔声设备，尽量减少噪声源的声强度和厂区噪声。

5、搞好厂区绿化工作，建筑物周围种植树木及草坪，起到净化空气，美化环境的作用。

6、建立健全的固体废弃物收集、处理和处置措施，各类固体废弃物处置应遵循“分类、回收利用、减量化、无公害、分散与集中处理相结合”这五个原则。

5.2审批部门对噪声和固废的主要决定

乐山市林泉木业有限责任公司：

你单位报来《乐山市林泉木业有限责任公司人造板的加工项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉，经研究，现对该项目环境影响报告表批复如下：

ー、同意《报告表》的评价意见和建议。在认真落实《报告表》中提出的污染防治措施及应急措施的前提下，项目建设所造成的环境污染能够得到有效控制。从环境保护角度分析，该项目可行，同意你单位按照《报告表》中所列的工程性质、规模、地点、环境保护措施及对策进行建设。

《报告表》表明：本项目拟选址位于乐山市工业集中区景胜路488号乐山市金风凰新能源科技有限公司内，项目总投资200万元，其中环保投资17.3万元。主要建设内容：租用厂房2258平方米，购置安装多层单面热压机1台，单层多面热压机1台，天然气导热油炉(模温机)2台，另有3.5吨叉车1合，外购包创花板、多层实木板、高中密度纤维板为原料，外购三聚氰胺浸渍纸，形成年产30万张生态免漆装饰板的加工能力。

项目符合国家产业政策，通过乐山市市中区发改局备案(备案号:川投资备【2018-511102-02-03-251660】FGQB-0033号)。

二、项目建设和运行应重点做好以下环保工作

1、认真落实《报告表》提出的污染防治措施及建议，加强对环保设施及措施的管理，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、严格按照报告表所载明的规模、内容进行建设，严禁擅自扩大规模及改变内容。

3、施工期弃土弃渣运往指定地点堆放或回填，生活垃圾交由园区环卫部门收集转运处理。运营期生产固废外售综合利用，生活垃圾交由园区环卫部门收集转运处理，严禁随意倾倒；规范收集4暂存危险废物，定期交由具有资质的单位进行处置。

4、加强施工期管理，开展文明施工。采取有效措施杜绝施工期噪音扰民和粉尘污染。

5、加强对本项目运营期的噪音污染防治工作，落实好各项隔音降噪措施，杜绝噪音扰民。

三、项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度。建设单位必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入营运或使用。

四、本建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

6厂界噪声验收执行标准

项目厂界噪声以及固废验收监测标准执行国家现行标准，详见表6-1。

表6-1 验收监测标准表

| 类别 | 验收监测标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准 |  |
|  | 项目 | 厂界噪声 |
|  | 昼间限值 | 65 |
|  | 夜间限值 | 55 |
|  | 注：单位dB（A） |  |

7厂界噪声监测

本项目噪声监测内容见表7-1。

表7-1噪声监测内容表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1# 项目北厂界外一米处 | 等效连续A声级（Leq） | 检测2天 昼间2次 |
| 2# 项目东厂界外一米处 |  |  |
| 注：本项目南、西厂界与其它工厂公用边界 |  |  |

8质量保证与质量控制

8.1监测分析方法及监测仪器

表8-1噪声监测分析方法表

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 仪器型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界噪声排放标准 | GB 12348-2008 | AWA6228+型多功能声级计（CY-087） |

8.2噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

为了确保此次验收监测所得数据的代表性、完整性、精密性、可比性和准确性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。

（1）严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。

（2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。

（3）采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

（4）及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。

（5）监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

（6）监测报告严格实行三级审核制度。

9厂界噪声验收监测结果及固体废物处置情况

9.1生产工况

本次验收监测期间，乐山市林泉木业有限责任公司人造板加工项目生产工况如下：2018年07月13日工况负荷为75%，2018年07月14日工况负荷为80%，各项环保治理设施运行正常，达到验收检测条件。

9.2厂界噪声

表9-1验收期间噪声监测结果

单位：dB（A）

| 检测点位 | 2017.06.19（昼间） |  | 2017.06.20（昼间） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1次 | 第2次 | 第1次 | 第2次 |
| 1# | 50.0 | 50.4 | 50.5 | 50.2 |
| 2# | 49.6 | 50.0 | 50.4 | 50.2 |
| 标准值 | 65 |  |  |  |

分析评价：此次检测结果表明，乐山市林泉木业有限责任公司人造板加工项目1#、2#点位所测指标工业企业厂界环境噪声昼间检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准。

9.3固体废物处置情况的检查

本项目生产固废做到了分类存放、分类处置，废品木材产生后尽快由原料供应厂商处理；生活垃圾经垃圾堆收集后交由当地环卫部门处理；过期导热油建设单位设立危废暂存点，导热油经收集后交予有危险废物处理资质的单位（新津县岷江油料化工厂）处理（见附件），导热油一年半更换一次，项目现阶段处于运营初期暂无更换的导热油；废品浸渍纸属于一般固废，故统一收集后交由当地环卫部门处理。

9.4公众意见调查

验收监测期间对乐山市林泉木业有限责任公司人造板加工项目区域所在地人群进行调查，发放公众意见调查表30份，收回有效公众意见调查表30份，收回率100%。经统计，100%的被调查公众支持本项目的建设，无人表示反对；100%被调查者对该项目环保工作表示满意；100%被调查者表示该项目对自己的生活、工作没有影响；被调查者无人对本项目的建设在环保工作方面的意见和建议。公众意见调查统计表见表9-2。

表9-2公众意见调查统计表

| 调查内容 | 调查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 你是否知道本项目的建设 | 知道 |  |  | 不知道 |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  | 30（100%） |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |
| 你是否支持本项目的建设 | 支持 |  |  | 不支持 |  |  |  |  | 无所谓 |  |  |
|  | 30（100%） |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |
| 你对本项目的环保工作是否满意 | 满意 |  | 基本满意 |  |  |  | 不满意 |  |  | 不清楚 |  |
|  | 30(100%) |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |
| 你对本环保工作不满意是否向哪些有关部门反映意见 | 是 |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 你认为本项目的主要环境影响是 | 大气污染 | 水污染 |  |  | 噪声污染 | 生态破坏 |  | 没有影响 |  |  | 不知道 |
|  | / | / |  |  | / | / |  | 30(100%) |  |  | / |
| 本项目建成后对您的影响主要体现在（生活方面） | 有正影响 |  | 有负影响 |  |  |  | 无影响 |  |  | 不知道 |  |
|  | / |  | / |  |  |  | 30（100%） |  |  | / |  |
| 本项目建成后对您的影响主要体现在（工作方面） | 有正影响 |  | 有负影响 |  |  |  | 无影响 |  |  | 不知道 |  |
|  | / |  | / |  |  |  | 30（100%） |  |  | / |  |

10验收监测结论

验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和试生产。

1、本验收报告是针对2018年7月13日～2014年7月14日的环境条件下开展验收监测所得出的结论。

2、验收监测期间，乐山市林泉木业有限责任公司人造板加工项目所有建设内容已完成满足验收监测的要求。

3、各类污染物及排放情况

乐山市林泉木业有限责任公司人造板加工项目执行“三同时”制度和环境影响评价制度，基本落实了环评报告和批复中规定的各项污染防治措施，根据本次监测结论，各项污染物均达标排放。

总量控制指标：本项目总量控制符合相关总量控制指标。

4、环境管理检查：本项目从开工到运行严格履行了环保手续，执行各项环保法律、法规，做到了“三同时”制度。公司建立了环境管理体系，成立了环保组织机构，将环保工作纳入日常生产当中，在生产全过程建立了环境管理制度。

5、公众意见调查：根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条之规定，本次公众意见调查对周围公司的公众共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。

经统计，100%的被调查公众支持本项目的建设，无人表示反对；100%被调查者对该项目环保工作表示满意；100%被调查者表示该项目对自己的生活、工作没有影响；被调查者无人对本项目的建设在环保工作方面的意见和建议。

建议：

1、做好固体废物的分类管理和处置。

2、加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：乐山市林泉木业有限责任公司填表人（签字）：项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 乐山市林泉木业有限责任公司人造板加工项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 单板加工C2013 | 建设地点 |  | 乐山市市中区景盛路488号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 家具制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ■新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 经度：103.6545°纬度：29.5473° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产30万张生态免漆板 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产30万张生态免漆板 | 环评单位 |  | 重庆智力环境开发策划咨询有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 乐山市市中区环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 乐中环审[2018]14号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2018年7月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 四川净澜检测有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 四川净澜检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75%~80% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 17.3 | 所占比例（%） |  | 8.65 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 17.3 | 所占比例（%） |  | 8.65 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理（万元） | 5 | 噪声治理（万元） |  |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  | 5.6 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 1.7 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | / |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 乐山市林泉木业有限责任公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91511102MA68Y11A17 | 验收时间 |  | 2018.07.13～2018.07.14 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升