乐山市市中区环境保护局关于建设项目环境影响评价文件受理情况的公示

2018-11-7

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2018年11月7日我局受理1个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为2018年11月7日－2018年11月20日（10个工作日）。

联系电话：0833－2103779

传 　 真：0833-2133332

通讯地址：乐山市市中区红雀碗118号

邮政编码：614000

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 受理日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐山市金鸿农业科技发展有限公司大型沼气工程 | 乐山市市中区剑峰乡新塘村4社 | 乐山市金鸿农业科技发展有限公司 | 重庆丰达环境影响评价有限公司 | 2018-11-7 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

建设项目环境影响报告表

（报批件）

项目名称：乐山市金鸿农业科技发展有限公司大型沼气工程

建设单位：乐山市金鸿农业科技发展有限公司

重庆丰达环境影响评价有限公司

编制日期：2018年10月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称～指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点～指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别～按国标填写。

4.总投资～指项目投资总额。

5.主要环境保护目标～指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6.结论与建议～给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见～由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见～由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况（表一）

| # 项目名称 | # 乐山市金鸿农业科技发展有限公司大型沼气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 建设单位 | # 乐山市金鸿农业科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 法人代表 | # 袁雪淞 |  |  |  | # 联系人 |  | # 帅杰 |  |  |  |
| # 通讯地址 | # 乐山市市中区嘉兴路北段综合楼A幢3单元2层2号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 联系电话 | # 13408334444 |  | # 传真 |  |  |  | # 邮编号码 |  |  | # 614000 |
| # 建设地点 | # 乐山市市中区剑峰乡新塘村4社（103°52′44″；29°41′27″） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 立项审批部门 | # 乐山市市中区发展和改革局 |  |  | # 批准文号 |  |  |  |  | # 川投资备【2017-511102-03-03-099941-BQFG】0002号 |  |
| # 建设性质 | # 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | # D4419其他电力生产 |  |
| 占地面积 (平方米) | # 4000 |  |  | 绿地面积 # (平方米) |  |  |  |  | # 550 |  |
| 总投资(万元) | # 642 | # 环保投资 # （万元） |  | # 113.85 |  |  |  | # 占总投资比例 |  | # 17.73% |
| 评价经费(万元) |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | # 2019.4 |  |  |
| # 工程内容及规模 # 一、项目由来 乐山市金鸿农业科技发展有限公司成立于2012年，原名乐山市金鸿农牧专业合作社，后更名为乐山市金鸿农业科技发展有限公司，公司位于乐山市市中区嘉兴路北段综合楼A幢3单元2层2号；合作社于2015年在乐山市市中区剑峰乡新塘村4社建设了《剑峰乡优质肉羊养殖基地项目》，项目取得乐山市环境保护局关于《剑峰乡优质肉羊养殖基地项目环境影响报告书》的审批意见，文号乐市环审[2014]210号文（见附件）；因公司名称改变，2015年乐山市环境保护局出具了关于乐山市金鸿农牧专业合作社名称变更的环保意见，乐市环评[2015]51号文（见附件）。 养殖基地项目于2017年12月委托四川中和环境检测技术有限公司编制了《剑峰乡优质肉羊养殖基地项目验收监测报告》，验收监测报告结论为：剑峰乡优质肉羊养殖基地项目各项环保审批手续完备，建设和试生产过程中执行了“三同时制度”；总投资3500万元，其中环保投资168.5万元，占总投资的4.8%；验收监测期间，污水处理设施总排口废水排放的悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、粪大肠菌群的日均值浓度均满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表中对水质灌溉标准要求；厂界环境噪声昼间、夜间噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准要求：对废弃物进行了妥善处置；公众对该项目的环保工作持满意或基本满意态度占100%。 剑峰乡优质肉羊养殖基地项目原设计及项目环评中对其项目组成有明确描述，原设计及环评中项目，修建沼气设施一套，但实际实施时仅完成了沼气设施的基础部分及场地的建设，《剑峰乡优质肉羊养殖基地项目验收监测报告》也明确沼气池等设施未建设。 基地当前废水处理方式为经污水处理设施处理后用作林地灌溉，羊只粪便干湿分离后在有机肥车间内堆肥制作有机肥。按照公司发展规划，将扩大养殖规模（根据乐山市金鸿农业科技发展有限公司大型沼气工程实施方案，公司后期扩建圈舍养殖存栏将大大增加），届时基地废水和羊粪将大幅度增加，而上述处理的方式在面对大量的废水和羊粪时存在较大的压力，同时基地周边有较大数量的养殖散户，不能合理处理的畜禽粪便严重威胁当地农村的环境，为有效解决以上问题，公司拟建设乐山市金鸿农业科技发展有限公司大型沼气工程，建设日处理年肉羊养殖产生的鲜粪40t，尿液及冲洗水55t，生产及生活废水月5t，调配TS约12%，合计进料总量100t/d，具备年处理粪尿及生活污水3.6万t，日产沼气约1500m3（年产沼气54万m3），年发电51.84万kW•h的能力。 本项目拟建址位于剑峰乡优质肉羊养殖基地项目内，不新增占地，产生的沼气和电能全部用于供应基地，不外送，大大减少了基地电能消耗，并可创造良好的经济效益和环境效益；同时公司完成了初步设计及概算并上报项目主管部门四川省农业厅，四川省农业厅出具四川省农业厅关于《四川省2017年中央预算内投资规模化大型沼气工程建设项目初步设计及概算的批复》，川农业函[2017]807号文（见附件），同意本项目的建设。因此，本项目的建设是必要的。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理办法》国务院令第253号，该项目类别属《建设项目环境影响评价分类管理名录》第三十一大类（电力、热力生产和供应业），第90小类（生物质发电中沼气发电），需进行环境影响评价工作，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，该项目需编制环境影响评价报告表。 为此乐山市金鸿农业科技发展有限公司于2018年9月委托重庆丰达环境影响评价有限公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位立即组织项目参评人员对项目进行现场踏勘，详细了解了项目建设内容，收集了当地区域自然环境和社会环境等相关资料。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，编制环境影响评价报告表。 # 二、编制依据 # 1、相关法律、法规及技术规范 # [1]《中华人民共和国环境保护法》2015.01.01； # [2]《中华人民共和国环境影响评价法》2016.09.01； # [3] 《中华人民共和国大气污染防治法》2016.01.01； # [4]《中华人民共和国水污染防治法》2017； # [5] 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997.03.01； [6] 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修订版）； [7]《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订）； [8] 国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》2017； 2、相关技术导则、相关文件 [1]《环境影响评价技术导则 总则》(HJ2.1-2016)； [2]《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008)； [3]《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T 2.3-93)； [4]《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)； [5]《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ/T19-2011）； [6]《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； [7]《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）； [8]《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）； # [9]；企业投资项目备案通知书（川投资备【2017-511102-03-03-099941-BQFG】0002号） # [10]环境影响评价委托书； [11]《乐山市金鸿农业科技发展有限公司大型沼气工程实施方案》 # [12]项目业主提供的其他相关资料。 # 三、产业政策的符合性 1、依照国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》，项目属于未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》中禁止类、限制类和鼓励类，属允许类项目，符合国家的产业政策； 2、乐山市市中区发展和改革局根据《企业投资项目核准和备案管理条例》已出具企业投资项目备案通知书，备案号：川投资备【2017-511102-03-03-099941-BQFG】0002号，同意该项目的建设； 综上，本项目符合国家当前的产业政策。 四、“三线一单”相符性 我司接受委托后，对项目拟建地进行了现场踏勘、调查收集了相关资料，认真研究该项目的有关材料，并进行实地踏勘，对项目进行了初步筛查，现就“三线一单”控制要求相符性分析如下： （1）、生态空间保护红线 根据《四川省生态保护红线实施意见》及《乐山市城市总体规划（2013-2030年）》划定的保护生态红线，本项目不在生态红线区域范围之内，符合四川省生态保护红线相关要求。 （2）、环境质量底线（见监测报告） A、评价区大气各监测点各项指标均满足GB3095-2012二级标准，说明大气质量较好，有一定环境容量； B、地表水：项目周边无明显地表水痕迹，且项目废水不外排，不会对地表水环境造成破坏。 C、地下水：引用当地距本项目140米处《乐山市市中区畜禽粪便及秸秆综合利用项目》监测报告数据，地下水质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）三级标准，所在地地下水质量良好。 D、声环境：噪声监测点指标满足GB3096-2008中2类声环境功能区质量标准。 综上，项目所在地环境质量较好。 （3）、资源利用上线 本项目采取的节能技术成熟、措施可行，有利于提高能源利用率；在设计上选用的工艺和设备处于当前国内先进水平，符合国家、行业和地方相关节能法律、法规、政策、标准等的规定要求。本项目主要原料为养殖基地产生的废水和羊粪便，同时可以收纳部分周边养殖户产生的畜禽粪便，不超出当地资源利用上线，同时实现了废水和羊粪便的资源化利用。 （4）、环境准入负面清单 本项目选址位于四川省乐山市市中区剑峰乡，未列入《乐山市建设项目环境准入负面清单》。 综上，本项目符合“三线一单”及国家和地方政策规定的相关要求。 # 五、项目选址合理性分析 # 1、用地合法性 # 本项目位于乐山市市中区剑峰乡新塘村4社(坐标E103°52′44″；N29°41′27″)，占地4000m2，本项目用地位于公司所流转的土地范围内，不新增占地，根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目录》（2012年本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围,项目用地合法（详见附件农村土地承包经营权承包合同）。 # 2、规划符合性 # 项目在养殖基地环评时乐山市住建局已明确基地所在地块不在剑峰乡集镇规划区范围内，因此，项目建设符合当地规划（见附件）。 # 3、相关政策、标准符合性 项目燃料为脱硫沼气，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉污染物特别排放限值标准达标排放。 # 4、选址合理性 本项目位于乐山市市中区剑峰乡新塘村4社，周边200m范围内无敏感目标，与周边外环境相容；因此，本项目选址合理,。 # 六、外环境相容性 # 本项目不在规定的自然保护区、水源保护区、风景旅游区等环境敏感区域范围内。周边200m范围内无住户居住。200-400m范围仅一户村民，位于东北侧，相距380m，相对项目高差约-30m，周边散居住户多取用地下水作为生活用水，项目所在地地下水不属于生活供水水源地保护区、国家设定的地下水水源保护区、居民生活饮用水水源环境敏感区，所在地含水层埋深较深不易受到污染，且距项目距离较远。 # 综上，本项目用地合法，符合当地规划，交通方便，与外环境相容良好。 # 七、项目平面布置合理性分析 # 本项目平面布置遵循以下原则：在满足工艺流程顺畅、合理的前提下，力求做到总平面布置紧凑，节约用地；充分考虑厂区内物流、人流流向合理，避免相互交叉干扰；充分考虑减小对基地羊只的影响，并使厂区内绿化面积达到最大值。 # 结合生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对厂区平面进行了合理的布置。下风向外部环境为林地，无居民集中居住点。 # 根据厂区所处交通位置及该生产线的特点，场内道路为混凝土路面，便于全厂物流、人流的交通。 综上所述，本项目总图布置合理。 # 八、项目基本情况 # 1、项目名称、建设情况 # （1）项目名称：乐山市金鸿农业科技发展有限公司大型沼气工程； # （2）项目性质：新建； # （3）建设单位：乐山市金鸿农业科技发展有限公司； # （4）建设地点：乐山市市中区剑峰乡新塘村4社（E103°52′44″；N29°41′27″） # （5）占地面积：占地面积4000m2； # （6）投资及资金来源：总投资642万元，企业自筹417万元； # （7）劳动定员：劳动定员3人；年工作时间为360天，生产班制为3班制。 # 2、建设内容 # 项目占地4000m2，建设日处理鲜粪40吨，尿液及冲洗水55t/d，生产及生活污水5t/d，TS约12%的中厌氧发酵装置1500立方米，湿式气柜750立方米。年产沼气54万立方米，其中2.16万立方米用作厂区内员工生活燃料，其余51.84万立方米用于沼气发电，年发电量51.84万千瓦时，发电机余热用于发酵罐增温保温。日产沼渣5.39吨、沼液92.79吨全部还田利用，修建泡粪池202立方米，集料池100立方米，进料池50立方米，沼渣沼液暂存池84立方米，站内沼液储存池800立方米，站外沼液储存池4800立方米等，站外沼液储存池顶部加盖，确保不受雨水影响。分为两区，容量分别为3000 m3和1800 m3，1800 m3的部分作为事故池。主要工程内容及规模见下表： # 表1-3项目组成及主要环境问题一览表 # 名称; # 建设内容及规模; # 可能产生的主要环境问题. # 施工期; # 营运期. # 主体工程; # 发酵罐1个1500m3，、脱水装置2套、气柜1个750 m3、箱式发电机组（燃气轮机）、配套管道及设备；发电机房30 m2、固液分离棚、泡粪池202 m3、集料池100 m3、进料池50 m3、沼渣沼液暂存池84 m3、站外沼液贮存池4800 m3、出料池即站内沼液储存池800 m3；; # 噪声 # 粉尘 # 建筑垃圾 # 生活垃圾; # 机械噪声、生产废水、固废、废气. # 辅助工程; # 沼气管沟62m、热水循环沟41m、脱水塔2座、1200升/座; # /. # 公用工程; # 项目配套建设供排水系统和配电系统、消防系统、避雷系统、道路76m; # 废水. # 环保工程; # 沼气脱硫装置2套、1200升/套、沼气应急燃烧器; # 废气、噪声、固废. # 办公; # 值班室20m2; # 生活污水 # 生活垃圾. # 依托工程; # 用水依托基地原有水井，供电依托基地原有供电设施，生活设施依托基地原有设施; # /; # 生活污水 # 生活垃圾. # 3、中间产品和产品 # 中间产品为沼气，最终产品为电能。 # 九、原辅材料、能耗和主要设备 # 1、原辅材料及能耗 （1）原辅材料介绍 # 原辅材料为剑峰乡优质肉羊养殖基地生产、生活废水及羊粪，以及周边畜禽散养户部分畜禽养殖产生的粪便及废水。 # 本项目上述原料来自公司自有的养殖基地和周边散养户。 （2）燃料和能源 燃气轮发电机组使用脱硫沼气燃烧发电，项目最高可日产沼气1500 m3，其中60 m3用于基地职工生活用，1440 m3用于发电，发电机余热用于中温厌氧发酵罐增温保温。 本项目生产使用的主要原辅材料及能耗如下表： # 表1-4 项目主要原辅料及能耗表（最大年用量） # 类别; # 名称; # 单位; # 年耗量; # 来源; # 主要化学成分. # 主（辅）料（吨）; # 废水、羊粪; # t; # 36000; # 养殖基地; # /. # 能源; # 电; # kW·h; # 10.8万; # 城镇电网; # /. # 脱硫沼气; # 万m3; # 54; # 自产; # CH4. # 水量; # 生活用水; # t; # 0.36t; # 依托基地; # H2O. # 生产用水; # t; # 循环水36t，蒸发量0.36t/d、卫生用水0.72 t/d; # 依托基地; # H2O. 根据设计方提供的资料，类比多个项目的沼气成分，见下表。 # 表1-5沼气（未脱硫脱水）化学成分（克/m3） 原料名称; 硫化氢; 水分; 甲烷; 氮气; 二氧化碳; 氢气; 氧气. 沼气; 1.9408; 195.7782; 727.8; 36.39; 242.6; 4.852; 3.639. # 表1-6沼气（脱硫脱水后）化学成分（克/m3） 原料名称; 硫化氢; 水分; 甲烷; 氮气; 二氧化碳; 氢气; 氧气. 脱硫沼气; 0.2; 49.969; 727.8; 36.39; 242.6; 4.852; 3.639. # 2、生产设备 # 项目主要设备如下表： # 表1-7 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 厌氧发酵装置（含增温、保温装置等）; 全钢结构; m3; 1500. 2; 湿式气柜; 全钢结构; m3; 750. 3; 脱水塔; Φ900*2000mm; 台; 2. 4; 脱硫塔; Φ900*2000mm; 台; 2. 5; 箱式沼气发电机组; 150KW; 套; 1. 6; 热水循环泵; 台; 1. 7; 热水循环箱; 钢制; 个; 1. 8; 凝水器; DN80; 个; 5. 9; 沼气输配管道及阀门; LMN-80; 套; 1. 10; 固液分离机; LK-120; 台; 1. 11; 搅拌机; JBJ-1200; 台; 1. 12; 提升泵; DN80 WQ40-10QG; 台; 1. 13; 沼液输送泵; DN65 WQ25-15QG; 台; 1. 14; 阻火装置; ZHQ-B DN100; 台; 1. 15; 电气、自动化监控系统; 国标; 套; 1. 16; 专用吸粪车; 10t、3t各一台; 台; 2. # 发电机装机容量150kW，三相、机端电压380V(线电压)，相电压220V，直接供用电器使用。包括静音除噪及余热回收系统一套，余热利用通过热水循环泵、热水循环箱、凝水器和冷热水循环管完成发酵罐保温，夏季温度较高时通过调节冷水量来保障发酵罐恒温，余热不用于其他用途。 # 十、公用工程 # 1、给排水系统 # ①给水 # 本项目年耗水总量为1598.4m3，生活用水和生产用水均依托基地原有水井。项目厂区给水为一个系统。 # ②排水 本工程排水采用雨、污分流的形式，雨水单独排至场外排洪沟。生产用水为冷却水和原料调配用水，日蒸发消耗0.36、卫生用水0.72t。 # 2、供电系统 项目建成后电源由城镇电网供应和项目自身采取双电源供电，当自身供电不足时倒至电网供应，依托基地原有设备设施，供电电源可靠。 3、防雷系统 # 发酵罐、气柜按《石油化工装置防雷》（GB50650-2011）要求进行设计施工。其余建（构）筑物按《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）要求设计施工。 |

建设项目所在地自然环境简况（表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： # 1、地理位置 乐山市市中区位于四川盆地西南边缘，岷江与大渡河、青衣江交汇处，地处103°31′56″～103°59′25″E、29°28′05″～29°45′45″N间，幅员面积825.2km2，占地乐山市总面积的6.4%。行政区划隶属于乐山市，地处乐山市经济中心地带，东邻井研县，南接五通桥区、沙湾区，西毗峨眉山市，北连夹江县与眉山市的青神县。 剑峰乡位于市中区北部，距市中区17公里。幅员面积54.75平方公里。地处龙泉山脉最尾端。东邻石龙乡，南连土主镇，西与关庙乡及青神县瑞丰镇接壤，北靠井研县分权乡。乡政府驻地石桥村3社。本项目位于剑峰乡新塘村4、5组，桂花村5组。 ## 2、地质地貌 乐山市市中区地层较为简单，共4个系，分别为中生界侏罗系、白垩系和新生界下第三系和第四系。侏罗系遂宁组（J2S）分布于本区东部边缘的青平以东一带，由棕红色泥岩间夹细、粉砂岩为主，厚约300m。侏罗系蓬莱镇组（J3P），分布于遂宁组的西北侧，呈北东向展布：茅桥至青平以及五里山以北一带，安谷西南边境一角也有分布。由紫红色钙质泥岩夹灰白色砂岩为主的河湖相沉积构成，厚约200m左右。白恶系夹关组，主要沿龙泉山呈北东向展布，向西南跨岷江穿过乐山城区，南部到达车子山一带；北部经悦来、棉竹，跨青衣江，到达平兴、临江一带。夹关组地层由砖红色中、细粒长石石英砂岩为主，夹同色粉砂岩与砂质泥岩构成，多大型斜层理，呈巨厚型块状，属河流相与沙漠相沉积，厚约300～400m，蓖子街一带厚约364m。乐山大佛就刻在此地层岩石崖壁上。白垩系灌口组，分布于本区西北边境平兴、悦来一带夹关组地层西北侧、城区长征制药厂、棉竹以及牟子以东一带，由棕红色、砖红色泥岩夹砂岩为主构成，有时夹石膏，厚约290m左右。新生界下第三系地层已砖红色、棕红色泥质砂岩为主，厚约100m，分布本区西北部边缘一带。新生界第四系的上更新统地层，分布于河谷的二级及其以上阶地和五里山一带，由黄泥砾石层构成，二元结构明显，厚10～50m左右；第四系的全新统地层，分布于河流的一级地域河漫滩，由灰色、紫红色泥砂、砾石构成，也是二元结构，厚6～20m，为主要农耕地带。侏罗系到第三系地层展布的规律是从西南到西北依次从老到新。 乐山市市中区地貌以丘陵、平原为主，其中丘陵占地总面积的50.24%。平原占44.47%，另外还有5.29%的山地。地势高差不大，最高点是剑峰红坳儿山顶（718.9m），最低点在王坝子（350m），相对高差368.9m。地势北高南低，东西高中间低。 山地：海拔500m以上的山地，面积43.6km2，分布在区域北部NE向延伸的顶高山至剑峰以北一带，属龙泉山山地。另外区境西部的平兴以南，也有一小块山地，它们都属于低山。 丘陵：面积414.6km2，岷江以东丘陵面积最大，岷江与青衣江间，青衣江以西，大渡河以南都有成片丘陵分布。丘陵按照相对高度区分为3种。①高丘：相对高度＞100m，主要有夹关组块状红砂岩经剥蚀、侵蚀形成，分布于龙泉山与水口以西一带。②中丘：相对高度50～100m，为本区主要的丘陵地貌，是以丹崖赤壁的丹霞地貌，它是红层砂岩构成为主。高丘与中丘常形成顶平、身陡，具有丹崖赤壁的丹霞地貌，它是红层方山的一部分，这是一种重要的旅游地貌资源，区内凌云山、乌龙山、车子山、鬼城山、白岩山等，都是丹霞丘陵地貌。据实测阶段年龄分析，凌云山一带丘陵的地貌年龄在81万年左右。③低丘：相对高度小于50m，多由蓬莱镇组、灌口组、下第三系细、粉砂岩、泥岩经剥蚀、侵蚀形成，外形多呈馒头状或低矮的方山状。低丘是本区重要的农耕区。 平原：面积367.0km2，沿江河两岸是平原的分布区。平原分为两种。①河谷冲积平原：由河流冲积泥砂形成的全新统地层构成，包括一级阶地、河漫滩和河心沙洲。此种平原地势地平、利于灌溉，是主要的农业、城镇分布区。平原通常称为“坝子”，全区主要有苏稽—罗汉坝子、安谷—车子坝子、通江—牟子坝子共3处。②老冲洪积台状平原：由更新统老冲洪积平原经流水切割而成。呈台状，也叫台地。由于它高出河谷冲积平原，俗称为“坪”或“山”，如苏稽的“狄坪山”、杨湾的“塘坪”、大渡河南岸的“茶山”等，黄色粘土、砂、石构成的二元结构明显，土质偏瘦亦不利于灌溉。一般属于河流的二级及其以上阶地。本区河流阶地共分5级。第1级一般高出河面5m，分布于白杨坝、安谷、苏稽等地；第2级高出河面20～30m，分布于城内新村广场、茶山、唐坪等地；第3级高出河面80m左右，分布于尖子山等地；第5级高出河面140m左右。以分布于五里山为最多（第4级不明显）。尖子山第3级阶地经热释光测年判断其形成时间为69.1万年前。 ## 本项目地域处于我国地震活动强烈的南北地震带中南段东部，距龙门山断裂带、鲜水河断裂带和安宁河断裂带交汇部位不远，地震烈度高，破坏性大。项目所在区域的自然灾害包括常见的春旱、伏旱、高温、暴雨、狂风、冰雹等。 ## 3、水文 乐山市地表水资源十分丰富，三条主要河流环绕市区，东临岷江，西靠青衣江（雅河），南面有大渡河。 大渡河是岷江的主要支流，发源于牟尼芒山和邛崃山脉，从乐山市峨边县西来，在乐山市中心城区南面的肖公咀汇入岷江。大渡河乐山段全长140km，河流落差340m，平均比降为2.43‰，多年平均流量为1438m³/s，最大洪峰流量为10000m³/s，洪峰水位434.6m；最枯流量258.0m³/s，水位426.4m。大渡河区域河段二十年一遇洪水位高程为367.65-369.30m，五十年一遇洪水位高程为368.25-369.90m，因此开发区区域不会受到洪水的侵袭。 青衣江，又名雅河，也是岷江的主要支流之一，发源于宝兴县巴郎山、夹金山麓，流经乐山市夹江县，在乐山市中心城区西面的水口乡草鞋渡与大渡河汇合后注入岷江。青衣江乐山段全长102km，河流落差165m，平均比降为1.62‰，多年平均流量为573m³/s，最大洪峰流量为18700m³/s，洪峰水位416.3m。最枯流量78.0m³/s，水位407.0m。 岷江发源于青海省和川西北的岷山山脉，经四川省眉山市青神县入境，由市中区东北面进乐山，在乐山市中心城区肖公咀与大渡河、青衣江汇合。其流域面积广、水量充沛。岷江乐山段全长263km，河流落差137m，平均比降0.58‰，多年平均流量为470-2700m³/s,最大洪峰流量为15100m³/s，洪峰主位429.0m，最枯流量19.00m³/s，水位422.1m，岷江杜家场段枯水期平均宽度170m，平均水深2.6m，流量260m/s（水量保证率在95%以上）。 本项目所在地北面200m处为剑峰河一支沟，西北面900m处为剑峰河，剑峰河支流水量很小，项目与河流距离较远，且项目地势较高，受江、河、湖泊等洪水的影响较小。 4、气象特征 乐山市中区地域处于四川盆地向西南山地的过渡地带，地形呈西南高、东北低，高差悬殊，在特定地理环境条件下形成了多种气候类型。因地域处在北纬29度附近，全市属中亚热带气候带，具有四季分明的特点，雨量丰沛，水热同季，无霜期长，农业气候条件优越。 年日照时数历年平均1106.3小时 年平均气温17.2℃ 极端最高气温38.4℃ 极端最低气温-4.0℃ 年平均降雨量1023.2mm 年平均蒸发量1164.4mm 年平均气压965.7mmHg 年平均相对湿度82% 年平均雷暴天数29.5日 全年主导风向NNE 年平均风速1.4m/s，次主导风向为NNW，冬季盛行NNE风，夏季盛行NNW风 初霜期平均开始在12月底，终霜期平均结束在2月初，无霜期日数为332天，无冻土。 ## 5、土壤与植被 乐山市市中区的土壤按全国第三次土壤普查分类系统共有4个土类。分别是紫色土、水稻土、新积土、黄壤，而以紫色土、水稻土分布最广。 紫色土：广泛分布于丘陵、低山区、由侏罗系、白垩系、下第三系红层风化而成，属于一种岩成土。由于母岩化学性质的不同，它又可分为酸性紫色土（pH值＜6.5）、中性紫色土（6.5＜pH值＜7.5）、和石灰性紫色土（pH值＞7.5）。酸性紫色土分布于夹关组、灌口组合下第三系地层区，俗称“小土”，微酸性，偏瘦；中性紫色土主要形成于区内的遂宁组与蓬莱镇组地层，养分丰富，俗称“细砂土”；石灰性紫色土也叫钙质紫色土，由遂宁组、蓬莱镇组与下第三系地层的钙含量高层位形成，俗称“大土”，土质粘性偏重，肥力居前二者间。紫色土以成土快，肥力易降，粗骨性强为特点。面积广大的酸性紫色土有利于松林等的生长，石灰性紫色土主要是丘陵旱作区，有利于柏木林的生长。紫色土富含磷钾，丘陵顶部的紫色土常可见黄化现象。 水稻土：分布于一、二级阶级地与低丘、缓坡区。由于成土母质的不同，可分为潮土性水稻土（母质为一级阶地河流冲种物）、紫色土性水稻土（母质为紫色土母质）和黄壤性水稻土（母质为二级及其以上阶地黄泥老冲积物）。由于母质的养分差异很大，水稻土肥沃性也有很大不同。一般来说，潮土性水稻土与紫色土性水稻土较水稻土肥沃。水稻土又可根据其水文层段分为淹育型、潴育型和潜育型3亚类，以淹育型最佳，多分布于易排易灌的一级阶地，潜育型（含下湿田、冷浸田等）最差，多分布于排灌条件差的丘陵谷地。 新积土：也叫潮土，分布于江河两岸，疏松透气，好耕好种，是本区园艺业的主要分布区。 ## 黄壤：分布于江河两岸各级阶地与台地，母质由古河道冲积洪积物深度风化而成，土质以粘、酸、瘦、缺磷为特点。 ## 6、文物保护 # 评价区内无重要文物保护及风景名胜，场址周围3km范围内无国家、省级文物保护单位，未发现地下文物。

环境质量现状（表三）

# 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）： # 一、环境空气质量 表3-1 监测结果表 单位：mg/m3 # 根据以上数据分析，项目所在地区域硫化氢未检出，SO2、PM10，NOx能够满足《环境空气标准》（GB3095-2012）大气污染物浓度限值要求。 二、声环境质量 噪声监测结果表 单位：dB(A) # 根据以上数据分析，项目所在地区域声昼间小于60dB，夜间小于50dB，能够满足《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类声功能区区标准。 # 三、生态环境质量 # 项目建设地址属于典型的农村生态环境，周围主要为人工培植林地、住户和耕地等。项目周围环境简单，无重大环境敏感点和文物保护单位。 # 外环境关系及主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目位于乐山市市中区剑峰乡新塘村4社，场地南侧为乡村公路，北面为林地，东面为公司养殖基地办公楼及羊舍等设施，东面为林地，东南侧150m为一有机肥生产厂。其余200m范围内住户及其他无环境敏感目标。200-400m范围仅一户村民，位于东北侧，相距380m，相对项目高差约-30m，周边散居住户多取用地下水作为生活用水，项目所在地地下水不属于生活供水水源地保护区、国家设定的地下水水源保护区、居民生活饮用水水源环境敏感区，所在地含水层埋深较深不易受到污染，且距项目距离较远。 本项目环境保护目标为： 1、环境空气 项目运营期大气环境保护目标为项目所在区域大气环境，应符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求。 2、声环境 声环境保护目标为以项目所在地为中心200m范围内的噪声敏感区，项目所在地声环境质量应符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。 # 3、水环境 # 项目场地周边无明显地表水痕迹。地下水应满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）三级标准。 # 项目主要环境保护目标 # 环境要素; # 名称; # 方位; # 离项目距离m; # 人数; # 保护级别. # 大气环境; # 剑峰乡; # NW; # 1500m; # 12000; 《环境空气质量标准》(GB3095-1996）二级标准. # 新塘村; # N、E、W、S; # 200-1000m; # 300. # 声环境; # 厂界200m范围内; # SE; # 140m; # 20; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. # 地下水; # 项目周边400m; # N; # 200-400m; # 5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）三级标准.

评价使用标准（表四）

| # 环境质量标准 | 根据相关法律法规， 本次环评执行标准如下： 1、环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。标准值见表4-1所示： 表4-1 各项污染物的浓度限值 单位：ug/Nm3 污染物 标准值; PM10; SO2; NOx; H2S. 日平均; 150; 150; 80; ≤0.01. 1小时平均; /; 500; 200. H2S参考《工业企业设计卫生标准》TJ36-79，居住区大气中有害物质的最高容许浓度硫化氢不高于0.01 mg/m3。 2、噪声环境质量执行国家《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类标准。标准值见表4-2所示： 表4-2环境噪声标准值表 等效声级LAeq：dB 环境噪声; 2类; 昼 间; 60. 夜 间; 50. |
| --- | --- |
| # 污染物排放标准 | 1、废气： 1.1、箱式发电机组废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 中表3大气污染物特别排放限值，见下表： 表4-3大气污染物特别排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 烟尘; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物（以NO2计）; 150. 1.2、H2S无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准表1恶臭污染物厂界标准值； H2S厂界标准值为0.06mg/m3; 2、废水：项目废水不外排，沼液作为废料用于农业生产； 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）， # 昼间：70dB（A） 夜间：55dB（A） 运营后执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中3类标准： # 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 4、固体废弃物处理处置标准执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| # 总量控制标准 | # 结合项目的污染物特点和总量控制指标要求，建议项目设置总量控制指标： 颗粒物（烟粉尘）：0.0561t/a；SO2：0.2033t/a；NOX：0.0053t/a。 |

建设项目工程分析（表五）

（一）工程简介 - 工艺流程简述(图示)： 1、施工期 扬尘、机械噪声、燃料废气、建筑垃圾、生产废水、生活垃圾 汽车运输 设备入场 修建筑物 装修阶段 设备安装及调试 投入使用 图5-1 施工期工艺流程及产污环节 2、运营期 图5-2 本项目生产工艺流程及主要产污环节 - 工艺流程说明 1、原料收集与配备 从基地及周边收集的羊粪、废水进入泡粪池，然后进入集料池按比例混合，再进入进料池调节浓度（进料TS浓度12%左右），最后泵入中温厌氧发酵罐。原料配备过程时间很短，无组织排放恶臭气体总量较小。 本环节主要环境影响为间歇性无组织废气和机械噪声。 2、厌氧消化发酵 # 采用完全混合式厌氧反应器（CSTR）工艺在密闭的发酵罐内中温发酵，反应器采用下进料上出料方式，带机械搅拌，产气率在1.0左右，罐内发酵温度控制在（35±2℃）；产生沼气、沼液和沼渣。 # 本环节主要环境影响为间隙性噪声。 3、沼气收集 反应器产生的沼气从发酵罐上部通过沼气管道进入脱水塔脱水，脱水后进入脱硫塔脱硫，本项目采用两脱硫塔并联组合方式，一用一备，可有效避免因设备故障导致出现不能有效脱硫的情况发生，整个过程均处于与外界完全隔离的状态；脱硫后的沼气进入气柜贮存，不发电时气柜处于封闭状态，发电时通过管道阀门开启将沼气输入发电机组燃烧发电。 本环节主要环境影响为噪声、废水。 4、发电 气柜内贮存的沼气通过第二次脱水后进入箱式燃气轮机组，发电。 本环节主要环节影响为废气、噪声、废水。 - 脱硫技术原理（氧化铁脱硫法） 其经历的主要化学反应如下： 式一、为脱硫反应方程式，式二为再生反应方程式，脱硫塔前端设置有冷凝水罐或沼气颗粒过滤器，该装置可以消除沼气中夹杂的颗粒杂志，并使得沼气在进入脱硫前含有一定湿度；脱硫反应在封闭的塔内完成，脱硫产生的水分部分参与再生反应，部分通过汽水分离器分离出来；两座脱硫塔一用一备，定期交替使用，当脱硫剂变色或系统压力损失过大时，应交替使用另一个脱硫塔。当前的脱硫塔进行自然通风，对脱硫剂进行再生。当再生效果不佳时，取出反应完毕的副产物Fe2S3，填装新的Fe2O3•H2O；废Fe2S3和单质S交由厂家回收处理。一般而言，在自然条件下其再生量是很小的。 - 水平衡分析 本项目的新鲜用水主要是原料调配用水，发电机组冷却水、设备及车间卫生用水、工作人员的生活、办公用水；均依托基地原取水设施。 发电机组冷却水（循环用水，日蒸发损耗0.36t/d）、设备及车间卫生用水0.72t。 项目劳动人员定制为3人，用水量以0.12m3/（人·d）计算，则生活用水量为0.36m3/d，项目年总耗水量为518.4t/a，废水均不外排。项目用水量及去向见下表。 表5-1 项目用水量、排水量计算表(d) 序号; 项目; 用水单位; 单位m3/d; 用水定额（m3）; 日耗水量（m3/d）; 排水量（m3/d）; 备注. 1; 冷却水; 1天; /; /; 0.36; 0; 蒸发消耗. 2; 生活用水; 1天; 3; 0.12; 0.36; 0; 回用于生产. 3; 设备车间卫生用水; 1天; 0.72; 0; 蒸发0.14、剩余0.58用于道路清扫和绿化. 4; 原料调配; 1天; /; 3; 3; 0; 进入沼液作为农肥. 合计; /; /; /; 4.44; 0. 新鲜用水（依托基地）4.44 设备及车间卫生用水 蒸发0.14 0.72 回用于生产制沼气0.29 生活用水 0.36 蒸发0.07 道路洒水、绿化0.58 发电机冷却水 0.36 循环冷却水36 蒸发0.36 循环使用 脱水、脱硫产生0.226 回用于生产制沼气 原料带入90 沼液92.79 农田施肥 图5-5 项目水平衡图（单位：m3/d） - 物料平衡分析 本项目使用基地产生的羊粪、生活污水为原料，利用发酵罐制成沼气，经脱水脱硫后利用沼气燃汽轮机组发电。 本项目物料平衡见下图： 图5-6 物料（原料与沼气）平衡图 图5-7 硫平衡图 二、主要污染工序 根据工程建设的时段特征，分施工期和运营期分析其污染物排放，项目主体工程施工期虽然结束，但项目整改过程中存在相应施工造成的环境影响。 - 施工期污染物 # （1）废气：主要包括扬尘和施工机械废气。施工过程中土石方的开挖，砂石料、水泥的运送，回填土，施工垃圾的清运均会产生扬尘。由于施工机械运行过程中产生的少量CO、NOX以及未完全燃烧的THC等。 # （2）噪声：主要为设备安装过程中相关机械产生的噪声。 # （3）废水：主要来源于施工机械的冲洗废水和施工人员的生活废水。 （4）固体废物：主要包括和设备安装中产生的废料以及职工的生活垃圾，本项目场地及基础设施已建设完成，不存在弃土。 2、运营期污染物 项目建成运行后，主要的污染物如下： （1）废水：项目运营期产生的废水主要为车间及生产设备卫生产生的废水、发电机冷却水和职工生活污水。 （2）废气：箱式燃气轮机组燃烧沼气产生的废气，粪便和废水在进入发酵罐前产生的无组织废气。 （3）噪声：项目主要噪声源为燃气炉发电机和辅助设备产生的噪声。设备噪声源强在70~80dB（A）之间。 （4）固废：主要为生活垃圾。 （二）污染物的排放和治理措施 一、施工期污染物的排放与治理措施 # 项目场地和道路、围墙等建设已在原基地项目实施中完成，根据现场调查，项目除厂房及建筑物以外的地块均已完成绿化，道路已硬化。 # 根据项目建设情况及施工期污染工序的分析，该项目施工期对环境的影响主要是施工期运输扬尘、机械设备产生的废气；设备安装产生的废金属料、设备局部焊接产生的焊接烟尘；施工作业废水和建筑施工人员的生活污水；施工机械及物料运输车辆产生的噪声。 1、施工期废气 # （1）扬尘 # 主要是道路扬尘。防止措施如下： # ①施工过程中遇到连续晴好或干燥天气时进行洒水降尘，防止起尘造成污染； # ②对于运输车辆，应及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水降尘，减少运输过程中的粉尘； # ③施工现场要进行打围施工，减少施工扬尘扩散范围； # 在采取适当措施后项目施工期对周围环境的影响较小。 （2）机械废气 # 工程土建施工期间，机械的使用会产生少量的燃料废气。机械废气污染产生的主要觉得因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式的影响最大，以及设备安装拼接过程中产生的焊接烟尘；该类废气为无组织排放，排放量较小且施工期较短，所以施工期产生的废气对环境影响不大。 # （3）项目不设置施工营地与食堂，食宿均依托养殖基地食堂和职工倒班房。 - 施工期噪声 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的吊车、运输车辆等都是噪声的产生源。施工期的机械设备主要有载重汽车、切割机、砂轮机、焊机等，其中各单体机械设备的声源声级一般均高于85dB（A）。不同施工阶段使用的不同施工机械的非连续性作用噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点。 本项目施工各阶段的主要噪声源见下表： 表5-2项目施工期主要噪声源一览表 施工阶段; 主要噪声源; 声功率级别dB(A). 设备安装阶段; 砂轮机、电钻、切割机等。; 85～95. 吊车; 70～85. 项目采取以下措施： （1）选用低噪设备，从声源控制噪声的影响。 （2）对使用高噪声设备的阶段，要合理安排施工时间，同时加强管理。 （3）合理安排高噪声施工机械的作业时间，严格控制夜间施工时间，使施工期的噪声污染控制在最低限度之内。 （4）禁止夜间高噪声施工，若遇紧急情况需要夜间施工，须征得相关部门同意后进行，严格遵守当地管理部门相关规定，高考及中考期间不能施工。 3、施工期污水 # 施工期间废水主要来自建筑施工废水和工作人员的生活污水。 # 施工废水主要为泥浆废水，来自建筑装修阶段，通过控制水分的添加量可以将废水产生量控制在较低的水平，主要污染因子为SS。施工废水需经沉淀池沉淀后全部回用。施工期污水对环境影响不大。 # 项目施工期间不设置营地，人员以6人计，食宿依托养殖基地。施工期间工地少量生活污水依托基地污水处理设施处理后用作农灌。 4、施工期固废 # 施工期间必然会产生一定量的固体废物，若处置不当，将会影响环境。本项目施工期的固体废物主要为废下脚料。 项目施工期不设置营地，生活垃圾产生量较小，每天产生量按1kg/人计算，每天产生生活垃圾约8kg，经收集后送至当地环卫部门指定堆放地点处，由环卫部门送至生活垃圾填埋场统一处理。 # 5、水土保持 # 项目场地和道路、围墙等建设已完成，根据现场调查，项目除设备以外的地块均已完成绿化，道路已硬化。 二、运营期污染物的排放与治理措施 1、废气 项目产生的废气污染物主要为燃汽轮机组产生的SO2、烟尘和NOx，以及道路扬尘、无组织废气。从周边收集畜禽粪便时，使用专用吸粪车进行收集和运输。 对于专用吸粪车环评提出如下要求： 专用吸粪车禁止进入城市中心区，经乐井公路、剑峰乡道和村道入本项目，禁止畜禽运输车辆穿越饮用水保护区。 专用吸粪车封闭，并加强维护保养，禁止抛、洒、滴、漏。 a、道路扬尘 主要为道路产生的扬尘。项目产生的沼渣作为农肥外运时产生，项目日最大沼液产生量为92.79t、沼渣5.39t，运输量很小，道路扬尘对环境影响较小。 b、厂区泡粪池、集料池和进料池 项目原料从养殖基地进入泡粪池、经集料池和进料池即进入发酵罐，配料过程为机械搅拌，停留时间短，产生的无组织恶臭气体迅速进入大气环境扩散，对环境影响较小。由于项目工艺特点决定了配料过程无法实现全封闭，因此环评要求泡粪池、集料池和进料池在非配料时间采用可移动封盖设施封闭，最大程度减少无组织排放产生的恶臭气体。 c、箱式燃气轮机组废气 根据设计单位提供的资料，本项目沼气脱硫后，沼气中硫化氢含量小于20mg/m3；脱硫沼气主要成分与天然气接近，参考《工业污染源产排污系数手册》4411火力发电行业产排污系数表，天然气发电工业废气量为24.55标立方米/立方米原料，每立方米沼气燃烧后产生废气量为24.55标立方米。 箱式燃气轮机产生的废气量（按最大量进行计算）， 根据本项目设计资料，项目每小时沼气产量为： 1500÷24=62.5 m3/h 每小时发电产生废气量为： 62.5*24.55=1534.375Nm3/h（标态）； 项目年产生废气量为: 1534.375*24*360=13257000Nm3/a（标态）。 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3要求，本项目烟尘排放浓度限值为20mg/m3、二氧化硫排放浓度限值为50 mg/m3、氮氧化物（以NO2计）排放浓度限值为150 mg/m3； d、项目二氧化硫产生量分析 按排放标准法进行计算：SO2排放浓度不得超过50 mg/m3：则脱硫后的沼气中硫化氢含量不得高于： 24.55*【50*（34/64）】=652.1 mg/m3 根据设计资料脱硫后的硫化氢含量不高于200 mg/m3，低于上式计算结果，表明项目沼气在脱硫后燃烧发电能满足排放标准；按硫化氢含量200 mg/m3计算：箱式燃气轮机排放的废气中SO2浓度为： 【200*（64/34）】/24.55=15.335 mg/m3 达标排放，年排放量为：15.335*24.55*1500*360=0.2033t/a e、项目烟尘产生量分析 参考《工业污染源产排污系数手册》4411火力发电行业产排污系数表，天然气燃烧1 m3产生103.9 mg，则产生浓度为： 103.9/24.55=4.2322 mg/m3 年排放量为：4.2322*24.55*1500*360=0.0561t/a f、项目NOx产生量分析 参考《工业污染源产排污系数手册》4411火力发电行业产排污系数表，天然气燃烧1 m3产生NOx9.82mg，则产生浓度为： 9.82/24.55=0.4 mg/m3 年排放量为：0.4*24.55*1500*360=0.0053t/a 根据以上计算，列出下表： 表5-3 项目废气排放情况预测表 排放源; 废气量万m3/a; 污染物名称; 处理前产生情况; 处理设施; 处理后排放情况. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 设备名称; 处理效率; 排放量t/a; 排放浓度 mg/m3. 48米烟囱; 1.3257; SO2; 0.2033; 15.3348; /; /; 0.2033; 15.3348. 烟尘 （颗粒物）; 0.0561; 4.2322; /; /; 0.0561; 4.2322. NOX (以NO2计); 0.0053; 0.4; /; /; 0.0053; 0.4. 从上表可以看出，本项目主要污染物的排放浓度低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3要求，污染物排放限值（颗粒物20mg/m3，SO250mg/m3，NOX 150 mg/m3）标准，项目可以实现达标排放。 2、废水 项目建成后全厂用水量为生产用水和生活用水。生产用水主要为设备冷却水，设备及车间卫生用水。项目排水实行雨污分流，雨水经雨水沟渠直接排出厂外进入项目北侧排洪沟渠；设备及车间卫生产生的废水用于道路清扫和绿化灌溉。脱水塔产生的废水回用于制沼气，不外排；生活污水回用于生产制沼气。 （1）生产污水 a、冷却水：循环水36t，日蒸发消耗0.36t，进入大气； b：沼气脱水脱硫产生的废水：日产生0.226t，回用于生产制作沼气； c：设备及车间清洗水：蒸发0.14、剩余0.58用于道路清扫和绿化； （2）生活污水 本项目劳动定员3人，按每人每天消耗0.12m3/d计算，全厂生活用水0.36m3/d；排污系数取80%，则项目每天的生活污水产生量为： 0.36*80%=0.29m3 项目生活污水直接进入原料调配单元作为原料制沼气。 3、噪声 本项目工艺设备较多，主要噪声级别较高的噪声源为破碎机、搅拌机、供料机、空压机、引风机、制瓶机等设备运转及作业噪声，噪声源强为70~105dB（A）。进出车辆噪声在65-75dB（A）之间。 （1）设备运行噪声 项目生产过程中，噪声源强及降噪措施如下表所示： # 表5-4项目噪声源强及治理措施 噪声源位置; 设备名称; 声源强度dB（A）; 工作特性; 降噪措施; 降噪后声源强度dB（A）; 距厂界最近距离m. 原料制备; 搅拌机; 75; 间断; 选用低噪设备、安装减震垫; 70; 18. 提升泵; 75; 70; 13. 生产单元; 箱式燃气轮机组; 75～85; 连续; 封闭车间、选用低噪设备、安装减振垫、; 65; 8. 沼液输送泵; 75; 间断; 60; 12. 流动源; 载重汽车; 70~80; 间断; 限速禁鸣; 70; /. # 本项目高噪设备主要为原料制备的搅拌机提升泵、箱式燃气轮机组等，本项目拟采取以下措施控制噪声的影响： - 选择低噪声设备：选择低噪发电机组（相比原设备可降低噪声5-10dB）； - 合理布置，将沼气生产设备置于厂区的中间（距离厂界10-25m，距离衰减噪声10-20dB）； - 封闭发电机组厂房，充分利用房屋、墙壁的阻隔作用降低场界内噪声的强度（可有效降低噪声约5-15dB）； - 在满足工艺生产的前提下，安装减震垫和消声器，从噪声源上降低声源噪声强度约2-5dB； - 噪声设备应定期进行检查和保养，注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，防治设备故障形成的非正常生产噪声的产生； - 对于属于空气动力性产生噪声的设备，如引风机等，在设计时将在设备的气流通道上加装消声设备（可降低噪声5-8dB）； - 加强场区绿化，厂界四周设置绿化带（可降低噪声约1-2dB）； - 对于经常性接触高噪声源的劳动人员、值班人员或检修人员应加强个体防护，配戴防噪耳塞、耳罩等劳保用品。 # 项目在实施以上噪声防治措施后，其噪声污染降低是可行的。 （2）车辆进出噪声 # 进出场地的运输车辆的噪声源强一般在70~80dB（A），运营期加强对进出车辆的管理，车辆进出时禁止鸣笛，平稳启动，限速5km/h以内（可有效降低噪声5-15dB）。做好车辆维护工作，降低车辆运输的瞬时声级影响，尽量安排运输车辆夜间不运输，安排在昼间进行，车辆运输的噪声对周围的环境影响不大。 4、副产品 （1）沼渣 项目每天产生沼渣5.39t/d，属于副产品，做为农肥还田或出售。 年产生量为5.39*360=1940.4t/a 依托原基地堆肥车间存放。环评要求运输过程中车辆应覆盖，不得抛、撒、漏。 （2）沼液 项目每天产生沼液92.79t/d，属于副产品，做为农肥还田或出售。 年产生量为92.79*360=33404.4t/a 存放于站外沼液储存池，该池有足够的空间可容纳项目一个月产生的沼液。项目原基地项目建设有部分沼液输送管线（详见附图5-2），环评要求沼液输送应采取如下措施：选用优质的管材，出站端设置可有效关闭的阀门，定期检查并保养维修管路及接头、阀门，及时更换损坏的设施；科学控制沼液施用量，防止过量施用导致对土壤和地下水产生污染；制订安全操作规程和加强员工环保教育，做好防止管路及设施被损坏的相应措施。 5、固体废弃物 项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾，交由环卫部门统一处理。项目发电机组容量为150kw，使用润滑脂润滑，不产生废油及其他危险废物。 (1)生活垃圾：项目定员3人，厂区内食宿依托原养殖基地，职工生活垃圾按每人1kg/d计，则每天产生生活垃圾为 3*1=3kg/d 年产生量为： 3*360/1000=1.08t/a 生活垃圾经袋装后投放至指定地点，由环卫部门每日统一清运、处置。 （2）脱硫塔产生的废脱硫剂和混合的少量单质硫 日产生量为0.00246t/d（以硫计），年产生量为：0.003*360=0.8848t/a（以硫计） 由厂家回收再生新鲜脱硫剂。 三、非正常工况污染物排放分析 项由于项目脱硫塔采用双塔脱硫，一用一备，交替使用，基本不存在脱硫不正常的现象。目非正常工况主要为燃气轮发电机组不能正常运行，导致气柜容量达到最高限，此时利用沼气应急燃烧器燃烧气柜不能储存的多余沼气，其燃烧产生的废气与通过箱式燃气轮机组运行产生的废气量、成分均一致，不再赘述。 环评要求采取如下措施： - 选择优质的脱硫设施设备，最大限度降低故障率； - 定期维修保养；治污设备设施故障情况下立即检修处理； - 保证脱硫剂有足量的贮存； - 有专人管理治污设备设施的运行和维护检修；

项目“三废”产生及预计排放统计表（表六）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前（正常工况） |  | 处理后（正常工况） |  | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a |  |
| 大气污染物 | 原料转运 | 恶臭气体 | 无组织 | / | / | / | 减少停留时间、非配料时间段加盖封闭 |
|  | 原料配制 | 恶臭气体 | 无组织 | / | / | / | 减少停留时间 |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 无组织 | / | / | / | 道路冲洗，车辆限速5km/h |
|  | 箱式燃气轮机组 | 烟尘 | 4.2322 | 0.0561 | 4.2322 | 0.0561 | 沼气脱硫后可达标排放 |
|  |  | SO2 | 15.3348 | 0.2033 | 15.3348 | 0.2033 |  |
|  |  | NOX | 0.4 | 0.0053 | 0.4 | 0.0053 |  |
| 水污染物 | 生活污水（8906t/a） | CODcr | 400 mg/L，0.042t/a |  | 回用于生产制沼气，不外排 |  |  |
|  |  | BOD5 | 200 mg/L，0.021t/a |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.0026t/a |  |  |  |  |
|  |  | SS | 200 mg/L，0.021t/a |  |  |  |  |
| 固体废弃物 | 脱硫塔 | Fe2S3 | 0.8848 t/a（以硫计） |  | 厂家回收还原脱硫剂 |  |  |
|  | 办公后勤区 | 生活垃圾 | 1.08t/a |  | 定点堆放，由环卫部门每天进行清运处理 |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要设备运行噪声和车辆进出噪声。设备运行噪声值在70-85dB（A）之间，项目采用合理布置位置、厂房封闭、选用低噪设备，设置减震垫、消声设施，加强绿化等控制噪声对环境的影响。进出车辆禁止鸣笛，严禁超载、限速、合理安排运输时段。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析（表七）

# 一、施工期环境影响分析 # 1、施工期水环境影响分析 # 施工期污水主要包括施工施工员工的生活污水和生产废水两部分。生活污水的每日产生量为0.29m3，利用基地原有污水处理设施处理后用作农灌。施工废水主要为泥浆废水，来自浇筑水泥工段，通过控制水分的添加量可以将废水产生量控制在较低的水平。施工废水需经沉淀池沉淀后全部回用。施工期污水对环境影响不大。 根据上述分析，由于项目施工期污水量产生量较小，且施工废水不外排，施工期不长，不会对环境造成大的影响。 # 2、施工期大气环境影响分析 # 由于开挖的土方通常裸露堆放在施工现场，如果遇到干燥大风天气，将会产生一定量的粉尘，对周围环境产生一定的影响。本项目基础建设已完成，主要大气环境影响为运输机械废气，极少量焊接烟尘： # ①施工过程中遇到连续晴好或干燥天气时进行洒水降尘，防止起尘造成污染； # ②道路定时洒水降尘，减少运输过程中的粉尘； # ③不得使用含铅或其他国家禁止使用的焊条。 # 以上废气为无组织排放，排放量较小且施工期较短，所以施工期产生的汽车尾气对环境影响不大。 # 综上，在采取适当措施后，项目施工期对周围大气环境的影响较小。 # 3、施工期噪声环境影响分析 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工期的机械设备主要有汽车、吊车、焊接等，各单体机械设备的声源声级一般均高于80dB（A）。不同施工阶段使用的不同施工机械的非连续性作用噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点。项目施工期间合理安排作业时间和高噪声机械的使用时间，严格执行乐山市关于噪声控制的相关规定。 # 由于工程施工较短，因此在采取适当措施后，工程施工期施工机械产生的噪声对 # 周围环境的影响较小。 # 4、施工期固废影响分析 本项目施工期的固体废物主要有废下脚料、废弃的装修材料以及施工人员的生活垃圾等。生活垃圾产生量较小，生活垃圾经收集后送至当地环卫部门指定堆放地点处，然后由生活垃圾填埋场统一处理。废弃的下脚料出售与废品收购站，装修垃圾应及时运至政府部门指定地点妥善处置，运输方式采取密闭运输，避免运输的过程中散落。 对施工期的固体废物进行以上处置后，对环境的影响较小。 # 6、生态环境影响分析 # 本项目选址于乐山市市中区剑峰乡新塘村4社，当前现状为厂址200m范围内无住房及其他生态敏感目标，其余区域均为耕地和林地，属于典型农村生态环境。项目所在地区域不涉及野生动物保护植物以及学校、自然保护区等敏感点。施工期，由于土石方的开挖和基础工程的建设已完成，不会再对场地原有植被和土壤产生破坏。项目生产区内空地已种植树木草皮等，能有效减少粉尘和噪声对周围环境的影响。因此，环评认为项目不会对区域生态环境产生明显影响。 # 二、营运期环境影响分析 # 1、地表水环境影响分析 项目建成后全厂用水量为生产用水和生活用水。生产用水主要为设备冷却水，原料调配用水，设备及车间卫生用水。项目排水实行雨污分流，雨水经雨水沟渠直接排出厂外进入项目北侧排洪沟渠；设备及车间卫生产生的废水用于道路清扫和绿化灌溉。脱水塔产生的废水回用于制沼气，不外排；生活污水回用于生产制沼气。 （1）生产污水 a、冷却水：循环水36 m3，日蒸发消耗0.36 m3，进入大气；循环水半年更换一次，循环率为2次/年，废水回用于原料配备制沼气，泡粪池容积202m3，足以容纳该部分废水。 b：沼气脱水脱硫废水：日产生0.226 m3，回用于生产制作沼气； c：设备及车间清洗水：蒸发0.14 m3、剩余0.58 m3用于道路清扫和绿化； （2）生活污水 本项目劳动定员3人，按每人每天消耗0.12m3/d计算，全厂生活用水0.36m3/d；排污系数取80%，则项目每天的生活污水产生量为： 0.36*80%=0.29m3 项目生活污水直接进入原料调配单元作为原料制沼气。 本项目运营期废水的产生量较小，经分类处置后不外排，对水环境的影响很小。 # 2、大气环境影响分析 项目建成后产生的废气为无组织排放，主要包括燃气轮发电机组燃烧沼气后排出的废气、运输产生的扬尘、原料调配产生的恶臭气体。 # 选择二氧化硫无组织排放对环境的影响分析如下： # 根据估算模式计算燃气轮发电机组废气的影响，污染源为点源、输入参数为排放量标况排气量1534.375 m3/h，排气筒高度3米、排气筒出口内径0.2m、烟气温度80℃、排放高度3m、距离厂界最近距离5m、角度搜索自动、环境温度20℃、平均风速1.4m/s、气象筛分为自动筛选，项目位置为农村，不计算下洗、计算结果如下： # 厂界浓度小于0.0004mg/m3,最大浓度出现在距排气筒52m处，浓度0.0148mg/ m3，达标。 # 从以上计算结果可以看出，无组织特征污染物排放后环境质量可达标。 # 本项目在物料运输、原料调配过程中有恶臭气体产生，均为无组织排放。本项目采取原料即到即进入发酵罐的措施，对大气环境产生影响较小。 计算卫生防护距离结果为17.9m，应以原料配备单元边界设置50m的卫生防护距离。 # 查阅原基地项目环评报告书，在原基地环评中已明确了基地设置相应的卫生防护距离，卫生防护距离内不得新建居民区、学校、医院等，对现有的保护目标（项目卫生防护距离设置为以羊舍为边界外100m，以有机肥车间为边界外100m，污水处理设施边界外100m），本次环评划出的卫生防护距离未超过原基地项目的范围，因此不再单独划出卫生防护距离。 # 3、地下水的环境影响分析 项目正常生产情况下，物料在每个生产单元的停留时间时间较短，不会对项目拟建地地下水环境影响，为避免生产过程中跑、冒、滴、漏对地下水环境造成影响，为了最大限度降低生产过程中有毒有害物料的跑冒滴漏，防止地下水污染，项目按非污染防治区、一般污染防治区、重点污染防治区设计考虑了相应的控制措施，采取不同等级的防渗措施： 1、一般污染防治区参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GBl8599-2001)中 II 类场的要求设计防渗方案。一般污染防治区铺设配筋混凝土加防渗地坪，切断污染地下水途径； 2、重点污染防治区和特殊污染防治区参照《危险废物填埋污染控制标准》(GBl8598-2001)中的要求设计防渗方案。本项目重点污染防治区为发酵罐区、预处理单元、沼液暂存等。在生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，确保各种工艺设备、管道、阀门完好，废水不发生渗漏；保证各废水处理系统稳定运行，废水回用系统良好循环。在正常工况及事故工况下，只要管理到位，可避免废水污染物渗漏而污染地下水。 表7-1 厂区防渗分区 序号; 车间名称; 分区类别; 防渗要求. 1; 发电车间; 一般污染防治区; 一般污染防治区参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GBl8599-2001)中 II 类场的要求铺设铺设配筋混凝土加防渗地坪。. 2; 发酵罐区、预处理单元、沼液暂存; 重点污染防治区; 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，防渗层防渗性能应相当于渗透系数≤10-10cm/s，液暂存池采用钢混结构，并敷设HDPE防渗膜。. 综上，项目采取以上防渗措施后，可以避免对项目拟建地地下水环境造成影响。 # 4、噪声环境影响分析 本项目采用先进的低噪设备，噪声主要来源于燃气轮发电机组运行产生的噪声、辅助设备噪声等，设备的噪声值在70~85（A）之间。 # 本项目针对原料制备车间设备运行时产生的噪声，采取了以下措施： - 选择低噪声设备：选择低噪发电机组（相比原设备可降低噪声5-10dB）； - 合理布置，将沼气生产设备置于厂区的中间（距离厂界10-25m，距离衰减噪声10-20dB）； - 封闭发电机组厂房，充分利用房屋、墙壁的阻隔作用降低场界内噪声的强度（可有效降低噪声约5-15dB）； - 在满足工艺生产的前提下，安装减震垫和消声器，从噪声源上降低声源噪声强度约2-5dB； - 噪声设备应定期进行检查和保养，注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，防治设备故障形成的非正常生产噪声的产生； - 对于属于空气动力性产生噪声的设备，如引风机等，在设计时将在设备的气流通道上加装消声设备（可降低噪声5-8dB）； - 加强场区绿化，厂界四周设置绿化带（可降低噪声约1-2dB）； - 对于经常性接触高噪声源的劳动人员、值班人员或检修人员应加强个体防护，配戴防噪耳塞、耳罩等劳保用品。 （2）车辆进出噪声 # 进出场地的运输车辆的噪声源强一般在70~80dB（A），运营期加强对进出车辆的管理，车辆进出时禁止鸣笛，平稳启动，限速5km/h以内（可有效降低噪声5-15dB）。做好车辆维护工作，降低车辆运输的瞬时声级影响，尽量安排运输车辆夜间不运输，安排在昼间进行，车辆运输的噪声对周围的环境影响不大。 企业在严格落实以上噪声控制措施后，场界噪声能够实现达标排放，不会出现扰民现象。实施上述噪声污染防治措施后，叠加计算受本项目噪声影响结果如下表： # 表7-2本项目噪声排放计算表 # 声源时段; 发电机; # 搅拌机; # 提升泵; # 沼液输送; # 载重汽车; # 叠加计算; # 最近厂界. # 昼间; 65; # 58; # 60; # 55; # 60; # 67.86; # 52.3. # 夜间; 65; # /; # /; # /; # /; # 65; # 49.44. # 厂界噪声昼间和夜间最大值分别为67.86dB和65dB，叠加昼间和夜间最大本底值后预测最大厂界噪声分别为昼间52.3dB和49.44dB。从计算结果可以看出，项目噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中3类标准，敏感点噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。 # 综上所述，以上措施技术可行，经济条件可满足，降噪效果可靠，可有效实施，项目在采取了上述措施后，噪声的影响可接受。 # 5、固体废物影响分析 项目产生的固体废弃物主要为脱硫产生的Fe2S3•2H2O、职工生活垃圾： (1)生活垃圾：项目定员3人，厂区内食宿依托原养殖基地，职工生活垃圾按每人1kg/d计，则每天产生生活垃圾为 3*1=3kg/d 年产生量为： 3*360/1000=1.08t/a 生活垃圾经袋装后投放至指定地点，由环卫部门每日统一清运、处置。 （2）脱硫塔产生的Fe2S3•2H2O 日产生量为0.003t/d（以硫计），年产生量为：0.003*360=1.08t/a 由厂家回收再生Fe2O•2H2O。 本项目的固废的处理措施合理、去向明确，对环境的影响较小。 # 6、外环境对本项目的影响分析 # 项目所在地为农村，东南侧距离厂界150m有一畜禽粪便及秸秆综合利用生产有机肥，200m范围内无其他对本项目有影响的企业或其他设施，因此，外环境不会对本项目的生产造成影响。 # 三、清洁生产 清洁生产是指将综合预防的环境战略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放速率最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。 在本项目生产过程中，需耗用一定量的水、电能源。在项目实施过程中，采用新技术、新工艺，提高产品科技含量，坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，大力推进节水节能，加强资源综合利用，全面推行清洁生产，形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式。 （1）生产工艺与装备要求 本项目根据工艺流程的顺序，合理布置厂区总平面，既要满足原辅料、能源的供应，又要满足运输通道的流畅。厂房的布置既考虑符合工艺使用的要求，又考虑资源的回收利用。本项目采用先进的生产工艺，使用先进设备，低耗能、节约资源，节能环保。 （2）污染物达标排放 项目运营期的污水主要为员工的生活污水，生产污水主要为设备及车间的冲洗水计碎玻璃淘洗水，经沉淀后循环利用，节约用水；生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入园区污水处理厂处理后达标排放。 噪声通过合理布局、选用低噪设备、安装减振垫、车间建筑物隔声和加强管理等措施，保证厂界噪声达标排放。 项目的废气主要有燃汽轮发电机组废气和原料调配产生的无组织废气，通过相应措施后可达标排放。 固体废物主要为脱硫产生的Fe2S3•H2O、职工生活垃圾；生活垃圾由环卫部门清运处理，脱硫产生的Fe2S3•H2O由由厂家回收。 （3）能源的消耗 本项目在运营期间主要使用的能源为电，采用先进的工艺和燃汽轮机组，原料为项目基地养殖产生的粪便，生产废水回用，节约资源，贯彻了清洁生产的理念。 综上所述，本项目采用先进的生产工艺，节能环保的生产设备、清洁的能源，注重资源的循环利用，产生的污染物通过治理后能实现达标排放。本项目的建设符合清洁生产的要求。 # 四、环境正效应 （1）本项目主要原料来源于本公司养殖基地的羊粪便，充分体现了废旧资源的就地综合利用，提高了固体废物资源化利用量。 （2）通过对公司养殖基地羊粪便的处理，减小了对环境的影响。 综上所述，本项目提高了固废资源化的利用量，并减小了基地的电网下网用电量，具有良好的社会效益和经济效益，因此本项目的建设具有一定的环境正效应。 # 五、总量控制 本项目燃气轮发电机组废气烟尘（颗粒物）排放量为0.0561t/a，SO2的排放量为0.2033t/a，NOX的排放量为：0.0053t/a，结合项目的污染物特点和总量控制指标要求，环评建议本项目设置总量控制指标：颗粒物（烟粉尘）：0.0561t/a；SO2：0.2033t/a；NOX：0.0053t/a。 六、环境风险分析 1、沼气风险评价： ①本项目主要产品沼气，属易燃易爆气体，装置在一定压力下运行，有一定储存量，具有一定的潜在危险性，沼气主要成分为甲烷，本项目沼气气柜最大储存量为0.12t，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），甲烷最大储存量达到50t时属于重大危险源，因此本项目气柜不属于重大危险源。 ②事故情况下，对周围环境的危害主要短时影响为使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡，项目位于空旷农村地区，发生泄漏的情况下可很快扩散，对人身危害较小，项目最近的有人区域为东南140m处的有机肥厂，距离较远，不会产生明显影响。项目值班室和发电机房分离设计，泄漏造成员工中毒伤害的可能性极低。 ③本项目具有潜在的事故风险，尽管出现灾害事故的概率较小，但要从建设、生产、储运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。 ④为了防范事故和减少危害，需制定灾害事故的应急处理预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，以控制事故和减少其造成的危害。 ⑤项目存在的潜在风险与该项目实施后产生各方面的效益及意义相比，评价认为该风险是完全被可以接受的。 2、项目可信事故分析 ①火灾引起的气柜气体燃烧爆炸，项目已设置阻火装置，异常情况下可立即切断火源与气柜的连接，且气柜为封闭设计，全钢制，可有效防治气柜内沼气燃烧引发的爆炸事故。 ②发酵罐泄漏引发污水泄漏，发酵罐内未发酵的原料主要污染物为COD、氨氮、总磷等、项目设置了站内沼液储存池，容量800m3，站外沼液储存池4800m3，分两个区，分别为3000m3，1800m3，利用1800m3的区域作为事故池，发酵罐底部高于站内沼液储存池，泄漏时可引入站内储存池，再利用沼液输送泵将泄漏的污水转入站外事故池，容量大于1500m3的发酵罐，可以实现在发酵罐泄漏的情况下完全容纳泄漏的废水，环境风险不大。 3、地下水环境影响分析及污染风险及措施：采用钢混结构建设泡粪池、集料池、进料池；采用HDPE膜建设站内和站外的沼液储存池及事故池；项目的实施可有效地减轻对地下水的污染。 4、环评要求项目实际运营过程中应加强对火灾及沼液渗漏的控制： （1）健全企业主要责任人、组织机构和各岗位人员安全生产责任制，组织制定单位安全生产规章制度和操作规程，严禁烟火，携带火种进入工作场地； （2）应设置安全管理部门，配置专业安全生产管理人员，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （3）配备足够的消防设施，消防重点部位配备灭火器，并进行经常性的检查。 （4）加强员工的安全知识，定期进行安全生产教育、培训和工作业绩考核；重视安全生产，提高警惕，互相监督，精心操作，认真检查，发现隐患及时清除，从而实现安全生产； （5）原料不可在厂区内长期堆存，原料配备单元应迅速将原料配备后泵入发酵罐； （6）一旦发生安全事故，应立即向负责人汇报，负责人应立即组织专业人员进行救援，组织疏散人员，减小人员伤亡； 表7-3一般应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：装置区、贮罐区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备和器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划和救护、医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公共教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 5、风险评价结论 经分析，项目运营过程中风险是存在的，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范措施、应急措施，并在设计、施工、管理及运行中认真落实安全评估报告提出的措施和相关安全管理规定、环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，在得到项目主管部门和环保管理部门许可后再运营，其上述风险事故隐患可降至可接受水平。 七、环境管理与监测 1、环境管理 （1）施工期环境管理 工程承建商应将施工期的污染控制列入承包范围内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的防治措施和工程计划。按规定，建设单位应向当地环保行政主管部门申报各项工作，并保证施工期的环保措施的落实，使项目建设施工范围的环境质量得到充分的保证。拟建设项目在建设期间，会对周围环境造成一定的影响，因此，建设单位应加强管理，文明施工，将施工期间对周围的环境影响降到最低。 （2）运营期环境管理 运营期环境管理任务的重点是区域环境的保护，建议项目管理单位设立专职环境管理人员1人，全权负责各项环境管理及保护工作，并制定如下环境保护工作条例： A.环境保护职责管理条例 B.建设项目“三同时”管理制度 C.固体废弃物管理制度 D.应急事故处理制度 E.环境管理 2、环境监测 由当地环境监测站对全厂环境进行定期监测，具体内容如下： 表7-4 运营期环境监测方案计划 序号; 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 1; 废气; 箱式燃汽轮机组烟道; SO2、NOx、颗粒物、; 按当时国家标准. 2; 厂界; H2S、NH3、臭气浓度. 3; 噪声; 厂界; LAeq：dB. # 八、环保投资估算 项目总投资为642万元，其中环保投资估算为113.85万元，占项目总投资的17.73%。环保治理措施及投资一览表见下表。 表7-5 环保治理措施及投资估算一览表 项目; 治理项目; 内容; 投资(万元); 备注. 大气防治; 初级沼气; 脱硫塔; 3.6. 道路扬尘; 洒水降尘; /. 水防治; 设备卫生用水; 用于道路洒水降尘; /. 生活污水; 回用于生产制沼气; /. 地下水; 站外沼液储存池、站内沼液储存池（HDPE膜）; 100. 噪声防治; 设备噪声; 选用低噪声设备，安装减震垫、消声器、封闭发电机房隔声、以及合理布局，加强绿化; 2.75. 固废; 生活垃圾; 垃圾放至指定的垃圾收集点，由环卫部门统一清运; 1. 脱硫副产物; 厂家回收; /. 风险; 环境风险; 沼气应急燃烧器; 6.5. 合计; 113.85. 九、竣工环保验收 项目在工程结束后，应及时按环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求进行竣工环境保护验收，主要验收内容见下表： 表7-6 竣工环保验收表 监控项目; 验收环保措施; 监控点位; 验收标准或要求. 废气; 初级沼气; 安装脱硫塔2座; 发电机组烟道; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3. 无组织废气; 原料配备单元移动式封盖设施; 厂界; 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93. 噪声; 厂界 噪声; 实施隔声、减振、降噪的措施; 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 废水; pH、COD、BOD5、; 收集设施; 脱水塔等; /. 固废; 一般废物; 收集与暂存设施; /; /. 地下水; 重点防渗区采用钢筋混凝土防渗地坪+人工材料（HDPE）防渗层（防渗层渗透系数K≤10-10cm/s）；一般防渗区采取一般地面硬化措施; /; 符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中各防渗区防渗技术要求. 环境管理; 设置有健全的环境管理机构，制定完善环境风险管理制度; /; 环境管理机构运行正常，环境管理制度合理有效.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（表八）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果及污染物排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 燃气轮发电机组 | 烟尘、SO2、NOX、 | 沼气脱硫 | 达标排放 |
|  | 原料制备车间 | H2S | 建设停留时间 | 无组织少量间断排放、对环境影响小、厂界达标 |
| 水污染物 | 设备及车间卫生用水 | BOD、CODcr、SS | 回用于道路洒水和绿化 | 不外排 |
|  | 生活污水 | BOD、CODcr、SS、 NH3-N | 回用于生产制沼气 | 不外排 |
| 固体废物 | 办公生活 | 碎玻璃淘洗泥沙 | 人工辅助机械清理，定点堆放，环卫统一清运处理 | 不外排 |
|  | 脱硫塔 | 脱硫副产物 | 厂家回收 |  |
| 噪声 | 运营期：项目运营期设备主要为燃汽轮发电机组和相应辅助设备、运输车辆等。经安装消声减震设施降噪、建筑物隔声及距离衰减等措施，可有效降低噪声对周围环境的影响，厂界噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声标准》(GB 12348-2008)2类标准限值要求， |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目位于公司原养殖基地内，本项目正常生产后的排污不会对生态环境产生明显的影响，但为保护环境，环评要求： （1）充分利用植物对污染物的净化作用，通过厂区绿化来治理大气及噪声污染。如种植槐树等滞尘效果好的树种。 （2）减少生产中排放的大气污染物对周边区域及其它植物的不利影响，另外，对职工要加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。 |  |  |  |  |

结论与建议（表九）

一、结论 通过对“乐山市金鸿农业科技发展有限公司大型沼气工程项目”所在区域环境质量现状的评价及对运营期进行的环境影响分析，本评价工作得出以下结论： (一)、产业政策符合性 本项目玻璃制品制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会2011年第9号令）“鼓励类”和《产业结构调整指导目录（2011年本）》中“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”。本项目满足相关政策法规及乐山市负面清单（试行）要求，已完成发改部门备案，备案号川投资备【2017-511102-03-03-099941-BQFG】0002号，同意该项目的建设。 因此，本项目建设符合国家现行产业技术政策。 (二)、项目选址合理性 # 本项目的选址满足如下要求： # 1、用地合法性 # 本项目位于乐山市市中区剑峰乡新塘村4社坐标（E103°52′44″；N29°41′27″），占地4000m2，本项目用地为农业用地(见附件)，不新增占地，根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目录》（2012年本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围,项目用地合法。 # 2、规划符合性 # 项目在养殖基地环评时乐山市住建局已明确基地所在地块不在剑峰乡集镇规划区范围内，因此，项目建设符合当地规划（见附件）。 # 3、选址合理性 本项目属于农业科技项目，位于本公司养殖基地占地范围内，与周边外环境相容。 因此，该项目选址合理。 # (三)、项目平面布置合理性分析 # 本项目平面布置遵循以下原则：在满足工艺流程顺畅、合理的前提下，力求做到总平面布置紧凑，节约用地；充分考虑厂区内物流、人流流向合理，避免相互交叉干扰；充分考虑消防及安全防护，并使厂区内绿化面积达到最大值。 # 结合生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对厂区平面进行了合理的布置。项目生产区下风向不布置办公及休息区域，下风向外部环境为林地，无居民集中居住点。 # 根据厂区所处交通位置及该生产线的特点，场内道路为混凝土路面，便于全厂物流、人流的交通。 综上所述，本项目总图布置合理。 (四)、项目外环境关系相容性 # 本项目不在规定的自然保护区、水源保护区、风景旅游区等环境敏感区域范围内。周边200m范围内无住户居住。 # 本项目用地合法，符合当地规划，交通方便，与外环境相容良好。 (五)、清洁生产 本项目采用先进的生产工艺，节能环保的生产设备、清洁的能源，注重资源的循环利用，产生的污染物通过治理后能实现达标排放。本项目的建设符合清洁生产的要求。 （六）、工程区域环境质量现状 环境空气质量：根据实测资料，本项目所在区域的环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》GB3095-1996中的二级标准限值要求。 # 水环境质量：根据实测资料, 本项目所在区域的地表水质量可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准限值要求；地下水质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）三级标准，所在地地下水质量良好。 区域环境噪声质量 ：根据实测资料，区域声学环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2标准。 综上，本项目所在区域环境空气和声环境质量良好。 （七）、本项目对区域环境影响 （1）声环境影响分析 项目在营运期间，其产生的噪声为主要设备噪声和车辆运输噪声。设备噪声声源值在60～85（A）之间，通过合理布置厂区平面，封闭发电机组厂房、设备设置减震垫、安装消声设施、加强场地内的绿化等措施治进行控制。 原料的制备安排在昼间进行，夜间不进行原料制备。 物料的运输尽量应安排在昼间进行，场区内车辆限速、禁止鸣笛，严禁超载。企业在落实各项降噪措施并加强管理后，场界噪声能够实现达标排放，对周边的环境影响可接受。 （2）废水环境影响分析 本项目场区内实行雨污分流，雨水接进入雨水沟，排出厂区。 项目生产污水中设备及车间卫生用水用于道路洒水和绿化灌溉，设备冷却水循环利用，不外排。 生活污水回用于生产，不外排。 （3）固废环境影响分析 # 脱硫副产物由厂家回收；环评要求设立固废暂存间容纳脱硫产生的废脱硫剂，使用不渗漏的容器盛装，容器容积不低于厂家回收周期的产生量，妥善交予厂家回收，禁止随意丢弃废脱硫剂。 # 生活垃圾收集后置于垃圾桶内，由环卫部门统一清运处理； # 综上所述，本项目固废的处置措施合理、可行，去向明确，对环境的影响小。 （4）大气污染物环境影响分析 根据计算，各项大气污染物达标排放，排放后厂界浓度可达标，对环境影响较小。 运营期大气污染物对环境的影响可接受。 （八）、总量控制 结合项目的污染物特点和总量控制指标要求，环评建议本项目设置总量控制指标为颗粒物（烟粉尘）：0.0561t/a；SO2：0.2033t/a；NOX：0.0053t/a。 （九）、评价结论 本工程的建设符合国家的现行产业政策。工程拟采取的污染防治措施经济技术可行，在治污设施连续稳定运行的基础上，项目建成后不会改变项目区域现有的环境区域功能，并有效利用了区域产生的物料，工程的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则。因此，本评价认为，只要严格落实环境影响评价报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，乐山市金鸿农业科技发展有限公司大型沼气工程项目的建设，从环境保护的角度是可行的。 二、要求和建议 项目在生产经营过程中应重视环境保护工作： （1）环评要求原料配备单元（泡粪池、集料池、进料池）在不进行搅拌配料的时必须采用可移动的封盖设施将其封闭，以实现无组织恶臭气体排放量最小化。 （2）要配备环保管理员，认真负责本项目的环境管理、环境统计、污染源的治理工作及长效管理，确保整个公司的废气等污染物能达标排放，并做好安全防范应急措施。该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 （3）建立严格的生产和环保管理制度，落实岗位责任制，加强生产中的现场管理，加强生产和设备维修，及时检修、更换破损的生产设备和污染治理设备，保证达标排放。 （4）设立固废暂存间容纳脱硫产生的废脱硫剂，使用不渗漏的容器盛装，容器容积不低于厂家回收周期的产生量，妥善交予厂家回收，禁止随意丢弃废脱硫剂。 （5）满足《环境监测管理办法》要求，污染源必须设置有相关监测技术规范要求规定的取样口和标志。