乐山市市中区环境保护局关于建设项目环境影响评价文件受理情况的公示

2019-1-16

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2019年1月16日我局受理2个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为2019年1月16日－2019年1月29日（10个工作日）。

联系电话：0833－2103779

传 　 真：0833-2133332

通讯地址：乐山市市中区红雀碗118号

邮政编码：614000

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 受理日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型建筑材料生产系统 | 乐山市市中区剑峰乡新塘村3组 | 乐山帅达环境科技有限责任公司剑峰分公司 | 重庆智力环境开发策划咨询有限公司 | 2019-1-16 |
| 2 | 乐山市市中区卷子桥和踏水桥整治工程 | 乐山市市中区茅桥镇 | 乐山市市中区国省干线公路管理处 | 重庆丰达环境影响评价有限公司 | 2019-1-16 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

建设项目环境影响报告表

# （报批本）

项目名称:           新型建筑材料生产系统

建设单位(盖章): 乐山帅达环境科技有限责任公司剑峰分公司

编制单位：重庆智力环境开发策划咨询有限公司

编制日期：二O一九 年 一 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况                                      （表一）

| 项目名称 | 新型建筑材料生产系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 乐山帅达环境科技有限责任公司剑峰分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周永利 |  |  |  | 联系人 |  | 周永利 |  |  |  |
| 通讯地址 | 乐山市市中区剑峰乡新塘村3组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13881326428 |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 |  | 641000 |
| 建设地点 | 乐山市市中区剑峰乡新塘村3组 （东经：103°52′26″，北纬：29°41′38″） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案审批部门 | 乐山市市中区发展和改革局 |  |  | 批准 文号 |  | 川投资备【2018-511102-30-03-306920】FGQB-0178号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | C3039其他建筑材料制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 (亩) | 8.5 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 25 | 其中：环保投资(万元) |  | 6.1 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 24.4 |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目的由来 由于传统的建筑材料在现场搅拌，人为因素影响使其质量一直没能得到良好的、有效的控制。尽管其在建筑工程中使用的相当成熟广泛，但由于其自身存在的缺陷而无法满足现代人对居住环境和居住条件的精细要求，所以必将导致传统建筑材料退出建筑工程的历史舞台。为了适应现代建筑业发展的需要，一种具有优良特性的新型的建筑材料正在蓬勃发展，其主要由胶凝材料、细骨料以及掺合料和化学试剂等经干燥、计量、混合系统混合均匀后袋装或散装运至施工现场加水搅拌直接使用的新型建筑材料。 在此背景下，乐山帅达环境科技有限责任公司剑峰分公司投资25万元，在乐山市市中区剑峰乡新塘村租用剑峰水泥厂（原嘉乐水泥厂）部分场地建设“新型建筑材料生产系统”项目。建设单位于2018年10月22日取得了乐山市市中区发展和改革局出具的企业投资备案通知书，备案号：川投资备：【2018-511102-30-03-306920】FGQB-0178号。项目在厂区内设新型建筑材料生产线一条，通过将水泥、砂石、添加剂等原料投加至厂区设置的搅拌机搅拌，生产生态混凝土、复合灌浆材料等产品，实现年产各类新型建筑材料1万吨。 目前该项目已建成，但未完善环保相关手续，属于未批先建项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》第六十一条规定：建设单位未依法提交建设项目环境影响评价文件或者环境影响评价文件未经批准，擅自开工建设的，由负有环境保护监督管理职责的部门责令停止建设，处以罚款，并可以责令恢复原状。因此，乐山市市中区环境保护局于2018年11月30日以乐中环罚字[2018]65号文出具的环境行政处罚决定书，对建设单位的环境违法行为作出按项目实际建设总投资额百分之二进行行政处罚。 业主主动要求完善环评手续，故本项目属于新建（补办环评）项目。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号要求，一切新建、扩建、技改项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境保护分类管理名录》（环保部令第44号）以及关于<修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定>（生态环境部令第1号），本项目应编制环境影响报告表。为此乐山帅达环境科技有限责任公司剑峰分公司将其投资建设的“新型建筑材料生产系统 ”的环境影响评价工作委托重庆智力环境开发策划咨询有限公司。我公司受托后，派工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 二、产业政策符合性分析 本项目属于C3039其他建筑材料制造，根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目生产工艺、设备、产品均不属于产业政策中的限制和禁止类，属于允许类建设项目。 目前，项目已于2018年10月22日取得了乐山市市中区发展和改革局出具的企业投资备案通知书，备案号：川投资备：【2018-511102-30-03-306920】FGQB-0178号。 因此，本项目符合国家产业政策要求。 三、三线一单符合性分析 1）与生态红线符合性分析 本项目选址于乐山市市中区剑峰乡新塘村，根据调查，本项目建设位置不在四川省划定的生态红线范围内。 2）与资源利用上限符合性分析 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目是新型建筑材料生产项目，本项目土地属于以前的水泥厂用地，性质是工业用地，厂房为水泥厂所建，故项目不新占用土地资源。项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 3）与环境质量底线分析 本项目选址于乐山市市中区剑峰乡新塘村，根据对项目所在区域大气环境、地表水环境及声环境质量监测可知，项目区域大气环境、地表水环境和声环境均符合相应类别要求，有一定环境容量，能够接纳本项目产生污染物。 4）与环境准入负面清单符合性分析 本项目为新型建筑材料生产项目，项目符合国家当前产业政策，符合土地利用规划，项目不处于四川省划定的生态红线范围内，有一定的环境容量。因此，根据《长江经济带生态环境保护规划》（环境保护部、国家发展改革委、水利部联合印发），项目不属于负面清单范围。 三、规划和土地利用符合性分析 1）规划符合性分析 本项目位于乐山市市中区剑峰乡新塘村，根据剑峰乡人民政府2018年12月5日出具的证明（见附件）可知：项目不属于剑峰乡乡镇规划范围内，同意项目建设。 2）土地利用符合性分析 本项目占地约8.5亩，根据乐山市市中区剑峰水泥厂（原嘉乐水泥厂）所持有的国有土地使用证（乐中国用（1992）字第1001032号），注明所持有土地用途为工业用地（见附件）。乐山新盛泡沫有限公司（年产100t聚苯乙烯泡沫板）于2016年8月8日起租用乐山市市中区剑峰水泥厂（已停产多年）部分场地10年，但其后由于内部原因公司倒闭，因此将其所租用的土地于2018年1月转租给帅达环境科技有限责任公司剑峰分公司（本项目）（见附件）。因此本项目用地为工业用地，用地性质合理。 综上所述，项目的规划及土地利用均符合乐山市相关政策要求。 四、项目选址合理性及平面布置合理性分析 （一）选址合理性分析 本项目位于乐山市市中区剑峰乡新塘村，项目北面紧临乡道，所在地交通便利，电力设施和用水等供应有保障，能满足本项目生产及生活需求；项目周边不涉及自然保护区和风景名胜区等敏感区域，周围无文物保护单位等敏感设施，从环境质量现状监测结果看，区域水、气、声环境均符合相应环境功能要求，尚有一定环境容量。同时根据剑峰乡人民政府2018年12月5日出具的证明可知，项目不属于剑峰乡乡镇规划范围内，项目建设用地属于工业用地，同意项目建设。本项目经采取相应的环保措施后各类污染物可实现达标排放，从环境保护角度出发，本项目选址基本合理。 （二）平面布置合理性 项目厂区呈规则矩形分布，出入口位于厂区北侧；生产区位于整个厂区南侧，生产区主要设有干混砂浆生产线一条，水泥筒仓3个，粉煤灰筒仓1个，控制室一座，并设有原料堆放区、成品堆放区等；原料堆放区紧邻干混砂浆生产线，位于生产区南面，方便物料的搬运；成品堆放区位于干混砂浆生产线西面，方便成品的运输；办公区，依托租赁农户自建房，位于厂区东北面，即生产区的上风向，减少了生产过程对办公区的影响。由于本项目产生主要污染物为运营过程中产生的粉尘，不含有毒有害以及重金属等，且本项目生产区域进行了厂房封闭，根据环评预测，本项目运营期产生的粉尘经过环评提出的各项污染物防止措施后，粉尘能够达标排放。项目平面布置见附图2、农户租赁协议见附件. 项目按功能进行分区，项目结合场地实际地形条件，按使工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便，同时以尽量发挥生产设施作用、最大限度节约土地的原则进行布置。厂区整体布局紧凑，便于工艺流程的进行和成品的堆放，使物流顺畅。从工艺流程、物料运输、环境保护等方面进行分析，本项目平面布置合理。环评建议：砂石堆场周围设置围挡，防止砂石逸散。 （三）外环境关系相容性分析 本项目位于乐山市市中区剑峰乡新塘村，根据现场勘查，其外环境关系主要为：项目周边主要为山林、耕地为主，项目北面约39m处为嘉利纺织公司，139m-366m处为张家村住户，距离项目最近张家村住户约139m，高差约12m；项目西面约85m处为伐木厂，150m-555m处为黄咀村住户，距离项目最近黄咀村住户约150m，中间山林相隔，高差约20m；项目南面为山林；项目东面为山林和耕地。项目附近水体为剑峰河，位于项目西北面，距离本项目厂界约384m。 项目营运期对外环境影响较大的为项目北面的部分张家村住户，由于本项目产生主要污染物为运营过程中产生的粉尘，不含有毒有害以及重金属等，且本项目生产区域进行了厂房封闭，根据环评预测，本项目运营期产生的粉尘经过环评提出的各项污染物防止措施后，粉尘能够达标排放，本项目产生的粉尘对敏感目标的影响在可接受范围内，且项目所在区域无文物保护单位、国家自然保护区、风景名胜区和生态敏感区等环境敏感区域。外环境关系相对较为单纯，外环境制约影响因素较小。 五、工程概况 1、工程概况 项目名称：新型建筑材料生产系统 项目性质：新建（补评） 建设单位：乐山帅达环境科技有限责任公司剑峰分公司 建设地点：乐山市市中区剑峰乡新塘村3组 建设内容：投资25万元建设一套生产生态混凝土、透水混凝土、特种灌浆材料，抗冲磨材料的生产系统，设计生产能力1万吨/年，系统主要包括4个原料储罐，一套混拌系统及控制系统。 2、项目组成及产品方案 （1）项目组成 项目组成表见表1-1 表1-1 项目组成表 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体工程; 生产车间; 生产车间封闭，位于厂区南面，建筑面积700m2，设新型建筑生产线一条，主要包括一套混拌系统和一套控制系统，实现年产新型建筑材料1万吨的能力。; 项目已建成，属补办环评项目，根据现场踏勘，无施工期环境遗留问题; 废气、噪声、废水; 厂房租用，新建生产线，已建成. 储运工程; 原料贮存罐; 位于生产区东侧，设有2个150t的水泥筒仓，1个100t的水泥筒仓，1个100t的粉煤灰筒仓; 废气、固废; 已建. 原料 库房; 位于生产车间南侧，砂石堆放区，面积约100m2，辅料堆放区，面积约100m2; 废气、固废; 已建. 成品库房; 位于生产区东侧，面积约200m2; 废气、固废; 已建. 辅助工程; 办公区：位于生产区东北面，面积约50m2; 固废、废水; 租赁农户自建房. 公用工程; 供水：市政自来水; /; 依托原有. 供电：当地电网供电; /; 依托原有. 环保 工程; 废水; 雨水：设置雨污分流水沟; 废水、固废; 已建. 生活污水：化粪池（5m3）; 废水; 依托农户. 废气; 筒仓粉尘：滤芯除尘器（效率达99.5%）4套; 废气; 已建. 砂石投料粉尘、添加剂破袋、喂料粉尘、成品袋装粉尘：3套集气罩（效率达90%）+1套脉冲式布袋除尘器（效率达99%）; 1根15m高排气筒; 整改. 试验粉尘：1套集气罩（效率达90%）+1套脉冲式布袋除尘器（效率达99%）. 噪声; 安装减震垫、消声器、厂房封闭等; 噪声; 已建. 固废; 生活垃圾：垃圾桶收集后交环卫部门处理; 固废; 已建. 固废暂存点; 位于厂区中部，占地面积5m2; 已建. - 项目产品方案 项目产品方案见表1-2. 表1-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（t/a）; 形态; 包装形式. 1; 生态混凝土; 2000; 固态; 根据客户需求，部分罐车散装，部分装袋散装. 2; 复合灌浆材料; 3000; 固态. 3; 抗冲磨砂浆; 2500; 固态. 4; 透水混凝土; 500; 固态. 5; 工业自流平砂浆; 1000; 固态. 6; 界面剂; 500; 固态. 7; 水下不分散剂; 500; 固态. 合计; 10000; 固态. 六、主要原辅材料及主要设施规格、数量 1、主要原（辅）料 表1-3 主要原（辅）材料及能耗表 类别; 名称; 用量（t/a）; 粒径; 成份; 包装 形式; 储存方式; 来源; 储存量（t）. 原辅材料; 水泥; 6001; 55-60um; 硅酸钙; 罐车 运输; 筒仓储存; 外购; 100. 砂石; 1401; 0-5mm; K2O、SiO2、Al2O3; /; 封闭库房储存; 外购; 50. 粉煤灰; 701; 0.5-300um; SiO2、FeO、Fe203; 罐车 运输; 筒仓储存; 外购; 30. 外加剂; 纤维素醚; 201; 40-80um; A-纤维素; 袋装; 封闭库房储存; 外购; 20. 聚丙烯酰胺; 501; 30-60um; (C3H5NO)n; 袋装; 封闭库房储存; 外购; 20. 沙土; 401; 0.4-0.8mm; SiO2; 袋装; 封闭库房储存; 外购; 20. 减水剂; 201; 0.2-0.3mm; 聚羧酸酯; 袋装; 封闭库房储存; 外购; 20. 重晶石粉; 251; 500-800目; BaSO4; 袋装; 封闭库房储存; 外购; 20. 石膏; 351; 40-60um; CaSO4; 袋装; 封闭库房储存; 外购; 20. 水耗; 水; 230m3/a; /; H2O; /; /; 井水; /. 能耗; 电; 2.5万kw·h; /; /; /; /; 市政电网; /. 备注：项目不设置原料烘干。 水泥： 主要成分为硅酸钙，是由白色硅酸盐水泥熟料加入石膏，磨细制成的水硬性胶凝材料，具有很高的白度，色泽明亮。 粉煤灰： 粉煤灰是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，主要成分为SiO2、FeO、Fe203、CaO、TO2等，粉煤灰外观类似水泥，颜色在乳白色到灰黑色之间变化。粉煤灰的颜色是一项重要的质量指标，可以反映含碳量的多少和差异。在一定程度上也可以反映粉煤灰的细度，颜色越深粉煤灰粒度越细，含碳量越高。粉煤灰就有低钙粉煤灰和高钙粉煤灰之分。通常高钙粉煤灰的颜色偏黄，低钙粉煤灰的颜色偏灰。粉煤灰颗粒呈多孔型蜂窝状组织，比表面积较大，具有较高的吸附活性，颗粒的粒径范围为0.5-300um.并且珠壁具有多孔结构，孔隙率高达50%-80%，有很强的吸水性。 减水剂： 减水剂是一种在维持混凝土期落度不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂，有木质素磺酸盐、蔡碱酸盐甲醛聚合物等。本项目使用粉末聚羧酸酯。加入混凝上拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝主拌合物的流动性：或减少单位水泥用量，节约水泥。 纤维素醚： 白色或类白色粉末，无嗅无味。 纤维素醚在砂浆中作用机理：①砂浆内的纤维素醚在水中溶解后，由于表面活性作用保证了胶凝材料在体系中有效均匀分布，而纤维素醚作为一种保护胶体“包裹”住固体颗粒，并在其外表形成一层润滑膜，使砂浆体系更稳定，也提高了砂浆在搅拌过程的流动性和施工的滑爽性；②纤维素醚溶液由于自身分子结构特点，使砂浆中的水分不易失去，并在较长的一段时间内逐步释放，赋予砂浆良好的保水性和工作性。 聚丙烯酰胺： 聚丙烯酰胺（PAM ）是一种线型高分子聚合物，产品主要分为干粉和胶体两种形式。聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺（AM）单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力。 2、主要设施规格、数量 表1-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量; 用途. 1; 混拌系统; /; 1套; 拌合. 2; 控制系统; /; 1套; 拌合机操作控制用. 3; 计量系统; /; 1套; 计量使用. 4; 装载机; /; 2辆; 运输. 5; 水泥筒仓; 150t; 3个; 水泥储存. 6; 粉煤灰筒仓; 100t; 1个; 粉煤灰储存. 7; 提升机; /; 2台; 添加剂提升. 8; 包装机; /; 2台; 包装. 9; 试验机器; /; 1台; 试验. 经对比《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正版）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，本项目所使用设备无其中明令淘汰的落后设备。 七、公用工程 （1）给水 本项目给水来自井水，用于生活、消防等。 （2）排水 项目排水采用雨污分流的形式，雨水经项目区域内雨水管网排至市政雨水管网；工作人员产生生活污水依托租赁的农户化粪池收集后，用作农肥，不外排。 （3）供电 本项目用电由市政供电系统供给。 八、劳动定员及生产制度 本项目运营期工作人员17人，每天1班制（8:00-12:00,14:00-18:00），每班8h，夜间不生产，年总生产天数270天，职工均为当地居民，不在厂区内就餐、住宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目系租赁剑峰水泥厂（原嘉乐水泥厂）部分场地进行新型建筑材料生产系统项目的生产建设，据业主介绍，企业租赁乐山市新盛泡沫有限公司标准空置厂房，无遗留环境问题。 本项目于2018年1月建成，根据现场勘查，本项目现有污染物情况及主要环境问题如下： 1、废气 本项目废气主要为粉尘，包括原料堆场粉尘，筒仓出气孔产生的粉尘，砂石转运及投料粉尘，添加剂破袋和喂料粉尘，成品袋装粉尘，试验粉尘以及成品堆场粉尘。 原料堆场粉尘：原料堆场设于封闭的生产区厂房内。 筒仓出气孔产生的粉尘：筒仓设于封闭的生产区厂房内，并在筒仓顶部安装了滤芯除尘器。 砂石转运及投料粉尘：在封闭的生产区厂房内进行砂石料转运及投料，未采取其他治理措施。 添加剂破袋及喂料粉尘：在封闭的生产区厂房内进行添加剂破袋及喂料，未采取其他治理措施。 成品袋装粉尘：在封闭的生产区厂房内进行成品装袋，未采取其他治理措施。 试验粉尘：建设单位目前对生产区进行了封闭，未采取其他治理措施。 成品堆场：位于封闭的生产区内，无其他治理措施。 - 废水 本项目无生产废水产生，主要废水为员工生活污水。 生活污水：经租赁农户生活污水处理设施（化粪池）处理用作周边农肥，不外排。 - 噪声 本项目营运期主要噪声源为生产过程中机械设备和车辆运行产生的机械噪声，安装减振垫，基础减振，厂房封闭隔声，夜间不生产，车辆限速、禁鸣。 - 固废 本项目固体废物主要为生活垃圾、检验不合格成品、废包装材料袋，通过厂区设置的垃圾桶处理后交由当地环卫部门处置。检验不合格产品重新回用于生产。 （二）项目现状存在的环境问题 经现场勘查，本项目已建成投产，现阶段存在以下环境问题： 1、项目未批先建，环境管理不完善。 2、项目在生产过程中（砂石和添加剂投料口、成品袋装、试验粉尘）产生的粉尘，未进行有效治理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况                    （表二）

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 乐山市位于四川省西南部，地处东经103°33′，北纬29°25′，周边与雅安、眉山、自贡、宜宾4市和凉山州相邻。面积12828km2，人口344.5万。现辖市中区、五通桥、沙湾、金口河4区，峨眉山市，夹江、井研、沐川、犍为4县，马边、峨边彝族自治县。 市中区位于乐山市中部偏北，地处岷江、青衣江、大渡河三江交汇处，周边有峨眉山市、以及夹江、井研两县和沙湾、五通桥两区，北与眉山市青神县相连。市中区辖9镇14乡4个街道办事处，面积825.24 km2，人口52.98万．为著名的风景旅游城市，其中乐山大佛被列为世界“双遗产”地。 本项目位于乐山市市中区剑峰乡新塘村，中心地理坐标为（N29°41′38″，E103°52′26″）。（详见附图1） 一、地形、地貌、地质 乐山市区域南北长214 .42km．东西宽164km，地处四川盆地向西南山地的过渡带，山地分布在西部和西南部，丘林主要分布在东北部和东南部，平原集中在沿江两岸。整个地势由西北、西南向东南、东北倾斜，呈西南高、东北低。境内最高处是峨边县的马鞍山主峰，海拔4288m，最低处是犍为县境内的岷江出境处，海拔307m，境内高差悬殊。市域地貌有山地、丘陵、平坝三种类型，以山地为主。其中山地面积8232.38km2，占全市面积64.2％，丘陵面积3879.62km2，占全市面积30.2％，平坝面积714.62km2，占全市面积5.6％。 乐山市市中区地形以丘陵为主，地势大伴由北向南倾斜，西南部的大渡河在本区向东北流向．在水口镇附近与西北流来的青衣江汇合，然后注入北南流向的岷江。沿江有许多冲积平坝和浅丘地带，由此形成本区主要农业耕作区。大多数地带海拔在350～400m之间，一般高差在10m左右，地势平坦，土地肥沃。个别地带也有深丘，北部土门凹，西部老鹰岩等海拔均超过500m．东部牛金山、石子山海拔也超过400m。 乐山市地质构造属中、新生界地质年代；地表以下为红砂页岩，由粘土与经砂胶结而成。北部平坝上层为第四系全新泛洪冲积层，下层基岩为中生界，自垩系夹关组紫红、砖红色长石石英砂岩、夹粉砂岩及砂质粘土岩，河岸有基岩出露。为中生界白墨系夹关组地层，地层稳定，无不良地质现象。 二、气候、气象特征 所在地区属中亚热带湿润季风气候，季风气候明显，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明，雨量充沛，秋短夏长；全年霜雪少，风速小，阴天多，日照少，气压低，湿度大。年平均气温17.3℃，极端最高气温38.l℃，极端最低气温-4.3℃，一月平均气温7℃，七月平均气温26℃，≥10℃活动积温5533℃；常年最低气温在0℃以上；无霜期333天，热量丰富；多年平均气压91410Pa，本区年最大降水量为1650mm(1975年)，年最小降雨量为914.1mm，年均降雨量1120.7mm，4～9月集中全年降水量的85%，最大日降雨量248.2mm，年均蒸发量900mm，最小蒸发量450mm；平均相对湿度81％；全年日照总时数为1174.9小时。 乐山市市中区主导风向为北风，次主导风向为西北风，多年平均风速l.3m/s，静风频率38％。 三、矿产资源 乐山市区域内地质构造比较复杂，地层出露齐全，成矿条件较好。目前已发现各类矿29种，探明储量25种，重要矿产地208处，其中：大型矿产地33处，中型矿产地57处，小型矿产地99处，矿点、矿化点上百处。主要以非金属矿产为主。据2003年底统计，全市从事矿业人员4.573万人，年产矿石量1836.398万吨。现有矿产储量：煤炭保存储量1.2亿～1.4亿吨，年开采原煤393.506万吨；岩盐属威西盐田，乐山市境内分布面积约600平方千米，岩盐资源储量达105亿吨，年开采47.9多万吨；磷矿，已探明磷矿石资源量6.83亿吨，占全省磷矿探明储量的60%以上，年开采39万吨，属于小规模开采；石灰石，在乐山市境内分布比较集中，资源十分丰富，已探明储量6.98亿吨，资源量3.61亿吨，预计全市石灰石远景储量100多亿吨，年开采400.614万吨；石膏，已探明储量10868万吨，年开采30.21万吨；钾长石，已探明储量6336万吨，年开采16.83万吨，属于小规模开采；硅石，已探明储量1415.76万吨，现属于小规模开采；矿泉水，认定的可（允许）开采资源量为1.788万吨／日，年开采15万吨/日，多为含偏硅酸优质饮用矿泉水；地热水在全市资源分布比较丰富。 四、水文 市境江河众多，拥有岷江、大渡河、青衣江和众多中小河流，属丰水地区，年平均产水量113.7亿立方米，加上过境水741.4亿立方米，水资源总量855亿立方米，人均占有水资源量3366立方米。水能资源理论蕴藏量约800万千瓦，经济可开发量约750万千瓦。截至目前，截至目前，全市发电装机容量达695.7万千瓦，其中水电装机容量527.2万千瓦。本项目最近地表水体为剑峰河，流经剑峰乡，最终汇入泥溪河。 五、生态旅游 乐山风景优美，是中国优秀旅游城市。素有“天下山水之观在蜀，蜀之胜曰嘉州”的美称。境内以世界文化和自然遗产峨眉山·乐山大佛为中心，呈放射状相对集中地分布着国家重点文物保护单位4处，国家级风景名胜区2处，国家自然保护区1处，省级风景名胜区2处，省级森林公园4处。市境内还有以清幽著称的岷江平羌小三峡；有以古榕为特色，江水如镜的“小西湖”五通桥；有当代大文豪郭沫若的旧居和沙湾大渡河美女峰石林风景区；有具有中国“百慕大”之称的峨边黑竹沟风景区等。1996年，峨眉山同乐山大佛作为四川省唯一的世界文化与自然双重遗产申报成功。旅游与电子、医药、建材一起，现已成为乐山的四大支柱产业。按照“大旅游、大市场、大产业”的总体思路，全市已形成了朝山、观佛、探险、民俗、生态和休闲等多层次多品味结合的旅游发展格局和以乐山大佛·峨眉山为中心的环形旅游线，正朝着国际旅游城市的更高目标迈进。乐山环境优越，是联合国城市管理中心选择为在中国的唯一合作城市。城市坐落在岷江、大渡河、青衣江三江汇流之处，与乐山大佛隔江相望。 据调查，项目评价范围内无珍稀、涉危动、植物，无生态保护物种和自然保护区等生态敏感点。

环境质量状况                                         （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水环境、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境质量达标情况 本项目位于四川省乐山市市中区剑峰乡新塘村，所在环境空气功能区属二类区，因此，环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）中的二级标准。根据《2017年乐山市环境质量状况公报》，乐山市市中区环境空气质量主要指标见表3-1。 表3-1 2017年乐山市环境空气质量主要指标 单位：ug/m3，CO：mg/m3 行政区; 二氧化硫; 二氧化氮; PM10; PM2.5; 一氧化碳; 臭氧. 市中区; 11.5; 33.7; 77.8; 55.4; 1.5; 157. 标准; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 超标倍数; 0; 0; 0.111; 0.583; 0; 0. 超标率/%; 0; 0; 11.1; 58.3; 0; 0. 由表3-1统计结果可知，乐山市市中区PM10和PM2.5均出现超标，PM10和PM2.5超标倍数分别为 0.111、0.583，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 根据《乐山市空气质量限期达标规划（2017-2025）》，乐山市通过采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，在2025年底前实现空气质量6项主要污染物（二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧）全面达标。 本项目所在区域不达标指标PM10年平均质量浓度预期可达到小于70μg/m3的要求，PM2.5年平均质量浓度预期可达到小于35μg/m3的要求，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 乐山市空气质量限期达标规划指标详见表3-2。 表3-2 乐山市空气质量达标规划指标 序号; 环境质量指标单位：（μg/m3）; 2017年 现状值; 目标值; 国家空气质量标准; 属性. 近期2020年; 中远期2025年. 1; 二氧化硫年均浓度; 11.5; ≤20; ≤60; 约束. 2; 二氧化氮年均浓度; 33.7; ≤40; ≤40; 约束. 3; 可吸入颗粒物年均浓度; 77.8; —; 力争70; ≤70; 约束. 4; 细颗粒物年均浓度; 55.4; ≤45.5; 力争35; ≤35; 约束. 5; CO日平均值的第95百分位数（mg/m3）; 1.5; ≤2; ≤4; 约束. 6; 臭氧日最大8小时平均值的第90百分位数; 157; ≤160; ≤160; 指导. （2）各污染物的环境质量现状评价 根据表3-2可知，项目区域PM10、PM2.5年均浓度值不达标，PM10和PM2.5超标倍数分别为 0.111、0.583，超标率分别为11.1%、58.3%，但其余的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧年均浓度达标，为进一步了解区域内空气质量现状，引用位于本项目东面1.1km处乐山市金鸿农业科技发展有限公司大型沼气工程项目于2018年10月10日-16日对SO2、NO2、PM10的监测数据。 表3-3 环境空气监测结果表 单位：μg/m3 监测点; 指标内容; 监测项目. SO2; NO2; PM10. 1#大型沼气工程项目西北侧厂界外50m处; 最大质量浓度值，μg/m3; 24; 34; 46. 执行标准; 500 （1小时平均）; 200 （1小时平均）; 150 （24小时平均）. 最大占标率/%; 4.8; 17; 30.7. 超标率，%; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 2#大型沼气工程项目东南侧厂界外50m处; 最大质量浓度值，μg/m3; 22; 34; 72. 执行标准; 500 （1小时平均）; 200 （1小时平均）; 150 （24小时平均）. 最大占标率/%; 4.4; 17; 48. 超标率，%; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） （μg/m3）; 日均值：50， 小时值:150; 日均值：80， 小时值：200; 日均值：50. 由上表可知，项目区域内短期监测值SO2小时均值、NO2小时均值、PM10的日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量现状 本项目最近地表水为剑峰河，剑峰河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准。为了解剑峰河水体环境质量现状，本评价引用乐山市恒业纺织股份有限公司高档无梭织机生产线技术升级项目于2017年6月21日~6月23日在其项目所在处剑峰河上游200m处、项目所在处剑峰河下游200m处设的两个水质监测断面的水质监测数据，评价剑峰河水质状况。 ①评价标准 监测分析方法按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中有关规定进行。 ②评价方法 评价采用单项标准指数法。 a、一般污染物标准指数法表达式为： 式中：Si，j－污染物i在j点的污染指数； Ci，j－污染物i在j点的实测浓度平均值（mg/L）； CSi－污染物i的评价标准（mg/L）。 b、pH值标准指数用下式计算： 当pH≤7.0时， pH＞7.0时， 式中：pHj－pH实测值； pHsd－pH评价标准的下限值； pHsu－pH评价标准的上限值。 c、对DO计算采用： DOjDos DOj<Dos DOf=468/（31.6+T） 式中：DOf——某水温、气压下河水中的溶解氧饱和值mg/L； DOj——为监测点j的溶解氧浓度mg/L； DOs——为溶解氧的地表水水质标准mg/L。 监测结果以及按评价方法得出的各污染物单项污染指数列表如下表。 表3-4 地表水现状监测结果表 单位：除pH无量纲外均为mg/L 监测时间; 监测断面; 项目 指标; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮; DO; 石油类. Ⅲ类水域标准; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.2; 1.0; 5; 0.05. 2017年6月21日-23日（高档无梭织机生产线技术升级项目）; 1#厂区临近剑峰河上游200m; 监测 数据; 7.64-7.77; 10.0- 10.3; 1.62- 1.83; 0.158- 0.167; 0.020- 0.021; 0.37-0.48; 9.5-9.6; /. 单项污染指数; 0.38; 0.51; 0.46; 0.17; 0.10; 0.48; 0.13; /. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /. 评价 结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. 2#厂区临近剑峰河下游200m; 监测 数据; 7.83-7.84; 10.7- 11.1; 2.12- 2.39; 0.201- 0.205; 0.042- 0.050; 0.43- 0.48; 9.3-9.4. 单项污染指数; 0.42; 0.55; 0.60; 0.21; 0.25; 0.48; 0.08. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /. 评价 结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. 根据表3-3中的可知，剑峰河各水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质现状良好，具有一定的环境容量。 3、声环境质量现状 本项目位于四川省乐山市市中区剑峰乡新塘村，所在区域声功能区属2类区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。为了解本项目所在区域声环境质量现状，项目建设单位故委托四川中望正检环境检测有限公司于2018年12月13~14日对项目厂界及声环境敏感目标进行了监测，监测结果如下： 监测项目：各测点昼间及夜间的等效连续声级 监测点位：在厂界外四周布置了4个监测点、布置了2个敏感目标监测点 监测频次：连续测两天，昼间、夜间各测一次。用噪声统计分析仪测试。 表3-5 声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位; 监测结果. 12月13日; 12月14日; 执行标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#场界北侧; 52; 41; 50; 39; 60; 50. 2#场界东侧; 53; 42; 51; 41. 3#场界南侧; 51; 39; 49; 38. 4#场界西侧; 50; 37; 50; 39. 5#项目西面150m住户处; 47; 32; 46; 31. 6#项目北面139m住户处; 46; 33; 48; 32. 根据上表的评价结果，本项目厂界及最近敏感目标声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，表明项目建设地周围声环境质量较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、水环境保护目标 本项目位于乐山市市中区剑峰乡新塘村，项目最近地表水水体剑峰河水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ 类，本评价应保证其不因本项目建设而降低水环境质量。 2、环境空气保护目标 本项目位于乐山市市中区剑峰乡新塘村，项目所在地的环境空气属于二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准。本评价应保护项目所在地的环境空气，使之不因本项目的建设而降低环境空气质量。 3、声环境质量保护目标 保护本项目周边声环境质量，使之不因本项目的建设而降低声环境质量。声环境质量按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求进行保护。 4、环境保护目标 本项目周边500m范围环境保护目标见表3-5. 表3-5 项目周围主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界距离/m; 高差/m. X; Y. 张家村; 0; +192; 住户区; 约60人; 环境空气 二类区; 北面; 139; 12. 黄咀村; -212; 0; 约60人; 西面; 150; 20. 张家村; 0; +192; 约60人; 声环境2类区; 北面; 139; 12. 黄咀村; -212; 0; 约60人; 西面; 150; 20. 剑峰河; -110; +394; 河流; Ⅲ类水域; 西北面; 384; /. 备注：环境保护目标坐标取距离项目厂址中心点的最近地点距离.

评价适用标准                                          （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量 环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。 表4-1 大气环境质量标准限值 单位：µg/m3 污染物 标准值; SO2; NO2; PM10; PM2.5; O3; CO. 1小时均值; 500; 200; —; /; 200; 10. 日均值; 150; 80; 150; 75; 160; 4. 年均值; 60; 40; 70; 35; /; /. 2、地表水环境质量 执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。见下表： 表4-2 地表水环境质量标准值表 单位：mg/l pH(无量纲) 项目; pH(无量纲); CODcr; BOD5; NH3-N; 石油类; 总磷; DO; 总氮. 标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2; ≥5; ≤1.0. 3、噪声环境质量 环境噪声：执行国家《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准，标准限值见下表： 表4-3 环境噪声标准值表 等效声级LAeq: dB 环境噪声; 2类; 昼间; 60. 夜间; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.大气污染物 本项目运营期生产区有组织废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中的表1限值标准，无组织废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中的表3限值标准，具体见下表。 表4-4 《水泥工业大气污染物排放标准》表1标准 生 产 过 程; 生产 设备; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物 （以NO2计）; 氟化物 （以总氟计）. 排放 浓度 mg/m3; 单位产 品排放 量kg/t; 排放 浓度 mg/m3; 单位产 品排放 量kg/t; 排放 浓度 mg/m3; 单位产 品排放 量kg/t; 排放 浓度 mg/m3; 单位产 品排放 量kg/ t. 水泥 制品 生产; 水泥仓 及其它 通风生 产设备; 20; /; /; /; /; /; /; /. 表4-5 《水泥工业大气污染物排放标准》表3无组织排放标准 单位mg/m3 序号; 污染物项目; 限值. 1; 颗粒物; 0.5. 2、废水 项目产生废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后，用作周边农肥。 3、噪声 营运期执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准。标准限值见下表： 表4-6 厂界噪声标准值表 等效声级LAeq:dB 别 类; 昼 间; 夜 间. 2; 60; 50. - 固废 一般工业固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目运营期间无大气污染物总量控制因子；废水经过处理后，不外排。故本次评价不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析                                      （表五）

工艺流程简述（图示）： 本项目实际工程建设内容对环境影响时段包括工程施工期和建成营运期两部分。 一、施工期工艺流程及污染源 由于本项目已建成，属于未批先建项目，应补办环评，根据现场踏勘，项目施工期间产生的各项污染物已得到合理处置，无施工期环境遗留问题。 二、营运期主要污染工序及污染物排放治理措施 1、本项目生产工艺流程及产污节点图 （1）生态混凝土、复合灌浆材料、工业自流平砂浆、界面剂、水下不分散剂 G、N G、N、S G、S G、S G、N、S G、N、S G、N G: 粉尘 S：固废 N：噪声 粉煤灰 水泥仓 槽罐车 粉煤灰仓仓 气泵 气泵 计量仓 计量仓 微机控制 添加剂 计量 添加剂料斗 人工 人工 搅 拌 系 统 螺旋喂料 提升 G、N 产品缓存仓 检验 检验 包装 出厂 散装罐车 出厂 不合格 不合格 合格 水泥 图5-1 工艺流程示意图 （2）抗冲磨砂浆、透水混凝土 G、N、S G、N G、S G、S G、N、S G、N、S G、N G: 粉尘 S：固废 N：噪声 粉煤灰 水泥仓 槽罐车 粉煤灰仓仓 气泵 气泵 计量仓 计量仓 微机控制 添加剂 砂石 计量 添加剂料斗 人工 人工 入库贮存 砂石料斗 计量仓 G、N 装载机 搅 拌 系 统 螺旋喂料 提升 提升 G、N 产品缓存仓 检验 检验 包装 出厂 散装罐车 出厂 不合格 不合格 合格 G、N 水泥 图5-2 工艺流程示意图 生产工艺流程说明： - 备料 项目原材料均向外采购，砂石（0-5mm）通过运输车辆运回来后置于封闭库房砂石堆放区，外加剂（袋装）等粉料通过运输车辆运回来后置于封闭库房辅料堆放区，本项目设置的原料堆场封闭性较好，除保留进出通道外，其余均为封闭状态，项目堆场已进行封闭，因此只有在原料卸料的时候产生少量粉尘；水泥、粉煤灰外购通过密闭罐车运至厂内，采用密闭管道通过气力输送分别进入水泥料仓、粉煤灰料仓，上述各料仓顶部均配有滤芯除尘器。 （2）进料 ①水泥、粉煤灰：水泥、粉煤灰通过电脑计量控制系统精确进料，将对应料仓中的水泥、粉煤灰原料通过螺旋喂料的方式导入混合机。 ②添加剂：添加剂经人工电子秤称量相应重量后，人工破袋倒入添加剂料斗，料斗由提升法兰，提升到添加剂喂料平台，打开混合机添加剂进料阀门后，人工倒入混合机。 ③砂石：通过装载机将堆放在原料库房砂石堆放区的砂石运输到砂石料斗中，通过提升机将砂石料斗提升到计量仓，通过电脑计量控制系统精确进料，计量后的砂石通过螺旋喂料的方式导入混合机。只有本项目生产的抗冲磨材料（抗冲磨砂浆、透水混泥土）需要砂石料，其余产品不需要砂石料。 （3）混合搅拌 经过计量后的水泥、粉煤灰、砂石、添加剂等原料进入混合机后，进行均质混合。混合均匀的产品进入产品缓存仓中。混合机为封闭形式，混合过程中不产生粉尘。 （4）检验 抽取少量产品缓存仓中的产品，进行检验，合格的产品进入下一工序，不合格的产品通过提升机重新进入混合搅拌系统添加部分外加剂进行搅拌。 （5）卸料 经检验合格的产品，根据客户需求，经由装袋机装袋后外售出厂，或直接经过散装罐车外售出厂。 备注：本项目在生产前需在试验机器上进行小规模试生产（产量为100t左右）。 2、项目生产物料平衡分析 （1）项目物料平衡 本项目使用原料主要有砂石、水泥、粉煤灰、添加剂，按一定比例经物理混合搅拌即可。生产规模为年产10000吨新型建筑材料。本项目物料平衡见表5-1、图5-2。 表5-1 生产物料平衡表（t/a） 序号; 投入; 产出. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量; 去向. 1; 水泥; 6000.05; 新型建筑材料; 10000; 销售. 2; 砂石; 1400.02; 粉尘; 0.132. 3; 粉煤灰; 700.07. 4; 添 加 剂; 纤维素醚; 200. 5; 聚丙烯酰胺; 500. 6; 沙土; 400. 7; 减水剂; 200. 8; 重晶石粉; 250. 9; 石膏; 350. 合计; 10000.132; 合计; 10000.132. 粉尘0.132 水泥6000.05 新型建筑材料生产 添加剂1900 砂石1400.02 粉煤灰700.07 产品10000 图5-3 物料平衡图（t/a） 三．营运期污染物产生、现状治理措施及整改措施 1、废气 （1）现状废气排放情况 本项目废气主要为粉尘，包括料堆场产生的粉尘，筒仓出气孔产生的粉尘，砂石转运及投料过程中产生的粉尘，添加剂破袋、喂料过程中粉尘，成品袋装粉尘，试验粉尘以及成品堆场粉尘。 1）原料堆场产生的粉尘 根据相关研究资料分析，堆场主要的大气环境问题，是粒径较小的原料在风力作用下起尘，会对下风向大气环境造成污染。由于本项目原料堆场位于三面封闭封闭的厂房内，堆场内可视为静风，因此本项目原料堆场不产生风力扬尘。原料运输进场卸车时会产生装卸扬尘。装卸扬尘强度与原料的比重、湿度以及装、卸料点附近的风速等因素有关。环评引用装卸扬尘计算公式对项目原料卸载进行计算： 式中：Q2─装卸扬尘，g/次； u─风速，m/s，本项目常年平均风速为1.3m/s； w─物料湿度，本项目原料含水量为1%； M─车辆吨位，运输车辆取40t/辆； H─装卸高度，车辆卸载平均高度为2.0m； f─风频率%，取38%； 本项目车辆运输原料为3300t/a，经计算项目原材料卸载扬尘产尘量为1.40kg/次（即 0.12t/a)。 2）筒仓出气孔产生的粉尘 本项目水泥、粉煤灰均采用筒仓储存，每次罐车进料时，筒仓出气孔会产生一定量的粉尘，项且共设置3个水泥筒仓，1个粉煤灰筒仓。参照混凝土搅拌站项目，本项目筒仓粉尘产生浓度为2500mg/m3，其排污系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌厂的粉尘排放因子进行估算，其中水泥入仓逸散粉尘排放因子为0.12kg/t（卸料），其粉煤灰参照水泥入仓逸散粉尘排放因子，本项目水泥及粉煤灰用量为6700t/a，则粉尘的产生量为0.804t/a。 3）砂石转运及投料过程中产生的粉尘 装载机将砂石从原料堆场转运到砂石料斗过程中，会产生转运扬尘。砂石在倒入砂石料斗的过程中，会产生投料扬尘。扬尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌厂的砂和粒料转运粉尘排放因子进行估算，逸散粉尘排放因子为0.005kg/t（转运），逸散粉尘排放因子为0.1kg/t（投料），本项目砂石用量为1400t/a，则粉尘的产生量为0.15t/a。 4）添加剂破袋、喂料粉尘 项目拌合中需加入一定量的添加剂，添加剂经人工电子秤称量相应重量后，进行人工破袋倒入添加剂料斗，料斗由提升法兰，提升到添加剂喂料平台，打开混合机添加剂进料阀门进行喂料，此过程会产生一定量的粉尘。类比同类企业，排放因子按0.3kg/t计，本项目添加剂用量为1900t/a，则产生的粉尘量为0.57t/a。 5）成品袋装粉尘 项目在成品卸料口设置一台自动包装机，按客户需求对成品缓冲仓中成品进行袋装，由于袋装过程中作业落差小，包装时出料口与袋口贴合度较好，在灌装过程中基本无粉尘逸散，只在每袋物料灌装完成后袋口敞开瞬间会产生少量粉尘。粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中原料装料排放因子进行估算，装袋逸散粉尘排放因子为0.005kg/t，本项目成品装袋量为3000t/a，则粉尘的产生量为0.015t/a。 6）试验粉尘 本项目在生产前需要在试验小机器上进行试验，根据业主提供资料试验成品量为100t，类比生产线粉尘的产生量，则试验粉尘产生量为0.018t/a。 7）成品堆场粉尘 本项目袋装成品暂存于厂内成品堆场内，由于成品堆场位于封闭厂房内，则不产生风力扬尘，只在成品入库及装车过程中产生扬尘。类别同类企业，排放因子按0.15kg/t计，本项目袋装成品为3000t/a，则产生的粉尘量为0.45t/a。 （2）现有废气治理措施 原料堆场粉尘：原料堆场位于封闭的生产厂房内，原料暂存及装卸作业均处于封闭车间内，考虑在车间内，风力影响有限的的情况下建设单位采取了在装卸、上料时尽量降低作业高度，减少落差；规范操作，加强管理等措施后，取降尘效率约为80%，则项目装卸及上料粉尘排放量为0.024/a，以无组织形式排放。 筒仓出气孔产生的粉尘：建设单位目前对生产区进行了封闭，并在筒仓顶部安装了滤芯除尘器。筒仓出气孔产生的粉尘经筒仓配套的滤芯除尘器收集处理后于滤芯除尘器排气口排放，除尘器处理效率为99.5%，经计算，通过滤芯除尘器收集后粉尘排放总量为4.02kg/a，为无组织排放。 砂石转运及投料过程中产生的粉尘：建设单位目前对生产区进行了封闭，未采取其他治理措施，不满足相应环保要求，需要整改。 添加剂破袋及喂料粉尘：建设单位目前仅对生产区进行了封闭，未采取其他治理措施，不满足相应环保要求，需要整改。 成品袋装粉尘：建设单位目前对生产区进行了封闭，未对成品袋装粉尘采取收集和治理措施，不满足相应环保要求，需要整改。 试验粉尘：建设单位目前对生产区进行了封闭，未对试验粉尘采取收集和治理措施，不满足相应环保要求，需要整改。 成品堆场粉尘：成品堆场位于封闭的生产厂房内，但在成品搬运入库及装车的过程中未采取治理措施，需要整改。 （3）整改要求 1）砂石转运及投料过程中产生的粉尘 针对砂石转运过程中产生的粉尘，本次评价要求建设单位对砂石堆场进行围挡，砂石外购料进场后。 针对投料过程中产生的粉尘，本次评价要求建设单位在砂石料斗的上方设置1套集气罩，收集效率为90%，收集后的粉尘通过管道送至脉冲式布袋除尘器进行处理，处理效率为99.9%，处理风量为1000m3/h，处理后通过15m高的排气筒排放。 经过治理后转运过程中产生的粉尘量极小，可忽略不计。投料过程中粉尘的排放量为0.0013t/a，为有组织排放。集气罩未收集到的粉尘为0.014t/a，为无组织排放。 2）添加剂破袋及喂料粉尘 针对添加剂喂料粉尘，本次环评要求在混合机添加剂喂料口阀门的上方设置1套集气罩，收集效率为90%，收集后的粉尘通过管道送至脉冲式布袋除尘器进行处理，处理效率为99.9%，处理风量为1000m3/h，处理后通过15m高的排气筒排放。 针对添加剂破袋粉尘，本次环评要求添加剂破袋必须在喂料口设置的集气罩下进行破袋。 经过治理后粉尘的排放量为0.0051t/a，为有组织排放。集气罩未收集到的粉尘为0.057t/a，为无组织排放。 - 成品袋装粉尘 针对成品袋装过程中产生的粉尘，本次环评要求在包装口的上方设置1套集气罩，收集效率为90%，收集后的粉尘通过管道送至脉冲式布袋除尘器进行处理，处理效率为99.9%，处理风量为1000m3/h，处理后通过15m高的排气筒排放。 经过治理后粉尘的排放量为0.00014t/a，为有组织排放。集气罩未收集到的粉尘为0.0015t/a，为无组织排放。 4）试验粉尘 针对试验过程中产生的粉尘，本次环评要求在试验机器的上方设置1套集气罩，收集效率为90%，收集后的粉尘通过管道送至脉冲式布袋除尘器进行处理，处理效率为99.9%，处理风量为1000m3/h，处理后通过15m高的排气筒排放。 经过治理后粉尘的排放量为0.00016t/a，为有组织排放。集气罩未收集到的粉尘为0.0018t/a，为无组织排放。 5）成品堆场粉尘 成品堆场位于封闭的厂房内，不会产生风力扬尘。只在成品搬运入库和装车的过程中产生粉尘。本次环评要求成品装袋的袋子用复合塑料编织袋（内含一层塑料膜）。 经治理后成品搬运入库和装车的过程中粉尘的产生量降低90%，则粉尘的产生量为0.045t/a。 2、废水 本项目为新型建筑材料生产系统项目，根据工艺流程分析，项目运营期间无生产用水，厂区职工均为当地居民，均不在厂区内住宿、就餐，故厂区无宿舍、食堂。因此，运营期间用水主要为职工生活用水。 - 现状废水产生情况 本项目劳动总定员为17人，均不在厂内食宿，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），用水量按50L/人.d计，全年工作270d，则生活用水量为0.85m3/d，即229.5m3/a。排水量取用水量的80%，则污水排放量为0.68m3/d,183.6m3/a。废水水质为：COD:350mg/L（0.06t/a)、BOD5:200mg/L（0.04t/a)、SS:250mg/L(0.05/a)、NH3-N:30mg/L（0.006t/a)。 （2）现状废水治理措施 生活污水：依托租赁农户生活污水设施（化粪池）收集后用做周边农肥，不外排，不需要整改。 项目水平衡示意图见下图： 0.85 自来水 职工用水 0.68 化粪池 用作农肥 0.17 图5-4 项目水平衡图（单位：m3/d） 3、噪声 （1）现状噪声排放情况 本项目营运期主要噪声源为生产过程中机械设备运行产生的机械噪声，产生的噪声值为80~90dB(A)，见下表： 表5-2 设备噪声情况表 单位：dB(A) 设备名称; 噪声值; 治理措施; 排放噪声值. 搅拌系统; 90; 安装减振垫，基础减振，厂房封闭隔声、夜间不生产; 70. 螺旋输送机; 85; 75. 提升机; 85; 75. 装载机; 80; 低速行驶、自带消声装置减少车辆怠速时间、厂房封闭隔声; 75. （2）现状噪声治理措施情况 所有生产设备尽量采用低噪设备，且均置于生产厂房内，厂房进行了封闭处理，同时安装时进行了基础减震，在采取基础减震、厂房隔声、夜间不生产等措施后，同时经距离衰减后，本项目噪声的对周围影响可接受。 4、固体废物 本项目固体废物主要为工作人员产生的生活垃圾、检验不合格产品、废材料包装袋及除尘器收集的粉尘。 （1）现有固体废物的产生情况 1）生活垃圾 本项目定员17人，年工作270天，按工作人员人均产生生活垃圾量为0.5kg/d·人计，则工作人员产生的生活垃圾量为0.0085t/a（2.295t/a）。 - 检验不合格产品 根据业主提供资料，项目检验不合格产品为100t/a。 3）除尘设备收集粉尘 本项目各类除尘设备收集的粉尘为1.02t/a。 4）废材料包装袋 根据业主提供资料，本项目产生的废材料包装袋约1.1t/a。 （2）现状固体废物治理措施情况及达标分析 生活垃圾：经厂区垃圾桶收集后，交由当地环卫部门处置，不需要整改； 检验不合格产品：生产过程中检验不合格产品全部回用于生产，不需要整改； 除尘设备收集粉尘：全部回用于生产，不需要整改。 废材料包装袋：收集后外卖至废品回收站 综上，本项目产生的固体废物均得到了合理处置，不需要整改。 5、需整改的环保措施汇总 表5-3 需整改的环保措施汇总表 类型; 污染物; 现有防治措施; 是否整改; 整改措施; 整改后是否可行. 废气; 原料堆场粉尘; 原料堆场封闭、降低作业高度、降低物料落差; 否; /; /. 筒仓出气孔粉尘; 4套滤芯除尘器; 否; /; /. 砂石投料粉尘; 生产区封闭; 是; 1套集气罩; 1套脉冲式布袋除尘器; 1根15m高排气筒; 可行. 添加剂破袋、喂料粉尘; 生产区封闭; 是; 1套集气罩. 成品袋装粉尘; 生产区封闭; 是; 1套集气罩. 试验粉尘; 生产区封闭; 是; 1套集气罩+1套脉冲式布袋除尘器. 砂石转运粉尘; 无; 否; 砂石堆放区设置围挡; 可行. 成品堆场粉尘; 成品堆场封闭; 是; 成品装袋使用复合塑料编织袋; 可行. 废水; 生活污水; 经化粪池收集后用作周边农肥; 否; /; /. 噪声; 设备噪声、车辆噪声; 安装减振垫，基础减振，厂房封闭隔声、夜间不生产; 否; /; /. 固体废物; 生活垃圾; 厂区垃圾桶收集，交由当地环卫部门处置; 否; /; /. 检验不合格成品; 回用于生产; 否; /; /. 除尘器收集的粉尘; 回用于生产; 否; /; /. 废材料包装袋; 外卖; 否; /; /.

项目主要污染物产生及预计排放情况                      （表六）

| 项目 类型 | 时段 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 有组织 | 砂石投料 | 砂石投料粉尘 | 0.14t/a | 0.0013t/a | 0.78mg/m3 |
|  |  |  | 添加剂破袋、喂料 | 添加剂破袋、喂料粉尘 | 0.57t/a | 0.0051t/a |  |
|  |  |  | 成品袋装 | 成品袋装粉尘 | 0.015t/a | 0.00014t/a |  |
|  |  |  | 试验 | 试验粉尘 | 0.018t/a | 0.00016t/a |  |
|  |  | 无组织 | 原料堆场 | 原料装卸粉尘 | 0.12t/a | 0.0024t/a |  |
|  |  |  | 筒仓 | 筒仓出气孔粉尘 | 0.804t/a | 0.00402t/a |  |
|  |  |  | 成品堆场 | 成品搬运入库及装车粉尘 | 0.45t/a | 0.045t/a |  |
|  |  |  | / | 集气罩未收集粉尘 | 0.074t/a | 0.074t/a |  |
| 水污 染物 | 营运期 | 工作人员 |  | 生活污水 | 183.6m3/a COD:350mg/L,0.06t/a BOD5:200mg/L,0.04t/a SS:250mg/L,0.05t/a NH3-N:30mg/L,0.006t/a | 0，化粪池收集后用作农肥 |  |
| 噪声 | 营运期 | 生产区 |  | 设备噪声、车辆噪声 | 80-90dB(A) | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值要求，昼间≤60dB（A） 夜间≤50 dB（A） |  |
| 固体 废物 | 营运期 | 工作人员 |  | 生活垃圾 | 2.295t/a | 2.295t/a，交由当地环卫部门处置 |  |
|  |  | 除尘器 |  | 除尘设备收集粉尘 | 1.02t/a | 0，全部回用于生产 |  |
|  |  | / |  | 检验不合格成品 | 100t/a |  |  |
|  |  | / |  | 废材料包装袋 | 1.1t/a | 0.外卖至废品回收站 |  |

环境影响分析                                          （表七）

一、施工期环境影响简要分析 由于本项目已建成，属于未批先建项目，应补办环评，根据现场踏勘，项目施工期间产生的各项污染物已得到合理处置，无施工期环境遗留问题。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目营运期产生的废气，其中有组织排放粉尘为：砂石转运及投料过程中产生的粉尘，添加剂破袋及喂料过程中产生的粉尘、产品袋装粉尘、试验粉尘；另外无组织粉尘主要为原料堆场产生的装卸扬尘，筒仓出气孔产生的粉尘，成品堆场中成品搬运入库及装车过程中产生的扬尘及集气罩未收集粉尘。 （1）有组织排放 本项目有组织粉尘主要来源于砂石转运及投料过程中产生的粉尘，添加剂破袋及喂料过程中产生的粉尘、产品袋装粉尘、试验粉尘，根据工程分析可知，生产区域有组织排放粉尘总量为0.0067t/a，排放浓度为0.78mg/m3。 （2）无组织排放 本项目无组织粉尘主要来源于原料堆场产生的装卸扬尘，筒仓出气孔产生的粉尘，成品堆场中成品搬运入库及装车过程中产生的扬尘及集气罩未收集粉尘，根据工程分析可知，生产区域无组织排放粉尘总量为0.125t/a。 （3）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录 A 推荐的 AERSCREEN 估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级按照表 7-1的分级判据进行划分。 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作等级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≦Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 估算模型参数见表7-2，污染源参数见表7-3 表7-4，计算结果见表 7-5。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 31.8 °C. 最低环境温度; -4.3 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表7-3 本项目点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速（m/s）; 烟气温度/°C; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; TSP. 1; 有组织排放粉尘; 0; 0; 480.0; 15.0; 1.0; 11.0; 25; 2160; 正常; 0.0031. 表7-4 本项目面源参数表 编号; 名称; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. TSP. 1; 无组织排放粉尘; 480.0; 30.73; 23.8; 60; 10; 2160; 正常; 0.057. 表7-5 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离/m; 有组织排放粉尘; 无组织排放粉尘. 预测质量浓度/（ug/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度/（ug/m3）; 占标率/%. 50.0; 0.0151; 0.0017; 47.428; 5.2698. 100.0; 0.0258; 0.0029; 32.949; 3.661. 200.0; 0.0246; 0.0027; 19.584; 2.176. 300.0; 0.0225; 0.0025; 14.657; 1.6286. 400.0; 0.019; 0.0021; 12.719; 1.4132. 500.0; 0.0197; 0.0022; 11.629; 1.2921. 600.0; 0.0192; 0.0021; 10.812; 1.2013. 700.0; 0.0181; 0.002; 10.197; 1.133. 800.0; 0.0171; 0.0019; 9.6231; 1.0692. 900.0; 0.016; 0.0018; 9.1283; 1.0143. 1000.0; 0.015; 0.0017; 8.6926; 0.9658. 1200.0; 0.0138; 0.0015; 7.9502; 0.8834. 1400.0; 0.0127; 0.0014; 7.3325; 0.8147. 1600.0; 0.0117; 0.0013; 6.8054; 0.7562. 1800.0; 0.0108; 0.0012; 6.3479; 0.7053. 2000.0; 0.0339; 0.0038; 5.9459; 0.6607. 2500.0; 0.0412; 0.0046; 5.1241; 0.5693. 3000.0; 0.022; 0.0024; 4.4906; 0.499. 3500.0; 0.0342; 0.0038; 3.9997; 0.4444. 4000.0; 0.0309; 0.0034; 3.6263; 0.4029. 4500.0; 0.0277; 0.0031; 3.318; 0.3687. 5000.0; 0.0251; 0.0028; 3.0549; 0.3394. 10000.0; 0.0129; 0.0014; 1.8213; 0.2024. 11000.0; 0.0093; 0.001; 1.6945; 0.1883. 12000.0; 0.0115; 0.0013; 1.5857; 0.1762. 13000.0; 0.0103; 0.0011; 1.4934; 0.1659. 14000.0; 0.0081; 9.0E-4; 1.412; 0.1569. 15000.0; 0.005; 6.0E-4; 1.3399; 0.1489. 20000.0; 0.0028; 3.0E-4; 1.0688; 0.1188. 25000.0; 0.004; 4.0E-4; 0.8836; 0.0982. 下风向最大质量; 0.0563; 0.0063; 59.097; 6.5663. D10%最远距离/m; ≤0; ≤0; ≤0; ≤0. 评价等级; 三级; 二级. 由表7-1和表7-5可知，本项目评价工作等级为二级。 （4）污染物排放核算 本项目大气污染物排放核算分别见表7-6和表7-7。 表7-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（ug/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; DA001; 颗粒物; 780; 0.003; 0.0067. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.0067. 表7-7大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准名称; 浓度限值/（ug/m3）; 年排放/量（t/a）. 1; /; 原料装卸; 颗粒物 颗粒物; 厂房封闭、降低落差; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3; 500; 0.0024. 2; /; 筒仓出气孔; 滤芯除尘器; 0.00402. 3; /; 成品搬运及装车; 袋装成品袋子使用复合塑料编织袋; 0.045. 4; /; 集气罩未收集; 厂房封闭; 0.074. 无组织合计; 颗粒物; 0.125. 表7-8项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.132. - 物料运输扬尘环境影响分析 物料在运输过程中，建设单位加强场地清扫，限载，限速，搭盖篷布等措施后，物料运输过程中的扬尘对环境影响可接受。 （6）大气影响评价结论 综上所述，项目营运后各污染物能做到达标排放，通过预测可知，项目各污染物中最大占标率为无组织排放颗粒物6.5663%（＜10%），项目大气环境影响评价等级为二级评价，项目对所在区域大气环境影响可接受。 2、水环境影响分析 本项无生产废水产生，主要废水为员工生活污水。 本项目劳动总定员为17人，均不在厂内食宿，污水排放量为183.6m3/a。本项目生活污水经租赁农户住房生活污水处理设施收集后用作农肥，不外排，对周围水环境影响较小。 综上，本项目产生的废水对周围环境产生的影响较小。 3、噪声环境影响分析 （1）源强分析 本项目营运期主要噪声源为生产过程中机械设备运行产生的机械噪声，产生的噪声值为80~85dB(A)。经建筑隔声、建筑吸收、选择噪声低的设备和距离衰减后，设备噪声衰减情况见表7-9。 表7-9 设备噪声衰减情况表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 控制前dB（A）; 控制措施; 控制后dB（A）; 备注. 1; 搅拌系统; 90; 安装减振垫，基础减振，厂房封闭隔声、夜间不生产; 70; 1套. 2; 螺旋输送机; 85; 75; 1台. 3; 提升机; 85; 75; 2台. 4; 装载机; 80; 75; 2辆. 本项目主要噪声源在生产区，生产区离厂界最近距离见表7-10。 表7-10 设备生产噪声情况一览表 单位：dB(A) 噪声源; 治理措施; 噪声值; 与厂界距离. 东; 南; 西; 北. 搅拌系统; 安装减振垫，基础减振，厂房封闭隔声、夜间不生产; 70; 24; 51; 43; 87. 螺旋输送机; 75; 25; 53; 45; 80. 提升机; 75; 24; 52; 47; 79. 装载机; 75; 30; 49; 24; 84. （2）预测模式 噪声衰减公式： L2＝L1－20lgr2/r1－△L 式中：L2——距声源r2处声源值[dB(A)]； L1——距声源r1处声源值[dB(A)]； r2、r1——与声源的距离(m)； △L——场界围墙引起的衰减量。（△L的取值，其影响因素很多，据工程特点忽略天气、温度、地面状况等因素，主要考虑厂房隔声、建筑反射等，一般厂房隔声△L≈10dB(A)，隔声处理厂房△L≈15dB(A)） 噪声迭加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值dB(A)； Li——第i个声源的噪声值dB(A)； n——声源个数。 （3）预测结果 项目采用低噪设备，且均置于生产厂房内，厂房进行了封闭处理，并且安装时进行了基础减震，在采取基础减震、厂房隔声等措施后，从而最大限量地降低机械噪声。项目各设备布局情况及至场界贡献值见表7-11，噪声影响预测值见表7-12。 表7-11 设备布局及其至场界贡献值 设备名称; 源强dB(A); 距离厂界的距离（m）及贡献值dB(A). 东; 南; 西; 北. 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值. 搅拌系统; 70; 24; 42.3; 51; 35.8; 43; 37.3; 87; 31.2. 螺旋输送机; 75; 25; 47; 53; 40.5; 45; 41.9; 80; 36.9. 提升机; 75; 24; 47.4; 52; 40.7; 47; 41.4; 79; 37. 装载机; 75; 30; 45.4; 49; 41.2; 24; 47.4; 84; 36.5. 备注：源强为采取减噪措施后的源强。 表7-12 噪声预测结果表 预测点位; 预测值dB(A); 标准值; 达标情况. 1#北场界; 52; 昼间：60dB(A); 达标. 2#东场界; 46; 达标. 3#南场界; 50; 达标. 4#西场界; 42; 达标. 备注：本项目夜间不生产，因此不预测夜间噪声。 由上表可知，本项目四周厂界的昼间噪声影响预测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，故项目噪声对周围环境影响较小。 为了进一步减少项目生产噪声对环境的影响，本次环评建议噪声的治理措施如下： - 合理布置高噪声设备，将高噪声设备布置在远离敏感目标一侧，减少噪声对环境保护目标的影响。 - 在原料装卸等作业过程中，严格要求文明操作，尽可能减少噪声。 - 加强设备的维护，防止设备异常运行，规范操作，减少设备空转。 - 加强管理，尽量降低出入厂车辆的行驶速度，车辆在厂区内禁止鸣笛。 运输车辆噪声对运输路线上住户的影响： 车辆噪声属低噪声源，本项目营运后，车辆噪声对运输路线旁的沿途住户会造成一定的影响，项目应合理安材料运输时间，避免在休息运输，车辆行经过住户点时应采取减速、禁鸣等措施，减少噪声对居民生活造成影响。 综上所述，本项目营运后，通过采取以上环评提出的措施后，运输车辆噪声对运输路线上沿途住户影响较小，昼间厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目在运营过程中产生的固体废物主要为员工生活垃圾、除尘设备收集粉尘、废材料包装袋和检验不合格成品。 （1）生活垃圾 本项目工作人员生活垃圾的产生量为2.295t/a，产生的生活垃圾交由当地环卫部门处置。 （2）除尘设备收集粉尘 本项目除尘设备收集的粉尘为1.02t/a，全部回用于生产。 （3）检验不合格成品 本项目检验不合格成品为100t/a，全部回用于生产。 （4）废材料包装袋 本项目废材料包装袋为1.1t/a，全部外卖至废品回收站。 综上所述，本项目产生的固体废物通过分类收集后，均得到了合理处置，不会对周围环境产生影响。 - 运营期环境管理与监测计划 （1）环境管理 根据有关法律、法规结合建设项目的实际情况，工程建设的同时，应健全本项目环境管理机构和环境监测的各项规章制度，配备必要的监测人员和监测仪器。企业主管副厂长统一协调管理该项目的日常环境管理和环境监测工作，确保各项环保措施制度的贯彻落实。环境管理机构负责项目建设与运行期的环境管理与监测工作，其主要职责如下： ①编制、提出项目运行期的环境保护工作的长远规划； ②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，接受行业主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； ③制订全厂环境管理规章制度以及各种污染物排放控制指标； ④在工程建设阶段负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实工程项目的“三同时”计划，工程投产后，定期检查环保设施的运行情况，并根据存在的问题提出改进意见； ⑤参与企业的环保设施竣工验收和污染事故的调查与处理工作； ⑥推广环保治理的先进经验和技术，保障设施的正常运行； ⑦组织开展全厂职工的环保教育、安全教育和环保工作人员的培训，不断提高环保工作人员素质和全厂职工的环境意识； ⑧领导并组织全厂的环境监测工作，建立污染源监测档案，定期向主管部门及环保部门上报监测报表。 （2）监测计划 建立环保设备台账，制定主要环保设备的操作规程及安排专门操作人员，建立重点处理设备的“环保运行记录”等。 表7-13 运营期环境监测计划 序号; 监测要素; 监测项目; 监测点位; 监测时间及频率. 1; 大气; 颗粒物; 排气筒排放口、项目场界; 连续监测2天，每天4次. 2; 噪声; 等效连续A声级; 项目场界; 连续监测2天，每天1次. 四、环境风险分析 本项目运行期间不涉及到有毒有害、危险化学品和致病源。本项目生产过程中的环境风险主要是粉尘事故性排放，当在水泥卸料过程中，气泵或卸料管道发生事故性爆裂，水泥筒仓仓顶除尘器破损或者脉冲式布袋除尘器破损时粉尘会出现超标等风险。 1、风险识别及事故分析 废气事故排放分析 根据项目分析，项目粉尘事故状态影响主要为除尘器发生破损，效率下降，导致高浓度含尘废气排放对周边的影响，以及水泥筒仓直接导致倒塌导致粉尘的大量产生对周边环境的影响。项目筒仓倒塌概率小于百万分之一，但企业应加强对筒仓支架的安全管理。 2、风险防范措施 ①项目应加强对除尘器的管理与维护，减少除尘器破损和除尘效率下降导致粉尘外溢的情况发生，同时，如发生除尘器效率下降或破碎，应停止生产，立即联系专人维修除尘器，可有效避免对周边环境的影响； ②对各类安全设施、消防、环保器材，定期进行检查，并将发现的问题责任到人； ③加强安全教育，强化安全意识，提高员工事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生成的规程，减少人为风险事故的发生； ④生产过程中要加强管理，安全用电，采取严格的安全措施，以防发生事故； ⑤根据国家相关规定的要求，制定环境风险应急预案，并配备必要的设施。 ⑥运营期间加强对环保设施的管理，如派专人对除尘设备进行定期检查维护，确保各项环保设施的正常运行，使得污染物达标排放。 3、风险事故应急预案 无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案原则如下： ①确定救援组织、队伍和联络方式。 ②制定事故类型、队伍和联络方式。 ③配备必要的救灾防毒器具及防护用品。 ④岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。 ⑤制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援。 ⑥当出现非正常工作时，粉尘超标的情况下，应及时上报维修，必要时要停产检修，及时通知周围农户。确保污染事故发生时，对周围环境的影响降到最小程度。并承担相应的污染事故责任。 4、风险评价结论 本项目原辅材料成分符合国家要求，生产过程中不产生有毒有害物质，无高压、易燃易爆、辐射等有害作业。采取相应的风险事故防范措施，制定相应的环境风险应急预案，项目的风险性影响因素是可以降低到最低水平的，并能减少或避免风险事故的发生。 总体来说，项目的风险措施是可行的，环境风险值在可接受水平范围内。 五、环保竣工验收及管理要求 该项目所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《排污单位自行监测技术指南 总则》( HJ 819-2017)规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。 验收的程序和要求：建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告，建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可委托有能力的技术机构编制。建设单位和受委托的技术机构之间的权利和义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏所需的装置、设备、监测手段和工程设施等。 验收工作组及验收意见：由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）编制机构等单位代表和专业技术专家组成，代表范围和人数自定。验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 验收公示：除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息： （一）建设项目配套建设的环境保护设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期； （二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期； （三）验收报告编制完成后的5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延长，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查： 本环评建议项目竣工环保验收主要内容如表7-8所示。 表7-14 环保设施竣工验收要求表 项目名称; 验收项目; 污染源; 验收点; 验收因子; 处理措施; 执行 标准; 验收要求. 浓度 限值; 总量指标. 新型建筑材料生产系统; 大气污染物; 有组织; 砂石投料粉尘; 排气筒排气口; 颗粒物; 1套集气罩; 1套脉冲式布袋除尘器; 1根15m高排气筒; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1; ≤20mg/m3; /. 添加剂破袋喂料粉尘; 1套集气罩; /. 成品袋装粉尘; 1套集气罩; /. 试验粉尘; 1套集气罩+1套脉冲式布袋除尘器; /. 无组织; 原料堆场、筒仓、成品堆场; 厂界; 生产区封闭; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3; ≤0.5mg/m3; /. 水污染物; 生活污水; /; 废水; 经化粪池收集后用作农肥; /; /; /. 噪声; 机械设备运行噪声; 厂界; 噪声; 安装减振垫，基础减振，厂房封闭隔声、夜间不生产; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50 dB（A）; /. 固体废物; 生活垃圾; /; 固废; 交由当地环卫部门处置; 一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单; /. 除尘设备收集粉尘; 除尘器; 回用于生产; /. 检验不合格成品; /; 回用于生产; /. 废材料包装袋; /; 外卖; /. 六、环保投资 本项目环保拟投资6.1万元，占总投资25万元的24.4%，新增环保投资5.5万元。环保投资主要用于项目生产过程中产生的粉尘治理等，环保设施和环保投资见表7-15。 表7-15 环保投资一览表 时期; 类别; 治理内容; 环保设施; 投资 （万元）; 备注. 营运期; 废气治理; 有组 织; 砂石投料粉尘; 3套集气罩+1套脉冲式布袋除尘器; 1根15m高排气筒; 3.0; 新增. 添加剂破袋、喂料粉尘. 成品袋装粉尘. 试验粉尘; 1套集气罩+1套脉冲式布袋除尘器. 无组 织; 原料堆场; 封闭; /; 原有. 筒仓出气孔粉尘; 4套滤芯除尘器; 1; 原有. 砂石转运粉尘; 砂石堆场设置围挡; 1; 新增. 成品堆场粉尘; 成品袋装的袋子使用复合塑料编织袋; 0.5; 新增. 废水治理; 生活污水; 依托农户化粪池; /; 原有. 噪声治理; 机械设备运行噪声; 安装减振垫，基础减振，厂房封闭; 0.5; 原有. 固废治理; 生活垃圾; 设置垃圾桶2个; 0.1; 原有. 除尘设备收集粉尘; 回用; /; 原有. 检验不合格产品; 回用; /; 原有. 废材料包装袋; 外售; /; 原有. 本项目总投资25万元，环保投资6.1万元，环保投资占总投资24.4%.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果                 （表八）

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 |  |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 砂石投料粉尘 |  | 1套集气罩 | 1套脉冲式布袋除尘器 | 1根15m高排气筒 | 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1限值要求 |
|  |  | 添加剂破袋喂料粉尘 |  | 1套集气罩 |  |  |  |
|  |  | 成品袋装粉尘 |  | 1套集气罩 |  |  |  |
|  |  | 试验粉尘 |  | 1套集气罩+1套脉冲式布袋除尘器 |  |  |  |
|  | 无组织 | 原料堆场粉尘 |  | 降低落差、生产区封闭 |  |  | 对区域大气环境影响可接受 |
|  |  | 筒仓出气孔粉尘 |  | 滤芯除尘器、生产区封闭 |  |  |  |
|  |  | 成品堆场粉尘 |  | 成品袋装的袋子使用复合塑料编织袋、生产区封闭 |  |  |  |
|  |  | 集气罩未收集粉尘 |  | 生产区封闭 |  |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 |  | 废水 | 化粪池收集后用作农肥 |  |  | 不外排，对区域水环境影响可接受 |
| 噪声 | 机械设备运行噪声 |  | 噪声 | 安装减振垫，基础减振，厂房封闭隔声、夜间不生产 |  |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求 |
|  | 车辆运输噪声 |  |  | 低速行驶、自带消声装置减少车辆怠速时间、禁鸣 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 固废 | 交由当地环卫部门处置 |  |  | 对区域环境影响可接受 |
|  | 除尘设备收集粉尘 |  |  | 回用于生产 |  |  |  |
|  | 检验不合格成品 |  |  | 回用于生产 |  |  |  |
|  | 废材料包装袋 |  |  | 外卖 |  |  |  |
| 其他 | 严格按照各行政主管部门提供的规范性文件执行 |  |  |  |  |  |  |

结论与建议                                            （表九）

一、结论 1、项目概况 乐山帅达环境科技有限责任公司剑峰分公司建设的“新型建筑材料生产系统项目”位于乐山市市中区剑峰乡新塘村，租赁剑峰水泥厂（原嘉乐水泥厂）部分场地进行新型建筑材料的生产，本项目占地约8.5亩，建筑面积约为700m2，建设一套新型建筑材料生产线，以水泥、粉煤灰、砂石以及添加剂为原料，年生产新型建筑材料10000吨。本项目总投资25万元，环保投资6.1万元，占总投资的24.4%。 由于该项目建设前期并未完善环保手续，属于未批先建项目。乐山市市中区环境保护局于2018年11月30日对其出具了环境行政处罚决定书（乐中环罚字[2018]65号）。本项目已建成，符合相关产业政策，整改后污染物能实现达标排放，业主主动要求完善环保手续，故本项目属于新建（补办环评）项目。 2、产业政策符合性 本项目属于C3039其他建筑材料制造，根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目生产工艺、设备、产品均不属于产业政策中的限制和禁止类，属于允许类建设项目。 因此，本项目符合国家产业政策要求。 3、规划和土地利用符合性 （1）规划符合性分析 本项目位于乐山市市中区剑峰乡新塘村，根据剑峰乡人民政府2018年12月5日出具的证明可知，项目不属于剑峰乡乡镇规划范围内，同意项目建设（见附件）。 （2）土地利用符合性分析 本项目占地约8.5亩，租赁剑峰水泥厂（原嘉乐水泥厂）部分场地，根据出具的国有土地使用证，注明本项目土地用途为工业用地（见附件）。 综上所述，项目的规划及土地利用均符合乐山市相关政策要求。 4、项目选址合理性和平面布置合理性 本项目位于乐山市市中区剑峰乡新塘村，项目北面紧临乡道，所在地交通便利，电力设施和用水等供应有保障，能满足本项目生产及生活需求；项目周边不涉及自然保护区和风景名胜区等敏感区域，周围无文物保护单位等敏感设施，从环境质量现状监测结果看，区域水、气、声环境均符合相应环境功能要求，尚有一定环境容量，本项目经采取相应的环保措施后各类污染物可实现达标排放。同时本项目建设符合乡镇规划，并且项目用地属于工业用地，从环境保护角度出发，本项目选址基本合理。 （二）平面布置合理性 项目租用剑峰水泥厂（原嘉乐水泥厂）土地和厂房作为生产地。项目按功能进行分区，项目结合场地实际地形条件，按使工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便，同时以尽量发挥生产设施作用、最大限度节约土地的原则进行布置。厂区整体布局紧凑，便于工艺流程的进行和成品的堆放，使物流顺畅。从工艺流程、物料运输、环境保护等方面进行分析，本项目平面布置合理。 5、外环境相容性分析 本项目位于乐山市市中区剑峰乡新塘村，根据现场勘查，其外环境关系主要为：项目周边主要为山林、耕地为主，项目北面约39m处为嘉利纺织公司，139m-366m处为张家村住户，最近距离本项目139m，高差约12m；项目西面约85m处为伐木厂，150m-555m处为黄咀村住户，最近距离本项目150m，中间山林相隔，高差约20m；项目南面为山林；项目东面为山林和耕地。项目附近水体为剑峰河，位于项目西北面，距离本项目厂界约384m。 项目营运期对外环境影响较大的为项目北面的部分张家住户，由于本项目营运期产生主要污染物为粉尘，不含有毒有害以及重金属等，且本项目生产区域采用了结构钢架房封闭，根据环评预测，本项目运营期产生的粉尘经过环评提出的各项污染物防止措施后，粉尘能够达标排放，本项目产生的粉尘对敏感目标的影响在可接受范围内，且项目所在区域无文物保护单位、国家自然保护区、风景名胜区和生态敏感区等环境敏感区域。外环境关系相对较为单纯，外环境制约影响因素较小。 6、区域环境质量 （1）大气环境 1）项目所在区域环境质量达标情况 根据《2017年乐山市环境质量状况公报》，本项目所在区域PM10、PM2.5均超标，环境空气质量属于不达标区域。根据《乐山市空气质量限期达标规划（2017-2025）》。预计在2025年底前实现空气质量6项主要污染物（二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧）全面达标。 2)各污染物的环境质量现状评价 根据监测结果可知，项目区域内短期监测值SO2小时均值、NO2小时均值、PM10的日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水环境 从监测资料分析，项目所在区域的地表水中pH、DO、COD、氨氮、BOD、石油类、总磷、总氮指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，表明区域地表水质量现状较好。 （3）声环境 根据四川中望正检环境检测有限公司于2018年11月13~14日在项目地进行现场监测。项目厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008)中的2类标准。表明区域声环境质量现状较好。 7、环境影响评价分析结论 ①废水：本项目营运期不产生生产废水，生活污水依托租赁农户生物污水处理设施（化粪池）收集后，用作农肥不外排，其运营期废水对周围环境影响可接受。 ②废气：本项目营运期废气主要为生产过程中的工艺粉尘。营运期各生产工序产生的粉尘在采取措施后将会得到有效地控制，能够确保项目厂界外无组织排放粉尘以及有组织排放粉尘浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）相应的标准，对区域环境空气影响可接受。 ③噪声：项目营运期产生的噪声主要设备噪声及车辆运输噪声。通过加强管理，对各类设备进行减振、厂房封闭隔声、夜间不生产、车辆禁鸣限速行驶等措施。项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 ④固体废弃物：本项目在运营过程中产生的固体废物主要为员工生活垃圾、除尘器收集的粉尘、废材料包装袋和检验不合格成品。本项目固体废物均得到了合理的处置，对区域环境影响可接受。 8、环境风险分析结论 本项目环境风险较小，在采取本环评中提出的环境风险防范措施后，环评认为项目的环境风险值在可接受水平范围内。 9、总量控制 本项目运营期间无大气污染物总量控制因子；废水经过处理后，不外排。故本次评价不涉及总量控制指标。 10、项目可行性结论 综上诉述：评价认为，本项目符合国家现行产业政策，符合当地规划；项目不涉及文物保护单位、自然保护区和生态敏感区等环境敏感区域；区域环境质量总体上能达到环境标准要求；项目总图布置合理，采取的污染防治措施经济技术可行。在落实设计和环评报告表中提出的各项环保治理措施（含整改措施）的前提下，并确保环保设施正常运转的情况下，污染物的排放能满足总量控制要求，不会改变环评区域现有功能。从环保的角度出发，本项目建设在乐山市市中区剑峰乡新塘村3组建设运营是可行的。 二、环保要求及建议 （1）按环保“三同时”要求，切实落实废水、废气、噪声防治措施，并应经环保部门验收合格后本项目方可投入满负荷运行，平时加强治理装置的运行管理、维护，做好治理装置的运行、化验记录，确保各类污染物达标排放，并接收当地环保部门的监督检查。 （2）加强厂区内场地的清扫。 （3）加强生产物料的运输及装卸管理，减少扬尘排放。 （4）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 （5）加强厂区及项目所在地周围的绿化，树种选择高大的常绿乔木与常绿的灌木相结合，多选择耐粉尘污染的树种。

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置 附图3 外环境关系及监测布点示意图 附图4 现场照片 附件： 附件1 立项 附件2 土地租赁协议 附件3 国土证 附件4 乡镇证明 附件5 环境处罚决定书 附件6 引用监测报告 附件7 监测报告 附件8 营业执照 - 如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另设专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境影响报告表

(报批件)

项目名称： 乐山市市中区卷子桥和踏水桥整治工程

建设单位(盖章)：     乐山市市中区国省干线公路管理处

重庆丰达环境影响评价有限公司

编制时间：2019-1

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况                                (表一)

| 项目名称 | 乐山市市中区卷子桥和踏水桥整治工程项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 乐山市市中区国省干线公路管理处 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐建 |  | 联系人 | 彭股长 |  |
| 联系电话 | 13981388736 |  | 邮政编码 | 614000 |  |
| 通讯地址 | 乐山市市中区龙泓路 |  |  |  |  |
| 建设地址 | 乐山市市中区茅桥镇（踏水桥位置是东经：103°52′13.08″；北纬：29°31′56.15″）（卷子桥位置是东经：103°53′12.63″；北纬：29°31′48.42″；） |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 乐山市市中区发展和改革局 |  | 批准文号 | 乐中发改投资[2018]76号 |  |
| 建设性质 | 改建 |  | 行业类别及代码 | E4721铁路、道路、隧道 和桥梁工程建筑 |  |
| 总投资(万元) | 628.78 | 其中：环保投资（万元） | 41 | 环保投资占总投资比例 | 6.52％ |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年2月 |  |  |
| 工程规模及内容 一、项目由来 本项目两座桥梁位于乐山市市中区茅桥镇，两桥均位于国道G348乐山段茅桥镇境内，G348国道起于湖北省武汉市，自东向西经湖北、重庆、四川、云南4省市，止于云南省大理市，乐山段道路路基宽度15m，路面宽度14m，为双向四车道二级公路，设计速度60km/h，沥青混凝土路面。其中既有的卷子桥位于国道G348里程K1738+927处，为重力式桥台，混凝土实腹式拱桥，净跨5.33m，全桥长19m，桥面宽15.1m，行车道宽14.3m；既有的踏水桥位于国道G348里程K1740+587处，为重力式桥台，混凝土实腹式拱桥，净跨10m，全桥长21m，桥面宽15.1m，行车道宽14.3m。两座桥梁于1997年建成通车，由于修建年代较久、过境交通量大，部分裂缝已贯穿全桥，经专业检测机构检测，报市交委复核后评定为四类桥，定性为危桥，导致道路通行能力严重降低，已不具备通行条件，不利于乐山的发展。 由此，乐山市市中区国省干线公路管理处投资628.78万元对这两座桥路拆除重建，主要是改造拆除原桥所有结构，包括翼墙、侧墙等所有附属结构，重建为桩基础钢筋混凝土桥梁。 本项目位于国道G348乐山段茅桥镇境内，作为乐山分流过境交通的交通要道，因此本项目的实施迫在眉睫，于2018年7月经乐山市市中区抢险救灾工程项目管理联席会议办公室研究（会议纪要见附件），本项目满足《乐山市抢险救灾工程项目管理实施细则》（乐府发【2017】9号）中的抢险救灾工程要求，将两座四类桥重建为一类桥梁，由此为保证交通安全以及流畅，本项目于2018年10月开始施工。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理办法》国务院令第682号，该项目需进行环境影响评价工作，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部44号令)的规定，该项目属于第173条城市桥梁、隧道，应编制环境影响报告表。为此乐山市市中区国省干线公路管理处委托重庆丰达环境影响评价有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织项目参评人员对项目场址进行现场踏勘，详细了解了项目建设内容，收集了当地区域自然环境和社会环境等相关资料。在此基础上开展了该项目环境影响评价工作，编制完成了《乐山市市中区卷子桥和踏水桥整治工程项目环境影响报告表》，现上报审查。 二、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会(2013年2月16日第21号令)《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》可知，本项目属第一类(鼓励类)项目的第二十四条“公路及道路运输（含城市客运）”。本项目已获得由乐山市市中区发展和改革局出具的本项目可行性研究报告的批复（见附件：乐中发改投资【2018】76号）。 因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 三、规划及选址符合性分析 1、规划符合性分析 《乐山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020）》第九章中“加快建设现代交通体系”的第二节“优化交通网络体系”，本项目为桥梁改建工程，位于乐山市市中区茅桥镇，是国道G348乐山段重要的两座桥梁，本项目的建设可以缓解交通压力、便于居民出行，交通通行能力得以改善，基础设施得以完善，对乐山市市中区交通及经济均有积极作用。 乐山市住房和城乡规划建设局市中区规划分局出具了关于本项目的规划意见（见附件：乐住建中规函【2018】27号），内容如下：由于该项目属原址改造工程，不涉及新增土地，不改变原路线形，对茅桥镇所涉及的村庄规划无影响，原则同意该整治工程项目的实施。 因此，项目符合乐山市相关规划。 2、选址合理性分析 本项目位于乐山市市中区茅桥镇，两座桥梁位于G348道路乐山段，项目在原址改建，不新增土地，已获得由乐山市国土资源局市中区分局出具的本项目用地预审咨询意见的复函（见附件：乐市国土资中分函【2018】281号），内容如下：该项目不涉及使用新增建设用地，可不进行建设项目用地预审。 本项目踏水桥横跨一冲沟，经过约8km最后汇入磨池河，冲沟为季节性冲沟，枯水期呈断流状态，主要是泄洪功能，不涉及饮用水源取水点，河道流水面窄，水深约0.2-1m，流速平缓，约0.1m/s，无通航要求；卷子桥横跨一冲沟，该冲沟经过4km后汇入磨池河，枯水期呈断流状态，主要是泄洪功能，不涉及饮用水源取水点，流速平缓，无通航要求。施工期选择在枯水期，且乐山市市中区国省干线公路管理处正在委托相关单位完善本项目的行洪论证工作。 踏水桥外环境关系：踏水桥起点西侧40m处有2户住户（约8人），止点47 m是商住用房，主要是汽修厂，北侧和南侧是农田和山林。 卷子桥外环境关系：距离卷子桥起点西侧90 m有2住户（3层，约10人），距离止点30 m有两户住户（1层，约6人），北侧和南侧为农地和山林。 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊敏感区，外环境较简单。 # 3、项目“三线一单”符合性分析 A.环境质量底线 根据对工程所在区域环境质量现状的调查和监测，工程所在区域环境质量情况如下： 环境空气：根据对工程所在区域环境空气的监测，各监测点SO2、NO2、PM10测定值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 声环境：根据对工程所在区域噪声的监测，项目厂界昼、夜间声环境质量均能满足《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的2类、4a类标准。 综上所述，项目所在地环境空气、地表水、声环境均满足所在功能区要求。 B.生态红线 根据《省人民政府关于印发四川省生态保护红线实施意见的通知》（川府发〔2016〕24号）： ①管控区域 省生态保护红线的空间格局为“四轴九核”，总面积为14.8万平方公里，占全省辖区面积的30.45%。 ②管控要求。 生态保护红线实施分类管控，按照保护和管理的严格程度，将生态保护红线区划分为一类管控区和二类管控区。 划入红线区的自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、饮用水水源保护区、湿地公园、水产种质资源保护区等各类自然保护地，要依据已有法律法规实施严格保护。 —一类管控区：国家级、省级自然保护区的核心区和缓冲区、地级以上城市和县级市集中式饮用水水源一级保护区。 一类管控区禁止任何形式的开发建设活动，必要的科学研究、生态保护活动必须依法进行审批。 —二类管控区：未纳入一类管控区的生态保护红线区为二类管控区。 二类管控区实行负面清单管理制度，根据红线区主导生态功能维护需求，由省发展改革委、国土资源厅、环境保护厅、住房城乡建设厅、水利厅、农业厅、林业厅等相关部门依法制定负面清单并组织实施。 项目位于乐山市市中区茅桥镇，本项目所处的区域不在生态红线区范围内。 C.资源利用上线 本项目用水、用电量较少，不会对当地资源利用上线造成较大影响。 D.环境准入负面清单 根据乐山市环境保护局“关于印发《乐山市建设项目环境准入负面清单（试行）》的通知”（乐市环发[2017]59号）文件，本项目未列入乐山市环境准入负面清单。因此，本项目不属于当地环境准入负面清单行业内容。 综上，本项目选址合理。 四、项目概况 1、项目基本信息 项目名称：乐山市市中区卷子桥和踏水桥整治工程项目 建设性质：改建 道路等级：二级 建设单位：乐山市市中区国省干线公路管理处 建设地点：乐山市市中区茅桥镇 项目总投资：本工程估算总投为628.78万元。 建设规模：本项目不新征用地，不改变原有路线，对原有桥梁拆除重建（拆除粗线内拱圈，全部侧墙，部分基础，待相关构件施工完后重新用C20片石砼砌筑侧墙及台前挡土墙，拱桥其余部分基础不拆除），卷子桥全长13m、跨径1*8m、宽15.5m，为普通钢筋砼简支空心板；踏水桥全长18m、跨径1*13m、宽15.5m，为预应力砼简支空心板。设计荷载：公路-I级，设计洪水频率：P=1/50，桥梁结构均为钢筋混凝土桥梁。 2、主要技术指标及工程规模 本项目主要技术指标见表1-1，工程规模见表1-2。 表1-1 主要技术指标 工程项目; 单 位; 踏水桥; 卷子桥. 公路等级; 二级; 二级. 路基宽度; m; 15; 15. 硬路肩宽度; m; 0.5; 0.5. 行车道宽度; m; 3.5*4m; 3.5*4m. 设计速度; Km/h; 60; 60. 路面类型; 沥青混凝土; 沥青混凝土. 桥梁宽度; m; 15.5; 15.5. 桥梁长度; m; 18m; 13m. 跨径; m; 1*13; 1*8. 设计荷载; 公路-I级; 公路-I级. 路基设计洪水频率; 1/50; 1/50. 表1-2 项目组成表 类别; 项目名称; 建设内容; 主要环境问题. 施工前; 运营期. 主体工程; 桥梁 工程; 卷子桥和踏水桥结构; 拆除粗线内拱圈，全部侧墙，部分基础，待相关构件施工完后重新用C20片石砼砌筑侧墙及台前挡土墙，拱桥其余部分基础不拆除。 卷子桥全长13m、跨径1*8m、宽15.5m，为普通钢筋砼简支空心板；踏水桥全长18m、跨径1*13m、宽15.5m，为预应力砼简支空心板。设计荷载：公路-I级，设计洪水频率：P=1/50，桥梁结构均为钢筋混凝土桥梁。; 施工废水 施工噪声 建筑废渣 施工扬尘 水土流失. 桥面横断面; 4cm细粒式沥青上层面（AC-13C）+乳化沥青粘层+4cm中粒式沥青下面层（AC-16C）+0.6cm乳化沥青封层+20cm5%水泥稳定碎石基层+20cm3%水泥稳定碎石基层，20cm级配碎石垫层。14.5m行车道+2*0.5m护栏，总宽15.5米。. 桥梁纵断面; 结合桥位处设计水位和两岸道路的顺接，并有利于排水，综合考虑行车安全、舒适、桥梁两端道路顺接，在桥梁上设置了双向2%的纵坡。. 交叉工程; 本项目均为顺接桥头，无平面交叉，桥头路基顺接纵坡控制在2%。. 标识、标牌等; 所有标志牌均拆除后恢复，设置限重、限速、警示灯标牌；新建桥梁两头更换波形护栏；. 涵洞; 本项目无涵洞工程. 排水系统; 卷子桥：排水沟造PVC管（600×100×5mm）每5m设置一处，总长2.4m，桥两侧错位设置；踏水桥：排水沟造PVC管（600×100×5mm）每5m设置一处，总长3.6m，桥两侧错位设置；. 公辅工程; 施工场地; 施工材料及施工机械放置于原有桥梁和道路路侧，在本次施工范围内，不影响交通。; /. 生活营地; 不设生活营地，施工人员就近租住附近民房; /. 施工便道; 施工便道临时占地9.26亩，卷子桥和踏水桥施工便道横向布置为：8m=2*4.25m行车道，120cm厚级配砂砾石面层，卷子桥施工便道长：101.832m，踏水桥施工便道长：151.366m，行车道双向横坡2%路基标准横断面；设置边沟和排水沟，采用梯形土边沟，0.4m*0.4m。; /. 取、弃土场; 本项目取、弃土场是利用在建的连乐铁路卷子桥右侧弃土场（K1738+880处）。本项目不再单独设置。卷子桥运输距离为100m，踏水桥运输距离为1700m。; /. 供水系统; 施工用水采用冲沟中的水，生活用水利用租住民房已有供水设施; /. 供电系统; 当地电网; /. 环保工程; 污水; 临时沉淀池处理施工废水，循环使用，不外排; 废水. 固废; 设生活垃圾收集点一个; 生活垃圾. 水土流失; 施工场地周围围挡和排水设施; /. 生态恢复; 恢复草地、种植树木; /. 3、交通量预测 本项目于2018年底开工，2019年2月建成通车。本项目的交通量预测采用“六阶段”法，预测特征年为2019、2024、2029、2034年，预测基年为2019。根据项目所在区域的实际交通情况，该项目路段预测交通量结果见下表。 表1-3 交通量预测结果 单位：pcu/d 段落; 年份; 2019（基年）; 2020年; 2024年; 2029年; 2034年. 卷子桥起点国道K1738+900处; 趋势交通量; 5527; 6532; 7155; 8529; 9631. 诱增交通量; 88; 284; 387; 656; 905. 合计; 5615; 6816; 7542; 9185; 10536. 4、工程实施方案 根据珠海市交通勘察设计院有限公司提交的《乐山市市中区卷子桥和踏水桥整治工程可行性研究报告》： 桥跨方案： ①卷子桥：上部采用1*8m预制钢筋砼简支空心板，全桥由12块空心板组成，中板长7.96m、径宽1.24m，板高55cm，边板径宽1.215m，悬臂宽28cm，以C35预制，两桥台处分别设CD-40型伸缩缝。 踏水桥：上部采用1*13m预制钢筋砼预应力空心板桥，全桥由12块空心板组成， 单块中板长12.94m、径宽1.24m，板高75cm，边板径宽1.24m，悬臂宽25.5cm，以C50预制，两桥台处分别设CD-40型伸缩缝。 踏水桥不涉水施工，卷子桥涉水施工安排在冲沟枯水期，采用临时围堰，围堰采用沙袋填筑。为减小桥涵工程过程中对冲沟影响，评价要求冲沟围堰必须全部采用沙袋填筑防护，同时对桥墩打桩时产生的泥浆水必须经沉淀池收集处理后循环使用。 （1）交叉工程 本项目均为顺接桥头，无平面交叉，桥头路基顺接纵坡控制在2%。 （2）交通工程及沿线设施 根据调查G348线，标志标牌设置较为完善，仅局部标志牌缺失，部分标志牌由于路侧树木的遮挡难以识别，路侧护栏设施保存完好，局部位置损坏。 按照国家及交通部相关的标准，并结合道路的实际情况，全线设置完善的交通安全设施，本项目主要包括标志、护栏等。 电杆处理办法：根据实际情况，就地平移至施工范围以外；供水管道处理办法：联系当地自来水管理部门，迁移至施工范围外，防止施工过程被破坏；所有标志牌均在施工前拆除，道路桥梁施工完成后在原位置恢复。路侧护栏按照《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）的要求进行全部拆除重建。设置排水管，将路面径流排入冲沟。 5、施工组织 （1）施工平面布置 项目施工临时设施主要有施工场地，用于放置施工机械和施工材料，不设置生活营地，施工人员就近租住附近民房。 施工场地：利用既有道路放置施工机械设备和材料等。 施工便道：施工便道临时占地9.26亩，施工便道的填方来自连乐铁路的弃土场，施工完成后对施工便道进行拆除，拆除的建筑垃圾运至相关部门指定地点。卷子桥和踏水桥施工便道横向布置为：8m=2*4.25m行车道，120cm厚级配砂砾石面层，卷子桥施工便道长：101.832m，踏水桥施工便道长：151.366m，行车道双向横坡2%路基标准横断面；设置边沟和排水沟，采用梯形土边沟。 弃土场：本项目挖方3015m3，可用于填方的有424m3，修建施工便道时需填方6756m3，外借土方6332m3，弃方2591m3，弃方及时运至卷子桥右侧的弃土场，该弃土场是连乐铁路的弃土场。 （2）施工材料及运输 附近材料比较丰富，砂、碎石、片石及块石均可就地购买，质量和数量均可满足设计要求；工程用水可以在冲沟抽取；电力线路就近接线，但应自备发电机，作临时停电时备用，以使工程顺利进行；路面材料需采购、远运，钢筋、水泥等就近购买，交通运输均方便。 （3）施工定员与工期 项目施工高峰期预计施工人员40人，于2018年7月经乐山市市中区抢险救灾工程项目管理联席会议办公室研究（会议纪要见附件），本项目满足《乐山市抢险救灾工程项目管理实施细则》（乐府发【2017】9号）中的抢险救灾工程要求，由此为保证交通安全以及流畅，本项目于2018年10月开始施工，于2019年2月竣工，总工期5个月。 6、工程占地及土石方平衡 （1）工程占地 工程占地情况见下表： 表1-4 占地情况一览表 占用土地（亩）; 永久占地：; 利用原有桥梁改建，不新增占地. 临时占地：; 施工便道7.4亩，弃土场1.86亩（该弃土场是利用连乐铁路的弃土场）. （2）土石方平衡 根据《乐山市市中区卷子桥和踏水桥整治工程可行性研究报告》，本项目挖方3015m3，可用于填方的有424m3，修建施工便道时需填方6756m3，外借土方6332m3，弃方2591m3，弃方及时运至卷子桥右侧的弃土场，该弃土场是连乐铁路的弃土场。 项目施工土石方工程量见下表： 表1-5 土石方工程一览表 挖方（m3）; 填方（m3）; 弃方（m3）. 3015; 6756; 2591（及时运至弃渣场）. 本桩利用（m3）; 借方（m3）. 424; 6332. 六、主要原材料来源及用量 - 水泥、木材、钢筋等 本工程位于乐山市市中区茅桥镇范围，可以利用现状道路，交通十分便利，本项目外购成品商品混凝土，不在现场设置冷、热拌站。 2、工程用电 沿线有可搭接的国家电网，供电负荷可以满足施工需要。 3、施工用水 施工用水取自附近冲沟。 建设项目主要原辅材料、燃料、动力用量估算及来源见表1-6。 表1-6 主要原辅材料及能耗情况表 分类; 名称; 年耗量; (单位); 来源; 运输方式. 主 (辅) 料; 商品沥青混凝土; 18030; m3; 当地购买; 专用罐车运输. 水量; 施工用水; 700; t; 自来水; /. 七、主要施工设备 本项目作业机械类型较多，主要机械设备有装载机、推土机、平地机等，具体详见表1-7。 表1-7 工程建设主要设备清单 序号; 名 称; 型号; 数量. 1; 轮式装载机; ZL40型; 2. 2; 平地机; PY160A型; 1. 3; 振动式压路机; YZJ10B型; 1. 4; 三轮压路机; -; 1. 5; 轮胎压路机; ZL16型; 1. 6; 推土机; T140型; 2. 7; 轮胎式液压挖掘机; W4-60C型; 2. 8; 摊铺机; VOGELE; 1. 9; 发电机组; FKV-75; 1. |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题 本项目两座桥梁位于乐山市市中区茅桥镇，两桥均位于国道G348乐山段茅桥镇境内，G348国道起于湖北省武汉市，自东向西经湖北、重庆、四川、云南4省市，止于云南省大理市，乐山段道路路基宽度15m，路面宽度14m，为双向四车道二级公路，设计速度60km/h，沥青混凝土路面。其中既有的卷子桥位于国道G348里程K1738+927处，为重力式桥台，混凝土实腹式拱桥，净跨5.33m，全桥长19m，桥面宽15.1m，行车道宽14.3m；既有的踏水桥位于国道G348里程K1740+587处，为重力式桥台，混凝土实腹式拱桥，净跨10m，全桥长21m，桥面宽15.1m，行车道宽14.3m。两座桥梁于1997年建成通车，由于修建年代较久、过境交通量大、近期暴雨影响，部分裂缝已贯穿全桥，经专业检测机构检测，报市交委复核后评定为四类桥，导致道路通行能力严重降低，不利于乐山的发展。 桥梁主拱圈病害检测结果见下表，典型病害图片见下图： 表1-8 桥梁主拱圈病害检测结果一览表 原有环境影响分析 （1）声环境影响分析 设计车速60km/h，车辆鸣笛、震动造成的一定的噪声影响。根据现场踏勘，项目沿线主要分布有乡镇居民点，因道路路面破坏较为严重，道路交通压力大，车辆行驶的交通噪声对沿线环境造成一定的影响。 （2）大气环境影响分析 车辆行驶时排放和产生的CO、NO2、THC等污染物对环境空气的污染；车辆运输散落物造成的扬尘污染。 （3）水环境影响分析 项目营运中废水为地表径流，主要水污染主要为pH、SS、BOD5、COD、石油类等，地表径流经排水沟排入附近沟渠，污染物含量较低，不会对环境造成明显影响。 （4）风险分析 两座桥梁于1997年建成通车，由于修建年代较久、过境交通量大，部分裂缝已贯穿全桥，经专业检测机构检测，报市交委复核后评定为四类桥，定性为危桥，导致道路通行能力严重降低，已不具备通行条件。 |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况                      (表二)

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 乐山市位于四川省中南部，地处岷江、青衣江、大渡河中下游，北连眉山市，东邻自贡市，南接宜宾市，西靠凉山彝族自治州和雅安市。地理坐标介于东经102°55′—104°00′，北纬28°25′—29°55′之间，幅员面积12827平方公里，占四川省幅员面积的2.64%，居全省第10位。乐山市地处四川盆地向西南山地的过渡地带，总体趋势西南高，东北低，高差悬殊大。最高处为峨边彝族自治县马鞍山主峰，海拔4288米，最低处是犍为县新民镇马厂坝岷江出口，海拔307米，相对高差3981米。地貌有山地、丘陵、平坝三种类型，以山地为主。山地面积8530平方公里，占全市幅员面积的66.5%，主要分布于市境峨眉山、峨边、金口河、马边、沐川一线的西南部，是凉山高原与四川盆地的过渡地带。丘陵面积2694平方公里，占全市幅员面积的21%，主要分布于峨眉山、沐川一线的东北部，为缓慢上升长期剥蚀的红色丘陵区。河谷平原面积1603平方公里，占全市幅员面积的12.5%，主要沿岷江、大渡河、青衣江两岸分布。 2、地质、地貌 乐山市地层较为简单，共4个系，分别为中生界侏罗系、白垩系和新生界下第三系和第四系。侏罗系遂宁组（J2S）分布于本区东部边缘的青平以东一带，由棕红色泥岩间夹细、粉砂岩为主，厚约300m。侏罗系蓬莱镇组（J3P），分布于遂宁组的西北侧，呈北东向展布：矛桥至青平以及五里山以北一带，安谷东南边境一角也有分布。由紫红色钙质泥岩夹灰白色砂岩为主的河湖相沉积构成，厚约200m左右。白恶系夹关组，主要沿龙泉山呈北东向展布，向西南跨岷江穿过乐山城区，南部到达车子山一带；北部经悦来、棉竹，跨青衣江，到达平兴、临江一带。夹关组地层由砖红色中、细粒长石石英砂岩为主，夹同色粉砂岩与砂质泥岩构成，多大型斜层理，呈巨厚型块状，属河流相与沙漠相沉积，厚约300～400m，蓖子街一带厚约364m。乐山大佛就刻在此地层岩石崖壁上。白垩系灌口组，分布于本区西北边境平兴、悦来一带夹关组地层西北侧、城区长征制药厂、棉竹以及牟子以东一带，由棕红色、砖红色泥岩夹砂岩为主构成，有时夹石膏，厚约290m左右。新生界下第三系地层已砖红色、棕红色泥质砂岩为主，厚约100m，分布本区西北部边缘一带。新生界第四系的上更新统地层，分布于河谷的二级及其以上阶地和五里山一带，由黄泥砾石层构成，二元结构明显，厚10～50m左右；第四系的全新统地层，分布于河流的一级地域河漫滩，由灰色、紫红色泥砂、砾石构成，也是二元结构，厚6～20m，为主要农耕地带。侏罗系到第三系地层展布的规律是从东南到西北依次从老到新。 乐山市地貌以丘陵、平原为主，其中丘陵占地总面积的50.24%。平原占44.47%，另外还有5.29%的山地。地势高差不大，最高点是剑峰红坳儿山顶（718.9m），最低点在王坝子（350m），相对高差368.9m。地势北高南低，东西高中间低。 山地：海拔500m以上的山地，面积43.6km2，分布在区域北部NE向延伸的顶高山至剑峰以北一带，属龙泉山山地。另外区境西部的平兴以南，也有一小块山地，它们都属于低山。 丘陵：面积414.6km2，岷江以东丘陵面积最大，岷江与青衣江间，青衣江以西，大渡河以南都有成片丘陵分布。丘陵按照相对高度区分为3种。①高丘：相对高度＞100m，主要有夹关组块状红砂岩经剥蚀、侵蚀形成，分布于龙泉山与水口以西一带。②中丘：相对高度50～100m，为本区主要的丘陵地貌，是以丹崖赤壁的丹霞地貌，它是红层砂岩构成为主。高丘与中丘常形成顶平、身陡，具有丹崖赤壁的丹霞地貌，它是红层方山的一部分，这是一种重要的旅游地貌资源，区内凌云山、乌龙山、车子山、鬼城山、白岩山等，都是丹霞丘陵地貌。据实测阶段年龄分析，凌云山一带丘陵的地貌年龄在81万年左右。③低丘：相对高度小于50m，多由蓬莱镇组、灌口组、下第三系细、粉砂岩、泥岩经剥蚀、侵蚀形成，外形多呈馒头状或低矮的方山状。低丘是本区重要的农耕区。 平原：面积367.0km2，沿江河两岸是平原的分布区。平原分为两种。①河谷冲积平原：由河流冲积泥砂形成的全新统地层构成，包括一级阶地、河漫滩和河心沙洲。此种平原地势地平、利于灌溉，是主要的农业、城镇分布区。平原通常称为“坝子”，全区主要有苏稽—罗汉坝子、安谷—车子坝子、通江—牟子坝子共3处。②老冲洪积台状平原：由更新统老冲洪积平原经流水切割而成。呈台状，也叫台地。由于它高出河谷冲积平原，俗称为“坪”或“山”，如苏稽的“狄坪山”、杨湾的“塘坪”、大渡河南岸的“茶山”等，黄色粘土、砂、石构成的二元结构明显，土质偏瘦亦不利于灌溉。一般属于河流的二级及其以上阶地。本区河流阶地共分5级。第1级一般高出河面5m，分布于白杨坝、安谷、苏稽等地；第2级高出河面20～30m，分布于城内新村广场、茶山、唐坪等地；第3级高出河面80m左右，分布于尖子山等地；第5级高出河面140m左右。以分布于五里山为最多（第4级不明显）。尖子山第3级阶地经热释光测年判断其形成时间为69.1万年前。 3、水文 磨池河属岷江水系芒溪河右岸一级支流，发源于井研县纯复乡高石梯、石子埂至灯杆山一带，主峰高程485m。磨池河干流自发源地由东北向西南流动，经乐山市市中区白马、青平镇，于武高堰、底下坝一带转而向东流，于社峰桥进入普仁乡转向南流，在普仁乡境内钟坝儿处与左源陈桥河汇合后继续向南流，流经九龙、茅桥等乡（镇）及井研县磨池、梅旺两乡（镇），最后于五通桥区金燕乡鲍家坝注入茫溪河，流域集水面积265.3km2，河长64.7km，河道平均比降0.969‰。区境内流程27.3千米。 岷江发源于青海省和川西北的岷山山脉，经四川省眉山市青神县入境，由市中区东北面进乐山，在乐山市中心城区肖公咀与大渡河、青衣江汇合。其流域面积广、水量充沛。岷江乐山段全长263km，河流落差137m，平均比降0.58‰，多年平均流量为470-2700m³/s，最大洪峰流量为15100m³/s，洪峰主位429.0m，最枯流量19.00m³/s，水位422.1m，岷江杜家场段枯水期平均宽度170m，平均水深2.6m，流量260m/s（水量保证率在95%以上）。 4、气象特征 ## 乐山地域处于四川盆地向西南山地的过渡地带，地形呈西南高、东北低，高差悬殊，在特定地理环境条件下形成了多种气候类型。因地域处在北纬29度附近，全市属中亚热带气候带，具有四季分明的特点，雨量丰沛，水热同季，无霜期长，农业气候条件优越。 ## 年日照时数历年平均1106.3小时 ## 年平均气温17.2℃ ## 极端最高气温38.4℃ ## 极端最低气温-4.0℃ ## 年平均降雨量1023.2mm ## 年平均蒸发量1164.4mm ## 年平均气压965.7mmHg ## 年平均相对湿度82% ## 年平均雷暴天数29.5日 ## 全年主导风向NNE ## 年平均风速1.4m/s ## 次主导风向为NNW，冬季盛行NNE风，夏季盛行NNW风 ## 初霜期平均开始在12月底，终霜期平均结束在2月初 ## 无霜期日数为332天，无冻土。 5、土壤与植被 项目所在区域属亚热带常绿阔叶林带，受人类活动影响，耕地常年由农作物覆盖；森林植被以天然次生林和人工林为主，植物种类较多，资源丰富，主要乔木树种以桉树、马尾松等人工林为主，主要灌木树种以白芒等禾草类为主，群落结构较简单。陆生植物以栽培的农作物为主，有水稻、小麦、豆类等粮食作物和油菜等经济作物，还有各类蔬菜等。项目所在区域位于乐山市市中区附近，园区的用地主要为农田和工业用地，动物只有人工喂养的家禽和家畜，野生动物仅为种群有限的鸟类及地里田间小动物为主，为发现珍惜动植物保护区，无重点保护的野生、珍惜濒危动物。 本项目建设区域和影响区域内无国家珍稀动植物和需要特别保护的动植物。

# 环境质量状况                                    (表三)

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)： 项目位于乐山市市中区茅桥镇，四川净澜检测有限公司于2018年12月11日~2018年12月12日对本项目所在区域的声学环境进行了监测。 一、空气环境质量 本项目位于乐山市市中区，空气环境质量利用空气自动站2017年乐山市市中区空气质量数据，统计数据见下表3-1： 表3-1 环境空气质量标准 类别; 重污染天数; 优; 良; 轻度污染; 中度污染; 重度污染; 严重污染. 天数; 16; 66; 188; 61; 18; 15; 1. 比例%; 4.4; 18.1; 51.5; 16.7; 4.9; 4.1; 0.3. 根据以上监测结果的统计，结果表明2017年市中区优等、良好环境空气共占69.6%，污染空气天数占30.4%，总体来看，市中区空气质量中等。 二、地表水环境质量 根据现场监测，冲沟呈断流状态，不具备监测条件，两条冲沟均汇入磨池河，磨池河数据监测数据引用《乐山市市中区“2018年白马镇水利发展资金高效节水灌溉项目”》中对磨池河的监测，监测结果如下表： 表3-2 磨池河上游水质现状监测及评价结果统计表单位：mg/L 检测点位; 检测项目; 检测结果. 1#磨池河上游100m处（楼子2组）; pH（无量纲）; 7.90; 7.88. 悬浮物; 72; 73. 化学需氧量; 31; 29. 五日生化需氧量; 14 6; 15.1. 阴离子表面活性剂; 0.140; 0.128. 由上表3-2可知，由于周边生活废水未经处理后散排入地表水，造成污染，经监测得知磨池河的水质中的化学需氧量和五日生化需氧量超标，但磨池河水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005），能满足灌溉水质要求。 # 本项目建成后无废水外排，在施工期文明施工，废水经沉淀后循环使用，禁止外排，不因本项目的实施而改变其现有水体功能和级别。 三、声环境质量 为了解项目所在地声环境质量现状，本次声环境质量现状评价委托四川净澜检测有限公司于2018年12月11日-12日对项目所在地进行了声环境质量现状监测，连续监测2天，昼夜各一次，每天监测昼间和夜间环境噪声值，监测结果见表3-3。 表3-3 声环境质量现状监测结果表 点位; 12月11日; 12月12日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1＃; 55.2; 46.1; 55.1; 47.2. 2＃; 47.4; 41.1; 46.8; 42.0. 3＃; 51.6; 44.4; 50.6; 44.9. 4＃; 50.8; 41.2; 51.2; 44.2. 监测结果表明：项目所在地声环境质量现状良好，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类或4a类声环境功能区标准限值。 4、生态环境质量现状 （1）陆生生态环境现状 项目所在地周边分布有零散的商住户，地表自然植被扰动较明显，地表植被以农作物、灌木、草木等植被为主。 工程区属于人类活动较为频繁地区，野生动物组成比较简单，种类较少。经查阅资料和现场调查走访，评价区域陆生动物主要是爬行类（壁虎、蛇等）、两栖类（青蛙、蟾蜍等）、飞禽类（家燕、鸽、白鹤、麻雀等）和兽类（鼠、兔），无珍稀野生保护物种。 （2）水生生态系统 项目涉及地表水体主要是冲沟，评价区域内河段水生植物以藻类和青苔为主；水生动物以鱼类（白鱼、石钢丘、石耙子、黄辣丁等）、浮游生物为主。评价区域内无珍惜野生动植物，也无重要水生生物自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目所在区域属于一般场镇环境，冲沟不涉及珍惜鱼类及鱼类产卵场及索饵场、越冬场；项目所在区域不涉及大型野生动物和珍稀动植物、自然保护区、风景名胜区、地质公园、国家重点文物保护单位和历史文化遗产地等重要环境敏感区域。 # 1、环境空气 # 环境保护目标：评价区内环境空气质量 环境保护级别：不因本项目的实施改变评价区环境空气质量，即满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准要求，周边环境敏感点环境空气质量不因本项目的施工和营运有所明显下降。 # 2、地表水 # 环境保护目标：两条冲沟 # 环境保护级别：不因本项目的实施而改变其现有水体功能和级别。 # 3、声环境 声学环境保护目标：起止点处声环境 环境保护级别：声环境保护目标为项目所在地为中心200m范围内的噪声敏感区，项目所在地声环境质量应符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。 在进行现场踏勘的基础上，本项目主要环境保护目标见下表3-4： 表3-4 主要环境保护目标 保护 要素; 主要保护目标; 位置; 与桥梁高差; 方位及距离桥梁红线; 受影响规模; 保护级别. 环境空气质量标准; 声环境质量标准. 大气环境和 声环境; 住户; 踏水桥起点; +5m; 西侧40m; 2户，8人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类标准；; 2类. 住户; 卷子桥起点; 0m; 西侧90 m（距离道路20m）; 2户，3人; 4a类. 洗车厂; 卷子桥止点; 0m; 西侧30m; 2户，6人; 4a类. 水环境; 冲沟; /; /; 本项目踏水桥跨越; /; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）. 冲沟; /; /; 本项目卷子桥跨越.

# 评价适用标准                                    (表四)

| 环 境 质 量 标 准 | 本项目具体执行标准如下示： - 环境空气 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 单位：mg/m3 污染物名称; SO2; NO2; PM10. 二级标准浓度限值; 1小时平均; 0.50; 0.20; ——. 日平均; 0.15; 0.08; 0.15. - 声环境 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类和4a类标准。其中，临街建筑高于三层楼房以上（含三层）临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域、临街建筑低于三层楼房以下交通干线边界线两侧35m范围内执行4a类标准；评价区域内学校、医院等特殊敏感点执行2类标准。见表4-2。 表4-2 声环境标准 单位：dB(A) 环境要素; 项目; 标准; 功能区. 声 环 境; 昼间; 60; 2类. 夜间; 50. 昼间; 70; 4a类. 夜间; 55. - 地表水 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准。 表4-3 地表水环境质量标准 单位mg/L， pH除外 项目; PH; CODCr; BOD5; NH3-N; 石油类. 标准值mg/L; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1; ≤0.05. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废水 施工期间施工废水经临时沉淀池沉淀后循环使用，禁止外排；施工期间生活废水利用周边农民的粪污收集设施收集后还林还田，禁止外排。 - 废气 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2中二级标准。见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). 二氧化硫; 0.40. 颗粒物; 1.0. 氮氧化物; 0.12. 3、噪声： 施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中排放标准。见下表。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位:dB(A) 昼 间; 夜 间. 70dB(A); 55dB(A). 运营期：运营期沿线噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类和4a类标准，其中，临街建筑高于三层楼房以上（含三层）临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域、临街建筑低于三层楼房以下交通干线边界线两侧35m范围内执行4a类标准；评价区域内学校、医院等特殊敏感点执行2类标准。 表4-7 声环境标准 单位：dB(A) 环境要素; 项目; 标准; 功能区. 声 环 境; 昼间; 60; 2类. 夜间; 50. 昼间; 70; 4a类. 夜间; 55. - 固体废物 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目属非污染型生态影响类项目，评价不对其污染物的排放提出建议性总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析                                (表五)

一、工艺流程简述(图示)： 1、施工期生产工艺流程简述 本项施工期的基本工艺流程及对环境的影响如图5-1所示。 乐山市市中区卷子桥与踏水桥整治工程施工期 原桥拆除 桥台工程 桥梁工程 临时工程 竣工验收 施工噪声 施工扬尘 汽车尾气 施工废水 生活污水 工程弃渣 生活垃圾 施工占地 水土流失 阻塞交通 声学环境 大气环境 水环境 生态环境 社会环境 交通噪声 桥 面 工 程 图5-1 施工期工艺流程及环境影响图 原桥拆除施工工艺及步骤： 拆除粗线内拱圈，全部侧墙，部分基础，待相关构件施工完后重新用C20片石砼砌筑侧墙及台前挡土墙，拱桥其余部分基础不拆除。 施工步骤：封闭拆除现场---平衡拆除桥面系--一端采用破碎锤凿断1/4跨处主拱--主拱整体坍塌--清理。 拆除方法：拆（挖）除原拱桥拱上填料、部分侧墙及拱圈，平衡拆除栏杆、桥面铺装、腹拱，卸载桥的自重，只保留主拱，主要作用在于凿岩机在凿断拱肋时，坍塌尽可能小，整体坍塌对周边影响降低到最低。在开始主拱拱肋拆除时，考虑到拱肋倒塌时的方向及机械、便桥安全，由一端用凿岩机凿断主拱（1/4处拱肋）（凿口自上游侧向下游方向凿通），另一端用挖掘机反铲臂直接作用在拱肋上向下施加作用力（靠上游侧），以固定其倒塌方向倾向一侧，防治坍塌体危及便桥。 原桥拆除示意图见下图： 图5-2 原桥拆除示意图 桥台施工工艺 两桥桥台均为柱式桥台、桩基础。要求桩嵌入中风化泥岩不少于4倍桩径。施工开挖至设计标高时应检测桩基埋深，若与设计的地质资料不相符合，应通知相关单位会商，采取其他处置措施或变更设计方案。台背采用砂砾石回填。桥台附属结构：台帽、背墙浇筑时应预埋搭板、伸缩缝锚固钢筋，搭板采用C30砼现浇，底部铺垫两层油毛毡作简易支座。 采用钢筋砼桩基础，采用旋挖钻孔灌注施工方法，钻机的选型根据孔径、孔深、桩位处的文和地质等因素确定。所选用的钻机及钻孔方法应能满足施工质量和施工安全的要求。钻孔过程中应随时对孔内泥浆的性能进行检测，不符合要求时应及时调整。钻孔灌注桩在终孔后，应对桩孔的孔位、孔径、孔形、孔深、倾斜度进行检验各项指标应符合《公路桥涵施工技术规范》。桩身混凝土和桩后压浆中水泥浆的抗压强度应符合设计规定。对桩身的完整性进行检验时。检测的数量和方法应符合设计要求。经检验的桩身质量不符合时，应研究处理方案。报批处理。其他未尽事宜应严格按照《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50－2011)执行。 钻孔灌注桩施工 本桥桥墩采用桩柱式桥墩，墩柱直径1.2m，桩基础直径1.5m的钻孔灌注桩（在临时围堰内施工）。钻孔灌注桩基本工艺流程为：施工准备→测量放样→埋设护筒→泥浆循环→钻孔→清孔→下钢筋笼→放导管→二次清孔→浇注混凝土。 桥面施工工艺 卷子桥：上部采用1×8m预制钢筋砼简支空心板，全桥由12块空心板组成，中板长7.96m、径宽1.24m，板高55cm，边板径宽1.215m，悬臂宽28cm，以C35预制，两桥台处分别设CD-40型伸缩缝。 踏水桥：为1×13预制钢筋砼预应力空心板桥，全桥由12块空心板组成，单块中板长12.94m、径宽1.24m，板高75cm，边板径宽1.24m，悬臂宽25.5cm，以C50预制，两桥台处分别设CD-40型伸缩缝。 下层10厘米混凝土现浇调平层，上层8厘米沥青砼铺装，在两层之间采用防水粘结层。在铺筑沥青砼前，水泥砼表面应采用喷砂打毛或铣刨工艺，清扫桥面，去除砼浮浆等表面软弱部分，让水泥砼桥面露石、粗糙，再施工防水层和沥青砼，以便与沥青砼连接良好。桥面防水选用Ⅱ型水性沥青基防水涂料，水性沥青基防水涂料的性能和质量应满足《路桥用水性沥青基防水涂料》JT/T535-2015标准要求。抵抗斜板负弯矩的角隅钢筋均设置在桥面混凝土现浇调平层内，贴在铺装钢筋网上。位于超高缓和段的桥梁，需通过调整水泥砼现浇调平层厚度来满足超高横坡渐变的要求，但水泥砼现浇调平层的最小厚度应不小于6cm。 踏水桥不涉水围堰施工，卷子桥涉及涉水围堰施工，卷子桥跨域的冲沟基本无水流流动，临时围堰修筑及拆除如下所述： 卷子桥桥梁桥台施工因涉水施工，采用临时沙袋围堰（用草袋麻袋火土工织物袋装大半袋土，缝合袋口），围堰施工基本流程为：施工准备→测量放样→河床清理→膜袋铺设→张拉定位→锚固压顶→回土加固→防渗铺盖施工→排水设施。围堰修筑前应对河床进行仔细清理，保证堰基平顺，没有尖锐物，避免对沙袋造成破坏；沙袋不宜充得太满，以便沙袋自身调整挤密达到防渗效果；堰体迎水侧从堰顶铺设两层土工编织布至堰脚，编织布用砂包梅花状压面固定。 图5-3 临时围堰示意图 待桥梁工程下部结构施工结束后进行围堰的拆除。采用挖掘机挖土，自卸汽车运土，随挖随运。 2、营运期生产工艺流程简述 本项营运期的基本工艺流程及对环境的影响如图5-3所示。 工程运营 汽车尾气 交通扬尘 汽车噪声 路面径流造成水体 污 染 图5-4 运营期工艺流程及环境影响图 2、施工组织及主要施工工艺 本项目为新建，计划2018年10月开工，2019年2月建成通车，建设时间约5个月。 （1）施工组织 全段施工组织应结合本项目区域内特有的气象水文，桥台工程、桥面工程应尽量安排在非雨季施工，从而确保工程质量，加快工程进度，应以机械创造较多的作业面同时施工或提前进场施工，以确保全段同步完工，并确保对正常交通的干扰减小到最低程度。各分项工程必须遵循从准备工作—认可实施报告—实施—检测合格—转入下道工序的原则，并做好各工序的衔接配合，使之有条不紊。 （2）施工工艺 ①施工营地 本项目不再单独设置施工营地，施工人员均为周边当地人，施工场地分别设置在原有道路与桥梁的连接处，在本次施工范围内，不影响交通。 ②取、弃土场 本项目取、弃土场是利用在建的连乐铁路的弃土场，位于卷子桥右侧，在道路K1738+880处。本项目不再单独设置。卷子桥运输距离为100m，踏水桥运输距离为1700m。 ③物料 混凝土和土石块等原料均在当地茅桥场镇购买，禁止在现场搅拌。 ④运输和摊铺 将混合料均匀地摊铺在预定的宽度上，表面应力要求平整，并有规定的路拱和横披。摊铺过程中将超尺寸颗粒及其他杂物拣除。除洒水外，严禁其他车辆在料层上通行。 ⑤碾压 在混合料经人工摊铺、整平后，及时在全宽范围内用12t光轮压路机进行碾压。碾压方向与路线中心平行，碾压时先静压，后振动压实，压路机轮应重叠1/2轮宽，压实后应表面平整，无明显轮迹或隆起，并有准确的断面和路拱。严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车，保证水泥稳定碎石表面不受破坏。 ⑥养护 在对稳定层进行厚度、宽度、平整度、高程及压实度检测合格后进行路面养护，采用每天人工洒水进行养护，以保持稳定层表面潮湿，养护期不宜少于7天，养护期内应封闭交通，以免稳定层受损。 （3）施工方案、施工时序、时段、时限 为尽量减轻施工活动对人群带来的不利影响，评价要求建设单位应监督施工部门合理安排好施工时间、严禁夜间（22：00～06：00）和午间（12:00～14：00）以及中高考期间进行机械施工。 （4）施工交通运输 结合项目实际情况，本项目为改建项目，对交通的影响主要为施工车辆运输将加大局部交通压力，尽量降低对周边居民和行人的影响。本项目设置临时便道，施工便道应尽量不占用耕地，若占用了耕地的应在施工完成后对其进行复耕以减少对耕地的占用，同时切实落实征地补偿安置政策，使农民的生产和生活不低于征地前的水平。本项目施工便道临时占地9.26亩，经现场调查踏水桥临时占地为荒地和农地，卷子桥和踏水桥施工便道横向布置为：8m=2*4.25m行车道，120cm厚级配砂砾石面层，卷子桥施工便道长：101.832m，踏水桥施工便道长：151.366m，行车道双向横坡2%路基标准横断面；设置边沟和排水沟，采用梯形土边沟。 同时要求项目建渣运输过程中应尽量避开人群较多的地方，同时避开早晚上下班高峰期。环评要求土石方在运输过程中采取密闭覆盖措施，不得沿途抛洒滴漏，同时在途经沿线的居民敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛。 二、主要污染工序 1、施工期主要污染工序 （1）废水 施工人员产生的生活污水；施工产生的施工废水。 （2）废气 进出工地车辆产生的扬尘；运送施工材料、设施的车辆，发电机等施工机械运行时排放出的废气；拆除过程产生的粉尘；铺路过程中产生的沥青烟。 （3）噪声 工程建设过程中，各种施工机械设备的运行噪声。 （4）固废 施工过程中产生的建筑垃圾；施工人员的生活垃圾；弃土方。 2、营运期主要污染工序 （1）废水 桥面径流以及风险事故造成水体污染及桥面油污对冲沟的污染。 （2）废气 机动车尾气以及道路扬尘。 （3）噪声 本项目营运期噪声主要来自车辆行驶产生的交通噪声。 （4）固废 过往车辆携带的泥沙；生活垃圾。 三、污染物排放及治理措施 （一）施工期污染物排放及治理措施 1、废水 本项目施工产生废水主要为施工人员生活污水、灌浆废水、围堰废水等。本项目不设置机修点及施工设备冲洗点，主要利用场镇内已有的机修点及洗车场解决维修及清洗问题，无机修废水产生。 （1）生产废水 1）对于开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水、车轮清洗水应建简易沉淀池，经沉淀处理后循环使用，不外排。 2）围堰基坑水 基坑开挖时，因降水、渗水、施工用水（主要是作业面冲洗水）汇集而产生基坑水，SS含量较高，约3000~4000mg/L。包括初期排水和经常性排水。经常性排水主要为河流渗透水，其渗透量按每段100m计算约20m3/h。经水泵抽至临时沉淀池沉淀后，回用于施工工区内洒水降尘，不外排。 （2）生活污水 本项目施工期间不设施工营地，工人均为当地住户。施工高峰期间施工人员及工地管理人员约40人，根据《四川省用水定额》（修订稿），结合项目实际情况，项目施工人员日用水量按100L/人·d计。则施工人员用水量为4m³/d，产污系数取0.8，则施工人员生活污水的产生量为3.2m³/d。施工人员生活污水依托周边住户的粪污收集设施收集后还林还田。 2、废气 项目施工过程中材料的运输等作业过程产生的扬尘，将导致大气质量下降。其次，施工设备和车辆将产生一定量的燃油废气，以及拆除过程产生的废气，沥青铺设过程中也将产生沥青烟气。 （1）施工扬尘 施工期对空气的污染主要是扬尘，扬尘污染是造成大气中TSP值增高的主要原因。道路开挖、剥离的土方、废渣堆放等，如遇大风天气会造成扬尘污染；水泥、砂石、混凝土等建筑材料如运输、装卸、储存方式不当，可能造成洒漏，产生扬尘；施工所需建筑材料数量较大，施工将增加车流量，加之建筑砂石、土、水泥等泄漏，会增加路面起尘量。根据类比资料，工程施工现场在不利气象条件下，未经洒水、遮盖等措施产生扬尘状况见表5-1。 表5-1 施工现场扬尘产生情况 距离(m); 1; 20; 30; 40; 50; 100; 200. 浓度(mg/m3); 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.330; 0.29. 由表5-1可见，未经洒水、遮盖等措施前施工产生的扬尘的影响范围在施工场地下风向200m范围内，受影响地区的TSP浓度平均值为0.29mg/m3，将会对周围区域空气环境质量造成一定的影响。因此评价要求建设单位应督促施工方做好施工现场扬尘防护工作，采取措施如下： 1）采用施工围挡，对项目建设段进行封闭施工，同时根据实际情况定期进行洒水降尘。 2）建设期间，所使用的具有粉尘逸散性的工程材料，砂石、土方或废弃物，应当密闭处理。 3）及时清运施工废弃物，暂时不能清运的应采取覆盖等措施，运输沙、石、水泥、土方等易产尘物质的车辆必须封盖严密，严禁洒漏。 4）在大风天气应停止挖、填土方作业，重污染天气停止施工。 5）对开挖的弃方应及时外运回填，制定合理的物料运输路线，采用材料100%覆盖，避免遗洒和漏失，运输车辆进出施工场地时均清洗车轮，并加强主要运输道路的清扫和洒水降尘。 6）车辆冲洗车轮后出场地；禁止现场设置搅拌站，使用外购的商品混凝土。 同时，建设单位应要求工程施工单位制定施工期环境管理计划，加强管理，按进度、有计划地进行文明施工，必须严格按国务院发布的《大气污染防治行动计划》、四川省人民政府办公厅发布的《关于加强灰霾污染防治的通知》、《<重点区域大气污染防治“十二五”规划>四川省实施方案》及关于城市扬尘污染管理的有关规定和规范进行治理。 （2）施工场地车辆、机械设备燃油废气 主要来源于施工机械和运输车辆产生的燃油废气。主要污染物排放类比估算情况见表5-2。为此，评价要求施工中对柴油大型运输车辆、混凝土泵车、推土机、挖掘机，尾气排放量与污染物含量均较燃汽油车辆高，需安装尾气净化器，尾气应达标排放。运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料，同时对施工机械和运输车辆采取加强保养，使其处于良好的工作状态，最大限度的减轻燃油废气对环境空气的影响。 表5-2 燃油污染物预计排放情况 排放源; 污染物名称; 产生浓度及产生量. 施工车辆、施工机械; NO2; 2.01kg/d. CO; 2.2 kg/d. HC; 5.0mg/m3·d. （3）沥青烟 本工程采用沥青混凝土路面，在施工阶段对空气的污染物除扬尘外，沥青烟气是另一主要污染源。 本项目沥青混凝土均外购，不现场搅拌沥青。沥青敷设严格执行《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004），用无热源或高温容器将沥青罐装运至铺筑工地，且沥青路面铺设时间较短，铺设过程中将产生沥青烟尘其排放浓度及产生量均较低，可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的沥青烟尘最高允许排放浓度。 3、噪声 在本项目施工期间，施工主要机械设备为装载机、推土机、挖掘机、摊铺机等以及施工便道的交通噪声，运行时在距声源5m处的噪声值为76～90dB之间，噪声值见表5-3。 为减轻施工活动对周围环境的不良影响，评价要求建设单位应监督施工部门合理安排好施工时间、设备选型尽量采用低噪声设备、做好施工场所设备维护管理，严格规范操作，合理进行施工平面布置，严禁夜间进行机械施工。同时，作业时间应尽量避开居民午休时间，最大限度减轻施工活动对群众生活带来的不利影响。 表5-3 各种机械设备的噪声源强值 单位：dB(A) 机械类型; 测试点距施工机械距离（m）; 最大声级Lmax（dB）. 轮式装载机; 5; 90. 平地机; 5; 90. 振动式压路机; 5; 86. 三轮压路机; 5; 81. 轮胎压路机; 5; 76. 推土机; 5; 86. 轮胎式液压挖掘机; 5; 84. 摊铺机; 5; 82. 发电机组; 1; 86. 施工便道交通噪声; 5; 75. 为尽量避免施工作业对区域现有居民等生活、工作产生干扰，防止噪声扰民，建设单位必须督促施工单位采取有效的噪声污染防治措施加以控制，为此，评价提出如下噪声防治完善措施： （1）施工前做好准备工作计划安排，包括人、物、材料等，并有专人指挥施工，争取在最短时间内完工，尽量缩短施工噪声对民众的影响时间段。 （2）施工单位要合理安排施工作业时间，禁止夜间（夜间22：00~06：00）及中、高考期间施工，尽量避免午休时间施工，以减小施工对其的影响。若确因工艺需要进行夜间施工，项目方应向相关部门进行申请，得到批准后方可进行。 （3）施工设备尽量采用先进低噪声设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。合理进行施工平面布置，在进行桥面施工时，高噪固定声源采取远离居民住宅等敏感点布置，并采取必要的隔声、降噪措施或在高噪声设备四周设置声屏障。 （4）使用商品沥青混凝土，禁止现场搅拌。 （5）施工单位要加强与施工点周围居民的沟通和联系，做好受影响群众的思想工作，提高广大群众的认识，争取群众的理解和支持。 （6）项目施工应严格按照原国家环保总局《关于在高考期间加强缓解噪声污染监督管理的通知》以及当地相关部门发布的中高考禁噪要求执行，在中高考期间禁止施工。 （7）施工时四周打围，将高噪声设备合理布局，远离敏感目标，并设置施工标识标牌。 （8）施工便道处设置专人现场负责交通指挥，在靠近住户的一侧加高围挡。 4、固废 施工过程产生的固体废弃物包括土石方开挖工程产生的弃渣和施工人员的生活垃圾以及建筑垃圾。 （1）土石方 工程弃土主要是清淤弃渣、围堰钻孔弃渣等，对环境的影响主要表现为对生态环境的影响。据《乐山市市中区卷子桥和踏水桥整治工程可行性研究报告》，本项目挖方3015m3，可用于填方的有424m3，修建施工便道时需填方6756m3，外借土方6332m3，弃方2591m3，弃方及时运至卷子桥右侧的弃土场，该弃土场是连乐铁路的弃土场，要求加强防护措施，采取先拦后弃的方式，减小弃渣堆放产生新的水土流失。经过现场调查，弃土场周边无居民居住，渣场边坡坡度较缓，加之要求渣场采取拦挡和绿化措施，对周围及下游环境影响不大。 （2）施工人员生活垃圾 本项目施工期产生的生活垃圾，以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算施工人员生活垃圾量，本项目施工人员为40人，则施工期生活垃圾的产生量为20kg/d。要求进行袋装收集后，交由环卫部门人员统一清运处理，做到日产日清。 （3）建筑垃圾 项目建设过程中，将产生建筑垃圾，如废水泥渣、废木材、废钢筋等。这部分废弃物尽量回收利用或资源化利用，不能回收的运至指定建筑垃圾处理场进行处置。运输过程中应加强管理，避免建筑垃圾沿途撒落，造成 “二次污染”。 拆除工程产生的污染物及治理措施 对原桥拆除时主要将产生粉尘、建筑垃圾、噪声，对桥面等进行拆除时，进行“三围一喷”，减小粉尘对空气质量的影响；施工时间避免在午间、夜间、中高考期间，采用低噪声设备，避免噪声对周边环境造成影响；拆除产生的建筑垃圾，日产日清，及时由运输车辆运输至相关部门指定地点，运输车辆必须用篷布100%覆盖，不得随意抛、洒。 5、生态、景观影响 （1）开挖的土石方要及时清运；开挖弃渣尽可能的纵向调配，做填料。 （2）施工区域无珍稀动植物集中分布。 （3）建设时大量的开挖、填筑等施工行为，在一定程度上将破坏所经区域的原有自然景观。建设时不可避免引起水土流失，若不采取切实可行的措施，将对附近的生态环境造成影响。在考虑节省工程投资的同时，还应重视生态环境的保护，最大限度地减少因工程建设引起的水土流失对沿线区域生态环境的影响。 主要措施建议如下： （1）对可能发生水土流失的程度应进行全面分析，以掌握容易发生水土流失的坡度、土壤性质等情况。 （2）雨季是土壤侵蚀主要发生时间段，因而合理规划施工期很有必要。施工单位应和气象部门联系，事先掌握施工路段区域降雨时间和特点，合理制定施工计划及时掌握暴雨等灾害性天气情况，以便在雨前及时浆填铺的松土压实、用沙袋、稻草等盖住坡面进行临时应急防护，减缓暴雨对坡面的剧烈冲刷，同时对边坡的临时排水沟进行必要的疏通、减少护坡的水土流失。 （二）营运期污染物排放及治理措施 1、废气 项目营运期大气污染物为汽车尾气，主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管的排放，主要有CO、NOX、THC；行驶汽车的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，从而产生二次扬尘污染；在运送散装含尘物料时，由于洒落、风吹等原因，使物料产生扬尘污染。 机动车在行驶过程中排放的尾气成分比较复杂，所排的污染物有CO、NOx、HC、CO2、苯并(a)芘、醛、烟尘等。其中，主要污染物是CO、HC、NOx。 CO、HC：CO是汽油和柴油不完全燃烧的产物，当机车处在空档、慢速行驶、突然加速、负荷无过大时，空燃比(空气和燃料比)较小时，CO和 HC 排放浓度就高，而当汽车高速行驶时，汽油燃烧最好，CO和HC排放量最小。 NOx：NOx是由汽油和柴油燃烧过程中，空气中的N2和O2高温下化合而成。燃料燃烧完全，产生的温度高，NOx生成量就大。反之，燃料燃烧不完全，温度低，NOx 生成量就小。所以当汽车在高速和加速行驶时，排出的 NOx 就高，而空档(怠速状态)和减速行驶时，NOx 排出就少。具体关系见表5-4。 表5-4 汽车行驶状态与污染物排放关系 汽车状态; 汽车排气; 燃料系统排 HC. 排气量; HC; CO; NOx; 油箱; 汽化器. 空转; 非常低; 高; 高; 非常低; 中等. 空载; 低速; 低; 低; 低; 低; 平均; 少. 高速; 高; 非常低; 非常低; 中等; 无. 加速; 中等; 高; 低; 低; 高; 中等; 无. 快; 非常高; 中等; 高; 中等; 无. 减速; 非常低; 非常高; 高; 非常低; 中等. 平均排放因子：机动车尾气排放量的大小不仅与汽车车型有关，而且与行车状态(如车速)、燃料种类、行车里程、环境状况(如温度)等诸多因素有关。Mobile模型是美国 EPA 开发并推荐用于计算汽车平均排放因子的模型。该模型计算中，综合考虑了汽车的使用年限，行使里程，新车排放因子、劣化系数、行车速度、气温、以及车用油特性等因素对排放的影响。计算出排放因子平均值见表5-5。 表5-5 排放因子平均值 (mg/辆·m) 车型; NOx; CO; THC; CO2; CH4; N2O; VOC. 轿车; 6.94; 38.93; 23.60; 3172; 0.50; 0.57; 8.36. 汽油轻型车; 9.08; 83.76; 28.50; 3172; 0.64; 0.57; 10.62. 汽油中型车; 10.07; 32.16; 106.40; 3172; 0.38; 0.02; 5.99. 柴油轻型车; 7.36; 6.81; 2.25; 3188; 0.08; 0.08; 2.30. 柴油中型车; 6.17; 5.82; 4.75; 3188; 0.06; 0.08; 2.49. 柴油重型车; 38.41; 26.64; 7.70; 3188; 0.23; 0.08; 5.47. 减缓空气污染的对策措施：加强交通管理，规定车速范围，减少事故发生，严禁车辆超载，降低各类污染物的单车排放量。 本项目桥面采用沥青路面，扬尘污染相对较小。类比相关项目工程的营运期间大气环境影响，营运期的主要气态污染物CO、THC及NO2对沿线两侧的环境空气质量影响较小，在距路肩10米处即可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。随着本项目交通量的不断增大，汽车尾气排放量也呈增加趋势，因此，建议有关部门加强管理，严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，减少汽车尾气污染物的排放量，达到净化空气的目的。 2、废水 降雨冲刷桥面产生的路面径流污水，影响因素包括降雨强度、降雨历时、降雨频率、车流量、桥面宽度等。 根据国内对南方地区路面径流污染情况试验有关资料，在车流量和降雨量已知情况下，降雨历时1小时，降雨强度为81.6mm，在l小时内按不同时段采集水样，测定分析路面径流污染物的变化情况。测定结果表明，降雨初期到形成路面径流的30分钟，雨水径流中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，SS和石油类的含量可达158.5～231.4mg/l、19.74～22.30mg/l；30分钟后，其浓度随降雨历时的延长下降速度较快。雨水径流中的生化需氧量随降雨历时的延长下降速度较前者慢，pH值相对较稳定。降雨历时40分钟后，路面基本被冲洗干净，污染物含量较低。路面径流中污染物浓度值见表5-6。 表5-6 路面径流中污染物浓度值表 单位： mg/l(pH除外) 历时 项目; 5-20分钟; 20-40分钟; 40-60分钟; 平均值; GB8978-1996一级标准. pH; 6.0-6.8; 6.0-6.8; 6.0-6.8; 6.25; 6~9. SS; 231.4-158.5; 185.5-90.4; 90.4-18.7; 100; 70. BOD5; 6.34-6.30; 6.30-4.15; 4.15-1.26; 5.08; 50. 石油类; 22.30-19.74; 19.74-3.12; 3.12-0.21; 11.25; 5. 3、噪声 本项目营运期噪声主要来自桥梁车辆行驶噪声。除行驶车辆的发动机产生噪声外，车辆行驶引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的磨擦等也会产生噪声；此外，由于桥面平整度等原因而高速行驶的汽车发生振动也将产生噪声。汽车行驶的噪声的强弱不仅与车辆本身行驶速度有关，而且与车型密切相关，主要车型划分见下表。根据营运期车流量预测，得出各型车的平均辐射声级(dB)见表5-7。 表5-7 不同类型车辆的当量A 声级与车速关系 单位：dB(A) 类型; 当量A声级Li. 小型车(3.5t 以下); Ls＝59.3＋0.23V. 中型车(3.5t－12t); Lm＝62.6＋0.32V. 大型车(12t 以上); Lh＝77.2＋0.18V. 注：适应车速20－80km/h。 表5-8 不同类型车辆Li 值 单位：dB(A) 类 型; Li(30km/h); Li(60km/h). 小型车(3.5t以下); 66.2; 73.1. 中型车(3.5t－12t); 72.2; 81.8. 大型车(12t 以上); 82.6; 88. 针对项目运行期主要是交通噪声对周边人群的影响，环评提出以下措施要求：加强行车管理，在进口处设交通标志，设置减速等标志；提高工程质量，并加强桥梁的维修养护，保证桥面的平整度，以减少汽车在行驶过程中产生的振动和噪音。 4、固体废弃物 营运期的固体废物主要来自于桥面清扫垃圾、桥梁维修过程产生的垃圾，产生量不大，可由环卫人员集中收集就近送交附近的垃圾处理场进行处置，其环境影响很小。

# 建设项目主要污染物产生及预计排放情况              (表六)

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 (单位) | 处理后排放浓度及产生量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 土石方工程、桥梁施工 | 扬尘 | 0.29mg/m3 | 施工期结束随即消除 |
|  |  | 运输车辆 | NO2 | 施工时产生 | 随设备性能而异 |
|  |  |  | CO |  |  |
|  |  |  | TSP |  |  |
|  | 营运期 |  | 汽车尾气 | 浓度较低 | 浓度较低 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工人员生活污水 | BOD5 | 以40名施工人员，生活污水的产生量为3.2m³/d，依托周边农户粪污收集设施收集后还林还田 |  |
|  |  |  | CODCr |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  | 施工场地 | SS | 废水经临时沉淀池沉淀后用于场地洒水降尘等，不外排 |  |
|  | 营运期 | 桥面径流 | SS | 浓度较低 | 经PVC管收集后排入冲沟 |
| 固体废弃物 | 施 工 期 | 桥梁两侧 | 弃土 | 2591m3 | 弃方及时运至卷子桥右侧的弃土场 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 20kg/d | 依托已有环卫设施处理 |
|  | 营运期 |  | 生活垃圾、泥沙 | 少量 | 桥梁两端设置垃圾桶，日产日清及时收集后由环卫部门统一清运 |
| 噪声 | 施工期 |  | 施工噪声 | 76～96dB(A) | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) |
|  | 营运期 |  | 车辆行驶噪声 | / | 做到噪声不扰民 |
| 主要生态影响 在本项目建设过程中，对地表的扰动较大，并产生一定的建筑垃圾，造成一定程度的水土流失。在施工中及时使土方回填。对土地平整施工应随挖随填，减少水土流失和对周围环境的影响，则可使水土流失降低到最小程度，对周围生态环境影响不显著。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析                                     (表七)

一、施工期环境影响分析 本项目属于改建桥梁工程，工程建设对环境的影响主要体现在施工期，其环境影响从以下方面进行分析。 1、施工期生态环境影响分析 项目施工全部在本项目红线范围内进行，对生态的影响主要表现在地表开挖、平整过程造成表土裸露，引起水土流失影响、景观的影响。 （1）对植被破坏和土地生产力的影响 项目所在地区主要为河流两岸的荒草地。本工程建设会占用一定量的土地，本项目不新增土地，均为临时占地，施工结束后对施工便道临时占地进行迹地恢复，加强绿化，对植被和土地利用影响较小。 （2）对生态结构和稳定性的影响 施工期人为活动，如：施工机械的碾压、施工人员的践踏等，将使施工作业区周围的乔木、灌木和草本植被遭受直接的破坏，从而使群落的生物多样性降低。 根据现场调查，在工程影响范围内，受工程影响的植物均属一般常见种，其生长范围广，适应性强。地表植被的损失将对现有生态系统产生一定的影响，但由于损失的面积是少量的，因此施工活动不会影响项目区的生态系统稳定性和完整性。 （3）对陆生动物资源的影响 根据现场调查结果，拟建桥梁周边无受保护的珍稀动物资源，但仍有小型爬行动物（如蛇）、两栖动物（青蛙）、鸟类（麻雀）分布。施工期间，分布在该项目范围内的小型爬行动物（如蛇）两栖动物（青蛙），由于项目建设，施工人员干扰活动和施工机械对这些动物的活动有一定的影响，使他们会迁移到非施工区。施工完成后，项目范围内的小型爬行动物可以回到其他生态环境内，不会对其生存造成威胁。 （4）对水域生态环境的影响 1）施工悬浮泥沙对水生生物的影响分析 ①对浮游生物和底栖生物的影响 悬浮泥沙对浮游生物的影响主要反映在悬浮泥沙导致水的浑浊度增大，透明度降低，不利于浮游植物的繁殖生长。此外还表现在对浮游动物的生长率、摄食率的影响等。 本项目施工采用钻孔桩基础，由于卷子桥需采用围堰施工，造成局部冲刷，而其上游局部范围因壅水而流速减小，泥沙淤积，下游由于流速减缓，同样会出现泥沙淤积。但总体而言，这种影响比较小，预计运行初期河床会出现一定的淤积，施工期对作业点附近水域浮游生物有一定影响，但局限在桥台两侧附近距离范围内，且这种影响是暂时的，随着桥梁水中施工结束而消失。施工后浮游生物和底栖生物将重新分布、恢复，对区域浮游生物和底栖生物生物量、密度、种群结构等不会产生大的影响。 ②对鱼类的影响 水中悬浮物在许多方面对鱼类产生不同的影响，施工会破坏鱼类等水生生物的生存环境，不过鱼类等水生生物在遇到外界干扰时会选择逃离不利的生存环境，有自动规避的本能，且本工程施工对冲沟的水质影响有限，鱼类等水生生物有规避的空间。施工结束后，先前的生存空间和质量恢复到此前的水平，鱼类等水生生物又回到工程区域河段生存。 因此，本工程施工期间悬浮泥沙影响范围和时限均较小，鱼类受影响较小。 2）施工噪声对水域生态的影响 本工程施工噪声主要来自各种施工机械作业噪声，水域中某些生物对噪声较敏感，但噪声传入水域的能量有限，鱼类等水生生物有规避的本能，因此施工噪声不会对水生生物造成危害。 为减少施工期对生态环境的影响，建议采取下述生态保护措施：加强桥梁两端处的绿化建设；施工时间选择在冲沟枯水期间；施工结束后应立即清理基坑弃土及草袋围堰等填筑物，并保持水中机械清洁，避免机械油污污染水体。 2、施工期废气影响分析 本项目施工期环境空气的污染主要为在施工现场、进出工地车辆等敞开源产生的扬尘；运送施工材料、设施的车辆，发电机等施工机械运行时排放出的废气以及铺路过程中产生的沥青烟。 （1）施工扬尘 施工期扬尘污染造成大气中TSP增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关，影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、进出车辆带泥沙量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少 70%左右。通过资料查询及类比分析项目可知，施工期进行洒水抑尘后的结果详见表7-1。 表7-1 施工场地洒水抑尘结果（mg/m3） 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. 颗粒物小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 由上表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，有效地控制了施工扬尘，并可将颗粒物污染距离缩小到20-50m范围。 通过资料查询及类比分析项目施工场地在采取防尘措施前后影响范围具体见表7-2。 表7-2 施工现场扬尘治理前后颗粒物浓度表 （mg/m3） 产尘位置; 产尘因素; 治理 前后; 距施工场界距离（m）. 10; 30; 50; 100; 150; 200; 400. 运输沿线料场、开挖现场; 开挖、建材、弃土运输装卸; 治理前; /; /; 8.0; 2.3; 1.0; 0.5; 0.3. 治理后; /; 2.0; 0.8; 0.5; 0.3; 0.1; /. 由上表可以看出，项目在采取扬尘控制措施以后，可以有效控制扬尘的影响范围，并且降低了颗粒物的浓度，防尘措施明显，能够有效减少扬尘对环境的影响。 在颗粒物影响范围内分布有散户，为进一步保护本项目对敏感点的影响，环评要求： 严格按照国家环境保护总局、建设部文《关于有效控制城市扬尘污染的通知》（环发[2001]56号）、《防治城市扬尘技术规范》、《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发[2013]32号）等相关文件的要求对扬尘进行有效控制，将项目施工建设期的废气和扬尘污染降低到最小。总体要求，加强对固定源和移动源排放的二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等多污染物协同控制，强化大气一次污染物、二次污染物综合管理，统筹城乡大气环境整治，建立有效。运行的灰霾污染防治联防联控工作机制，逐步完善灰霾污染防治法规政策和标准，主要大气污染物排放总量不断下降，空气环境质量逐步改善，灰霾污染有效控制。治理措施如下： ①要求施工单位文明施工：每天定时对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边敏感点正常生活造成影响；施工现场必须设置明显的无牌一图标牌；施工现场必须有恰当的标语和安全警戒标志，并设置在恰当位置；施工单位在施工现场周边设立围护设施，应当设置硬质封闭式围护设施作业，并保持工地周边整洁；施工现场应确保进出道路通畅、平整、坚实；材料临时堆放整齐，并悬挂标牌。 ②由于路面扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶；在施工场地出口放置防尘垫，对进出的运输车辆轮胎进行清洗；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 ③施工场地设置围挡，对施工场地堆放的材料采用篷布完全遮盖，以免因风起尘对周围敏感点、大气环境造成影响。避免雨季、大风天气进行物料运输、施工。 ④大风天气和重污染天气时应停止施工。 ⑤严格按照《四川省灰霾污染防治实施方案》的大气污染防治法“国十条”规定进行施工作业：施工工地做到“六必须”（必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场），“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。 ⑥施工现场设置2.5m~3m的施工围挡，以降低扬尘对敏感点影响。 同时，为了进一步加大扬尘的污染防治力度，在项目施工过程中，必须采取文明施工，避免扬尘污染，措施如下： ①运输沙、石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘物质的车辆，必须封闭严密，严禁撒漏。 施工建设应使用商品沥青混凝土，不设拌合场。 ③严禁抛撒建筑垃圾。建筑垃圾应及时清运并在指定的垃圾处置场处置。 ④施工工地运输车辆驶出工地前必须作除泥除尘处理，严禁将泥土带出工地。 综上所述，施工期是暂时的，在施工过程中，施工单位必须严格落实本环评提出的扬尘控制措施，有效控制扬尘，使其对环境的影响降至最低。施工期结束后，项目产生的扬尘对周围环境的影响随之消失。 因此，本项目在做到以上扬尘控制措施后，对周围敏感目标的影响较小，不会对项目所在地空气环境造成较大影响。 （2）施工机械和运输车辆废气的影响 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。对燃柴油的大型运输车辆、推土机，尾气排放量与污染物含量均较燃汽油车辆高，需安装尾气净化器，尾气应达标排放，不得使用劣质燃料。对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行有关汽车排污监管办法、汽车排放监测制度、施工运输车辆排放气监测办法等。 本项目建设过程中选用先进的机械设备，尾气排放满足相应的管理办法，不会对项目区域内的大气环境造成较大影响。 （3）沥青烟 本工程采用沥青混凝土路面，在施工阶段对空气的污染物除扬尘外，沥青烟气是另一主要污染源。本项目沥青混凝土均外购，沥青敷设严格执行《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004），用无热源或高温容器将沥青罐装运至铺筑工地，且沥青路面铺设时间较短，铺设过程中将产生沥青烟尘其排放浓度及产生量均较低，可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的沥青烟尘最高允许排放浓度280mg/m³，对周围环境影响较小且这种影响将会随着施工的结束而终止。 综上所述，本项目施工期间产生的各类废气经相关措施治理后对工程区大气环境影响不大。 3、水环境影响分析 施工期废水主要为生活污水和施工废水。 （1）施工废水：建筑施工废水主要来源于堆放的建筑材料被雨水冲刷产生的含泥浆雨水，围堰废水等，主要污染因子为SS。由于其产生量较少，因此修建临时沉淀池进行自然沉淀处理后用于洒水降尘，不外排。 1）卷子桥桥台施工对冲沟水质的影响 #### 桥梁施工悬浮泥沙主要发生在基础施工阶段。采用钢筋砼桩基础，采用旋挖钻孔灌注施工方法。承台、墩身均采用现浇方式，陆地承台采用基坑开挖方式施工，涉水桥墩则采用围堰施工。 #### 本项目涉水桥台施工时桥台水下基础施工采用围堰防水，钻孔作业在围堰中进行，产生的废渣运到指定地点临时堆放。因此桥墩施工产生的SS影响因素主要是围堰修筑过程中产生的，桥墩钻孔作业全部在围堰内进行，与围堰外水体不发生关系，因此在桥墩钻孔过程对水质基本不会产生明显影响。围堰内产生的钻孔渣，由循环的护壁泥浆将钻渣带到设在工作平台上的倒流槽，经沉淀后的钻渣运至岸上，不存在弃渣对水生生态的影响。 #### 尽管如此，在施工初期围堰施工时仍将产生暂时和局部的悬浮物浓度升高，这些行为可能对局部水生动物的栖息环境有所影响，但影响是暂时的，且影响范围十分有限。根据类比资料，其影响范围在桥墩施工场地下游100m左右。因此跨越冲沟的桥梁桥台基础施工对水环境的影响较小，仅在修筑围堰过程中产生悬浮物影响局部水域水环境质量，对冲沟水质不会带来明显影响。 2）桥梁上部结构施工对两条冲沟水质的影响 本项目主桥上部结构采取采用现浇连续段、封锚段均采用混凝土，桥面铺装层采用防水混凝土，由于混凝土采取泵送运输，因而混凝土撒落水体的可能大大减小，故本项目主桥上部结构施工对水环境基本不产生明显污染影响。 3）施工机械对两条冲沟水质的影响 桥梁施工机械跑、冒、滴、漏的污油、露天机械被雨水等冲刷后产生油污也会引起冲沟局部水体油污染。只要严格施工管理，及时维修机械设备，不会对水质造成明显影响。 4）施工场地废水影响 施工场地因雨水冲刷产生的高浊度含泥污水，会导致冲沟泥沙含量增加，水质下降。材料堆放场内堆放的施工材料保管不善被暴雨冲刷进入水体引起水体污染。施工过程中产生的建筑垃圾、渣土等，若遇到强降雨作用，将大大增加地表径流中的污染物浓度和悬浮物颗粒；地表径流排入沟渠，将对冲沟水质造成间接污染。评价要求，施工场地建临时沉淀池，废水经沉淀池沉淀后回用，不外排，对水环境影响小。 （2）施工人员生活废水：本项目生活污水为7.2m3/d，项目不新建施工营地，工人均为当地居民，施工人员生活污水通过周边农户已有的粪污收集设施收集后还林还田。 因此施工期做好相应的防范措施对周边地表水无明显影响。 4、噪声环境影响分析 （1）噪声源 施工时需借助于各种机械进行，据调查，目前常用机械有：挖掘机、推土机、平地机等，本项目禁止夜间施工。 （2）基准预测点噪声级叠加公式 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)； Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度作为工程噪声源强。 （3）噪声衰减公式 式中：L1、L2—距声源r1、r2处的等效A声级dB(A)； r1、r2—接受点距声源距离，m。 根据上式可计算出施工机械设备噪声值随距离衰减的情况，计算结果见下表。 表7-3 主要施工机械不同距离处的噪声级 单位dB（A） 机械名称; 不同距离处的噪声值(dB(A)). 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 轮式装载机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58; 54.5. 平地机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58; 54.5. 压路机; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54; 50.5. 推 土 机; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54; 50.5. 挖 掘 机; 84; 78; 72; 66; 62.5; 60; 58; 54.5; 52; 48.5. 摊 捕 机; 87; 81; 75; 69; 65.5; 63; 61; 57.5; 53; 49.5. 发电机; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54; 50.5. 由于项目周边多为商住户，为保护本项目对敏感点的影响，环评要求： 环评提出以下噪声防治措施： （1）施工前做好准备工作计划安排，包括人、物、材料等，并有专人指挥施工，争取在最短时间内完工，尽量缩短施工噪声对民众的影响时间段。 （2）施工单位要合理安排施工作业时间，禁止夜间（夜间22：00~06：00）施工，尽量避免午休时间施工，以减小施工对其的影响。若确因工艺需要进行夜间施工，项目方应向相关部门进行申请，得到批准后，并告知附近居民取得理解后方可进行。 （3）施工设备采用先进低噪声设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。合理进行施工平面布置，在进行路面施工时，高噪固定声源采取远离敏感点布置，并在高噪声设备四周设置临时声屏障。 （4）使用商品沥青混凝土，禁止现场搅拌。 （5）施工单位要加强与施工点周围居民的沟通和联系，做好受影响群众的思想工作，提高广大群众的认识，争取群众的理解和支持。 （6）施工时避开学校的敏感时段，同时要求施工单位通过文明施工，加强有效管理加以缓解敲击、人的喊叫等施工活动声源。本项目主要在场镇区域，施工方应合理有效的指制定施工计划，提高工作效率，把施工时间控制在最短范围内，并提前发布公告，最大限度的争取民众支持。 （7）项目施工应严格按照原国家环保总局《关于在高考期间加强缓解噪声污染监督管理的通知》以及当地相关部门发布的中高考禁噪要求执行，在中高考期间禁止施工。加强对学校和集中居民点等路段的施工管理，合理制定施工计划。监理单位做好监理工作，配备一定数量的简易噪声测量仪器，随时对施工噪声进行监测。 （8）对于高噪声设备需安装减震降噪措施，以降低其噪声的产生。 （9）施工时加高施工围挡，尽量避免多机械同时施工，加快施工时间等措施。 综上所述，在做到以上提出的降噪措施后，且施工噪声影响是暂时的，将随着施工期的结束而消失，在采取上述噪声防治措施后，项目施工不会对评价范围内声学环境产生较大影响。 5、固体废弃物影响分析 施工过程产生的固体废弃物包括土石方开挖工程产生的弃土、施工过程中产生的建筑弃渣和施工人员的生活垃圾。 （1）施工弃土、弃渣 项目产生的弃土、弃渣，及时回填，不在项目地内暂存。通过初步统计，产生弃土量共计为2591m3，弃方及时运至卷子桥右侧的弃土场，该弃土场是连乐铁路的弃土场。 （2）施工人员生活垃圾 本项目施工期产生的生活垃圾进行袋装收集后，交由环卫部门人员统一清运处理，做到日产日清。 由于本项目位于乐山市市中区茅桥镇，为了避免运输对环境产生影响，在外运的建筑垃圾时，环评要求：必须采用毡布覆盖，不允许超载，出场前一律清洗轮胎，沿途不要随路散落，也不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。并按照当地相关政府单位指定的路线、时间段运输，不得擅自选择路线和时段进行违章运输与倾倒弃渣。 建筑垃圾的清运管理严格《四川省灰霾污染防治实施方案》川环发[2013]78号文第二条“主要任务和责任分工”中第(二)款“加强工地和道路扬尘整治”的规定“加强建筑垃圾管理，严格审批发放建筑垃圾运输许可证，全面实行建筑垃圾密闭运输。加强城市道路路政养护管理，控制城市道路占用挖掘审批，减少路面破损和路面施工。加大城市管理行政执法力度，对抛洒滴漏、带泥行驶、道路乱开乱挖以及擅自清运工程渣土等行为，严格予以查处。” 综上所述，本工程施工期间产生的各类固废均得到合理、有效处置，评价认为施工期产生的固废对工程区环境影响不大。 拆除工程产生的污染物及治理措施 对原桥拆除时主要将产生粉尘、建筑垃圾、噪声，对桥面等进行拆除时，进行“三围一喷”，减小粉尘对空气质量的影响；施工时间避免在午间、夜间、中高考期间，采用低噪声设备，做到文明施工，避免噪声对周边环境造成影响；拆除产生的建筑垃圾，日产日清，及时由运输车辆运输至相关部门指定地点，运输车辆必须用篷布100%覆盖，防止洒落，合理安排运输路线，外运时间应该避开上下班的高峰期及人流物流的高峰时间，避免给沿线地区增加车流量、造成交通堵塞。 6、社会环境影响分析 （1）对交通的影响分析 施工期间，要动用较多运输车辆，一定程度会增加运输路线沿线地区的车流量，对现有交通产生干扰。因此，部分路段高峰小时可能造成交通拥挤、堵塞，项目应避免人群集中段及道路拥堵处通行，加以管理。 要求项目运输建渣过程中应尽量避开人群较多的地方，同时避开早晚上下班高峰期。环评要求在运输过程中采取密闭覆盖措施，不得沿途抛洒滴漏，同时在途径沿线的居民敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛。 （2）对居民生活的影响分析 本项目施工期间对周围居民的出行可能会造成一定的影响，同时项目产生废水、废气、噪声等污染物会对周边居民造成不良影响，施工单位通过合理安排施工时间，合理施工，做好污染物防治工作，可以确保污染物达标排放，降低对周边居民的影响，但项目施工期是短暂的，对周边居民影响有限。 7、水土流失影响分析 本项目建设期间，开挖与填筑等都会造成一定程度的水土流失，为减少项目建设产生的水土流失，本环评提出以下要求： 因此，除上述水土保持措施外，环评建议在施工过程中还应采取以下措施： a.各种施工活动场均严格控制在红线范围内进行，从而最大程度避免了对土壤的不必要破坏。 b.逐步开挖，不得随意扩大土石方开挖等施工区，减少开挖面。如果不能马上回填，则不过早开挖。 c.各种防护措施与主体工程同步实施，以预防下雨路面径流直接冲刷开挖面而造成水土流失。对裸土进行覆盖，采用沙袋或草席压住坡面进行暂时防护，以减少水土流失。 d. 不能在雨季进行挖土施工。 e. 做好挖填土方的合理调配工作，弃土石方及时清运，避免在暴雨期间挖填土方。 f.结合项目实际情况，本项目施工便道临时占地9.26亩，经现场调查踏水桥临时占地为荒地和农地，卷子桥和踏水桥施工便道横向布置为：8m=2*4.25m行车道，120cm厚级配砂砾石面层，卷子桥施工便道长：101.832m，踏水桥施工便道长：151.366m，行车道双向横坡2%路基标准横断面；设置边沟和排水沟，采用梯形土边沟，防止水土流失。 8、施工期环境管理建议 本项目工期较短，为确保工程质量和工期，组建管理机构，严格控制工程质量和进度。应根据工程数量、类别、工期等合理划分施工单元，施工单位的选用应严格采取招投标方式进行。建议由当地政府组织采用招投标的方法向全国招标，实行公平竞争、优胜劣汰，邀请信得过、靠得住的施工企业参加投标，在优中选优、强中选强，选择有实力和经验、设备优良的施工队伍进场施工。招标书和施工合同中要有明确的环保条款，施工单位应承诺执行和落实本环境影响报告表中提出的环保措施。 综上，在加强施工期的环境管理并采取环评建议和要求的环保措施的基础上，施工期不会造成明显影响。 二、营运期环境影响 1、营运期大气影响分析 根据大气环境质量现状分析可知，项目区域大气环境质量现状较好，因此，只要营运期加强管理，保持路面清洁，评价认为营运期扬尘对区域大气环境质量影响不大。 本项目桥面采用沥青路面，扬尘污染相对较小。类比相关项目工程的营运期间大气环境影响，营运期的主要气态污染物CO、THC及NO2对桥梁两侧的环境空气质量影响较小，在距路肩10米处即可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。随着交通量的不断增大，汽车尾气排放量也呈增加趋势，因此，建议有关部门加强管理，严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，减少汽车尾气污染物的排放量。经现场调查，桥梁周边种植有树木，具有较好的空气净化效果。 综上所述，项目在营运期不会对当地大气环境产生明显影响。 2、地表水环境影响分析 营运期废水主要来源于降水产生的桥面径流。 （1）桥面径流 本工程营运期水环境影响主要为桥面初期雨水对水环境的影响。根据工程可行性研究报告，项目区历年最大日降水量56.2mm，取最大小时降雨量28.1mm，桥梁面积为666m2，计算出降雨0.5小时桥面集水量为9.4m3。桥梁建成后，桥面上车辆来往不可避免会有少量固体碎屑撒落在桥面，也会有一些油污滴在桥上，降雨初期上述污染物将随雨水流入水域，对水环境质量产生一定影响。 根据国内对南方地区路面径流污染情况试验有关资料，降雨初期到形成路面径流的30分钟，雨水径流中的悬浮物和油类物质浓度比较高，SS和石油类的含量可分别达158.5～231.4mg/l、19.74～22.30mg/l；30分钟后，其浓度随降雨历时的延长下降较快。降雨历时40分钟后，路面基本被冲洗干净，污染物含量较低。通常情况桥面比一般路面较干净，其初期雨水污染源浓度相对较低。 # 桥面径流主要污染物为SS，因桥梁较短，卷子桥长13m，踏水桥长18m，且跨越的冲沟和小溪沟不涉及饮用水取水点，因此不需设置桥面径流收集系统，本项目桥面径流经过设置的排水管排入附近冲沟或小溪沟，桥面雨水不会对冲沟水质产生明显影响。 3、营运期噪声环境影响分析 本项目于2018年9月底招标，根据乐山市市中区抢险救灾工程项目管理联席会议办公室【2018】--11号会议纪要，本项目被列为抢险救灾工程，并于2018年10月开始动工，目前根据现场调查已完成90%的工程，于2018年12月对本项目周边敏感点处的噪声进行了监测，根据对周边敏感点处的监测结果表明，敏感点处的声环境质量现状良好，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类或4a类声环境功能区标准限值。 为了进一步减小项目噪声对周围敏感点的影响，环评要求：加强行车管理及车辆噪声监测，控制噪声超标车辆上路；车辆进入项目敏感点范围应当减速行进，并设置限速、禁鸣标志；加强交通管理，避免因交通拥堵而造成噪声超标；项目建成后，对桥梁两侧应加强绿化；提高工程质量，加强桥梁的维修养护，保证施工质量和管理，保证路面的平整度，以减少汽车在行驶过程中产生的振动和噪音等措施，以确保桥梁周边群众的生活质量不降低。 项目所在地声环境质量良好，满足国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类、2类标准，项目建成后，通过加强车辆管理，限制车速以及加强桥梁路面保养等措施后，本项目交通噪声将不会对桥梁周边敏感点产生较大影响。 4、营运期固体废弃物影响分析 本项目投入使用后，固体废物主要来自于桥面清扫垃圾，可由环卫人员集中收集后就近交由附近的垃圾处理场进行处置，对环境影响较小。 5、项目建设对城市交通的影响分析 本项目G348线上，位于主要是对桥梁进行拆除重建，能显著改善行车环境，保障行车安全，保证道路全线畅通，方便客、货车运行，大大改善沿线居民的出行条件，提高公路交通通达能力和总体服务水平，加速物资和信息的交流，增强地方公路骨架的运输效益，以此满足国道G348线日益渐增的交通量发展的需求。 三、风险分析 1、风险识别 经现场调查，本项目的环境风险主要来源于桥上车辆交通事故，事故将可能对水体产生污染。 2、污染事故对水环境的影响 该区域及周边无工业企业，因此水污染事故主要是： ①危险品车辆发生交通事故，危险品泄漏，排入水体； ②在桥面发生交通事故，油品泄漏以及汽车连带货物坠入水体； 3、环境风险防范措施 （1）工程措施 在营运期如果发生交通事故，将可能对公路两侧植被（主要是绿化植被）、土壤造成不良影响，如果发生在居民点周围将对居民身体健康产生危害。 为此，本项目制定车辆事故污染风险减缓措施及应急措施。环评建议设置交通安全标志等（如转弯标志等）。 （2）管理措施 1）加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆车况良好。 2）车辆必须保持安全车速，严禁外来明火。 3）运输危险品的车辆上路必须事先通知公路管理处，接受上路安全检查，同时车辆上必须有醒目的装有危险品的标记。 4）运输途中，管理中心应予以严密监控，以便发生情况能及时采取措施，防患于未然。同时使用可变情报板随时警示容易诱发交通事故的恶劣天气，提前采取限制行车速度等积极、主动的风险防范措施。设置“减速行使、安全驾驶”等警示牌。车辆要保持安全运输车距，严禁超车超速超载。 5）由于本项目若有危险品的车辆通过，在运输途中发生泄漏、污染等事故时，应立即执行以下应急措施： ①立即启动应急预案； ②当发生运输事故时，应及时进行防滑、清洗及防火处置，同时对泄漏的化学品进行回收处理，并组织维持交通。若发生燃烧、爆炸等则应及时疏散车辆到安全距离并进行灭火处置，防止事故扩大。 6）交管部门接受报案后及时向当地政府办公部门报警，并启动应急预案。 7）在桥梁起止点处，应在醒目段设置减速慢行等标识标牌。 （3）应急预案 建设单位应编制详尽的应急计划，统一应急行动，明确应急责任人和有关部门的职责，确保在最短的时间将事故控制，以减少对环境的破坏。应急反应计划制定大概包括以下有关方面： 1）建立突发性事故反应体系 为对突发性事故做出快速反应，应建立起相应的组织机构，包括指挥协调中心、咨询中心、监测中心和善后工作小组。 指挥中心：由公路建设单位牵头，包括各环保部门、自来水公司、水利务局、水产局、清污公司等有关单位。配备完善的通讯设备，有条件时，启动社会联动110报警系统，提高反应效率。其任务是建立应急体系，协调应急反应多边关系，指挥消除污染事故的行动。 咨询中心：由科研部门承担，主要任务是根据历史资料、自然资源资料和科研成果作出评价，提出配备防污设备、器材的种类、数量及贮存地点的建议，并根据事故可能类型，迅速而科学地作出处理突发性事故决定的指南，以供指挥协调中心决策，同时对事件进行跟踪，对自身工作做出评价，以便改进工作程序或调整研究方向。 监测中心：目前主要由环保或环境监测部门承担，建立化验室，配备相应的分析检测仪器，如气相色谱仪等。其主要任务是对水体环境总体状况作污染分析，并提交分析报告。 善后工作小组：由环保专业人员组成，主要负担清除费用和对污染损害的索赔工作进行法律研究和谈判。 2）建立监视和报告制度 一个应急反应体系，最主要的是制定操作性较强、适应性较好的作业计划，该计划处理突发性事故的作用关系甚大。主要包括通知、评价、处理决定、调动和善后处理等，日常监视及接受信息的工作主要由建设单位负责，一旦发生事故收到信息后立即按报告程序通知指挥中心等相关单位，启动反应体系。 3）培训和演习 制定了突发性事故应急计划后，应急队伍（包括水利、环保等部门）要根据计划的要求，在假设的情况下进行定期演练和理论学习，以检验计划的可操作性、适应性和严密性，并组织人力编写《突发性应事故应急手册》，人手一册，便于查阅。 本项目存在潜在的交通事故和危险品运输车辆事故引起的环境风险，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取应急措施，控制和减少事故危害。并需要实施社会救援，因此制定应急预案如表7-6。 表7-6 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明泄漏数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 全路段. 3; 应急组织; 交管部门成立应急指挥小组，由相关干部人员担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、疏散、救援和善后处理，事故临近地区养路部门配合交管部门实施全部工作。. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施 设备与材料; 事故的应急设施、设备与材料等；防有毒有害物质外溢、扩散；受伤人员急救所用的一些药品、器材。. 6; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、监视电视等. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；对危险区进行隔离；清除现场废物，降低危害；相应的设施器材配备. 9; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员的疏散组织计划和紧急救护方案。. 10; 应急状态中止 恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复运营措施；临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。. 11; 人员训练 与演习; 应急计划制定后，平时安排事故相关人员进行相关知识训练并进行事故应急处理演习；对工作人员进行安全教育。. 12; 公众教育 信息发布; 对临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 14; 更新程序; 适时对应急预案进行更新. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. （4）风险结论 经分析，运营期可能出现的环境风险主要来源于车辆发生事故时引起化学品泄漏、油污泄漏等，从而产生环境污染。通过事故概率分析，项目营运期间发生以上环境风险事故的概率小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，本项目实施可行。 四、清洁生产 清洁生产是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生产效率并减少对社会和环境的风险。其实质是在生产过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源、能源的合理配置，实现经济和环境保护的协调发展。本项目清洁生产主要体现在以下方面： 本项目新建桥梁工程属于非污染生态类项目，营运期的污染影响很小，本项目清洁生产主要体现在清洁施工上，主要在以下方面体现了清洁生产思路： （1）采取湿法作业，采用商品混凝土及沥青，减轻施工扬尘对环境空气质量的影响； （2）项目施工中通过实施环境监理制度和完善合同约束机制，可发挥节省能源、施工材料、节约生产用水和削减整个生产过程产污的积极作用； （3）桥梁的营运可完善区域交通网络，改善区域交通状况，提高群众出行的便利度。 评价认为，本项目符合清洁生产的原则。 五、环境正效益分析 乐山市市中区卷子桥和踏水桥整治工程分别为卷子桥和踏水桥，两桥均位于国道G348乐山段茅桥镇境内。两桥经检测均为四类桥，已不具备通行能力，继续开放交通存在严重的交通安全隐患，急需拆除重建，重建后从四类桥变为一类桥，将改善国道G348的行车条件，改善安全条件，保证道路全线畅通，方便客、货车运行，大大改善沿线居民的出行条件，提高公路交通通达能力和总体服务水平，加速物资和信息的交流，增强地方公路骨架的运输效益，提升城市形象、促进乐山的经济发展。 六、总量控制 本项目营运期无生产废水及生活污水排放，故本项目不设总量控制指标。 七、环保投资 本项目环保投资主要体现在施工期，环保投资为41万元，占项目总投资628.78万元的6.52%。项目投资合理。具体措施见前述内容，其投资统计见下表。 表7-7 项目环保投资一览表 时段; 投资项目; 主要环保措施或生态保护内容; 投资估算(万元). 施工期; 噪声防治; 选用低噪声设备，加强设备维护保养，夜间（22:00~6:00）禁止施工，必要时采用隔声屏障; 5. 废气防治; 洒水降尘、用篷布覆盖临时种植土、对绿化土层及时压实; 4. 施工场地（设备、原材料存放）四周设置围挡，并用防尘布对堆放的材料、设备、表土进行遮盖，遮盖率需达到100%。; 3. 废水防治; 临时沉淀池处理后回用于场地洒水降尘; 5. 固废处理; 生活垃圾依托已有环卫设施；弃渣及时运至连乐铁路弃渣场，日产日清，运输时用篷布覆盖。; 4. 生态; 桥梁两端加强绿化; 4. 环境监理; 施工期的环境监理; 3. 营运期; 废水防治; 对桥面及时清扫，保持路面清洁，雨水经过排水管排至冲沟; 10. 固废防治; 经收集后交由环卫部门统一清运; 1. 噪声防治; 加强管理，设置限速、线性禁鸣等交通标志，加强桥梁路面保养; 1. 风险防范措施; 制定相关规章、加强车辆管理工作; 1. 合计; 41. 八、环境监测 环保设施竣工验收及管理要求一览见表7-8： 表7-8 环保竣工验收一览表 验收项目; 污染源; 验收因子; 处理措施验收; 执行标准. 施工便道; /; /; 迹地恢复; /. 弃渣; /; /; 运至连乐铁路弃渣场; /. 运营期固废; 桥面垃圾; /; 收集后由环卫部门处理. 运营期废废水; 桥面径流; SS; 本项目桥面径流经过设置的排水管排入附近冲沟或小溪沟. 噪声; 车辆噪声; /; 加强绿化措施; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、2类功能区标准. 风险; /; 设置交通警示牌等，加强交通管理; /.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果          (表八)

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果及 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施 工 期 | 运输车辆、施工机械 | HC | 加强机械保养， 禁止超载等措施 | 达标排放 |
|  |  |  | NO2 |  |  |
|  |  |  | CO |  |  |
|  |  | 施工沿线 | 扬尘 | 严格按照有关规定做好扬尘防护工作 |  |
|  | 营运期 |  | 汽车尾气 | 加强车辆汽车尾气排放监管和绿化 |  |
| 水污 染物 | 施 工 期 | 施工人员生活污水 | SS、 CODCr、 BOD5 | 依托周边农户已有的粪污收集设施收集后还林还田 | 不会对地表水体造成污染 |
|  |  | 生产废水 | SS | 沉淀池收集沉淀后回用，不外排 |  |
|  | 营运期 |  | 地表水径流 | 桥面雨水等经收集后通过排水管再排入附近水体 | 环境影响较小 |
| 固体 废物 | 营运期 |  | 生活垃圾 | 收集后交由环卫部门 | 均可得到妥善处置 |
|  | 施 工 期 | 弃土方、建筑垃圾、生活垃圾 | 弃土方 | 运至弃土场 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 |  |
| 噪声 | 施工期 |  | 施工噪声 | 优化施工方案，要求夜间22：00至早上6：00时段和午休时段禁止施工 | 达标排放，做到噪声不扰民 |
|  | 营运期 |  | 车辆噪声 | 通过加强管理和绿化带的降噪作用，车辆噪声对桥梁周边环境影响可降至最小 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目是新建桥梁工程，项目施工时，会造成表土裸露，经雨水冲刷会造成水土流失。 施工前应作详细计划，合理安排施工计划，施工时尽量按设计要求进行开挖，尽量减少开挖面，以减少植被的破坏；平整场地时尽量做到挖填方平衡，避免不必要的水土流失和生态变化。加强对施工现场的环境管理，定期进行环境监测，以控制工程涉及区的环境污染。对工程涉及区域内的施工人员，应加强宣传、教育，强化其保护环境的意识，文明施工，达到工程建设和环境保护的同步发展。通过以上措施，将会使生态环境明显改善，项目不会对区域内生态环境造成较大影响。 |  |  |  |  |  |

# 结论及建议                                      (表九)

一、结论 1、项目概况 乐山市市中区国省干线公路管理处投资628.78万元，实施茅桥镇踏水桥和卷子桥的整治工程，对原有桥梁拆除重建，卷子桥全长13m、跨径1*8m、宽15.5m，为普通钢筋砼简支空心板；踏水桥全长18m、跨径1*13m、宽15.5m，为预应力砼简支空心板。设计荷载：公路-I级，设计洪水频率：P=1/50，桥梁结构均为钢筋混凝土桥梁，设计速度60公里／小时，完善安全设施设置等。 2、国家产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会(2013年2月16日第21号令)《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》可知，本项目属第一类(鼓励类)项目的第二十四条“公路及道路运输（含城市客运）”。本项目已获得由乐山市市中区发展和改革局出具的本项目可行性研究报告的批复（见附件：乐中发改投资【2018】76号）。 因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 3、规划符合性及选址合理性分析 （1）规划符合性分析 《乐山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020）》第九章中“加快建设现代交通体系”的第二节“优化交通网络体系”，本项目为桥梁改建工程，位于乐山市市中区茅桥镇，是国道G348乐山段重要的两座桥梁，本项目的建设可以缓解交通压力、便于居民出行，交通通行能力得以改善，基础设施得以完善，对乐山市交通及经济均有积极作用。 乐山市住房和城乡规划建设局市中区规划分局出具了关于本项目的规划意见（见附件：乐住建中规函【2018】27号），内容如下：由于该项目属原址改造工程，不涉及新增土地，不改变原路线形，对茅桥镇所涉及的村庄规划无影响，原则同意该整治工程项目的实施。 因此，项目符合乐山市相关规划。 （2）选址合理性分析 本项目位于乐山市市中区茅桥镇，两座桥梁位于G348道路乐山段，项目在原址改建，不新增土地，已获得由乐山市国土资源局市中区分局出具的本项目用地预审咨询意见的复函（见附件：乐市国土资中分函【2018】281号），内容如下：该项目不涉及使用新增建设用地，可不进行建设仙姑用地预审。 本项目踏水桥横跨一冲沟，最后汇入磨池河，该冲沟为季节性冲沟，枯水期呈断流状态，主要是泄洪功能，不涉及饮用水源取水点，河道流水面窄，宽约1.5m，水深约0.2-1m，流速平缓，约0.1m/s，无通航要求；卷子桥横跨一冲沟，最后汇入磨池河，枯水期呈断流状态，主要是泄洪功能，不涉及饮用水源取水点，流速平缓，无通航要求。环评建议施工期选择在枯水期，且乐山市市中区国省干线公路管理处正在委托相关单位完善本项目的行洪论证工作。 踏水桥外环境关系：踏水桥起点西侧40m处有2户住户（约8人），止点47 m是商住用房，主要是汽修厂，北侧和南侧是农田和山林。 卷子桥外环境关系：距离卷子桥起点西侧90 m有1住户（3层，约10人），距离止点30 m有两户住户（1层，约6人），北侧和南侧为农地和山林。 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊敏感区，外环境较简单。 4、环境质量现状评价结论 （1）环境空气 项目所在地各监测指标均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，项目所在地区域环境空气质量较好。 （2）地表水 不因本项目的实施而改变其现有水体功能和级别。 （3）声环境 区域内的声环境质量能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类和4a类标准，声环境质量较好。 5、环境影响评价结论 5.1施工期 ①水环境影响 项目施工期间产生的生产废水量小，成份简单，经沉淀处理后回用，不外排；生活污水依托周边农户粪污收集设施收集后还林还田，故项目施工期间对水环境影响小，且随施工结束而结束。 ②声环境影响 项目施工过程中，施工噪声会对周围环境有一定的影响，必须加强施工机械的维护保养工作，应合理安排施工时间，禁止夜间施工，尽量避开午休时间施工，禁止在中高考期间施工，并做好施工人员自身防护工作。而且施工噪声影响是暂时的，将随着施工期的结束而消失。通过采取措施可将施工期产生的噪声影响控制在最低程度。 ③大气环境影响 施工期产生的大气污染物有施工扬尘和施工设备(包括车辆)排放的尾气，经本环评提出的防尘措施后，可将其影响控制在最低程度，不会对当地环境产生明显影响。 ④固体废弃物影响 本项目将产生弃土石方，弃方及时运至卷子桥右侧的弃土场；施工期间，施工人员产生的生活垃圾通过袋装交由当地交环卫部门处置。建筑垃圾在运输过程中严格按照相关要求，专用车辆并加盖篷布，指定路线运输，运输至相关部门指定地点，减少对周围环境的影响。因此，施工期间产生的固废不会对周围环境产生明显影响。 ⑤生态环境： 项目施工期对区域生态环境质量影响主要为水土流失及景观影响，运营期间桥梁两端种植大量植物，有利于改善区域生态环境质量。 ⑥社会环境： 项目施工建设过程中，将会对沿线居民产生一些不利影响，但与此同时，本项目的建设也将方便当地居民出行，改善区域交通条件。 5.2营运期 ①社会环境影响 本项目建成后，将使区域路网结构进一步得到完善，方便居民出行，缓解交通压力，具有环境正效益。 ②水环境影响 本项目完成后，在非事故状态下，运营期间会有车辆轮胎携带的泥沙形成，水中的悬浮物增加，对地表水造成一定污染，尤以降雨初期时的污染最为严重。路面径流经排水管排入附近冲沟，路面径流基本可接近国家规定的排放标准，不会造成明显影响。 ③声环境影响 在采取加强管理，设置交通标志，加强桥梁路面保养等措施后项目营运后将不会对桥梁两端居民产生较大影响。 ④大气环境 营运期由于本项目采用沥青混凝土路面，扬尘产生量较小。项目对大气环境的影响主要表现为汽车尾气的排放。随着车流量的不断增大，汽车尾气排放量随之增多，因此，建议有关部门加强管理，严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，减少汽车尾气污染物的排放量，桥梁两端有大量绿色植物，达到净化空气的目的，对周边环境影响较小。 ⑤固废影响 本项目投入使用后，固体废弃物主要为运输车辆携带的泥沙以及生活垃圾，产生量不大，可由环卫人员集中收集就近交由附近的垃圾处理场进行处置，其环境影响较小。 6、清洁生产 本项目施工过程中，采取了各种先进、节能设备和低噪设备等清洁生产措施，项目贯彻了清洁生产原则。 7、总量控制 本项目营运期无生产废水及生活污水排放，故本项目不设总量控制指标。 8、评价结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，符合乐山市城市总体规划，贯彻了“清洁生产、达标排放、文明施工”控制污染方针，采取的“三废”及噪声污染治理措施经济技术可行。工程实施后不会改变地表水、环境空气、声学等环境质量级别和现有功能。严格落实环境影响报告表提出的环保对策及措施，本项目施工期和营运期对周围环境的影响可以控制在允许的范围以内。从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。 二、建议 1、实际施工过程中，加强对施工单位及现场工作人员的环境法规宣传，提高民众的环保意识，使环境保护真正成为建设项目施工中的自觉行为和实现人类与环境协调发展的内在需要。 2、工程完毕后及时清理施工场地。 3、项目营运期间，管理人员应该定期对桥面进行维护。