关于2019年1月30日拟对2个建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对2个建设项目（乐山帅达环境科技有限责任公司剑峰分公司新型建筑材料生产系统和乐山市市中区国省干线公路管理处乐山市市中区卷子桥和踏水桥整治工程）环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为2019年1月30日-2019年2月3日（共5个工作日）。

联系电话：0833－2103779

传 　 真：0833-2133332

地        址：乐山市市中区红雀碗街118号乐山市市中区环保局行政审批股

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

一、拟批准的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响 评价机构 | 项目 概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型建筑材料生产系统 | 乐山市市中区剑峰乡新塘村3组 | 乐山帅达环境科技有限责任公司剑峰分公司 | 重庆智力环境开发策划咨询有限公司 | 投资25万元建设一套生产生态混凝土、透水混凝土、特种灌浆材料，抗冲磨材料的生产系统，设计生产能力1万吨/年，系统主要包括4个原料储罐，一套混拌系统及控制系统。 | 一、施工期工艺流程及污染源 由于本项目已建成，属于未批先建项目，应补办环评，根据现场踏勘，项目施工期间产生的各项污染物已得到合理处置，无施工期环境遗留问题。 二．营运期污染物产生、现状治理措施及整改措施 1、废气 （1）现状废气排放情况 本项目废气主要为粉尘，包括料堆场产生的粉尘，筒仓出气孔产生的粉尘，砂石转运及投料过程中产生的粉尘，添加剂破袋、喂料过程中粉尘，成品袋装粉尘，试验粉尘以及成品堆场粉尘。 1）原料堆场产生的粉尘 根据相关研究资料分析，堆场主要的大气环境问题，是粒径较小的原料在风力作用下起尘，会对下风向大气环境造成污染。由于本项目原料堆场位于三面封闭封闭的厂房内，堆场内可视为静风，因此本项目原料堆场不产生风力扬尘。原料运输进场卸车时会产生装卸扬尘。装卸扬尘强度与原料的比重、湿度以及装、卸料点附近的风速等因素有关。环评引用装卸扬尘计算公式对项目原料卸载进行计算： 式中：Q2─装卸扬尘，g/次； u─风速，m/s，本项目常年平均风速为1.3m/s； w─物料湿度，本项目原料含水量为1%； M─车辆吨位，运输车辆取40t/辆； H─装卸高度，车辆卸载平均高度为2.0m； f─风频率%，取38%； 本项目车辆运输原料为3300t/a，经计算项目原材料卸载扬尘产尘量为1.40kg/次（即 0.12t/a)。 2）筒仓出气孔产生的粉尘 本项目水泥、粉煤灰均采用筒仓储存，每次罐车进料时，筒仓出气孔会产生一定量的粉尘，项且共设置3个水泥筒仓，1个粉煤灰筒仓。参照混凝土搅拌站项目，本项目筒仓粉尘产生浓度为2500mg/m3，其排污系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌厂的粉尘排放因子进行估算，其中水泥入仓逸散粉尘排放因子为0.12kg/t（卸料），其粉煤灰参照水泥入仓逸散粉尘排放因子，本项目水泥及粉煤灰用量为6700t/a，则粉尘的产生量为0.804t/a。 3）砂石转运及投料过程中产生的粉尘 装载机将砂石从原料堆场转运到砂石料斗过程中，会产生转运扬尘。砂石在倒入砂石料斗的过程中，会产生投料扬尘。扬尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌厂的砂和粒料转运粉尘排放因子进行估算，逸散粉尘排放因子为0.005kg/t（转运），逸散粉尘排放因子为0.1kg/t（投料），本项目砂石用量为1400t/a，则粉尘的产生量为0.15t/a。 4）添加剂破袋、喂料粉尘 项目拌合中需加入一定量的添加剂，添加剂经人工电子秤称量相应重量后，进行人工破袋倒入添加剂料斗，料斗由提升法兰，提升到添加剂喂料平台，打开混合机添加剂进料阀门进行喂料，此过程会产生一定量的粉尘。类比同类企业，排放因子按0.3kg/t计，本项目添加剂用量为1900t/a，则产生的粉尘量为0.57t/a。 5）成品袋装粉尘 项目在成品卸料口设置一台自动包装机，按客户需求对成品缓冲仓中成品进行袋装，由于袋装过程中作业落差小，包装时出料口与袋口贴合度较好，在灌装过程中基本无粉尘逸散，只在每袋物料灌装完成后袋口敞开瞬间会产生少量粉尘。粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中原料装料排放因子进行估算，装袋逸散粉尘排放因子为0.005kg/t，本项目成品装袋量为3000t/a，则粉尘的产生量为0.015t/a。 6）试验粉尘 本项目在生产前需要在试验小机器上进行试验，根据业主提供资料试验成品量为100t，类比生产线粉尘的产生量，则试验粉尘产生量为0.018t/a。 7）成品堆场粉尘 本项目袋装成品暂存于厂内成品堆场内，由于成品堆场位于封闭厂房内，则不产生风力扬尘，只在成品入库及装车过程中产生扬尘。类别同类企业，排放因子按0.15kg/t计，本项目袋装成品为3000t/a，则产生的粉尘量为0.45t/a。 （2）现有废气治理措施 原料堆场粉尘：原料堆场位于封闭的生产厂房内，原料暂存及装卸作业均处于封闭车间内，考虑在车间内，风力影响有限的的情况下建设单位采取了在装卸、上料时尽量降低作业高度，减少落差；规范操作，加强管理等措施后，取降尘效率约为80%，则项目装卸及上料粉尘排放量为0.024/a，以无组织形式排放。 筒仓出气孔产生的粉尘：建设单位目前对生产区进行了封闭，并在筒仓顶部安装了滤芯除尘器。筒仓出气孔产生的粉尘经筒仓配套的滤芯除尘器收集处理后于滤芯除尘器排气口排放，除尘器处理效率为99.5%，经计算，通过滤芯除尘器收集后粉尘排放总量为4.02kg/a，为无组织排放。 砂石转运及投料过程中产生的粉尘：建设单位目前对生产区进行了封闭，未采取其他治理措施，不满足相应环保要求，需要整改。 添加剂破袋及喂料粉尘：建设单位目前仅对生产区进行了封闭，未采取其他治理措施，不满足相应环保要求，需要整改。 成品袋装粉尘：建设单位目前对生产区进行了封闭，未对成品袋装粉尘采取收集和治理措施，不满足相应环保要求，需要整改。 试验粉尘：建设单位目前对生产区进行了封闭，未对试验粉尘采取收集和治理措施，不满足相应环保要求，需要整改。 成品堆场粉尘：成品堆场位于封闭的生产厂房内，但在成品搬运入库及装车的过程中未采取治理措施，需要整改。 （3）整改要求 1）砂石转运及投料过程中产生的粉尘 针对砂石转运过程中产生的粉尘，本次评价要求建设单位对砂石堆场进行围挡，砂石外购料进场后。 针对投料过程中产生的粉尘，本次评价要求建设单位在砂石料斗的上方设置1套集气罩，收集效率为90%，收集后的粉尘通过管道送至脉冲式布袋除尘器进行处理，处理效率为99.9%，处理风量为1000m3/h，处理后通过15m高的排气筒排放。 经过治理后转运过程中产生的粉尘量极小，可忽略不计。投料过程中粉尘的排放量为0.0013t/a，为有组织排放。集气罩未收集到的粉尘为0.014t/a，为无组织排放。 2）添加剂破袋及喂料粉尘 针对添加剂喂料粉尘，本次环评要求在混合机添加剂喂料口阀门的上方设置1套集气罩，收集效率为90%，收集后的粉尘通过管道送至脉冲式布袋除尘器进行处理，处理效率为99.9%，处理风量为1000m3/h，处理后通过15m高的排气筒排放。 针对添加剂破袋粉尘，本次环评要求添加剂破袋必须在喂料口设置的集气罩下进行破袋。 经过治理后粉尘的排放量为0.0051t/a，为有组织排放。集气罩未收集到的粉尘为0.057t/a，为无组织排放。 - 成品袋装粉尘 针对成品袋装过程中产生的粉尘，本次环评要求在包装口的上方设置1套集气罩，收集效率为90%，收集后的粉尘通过管道送至脉冲式布袋除尘器进行处理，处理效率为99.9%，处理风量为1000m3/h，处理后通过15m高的排气筒排放。 经过治理后粉尘的排放量为0.00014t/a，为有组织排放。集气罩未收集到的粉尘为0.0015t/a，为无组织排放。 4）试验粉尘 针对试验过程中产生的粉尘，本次环评要求在试验机器的上方设置1套集气罩，收集效率为90%，收集后的粉尘通过管道送至脉冲式布袋除尘器进行处理，处理效率为99.9%，处理风量为1000m3/h，处理后通过15m高的排气筒排放。 经过治理后粉尘的排放量为0.00016t/a，为有组织排放。集气罩未收集到的粉尘为0.0018t/a，为无组织排放。 5）成品堆场粉尘 成品堆场位于封闭的厂房内，不会产生风力扬尘。只在成品搬运入库和装车的过程中产生粉尘。本次环评要求成品装袋的袋子用复合塑料编织袋（内含一层塑料膜）。 经治理后成品搬运入库和装车的过程中粉尘的产生量降低90%，则粉尘的产生量为0.045t/a。 2、废水 本项目为新型建筑材料生产系统项目，根据工艺流程分析，项目运营期间无生产用水，厂区职工均为当地居民，均不在厂区内住宿、就餐，故厂区无宿舍、食堂。因此，运营期间用水主要为职工生活用水。 - 现状废水产生情况 本项目劳动总定员为17人，均不在厂内食宿，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），用水量按50L/人.d计，全年工作270d，则生活用水量为0.85m3/d，即229.5m3/a。排水量取用水量的80%，则污水排放量为0.68m3/d,183.6m3/a。废水水质为：COD:350mg/L（0.06t/a)、BOD5:200mg/L（0.04t/a)、SS:250mg/L(0.05/a)、NH3-N:30mg/L（0.006t/a)。 （2）现状废水治理措施 生活污水：依托租赁农户生活污水设施（化粪池）收集后用做周边农肥，不外排，不需要整改。 项目水平衡示意图见下图： 0.85 自来水 职工用水 0.68 化粪池 用作农肥 0.17 图5-4 项目水平衡图（单位：m3/d） 3、噪声 （1）现状噪声排放情况 本项目营运期主要噪声源为生产过程中机械设备运行产生的机械噪声，产生的噪声值为80~90dB(A)，见下表： 表5-2 设备噪声情况表 单位：dB(A) 设备名称; 噪声值; 治理措施; 排放噪声值. 搅拌系统; 90; 安装减振垫，基础减振，厂房封闭隔声、夜间不生产; 70. 螺旋输送机; 85; 75. 提升机; 85; 75. 装载机; 80; 低速行驶、自带消声装置减少车辆怠速时间、厂房封闭隔声; 75. （2）现状噪声治理措施情况 所有生产设备尽量采用低噪设备，且均置于生产厂房内，厂房进行了封闭处理，同时安装时进行了基础减震，在采取基础减震、厂房隔声、夜间不生产等措施后，同时经距离衰减后，本项目噪声的对周围影响可接受。 4、固体废物 本项目固体废物主要为工作人员产生的生活垃圾、检验不合格产品、废材料包装袋及除尘器收集的粉尘。 （1）现有固体废物的产生情况 1）生活垃圾 本项目定员17人，年工作270天，按工作人员人均产生生活垃圾量为0.5kg/d·人计，则工作人员产生的生活垃圾量为0.0085t/a（2.295t/a）。 - 检验不合格产品 根据业主提供资料，项目检验不合格产品为100t/a。 3）除尘设备收集粉尘 本项目各类除尘设备收集的粉尘为1.02t/a。 4）废材料包装袋 根据业主提供资料，本项目产生的废材料包装袋约1.1t/a。 （2）现状固体废物治理措施情况及达标分析 生活垃圾：经厂区垃圾桶收集后，交由当地环卫部门处置，不需要整改； 检验不合格产品：生产过程中检验不合格产品全部回用于生产，不需要整改； 除尘设备收集粉尘：全部回用于生产，不需要整改。 废材料包装袋：收集后外卖至废品回收站 综上，本项目产生的固体废物均得到了合理处置，不需要整改。 5、需整改的环保措施汇总 表5-3 需整改的环保措施汇总表 类型; 污染物; 现有防治措施; 是否整改; 整改措施; 整改后是否可行. 废气; 原料堆场粉尘; 原料堆场封闭、降低作业高度、降低物料落差; 否; /; /. 筒仓出气孔粉尘; 4套滤芯除尘器; 否; /; /. 砂石投料粉尘; 生产区封闭; 是; 1套集气罩; 1套脉冲式布袋除尘器; 1根15m高排气筒; 可行. 添加剂破袋、喂料粉尘; 生产区封闭; 是; 1套集气罩. 成品袋装粉尘; 生产区封闭; 是; 1套集气罩. 试验粉尘; 生产区封闭; 是; 1套集气罩+1套脉冲式布袋除尘器. 砂石转运粉尘; 无; 否; 砂石堆放区设置围挡; 可行. 成品堆场粉尘; 成品堆场封闭; 是; 成品装袋使用复合塑料编织袋; 可行. 废水; 生活污水; 经化粪池收集后用作周边农肥; 否; /; /. 噪声; 设备噪声、车辆噪声; 安装减振垫，基础减振，厂房封闭隔声、夜间不生产; 否; /; /. 固体废物; 生活垃圾; 厂区垃圾桶收集，交由当地环卫部门处置; 否; /; /. 检验不合格成品; 回用于生产; 否; /; /. 除尘器收集的粉尘; 回用于生产; 否; /; /. 废材料包装袋; 外卖; 否; /; /. |
| 2 | 乐山市市中区卷子桥和踏水桥整治工程 | 乐山市市中区茅桥镇 | 乐山市市中区国省干线公路管理处 | 重庆丰达环境影响评价有限公司 | 本项目不新征用地，不改变原有路线，对原有桥梁拆除重建（拆除粗线内拱圈，全部侧墙，部分基础，待相关构件施工完后重新用C20片石砼砌筑侧墙及台前挡土墙，拱桥其余部分基础不拆除），卷子桥全长13m、跨径1*8m、宽15.5m，为普通钢筋砼简支空心板；踏水桥全长18m、跨径1*13m、宽15.5m，为预应力砼简支空心板。设计荷载：公路-I级，设计洪水频率：P=1/50，桥梁结构均为钢筋混凝土桥梁。 | （一）施工期污染物排放及治理措施 1、废水 本项目施工产生废水主要为施工人员生活污水、灌浆废水、围堰废水等。本项目不设置机修点及施工设备冲洗点，主要利用场镇内已有的机修点及洗车场解决维修及清洗问题，无机修废水产生。 （1）生产废水 1）对于开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水、车轮清洗水应建简易沉淀池，经沉淀处理后循环使用，不外排。 2）围堰基坑水 基坑开挖时，因降水、渗水、施工用水（主要是作业面冲洗水）汇集而产生基坑水，SS含量较高，约3000~4000mg/L。包括初期排水和经常性排水。经常性排水主要为河流渗透水，其渗透量按每段100m计算约20m3/h。经水泵抽至临时沉淀池沉淀后，回用于施工工区内洒水降尘，不外排。 （2）生活污水 本项目施工期间不设施工营地，工人均为当地住户。施工高峰期间施工人员及工地管理人员约40人，根据《四川省用水定额》（修订稿），结合项目实际情况，项目施工人员日用水量按100L/人·d计。则施工人员用水量为4m³/d，产污系数取0.8，则施工人员生活污水的产生量为3.2m³/d。施工人员生活污水依托周边住户的粪污收集设施收集后还林还田。 2、废气 项目施工过程中材料的运输等作业过程产生的扬尘，将导致大气质量下降。其次，施工设备和车辆将产生一定量的燃油废气，以及拆除过程产生的废气，沥青铺设过程中也将产生沥青烟气。 （1）施工扬尘 施工期对空气的污染主要是扬尘，扬尘污染是造成大气中TSP值增高的主要原因。道路开挖、剥离的土方、废渣堆放等，如遇大风天气会造成扬尘污染；水泥、砂石、混凝土等建筑材料如运输、装卸、储存方式不当，可能造成洒漏，产生扬尘；施工所需建筑材料数量较大，施工将增加车流量，加之建筑砂石、土、水泥等泄漏，会增加路面起尘量。根据类比资料，工程施工现场在不利气象条件下，未经洒水、遮盖等措施产生扬尘状况见表5-1。 表5-1 施工现场扬尘产生情况 距离(m); 1; 20; 30; 40; 50; 100; 200. 浓度(mg/m3); 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.330; 0.29. 由表5-1可见，未经洒水、遮盖等措施前施工产生的扬尘的影响范围在施工场地下风向200m范围内，受影响地区的TSP浓度平均值为0.29mg/m3，将会对周围区域空气环境质量造成一定的影响。因此评价要求建设单位应督促施工方做好施工现场扬尘防护工作，采取措施如下： 1）采用施工围挡，对项目建设段进行封闭施工，同时根据实际情况定期进行洒水降尘。 2）建设期间，所使用的具有粉尘逸散性的工程材料，砂石、土方或废弃物，应当密闭处理。 3）及时清运施工废弃物，暂时不能清运的应采取覆盖等措施，运输沙、石、水泥、土方等易产尘物质的车辆必须封盖严密，严禁洒漏。 4）在大风天气应停止挖、填土方作业，重污染天气停止施工。 5）对开挖的弃方应及时外运回填，制定合理的物料运输路线，采用材料100%覆盖，避免遗洒和漏失，运输车辆进出施工场地时均清洗车轮，并加强主要运输道路的清扫和洒水降尘。 6）车辆冲洗车轮后出场地；禁止现场设置搅拌站，使用外购的商品混凝土。 同时，建设单位应要求工程施工单位制定施工期环境管理计划，加强管理，按进度、有计划地进行文明施工，必须严格按国务院发布的《大气污染防治行动计划》、四川省人民政府办公厅发布的《关于加强灰霾污染防治的通知》、《<重点区域大气污染防治“十二五”规划>四川省实施方案》及关于城市扬尘污染管理的有关规定和规范进行治理。 （2）施工场地车辆、机械设备燃油废气 主要来源于施工机械和运输车辆产生的燃油废气。主要污染物排放类比估算情况见表5-2。为此，评价要求施工中对柴油大型运输车辆、混凝土泵车、推土机、挖掘机，尾气排放量与污染物含量均较燃汽油车辆高，需安装尾气净化器，尾气应达标排放。运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料，同时对施工机械和运输车辆采取加强保养，使其处于良好的工作状态，最大限度的减轻燃油废气对环境空气的影响。 表5-2 燃油污染物预计排放情况 排放源; 污染物名称; 产生浓度及产生量. 施工车辆、施工机械; NO2; 2.01kg/d. CO; 2.2 kg/d. HC; 5.0mg/m3·d. （3）沥青烟 本工程采用沥青混凝土路面，在施工阶段对空气的污染物除扬尘外，沥青烟气是另一主要污染源。 本项目沥青混凝土均外购，不现场搅拌沥青。沥青敷设严格执行《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004），用无热源或高温容器将沥青罐装运至铺筑工地，且沥青路面铺设时间较短，铺设过程中将产生沥青烟尘其排放浓度及产生量均较低，可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的沥青烟尘最高允许排放浓度。 3、噪声 在本项目施工期间，施工主要机械设备为装载机、推土机、挖掘机、摊铺机等以及施工便道的交通噪声，运行时在距声源5m处的噪声值为76～90dB之间，噪声值见表5-3。 为减轻施工活动对周围环境的不良影响，评价要求建设单位应监督施工部门合理安排好施工时间、设备选型尽量采用低噪声设备、做好施工场所设备维护管理，严格规范操作，合理进行施工平面布置，严禁夜间进行机械施工。同时，作业时间应尽量避开居民午休时间，最大限度减轻施工活动对群众生活带来的不利影响。 表5-3 各种机械设备的噪声源强值 单位：dB(A) 机械类型; 测试点距施工机械距离（m）; 最大声级Lmax（dB）. 轮式装载机; 5; 90. 平地机; 5; 90. 振动式压路机; 5; 86. 三轮压路机; 5; 81. 轮胎压路机; 5; 76. 推土机; 5; 86. 轮胎式液压挖掘机; 5; 84. 摊铺机; 5; 82. 发电机组; 1; 86. 施工便道交通噪声; 5; 75. 为尽量避免施工作业对区域现有居民等生活、工作产生干扰，防止噪声扰民，建设单位必须督促施工单位采取有效的噪声污染防治措施加以控制，为此，评价提出如下噪声防治完善措施： （1）施工前做好准备工作计划安排，包括人、物、材料等，并有专人指挥施工，争取在最短时间内完工，尽量缩短施工噪声对民众的影响时间段。 （2）施工单位要合理安排施工作业时间，禁止夜间（夜间22：00~06：00）及中、高考期间施工，尽量避免午休时间施工，以减小施工对其的影响。若确因工艺需要进行夜间施工，项目方应向相关部门进行申请，得到批准后方可进行。 （3）施工设备尽量采用先进低噪声设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。合理进行施工平面布置，在进行桥面施工时，高噪固定声源采取远离居民住宅等敏感点布置，并采取必要的隔声、降噪措施或在高噪声设备四周设置声屏障。 （4）使用商品沥青混凝土，禁止现场搅拌。 （5）施工单位要加强与施工点周围居民的沟通和联系，做好受影响群众的思想工作，提高广大群众的认识，争取群众的理解和支持。 （6）项目施工应严格按照原国家环保总局《关于在高考期间加强缓解噪声污染监督管理的通知》以及当地相关部门发布的中高考禁噪要求执行，在中高考期间禁止施工。 （7）施工时四周打围，将高噪声设备合理布局，远离敏感目标，并设置施工标识标牌。 （8）施工便道处设置专人现场负责交通指挥，在靠近住户的一侧加高围挡。 4、固废 施工过程产生的固体废弃物包括土石方开挖工程产生的弃渣和施工人员的生活垃圾以及建筑垃圾。 （1）土石方 工程弃土主要是清淤弃渣、围堰钻孔弃渣等，对环境的影响主要表现为对生态环境的影响。据《乐山市市中区卷子桥和踏水桥整治工程可行性研究报告》，本项目挖方3015m3，可用于填方的有424m3，修建施工便道时需填方6756m3，外借土方6332m3，弃方2591m3，弃方及时运至卷子桥右侧的弃土场，该弃土场是连乐铁路的弃土场，要求加强防护措施，采取先拦后弃的方式，减小弃渣堆放产生新的水土流失。经过现场调查，弃土场周边无居民居住，渣场边坡坡度较缓，加之要求渣场采取拦挡和绿化措施，对周围及下游环境影响不大。 （2）施工人员生活垃圾 本项目施工期产生的生活垃圾，以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算施工人员生活垃圾量，本项目施工人员为40人，则施工期生活垃圾的产生量为20kg/d。要求进行袋装收集后，交由环卫部门人员统一清运处理，做到日产日清。 （3）建筑垃圾 项目建设过程中，将产生建筑垃圾，如废水泥渣、废木材、废钢筋等。这部分废弃物尽量回收利用或资源化利用，不能回收的运至指定建筑垃圾处理场进行处置。运输过程中应加强管理，避免建筑垃圾沿途撒落，造成 “二次污染”。 拆除工程产生的污染物及治理措施 对原桥拆除时主要将产生粉尘、建筑垃圾、噪声，对桥面等进行拆除时，进行“三围一喷”，减小粉尘对空气质量的影响；施工时间避免在午间、夜间、中高考期间，采用低噪声设备，避免噪声对周边环境造成影响；拆除产生的建筑垃圾，日产日清，及时由运输车辆运输至相关部门指定地点，运输车辆必须用篷布100%覆盖，不得随意抛、洒。 5、生态、景观影响 （1）开挖的土石方要及时清运；开挖弃渣尽可能的纵向调配，做填料。 （2）施工区域无珍稀动植物集中分布。 （3）建设时大量的开挖、填筑等施工行为，在一定程度上将破坏所经区域的原有自然景观。建设时不可避免引起水土流失，若不采取切实可行的措施，将对附近的生态环境造成影响。在考虑节省工程投资的同时，还应重视生态环境的保护，最大限度地减少因工程建设引起的水土流失对沿线区域生态环境的影响。 主要措施建议如下： （1）对可能发生水土流失的程度应进行全面分析，以掌握容易发生水土流失的坡度、土壤性质等情况。 （2）雨季是土壤侵蚀主要发生时间段，因而合理规划施工期很有必要。施工单位应和气象部门联系，事先掌握施工路段区域降雨时间和特点，合理制定施工计划及时掌握暴雨等灾害性天气情况，以便在雨前及时浆填铺的松土压实、用沙袋、稻草等盖住坡面进行临时应急防护，减缓暴雨对坡面的剧烈冲刷，同时对边坡的临时排水沟进行必要的疏通、减少护坡的水土流失。 （二）营运期污染物排放及治理措施 1、废气 项目营运期大气污染物为汽车尾气，主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管的排放，主要有CO、NOX、THC；行驶汽车的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，从而产生二次扬尘污染；在运送散装含尘物料时，由于洒落、风吹等原因，使物料产生扬尘污染。 机动车在行驶过程中排放的尾气成分比较复杂，所排的污染物有CO、NOx、HC、CO2、苯并(a)芘、醛、烟尘等。其中，主要污染物是CO、HC、NOx。 CO、HC：CO是汽油和柴油不完全燃烧的产物，当机车处在空档、慢速行驶、突然加速、负荷无过大时，空燃比(空气和燃料比)较小时，CO和 HC 排放浓度就高，而当汽车高速行驶时，汽油燃烧最好，CO和HC排放量最小。 NOx：NOx是由汽油和柴油燃烧过程中，空气中的N2和O2高温下化合而成。燃料燃烧完全，产生的温度高，NOx生成量就大。反之，燃料燃烧不完全，温度低，NOx 生成量就小。所以当汽车在高速和加速行驶时，排出的 NOx 就高，而空档(怠速状态)和减速行驶时，NOx 排出就少。具体关系见表5-4。 表5-4 汽车行驶状态与污染物排放关系 汽车状态; 汽车排气; 燃料系统排 HC. 排气量; HC; CO; NOx; 油箱; 汽化器. 空转; 非常低; 高; 高; 非常低; 中等. 空载; 低速; 低; 低; 低; 低; 平均; 少. 高速; 高; 非常低; 非常低; 中等; 无. 加速; 中等; 高; 低; 低; 高; 中等; 无. 快; 非常高; 中等; 高; 中等; 无. 减速; 非常低; 非常高; 高; 非常低; 中等. 平均排放因子：机动车尾气排放量的大小不仅与汽车车型有关，而且与行车状态(如车速)、燃料种类、行车里程、环境状况(如温度)等诸多因素有关。Mobile模型是美国 EPA 开发并推荐用于计算汽车平均排放因子的模型。该模型计算中，综合考虑了汽车的使用年限，行使里程，新车排放因子、劣化系数、行车速度、气温、以及车用油特性等因素对排放的影响。计算出排放因子平均值见表5-5。 表5-5 排放因子平均值 (mg/辆·m) 车型; NOx; CO; THC; CO2; CH4; N2O; VOC. 轿车; 6.94; 38.93; 23.60; 3172; 0.50; 0.57; 8.36. 汽油轻型车; 9.08; 83.76; 28.50; 3172; 0.64; 0.57; 10.62. 汽油中型车; 10.07; 32.16; 106.40; 3172; 0.38; 0.02; 5.99. 柴油轻型车; 7.36; 6.81; 2.25; 3188; 0.08; 0.08; 2.30. 柴油中型车; 6.17; 5.82; 4.75; 3188; 0.06; 0.08; 2.49. 柴油重型车; 38.41; 26.64; 7.70; 3188; 0.23; 0.08; 5.47. 减缓空气污染的对策措施：加强交通管理，规定车速范围，减少事故发生，严禁车辆超载，降低各类污染物的单车排放量。 本项目桥面采用沥青路面，扬尘污染相对较小。类比相关项目工程的营运期间大气环境影响，营运期的主要气态污染物CO、THC及NO2对沿线两侧的环境空气质量影响较小，在距路肩10米处即可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。随着本项目交通量的不断增大，汽车尾气排放量也呈增加趋势，因此，建议有关部门加强管理，严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，减少汽车尾气污染物的排放量，达到净化空气的目的。 2、废水 降雨冲刷桥面产生的路面径流污水，影响因素包括降雨强度、降雨历时、降雨频率、车流量、桥面宽度等。 根据国内对南方地区路面径流污染情况试验有关资料，在车流量和降雨量已知情况下，降雨历时1小时，降雨强度为81.6mm，在l小时内按不同时段采集水样，测定分析路面径流污染物的变化情况。测定结果表明，降雨初期到形成路面径流的30分钟，雨水径流中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，SS和石油类的含量可达158.5～231.4mg/l、19.74～22.30mg/l；30分钟后，其浓度随降雨历时的延长下降速度较快。雨水径流中的生化需氧量随降雨历时的延长下降速度较前者慢，pH值相对较稳定。降雨历时40分钟后，路面基本被冲洗干净，污染物含量较低。路面径流中污染物浓度值见表5-6。 表5-6 路面径流中污染物浓度值表 单位： mg/l(pH除外) 历时 项目; 5-20分钟; 20-40分钟; 40-60分钟; 平均值; GB8978-1996一级标准. pH; 6.0-6.8; 6.0-6.8; 6.0-6.8; 6.25; 6~9. SS; 231.4-158.5; 185.5-90.4; 90.4-18.7; 100; 70. BOD5; 6.34-6.30; 6.30-4.15; 4.15-1.26; 5.08; 50. 石油类; 22.30-19.74; 19.74-3.12; 3.12-0.21; 11.25; 5. 3、噪声 本项目营运期噪声主要来自桥梁车辆行驶噪声。除行驶车辆的发动机产生噪声外，车辆行驶引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的磨擦等也会产生噪声；此外，由于桥面平整度等原因而高速行驶的汽车发生振动也将产生噪声。汽车行驶的噪声的强弱不仅与车辆本身行驶速度有关，而且与车型密切相关，主要车型划分见下表。根据营运期车流量预测，得出各型车的平均辐射声级(dB)见表5-7。 表5-7 不同类型车辆的当量A 声级与车速关系 单位：dB(A) 类型; 当量A声级Li. 小型车(3.5t 以下); Ls＝59.3＋0.23V. 中型车(3.5t－12t); Lm＝62.6＋0.32V. 大型车(12t 以上); Lh＝77.2＋0.18V. 注：适应车速20－80km/h。 表5-8 不同类型车辆Li 值 单位：dB(A) 类 型; Li(30km/h); Li(60km/h). 小型车(3.5t以下); 66.2; 73.1. 中型车(3.5t－12t); 72.2; 81.8. 大型车(12t 以上); 82.6; 88. 针对项目运行期主要是交通噪声对周边人群的影响，环评提出以下措施要求：加强行车管理，在进口处设交通标志，设置减速等标志；提高工程质量，并加强桥梁的维修养护，保证桥面的平整度，以减少汽车在行驶过程中产生的振动和噪音。 4、固体废弃物 营运期的固体废物主要来自于桥面清扫垃圾、桥梁维修过程产生的垃圾，产生量不大，可由环卫人员集中收集就近送交附近的垃圾处理场进行处置，其环境影响很小。 |