乐山市市中区环境保护局关于建设项目环境影响评价文件受理情况的公示
2016-11-14
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2016年 11月14日我局受理1个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为2016年11月14日－2016年11月25日（10个工作日）。

　　联系电话：0833－2103779

　　传 　 真：0833-2133332

　　通讯地址：乐山市市中区红雀碗118号

邮政编码：614000

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	受理日期

	1
	悦来考训场建设项目
	乐山市市中区悦来乡犁头湾村5、6组
	乐山市汽车驾驶技术学校
	四川华睿川协管理咨询有限责任公司
	2016-11-14


注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。
建设项目环境影响报告表

（报批件）

项目名称：乐山市汽车驾驶技术学校悦来考训场建设项目
建设单位： 乐山市汽车驾驶技术学校                 
四川华睿川协管理咨询有限责任公司
编制日期：2016年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称～指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点～指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别～按国标填写。

4.总投资～指项目投资总额。

5.主要环境保护目标～指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6.结论与建议～给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见～由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见～由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况                             （表一）

	项目名称
	乐山市汽车驾驶技术学校悦来考训场建设项目

	建设单位
	乐山市汽车驾驶技术学校

	法人代表
	谢旭东
	联系人
	谢旭东

	通讯地址
	乐山市市中区平江东街86号

	联系电话
	13608134178
	传真
	/
	邮编号码
	614000

	建设地点
	乐山市市中区悦来乡犁头湾村5、6组

	立项审批部门
	乐山市市中区发展和改革局
	批准文号
	川投资备：[51110216092101]0058号

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别及代码
	职业技能培训（P8291）

	占地面积

（万平方米）
	8.2
	绿地面积

（平方米）
	16400

	总投资（万元）
	4500
	环保投资

（万元）
	123
	占总投资比例
	2.73%

	评价经费（万元）
	/
	预期投产日期
	/

	工程内容及规模

一、项目由来

随着改革开放的深入和经济的发展，人民生活水平不断提高，买车、租车的家庭和个人越来越多，汽车不仅为办公所用，而且成为家庭生活工具。另外为了求职的需要，人们需要掌握更多的技能，越来越多的人把开车作为需要掌握的技能之一。  

乐山市汽车驾驶技术学校始建于1985年，是乐山市最早提供大型客车、大型货车和小型客车培训服务的综合型一级驾校，经营范围为：机动车驾驶培训、营运驾驶员从业资格培训、租赁机动车综合训练考试场、机动车驾驶技术理论培训咨询服务及招生等。现拥有中心城区嘉祥路1176号训练场、市中区车子镇杜家场村训练场、市中区水口镇石鼓村训练场、和中心城区平江东街86号基地等总面积共计96亩的4个训练场。现有教职工120人，各型教练车88辆。 近年来随着社会的发展与人民生活水平的不断提高，乐山市汽车驾驶技术学校每年招收的新学员日益增多，尤其是新增了许多大型货车和大型客车驾驶的学员，原有的4个训练场已逐渐不能满足教学需要。另外考虑到位于中心城区嘉祥路1176号训练场和平江东街86号基地的用地后期可能因城镇发展的需要而被政府收储。在此背景之下乐山市汽车驾驶技术学校拟在市中区悦来乡犁头湾村5、6组新建机动车驾驶人考训场，该土地原为高铁修建时临时用于浇筑横梁的施工场地（据现场调查现为空地，无遗留环境问题）。2016年6月15日乐山市汽车驾驶技术学校以挂牌方式取得了两宗土地面积约123亩（一宗位于犁头湾村5组面积约23.7亩，另一宗位于犁头湾村6组面积约99.34亩）。本项目规划用地面积8.2万m2（约123亩），总建设面积4200m2，其中新建机动车驾驶人考试中心（科目一考试、训练机房）2000m2，办公综合楼1000m2，食堂200m2，卫生间300 m2，门卫室200 m2，学员休息棚500 m2，以及标准化考试训练场建设等。经营范围为：机动车驾驶培训、营运驾驶员从业资格培训、机动车驾驶技术理论培训等。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》的要求，并根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应由环境影响评价持证单位编制环境影响报告表。为此，乐山市汽车驾驶技术学校于2016年10月委托我四川华睿川协管理咨询有限责任公司承担“乐山市汽车驾驶技术学校悦来考训场建设项目”的环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位立即组织有关技术人员对项目进行现场踏勘和调查，了解了项目周围区域的自然环境和社会环境，收集了项目相关资料。依据有关法律、法规文件及相关技术规范和要求，在此基础上开展了该项目的环境影响评价工作。
二、编制依据

2.1环境保护法律、法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》2015.01.01；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》2016.09.01；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》2016.01.01； 

(4)《中华人民共和国水污染防治法》2008.06.01；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997.03.01；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年修订）；

(7)《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订）；

(8)《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号。

2.2技术导则

(1)《环境影响评价技术导则 总则》(HJ 2.1-2011)；

(2)《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008)；

(3)《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T 2.3-93)；

(4)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4-2009)；

(5)《环境影响评价技术导则生态影响》，（HJ 19-2011）；

(6)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

2.3相关资料

(1)乐山市市中区发展和改革局企业投资项目备案通知书（川投资备：[51110216092101]0058号；

(2)项目土地成交确认书；

(3)乐山市住房和城乡规划建设局市中区规划分局关于“确认悦来乡犁头湾村5、6社两个地块规划意见的函”的回复；

(4)其他资料

三、项目建设的可行性

3.1产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，本项目属于鼓励类第三十六条“教育、文化、卫生、体育服务业”中第3款“职业教育”，因此本项目为鼓励类项目。

同时，本项目已经在乐山市市中区发展和改革局备案通知书，备案号为：川投资备：[51110216092101]0058号。故本项目符合国家现行产业政策。

3.2规划相符性

根据乐山市住房和城乡规划建设局市中区规划分局关于“确认悦来乡犁头湾村5、6社两个地块规划意见的函”的回复，本项目用地性质为教育机构用地，另外，根据本项目用地成交确认书乐土矿成字【2016】34号和乐土矿成字【2016】35号，可知本项目用地用途为科教用地。故本项目建设符合当地规划。
3.3选址合理性分析

本项目选址于乐山市市中区悦来乡犁头湾村5、6组，项目总占地面积123亩，其中位于犁头湾村5组的场地占地约23.7亩，位于犁头湾村6组的场地占地约99.34亩。该场地是原高铁修建时临时用于浇筑横梁的施工场地（据现场调查现为空地，无遗留环境问题），本项目业主已在乐山市土地矿产权交易市场以挂牌方式公开竞得该地块的使用权。

位于犁头湾村5组的场地北面约50米处为金牛河；东面约500米为岷江；南面紧邻原乐青路，东南面约30米处有2户农户，西南面约20米有3户农户；西面距离项目厂界约5米为高铁。位于犁头湾村6组的场地北面约50米处为金牛河；东面约10米处为高铁，约1000米为岷江；南面紧邻乐青路，东南面约40米处有4户农户；西南面约100米有3户农户，西北面紧挨着青神的木材加工厂。本项目拟建场地内不涉及通信管线、军事设施、古代文物、集中式饮用水源保护区等。

根据《铁路安全管理条例》第四章铁路线路安全中关于铁路线路安全保护区范围的规定：（一）城市市区高速铁路为10m，其他铁路为8m；（二）城市郊区居民居住区高速铁路为12m，其他铁路为10m；（三）村镇居民居住区高速铁路为15m，其他铁路为12m；（四）其他区域高速铁路为20m，其他铁路我15m。

本项目建设地点属于村镇居民居住区，涉及铁路为高速铁路，依据铁路线路安全保护区范围的规定，本项目建筑红线须距离高铁15m。犁头湾村5组场地厂界距离高铁5m，建筑红线距离厂界距离15m，故犁头湾村5组场建筑距离高铁的距离大于20米；犁头湾村6组场地厂界距离高铁10m，建筑红线距离厂界距离15m，故犁头湾村6组场建筑距离高铁的距离大于25米。因此本项目选址符合铁路线路安全保护区范围的相关规定。
整体来看，项目选址符合规划，外环境对本项目无明显制约因素，在采取各项污染防治措施后，污染物均能做到达标排放，不会对外环境产生明显影响。因此项目选址合理。
四、建设工程概况

4.1项目基本概况

项目名称：乐山市汽车驾驶技术学校悦来考训场建设项目

项目性质：新建

建设地点：乐山市市中区悦来乡犁头湾村5、6组

建设单位：乐山市汽车驾驶技术学校

项目投资：4500万元

4.2项目建设内容及规模

(1)建设内容及规模

建设规模：本项目规划用地面积8.2万m2（约123亩），总建设面积4200m2，其中新建机动车驾驶人考试中心（科目一考试、训练机房，拟建于犁头湾6组场地）2000m2，办公综合楼1000m2（位于犁头湾5组场地的办公综合楼建筑面积约200 m2，位于犁头湾6组场地的办公综合楼建筑面积约800 m2），食堂200m2，卫生间300 m2，门卫室200 m2，学员休息棚500 m2，以及标准化考试训练场约45000 m2建设，场地进行水泥硬化，并购置小型汽车培训车辆100辆，大型货车及客车共10辆以及相应的汽车驾考设备、设施等。场地训练内容主要包括：起步、换档、停车、前进、倒车的操作技术;方向盘、油门、离合器、变速器、制动器的配合操作;障碍设施的训练等。标准化考试场地建设内容主要是针对科目二和科目三的各项内容所建的模拟考试场所，是为本校学员提供模拟考试的场地。另外，本项目不涉及车辆维修、加油及洗车业务，且夜间不营业。
项目主要经济技术指标见表1-1

表1-1  项目主要经济技术指标一览表

序号
项目

单位

指标

备注

1
总用地面积

m2
82000
/
2
总建筑面积
m2
3000
/
2.1
办公综合楼
m2
1000
/
2.2
食堂
m2
200
/
2.3
卫生间
m2
300
/
2.4
门卫室
m2
200
/
2.5
机动车驾驶人考试中心
m2
2000
/
2.6
学员休息棚
m2
500
/
3

绿化率

%
20

/
4

容积率

/
1.5

/
5

建筑密度
%
35

/
项目组成见表1-2

表1-2  项目组成表

工程分类

项目名称

主要环境问题

施工期

运营期

主体
工程

机动车驾驶考训场
犁头湾村5组场地修建小型机动车训练场约10000 m2建设，场地进行20厘米厚水泥硬化；犁头湾村6组场地修建大型机动车训练场，和模拟考试场地约35000 m2建设，场地进行20厘米厚水泥硬化
施工噪声

施工扬尘

施工弃土

施工废水

施工垃圾

汽车尾气、噪声、汽车扬尘、生活垃圾
机动车驾驶人考试中心

在犁头湾村6组场地西面修建2000平方米的科目一训练和模拟考试机房
生活垃圾
辅助
工程

卫生间
建筑面积300平方米，砖混结构，位项目犁头湾6组场地的西面
生活污水
学员休息棚

共修建2个，总建筑面积500平方米，其中位于犁头湾5组场地的建筑面积约200平方米，位于犁头湾6组场地的建筑面积约300平方米
生活垃圾
公用
工程

配电房

配电房1个，位于设备用房中。

噪声

给排水

项目给水为打井取水；排水系统采用雨污分流排水系统。
/

办公及生活设施

办公综合楼
建筑面积1000m2，两层，砖混结构，位于位项目犁头湾6组场地的西面。

生活垃圾、生活污水
食堂

建筑面积200m2，1层，砖混结构，可容纳200人就餐，位于位项目犁头湾6组场地的西面。
食堂废水、餐厨垃圾
仓储或其他

绿化

绿地率20%，绿化面积16400m2。

/

环保工程

废水

设置化粪池1座，池容20m3，地埋式，拟建在犁头湾6组场地的西面办公业务楼后面。

污水、恶臭
食堂设置隔油池1座，池容4m3，地埋式，拟建在食堂西面。

二级生化污水处理设施1座，处理规模15m3/d，拟建在犁头湾6组场地的西面办公业务楼后面。
雨、污管网（PE管）

场地硬化防渗
污水
噪声治理

隔声减振等措施

噪声

垃圾收集点

在犁头湾6组场地和犁头湾5组场地各设置垃圾收集点一个

固废、恶臭
4.3主要原辅材料及能耗情况

项目使用的原辅材料及能耗见下表

表1-3 原辅材料及能耗一览表

类别

名称

单位

年用量

来源

能源

电

万kW·h

5
国家电网

水量

水

万m3
0.6
井水
4.4公用工程与辅助设施

(1)给排水

给水：本项目水源为打井取水。

本项目建成后预计共有教职工60人，预计每天最多有学员150人。拟修建一座可容纳200人就餐的食堂，为部分教职工和学员提供午餐，驾校内不提供住宿。根据相关用水定额标准，教职工及学员生活用水按30L/人*d计，食堂用水则按20L/人*次计，则用水量为10.3m³/d（3759.5m³/a），污水产生量按用水量的90%计，则污水产生量为9.27 m³/d（3383.6m³/a）。

本项目的绿化率为20%，绿化用地面积为16400㎡。每天绿化用水按1L/㎡计，灌溉频率按每3天灌溉1次计，则本项目绿化用水量为5.6m³/d。项目绿化用水采用的是经二级生化处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）中一级标准的生活污水。

消防用水按规范要求备用。项目的用水量预测及分配情况见表1-4。

表1-4  项目给水情况

类别

使用内容

用水定额

每日用水量(m3)

年用水量(m3)

教职工用水
60人
30L/人.d

1.8
657
学员用水
150人
30L/人.d

4.5
1642.5
食堂用水
200人次

20L/人.次
4

1460
绿化用水

16400m2
1L/m2·d
5.6
2044
不可预见用水

/

按以上用水（不含绿化用水）10%计

1.59
580.35
合计

17．49
6383.85
排水：排水系统采用雨污分流排水系统。

本项目雨水经场区内雨水管收集后排入项目南面乐青路旁的雨水沟。污水产生量按用水量的90%估算，则项目污水量约为9.27 m³/d（3383.6m³/a），食堂废水先经隔油池处理后，与生活污水一起经过化粪池预处理后再经过二级生化污水处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）中一级标准后，一部分用于项目绿化用水，剩余部分则用于灌溉项目周边农田。

(2)供电

本项目供电由国家电网供给，电力供应充分保证。

(3)暖通
本项目空调采用分体式空调，能够满足项目工作人员需求。

(4)供气

据调查项目所在地目前尚未通天然气，所以本项目食堂拟采用电或罐装液化气。
五、平面布置合理性分析
本项目建设地点位于悦来乡犁头湾村5、6组，其中位于犁头湾村5组的场地面积约23.7亩，位于犁头湾村6组的场地面积约99.34亩。位于犁头湾村5组的场地呈狭长型，东面较狭窄，西面较开阔，出入口位于项目东南面紧挨原乐青路。因此，将管理办公室拟布置在东南面方便管理人员出入；学员休息棚布置在场地中部以方便学员训练过程中中途休息；生活垃圾暂存池布置在场地东北面，既方便收集清运又远离了周边住户；为保证项目西面建筑红线与高铁之间15米的保护范围，环评要求项目西面15米范围内只进行绿化，不建设任何建筑。本项目位于犁头湾村6组的场地，占地面积约99.34亩，面积较大、场地较开阔，出入口设在场地西南面。为方便办公生活拟将办公综合楼、食堂、卫生间等生活设施均布置在场地西面；学员休息棚布置在场地中部；生活垃圾暂存池布置在场地西北角，既方便收集清运又远离了周边住户；项目污水处理设施布置在场地西面办公综合楼后面；同样为保证项目建筑红线与高铁之间15米的保护范围，环评要求项目东面15米范围内只进行绿化，不建设任何建筑。总体来看本项目建筑布局紧凑，功能分区明确，管理方便，项目平面布置图，见图3。

六、工作制度及劳动定员
工作制度：项目区工作日按照国家颁布假日配合值班调休安排休息，驾校年工作300天，每天一班制为8小时。

工作人员：项目管理人员、教练员及后勤人员共计60人，年培训学员3000人。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，项目业主取得该项目土地时为已经全部硬化的空地，不存在遗留环境问题。




建设项目拟建设地自然环境和社会环境简况       （表二）

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

乐山市位于四川省中南部，地处岷江、青衣江、大渡河中下游，北连眉山市，东邻自贡市，南接宜宾市，西靠凉山彝族自治州和雅安市。地理坐标介于东经102°55′—104°00′，北纬28°25′—29°55′之间，幅员面积12827平方公里，占四川省幅员面积的2.64%，居全省第10位。乐山市地处四川盆地向西南山地的过渡地带，总体趋势西南高，东北低，高差悬殊大。最高处为峨边彝族自治县马鞍山主峰，海拔4288米，最低处是犍为县新民镇马厂坝岷江出口，海拔307米，相对高差3981米。地貌有山地、丘陵、平坝三种类型，以山地为主。山地面积8530平方公里，占全市幅员面积的66.5%，主要分布于市境峨眉山、峨边、金口河、马边、沐川一线的西南部，是凉山高原与四川盆地的过渡地带。丘陵面积2694平方公里，占全市幅员面积的21%，主要分布于峨眉山、沐川一线的东北部，为缓慢上升长期剥蚀的红色丘陵区。河谷平原面积1603平方公里，占全市幅员面积的12.5%，主要沿岷江、大渡河、青衣江两岸分布。

2、地质、地貌

乐山市地层较为简单，共4个系，分别为中生界侏罗系、白垩系和新生界下第三系和第四系。侏罗系遂宁组（J2S）分布于本区东部边缘的青平以东一带，由棕红色泥岩间夹细、粉砂岩为主，厚约300m。侏罗系蓬莱镇组（J3P），分布于遂宁组的西北侧，呈北东向展布：矛桥至青平以及五里山以北一带，安谷东南边境一角也有分布。由紫红色钙质泥岩夹灰白色砂岩为主的河湖相沉积构成，厚约200m左右。白恶系夹关组，主要沿龙泉山呈北东向展布，向西南跨岷江穿过乐山城区，南部到达车子山一带；北部经悦来、棉竹，跨青衣江，到达平兴、临江一带。夹关组地层由砖红色中、细粒长石石英砂岩为主，夹同色粉砂岩与砂质泥岩构成，多大型斜层理，呈巨厚型块状，属河流相与沙漠相沉积，厚约300～400m，蓖子街一带厚约364m。乐山大佛就刻在此地层岩石崖壁上。白垩系灌口组，分布于本区西北边境平兴、悦来一带夹关组地层西北侧、城区长征制药厂、棉竹以及牟子以东一带，由棕红色、砖红色泥岩夹砂岩为主构成，有时夹石膏，厚约290m左右。新生界下第三系地层已砖红色、棕红色泥质砂岩为主，厚约100m，分布本区西北部边缘一带。新生界第四系的上更新统地层，分布于河谷的二级及其以上阶地和五里山一带，由黄泥砾石层构成，二元结构明显，厚10～50m左右；第四系的全新统地层，分布于河流的一级地域河漫滩，由灰色、紫红色泥砂、砾石构成，也是二元结构，厚6～20m，为主要农耕地带。侏罗系到第三系地层展布的规律是从东南到西北依次从老到新。

乐山市地貌以丘陵、平原为主，其中丘陵占地总面积的50.24%。平原占44.47%，另外还有5.29%的山地。地势高差不大，最高点是剑峰红坳儿山顶（718.9m），最低点在王坝子（350m），相对高差368.9m。地势北高南低，东西高中间低。

山地：海拔500m以上的山地，面积43.6km2，分布在区域北部NE向延伸的顶高山至剑峰以北一带，属龙泉山山地。另外区境西部的平兴以南，也有一小块山地，它们都属于低山。

丘陵：面积414.6km2，岷江以东丘陵面积最大，岷江与青衣江间，青衣江以西，大渡河以南都有成片丘陵分布。丘陵按照相对高度区分为3种。①高丘：相对高度＞100m，主要有夹关组块状红砂岩经剥蚀、侵蚀形成，分布于龙泉山与水口以西一带。②中丘：相对高度50～100m，为本区主要的丘陵地貌，是以丹崖赤壁的丹霞地貌，它是红层砂岩构成为主。高丘与中丘常形成顶平、身陡，具有丹崖赤壁的丹霞地貌，它是红层方山的一部分，这是一种重要的旅游地貌资源，区内凌云山、乌龙山、车子山、鬼城山、白岩山等，都是丹霞丘陵地貌。据实测阶段年龄分析，凌云山一带丘陵的地貌年龄在81万年左右。③低丘：相对高度小于50m，多由蓬莱镇组、灌口组、下第三系细、粉砂岩、泥岩经剥蚀、侵蚀形成，外形多呈馒头状或低矮的方山状。低丘是本区重要的农耕区。

平原：面积367.0km2，沿江河两岸是平原的分布区。平原分为两种。①河谷冲积平原：由河流冲积泥砂形成的全新统地层构成，包括一级阶地、河漫滩和河心沙洲。此种平原地势地平、利于灌溉，是主要的农业、城镇分布区。平原通常称为“坝子”，全区主要有苏稽—罗汉坝子、安谷—车子坝子、通江—牟子坝子共3处。②老冲洪积台状平原：由更新统老冲洪积平原经流水切割而成。呈台状，也叫台地。由于它高出河谷冲积平原，俗称为“坪”或“山”，如苏稽的“狄坪山”、杨湾的“塘坪”、大渡河南岸的“茶山”等，黄色粘土、砂、石构成的二元结构明显，土质偏瘦亦不利于灌溉。一般属于河流的二级及其以上阶地。本区河流阶地共分5级。第1级一般高出河面5m，分布于白杨坝、安谷、苏稽等地；第2级高出河面20～30m，分布于城内新村广场、茶山、唐坪等地；第3级高出河面80m左右，分布于尖子山等地；第5级高出河面140m左右。以分布于五里山为最多（第4级不明显）。尖子山第3级阶地经热释光测年判断其形成时间为69.1万年前。

本项目地域处于我国地震活动强烈的南北地震带中南段东部，距龙门山断裂带、鲜水河断裂带和安宁河断裂带交汇部位不远，地震烈度高，破坏性大。项目所在区域的自然灾害包括常见的春旱、伏旱、高温、暴雨、狂风、冰雹等。

3、水文

乐山市地表水资源十分丰富，三条主要河流环绕市区，东临岷江，西靠青衣江（雅河），南面有大渡河。

大渡河是岷江的主要支流，发源于牟尼芒山和邛崃山脉，从乐山市峨边县西来，在乐山市中心城区南面的肖公咀汇入岷江。大渡河乐山段全长140km，河流落差340m，平均比降为2.43‰，多年平均流量为1438m³/s，最大洪峰流量为10000m³/s，洪峰水位434.6m；最枯流量258.0m³/s，水位426.4m。大渡河区域河段二十年一遇洪水位高程为367.65-369.30m，五十年一遇洪水位高程为368.25-369.90m，因此开发区区域不会受到洪水的侵袭。

青衣江，又名雅河，也是岷江的主要支流之一，发源于宝兴县巴郎山、夹金山麓，流经乐山市夹江县，在乐山市中心城区西面的水口乡草鞋渡与大渡河汇合后注入岷江。青衣江乐山段全长102km，河流落差165m，平均比降为1.62‰，多年平均流量为573m³/s，最大洪峰流量为18700m³/s，洪峰水位416.3m。最枯流量78.0m³/s，水位407.0m。

岷江发源于青海省和川西北的岷山山脉，经四川省眉山市青神县入境，由市中区东北面进乐山，在乐山市中心城区肖公咀与大渡河、青衣江汇合。其流域面积广、水量充沛。岷江乐山段全长263km，河流落差137m，平均比降0.58‰，多年平均流量为470-2700m³/s,最大洪峰流量为15100m³/s，洪峰主位429.0m，最枯流量19.00m³/s，水位422.1m，岷江杜家场段枯水期平均宽度170m，平均水深2.6m，流量260m/s（水量保证率在95%以上）。

4、气象特征

乐山地域处于四川盆地向西南山地的过渡地带，地形呈西南高、东北低，高差悬殊，在特定地理环境条件下形成了多种气候类型。因地域处在北纬29度附近，全市属中亚热带气候带，具有四季分明的特点，雨量丰沛，水热同季，无霜期长，农业气候条件优越。

年日照时数历年平均1106.3小时

年平均气温17.2℃

极端最高气温38.4℃

极端最低气温-4.0℃

年平均降雨量1023.2mm

年平均蒸发量1164.4mm

年平均气压965.7mmHg

年平均相对湿度82%

年平均雷暴天数29.5日

全年主导风向NNE

年平均风速1.4m/s

次主导风向为NNW，冬季盛行NNE风，夏季盛行NNW风

初霜期平均开始在12月底，终霜期平均结束在2月初

无霜期日数为332天，无冻土。

5、土壤与植被

项目所在区域属亚热带常绿阔叶林带，受人类活动影响，耕地常年由农作物覆盖；森林植被以天然次生林和人工林为主，植物种类较多，资源丰富，主要乔木树种以桉树、马尾松等人工林为主，主要灌木树种以白芒等禾草类为主，群落结构较简单。陆生植物以栽培的农作物为主，有水稻、小麦、豆类等粮食作物和油菜等经济作物，还有各类蔬菜等。项目所在区域位于乐山市市中区附近，校区的用地主要为农田和工业用地，动物只有人工喂养的家禽和家畜，野生动物仅为种群有限的鸟类及地里田间小动物为主，项目所在地2公里范围内，未发现珍惜动植物保护区，无重点保护的野生、珍惜濒危动物。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等：

1、社会经济

乐山市市中区幅员面积825平方公里，辖10个乡15个镇，7个街道办事处，252个行政村、71个社区，总人口58万人，其中农业人口31.3万人，非农人口26.7万人。

近年来，区委、区政府确立了突出工业经济主线，着力抓好农业产业化和旅游经济两翼的发展战略，2015年，全区经济社会事业得到长足发展，生产总值完成92.5亿元，财政一般预算收入完成4.64亿元，农民人均收入6463元。

乐山市市中区始终围绕“工业强区”发展战略，走新型工业化道路，工业经济持续健康发展。目前，境内已培育年销售收入过500万元的重点企业109户，新光硅业、无线电公司、三九长药、瑞松纸业、吉象木业、明星电缆等12个大中型企业的年销售收入均过亿元，其中明星电缆已超过15亿元，土主轻纺园区已发展成为四川第一、西南地区第二的轻纺工业基地，一个以电子和硅材料、医药、丝绸纺织、机械制造为优势产业的工业体系基本形成。国家级重点项目1260吨多晶硅投产近三个月就实现产值4.5亿元。成发纸机技术中心被认定为省级企业技术中心。三九长药等医药企业取得GMP认证，乐山无线电、吉象木业等支柱企业正积极扩大规模，研发高附加值产品，加快发展。

2、教育、文化和卫生事业

教育文化事业继续快速发展。学龄儿童入学率、巩固率均达到100%。在社会经济发展的同时，大力发展教育和文化，提倡文化下乡。

依托社区建设开展民政工作，积极稳妥地推进社区安全文明建设和城镇居民最低生活保障工作，保证低保金按时足额发放。广泛组织开展“三户”创建活动和“两帮两树”活动，促进“三个文明”的建设，确保社会稳定，人民安居乐业。3、交通、邮电和广播

乐山市交通便利，成昆铁路由北向南穿越市境，经夹江、峨眉、沙湾、峨边、金口河等五个区、市、县，总长154km，设站点19个；公路网由三纵（国道213线、省道103线、省道104线），两横（省道305、省道306）和其它县乡公路组成；市域内有大小通航河流10条，通航里程442.5km，港区面积249万m2，有货运码头6个，泊位11个，客运码头3个，泊位8个，日平均航班300航次以上，300t货船由乐山港可直达长江沿岸港口，可单件吊重 500t的乐山大渡河搭建码头已于98年竣工投入使用。规划中的乐雅、乐自高速公路、峨宜、峨自铁路和乐山机场将使未来的乐山交通更为方便。

邮电通信事业稳步发展，村通固定电话率达100%。

广播电视事业基础设施建设不断加强。全县广播电视覆盖率达100%，有线电视入户率稳步提高。积极探索无限数字广播电视新技术。

4、旅游资源

四川省乐山市是国家级历史文化名城，境内现有各级（国家级、省级、市级）文物古迹保护单位92处，其中国家级文物保护单位有峨眉山圣寿万年寺铜铁佛像、乐山大佛、峨眉山飞来殿、麻浩崖墓等4处，省级文物保护单位有离堆（乌龙寺）、灵宝塔、郭沫若旧居等19处，市级文物保护单位龙乱寺、关庙古窑址等69处。

乐山拥有世界级遗产峨眉山--乐山大佛风景名胜区，是世界上第18个，全国第3个，四川省唯一的自然与文化双重遗产。还有国家级风景区2处，国家级文物保护单位4处，省级风景名胜区2个，省级文物保护单位14处，国家级和省级自然保护区各1个，国家级森林公园1处、省级森林公园2处。

本项目评价区域内无需保护的名胜古迹、旅游胜地及自然保护区等生态环境敏感点。




环境质量现状                                （表三）

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)：
本项目位于乐山市市中区悦来乡犁头湾村5、6组，项目所在区域分布的水体为金牛河和岷江。根据犍为县环境监测站于2016年10月10日至10月12日对本项目环境质量现状监测的监测报告显示，本项目总体环境质量较好。 
一、环境空气质量

一、环境空气质量现状
1、监测点位、监测项目、监测时间及频次
监测点位布设：共设置2个现状监测点，具体情况见表3-1及附图4项目监测布点图。
表3-1   大气环境质量现状监测点位
监测点位
相对项目位置
功能
备注
1#

北面500m处
监测点
上风向（主导风向0°方向）
1#

南面1000m处
监测点
下风向（主导风向180°方向）
监测因子：SO2、NO2、PM10。
监测频次：本次环境空气质量现状监测连续监测3天，监测频率按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的时间频率进行，具体见表3-2。
表3-2环境空气质量现状监测因子监测频率一览表
监测因子
取值时间
监测频率
SO2
小时平均
每日采样四次，具体时间如下：1:00~2:00  7:00~8:00  13:00~14:00  19:00~20:00

NO2
小时平均

每日采样四次，具体时间如下：1:00~2:00  7:00~8:00  13:00~14:00  19:00~20:00

PM10
日均值
每日至少有20小时的采样时间
2、评价方法

    评价方法按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中的技术要求进行，公式为：

          Pi=Ci/Si×100%

    式中：Pi——i 污染物的最大地面浓度占标率，100%；
          Ci——i污染物的实测浓度值(mg/Nm3)；

          Si——i污染物的评价标准(mg/Nm3)。
3、监测结果统计
表3-3   环境空气质量现状监测结果统计表     单位：mg/m3
监测项目

日期

点位
SO2
NO2
PM10
01:00-02:00
07:00-08:00
13:00-14:00
19:00-20:00
均值
01:00-02:00
07:00-08:00
13:00-14:00
19:00-20:00
均值
10月

10日
1#
0.031
0.053
0.047
0.040
0.043
0.016

0.025

0.019

0.018

0.020

0.112

2#
0.027
0.045
0.045
0.038
0.039
0.015

0.020

0.019

0.017

0.018

0.102

10月

11日
1#
0.032
0.055
0.056
0.039
0.045
0.020

0.028

0.018

0.020

0.022

0.112

2#
0.026
0.039
0.044
0.034
0.036
0.017

0.025

0.015

0.019

0.019

0.105

10月

12日
1#
0.030
0.053
0.050
0.039
0.043
0.020

0.026

0.022

0.019

0.022

0.115

2#
0.036
0.043
0.042
0.035
0.037
0.018

0.025

0.019

0.017

0.020

0.104

3、监测结果统计
表3-4大气环境质量现状评价表 单位：mg/m3
项目
监测点

SO2
NO2
PM10
日最大值
Pi

日最大值
Pi

日最大值
Pi

1#
0.056

0.112
0.028
0.140
0.115
0.767
2#

0.045

0.090
0.025
0.125
0.105
0.700
标准限值
0.50
0.20
0.15
由表3-4可知：评价区域内SO2、NO2、PM10的最大浓度占标率均小于1，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，表明评价区域环境空气质量较好。

二、声环境质量现状
1、监测点位、监测项目和监测时间频次
监测点位布设：在犁头湾村5组和6组的2个场地边界分别设4个监测点为，共设8个噪声监测点，具体监测点布设见表3-5及附图4项目监测布点图。
表3-5   声环境质量现状监测点布置表

编号

监测位置

方位距离
备注

1#

北场界（犁头湾5组场地）
场界外1m
场界噪声
2#

东场界（犁头湾5组场地）
场界外1m
3#

南场界（犁头湾5组场地）
场界外1m
4#

西场界（犁头湾5组场地）
场界外1m
5#

东场界（犁头湾6组场地）
场界外1m
6#

北场界（犁头湾6组场地）
场界外1m
7#

西场界（犁头湾6组场地）
场界外1m
8#

南场界（犁头湾6组场地）
场界外1m
监测项目和时间频次：连续监测2天，每天监测2次，昼间、夜间各1次。分别监测昼间和夜间等效连续A声级。

2、评价方法
将统计整理得到的声环境现状监测结果（LAeq）与评价标准值直接比较，评价区域内声环境质量现状。
3、监测结果统计与评价
表3-6  声环境监测结果统计表（单位：LeqdB(A)）

监测
点位
10月10日
10月11日
标准限值
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
1#

58.0

40.7

58.5
41.0
60
50
2#

53.0

39.1

53.2
39.4
60
50
3#

53.7

39.6

54.0
39.8
70
55
4#

52.4

38.6

52.8
38.2
70
60
5#

52.3

37.5

52.7

37.2

70

60

6#

50.9

37.4

51.1

37.0

60

50

7#

51.4

37.8

51.6

37.5

70

55

8#

50.5

37.0

50.6

36.8

70

55

评价结论：项目临近道路两侧35m范围内能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，高铁两侧35m范围内能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4b类标准，其他区域声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此，项目所在地声环境质量良好。
三、地表水环境质量现状
1、监测断面、监测项目、监测时间及频次
监测断面设置：共设置4个监测断面，具体点位位置表3-7及附图4项目监测布点图。
表3-7  地表水环境质量现状监测点布置表

序号
类别
监测断面
备注
1#
现状监测
金牛河上游500m
对照断面
2#
现状监测
金牛河与岷江交汇处
对照断面
3#
现状监测
金牛河汇入岷江位置上游500

对照断面
4#
现状监测
金牛河汇入岷江位置下游1000

削减断面
监测项目：pH、化学需氧量（COD）、5日生化需氧量、总悬浮物、氨氮、总磷、粪大肠菌群数共7项指标。

监测时间及频次：本次监测时间为2016年10月10日至10月11日，连续监测时间为2天，每天采取水样监测分析一次。
2、 评价方法

    本次地表水环境质量现状评价采用单项标准指数法，单项标准指数法计算公式为：
[image: image1.png]$=Cy/ Cs;




式中：Si,j——标准指数；Ci,j——评价因子i在j点的实测浓度值，mg/L；
Cs,i——评价因子i的评价标准限值，mg/L。
pH的标准指数法计算公式为：
[image: image2.png]7.0-pH,

S =
P 0pH,

PHETC




[image: image3.png]o P70
470 PH>70




[image: image4.wmf]j

pH

S

——pH的标准指数；

[image: image5.wmf]j

pH

——pH实测值；
[image: image6.wmf]Sd

pH

——地表水水质标准规定的pH值的下限；
[image: image7.wmf]su

pH

——地表水水质标准规定的pH值的上限。
3、监测结果统计与评价
表3-8   地表水环境质量现状监测结果统计表
日期

项目    点位
10月10日
10月11日
标准限值
PH

(无量纲)
1#
7.16
7.22
6~9无量纲
2#
7.19
7.25
3#
7.17

7.20

4#
7.21

7.24

SS
1#
12
12
/
2#
12
14
3#
14

14

4#
14

15

化学需氧量
1#
30.1
29.8
20 mg/L
2#
32.5
31.6
3#
12.0

12.2

4#
12.5

12.8

生化需氧量
1#
9.2
9.1
4mg/L
2#
11.3
11.4
3#
1.8

1.8

4#
1.9

1.9

氨氮
1#
0.369
0.372
1.0 mg/L
2#
0.395
0.401
3#
0.335

0.327

4#
0.341

0.339

总磷
1#
0.394
0.382
0.2mg/L
2#
0.652
0.634
3#
0.170

0.173

4#
0.172

0.175

粪大肠菌群
1#
7000
7000
10000（个/L）
2#
7000
9000
3#
7000

7000

4#
7000

8000

表3-9   地表水环境质量现状评价表

监测
断面
项目
pH

BOD5
CODcr
NH3-N

TP
GB3838－2002

Ⅲ类标准标准限值
6~9无量纲
4mg/L
20 mg/L

1.0 mg/L
0.2mg/L
1#
测值范围
7.16-7.22
9.1-9.2
29.8-30.1

0.369-0.372
0.382-0.394
最大标准指数
0.11
2.3

1.51
0.372
1.97
超标率
0

130%
50.5%
0

97%
2#
测值范围
7.19-7.25
11.3-11.4
31.6-32.5
0.395-0.401
0.634-0.652
最大标准指数
0.125
2.85

1.63
0.401
3.26
超标率
0

185%
62.5%
0

210%
3#
测值范围
7.17-7.20
1.8
12.0-12.2
0.327-0.335
0.170-0.173

最大标准指数
0.45
0.61
0.335
0.865

超标率
0

0

0

0

0
4#
测值范围
7.21-7.24
1.9
12.5-12.8
0.339-0.341
0.172-0.175

最大标准指数
0.475
0.64
0.341
0.875

超标率
0

0

0

0

0
由表3-9可知：本次地表水环境监测中，岷江各监测因子的最大标准指数均小于1。因此，岷江监测断面地表水环境满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准的要求。但金牛河上两个监测断面中BOD5、CODcr、TP三个监测指标的监测结果均有不同程度的超标，从监测数据可知金牛河目前的水质已为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中Ⅴ类水质。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

一、外环境关系

位于犁头湾村5组的场地北面约50米处为金牛河；东面约500米为岷江；南面紧邻原乐青路，东南面约30米处有2户农户，西南面约20米有3户农户；西面距离项目厂界约5米为高铁。位于犁头湾村6组的场地北面约50米处为金牛河；东面约10米处为高铁，约1000米为岷江；南面紧邻乐青路，东南面约40米处有4户农户；西南面约100米有3户农户，西北面紧挨着青神的木材加工厂。
二、环境保护目标

根据本项目排污特点和外环境现状特征，确定环境保护目标如下：
1、大气环境保护目标

本项目大气环境保护目标为项目所在区域大气环境，确保区域大气环境质量现状不因项目实施降低，即评价区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

2、地表水环境保护目标

项目实施后不会改变区域地表水环境质量现状。

3、声环境保护目标

本项目声学环境保护目标为以项目拟建地块为中心200m范围内的噪声敏感区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类区标准。

4、生态环境保护目标

环境保护级别：以不减少区域内珍稀动植物种类和不破坏生态系统完整性为目标；水土流失以不增加土壤侵蚀为标准。

项目具体环境保护目标见表3-10。
表3-10   项目环境保护目标表

保护目标

性质

相对方位、

距离

环境问题

保护等级

农户2户

居住

犁头湾村5组场地东南面，30m

施工期噪声、

废气等

营运期噪声、等

《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准、

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准

农户3户

居住

犁头湾村5组场地西南面，20m

农户4户

居住

犁头湾村6组场地东南面，40m

农户3户

居住

犁头湾村6组场地西南面，100m

岷江

地表水

东面，500m

施工期、营运期污水
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ水域类标准
金牛河
地表水

北面，50m

施工期、营运期污水
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ水域类标准



评价适用标准                                 （表四）

	环境质量标准
	1、环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。标准值见表4-1所示：

表4-1大气环境质量标准值      单位：mg/m3
污染物

标准值

PM10

SO2
NO2
日平均

≤0.15

0.15

0.08
1小时平均

/

≤0.50

≤0.20
2、地表水环境质量执行国家《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准。标准值见表4-2所示：

表4-2 地表水环境质量标准值       单位：mg/L
项目

pH

CODCr
BOD5
NH3-N

DO

挥发酚

标准值

6~9

≤20

≤4

≤1.0

5

0.005

3、地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类水标准。

4、项目东面高铁两侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4b类标准，其他区域声环境质量执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准值见表4-3所示：

表4-3  环境噪声标准值表   等效声级：dB（A）
环境噪声

（GB3096-2008）2类标准

（GB3096-2008）4a类标准

（GB3096-2008）4b类标准

昼间：60；夜间50

昼间：70；夜间55

昼间：70；夜间60


	污染物排放标准
	1、废气

废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

表4-4大气污染物综合排放标准

项目

SO2
粉尘

氮氧化物

二级标准

960mg/m3
120mg/m3
240mg/m3
饮食油烟执行《饮食油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。

表4-5饮食油烟排放标准

标准值

小型规模去除率≥60%，中型规模去除率≥75%，大型规模去除率≥85%；油烟排放浓度≤2mg/m3
2、废水

废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。标准限值见表4-6。

表4-6污水综合排放标准  单位：mg/L

控制项目

CODcr
BOD5
pH
SS

动植物油
氨氮

阴离子表面活性剂
标准值

100
30
6.0-9.0
70
20
15
5
3、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。
表4-7施工噪声标准值等效声级        单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

营运期执行国家《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。标准限值见表4-9 

表4-9噪声标准值表    单位:dB（A）

别   类

昼  间

夜  间

2

60dB(A)

50dB(A)

4.固体废弃物

固体废弃物无害化处置。

	总量控制指标
	根据国家“十二五”总量控制指标要求，本项目涉及的污染物控制指标分别为：COD、氨氮。因项目废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后，一部分用于项目场区绿化灌溉，剩余部分用作项目周边农田灌溉，项目废水不外排，故本项目不再单独设置总量控制指标。



建设项目工程分析                             （表五）

	一、施工期产污分析：

1、施工期建设工艺流程

本项工程属一般的土建工程。其施工至竣工交付使用的基本工艺流程如图5-1所示。

[image: image11.png]



图5-1  施工期流程及产污位置图
2、施工期主要污染工序

本项目施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。

（1）基础工程施工

在基础开挖、地基处理（岩土工程）与基础施工时，由于挖土机、运土卡车等施工机械的运行，将产生一定的噪声；同时产生扬尘，不同条件下，扬尘对环境的影响不同；基础开挖引起原有土地利用类型的改变，会造成生态变化并引起一定程度的水土流失。

（2）主体工程及附属工程施工

挖掘机、装载汽车等运行时会产生噪声，同时产生扬尘。此外，还有一些原材料废弃料以及生产和生活污水产生。

（3） 装饰工程施工

在对构筑物的室内外进行装修时(如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等)，钻机、电锤等产生噪声，油漆和喷涂产生废气、废弃物料及污水。 

项目在施工期以施工噪声、施工扬尘、废弃物料(建筑弃渣及其它废料)和废水为主要污染物。

二、营运期产污分析

本项目总占地面积123亩，建筑面积约4200m2，其中新建机动车驾驶人考试中心（科目一考试、训练机房，拟建于犁头湾6组场地）2000m2，办公综合楼1000m2（位于犁头湾5组场地的办公综合楼建筑面积约200 m2，位于犁头湾6组场地的办公综合楼建筑面积约800 m2），食堂200m2，卫生间300 m2，门卫室200 m2，学员休息棚500 m2，以及标准化考试训练场建设等。建成后预计共有教职工60人，日最大接待学员150人。校内不提供住宿，食堂可供200人就餐。场地训练内容主要包括：起步、换档、停车、前进、倒车的操作技术;方向盘、油门、离合器、变速器、制动器的配合操作;障碍设施的训练等。标准化考试场地建设内容主要是针对科目二和科目三的各项内容所建的模拟考试场所，是为本校学员提供模拟考试的场地。项目内部不开展洗车、加油以及维修等工作。

本项目营运期产污分析如下：
[image: image12.png]









图5-2  营运期工艺流程及产污位置

项目水平衡见下图:














图5-3  项目水平衡图

三、主要污染工序
（一）施工期主要污染工序
1、废气主要污染工序

施工期大气污染物主要来源于两个方面，一是基础工程及主体工程施工在风力作用下产生的扬尘；二是工程机械及运输车辆产生的汽车尾气；三是装饰工程油漆和喷涂过程中有机溶剂挥发产生的装饰废气。

2、废水主要污染工序

施工期废水主要来源于两个方面，一是施工废水；二是施工人员生活污水。
3、噪声主要污染工序

施工期噪声主要来自三个阶段分别为：土石方挖掘阶段，施工机械和土石方运输车辆噪声；基础及结构阶段，施工噪声及材料运输车辆噪声；装修、设备安装阶段，施工设备及装修材料运输车辆噪声。

4、固废主要污染工序

施工期固废主要产生于三个方面，一是弃土石方，二是建筑垃圾，三是施工人员生活垃圾。

（二）营运期主要污染工序
1、废气主要污染工序
营运期主要产生的大气污染物为：食堂油烟废气、汽车尾气、汽车扬尘、垃圾收集池恶臭、污水预处理设施恶臭。

2、废水主要污染工序
营运期废水主要来源于：教职工生活污水、学员生活污水以及食堂废水。

3、噪声主要污染工序
营运期噪声主要为：车辆交通噪声、社会生活噪声。

4、固废主要污染工序

营运期固废主要产生于三个方面：生活垃圾、污水预处理池污泥、食堂产生的餐厨垃圾。
四、污染物排放及治理
根据工程建设的时段特征，分施工期和营运期分析其污染物排放。

（一）施工期污染物排放及治理
1、大气污染物

项目施工期产生的大气污染物主要为扬尘、施工机械及运输车辆尾气、装饰废气。

（1）施工扬尘

施工期对区域大气环境质量影响较大的污染物为扬尘，其易造成大气中TSP浓度增高，形成扬尘污染。根据中国环境科学研究院的研究，建筑扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本项目总建筑面积为4200m2，据此估算出施工期建筑扬尘排放量约为1.23t；根据类比分析，扬尘浓度一般约为3.5mg/m3。
该项目施工期间，在进行场地基础开挖、地基处理、土地平整等施工作业时，如遇大风天气，易造成粉尘、扬尘等大气污染情况，其次运输砂石、水泥等建筑材料时发生散落等情况，则会增加施工区域地面起尘量。为减少扬尘的产生量及其浓度，本环评要求施工单位在施工时采取以下扬尘控制措施：

①封闭施工场地，施工场地定期洒水；

②运输路线定时清扫、洒水，运输车辆限速行驶，运输车辆加盖篷布；

③建材堆场覆盖毡布，加强施工管理。

在采取了以上措施对扬尘的产生量及其浓度进行控制后，可确保周界外颗粒物浓度≤1mg/m3。

（2）施工机械及运输车辆尾气

施工期施工单位在运输原材料、施工设备以及施工机械设备在运行过程中均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，属间断性排放。加之本项目施工场地开阔，扩散条件良好，因此施工机械废气可实现达标排放。环评要求施工单位选择尾气排放达标的施工机械和运输车辆，安排专人注意加强施工机械维护，确保机械设备正常运行。

（3）装饰废气

装饰工程油漆和喷涂过程中有机溶剂挥发将产生废气（可能含有苯系物）。本环评要求建设单位采取的措施有：①选用质量好、由国家有关部门检验合格、有毒有害物质含量少的环保型油漆和涂料；②加强施工管理，减少油漆和涂料的跑、冒、滴、漏；③对施工作业空间加强通风等措施进行控制。

2、 废水

本项目施工期废水主要为施工废水以及施工人员生活污水。

（1）施工废水

施工废水主要来自于施工机械、运输车辆冲洗；混凝土、砂浆拌流出的废水等。施工过程中产生的废水含大量泥砂，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，并带有少量的油污。施工废水中主要的污染因子为COD、BOD5、SS等，其中施工废水中COD最高浓度值600mg/L、BOD5最高浓度值400mg/L、SS浓度值最高约1000mg/L。根据本项目特点，预计施工废水产生量约为5m3/d。针对本项目施工废水特点，本环评要求施工单位在现场修建临时沉淀池对施工废水进行隔油、沉淀处理，施工废水经处理后工程回用，严禁外排。

项目施工过程中，在天气干燥的情况下无基坑废水产生，如遇雨季有基坑废水产生，可采用清水泵将基坑废水抽出，用于施工场地洒水防尘。

（2）生活污水
施工高峰期人数20人，均不在施工区域食宿。根据施工人员生活用水量按30L/人·d计，得施工期施工人员生活用水量约为0.6m3/d。项目施工期施工营地修建临时厕所，其厕所污水经化粪池预处理后还田，不外排。

3、噪声

施工期噪声主要来自于机械设备、物料运输、运输车辆往来、物料装卸、基础建设以及施工人员活动，如混凝土浇筑、各类物料装卸及敲打等，其噪声源强为75~105 dB(A)。各施工阶段主要噪声源及声压级见表5-1；各阶段车辆类型及声压级见表5-2。

表5-1  各施工阶段主要噪声源状况    单位：dB(A)

施工阶段

声源

声源强度

挖掘机

86~96

空压机

85~95

主体施工阶段

搅拌机

80~90

混凝土输送泵

90~95

振动器

90~95

电锯

80~90

装修及安装阶段

电钻、手工钻等

95~105

电锤

95~100

无齿锯

90~96

表5-2  各阶段车辆类型及声压级      单位：dB(A)

施工阶段

运输内容

车辆类型

声源强度

主体施工阶段

钢筋、河沙、卵石、水泥等

大型载重车

84~89

装修及安装阶段

各种装修材料及必备设备

轻型载重卡车

75~80

本项目所在地为农村生活环境，周边200米范围内有12户农户，项目与最近住户间距为20米，因此施工期应做好相应噪声防治措施。

施工期应当合理布置施工场地及合理安排交通组织路线。项目宜将施工主入口设在远离敏感点的位置，并将高噪声的作业区布设在施工场区中部，既利于交通组织和材料进出，又可以利用施工场区的距离衰减，再加上隔离墙的隔声，尽量减少对项目地周边居民的影响。为实现施工噪声场界达标排放，有效减少施工噪声对区域声学环境的不利影响，环评要求：①施工单位在施工过程中选用低噪设备，并采取有效的隔声减振措施；②合理设计施工总平面图，将木工房、钢筋加工间等产生高噪声的作业点远离附近敏感点；③文明施工，装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷，木工房使用前应完全封闭；④合理安排施工时间，打桩、倾倒卵石料等强噪声施工作业安排在白天进行，禁止在夜间、午休时间施工（规定时间22：00~6：00、12：00~13：00）；⑤严格执行中高考期间禁噪的要求。
施工单位应严格采取上述噪声防治措施，确保施工期间场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求，实现场界噪声达标排放。

4、固废

本项目施工期固废主要包括开挖土方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

（1）开挖土方

据估算项目开挖土石方约5000m3，回填土石方约5000m3，能够达到挖填平衡。
（2）建筑垃圾

在进行主体工程和装饰工程时会产生废弃钢材、木材弃料和建材包装袋等建筑垃圾。根据类比分析，建筑垃圾产生量约为0.05t/100m2，按照规划总建筑面积4200m2估算，则建筑垃圾产生量共约0.21t。

施工单位在施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。施工过程中的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废品收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到相关部门指定地点填埋处置，以免影响环境质量。

（3）施工人员生活垃圾

施工高峰期人数20人，施工区域不设宿舍及食堂，施工人员生活垃圾产生量按0.3kg/人•d计，施工期为2个月，则生活垃圾产生量为0.36t。施工人员生活垃圾经垃圾桶收集后由保洁人员封装运至城市垃圾中转站，再由环卫部门运至指定的垃圾处理场填埋处理。项目施工期无危险固体废物产生。

施工单位在严格采取上述固废处置措施后，能确保施工期固废得到资源化处置和清洁处理，不造成二次污染。

5、水土流失

项目施工过程中场内开挖的土石方因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。通过采取动土前在项目周边建临时围墙、及时清运弃土。建议施工道路采用硬化路面，在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后再排入排水沟渠，尽量减少施工期水土流失。

本项目建成后总绿地面积16400 m2，通过绿地建设达到区域内保水、涵蓄雨水等目的，可以起到很好的防治水土流失的作用。

（二）运营期污染物排放情况及控制措施

项目运营期主要污染物是厨房油烟气、汽车尾气、生活污水、食堂废水、生活垃圾和交通噪声等。

1、 废气

项目营运期大气污染物主要来自：食堂油烟废气、汽车尾气、汽车扬尘、垃圾收集池恶臭、污水预处理设施恶臭。

（1）厨房油烟

本项目食堂可同时容纳200人就餐，每天按200人次计算。食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据居民每日消耗动植物油以0.1kg/d，则日耗油量为20kg/d，年消耗食用油6t/a。一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%，则油烟产生量约为0.17t/a。厨房油烟采用油烟净化器处理后，经食堂专用烟道引致楼顶排放，本次预测按除油烟率60%计算，即厨房油烟排放量为0.068t/a，排放浓度为8mg/m3。

（2）汽车扬尘
训练场地均为水泥硬化路面，场界周围进行绿化，并经常洒水，以抑制汽车行驶过程中产生的粉尘，预计粉尘排放可达标排放。

（3）汽车尾气

本项目大气污染物主要为驾训时使用的机动车排放的尾气，该驾驶培训学校拥有教练车110辆其中小型汽车有100辆，大型客、货车各5辆。根据业主提供的资料本项目小型汽车和大型客车均使用天然气、大型货车则使用柴油。使用天然气的车每天每辆车用天然气平均约30m3，则天然气用量约为115万m3/a；使用柴油的车每天每辆车用柴油平均约30L，则柴油的用量约为45 m3/a。

按每燃烧104m3天然气产生6.3kgNO2、1.0kgSO2、2.4kg颗粒物，估算高峰期污染物排放量（排放系数引自《环境保护实用数据手册》），则大气污染物产生量分别是NO2：390.5kg/a、SO2：62.0kg/a、颗粒物：148.7kg/a。通过以上分析可知，本项目加气型车辆的天然气燃烧废气总计：NO2：0.567t/a、SO2：0.090t/a、颗粒物：0.216t/a。由于天然气属于清洁能源，其燃烧产生的污染物浓度较低，完全可以做到达标排放。
本项目大货车年耗油量约为45 m3/a，0#柴油密度按0.86计，则项目年耗柴油量为38.7吨，据其耗油量可计算出柴油发电机组的大气污染物排放量，计算公式如下：

[image: image8.wmf]P

Q

B

G

/

´

=


式中：G：污染物产生量（kg/h）

      B：污染物排放系数（kg/m3）

      Q：耗油量（t/h）

      P：燃油密度，O#柴油取0.86。

按每千克柴油燃烧产生13m3烟气计算，本项目共产生烟气量约为50.31万m3/a。污染物排污系数：SO2：4 kg/m3、烟尘：0.714 kg/m3、NOx：2.56 kg/m3。因此可计算出污染物排放量为：SO2：0.180kg/h、烟尘：0.031kg/h、NOx：0.115 kg/h。
本项目校训练场地为露天，场地内的路面和练车场都是水泥路面，且场地开阔，上述污染物经自然风力扩散以及场地绿化吸收等，均可做到达标排放，对大气环境影响较小。

（4）垃圾收集池恶臭

本项目设两座垃圾收集池，用于在环卫部门清运前收集、暂存本项目产生的生活垃圾。在垃圾收集池，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭，恶臭污染物根据国家标准，主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。本项目垃圾收集池密闭设置，专人负责清理和喷洒消毒药水，及时运至市政垃圾收集点，减少垃圾恶臭的产生和逸散。由于垃圾回收点收集的是袋装垃圾，产生恶臭较少，能够实现达标排放。
（5）污水预处理设施恶臭

本项目拟在项目犁头湾村6组场地的西面修建1座二级生化污水处理设施。在污水处理过程中会产生一定的恶臭气体，恶臭的种类主要为NH3、H2S。通过类比同类项目，评价要求对本项目污水处理设施各单元进行密闭设置，并设置进出气口，出气口废气经引风管道引至业务楼楼顶高空排放，禁止朝向周边住户。经采取上述治理措施，本项目污水处理设施恶臭对周边环境影响较小。

2、废水

项目投入使用后，产生的废水主要包括生活污水和食堂废水。通过项目水平衡图可知，营运期项目总排水量为9.27m3/d，约3383.6t/a，其中生活污水5.67 m3/d，食堂废水3.6 m3/d。食堂废水先经隔油池处理，然后排入化粪池与生活污水一同经过化粪池预处理后再由二级生化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后，一部分用于项目场区绿化灌溉，剩余部分用作项目周边农田灌溉，项目废水不外排。废水污染物源强见下表。

表5-4 生活污水污染物产生情况

项  目

废水量

CODcr

BOD5
SS

NH3-N

动植物油
(m3/a)

mg/L

t/a

mg/L

t/a

mg/L

t/a

mg/L

t/a

mg/L

t/a

处理前产生情况

3383.6
480

1.62
267

0.90
200

0.68
30

0.10
50
0.17
处理后的排放情况

3383.6
100
0.34
30
0.10
70
0.24
15
0.05
20
0.07
3、噪声

本项目主要是：（1）机动车运行时产生交通噪声；（2）生活噪声。

表5-5 项目运营期噪声产生情况

序号

设备名称

所在位置

噪声值［dB(A)］

１

汽车产生的交通噪声

驾训车辆（共有110辆教练车）

６０－７５

２

生活噪声

社会活动

５５－７０
（1）机动车运行时产生交通噪声

项目运营期噪声源主要为教学汽车。汽车正常行驶时，其噪声源强约在60-75dB（A）之间，车辆均为购自正规厂家生产的合格车辆，并定期年检，其产生的噪声经距离衰减和厂界围墙阻隔、绿化吸收后，场界噪声排放可达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的2类标准昼间60dB（A）限值要求。

（2）社会生活噪声
由于人群活动噪声间歇产生，噪声值随时间而大小不等，且噪声主要产生在白天。因此，人群活动噪声不会对项目区级周边声环境产生较大影响。

总之，项目营运期产生的噪声，在严格而有效地控制下不会对周围居民造成噪声污染，不会使目前区域声学环境质量状况发生明显变化。

4、固废

本项目固体废弃物主要为：生活垃圾（其中包括饮料废罐、塑料包装、废纸张等）、餐厨余物、少量污水处理设施污泥。

本项目共有职工60人，学员150人，因职工和学员均不在校内住宿，生活垃圾按每人0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为105kg/d（38.3t/a）。生活垃圾中无机物占主要成分，废书报、纸质包装物、塑料、金属和玻璃瓶类等，绝大部分可回收利用，其中的废纸和纸质包装箱等有回收利用价值的固废经收集整理后可出售，对环境的影响不大。其余不能回收利用的垃圾，可在项目内设置密闭垃圾收集站集中后运至环保部门指定的垃圾场填埋。

项目设置一食堂，可同时容纳200人就餐，根据类比同类项目，其餐厨垃圾产生量约为0.22t/d(66t/a) ，评价要求将餐厨垃圾经专用的容器收集后，综合利用，不得随意丢弃。

本项目污泥产生量较少，产生量按2kg/100m3废水计。项目生活污水年产生量为4185 m3，预计产生的污泥量约为0.08 t/a。污泥定期清掏后交由环卫部门统一进行无害化处理。

环评认为，项目固体废弃物处置措施技术可靠、经济可行，污染防治措施有效。
五、交通组织合理性分析
本项目5组和6组的两个训练场地均采用环状道路，各设置一个出入口，6组场地的出入口位于场地西南面，5组场地的出入口位于场地东南面。场地训练设置在环状路的外侧，桩考训练场地设置在环状路内侧，桩考训练和场地训练互不干扰；大货车和大客车训练场地设置在6组场地，小汽车训练场地设置在5组场地，大小车辆互不干扰。根据以上分析可知本项目交通组织方案合理可行。
六、清洁生产分析

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头上削减污染，提高资源利用效率，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。该项目符合清洁生产要求，主要表现在以下几个方面：

（1）设备

该项目在学员练习初期采用驾驶模拟练习器代替车辆实际行驶，减少了汽车尾气的排放。

（2）节能降耗

选用高效节能的照明器具，采取合理的供电系统。

（3）污染物产生

场区进行绿化，训练场地硬化，以抑制粉尘的产生；场界设置围墙，对汽车噪声起到阻隔作用；生活污水产生量较小，成分简单，直接用于训练场洒水抑尘；固废处置合理。

综上所述，与国内同行业相比，拟建项目清洁生产水平处于国内先进水平，符合清洁生产要求。

七、总量控制

根据国家“十二五”总量控制指标要求，本项目涉及的污染物控制指标分别为：COD、氨氮。因项目废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后，一部分用于项目场区绿化灌溉，剩余部分用作项目周边农田灌溉，项目废水不外排，故本项目不再单独设置总量控制指标。




项目主要污染物产生及预计排放情况              （表六）

	内容类型
	时段
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	处理后排放浓度及排放量

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工场地
	颗粒物
	3.5mg/m3
	周界外浓度最高点＜1.0mg/m3

	
	运营期
	食堂
	油烟
	8mg/m3，0.17t/a
	8mg/m3，0.068t/a

	
	
	训练场
	SO2
	11.1mg/m3，0.27t/a
	11.1mg/m3，0.27t/a

	
	
	
	烟尘
	3.55mg/m3，0.25t/a
	3.55mg/m3，0.25t/a

	
	
	
	NO2
	13.93mg/m3，0.68t/a
	13.93mg/m3，0.68t/a

	
	
	垃圾收集池
	恶臭气体
	少量
	少量

	
	
	污水处理设施
	恶臭气体
	少量
	少量

	水

污

染

物
	施工期
	施工场地
	施工废水
	废水量5m3/d
	/

	
	
	施工人员
	生活污水
	废水量0.6m3/d
	0.6m3/d

	
	运营期
	生活污水

	CODCr
	480mg/L，1.62t/a
	100mg/L，0.34t/a

	
	
	
	BOD5
	267mg/L，0.90t/a
	30mg/L，0.10t/a

	
	
	
	SS 
	200mg/L，0.68t/a
	70mg/L，0.24t/a

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L，0.10t/a
	15mg/L，0.05t/a

	
	
	
	动植物油
	50mg/L，0.17t/a
	20mg/L，0.06t/a

	噪

声
	施工期
	施工机械等
	噪声
	75-105dB(A)
	昼间≤70，夜间≤55

	
	运营期
	机动车行驶
	噪声
	60~75dB(A)
	昼间≤60，夜间≤50

	固

废
	施工期
	施工场地
	弃土石方
	5000m3
	0

	
	
	
	生活垃圾
	6kg/d
	0

	
	
	
	建筑垃圾
	0.21t
	0

	
	运营期
	教职工
	生活垃圾
	10.9t/a
	0

	
	
	学员
	生活垃圾
	27.4t/a
	0

	
	
	污水处理设施
	污泥
	0.08t/a
	0

	
	
	食堂
	餐厨垃圾
	66t/a
	0

	主要生态影响（不够另附页）：

本项目绿地率为20%，绿化面积16400平方米，场地经过人工植树种草等绿化美化措施的实施，建设区的植树种类将会增多，生态环境会得到有效改善。



环境影响分析                                （表七）
	施工期环境影响分析：

一、大气环境影响分析

项目施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气、装饰废气。施工期工程机械所排废气（含CO、THC、NOx等污染物）、机械扬尘和车辆运输过程中产生的扬尘、装饰工程油漆和喷涂过程中有机溶剂挥发产生的装饰废气都会污染环境空气。

1、扬尘的影响分析

施工期间挖土机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等因素有关，车辆运输时洒落的尘土有一次性扬尘污染和二次扬尘污染，扬尘产生量与车辆运输方式、路面状况、天气条件等因素有关。该项目有约0.21t建筑垃圾需要外运，其运输量较小，采取措施后可减少对环境空气的影响。

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下可按下列经验公式计算：

Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75
式中：Q——汽车行驶产生的扬尘，kg/km·辆：

      V——汽车行驶速度，km/h；

      W——汽车载重量，t；

      P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表7-1为一辆10吨卡车通过一段长度为10km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，扬尘的产生量与车辆的行驶速度以及路面情况有关。在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样的车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因而限速行驶及保持路面的清洁，并且对路面定期洒水，可有效地抑制扬尘的产生。
表7-1  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘

P 

车速

0.1(kg/m2)

0.2(kg/m2)

0.3(kg/m2)

0.4(kg/m2)

0.5(kg/m2)

0.6(kg/m2)

5（km/h）

0.051056

0.085865

0.116382

0.144408

0.170715

0.287108

10（km/h）

0.102112

0.171731

0.232764

0.288815

0.341431

0.574216

15（km/h）

0.153167

0.257596

0.349146

0.433233

0.512146

0.861323

20（km/h）

0.255279

0.429326

0.58191

0.722038

0.853577

1.435539

施工期产生扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆放扬尘的经验公式计算：

[image: image9.wmf](

)

W

e

V

V

Q

023

.

1

3

0

50

1

.

2

-

-

=


其中：Q —— 起尘量，kg/t·a；

V50 —— 距地面50m处风速，m/s；

V0 —— 起尘风速，m/s；

W —— 尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的扬起扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以粉尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速率见表7-1。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。因此禁止在大风天气进行此类作业可以有效的抑制这类扬尘。

表7-2  不同粒径尘粒的沉降速度

粒径，μm

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度，m/s

0.03

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径，μm

80

90

100

150

200

250

350

沉降速度，m/s

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径，μm

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度，m/s

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

根据类比监测资料，在风速为1.5~2m/s范围内，项目施工场地下风向100m之内TSP影响较为严重，至下风向150m处TSP浓度在0.5mg/m3左右。影响范围基本局限在施工场界200m之内。建设单位应按以下要求落实施工期扬尘污染防治措施：

（1）施工现场架设2.5-3m高墙，封闭施工现场；起风期间，对载有外运弃土的运输车辆，在其上方覆盖蓬布，避免风力扬尘；风速大于3m/s时应停止施工；

（2）对主要运输道路进行硬化，并使用草帘覆盖，防止扬尘。所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度；

（3）施工中建筑物应用密目安全网封闭，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，减少粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将水平内、脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘；

（4）选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象；

（5）禁止在大风天气进行渣土堆放作业，建材堆放点要相对集中，表面用毡布覆盖，抑制扬尘；

（6）为严防车辆携带泥上路，在施工现场大门口处设置洗车池、水管、水枪等设备，并派专人对出场车辆进行冲洗，车辆经清洗后方可出场，另外清洗废水经隔油沉淀后循环使用，不外排；

（7）要求施工单位文明施工，定期对地面进行洒水，在干燥天气适当加大洒水的频率和洒水量；在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生；

（8）基础施工阶段土石方挖掘后应及时远走，避免在施工场地长时间堆放。对于不能及时运走的土石方，施工单位应在其上方覆盖蓬布，避免风力扬尘；

（9）主体施工阶段应加强物料管理，尽可能采用封闭堆料场，易起尘的原材料不得露天堆放，露天临时堆料场需覆盖蓬布。建筑材料的取用应严禁抛洒。

（10）在施工场地对施工车辆实施限速行驶，加强对行车路面洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫；禁止自卸车、垃圾运输车等运输车辆超载；

（11）施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不得在楼上向下倾倒，必须运送到达地面；

（12）建筑施工过程中产生的建筑垃圾应及时清运，若在工地内堆存超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂或定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移；
（13）项目施工结束后，应及时对裸露地面进行硬化和绿化。

（14）工地现场管理严格执行“六必须”、“六不准”，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。

（15）必须使用商品混凝土。

施工扬尘的影响将随着施工结束而结束，在采取必要的治理措施后，可有效减轻本项目施工扬尘对周围环境的影响。
2、运输车辆、施工机械尾气对大气的影响分析

本项目施工期间运输车辆、施工机械污染物排放量小，属间断性排放。本项目施工场地开阔，扩散条件良好，在选用尾气排放达标的施工机械、运输车辆，合理安排汽车运输路线，安排专人注意加强施工机械维护，确保机械设备正常运行的前提下，施工机械、运输车辆废气不会对区域环境空气质量造成明显影响。

3、装饰废气对环境空气的影响

对于装饰工程油漆和喷涂过程中有机溶剂挥发产生的废气，本环评要求建设单位采取选用质量好，由国家有关部门检验合格，有毒有害物质含量少的油漆和涂料；加强施工管理，减少油漆和涂料的跑、冒、滴、漏；对施工作业空间加强通风等措施进行控制。采取上述措施后，装饰废气不会区域环境空气质量以及施工人员造成明显的影响。

二、 废水影响分析

施工期废水主要为施工废水和生活污水。施工废水主要来自于施工机械冲洗、基础施工、砂浆拌和等施工环节，该类废水含大量泥砂，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，并带有少量的油污。施工废水经临时沉淀池隔油沉淀处理后工程回用，不外排。生活污水经化粪池处理后，用作农肥，不外排。因此，项目施工期间对环境地表水影响较小。

三、噪声影响分析

施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、载重汽车、搅拌机、振捣器等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，且日夜连续工作，将会对周围声学环境产生严重影响，所以必须重视对施工期噪声的控制。建议施工方采取以下措施以避免或减缓施工噪声的不利影响：

（1）在设备选型时尽量采用低噪声设备，采用密目网进行密闭施工，在高噪声设备附近加设简易隔声屏。
（2）合理安排施工时间，中、高考期间禁止施工，夜间禁止使用高噪声设备，如遇夜间施工须按乐山市相关规定办理夜间施工许可证，并公示告知周围住户和相关单位。尤其是要严格控制施工机械噪声值在大于85dB(A)的作业。
（3）合理布局施工现场。施工时应将高噪声设备布置在施工工地中间。
（4）加强管理，尽量减少人为噪声（如钢管、模板等构件的装卸、搬运等）。
在采取隔声降噪措施和严格管理下，施工噪声对区域环境的影响减小至项目周围居民可接受的程度。
考虑到施工期的短暂性，只要建筑施工单位加强管理，严格执行以上有关的管理规定，施工过程中产生的噪声是可以得到有效的控制，而且不会对周围声环境带来明显影响。
四、固体废弃物影响分析

本项目施工期固废主要包括建筑垃圾、施工人员少量生活垃圾。建筑垃圾可回收部分经集中收集后外售废品收购站，不可回收部分全部运至环卫部门指定地点进行填埋；本项目弃土方量约为5000m3，全部在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，本项目不外运弃土；施工期施工人员将产生生活垃圾0.36t，施工人员少量生活垃圾经垃圾桶收集后由保洁人员封装运至城市垃圾中转站，再由环卫部门运至指定的垃圾处理场填埋处理，

从以上分析可以看出，在采取上述固废污染防治措施后项目施工期固废可得到合理处置，对周围环境影响小。项目施工期无危险固体废物产生。

五、水土流失影响分析

施工方应根据以下原则对施工场地进行管理，努力将施工期间场地水土流失对环境造成的不良影响降低到最小。

（1）施工期水土流失防治措施

①建筑单位与建筑承包商签订处置合同，要求其提供堆放地点的证明材料，避免乱堆乱弃渣（土）。

②对地表明挖，做好临时防护措施，避免土（渣）造成水土流失。

③根据对工程建设过程中扰动、破坏原地表面积的预测，工程建筑物开挖及施工临时设施占地将对原地表具有水土保持功能的设施构成破坏，按相关法律法规要求应予补偿。

（2）临时防护措施

在施工期为防止雨洪径流对堆料场和渣（土）体的冲刷，采取编织带或其它遮盖物进行遮盖，减少流失。

施工现场为减少扬尘，采用封闭式湿法作业，道路洒水降尘、及时清扫路面等措施，施工场地不能有裸露土等物业化管理措施。

采取以上措施后，项目施工期场地水土流失量不会太大，对环境不会造成大的不良影响。
六、项目施工对附近居民的影响

本项目位于犁头湾村5组的的场地东南面约30米处有2户农户，西南面约20米有3户农户，位于犁头湾村6组的场地东南面约40米处有4户农户；西南面约100米有3户农户。施工期施工噪声对周围的声环境有一定的不良影响，施工扬尘也会影响到当地的空气环境质量。因此，本环评要求，建设单位必须严格执行文明施工，施工现场，工地现场管理严格执行“六必须”、“六不准”，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。在施工单位严格执行本环评提出的各项污染防治措施后，项目施工对周围居民的影响是可以接受的。

运营期环境影响分析与评价

一、大气环境影响预测与评价

项目营运期可能对大气环境产生影响的主要污染物为食堂油烟废气、汽车尾气、汽车扬尘。

（1）食堂油烟废气对大气环境的影响

经本环评预测项目建成后食用油年耗油量约为6t/a，油烟产生量约为0.17t/a，产生浓度约8mg/m3。食堂安装油烟净化器，本次预测按除油烟率60%计算，即食堂油烟排放量为0.068t/a。经油烟净化器处理后的油烟废气，经专用烟道送至屋顶达标排放，对周围环境影响小。

（2）汽车尾气对大气环境的影响
运营期驾校的车辆排放的汽车尾气是大气污染源之一。本项目教练车除5辆大货车使用柴油外其余车辆均使用天然气作为汽车能源。

项目的练车场地为水泥硬化路面，且场地开阔，有利于污染物的扩散。为了减少机动车尾气的排放，环评要求使用正规天然气、柴油，加强机动车的检修与维护，降低车辆怠速，从而减少车辆尾气排放，由于汽车尾气中污染物浓度较低，再经自然风力扩散以及场地绿化吸收等，均可做到达标排放，对大气环境影响较小。

（3）汽车扬尘对大气环境的影响分析

本项目训练场地均为水泥硬化路面，场界周围进行绿化，并经常洒水，以抑制汽车行驶过程中产生的粉尘，预计粉尘排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m³限值要求，汽车扬尘对环境影响程度较小。

（4）垃圾收集池恶臭对大气环境的影响分析
本项目设两座垃圾收集池，用于在环卫部门清运前收集、暂存本项目产生的生活垃圾。在垃圾收集池，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭，恶臭污染物根据国家标准，主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。本项目垃圾收集池密闭设置，专人负责清理和喷洒消毒药水，及时运至市政垃圾收集点，减少垃圾恶臭的产生和逸散。由于垃圾回收点收集的是袋装垃圾，产生恶臭较少，能够实现达标排放，对周边环境的影响较小。
（5）污水预处理设施恶臭对大气环境的影响分析
二级生化污水处理设施，在污水处理过程中会产生一定的恶臭气体，恶臭的种类主要为NH3、H2S。通过类比同类项目，评价要求对本项目污水处理设施各单元进行密闭设置，并设置进出气口，出气口废气经引风管道引至业务楼楼顶高空排放，禁止朝向周边住户。经采取上述治理措施，本项目污水处理设施恶臭对周边环境影响较小。

二、水环境影响预测与评价
1、地表水环境影响预测与评价

本项目投入使用后的废水主要为教职工和学员产生的生活污水、食堂产生的食堂废水，其主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等。经核算，本项目生活污水最大排放量为9.27m3/d，约3383.6t/a，主要污染物浓度参照污水污染物浓度调查数据，确定其产生浓度分别为：COD=480mg/l、BOD5=267mg/l、NH3-N=30mg/l、SS=200mg/l。                  

食堂废水先经隔油池预处理后再和生活污水一起经过化粪池预处理，预处理后再经二级生化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后，暂存于位于项目西北面的暂存池（容积约为40m3）里，作为项目场区内绿化灌溉用水，剩余部分则用于灌溉项目周边的农田。

本项目的绿化率为20%，绿化用地面积为16400㎡。每天绿化用水按1L/㎡计，灌溉频率按每3天灌溉1次计，则本项目绿化用水量为5.6m³/d。本项目生活污水总产生量为9.27m³/d，故项目污水处理达标后用作绿化用水后还会有3.67 m³/d的富余量。因此，环评要求该剩余部分污水用于项目周边农田灌溉用水，严禁外排。

综上所述，项目产生的废水全部用于绿化和农灌，项目不外排废水，故本项目不会对项目周边地表水产生不良影响。

2、地下水环境影响分析
根据项目工程分析，本项目的废水经校内的污水处理设施处理达标后，用于场地绿化和周边农田灌溉。针对项目废水可能对地下水造成污染的途径，评价提出以下防护措施：
①加大废水处理力度，对污水处理设施加强管理，严格操作，确保污水处理设施正常运行，对产生的废水进行及时处理；
②厂区内除了绿化用地外全部进行地面硬化处理，对于化粪池、隔油池、二级生化污水处理设施、垃圾收集池、废水暂存池应进行重点防渗处理，防渗层防渗性能应相当于渗透系数≤10-10cm/s。食堂、卫生间等进行一般防渗：道路地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。（分区防渗图见附图）；
③项目产生的生活垃圾应做到日产日清；
④加强厂区卫生管理，采取雨污分流，合理布设雨污管网；
通过加强厂区内防流失、防扬散、防渗漏措施，评价认为，本项目建设不会对地下水造成明显影响。
三、声环境影响分析

1、本项目对外界声环境的影响

项目运营期噪声主要来源于机动车运行时产生交通噪声和社会生活噪声。采用类比平均声级确定其声源强度见表7-8。
表7-8 项目噪声产生位置及治理措施  单位：dB(A)
序号
设备噪声源
声源类型
源强dB(A)
处置措施
处置后噪声强度dB(A)

1

机动车交通噪声
间断声源
75
定期年检、距离衰减、厂界围墙阻隔、绿化吸收
65
2

社会生活噪声
间断声源
60

加强管理、距离衰减、厂界围墙阻隔、绿化吸收
50
（2）预测内容
定量预测各主要声源对厂区的东、西、南、北面的厂界噪声贡献值，并将其进行叠加。
（3）预测模式
根据噪声源的分布情况，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的预测模式进行预测。
建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 

[image: image10.wmf])

10

1

lg(

10

1

.

0

Ai

L

i

i

eqg

t

T

L

å

=


式中:  Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
T —预测计算的时间段，S；
t i—i声源在T时段内的运行时间，S。
预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb）
式中:   Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
Leqb—预测点的背景值，dB（A）；
（4）预测结果
综合距离衰减作用，各声源对厂界的噪声贡献值见下表7-3。
表7-9     噪声贡献值        单位：dB(A)
产噪点
东厂界
西厂界
南厂界
北厂界
训练场
距离（m）
15
15
15
15
综合源强
75.14
降噪措施、厂房隔声噪声值
65.14
厂界贡献（经距离衰减）
41.62
41.62
41.62
41.62
（5）影响评价

由上表7-9可以看出，对噪声设备减震隔声处理后加之距离的衰减，四周厂界噪声值都能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准中的昼间≤60dB，由于夜间不工作，所以不会对周边夜间造成明显影响。
综上所述，项目营运期产生的噪声，在严格而有效地控制下不会对周围居民造成噪声污染，不会使目前区域声学环境质量状况发生明显变化。
四、固体废弃物环境影响分析

项目建成营运后，固体废弃物主要为生活垃圾、预处理设施污泥。

本项目设置2个垃圾收集点对生活垃圾进行收集，再由环卫部分清运，日产日清。对废纸和纸质包装箱等有回收利用价值的固废经收集整理后可出售，其余不能回收利用的垃圾，收集后暂存于项目垃圾收集站后由环保部门统一清运至垃圾填埋场进行无害化处理。餐厨垃圾产生量约为0.22t/d(66t/a) ，评价要求将餐厨垃圾经专用的容器收集后，综合利用，不得随意丢弃。污水处理池产生的污泥每年清掏一次，清掏结束后及时运往垃圾填埋场填埋处置。

从以上分析可以看出，项目营运期固废均可到合理处置，对周围环境影响小。

六、风险分析
本项目为驾校建设项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），结合本项目运营特点及危险物质涉及的环境，项目危险物质主要为驾校车辆中的汽油、柴油和天然气，项目正常运营后发生风险事故的概率较小，因此确定本项目风险评价工作等级为二级。导致火灾发生的因素可分为客观因素、人为因素和管理因素等，项目营运期管理应结合本项目的实际情况制定环境风险防范措施和火灾应急预案。

1、风险防范措施

项目的建设应按消防设计要求进行建设，如消火栓、灭火器、报警器等，严格按照国家标准、设计标准及要求完成。对配置的消防设施，必须落实消防设施日常管理制度，建立专人管理维护、巡视检查，定期运转机制，保证消防设施能完整、完善、可靠，有效地防范火灾的发生，并做到一旦发生火灾能迅速扑灭，最大限度地减少伤亡、防止火势蔓延扩大。为保障消防供水在项目西面设置1座容积为45m3的消防水池。
2、应急预案

1、组织机构

项目营运期由建设单位须安排专人负责监督指挥处置区域内火灾消防事故。领导小组由公司经理领导，工作实行统一指挥，必要时请求消防部门支援。

2、火灾报警和接警

（1）一旦发生火警，要迅速将火灾信息传到消防控制室，报警方式通常有以下二种：

①火灾自动探测器报警：消防控制室值班员应立即通知物管人员到现场确定是否火灾。

②工作人员报警：发现者应大声发出警告通知附近人员，并立即向消防控制室或门卫讲清着火点、部位、目前状况等，在确保安全情况下可采取措施控制火势蔓延。

（2）消防控制室或门卫要迅速准确地记录火灾信息，确认起火后，立即拨打119报警。报警时一定要讲清发生火灾的地址、起火部位、燃烧物质、有无被困人员、有无爆炸及火灾有关情况，并留下报警人姓名和电话号码。及时派人到路口等候消防车的到来并做好向导工作。

（3）报警后，消防控制室或门卫应及时通知指挥部门和业主。

（4）火灾消防事故处置领导小组要立即察看现场情况，统一指挥灭火救灾。要及时召集力量，确定现场灭火指挥人，布置救人、抢救物资、灭火、供水、送风排烟等任务，并检查执行情况。

3、组织灭火

（1）组织人员查看火情，掌握火势发展情况，并随时向指挥组汇报。

（2）根据火势，指挥切断电源，保证消防用水及消防泵正常。

（3）组织指挥人员在确保安全情况下灭火、抢救伤员及疏散物资，关闭着火层防火门，防止火势蔓延。

（4）消防人员到场后，协同配合灭火抢救。

4、火灾情况通报

（1）根据火灾的发展情况，可利用消防应急广播说明情况，疏散路线，并稳定人员情绪。

（2）通报的次序为：着火层、着火层以上各层、有可能蔓延的着火层以下的楼层。

5、疏散和救护

（1）根据建筑特点和周围情况，事先划定供疏散人员集结的安全区。

（2）疏散责任到人，由楼层义务消防员和护送人员在疏散路线上分段指明方向，并查清是否还有人留在着火或应疏散的区域内。

（3）组织医护人员在安全区及时对伤员进行处理或送医院救治。

六、环保投资估算

项目总投资4500万元，环保投资123万元，占总投资的2.73%。具体环保投资见下表。

表7-2 环保投资估算一览表

项目

内容

投资

（万元）

备注

废水

治理

施工期

施工废水临时隔油沉淀池（砖混材质）8m3，化粪池2 m3
1.5
/
营运期

地埋式化粪池，容积为20m3；隔油池容积为4m3；废水暂存池40m3；二级生化污水处理设施，处理规模15m3
20.0

/
雨、污管网（PE管）

10
/
场地硬化防渗
/

依托原有
废气

治理

施工期

施工现场架设2.5-3m高墙（塑料+铁皮）,主要运输道路进行硬化，建筑应用安全密目网，定期洒水，设置冲洗池、防尘垫，加强施工管理等

5.0

/
营运期

油烟净化器

1.5
/

噪声

治理

施工期

合理布置施工总平面图，文明施工，合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置隔声墙等

0.5
/
营运期

加强绿化和管理
/
/
固废

处置

施工期

建筑垃圾分类收集，可回收部分外售废品收购站，不可回收部分定期清运至环保部门指定地点填埋处置

0.5
/
营运期

垃圾桶10个、垃圾收集池2座
2.0
/
绿化

草、灌、乔结合，绿化面积16400m2（绿化率20%）

82
/
合  计

/

123
/



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果      （表八）

	  内容

类型
	时段
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工场地
	颗粒物
	洒水保洁等
	周界外浓度最高点＜1mg/m3

	
	运营期
	食堂
	油烟废气
	安装油烟净化器
	达标排放

	
	
	机动车
	汽车尾气
	自然扩散
	达标排放

	
	
	垃圾收集池
	恶臭气体
	收集池密闭设置、定期清理消毒
	达标排放

	
	
	污水处理设施
	恶臭气体
	密闭设置、设置出风口将恶臭气体引致高空排放
	达标排放

	水

污

染

物
	施工期
	施工场地
	CODCr、

 BOD5、SS
	隔油沉淀池
	工程回用，不外排

	
	
	施工人员
	CODCr、

 BOD5、SS、NH3-N
	化粪池预处理后用作农肥
	不外排

	
	运营期
	生活污水
	CODCr、

BOD5、SS、NH3-N、动植物油
	经处理达标后一部分用作场区绿化灌溉，剩余部分用于项目周边农田灌溉
	不外排

	噪

声
	施工期
	施工机械等
	噪声
	合理安排施工时间，合理布局施工场地等
	施工场界达标

	
	运营期
	机动车行驶、人群活动等
	噪声
	加强管理等
	边界噪声达标

	固

体

废

弃

物
	施工期
	施工场地
	建筑垃圾
	回收可回收部分、不可回收部分填埋处置
	不外排

	
	
	施工员生活
	生活垃圾
	环卫清运
	不外排

	
	运营期
	教职工、学员
	生活垃圾
	垃圾桶收集、环卫清运
	不外排

	
	
	预处理池
	污泥
	垃圾填埋场填埋处置
	不外排

	
	
	食堂
	餐厨垃圾
	综合利用
	不外排

	一、生态保护措施及预期效果：

为减弱该影响，施工单位尽量减小施工开挖量，避免雨季和雨天作业，严格执行生态保护及水土流失防治措施，将水土流失降低到最低限度。在采取以上措施后，对生态影响不大。



结论与建议                                   （表九）

	一、结论

1、建设项目基本概况

乐山市汽车驾驶技术学校悦来考训场建设项目，建设地点位于乐山市市中区悦来乡犁头湾村5、6组，项目总投资4500万元，总占地约123亩，总建筑面积4200平米。

2、项目建设的可行性

2.1产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，本项目属于鼓励类第三十六条“教育、文化、卫生、体育服务业”中第3款“职业教育”，因此本项目为鼓励类项目。

同时，本项目已经在乐山市市中区发展和改革局备案通知书，备案号为：川投资备：[51110216092101]0058号。故本项目符合国家现行产业政策。

2.2规划相符性

根据乐山市住房和城乡规划建设局市中区规划分局关于“确认悦来乡犁头湾村5、6社两个地块规划意见的函”的回复，本项目用地性质为教育机构用地，另外，根据本项目用地成交确认书乐土矿成字【2016】34号和乐土矿成字【2016】35号，可知本项目宗地用途为科教用地用地。故本项目建设符合当地规划。
2.3选址合理性分析

本项目选址于乐山市市中区悦来乡犁头湾村5、6组，项目总占地面积123亩，其中位于犁头湾村5组的场地占地约23.7亩，位于犁头湾村6组的场地占地约99.34亩。该场地是原高铁修建时临时用于浇筑横梁的施工场地（据现场调查现为空地，无遗留环境问题），本项目业主已在乐山市土地矿产权交易市场以挂牌方式公开竞得该地块的使用权。

位于犁头湾村5组的的场地北面约50米处为金牛河；东面约500米为岷江；南面紧邻原乐青路，东南面约30米处有2户农户，西南面约20米有3户农户；西面距离项目厂界约5米为高铁。位于犁头湾村6组的的场地北面约50米处为金牛河；东面约10米处为高铁，约1000米为岷江；南面紧邻乐青路，东南面约40米处有4户农户；西南面约100米有3户农户，西北面紧挨着青神的木材加工厂。
整体来看，项目选址符合规划，外环境对本项目无明显制约因素，在采取各项污染防治措施后，污染物均能做到达标排放，不会对外环境产生明显影响。因此项目选址合理。
2.4项目平面布置合理性
本项目建设地点位于悦来乡犁头湾村5、6组，其中位于犁头湾村5组的场地面积约23.7亩，位于犁头湾村6组的场地面积约99.34亩。位于犁头湾村5组的场地呈狭长型，东面较狭窄，西面较开阔，出入口位于项目东南面紧挨原乐青路。因此，将管理办公室拟布置在东南面方便管理人员出入；学员休息棚布置在场地中部以方便学员训练过程中中途休息；生活垃圾暂存池布置在场地东北面，既方便收集清运又远离了周边住户；为保证项目西面建筑红线与高铁之间15米的保护范围，环评要求项目西面15米范围内只进行绿化，不建设任何建筑。本项目位于犁头湾村6组的场地，占地面积约99.34亩，面积较大、场地较开阔，出入口设在场地西南面。为方便办公生活拟将办公综合楼、食堂、卫生间等生活设施均布置在场地西面；学员休息棚布置在场地中部；生活垃圾暂存池布置在场地西北角，既方便收集清运又远离了周边住户；项目污水处理设施布置在场地西面办公综合楼后面；同样为保证项目建筑红线与高铁之间15米的保护范围，环评要求项目东面15米范围内只进行绿化，不建设任何建筑。总体来看本项目建筑布局紧凑，功能分区明确，管理方便，项目平面布置图，见图3。

3、项目所在地环境质量现状
（1）大气环境质量现状

引用监测数据表明：项目区域环境空气中的SO2和NO2小时平均浓度和PM10日均浓度均未出现超标现象，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。评价区域环境空气质量较好。

（2）地表水质量现状

引用监测数据表明：本项目所在地区涉及的地表水包括金牛河和岷江，根据监测结果可知岷江的水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准要求，但金牛河的水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水域。

（3）声学环境质量现状

监测结果表明：项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

4、环境影响预测与分析结论
施工期

施工期废气中建筑粉尘和道路扬尘沉降较快，对施工场地周边地区有一定不利影响，由于施工期较短，且随着施工的结束影响也消失。

施工期废水未经处理直接排放，对周围水环境会造成一定污染影响，应修建临时沉淀池，综合利用废水，不能利用废水用于场区洒水及绿化。

施工期噪声主要是施工机械噪声与运输车辆交通噪声，对场界周围声环境质量将造成明显的不利影响。所以应该采取必要的隔噪、合理安排施工时段、错峰施工等措施来保障周围居民的生活环境不受影响。

施工期将产生的弃土部分回填，部分用作绿化，建筑垃圾运至环卫部门指定地点堆放，施工人员生活垃圾交由环卫部门及时清运，将不会对项目周围环境造成污染影响。

运营期

①大气环境影响分析结论

运营期产生的废气主要为教学过程的汽车尾气、粉尘以及食堂油烟。汽车尾气及粉尘因场地全面硬化，且场地较开阔有利于污染物的扩散。为了减少机动车尾气的排放，环评要求使用正规汽油、柴油，加强机动车的检修与维护，降低车辆怠速，从而减少车辆尾气排放，由于汽车尾气中污染物浓度较低，再经大气稀释后，NOX、THC排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界最高浓度要求；食堂油烟则经油烟净化器处理后能够达标排放。因此，本项目运营期对大气环境的影响较小。

②地表水环境影响分析结论

本项目生活污水经二级生化污水处理设施处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后用于项目场区绿化灌溉，剩余部分用于项目周边农田灌溉。

因此不会对周边地表水体造成明显影响。

③声环境影响分析结论

本项目营运期主要噪声源来自交通噪声和社会活动噪声。通过加强绿化，加强管理等措施可有效削减噪声。所以，项目运营后，厂界噪声不会对周围环境产生影响。

④固体废弃物环境影响分析结论

本项目固体废物主要为生活垃圾和少量污水处理设施污泥。生活垃圾经集中收集后由环卫部门送到垃圾填埋场处理，污水处理设施污泥定期清掏后交由环卫部门进行无害化处理，食堂餐厨垃圾经专用容器收集后综合利用，因此本项目产生的固体废弃物不会对周围环境产生影响。

5、清洁生产

本项目采用无毒无害的清洁原材料，先进的施工工艺，清洁的能源和燃料，有效的污染防治措施和节能措施，符合清洁生产原则

6、达标排放

采取了本项目所提出的环境保护措施后，项目产生的废气、污水、噪声均能达标排放，固废去向明确。

7、总量控制

根据国家“十二五”总量控制指标要求，本项目涉及的污染物控制指标分别为：COD、氨氮。因项目废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后，一部分用于项目场区绿化灌溉，剩余部分用作项目周边农田灌溉，项目废水不外排，故本项目不再单独设置总量控制指标。

8、评价结论

综上所述，评价认为，本项目符合国家产业政策，符合当地用地规划。该项目用地符合土地政策，选址合理可行；项目施工期和运营期产生的各种污染物，在采取相关措施后，均能够达标排放，不会改变现有的环境功能。评价认为，只要本工程按照评价报告提出的各项环境保护治理措施和对策，对“三废”污染源进行治理，实现各种污染物达标排放，从环境保护的角度来看，本工程的建设是可行的。

二、要求和建议

1．保证化粪池、隔油池、二级生化污水处理设施及油烟净化器的正常运行。

2．对固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放，委托环卫部门统一清运，做到日产日清。

3、该项目各项污染处理设施必须经当地环保部门验收合格后，方可正式投入运作。



基础工程





主体工程





投入使用





工程验收





设备安装





装饰工程





噪声





扬尘/废气  





施工废水   生活污水





建筑固废





环境噪声





大气环境





指定地点堆放





沉淀池处理





循环使用





化粪池预处理后还田





项目运营期





食堂油烟废气





训练场汽车尾气





生活垃圾





 食堂废水





 生活污水





自然扩散





定点存放





 化粪池





  隔油池





油烟净化器





集中达标排放





  排入烟道





二级生化污水处理设施





市政环卫收集填埋处置





用于绿化和农灌





损耗0.18





1.62





1.8





教职工用水





损耗0.45





4.05





4.5





学员用水





损耗0.4





3.6





3.6





井水


17.49





4





化粪池





隔油池





食堂用水





5.6





9.27





5.6





二级生化污水处理设施





绿化用水





3.67





未预见用水





1.59





农灌





单位：m3/d








_1538891890.unknown

