乐山市市中区环境保护局关于建设项目环境影响评价文件受理情况的公示

2017-8-14

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2017年8月14日我局受理2个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为2017年8月14日－2017年8月28日（10个工作日）。

联系电话：0833－2103779

传 　 真：0833-2133332

通讯地址：乐山市市中区红雀碗118号

邮政编码：614000

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 受理日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农业废弃物资源化综合利用项目 | 市中区剑峰乡新塘村5组 | 乐山市奥甘霖生物科技有限公司 | 西藏国策环保科技股份有限公司 | 2017-8-14 |
| 2 | 九龙乡供水主管网改线工程项目 | 市中区九龙乡、普仁乡 | 乐山市市中区九龙乡人民政府 | 安徽通济环保科技有限公司 | 2017-8-14 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

建设项目环境影响报告表

（送审本）

项目名称 ：农业废弃物资源化综合利用项目

建设单位（盖章）：乐山市奥甘霖生物科技有限公司

西藏国策环保科技股份有限公司

编制日期 ： 2017年8月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况                                            表一

| 项目名称 | 农业废弃物资源化综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 乐山奥甘霖生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王长生 |  |  | 联系人 |  |  | 蒋礼 |  |  |
| 通讯地址 | 四川省乐山市市中区剑峰乡新塘村5组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13101311013 | 传真 |  |  | / |  | 邮政编码 | 614000 |  |
| 建设地点 | 四川省乐山市市中区剑峰乡新塘村5组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案审批部门 | 乐山市市中区发展和改革局 |  | 批准文号 |  |  | 川投资备[20175111020503202257]FGQB0200号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  | 行业类别 及代码 |  |  | 有机肥料及微生物肥料制造（C2625） |  |  |  |
| 占地面积 （m2） | 16666.67 |  | 绿化面积（m2） |  |  | 2058.28 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 2045.8 | 其中环保投资 | 108 |  |  | 环保投资所占比例 |  |  | 5.2% |
| 评价经费 （万元） | —— |  | 预期投 产日期 |  |  | 2017年 |  |  |  |
| 工程内容及概要 一、项目由来 乐山市市中区作为四川省现代畜牧业重点培育县、生猪调出大县，目前，只有极少数养殖场的粪污处理符合环保要求，绝大部分养殖场特别是小型养殖户无环保治理设施，对环境造成了较大污染。此外，由于市中区长期传统的农业种植方式，尤其是农作物秸秆的露天焚烧，不仅造成了资源的浪费，也对区域环境产生了一定的影响。根据《乐山市城市总体规划（2010~2030）》，其中提出覆盖土主镇、白马镇、青平镇、童家镇、全福镇、剑峰乡、石龙乡等七乡镇，保留原山林、农田等生态绿地，规划发展为以绿色农业、休闲农业、观光农业、特色农业为主的城乡统筹经济区。随之而来的农业固体废物成为制约当地经济、产业发展的一个重大问题。畜禽规模养殖污染防治条例(国务院令第643号)【2014-01-01实施】中第三章第十七条提出：国家鼓励和支持沼气制取、有机肥生产等废弃物综合利用以及沼渣沼液输送和施用、沼气发电等相关配套设施建设。 根据《 “十三五”生态环境保护规划》，其中明确提出“推动循环发展”“强化秸秆综合利用与禁烧”。要求实现化肥农药零增长，实施循环农业示范工程，推进秸秆高值化和产业化利用；建立逐级监督落实机制，疏堵结合、以疏为主，完善秸秆收储体系，支持秸秆代木、纤维原料、清洁制浆、生物质能、商品有机肥等新技术产业化发展，加快推进秸秆综合利用；强化重点区域和重点时段秸秆禁烧措施，不断提高禁烧监管水平。同时，明确要“大力推进畜禽养殖污染防治”，划定禁止建设畜禽规模养殖场（小区）区域，加强分区分类管理，以废弃物资源化利用为途径，整县推进畜禽养殖污染防治；养殖密集区推行粪污集中处理和资源化综合利用。 为实现“十三五”生态环境保护目标，切实实现农业资源的可持续利用，实现区域性环境污染问题的整治，四川奥甘霖农业科技有限公司拟实施农业废弃物资源化综合利用项目。本项目分两期工程，第一期建设地址位于四川省乐山市市中区剑峰乡，总投资为2045.8万元，占地面积16666.67平方米，建设内容包括：建设生产厂房6500m2，配套建设原料堆场等附属设施11500m2，购置安装有机肥生产线一条，利用秸秆、畜禽养殖粪污等作为原材料，年产有机肥7.5万吨（包括普通有机肥4.5万吨、生物有机肥0.75万吨、复合微生物肥1.5万吨、有机无机复混肥0.75万吨）；第二期建设地址位于乐山市市中区迎阳乡，总投资为2822.11万元，占地面积16666.67平方米，建设钢结构厂房6500 m2，配套建设原料堆场等附属设施11500 m2，购置安装有机肥和氨基酸水溶肥生产线一条，利用秸秆、畜禽养殖粪污及病死畜禽等作为原材料，年产7.5万吨有机肥和7千吨氨基酸水溶肥。目前，该项目已在乐山市市中区发展和改革局备案，备案号为：川投资备[20175111020503202257]FGQB0200号，同意本项目建设。 本次评价仅包括第一期工程，第二期工程待建设单位确定后，另行评价，不在本次评价范围内。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目建设应进行环境影响评价。根据环境保护部第33号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》，确认该项目编制环境影响报告表。为此，乐山市甘霖生物科技有限公司将其投资建设的“乐山市废弃物资源化综合利用项目”的环境影响评价工作委托我公司完成。接受委托后，我单位立即组织项目参评人员对项目厂址进行现场踏勘，详细了解了项目建设内容，收集了当地区域自然环境和社会环境等相关资料，按照国家建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 二、产业政策的符合性分析 本项目为新建有机肥生产项目，根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011），本项目为有机肥料及微生物肥料制造（C2625），建成后采取秸秆收获季节主要以秸秆和畜禽粪污作为主要原材料，非收获季节采用食用菌菌渣和畜禽粪污作为主要原材料。本项目主要以翻抛机、皮带输送机、卧式搅拌机、打捆机、滚筒式筛分机、自动配料机、回转式包膜机、双仓自动包装机、回转式低温烘干设备和搅齿造粒机等设备进行有机肥的生产，共产有机肥共7.5万吨（普通有机肥4.5万吨、生物有机肥0.75万吨、复合微生物肥1.5万吨、有机无机复混肥0.75万吨）。 根据国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目属于鼓励类第一条农林业30款：有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用，本项目所使用的材料、设备、产品、生产工艺均不属于产业政策中的限制类和淘汰类，由此确定本项目为鼓励类。同时，本项目于2017年8月经乐山市市中区发展和改革局备案（备案号：川投资备[20175111020503202257]FGQB0200号）（见附件）。 因此，评价认为本项目符合国家产业政策要求，符合地方产业政策要求。 三、项目概况、项目位置和项目外环境关系 1、工程概况 项目名称：农业废弃物资源化综合利用项目 建设地点：乐山市市中区剑峰乡新塘村5组 建设单位：乐山奥甘霖生物科技有限公司 建设性质：新建 投资规模：本次项目的总投资为2045.8万元人民币 资金来源：申请上级补助资金及公司自筹 生产规模：年生产有机肥7.5万吨（普通有机肥4.5万吨、生物有机肥0.75万吨、复合微生物肥1.5万吨、有机无机复混肥0.75万吨） 占地面积：25亩 2、项目位置 项目位于四川省乐山市市中区剑峰乡新塘村5组（E103°52'47.61"，N29°41'23.26"），项目厂界外有乡村道路通乐井路，交通运输较为便利。项目地理位置图见附图一。 四、工程建设内容及规模 本项目主要由主体建筑物、辅助建筑物和公用工程。现就本项目的项目组成及主要的 环境问题列表如下表1-1： 表1-1 项目组成表 项目名称; 建设内容; 可能产生的环境问题. 施工期; 运营期. 主体工程; 生产车间; 发酵车间; 共1间，面积1000m2 ，内设翻抛机1台、滚筒式筛分机1台; 施工噪声、施工扬尘、施工废水、施工弃土、水土流失、植被破坏; 恶臭、噪声. 后熟车间; 共1间，面积800m2，内设有卧式搅拌机1台; 粉尘、噪声. 造粒车间; 共1间，面积700 m2，内设有回转式低温烘干设备1台和搅齿造粒机1台; 噪声. 菌种扩繁车间; 外购菌种（木霉菌、解淀粉芽孢杆菌）至本项目进行扩繁，1栋，1F，共510m2，内设一只1000L发酵罐，1只500L种子罐，1只5000L发酵罐，1只100L消泡罐; 废水. 辅助工程; 办公楼; 1栋，2F，共655m2，包括办公室和配电室; 噪声. 食堂; 1栋,1F，共159m2; 食堂废水、油烟. 职工倒班用房; 1栋,1F，共234 m2; 生活污水、生活垃圾. 门卫房; 占地面积30 m2; /. 锅炉房; 位于厂区北面，占地面积40m2，砖混结构，内设软水净化设备; 锅炉废气、噪声. 公用工程; 给水; 取用当地地下水; /. 排水; 雨污分流，污水经化粪池处理后，用作本项目生产原料；雨水排入灌溉沟渠; /. 供电; 由当地农村电网引入10kV，经厂区配电房变压器变后供给; /. 储运工程; 原料仓库; 面积1000m2，用于堆放秸秆; /. 蓄粪池; 修建于地下，共600m3，堆放量为2000吨左右; 恶臭. 成品仓库; 建筑面积约897 m2; /. 包装仓库; 建筑面积约1097m2，自动配料机2台、回转式包膜机4台、双仓自动包装机4台; /. 环保工程; 恶臭; 引风管道+活性炭吸附装置+引风机+15m以上排气筒; 废气. 污水; 雨污分流管网; /. 五、主要原辅材料及主要设施规格、数量 1、主要原（辅）料 本项目运营期主要从事有机肥生产制造，其主要原材料为农业三废，详见下表： 表1-2 主要原(材)料、动力消耗及来源一览表 分类名称; 单; 用量; 来源. 主辅料; 农作物秸秆; 吨/年; 30000; 秸秆来源于周边农田，经卡车运输后直接送入原料堆场. 畜禽粪污、尿液; 吨/年; 110000; 由吸粪车进入各个农户收集直接运往发酵车间，距离较远的运回存放到蓄粪池. 无机养分（N/P/K/微量元素; 吨/年; 2530; 外购. 菌种; 吨/年; 450; 外购菌种，进入厂内扩繁车间，自行扩繁，. 氨基酸原液; 吨 年; 2500; 外购（包装、重量、成分）. 食用菌菌渣等; 吨/年; 30000; 外购. 能源; 供电; 度/年; 365000; 当地电网. 水量; 地下水; 吨/年; 3100; 自打井. 本项目采用秸秆、畜禽粪污、食用菌菌渣等作为原材料，农作物秸秆具有季节性、含水率高等特点，为保障项目运营期生产连续性，建设单位采取秸秆收获季节主要以秸秆和畜禽粪污作为主要原材料，非收获季节采用食用菌菌渣和畜禽粪污作为主要原材料。评价建议建设单位应多渠道收集原料，保证收获季节秸秆的利用率达到90%以上。经采取上述措施，评价认为本项目能够连续生产，非收获季节的原材料能得到保障。 本项目所需要的畜禽粪污含水率为80%，用专门的吸粪车进入养殖户装载，运回进入发酵车间，距离较远的畜禽粪污储存在蓄粪池，吸粪车为全密闭，在粪污运输过程中，应规范运输，严禁物料抛洒、滴、漏等，同时，优化物料运输线路，避开学校、医院、居住区等环境敏感区。农作物秸秆含水率为80%，经大卡车进入农田装载后直接进入原料仓库，评价要求发酵车间、蓄粪池和原料仓库进行密闭措施。 2、主要设备一览表 本项目设备一览表见表1-3。 表1-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 单价; 数; 用途. 1; 吸粪车; 200000; 3台; 发酵翻堆设备. 2; 翻抛机; 400000; 1台. 3; 皮带输送机; 35000; 3台. 4; 卧式搅拌机; 420000; 1台. 5; 打捆机; 45000; 1台; 筛分设备. 6; 滚筒式筛分机; 60000; 2台. 7; 皮带输送机; 20000; 6台. 8; 自动配料机; 50000; 1台; 混合、包装设备. 9; 回转式包膜机; 280000; 1台. 10; 双仓自动包装机; 100000; 2台. 11; 布袋除尘器; 72000; 5台; 环保设备. 12; 活性炭吸附装置; 45000; 1套. 13; 回转式低温烘干设备; 485000; 1台; 烘干、造粒设备. 14; 搅齿造粒机; 300000; 1台. 15; 物料运输设备; 200000; 2套; 输送物料. 16; 化验设备; 380000; 1套; 检验产品. 17; 燃气锅炉; 150000; 1台; 扩繁车间. 18; 菌种扩繁设备; /; 1套. 3、主要产品及生产规模 项目实施后，可年产量有机肥7.5万吨，本项目主要产品及生产规模见表1-4： 表1-4 主要产品和产量 序号; 产品名称; 规模; 用途. 1; 普通有机肥; 年产量4.5万吨; 补充了土壤养分，同时从养分循环的角度看，使作物从土壤中吸收的营养元素得到再生，减少土壤养分的亏缺. 2; 生物有机肥; 年产量0.75万吨; 1.提高农产品品质、降低有害物质积累； 2.有效提高耕地肥力，改善土壤供肥环境； 3.提高肥料利用率. 3; 复合微生物肥; 年产量1.5万吨; 1. 制造和协助农作物吸收营养。增强植物的抗病能力； 2. 增进土壤肥力； 3. 生根、壮根、养根； 4. 提高农产品品质并能提早成熟、提前上市. 4; 有机无机复混肥; 年产量0.75万吨; 1. 营养全面、肥效持久,能持续稳定促进植物健康生长；2. 活化土壤养分,提高肥料利用率；3. 改善土壤环境,提高土壤肥力；4. 增强植物抗病、抗逆、抗旱能力,减少植物病害发生,降低生产成本；5. 促进生长、提高产量和品质,全面增产增收.. 4、公用工程 （1）给水 本项目主要为职工生活用水，取用当地地下水。 （2）供电 生产所用电网由农村10kV电网引入，经厂区变压器变压后供应。 （3）给排水情况 项目营运时的排水为生活污水和日常的雨水，项目实施雨污分流。项目生活废水经化粪池处理收集后作为原材料回用，不外排。 （4）消防 消防系统主要采用移动式灭火器 六、劳动定员及生产制度 本项目定员10人，采用一班制，每班工作时间为8小时，年生产300天。 七、项目选址合理性分析 拟建项目选址于乐山市市中区剑峰乡新塘村5组，该项目选址合理性主要体现在以下方面： （1）根据《乐山市城市总体规划（2010~2030）》，剑峰乡及周边乡镇均以发展特色农业为主，农业生产过程中将会产生大量的秸秆废弃物；在畜禽养殖过程中会产生大量粪污，本项目投入运营后，将收购秸秆和粪污作为原材料，能够有效地减小剑峰乡及周边乡镇因焚烧秸秆导致的大气污染以及由于粪污随便排放的恶臭和污染。本项目符合《乐山市城市总体规划（2010~2030）》要求。 （2）本项目厂址南面为乡村公路，交通较为便利，且项目拟建地址周边农作物秸秆等原料丰富，能够满足本项目的运营需求； （3）本项目拟建厂址周围无自然保护区、世界文化和自然遗产地、无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、生活饮用水源地、生态脆弱敏感区等敏感区域，不在拟定的生态红线区内。 （4）本项目拟建址所在区域内，水、电等基础设施能够满足本项目生产运营需求。 （5）本项目所在区域全年主导风向NNE，次主导风向NNW，冬季盛行NNE。夏季盛行NNW，本项目拟建址周边环境敏感点距离本项目产污源点较远，能够满足项目卫生防护距离。 综上所述，评价本项目选址具有合理性。 八．规划及土地利用合理性分析 1、规划符合性分析 本项目拟建于乐山市市中区剑峰乡，其使用土地属于桂花村和新塘村村民所有，不在乡镇规划范围之内。根据《乐山市城市总体规划（2010-2030）》第六章中第七十一条中“5、都市农业经济区”，在岷江以东，以乐井路为中轴线，覆盖土主镇、白马镇、青平镇、童家镇、全福镇、剑峰乡、石龙乡七乡镇，保留原山林，农田等生态绿地，规划发展为以绿色农业、休闲农业、观光农业、特色农业为主的城乡统筹经济区。本项目为新建畜禽粪污及秸秆综合利用项目，使用的原辅材料主要为秸秆、畜禽粪污等，而剑峰乡及其周边乡镇主要以特色农业为主，拥有较为丰富的原材料，能够满足本项目生产运营需求，同时减小夏季秸秆焚烧所带来的大气污染以及畜禽粪污随便排放造成的恶臭等污染。剑峰乡人民政府出具了本项目与其乡镇规划不冲突的证明（见附件）。 综上所述，评价认为本项目符合当地规划要求。 2、土地利用合理性分析 本项目选址于乐山市市中区剑峰乡，主要负责有机肥的生产。根据现场勘查，本项目所用地块为桂花村和新塘村村民所有，项目建设单位已于剑峰乡各村村民委员会签订土地流转委托书（见附件），项目用地主要为经济林地，不涉及基本农田和耕地。同时，本项目不在《限制用地项目目录（2012年本》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中，不属于限制、禁止用地类项目。 综上所述，评价认为本项目土地利用具有合理性。 九、项目平面布局合理性分析 本项目厂区内办公生活区与生产区分区布置，厂区设有生产区出入口和行政区出入口，紧邻乡村道路通乐井路，便于运输。项目由北向南依次为蓄粪池、应急事故池、生产车间、菌种扩繁车间、办公生活区。每次畜禽粪污和秸秆等原材料由专用车从生产区入口送入厂区，将秸秆放于原料堆场，畜禽粪污进入蓄粪池和发酵车间，然后根据有机肥生产工艺依次进行生产（包括原料堆场、发酵车间、后熟车间、造粒车间、包装、成品堆放）。办公生活区位于生产厂区东侧，与生产区有绿化带间隔。 综上，项目厂区内办公生活区与生产厂区分区布置，生产车间内按照生产流程由北向南依次布置，流程项链，并分别设置了上产区出入后和行政区出入口，保证了生产和生活的出入流畅，设计科学合理。由此可见，本项目平面布局具有合理性，项目总平面布置图见附图2。 十、外环境关系及相容性分析 1、外环境关系 本项目位于四川省乐山市市中区剑峰乡新塘村5组，本项目为新建项目，项目周围主要为空地。项目南面为乡村公路，交通便利，隔公路距厂界约145处有两间小空房正在修建，根据现场勘查，空房为农业用房，用于农业生产；项目西面有一个养殖场，距离本厂界约156m；项目东面距离厂界约440米有住户共四户、北面500米内为空地和树木。项目所在地用水、用电方便，道路建设齐全，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态红线。通过以上分析可知本项目没有明显的环境制约因子，且在做好自身环境防护的前提下对周边基本不会产生影响。项目外环境关系详见附图三。 2、相容性分析 本项目实施后，施工期产生的的污染物主要有施工扬尘、施工废水、施工弃渣以及施工噪声，经采取措施后，不会对周边环境产生明显影响。项目营运期产生的主要污染物有恶臭、粉尘、油烟、废水、固废等，根据项目外环境关系，项目主要制约因素为南面的居民用房和东面的住户，通过采取相应的治理措施，建议设置卫生防护距离，本项目营运期产生的污染物能够达标排放，对环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目周边环境无重大制约因素，与外环境基本相容。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，拟建于乐山市市中区剑峰乡，其使用土地属于桂花村和新塘村集体所有。根据现场勘查，原为经济林林地，无遗留环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况                                 表二

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 乐山市市中区是乐山市经济、整治、文化、信息中心，位于四川盆地西南边缘，岷江与大渡河、青衣江交汇处，地处103°31′56″～103°59′25″E、29°28′05″～29°45′45″N间，幅员面积837 km2，占乐山市总面积的6.4%。行政区划隶属于乐山市，地处乐山市经济中心地带，东邻井研县，南接五通桥区、沙湾区，西毗峨眉山市，北连夹江县与眉山市的青神县。 剑峰乡位于乐山城北15公里处，与土主镇、石龙乡、白马镇、青平镇接壤，境内主要以丘陵为主，兼有少量平坝。本项目位于乐山市市剑峰乡，项目地理位置详见附图1。 二、地形、地貌、地质、地震 乐山市市中区地层较为简单，共4个系，分别为中生界侏罗系、白垩系和新生界下第三系和第四系。侏罗系遂宁组（J2S）分布于本区东部边缘的青平以东一带，由棕红色泥岩间夹细、粉砂岩为主，厚约300m。侏罗系蓬莱镇组（J3P），分布于遂宁组的西北侧，呈北东向展布：茅桥至青平以及五里山以北一带，安谷西南边境一角也有分布。由紫红色钙质泥岩夹灰白色砂岩为主的河湖相沉积构成，厚约200m左右。白垩系夹关组，主要沿龙泉山呈北东向展布，向西南跨岷江穿过乐山城区，南部到达车子山一带；北部经悦来、棉竹，跨青衣江，到达平兴、临江一带。夹关组地层由砖红色中、细粒长石石英砂岩为主，夹同色粉砂岩与砂质泥岩构成，多大型斜层理，呈巨厚型块状，属河流相与沙漠相沉积，厚约300～400m，蓖子街一带厚约364m。乐山大佛就刻在此地层岩石崖壁上。白垩系灌口组，分布于本区西北边境平兴、悦来一带夹关组地层西北侧、城区长征制药厂、棉竹以及牟子以东一带，由棕红色、砖红色泥岩夹砂岩为主构成，有时夹石膏，厚约290m左右。新生界下第三系地层已砖红色、棕红色泥质砂岩为主，厚约100m，分布本区西北部边缘一带。新生界第四系的上更新统地层，分布于河谷的二级及其以上阶地和五里山一带，由黄泥砾石层构成，二元结构明显，厚10～50m左右；第四系的全新统地层，分布于河流的一级地域河漫滩，由灰色、紫红色泥砂、砾石构成，也是二元结构，厚6～20m，为主要农耕地带。侏罗系到第三系地层展布的规律是从西南到西北依次从老到新。 乐山市市中区地貌以丘陵、平原为主，其中丘陵占地总面积的50.24%。平原占44.47%，另外还有5.29%的山地。地势高差不大，最高点是剑峰红坳儿山顶（718.9m），最低点在王坝子（350m），相对高差368.9m。地势北高南低，东西高中间低。 山地：海拔500m以上的山地，面积43.6km2，分布在区域北部NE向延伸的顶高山至剑峰以北一带，属龙泉山山地。另外区境西部的平兴以南，也有一小块山地，它们都属于低山。 丘陵：面积414.6km2，岷江以东丘陵面积最大，岷江与青衣江间，青衣江以西，大渡河以南都有成片丘陵分布。丘陵按照相对高度区分为3种。①高丘：相对高度＞100m，主要有夹关组块状红砂岩经剥蚀、侵蚀形成，分布于龙泉山与水口以西一带。②中丘：相对高度50～100m，为本区主要的丘陵地貌，是以丹崖赤壁的丹霞地貌，它是红层砂岩构成为主。高丘与中丘常形成顶平、身陡，具有丹崖赤壁的丹霞地貌，它是红层方山的一部分，这是一种重要的旅游地貌资源，区内凌云山、乌龙山、车子山、鬼城山、白岩山等，都是丹霞丘陵地貌。据实测阶段年龄分析，凌云山一带丘陵的地貌年龄在81万年左右。③低丘：相对高度小于50m，多由蓬莱镇组、灌口组、下第三系细、粉砂岩、泥岩经剥蚀、侵蚀形成，外形多呈馒头状或低矮的方山状。低丘是本区重要的农耕区。 平原：面积367.0km2，沿江河两岸是平原的分布区。平原分为两种。①河谷冲积平原：由河流冲积泥砂形成的全新统地层构成，包括一级阶地、河漫滩和河心沙洲。此种平原地势地平、利于灌溉，是主要的农业、城镇分布区。平原通常称为“坝子”，全区主要有苏稽—罗汉坝子、安谷—车子坝子、通江—牟子坝子共3处。②老冲洪积台状平原：由更新统老冲洪积平原经流水切割而成。呈台状，也叫台地。由于它高出河谷冲积平原，俗称为“坪”或“山”，如苏稽的“狄坪山”、杨湾的“塘坪”、大渡河南岸的“茶山”等，黄色粘土、砂、石构成的二元结构明显，土质偏瘦亦不利于灌溉。一般属于河流的二级及其以上阶地。本区河流阶地共分5级。第1级一般高出河面5m，分布于白杨坝、安谷、苏稽等地；第2级高出河面20～30m，分布于城内新村广场、茶山、唐坪等地；第3级高出河面80m左右，分布于尖子山等地；第5级高出河面140m左右。以分布于五里山为最多（第4级不明显）。尖子山第3级阶地经热释光测年判断其形成时间为69.1万年前。井镇、寿保、铁炉、纪家、罗城等乡镇均有溶洞景观。 三、水文 乐山市境内河流众多，主要是岷江水系，少量是沱江水系支流和金沙江水系支流，以岷江、大渡河、青衣江为主干，三条河流间又依次具有干支关系。 岷江：发源于岷山山脉的弓嘎岭和郎架山，干流全长711km，流域面积13.59万km2。它是长江上游主要支流之一，岷江在都江堰市以上为上游，都江堰市至五通桥为中游，五通桥至宜宾为下游，乐山市位于岷江中游和下游，经四川省眉山地区青神县入境，由市中区东北面进乐山，在乐山市中心城区肖公咀与大渡河、青衣江汇合，其流域面积广，水量充沛。岷江乐山段全长263km，河流落差137km，平均比降为0.58‰。 大渡河：是岷江的最大支流，发源于青海省境内阿尼玛卿山系的果洛山南麓，在乐山城下流入岷江。干流全长1062km，流域面积9.01万km2。大渡河自金口河西大沙坝流入乐山市，在肖公咀以东形成一个“S”形大弯曲。该河乐山段全长140km，河流落差340m，平均比降为2.43‰。大渡河乐山沙坪站年均流量1440m3/s。 青衣江：是大渡河一级支流，发源于宝兴县巴郎山，上游为宝兴河。全长276km，流域面积l.33万km2。青衣江自洪雅王坪入境，于乐山城西草鞋渡注入大渡河，市内干流长102km，市内流域面积2228km2。青衣江千佛岩站年均流量34m3/s。 泥溪河发源于井研县乌抛湾，于童家镇杨寺庙进入乐山市市中区，经土主镇两河口与剑峰河汇流，向东南流经全福场至沟儿口注入岷江，高中水库引泥溪河水充库。流域面积262km2，河长54km，平均比降2.403‰，最大高差是203m，流域人口6.11万人，耕地面积4.6万亩。泥溪河水体功能主要为灌溉、泄洪。 四、气候、气象 乐山市中区地域处于四川盆地向西南山地的过渡地带，地形呈西南高、东北低，高差悬殊，在特定地理环境条件下形成了多种气候类型。属亚热带湿润季风气候。年平均气温为16.4℃—17.5℃，年平均降水量1100毫米，日照约1000—1200小时。 年日照时数历年平均1106.3小时 年平均气温17.2℃ 极端最高气温38.4℃ 极端最低气温-4.0℃ 年平均降雨量1023.2mm 年平均蒸发量1164.4mm 年平均气压965.7mmHg 年平均相对湿度82% 年平均雷暴天数29.5日 全年主导风向NNE 年平均风速1.4m/s，次主导风向为NNW，冬季盛行NNE风，夏季盛行NNW风，初霜期平均开始在12月底，终霜期平均结束在2月初，无霜期日数为332天，无冻土。 五、土壤、植被、生物多样性 乐山市土地肥沃，气候适宜，农业逐步走上优质、高产、高效的道路，各类时节蔬菜，时令水果，禽畜产品常年供应，物产非常丰富。栽培植物资源有粮食、油料、蔬菜、水果、茶叶、糖料、烟叶、中药材等十个大类；89种作物，640个品种。乐山市森林面积50.4万公顷，森林总蓄积量4896.7万立方米，其中用材林1854.0万立方米，森林覆盖率50.46%，其中有林地森林覆盖率42.0%。森林年总生长量为182.8万立方米。年生产杂竹44.3万吨，林产品还有竹笋、五倍子、乌梅、乌桕、桐、茶、果等。境内林木有43科，143种，优势树有冷杉、云杉、柳杉、丝栗、马尾松等。 根据现场调查，项目评价范围内无珍稀、濒危动植物，无生态保护物种和自然保护区等生态敏感点，不在拟定的生态红线区内。

环境质量状况                                               表三

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 本项目属新建项目，位于乐山市市中区剑峰乡新塘村5组。受乐山市奥甘霖生物科技有限公司委托，犍为县环境监测站于2017年7月3日至7月9日对其投资建设的“农业废弃物资源化综合利用项目” 进行了环评本底监测。监测数据如下： 一、环境空气质量 监测项目：SO2、NO2、PM10、H2S和NH3。 监测时间及频率：2017年7月3日至7月9日，连续7天；NO2、SO2、H2S和NH3每天每个点位01：00~02:00、7:00~8:00、13:00~14:00、19:00~20:00时监测4个时段小时浓度，每小时采样45分钟；PM10每天采样1次，每天至少有20小时的采样时间，测日均值。 监测分析方法：采用《空气与废气监测分析方法》中规定的方法。 监测点位：布设两个监测点，1#监测点布设在项目上风向，2#监测点布设在项目下风向。 表3-1 环境空气质量现状监测结果统计表 单位：mg/m3 监测项目; 监测点位; 监测日期; 监测结果范围; 评价标准（《环境空气质量标准》二类）; 占标率; 达标情况. SO2; 1#（上风向）; 2017年7月3日～7月9日; 0.032～0.057; 1小时平均值≤0.50; 6.4~11.4%; 达标. 2#（下风向）; 0.029～0.055; 5.8~11%; 达标. NO2; 1#（上风向）; 0.012～0.017; 1小时平均值≤0.20; 6~8.5%; 达标. 2#（下风向）; 0.013～0.017; 6.5~8.5%; 达标. H2S; 1#（上风向）; 未检出; 一次浓度最大值≤0.01; 达标. 2#（下风向）; 未检出; 达标. NH3; 1#（上风向）; 未检出; 一次浓度最大值≤0.20; 达标. 2#（下风向）; 未检出; 达标. PM10; 1#（上风向）; 0.047～0.054; 24小时平均值≤0.15; 31.3~36%; 达标. 2#（下风向）; 0.048～0.053; 32~35.3%; 达标. 根据以上现状监测结果分析表可见：监测点的SO2小时平均浓度、NO2小时平均浓度、PM10日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，该区域内空气质量现状良好。 二、地下水监测 监测对象：pH、高锰酸钾盐指数、氨氮、大肠杆菌、溶解性总固体。 监测点位：在项目西北面分别布设2个监测点，对项目地下水现状进行实测。具体点位情况见附图。 监测频次：连续监测两天，每天一次。 表3-2地表水监测结果表 单位：mg/L（pH无纲量，总大肠杆菌数：个/L） 监 项目; 监 时间; 监测点位; 监测结果; 评价标准（《地下水质量标准》三级标准; 达标情况. pH; 2017年7月3～4日; 1#; 7.15; 6.5～8.5; 达标. 2#; 7.12; 达标. 高锰酸钾盐指数; 1#; 1.5; ≤3.0; 达标. 2#; 1.5; 达标. 氨氮; 1#; 0.092; ≤0.2; 达标. 2#; 0.088; 达标. 溶解性总固体; 1#; 330; ≤1000; 达标. 2#; 328; 达标. 总大肠杆菌; 1#; <3; ≤3.0; 达标. 2#; <3; 达标. 由以上监测结果统计表可知，项目所在地下水能够满足《地下水环境质量》（GB/T14848-1993）三级标准。 三、声环境质量 监测项目：各测声点昼间及夜间的等效连续A声级。 监测点位：设4个监测点，具体点位见附图。 监测频次：现场监测，连续监测2天，每天分别测2次昼间和夜间环境噪声值。 3-3 环境噪声监测结果表 单位：dB（A） 监测点位; 监测时间; 昼间; 夜间; 执行标准; 达标情况. 1#; 7月4日; 42.5; 38.2; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）; 达标. 7月5; 43.0; 7.8. 2#; 7月4日; 45.2; 37.8; 达标. 7月5日; 44.7; 37.1. 3#; 7月4日; 41.7; 36.0; 达标. 7月5日; 42.; 6.0. 4#; 7月4日; 41.2; 36.8; 达标. 7月5日; 42.0; 35.9. 根据评价结果表分析可知，项目所在地附近噪声昼间、夜间均达标，区域声学环境质量现状较好。符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中二类指标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于四川省乐山市市中区剑峰乡，本项目为新建项目，项目周围主要为空地。项目南面为乡村公路，交通便利，隔公路距厂界约145处有两间小空房正在修建，根据现场勘查，空房为农业用房，用于农业生产；项目西面有一个养羊场，距离本厂界约156m；项目东面距离厂界440米有住户共4户，项目北面500米内为空地和树木。项目所在地用水、用电方便，道路建设齐全，无自然保护区、风景名胜区。项目外环境关系见附图。 根据本项目排污特点和外环境特征确定环境保护目标如下： 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 位置; 厂界距离（m）; 受影响 数; 环境要素. 环境空气; 住户（4户）; 东面; 440; 12; 大气：（GB3095-1996）二级标准. 声环境; 住户（4户）; 东面; 440; 12; 噪声：（GB3096-2008）2类标准. 地表水; 剑峰河; 西面; 1500; /; 地表水：GB3838-2002中Ⅲ类水域标准. 地下水; 项目周边地下水; /; 地下水：（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准.

评价适用标准                                               表四

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量 执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。见表4-1： 表4-1 大气污染物的浓度限值 单位：mg/Nm3 取值时间 污染物; 小时均值; 日均值; 年均值; 一次最高容许浓度（毫克/立方米）. PM10; /; 0.15; 0.07; /. SO2; 0.50; 0.1; .06; /. NO2; 0.24; 0.10; 0.08; /. H2S; /; /; /; 0.01. NH3; /; /; /; 0.20. 备注：H2S和NH3的浓度限值是参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）执行。. 2、地表水环境质量 执行国家《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准。见下表： 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/l 项目; pH(无量纲); 总磷; CODcr; BOD5; NH3 N; 总氮; 挥发酚. 标准值; 6～9; ≤0.2; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.005. 3、地下水 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。见表4-3： 表4-3 地下水环境质量标准值表 单位：mg/l 项目 标准; pH; 高锰酸钾盐指数; 氨氮; 大肠菌群; 溶解性总固体. Ⅲ类标准; 6.5~8.5; ≤3.0; ≤0.2; ≤3.0; ≤1000. 3、声环境质量现状 环境噪声：声学环境质量执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。见表4-4： 表4-4 声环境质量标准值表 单位dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 本项目生活污水采用化粪池处理后，回用于本项目生产，不外排。 2、废气 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准，锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准，具体见表4-5、4-6。 表4-5 大气污染物综合排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h); 无 织排放监控排放 度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 表4-6《锅炉大气污染物排放标准》排放标准 单位mg/m3 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 燃气锅炉. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 200. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中的2类标准。见表4-6。 表4-7 厂界噪声标准值表 单位:dB（A） 别 类; 昼; 夜 间. 2; 60dB(A); 50dB(A). 建筑施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中各噪声限值。 表4-8 《建筑施工场界环境噪声排放限值》 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 4、固废 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
| 总量控制指标 | 本项目产生的废水经过化粪池处理后用作原料回用。因此，废水不设置总量控制指标。 大气污染物：粉尘3.205t/a；二氧化硫0.093t/a；氮氧化物0.372t/a。 以上指标为建议指标，准确指标以工程验收后当地环保部门核准的指标为准。 |

建设项目工程分析                                            表五

工艺流程简述（图示） 一、施工期工艺流程 本项目建设期间主要是场地平整等基础工程、主体工程建设及设备安装产生的噪声、扬 尘及废气、固体废弃物、施工污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化。完工 投入使用后，不会对环境造成影响。 建设项目施工工艺流程及产污环节图见图5-1： 图5-1 施工期工艺流程图 工艺流程简述： 1、基础工程施工 基础工程施工主要产生施工土石方（挖方、填方、弃方）；施工机械施工作业过程将产生一定的噪声，同时产生一定的扬尘、施工废水、生活污水等； 2、主体工程施工 主体工程施工主要为拄混凝土浇筑、混凝土振捣及养护。该过程将产生一定的施工扬尘、施工废水、生活污水、施工噪声。 二、运营期生产工艺流程及其产污点图 本项目总共生产四种有机肥，分别是：有机肥、生物有机肥、复合微生物肥料和有机无机复混肥。 1、普通有机肥生产工艺流程及产污分布 图5-2有机肥生产工艺及产污示意图 普通有机肥工艺流程简述： （1）原料进厂：本项目主要从事有机肥的生产，所使用的原料主要为秸秆、畜禽粪污等，畜禽粪污由专门的吸粪车从生产区出入口运输至蓄粪池，上料时，吸粪车发动机通过变速箱，取力器驱动真空泵抽出罐体内的空气，使之形成真空，畜禽粪污在外界大气压的作用下通过吸粪管道压入罐内；下料时，真空泵反转，将外界空气抽入罐内，利用罐内空气压力将畜禽粪污排入发酵车间。 （2）物料混合：将秸秆、畜禽的粪污、厨余食品厂及下脚料的其他固体废物和菌种在发酵车间内先进行混合。物料混合期间会产生恶臭。 （3）堆垛发酵：将已经混合的物料进行建堆，每堆物料中间会预留出一定的空间。然后开始发酵，每次发酵的时间为一个月左右，恶臭车间要采用隔墙密闭。堆垛发酵过程会产生恶臭。 （4）翻抛：在发酵期间，通过翻抛机进行翻抛向堆积层供给氧气，因原料和土壤中存在的微生物作用二开始发酵，微生物吸取有机物的碳氮等营养成分，在合成细胞质自身繁殖的同时，将细胞中吸取的物质分解而产生热量。翻抛的时候将会产生粉尘和恶臭。 （5）后熟：后发酵阶段即堆肥腐熟阶段，经过主发酵的半成品被送到后发酵工序，将主发酵工序尚未分解的易分解及较难分解的有机物进一步分解，使之变成腐植酸、氨基酸等比较稳定的有机物，得到完全成熟的堆肥产品。 （6）筛分去杂：在发酵完之后，会有发酵量的10%发酵不完全，通过密闭的输送带，输送至滚筒筛分机，将其发酵不完全的粗料筛分出来，筛分出来之后用作原材料混用。筛分去杂过程中会产生粉尘。 （7）物料混合：为增加有机肥的肥力，将氮、磷、钾、微量元素等养分与成熟的堆肥产品进行混合。在此期间会产生恶臭。 （8）产品检验：通过化验设备对产品参数的检测，如：碳、磷、钾等的含量。 （9）包装入库：对普通有机肥进行包装，本项目采用塑料编织袋，然后用双仓自动包装机进行产品包装，50kg/袋，包装完成后的产品再运输至成品仓库内堆存、售卖。包装期间会产生噪声。 2、生物有机肥生产工艺流程及产污分布 图5-3生物有机肥生产工艺及产污示意图 生物有机肥生产工艺简述： （1）物料混合：添加功能菌种和氨基酸原液，与一般有机肥进行混合。 （2）二次发酵：普通有机肥中一次发酵进行完成过后，加入功能菌种、氨基酸进行二次发酵。发酵过程中会产生恶臭。 （3）包装：对生物有机肥进行包装，本项目采用塑料编织袋，然后用双仓自动包装机进行产品包装，50kg/袋，包装完成后的产品再运输至成品仓库内堆存、售卖。包装期间会产生噪声。 3、复合微生物有机肥生产工艺流程及产污分布 图5-4复合微生物肥料工艺及产污示意图 复合微生物肥料工艺简述： （1）物料混合：添加功能菌种和氨基酸原液和氮、磷、钾、微量元素等养分，与一般有机肥进行混合，以促进二次发酵过程正常进行。 （2）二次发酵：普通有机肥中一次发酵进行完成过后，加入功能菌种、氨基酸和氮、磷、钾、微量元素等养分进行二次发酵。发酵过程中会产生恶臭。 （3）包装：对复合微生物肥料进行包装，本项目采用塑料编织袋，然后用双仓自动包装机进行产品包装，50kg/袋，包装完成后的产品再运输至成品仓库内堆存、售卖。包装期间会产生噪声。 4、有机无机复混肥生产工艺流程及产污分布 图5-5有机无机复混肥艺及产污示意图 复合微生物肥料工艺简述： （1）物料混合：添加氮、磷、钾、微量元素等养分和普通有机肥进行混合。 （2）造粒、低温烘干：经过混合的产品，通过密闭的输送带输送至回转式低温烘干设备（采用电作为能源），由于原材料含水率较高，不能满足搅齿造粒机的进料条件，需对物料进行烘干处理，处理后物料的含水率约为8%。回转式低温烘干设备主要采用电烘干。该工序会产生一定量的粉尘和大量水蒸气。物料烘干后经密闭输送带输送至搅齿造粒机，有造粒机自带喂料设备进行喂料，然后进行造粒，最后经过出料口送出。 （3）包装：对有机无机复混肥进行包装，本项目采用塑料编织袋，然后用双仓自动包装机进行产品包装，50kg/袋，包装完成后的产品再运输至成品仓库内堆存、售卖。包装期间会产生噪声。 5、菌种扩繁工艺流程图 外购菌种 图5-6 菌种生产工艺流程图 菌种扩繁工艺流程简述： （1）外购菌种进行培养扩繁、用于发酵罐中的培养基的配制； （2）培养基、发酵罐以及辅助设备的消毒灭菌； （3）将以培养好的纯菌株转接到发酵罐中； （4）将接种到发酵罐中的菌株控制在最适条件下生长； （5）功能微生物的发酵情况的检测，细菌通过镜检结合OD600比色法，真菌通过测定菌丝量的干物重。 在培养菌种过程中，清洗发酵罐会产生废水，废水用作原料回用，不外排。 三、水平衡及物料平衡 1、水平衡分析 本项目主要从事有机肥的生产制造，生产过程中无耗水工序，项目废水的主要来源为生活废水。用水量预测及分配情况见下表： 表5-1 运营期用水及排水情况一览表 序号; 用 项目; 用水指标; 设计最大数量; 新鲜水量（m3/d）; 排水系数; 排量（m3/d）; 排放去向. 1; 办公用水; 50L/人·d; 10人; 0.5; 0.9; 0.45; 经化粪池处理后用作原材料回用. 2; 食 用水; 10L/人·d; 10人; 0.1; 0 9; .09. 3; 宿舍用水; 90L/人·d; 10人; 0.9; 0.9; 0.81. 4; 发酵罐冲洗水; /; /; 0.5; 0.9; 0.45. 5; 小计; 2.0; 0.9; 1.8; /. 6; 不可预见量; 按 上水量的10%计; 0.2; 0.9; 0.18; 经化粪池处理后用作原材料回用. 7; 锅炉用水; 2t/h; 3小时; 6.0; /; /; 加热成水蒸气用于培养菌种. 8; 绿化用水; 1.0L/m2•d; 2058 m2; 2.05; /; /; 蒸发升腾. 9; 总计; 10.2; 1.985; /. 项目运用时的排水为生活污水和日常雨水，项目实施雨污分流。项目生活废水经化粪池处理过后用作原材料回用，不外排。 项目水平衡图见下图： 图5-6 水平衡图（单位：m3/d） 2、物料平衡 本项目生物有机肥生产线物料平衡分析见表5-2 表5-2 物料平衡表 原料; 单位; 使用量; 产出量. 农作物秸秆（80%含水率）; 吨 年; 30000; 有机肥：4.5万吨/年; 水分：36669.613t/a 粉尘：1.307 t/a 恶臭：1.23 t/a 除尘灰：29.85 t/a 发酵不完全的粗料：9078 t/a. 畜禽粪污尿液（80%以下含水率）; 吨/年; 60000. 无机养分（N/P/K/微量元素）; 吨/年; 600. 发酵菌种; 吨/年; 180. 合计; 吨/年; 90780; 45000; 45780. 食用菌菌渣等; 吨/年; 7500; 生物有机肥：0.75万吨/年; 水分：11282.78 t/a 恶臭：0.22 t/a 发酵不完全的粗料：2087 t/a. 畜禽粪污（80%以下含水率）; 吨/年; 12500. 发酵菌种; 吨/年; 20. 功能菌种; 吨/年; 50. 氨基酸原液; 吨/年; 800. 合计; 吨/年; 288 0; 7500; 13370. 食用菌菌渣等; 吨/年; 15000; 复合微生物肥料：1.5万吨/年; 水分：23591.543 t/a 恶臭：0.45t/a 发酵不完全的粗料：4288 t/a. 畜禽粪污（80%以下含水率）; 吨/年; 25000. 发酵菌种; 吨/年; 80. 无机养分（N/P/K/微量元素）; 吨/年; 1000. 功能菌种; 吨/年; 120. 氨基酸原液; 吨/年; 1700. 合计; 吨/年; 42880; 15000; 27880. 食用菌菌渣等; 吨/年; 7500; 有机无机复合肥：0.75万吨/; 水分：11192.60t/a 恶臭：0.22 t/a 发酵不完全的粗料：2077 t/a 粉尘：0.18 t/a. 畜禽粪污（80%以下含水率）; 吨/年; 12500. 发酵菌种; 吨/年; 20. 无机养分（N/P/K/微量元素）; 吨/年; 750. 合计; 吨/年; 20770; 7500; 13270. 总计; 吨/年; 175300; 75000; 水分：82735.957 t/a 恶臭：2.117 t/a 发酵不完全的粗料：17530 t/a 除尘灰：29.85 t/a 粉尘：1.469 t/a. 项目物料平衡图见下图5-7： 图5-7 物料平衡图（单位：t/a） 四、主要污染工序 1、施工期主要污染物排放治理措施 本项目为新建畜禽粪污及秸秆综合利用项目，厂址位于乐山市市中区剑峰乡新塘村5组。项目施工期平整土地、厂房建设和辅助设施及安装设施设备等将对周围环境造成一定的影响，因此施工期对当地环境的影响不容忽视，评价要求项目在施工期应该合理安排施工时间，采取措施将不利影响减至最低。 （1）施工期废水排放及治理措施 施工期废水主要为施工期生活污水和工地施工废水。 1）施工期生活污水 本项目施工工期为3个月，施工高峰期施工工人为20人，按每人每天耗水0.10m3计，生活用水量约为2m3/d，生活污水排放量以用水量的80%计，则生活污水排放量为1.6m3/d，施工期施工人员生活污水排放量为144t。生活污水中主要污染物浓度COD为350mg/L，BOD5为200mg/L，NH3-N为35mg/L，产生量分别为0.56kg/d、0.32kg/d、0.056 kg/d。项目施工期间生活污水采用简易化粪池处理后，用作周边农田农肥，不外排。 2）工地施工废水 工地施工废水为场地冲洗废水以及挖方、填方过程中遇雨水冲刷产生的废水，施工废水中的主要污染因子以SS为主，项目产生的生产废水浓度为400～1000mg/l，该废水经沉淀后循环用于洒水降尘、冲洗车辆或施工机械设备，项目生产废水不外排，不会对当地的地表水环境造成明显影响。 （2）施工期废气排放及治理措施 施工期废气是指建筑施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含沙粉尘。项目废气 主要为施工扬尘。 1）车辆行驶扬尘 在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘在全干燥的情况下，可按以下经验公式计算： 式中： 下表为一辆10吨卡车，通过一段长为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶情况下的扬尘量。 表5-3 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘量 （单位：kg/km.辆） 清洁度 车速; 0.1 (kg/㎡); 0.2 (kg/㎡); 0.3 (kg/㎡); 0.4 (kg/㎡); 0.5 (kg/㎡); 1.0 (kg/㎡). 5（km/h）; 0.05 1; 0.0850; 0.1164; 0.1444; 0.170; 0.2871. 10（km/h); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3404; 0.5742. 15（km/h); 0.1532; 0.5760; 0.3091; 0.4030; 0.5101; 0.8613. 25（km/h); 0.2 53; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 经计算得出，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。评价要求定期对车辆进行清洗，严禁运输车辆超速行驶。 2）风力扬尘 施工扬尘的另一来源是建材的露天堆放、裸露场的风力扬尘，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，一般情况下，施工工地在自然风作用下产生的扬尘所影响范围在100m以内。 堆场扬尘量的经验计算公式为： 式中： 起尘风速与粒径和含水量有关，粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表： 表5-4 不同粒径粉尘的沉降速度 粉尘粒径（μm）; 10; 0; 3; 0; 50; 60; 70. 沉降速 （m/s）; 0.003; 0.012; 0. 27; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（m/s）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.102; 0.23; 0.304; 1.005; 1.829. 粉尘粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.022; 4.624. 由上表5-4可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此可认为当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些小粒径粉尘。评价要求对裸露的物料堆场加盖篷布，并对堆场进行周期性洒水降尘。 为减小施工扬尘对项目所在区域造成影响，根据《四川省灰霾防治办法》（四川省人民政府令第288号），建筑施工单位在施工工地应当设置硬质密闭围挡，并采取抑尘降尘措施，建筑土方、工程渣土等建筑垃圾应及时清运，在场地内堆存的应当密闭遮盖，暂时不能开工的建设用地，应对裸露地面进行覆盖，运输渣土的车辆应当密闭运输。经采取以上措施，评价认为项目施工扬尘对周边环境影响较小。 （3）施工期固废治理措施 根据现场踏勘，拟建场地较为平整，工程开挖主要在平整场地以及基础开挖、管沟开挖，产生的少量弃土可用作厂区回填和绿化，基本无弃土产生。 本项目施工期为3个月，高峰期施工工人按20人计，生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为10kg/d，施工期生活垃圾产生量为0.9t，经施工场地内设置的垃圾收集桶收集后，交由当地环卫部门清运。 （4）施工期噪声及治理措施 项目生产厂房为钢结构，在施工场地不设混凝土搅拌站，因此将避免搅拌机带来的高噪声源污染，本项目施工期噪声包括各建筑机械和运输车辆噪声，声级一般在75～110dB。施工机械源强噪声值见表5-5。 表5-5 施工期噪声声源强度表 施工阶段; 声源; 声源强度; 施工阶段; 声; 声源强度 B. 土方阶; 挖土机; 78～96; 底板与结构 段; 电锯; 100～105. 空压机; 75～85; 电焊机; 90～95. 压缩机; 75～88; 空压机; 75～85. 卷扬机; 90～105; /; /. 评价要求项目在设备选型上选用低噪声设备，合理布置施工平面，合理安排施工时间。将强噪声作业安排在白天进行，杜绝夜间（22：00-7：00）施工噪声扰民。在进行以上噪声防治措施后本项目施工噪声能实现达标排放。 （5）施工期水土流失 工程施工期的施工活动对当地自然生态环境有一定影响。工程施工过程因降雨、地表开挖和弃土填埋，可能引起不同程度的水土流失。项目建设地应做好相应的环保措施，防治水土流失的发生。施工过程中，土方填挖、泥土转载装卸作业过程中在堆放时都可能出现散落和水土流失，使土壤暴露情况加剧。施工过程中的水土流失不但影响工程进度和工程质量，还会作为一种废物或污染物往外排放，会对施工场地周围环境产生影响。故在施工期要做好土石工程的平衡，安排好施工计划，减少弃土和泥土的裸露时间，以避免受到暴雨的直接冲刷，做好各项排水、截水、防止水土流失工作。施工现场需建设相应容积的沉淀池和排水沟，收集施工过程中产生的泥浆水，废水经沉淀除渣后排入周边灌溉沟渠。运土、砂石要保持完好，运输不宜太满，保证运载过程中不散落。做好项目施工期的水土流失防治工作。 2、运营期主要污染物排放及治理措施 （1）废气 根据项目工程分析，本项目以电为主要的能源，为清洁能源。因此，本项目废气主要是粪污、尿液堆场和发酵车间中产生的恶臭气体，生产过程中，烘干、分筛等工序产生的粉尘及员工食堂的餐饮油烟等。 # 1）恶臭 本项目主要恶臭气体产生为蓄粪池、发酵车间，恶臭气体成分复杂，主要是氨、含硫化合物、胺类和一些低级脂肪酸类等化学物质，NH3和H2S是臭气中最主要的成分。 本项目每年要收集110000吨粪污、尿液进行加工，蓄粪池内每天储存的量约为200吨、发酵时间约一个月为一个周期，每次发酵量约为9000吨，厂区内每天畜禽粪污共11000吨。根据有关资料介绍得知常温下每吨粪污排放的恶臭气体中：NH3为0.5g/d，H2S为0.03g/d。通过计算本项目废气产生量NH3-N为5.5kg/d，H2S为0.3kg/d。本项目采用“分散收集，集中处理”的方式，将粪污堆场和发酵车间分别进行封闭，使产房形成负压，将每个车间的恶臭气体通过引风机（按照90%废气由引风机引入除臭装置）引入共用的一套活性吸附炭装置进行除臭处理，（氨气及硫化氢的去除效率均在90 %以上），然后通过15米高的排气筒有组织排放，引风机未引入除臭装置的10%恶臭气体通过车间进料口和出料口无组织排放。 表5 -6 主要臭气产生及排放情况 污染物; 产生情况; 排放情况. 产生量（g/h）; 有组织; 无组织. 排放量（g/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（g/h）. NH3; 229; 20.6; 2.575; 22.6. H2S; 12.5; 1.125; 0.156; 1.25. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值二级标准：NH3：≤1.5mg/m3，H2S≤0.06 mg/m3 15m排气筒排放标准：NH3：≤4.9kg/h，H2S≤0.33kg/h. 备注：本项目发酵车间和蓄粪池的风机风量为：8000m3/h 。 由于上诉少量恶臭的无组织排放，厂区内和厂区周围会招惹少量蚊蝇，为了避免蚊蝇对生产和环境造成影响，评价要求购置灭蚊灭蝇器，放置于厂区蓄粪池四周、发酵车间内以及厂区周围，及时对生产车间消毒。 2）筛分粉尘 筛分工序产生的粉尘：本项目筛分的时候是筛选出发酵不完全的粗料，然后将筛选出来的粗料进行原材料二次发酵。进行本项目拟采用滚筒筛分机进行产品筛选，在筛分过程中，由于物料中含有50%水分，该过程将产生的粉尘量较少，根据类比同类项目粉尘的产生量约为原料使用的0.001%，本项目筛分的量为17.5万吨，产生的粉尘量约为1.75t/a。 3）烘干粉尘 本项目在有机无机复混肥生产时需要采用回转式低温烘干设备进行烘干，由于烘干前物料中含有40%水分，且只需要将物料烘干至30%水分以下。烘干过程中会产生大量水蒸气及少量粉尘，经类比同类项目，粉尘的产生量约为原料使用的0.002%，本项目的烘干量为1万吨，粉尘的产生量约为0.2t/a。 经分析，本项目粉尘排放情况见下表： 表5 -7 本项目粉尘排放一览表 产污位置; 污染物; 排放情况; 排放方式. 筛分工序; 粉尘; 1.75; 无组织排放. 烘干工序; 0.2. 治理措施：项目运营后，生产工序产尘点主要为烘干工序、筛分工序，在过程中由于有机肥原料含水率较高，因此粉尘产生量较小，这部分粉尘主要沉降在车间内，对环境基本无影响，评价要求，筛分和烘干工序的车间进行密封。 5）餐饮油烟 本项目食堂将产生烹饪油烟。食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据对居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油日用量约50g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本项目取3%，项目每日在食堂就餐的人数约为10人，则油烟产生量约为0.015kg/d。项目油烟废气排放量为3000m3/h，油烟排放时间按4小时计，则产生油烟中油的含量为3.75g/h，排放浓度为1.25mg/m3。评价要求项目食堂应配置油烟净化器，使食堂产生的油烟经油烟净化器处理后排放，处理效率为65%，则项目排放油烟量为1.31g/h，排放浓度为0.44mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）中油烟排放浓度的要求。根据相关要求，项目食堂所在建筑高度低于15m，因此项目油烟排气筒应高出屋顶，能够达标排放。 6）锅炉废气 本项目供热为一台2t/h的蒸汽锅炉，燃料为天然气，锅炉平时工作时间为3h，天然气耗量约为166.4 Nm3/h，天然气耗量合计约15万m3/a。烟气量为2064.5Nm3/h，根据《环境保护使用数据手册》，燃烧1万立方燃料气产污系数为：烟尘2.4kg、NOx：6.3kg、SO2：1.0kg。 锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB14621-2014）表2中标准，本项目锅炉烟气排放情况如下表所示： 表5-8 天然气燃烧废气产生情况 燃烧点; 污染物; 产生烟气量 Nm3/a; 排放量 t/a; 排放浓度 mg/m3; 允许排放标准 mg/m3; 达标情况. 锅炉; 烟尘; 2064.5; 0.036; 19.3; 20; 达标. SO2; 0.015; 8.1; 50; 达标. NOx; 0.094; 50.8; 200; 达标. 由上表可知，本项目锅炉燃气产生的污染物可实现达标排放。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），评价要求项目应设置8m及以上的排气筒排放锅炉废气。 （2）废水 本项目运营期废水主要为职工生活污水，生活污水的产生量为0.676m3/d，其中的主要污染物为CODcr：350mg/l、BOD5：200mg/L、SS：200mg/l、氨氮：35mg/l、动植物油：20mg/L，其产生量为0.07t/a、0.04t/a、0.04t/a、0.007t/a、0.004t/a，生活污水经化粪池处理后用作本项目生产原料，不外排。 评价要求设置雨污分流管道，污水管道接入化粪池，雨水管道接入灌溉沟渠。具体设置见附图2平面布置图。 （3）噪声 本项目以设备噪声为主，如各粉碎机、烘干机等产生的噪声。通过采用隔声、减震吸声及消声等措施，使噪声源强可大大降低。噪声源值低于80dB(A)，厂界达标排放。 表5-9 工程主要噪声源噪声情况 序号; 产噪源; 源强dB（A）; 处理措施; 处理后源强噪声值dB（A）. 1; 打捆机; 80～85; 隔声、减振、消声措施，选用低噪声设备; ＜8. 2; 烘干机; 80～85; 隔声、减振、消声措施，选用低噪声设备; ＜80. 3; 制粒机; 80～85; 隔声、减振、消声措施，选用低噪声设备; ＜80. 4; 风机; 80～85; 隔 、减振、消 措施， 用低噪声设; ＜80. 评价要求：在保障生产厂房设备间基本设施布置合理性的情况下，将主要产噪设备布置于远离厂界一侧，安装隔声门窗，使厂房封闭，墙体材料采用吸声材料，对于主要噪声源的机械设备需要加装隔声罩，在设备安装过程中，在设备底部采取隔振和减震措施。经采取以上措施后，本项目产生噪声经厂房隔音和自然衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固废 本项目固体废弃物主要是废弃的包装材料、办公生活垃圾、化粪池污泥以及废活性炭。 1）废弃的包装材料：包装过程中产生的废弃包装材料，产生量约为1t/a，统一收集后外卖给废品回收站。 2）生活垃圾：按10人，每人每天0.5kg/人.d计算产生量约为5kg/d，1.825t/a；统一收集后运往土主镇环卫部门处理。 3）化粪池污泥：产生量约为0.5t/a，属一般废物，由于产生的量较少，定期清掏用作原辅材料回用。 4）废活性炭：产生量0.5t/a，属于一般废物，定期更换后用作原材料回用。 表5-10 项目固体废物排放及处置情况汇总 固体废弃物名称; 产生量（t/a）; 废物性质; 处置方式. 废弃包装材料; 1; 一般废物; 外卖给废品收购站. 生活垃圾; 1.825; 一般废物; 统一收集后运往土主镇环卫部门处理. 化粪池污泥; 0.5; 一般废物; 定期清掏当做原辅材料回用. 废活性炭; 0.5; 一般废物; 定期更换后用作原材料回用.

项目主要污染源产生及预计排放情况                           表六

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 粪污堆场及发酵车间 | 恶臭 | NH3：229g/h |  | 有组织20.6g/h、2.575 mg/m3 无组织22.6 g/h |
|  |  |  |  | H2S：12.5g/h |  | 有组织1.125g/h、0.156mg/m3 无组织1.25g/h |
|  |  | 烘干工序、筛分工序 | 粉尘 | 1.95a |  | 无组织:1.95t/a |
|  |  | 锅炉房 | 烟尘 | 0.036t/a、19.3mg/m3 |  | 0.036t/a、19.3mg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 0.015 t/a、8.18 mg/m3 |  | 0.015 t/a、8.18 mg/m3 |
|  |  |  | NOx | 0.094t/a、50.8 mg/m3 |  | 0.094t/a、50.8 mg/m3 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 0.0045t/a、1.25mg/m3 |  | 0.0015t/a，0.44mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | 水量 | 144t/施工期 |  | 经设置的简易化粪池处理后，用作周边农田农肥 |
|  |  |  | COD cr | 350mg/L；0.56kg/d |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 35mg/L；0.056kg/d |  |  |
|  | 运营期 | 生活污水 | 水量 | 202.8m3/a |  | 经厂区内设置的化粪池处理后，用作本项目生产原料 |
|  |  |  | COD cr | 350 mg/L；0.07t/a |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L；0.04t/a |  |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L；0.0.04t/a |  |  |
|  |  |  | 动植物油 | 20 mg/L；0.007t/a |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 35mg/L；0.004t/a |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 各种施工工具设备 | 建设期施工机械噪声85～100dB(A) |  |  | 场界：昼间<70dB（A）；夜间<55dB（A） |
|  | 运营期 | 各种设备 | 80dB-90dB(A) |  |  | ≤60 dB(A) |
| 固 废 | 施工期 | 生活垃圾 | 0.9t/施工期 |  |  | 定点收集后送环卫部门统一清运处理，不外排 |
|  | 运营期 | 生产车间 | 废弃包装材料 |  | 1t/a | 外卖给废品收购站 |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 |  | 1.825t/a | 定点收集后送往土主镇环卫部门统一处理，不外排 |
|  |  | 化粪池 | 污泥 |  | 0.5t/a | 定期清掏用作原材料 |
|  |  | 生产车间 | 废活性炭 |  | 0.5t/a | 定期更换后用作原材料用 |
| 主要生态影响： 本项目位于乐山市市中区剑峰乡，项目拟建址为新塘村和桂花村村民所有的经济林地（主要种植为当地优势树种，如橘子树等），不涉及原始天然林。根据现场就勘查，项目场地较为平整，评价区域内无特殊保护的文物单位。运营期产生的废水、废气、固废等污染物通过治理后，对生态环境产生较小影响。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析                                               表七

一、施工期环境影响分析 本项目施工期可分为基础工程、主体工程、设备安装等阶段。施工期的主要环境问题是土建和运输过程产生的噪声、扬尘、建筑垃圾、生活污水及水土流失等。施工工程对环境影响是暂时的、多方面的。 1、废水环境影响分析 施工期废水主要为施工生产废水和工地民工产生的生活污水。 （1）生产废水 施工过程中的生产废水主要来源于机械的冲刷、楼地及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保潮、墙体的浸润、材料的洗刷等。生产废水中的主要污染物为SS等。施工废水经沉淀处理后，循环使用，不外排。 （2）施工期生活污水 本项目施工工期为3个月，施工高峰期施工工人为20人，按每人每天耗水0.10m3计，生活用水量约为2m3/d，生活污水排放量以用水量的80%计，则生活污水排放量为1.6m3/d，施工期施工人员生活污水排放量为144t。生活污水中主要污染物浓度COD为350mg/L，BOD5为200mg/L，NH3-N为35mg/L，产生量分别为0.56kg/d、0.32kg/d、0.056 kg/d。项目施工期间生活污水采用简易化粪池处理后，用作周边农田农肥，不外排。 通过采取上述措施后，施工期的废水能得到有效处理，且具有暂时、临时性，对环境影响较小。 2、废气环境影响分析 施工期间对环境空气质量的影响主要来源于施工过程中产生的扬尘、行驶车辆排放的尾气等。废气中的主要污染物是TSP、CO、NOX等。各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的情况下将会对周围环境空气产生影响。污染源多为无组织排放，污染物随机波动较大。为此，要求项目施工时，在施工现场周围应按规定设置硬质密闭围挡，实行封闭施工，对有可能产生二次扬尘的作业面应洒水降尘。采取以上措施后施工期对环境空气的影响甚微。 3、噪声环境影响分析 噪声污染是施工期的主要环境污染，污染集中在土方工程阶段、基础工程阶段、结构工程阶段。施工期声源都在室外，影响范围较远。综合分析，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声影响不同，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。由于机械噪声在空旷地带的传播距离较远，因此会造成区域声环境质量的暂时下降。施工期主要噪声源及噪声源强分别见下表所示。 表7-1 施工期主要施工阶段噪声源统计表 序号; 施工阶段; 噪声源. 1; 平整、开挖; 挖掘机、铲土机、卡车. 2; 建筑施工; 振捣机、起重机、打桩机、电锯. 3; 路面施工; 压路机. 表7-2 施工期主要施工机械噪声源强统计表 序号; 机械; 等效声级[dB(A)]. 1; 卷扬机; 85. 2; 空气压缩机; 85. 3; 自卸车、卡车; 75～95. 4; 打桩机; 100. 5; 压路机; 87. 6; 电 锯; 86. 7; 振捣机; 101. 8; 铲土机; 95. 9; 挖掘机; 94. 施工期各机械设备的动力噪声源声级一般在85dB以上，根据项目的施工特点，建筑施工所使用的机械设备基本无隔声、隔振措施，声源声级较高，对项目周边地区影响较大，经计算预测建筑机械动力噪声对不同距离的影响见下表。 表7-3 建筑机械动力噪声不同距离的影响程度表 声源距离; 10m; 50m; 100m; 150m. 建筑机械动力噪声; 85; 71.0; 65.0; 61.5. 由此可知，本项目的建筑机械动力噪声对项目周边的环境影响较大。经类比调查，正常情况下，施工场地中心位置噪声值在85dB以下，施工噪声在昼间80m内基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，夜间在180m外达到标准。 根据目前的机械制造水平和施工条件，施工期间的噪声是不可避免的，但只要采取一定的措施、合理安排施工作业时间，加强施工管理，即可减轻施工噪声对环境的影响。施工期噪声控制主要措施有： 1）施工现场固定噪声源集中布设，以减少噪声干扰范围，并充分利用地形、植被等自然条件，选择环境要求低的位置安放强噪声设备；移动噪声源如空压机等高噪声设备应尽可能屏蔽，在可能的条件下应尽量远离噪声敏感区，以减少噪声对周围地区的影响。 2）施工车辆，特别是重型运载车辆的运行线路和时间，应尽量避开噪声敏感区域和敏感时段。 3）施工场地应采用屏障围护，减弱噪声对外辐射，同时应在不同的施工阶段，按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）对施工场界进行噪声控制。 由于本项目施工期较短，工程量较小，施工期噪声将随着施工结束而消失，经采取上述措施后，不会对区域环境造成明显影响。 4、固体废物影响分析 建设期固体废弃物主要来源于施工人员日常生活产生的生活垃圾、工程弃方及废建筑材料。 本项目无弃方产生，产生的废建筑材料也有限。上述固废应加以分类收集，综合利用或统一处置，如用于回填、筑路等，否则将会对施工现场周围景观带来一定的影响。 施工人员所产生的生活垃圾量以施工期3个月，最大施工人数20人，排放系数取0.5kg/人·d计，则施工期间生活垃圾产生量约为0.9t。生活垃圾以有机垃圾为主，随意抛弃易产生腐烂、发酵既污染水体环境，同时由于发酵而蚊蝇滋生，并产生臭废气污染环境，所以在建设期间，生活垃圾要集中定点收集，运往土主镇环卫部门统一处理，不得任意堆放和丢弃，以减少对环境的影响。 经过上述措施后，施工期产生的固体废物对周围影响较小。 5、施工期水土流失影响分析 本项目属于新建项目，在施工期需进行土石方的开挖。建设项目土建施工，由于土地的开挖，原场址上的植被被破坏，由于土地被扰动不可避免产生水土流失。评价区域地处植被茂密地区，评价区域内水土流失为轻度流失。 施工过程中，土方填挖、泥土转运装卸作业过程中的堆放时，都可能出现散落和水土流失，使土壤暴露情况加剧。施工过程中的水土流失不但影响工程进度和工程质量，还作为一种废物或污染物往外排放，会对场区周围环境产生影响。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。 因此，该区域在建设过程中，应严格按照水土保持有关规定的要求进行施工，选择好基础工程开挖时段，做好临时取弃土场的水土保持防护工程，在破土开挖段应采用水土流失防护栏（网）。基础设计建设中应按规范要求进行水土保持工程措施和绿化措施的建设。 因此，评价要求做好以下几方面的水土流失防止措施： （1）建筑单位与建筑承包商签订处置合同，要求其提供堆放地点的证明材料，避免乱堆乱弃渣（土）； （2）对地表明挖，做好临时防护措施，避免土（渣）造成水土流失，要求及时转运至规定地点堆放，对堆放点进行临时绿化； （3）根据对工程建设过程中扰动、破坏原地表面积的预测，工程建筑物开挖及施工临时设施占地将对原地表具有水土保持功能的设施构成破坏，按相关法律法规要求应予补偿； （4）在施工期为防止雨洪径流对临时堆料场和渣体的冲刷，采取编织袋或其它遮盖物进行遮盖，减少流失；并尽量避开雨季进行开挖工程。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 根据项目工程分析，本项目以电为主要的能源，为清洁能源。因此，本项目废气本项目废气主要粪污堆场、发酵车间中产生的恶臭气体，生产过程中，烘干、破碎、分筛等工序产生的粉尘、员工食堂的餐饮油烟以及锅炉废气。 （1）恶臭 本项目主要恶臭气体产生地为蓄粪池和发酵车间，恶臭气体成分复杂，主要是氨、含硫化合物、胺类和一些低级脂肪酸类等化学物质，NH3和H2S是臭气中最主要的成分。根据分析，本项目恶臭排放情况见下表： 表7-4 主要臭气排放情况一览表 污染物; 产生情况; 排放情况. 产生量（g/h）; 有组织; 无组织. 排放量（g/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（g/h）. NH3; 229; 20.6; 2.575; 22.6. H2S; 12.5; 1.125; 0.156; 1.25. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值二级标准：NH3：≤1.5mg/m3，H2S≤0.06 mg/m3 15m排气筒排放标准：NH3：≤4.9kg/h，H2S≤0.33kg/h. ①本项目恶臭有组织排放均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）15米排气筒限值要求。选择NH3和H2S作为预测因子，评价采用推荐模式中的估算模式计算项目大气污染物的最大影响程度和最远影响范围，分析结果如下： 表7-5 估算模式计算结果 序号; 距离(m); 相对高度; NH3; H2S. 浓度mg/m3; 占标率%; 浓度mg/m3; 占标率%. 1; 10; 0; 0.0004461; 0.22; 2.436E-5; 0.24. 2; 50; 0; 0.005611; 2.81; 0.0003064; 3.06. 3; 100; 0; 0.006822; 3.41; 0.0003726; 3.73. 4; 104（最大落地距离）; 0; 0.006837; 3.42; 0.0003734; 3.73. 5; 200; 0; 0.006352; 3.18; 0.0003469; 3.47. 6; 300; 0; 0.006017; 3.01; 0.0003286; 3.29. 7; 400; 0; 0.006036; 3.02; 0.0003296; 3.30. 8; 500; 0; 0.005691; 2.85; 0.0003108; 3.11. 9; 600; 0; 0.005048; 2.52; 0.0002757; 2.76. 10; 700; 0; 0.004393; 2.20; 0.0002399; 2.40. 11; 800; 0; 0.003826; 1.91; 0.000209; 2.09. 12; 900; 0; 0.003354; 1.68; 0.0001832; 1.83. 13; 1000; 0; 0.002957; 1.48; 0.0001615; 1.62. 由上表分析可知，本项目1000m内的各污染物的浓度都很小，104m是NH3和H2S对应的最大落地浓度的距离，最大落地浓度分别为0.006837 mg/m3、0.0003734 mg/m3，占标率都小于10%，且NH3和H2S的有组织排放均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）15米排气筒限值要求。不会对周围环境造成明显的影响。 恶臭无组织排放主要为NH3和H2S，排放情况见下表： 表7-6 无组织恶臭排放一览表 排放源; 污染物; 排放速率; 面源有效高度; 面源有效长度; 面源有效宽度（m）. 蓄粪池、发酵车间; NH3; 0.0226kg/h; 9.5; 40; 30. H2S; 0.0012 kg/h; 9.5; 40; 30. 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式对无组织排放点的NH3和H2S的最大落地浓度及其落地距离进行估算，无组织排放源中的相关数据见下表： 表7-7 无组织排放恶臭采用估算模式计算结果表 污染物名称; 最大地面浓度 mg/m3; 最大落地距源距离m; 执行标准 mg/m3; 浓度占标率Pmax（%）. NH3; 0.0075; 150; 0.2; 3.75. H2S; 0.0004148; 150; 0.01; 4.15. 由上表分析可知，本项目运行后恶臭无组织排放最大落地浓度占标率均小于10%。为进一步减小无组织粉尘排放对周边环境的影响，评价要求加蓄粪池和发酵车间进行密闭，加强厂区内生产秩序管理，规范操作。经采取以上措施，项目厂界外无组织排放恶臭浓度最高点能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值二级标准。 （2）粉尘 项目运营后，生产工序产尘点主要为烘干工序、筛分工序，在过程中由于有机肥原料含水率较高，因此粉尘产生量较小，这部分粉尘在车间内无组织排放，最后沉降在车间内。无组织排放情况见下表： 表7-8本项目粉尘排放情况一览表 产污位置; 污染物; 排放情况（t/a）; 面源有效高度; 面源有效长度; 面源有效宽度. 筛分工序; 粉尘; 1.75; 10; 40; 20. 烘干工序; 0.2. 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式对无组织排放点的TSP的最大落地浓度及其落地距离进行估算，无组织排放源中的相关数据见下表： 表7-11无组织排放粉尘采用估算模式计算结果表 污染物名称; 最大地面浓度 mg/m3; 最大落地距源距离m; 执行标准 mg/m3; 浓度占标率Pmax（%）. TSP; 0.07592; 103; 0.9; 8.44. 由上表分析可知，本项目运行后无组织排放源污染物最大落地浓度占标率小于10%。为进一步减小无组织粉尘排放对周边环境的影响，评价要求加强破碎车间密闭措施，落实生产工艺中物料输送廊道封闭措施，加强厂区内生产秩序管理，规范操作。经采取以上措施，项目厂界外无组织排放粉尘浓度最高点能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，周边环境能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值要求，对周边环境影响较小。 （3）餐饮油烟 本项目食堂将产生烹饪油烟。食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据对居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油日用量约50g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本项目取3%，项目每日在食堂就餐的人数约为10人，则油烟产生量约为0.015kg/d。项目油烟废气排放量为3000m3/h，油烟排放时间按4小时计，则产生油烟中油的含量为3.75g/h，排放浓度为1.25mg/m3。评价要求项目食堂应配置油烟净化器，使食堂产生的油烟经油烟净化器处理后排放，处理效率为65%，则项目排放油烟量为1.31g/h，排放浓度为0.44mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）中油烟排放浓度的要求。根据相关要求，项目食堂所在建筑高度低于15m，因此项目油烟排气筒应高出屋顶，能够达标排放。 （4）锅炉废气 本项目供热为一台2t/h的蒸汽锅炉，燃料为天然气，锅炉平时工作时间为3h，天然气耗量约为166.4 Nm3/h，天然气耗量合计约15万m3/a。烟气量为2064.5Nm3/h，根据《环境保护使用数据手册》，燃烧1万立方燃料气产污系数为：烟尘2.4kg、NOx：6.3kg、SO2：1.0kg。 锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB14621-2014）表2中标准，本项目锅炉烟气排放情况如下表所示： 表5-8 天然气燃烧废气产生情况 燃烧点; 污染物; 产生烟气量 Nm3/a; 排放量 t/a; 排放浓度 mg/m3; 允许排放标准 mg/m3; 达标情况. 锅炉; 烟尘; 2064.5; 0.036; 19.3; 20; 达标. SO2; 0.015; 8.1; 50; 达标. NOx; 0.094; 50.8; 200; 达标. 由上表可知，本项目锅炉燃气产生的污染物可实现达标排放。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），评价要求项目应设置8m及以上的排气筒排放锅炉废气。 （5）防护距离 1）大气环境防护距离 本次评价采用导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。经计算，项目产生的无组织排放的废气无超标点，不设置大气环境防护距离。 2）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/TB13201-91)的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此针对项目的无组织排放卫生防护距离进行计算，计算公式如下： # Qc/Cm=1/A（BLC+0.25r2）0.5LD 式中：Cm──标准浓度限值，mg/m3； L──工业企业所需卫生防护距离，m； r──有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D──卫生防护距离计算参数，无因次。根据本工程所在地区近年平均风速和大气污染源构成类别分别查取； Qc──工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离计算系数的选取与确定。按表7-4选取常规气象资料的 A、B、C、D值。 表7-13 卫生防护距离计算系数 计算 系数; 本工程所在地区 近五年平均风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≦1000; 1000<l≦2000; l>2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.013; 0.013. >2; 0.02; 0.035; 0.035. C; <2; 1.83; 1.76; 1.76. >2; 1.83; 1.74; 1.74. D; <2; 0.75; 0.75; 0.54. >2; 0.81; 0.81; 0.73. 注：工业企业大气污染源构成分为三类： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 根据上述计算公式计算，本项目运营后无组织排放的粉尘的卫生防护距离见下表： 表7-14卫生防护距离计算结果一览表 污染源; 污染物; 污染源强（t/a）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 卫生防护距离参数; 防护距离计算值（m）; 卫生防护距离 （m）. 蓄粪池和发酵车间; NH3; 0.23; 40; 30; A=400； B=0.01；C=1.85； D=0.78; 7.107; 50. H2S; 0.011; 8.083; 50. 烘干、筛分粉尘; Tsp; 0.15; 40; 20; 40.162; 50. 根据以上计算结果及卫生防护距离取值原则，确定本项目蓄粪池和发酵车间防护距离为100米，以蓄粪池和发酵车间为中心，向外100m为本项目卫生防护距离。根据上述计算结果，确定本项目后熟车间防护距离为50m，即以后熟车间为中心，向外50m范围为本项目卫生防护距离。根据现场踏勘，距离本项目卫生防护距离范围内无居民点、医院和学校等环节敏感点。评价建议在本项目设置的卫生防护距离内禁止新建居民点、医院和学校等环境敏感点。 2、水环境影响分析 本项目运营期废水主要为职工生活污水，生活废水的产生量为0.676m3/d，其中的主要污染物为CODcr：350mg/l、BOD5：200mg/L、SS：200mg/l、氨氮：35mg/l、动植物油：20mg/L，其产生量为0.07t/a、0.04t/a、0.04t/a、0.007t/a、0.004t/a，生活污水经化粪池处理后的废水用作原材料回用，不外排。对地表水不会有影响。 评价要求设置雨污分流管道，污水管道接入化粪池，雨水管道接入灌溉沟渠。具体设置见附图2平面布置图。 3、地下水防渗措施 考虑到本项目对地下水环境的影响存在诸多因素，一旦污染地下水后，很难恢复，对环境将产生长期的难以逆转的影响。本项目对地下水环境容易产生污染的污染源有：粪污堆场（蓄粪池）、发酵车间、化粪池等。 地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 防止地下水污染的措施即为地面防渗工程。包括两部分内容：一是全厂污染区参照相应标准要求铺设防渗层，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中；二是全厂污染区防渗层以上设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物集中收集。 （1）地面防渗工程设计原则： 1)采用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，杜绝对区域内地下水的影响，确保不因项目运行而对区域地下水造成任何污染影响，确保现有地下水水体功能。 2)坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程水文地质条件和可能发生泄漏的物料性质，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。 3)坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。 4)防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。 (2)防渗材料选取和层设计方案： 防渗材料拟选取HDPE土工膜和粘土结合型防渗材料，根据不同分区采用一种材料单独使用或多种材料结合使用的方法。粪污堆场（蓄粪池）、发酵车间、化粪池等为重点防治区，采用HDPE土工膜和粘土结合型防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。其余车间为一般防治区，采用HDPE土工膜防渗材料，渗透系数≤10-7cm/s。 在采取如上污染预防措施的基础上，本项目的建设不会对地下水水质产生影响。 4、声环境影响分析 （1）噪声源 本项目营运期噪声源点多，污染源强分析见表5-8，对声环境影响较大。 （2）项目噪声控制 该项目在生产设备正常运行状态下，设备运转噪声将对厂界环境噪声造成一定程度的影响，因此提出控制噪声建议如下： ①在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备； ②对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振，并设置隔声罩； ③在厂房土建施工中采用隔声、吸音材料处理，同时装隔声门窗； ④对高噪声设备增设隔声罩，或安装消声器； ⑤合理布局：要求将噪声较高设备布设在生产车间中央，远离厂界一侧，同时噪声源与办公区分开，减少噪声污染面； ⑥对操作员工影响加强个人防护意识，工作人员应佩戴防噪用品，如防声耳塞或耳罩等； ⑦项目应合理安排工作时间，避免夜间生产，确保项目厂界噪声达标； ⑧加强厂区周边环境绿化，种植高大乔木，降低生产设备噪声对周边环境的影响。 可行性评述： 采用隔声墙、隔声门窗均可达到20～35dB的隔声量；设备采取减振措施后可达到5～10dB(A)的降噪量；高噪声设备设置隔声罩措施后可达到5～10dB的降噪量。采取以上措施可有效隔声降噪，可使设备噪声降低10~3dB。 （3）声环境影响预测 根据拟建项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则—声环境》，选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 点声源预测模式 LA（r）= LWA - 20lg（r）-8 式中：A(r)——距噪声源r m处预测点的A声级（dB(A)）； LWA ——点声源的A声级（dB(A)）； r ——点声源至预测点的距离（m）。 多声源叠加模式 式中: L0——叠加后总声压级，dB； n—— 声源级数； Li ——各声源对某点的声压值，dB。 根据分析，本项目产生噪声源主要为粉碎车间、冷却筛选车间，由于本项目东面、南面为山地，无医院、学校等敏感点，故本项目计算厂界外1m处的噪声值。经过设备减振、隔声、消声、墙壁门窗的隔音以及减振、距离的衰减后，根据预测模式计算出各噪声源传播至厂界1m处的总声压级，结果如下表所示： 表7-15 厂界噪声预测结果 单位:dB(A) 序号; 噪声源; 治理后声级（db（A））; 贡献值（dB（A））. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 粉碎机; 70; 50; 51.9; 43.5; 29.7. 2; 电烘干机; 50; 30; 26.4; 23.5; 10.3. 3; 制粒机; 65; 45; 37; 38.5; 26.3. 4; 风机; 70; 50; 51.9; 43.5; 29.7. 厂界噪声预测值; 53.6; 54.9; 47.1; 33.6. 执行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; 昼间; 60; 60; 60; 60. 夜间; 55; 55; 55; 55. 达标情况; 昼间; 达标; 达标; 达标; 达标. 夜间; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据项目设计资料，本项目生产制度为两班制，年生产300天。由上表可以看出，项目在生产工艺过程中采用先进的低噪声设备的同时，采取吸声、减振、合理布置、设置隔声罩、隔声墙等措施后，可以有效地降低设备噪声对周围环境的影响。噪声经衰减后，厂界能够满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 因此，项目产生的噪声通过治理后不会对周围环境产生明显影响 5、固体废弃物环境影响分析 本项目固体废弃物主要是布袋除尘器收集的粉尘、废弃的包装材料、办公生活垃圾以及化粪池污泥。 （1）废弃的包装材料：包装过程中产生的废弃包装材料，产生量约为1t/a，统一收集后外卖给废品回收站。 （2）生活垃圾：按10人，每人每天0.5kg/人.d计算产生量约为5kg/d，1.825t/a；统一收集后往土主镇环卫部门处理。 （3）化粪池污泥：产生量约为0.5t/a，属一般固废，产生量较少，定期清掏当做原辅材料回用。 （4）废活性炭：产生量0.5t/a，属于一般废物，定期更换之后用作原材料。 本项目固体废物产生及处置见下表： 表7-16 项目固体废物排放及处置情况汇总 固体废弃物名称; 产生量（t/a）; 废物性质; 处置方式. 废弃包装材料; 1; 一般废物; 外卖给废品收购站. 生活垃圾; 1.825; 一般废物; 由环卫部门统一收集处理. 化粪池污泥; 0.5; 一般废物; 定期清掏当做原辅材料回用。. 废活性炭; 0.5; 一般废物; 定期更换之后用作原材料. 综上：本项目固废去向明确，均能得到妥善处置，对周边环境影响较小。同时，建设单位应加强固废暂存场所管理，固废暂存场所应设置挡土墙，周边应设置导流渠，并进行遮盖，切实做好固废暂存场所“防扬散、防雨、防流失”，禁止危险废物和生活垃圾混入。 三、总量控制 根据环境保护“十三五”计划实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，建议项目完成后，该项目污染物总量控制指标如下： 粉尘：3.205t/a；二氧化硫0.093t/a；氮氧化物0.372t/a； 以上指标为建议指标，准确指标以工程验收后当地环保部门核准的指标为准。 四、环境风险分析 本项目为农业废弃物资源化综合利用项目，建址位于乐山市市中区剑峰乡。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目环境风险分析如下： 1、评价目的 风险防范意识是企业安全生产的前提和保障。本评价将对本工程化学危险品储运及生产等过程中可能发生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节、认识危险程度，从而针对性的采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危害程度降至最低。 2、风险识别 根据《环境影响评价技术导则总纲》（HJ/T2.1-93）中7.44条“在建设项目实施过程中，由于自然或人为原因所酿成的爆炸、火灾、中毒等后果十分严重的造成人身伤害或财产损失的事故，均属风险事故，是否进行环境风险评价，应该视工程性质、规模、建设项目所在地环境特征以及事故后果等因素确定”。 本项目储运和生产过程中不涉及有毒有害物质，主要是菌渣的堆存、发酵车间的发酵过程等过程中可能存在被雨水浸泡和冲刷，以及污染物渗漏，导致周围地表水和地下水体受到影响。 3、风险管理 1）要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应予以更换或修理。 2）原辅材料撒落在地面、应及时处理。 3）做好厂区的防渗措施，防渗材料拟选取HDPE土工膜和粘土结合型防渗材料，根据不同分区采用一种材料单独使用或多种材料结合使用的方法。粪污堆放（蓄粪池）、发酵车间、化粪池等为重点防治区，采用HDPE土工膜和粘土结合型防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。其余车间为一般防治区，采用HDPE土工膜防渗材料，渗透系数≤10-7cm/s。 4）厂区车间和仓库必须做好防渗、防风、防雨的“三防”措施。 5）厂区做好雨、污水分流措施，防止雨水和污水混合外排，污水只能用于周围农田的施肥，不能直接外排。 在采取相应措施后，能够将本项目的风险降到最低，评价认为该风险是可以接受的。 4、事故应急预案制定 综上所述，项目营运过程中存在着一定的环境风险，但通过加强管理，建立健全相应的风险防范措施、应急措施，并在管理及运行中认真落实相关安全生产管理规定、消防规定、环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，确保安全生产，制定相应的事故企业应急预案，并在得到安监、消防、公安、环保管理部门验收后再营运，则营运期的环境风险可以接受，并且其环境风险事故隐患可降至最低水平。 五、环境管理及环境监测 （1）环境管理 ①施工期环境管理 本项目为新建项目，应按照相关规定做好区域环境保护工作： A、合理使用土地。 B、土石方施工时，尽量避开雨季，并结合地质情况，把临时防排水与现有排水设施相结合，减少冲刷，防止水土流失。 C、弃土、弃碴时做到不多占用土地，少破坏植被，及时实施防护。 D、及时清理垃圾并保持生产、生活区环境卫生，严禁随意倾倒垃圾。 E、在有粉尘的作业环境中作业，除洒水降尘外，作业人员还必须配备劳保用品。 F、经常征求当地环保部门及当地群众对施工范围内环保工作的意见，及时整改，避免和减少由于施工方法不当引起的环境污染和破坏。 ②运营期环境管理 运营期环境管理任务的重点是区域环境的保护，建议项目管理单位设立专职环境管理人员1人，全权负责各项环境管理及保护工作。并制定如下环境保护工作条例： A、环境保护职责管理条例； B、建设项目“三同时”管理制度； C、固体废弃物管理制度； D、应急事故处理制度； E、环保教育制度。 F、环境管理 （2）环境监测 由当地环境监测站对全厂环境进行定期监测，具体内容如下： 运行期环境监测计划 ①应委托具有监测资质的单位定期对废气进行监测，监测内容如下 a.有组织废气 监测点位及项目：锅炉废气排气筒（PM10、SO2、NOX）、粉尘排气筒（PM10）、恶臭排气筒（NH3、H2S）； 监测频次：按需确定（每年至少一次）； 监测时段：按需确定； b.无组织废气 监测厂界下风PM10、H2S、NH3，监测频次按需确定，每年至少一次。 ②应委托具有监测资质的单位定期对厂界噪声进行监测，具体内容如下： 监测点位：厂界四周； 监测项目：等效A声级； 监测频次：按需确定（每年至少一次）； 监测时段：按需确定。 六、环保投资 本项目环保设施和环保投资见表7-19。 表7-19 环保投资一览表 项目; 内容; 投资（万元）; 备注. 施工期; 扬尘防治; 道路洒水、工程车辆清洗; 0.5; /. 固废治理; 施工区垃圾收集、清运; 0.3. 营运期; 废水治理; 修建化粪池; 6; /. 雨污分流管网; 2; /. 固废处理; 固废临时贮存设施、垃圾分类收集箱数套; 2; /. 废气治理; 锅炉燃气废气采用8m以上排气筒排放; 2. 吸粪车; 60. 恶臭气体采用一套活性炭吸附装置；; 5. 噪声治理; 低噪设备（隔声、减震、消声）; 10; /. 防渗治理; 采用防渗材料; 20. 蚊蝇治理; 灭蚊灭蝇器、及时消毒; 0.2. 合计; 108; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果                     表八

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 |  | 扬尘、尾气 | 加强管理、封闭施工、洒水降尘 | 达标排放 |
|  | 营运期 |  | 粪污堆场、发酵车间恶臭 | 蓄粪池、车间封闭，恶臭通过将车间的臭气通过风机引入共用的一套活性炭吸附装置进行除臭处理，然后通过15米高的排气筒有组织排放 |  |
|  |  |  | 食堂油烟 | 通过排气管接入食堂屋顶排放 |  |
|  |  |  | 烘干、筛分粉尘 | 后熟车间进行密闭 |  |
|  |  |  | 锅炉废气 | 8m以上的排气筒排放 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 |  | 生活废水 | 化粪池处理后用于灌溉农田，不外排。 | 零排放 |
|  |  |  | 施工废水 | 经沉淀池处理后回用 |  |
|  | 营运期 |  | 生活废水 | 经过化粪池处理后用于原料回用，不外排。 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 机械噪声、车辆噪声 |  | 合理布置施工场地，采取降噪措施，禁止在午间和夜间施工，如要连续作业须通过有关部门的批准，发布公告提前通知周围可能受影响的人群，并做好协调工作。严格施工现场管理，将影响降到最低。 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 设备噪声 |  | 车间隔声、设备减震、距离衰减等措施降低噪声对周围环境的影响 |  |
| 固 废 | 施工期 | 生活垃圾 |  | 设置垃圾清运点，生活垃圾及含铁杂质要集中定点收集，专人清运送环卫部门统一处理。不向外任意排放。 | 去向明确，均能得到妥善处置，对周边环境影响较小 |
|  |  | 建筑弃土 |  | 作为场地平整回填、抬高地基等。 |  |
|  |  |  | 废弃包装材料 | 外卖给废品收购站 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 统一收集后运往土主镇环卫部门处理 |  |
|  |  |  | 化粪池污泥 | 定期清掏当做原辅材料回用。 |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 定期换下来之后用作原材料 |  |
| 生态防治措施及其预期效果： 本项目拟建址为新塘村和桂花村村民所有的经济林地（主要种植为当地优势树种，如杉树、橘子树等），不涉及原始天然林。同时，本项目四周已布置2058.28m2 的绿化带，对周围的生态环境有一定的改善作用，建议业主在条件允许的情况下加强绿化，加强管理，增加绿化面积和绿化品种，起到美化环境和吸声、降噪、降尘的目的。 |  |  |  |  |  |

结论与建议                                                 表九

一、结论 1、产业政策符合性分析 本项目为新建有机肥生产项目，根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011），本项目为有机肥料及微生物肥料制造（C2625），建成后采取秸秆收获季节主要以秸秆和畜禽粪污作为主要原材料，非收获季节采用食用菌菌渣和畜禽粪污作为主要原材料。本项目主要以翻抛机、皮带输送机、卧式搅拌机、打捆机、滚筒式筛分机、自动配料机、回转式包膜机、双仓自动包装机、回转式低温烘干设备和搅齿造粒机等设备进行有机肥的生产，产有机肥共7.5万吨（普通有机肥4.5万吨、生物有机肥0.75万吨、复合微生物肥1.5万吨、有机无机复混肥0.75万吨）。本次评价仅包括第一期工程（剑峰乡），第二期工程（迎阳乡）待建设单位确定后，另行评价，不在本次评价范围内。 根据国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目属于鼓励类第一条农林业30款：有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用。本项目所使用的材料、设备、产品、生产工艺均不属于产业政策中的限制类和淘汰类。同时，本项目于2017年8月经乐山市市中区发展和改革局备案（备案号：川投资备[20175111020503202257]FGQB0200号）（见附件）。 因此，评价认为本项目符合国家产业政策要求，符合地方产业政策要求。 2、规划及土地利用合理性分析 （1）规划符合性分析 本项目拟建于乐山市市中区剑峰乡，其使用土地属于桂花村和新塘村村民所有，不在乡镇规划范围之内。根据《乐山市城市总体规划（2010-2030）》第六章中第七十一条中“5、都市农业经济区”，在岷江以东，以乐井路为中轴线，覆盖土主镇、白马镇、青平镇、童家镇、全福镇、剑峰乡、石龙乡七乡镇，保留原山林，农田等生态绿地，规划发展为以绿色农业、休闲农业、观光农业、特色农业为主的城乡统筹经济区。本项目为新建畜禽粪污及秸秆综合利用项目，使用的原辅材料主要为秸秆、畜禽粪污等，而剑峰乡及其周边乡镇主要以特色农业为主，拥有较为丰富的原材料，能够满足本项目生产运营需求，同时减小夏季秸秆焚烧所带来的大气污染以及畜禽粪污随便排放造成的恶臭等污染。剑峰乡人民政府出具了本项目与其乡镇规划不冲突的证明（见附件）。 综上所述，评价认为本项目符合当地规划要求。 （2）土地利用合理性分析 本项目选址于乐山市市中区剑峰乡，主要负责有机肥的生产。根据现场勘查，本项目所用地块为桂花村和新塘村村民所有，项目建设单位已于剑峰乡各村村民委员会签订土地流转委托书（见附件），项目用地主要为经济林地，不涉及基本农田和耕地。同时，本项目不在《限制用地项目目录（2012年本》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中，不属于限制、禁止用地类项目。 综上所述，评价认为本项目土地利用具有合理性 3、外环境关系及相容性分析 （1）外环境关系 本项目位于四川省乐山市市中区剑峰乡新塘村5组，本项目为新建项目，项目周围主要为空地。项目南面为乡村公路，交通便利，隔公路距厂界约145处有两间小空房正在修建，根据现场勘查，空房为农业用房，用于农业生产；项目西面有一个养殖场，距离本厂界约156m；项目东面距离厂界约440米有住户共四户、北面为空地和树木。项目所在地用水、用电方便，道路建设齐全，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态红线。通过以上分析可知本项目没有明显的环境制约因子，且在做好自身环境防护的前提下对周边基本不会产生影响。项目外环境关系详见附图三。 （2）相容性分析 本项目实施后，施工期产生的的污染物主要有施工扬尘、施工废水、施工弃渣以及施工噪声，经采取措施后，不会对周边环境产生明显影响。项目营运期产生的主要污染物有恶臭、粉尘、油烟、废水、固废等，根据项目外环境关系，项目主要制约因素为南面的居民用房和东面的住户，通过采取相应的治理措施，建议设置卫生防护距离，本项目营运期产生的污染物能够达标排放，对环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目周边环境无重大制约因素，与外环境基本相容。 4、环境质量现状 （1）大气环境质量现状 监测结果表明：项目区域环境空气中的SO2、NO2、H2S、H2S小时平均浓度和PM10日均浓度均未出现超标现象，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。评价区域环境空气质量较好。 （2）地下水质量现状 本项目所在地下水水质指标均满足《地下水环境质量标准》（GB /T14848-93）III类标准，区域地表水环境质量现状良好。 （3）声学环境质量现状 监测结果表明：项目所在区域声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 综上，项目所在地环境质量现状良好。 5、污染物治理措施与达标排放分析 1）施工期环境影响评价结论 （1）施工期的废水 项目施工场地内不设混凝土搅拌站和机械维修点，生产厂房为钢结构，机械设备采用定点维修。施工期废水主要为工地生活污水和施工场地废水。项目施工期间生活污水采用简易化粪池处理，不外排，杜绝污水任意排放带来的环境污染危害。施工废水经沉淀后循环用于洒水降尘、冲洗车辆或施工机械设备，项目生产废水不外排，对当地的地表水环境不会造成明显影响。 施工期的正常排水及雨天的地表径流，将携带污染物和悬浮物，随意排放将对环境造成污染。建议施工单位采取一定措施，加强管理： ①施工区应建有排水明沟、并防止堵塞；工地废水可以利用施工过程中的部分坑、沟沉淀后回用于施工场地内洒水降尘。 ②散料堆场四周用石块或水泥砌块围出0.5m的防冲刷墙，以防止散料被雨水冲刷流失。 ③施工期施工废水采用沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 （2）施工期的废气 施工期间对环境空气质量的影响主要来源于施工过程中产生的扬尘、行驶车辆排放的尾气等。废气中的主要污染物是TSP、CO、NOX等。各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的情况下将会对周围环境空气产生影响。污染源多为无组织排放，污染物随机波动较大。为此，要求项目施工时，在施工现场周围应按规定设置硬质密闭围挡，实行封闭施工，对有可能产生二次扬尘的作业面应洒水降尘。采取以上措施后施工期对环境空气的影响甚微。 （3）施工期的噪声 本工程的施工期将主要使用运输车辆，建材的运输及装卸均会产生一定量的噪声。工程施工尽可能地安排在白天进行，以减少噪声扰民的程度，应该严格按照《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）施工。 （4）施工期固体废弃物 施工期间建筑工地将会产生大量的淤泥、渣土、地表开挖的剩余泥土、施工余废物料和现场施工人员的生活垃圾等，应及时回填或清运，不会对环境造成影响。施工人员产生的生活垃圾需要定点收集，集中清运至环卫部门指定地点。 2）运行期环境影响评价结论 （1）水环境影响分析 本项目营运期废水主要为职工办公废水。污水经化粪池处理后用作原材料回用，不外排，不会对当地地表水产生明显影响。 （2）大气环境影响 恶臭：本项目每年要收集110000吨粪污、尿液进行加工，蓄粪池内每天储存的量和发酵量约11000吨。根据有关资料介绍得知常温下每吨粪污排放的恶臭气体中：NH3为0.5g/d，H2S为0.03g/d。通过计算本项目废气产生量NH3-N为5.5kg/d，H2S为0.3kg/d。本项目采用“分散收集，集中处理”的方式，将粪污堆场和发酵车间分别进行封闭，使产房形成负压，将每个车间的恶臭气体通过引风机（按照90%废气由引风机引入除臭装置）引入共用的一套活性吸附炭装置进行除臭处理，（氨气及硫化氢的去除效率均在90 %以上），然后通过15米高的排气筒有组织排放，引风机未引入除臭装置的10%恶臭气体通过车间进料口和出料口无组织排放。经计算恶臭气体中氨排放量为20.6g/h，浓度为2.575mg/m3；硫化氢的排放量为1.125g/h，浓度为0.156mg/m3，经15m高排气筒排放，其排放速率、浓度、排气筒高度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准。 筛分工序产生的粉尘：本项目筛分的时候是筛选出发酵不完全的粗料，然后将筛选出来的粗料进行原材料二次发酵。进行本项目拟采用滚筒筛分机进行产品筛选，在筛分过程中，由于物料中含有50%水分，该过程将产生的粉尘量较少，根据类比同类项目粉尘的产生量约为原料使用的0.001%，本项目筛分的量为17.5万吨，产生的粉尘量约为1.75t/a。 烘干粉尘：本项目在有机无机复混肥生产时需要采用回转式低温烘干设备进行烘干，由于烘干前物料中含有40%水分，且只需要将物料烘干至30%水分以下。烘干过程中会产生大量水蒸气及少量粉尘，经类比同类项目，粉尘的产生量约为原料使用的0.002%，本项目的烘干量为1万吨，粉尘的产生量约为0.2t/a。 餐饮油烟：本项目食堂将产生烹饪油烟。食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据对居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油日用量约50g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本项目取3%，项目每日在食堂就餐的人数约为10人，则油烟产生量约为0.015kg/d。项目油烟废气排放量为3000m3/h，油烟排放时间按4小时计，则产生油烟中油的含量为3.75g/h，排放浓度为1.25mg/m3。评价要求项目食堂应配置油烟净化器，使食堂产生的油烟经油烟净化器处理后排放，处理效率为65%，则项目排放油烟量为1.31g/h，排放浓度为0.44mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）中油烟排放浓度的要求。根据相关要求，项目食堂所在建筑高度低于15m，因此项目油烟排气筒应高出屋顶，能够达标排放。 锅炉房：本项目供热为一台2t/h的蒸汽锅炉，燃料为天然气，锅炉平时工作时间为3h，天然气耗量约为166.4 Nm3/h，天然气耗量合计约15万m3/a。烟气量为2064.5Nm3/h，根据《环境保护使用数据手册》，燃烧1万立方燃料气产污系数为：烟尘2.4kg、NOx：6.3kg、SO2：1.0kg。本项目锅炉排放的烟尘量为0.036t/a，排放浓度为19.3mg/m3，二氧化硫量为0..015t/a，浓度为8.1mg/m3，NOX产排污量为0.094/a，排放浓度为50.8mg/m3。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），本项目锅炉燃气产生的污染物可实现达标排放。评价要求项目应设置8m及以上的排气筒排放锅炉废气。 （3）声环境的影响 本项目以设备噪声为主，如各打捆机、搅拌机、风机等产生的噪声。通过采用隔声、减震、吸声、消声及距离衰减等措施后能够满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准昼≤60 dB(A)，夜≤50 dB(A)。 因此，项目产生的噪声通过治理后不会对周围环境产生明显影响。 （4）固体废弃物影响 本项目固体废弃物主要是废弃的包装材料、办公生活垃圾、化粪池污泥以及废活性炭。包装过程中产生的废弃包装材料，产生量约为1t/a，统一收集后外卖给废品回收站；生活垃圾按10人，每人每天0.5kg/人.d计算产生量约为5kg/d，1.825t/a，统一收集后运往土主镇环卫部门处理；化粪池污泥产生量约为0.5t/a，属一般废物，由于产生的量较少，定期清掏用作原辅材料回用；废活性炭产生量0.5t/a，属于一般废物，定期更换后用作原材料回用。通过对固体废弃物进行分类收集，根据其类型采取相应的处置措施，固体废弃物均可得到妥善处置。 因此，项目固体废弃物不会对周围环境造成污染影响。 6、清洁生产 本项目施工期及运营期采用了清洁材料，实施节能、节水措施，平面布置合理，施工过程及运营过程中污染物治理措施经济技术可行，满足清洁生产要求，建设方从源头控制、过程控制及排污控制三方面从始至终地贯彻了清洁生产理念。评价认为本项目贯彻了清洁生产的原则。 7、总量控制 建议总量控制指标如下： 粉尘：3.205t/a；二氧化硫0.093t/a；氮氧化物0.372t/a；。 以上指标为建议指标，准确指标以工程验收后当地环保部门核准的指标为准。 8、环境风险 项目运营过程中风险是存在的，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范措施、应急措施，并在设计、施工、管理及运行中认真落实安全评估报告提出的措施和相关安全管理规定、环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，在得到安监、环保管理部门许可后再运营，其上述风险事故隐患可降至可接受水平。 9、评价结论 本项目符合国家的产业政策、当地规划，项目选址附近无重大环境制约要素，平面布置合理，全面贯彻了“清洁生产”、“总量控制”和“达标排放”原则，采取的“三废”及噪声治理方案经济技术可行，措施有效。工程实施后，在完成本评价所提出的各项污染防治措施，确保“三废”污染物达标排放的前提下，不会对区域地表水、环境空气、声环境质量产生明显影响。工程在落实本次评价提出的各项污染防治措施的基础上，从环境保护角度分析，本项目在乐山市市中区剑峰乡建设是可行的。 二、建议与要求 1、要求企业做好粪污堆场、发酵车间和废水处理设施等的防渗处理，用高强度的防渗材料，防止污水渗透到土壤中，避免造成地下水的污染，要求蓄粪池和发酵车间必须封闭； 2、严格按照“三同时”的要求，对环保设施进行设计、施工和运行。 3、严格按照环评要求处理本项目产生的恶臭气体和粉尘，并定期对环保设施进行检修；为确保项目对环境的影响降到最小，各项环保资金应落实到位。 4、加强管理，保证环保设施的正常运行，同时各项风险事故的措施落到实处，降低风险事故发生的概率。 5、加强并完善厂区的环境监测制度。 6、本次评价仅包含第一期工程（剑峰乡），第二期工程（迎阳乡）待建设单位确定后，另行评价。 注 释 一、本报告表应附以下附图 附图1项目地理位置图 附图2 区域水系图 附图3项目平面布置图及防渗图 附图4项目外环境关系及监测布点图 附图5项目现场照片图

建设项目环境影响报告表

（送审件）

项 目 名 称  ：   九龙乡供水主管网改线工程项目

建设单位(盖章)：   乐山市市中区九龙乡人民政府

编制日期：2017年7月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批。

目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	13

环境质量状况	17

评价适用标准	22

建设项目工程分析	25

项目主要污染物产生及排放情况	28

环境影响分析	29

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	39

结论与建议	40

附图：

附图1  地理位置图

附图2  项目外环境关系与监测布点图

附图3  平面布置图

附图4  现场照片

附件：

附件1  委托书

附件2  项目建议书批复

附件3  关于研究九龙乡供水管网改建工程有关问题的会议备忘录

附件4  监测报告

附件5  审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 九龙乡供水主管网改线工程项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 乐山市市中区九龙乡人民政府 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王炯 |  | 联系人 | 王炯 |  |
| 通讯地址 | 乐山市市中区九龙乡 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18781380106 | 传 真 | / | 邮政编码 | 614011 |
| 建设地点 | 乐山市市中区九龙乡（起点E103°56′57.65″，N29°34′31.03″； 终点E103°54′30.30″，N29°32′51.16″） |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建 技改□ |  | 行业类别 及代码 | D4610自来水生产和供应 |  |
| 占地面积 (平方米) | 7672m2 |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 (万元) | 142.52 | 其中：环保投资 (万元) | 4.56 | 环保投资占总投资比例 | 3.20% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | / |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 1.1、项目建设背景及必要性 据市中区2011—2015年规划的农村饮水不安全人口统计，九龙乡饮水不安全人数0.5029万人，占总人口的98%，九龙乡所辖的5个村均为饮水不安全村，其中新建村716人，陈家村700人，沙墩村1352人，九龙村1282人，双狮村979人。 为解决九龙乡饮水不安全问题，市中区水务局于2014年利用中央预算内投资农村饮水安全工程项目，采用管网延伸的方式为九龙乡5个村解决了饮水问题。该工程以青平供水站配水管网末梢水作为水源，进行管网延伸，主管沿普仁乡至九龙乡乡道（茅普路）铺设，通过自压供给用户，解决九龙乡沙墩村、九龙村及双狮村共计5029人的饮水不安全问题。供水规模330m³/d。 该工程已于2015年竣工完成，但由于“乐山市市中区乡道茅普路改建工程”的实施，原乡道需扩宽，因九龙乡管网延伸工程供水主管沿茅普路铺设，导致绝大部分主管网被破坏，因此，为保证九龙乡供水主管的正常供水，乐山市市中区政府要求在保证供水管网迁建工程设计标准不降低，并尽可能利用原有管网设施的前提下，提出九龙乡供水管网迁改建方案（详见《关于研究九龙乡供水官网迁改建工程有关问题的会议备忘录》）。乐山市水利电力建筑勘察设计研究院应业主要求，将供水主管网及普仁场口至普仁敬老院段管网作改线更换处理（同时将普仁场口至普仁敬老院段管网一并进行更换）。管径及管道压力等级同原管道。 九龙乡水资源分地下水及地表水，地表水以河流（磨池河）及山坪塘为主，但山坪塘容积较小。乡境内浅层地下水咸度较重，不适宜用作饮水水源。本工程涉及市中区九龙乡和普仁乡等两个乡。九龙乡、普仁乡紧邻，位于市中区东部，干旱缺水，现阶段饮用水来源为自家井水，农村饮水安全问题严重。因此，对市中区九龙乡供水主管网进行改线建设，恢复供水，以青平供水站配水管网末梢水作为水源，进行管网延伸，主管沿普仁乡至九龙乡乡道（茅普路）铺设，通过自压供给用户。无饮用水源取水点，无需增设泵站，从而解决九龙乡的饮水安全问题，是非常必要的。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令关于《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目需进行环境影响评价。为此乐山市市中区九龙乡人民政府委托我公司承担本项目的环境影响评价工作，环境影响评价委托书见附件1。我公司根据建设单位提供的资料，对项目所在区域进行了现场勘察，按照《环境影响评价技术导则》的相关要求编制了该项目的环境影响评价报告表。 2、编制依据 2.1、环境保护法律、法规 - 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； - 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日）； - 《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日）； - 《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日）； - 《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修订)》（国家发改委令第21号）； - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日）； - 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）； - 《关于进一步做好建设项目环境保护管理工作的几点意见》（国家环保总局环监[1993]015号）； - 《中共四川省委、四川省人民政府关于进一步加强环境保护工作的决定》（川委发[2004]38号）； - 四川省环境保护厅关于转发环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》和《关于切实加强环境风险防范严格环境影响评价管理的通知》的通知（川环函[2012]811号）； - 《四川省<中华人民共和国环境影响评价法>实施办法》（2008年1月1日起实施）。 2.2、规范与技术文件 - 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； - 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； - 《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/2.3-93）； - 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； - 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； - 《建设项目环境影响技术评估导则》（HJ616-2011）。 2.3、项目依据 - 环评委托书； - 《乐山市市中区发展和改革局关于九龙乡供水主管网改线工程项目建议书的批复》（乐中发改投资【2017】57号）； - 《乐山市市中区人民政府<关于研究九龙乡供水管网改建工程有关问题的会议备忘录>》（2016年7月25日）； - 建设单位提供的其他相关资料。 - 产业政策符合性分析 本项目属于供水工程建设项目，符合《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》 中第一类“鼓励类”中的第二十二项“城市基础设施”中的第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”。 综上所述，本项目的建设符合国家的产业政策要求。 - 与相关规划符合性分析 由于实施乐山市市中区乡道茅～普路改建工程，包括对原有的茅～普路进行了拓宽、整治、改造、提升等内容。道路拓宽后，先前沿线铺设的供水管道大部分在新路基范围内，在施工建设过程中，即使在努力的保护措施下，沿公路两侧铺设的大部分供水管道也不得不被破坏，造成供水中断，无法向九龙乡群众供水，产生了新的供水不安全问题。因此，对市中区九龙乡供水主管网进行改线建设，恢复供水，从而解决九龙乡的饮水安全问题。本项目拟建管线与规划基本一致，因此，项目符合当地规划。 5、选线合理性分析 项目属市政建设工程，建设内容为建设供水主管网线总长为6882m，其中重新布置的配水管道长度为5764m，管材选用PE管和钢塑管，其中PE管长度为4824m，钢塑管长度为940m；铺设方式采用埋管、包管及悬挂，其中埋管3765m，包管1059m，悬挂940m。另因“茅普路”改建工程也破坏了部分供水支管，为与原有的供水支管及入户管道全部接通，确保完工后恢复通水，本次预留供水支管总长1880m，管材为PE管，其中DN50PE管540m，DN40PE管400m，DN32PE管400m，DN25PE管540m。项目施工沿线位置居民分布密集，选线在设计时已充分考虑，供水管道沿“茅普路”敷设，项目主要为解决九龙乡的饮水安全问题，未设置比选方案，方案具有唯一性。该选线不涉及拆迁，管线跨越(穿越）桥梁、涵洞时，沿边沟（坡）埋设管线时为不损坏结构主体，不影响边沟（坡）的使用功能和结构完整，设计为沿公路挡墙外挂铺设，无涉水施工。项目在保证供水管网迁建工程设计标准不降低的前提下，尽可能利用原有管网设施，可减少工程建设对项目周边居民的生活干扰。 供水管道沿“茅普路”敷设，本地区光纤电缆通过电杆架设，项目施工范围内不涉及光纤电缆、生态保护目标，不涉及城镇饮用水水源保护区，无重大穿、跨越。本项目建成后，能够改善当地人居环境，提升当地环境容量，满足城镇建设需求，促进当地经济社会发展，项目有很好的社会效益和环境正效应。因此，项目管线选线对外环境影响较小，选线合理。 6、外环境关系 本项目位于乐山市市中区九龙乡，供水管道沿“茅普路”敷设，项目施工沿线位置居民分布密集。其中普仁学校离管网最近距离为2m，九龙乡政府离管网最近距离为45m，敬老院离管网最近距离为150m，管线在磨池河及终点时跨越(穿越）桥梁，在部分需跨越公路时穿涵洞布设管线，不损坏结构主体，不影响边沟（坡）的使用功能和结构完整，设计为沿公路挡墙外挂铺设，可减少工程建设对项目周边居民的生活干扰。项目外环境关系图详见附图。 7、项目概况 项目名称：九龙乡供水主管网改线工程项目 建设单位：乐山市市中区九龙乡人民政府 建设性质：改扩建 地理位置：乐山市市中区九龙乡（起点E103°56′57.65″，N29°34′31.03″； 终点E103°54′30.30″，N29°32′51.16″） 项目投资：142.52万元 建设规模：该工程主管线总长为6882m，其中重新布置的配水管道长度为5764m，管材选用PE管和钢塑管，其中PE管长度为4824m，钢塑管长度为940m；铺设方式采用埋管、包管及悬挂，其中埋管3765m，包管1059m，悬挂940m。另因“茅普路”改建工程也破坏了部分供水支管，为与原有的供水支管及入户管道全部接通，确保完工后恢复通水，本次预留供水支管总长1880m，管材为PE管，其中DN50PE管540m，DN40PE管400m，DN32PE管400m，DN25PE管540m。 本工程建成后供水规模为355m3/天，最高日最高时供水量Qmax =32.54m3/h。该工程以青平供水站配水管网末梢水作为水源，进行管网延伸，主管沿普仁乡至九龙乡乡道（茅普路）铺设，通过自压供给用户，不涉及取水点及饮用水源的设置。 占地面积及占地类型：本项目为供水管网改造建设工程，所有管线将按照规划沿公路敷设，一般敷设在道路下，因此本管线工程建设不存在拆迁及永久占地，均为道路建设用地，不会占用荒地、耕地及建设用地，管网铺设占地为临时占地，临时占地面积为7672m2。 供水主管线改线范围：本重建工程从普仁乡场镇外的改建公路起点处的节点取水，通过自流供水方式向用水户供水，解决项目区饮水问题。本次供水工程计划解决九龙乡新建村、陈家村、沙墩村、九龙村及双狮村5个村5029人的饮水问题。 表1-1 项目组成及主要环境问题表 工程分类; 项目名称; 建设内容及规模; 环境问题. 施工期; 营运期. 主体工程; 主管; 主管线总长为6882m，其中重新布置的配水管道长度为5764m，管径DN40-DN125；管材选用PE管和钢塑管，其中PE管长度为4824m，钢塑管长度为940m；铺设方式采用埋管、包管及悬挂，其中埋管3765m，包管1059m，悬挂940m。; 扬尘 施工噪声施工废水废渣 生活污水生活垃圾破坏植被影响交通; —. 支管; 供水支管总长1880m，管材为PE管，管径DN25-DN50。. 辅助工程; 检查井; 砖砌圆形闸阀井1型（井径1200mm，井室深1200mm，盖板厚150mm）16座，适合管道DN32-80。; —. 砖砌圆形闸阀井2型（井径1200mm，井室深1500mm，盖板厚150mm）12座，适合管道DN90-160。. 砖砌圆形排气泄水阀井1型（井径1200mm，井室深1500mm，盖板厚150mm）4座，适合自动排气阀、泄水阀DN25。. 砖砌圆形排气泄水阀井2型（井径1200mm，井室深1750mm，盖板厚150mm）4座，适合自动排气阀、泄水阀DN50。. 砖砌圆形流量计专用井1型（井径1200mm，井室深1800mm，盖板厚150mm）3座，适合流量计DN63-125。. 临时工程; 施工营地; 项目不设置施工营地，直接租用当地房屋; —. 临时堆场; 项目设置材料、渣土临时堆场，均位于项目管线两侧; —. 其他; 挖填方; 项目挖填方拟在各个建设区域沿线临时堆放，无弃方。; —. 表1-2 项目工程特性表 序号; 项目名称; 单位; 数值; 备注. 一; 工程技术经济指标. 1; 设计年限; a; 15. 2; 供水规模; m3/d; 355. 3; 年供水量; 104m3/a; 8.64. 4; 供水受益行政村数; 个; 5; 新建村、陈家村、沙墩村、九龙村及双狮村. 二; 主要工程及设备. 1; 供水管工程（含预留支管）; m; 7644; 1.0MPadn125PE管2717m，1.0MPadn110PE管1061m， 1.25MPadn63PE管856m， 1.6MPadn50PE管540m， 1.6MPadn40PE管590m， 1.6MPadn32PE管400m， 1.6MPadn25PE管540m， 钢塑管DN125 530m， 钢塑管DN100 332m， 钢塑管DN65 78m.. 三; 工程概算. 1; 建筑工程费; 万元; 50.86. 2; 金属结构设备及安装工程费; 万元; 50.34. 3; 临时工程; 万元; 1.39. 4; 独立费用; 万元; 19.82. 5; 基本预备费; 万元; 6.12. 6; 占地补偿及水保环评费; 万元; 14. 7; 总概算; 万元; 142.52. 表1-3 项目管线布置方式特性表 起始桩号; 末端桩号; 管径（mm); 处理方式; 材质; 备注. 0+000; 0+072; 125; 土埋; PE管; 耕地埋设. 0+072; 0+153; 125; 悬挂; 钢塑管. 0+153; 0+461; 125; 土埋; PE管; 破砼路面. 0+461; 0+544; 125; 土埋; PE管; 破砼路面. 0+544; 0+772; 125; 悬挂; 钢塑管. 0+772; 0+801; 125; 土埋; PE管; 耕地埋设. 0+801; 1+084; 125; 包管; 钢塑管. 1+084; 1+126; 125; 土埋; PE管; 耕地埋设. 1+126; 1+161; 125; 悬挂; 钢塑管. 1+161; 1+237; 125; 包管; PE管. 1+237; 1+257; 125; 悬挂; 钢塑管. 1+257; 1+355; 125; 包管; PE管. 1+355; 1+433; 125; 土埋; PE管; 耕地埋设. 1+433; 1+473; 125; 包管; PE管. 1+473; 1+636; 125; 土埋; PE管; 耕地埋设. 1+636; 1+737; 125; 土埋; PE管; 耕地埋设，涉及青苗补偿. 1+737; 1+777; 125; 包管; PE管. 1+777; 1+831; 125; 土埋; PE管; 耕地埋设. 1+831; 1+841; 125; 包管; PE管. 1+841; 1+903; 125; 悬挂; 钢塑管. 1+903; 1+913; 125; 包管; PE管. 1+913; 2+010; 125; 土埋; PE管; 耕地埋设. 2+010; 2+214; 125; 土埋; PE管; 利用已有管道. 2+214; 2+584; 125; 土埋; PE管; 埋设沟底. 2+584; 3+084; 125; 土埋; PE管; 利用已有管道. 3+084; 3+215; 125; 土埋; PE管; 耕地埋设. 3+215; 3+336; 125; 土埋; PE管; 利用已有管道. 3+336; 3+471; 125; 土埋; PE管; 耕地埋设. 3+471; 3+506; 125; 悬挂; 钢塑管. 3+506; 3+633; 125; 土埋; PE管; 耕地埋设. 3+633; 3+654; 125; 悬挂; 钢塑管. 3+654; 3+777; 125; 土埋; PE管; 破砼路面. 3+777; 3+834; 110; 土埋; PE管; 耕地埋设. 3+834; 3+902; 110; 悬挂; 钢塑管. 3+902; 4+120; 110; 悬挂; 钢塑管; 利用已有管道. 4+120; 4+620; 110; 土埋; PE管; 耕地埋设. 4+620; 4+671; 110; 悬挂; 钢塑管. 4+671; 4+891; 110; 土埋; PE管; 埋设沟底. 4+891; 5+073; 110; 悬挂; 钢塑管. 5+073; 5+084; 110; 土埋; PE管; 利用已有管道. 5+084; 5+271; 110; 土埋; PE管; 耕地埋设. 5+271; 5+362; 63; 包管; PE管. 5+362; 5+662; 63; 土埋; PE管; 耕地埋设，涉及青苗补偿. 5+662; 5+764; 63; 包管; PE管. 5+764; 5+784; 63; 悬挂; 钢塑管. 5+784; 5+814; 63; 包管; PE管. 5+814; 5+852; 63; 土埋; PE管; 耕地埋设. 5+852; 5+934; 63; 包管; PE管. 5+934; 5+985; 63; 悬挂; 钢塑管. 5+985; 6+156; 63; 土埋; PE管; 破砼路面. 6+156; 6+256; 40; 包管; PE管. 8、工程内容 8.1、主要工程量 本工程供给九龙乡居民，受益人口共计5029人。本工程为重建工程，原有管网已建，因茅普路改建，原主管线大部分已破坏，故重新布置，重建主管的管径和管材与原主管网相同。本重建工程从普仁乡场镇外的改建公路起点处的管网末梢水作为水源，进行管网延伸，通过自流供水方式向用水户供水，不设水泵，解决项目区饮水问题。 本工程设计为全日制供水，配水管网采用树状布置方式。供水规模355m3/天，最高日最高时供水量Qmax =32.54m3/h，该工程主管线总长为6882m，其中重新布置的配水管道长度为5764m，管材选用PE管和钢塑管，其中PE管长度为4824m，钢塑管长度为940m；铺设方式采用埋管、包管及悬挂，其中埋管3765m，包管1059m，悬挂940m。 另因“茅普路”改建工程也破坏了部分供水支管，为与原有的供水支管及入户管道全部接通，确保完工后恢复通水，本次预留供水支管总长1880m，管材为PE管，其中DN50PE管540m，DN40PE管400m，DN32PE管400m，DN25PE管540m。 8.2、管网布置 配水管道大部分为地埋，需外露及悬挂部分采用钢塑管。管沟开挖断面为梯形，根据具体土质，边坡有所不同。沟底土层含水量较大时，开挖边坡为1:1；在陡坡管段，开挖边坡为1:0.3；在基岩管段，开挖边坡为1:0.3。 沿公路挡墙外挂铺设时，采用钢塑管铺设，且应确保挡墙的稳定和安全。另外，铺设时尽量减少对新修道路的影响。管线跨越(穿越）桥梁、涵洞时不得损坏结构主体。沿边沟（坡）埋设管线应不影响边沟（坡）的使用功能和结构完整。 管道需埋设在排水沟下时，埋设完成后需原状恢复。管道沟槽开挖，采用人工开挖且无地下水时，沟底预留值为0.05～0.10m; 机械开挖或有地下水时，沟底预留值不小于0.15m。预留部分在管道敷设前应人工清底至设计标高。埋在水沟内时，敷设在原状土地基上，局部超挖部分应回填夯实。当沟底有地下水或沟底土层含水量较大时，管底以上15cm沙壤土回填。对岩石基础，应铺设厚度不小于0.15m的砂层。管道铺设后应及时进行回填，回填时应留出管道连接部位，连接部位应待管道水压试验合格后再行回填。回填时应先填实管底，再同时回填管道两侧，然后回填至管顶0.5m处。管道两侧及管顶以上0.5m内的回填土，不得含有碎石等杂物。回填土应每层夯实，每层厚度0.2～0.3m，管道两侧及管顶0.5m以上内的回填土必须人工夯实，若管道埋置在坡度陡峭和地形变化较大的区域时，可采用C15砼浇筑固定管道。 开挖管沟穿越道路时，应该在旁边设置便道，不能设便道时在管沟上用具有相应承重力的钢板搭桥，以便人、车通行。未尽事项按《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》（CJJ101-2004）及《给水排水管道工程施工验收规范》GB50268执行。 供水管道与污水管交叉时，供水管应设在污水管上方，且不应有接口重叠。当供水管与污水管平行设置时，管外壁净距应不小于1.5m。新管网不得途径垃圾区、粪池。 长距离无凸起点的管段每隔一定距离应设自动进（排）气阀。在管段低凹处应设泄水阀，干管上分段设检修阀。 管网投产前必须严格进行冲洗、消毒，经检验浑浊度、细菌、肉眼可见物等指标合格后方可正式通水。 8.3、管网附属设施 配水管道穿越街道或公路时，用预制砼套管加以保护。每个节点处设阀门井。管道在转角大于10°处设支墩，在弯头、三通位置设镇墩，支墩和镇墩采用C20砼浇筑。 8.4、防震 本集中式供水工程的抗震设计按照《建筑抗震设计规范》（GB500111）以及《构筑物抗震设计规范》（GB50191）的有关规定，抗震设防烈度应为Ⅶ度。 9、项目原辅材料及能耗 建设期的原辅料主要包括PE管和钢塑管、商品混凝土等。主要原辅材料消耗情况见下表。 表1-4 项目原辅材料及能源消耗表 项目; 名称; 耗量; 来源. 原辅材料; 主管; 钢塑管DN125（壁厚4mm）; 米; 530; 外购. 钢塑管DN100（壁厚3.5mm）; 米; 332. 钢塑管DN65（壁厚3.5mm）; 米; 78. 1.0MpaPE管DN125; 米; 2717. 1.0MpaPE管DN110; 米; 1061. 1.25MpaPE管DN63; 米; 856. 支管; 1.6MpaPE管DN50; 米; 540. 1.6MpaPE管DN40; 米; 590. 1.6MpaPE管DN32; 米; 400. 1.6MpaPE管DN25; 米; 540. 商品混凝土（m3）; 50. 能源; 电（KVA）; 200; 市政电网. 10、施工进度 本工程综合考虑主体工程布置和施工条件以及业主对工期的要求等因素，确定施工总工期3个月较为适宜。施工总工期由施工准备期、主体工程施工期、工程完建期组成。 施工准备期计划安排在第一个月的前半个月，完成三通一平及招投标，选定施工队伍及主要材料、设备供应商。 主体工程施工期计划安排在第一个月的后半个月至第三个月的前半个月进行，完成配水管道的土建工程施工，以及设备安装、管道铺设。 工程扫尾和竣工期安排在第三个月的后半个月，进行设备调试及扫尾工程，完成资料整理建档，竣工资料准备工作。 11、文物保护 本项目建设区域位于乐山市市中区，沿普仁乡至九龙乡乡道（茅普路）铺设，施工范围内不涉及文物保护单位。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题 据市中区2011—2015年规划的农村饮水不安全人口统计，九龙乡饮水不安全人数0.5029万人，占总人口的98%，九龙乡所辖的5个村均为饮水不安全村，其中新建村716人，陈家村700人，沙墩村1352人，九龙村1282人，双狮村979人。 为解决九龙乡饮水不安全问题，市中区水务局于2014年利用中央预算内投资农村饮水安全工程项目，采用管网延伸的方式为九龙乡5个村解决了饮水问题。该工程以青平供水站配水管网末梢水作为水源，进行管网延伸，主管沿普仁乡至九龙乡乡道（茅普路）铺设，通过自压供给用户。该工程已于2015年竣工完成，但由于“乐山市市中区乡道茅普路改建工程”的实施，原乡道需扩宽，因九龙乡管网延伸工程供水主管沿茅普路铺设，导致绝大部分主管网被破坏。 本工程属供水管网改造项目，根据现场调查，本项目所用地基本为道路建设用地，项目区内不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

1、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.1、项目地理位置 乐山市位于四川省中南部，地处岷江、青衣江、大渡河中下游，北连眉山市，东邻自贡市，南接乐山市，西靠凉山彝族自治州和雅安市。地理坐标介于东经102°55′—104°00′，北纬28°25′—29°55′之间，幅员面积12827平方公里，占四川省幅员面积的2.64%，居全省第10位。乐山市地处四川盆地向西南山地的过渡地带，总体趋势西南高，东北低，高差悬殊大。最高处为峨边彝族自治县马鞍山主峰，海拔4288米，最低处是犍为县新民镇马厂坝岷江出口，海拔307米，相对高差3981米。地貌有山地、丘陵、平坝三种类型，以山地为主。山地面积8530平方公里，占全市幅员面积的66.5%，主要分布于市境峨眉山、峨边、金口河、马边、沐川一线的西南部，是凉山高原与四川盆地的过渡地带。丘陵面积2694平方公里，占全市幅员面积的21%，主要分布于峨眉山、沐川一线的东北部，为缓慢上升长期剥蚀的红色丘陵区。河谷平原面积1603平方公里，占全市幅员面积的12.5%，主要沿岷江、大渡河、青衣江两岸分布。 乐山市市中区地处四川盆地西南边缘，岷江、青衣江、大渡河汇流处，为盆中丘陵与盆西平原区结合部。周边相邻6个区市县：北连眉山市青神县，南界五通桥区、沙湾区两区，东临市中区县，西靠峨眉山市。区境内东西相距23.3km，幅员面积836.06km2。 九龙乡位于乐山城东18km，幅员面积13.32 km2，东与普仁乡交界，南与井研磨池镇接壤，西连茅桥镇，北靠青平镇。 1.2、地形、地貌、地质特征 （1）地形、地貌 乐山市区域南北长214 .42km、东西宽164km，地处四川盆地向西南山地的过渡带，山地分布在西部和西南部，丘林主要分布在东北部和东南部，平原集中在沿江两岸。整个地势由西北、西南向东南、东北倾斜，呈西南高、东北低。境内最高处是峨边县的马鞍山主峰，海拔4288m，最低处是犍为县境内的岷江出境处，海拔307m，境内高差悬殊。市域地貌有山地、丘陵、平坝三种类型，以山地为主。其中山地面积8232.38km2，占全市面积64.2％，丘陵面积3879.62km2，占全市面积30.2％，平坝面积714.62km2，占全市面积5.6％。 市中区地貌为四川盆地盆中丘陵西南边缘龙泉山脉南端的岷东丘陵，海拔在420－480m之间。工程区海拔359～372m，总体地势西北高，东南低，位于平坝与丘陵的过渡地带。 （2）地质 项目区位于四川盆地西南部，属新华夏构造体系的沉降带，工程区北西龙泉山褶皱断裂构造和南东威远穹隆构造为区域次一级构造。工程区地层呈平缓的单斜构造，岩层平缓，总体倾向北西，倾角2-5°。区内构造简单，无区域大断裂通过，历史地震记载本区无强震发生，主要受外围强震影响。据1/400万《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s，对应地震基本烈度为Ⅶ度，区域构造稳定性较好。 管道线范围内，构造简单，岩性单一，岩层产状平缓，其岩体连续性和完整性均较好，裂隙不发育，强风化不厚，地表水和地下水影响甚微，沿线无滑坡、崩塌、泥石流等不良物理地质现象，仅在局部地段存在老的崩坡积体，现也无活动迹象，故工程地质条件较为良好，地基稳定性良好。 1.3、水文特征及水资源现状 岷江：发源于岷山山脉的弓嘎岭和郎架山，干流全长711km，流域面积13.59万km2。它是岷江上游主要支流之一，岷江在都江堰市以上为上游，都江堰市至五通桥为中游，五通桥至宜宾为下游。乐山市位于岷江中游和下游，经四川省眉山地区青神县入境，由市中区东北面进乐山，在乐山市中心城区肖公咀与大渡河、青衣江汇合，其流域面积广，水量充沛。岷江乐山段全长263 km，河流落差137 km，平均比降为0.58‰。 大渡河：是岷江的最大支流，发源于青海省境内阿尼玛卿山系的果洛山南麓，在乐山城下流入岷江。干流全长1062km，流域面积9.01万km2。大渡河自金口河西大沙坝流入乐山市，在肖公咀以东形成一个“S”形大弯曲。该河乐山段全长140km，河流落差340m，平均比降为2.43‰。大渡河乐山沙坪站年均流量1440m3/s。 青衣江：是大渡河一级支流，发源于宝兴县巴郎山，上游为宝兴河。全长276 km，流域面积l.33万km2。青衣江自洪雅王坪入境，于乐山城西草鞋渡注入大渡河，市内干流长102km，市内流域面积2228km2。青衣江千佛岩站年均流量344m3/s。 九龙乡水资源分地下水及地表水，地表水以河流（磨池河）及山坪塘为主，但山坪塘容积较小。乡境内浅层地下水咸度较重，不适宜用作饮水水源。 工程区内地下水受地形地质、地质构造、岩性等因素制约，按含水层性质和埋藏条件可分为松散堆积层中孔隙水和基岩裂隙水两大类。 ①松散堆积层中孔隙水 主要赋存于河床、漫滩及阶地等堆积层孔隙中，含水层主要为砂卵砾石层，水量较为丰富，透水性强，渗透系数K=6.00～7.05×10-2cm/s。受大气降水及地表迳流补给，季节性变化幅度大，排泄于沟谷或补给下卧基岩裂隙中。 ②基岩裂隙水 主要埋藏于基岩风化带和裂隙中，其含水性与岩性和裂隙发育程度相关，区内砂岩、粉砂质泥岩中地下水贫乏，可视为透水微弱的相对隔水岩层，粉砂岩及砂岩相对含水透水。受大气降水及上覆松散堆积层中孔隙水补给，以下降泉或间歇性下降泉形式排泄于沟谷及河流。 1.4、气候、气象 所在地区属中亚热带湿润季风气候，季风气候明显，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明，雨量充沛，秋短夏长；全年霜雪少，风速小，阴天多，日照少，气压低，湿度大。年平均气温17.3℃，极端最高气温38.l℃，极端最低气温-4.3℃，一月平均气温7℃，七月平均气温26℃，≥10℃活动积温5533℃；常年最低气温在0℃以上；无霜期333天，热量丰富；多年平均气压91410Pa，本区年最大降水量为1650mm(1975年)，年最小降雨量为914.1mm，年均降雨量1120.7mm，4～9月集中全年降水量的85%，最大日降雨量248.2mm，年均蒸发量900mm，最小蒸发量450mm；平均相对湿度81％；全年日照总时数为1174.9小时。 乐山市市中区主导风向为北风，次主导风向为西北风，多年平均风速l2m/s，静风频率38％。 1.5、土地资源 乐山市区域内地质构造比较复杂，地层出露齐全，成矿条件较好。目前已发现各类矿29种，探明储量25种，重要矿产地208处，其中：大型矿产地33处，中型矿产地57处，小型矿产地99处，矿点、矿化点上百处。主要以非金属矿产为主。据2003年底统计，全市从事矿业人员4.573万人，年产矿石量1836.398万吨。现有矿产储量：煤炭保存储量1.2亿～1.4亿吨，年开采原煤393.506万吨；岩盐属威西盐田，乐山市境内分布面积约600平方千米，岩盐资源储量达105亿吨，年开采47.9多万吨；磷矿，已探明磷矿石资源量6.83亿吨，占全省磷矿探明储量的60%以上，年开采39万吨，属于小规模开采；石灰石，在乐山市境内分布比较集中，资源十分丰富，已探明储量6.98亿吨，资源量3.61亿吨，预计全市石灰石远景储量100多亿吨，年开采400.614万吨；石膏，已探明储量10868万吨，年开采30.21万吨；钾长石，已探明储量6336万吨，年开采16.83万吨，属于小规模开采；硅石，已探明储量1415.76万吨，现属于小规模开采；矿泉水，认定的可（允许）开采资源量为1.788万吨／日，年开采15万吨/日，多为含偏硅酸优质饮用矿泉水；地热水在全市资源分布比较丰富。 1.6、矿产资源 乐山市已探明储量的矿产22种，已探明储量的成型产地60处。市内优势矿种主要有非金属矿：磷矿、岩盐、盐卤、石灰岩等；一般矿种：煤、耐火粘土矿等；少量贫铁矿和品位不高的铜矿。 1.7、生物资源 乐山市地形复杂，气候类型多样，自然生态环境多样化，生物历史发展久远，因而资源丰富多彩。主要有森林资源、牧草资源、药用植物资源等。 区域内主要生物资源为村旁树木和竹。 本项目建设区域和影响区域内无国家珍稀动植物和需要特别保护的动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 为了解项目所在地环境空气、环境噪声、地表水质量现状，本次环评委托四川省华检技术检测服务有限公司对项目区域声环境质量现状、大气环境质量现状、地表水环境质量现状进行监测。 1、环境空气质量现状 1.1、监测点位布置 本次环境空气质量现状监测设置1个监测点位，1#位于普仁学校。 1.2、监测因子 监测项目：二氧化硫（SO2）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）。 1.3、监测时间和频率 监测时间：2017年5月24日-5月26日连续监测3天。 1.4、监测结果分析及评价 - 评价方法 评价方法按照《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中的技术要求进行。采用单项污染指数法进行，公式为： Pi=Ci /Coi 式中：Pi——i污染物的污染指数 Ci——i污染物的浓度，mg/m3 Coi——i污染物的评价标准，mg/m3 - 监测结果统计与分析结论 根据评价计算，可以得出单项污染指数，依照Pi值的大小，分别确定其污染程度。当Pi<1时，表示大气中该污染物浓度不超标；当Pi>1时，表示大气中该污染物浓度超过评价标准。 表3-1 环境空气质量现状监测统计结果与评价 单位：mg/m3 监测点; 项目; 浓度值. 二氧化硫（SO2）; 二氧化氮（NO2）; 可吸入颗粒物（PM10）. 1#; 监测浓度值范围; 0.016-0.017; 0.024-0.027; 0.093-0.117. 最大浓度占标率（%）; 3.4; 13.5; 78. 超标率（%）; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 标准限值; ≤0.50; ≤0.20; ≤0.15. 由上表可见：评价区域内可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）的最大占标率均小于100%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，表明区域环境空气质量较好。 - 地表水环境质量现状 2.1、监测断面布设 本次地表水监测设两个断面，断面布设情况见表8： 表3-2 地表水环境质量现状监测断面布设 监测河流; 监测断面; 断面位置. 磨池河; Ⅰ; 项目区磨池河上游500m. Ⅱ; 项目区磨池河下游1000m. 2.2、监测因子 监测因子：PH值、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）。 2.3、监测时间和频率 监测时间：2017年5月24日-5月25日，连续监测2天，每天一次。 2.4、监测结果分析与评价 本次地表水环境质量现状评价采用单项标准指数法，单项标准指数法计算公式为： 式中：Si，j—标准指数； Ci，j—评价因子i在j点的实测浓度值，mg/L； Cs，i—评价因子i在评价标准限值，mg/L。 PH的标准指数法计算公式为： PHj>7.0 式中：SPHj—PH的标准指数； PHj—PH实测值； PHsd—地表水水质标准规定的PH的下限； PHsu—地表水水质标准规定的PH的上限。 本次评价取个因子监测结果中的最大值进行评价，地表水现状监测结果统计与评价见下表： 表3-3 地表水现状监测结果统计与评价 单位：mg/L 断面; 项目; PH值; 化学需氧量（COD）; 氨氮（NH3-N）; 五日生化需氧量（BOD5）. Ⅰ; 监测浓度值范围; 6.92-7.01; 11-13; 0.356-0.367; 1.3-1.5. 最大值标准指数; 0.08; 0.65; 0.367; 0.375. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 超标情况; 不超标; 不超标; 不超标; 不超标. Ⅱ; 监测浓度值范围; 7.01-7.06; 13-14; 0.490-0.512; 1.7-1.8. 最大值标准指数; 0.03; 0.7; 0.512; 0.45. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 超标情况; 不超标; 不超标; 不超标; 不超标. 评价标准（Ⅲ类标准）; 6-9; 20; 1.0; 4. 由上表可知：评价河段内两个监测断面中各监测因子均不存在超标现象。满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，表明评价区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 3.1、监测点位布置 本次声环境质量现状评价布置3个监测点位，布置情况见下表： 表3-4 声环境质量现状监测点位布设 编号; 点位. 1#; 普仁学校外1m，高1.2m处. 2#; 九龙村王淑英副食店门卫1m，高1.2m处. 3#; 沙墩村生育文化大院门外1m，高1.2m处. 3.2、监测项目 各监测点昼间及夜间环境等效连续A声级。 3.3、监测时间和频率 2017年5月24日-5月25日，昼间夜间各1次，连续监测2天。 3.4、监测结果分析与评价 本项目声环境质量现状监测结果及分析见下表： 表3-5 声环境质量现状监测结果统计与评价 单位：dB（A） 点位 日期; 5月24日; 5月25日; 标准限值; 是否超标. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 1#; 51.7; 44.9; 52.6; 45.3; 60; 50; 均未超标. 2#; 50.7; 45.3; 51.1; 46.0. 3#; 51.0; 44.7; 50.6; 44.4. 由上表可见项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，该区域声环境质量良好。

- 环境保护目标 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 九龙乡供水主管网改线工程项目位于乐山市市中区九龙乡。根据现场调查，项目所在区域交通方便，无自然保护区、水源保护区、风景名胜区、重点文物保护单位。由项目所在地的外环境可以确定本项目主要环境保护目标见下表： 表3-6 项目主要环境保护目标表 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距离（m）; 规模; 保护级别. 大气环境; 普仁学校; 管网沿线两侧; 150人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 沙墩村; 管网沿线两侧; 32人. 九龙村; 管网沿线两侧; 82人. 普仁村; 管网沿线两侧; 27人. 陈桥村; 管网沿线两侧; 36人. 地表水; 磨池河; /; /; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 声环境; 普仁学校; 管网沿线两侧; 150人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 沙墩村; 管网沿线两侧; 32人. 九龙村; 管网沿线两侧; 82人. 普仁村; 管网沿线两侧; 27人. 陈桥村; 管网沿线两侧; 36人. 生态环境; 管道附近农田; /; /; /; 正常使用功能不受破坏.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气质量 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，相关标准限值见下表： 表4-1 环境空气质量标准（摘录） 单位：mg/m3 评价因子; 二级标准限值. 年平均; 日平均; 小时平均. 可吸入颗粒物（PM10）; 0.07; 0.15; —. 二氧化硫（SO2）; 0.06; 0.15; 0.50. 二氧化氮（NO2）; 0.04; 0.08; 0.20. - 地表水环境质量 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，相关标准限值见下表： 表4-2 地表水环境质量Ⅲ类标准（摘录） 单位：mg/L 项目; PH值; 化学需氧量（CODcr）; 五日生化需氧量(BOD5); 溶解氧(DO); 氨氮(NH3-N); 石油类; 挥发酚. 标准值; 6-9; ≤20; ≤4.0; ≥5; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.005. 3、声环境质量 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，相关标准限值见下表： 表4-3 声环境质量标准（摘录） 单位：dB（A） 项目; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 水污染物 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，相关标准限值见下表： 表4-4 污水综合排放标准（摘录） 单位：mg/L 污染物; PH值; 化学需氧量(COD); 五日生化需氧量(BOD5); 氨氮(NH3-N); 悬浮物(SS). 一级标准; 6-9; ≤100; ≤30; 15; ≤70. - 大气污染物 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织标准。相关标准限值见下表： 表4-5 大气污染物综合排放标准（摘录） 单位：mg/m3 表号及级别; 污染物指标; 无组织排放限值. 表2无组织; 颗粒物; 1.0. - 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准。相关标准限值见下表： 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为供水管网改造项目，项目在营运期正常供水状态时无“三废” 排放，故本项目不涉及总量控制问题。 |

# 建设项目工程分析

- 工艺流程简述（图示）： 废水 扬尘 噪声、烟尘 噪声、扬尘、固废 试压后运营 管道敷设 回填覆土 沟槽开挖 恢复地貌 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 （1）沟槽开挖 本项目沟槽的开挖采用机械开挖的方式，采用分层开挖、分层堆放的方式，槽底预留20cm由人工清底。开挖过程中严禁超挖，以防扰动地基，对地下有障碍物（现状管线）的地段由人工开挖，严禁破坏。沟槽开挖土方处置，按照现场暂存，回填的土选择妥善位置进行堆放，做好土方平衡，减少现场土方调运。 （2）下管及连接 所有管道的安装必须严格执行《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)的规定。PE管采用焊接，钢塑管采用螺纹连接，给水管道安装应从上游往下游进行施工。 （3）沟槽回填 回填材料必须符合《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)的要求，管道铺设后应及时进行回填，回填时应留出管道连接部位，连接部位应待管道水压试验合格后再行回填。回填时应先填实管底，再同时回填管道两侧，然后回填至管顶0.5m处。管道两侧及管顶以上0.5m内的回填土，不得含有碎石等杂物。回填土应每层夯实，每层厚度0.2～0.3m，管道两侧及管顶0.5m以上内的回填土必须人工夯实，若管道埋置在坡度陡峭和地形变化较大的区域时，可采用C15砼浇筑固定管道。 2、主要污染工序 2.1、施工期产污环节分析 本项目为供水管网及检查井等的修建工程，属于非污染生态影响型建设项目，其环境影响大部分发生在施工期内。主要为施工噪声、施工弃渣、施工扬尘等，但是各类影响将随着施工期的结束而消失。鉴此，应对其进行分析并采取合理可行的环保措施将不利影响减至最低。 2.1.1、废气 大气污染源主要为施工机械、运输车辆燃油等排放的废气，物料运输过程、施工产生的粉尘和道路扬尘及PE管道焊接过程中产生的少量焊接烟气。 2.1.2、废水 本项目施工过程不设置施工营地，施工人员租用附近房屋，施工高峰期人数按10人考虑，每人每天用水量按60L/人·d计算，施工期每天用水量为0.6m³/d，污水产生系数为0.85，则施工期生活污水产生量为0.51m³/d，施工期3个月，以25天/月计，则施工期废水合计38.25m³。 本项目试压过程中产生部分废水，主要污染物为悬浮物，这类废水排放量小，不需要特别处理，可在施工处原处渗干，但应杜绝其进入附近水体。 2.1.3、噪声 施工区内机械噪声及运输车辆往返产生的噪声。工程施工过程管材运输量较大，运输车辆噪声较高，交通运输噪声属于流动声源，主要影响受体为施工人员、施工道路两旁居民点。施工机械作业、车辆运输噪声声级值一般为75-100dB。噪声有间歇性偶发性的特点。 2.1.4、固体废弃物 施工人员施工营地租用附近房屋，产生的生活垃圾依托附近的生活垃圾处理设施，最终委托环卫部门清运。施工弃渣外售资源化利用。供水管网段土方平衡，不产生弃方。 2.1.5、生态环境影响 工程施工占地、碾压等施工活动将对道路沿线的地表造成一定的影响和破坏，使局部地区地表裸露，从而引发沿线区域的水土流失加剧。 总体来讲，施工期水土流失是暂时的，随着主体工程竣工、开挖道路硬化，因工程施工而引起的水土流失会逐年减少。 2.1.6、社会环境影响 项目施工期间既有道路上的施工车辆将大大增加，对正常行车干扰较大，将会产生交通拥挤及堵塞现象，同时施工噪声对居民生活也将产生一定的影响。 2.2、营运期产污环节分析 2.2.1、废水 项目建成后对区域水环境质量无影响。 2. 2.2、废气 项目建成后对区域大气环境质量无影响。 2.2.3、噪声 项目建成后对区域声环境质量无影响。 2.2.4、固体废弃物 项目营运期内无固体废弃物，因此，对外环境没有影响。 2.2.5、项目环境正效应 由于供水管网的修建是一项保护环境、建设文明卫生城市，为子孙后代造福的公用事业工程，其效益主要表现为社会效益。本工程实施后，可有效地解决九龙乡及周边村组的饮水不安全问题。故项目的建设具有社会正影响。 2.2.6、环境风险 由于本项目管网工程，营运期的环境风险主要为爆管隐患和管道堵塞，在相关部门定期清理和维护的情况下，此类事故发生的可能性较小，不需设置专门的环境风险防范设施，项目的环境风险处在可接受水平。

# 项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 预处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工运输扬尘 | 颗粒物 | 少量 |  | 少量 |
|  |  | 施工机械尾气 | 总碳氢化合物(THC)、一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx) | 少量 |  | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 生活污水153m3/a | 化学需氧量(CODCr) | 300mg/L | 0.046t/a | 经旱厕处理后用作农废 |
|  |  |  | 五日生化需氧量(BOD5) | 150mg/L | 0.023t/a |  |
|  |  |  | 悬浮物(SS) | 150mg/L | 0.023t/a |  |
|  |  |  | 氨氮(NH3-N) | 30mg/L | 0.0046t/a |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工场地 | 机械噪声 | 75~100dB(A) |  | ≤70dB(A)（昼间） ≤55dB(A)（夜间） |
| 固 体 废 弃 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 生活垃圾 | 0.375t/施工期 |  | 环卫部门统一清运 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本工程建设内容主要是管道敷设，对生态环境的影响主要体现在建设期间的影响。即施工期开挖管沟等对地面生态环境的破坏。施工期对生态环境的影响主要表现为管线建设引起的水土流失等。因本项目占用地为道路建设用地，对生态环境的其他方面几乎没有影响。 |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

- 施工期环境影响简要分析 1.1、施工期大气污染影响分析 本项目施工期大气污染物主要是施工扬尘和施工机械、运输车辆产生的燃油废气。 - 扬尘 ①施工扬尘来源 在整个项目的建设阶段，要进行土石方开挖、回填等工程，在各项工程的施工过程中，都存在着扬尘的污染，尤其是久旱无雨的大风天气，扬尘污染较为突出。调研类比工程，距施工现在100m处的TSP监测值为0.12-0.79mg/m³。 ②施工扬尘的影响 施工扬尘视其工作地段不同而有所不同，但其影响范围均为管沟两侧一定区域。 ③施工扬尘影响分析及防治措施 针对施工期扬尘应采取以下措施，减轻其对环境的影响： - 施工场地应设置彩钢板围挡，围挡作业对减少施工扬尘的影响有明显的作用，可使污染地区的TSP浓度减少四分之一左右。在风速不大时采取围挡措施可以有效减少扬尘的扩散。 - 施工场地应每天定期洒水、清扫，防止产生扬尘，有风日应加大洒水量及洒水次数。 - 运输车辆进入施工场地时应低速或限速行驶，减少扬尘产生量。 - 管沟开挖后的土方在回填之前要沿路一侧科学有组织堆放，同时要做好防风抑尘措施，采用遮盖网遮盖严实，并实施洒水抑尘。 - 避免在大风天气进行开挖和回填作业。 - 管道施工应分段开挖，开挖距离不得超过300m。 - 施工结束时应及时对施工占用场地恢复地面，硬化及绿化，以减少对环境空气的影响。 为了减轻施工扬尘对管网两侧学校及其他敏感点的影响，本环评要求： 1）施工现场设置施工围挡，封闭施工现场，降低粉尘向大气中的排放；特别是两岸靠近居民的施工点，更需要加强围挡及洒水降尘。 2）要求施工单位文明施工，定期对开挖的作业面洒水，湿法作业，减少扬尘产生量。尽量减少转运渣土时运输时洒落在地面上，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边住户正常生活造成影响； 3）在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并定时进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，施工运入土石方车辆，车厢应严密清洁，防止泄漏造成沿途地面的污染；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 4）同时在风速四级以上易产生扬尘时，应暂停土方开挖、回填，采取覆盖堆料、湿润等有效措施，最大限度减轻扬尘对环境空气的不利影响。 5）各区的施工管理由专人负责，并设定专门负责人定期对该区的施工扬尘污染防治措施以及环保管理进行检查和核实，严格按照当地关于城市扬尘污染管理的有关规定进行治理，尽量减少扬尘对环境的影响程度。 6）严格按照“六不准、六必须”执行，扬尘整治六必须：必须湿法作业；必须打围作业；必须硬化场地；必须设置冲洗设施、设备；必须配齐保洁人员；必须定时清扫施工现场。扬尘整治六不准：不准车辆带泥出门；不准运渣车辆超载（冒顶装载撒漏建筑垃圾）；不准高空抛撒建渣；不准现场搅拌混凝土；不准场地积水，不准现场堆放未覆盖的裸土；不准现场焚烧废弃物。 由于施工区扬尘影响是暂时的，随着施工的结束，这些影响也将消失，在施工期再采取一定的防治措施可以大大减轻施工对周围空气环境的影响，不会对周围环境产生较大的影响。 - 尾气 本项目施工期较短，燃油动力机械设备使用量不大，因此其尾气排放量不大，在空气中扩散较快，对周围环境影响较小。 - 焊接烟气 本项目施工期短，焊接点分散，且场地开阔，通风条件良好，每个点排放烟尘量较小，在空气中扩散较快，对环境影响较小。 由上分析可知，施工期扬尘、尾气、焊接烟气等不会对周边环境空气质量造成明显影响。 1.2、施工期水污染影响分析 施工期污水包括施工作业产生的废水和施工人员生活污水。 （1）施工废水 本工程施工期时间较短，管道铺设施工与一般建筑施工项目有所区别，施工地点不固定，单位长度施工量和施工强度均很小，施工内容简单，包括管道开挖、管道安放和回填，施工环节产生废水较少，施工期产生的施工废水主要是管道施工时土层里的积水和试压废水。这类废水排放量很小，不需要特别处理，可在施工处原处渗干，但应杜绝其进入附近水体。 （2）生活污水 施工场地不设临时生活区，施工人员由施工组织，租用居民闲置住宅居住。本项目施工期有施工人员10人，施工期合计产生约38.25t生活污水。生活污水经旱厕处理后用作农废。因此，施工人员的生活污水对周边环境影响不大。 1.3、施工期噪声影响分析 - 施工期主要噪声源 本项目施工期噪声有施工机械噪声和交通噪声，其中主要为施工机械噪声。管网施工在每一施工阶段采用的施工机械不同，对外界环境造成的噪声污染水平也不同。施工机械在满负荷运行时其噪声类比监测结果见下表。 表7-1 主要施工机械噪声源强 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 监测位置（m）; 噪声级dB(A). 1; 挖掘机; 5.0; 77-96. 2; 推土机; 1.0; 87. 3; 吊车; 1.0; 76-95. - 影响分析及防治措施 施工期施工机械对环境的影响采用下式估算： 式中：—点声源在预测点产生的倍频带声压级； —参考位置处的倍频带声压级； —预测点距声源的距离（m）； —参考位置距声源的距离（m）； —各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级，且声源可看作是位于地面上的，则： 由于施工现场各种机械设备的运行状况各不相同，其噪声级变化范围多在75dB(A)-100dB(A)之间，并随测试距离的增加而递减。主要施工机械在不同距离处的噪声级估算值见下表。 表7-2 主要施工机械在不同距离处的噪声级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 不同距离噪声估算值. 10m; 15m; 30m; 50m; 100m; 150m; 300m. 1; 挖掘机; 81; 77; 71; 67; 61; 53; 51. 2; 推土机; 67; 63; 57; 53; 47; 43; 37. 3; 吊车; 67; 63; 57; 53; 47; 43; 37. 根据估算结果和相应标准可知：主要施工机械在施工作业过程中其昼间噪声的影响范围大都在10m以内，10m以外的噪声都在75dB(A)以下。但夜间影响范围较大，多数施工机械的噪声影响至50m左右才能达到55dB(A)以下，而强噪声机械挖掘机要在150m外才能达到55dB(A)以下。 根据现场勘查，本工程敷设的管网周围声环境敏感点较多，敏感点位于道路两侧200m区域，主要为沿路学校、商业、住宅区域。根据表7-2可知，施工期施工机械产生的噪声在距离边界10m的噪声最大值为81dB(A)，施工噪声对上述敏感目标的影响较大，因此，建设单位在施工时，施工机械尽量远离敏感点，并且在靠近敏感点一侧设置移动式隔声屏障，在居民区等敏感点内施工时，高噪声施工时间应安排在昼间，禁止在周围居民休息时间和夜间施工。 根据本项目的建设特点，本项目施工期较短，而且施工噪声具有间歇性及偶发性的特点，施工期噪声影响是短暂的暂时的，一旦施工活动结束施工噪声影响也就随之结束。建议施工单位和建设单位在工程施工期应采取噪声防治措施，对施工阶段的噪声进行控制，使建筑施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值，以最大限度地减少噪声对周围环境敏感点的影响。 具体措施应执行以下几点： ①合理安排施工时间，避免大量高噪声设备同时施工，在居民区等敏感点内施工时，高噪声设备施工时间应安排在昼间，在学校附近施工时，尽量将施工期安排在学校假期，禁止在周围居民休息时间和夜间施工。如遇特殊情况应征得周围居民和环境保护等有关部门的批准。 ②合理布局施工场地：避免同一地点、同一时间安排较多动力机械设备，以免局部声级过高。 ③降低设备声级：应选用低噪声设备，并采取相应降噪措施。 ④限制大型载重车的车速，运输途中路过居民区等声敏感区时杜绝鸣笛。 ⑤建设单位在施工时，施工机械尽量远离敏感点，并且在靠近敏感点一侧设置移动式隔声屏障，合理安排工期。 ⑥施工单位要加强与施工点周围居民和单位的沟通和联系，讲清项目建设的必要性和重要意义，做好受影响群众的思想工作。 ⑦施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。 1.4、施工期固体废弃物影响分析 施工期固体废弃物主要来源于施工人员日常生活产生的生活垃圾及施工弃渣，生活垃圾由环卫部门统一清运，弃渣收集后出售，则不会对周围环境产生影响。 表7-3 固体废物产生及处置情况 序号; 固废名称; 产生工序; 主要成分; 性质; 产生量 (t/施工期); 处置方式. 1; 生活垃圾; 施工人员日常生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 0.375; 环卫部门清运. 2; 施工弃渣; 施工过程; 废包装材料等; 一般工业固废; 0.85; 收集后出售. 环评建议：①临时堆方集中堆放，并及时遮盖；②土石方临时堆放场应做好临时排水、拦挡设施，避免水土流失；③供水管道工程应在施工围栏中进行，与周围人群保持隔离。 各类建材的包装箱、袋等：产生量约0.85t，以上固体废弃物可由建设单位统一收集，外售后资源化利用。 现场施工人员产生的生活垃圾：施工高峰期施工及管理人员约为10人，以0.5kg/d•人的垃圾量进行计算，生活垃圾量为5kg/d。生活垃圾依托市政垃圾收集设施，交当地环卫部门清运处理。 1.5、生态环境影响分析 - 生态影响分析评价 本项目建设内容是对供水管网进行改线建设，根据管网路线，绝大部分管网为沿线铺设，仅有少部分管网走线需经过农田，经过初步调查，所经过的农田为一般性农田，不涉及基本农田保护区，途经农田的可能会对地表的农作物或植被造成一定程度地破坏，由于全部采用埋式供水管道，所以本项目所涉及的占地均为临时占地，在施工结束后管道沿线所有生态均可以得到修复，涉及到的农田农作物可能会破坏当季的产量，施工期较短，根据具体工农作物生长周期可选择及时补种、移栽等方式进行补偿，施工期结束生态恢复后不会影响下季的生长和产量。 施工期可能会对管道途经的农田区域的农作物当季产量造成一定的影响，项目建设方一方面应与涉及到的农田户主达成一定的物质补偿协定，同时施工结束后积极和农户商议进行补种和移栽，尽可能减少当季的农作物损失，施工结束后不会影响以后的农田农作物生长。 本项目管道走线大部分为地埋式，仅有少部分需外露及悬挂，不会对水生生态环境造成影响，施工面积小，施工期短，施工结束后及时恢复沿线原地貌，也不会对所在地陆生动物产生影响，管线走向周围无珍稀濒危物种保护区分布。 总之，本项目的占地全部为临时占地，且施工规模小、施工期短，施工结束后积极采取恢复措施，对周围生态环境影响微弱。 - 生态保护方案 施工时妥善解决基坑出土，结束后及时恢复建筑时占用的地面。 开挖时减少开挖深度及坡度，对开挖边坡应做好修整。开挖土分段集中堆置，采取临时防护措施，及时用于回填。 1.6、水土保持 施工初期地下层工程所需的大面积深度土地开挖损坏地表覆盖植被，开挖后产生的大量土石方临时堆置，使施工区水土保持能力下降。因此要求建设方必须督促施工单位采取必要的工程性水土流失防治措施。 本项目水土保持主要措施有： - 在开挖管线周围设置必要的临时围挡和排水设施，采取削坡、护坡等工程措施确保临时堆土场边坡和开挖面的稳定，防止暴雨季节产生大量的水土流失，并减轻对居民区的安全隐患。施工场地和临时堆土场等在工程结束后必须及时清理场地，采取整治措施，使其恢复到可供利用状况。 - 施工组织中，在满足施工进度前提下，应尽量将开挖施工安排在非汛期，并缩短挖填土方的临时堆置时间。 1.7、社会环境影响分析 - 施工期交通影响分析 工程施工过程中，将会妨碍施工区域及附近的正常通行，还可能在一定施工阶段短时间阻断交通，或因施工现场交通指挥调度不当，导致临近施工路段路口交通堵塞，甚至可能会引发一定范围的暂时的交通堵塞。 项目应合理组织施工，提高管理效率、缩短施工工期，合理有效进行施工期的交通组织，制定切实可行的交通应急预案，积极配合交管部门加强施工路段的交通管理，确保交通畅通，将项目施工对当地居民出行和交通运输造成的影响降到最低。 评价认为，只要采取了切实可行的预防措施，科学合理地安排工期及进行交通疏通，项目施工对区域交通的影响较小。 - 施工对沿线居民生活质量的影响 项目施工噪声、扬尘将对沿线环境产生影响，进而影响临近住户的生活质量。但项目采取严格的污染防治及减缓措施，可将对沿线住户的上述影响将减至最低程度，总的来说项目施工期对居民生活的影响可以接受。 2、营运期环境影响分析 项目主要环境影响在施工期。营运期间，本项目供水管道工程竣工验收投入使用后正常运行情况下不会对所在区域环境空气质量、地表水环境质量、声学环境质量等产生不良影响。对管网周边环境亦无明显影响。 2.1、地表水环境影响分析 本项目建成后对水环境没有影响。 2.2、大气环境影响分析 本项目建成后大气环境没有影响。 2.3、声学环境影响分析 本项目建成后，对声环境没有影响。 2.4、固体废弃物影响分析 本项目建成后，对外环境没有影响。 2.5、社会环境影响分析 本项目供水管网系统的建成解决了九龙乡及周边村组的饮水不安全问题，项目实施建设具有明显的社会环境正效益。 2.6、环境风险分析 1、环境风险因子识别 本工程中供水管道工程起用后，在正常运行的情况下，不会对环境造成不良影响，但是管道处于非正常状态下（即事故状态），将对外环境产生一定影响，非正常运行状态主要是指可能发生的管道破裂、断裂以及堵塞等。原因主要有两个方面，一是自然因素，即地震、气候变化等；二是人为因素，即选材、施工、防腐、检修、操作以及管沟的回填土没有按规范要求进行以及后续建设项目施工损坏管道等。 自然因素造成的事故不能避免，只能在事故发生后尽早发现及时补救，对于人为因素造成的事故是可以避免的，工程现拟使用的各种管网选材是合理的、安全的，因此主要应在施工和运营期间严格管理，遵守有关规定，定期检查，规范操作，则各种人为因素造成事故发生机率可以大大降低。 2、环境风险分析 当管道处于非正常运行状态，主要是指发生破裂、断裂和堵塞等，将从管网中溢出自来水，由于供水管网不能正常运行，遇暴雨天气雨水泛滥，会造成交通堵塞，影响道路的正常功能，严重的还会造成水灾，危害居民财产和生命。 3、预防措施 ①严格管理。人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；加强沿线管道和检查井的检查，特别是加强沿线新建项目施工的检查，避免施工不慎导致供水管道破损。 ②项目建成后，建议划定50m的防护距离，防止污染型项目产污污染饮水。 ③对于供水管道这类隐蔽工程，建设单位应加强施工期间的管理、检查，确保施工质量。 ④一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境和人民生命及财产造成的危害。 4、应急措施 国务院2006年1月8日发布了《国家突发公共事件总体应急预案》，并要求各级政府、部门和企业进行相关应急预案的编制。 编制应急预案的目的： ①为了提高保障安全和处置突发事件的能力，最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保障公众的生命财产安全。 ②维护国家安全和社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。 六条工作原则： 以人为本，减少危害；居安思危，预防为主；统一领导，分级负责；依法规范，加强管理；快速反应，协同应对；依靠科技，提高素质。 事故应急措施是防止风险事故扩大并得到急时救治不可缺少的环保措施，因此对于具备潜在风险事故可能产生的项目，必须制订应急处理计划。本项目提出如下应急准备方案： ①组织救援队伍，确定联络方式。 ②制订事故类型、等级和相应的应急的响应程序。 ③配备必要的救灾、监测仪器，一旦供水管网堵塞，应立即进行应急监测，采取相应的防治措施，并及时排除事故。 ④组织岗位培训和事故演练，并设置事故应急学习手册，建立报告、记录和评估制度。 ⑤管网发生事故时，应迅速准确地报警，同时组织义务消防队伍开展自救，采取措施控制事故源，防止次生灾害的发生；应急指挥部接到通知后，迅速通报并指挥各专业部门（生产、环保、卫生、工程、安全等）到事故现场各司其职，为事故应急决策提供技术咨询和技术方案及建议，并和专业救援队伍一道实施善后清理、处理工作。 - 环境经济损益分析 本项目总投资142.52万元，环保投资估算4.56万元，约占工程总投资的3.20%，主要用于固废、废气和噪声的治理，通过对各污染源的治理，其排放量均得到了有效的削减，减轻了对环境的影响，环境效益很明显、经济效益较好、社会效益显著。此外，应当注意在施工过程中加强设备的管理、人员培训，确保环境保护要求的防治措施得到实施，保证环境经济效益达到预期的效果。 4、项目环保投资估算 该项目总投资142.52万元，其中环保投资为4.56万元，占总投资的3.20%，本项目环保投资估算详见下表： 表7-4 项目建设环保投资估算表 阶段; 项目; 投资额（万元）. 估算; 备注. 施工期; 社会环境; 安全告示、施工场地告示牌; 0.10; —. 大气; 洒水及彩钢板围挡、防雨布遮盖; 1.50; —. 噪声; 隔声围护; 0.60; 敏感点侧设置临时隔音围护等降噪设施. 固废; 固废处置运费; 1.20; 环卫部门统一清运. 水土保持; 迹地恢复、临时覆盖等; 1.16; —. 合计; 4.56.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 颗粒物 | 堆场覆盖、洒水、围挡、设置屏障、合理控制行驶速度 | 达标排放 |
|  |  | 总碳氢化合物(THC)、一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx) | 加强设备维护 | 达标排放 |
| 水污染物 | 施工期 | 悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD5)、氨氮(NH3-N) | 经旱厕处理后用作农废 |  |
| 固体废弃物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 分类收集后外售资源化利用 | 可实现无害化处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械设备、运输车辆 | 选用低噪声设备施工；加强设备维护；设置隔声屏障；合理安排工作时间 | 达标排放 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 施工活动破坏地表植被、扰动地表，破坏了土壤结构，容易发生水土流失。 为了避免施工土方开挖产生的水土流失，施工单位采取平行作业，边开挖、边回填平整，对开挖产生的临时土方及时回填，同时开挖产生的土方集中临时堆放，做好覆盖措施；合理安排施工时间，避开雨季施工；施工产生的固体废物建筑垃圾统一集中临时堆放，及时清运至指定地点，可有效避免施工产生的水土流失。 本工程施工量少，施工场地分散，工期较短，且随着工程施工的结束，这些影响也就随之消失，因此对生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

1、结论 1.1、项目概况 九龙乡供水主管网改线工程项目位于乐山市市中区九龙乡。主要建设内容为：主管线总长为6882m，其中重新布置的配水管道长度为5764m，管材选用PE管和钢塑管，其中PE管长度为4824m，钢塑管长度为940m；铺设方式采用埋管、包管及悬挂，其中埋管3765m，包管1059m，悬挂940m。另因“茅普路”改建工程也破坏了部分供水支管，为与原有的供水支管及入户管道全部接通，确保完工后恢复通水，本次预留供水支管总长1880m，管材为PE管，其中DN50PE 管540m，DN40PE 管400m，DN32PE 管400m，DN25PE 管540m。项目总投资142.52万元，其中环保投资4.56万元，占总投资的3.20%。 1.2、产业政策相符性结论 本项目属于供水工程建设项目，符合《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》 鼓励类中的“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂”，所以项目符合国家产业政策。 1.3、与相关规划符合性结论 九龙乡供水主管网改线工程的建设符合《乐山市城市总体规划》（2010～2030年）的要求和原则，所以项目的建设符合规划，并解决了地区饮水安全问题，有利于地区发展。 1.4、选线合理性结论 项目属市政建设工程，建设内容为建设供水主管网线总长为6882m，其中重新布置的配水管道长度为5764m，管材选用PE管和钢塑管，其中PE管长度为4824m，钢塑管长度为940m；铺设方式采用埋管、包管及悬挂，其中埋管3765m，包管1059m，悬挂940m。另因“茅普路”改建工程也破坏了部分供水支管，为与原有的供水支管及入户管道全部接通，确保完工后恢复通水，本次预留供水支管总长1880m，管材为PE管，其中DN50PE管540m，DN40PE管400m，DN32PE管400m，DN25PE管540m。项目施工沿线位置居民分布密集，选线在设计时已充分考虑，供水管道沿“茅普路”敷设，项目主要为解决九龙乡的饮水安全问题，未设置比选方案，方案具有唯一性。该选线不涉及拆迁，可减少工程建设对项目周边居民的生活干扰。 项目施工范围内不涉及生态保护目标，不涉及城镇饮用水水源保护区，无重大穿、跨越。本项目建成后，能够改善当地人居环境，提升当地环境容量，满足城镇建设需求，促进当地经济社会发展，项目有很好的社会效益和环境正效应。因此，项目管线选线对外环境影响较小，选线合理。 1.5、环境质量现状评价结论 - 环境空气质量现状评价结论 项目所在区域环境空气质量监测因子SO2、PM10、NO2均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，环境空气质量较好。 - 地表水质量现状评价结论 本项目所在区域水环境主要为磨池河，根据监测报告中数据及评价结果，本项目地表水各项指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，该区域地表水质量良好。 - 声环境质量现状评价结论 评价区域内各噪声监测点位昼、夜间噪声检测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量较好。 - 生态环境评价结论 项目区域位于城镇建成区，项目施工区域内无大型野生动物，也无国家保护的珍稀野生动物。 1.6、环境影响评价结论 - 施工期 ①水环境影响：施工期污水包括施工作业产生的废水和施工人员生活污水。施工废水排放量很小，不需要特别处理，可在施工处原处渗干，但应杜绝其进入附近水体；施工人员生活污水经旱厕处理后用作农废。因此，施工期的污水对周边环境影响不大。 ②大气环境影响：项目施工过程中，施工机械和物料运输活动都会带来扬尘、尾气等环境污染，应对堆场覆盖或洒水、采取围挡式施工等，在确保落实好污染防治措施的情况下，项目建设对周围的环境影响不明显。 ③声环境影响：项目施工期噪声主要来自施工机械噪声和交通噪声，噪声源强范围在75-100dB(A)。由于项目施工期为3个月，施工期较短，施工完毕后施工机械噪声影响也随之消失，故对周围环境影响不会造成持久性的影响。施工期通过选用低噪声设备施工；加强设备维护；合理安排工作时间，把工程施工对周围居民生活和环境影响降到最低程度。 ④固体废物影响：项目施工期固体废弃物主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾包括废包装材料等，集中堆放，建议施工方对建筑垃圾进行分类，外售资源化利用。生活垃圾应集中堆放并及时交由环卫部门清运处理，不可随意堆放和倾倒，以免造成环境卫生问题，影响市容市貌。通过采取上述措施，本项目施工期固体废物对周围环境影响不大。 ⑤生态影响：本项目的占地全部为临时占地，且施工规模小、施工期短，施工结束后积极采取恢复措施，对周围生态环境影响微弱。 - 营运期 ①地表水环境影响：本项目建成后对水环境没有影响。 ②大气环境影响：本项目建成后大气环境没有影响。 ③声学环境影响：本项目建成后，对声环境没有影响。 ④固体废弃物影响：本项目建成后，对外环境没有影响。 ⑤社会环境影响：本项目供水管网系统的建成解决了九龙乡及周边村组的饮水不安全问题，项目实施建设具有明显的社会环境正效益。 ⑥环境风险影响：当管道处于非正常运行状态，主要是指发生破裂、断裂和堵塞等，将从管网中溢出自来水，由于供水管网不能正常运行，遇暴雨天气雨水泛滥，会造成交通堵塞，影响道路的正常功能，严重的还会造成水灾，危害居民财产和生命。通过加强供水管道日常的管理、建立紧急情况处理预案和措施，本项目风险可以减低到最小。 1.7、环境保护措施及其经济效益结论 针对施工期、营运期的不同特点，本环评提出了施工期生态破坏的防治恢复及水土保持措施、地表水保护措施、声环境和空气环境保护措施及社会环境保护措施和要求。施工期中的环保措施突出了生态破坏的防治及恢复、水土保持、地表水保护，可将施工期的环境影响降至最低。 营运期中的措施突出了巡视、监控机制，以及出现问题的处理及防范措施以设计和管理措施先行，确保环保工作按可持续发展思路开展，并确保具体环保措施制度化及强制性地实施，同时这种强调管理及预防的运作方式可降低工程措施费用。 项目环保投资主要包括噪声措施、防尘措施、固废处理、迹地恢复措施、水土流失防治措施，具体措施见投资统计见表7-3。经估算，本项目环保总投资4.56万元，占总投资142.52万元的3.20%。 - 环境影响评价综合结论 本项目的建设改善和促进了城市经济快速发展，更好的方便了市民的生活需要，具有较显著的经济效益和社会效益。本工程项目符合国家产业政策，符合乐山市总体规划，环保措施可行，废水排放合理，固体废物处置合理，施工期噪声低于国家相关标准，在施工期通过按照设计要求及采取本评价提出的相应措施后，将减轻对周围环境的影响，且施工期比较短暂，随着施工期的结束，对外环境影响也将消失。营运期，整个系统无生产废气、废水、废渣、噪声产生。因此，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。 3、建议与要求 （1）严格执行环境保护的“三同时”制度，使防治环境污染和破坏的环保工程（措施）与主体工程同时竣工运行。 （2）对本项目进行进一步优化，降低施工影响，在后期建设阶段将水土流失防治措施与本项目同时设计建设。施工尽可能避开交通高峰期。 （3）对管线的铺设在施工前应做好规划，应与其他公用事业需要铺设的管线相协调，一次铺设到位，避免因施工造成不必要的损失。 （4）积极配合相关部门对施工周围环境质量进行严格监督。 （5）建设单位应合理安排好工期，尽量加快施工进度，严格落实相应的防治措施，在施工过程严格管理，以保证施工期对环境的影响程度和范围减小到最低限度。 （6）做好管线施工后的植被恢复工作，减少工程施工对生态环境的影响。