乐山市市中区环境保护局关于建设项目环境影响评价文件受理情况的公示 
2017-11-27
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2017年11月27日我局受理1个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为2017年11月27日－2017年12月8日（10个工作日）。

　　联系电话：0833－2103779

　　传 　 真：0833-2133332

　　通讯地址：乐山市市中区红雀碗118号

邮政编码：614000

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	受理日期

	1
	乐山市市中区青平加油站项目
	乐山市市中区青平镇青龙街18号
	乐山市市中区青平加油站
	宁夏智诚安环技术咨询有限公司
	2017-11-27


注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

	
	国 环 评 证
乙字第3804号


建设项目环境影响报告表
（报批本）
项 目 名 称:    乐山市市中区青平加油站项目
建设单位(盖章):    乐山市市中区青平加油站
	编制时间：
	2017年11月

	宁夏智诚安环技术咨询有限公司


《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。
3. 行业类别——按国标填写
4. 总投资——指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况                                       表一
	项目名称
	乐山市市中区青平加油站项目

	建设单位
	乐山市市中区青平加油站

	法人代表
	向利
	联系人
	向利

	通讯地址
	乐山市市中区青平镇青龙街18号

	联系电话
	13980264580
	传真
	/
	邮政编码
	614011

	建设地点
	乐山市市中区青平镇青龙街18号（N29°36’17”，E103°55’19”）

	备案审批部门
	/
	备案号
	/

	建设性质
	技改补评
	行业类别
及代码
	F5264机动车燃料零售

	占地面积
(平方米)
	429.5
	绿化面积
(平方米)
	102.62

	总投资
(万元)
	200
	其中：环保投资(万元)
	28.8
	环保投资占总投资比例
	14.4%

	评价经费
(万元)
	/
	预期投产日期
	已投产

	工程内容及概要：
一、项目由来
乐山市市中区青平加油站位于乐山市市中区青平镇青龙街18号，占地面积429.5m2。该站目前经营储存的油品有0#柴油、92#汽油两种，现有税控加油机2台（1台0#柴油单枪加油机、1台92#汽油单枪加油机）；地埋式单层储油罐2个，其中0#柴油罐1个（20m3）、92#汽油罐1个（20m3）；2个单层储油罐总储存容积为40m3，折算为汽油储油能力为30m3（柴油减半计算）。依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定，青平加油站为三级加油站。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令的要求，项目建设前应该开展环境影响评价工作，结合国家环境保护部第2号令《建设项目环境影响评价分类管理目录》的要求，该项目应编制环境影响报告表。
该加油站于2000年建成运营，由于历史原因，该加油站未履行环保审批手续，且仍为单层储油罐，无油气回收装置，存在重大的环境污染问题和潜在安全问题，也不符合现加油站环保措施的要求和治理规划。2017年6月23日被乐山市市中区环境保护局进行环境行政处罚，责令其尽快进行加油站的整改并完善环评手续。建设单位于2017年6月进行整改，于2017年7月完成，因此本项目属于进行油气回收和双层罐改造后的技改补评环境影响评价报告表项目。
为此，乐山市市中区青平加油站委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司开展该加油站的环境影响评价工作。我公司受托后，派工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表，审批后作为项目环境管理依据。
由于本项目已建成投运，，因此本次评价属于补办环评。
青平加油站在其多年运营中未曾发生环境污染事故，与周围居民相处融洽，未发生环境纠纷。
二、产业政策符合性分析
本项目属于《国民经济行业分类》（GBT4754-2011）中“F52零售业”类行业，不属于国家发展改革委制订的《产业结构调整指导目录[2011年本]》(2013年国家发展改革委第21号令修正版)中鼓励、限制和淘汰类项目。
根据《产业结构调整指导目录（2011本）修订解读》中规定，“《目录（2011年本）》维持2005年本分类不变，仍分为鼓励类、限制类和淘汰类。不属于上述三类，但符合国家法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入目录。”

综上，本项目属于允许类项目，同时四川省经济和信息化委员会颁发了成品油零售经营批准证书（油零售证书第L0094号），乐山市市中区计划经济局出具了“乐山市市中区计划经济局关于同意青平镇农机站经营成品油的批复”文件（乐中计经（1999）123号），因此符合国家现行产业政策要求。
三、项目规划及选址合理性、外环境相容性、总平面布置合理性分析
本项目位于乐山市市中区青平镇青龙街18号，交通便利，项目地理位置图见附图1。
1、与大气污染防治相关管理规定的符合性
根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划四川省实施方案》（川府函﹝2013﹞181号）中要求“新建储油库、加油站和新配置的油罐车，必须同步配备油气回收装置”。
2016年3月30日，四川省人民政府办公厅印发了《四川省大气污染防治行动计划实施细则2016年度实施计划》，其中要求：强力整治挥发性有机污染物，各市（州）全面完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理工作。本项目已铺设油气回收管线，采用油气回收性的加油枪，设置卸油（一次）、加油（二次）油气回收系统并正常使用，因此符合《四川省大气污染防治行动计划实施细则2016年度实施计划》的要求。
2、与《四川省灰霾污染防治办法》的符合性分析
2015年2月25日省政府第77次常务会议审议通过了《四川省灰霾污染防治办法》（四川省人民政府第288号令），并于2015年5月1日开始实施。其中第十三条规定：“储油（气）库、加油（气）站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和使用油（气）罐车等单位，应当按照国家有关规定安装油（气）回收装置并正常使用。” 本项目已采用油气回收性的加油枪，安装一次、二次油气回收系统并正常使用，因此符合《四川省灰霾污染防治办法》的环境管理要求。
3、与《挥发性有机物污染防治技术政策》的符合性分析
2013年5月24日国家环境保护部发布了《挥发性有机物污染防治技术政策》，其中要求：“储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统。” 本项目已铺设油气回收管线，采用油气回收性的加油枪，设置一次、二次油气回收系统并正常使用，因此符合《挥发性有机物污染防治技术政策》的要求。
4、与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》的符合性分析
根据现场调查了解，本项目加油站正在进行油气回收装置和双层罐的改造，预计2017年8月份完工。根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），“加油站地下油罐于2017年年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置”。因此，本项目改造后的储罐符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）相关要求。
5、选址符合性分析
（1）与青平镇集中式饮用水水源地保护区符合性分析
根据现场调查，本项目位于乐山市市中区青平镇青龙街18号，与青平镇集中式饮用水水源取水口的直线距离约3km，距离其一级保护区陆域保护区边界4km，故本项目不在其水域和陆域保护区范围内。
（2）用地合法性
本项目位于乐山市市中区青平镇，根据乐山市人民政府于2001年9月23日颁发的《国土使用证》[国用（2009）第150127号]，本项目所在地土地用途为出让，该加油站所用场地及房屋产权属青平加油站法人向利及其爱人毛鸿雁所有，新的土地证正在办理当中（证明见附件）。
因此，本项目土地利用性质合理。
（3）环境相容性分析
项目位于乐山市市中区青平镇青龙街18号，加油站北侧为1处散居户，与站区围墙的距离为45m；加油站东侧紧邻茅青路；加油站东北侧为敬老院，与站区围墙的距离为32m；加油站东侧为渔业合作社，与站区围墙的距离为18m，该处已无人办公住宿，为空房；南侧为树林，与站区围墙的距离为8m；西侧为农用地，与站区围墙的距离为2m。项目东南面约3km为磨池河，水体功能为灌溉和泄洪。
加油站东侧紧邻一条宽度为5 m的茅青路，敬老院距离茅青路27 m，距离本项目站区围墙最近距离为32 m，距离加油站油罐区大概55 m，敬老院在加油站的安全防护距离范围外，且敬老院距加油站有公路以及围墙相隔，因此加油站对敬老院的安全隐患较小，加油站的选址是可行的。
根据本次评价现场调查，项目所在区域为青平镇，该片区属于集镇污水处理厂污水收纳范围，项目产生污水主要为生活污水和雨水。雨水经污水收集池收集沉淀后进入集镇管网，项目所在地不设食堂和住宿，生活污水经隔油池沉淀后进入自建管道最后进入集镇管网，其排水水质满足该污水处理厂水质接管要求，目前项目周边集镇污水管网已建成并投入使用，排水条件较好，加油站距离集镇污水管网8m，并已建管道连接集镇污水管，本项目生活污水已接入集镇污水管网，由集镇污水管网统一处理后进行排放。
综上分析，评价认为项目所在地基础设施条件较好，外环境关系现状、环境质量现状、周边规划与本项目环境相容，无明显的环境制约因素。
（4）与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修改）的符合性分析
本次评价按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修改）中对加油站的各项要求，从项目的选址、总平面布置以及工艺设备与站外构建筑的防火间距等方面分析其合理性。
1）本项目选址与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修改）规定 4 “站址选址”的符合性分析
表 1-3 本项目选址与《汽车加油加气站设计与施工规范》对比表
《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012)（2014年局部修改）规定4站址选址
本项目情况
是否
符合
4.0.1

 加油加气站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。
本项目位于乐山市市中区青平镇青龙街18号，加油站南面临近公路，交通便利，符合城乡规划、环境保护和防火安全要求。
符合
4.02

在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。在城市中心区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。
本项目为三级加油站
符合
4.0.3

城市建成区内的加油加气站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。
本项目南面临近公路，但不位于城市干道交叉路口。
符合
4.08

加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.4 的规定。
满足要求，具体详见表1-4。
符合
4.013

架空电力线路不应跨越加油加气站的加
加气作业区。架空通信线路不应跨越加气站的加气作业区。
架空通信线路未跨越加气站的加气作业区。
符合
表1-4  本项目的汽油设备（三级加油站）与站外建（构）筑物的安全距离（m)

方向
站外环境、建（构）筑物
埋地油罐（实际距离/标准距离）
通气管口（实际距离/标准距离）
加油机（实际距离/标准距离）
备注
柴油
汽油
柴油
汽油
柴油
汽油
N
住户1户（三类保护物）
50/6
50/16
60/6
60/16
55/6
55/16
EN
敬老院（三类建筑物）
40/6
40/16
37/6
37/16
32/6
32/16
E
渔业合作社
30/6
30/16
27/6
27/16
18/6
18/16
S
树林
8/6
8/10
10/6
10/10
12/6
15/10
W
良田
6/6
10/10
6/6
10/10
12/6
15/10
注：注：1 、室外变、配电站指电力系统电压为35 kV～500kV，且每台变压器容量在 10MV•A 以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t 的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定；2 、表中道路系指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定；3 、与重要公共建筑物的主要出入口（包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口）尚不应小于50m；4 、 一、二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时，油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的70%，并不得小于6m。
另外：重要公共建筑物——市级以上党政机关办公楼、高峰使用人数或座位数超过1500 人(座)的体育馆、地市级及以上的文物古迹、博物馆、展览馆等；民用建筑一类保护物——县级党政机关办公楼。高峰使用人数或座位数超过800 人(座)的体育馆、会堂，文物古迹、博物馆、展览馆，总建筑面积超过5000㎡的办公楼居住建筑等；民用建筑二类保护物——体育馆、会堂、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站、客运站，总建筑面积超过1000㎡的办公楼、写字楼、商场居住建筑等；民用建筑三类保护物——除重要公共建筑物、一类和二类保护物以外的建筑物。
综上核查结果，本项目汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距基本满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修改）中“4.0.4 加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表 4.0.4 的规定”。
综上，本项目与外环境相容性较好，无明显的环境制约因素，项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修改）中“4 站址选择”的各项要求，从环境可行性角度看选址合理。
2）本项目汽油设备与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修改）“站内平面布置”规定的符合性分析
本项目位于乐山市市中区青平镇青龙街18号，油罐区位于站区北侧，设置2个卧式埋地双层储罐，分别是1个20m3的0#柴油罐， 1个20m3的92#汽油罐，从西向东依次为0#、92#；加油区位于站区中间，罩棚下设置1排加油岛，岛上设置2台单枪加油机，从西向东依次为92#、0#；站房位于站区东北角；杂物间位于站区东北侧。根据业主提供的安全评价报告，其站内设施之间安全间距见表1-5：
设施名称
汽油罐
柴油罐
汽油通气管口
柴油通气管口
油品卸
车点
加油机
站房
站区
围墙
汽油罐
0.8/0.5

0.8/0.5

－
－
－
－
7/4

10/3

柴油罐
0.8/0.5

0.8/0.5

－
－
－
－
7/3

10/2

汽油通气管口
－
－
－
－
4/3

－
9/4

13/3

柴油通气管口
－
－
－
－
4/2

－
9/3.5

13/2

油品卸车点
－
－
4/3

4/2

－
－
24/5

－
加油机
－
－
－
－
－
－
18/5

－
备注
（1）“－”表示无防火间距要求；
（2）分子为实际距离，分母为标准距离（按无油气回收系统确定）
表1-5 站内设施防火间距一览表
结合外环境关系可知项目周边无危险品生产储存企业、高污染企业、重要公共建筑；该项目周边的设施、民居与站内设施设备的防火距离能满足安全要求。地下无天然气管道等具有危险性的埋地管道设施通过，与公路、民用建筑的距离符合规定。项目选址及周边环境单元符合根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）的要求。
综上所述，本项目土地利用性质合理，与外环境相容，总平面布置及选址合理。
四、项目概况
1、项目名称、地点、建设单位及性质
项目名称：乐山市市中区青平加油站
建设地点：乐山市市中区青平镇青龙街18号
建设单位：乐山市市中区青平加油站
建设性质：技改补评
占地面积： 429.5m2
本项目位于乐山市市中区青平镇青龙街18号，地处公路边，加油站位于青平镇主要街道上，距乐山市中心城区约28km，交通运输方便。
2、投资规模
项目总投资200万元，其中环保投资28.8万，占总投资的14.4%。
3、场站等级
乐山市市中区青平加油站有地埋式双层储油罐2个，其中0#柴油罐1个（20m3）、92#汽油罐1个（20m3）；2个储油罐总储存容积为40m3，折算为汽油储油能力为30m3（柴油减半计算）。
根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），本项目属于三级加油站。
表1-6  加油站的等级划分（GB50156-2012）
等级
油罐容积（m³）
总容积
单罐容积
一级
150＜V≤210

V≤50

二级
90＜V≤150

V≤50

三级
V≤90

汽油罐≤30，柴油罐≤50

注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。
4、项目组成、规模及投资
项目已于2000年建成并投入运营，已进行完油气回收装置和双层罐改造，（相关油气回收、双层罐改造依据见附件）占地面积429.5m2，该站目前经营储存的油品有0#柴油、92#汽油两种，现有税控加油机2台（1台0#柴油加油机、1台92#汽油加油机；地埋式双层储油罐2个，其中0#柴油罐1个（20m3）、92#汽油罐1个（20m3）；2个储油罐总储存容积为40m3，折算为汽油储油能力为30m3（柴油减半计算），现有工程有：加油区、油罐区、生活办公区等建筑；储油罐、加油机等基础设备；各种安全相关设施以及改造完成的油气一次，二次回收装置等安全、环保设施。
本项目组成及可能产生的环境影响见表1-7。
表1-7  项目组成及可能产生的环境影响一览表
名称
建设内容及规模
可能产生的环境问题
已建/改造
施工期
营运期
主体工程
储油区：2个埋地卧式油罐（0#柴油罐1个、92#汽油罐1个），油罐为正进行改造的双层油罐，每个储罐容积均为20m3，总存储能力为40m3，折算成汽油储油能力为30m3；油罐上方设置操作井，并采用铝合金盖板盖好，覆土高度不小于0.5m，油罐上设有通气管，其管径为50mm，高≥4.0m，管口设置阻火器
本项目已于2000年建成并投入运营，属补办环评项目，根据现场踏勘，无施工期环境遗留问题
废气
改造
罩棚及加油岛：加油区罩棚面积200m2，钢网架结构（棚顶采用彩钢结构），距地面高6m，火险等级为甲类；内设2个加油岛，加油岛上设置加油机2台全部设置有接地，其中0#柴油加油机1台，92#汽油加油机1台。
废气、噪声
已建
站房：站房位于站区西南角，为1层砖混结构建筑，建筑面积80m2，包括1个卫生间，1个值班室，1间办公室，一个库房
废气、噪声、废水、固废
已建
辅助工程
卸油场位于站区西北角，为1层砖混结构建筑
废气
已建
罐区隔墙位于站区西北角，为1层砖混结构建筑
/

已建
消防设施：消防器材柜、消防器材架、消防沙池，MFZ4kg手提式干粉灭火器12具、MFTZL35kg推车式干粉灭火器1台、灭火毯2张、消防沙2m3
/

已建
罐区池壁、池底防渗墙
/

已建
地面导流截污沟一条，位于站房南面,顺延公路方向修建
/

已建
公共工程
供电：由集镇电网供给，年耗电6000kW

/

已建
供水：集镇供水管网供水，年用水量313.79m3
/

已建
防雷：油罐防雷防静电接地系统1套，静电接地报警仪1套
/

已建
环保工程
卸油油气回收系统1套；加油油气回收系统1套。
废气
改造
垃圾收集桶2个
固废
已建
隔油池（1个，容积为4m³）
雨水收集池（1个，容积为4m³）
废水
改造
危险废物暂存点1处，位于站区东北侧，面积约为0.5m2。
-

改造
防渗设施：加油站采取金属油罐，按照国家标准《地下金属油罐防水防腐技术规范》的有关规定进行设计、施工；站内加油管道表面进行了试压和防腐处理；同时，在加油区设置罩棚，对地面采取了混凝土硬化处理，并注意站内地面的维护管理，保证地面不存在破损现象。加油站投运后，对每个油罐配备液位仪，实时监控油品有无渗漏；公司定期对罐线进行气密性测试，确保油罐无渗漏、完好有效。
风险
改造
绿化：绿化面积为102.62m2，占总面积的22.24%

/

已建
五、主要原（辅）料及生产设备情况
1、主要原（辅）料
本项目是对成品油的销售，汽油和柴油在站内暂存后即外售，不进行生产加工，在站内暂存的油品量见表1-8。
表1-8  项目产品方案
名称
储存容积
来源
备注
0#柴油
20m3
本地市场
以销售定消耗
92#汽油
20m3
本地市场
本项目使用的其他能源主要是水和电，其耗量见表1-9：
表1-9  项目主要原（辅）材料及能耗表
分类
名称
年耗量（单位）
来源
备注
主（辅料）
92#汽油
100t

周边地区油库
油品满足(GB17930-2006)、(GB/T9147-2013)
0#柴油
40t

水耗
水（t）
313.79

自来水
/

能源
电（万度）
0.6

集镇电网
/

主要原辅材料性质：
汽油：汽油为油品的一大类，是四碳至十二碳复杂烃类的混合物，虽然为无色至淡黄色的易流动液体，但很难溶解于水，易燃，馏程为30℃至205℃，空气中含量为74～123g/m3时遇火爆炸，乙醇汽油含11%乙醇其余为汽油。汽油的热值约为44000kJ/kg。燃料的热值是指1kg燃料完全燃烧后所产生的热量。汽油最重要的性能为蒸发性、抗爆性、安定性和腐蚀性。汽油的密度因季节气候不同会有略微变化，按研究法辛烷值分为89号、92号、95号三个牌号，平均如下：89#汽油的平均密度为0.72g/mL；92#汽油的密度为0.725g/mL；95#汽油的密度为0.737g/mL。本项目销售汽油为92号。  

柴油：柴油是轻质石油产品，复杂烃类(碳原子数约10~22)混合物。为柴油机燃料。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成;也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻柴油(沸点范围约180~370℃)和重柴油(沸点范围约350~410℃)两大类。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舰。柴油使用性能中最重要的是着火性和流动性，其技术指标分别为十六烷值和凝点，我国柴油现行规格中要求含硫量控制在0.5%-1.5%。柴油按凝点分级，轻柴油有10、5、0、-10、-20、-35、-50六个牌号，重柴油有10、20、30三个牌号。般来讲，5#柴油适合于气温在8℃以上时使用;0# 柴油适用于气温在8℃至4℃时使用;-10#柴油适用于气温在4℃至-5℃时使用;-20#柴油适用于气温在-5℃至-14℃时使用;-35#柴油适用于气温在-14℃至-29℃时使用;-50#柴油适用于气温在-29℃至-44℃或者低于该温度时使用。本项目销售柴油为0#柴油。
本项目所需的汽油主要由周边地区油库供应。运输方式采用汽车槽车经公路送达。
2、主要设备、设施规格、数量
本项目主要工艺设备选型以保证安全储油、公平计量的前提，选用国际、国内先进的生产设备。见表1-10：
表1-10  主要设备、设施一览表
序号
设备名称
规格/ 备注
数量
加油设备
1

储油罐（地埋卧式罐）
双层钢质油罐（卧式），20m 3 /个
2个
2

潜油泵
厂家配置
2个
3

税控加油机
设截断阀，程控电脑
2台
4

加油枪
自封式加油枪（单枪），带截断阀
2个
5

计量装置
储罐液位指示和变送器
2套
6

自控仪表系统防雷保护系统
/

1套
7

监控系统
/

1套
8

油气回收系统
卸油油气回收系统
1套
9

油气回收系统
加油油气回收系统
1套
10

防雷防静电接地系统
接地电阻小于4Ω

2套
11

阻火器
/

若干
消防设备
12

灭火器
MFTZL35 

1具
MFZ4

12具
13

灭火毯
加油区
2张
14

消防沙堆
2m³；油罐区
1个
六、公用工程及辅助设施
1、给排水系统
本项目用水由集镇供水管网提供。项目用水主要是员工、外来司乘人员的生活用水以和绿化用水，站场不进行冲洗，利用扫帚清扫地面，无冲洗水。项目用水量为0.86m3/d，年用水量约313.79m3。
用水量预测及分配情况见表1-11：
表1-11  用水量预测及分配情况
项目
类型
单位
日最大容量
用水标准
最大日用水量（m3/d）
废水产
生量（m3/d）
备注
生活用水
生活用水
人
4

0.15m3/人·d
0.6

0.54

/

司乘人员用水
人
50

0.002 m3/人·d
0.1

0.09

/

其他用水（绿化用水）
m2
102.62

0.002 m3/m2·d
0.2

-

每周一次
合计
0.9

0.63

注：项目生活污水的排放系数按90%计。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



加油站内雨水已整改完成实行雨污分流原则，雨水经截污沟进入雨水收集池，沉淀后的清水通过自建污水管道并入集镇污水管网统一排放。站内工作人员生活用水及外来司乘人员产生污水经隔油池收集处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，经自建污水管道并入集镇污水管网，经由集镇污水处理厂处理达标后排入磨池河。本项目厂区设置截污沟，厂区雨水为雨污分流，站场不进行冲洗，利用扫帚清扫地面，无冲洗水；加油站不提供洗车服务，无洗车废水产生，集镇污水管网距离加油站仅8米，已自建污水管道与集镇污水管网进行了连接，生活污水及外来司乘人员产生污水同雨水一起进入集镇污水管网处理，不外排。
2、供电系统
加油站的供电负荷为三级，由当地区政电网提供的380V/220V三相五线制电源，通过铠装电力电缆埋地引入配电室内配电箱后供加油站各用电设备使用。
3、消防系统
本项目为三级加油站，站内按照要求配置了消防沙和灭火器材箱，以保护加油站消防安全。主要消防器材详见表1-10。
4、防雷和静电系统
本项目的罩棚、站房、储罐、加油机等均设置防雷防静电接地，加油站的汽油罐车卸车场地设置罐车卸车时用的防雷电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。
七、劳动定员及生产制度
本项目加油站劳动定员4人。其中站长1名，3名加油工。加油站年运行365天，实行三班制，每天24小时。
八、交通组织方案
本项目在运营期间，车辆出现高峰值时，可能造成站场前路段的交通堵塞，影响周围住户与企业的出行和过往车辆的通行。在加油高峰时段，站内指派工作人员对外来车辆进行有效的疏导；同时加强对工作人员的技术培训，使操作人员加油技巧熟练以减少加油加气车辆的滞留时间，缓解拥堵。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
一、技改前工程概况
本项目土地系自有，位于乐山市市中区青平镇青龙街18号，于2000年建成并投入运营，年销售92#汽油100t，0#柴油40t。使用单层储油罐，无油气回收装置。
1、技改前项目组成
项目已于2000年建成并投入运营，占地面积429.5m2，该站目前经营储存的油品有0#柴油、92#汽油两种，现有税控加油机2台（1台0#柴油加油机、1台92#汽油加油机；地埋式单层储油罐2个，其中0#柴油罐1个（20m3）、92#汽油罐1个（20m3）；2个储油罐总储存容积为40m3，折算为汽油储油能力为30m3（柴油减半计算），现有工程有：加油区、油罐区、生活办公区等建筑；储油罐、加油机等基础设备。
本项目组成及可能产生的环境影响见表1-12。
表1-12  技改前项目组成表
名称
建设内容及规模
可能产生的环境问题
已建/改造
施工期
营运期
主体工程
储油区：2个埋地卧式油罐（0#柴油罐1个、92#汽油罐1个），每个储罐容积均为20m3，总存储能力为40m3，折算成汽油储油能力为30m3；油罐上方设置操作井，并采用铝合金盖板盖好，管口设置阻火器
本项目已于2000年建成并投入运营，根据现场踏勘，无施工期环境遗留问题
废气
已建
罩棚及加油岛：加油区罩棚面积200m2，钢网架结构（棚顶采用彩钢结构），距地面高6m，火险等级为甲类；内设2个加油岛，加油岛上设置加油机2台全部设置有接地，其中0#柴油加油机1台，92#汽油加油机1台。
废气、噪声
已建
站房：站房位于站区西南角，为1层砖混结构建筑，建筑面积80m2，包括1个卫生间，1个值班室，1间办公室，一个库房
废气、噪声、废水、固废
已建
辅助工程
卸油场位于站区西北角，为1层砖混结构建筑
废气
已建
罐区隔墙位于站区西北角，为1层砖混结构建筑
/

已建
消防设施：消防器材柜、消防器材架、消防沙池，MFZ4kg手提式干粉灭火器12具、MFTZL35kg推车式干粉灭火器1台、灭火毯2张、消防沙2m3
/

已建
罐区池壁、池底防渗墙
/

已建
地面导流截污沟一条，位于站房南面,顺延公路方向修建
/

已建
公共工程
供电：由集镇电网供给，年耗电6000kW

/

已建
供水：集镇供水管网供水，年用水量313.79m3
/

已建
防雷：油罐防雷防静电接地系统1套，静电接地报警仪1套
/

已建
环保工程
垃圾收集桶2个
固废
已建
防渗设施：加油站采取金属油罐，按照国家标准《地下金属油罐防水防腐技术规范》的有关规定进行设计、施工；站内加油管道表面进行了试压和防腐处理；同时，在加油区设置罩棚，对地面采取了混凝土硬化处理，并注意站内地面的维护管理，保证地面不存在破损现象。加油站投运后，对每个油罐配备液位仪，实时监控油品有无渗漏；公司定期对罐线进行气密性测试，确保油罐无渗漏、完好有效。
风险
已建
绿化：绿化面积为102.62m2，占总面积的22.24%

/

已建
1-13 技改前产品方案
名称
储存容积
来源
备注
0#柴油
20m3
本地市场
以销售定消耗
92#汽油
20m3
本地市场
2、技改前主要原辅材料及主要设施规格、数量。
（1）技改前主要原（辅）料
表1-13  技改前主要原（辅）材料及能耗表
分类
名称
年耗量（单位）
来源
备注
主（辅料）
92#汽油
100t

周边地区油库
油品满足(GB17930-2006)、(GB/T9147-2013)
0#柴油
40t

水耗
水（t）
313.79

自来水
/

能源
电（万度）
0.6

集镇电网
/

（2）主要设备量
表1-14  主要设备、设施一览表
序号
设备名称
规格/ 备注
数量
加油设备
1

储油罐（地埋卧式罐）
单层钢质油罐（卧式），20m 3 /个
2个
2

潜油泵
厂家配置
2个
3

税控加油机
设截断阀，程控电脑
2台
4

加油枪
自封式加油枪（单枪），带截断阀
2个
5

计量装置
储罐液位指示和变送器
2套
6

自控仪表系统防雷保护系统
/

1套
7

监控系统
/

1套
8

防雷防静电接地系统
接地电阻小于4Ω

2套
9

阻火器
/

若干
消防设备
12

灭火器
MFTZL35 

1具
MFZ4

12具
13

灭火毯
加油区
2张
14

消防沙堆
2m³；油罐区
1个
3、技改前劳动定员及工作制度
本项目加油站劳动定员4人。其中站长1名，3名加油工。加油站年运行365天，实行三班制，每天24小时。
4、技改前公用工程
（1）给水、排水
生活用水：来自自来水。
生活污水：进入集镇污水管网。
（2）供电
供电：集镇电网供应。
二、 技改前三废排放情况
1、技改前运营期主要污染工序及污染因子
技改前，本项目运营期主要工艺为运输、装卸、储存、输送及计量销售汽油，主要产生的污染物有废气、废水、固废及噪声等。
① 废气：卸油、加油等过程中可能逸漏少量有机气体（非甲烷总烃）；外来车辆产生一定的汽车尾气；柴油发电机燃烧废气。
② 废水：员工及司乘人员产生的生活污水。
③ 固体废物：员工产生的生活垃圾、隔油池废油及沾油废物（沾油抹布和手套）等。
④ 噪声：主要是加油机、潜油泵等设备噪声以及进出车辆噪声。
2、 技改前主要污染物的排放及治理达标情况
2.1有机废气（非甲烷总烃）
① 污染物产生
本项目加油站产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的油气，其主要成分以非甲烷总烃计。正常营运时，油品损耗主要有卸油灌注损失、储油损失、加油作业损失等。根据《散装液态石油产品损耗标准》，项目所在区域属于A类区，卸油过程中汽油柴油损耗率分别为0.23%、0.05%；贮存过程中加油过程中汽油柴油损耗率分别为0.01%、0.01%，加油过程中汽油柴油损耗率分别0.29%、0.08%。
根据现场调查，按照年销售汽油100t、柴油40t计算，项目非甲烷总烃产生量及排放量见表1-15。
表1-15  技改前本项目非甲烷总烃排放情况一览表
项目
年消耗量
（t））
损耗率
油气挥发量
(t)

卸油油气损耗
汽油
100

0.23%①
0.23

柴油
40

0.05%①
0.02

贮存油气损耗
汽油
100

0.01%①
0.01

柴油
40

0.01%①
0.004

加油油气损耗
汽油
100

0.29%①
0.29

柴油
40

0.08%①
0.032

合计
汽油非甲烷总烃排放量=0.23+0.01+0.29=0.53                  柴油非甲烷总烃排放量=0.02+0.004+0.032=0.056

（2）机动车尾气 

运输原料以及外来加油、加气车辆进出时会产生CO、HC、NO2等污染物，本项目周边绿地较多且环境开阔，机动车尾气通过自然扩散排放，且汽车启动时间较短，废气产生量小，机动车尾气可实现达标排放。
2.2 废水污染物排放及治理达标情况
（1）项目污水种类 

项目运营期废水主要为站内员工生活污水、外来司乘人员产生的生活污水。其排水水质满足集镇污水处理厂水质接管要求，目前项目周边集镇污水管网已建成并投入使用，排水条件较好，加油站距离集镇污水管网8m，本项目生活污水已接入集镇污水管网，由集镇污水管网统一处理后进行排放。本项目厂区未设置截污沟，雨水为散排状态，直接排放，站场不进行冲洗，利用扫帚清扫地面，无冲洗水；加油站不提供洗车服务，无洗车废水产生。项目绿化用水经土壤渗透吸收后不外排。
（2）污水产生量 

① 生活污水
项目加油站废水产生总量为0.63t/d（229.95t/a），废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类等。
（3）已经采取的污水处理措施及治理达标情况 

加油站内雨水采用散排方式排出加油站。站内工作人员生活用水及外来司乘人员产生污水依托周边商户及居民污水预处理设施收集处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准后排入城市污水管网，经由集镇污水处理厂处理达标后排入磨池河。本项目厂区未设置截污沟，厂区雨水为散排，站场不进行冲洗，利用扫帚清扫地面，无冲洗水；加油站不提供洗车服务，无洗车废水产生。
2.3 固体废弃物排放及治理达标情况
（1）固废种类及产生量
项目运营期固体废弃物主要为员工产生的生活垃圾、油罐清洗废液及沾油废物（沾油抹布和手套）等。
一般固体废弃物:
生活垃圾：项目运营期站内劳动定员约4人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则本项目生活垃圾产生量为2kg/d（0.73t/a），本评价要求在加油站场址范围内设置垃圾桶（箱），垃圾经收集后定期交由当地环卫部门统一处理；项目投入运营后每天最大接待顾客量以50人次计，垃圾产生量按照0.05kg/d·人计，则顾客垃圾产生量为2.5kg/d，0.913t/a。因此，每年生活垃圾的产生量约为1.643t/a。生活垃圾中主要为办公废纸、废塑料包装袋、瓜果皮等，属于一般固废。
油罐清洗废液：油垢的产生与油品的质量密切相关，油品差易产生油垢，油品好反之。根据了解，目前建设单位尚未对加油站油罐进行清洗过，若今后加油站有对油罐进行清洗的需求，应委托专业清洗单位进行清洗，清洗废液由清洗单位回收交给有资质的单位进行处置。
沾油废物（沾油抹布和手套）：加油站营运过程中会产生沾油废物（废抹布和手套等），产生量约0.001t/a，参考国家危险废物名录（2016版）（环境保护部令 部令 第39号）的说法，废物代码为900-041-49，属于豁免内容，可不按危险废物管理，不过建设单位也应做好废品的集中收集和管理，以免安全意外的发生。
   （2）已经采取的固废处理措施及去向
表1-16  技改前项目固废产生量、处理措施及去向
序
号
来源
废物种类
产生量
（t/a）
废物识别
目前处理措施
及去向
环评要求整改
1

员工及司乘人员
生活垃圾
1.643

一般固废
本项目生活垃圾收集后，交由当地环卫部门统一处置。
交由当地环卫部门统一处置。
2

油罐清洗
油罐清洗废液
少量
危险废物
今后若有油罐清洗需求，应委托专业清洗单位进行清洗，清洗废液由清洗单位回收交给有资质的单位进行处置。
交给有资质的单位进行处置。
3

加油区、储罐区
沾油废物
0.001

危险废物
自行处置
交给有资质的单位进行处置
2.4 噪声污染防治措施及治理达标情况 

（1）噪声源强、已经采取的污染防治措施及治理达标情况
本项目噪声主要来自设备噪声（潜油泵、加油机（内含小型真空泵））、进出站车辆噪声，源强约为60-85dB（A）。
潜油泵：声压级为 60～70dB（A）。通过选用低噪声设备， 潜油泵处于储备罐液面以下，并通过罐体和地面隔声后，潜油泵噪声约50dB（A）。
加油机（内含真空泵）：声压级为65～70dB（A）。通过选用低噪声设备，加油机底部设置减震垫，加强维护，通过加油机壳体隔声后，加油机噪声约 60dB（A）。
汽车噪声：进出站内的汽车产生的噪声声级约60-70dB（A）。
2.5 地下水防治措施及治理达标情况 

本项目的汽油储罐均位于地下，可能存在罐体事故破裂，油品进入地下水污染环境。污染物进入地下水的途径主要是由降雨或污水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A.地下水环境影响评价分类表，加油站属于Ⅱ类建设项目。
2.6环境风险 

（1）环境风险防控现状
根据现场调查结果，本项目加油站已落实了主要的环境风险防范措施，加油站进行专业防火、防爆、防雷、防电设计(设置可燃、气体探测装置和报警系统)，购置劳动防护用品，设置安全警示标志，购买灭或器等防火、防爆设备，配备应急设施（备）与物资突发事故应急救援设施（备），包括医疗救护仪器药品、个人防护装备器材、消防设施等，详见本环评报告的“环境风险分析”小节。从本项目建成投运以来，未出现环境风险事故，项目的环境风险处于可控水平。
（2）存在的问题
根据现场调查，项目环境风险防范中存在的主要问题是，未进行双层油罐的升级和油气回收装置的改造，环境风险应急预案不完善。
三、 技改前项目环保设施汇总
本项目环保设施包括垃圾桶、消防设施等。通过对本项目周围环境现状和站内设施的调查，发现本项目双层罐、油气回收装置、垃圾收集装置等环保设施均正常运行。
各环保设施具体情况见表1-17。
表1-17  环保设施汇总
序号
环保设施
规模
类型
备注
1

垃圾桶
2个
/

已建
2

消防设施
消防器材柜、消防器材架、消防沙池，MFZ4kg手提式干粉灭火器12具、MFTZL35kg推车式干粉灭火器1台、灭火毯2张、消防沙2m3
/

已建
3

防渗设施
/
/

已建
四、技改前“三废”排放情况
表1-18  技改前 “三废”排放情况一览表
[image: image7.png]A

As*

AT

FE /A«

B o

A3

7S WS R A



内容
类型
排放源
(编号)

污染物
名称
处理
措施
处理前产生浓度及产生量(单位)

治理后排放浓度及排放量(单位)

大气污染物
储油罐
非甲烷
总烃
/
汽油：0.01t/a

柴油：0.004 t/a

汽油：0.53 t/a

柴油：0.056 t/a

加油机
汽油0.29t/a 
柴油：0.032 t/a

油罐车
汽油：0.23t/a

柴油：0.02 t/a

车辆
汽车尾气（CO、HC、NOx）
加强管理
少量
（进出车辆断续、偶发）
少量
（进出车辆断续、偶发）
扬尘
加强管理
少量
（进出车辆断续、偶发）
少量
（进出车辆断续、偶发）
水污染物
生活污水
污水量
污水预处理设施+城市污水处理厂
229.95m3/a
229.95m3/a
COD

500mg/L

0.11t/a
50mg/L

0.011t/a
BOD5
 300mg/L

0.069t/a
10mg/L

0.002t/a
NH3-N

35mg/L

0.008t/a
5mg/L

0.001t/a
SS

 300mg/L

0.069t/a
10mg/L

0.002t/a
石油类
15mg/L

0.003t/a
1mg/L

0.0002t/a
固体废弃物
办公、生活区
生活垃圾
1.643t/a

集中收集、环卫清运
油罐清洗等
废油渣、废油等危废
-

交由资质单位处理
加油区、卸油区
沾油废物
0.001t/a
交由资质单位处理
隔油池
废油脂
-

噪声
潜油泵
选用低噪声设备，液体和地面隔声
60-70 dB（A）
50 dB（A）
加油机
选用低噪声设备、减震垫，加强维护，加油机壳体隔声
65-70 dB（A）
60 dB（A）
外来车辆
严禁鸣笛，并减速慢行
60-70 dB（A）
＜60 dB（A）
五、技改前项目主要环境问题及整改措施汇总
（1）有机废气（非甲烷总烃）
由于本项目为2000年建成并运营，为乡镇加油站，规模较小，因历史原因，一直未进行双层罐和油气回收装置的升级改造，现有机废气这块未采取任何治理措施，对大气环境存在污染影响。
（2）废水
站区雨水一直为散排状态，无雨污分流管理，且无污水处理设施，生活污水需依托周边住户或商家的预处理设施处理后再排入集镇管网，因此对区域的地表水存在潜在的环境影响。
（3）固废
站区未设置危废暂存间，危废品存在无管理，散乱丢弃的现象。因项目为加油站项目，会有废机油或废弃含油手套等危废品，因此存在潜在的安全问题。
六、以新带老措施
    （1）本次技改补评完成后，会淘汰原有单层储油罐，改为双层储油罐，新增油气回收装置，新建站区截污沟，管理雨水为雨污分流，新建污水处理设施（雨水收集池一座，4m³，隔油池一座，4m³），对生活污水和雨水经雨水收集池、隔油池预处理后进入集镇污水管网进行统一处理。
（2）设备利旧（潜油泵、税控加油机、加油枪、计量装置、自控仪表系统防雷保护系统、监控系统、阻火器、灭火器等消防设施）
本项目技改后，使用双层罐和油气回收装置，污染物变化主要为有机废气（非甲烷总烃）排放量的变化，因此有机废气（非甲烷总烃）排放情况如下表：
表1-19  技改后有机废气非甲烷总烃排放情况一览表
项目
年消耗量
（t））
损耗率
油气挥发量
(t)

回收系统
回收
效率
油气年
排放量（t）
卸油油气损耗
汽油
100

0.23%①
0.23

一次
95%

0.012

柴油
40

0.05%①
0.02

一次
95%

0.001

贮存油气损耗
汽油
100

0.01%①
0.01

无
/

0.01

柴油
40

0.01%①
0.004

无
/

0.004

加油油气损耗
汽油
100

0.29%①
0.29

二次
95%

0.015

柴油
40

0.08%①
0.032

二次
95%

0.0016

合计
汽油：0.012+0.01+0.015=0.037      柴油：0.001+0.004+0.0016=0.0066

+

①数据来自《散装液态石油产品损耗标准》，1989。
②数据来自《加油站的烃类VOCs污染及其治理技术》，环境工程学报，第3期第1卷，2007.3.
由上表可知，预计通过设置油气回收系统后，本项目汽油回收的非甲烷总烃量约为0.037t/a；无组织形式排入大气环境约0.0066t/a。比技改前非甲烷总烃的量0.586t/a削减了0.549t/a，是技改前的16倍。减小了对区域大气环境的污染影响。



建设项目所在地自然环境简况                      表二
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
一、地理位置
乐山市地处四川盆地边缘，北接眉山市，东临内江市和自贡市，东南与宜宾市接壤，西北与雅安市连界，西南与凉山州毗邻，幅员面积12826平方公里。境内海拔高度320-4077米，平均海拔500米。
本项目位于乐山市市中区青平镇青龙街18号。青平镇 市中区典型的纯农业乡镇，东与井研县的四合乡、宝五乡相邻，西与土主镇、全福镇相接，南与迎阳乡、普仁乡、九龙乡连界，北与白马镇、石龙乡接壤。幅员面积39.77平方公里。项目地理位置详见附图1。
二、地质、地形、地貌
项目所在地填土层为杂填土，分布于场地大部分范围内，层厚1.5～8.8米。冲积层包括粉质粘土、细砂、卵石。粉质粘土浅灰色，稍湿，可塑。局部分布于场地内，厚度1.5～8.8米。细砂层，浅灰色，以透镜体分布于卵石层顶板上或卵石层中，厚度0.5～2.0米。卵石层，浅灰色～深灰色，饱和，卵石含量50～70％，充填20～30％细砂、粘性土，夹少量的漂石。其中稍密砂卵石层，卵石粒经多为2～6厘米，含量约50～60％，以层状、透镜体分布，中密～密实卵石粒经多为5～8厘米，卵石含量约55～70％，主要以层状分布，少量呈透镜体。
场地地下水属潜水，主要由大气降水及生活用水补给，卵石层为主要的含水层。根据区域地质资料，场地地下水对混凝土无腐蚀性。
根据《中国地震基本烈度区划图(1990版)》的划分，拟建场区地震烈度为Ⅶ度。地壳基本稳定，本区地震烈度为七度区，构筑物应按七度设防。
三、气候、气象
乐山市气候温和，雨量充沛，四季分明，为典型的亚热带季风气候。气候温和，四季分明，早春，气候多变化；夏季无酷暑，雨量较多；秋季湿度大；冬无严寒，霜雪少。全年阴天多，日照不足。其主要气候特征如下：
多年平均气温：17.3℃；            多年平均相对湿度：81%；
多年平均降雨量：1121.1mm；       多年平均蒸发量：726.6mm；
年平均日照时数：1161h；          主导风向：WN；累年次主导风向：N；
平均风速：1.2m/s；                常年静风频率：35%。
四、水文
乐山市位于东南季风和西南季风的影响区域，加之地面的抬升作用，气候湿润，雨量丰沛，水源十分丰富，中等干旱年境内水量可达165.1亿立方米。乐山附近绝大部分河流属于岷江水系，其中主要支流大渡河和青衣江均在市中心城区内入汇。
⑴大渡河
大渡河是岷江最大的支流，流经乐山市辖的金口河区、峨边县、沙湾区至中心城区肖公嘴入汇岷江。据上游52公里的福禄水文站资料：历史最大流量为10800m3/s，年平均流量1500m3/s，历年最小流量为258m3/s，年均径流总量473亿立方米，为岷江干流径流总量的61％，汛期(6～9月)径流量则占全年的61.7％。
⑵青衣江
青衣江由西北部雅安入乐山市境，流经洪雅、夹江至乐山城区草鞋渡与大渡河合流，据在乐山上游39公里处的夹江水文站资料：历年最大流量达16000m3/s，多年平均流量为550m3/s，历年最小流量78m3/s。年均径流总量169.9亿立方米，为岷江干流径流总量的22％，汛期(6～9月)径流量占全年的64.4％。
⑶岷江
岷江自成都平原入乐山市境，流经市中区、五通桥和犍为等区县，至宜宾汇入长江，先后接纳大渡河、青衣江、马边河等支流入汇。据在乐山上游104公里处的彭山水文站资料：历年最大流量为19900m3/s，多年平均流量466m3/s，年均径流总量147亿立方米，汛期(6～9月)径流量占全年的73％，9月份以后河流水量逐渐减少，冬末春初雨量最少，地面径流枯竭，河流仅靠地下水补给，加之沿途引流灌溉，每年1～2月水量最枯，历年最小流量仅19m3/s，多年平均最小流量21.5m3/s。
在市中区接纳大渡河和青衣江后，岷江水量倍增，据在乐山下游28公里处的五通桥水文站资料：历年最大流量达25200m3/s，多年平均流量为2432m3/s，历年最小流量330m3/s，年均径流总量775亿立方米，汛期(6～9月)径流量则占全年的66.2％。
五、植被、生物多样性
以人工栽培作物和经济林木为主，自然植被主要是偏湿性常绿阔叶林。乐山市动、植物资源丰富，除人工养殖和种植的动物、植物外，目前已掌握的野生动植物种类共有五千五百余种。
独特的自然风光及人文景观构成的旅游资源是乐山主要资源优势，嘉州山水壮丽、奇秀、清雅、幽静，使乐山市中心城区成为独具魅力的旅游胜地。
据调查，项目所在区域人类活动频繁，无国家珍稀保护动、植物分布。



环境质量状况                                           表三
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题：
本项目属于补办环评项目，位于乐山市市中区青平镇青龙街18号。为了解项目所在地区的环境质量现状，调查收集了项目所在地区进行的地表水、大气例行监测资料，对项目所在地进行了声环境质量本底监测，监测统计数据如下：
1、环境空气质量
本项目属于加油站项目，位于乐山市市中区青平镇青龙街18号，区域大气环境质量现状数据引用乐山市环境保护局中发布的四川省乐山市 2017年7月8日~2017年7月14日空气质量监测数据。其监测数据能够说明本项目区域大气环境质量现状。项目非甲烷总烃数据于2017年9月13-15日委托四川省工业环境检测研究院进行本底监测，大气、非甲烷总烃监测结果见下表：
表3-1  环境空气质量监测结果表 单位 ug/m³

日期
空气质量指数（AQI）
空气质量指数级别
空气质量指数类别
首要污染物
2017年07月08日
108
三级
轻度污染
PM2.5
2017年07月09日
102
三级
轻度污染
PM2.5
2017年07月10日
137
三级
轻度污染
PM2.5
2017年07月11日
173
四级
中度污染
PM2.5
2017年07月12日
131
三级
轻度污染
PM2.5
2017年07月13日
114
三级
轻度污染
PM2.5
2017年07月14日
83
二级
良
PM2.5
表中最大占标率根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准计算，根据以上现状监测统计数据分析可见：区域内各污染物最大占标率均小于100%，超标率均为0，环境空气良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
表3-2  环境空气非甲烷总烃监测结果表 单位 mg/m³

监测点位
监测项目
监测时间
监测频次及结果（单位：mg/m3）
第一次
第二次
第三次
第四次
项目所在地
非甲烷总烃
2017.9.13

1.07

1.11

1.21

0.96

2017.9.14

0.74

0.87

0.71

1.06

2017.9.15

1.35

1.12

0.77

1.23

备注
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中无组织排放限值：5.0 mg/m3
由上表可知，项目区域内非甲烷总烃无组织排放均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中标准限值，因此满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中无组织排放标准。
2、地表水环境质量
本项目生活污水目前采取措施为经收集后用作林肥，不外排。本项目临近水体为磨池河，距离本项目约3km；因此以磨池河作为地表水保护对象。磨池河为岷江支流，因此本项目地表水环境质量调查与评价引用《乐山市地表水水质质量月报（2017年7月）》中数据，2017年7月乐山市环境监测中心站按规定对岷江干流乐山段及其主要支流地表水开展了水质月度监测。监测结果表明：岷江入境断面市中区悦来渡口、马鞍山、河口渡口、李码头、木城镇、姜公堰水质均达到国家规定的《地表水环境质量标准》III类水域标准，水质状况良好。本项目主要分析岷江监测结果，见下表：
表3-3 乐山市2017年7月河流水质评价结果表
河流名称
断面名称
规定类别
实测类别
是否达标
岷江
悦来渡口（入境）
III类
II类
是
马鞍山
III类
II类
是
河口渡口（出境）
III类
II类
是
大渡河
李码头
III类
II类
是
青衣江
木城镇（入境）
III类
II类
是
姜公堰
III类
II类
是
（注：数据来源http://www.lsshbj.gov.cn/SiteHuanbaoju/article.aspx?id=10676）
2.1 评价标准
地表水环境质量执行GB3838-2002《地表水质量标准》中III类标准限值。
2.2 评价结果
项目所处区域不为入境断面，总体看来项目区域地表水水质良好，岷江各监测指标均满足《地表水质量标准》中III类水域标准。
3、地下水环境质量
为了解项目区地下水环境质量现状，于2017年10月23日-25日委托乐山市沙湾区环境监测站对项目区地下水环境质量现状做了现状监测，地下水环境质量现状监测及评价结果见表3-4：
地下水监测项目：pH、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、挥发性酚类、总硬度。
监测点位：厂界东北侧水井处，1个取样点。
监测频次：连续监测3天，每天监测1次。
表3-4 地下水环境质量现状监测结果表  单位：mg/L（无量纲）
监测点位
监测日期
pH

高锰酸盐指数
氨氮
石油类
挥发性酚类
总硬度
厂界东北侧水井处
10月23日
7.43

0.96

0.062

未检出
未检出
1.87

10月24日
7.41

0.91

0.064

未检出
未检出
1.88

10月25日
7.44

0.94

0.061

未检出
未检出
1.84

地下水监测点为厂界东北侧水井处，为项目北侧45m处的一户散居户住户内，因项目整个地面已做硬化处理，且附近无水源，因此于北侧的住户处取点测量，并将该井作为加油站以后地下水测量的长期取水点。该井现未使用，住户饮水均为当地自来水，未使用井水，该井的用途仅为偶尔灌溉农田或清洁地面时使用。
由上表可知，项目区域内地下水环境质量现状监测指标均小于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1中III类标准限值（pH：6.5-8.5；高锰酸盐指数≦3；氨氮≦2；总硬度≦450），因此满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1中III类排放标准。
4、噪声环境质量
为了解项目区声环境质量现状，于2017年11月20日委托乐山金标环境监测中心有限公司对项目区声环境质量现状作了本底监测，噪声现状监测及评价结果见表3-4：
噪声监测项目：声环境质量
监测点位：1#~4#场界四周、5#北面的住户。
监测频次：连续监测1天，每天昼间、夜间各采样一次。
    表3-5  噪声监测结果表      单位：dB(A)
监测点位
2017年11月21日
标准限值
昼间
夜间
1#点
53.6

44.8

昼间 60

夜间 50

2#点
55.0

44.4

3#点
54.0

45.7

4#点
58.3

48.4

5#点
54.1
43.9

注1：4#点紧邻茅青路（茅青路为县级公路），评价标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1  2类声环境功能区标准，标准限值：昼间60 dB(A)，夜间 50 dB(A)。
由上表可知，监测区域1#，2# ，3# ，4#、5# 昼夜噪声等效声级值满足《声环境标准》2类标准,说明工程区内噪声质量良好。


	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 

本项目位于乐山市市中区青平镇青龙街18号，占地面积 429.5m2，南临公路，交通便利。项目外环境关系为：
项目位于乐山市市中区青平镇青龙街18号，加油站北侧为一户散居户，与站区围墙的距离为45m；加油站东侧为茅青路，与站区围墙的距离为1m；加油站东北侧为敬老院，与站区围墙的距离为32m；加油站东侧为渔业合作社，与站区围墙的距离为18m，该处已无人办公住宿，为空房；南侧为树林，与站区围墙的距离为8m；西侧为农用地，与站区围墙的距离为2m。项目东南面约3km为磨池河。
本项目外环境关系较为简单，主要敏感点为北侧的一户散居户和东北侧的敬老院。北侧散居户距离站区围墙45m，距离加油站危险区域油罐区埋地油罐距离50m（最大标准距离16m），通气管口距离60m（最大标准距离16m），保证了与周边民用建筑安全距离；东北侧的敬老院与加油站有围墙和公路阻隔，距离站区围墙的距离为32m，距离加油站危险区域油罐区埋地油罐距离40m（最大标准距离16m），通气管口距离37m（最大标准距离16m），保证了与周边民用建筑的安全距离，满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修正版）的相关要求，选址交通方便，无明显环境制约因素，与周边环境相容。
根据本项目排污特点和外环境特征确定环境保护目标如下：
环境空气：项目所在区域的环境空气质量，应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；
声学环境：保护目标主要是200m区域内敏感点声学环境质量应达到国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准要求；
地表水环境：区域地表水水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，保护目标为地表水水质和水体功能不因本项目的建设而降低；
地下水环境：区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；
固体废物：固体废物得到妥善处置，不造成二次污染。
项目环境敏感点见表3-5：
表3-5 项目环境敏感点及保护目标
名  称
类  别
保护目标及规模
位置及距离
保护目的和级别
乐山市市中区青平加油站
环境空气
散居户（1户，4人）
N，距本项目场界45m，距离油罐区50m，距离加油区55m，且有墙体建筑物阻隔
满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准
敬老院（32人）
EN，距本项目场界32m，距离油罐区40m，距离加油区32m，且有墙体、公路阻隔
渔业合作社（已荒废）
E,距本项目场界的距离为18m，该处已无人办公住宿，为空房
树林
S ，距本项目场界8m，距离油罐区8m，距离加油区12m，且有墙体建筑物阻隔
农用地
W，距本项目场界15m，距离油罐区2m，距离加油区12m，且有墙体建筑物阻隔
地表水
雨水
当地雨水
满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准
地下水
地下水体
当地地下水
满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水域
声环境
居住居民楼
N，距本项目场界45m，距离油罐区50m，距离加油区55m，且有墙体建筑物阻隔
满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准
敬老院
EN，距本项目场界32m，距离油罐区40m，距离加油区32m，且有墙体、公路阻隔
渔业合作社（已荒废）
E，距本项目场界18m，该出已无人办公住宿，为空方
树林
S ，距本项目场界8m，距离油罐区8m，距离加油区12m，且有墙体建筑物阻隔
农用地
W，距本项目场界15m，距离油罐区2m，距离加油区12m，且有墙体建筑物阻隔



评价适用标准                                           表四
	环
境
质
量
标
准
	根据本项目所在地环境功能区划，项目应执行的环境质量标准如下： 
1、环境空气质量
执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。见下表：
   表4-1 各项污染物的浓度限值    单位：μg/Nm3
污 染 物 名 称
SO2
NO2
TSP

取值时间
1小时平均值
500

200

/

日平均值
150

80

300

年平均
60

40

200

   2、地表水环境质量
执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。见下表：
   表4-2 地表水环境质量标准值表     单位：mg/L

项目
pH（无量纲）
SS

CODcr
BOD5
NH3-N

石油类
标准值
6～9
/

≤20

≤4

≤1.0

≤0.05

3、地下水环境质量
执行国家《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水域标准。见表4-3。
  表4-3  地下水环境质量标准值表    单位：mg/l(ph除外)
项目
pH

氨氮
氰化物
砷
汞
标准值
6.5~8.5
≤0.2
≤0.05
≤0.05
≤0.001
项目
镉
六价铬
铁
锰
挥发酚
标准值
≤0.01
≤0.05
≤0.3
≤0.1
≤0.002
备注
执行《地下水质量标准》GB/T14848-93中Ⅲ类标准
4、噪声环境质量
环境噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准，标准限值见下表： 

表4-4  环境噪声标准值表      等效声级LAeq: dB（A）
噪声
2类
昼  间60
夜  间50


	污
染
物
排
放
标
准

	根据本项目所在地环境功能区划，项目应执行的污染物排放标准如下：
1、大气污染物：项目运营期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（非甲烷总烃的无组织排放浓度限值不大于4mg/m³）和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）相关标准（即处理装置的油气排放浓度应小于或等于25g/m3，排口距离地平面高度应不低于4m）。
表4-5 大气污染物排放标准值表
非甲烷总烃
站场外浓度最高点
4.0mg/m3
排放限值
25 g/m3
2、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中规定的三级标准。
表4-6  污水综合排放标准三级标准
污染因子
pH

COD 

BOD5
SS

氨氮
石油类
浓度限值
6~9

500mg/L

300mg/L
400mg/L

50 mg/L

20

3、噪声：运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区域标准
表4-7  工业企业厂界环境噪声排放标准   等效声级Leq:dB

项 目
昼间
夜间
标准值（2类）
60

50

4、固体废物：一般废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中相关要求。

	总    

量
控
制
指
标
	本项目无生产废水，生活废水同雨水经雨水收集池、隔油池预处理后经自建污水管道进入集镇污水管网，不外排。
加油站已进行油气回收装置，非甲烷总烃量得到了有效的控制和减少，排放量为0.037t/a，量很小。
因此本项目不设总量控制指标。


建设项目工程分析                                       表五
	一、工程分析简述（图示）：
1、施工期工艺流程及产污分析
本项目实际工程建设内容对环境影响时段包括工程施工期和建成营运期两部分。由于本项目加油站已于2000年建成并投入运营，且于2017年7月完成了油气回收装置和双层罐改造，因此施工期主要的环境影响、工艺流程及产污以下只做简要分析：
施工期主要产生的污染物有：废气、废水、固废及噪声。
① 废气：；外来车辆产生一定的汽车尾气；施工过程中产生的灰尘等。
② 废水：施工人员的生活污水，施工过程中的生产废水。
③ 噪声：主要是施工中的设备噪声以及公路车辆噪声。
④ 固体废物：施工过程中产生的垃圾等。
1.1 施工期污染物的排放及治理情况
1.1.1 废气污染物的排放及治理达标情况
（1）污染物产生
施工期扬尘污染造成大气中TSP值增高，影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风俗等。施工扬尘是本项目改造施工过程中的主要污染物。
（2）正在改造的防治措施及治理达标情况
①严格按照国家和当地的有关要求，做到科学施工、文明施工，定期对地面洒水严格控制扬尘，对运送易产生扬尘物质的车辆实行密封运输等，并对撒落地面的渣土尽快清除。
②施工中尽量应用围帘封闭，及时清除垃圾。使用商品混凝土，对施工中使用的水泥、石灰、砂石等易起尘的建筑材料设置围挡或堆砌围墙或采用防尘布覆盖，最好是密闭储存。
③禁止大风天气进行渣土堆放作业，临时废弃土石堆场及时清运，减少建筑的露天堆放时间，并合理设置堆场，远离敏感点，对渣土以及具有易散性的原辅料堆场必须以毡布覆盖，不得有裸图外露；裸露地面进行硬化或绿化。
④风速大于3m/s时应停止施工。
1.1.2 废水污染物的排放及治理达标情况
施工期废水主要为施工生产废水和工地生活污水。
施工期生产废水：由于该项目用商品混凝土，所以不产生混凝土搅拌废水，废水包括降低地下水位排水、设备及机械冲洗水、运输车辆冲洗和道路冲洗水等。地下水位排水和道路冲洗水经沉淀后进入雨水收集系统；运输车辆冲洗废水、设备及机械冲洗水经隔油池处理后，循环使用，不外排。
工地生活污水：因项目改造施工期短，因此不设住宿、不设食堂。因此工地生活污水很少，可以忽略不计。
1.1.3 施工噪声污染物的排放及治理达标情况
施工期噪声主要来源于各种施工机械噪声和运输车辆噪声。各施工阶段的主要产噪设备及其声级值见表5-1。物料运输车辆类型及其声源强度见表5-2。
表5-1 施工噪声声源强度
施工阶段
声源
声源强度
【dB（A）】
施工阶段
声源
声源强度【dB（A）】
土石方
阶段
挖掘机
78-96

装修、安装阶段
手工钻
100-105

打桩机
95

多功能木工刨
90-100

空压机
75-85

/

/

卷扬机
90-105

/

/

底板与结构阶段
混凝土输送泵
90-10

振捣器
90-105

电锯
100-105

电焊机
90-95

空压机
75-85

表5-2 交通运输车辆噪声
施工阶段
运输内容
车辆类型
声源强度【dB（A）】
土方阶段
土方外运
大型载重车
84-89

底板及结构结构
钢筋、商品混凝土
混凝土罐车、载重车
80-85

装修阶段
各种装修材料及必备设备
轻型载重卡车
75-80

由于项目周边声环境保护目标比较分散，主要为项目北侧散居户1户，距离厂界45米，项目东北侧敬老院一处，距离厂界32米；加油站东侧为渔业合作社，与站区围墙的距离为18m，该处已无人办公住宿，为空房。为有效防止噪声对周边住户和敬老院的环境造成影响，评价要求项目施工期采取如下噪声防治措施：
①合理总平面布局，对于主要的产噪设备，特别是切割机、电锯、临时发电机等高噪声设备应布置在远离噪声敏感点位置（布置在场地南侧，尽量远离住户和敬老院等敏感点），并采取封闭加工、在四周设施临时隔声屏障等相应的隔声降噪措施；
②合理安排作业时间，午间（12:00-14:30）、夜间（22:00-次日06:00）、国家法定节假日禁止施工，确有特殊情况应征得当地建委、城管等主管部门的同意，在取得夜间施工许可证后方可进行，同时应及时向周围居民公告，最大成都避免噪声对周围环境的影响。
③文明施工，对钢管、模板等构件装卸、搬运该轻拿轻放，严禁抛掷。
④加强交通管理，保障施工车辆进出畅通，施工车辆的运行线路尽量避开噪声敏感区域，材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，场内禁止汽车鸣笛，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。
⑤将现场固定噪声源相对集中，缩小噪声影响范围，并对产噪设备采取减振措施。
⑥施工现场应使用降噪安全围帘包裹。
⑦使用商品混凝土，减少现场混凝土搅拌噪声，同时大件钢筋材料经外协加工。
⑧在施工场地四周张贴施工告示，告知公众项目施工安排、施工进度、施工单位以及建设单位等联系方式。科学施工、文明施工。
通过严格是施工管理，尽可能地使施工场界噪声达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的限值标准。
1.1.4固体废弃物污染物的排放及治理达标情况
项目施工期间固体废弃物主要是临时弃土、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。
临时弃土：项目打挖过程中的弃土产生，交由具有相应运输企业资质的公司承担。
建筑垃圾：建筑垃圾来自施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，分类回收利用，对不能回收的建筑垃圾定期运至集镇指定的建筑垃圾堆放场地。对于施工机械废机油等应送至有资质的危险废物处置中心进行处置。
生活垃圾：建设施工期间，施工人员及工地管理人员约10人，生活垃圾按0.5kg/人.d计，施工期生活垃圾产生量为5kg/d。施工现场设置了临时垃圾收集设施，由环卫部门定期清运至垃圾填埋场。
2、运营期工程分析
2.1 运营期工艺流程
本项目油品由专用罐车拉运至站内卸油场，通过密闭接头连接油槽车和卸油口，以自流方式卸油，油品按照不同规格分别固定贮存于地埋卧式钢制双层油罐中。给汽车加油时，通过加油机将油品计量打入汽车油箱。项目运营期工艺流程及产污位置图详见图 5-1。
[image: image2]
图5-3 项目运营期工艺流程和产污环节图
（1）卸油
本项目采用自流密闭卸油方式卸油。油槽车与卸油接口、蒸汽回收管口与油槽车油气回收管口均通过快速接头软管相连接，油槽车与埋地油罐便形成了封闭卸油空间。员工打开卸油阀后油品因位差便自流进入相应的埋地储油罐，同体积的油气因正压被压回油罐车。回收至油罐车内的油气由槽车带回油库集中回收变成汽油。
（2）储油
本项目设置2座埋地双层油罐，均为20m3，分别储存0#柴油、92#汽油。每具油罐均设有液位仪，用于预防溢油事故，并安装卸油一次、二次油气回收装置，有效保障加油站安全。储油罐安装通气管2根，高出地平面7.0m，管口设置呼吸阀。
项目油罐改造后的双层钢制油罐，底部设置有防渗池。油罐设带有高液位报警功能的液位监测系统，并具备渗漏检测功能。油料达到油罐容量90%时，会触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，会自动停止油料继续进罐。
（3）加油
将储罐内油品加入车辆。加油机为自动税控计量加油，加油枪为油气回收型加油枪。员工根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误后提枪加油，完毕后收枪复位。加油过程中产生的油气采用真空辅助方式密闭收集，加油软管配备拉断截止阀防止溢油滴油。
（4）油气回收装置
加油站油气回收系统由改造后的一次油气回收、二次油气回收组成。
一次油气回收：一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油槽车内，运回储油库进行油气回收处理的过程，整个系统为密闭回收。一次油气回收系统原理图详见图5-4。
[image: image3]
图5-4 卸油油气回收系统示意图
一次油气回收实现过程：在槽车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油槽车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油槽车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油槽车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束，回收效率大于95%。
②二次油气回收：二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。二次油气回收系统原理图详见图5-3。
二次油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内，此过程油气回收效率大于95%。
本项目采用油气回收型加油枪，并在加油机内安装真空泵。真空泵控制板与加油机脉冲发生器连接，当加油枪加油时，获得脉冲信号，真空泵启动，通过加油枪回收油气。所有加油机的油气回收管线进口并联，汇集到加油油气回收总管，加油油气回收总管直接进入最低标号油罐，起到回收加油油气的作用。加油机与油罐之间设油气回收管道，2台加油机可共用1根油气回收总管。
[image: image4]
图5-5 加油油气回收系统示意图
二、运营期主要污染工序
本项目运营期主要工艺为运输、装卸、储存、输送及计量销售汽油，主要产生的污染物有废气、废水、固废及噪声等。
① 废气：卸油、加油等过程中可能逸漏少量非甲烷总烃。外来车辆产生一定的汽车尾气。
② 废水：员工及司乘人员产生的生活污水。站场不进行冲洗，利用扫帚清扫地面，无冲洗水。
③ 固体废弃物：员工产生的生活垃圾、隔油池废油、油罐清洗废水及沾油废物（沾油抹布和手套）等。
④ 噪声：主要是加油机、潜油泵等设备噪声以及进出车辆噪声。
三、运营期污染物的排放及治理
（1）有机废气（非甲烷总烃）
① 污染物产生
本项目加油站产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的油气，其主要成分以非甲烷总烃计。正常营运时，油品损耗主要有卸油灌注损失、储油损失、加油作业损失等。根据《散装液态石油产品损耗标准》，项目所在区域属于A类区，卸油过程中汽油柴油损耗率分别为0.23%、0.05%；贮存过程中加油过程中汽油柴油损耗率分别为0.01%、0.01%，加油过程中汽油柴油损耗率分别0.29%、0.08%。
根据现场调查，项目加油站设置一、二次油气回收系统，其油气回收效率可达到95%以上。按照年销售汽油100t、柴油40t计算，项目非甲烷总烃产生量及排放量见表5-6。
表5-6  采取措施后本项目非甲烷总烃排放情况一览表
项目
年消耗量
（t））
损耗率
油气挥发量
(t)

回收系统
回收
效率
油气年
排放量（t）
卸油油气损耗
汽油
100

0.23%①
0.23

一次
95%

0.012

柴油
40

0.05%①
0.02

一次
95%

0.001

贮存油气损耗
汽油
100

0.01%①
0.01

无
/

0.01

柴油
40

0.01%①
0.004

无
/

0.004

加油油气损耗
汽油
100

0.29%①
0.29

二次
95%

0.015

柴油
40

0.08%①
0.032

二次
95%

0.0016

合计
汽油：0.012+0.01+0.015=0.037      柴油：0.001+0.004+0.0016=0.0066

+

①数据来自《散装液态石油产品损耗标准》，1989。
②数据来自《加油站的烃类VOCs污染及其治理技术》，环境工程学报，第3期第1卷，2007.3.
②防治措施及治理达标情况
本项目的密闭油气回收系统（一、二次油气回收系统）为对加油站卸油、储油和加油时挥发的有机废气进行回收。
油气回收装置：每次油气回收气液比均可以达到一比一的交换，即为平衡式回收。通过油气回收，加油站的油气回收率可达到95%以上，可大大减少油气的排放。同时加强运营期间的管理工作以及工作人员的操作培训，以减少跑冒滴漏的损失。预计通过设置油气回收系统后，本项目汽油回收的非甲烷总烃量约为0.037t/a；无组织形式排入大气环境约0.0066t/a。
本项目设置通气管2根，均高出地平面7.0m，管口设置呼吸阀。通气管位于地埋罐区，远离周边敏感点，各距离能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（ GB50156-2012）相关要求；类比设置二次油气回收装置同级别加油站监测数据，管口排放浓度约20g/m3，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）25g/m3标准限值要求，做到达标排放。
双层罐：加油站现使用的储油罐为双层罐，因它特有的钢制强化玻璃纤维制双层结构，使内外层之间产生0.1mm的空隙，即是内壳产生泄露，也能保证所盛油品仅在空隙中流动，不会马上溢出外界污染环境，高效环保。同时备了泄漏检测仪，一旦发生内部发生泄露，传感器能够感应到泄露流向及流量，产生警报，保证用户在第一时间停止使用并及时修补，从根本上切断了油品流出外界后产生各种事故的可能性。同时双层油罐外部的钢罐材质的特殊性，保证外部完全密封，在使用过程中不会由水气进入内部侵蚀，保证了双层油罐在通常环境下至少能使用25年以上，比之前的单层罐使用时间年限更长，更安全环保。
根据现场调查，结合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的相关要求，本项目已采取如下非甲烷总烃控制措施：
卸油油气排放控制 

a 采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm。 

b 卸油和油气回收接口安装DN80mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖。 

c 连接软管应采用DN80mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内无存留残油。 

d 所有油气管线排放口按GB 50156的要求设置压力/真空阀。 

e 连接排气管的地下管线坡向油罐，坡度不小于1%，管线直径大于DN50mm。 

储油油气排放控制 

a 所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在0.6MPa时不漏气。 

b埋地油罐采用电子式液位计进行汽油密闭测量，选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。
c 采用符合相关规定的溢油控制措施。
加油油气排放控制 

a 加油产生的油气采用真空辅助方式密闭收集（二次油气回收系统）；加油软管配备拉断截止阀，加油时防止溢油和滴油。
b 改造后的油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%；并严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。
c 当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不再向油箱内加油。
其他措施：
a 改造后的油罐车卸油采用密闭卸油方式，采用平衡密闭油气回收系统（一次油气回收系统）。
b 每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口，各卸油接口及油气回收接口有明显标示；卸油接口装设快速接头及密封盖；
c 卸油油气回收管道的接口采用自闭式快速接头；加油油气回收系统应采用真空辅助式油气回收系统；
 d、本项目采用地埋式双层储油罐，由于该罐密封性较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温较稳定，受大气环境变化影响较小，可减少油罐小呼吸损失，延缓油品变质；
e、加油机设在加油罩棚内，加油机采用自封式感应加油枪，流量不大于60L/min，控制流速，防止油沫外溢、冒油和静电着火事故；
f、工艺管道采用无缝钢管，连接采用焊接，不穿越建、构筑物的专用管沟内架设敷设，工艺钢质管道表面防腐符合《钢质管道及储罐腐蚀控制规范》的规定，并应采用了加强级的防腐绝缘保护层，防止工艺管道腐蚀漏油；
g、在输油管道正上方的地面处做加固防渗防裂处理以及输油管道的防护处理，避免输油管道经车辆碾压之后破裂，导致油品的泄露。
h、加油站使用双层罐，比以前的老式单层罐更环保且更安全，可实现油气泄露的报警和及时处理，使用年限也更长。
综上所述，本项目已采取的有机废气控制措施符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）、《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014版）和《挥发性有机物污染防治技术政策》的相关要求。
（2）机动车尾气 

运输原料以及外来加油、加气车辆进出时会产生CO、HC、NO2等污染物，本项目周边绿地较多且环境开阔，机动车尾气通过自然扩散排放，且汽车启动时间较短，废气产生量小，机动车尾气可实现达标排放。
（3）废气污染物的排放及治理达标情况小结
由上可知，本项目已经采取的非甲烷总烃、机动车尾气的污染防治措施经济可行，能够做到稳定的达标排放，因此评价认为无需进一步采取其他的大气污染防治措施。
2.2.2 废水污染物排放及治理达标情况
（1）项目污水种类 

项目运营期废水主要为站内雨水、员工生活污水、外来司乘人员产生的生活污水。其排水水质满足集镇污水处理厂水质接管要求，目前项目周边集镇污水管网已建成并投入使用，排水条件较好，加油站距离集镇污水管网8m，本项目雨水和生活污水已接入集镇污水管网，由集镇污水管网统一处理后进行排放。本项目厂区设置截污沟，厂区雨水为雨污分流，进入雨水收集池后进入集镇管网，站场不进行冲洗，利用扫帚清扫地面，无冲洗水；加油站不提供洗车服务，无洗车废水产生。项目绿化用水经土壤渗透吸收后不外排。
（2）污水产生量 

① 生活污水
项目加油站废水产生总量为0.63t/d（229.95t/a），废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类等。
（3）已经采取的污水处理措施及治理达标情况 

加油站内雨水采用雨污分流，通过截污沟流入雨水收集池经自建污水管道同生活污水一起进入集镇污水管网处理。站内雨水、工作人员生活用水及外来司乘人员产生污水经站内隔油池、雨水收集池收集处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准后排入集镇污水管网，经由集镇污水处理厂处理达标后排入磨池河。本项目厂区设置截污沟，站场不进行冲洗，利用扫帚清扫地面，无冲洗水；加油站不提供洗车服务，无洗车废水产生。
（4）废水污染物排放及治理达标情况小结
本项目加油站站内已对雨水进行有效的治理，厂区内设置截污沟及隔油沉淀池，雨水收集池；站内雨水、工作人员生活用水及外来司乘人员产生污水经站内隔油池、雨水收集池收集处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准后排入集镇污水管网，经由集镇污水处理厂处理达标后排入磨池河。
环评要求：定时清理隔油池和雨水沉淀池，做好污水处理设施的监管维护，对沉淀物进行及时的清理，保证设施的正常使用。
2.2.3 固体废弃物排放及治理达标情况
（1）固废种类及产生量
项目运营期固体废弃物主要为员工产生的生活垃圾、油罐清洗废液及沾油废物（沾油抹布和手套）等。
一般固体废弃物:
生活垃圾：项目运营期站内劳动定员约4人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则本项目生活垃圾产生量为2kg/d（0.73t/a），本评价要求在加油站场址范围内设置垃圾桶（箱），垃圾经收集后定期交由当地环卫部门统一处理；项目投入运营后每天最大接待顾客量以50人次计，垃圾产生量按照0.05kg/d·人计，则顾客垃圾产生量为2.5kg/d，0.913t/a。因此，每年生活垃圾的产生量约为1.643t/a。生活垃圾中主要为办公废纸、废塑料包装袋、瓜果皮等，属于一般固废。
油罐清洗废液：油垢的产生与油品的质量密切相关，油品差易产生油垢，油品好反之。根据了解，目前建设单位尚未对加油站油罐进行清洗过，若今后加油站有对油罐进行清洗的需求，应委托专业清洗单位进行清洗，清洗废液由清洗单位回收交给有资质的单位进行处置，站区设置有危废暂存间，可对危险废物进行暂时的储存。
废河砂：项目加油区和卸油区地面滴落的废油采用河沙吸附方式处理，处理之后的河沙属危险废物，产生量约为为0.01t/a，目前建设单位主要为自行收集处理，站区设置有危废暂存间，可对危险废物进行暂时的储存。
沾油废物（沾油抹布和手套）：加油站营运过程中会产生沾油废物（废抹布和手套等），产生量约0.001t/a，属于危险废物，目前建设单位主要为自行收集处理，站区设置有危废暂存间，可对危险废物进行暂时的储存。
隔油池油脂：目前厂区尚未设置隔油池，今后设置隔油池后，隔油池中废油脂亦应交由有相应危废处理资质的单位统一处理，站区设置有危废暂存间，可对危险废物进行暂时的储存。
   （2）已经采取的固废处理措施及去向
表5-7 本项目固废产生量、处理措施及去向
序
号
来源
废物种类
产生量
（t/a）
废物识别
目前处理措施
及去向
环评要求整改
1

员工及司乘人员
生活垃圾
1.643

一般固废
本项目生活垃圾收集后，交由当地环卫部门统一处置。
交由当地环卫部门统一处置。
2

油罐清洗
油罐清洗废液
少量
危险废物
今后若有油罐清洗需求，应委托专业清洗单位进行清洗，清洗废液由清洗单位回收交给有资质的单位进行处置。
交给有资质的单位进行处置。
3

加油区、储罐区
废河砂
0.01

危险废物
自行处置
交给有资质的单位进行处置
4

加油区、储罐区
沾油废物
0.001

危险废物
5

隔油池
废油脂
-

危险废物
-

（3）固体废弃物排放及治理达标情况小结
本项目产生的生活垃圾属于一般固废，收集后交由当地环卫部分统一处置。油罐清洗废液属于危险废物，若今后有油罐清洗需求，建设单位应委托专业清洗单位进行清洗，清洗废液由清洗单位回收交给有资质的单位进行处置；加油站营运过程中会产生沾油废物（废抹布和手套等），参考国家危险废物名录（2016版）（环境保护部令 部令 第39号）的说法，废物代码为900-041-49，属于豁免内容，可不按危险废物管理，不过建设单位也应做好废品的集中收集和管理，以免安全意外的发生，亦应交由有相应危废处理资质的单位统一处理；目前厂区尚未设置隔油池，今后设置隔油池后，隔油池中废油脂亦应交由有相应危废处理资质的单位统一处理。
站区设置有危废暂存间，位于站区西侧办公生活区，面积为0.5㎡，主要对沾油废物、废弃油脂等进行暂时的储存和管理，平时应做好标识标牌，做好登记管理，定期检查维护，预防安全事故的发生。
此外，环评要求：1）项目建设单位应定期对员工进行培训，以提高站内工作人员的环保意识；2）平时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，并做好危废的标识标牌；3）危险废物清运应先向当地环境保护主管部门申报登记，经环境保护主管部门同意后按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单，就近委托拥有危险废物处理处置资质的单位进行回收、运输和处置。
因此，在进一步采取环评提出的整改措施和加强危废储运管理的前提下，本项目固体废物能够做到去向明确，不会对环境造成二次污染。
2.2.4 噪声污染防治措施及治理达标情况 

（1）噪声源强、已经采取的污染防治措施及治理达标情况
本项目噪声主要来自设备噪声（潜油泵、加油机（内含小型真空泵））、进出站车辆噪声，源强约为60-85dB（A）。
潜油泵：声压级为 60～70dB（A）。通过选用低噪声设备， 潜油泵处于储备罐液面以下，并通过罐体和地面隔声后，潜油泵噪声约50dB（A）。
加油机（内含真空泵）：声压级为65～70dB（A）。通过选用低噪声设备，加油机底部设置减震垫，加强维护，通过加油机壳体隔声后，加油机噪声约 60dB（A）。
汽车噪声：进出站内的汽车产生的噪声声级约60-70dB（A）。项目在进站、出站口设置减速带，尽量减少刹车制动。同时建设单位加强管理和宣传，车辆进站时减速、禁止鸣笛，可使外来车辆噪声降低至60dB（A）以下。
项目采取的降噪措施以及效果见表5-8。
表5-8  项目噪声产生及治理效果         单位：（dB）
声  源
治理前噪声
治理措施
降噪量
治理后噪声
潜油泵
60-70

选用低噪声设备，液体和地面隔声
约20

50

加油机
65-70

选用低噪声设备，加油机底部设减
震垫，加强维护，加油机壳体隔声
约10

60

外来车辆
60-70

严禁鸣笛，减速慢行
约3

＜60

本次环评委托乐山金标环境监测中心有限公司对项目站区四周厂界声环境质量现状进行了监测。监测结果表明，在正常运营情况下，采取上述措施后，本项目运营期声环境质量较好，同时通过根据现场走访调查，加油站营运过程中未发生过噪声扰民投诉现象，做到达标排放且不扰民。
（2）噪声污染防治措施及治理达标情况小结
由上可知，本项目已经对潜油泵、加油机（内含小型真空泵）等设备采用选用低噪声设备，设置减震垫，隔声等措施，本次环评声环境质量现状监测结果也说明上述各项噪声污染防治措施经济可行，能够做到稳定的达标排放。但是本项目为 24 小时营业制，为减少夜间营业对周边声学环境的影响，本次评价要求业主单位进一步加强夜间噪声管理，严禁车辆鸣笛。
2.2.5 地下水防治措施及治理达标情况 

本项目的汽油储罐均位于地下，可能存在罐体事故破裂，油品进入地下水污染环境。污染物进入地下水的途径主要是由降雨或污水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A.地下水环境影响评价分类表，加油站属于Ⅱ类建设项目。
本项目的设计、施工严格按照当时的设计、施工规范进行。加油站已完成双层金属油罐的改造，即加油站采取双层金属油罐，并于罐底设置有防渗池，按照国家标准《地下金属油罐防水防腐技术规范》的有关规定进行设计、施工；站内加油管道表面进行了试压和防腐处理；同时，在加油区设置罩棚，对地面采取了混凝土硬化处理，并随时监护站内地面的维护管理，保证地面不存在破损现象。
加油站投运后，应对每个油罐配备液位仪，实时监控油品有无渗漏，设置有地下观测井，定期对油罐区进行监控；公司定期对罐线进行气密性测试，确保油罐无渗漏、完好有效。
地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，在项目实施过程中需对废水、危废产生源点采取严格的防渗措施：办公区域、隔油池、雨水收集池、双层罐罐底、加油岛、站内截污沟均采取防渗、硬化措施。
做好地面防渗工程是防止地下水污染的有效措施及手段，具体如下：
1）采用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，杜绝对区域内地下水的影响，确保不因项目运行而对区域地下水造成任何污染影响；
2）坚持分区管理和控制原则，根据项目废水产生点以及可能的泄漏，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地而防渗层结构；
3）坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层；
4）防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与“三废”处理措施统筹考，统一处理。
5）针对不同环节的污染防治要求，应分区采取防腐、防渗工程措施，如下：
一般防渗区：一般防渗区即办公区域、过道，采取粘土铺底，上铺 10～15cm 水泥进行地面硬化，防渗层渗透系数≤10-7cm/s。
重点防渗区：重点防渗区包括隔油池、雨水收集池、双层罐罐底、截污沟、厕所，采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，渗透系数≦10-12cm/s。
此外，企业应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防治和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施，正常生产过程中应加强巡检并及时处理跑、冒、滴、漏；加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，及时维修更换。
由上可知，本项目已经采取了相应的防渗措施，并已完成双层油罐的升级改造，同时按环评要求加强站内地面的维护，防止地面破损，根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），“加油站地下油罐于2017年年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置”。因此，本项目储罐符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）相关要求。
加油站自2000年建设运营以来，未发生过油气泄漏或渗漏情况，在采取以上防渗措施以及防护措施，并加强日常环境管理，项目不会对地下水产生影响。
2.2.6 环境风险 

（1）环境风险防控现状
根据现场调查结果，本项目加油站已落实了主要的环境风险防范措施，加油站进行专业防火、防爆、防雷、防电设计(设置可燃、气体探测装置和报警系统)，购置劳动防护用品，设置安全警示标志，购买灭或器等防火、防爆设备，配备应急设施（备）与物资突发事故应急救援设施（备），包括医疗救护仪器药品、个人防护装备器材、消防设施等，详见本环评报告的“环境风险分析”小节。从本项目建成投运以来，未出现环境风险事故，项目的环境风险处于可控水平。
（2）项目风险类型
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设期和运行期可能发生的突发性事件和事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄露所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
风险防范意识是企业安全生产的前提和保障。本评价将对本工程建设及生产可能发生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节、认识危险程度，从而针对性地采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危害程度降至最低。本环评力图通过风险分析和风险预案的制定达到以下目的：
①分析可能发生的潜在危险，便于企业有针对性的加强防范措施；
②采取应急措施，尽可能将风险可能性和危害程度降至最低；
③提供应急预案，为突发事故提供应急措施，提高风险防范意识；
④综合考虑物料数量、性状及危险特性，确定重大危险源；
因此，这些风险一旦发生，也会对环境产生一定危害，本环评将对上述安全风险事故进行分析以引起业主重视。
（3）风险识别
根据本项目的建设特点，本评价风险识别的范围主要是生产设施和销售原材料为92#汽油和0#柴油，具体如下：
①物质风险：本项目销售原材料为92#汽油和0#柴油，属于有毒有害物质、爆炸性物质，故存在环境风险；项目设备维修、保养会使用机油、润滑油等，产生的废机油、废润滑油属于危险废物，废物编号为HW08，如不妥善处置，会造成地下水污染，主要环境风险为泄漏和爆炸。
环评要求：建设方必须将废机油、废润滑油等危险废物收集至危险废物暂存间，危险废物暂存间必须做好“三防”处理，并挂有标识牌，与有危险废物处理资质的单位签订危废处置协议，定期交资质单位处理，并做好记录台账。
（4）风险评价等级及评价范围
①评价等级的确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》所规定风险评价的工作等级分两级，见表5-9。
表5-9  评价工作级别
剧毒危险性
物质
一般毒性
危险物质
可燃、易燃
危险性物质
爆炸危险性
物质
重大危险源
一
二
一
一
非重大危险源
二
二
二
二
环境敏感地区
一
一
一
一
②重大危险源识别
依据《危险货物品名表》（GB12268-2012）以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目在小时过程中涉及危险化学品，故项目有重大危险源存在。
③敏感度识别
本项目位于四川省乐山市市中区青平镇青龙街18号，位于乡镇，经现场调查，不涉及集中居住区、自然保护区、风景名胜区、天保林工程等敏感点，不涉及珍稀保护类动植物。因此，本项目所在地为非环境敏感区。
（5）风险应急预案
项目应急预案见表5-10。
环境污染事故一旦发生，不仅造成巨大的经济损失，而且造成严重的环境影响。经济、有效的对策应该是做好事故预防工作的重要手段，事故发生后要尽可能缩小事故影响面。
突发性环境污染事故发生后，应立即启动应急计划，有关人员应快速赶赴现场，对事故原因做出评估，依据实际情况迅速确定应急响应行动方案，采取切断污染源、消除污染物及善后处理、通报事故情况等措施。
表5-10  环境风险应急预案表
序号
项目
内容及要求
1

应急计划区
危险目标：临时堆场
2

应急组织机构、人员
本项目及地区应急机构人员
3

预案分级响应条件
规定预案的级别及分级响应程序
4

应急救援保障
应急设施、设备与器材等
5

报警、通讯联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制
6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施
由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据
7

应急检测、防护措施、清除措施和器材
事故现场、工业场地及选矿厂邻近区域，控制和消除污染措施及相应设备
8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
事故现场、工业场地及选矿厂邻近区、受事故影响的区域人员，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康
9

事故应急救援关闭程序与恢复措施
规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施
10

应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练
11

公众教育和信息
对工业场地邻近区域居民开展公众教育、培训和发布有关信息
（6）风险评价结论
项目在选址、总平面布置、工艺技术和设备选型等方面符合国家有关法律、法规和技术标准规定的安全要求。建设单位在下一步初步设计、施工和运行时应有效落实安全评价报告中提出的安全对策措施和建议，保证安全设施和资金的投入，控制各潜在的危险、有害因素，加强安全管理、员工上岗培训和安全教育、安全隐患排查，及时消除隐患，项目投入运行后能够满足今后安全生产的需要。
因此，环评要求建设单位严格落实上述针对安全生产以及风险事故隐患提出的具体对策措施及对策，确保安全生产。在此基础上，本项目环境风险水平可接受。
四、物料平衡
本项目加油站产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的油气，其主要成分以非甲烷总烃计。正常营运时，油品损耗主要有卸油灌注损失、储油损失、加油作业损失等。根据《散装液态石油产品损耗标准》，项目所在区域属于A类区，卸油过程中汽油柴油损耗率分别为0.23%、0.05%；贮存过程中加油过程中汽油柴油损耗率分别为0.01%、0.01%，加油过程中汽油柴油损耗率分别0.29%、0.08%。
根据现场调查，项目加油加气站已完成一、二次油气回收系统改造，现油气回收效率可达到95%以上。按照年销售汽油100t、柴油40t计算，项目非甲烷总烃产生量及排放量见表5-11，汽油、柴油物料平衡图见图5-12、5-13。
表5-11  采取措施后本项目非甲烷总烃排放情况一览表
项目
年消耗量
损耗率
油气挥发量
回收系统
回收效率
油气年排放量
卸油油气损耗
汽油
100

0.23%①
0.23

一次
95%

0.012

柴油
40

0.05%①
0.02

一次
95%

0.001

贮存油气损耗
汽油
100

0.01%①
0.01

无
/

0.01

柴油
40

0.01%①
0.004

无
/

0.004

加油油气损耗
汽油
100

0.29%①
0.29

二次
95%

0.015

柴油
40

0.08%①
0.032

二次
95%

0.0016

合计
汽油：0.012+0.01+0.015=0.037     柴油：0.001+0.004+0.0016=0.0066

+

①数据来自《散装液态石油产品损耗标准》，1989。
②数据来自《加油站的烃类VOCs污染及其治理技术》，环境工程学报，第3期第1卷，2007.3.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-12  汽油物料平衡（单位：t/a）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-13  柴油物料平衡（单位：t/a）
五、清洁生产工艺简述 

5.1产品的清洁性分析
本项目汽油满足《车用汽油》(GB17930-2006)和《车用汽油》(GB/T9147—2013)  标准的要求，油品来源和质量有保障。
5.2生产设备的清洁性分析 

（1）设备选用高效节能产品，以节约能源。在设备选型中，选用密封性能好、流动阻力小、使用寿命长、性能优良、能源耗费少的阀门和设备，避免了阀门等设备由于密封不严、耗电量大而造成的能源消耗。设备尽量与工艺要求匹配，减少设备的漏损和管道的堵塞。
（2）本项目使用的机械、设备均为国内较为先进设备。项目加油等设备均采用自动控制系统，技术现进、安全性能好，污染物产生量较少，整个项目的技术、工艺、设备、产品技术含量可达到国内先进水平。项目建设的自动化设施先进。项目油罐设置独立的液位远程报警系统一套，安装在仪控值班室内，对油罐液位上、下限进行实时在线监控。油品计量采用加油机自带计量装置完成，数据通过RS485上传至收费管理系统主机。
（3）项目油品储存罐均为国内先进的双层钢制罐，底部设置有防渗池；通气管管口安装有呼吸阀，油气回收时，呼吸阀关闭。双层罐因它特有的钢制强化玻璃纤维制双层结构，使内外层之间产生0.1mm的空隙，即是内壳产生泄露，也能保证所盛油品仅在空隙中流动，不会马上溢出外界污染环境，高效环保。同时备了泄漏检测仪，一旦发生内部发生泄露，传感器能够感应到泄露流向及流量，产生警报，保证用户在第一时间停止使用并及时修补，从根本上切断了油品流出外界后产生各种事故的可能性。同时双层油罐外部的钢罐材质的特殊性，保证外部完全密封，在使用过程中不会由水气进入内部侵蚀，保证了双层油罐在通常环境下至少能使用25年以上，比之前的单层罐使用时间年限更长，更安全环保。
5.3 节能措施
（1）设置各种能源计量仪表，如水表、电表，考核能源指标，有利节能。
（2）供电系统合理化：电气主接线简单、可靠、灵活；合理选择电压等级和级数，合理选择变压器台数和容量，减少变电损耗；尽量缩短配电线路半径，合理选择导线截面，降低线路损耗。
（3）选用高效节能的电气设备，例如选择高效、节能型灯具，户外照明用灯采用光电集中控制等。
（4）提高操作水平，加强事故分析和处理能力，防止人为的误操作。
（5）优化工艺流程，设置联锁和自控设施，保证设备高效运行。
（6）选择密封性能好且寿命长的设备与阀件，选用耐冲刷、关闭严密的专用阀门。
（7）在管理上做到安全运营，杜绝事故发生，尽量减少维修次数。
5.4 清洁生产管理
（1）加强外部联系，积极与地方环保部门协调，确定合理的管理目标，加强宣传，与地方有关部门协作，确保加油站的安全运行。
（2）加强计量管理，对电、水等均设置计量装置，树立员工全面节能意识，要求员工自觉形成节约的良好习惯，在生产过程中注意节约用水、用电，向管理要效益。
5.5 小结
本项目采取的工艺先进、可靠，设备选型及材质满足生产需要，自动化控制较好，生产安全可靠，能有效地减少或杜绝污染事故的发生，符合清洁生产原则。
六、环境管理与环境监测
6.1 环保管理机构
建设单位应建立环保管理机构，负责项目的环保工作的监督和管理。
6.2 环境管理的主要内容
（1）制订企业环保管理制度和岗位责任制，规范工作程序。
（2）进行环保宣传教育，以提高员工环保意识；加强生产过程中的环保管理，确保达标排放；制订污染治理计划和环保计划，确保污染治理和环保工作顺利实施；监督、检查环保设施的运行和生态恢复执行情况，接受环保部门的监督。
6.3 环境监测计划 

环境监测是环境管理最重要的手段之一，通过环境监测，可正确、迅速完整地为建设项目日常环境管理提供必要依据。本项目的监测计划应包括两方面：即竣工验收监测和运营期的常规监测计划。
6.3.1 竣工验收监测 

项目环评批复后，应及时和环保主管部门及指定的环境监测站联系，在环境监测站对建设项目环保“三同时”设施监测合格后，上报环保主管部门组织竣工验收。建设项目竣工环境保护验收范围包括：①与建设项目有关的各项环境保护设施；②环境影响报告表和有关项目设计文件规定应采取的其他各项环境保护措施。
6.3.2 运营期的常规监测 

本项目应委托当地环境监测站进行定期常规监测，监测因子及频次具体内容如下：
表5-14 环境监测计划一览表
监测项目   

监测布点
 监测因子  

监测频次
大气监测
加油站下风向1个监测点
非甲烷总烃
1次/年
地下水监测
地下水水质监控井设置1个监测点
pH、石油类、CODMn、总硬度
1次/年
噪声监测
项目场界四周4个监测点，北方45m住户1个，共5个监测点
等效连续A声级
1次/年
6.4地下水事故应急响应 

当地下水出现污染情况，项目环保管理机构应立即查找事故原因，项目暂停运行。出现防渗层断裂、储罐破裂等情况，应及时补漏，补漏过程中随时监控；出现事故加油站人员立即向公司和当地环境保护部门报告，当水质恢复正常，经过当地环保部门同意后，本项目才能继续运行。
七、项目技改后“三废”排放情况。
表5-15技改后三废排放情况一览表
内容
类型
排放源
(编号)

污染物
名称
处理
措施
处理前产生浓度及产生量(单位)

治理后排放浓度及排放量(单位)

大气污染物
储油罐
非甲烷
总烃
油气回收系统
0.01t/a

0.037t/a

加油机
0.015t/a

油罐车
0.012t/a

车辆
汽车尾气（CO、HC、NOx）
加强管理
少量
（进出车辆断续、偶发）
少量
（进出车辆断续、偶发）
扬尘
加强管理
少量
（进出车辆断续、偶发）
少量
（进出车辆断续、偶发）
水污染物
生活污水
污水量
污水预处理设施+城市污水处理厂
229.95m3/a
229.95m3/a
COD

500mg/L

0.11t/a
50mg/L

0.011t/a
BOD5
 300mg/L

0.069t/a
10mg/L

0.002t/a
NH3-N

35mg/L

0.008t/a
5mg/L

0.001t/a
SS

 300mg/L

0.069t/a
10mg/L

0.002t/a
石油类
15mg/L

0.003t/a
1mg/L

0.0002t/a
固体废弃物
办公、生活区
生活垃圾
1.643t/a

集中收集、环卫清运
油罐清洗等
废油渣、废油等危废
-

交由资质单位处理
加油区、卸油区
沾油废物
0.001t/a
交由资质单位处理
隔油池
废油脂
-

噪声
潜油泵
选用低噪声设备，液体和地面隔声
60-70 dB（A）
50 dB（A）
加油机
选用低噪声设备、减震垫，加强维护，加油机壳体隔声
65-70 dB（A）
60 dB（A）
外来车辆
严禁鸣笛，并减速慢行
60-70 dB（A）
＜60 dB（A）



项目主要污染物产生及预计排放情况                        表六
	内容
类型
	排放源
(编号)

	污染物
名称
	处理
措施
	处理前产生浓度及产生量(单位)

	治理后排放浓度及排放量(单位)


	大气污染物
	储油罐
	非甲烷
总烃
	油气回收
系统
	0.01t/a

	0.037t/a


		加油机
			0.015t/a

	
		油罐车
			0.012t/a

	
		车辆
	汽车尾气（CO、HC、NOx）
	加强管理
	少量
（进出车辆断续、偶发）
	少量
（进出车辆断续、偶发）

			扬尘
	加强管理
	少量
（进出车辆断续、偶发）
	少量
（进出车辆断续、偶发）

	水污染物
	生活污水
	污水量
	污水预处理设施+城市污水处理厂
	229.95m3/a
	229.95m3/a

			COD

		500mg/L

	0.11t/a
	50mg/L

	0.011t/a

			BOD5
		 300mg/L

	0.069t/a
	10mg/L

	0.002t/a

			NH3-N

		35mg/L

	0.008t/a
	5mg/L

	0.001t/a

			SS

		 300mg/L

	0.069t/a
	10mg/L

	0.002t/a

			石油类
		15mg/L

	0.003t/a
	1mg/L

	0.0002t/a

	固体废弃物
	办公、生活区
	生活垃圾
	1.643t/a

	集中收集、环卫清运

		油罐清洗等
	废油渣、废油等危废
	-

	交由资质单位处理

		加油区、卸油区
	沾油废物
	0.001t/a
	交由资质单位处理

		隔油池
	废油脂
	-

	
	噪声
	潜油泵
	选用低噪声设备，液体和地面隔声
	60-70 dB（A）
	50 dB（A）

		加油机
	选用低噪声设备、减震垫，加强维护，加油机壳体隔声
	65-70 dB（A）
	60 dB（A）

		外来车辆
	严禁鸣笛，并减速慢行
	60-70 dB（A）
	＜60 dB（A）


	

	主要生态影响（不够时可附另页）
本项目生态影响主要在施工期，由于项目在2000年已建成并运营多年，属技改补评项目，本项目施工期期间对场地上的原有绿化带造成一定破坏，但项目建成后已重建绿化带，在一定程度上对绿色植被进行了补偿。而且该区域人类活动频繁，无珍稀动植物，项目的建设未对生态环境产生较大影响，根据现场踏勘，无施工期生态环境遗留问题。



环境影响分析                                           表七
	一、施工期环境影响分析
本项目实际工程建设内容对环境影响时段包括工程施工期和建成营运期两部分。由于本项目加油站已于2000年建成并投入运营并已于2017年7月份完成双层罐和油气回收装置的改造。项目投运以来一直运营正常，未与周边居民发生环境纠纷。施工期的环境影响主要是针对本项目改造期间的施工阶段的环境影响，详见本环评报告中“建设项目工程分析”小节。
因此，此处不再对施工工艺流程及产污进行重复分析。
二、运营期环境影响简要分析
1、大气环境影响分析
项目运营后，大气污染物主要来源于汽油的挥发烃类气体、机动车尾气。
本项目采用地埋式储油罐，由于该罐密封性较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温较稳定，受大气环境变化影响较小，可减少油罐小呼吸损失，延缓油品变质。另外加油机设在加油罩棚内，加油机采用自封闭电脑税控感应式加油枪，流量不大于60L/min，控制流速，防止油沫外溢、冒油和静电着火事故。工艺管道采用无缝钢管，连接采用法兰连接、焊接，在不穿越建、构筑物的专用管沟内架设敷设，工艺钢质管道表面防腐符合《钢质管道及储罐腐蚀控制规范》的有关规定，并采用不低于加强级的防腐绝缘保护层，防止工艺管道腐蚀漏油，同时对车辆的卸油、加油等过程安装油气回收装置。本项目通过采用密闭卸油，设置一、二次油气回收系统，减少卸油及加油过程中的油气排放。据工程分析，采取上述措施后，卸油油气回收装置可回收卸油油气95%，加油油气可回收95%以上。类比同规模并设置一、二次油气回收系统、油气后处理装置加油站监测数据可知，厂界外非甲烷总烃浓度小于4.0mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。同时，本项目在设置分散式油气回收系统的条件下，其呼吸口排放浓度最大为12g/m3，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB2095-2007）25g/m3限值要求。
大气环境防护距离：
本项目根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目场界外设置
环境保护距离。
根据原环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序进行计算，见表7-1。
表7-1  大气环境防护距离
污染源
污染
因子
面源
高度
m

面源
长度
m

面源
宽度
m

污染
物排
放速率
小时评价标准mg/m3
大气环境保护距离m

油罐、加油机、油罐车
非甲
烷总
烃
6

33

15

77.8kg/a

2.0

无超标点
由表7-1可知，本项目非甲烷总烃无超标点，不需设置大气环境防护距离。
同时，为减少操作人员因失误造成的油气排放，应加强对加油站操作人员的业务培训，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少油气排放量。
站内汽车进出时会产生CO、HC、NO2 等污染物，本项目周边绿地较多且环境开阔，机动车尾气通过自然扩散排放，且汽车启动时间较短，废气产生量小，机动车尾气可实现达标排放，环境影响较小。
采取以上治理措施后，废气均能做到达标排放，项目达标排放的废气不会对邻近居民产生影响，也不会对项目所在地的大气环境造成影响。
2、水环境影响分析
（1）地表水环境影响分析
加油站内雨水采用雨污分流，经截污沟流入雨水收集池，经自建污水管道进入集镇污水管网。站内雨水、工作人员生活用水及外来司乘人员产生污水经隔油池、雨水收集池收集处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准后排入集镇污水管网，经由集镇污水处理厂处理达标后排入磨池河。本项目厂区设置截污沟，厂区雨水为雨污分流，站场不进行冲洗，利用扫帚清扫地面，无冲洗水；加油站不提供洗车服务，无洗车废水产生。
厂区内设置截污沟及隔油沉淀池、雨水收集池，项目产生污水主要为雨水和生活污水，其排水水质满足该污水处理厂水质接管要求，目前项目周边集镇污水管网已建成并投入使用，排水条件较好，加油站距离集镇污水管网8m，站内已自建污水管道与集镇管网连接，本项目雨水和生活污水已接入集镇污水管网，由集镇污水管网统一处理后进行排放。
本项目在集镇污水处理厂服务范围内，污水排放受纳水体为磨池河，Ⅲ类水域，主要水体功能为灌溉、泄洪，本项目已接入集镇污水管网，同时项目排水水质满足该污水处理厂水质接管要求，周边集镇污水管网已建成投入使用，排水条件较好，因此，营运期站内废水接入集镇污水处理厂处理是可行且合理的。
通过采取以上措施后，本项目的运营对本区域地表水的水质不会产生明显不良影响。（2）地下水环境影响分析
本项目的汽油储罐均位于地下，可能存在罐体事故破裂，油品进入地下水污染环境。污染物进入地下水的途径主要是由降雨或污水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A.地下水环境影响评价分类表，加油站属于Ⅱ类建设项目。
本项目的设计、施工严格按照当时的设计、施工规范进行。即加油站采取双层金属油罐，并于罐底设置有防渗池（具体见附件4 加油站情况说明），按照国家标准《地下金属油罐防水防腐技术规范》的有关规定进行设计、施工；站内加油管道表面进行了试压和防腐处理；同时，在加油区设置罩棚，对地面采取了混凝土硬化处理，并随时监护站内地面的维护管理，保证地面不存在破损现象。
加油站双层罐改造前，加油站从未发生过油品渗漏的事故。
加油站双层罐改造后，对每个油罐配备液位仪，实时监控油品有无渗漏，设置有地下观测井，定期对油罐区进行监控；公司定期对罐线进行气密性测试，确保油罐无渗漏、完好有效。
由上可知，本项目双层罐改造后，采取了相应的防渗措施，环评要求加强站内地面的维护，防止地面破损，根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），“加油站地下油罐于2017年年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置”。因此，本项目储罐符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）相关要求。
3、声学环境影响分析
本项目噪声源主要为潜油泵、加油机（内含小型真空泵）和机动车辆等产生的噪声，各类噪声值在 60-85dB(A)之间。潜油泵、加油机（内含小型真空泵）等设备采用选用低噪声设备，设置减震垫，隔声等措施后，能够做到达标排放。机动车辆采用严禁鸣笛，并减速慢行等管理措施后，不会对周边声学环境产生明显影响。
根据此次环评在本项目正常运营工况下进行的声学环境质量现状监测结果可知，项目运营期场界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中2类标准限值要求，同时通过根据现场走访调查，加油站营运过程中未发生过噪声扰民投诉现象，做到达标排放且不扰民，说明项目采取的各项噪声防治措施是合理有效的。但是本项目为 24 小时营业制，为减少夜间营业对周边环境的声学环境影响，本次评价进一步要求业主单位加强夜间噪声管理，严禁车辆鸣笛。
4、固体废弃物环境影响分析
本项目产生的生活垃圾属于一般固废，收集后交由当地环卫部分统一处置。油罐清洗废液属于危险废物，若今后有油罐清洗需求，建设单位应委托专业清洗单位进行清洗，清洗废液由清洗单位回收交给有资质的单位进行处置；加油站营运过程中会产生沾油废物（废抹布和手套等），参考国家危险废物名录（2016版）（环境保护部令 部令 第39号）的说法，废物代码为900-041-49，属于豁免内容，可不按危险废物管理，不过建设单位也应做好废品的集中收集和管理，以免安全意外的发生；目前厂区尚未设置隔油池，今后设置隔油池后，隔油池中废油脂亦应交由有相应危废处理资质的单位统一处理。
站区设置有危废暂存间，位于站区西侧办公生活区，面积为0.5㎡，主要对沾油废物、废弃油脂等进行暂时的储存和管理，平时应做好标识标牌，做好登记管理，定期检查维护，预防安全事故的发生。
此外，环评要求：1）项目建设单位应定期对员工进行培训，以提高站内工作人员的环保意识；2）平时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，并做好危废的标识标牌；3）危险废物清运应先向当地环境保护主管部门申报登记，经环境保护主管部门同意后按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单，就近委托拥有危险废物处理处置资质的单位进行回收、运输和处置。
因此，在进一步采取环评提出的整改措施和加强危废储运管理的前提下，本项目固体废物能够做到去向明确，不会对环境造成二次污染。
5、生态环境影响分析 

本项目于2000年已建成并运营多年，自投运以来一直运行正常，未与周边居民发生环境影响纠纷，未受到环保投诉。目前项目现已完成油气回收、双层罐改造，并在站区外种植树木、草坪、花卉，减轻对生态环境的影响。减少项目施工期对生态环境的影响。
经实地调查，项目周围无生态环境敏感目标，未发现生态破坏遗留问题，同时该区域人类活动频繁，无珍惜保护动植物，项目已建成投运多年，未对项目周围生态环境造成明显影响。
6、项目运营期社会环境影响分析
本项目在运营期间，加油车辆出现高峰值时，可能造成站场前路段的交通堵塞，影响周围道路的畅通。为减少以上可能出现的对社会的不良环境影响，建设单位在加油高峰时段，站内将指派工作人员对外来车辆进行有效的疏导，同时，加强对站内工作人员的技术培训，使加油人员熟练操作以减少外来车辆的滞留时间，缓解拥堵。
因此，采取上述措施后，本项目在方便周围居民企业和过往车辆加油的同时，也将项目对社会环境的影响降到最低。
7、周边发展控制性要求及建议
本项目乐山市市中区青平镇青龙街18号，当城市规划发生变化时，规划部门需按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（ GB50156-2012）（2014年局部修改）相关要求，具体要求详见本环评报告表1-3、1-4、1-5，不得在本项目安全间距范围内建设相应的建筑物；同时本项目也应结合城镇用地布局规划调整，适时搬迁，确保项目建设营运符合城镇总体规划发展要求。
8、环境风险评价
加油站主要从事汽油、柴油的销售，属于危险品类项目。因此本项目运营期可能存在突发事件，以及由此引起的有毒有害和易燃易爆物质的泄露，造成对人身的损害和对环境的污染。下面根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）对项目风险进行评价。
（1）风险识别
A、物质风险识别
该项目涉及的危险物品主要为汽油、柴油，其主要特性见表7-2、7-3。
表7-2   汽油的理化性质和危险特性
第一部分       危险性概述
危险性类别：
第3.1类低闪点易燃液体
爆炸危险：
易燃
侵入途径：
吸入、食入、经皮肤吸收
有害燃烧产物：
CO、CO2
健康危害
主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、供济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者表现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。
环境危害：
该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。
第二部分     理化特性
外观及性状：
无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味
熔点（°C）：
<-60

相对密度（水=1）
0.70~0.79

闪点（°C）：
-50

相对密度（空气=1）
3.5

引燃温度
（°C）：
415~530

爆炸上限%（V/V）：
6.0

沸点（°C）
40~200

爆炸下限%（V/V）：
1.3

溶解性：
不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。
主要用途：
主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革等行业，也可用作机械零件的去污剂。
第三部分     稳定性及化学活性
稳定性：
稳定
避免接触的条件：
明火、高热
禁配物：
强氧化剂
聚合危害：
不聚合
分解产物：
一氧化碳、二氧化碳
第四部分     毒理学资料
急性毒性：
LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油）；LC50 103000 mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）
急性中毒：
高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。
慢性中毒：
神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。
刺激性：
人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。
最高容许浓度：
300 mg/m3
表7-3   柴油的理化性质和危险性
第一部分    危险性概述
危险性类别：
第3.3类高闪电易燃液体
燃爆危险：
易燃
侵入途径：
吸入、食入、经皮吸收
有害燃烧产物：
一氧化碳、二氧化碳
环境危害：
该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤大气和饮用水的污染
第二部分   理化特性
外观及性状：
稍有粘性的棕色液体
主要用途：
用作柴油机的燃料等
闪点（°C）：
45~55°C

相对密度（水=1）：
0.87~0.9

沸点（°C）：
200~350°C

爆炸上限%（V/V）：
4.5

自然点（°C）：
257

爆炸下限%（V/V）：
1.5

溶解性：
不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。
第三部分     稳定性及化学活性
稳定性：
稳定
避免接触的条件：
明火、高热
禁配物：
强氧化剂、卤素
聚合危害：
不聚合
分解产物：
一氧化碳、二氧化碳
第四部分     毒理学资料
急性毒性：
LD50      LC50
急性中毒：
皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。
慢性中毒：
柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。
刺激性：
具有刺激作用
最高容许浓度：
目前无标准
根据以上辨识结果可知，本项目涉及易燃、易爆物质。
根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），常用危险化学品按其主要危险特性分为8类。汽油属第3类“易燃液体”中的“低闪点液体”。按照《爆炸危险场所安全规定》(劳动部发[1995]56号)，加油站属于特别危险场所。其危险特性为：
①汽油蒸汽与空气易形成爆炸性混合物；
②汽油与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起燃烧爆炸；
③火灾爆炸危险；
④泄漏事故发生后可能造成的危害类型主要包括泄漏油气扩散至环境空气中的直接危害以及燃爆后的冲击波危害和热辐射危害。
⑤毒性危害
主要的毒性物质为汽油，其毒性危害如下：汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。
B、主要风险场所识别
①储罐
储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。
②加油岛
加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障、加油机泄露等原因，容易引发火灾爆炸事故。
③装卸油作业
加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或加油汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。
（2）评价工作内容及重点
A、评价内容
鉴于项目对环境的影响主要为火灾、爆炸事故危害，因此，本次环评重点针对项目营运期存在的火灾、爆炸事故环境风险进行识别，收集国内同行业事故统计分析，确定最大事故概率，并对事故的影响进行分析，并提出防范、减缓措施和应急预案。
B、评价重点
根据项目实际工程情况及当地自然地理环境条件，确定本项目风险评价的重点为油品储罐区火灾爆炸事故可能对周围环境产生的影响、对周围人群的伤害等。
C、源项分析
根据项目的实际情况，通过对项目的危险因素进行识别和分析，可以确定本项目的最大可信事故分为：油品罐区火灾爆炸事故引发的环境影响。具体事故分析如下：
D、储罐区事故分析
①事故案例
案例1：1999年8月10日18 时13分左右，江苏省如东县古坝镇前姚加油站发生重大爆炸事故，共造成9人死亡，7人轻伤，直接经济损失为22.3298万元，事故原因是加油站的防爆继电器安装不规范。
案例2：2001年3月18日下午13点15左右，湖北宜昌某加油站在进地加油机输油管线与油罐出油管线法兰对接时，外请施工队改造油罐上部出油管线。施工队在未向加油站工作人员请示的情况下，擅自在油罐区动火。焊枪一经点燃，油罐立即爆炸，气浪将施工队一民工抛出20余米后摔成重伤，经医院抢救无效死亡。
案例3：2000年9月山西榆次某加油站，一辆黄色出租车在该站加完油后，驾驶员发动车时，只听“轰”的一声，驾驶室内即刻着火。接着引燃地面残油，火势猛烈，驾驶员已无法将车开出加油站。后经该站员工奋力扑救，才避免了一场更严重的后果。
案例4：1993年3月12日上午10点左右，山西省阳曲县某加油站，油罐汽车向地下罐卸油时，营业室内“轰”的一声，接着油罐口发生火灾。虽经及时扑救，但营业室室内物品均被烧毁，烧掉汽油5000kg左右。
②风险类型
根据以上分析并结合同类行业污染事故情况的调查，本项目事故风险类型主要为：（1）火灾爆炸事故；（2）溢出泄露事故；（3）中毒事故。其中，危险程度最高的是油品储罐区的火灾爆炸风险事故。
③危险因素分析
火灾爆炸事故:有资料表明，在加油时，因为液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油蒸气爆炸。加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：① 油品泄漏或油气蒸发；② 有足够的空气助燃；③油气必须与空气混合，并达到一定的浓度；④ 现场有明火。只有在以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。
溢出泄露事故：油罐的溢出和泄漏较易发生， 根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：① 油罐计量仪失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③ 在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。可能发生油罐泄露的原因如下：① 输油管道腐蚀致使油类泄露；② 由于施工而破坏输油管道；③ 在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④ 各个管道接口不严，致使 跑、冒、漏、滴现象的发生。
中毒事故：汽油泄漏后，轻度中毒将会出现头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不 稳、共济失调等症状，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至 失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。发生中毒事故一般是在油罐发生泄漏后未及时处理或处理不当导致中毒。
（3）风险后果分析
①火灾爆炸事故
汽油等泄漏后，发生事故的情况共分为3种类型，即：① 泄漏后，在泄漏口立即燃烧，形成喷射火焰；② 泄漏后不立即燃烧，而是推迟燃烧，形成闪烁火焰或爆炸；③ 泄漏后不立即燃烧，也不推迟燃烧，形成环境污染。
根据该项目安全评价报告，项目汽油等遇到点火源发生火灾爆炸时，死亡区域范围内主要为绿化空地、储罐区等，不会波及站外环境。为了使环境风险降到可接受的程度，必须选择正确的事故安全防范措施或控制评价单元的危险，以提高整个加油站的安全可靠性。
②溢出泄露事故
项目主要事故源于油品泄漏，一旦发生油品泄漏事故，成品油进入环境，将对河流、土壤、地下水、生物造成污染，这种污染一般范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需要相当长的时间。同时，由于油品泄漏造成油品挥发，油蒸气逸散，进而发生火灾、爆炸和中毒事故。为了使环境风险降到可接受的程度，必须选择正确的事故安全防范措施或控制评价单元的危险，以提高整个加油站的安全可靠性。
③中毒事故
人接触汽油蒸气，当空气中浓度达38-49g/m³时，4-5分钟便会出现明显的眩晕、头痛及麻醉感等，5-6 分钟可能有生命危险。为了使环境风险降到可接受的程度，必须选择正确的事故安全防范措施或控制评价单元的危险，以提高整个加油站的安全可靠性。
④次生污染物对环境影响
a、对地表水的污染
泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。
本加油站库容较小，油罐区总容积约为40m3，并采用地埋式储罐，油罐区改造后防渗采用双层罐的方式。根据相关设计标准要求，采用液体传感器对内罐与外罐之间的空间进行泄漏监测，传感器设置在二次保护空间的最低处，并设置具有相应功能的控制仪进行在线分析和报警，能有效的避免油罐泄漏，油品不会进入地表水环境。
但储罐、生产装置发生火灾，事故状态下，需用消防水进行管体冷却，干粉灭火器进行灭火，如不对消防废水进行有效收集，消防废水将进入地表水体污染地表水。
b、对土壤及地下水的污染
本项目防渗分区明确，各防渗分区均能满足《石油化工企业防渗计设通则》（Q/SY 1303-2010）、《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014版）以及《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）的相关要求。
本项目油罐区防渗采用改造后的双层罐的方式，并采用液体传感器对内罐与外罐之间的空间进行泄漏监测，传感器设置在二次保护空间的最低处，并设置具有相应功能的控制仪进行在线分析和报警，该措施可有效预防储油罐发生油品泄漏，对土壤及地下水不会造成影响。
加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。因此，项目运营对土壤环境无明显影响。
c、对大气环境的污染
根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。
本项目改造后采用地埋式双层钢制储油罐和浸没式卸油工艺，卸油时产生的油气进行密闭收集和回收处理，加油产生的油气采用真空辅助方式密闭收集。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭。油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。
⑤对环境敏感点的影响分析
根据项目总平面布置可知，项目储罐、通气管口、加气站等与站外构建物的安全距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求。根据前面分析，项目汽油泄露事故状态下，泄漏的汽油不会对周边敏感点造成影响。并且，通过采取相应的风险防范措施和建立突发事故应急预案后，发生事故的概率较低，事故的影响也能降至可接受水平。
（4）风险可接受程度分析
根据国内外油品贮罐事故概率分析，贮罐及贮存物质发生泄漏及泄漏物遇明火发生火灾、爆炸等重大事故概率为8.7×10-5次/(罐·年)。随着装置性能的提高，以及采取有效的防火防爆措施，贮罐发生火灾、爆炸的概率逐年降低。本项目虽采用较为先进的环境风险和安全管理措施、技术措施，但生产中涉及的易燃、易爆物质量相对较大，故依据数据统计资料进行类比，确定本项目加油站最大可信事故发生概率为2.8×10-5次/(罐·年)。
评价认为，项目采取的风险防范措施较好，项目环境风险属于可接受水平。
（5）环境风险防范措施
A、总图布置
根据项目总平面布置图，本项目总图布置基本符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》和《建筑设计防火规范》，各生产和辅助装置按功能分别布置，与站外距离居民较近处设置了不低于2.2m的非燃烧式围墙与外界相隔。 站区设环行消防车道并保证有足够的路面净空高度，合理设置消火栓、灭火器，相应的防火、防触电安全警示、标志。本项目加油岛、地埋式油罐、通气管管口、密闭卸油点、加油机、站房、围墙等相互防火间距符合规范要求，本项目应及时申请并通过安全验收。
B、工艺设备
本项目采用先进、成熟、可靠的工艺和设备，以减少事故的发生。
系统严格密闭，选用材质性能好的设备和管件，以防泄漏和爆炸。同时所有储油罐采用钢制卧式单层油罐；储油罐采取锚桩措施避免油罐受地下水或雨水作用而上浮，埋地油罐采用防渗漏措施。采用截流阀或浮筒阀或其他防溢油措施，控制卸油时可能发生的溢油，此外设置高液位报警功能的液位计。加油机采用导静电软管，加油软管应配备拉断截止阀，固定工艺管道采用无缝钢管，埋地钢管均焊接并进行防腐；卸油采用密闭卸油方式，油罐通气管口在高出地面5.0m以上，同时管口安装呼吸阀；对通气管、呼吸阀、静电接地扁钢等定期进行检测、维护。
C、罐区防范措施
本项目油品储存量不构成重大危险源，但考虑汽油为易燃易爆物质，在罐区明显位置规范应设置警示标志。储油罐埋地设置，罐顶部覆土厚度不小于0.5m，埋地储罐间净距不应小于0.5m，油罐进行防雷接地，接地点不少于两处。油罐还设置高液位报警功能的液位计。在贮罐区严格按安全、消防有关规范建设，并列为重点防范区，油罐采取防渗保护和检测设备，周边设置安全标识，配备必要的消防器材，贮罐安装避雷装置和自动检测报警装置，罐区一旦发生泄漏，能立即报警，及时对事故进行处理。
加强生产管理。严格按照操作规程作业，严格执行24小时执班制度和巡回检查制度,及时发现并向有关部门通报，并及时解除不安全因素。
储罐改造后采用卧式双层钢制油罐，定期请具有资职的技术监督部门测试储罐的厚度、缝隙、压力等安全技术性能指标，及时更换腐蚀受损设备，根除事故隐患。
在厂内高处设置风向标，用于应急情况判断风向，指导人员疏散。
D、运输阶段
汽油均为危险化学品，在运输过程中，需特别关注其运输过程中的风险防范。主要采取以下措施：
①对承运企业的要求
承运汽油的道路运输公司必须具备相应的危险货物运输资质，且符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《道路危险货物运输管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2013年第2号）、《汽车运输危险货物规则》（JT617-2004）、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）等法规、标准对危险货物运输的要求。
运输企业应建立健全安全生产管理制度，并严格落实。对槽车应建立技术档案，对阀门、仪表维修状况等进行跟踪检查，保证阀门等关键部件在运输途中不会出现故障。
运输企业应制定油品槽车的突发事件应急预案， 通过培训使驾驶员及押运人员能够采取正确有效的补救措施。
要对运输全过程进行安全控制，对运输车辆实行GPS 全程监控，公司实时掌握承运车辆的运输动态，约束驾驶员的行为，加大对驾驶员超速驾驶等不安全行为的处罚力度，加强风险控制，增加安全性。
②对运输从业人员尤其是驾驶员、押运人员的安全要求
驾驶员要做到小心安全驾驶，不留事故隐患。驾驶员及押运员要了解油品的性质、危害特性及罐体的使用情况，一旦槽车出现安全问题等意外事故时能采取紧急处置措施。事故发生时，要及时使用干粉灭火器灭火，不可用水直接喷淋液体泄露处在遇到紧急情况时，要及时向当地公安机关报告，避免事故后果进一步扩大。采取一切措施，配合当地事故救援单位，减少事故危害性，必要时进行泄压等处理，确保安全第一。
③对槽车生产厂家的要求
槽车的质量直接决定了油品运输的安全性，高质量的槽车也是保障油品道路运输安全的基础。生产厂家要提高产品质量，尤其要加强对关键部件如阀门、管路等的质量管理和检验，避免出现故障。另外，要定期对槽车使用情况进行跟踪调查，量和安全。
④对各地危险货物运输管理部门的要求
目前我国已经加强了对危险货物运输的整治力度，也取得了很好的效果，但还需加强相关职能管理部门的日常管理职责，制定切实可行的安全应急预案， 并不定期地进行演练，加强对运输车辆的监管，避免出现故障。 交警部门要对运输车辆超速等行为进行严肃处罚，规范驾驶员的驾驶行为，保障车辆规范运行；交通运管部门要对运输公司严把准人关口，加强对危险化学品运输从业人员的安全培训和考核，加强日常监督检查，及时制定针对道路运输作业及管理的操作规程；质检部门需要加大对罐体的质量把关。以从源头上确保安全；消防等部门要全面了解液化天然气的特性，必要时能及时采取合理措施，避免事态进一步扩大，消除险情。以便及时根据槽车使用中发生的问题进行改进设计，进一步保障质量。
E、消防措施
①按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005）和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）相关要求，对站内可能发生火灾的各类场所、工艺装置区、主要建筑物等，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。
②站内各类设备选用安全可靠设备，站内设备和管道应经过防腐处理。防止站内法兰阀门泄漏、管线腐蚀泄漏、设备机体泄漏，并在没有可燃气体报警仪的场站装置区内安装可燃气体报警仪，并定期检查报警系统工作是否正确。
③站内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的规定。电器设备、仪表选用防爆型；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生。   

④汽车必须熄火后加气，加气完毕后才能启动。站内应严禁烟火，设明显警示牌，禁止使用手机、塑料桶等易产生静电的物品，严禁危险区内吸烟和违章动用明火。站内各个生产运行环节空间均应保持空气流通，以增强其对气体挥发物的稀释扩散能力。 

⑤安装避雷和防静电设施，保证站内报警设施完好无损，并定期检查接地电阻和避雷设施，以确保其完好性。
⑥提高员工素质。增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品．经常性地向员工进行安全和健康防护方面的教育。
（6）风险应急措施
一个项目的建设必然伴随潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害。评价重点针对本项目对环境危害性大的以下应急情况进行分析。
A、应急原则
①消除所有火种：立即在警戒区内停电、停火，灭绝一切可能引发火灾和爆炸的火种。作业时设备应确保接地。
②控制泄漏源：在保证安全的情况下堵漏，避免油品漏出；发生泄漏后关闭站内雨水、污水管网，防止油品进入集镇管网。根据泄露情况，确定疏散人群范围，并根据当时风向情况，疏散事故现场人员，疏散区人员迅速撤离到上风或侧风向。一旦出现人员中毒、烧伤等情况，应积极协助卫生部门进行救援和治疗工作。控制泄漏源后及时对现场泄漏物进行覆盖、收容、处理使油品得到安全可靠的处置，防止二次污染的发生。
③控制燃烧源：停止机动车加油、加气，疏散车辆，积极冷却，稳定燃烧，防止爆炸，组织足够的力量，将火势控制在一定范围内，并保护相邻建筑物火势威胁，控制火势不再扩大蔓延。 若各流程管线完好，可通过出液管线，排流管线，将物料导入紧急事故罐，减少着火罐储量。向燃烧的火焰喷干粉，覆盖火焰，终止燃烧，达到灭火目的。
④救援组织：调集医院救护队、警察、武警等现场待命，若发生中毒事故，应立即脱离事故现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并及时就医。
B、应急措施
项目已经采取的风险防范及应急措施见下表：
表7-4  风险防范及应急措施
加油
设施
风险
防范
措施
①符合相关设计要求、满足站内及站外防火距离要求，应设置非燃烧实体墙与外界相隔、设置安全警示标志等；
②各建筑均按地震烈度7度设防，重要建筑物地震烈度应提一度设防，加油岛、站房、疏散通道、安全出口等的设计均按照规矩要求进行设计；
③采用先进、成熟、可靠的工艺和设备，以减少事故的发生；工艺、设备均严格按照设计规范、加油站排放标准等文件中的要求进行；
④按规范设置事故应急照明灯具，罩棚采用防爆电气，电气设备均可靠接地，配电室设置防鼠挡板，罐区不设置照明灯，设置高液位报警功能的液位计，设置避雷装置，罐车卸油设置静电导地仪并带报警功能，油罐通气管口设置呼吸阀，通气管和排烟口的设置严格安装设计规范进行；
⑤配置有消防沙2m3、灭火毯2张、35kg推车式干粉灭火器1台、4kg灭火器10个，手提式干粉灭火器等，用于扑救初起火灾；
⑥严格执行化工行业和劳动部门有关安全生产条例，必须强调管理和安全监督工作对预防事故的重要作用，实行持证上岗，定期检测维修，及时更换腐蚀受损设备，岗位责任明确，定期培训员工，提高安全生产和管理能力；
⑦在罐区明显位置规范应设置警示标志，采用的油罐及油罐区的防腐、防渗、防雷电等均严格按照设计规范进行。
风险
应急
措施
①发生火灾时，立即在警戒区内停电、停火，灭绝一切可能引发火灾和爆炸的火种。进入危险区前用水枪将地面喷湿，以防止摩擦、撞击产生火花，作业时设备应确保接地；
②在保证安全的情况下堵漏，避免油品漏出，关闭控制阀门等，并根据泄漏情况，确定疏散人群范围，疏散区人员迅速撤离到上风或侧风向；
③出现人员中毒、烧伤等情况，应积极协助卫生部门进行救援和治疗工作；控制泄漏源后及时对现场泄漏物进行覆盖、收容、处理使油品得到安全可靠的处置，防止二次污染的发生；
④停止机动车加油，疏散车辆，积极冷却，稳定燃烧，防止爆炸，组织足够的力量，将火势控制在一定范围内，并保护相邻建筑物火势威胁，控制火势不再扩大蔓延。若各流程管线完好，可通过出液管线，排流管线，将物料导入紧急事故罐，减少火罐储量。向燃烧的火焰喷干粉，覆盖火焰，终止燃烧，达到灭火目的；
⑤调集医院救护队、警察、武警等现场待命，若发生油品中毒事故，应立即脱离事故现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并及时就医。
本次评价提出的补充完善应急措施：
①加油机跑油应急措施
a、加油员应立即停止加油，放空回油，关闭加油阀，切断加油机电源。
b、暂停所有加油活动，其他加油员将加油车辆推离加油岛。现场经理或当班安全员负责疏散周围车辆和闲散人员，并指派一名加油员现场警戒。
c、其他加油员用棉纱、拖把等进行必要的回收，严禁用铁制、塑料等易产生火花的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净。
d、地面油品处理干净后，现场经理宣布恢复加油作业。
②罐车卸油冒罐的应急措施
a、当罐车卸油冒罐时计量保管员及时关闭油罐卸油阀，切断总电源，停止营业，并现场经理（或班长）汇报。
b、必要时报告公安消防部门，以便临时封堵附近的交通道路；现场经理（或班长）及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站。
c、在溢油处上风向，布置消防器材。
d、对现场已冒油品沙土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净。
e、给被油品溅泼的人员提供援助；通知毗邻单位或人群，注意危险。
f、检查井内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。
g、计量确定跑冒油损失数量，做好记录台帐。
h、检查确认无其他隐患后，方可恢复营业。
i、现场经理根据泡油状况记录泡油数量，及时做好记录并逐级汇报。
③加油站车辆火灾扑救措施
a、如果是车辆的油箱口着火，加油员立即脱下衣服将邮箱口堵严使其窒息，或用石棉毯将邮箱口盖住，另外一名加油员用灭火器扑救。
b、如果是摩托车发动机着火，加油站应立即停止加油，先设法将油箱盖盖上或用灭火毯盖住，再用灭火器扑灭。
④油罐汽车火灾扑救措施
加油站主要应以自救为主，尽可能把火灾控制在初期阶段。
加油员立即关闭罐车卸油阀，停止卸油。
司机迅速将罐车驶离现场，将车开到开阔安全的地方再进行扑救。
加油站工作人员应拨打119火警电话，请求外援，并向公司管理处汇报。
如油罐车罐口着火，可首先用石棉毯将罐口盖上，或使用其他覆盖物（如湿棉衣、湿麻袋等）堵严罐口将油火扑灭。当火势较猛时，应使用推车式及手提式干粉灭火器对准罐口将大火扑灭。
当专业消防人员尚未到达，且火势无法控制时，放弃扑救，现场经理立即将人员撤离到安全场所。
⑤站内大面积起火的扑救措施
a、一人负责向当地消防部门报警（报警电话119），说明火灾类型及地点，并立即报告上级主管部门。
b、站长组织在场人员利用现有消防器材扑灭油火。灭火人员按照灭火器材的使用方法，占据有利地形，从上风向由近及远扑灭地面火灾。
c、在灭火同时，立即停止加油，关闭闸阀，包裹在油罐通气管，关闭操作井口，切断电源。
d、疏散现场无关人员及车辆，清理疏通站内、外消防通道。
e、消防车一到，加油站员工立即配合消防队按预定方案投入灭火战斗。
⑥电气火灾的扑救措施
a、发生电气火灾时，首先切断电源，然后用CO2或干粉灭火器扑灭。电气火灾严禁用泡沫灭火器对着火源喷射。
b、无法切断电源时，灭火者身着耐火并绝缘的鞋靴、服装，防止触电。然后用CO2或干粉灭火器对着火源喷射。
⑦邻近单位发生火灾时的应急措施
当邻居单位（主要为交通加油站）发生火灾时，应停止营业，关闭阀门，立即报警，并报告上级主管部门，保持冷静，随时观察火灾点和风向等情况。如有必要，用灭火毯盖住操作并包住油罐通气管。准备好所有灭火器材。
⑧储（卸）油区发生油品跑冒（泄漏）应急措施
a、卸油人员立即关闭罐车卸油阀，切断电源，停止营业，并立即报告现场指挥。现场指挥应采取果断措施，避免事态扩大。通讯联络员立即报告成品油分公司应急救援指挥部，必要时报告公安消防部门、环保部门、安监部门，以便临时封堵附近的交通道路和做好抢险救援准备。
b、如跑冒油数量较大，现场指挥立即组织人员进行现场警戒，并报告公安消防部门、环保部门、安监部门，疏散站内人员，推出站内车辆（险情排除前严禁启动机动车辆），如果车辆无法推离油站，应加强监控，严禁启动机动车辆。检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和无关人员进入加油站。
c、对下水道、排水沟、隔油沉淀池的出入口进行封堵，防止溢油蔓延发生次生事故。在溢油处的上风方向布置消防器材，对泄漏油品现场用沙土围堵并进行回收，操作中禁止使用铁制工具等易产生火花的器具。
d、对被油品溅泼的人员提供援助；告知毗邻单位或人群，讲明危险性，做好防火工作。
e、不能回收的泄漏油品用沙土覆盖，待充分吸收残油后将沙土清除并妥善处理含油沙土，防止污染扩大。
f、检查井（沟）内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。
g、检查确认无其他隐患后，可继续营业。
h、计量确定跑冒漏油损失，做好记录。
i、分析事故原因，作出环境影响评价，提出处理意见，书面报告成品油分公司。
⑨加油区发生油品跑冒（泄漏）应急措施
a、加油员立即关闭油枪和加油机。
b、使用不产生静电、不产生火花的工具对泄漏的油品进行回收并按有关规定进行处理。对地面上难以回收的油品用沙土覆盖，待吸收残油后将沙土清除并妥善处理含油沙土，防止污染扩大。
c、险情排除前严禁启动机动车辆。
d、如跑冒油数量较大，执行储（卸）油区发生油品跑冒（泄漏）中的应急救援措施。
⑩加油站污染防控应急措施
事故发生单位在进行火灾（爆炸）和油品跑冒（泄漏）事故应急救援的同时，应主动与当地安监、环保、消防等部门进行联系沟通，并报告成品油公司事故应急救援指挥部。对地下水体、大气、土壤定期进行环境监测，查实泄漏油品对外部环境是否造成污染、污染程度、是否危及周边人群等相关方生产生活安全、身体健康，并保留相关环境监测记录、报告等证据，直到事故处理完毕。同时，对因火灾（爆炸）和油品跑冒（泄漏）事故中产生的油品、含油污水、泡沫污水的排放、流向情况进行监控，并用砂土吸收，对产生的含油砂土等废弃物进行控制、集中，统一运至具有危险化学品废弃物处理资质的废物处理场所作无害化处理后废弃，并取得废物处理场所危险化学品废弃物处理资质的相关证明、资料。如发生大量油品泄漏，应对下水道、排水沟、隔油沉淀池的出入口进行封堵。在溢油处的上风方向布置消防器材，对泄漏油品现场用沙土围堵覆盖，回收或运至具有危险化学品废弃物处理资质的废物处理场所作无害化处理后废弃，并取得废物处理场所危险化学品废弃物处理资质的相关证明、资料。
（7）环境风险应急预案
对于重大或不可接受的风险（主要是物料严重泄漏、火灾爆炸造成重大人员伤害等），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。
A、应急预案类型
根据对本项目调查，需要建立的应急预案主要包括以下几种：
①重大火灾爆炸事故应急处理预案
a、储罐区火灾爆炸事故应急处理预案
b、外溢火灾事故应急处理预案
②重大泄漏、跑冒事故应急处理预案
③抗震减灾应急预案
B、应急预案应包括的主要内容
根据《国家安全生产法》第六十九条和《中华人民共和国消防法》第十六条之规定，为了及时、有序、有效地控制处理加油站突发性火灾泄漏事故，最大限度地降低财产损失，减少人员伤亡。加油站建成后，应建立健全各级事故应急救援网络。业主应与政府有关部门协调一致，企业的事故应与政府的事故应急网络联网。建设单位应尽快按相关要求编制应急预案，并报环境保护主管部门备案。应急预案应包括但不仅限于以下内容：
①总则
应急组织要坚持“主动预防、积极抢救”的原则，应能够处理火灾、爆炸、泄漏等突发事故，快速的反应和正确的处理措施是处理突发事故和灾害的关键。
②处理原则
事故发生后事故处理的基本程序和要求。
③应急计划区
危险目标：储罐区。
环境保护目标：附近居民点。
④预案分级响应条件
根据事故发生的规模以及对环境造成的污染程度，规定预案的级别及分级响应程序。
⑤应急救援保障
应根据消防部门、安监局和环保局的要求，在储罐区、办公区等区域配备一定数量的应急设施、设备与器材，同时配备相应的应急监测设备。
⑥报警、通讯联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。
⑦应急措施
a. 事故现场抢险抢救及降低事故危险程度的措施
—当发生火情、泄漏时，应迅速查清发生的部位，着火物质、火源、泄漏油品，及时做好防护措施， 关闭阀门、 切断物料， 有效控制事故扩大， 利用周围消防设施进行处理。
—带有压力的设备泄漏、着火，并且物料不断喷出，应迅速关闭阀门，组织员工处理。
—根据火势大小、泄漏量多少及设备损坏程度，按事故预案果断正确处理，这样可减少损失。
—发生火灾及严重事故时，除应立即组织人员积极处理外，同时应立即拨打火警119及120联系医院及时赶到现场，进行补救和抢救，当班人员应正常引导消防车和救护车准确的进入现场。
—发生火灾、爆炸、人员中毒事故后，当班班长组织好人员，一面汇报有关领导和有关单位，一面协助消防队和医院人员进行灭火和人员救护，同时组织好人员进行工艺处理，若火势很大，为防止火势蔓延，控制火势用装置内的消防设施及灭火器材扑救，同时对周围其他设备、设施进行保护。
b. 应急环境监测与评估
事态监测与评估在应急决策中起着重要作用。消防和抢险、应急人员的安全、公众的就地保护措施或疏散、实物和水源的使用、污染物的围堵收容和清除、人群的返回等，都取决于对事故性质、事态发展的准确监测和评估。可能的监测活动包括：事故规模及影响边界，气象条件，对食物、饮用水、卫生以及水体、土壤、农作物等的污染，可能的二次反应有害物，爆炸危险性和受损建筑垮塌危险性以及污染物质的滞留区等。
本项目事故发生后，应急指挥领导小组应迅速通知当地环境监测站等监测部门对事故现场以及周围环境进行连续不间断监测，对事故的性质、参数以及各类污染物质的扩散程度进行评估，为指挥部门提供决策依据。
⑧应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备
⑨人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
事故现场、储罐邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康
⑩事故应急救援关闭程序与恢复措施
a、规定应急状态终止程序；
b、 事故现场善后处理，恢复措施
c、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施
 eq \o\ac(○,11)应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练
 eq \o\ac(○,12)公众教育和信息
对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息
 eq \o\ac(○,13)主要附图
a、 储运流程图； b、 消防设施图；c、逃生线路图
应急预案主要内容见表7-5

表7-5  风险事故应急预案的主要内容
序号
内容及要求
项目
1

应急计划区
危险源(储罐区)，环境保护目标：附近居民住宅区。
2

应急组织机构、人员
实施三级应急组织机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度
3

预案分级响应条件
根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施
4

应急救援保障
应急设施，设备与器材等；发现泄漏立即关闭项目站内雨水、污水管网。
5

报警、通讯联络方式
逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援
6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施
由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据
7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
事故现场邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员
8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康
9

事故应急救援关闭程序与恢复措施
规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施
10

应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练
11

公众教育和信息
对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息
（8）项目环保投资估算
乐山市市中区青平加油站位于乐山市市中区青平镇青龙街18号，占地面积 429.5m2。该加油站建设于20世纪，其于2008年建设成功并运营。项目投运以来一直运营正常，未与周边居民发生环境纠纷。项目已建成投运多年，施工期的环境影响已经随着施工期的结束而逐渐消失，因此，此处仅对运营期的环保措施进行汇总分析，具体统计分析结果详见表5-3。
项目总投资200万元，其中环保投资28.8万元，占总投资的14.4%。本项目为加油站工程。根据表5-3可知，运营期环保投资中油气回收装置和双层罐改造比例最大，符合该项目实际，投资方向正确。
表7-6  运营期环保投资估算一览表
项目 

环保治理措施及内容
投资金额
（万元）
备注
废水
治理   

隔油池：1座（用于预处理站场内初期雨水，容积4m³）。
截污沟：用于处理站区雨水的收集
雨水收集池：1座（用于雨水收集，容积4m³）
1

整改
废气
治理
油气回收系统：卸油油气回收+加油油气回收系统，1套；
通气管：2根，高7.0m；
呼吸阀：设置呼吸阀，油气回收时呼吸阀关闭。
4.4

整改
地下水防治
加油站已完成双层金属油罐改造，按照国家标准《地下金属油罐防水防腐技术规范》的有关规定进行设计、施工；站内加油管道表面进行了试压和防腐处理；同时，在加油区设置罩棚，对地面采取了混凝土硬化处理，并注意站内地面的维护管理，保证地面不存在破损现象。加油站投运后，对每个油罐配备液位仪，实时监控油品有无渗漏；公司每3年会对油罐进行清罐作业，清罐作业时会对罐线进行气密性测试，确保油罐无渗漏、完好有效。
计入主体工程设备投资
部分整改
液位报警装置：双层钢制油罐设带有高液位报警功能的液位监测系统，并具备渗漏检测功能。
潜油泵：选用低噪声设备，液体和地面隔声。
加油机：选用低噪声设备，加油机底部设置减震垫，加强维护，加油机壳体隔声。
外来车辆：严禁鸣笛；设置减速带，减速慢行。
加强夜间噪声管理：本项目为 24 小时营业制，为减少夜间营业对周边环境的声学环境影响，本次评价要求业主单位进一步加强夜间噪声管理，严禁车辆鸣笛。
1.0

整改
固体废物处置
生活垃圾：购买垃圾桶。
0.1

已落实
隔油池废油：交由有危废资质的单位统一处理（待整改）
沾油废物：建设单位集中收集和处理（待整改）
0.1

整改
规范危险废物暂存：①设置一处占地面积约0.5m2的危险废物暂存点，并对地面及距地1.0m高的墙面进行防渗、防腐等处理。危险废物暂存点摆放废物暂存桶，并标明暂存废物的种类。在外面醒目位置张贴危险废物暂存点的标志标牌；②加强管理，提高站内工作人员的环保意识，保证危险废物与一般性固废完全分开；③项目建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。
0.2

整改
风险防范措施
加油站进行专业防火、防爆、防雷、防电设计(设置可燃气体探测报警系统)；购置劳动防护用品，设置安全警示标志，购买灭或器等防火、防爆设备；落实环境风险应急预案（待整改落实）、配备应急设施与物资等。
2.0

部分整改
合计  

/

8.8

/

（9）环境风险投资
项目环境风险管理措施及投资情况详见表7-6。
表7-7项目风险管理投资一览表
项目
内容
投资估算
（万元）
备注
物质风险防范措施
加油站进行专业防火、防爆、防雷、防电设计(设置可燃、气体探测装置和报警系统)
1.0

已落实
安全生产防护设备
购置劳动防护用品，设置安全警示标志，购买灭或器等防火、防爆设备
0.5

已落实
污染防范
措施
落实环境风险应急预案（整改）、配备应急设施（备）与物资突发事故应急救援设施（备），包括医疗救护仪器药品、个人防护装备器材、消防设施、应急监测仪器设备等
0.2

整改
安全生产
管理
企业设置安全生产管理科，配备足够的安全生产管理人员，定期对员工进行安全生产教育
0.3

已落实
合计
2

/

（10）环境风险评价结论
综上分析，评价认为项目加油站采取的各项目环境风险防措施合理可行，在完善相关环境风险防范措施、设施、环境风险应急预案后，其发生事故的概率降低，其环境危害也是较小的，环境风险达到可以接受水平，因而从风险角度分析本项目是可行的。
（11）建议
根据国内外同类企业的类比调查，建设单位应不断更新和完善风险事故防范措施和应急预案，力求全面周到、切实可行，并加强与当地环保、消防、卫生等部门及周边企、事业单位的沟通、联络，以取得其理解、支持和应急救援。



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果                  表八
	内容
类型
	排放源(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	汽油、挥发气体
	挥发烃
	地埋储罐、自封式感应加油枪、无缝管线、油气回收装置、员工技能培训
	少量无组织外排对外环境无明显影响

	
	汽车
	CO、HC
	加强进出站车辆的管理
	少量无组织外排对外环境无明显影响

	
	
	粉尘
	经常清扫场地
	少量无组织外排对外环境无明显影响

	水
污
染
物
	地表水
	生活污水
	CODcr、BOD5、氨氮、SS、石油类
	预处理设施（依托周边商户及居民）+城市污水处理厂
	达标排放，环境影响较小

	
	地下水
	储油罐、输油管线泄漏油品
	石油类
	储油罐区、输油管线沟渠防渗处理，并设置集油池
	防止油品渗入地下，不会对地下水产生影响

	固体
废弃
物
	办公生活区
	生活垃圾
	垃圾桶收集后定期送当地环卫部门处理
	不外排，对环境无明显影响

	
	罐区、厂区
	油渣、废棉纱、废隔油池废油脂等
	危废临时收集容器收集送资质单位回收处理
	可实现无害化处置，对外环境无明显影响

	
	
	油罐清洗废液
	专业清洗单位回收并送资质单位回收处理
	可实现无害化处置，对外环境无明显影响

	噪
声
	加油机设备
	设备噪声
	选用低噪声设备、减震垫，加强维护，加油机壳体隔声
	达标排放，对外环境无明显影响

	
	交通噪声、人群噪声
	噪声
	设置警示牌，规范交通组织，加强管理
	对外环境无明显影响

	其它
	/

	生态保护措施及预期效果：
本项目生态影响主要在施工期，由于项目在2000年已建成并运营多年，属技改补评项目，本项目施工期期间对场地上的原有绿化带造成一定破坏，但项目建成后已重建绿化带，在一定程度上对绿色植被进行了补偿。而且该区域人类活动频繁，无珍稀动植物，项目的建设未对生态环境产生较大影响，根据现场踏勘，无施工期生态环境遗留问题。



结论与建议                                              表九
	一、评价结论
本项目位于乐山市市中区青平镇青龙街18号 ，占地面积为429.5m2。该站目前经营储存的油品有0#柴油、92#汽油两种，现有税控加油机2台，地埋式双层储油罐2个，其中0#柴油罐1个（20m3）、92#汽油罐1个（20m3）；3个储油罐总储存容积为40m3，折算为汽油储油能力为30m3。属于三级加油站。已于2017年7月完成双层罐和油气回收装置的改造。
本项目已经建成投运，本次环评属于技改补评，主要评价结论如下：
1、产业政策符合性分析
本项目属于《国民经济行业分类》（GBT4754-2011）中“F52零售业”类行业，不属于国家发展改革委制订的《产业结构调整指导目录[2011年本]》(2013年国家发展改革委第21号令修正版)中鼓励、限制和淘汰类项目。
根据《产业结构调整指导目录（2011本）修订解读》中规定，“《目录（2011年本）》维持2005年本分类不变，仍分为鼓励类、限制类和淘汰类。不属于上述三类，但符合国家法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入目录。”

综上，本项目属于允许类项目，同时四川省经济和信息化委员会颁发了成品油零售经营批准证书（油零售证书第L0094号），因此符合国家现行产业政策要求。
2、项目规划符合性及选址合理性分析
A、项目规划符合性分析
本项目位于乐山市市中区青平镇青龙街18号，加油站东临公路，交通便利，能兼顾项目所在区域内和过境车辆的加油需求，经营位置良好。
B、项目选址合理性分析
本项目位于乐山市市中区青平镇青龙街18号，项目所在地电力、交通便捷，建站条件良好，周边范围内无文物古迹、风景名胜区、自然保护区等其它环境敏感（区）点。外环境关系简单，因此与外环境相容性较好，无明显的环境制约因素。
本项目汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中“4 站址选择”的各项要求，因此从环境可行性角度看选址合理。
3、项目区域大气、地表水和地下水、声学环境质量现状
根据本次环评委托监测的结果和收集数据和资料显示，项目所在地及周边地表水和地下水、声学环境及生态环境质量良好，均能满足项目所在地相应环境功能区划的要求，有剩余环境容量；项目所在区域受项目特征污染物影响较小，大气环境质量基本满足项目要求。
4、施工期对环境的影响
现场调查结果显示，项目施工期的环境影响已经随着施工期的结束逐渐消失，未因项目施工对周围环境造成明显影响，未发现施工期遗留的环境问题，未收到任何与项目有关的环保投诉。 

5、运营期对环境的影响
大气环境：根据例行监测资料，项目所在地的环境空气质量良好，、项目已完成非甲烷总烃（一次、二次油气回收装置）的改造，改造后的机动车尾气等大气污染防治措施经济可行，各种废气经处理后均能做到达标排放，不会对项目所在地的大气环境质量造成影响。
水环境：生活污水以及雨水经隔油池、雨水收集池进行收集处理，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入集镇污水管网，经集镇污水处理厂处理达标后最终排入磨池河。本项目加油站站内污（废）水治理措施合理可行，能够做到稳定的达标排放，对区域地表水环境影响较小。目前项目采取雨污分流措施，站内设置截污沟、隔油池和雨水收集池，含油雨水、生活污水经隔油池收集除油后进入集镇污水管网。通过采取以上措施后，本项目对区域地表水环境影响较小。
固体废弃物：本项目产生的生活垃圾属于一般固废，收集后交由当地环卫部分统一处置。隔油池废油、油罐清洗废液均属于危险废物，交由有相应危废处理资质的单位统一处理；加油站营运过程中会产生沾油废物（废抹布和手套等），参考国家危险废物名录（2016版）（环境保护部令 部令 第39号）的说法，废物代码为900-041-49，属于豁免内容，可不按危险废物管理，不过建设单位也应做好废品的集中收集和管理，以免安全意外的发生。在进一步采取环评提出的整改措施和加强危废储运管理的前提下，本项目固体废物能够做到去向明确，不会对环境造成二次污染。
声学环境：根据此次环评在本项目正常运营工况下进行的声学环境质量现状监测结果，项目厂界四周均能做到达标排放，说明项目采取的各项噪声防治措施是合理有效的。但是本项目为24小时营业制，为减少夜间营业对周边环境的声学环境影响，本次评价进一步要求业主单位加强夜间噪声管理，严禁车辆鸣笛。
地下水环境影响分析: 本项目加油站的设计、施工严格按照当时的设计、施工规范进行。现加油站完成双层金属油罐的改造，并且底部设置有防渗池，其按照国家标准《地下金属油罐防水防腐技术规范》的有关规定进行设计、施工；站内加油管道表面进行了试压和防腐处理；同时，在加油区设置罩棚，对地面采取了混凝土硬化处理，并注意站内地面的维护管理，保证地面不存在破损现象。对每个油罐配备液位仪，实时监控油品有无渗漏；公司定期会对罐线进行气密性测试，确保油罐无渗漏、完好有效。环评要求加强站内地面的维护，防止地面破损。
生态环境：项目周围无生态环境敏感目标，未发现生态破坏遗留问题，同时该区域人类活动频繁，无珍惜保护动植物。项目已建成投运多年，已经在站区外种植树木、草坪、花卉，减轻对生态环境的影响，未发现对项目周围生态环境造成明显影响。
6、达标排放、总量控制
达标排放：项目已经采取的各项污染防治措施经济可行，治污效果良好，进一步采取环评提出的整改措施后，各项污染物均能做到达标排放。
总量控制：本项目无生产废水，生活废水同雨水经雨水收集池、隔油池预处理后经自建污水管道进入集镇污水管网，不外排。
加油站已进行油气回收装置，非甲烷总烃量得到了有效的控制和减少，排放量为0.037t/a，量很小。
因此本项目不设总量控制指标。
7、清洁生产
本项目采取的工艺先进、可靠，设备选型及材质满足生产需要，自动化控制较好，生产安全可靠，能有效地减少或杜绝污染事故的发生，符合清洁生产原则。
8、风险评价结论
项目加油站采取的各项目环境风险防措施合理可行，在完善相关环境风险防范措施、设施、环境风险应急预案后，其发生事故的概率降低，其环境危害也是较小的，环境风险达到可以接受水平，因而从风险角度分析本项目是可行的。
9、建设项目环境保护可行性结论
综上所述，本项目符合国家现行的产业政策，选址与所在地的城市发展规划相容，周边无明显环境制约因素。项目贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的控制污染方针；已经采取的“三废”及噪声治理措施经济可行，只要进一步认真落实报告表中所提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，实现环境保护措施的有效运行，严格执行“三同时”制度，并加强内部环境管理和安全生产运行管理，从环境保护角度来看，项目在乐山市市中区青平镇青龙街18号建设营运是可行的。
二、要求及建议
（1）建立健全环保规章制度，严格人员操作管理，与此同时，加强设备等各项治污措施的定期检查和维护工作。
（2）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，确保设施正常运转，尽量减少和避免事故排放。
（3）加强环保宣传教育工作，强化各项环境管理工作。自觉接受环保主管部门对本站环保工作的监督指导。
（4）建设单位在本工程的使用过程中必须严格执行国家现行的法律法规要求。
（5）项目应与所在地消防队保持紧密联系，可借助消防队力量进一步完善项目消防安全工作。
（6）企业应尽快完成应急预案的编制，预防应急情况发生时企业立即采取的应急处理措施。


	注   释
1、 本报告表应附以下附件、附图：
附件1 委托书
附件2 乐山市市中区计划经济局关于同意青平镇农机站经营成品油的批复
附件3 成品油零售经营批准证书
附件4 危险化学品经营许可证
附件5 监测资料
附件6 项目营业执照
附件7 项目土地使用证
附件8 危险废物代处置委托合同书
附件9 危废处理单位的资质证书
附件10 乐山市市中区环境保护局行政处罚事先告知书
附件11 乐山市市中区环境保护局行政处罚（听证）事先告知书
附件12 安全现状评价符合经营要求证明文件
附件13 政府和经信局同意进行油气回收、双层罐改造的申请书
附件14 消防设施意见书
附件15 村委会出具的无投诉意见书
附件16双层罐购买合同
附图1  项目地理、区域位置图
附图2  项目总平面布置示意图
附图3  项目外环境关系及噪声布点示意图
附图4  项目分区防渗图
附图5  项目现场照片
2、 如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。
1、大气环境影响专项评价
2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）
3、生态影响专项评价
4、声环境影响专项评价
5、土壤影响专项评价
6、固体废物影响专项评价
以上专项评价未包括的可另设专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。























0.0304





0.0016





带回油库





0.019





0.004





排放5%





排放5%





汽车39.9934





全部排放





二次油气回收系统回收95%





一次油气回收系统回收95%





0.001





0.032




















0.004





油气挥发量


0.08%











油气挥发量


0.01%











油气挥发量


0.05%











卸油





加油机





埋地油罐





0.02





油罐车40





0.276





0.014





带回油库





0.218





0.01





排放5%





排放5%





汽车99.47





全部排放





二次油气回收系统回收95%





一次油气回收系统回收95%





0.012





0.29





0.01





油气挥发量


0.29%











油气挥发量


0.01%











油气挥发量


0.23%











卸油





加油机





埋地油罐





0.23





油罐车100





卸油区





0.09





0.54





1.23





0.2





0.1





0.6





0.2





0.63





0.63





渗透、吸收





损失0.01





损失0.06





磨池河





集镇污水处理厂





集镇污水管网





预处理设施





绿化用水





司乘人员生活用水





员工生活用水








