乐山市市中区生态环境局关于建设项目环境影响评价文件受理情况的公示

2019-4-4

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2019年4月4日我局受理2个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为2019年4月4日－2019年4月18日（10个工作日）。

联系电话：0833－2103779

传 　 真：0833-2133332

通讯地址：乐山市市中区白燕路830号

邮政编码：614000

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 受理日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐山市市中区农村饮水安全巩固提升工程 童家镇光明村1、5、6、7、8、9组集中供水工程 | 乐山市市中区童家镇光明村（29°44'52"，103°54'49"） | 乐山市市中区童家镇人民政府 | 安徽通济环保科技有限公司 | 2019-4-4 |
| 2 | 乐山市市中区农村饮水安全巩固提升工程 童家镇光明村2、3、4组集中供水工程 | 乐山市市中区童家镇光明村（29°45′0″，103°55′11″） | 乐山市市中区童家镇人民政府 | 安徽通济环保科技有限公司 | 2019-4-4 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

乐山市市中区农村饮水安全巩固提升工程

童家镇光明村1、5、6、7、8、9组集中供水工程

环境影响报告表

# （报批本）

建设单位：乐山市市中区童家镇人民政府

评价单位：安徽通济环保科技有限公司

编制日期：2019年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

| 建设项目基本情况 （表一） 项目名称 | 乐山市市中区农村饮水安全巩固提升工程童家镇光明村1、5、6、7、8、9组集中供水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 乐山市市中区童家镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 兰雪峰 |  |  | 联系人 |  | 王建强 |  |  |  |
| 通信地址 | 乐山市市中区正兴街133号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18990615267 |  | 传真 | —— |  |  | 邮政编码 | 614000 |  |
| 建设地点 | 童家镇光明村（29°44'52"，103°54'49"） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 乐山市市中区发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  | 乐中发改投资【2019】6号 |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | D4610 自来水的生产和供应业 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | / |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 79.35 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 5.4 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 6.8% |
| 评价经费 （万元） | --- | 预期投产日期 |  |  | 2019年4月 |  |  |  |  |
| 工程内容与规模 一、项目由来 1、项目实施背景 深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕实施脱贫攻坚工程、全面建成小康社会的目标要求，顺应农村居民对不断改善生活条件的需求，坚持保障民生、建管并重、量力而行、可以持续的原则，对现有农村饮水工程设施进行巩固提升，把农村饮水安全成果巩固住、稳定住、不反复，全面提高农村饮水安全工程保障水平，实现农村饮水安全工程向“安全性”“稳定性”转变。 ①深入贯彻精准扶贫、打赢脱贫攻坚战的需要 为了深入贯彻习近平总书记关于“六个精准”扶贫（扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到位精准、因村派人精准、脱贫成效精准）的讲话精神，市中区农村饮水安全巩固提升工程规划必须与脱贫攻坚等规划相衔接，在确定工程布局和规模时，围绕脱贫攻坚的目标要求，需突出重点，优先解决贫困地区等区域的农村供水基本保障问题。实施农村饮水安全巩固提升工程有利于完善农村基础设施建设，是全面建设小康社会和打赢脱贫攻坚战的需要。 ②全面建设小康社会的必然要求 党的十七大提出全面建设小康社会，十八届五中全会强调“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，“十三五”规划必须紧紧围绕实现这个奋斗目标来制定。完善城乡供水设施，推进城乡一体化建设，使城镇自来水普及率不低于82％，农村饮水安全问题基本得到解决。保障农村饮水安全是一项长期工作，“十一五”“十二五”规划的实施市中区农村饮水安全阶段性任务全面完成，但目前农村饮水工程仍存在供水规模偏小、供水保证率不高、净水设施破损、管网漏损率较高、入户率和水质达标率偏低等问题。按照中央提出的到2020年全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战的要求，结合市中区实际，提高农村饮水安全保障水平，使广大农村居民喝上更加安全、干净和放心的饮用水，是进一步改善农村生活条件，促进农村经济全面、协调和可持续发展的基础，也是全面建设小康社会和推进全域旅游的必然要求。 ③促进农村经济发展、改善群众生活和健康水平的需要 改革开放三十多年来，市中区农村农业生产及生活设施现代化程度逐步提高，农村居住条件明显改善，农村面貌发生了较大的变化，但农村饮水安全标准偏低，工程设施落后的问题仍然十分突出。自从实施农村饮水安全工程以来，农村饮水困难问题已经得到基本解决。随着社会的发展和人民生活水平的提高，群众对饮用水提出了更高的要求和更强烈的愿望，目前已成为广大农民群众的最迫切、最现实和受益最直接的要求。农村饮水安全工程是村镇建设的重要基础设施之一，对推动村镇化的发展，扩大内需，拉动整个国民经济的发展，有着十分重要的意义。另一方面有利于改善农村投资环境。有利于乡镇企业的发展，增加企业的活力和竞争力，稳定提高产量和产品质量。随着农村供水设施的逐步完善，有利于繁荣农村市场，促进乡镇饮食服务业、公共服务业和旅游业等第三产业的发展。因此实施市中区农村饮水安全巩固提升工程大大改善该农村地区的供水能力、提高居民的生活和健康水平，促进当地经济、社会、文化的发展及环境的改善，为实现社会经济全面协调可持续发展，建设社会主义新农村保驾护航，其社会效益显著。 ④解决农村饮水安全工程长效运行的需要 党中央、国务院高度重视农村饮水安全工作。“十一五”“十二五”期间，通过中央和地方加强指导和投资支持，市中区长期存在的饮水不安全问题得到基本解决。但是受水源条件、工程状况、人口分布和标准提升等因素影响，农村饮水安全工程在保证率、水量和水质保障等方面还存在一些薄弱环节，保障农村饮水安全是一项长期工作。实施市中区农村饮水安全巩固提升工程有利于健全工程长效运行机制，强化管护，充分发挥已建工程效益，进一步提高农村饮水集中供水率、自来水普及率、供水保证率和水质达标率。 2、总体布局 截止2015年，市中区已基本解决30.16万农村饮水不安全人口的饮水问题，通过对该区农村居民人均纯收入、供水入户人口、水源水质、水源保证率、消毒净化设施配套、供水水质达标工程数量等情况进行摸底调查，部分地区农村饮水安全成果还不够牢固、容易反复，在水量和水质保障、长效运行等方面还存在薄弱环节，主要是由于分散供水工程处数多，分布广，分散供水工程多采取打井供水方式，受环境气候等因素影响，地下水位下降，在枯水期用水保证率降低，且由于农村居民环保意识淡薄，部分农户随意排放生活污水及牲畜粪便等，造成地表水水质的污染，从而导致浅层地下水水质也受到不同程度的影响。另外，部分早期建成的小型农村饮水工程因管理水平有限，配置的制水设备及消毒设备使用维护不当，或不会使用，导致目前出现一批锈蚀严重或机械故障无法继续使用的净水设备，直接影响水厂出水水质。“十三五”期间，需要在巩固农村饮水工程已有成果的基础上，进一步提升农村安全饮水保障水平。 通过对贫困地区饮水安全现状情况进一步核实，围绕全面建成小康社会和实施脱贫攻坚工程的目标要求，重点解决贫困地区和饮水安全易反复、水质保障程度不高、长效机制不健全等地区方面。根据统筹城乡发展的总体要求，综合市中区现状供水设施、水源条件、地形地貌、用水需求、技术经济条件等因素，与美丽宜居乡村规划、新型城镇化发展规划、脱贫攻坚规划紧密衔接，按照规模化建设、专业化管理、经济合理、方便管理等原则，科学确定工程总体布局、建设规模与技术方案。供水工程按照重点发展集中连片规模化供水工程的思路进行规划。充分挖掘现有城镇水厂供水潜力，推动城镇供水设施向农村延伸，采取管网延伸扩大供水区域；对原工程规模小且水源有保障的，尽可能进行改、扩建，采取联网并网，提高供水保证率；对水源有保证，但工程老化或水处理设施不完善的供水工程，通过改造供水设施，改进水处理工艺，改善供水水质。 - 目标任务 根据国家建设社会主义新农村和全面建设小康社会，精准扶贫脱贫攻坚的总体要求，以发展规模化的集中供水工程为重点，用2－3年时间基本完成骨干工程建设，加快完善农村供水网络，妥善解决边远地区、分散群众、贫困农户的饮水问题，力争在2020年前全部解决市中区农村饮水安全问题，形成供水保障、安全长效的农村饮水安全保障体系，完成脱贫攻坚目标任务。 乐山市市中区“十三五”农村饮水安全巩固提升工程实施方案涉及童家镇、土主镇、迎阳乡、茅桥镇、悦来乡、绵竹镇、平兴乡、全福镇、石龙乡、九龙乡、剑峰乡、普仁乡、青平镇、白马镇、关庙乡、水口镇、杨湾乡、临江镇、凌云乡、牟子镇等乡镇共8451人，其中贫困人口1047人。 管理方面：全面推进工程管理体制和运行机制改革，建立健全县农村供水管理服务机构、农村供水专业化服务体系、合理的水价及收费机制、工程运行管护经费保障机制和水质检测监测体系、水厂信息化管理，对规模大于20m3/d以上的集中式供水工程开展水源保护区建设与管理，完善供水工程的水质化验体系，加大对水厂运行管理关键岗位人员的业务能力培训，确保工程长效运行。 乐山市市中区农村饮水安全巩固提升工程童家镇光明村1、5、6、7、8、9组集中供水工程是“十三五”巩固提升工程之一，童家镇光明村现状供水主要为农户分散打井取水，受环境气候等因素影响，地下水位下降，在枯水期用水保证率降低，且由于农村居民环保意识淡薄，部分农户随意排放生活污水及牲畜粪便等，造成地表水水质的污染，从而导致浅层地下水水质也受到不同程度的影响。本项目将重点解决贫困地区和饮水安全易反复、水质保障程度不高、长效机制不健全等方面问题，工程位于童家镇光明村境内，主要建设内容包括新建取水井、取水管道及供水管道、配套高位水池及消毒室、配电房等，供水范围为光明村1、5、6、7、8、9组6个组，供水总人口567人，其中贫困人口59人，设计供水能力为40m3/d。 按照《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》，以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的要求，该建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》相关规定，本次建设需环评持证单位编写报告表。为此，乐山市市中区童家镇人民政府将“乐山市市中区农村饮水安全巩固提升工程童家镇光明村1、5、6、7、8、9组集中供水工程”环境影响报告表委托安徽通济环保科技有限公司进行编制。我单位在接受该项目环境影响报告表编制工作后，积极开展了现场踏勘、资料收集、整理工作。在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析后，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 目前项目处于前期设计阶段，未进行施工，项目拟计划于2019年1月开工，2019年4月建成投产，建设期3个月。 二、编制依据 1、法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1； （2）《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015.8.29； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29； （7）《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.28； （8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7； （9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1。 （10）《中华人民共和国水土保持法实施条例》，国务院令第120号，2011.1.8； （11）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017.10.1施行； （12）《全国生态环境保护纲要》，国发[2000]38号； （13）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发[2005]39号； （14）《国务院关于环境保护若干问题的决定》，[1996]31号，1996.8.3颁布； （15）《关于西部大开发中加强建设工程环境保护管理的若干意见》，国环发[2001]4号； （16）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018.4.28修订； （17）《产业结构调整指导目录》，2011年本，2013年修订； （18）《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，川环发[2006]1号； （19）《四川省饮用水水源保护管理条例》，2012.1.1； （20）《饮用水源保护区污染防治管理规定》，2010.12.22； （21）《关于进一步加强饮用水水源保护区环境监管工作的通知》，川环发[2014]54号； （22）《分散式饮用水水源地环境保护指南（试行）》，环办〔2010〕132号； （23）《关于加强农村饮用水水源保护工作的指导意见》，环办〔2015〕53号； （24）《关于印发乐山市市中区村镇集中供水工程运行管理办法（试行）的通知》，乐中府发[2017]14号。 2、技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《农村饮用水水源地环境保护技术指南》（HJ2032-2013）。 3、相关资料 （1）环境影响评价委托书； （2）本项目立项批复； （3）本工程阶段有关资料、设计图纸和相关专业设计成果。 三、项目产业政策符合性和规划符合性分析 1、产业政策符合性分析 本项目为农村供水项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会（2013年2月16日第21号令）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》可知，本项目属于国家鼓励发展的产业（第一类：鼓励类，第二项：水利，第4款：农村饮水安全工程）。同时，本项目取得了乐山市市中区发展和改革局《关于乐山市市中区“十三五”农村饮水安全巩固提升工程实施方案及招标方案的批复》（乐中发改投资【2019】6号），同意本项目的建设。 因此，本项目符合国家产业政策。 2、规划符合性分析 根据国家发展和改革委员会、水利部关于农村饮水安全工程“十三五”工作的总体部署及四川省发改委、水利厅《关于转发<“十三五”期间农村饮水安全巩固提升及规划编制工作的通知>的通知》（川水函[2016]141号）以及《关于编制县级农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划的通知》（乐水函[2016]111号），以市中区“十三五”规划为依据，按照“实事求是、统筹规划、先急后缓、先重后轻、突出重点、分步实施”的原则，编制完成了《乐山市市中区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告》，已将童家镇光明村作为急需解决安全饮水问题重点整治对象，本项目位于童家镇光明村境内，主要建设内容包括新建取水井、取水管道及供水管道、配套高位水池及消毒室、配电房等，供水范围为光明村1、5、6、7、8、9组6个组，供水总人口567人，其中贫困人口59人，设计供水能力为40m3/d。 乐山市市中区水务局于2018年10月15日对本项目出具了乐山市市中区水务局关于《乐山市市中区童家镇光明村农村饮水巩固提升工程（1、5-9组）初步设计》的批复（乐中水函【2018】131号），同意项目的建设，通过本项目的实施，必定减少农村用水矛盾，密切当地党群、干群关系；加快农村产业结构调整，带动农村二、三产业发展，推动农村城镇化建设步伐，必将进一步繁荣农村经济，构建和谐社会，推动社会主义新农村和全面建设小康社会步伐。 本项目选址于童家镇光明村6组拐耳山，通过征用当地村民的土地作为建设用地，主要为林地和耕地。该项目占用村民的土地通过货币的方式对村民进行补偿，目前项目所涉及的土地正在丈量及协调办理手续当中（用地说明见附件）。 因此，该项目建设符合当地规划要求。 四、外环境关系及选址合理性分析 1、水厂选址 水厂位于童家镇光明村6组拐耳山林地内，水厂距取水井直线距离约362m，取水方便。厂址地面高程约511.5m，厂区的东北侧约40m-189m处有4户农户；西南侧88m-298m处有7户农户；厂区四周为农村环境，主要为林地和耕地，同时，项目周边无名胜古迹和重点文物保护单位，也无自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的对象。故无明显制约本项目的环境因子，外环境对项目不会造成影响，同时本项目与外环境基本相容。 - 取水点选址 本项目水源选择新建机井取深井水为水源。取水井位于厂区西北面直线距离约362m处，取水井四周均为林地，50m直径范围内无农户、垃圾堆、厕所、粪坑、畜圈、渗坑、墓地等有可能对水源水质造成影响的风险源，且无有害物质堆存；根据《童家镇光明村集中供水2号点探井成果报告》及水源水质化验报告并结合现场实地勘测可知，项目水源水量、水质能满足能满足取水要求。 - 取水管网 项目原水通过深井潜水泵抽水取用。取水管网采用单管取水，井内采用钢管（管径40mm，管长90m），取水井外采用PE管（管径40mm，管长364m）；管道沿现状道路或规划道路敷设，埋深0.7m。 - 供水管网 本项目采用自重力配水，不再加压，高位水池高程约511.5m，最不利用户地面高程405m，满足用户用水压力要求；从高位水池出水管共采用两条，一条供水管道覆盖光明村6组，另外一条管道穿山后覆盖1、5、7、8、9组，高位水池配水管网采用树枝状布置，采用PE管（管径63mm、50mm、40mm、32mm、25mm，管长8951m），管线沿现状道路或规划道路敷设，以最短的管线提供最大供水范围，管道埋深0.7m。 项目取水、供水管道敷设均不涉及穿越水体，不占农田，仅有3处穿越乡村道路，施工时采取半幅施工，可减少施工对交通的影响；沿线敏感点较多，均为当地农户，位于管线两侧0-50m范围，约180户；项目施工期通过洒水降尘、加强管理等措施，可最大程度避免扬尘、噪声污染，施工结束后及时对占地生态恢复。 5、临时工程 本项目为农村供水工程，不设置施工营地和施工场地，施工工人大多来自当地，施工材料和机械堆放依托村民现有房屋；由于本项目工程量小，外购成品商混，不设置拌和站。本项目依托现有村道，无需新建施工临时道路。本项目开挖量大于回填量，因此，本项目不设置取土场，但是本项目，弃方产生量约515m3，产生量较少，产生的弃方沿线乡村道路铺设基层使用，不设置临时弃渣场。 综上，评价认为：本项目选址合理。 五、三线一单”符合性分析 1、本项目与生态保护红线符合性分析 本项目位于乐山市市中区童家镇光明村。根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）： ①总体划定情况 四川省生态功能重要性和生态环境敏感性科学评估结果表明，全省水源涵养极重要区、水土保持极重要区、生物多样性维护极重要区面积分别为10.56万平方公里、6.77万平方公里、10.83万平方公里，水土流失极敏感区、土地沙化极敏感区、石漠化极敏感区面积分别为5.28万平方公里、2.31万平方公里、0.74万平方公里。叠加后（去除重叠部分）总面积为16.23万平方公里，占全省幅员面积的33.38%。 在科学评估基础上，对各类保护地进行叠加校验、边界处理、规划衔接、跨区域协调、上下对接等，去除城市建设用地、耕地（含永久基本农田）、商品林（含苗圃）、交通用地、工矿用地以及能源、公共服务设施等项目建设用地，完成四川省生态保护红线划定。 四川省生态保护红线总面积14.80万平方公里，占全省幅员面积的30.45%，涵盖了水源涵养、生物多样性维护、水土保持功能极重要区，水土流失、土地沙化、石漠化极敏感区，自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区，风景名胜区的一级保护区（核心景区）、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产地的核心区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源保护区的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区等法定保护区域，以及极小种群物种分布栖息地、国家一级公益林、重要湿地、雪山冰川、高原冻土、重要水生生境、特大和大型地质灾害隐患点等各类保护地。 四川省生态保护红线主要分布于川西高山高原、川西南山地和盆周山地，分布格局为“四轴九核”。“四轴”指大巴山、金沙江下游干热河谷、川东南山地以及盆中丘陵区，呈带状分布；“九核”指若尔盖湿地（黄河源）、雅砻江源、大渡河源以及大雪山、沙鲁里山、岷山、邛崃山、凉山—相岭、锦屏山，以水系、山系为骨架集中成片分布。 ②生态保护红线类型分布 表1-1 生态红线区块名称及面积 生态保护红线类型分布（单位：万平方公里）. 生态保护红线类型分布; 红线区面积; 占生态保护红线总面积比 （%）; 占全省面积比（%）. 合计; 14.8; /; 30.45. 雅砻江源水源涵养生态保护红线; 2.23; 15.06; 4.58. 大渡河源水源涵养生态保护红线; 1.27; 8.60; 2.62. 若尔盖湿地水源涵养—生物多样性维护生态保护红线; 0.83; 5.62; 1.71. 沙鲁里山生物多样性维护生态保护红线; 3.00; 20.27; 6.17. 大雪山生物多样性维护—水土保持生态保护红线; 1.47; 9.90; 3.02. 岷山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线; 2.23; 15.03; 4.58. 邛崃山生物多样性维护生态保护红线; 0.63; 4.26; 1.30. 凉山—相岭生物多样性维护—水土保持生态保护红线; 1.10; 7.40; 2.25. 锦屏山水源涵养—水土保持生态保护红线; 1.09; 7.34; 2.24. 金沙江下游干热河谷水土流失敏感生态保护红线; 0.40; 2.73; 0.83. 大巴山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线; 0.36; 2.46; 0.75. 川东南石漠化敏感生态保护红线; 0.11; 0.77; 0.24. 盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线; 0.08; 0.54; 0.17. 同时，结合《乐山市生态红线分布图》可知，本项目不在生态红线范围内。 2、本项目与环境质量底线符合性分析 根据本项目监测数据及引用相关监测数据可知，环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准、区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值、地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 因此，项目所在区域环境质量良好，未超出环境质量底线。 3、本项目与资源利用上线符合性分析 本项目为农村饮水安全工程属于基础设施建设，未涉及资源利用上线。 4、本项目与环境准入负面清单符合性分析 本项目不属于产生重大污染源的工业项目，属于农村饮水安全工程，为产业政策鼓励发展的项目。项目施工期采取环保措施后，对周围环境影响较小。同时，乐山市尚未制定该区域环境准入负面清单，因此，本项目不在环境准入负面清单内。 综上，经过与“三线一单”进行对照后，本项目不在区域生态红线内，未超出环境质量底线及资源利用上线，未列入环境准入负面清单内。 六、总平面布置合理性分析 项目厂区构筑物较少，主要新建高位水池1座、消毒房1间、配电房1间，消毒间临近高位水池，方便源水消毒后进入高位水池，配电房紧邻消毒房布设，为消毒设备及提升泵用电提供保证，厂区不设置管理用房。厂区大门位于东北侧，大门外新建人行小道与乡村公路相连，方便材料运输及管理人员及时进出厂区运营维护。 为保证饮水安全及后期管理维修方便，井口采用黏土球封井，顶部采用C20预制砼井盖，水井处修建泵房1间，泵房尺寸2.0m×3.0m×3.0 m泵房采用砖混结构。 综上，各构筑物根据工艺进行布置，满足工艺要求，流程合理，使各环节紧密衔接；同时通道间能满足运输和管线布置的条件，各类管线布置顺而短，减少了损失，节省了能源。 综上，项目总平面布置基本合理。 七、项目内容和规模 1、项目名称、地点、建设单位及性质 项目名称：乐山市市中区农村饮水安全巩固提升工程童家镇光明村1、5、6、7、8、9组集中供水工程 建设地点：童家镇光明村6组 建设单位：乐山市市中区童家镇人民政府 建设性质：新建 项目投资：79.35万元，其中国家中央财政专项补助资金63.3万元，地方配套16.05万元。 2、主要工程规模以及内容 项目采用自重力供水，工程由水源工程、水厂、取水管道和供水管网等组成。 （1）水源工程 本项目水源选择新建机井取深井水为水源。机井采用机械钻井，井深90m，其中开孔尺寸井径200mm，深度7m，内衬DN180钢套管填砾过滤器，开孔高程469.00m；7m以下井径150mm，该段地质条件较好可不设置过滤器。管径倾斜度不超过2°，止水设计在井下3m位置，采用水泥止水；井管封闭采用黏土球进行封闭，井口周围采用30cm厚C20砼浇筑。设计静水位井下13.5m，设计静水位高层455.50m，设计动水位井下87m，设计动水位高层382m，设计每天取水量40m³/d，平均每小时取水量为1.67m³/h。水泵采用100QJ2-150/30两台（一用一备），单泵电机功率为2.2kw，扬程150m，流量2m3/h。成井后砖砌井台，井台尺寸0.8×0.8×0.4m，井台为砖砌结构，为保证饮水安全及后期管理维修方便，水井处修建泵房，泵房尺寸2.0m×3.0m×3.0m，泵房采用砖混结构。 （2）水厂 项目厂区构筑物较少，主要新建高位水池1座、消毒房1间、配电房1间，消毒间临近高位水池，方便源水消毒后进入高位水池，配电房紧邻消毒房布设，为消毒设备及提升泵用电提供保证，厂区不设置管理用房。厂区大门位于东北侧，大门外新建人行小道与乡村公路相连，方便材料运输及管理人员及时进出厂区运营维护。 本项目不设置实验用房，项目进水水质和出水水质均送至乐山市市中区疾病预防控制中心检测。 - 取水管道 取水管网采用单管取水，井内采用钢管（管径40mm，管长90m），取水井外采用PE管（管径40mm，管长364m），埋深0.7m。 （4）供水管网 供水管网采用枝状布置，从高位水池出水管共采用两条，一条供水管道覆盖光明村6组，另外一条管道穿山后覆盖1、5、7、8、9组，采用PE管（管径63mm、50mm、40mm、32mm、25mm，管长8951m），埋深0.7m。 - 工程组成一览表 项目组成以及主要环境问题见下表 表1-2 工程项目组成及主要环境问题表 类别; 项目内容; 可能产生的主要环境问题. 施工期; 营运期. 取水工程; 新建机井取深井水为水源，井深90m，采用潜水泵提升取水，一用一备，单泵电机功率为2.2kw。; 施工扬尘、施工废水、建筑垃圾、噪声、水土流失; 噪声. 配水厂工程; 主体工程; 高位水池：4.0×3.0×3.0m，矩形钢筋混凝土结构半埋式; 废水、泥沙. 辅助工程; 配电房：1间，平面尺寸长×宽×高=2×2×3m，砖混结构。安装配电箱2个; /. 消毒房：1间，平面尺寸长×宽×高=2×2×3m，砖混结构。室内安装一体化消毒器及配套启动控制设备，消毒器通过消毒管与高位水池连接。消毒药剂采用二氧化氯AB剂。; 噪声. 公用工程; 供电：由童家镇光明村供电管网供给，从项目附近线路上接入，共2条，一条供取水工程使用，一条供消毒设备使用。; /. 办公、生活及辅助设施; 本项目原料中的砂砾石料、碎石土料、水泥、钢筋等均当地外购，混凝土也外购成品商品混凝土，不设置料场; /. 环保工程; 设置隔离网、隔离标志；厂区周围进行绿化; /. 取水管道; 单管取水；采用钢管、PE管；管线总长450m，埋深0.7m; /. 供水管网; 管网采用枝状布设；采用PE管；管线总长8951m，埋深0.7m; /. 4、项目主要设备 本项目主要设备见表1-3。 表1-3 主要工艺设备表 序号; 名称; 型号及规格; 单位; 数量; 备注. 1; 取水泵; 100QJ2-150/30; 台; 2; 一用一备. 2; 一体化缓释消毒器; SK-100(缓释消毒器）; 套; 1; /. 3; 水泵水位远程监测智能启动设备（含配套设施）; /; 套; 1; /. 4; 井下防水电缆(220v); /; m; 106; /. 5; 电缆（220V含电杆等配件）; /; m; 320; /. 6; 配电箱; /; 个; 2; /. 7; 钢管; DN40; m; 90; /. 8; PE管; DN63、50、40、32、25; m; 9315; /. - 项目原辅材料一览表 本项目为供水工程，营运期生产任务为为乡镇居民提供生活用水，原辅材料消耗主要为水处理药剂及电力。项目主要原辅材料及动力供应见表1-4。 表1-4 原辅材料消耗情况一览表 类别; 名称; 单位; 数量; 来源; 备注. 建筑材料; 混凝土; t; 5.3; 市场购买; /. 建筑材料; 钢筋; t; 1; 市场购买; /. 建筑材料; 砂石; m3; 30; 市场购买; /. 建筑材料; 页岩砖; 匹; 2500; 市场购买; /. 原辅材料; 二氧化氯AB剂; kg/a; 14.6; 市场购买; 消毒剂. 动力; 电：装机容量; kwh; 16100; 乡镇供电站; /. 消毒剂：二氧化氯AB剂分为A剂和B剂两部分，A剂主要成分是二氧化氯，B剂主要为二氧化氯的活化剂，通过一体化缓释消毒器自动投加对源水消毒，消毒原理是二氧化氯消毒，经二氧化氯消毒后，可以杀死99.9%细菌，经处理后的水质能达到卫生部和国家标准化管理委员会颁布的生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）。本环评在此介绍二氧化氯相关特性，见表1-5。 表1-5 二氧化氯特性表 标识; 分子式：ClO2；CAS号：10049-04-4. 主要成分与性质; 外观与性状：黄红色气体，有刺激性气味，能沿地面扩散，一般稀释为10％以下的溶液使用、贮存 密度：相对密度(水=1)3.09(11℃)：相对密度(空气=1)2.3 稳定性：不稳定 熔点：-59℃ 沸点：9.9℃／97 2kPa(爆炸) 溶解性：不溶于水. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速离开现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，呼吸困难时给输氧，呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者漱口，饮牛奶或蛋清。就医。 灭火方法：切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。. 泄漏应急处理; 疏散泄污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽。应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服。切断火源。勿使泄漏物与可燃物质(术材、纸、油等)接触，切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。. 防护措施; 呼吸系统防护：空气中浓度较高，应该佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正式自给式呼吸器 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 身体防护：穿防腐工作服 手防护：可能接触毒物时，戴防化学品手套 其他：工作现场禁止吸烟。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。. 八、供水范围 本工程供给的为生活用水，供水范围为光明村1、5、6、7、8、9组6个组，供水总人口567人，其中贫困人口59人。 九、需水量与供水量 1、需水量预测 （1）设计人口 根据《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014），设计年限末的用水人口，以设计基准年的人口数为基数，按下式计算： 式中：P为设计用水居民人数； P0为供水范围内的现状常住人口数； 为设计年限内人口的自然增长率，根据乐山市2017年人口自然增长率为1.3‰； n为工程设计年限，本工程取15年； P1为设计年限内人口的机械增长人数。 计算过程及结果见下表1-6： 表1-6 设计人口计算表 序号; 工程所在地; 工程名称; Po现状常住人口; P设计用水居民; 备注. 1; 童家镇光明村; 光明村1、5、6、7、8、9组集中供水工程; 567; 578; /. 2、用水量计算 （1）居民生活用水量Q1 Q1= P×q / 1000 式中： Q1 — 居民生活用水量，m³/d； P — 设计用水居民人数，人； q — 最高日居民生活用水定额，L/(人•d )。 根据对供水范围用户的实地考察，根据居民生活习惯与用水现状、用水条件、供水方式、经济条件等情况，结合本地经济发展状况，依据《村镇供水工程设计规范》（SL687—2014）“最高日居民生活用水定额表”（见表1-6）及不同地区居民最高日用水量指标，可知乐山市市中区为四川西南部地区，属于第四区：采用适用于“全日供水，户内有洗涤池和少量卫生设施”，最高日居民生活用水量定额取60L/人.d。不同地区农村生活饮用水水量指标表见表1-7： 表1-7 不同地区农村生活饮用水水量指标表 单位：L/人•d 主要用（供）水条件; 一区; 二区; 三区; 四区; 五区. 公共取水点，或水龙头入户、定时供水; 20-40; 25-45; 30-50; 35-60; 40-70. 全日供水，户内有洗涤池和少量卫生设施; 40-60; 45-70; 50-80; 60-90; 70-100. 全日供水，室内有给水、排水设施且卫生设施齐全; 60-100; 70-110; 80-120; 90-130; 100-140. 经计算，项目居民最高日居民生活用水量见下表。 表1-8 最高日居民生活用水量 单位：m³/d 工程所在地; 工程名称; Po现状常住人口; 设计用水居民; Q1居民生活用水量; 备注. 童家镇光明村; 光明村1、5、6、7、8、9组集中供水工程; 567; 578; 34.69; /. （2）村镇企业和专业户饲养畜禽用水量Q2 根据规范要求童家镇周边无大型企业，专业饲养畜禽均有独立水源，本次设计不再考虑。 （3）公共建筑用水量Q3 根据规范第4.1.3条规定，乡镇政府所在地、集镇、可按GB50015确定公共建筑用水量，公共建筑用水量可按居民生活用水量的10%~25%估算，其中，集镇和乡政府所在地可为10%~15%、建制镇可为15%~25%。本次设计均不考虑。 （4）消防用水量Q4 根据规范4.1.8条规定，本次工程村镇附近有可靠的其他水源且取用方便可作为消防水源，本工程不单列消防用水。 （5）浇洒道路及绿地用水量Q5 根据规范要求，浇洒道路和绿地用水量，经济条件较好且规模较大的镇，确实需要时，根据浇洒道路和绿地的面积，按1.0-2.0L/（m2•d）的用水负荷计算。本项目设计不考虑。 （6）管网漏失水量与未预见水量Q6 根据规范要求：管网漏失水量和未预见水量之和，宜按上述用水量之和的10%～25%取值，村庄取较低值、规模较大的镇区取较高值。 结合当地发展情况，管网漏失水量和未预见水量取上述用水量之和的15%。 其计算结果见下表1-9： 表1-9 管网漏失水量与未预见水量 单位：m³/d 工程所在地; 工程名称; Po现状常住人口; 设计用水居民; Q6管网漏失水量与未预见水量; 备注. 童家镇光明村; 光明村1、5、6、7、8、9组集中供水工程; 567; 578; 5.20; -. （7）水厂自用水量Q7 根据规范要求：根据原水水质、净水工艺和净水构筑物（设备）类型确定。采用常规净水工艺的水厂，可按最高日供水量的5%-10%计算。只进行消毒处理的水厂，可不考虑此项，故本次设计均不考虑水厂自用水量 农村用水变化系数及供水时间： 时变化系数： 根据供水规模、供水方式，生活用水的条件、方式和比例，结合当地实际情况和相似供水工程的最高日供水情况综合分析。全日供水工程的时变化系数表见表1-10： 表1-10 全日供水工程的时变化系数 供水规模; W>5000; 5000>W>1000; 1000W>200; W<200. w（m³/d）. 时变化系数K; 1.6~2.0; 1.8~2.2; 2.0~2.5; 2.3~3.0. 备注：企业日用水时间长且用水量比列较高时，时变化系数可取较低值；企业用水量比例很低或物企业用水量时，时变化系数可在2.0~3.0范围内取值，用水人口多，用水条件好或用水定额高的取较低值。. 由上表可知，本次3处工程时变化系数均取2.5进行设计。 日变化系数： 根据规范要求：日变化系数应根据供水规模、用水量组成、生活水平、气候条件，结合当地相似供水工程的年内供水变化情况综合分析确定，可在1.3~1.6范围内取值。 根据以上规范要求，确定此次供水3处工程日变化系数均为1.5。 本项目供水规模汇总如下表1-11 表1-11 项目总供水规模计算表 项 目; 计算说明; 用水小计（m3/d）（m3/d）; 备 注. 居民生活; Q1=P×q/1000; 34.69. 畜禽用水量; Q2= 0; 0; 不计入. 公共建筑; Q3=0; 0; 不计入. 消防用水; Q4=0; 0; 不计入. 浇洒道路及绿地; Q5=0; 0; 不计入. 管网漏失及未预见; Q6=（Q1+…+ Q5）×15%; 5.20. 水厂自用水量; Q7=0; 0; 不计入. 最高日用水量; Qd=Q1+…+ Q6; 39.89. 经上式计算，至设计水平年，项目取水规模为39.89m3/d，取整后的40m3/d。 十、水资源论证 水量分析：本项目水源选择新建机井取深井水为水源。根据《乐山市市中区“十三五”农村饮水安全巩固提升工程项目前期探井-童家镇光明村集中供水2号点探井》成果报告，项目取水井区域成井深度应考虑在100米左右，此段水质相对较好。止水深度设置在3米左右。预计产水量50m³/d。 水质分析：根据乐山市市中区疾病预防控制中心对探井取水检测结果显示，本项目源水水质细菌总数、总大肠杆菌数及耐热大肠杆菌数超标外，其余各项指标可达到《地下水环境质量标准》(GBT14848-2017)中的III类标准，项目原水经过一体化消毒器投二氧化氯AB剂消毒后供水水质可以达到国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）。因此，源水水质能满足取水要求。 项目建成前后区域供水设施及水源的变化情况详见下表。 表1-12项目建成前后区域供水设施及水源的变化情况表 时间; 供水设施; 水源; 特点. 项目建成前; 取水井（村民分散打井取水）; 浅层地下水; 水量受环境气候等因素影响等较大，用水保证率降低；由于农村的乱排行为导致浅层地下水水质也受到不同程度的影响，村民取水不经消毒直接使用，存在饮水安全隐患，因此分散式打井取水已不能够保障取水安全。. 项目建成后; 消毒器、高位水池、配水管、取水井（童家镇政府新建机井统一取水供水）; 深层地下水; 项目通过新建机井取水，根据相关资料显示，水质水量能满足取水要求，原水经过消毒后能够用于生活用水，且项目建成后加强水源保护并完善项目长效运行机制，将解决村民安全用水问题。. 本环评要求，项目须以水源地取水点为中心半径30m范围参照《中华人民共和国水污染防治法》、《农村饮用水水源地环境保护技术指南》（HJ2032-2013）和《四川省饮用水源保护管理条例》（川环办发[2012]69号）中所规定的措施进行保护，具体措施如下： 1、保护范围沿陆域边界建设隔离网，依法加强水源环境管护，确保隔离防护设施内无种植、养殖、洗衣、游泳、垂钓等可能污染水体的违法活动。 2、对保护范围设置标志牌、警示牌、界碑、界桩等方式对水源地进行保护。 3、对保护范围外临近水源耕地为面源污染防治的重点控制单元，要求农业部门积极引导农民科学施肥、用药，大力推广生态农业技术，禁止使用有毒、有害及已取缔的农药，提倡使用低毒、低残留、高效农药，降低对土壤、水环境和农作物的污染。 4、项目运营期间，以乡、镇为单位配备管理人员定期对水源地相关设施进行运行维护：警示牌、隔离措施一年检修一次；定期进行供水设施维护检修，建立日常保养、定期维护和大修理三级维护检修制度。 5、项目运营期乡镇管理单位应建立水源保护区巡查制度，当饮用水源被污染或存在安全隐患，可能危及饮水安全时应立即采取措施处理，并向区环保局、区水务局和区卫生局等部门报告。 通过采取以上措施，水源水质变得更好，更能保证水源的水质安全。综上，项目水量和水质能满足项目要求。 十一、劳动定员与工作制度 由于本项目为农村供水工程，营运期基本不需专职对其管理，由光明村小组派1人兼职管理，每天对厂区及相关工程例行检查，保证项目正常运营，不在厂区坐班。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于童家镇光明村6组，项目为新建，拟建用地为租用当地村民林地，不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况                            （表二）

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 乐山市位于四川省中南部，地处岷江、青衣江、大渡河中下游，北连眉山市，东邻自贡市，南接乐山市，西靠凉山彝族自治州和雅安市。地理坐标介于东经102°55′—104°00′，北纬28°25′—29°55′之间，幅员面积12827平方公里，占四川省幅员面积的2.64%，居全省第10位。乐山市地处四川盆地向西南山地的过渡地带，总体趋势西南高，东北低，高差悬殊大。最高处为峨边彝族自治县马鞍山主峰，海拔4288米，最低处是犍为县新民镇马厂坝岷江出口，海拔307米，相对高差3981米。地貌有山地、丘陵、平坝三种类型，以山地为主。山地面积8530平方公里，占全市幅员面积的66.5%，主要分布于市境峨眉山、峨边、金口河、马边、沐川一线的西南部，是凉山高原与四川盆地的过渡地带。丘陵面积2694平方公里，占全市幅员面积的21%，主要分布于峨眉山、沐川一线的东北部，为缓慢上升长期剥蚀的红色丘陵区。河谷平原面积1603平方公里，占全市幅员面积的12.5%，主要沿岷江、大渡河、青衣江两岸分布。 童家镇位于乐山市市中区东北角，离乐山市36公里，.与井研县、青神县相接壤，全镇幅员面积37.41平方公里；耕地面积11960亩，全镇下辖12个村民委员会，82个经济社，1个居民委员会，总人口14821人，童家镇属典型的丘陵山区，土壤大多为盆地内常见的黄壤，气候类型属北温带湿润性气候，年降水量1000毫米左右，无霜期350天以上。童家镇地处三交界，交通便利，农村剩余劳动力比较丰富，有一条泥溪河贯穿全镇5个村，可供开发的水资源充足，土壤肥沃，农产品丰富，是投资的理想环境。 本项目位于童家镇光明村6组，项目地理位置图见附图1。 二、地形地貌 乐山市地层较为简单，共4个系，分别为中生界侏罗系、白垩系和新生界下第三系和第四系。侏罗系遂宁组（J2S）分布于本区东部边缘的青平以东一带，由棕红色泥岩间夹细、粉砂岩为主，厚约300m。侏罗系蓬莱镇组（J3P），分布于遂宁组的西北侧，呈北东向展布：矛桥至青平以及五里山以北一带，安谷东南边境一角也有分布。由紫红色钙质泥岩夹灰白色砂岩为主的河湖相沉积构成，厚约200m左右。白恶系夹关组，主要沿龙泉山呈北东向展布，向西南跨岷江穿过乐山城区，南部到达车子山一带；北部经悦来、棉竹，跨青衣江，到达平兴、临江一带。夹关组地层由砖红色中、细粒长石石英砂岩为主，夹同色粉砂岩与砂质泥岩构成，多大型斜层理，呈巨厚型块状，属河流相与沙漠相沉积，厚约300～400m，蓖子街一带厚约364m。乐山大佛就刻在此地层岩石崖壁上。白垩系灌口组，分布于本区西北边境平兴、悦来一带夹关组地层西北侧、城区长征制药厂、棉竹以及牟子以东一带，由棕红色、砖红色泥岩夹砂岩为主构成，有时夹石膏，厚约290m左右。新生界下第三系地层已砖红色、棕红色泥质砂岩为主，厚约100m，分布本区西北部边缘一带。新生界第四系的上更新统地层，分布于河谷的二级及其以上阶地和五里山一带，由黄泥砾石层构成，二元结构明显，厚10～50m左右；第四系的全新统地层，分布于河流的一级地域河漫滩，由灰色、紫红色泥砂、砾石构成，也是二元结构，厚6～20m，为主要农耕地带。侏罗系到第三系地层展布的规律是从东南到西北依次从老到新。 乐山市地貌以丘陵、平原为主，其中丘陵占地总面积的50.24%。平原占44.47%，另外还有5.29%的山地。地势高差不大，最高点是剑峰红坳儿山顶（718.9m），最低点在王坝子（350m），相对高差368.9m。地势北高南低，东西高中间低。 山地：海拔500m以上的山地，面积43.6km2，分布在区域北部NE向延伸的顶高山至剑峰以北一带，属龙泉山山地。另外区境西部的平兴以南，也有一小块山地，它们都属于低山。 丘陵：面积414.6km2，岷江以东丘陵面积最大，岷江与青衣江间，青衣江以西，大渡河以南都有成片丘陵分布。丘陵按照相对高度区分为3种。①高丘：相对高度＞100m，主要有夹关组块状红砂岩经剥蚀、侵蚀形成，分布于龙泉山与水口以西一带。②中丘：相对高度50～100m，为本区主要的丘陵地貌，是以丹崖赤壁的丹霞地貌，它是红层砂岩构成为主。高丘与中丘常形成顶平、身陡，具有丹崖赤壁的丹霞地貌，它是红层方山的一部分，这是一种重要的旅游地貌资源，区内凌云山、乌龙山、车子山、鬼城山、白岩山等，都是丹霞丘陵地貌。据实测阶段年龄分析，凌云山一带丘陵的地貌年龄在81万年左右。③低丘：相对高度小于50m，多由蓬莱镇组、灌口组、下第三系细、粉砂岩、泥岩经剥蚀、侵蚀形成，外形多呈馒头状或低矮的方山状。低丘是本区重要的农耕区。 平原：面积367.0km2，沿江河两岸是平原的分布区。平原分为两种。①河谷冲积平原：由河流冲积泥砂形成的全新统地层构成，包括一级阶地、河漫滩和河心沙洲。此种平原地势地平、利于灌溉，是主要的农业、城镇分布区。平原通常称为“坝子”，全区主要有苏稽—罗汉坝子、安谷—车子坝子、通江—牟子坝子共3处。②老冲洪积台状平原：由更新统老冲洪积平原经流水切割而成。呈台状，也叫台地。由于它高出河谷冲积平原，俗称为“坪”或“山”，如苏稽的“狄坪山”、杨湾的“塘坪”、大渡河南岸的“茶山”等，黄色粘土、砂、石构成的二元结构明显，土质偏瘦亦不利于灌溉。一般属于河流的二级及其以上阶地。本区河流阶地共分5级。第1级一般高出河面5m，分布于白杨坝、安谷、苏稽等地；第2级高出河面20～30m，分布于城内新村广场、茶山、唐坪等地；第3级高出河面80m左右，分布于尖子山等地；第5级高出河面140m左右。以分布于五里山为最多（第4级不明显）。尖子山第3级阶地经热释光测年判断其形成时间为69.1万年前。 三、水文特征 乐山市地表水资源十分丰富，三条主要河流环绕市区，东临岷江，西靠青衣江（雅河），南面有大渡河。 大渡河是岷江的主要支流，发源于牟尼芒山和邛崃山脉，从乐山市峨边县西来，在乐山市中心城区南面的肖公咀汇入岷江。大渡河乐山段全长140km，河流落差340m，平均比降为2.43‰，多年平均流量为1438m³/s，最大洪峰流量为10000m³/s，洪峰水位434.6m；最枯流量258.0m³/s，水位426.4m。大渡河区域河段二十年一遇洪水位高程为367.65-369.30m，五十年一遇洪水位高程为368.25-369.90m，因此开发区区域不会受到洪水的侵袭。 青衣江，又名雅河，也是岷江的主要支流之一，发源于宝兴县巴郎山、夹金山麓，流经乐山市夹江县，在乐山市中心城区西面的水口乡草鞋渡与大渡河汇合后注入岷江。青衣江乐山段全长102km，河流落差165m，平均比降为1.62‰，多年平均流量为573m³/s，最大洪峰流量为18700m³/s，洪峰水位416.3m。最枯流量78.0m³/s，水位407.0m。 岷江发源于青海省和川西北的岷山山脉，经四川省眉山市青神县入境，由市中区东北面进乐山，在乐山市中心城区肖公咀与大渡河、青衣江汇合。其流域面积广、水量充沛。岷江乐山段全长263km，河流落差137m，平均比降0.58‰，多年平均流量为470-2700m³/s，最大洪峰流量为15100m³/s，洪峰主位429.0m，最枯流量19.00m³/s，水位422.1m，岷江杜家场段枯水期平均宽度170m，平均水深2.6m，流量260m/s（水量保证率在95%以上）。 四、气象特征 乐山地域处于四川盆地向西南山地的过渡地带，地形呈西南高、东北低，高差悬殊，在特定地理环境条件下形成了多种气候类型。因地域处在北纬29度附近，全市属中亚热带气候带，具有四季分明的特点，雨量丰沛，水热同季，无霜期长，农业气候条件优越。 年日照时数历年平均1106.3小时 年平均气温17.2℃ 极端最高气温38.4℃ 极端最低气温-4.0℃ 年平均降雨量1023.2mm 年平均蒸发量1164.4mm 年平均气压965.7mmHg 年平均相对湿度82% 年平均雷暴天数29.5日 全年主导风向NNE 年平均风速1.4m/s 次主导风向为NNW，冬季盛行NNE风，夏季盛行NNW风 初霜期平均开始在12月底，终霜期平均结束在2月初 无霜期日数为332天，无冻土。 五、土壤与植被 项目所在区域属亚热带常绿阔叶林带，受人类活动影响，耕地常年由农作物覆盖；森林植被以天然次生林和人工林为主，植物种类较多，资源丰富，主要乔木树种以桉树、马尾松等人工林为主，主要灌木树种以白芒等禾草类为主，群落结构较简单。陆生植物以栽培的农作物为主，有水稻、小麦、豆类等粮食作物和油菜等经济作物，还有各类蔬菜等。 项目用地范围内无需特殊保护的名木古树及珍稀动植物。

环境质量状况                                                （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声学环境、生态环境等） 一、大气环境质量现状监测及评价 本项目位于乐山市市中区童家镇光明村，项目所在区域环境功能区属二类区，因此，环境空气质量现状采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，根据《2017年市中区环境质量公报》，乐山市市中区环境空气质量主要指标见下表。 表3-1 2017年市中区环境空气质量主要指标 单位：µg/m3，CO：mg/m3 行政区; SO2; NO2; CO; O3; PM2.5; PM10. 市中区; 11.5; 33.7; 1.5; 157; 55.4; 77.8. 标准; 60; 40; 4; 160; 35; 70. 备注：一氧化碳为第95百分位浓度，臭氧为第90百分位浓度. 由上表统计结果可知，乐山市市中区PM10、PM2.5均出现超标，超标倍数分别为1.11、1.58，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 根据《乐山市空气质量限期达标规划（2017-2025）》，乐山市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，在2025年底前实现空气质量6项主要污染物（二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧）全面达标。 本项目所在区域不达标指标PM10年平均质量浓度预期可达到小于70µg/m³的要求，PM2.5年平均质量浓度预期可达到小于35µg/m³的要求，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准的要求。 乐山市空气质量达标规划指标详见下表： 表3-2 乐山市空气质量达标规划指标 序号; 环境质量指标单位：（μg/m3）; 2016年 现状值; 目标值; 国家空气质量标准; 属性. 近期2020年; 中远期2025年. 1; 二氧化硫年均浓度; 17.3; ≤20; ≤60; 约束. 2; 二氧化氮年均浓度; 34; ≤40; ≤40; 约束. 3; 可吸入颗粒物年均浓度; 80; —; 力争70; ≤70; 约束. 4; 细颗粒物年均浓度; 53.7; ≤45.5; 力争35; ≤35; 约束. 5; CO日平均值的第95百分位数（mg/m3）; 1.7; ≤2; ≤4; 约束. 6; 臭氧日最大8小时平均值的第90百分位数; 143; ≤160; ≤160; 指导. 7; 空气质量优良天数比例(%); 72.4; ≥79.1; —; —; 预期. 同时，本项目引用《乐山市市中区童家镇集中供水站农村饮水安全巩固提升工程环境现状监测》中大气监测数据，乐山市市中区童家镇集中供水站农村饮水安全巩固提升工程位于本项目东南面2382m处，四川金谷园环境检测有限公司于2018年12月3日-5日对童家镇自来水厂改造提升工程进行了为期3天的环境空气质量现状监测，本项目引用的数据的距离及时间在有效范围内，监测结果见表3-3。 监测布点：童家镇自来水厂高位水池处。 监测因子：SO2、NO2和PM10。 监测时间：2018年12月3日—5日。 评价方法：评价区的环境空气质量采用“占标率”计算，即： Pi = Ci /Si*100% 式中：Pi——第i 种污染物的最大地面占标浓度（%）； Ci——第i种污染物的最大地面浓度(mg/m3)； Si——第i种污染物的环境空气质量标准(mg/m3)。 环境空气质量现状监测统计及评价结果见下表： 表3-3 大气监测结果表 单位：mg/m3 项目 结果 时间; 童家镇自来水厂高位水池处. 12月3日; 12月4日; 12月5日. 一次; 二次; 三次; 四次; 一次; 二次; 三次; 四次; 一次; 二次; 三次; 四次. 二氧化硫(SO2); 0.007; ND; ND; ND; 0.007; ND; ND; ND; 0.007; ND; ND; ND. 二氧化氮(NO2); 0.023; 0.028; 0.020; 0.017; 0.025; 0.028; 0.020; 0.018; 0.020; 0.024; 0.021; 0.015. 可吸入颗粒物(PM10); 0.134; 0.134; 0.133. 备注：ND指检测结果低于检测方法检出限 表3-4 空气质量评价结果表 单位mg/m3 指标; 最大占标浓度; 标准值; 占标率（%）; 超标率. SO2; 0.007; 0.50; 0.014; 0. NO2; 0.028; 0.20; 0.14; 0. PM10; 0.134; 0.15; 0.893; 0. 由表3-3、表3-4可知，在监测时段内，SO2、NO2的小时均值和PM10的日均值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，表明本项目所在区域环境空气质量较好。 二、项目地表水环境质量现状 四川金谷园环境检测有限公司于2018年12月4日-5日对光明水库进行了为期2天的水环境质量现状监测，监测结果见表3-3。 （1）监测方案及分析方法 监测断面：光明水库库心深50cm处 监测因子：pH、CODCr、氨氮、悬浮物和石油类。 分析方法：水样的采集、保存及分析方法按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)要求进行。 评价方法：各监测项目的评价采用《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3-93）中推荐的单项水质参数评价方法——标准指数法，评价模式如下： 单项水质参数i的标准指数为： Pi = Ci / Coi 式中： Pi——i污染物的单项质量指数； Ci——i污染物实测日均浓度值； Coi——i污染物日均浓度标准限值。 pH的标准指数为： （pHi≤7.0） （pHi>7.0） 式中： pHi－监测点处的pH值； pHsd－地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu－地表水水质标准中规定的pH值上限。 （2）监测结果 地表水监测结果表和评价结果表见表3-5和3-6。 表3-5 地表水监测结果表 单位：mg/L （pH无量纲） 检测点位; 检测时间; 检测结果. PH; 悬浮物; 化学需氧量; 氨氮; 石油类. 光明水库库心深50cm处; 5月5日; 7.83; 18; 14; 0425; 0.02. 5月6日; 7.84; 16; 11; 0.440; 0.02. 表3-6 地表水现状评价结果表 单位：mg/L 指标; 监测浓度范围; 标准; 评价指数; 达标情况; 备注. pH; 7.83-7.84; 6~9; 0.415-0.42; 达标; /. 悬浮物; 16-18; 20; 0.8-0.9; 达标; 参照GB18918-2002一级B标. CODcr; 11-14; 20; 0.55-0.7; 达标; /. NH3-N; 0.425-0.440; 1.0; 0.425-0.440; 达标; /. 石油类; 0.02; 0.05; 0.4; 达标; /. 由上表可知，在监测时段内光明水库各水质指标均满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域标准，表明光明水库水质较好。 三、声学环境质量现状 四川省国环环境工程咨询有限公司于2018年12月4日和12月5日在项目区对本项目进行噪声监测。监测结果见表3-7。 表3-7 噪声监测结果表 单位：LAeq dB(A) 点位 监测结果 时间; 12月4日（昼间）; 12月4日（夜间）; 12月5日（昼间）; 12月5日（夜间）. 1#-项目场界北面外1m处; 42.1; 38.6; 42.5; 39.1. 2#-项目场界东面外1m处; 41.6; 38.0; 40.00; 38.6. 3#-项目场界南面外1m处; 38.7; 35.3; 39.8; 37.2. 4#-项目场界西面外1m处; 42.2; 37.6; 39.5; 36.2. 5#-项目西南面地下水取水点处; 39.7; 33.6; 34.1; 32.4. 6#-项目东北面40m居民处; 40.5; 34.2; 36.4; 33.3. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; ≤60; ≤50; ≤60; ≤50. 监测结果表明，各监测点昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，可以看出区域昼间和夜间声环境质量较好。因此，本项目所在地的噪声环境能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 四、生态质量现状 本项目选址于童家镇光明村6组，项目所在地主要为农村生态环境，制水厂周围主要为住户、土地和林地等，无野生动物及珍惜植物，无文物古迹、旅游胜地及自然保护区等生态环境敏感点。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目排污特点和外环境特征，确定主要环境保护目标和级别如下： 1、保护项目区域空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、保护光明水库水质不因本项目的建设而降低原有的功能。 3、保护项目所在区声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表3-6 项目保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距离; 保 护 目 标. 大气环境 声环境; 农户4户约12人; 消毒厂区东北; 40-189m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 农户7户约22人; 消毒厂区西南; 88-298m. 农户180户约540人; 管线两侧; 0-50m. 地表水环境; 光明水库; 消毒厂区南面; 503m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类.

评价适用标准                                                 （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 一、水环境质量标准 1、地表水 项目附近水域水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准。具体标准值见表。 表4-1 地表水环境质量标准（摘录） 项目; pH; COD; BOD5; DO; 石油类; NH3-N; 高锰酸盐指数. Ⅲ类标准; 6～9; 20; 4; ≥5; 0.05; 1.0; 6. 注：除pH无量纲外，其它水质指标单位为mg/L。 2、地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水域标准，具体标准值见下表4-2所示： 表4-2 地下水质量标准（摘录） 项目; pH; 氨氮; 高锰酸盐指数; 硝酸盐; Cl-; 总大肠菌群. Ⅲ类标准值; 6.5-8.5; ≤0.5; ≤3.0; ≤20; ≤250; ≤3.0. 注：除pH无量纲外，其它水质指标单位为mg/L。 二、环境空气质量标准 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。具体标准值见表。 表4-3 环境空气质量标准 项目; 浓度限值(mg/m3). 年平均; 日平均; 小时平均. SO2; 0.06; 0.15; 0.50. NO2; 0.04; 0.08; 0.20. PM10; 0.07; 0.15; /. 三、声环境 项目所在地执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间（dB）; 夜间（dB）. 2类; ≤60; ≤50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废水 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准。 表4-5 污水综合排放标准 单位：mg/L（除PH外） 标准级; 污染物浓度. pH; COD; BOD5; SS; 石油类; 动植物油; 氨氮. 一级标准; 6～9; 100; 20; 70; 5; 10; 15. 二、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体标准见表。 表4-6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB(A) 昼间（dB）; 夜间（dB）. ≤70; ≤55. 表4-7 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)单位：dB(A) 类别; 昼间（dB）; 夜间（dB）. 2类; ≤60; ≤50. - 固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总量控制指标 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析                                          （表五）

工艺流程简述（图示）： 一、施工期项目工艺流程及产污环节分析 1、施工工艺 本项目主体工程主要有：机井工程、管道工程、净水工程。 （1）机井工程 机井工程施工工艺包括：场地平整（包括开挖泥浆池）→施工放线→管井定位→埋置护筒→钻孔→安装井管→回填滤料及管外封闭→洗井→抽水试验→水质分析→成井→设备安装→井台，其主要产污环节如图5-1 所示。 图5-1 机井工程施工期工艺流程及产污环节图 机井由管井、井台、水泵组成。 ①场地平整、施工放线 对选定作为钻井的地块周边进行场地平整、硬化，开挖1个1.5m3的泥浆池，并对钻井施工点进行划线。 ②钻机固定 A管井定位：管井定位应尽量远离污染源，选择场地开阔，排水方便、交通方便的地方。 B钻机固定：安装钻机前，先将钻机的基础平好、夯实，遇有软硬不均的情况，应先进行处理。在地势低洼、易受雨水冲灌地区施工，应先修筑钻井基台。然后埋置护筒，护筒直径比井的开孔钻头大100mm，其埋置深度为2m，护筒四周用粘土球填好夯实。护筒应保证在管井施工过程中不松动，井口不坍塌。护筒埋好后，安装钻机，安装时必须保证设备水平、周正、牢固。有钻井基台时，一般都在下部垫起木地梁，将整个钻机找平，钻机臂竖起后，与地面找垂直。然后安装钻具、钻杆、水笼头，接高压胶皮管、方钻杆和钻头，并将方杆卡于转盘中心。设备安装完毕，要检查钻孔中心、转盘中心、护筒中心使三者在一条垂直线上。 开钻前认真做好各种安装设施准备工作，机器运转部分安装防护罩，皮带传动部分要设安全号或防护栏杆，电动机等设备的外壳应有接地线。 ③钻井 采用逐级扩孔或一次成孔的回转钻进，均采用泥浆固壁，制浆材料为粘土，其粘度应根据孔内的地层掌握，但在造孔整个过程中不得让孔内泥浆粘度低于25S，胶体率不得小于90%。因此，现场备有泥浆性能测定计，随时检测泥浆质量指标，随时补充泥浆，调整泥浆比重。根据工程地质情况，在粘土和亚粘土中成孔，加清水使清水和孔中钻头削下来的颗粒混成泥浆，自造泥浆护壁，排渣泥浆的比重控制在1.1～1.2g/cm3；在易塌的砂土和较厚的夹砂层中成孔时，设置循环泥浆池，用比重为1.2～1.3 g/cm3泥浆护壁。 ④岩性鉴别 在钻井过程中，钻井工人根据井孔排渣情况，进行初步钻井地质分析。当钻孔钻至设计深度时，进行井内物探电阻测试，掌握其含水层的分布及其颗粒粗细，借以定性预测井的出水量，并为滤水管安装位置提供依据。管井施工时采取的土样、岩样，应妥善保存。 ⑤井管安装 成孔后，用同直径的削孔器检查井孔的铅直度，直至孔底，以保证井孔的铅直性。井孔经削孔检查合格后，用新鲜泥浆换浆，并清除井内沉淀物，直至返浆中无沉淀物，且井深降至井底为止。井管安装前，应根据井管结构设计，进行配管，检查井管质量，并应符合要求。 下置井管时，井管必须直立于井口中心，上端口应保持水平。过滤器安装深度的允许偏差宜为±300mm。过滤器下端与同直径沉淀管连接，沉淀管长度不得小于4m。滤水管上端与同直径不开孔的井壁管连接，接出井口。 ⑥填砾与管外封闭 井管安装后，应及时进行填砾。填砾前，应用导管将清水从井管内压入井底，稀释孔内浆液，使孔内泥浆粘度下降到小于17S 后，用静水快速投砾法或用导管将已按要求事先筛洗、掺合均匀的并经过颗粒级配试验符合要求的滤料，投入井管与井壁间的环隙内。由于洗井和抽水过程中，管外所填滤料下沉密实（一般下沉约1/10），因此围填高度一般需超出过滤器顶端10m 左右，其上回填5m 厚的细砂过滤层，再上可用粘土封到井口下1m处，然后用混凝土填到井口。 滤料的质量宜符合下列要求：滤料应取样筛分，不符合规格的数量，不得超过设计数量的15%；颗料的磨圆度较好，严禁使用棱碎石；不含土和杂物；滤料用硅质砾石。填砾时，滤料沿井管四周均匀连续填入，随填随测。当发现填入数量及深度与计算有较大出入时，应及时找出原因并排除。井管外围用粘土封闭时，应选用优质粘土做成球（块）状，大小宜为20～30 mm，并应在半干（硬塑或可塑）状态下缓慢填入。井管封闭后，应检查效果，当未达到要求时，应重新进行封闭。 ⑦洗井 下管填砾及管外封闭完成后及时进行洗井，采用空压机洗井的方法，用抽停结合的脉冲方式，反复交替进行冲洗，直至水清砂净无沉淀时止。洗井结束后，应捞取井内沉淀物并进行抽水试验。 ⑧钻井事故排除 因为在整个管井施工过程中，由于气候、地质、施工机械、设备等各种因素的影响，会出现种种钻井事故，施工单位在施工过程中要及时分析原因，总结经验，并及时提出处理方法及预防措施，避免钻井事故发生。 ⑨质量检查和验收 在机井施工作业之间，进行以下项目的质量检查和验收： A测量放样； B机井区的清洁； C机械设备的安装，及安全、质量保证措施； D施工进度计划； E其他 在机井施工过程中，进行以下项目的质量检查和验收： A、现场施工实验； B、现场施工工艺检查； C、现场施工记录； 在机井施工结束后，进行下列项目的质量检查和验收； A、井竣工平面布置图； B、竣工地质柱状图； C、机井施工质量报告； D、管井井水含砂量、出水量、水质以及管井垂直度、井深检验资料； E、管井使用说明书； F、钻井中的岩样； ⑩机井配套工程 A潜水泵安装 电机与水泵安装严格按《机电设备安装工程施工验收规范》中有关规定执行。根据抽水试验，确定水泵型号及潜入水中位置，然后才能下水泵。在安装潜水泵时在泵的四周设立坚固的防护围网，以防泵体发生位移或吸入杂物，并且泵体应直立于水中，泵管一节一节顺入水中，泵管及弯管安装时，应检查其外观及尺寸是否符合要求，管壁是否有脱落、破裂、渗水、漏水现象，作好记录并及时处理。泵管采用法兰连接。在连接时，保持同轴、平行，保证螺栓自由穿入，不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。按照抽水试验结果将水泵安装在规定位置，固定好。然后再坐井盘。井盘的位置及高度严格按施工要求施工。 B井台 成井后砖砌井台，井台尺寸0.8×0.8×0.4 米，井台为砖砌结构。 （2）管道工程 本项目管道工程分为取水管网工程和供水管网工程；取水管网采用单管取水，井内采用钢管（管径40mm，管长90m），取水井外采用PE管（管径40mm，管长364m），埋深0.7m；供水管网采用枝状布置，从高位水池出水管共采用两条，一条供水管道覆盖光明村6组，另外一条管道穿山后覆盖1、5、7、8、9组，采用PE管（管径63mm、50mm、40mm、32mm、25mm，管长8951m），埋深0.7m。主要是人工挖填的方式，不使用大型机械设备管道中间断口处采用PE管件（含直接、弯头、三通等管件）进行连接，其主要产污环节如图5-2所示。 图5-2 管线施工期工艺流程及产污环节图 （3）净水工程 本项目厂区建设较为简单，主要新建高位水池1座、消毒房1间、配电房1间，施工期流程及主要产污位置如图5-3所示。 图5-3 供水站施工期工艺流程及产污环节图 2、施工期产污环节分析 施工期污染因素主要是施工扬尘、噪声、施工废水、土石方、地表破坏、局部水土流失等。 本项目施工期主要污染有： 废气：施工扬尘、运输道路扬尘； 废水：施工废水和施工民工生活污水； 噪声：施工机械设备噪声； 固废：废弃土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 二、运营期项目工艺流程及产污环节分析 1、营运期工艺流程 营运期项目通过提升泵将源水抽取经消毒后输送至高位水池，由供水管道重力自流至用户，项目工艺流程较为简单；根据水质检测报告，在通过二氧化氯消毒除去总大肠菌群等微生物后，经处理后的水质能达到卫生部和国家标准化管理委员会颁布的生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）。 图5-4 营运期工艺流程及产污环节图 2、营运期产污环节分析 本项目营运期主要污染有： 废水：高位水池冲洗废水； 固废：高位水池池底泥沙和药品废包装袋； 噪声：潜水泵及消毒器运行时产生的噪声。 三、施工期污染物产生源强及防治措施 1、废气排放及治理措施 项目施工期产生的废气主要来自以下方面： - 主要为基础开挖、回填、基层填筑产生的施工扬尘和运输道路扬尘。 施工扬尘产生源强：本项目施工过程中的基础开挖、回填、基层填筑等工序会产生大量扬尘，尤其是在风力较大和干燥气候条件下其污染影响较为突出。根据类比调查，施工现场上风向50m范围内TSP浓度约0.3mg/m3，施工工地内TSP浓度约为0.6～0.8mg/m3。下风向50m距离TSP浓度约为0.45～0.5mg/m3，100m距离TSP浓度约为0.35～0.38mg/m3，150m距离TSP浓度约为0.25～0.28mg/m3，一般至150m处能够符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 防治措施：在施工材料和渣土进行车辆运输时，为避免灰土材料散落造成的粉尘污染，运输车辆必须加盖篷布，并定期向地面洒水，降低粉尘；材料运至堆放场地后，也应加盖篷布。通过采取上述措施后，施工区域内的粉尘对周围大气环境影响不大。 运输道路扬尘产生源强：项目施工中，施工道路多利用已有的乡村道路，其施工道路一般是砂石路面，因此施工车辆运输过程将产生一定量的运输扬尘。根据有关资料介绍，扬尘属于粒径较小的降尘（10～20μm），而在未铺装沙砾的泥土路面，粒径小于5μm的粉尘颗粒占8%，5～10μm的占24%，大于30μm的占68%，因此，正在施工的道路极易起尘。 防治措施：为减少起尘量，有效地降低道路扬尘对周边居民的不利影响，在人口稠密的地区应采取定期洒水降尘措施，研究表明，通过洒水可有效地减少70%的道路扬尘起尘量。另外，运输车辆在经过运输道路沿线居民点时，应减速行驶，以最大限度的减少扬尘污染。 （2）施工机械设备排放的少量无组织废气等。 施工机械废气产生源强：施工机械废气主要来源于机井工程钻井施工时振动器等设备产生的燃油废气。主要污染物为CO、NOx以及THC等，由于工程量较小，施工期较短，其废气产生量较小，且属间断性无组织排放。运输车辆的废气是沿交通路线排放，施工机械的废气基本以点源形式排放。据类似工程施工现场监测结果，在离现场50m处CO、NO2的1小时平均浓度分别为0.21mg/m3和0.13mg/m3，日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3。均能达到国家环境空气质量标准二级标准的要求。 防治措施：在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。由于施工区空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。施工期产生的废气会随着施工的结束而结束，加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响是较小的。 2、废水排放及治理措施 （1）施工人员生活废水 产生源强：施工期生活废水主要来源于施工人员，工程施工平均人数约为10人，按每人每天产生生活污水0.05m3计，则施工期生活污水产生量约为0.5m3/d。 防治措施：本项目施工人员（10名）产生的生活废水利用农户现有化粪池或旱厕进行处理，产生的少量生活废水经简单处理后用作农肥，不会对地表水环境造成污染。 - 施工废水 产生源强：主要来源于施工机械的冲洗废水、机井工程井管泥浆及洗井废水。机井 工程施工采用的是机械钻井，燃料动力为柴油，该部分废水中的主要污染物为SS、石油类。由于本项目工程量较小，主要靠人工施工，施工机械使用少，施工时间较短等特点，施工废水产生量较少，类比同类型项目，施工废水产生量约为2m3/d。 防治措施:对机井工程施工井管泥浆及洗井废水先经隔油池（1m3）隔油处理后，再 采用泥浆池浓缩、沉淀处理后，上清液回用，不外排，泥浆干化后用作耕土。其他工程施工废水主要污染物为悬浮物，采用泥浆池浓缩、沉淀处理后，上清液回用，不外排，泥浆干化后用作耕土。 3、噪声排放及治理措施 施工期主要分为施工机械噪声和施工运输车辆噪声。 - 施工机械噪声 产生源强：本项目施工期主要采用人工施工，产生噪声主要是钻井、钻孔等施工行为，施工期主要噪声源有振动器和空压机等，其运行噪声值一般在75-90dB(A)，最高瞬时值约90dB(A)。本项目施工期阶段主要噪声源、声源强度见表5-1。 表5-1 施工机械噪声源强值 单位：dB（A） 序号; 设备; 声音源强. 1; 振动器; 85. 2; 空压机; 90. 3; 振捣棒; 75. 4; 电锯; 85. 5; 电钻; 78. 防治措施:采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生，并采取有效的减振、隔声等措施；在设备机座间设置减振垫，尽量降低设备噪声。施工单位在施工过程中应合理进行施工总平布置，将主要高噪声作业点尽量远离附近农户，充分利用施工场地的距离衰减作用缓解噪声影响，确保施工噪声场界处实现达标排放；文明施工，合理安排施工时间，严禁夜间（22：00~凌晨6：00）施工。 - 运输车辆噪声 产生源强：由于本项目施工工程量小，需要运输的施工材料较少，因此，车辆运输次数较少，运输车辆噪声对沿线影响较小。 防治措施：选择合理的运输路线和运输时间，尽量避开学校、医院，且尽量避开上下班高峰期，同时严禁夜间运输材料。 4、固废排放及治理措施 （1）废弃土石方 产生源强：本工程土石挖方总量为1546m3，填方量为1031m3，弃方产生量为515m3。 防治措施：本项目弃方产生量较少，产生的弃方沿线乡村道路铺设基层使用，不设置临时弃渣场。 （2）建筑垃圾 产生源强：建筑垃圾主要包括碎砖、混凝土、砂浆、桩头、包装材料产生的建筑垃圾等。 防治措施：尽量利用建筑垃圾，不能利用部分集中收集后运至建筑垃圾处置场。 （3）施工人员生活垃圾 产生源强：施工过程中，施工人员平均人数按10人计，生活垃圾产生量按0.5kg/d人计，施工期每天产生的生活垃圾量约为5kg。 防治措施：生活垃圾经集中收集后送至指定地点堆放。 5、土壤和生态环境变化 水土流失成因：本项目可能发生水土流失的施工阶段主要是管道施工。在管道挖方地段，新增水土流失主要是由于原生土石及地貌受到扰动，土体凝聚力减弱，可蚀性增强，加之原地表植被破坏，失去植被的抗侵蚀能力；填方地段则是堆积体相对松散，容易在雨水和重力作用下发生水力侵蚀和垮塌等重力侵蚀；半填半挖地段兼有上述二者的土壤侵蚀特点。 防治措施：由于本项目管道工程量较小，挖填方量较少，施工作业面较小，在施工过程中只要加强管理，合理安排施工时间，避免雨天施工，因管道施工带来的水土流失就会大大减小。施工区应注意土方的合理堆置，未及时回填的土方在大风大雨天气要用篷布遮盖。 为有效降低施工建设活动对水土流失的影响，环评提出以下水土流失防治措施：尽量避开雨天或雨季进行开挖施工；对先期开挖的裸露路面采取相应防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失；施工建设单位应该地注意临时土方的合理堆置，注意在选择地点时应使堆放地距管沟保持一定距离，尽量避免流入管沟等。 环评要求，施工期结束后，必须及时运走废弃施工材料，同时恢复施工场地原来样貌，乡村道路处需平整硬化，耕地处需及时复耕等。 四、营运期污染物产生源强及防治措施 1、废气排放及治理措施 根据本项目特点，本项目营运期无废气污染物产生。 2、废水排放及治理措施 本项目产生废水主要是定期对高位水池冲洗产生的冲洗废水。 产生源强：在高位水池储水的过程中，池壁和池底会截留少量的杂质，杂质主要污染物为SS，为避免杂质对供水水质的影响，管理人员将每半年对高位水池清洗1次，将产生冲洗废水，清洗废水产生量每次约为2m3。 防治措施：根据本项目冲洗废水特点，废水主要污染物为SS，冲洗废水经桶收集沉淀后用作周边耕地浇灌，不外排。 3、噪声排放及治理措施 产生源强：本项目运营期项目建成运营后可能产生的噪声源主要为潜水泵和一体化缓释消毒器，分别位于取水井处、消毒间处，声级值一般在65dB，项目主要产噪设备见表5-2所示。 表5-1 主要产噪设备 单位：dB（A） 设备; 数量; 声音源强. 潜水泵; 2（1备1用）; 65. 一体化缓释消毒器; 1; 65. 防治措施：运营期噪声主要是潜水泵和一体化缓释消毒器运行时产生的噪声，由于潜水泵位于取水井处，消毒设备位于厂区消毒间，周边噪声敏感点距噪声源有一定距离，最近为厂区东北侧40m处农户，项目泵房、消毒间均密闭，项目设备选用低噪设备，经机座减振、墙体隔音、距离衰减等措施，对周边环境影响较小。 4、固体废物排放及治理措施 本项目营运期产生的主要污染物是高位水池池底泥沙和消毒药剂产生的废包装袋。 产生源强：本项目高位水池使用过程中池底会集聚少量泥沙，根据同类型项目类比，高位水池产生泥沙按10000m3产生约30kg计，高位水池每年将产生泥沙43.8kg；消毒剂用的是二氧化氯AB剂，消毒剂的用量是1m3水配1g消毒剂，本项目供水站的净水能力是40m3/d（14600m3/a），则对应的消毒剂使用量是14600g/a，每袋消毒剂共重1000g，其中药品净重980g，塑料袋重20g，则本项目需要消毒剂15袋/a，对应的废包装袋产生量300g/a。 防治措施：产生泥沙在冲洗高位水池时人工清掏，经自然风干后外运至垃圾填埋场处置；废包装袋经袋装收集后由厂家回收，实现资源化利用。

项目施工期主要污染物产生及预计排放情况                       （表六）

| 内容 类型 | 排放源(编号) |  |  | 污染物（名称） | 处理前产生浓度及生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 |  | 扬尘 | 无组织排放，少量 | 无组织排放，少量 |  |
|  |  | 运输道路扬尘 |  | 扬尘 | 无组织排放，少量 |  | 无组织排放，少量 |
|  |  | 施工废气 |  | 尾气 | 少量 |  | 自然扩散，无组织排放 |
| 水污染物 | 施工期 |  |  | 生活污水 | 0.5m3/d |  | 0 |
|  |  |  |  | 施工废水 | 2m3/d |  | 0 |
|  | 运营期 |  |  | 冲洗废水 | 2m3/次 |  | 0 |
| 固体废物 | 施工期 |  |  | 生活垃圾 | 0.5kg/d |  | 0 |
|  |  |  |  | 建筑垃圾 | 少量 |  | 0 |
|  |  |  |  | 弃方 | 515m3 |  | 0 |
|  | 运营期 |  |  | 废包装袋 | 300g/a |  | 0 |
|  |  |  |  | 池底泥沙 | 43.8kg/a |  | 0 |
| 噪声 | 施工期 |  | 机井工程 | 施工设备噪声 | 75～90dB（A） |  | 对声环境影响较小 |
|  | 运营期 |  | 潜水泵、消毒器 | 设备噪声 | 65dB(A) |  | 达标排放 |
| 生态环境影响： 本项目管道铺设作业属于短期的临时性占地，而且施工地段属农村生态环境，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失。 工程临时土方或建筑垃圾处理不当将造成占用土地资源及不同程度的水土流失。本项目施工期有少量弃土产生。施工时候要采取措施对经过沟渠加以保护。 本项目建设区域视觉范围内无自然风景点，工程的施工不会对自然风景区等环境保护目标造成影响。管道在正常输送过程中全线采用密闭流程，无污染物外排。区域内无珍稀野生动物，因此，工程施工期和运营期间，对生态环境影响很小。 综上，本项目在施工期间对生态环境影响不大，通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过加强施工管理、强化生态保护及恢复措施，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析                                                  （表七）

一、施工期环境影响分析 施工期的环境污染主要来自施工扬尘、施工废水、设备噪声、建筑垃圾及植被毁坏造成的生态破坏，可能会对当地的环境带来不同程度的影响。因此，在施工期间，应严格遵守国家和地方政府的相关规定，文明、安全、环保施工，使这些影响得以控制或减小。施工期环境影响相对营运期为短期影响，施工期结束后影响即消失。 1、大气环境影响分析 （1）扬尘 本项目扬尘主要来自机井工程场地平整产生的少量扬尘、钻井过程生产的扬尘、施工 材料运输带起扬尘。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在钻井过程和建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 扬尘污染的危害性是不容忽视的，浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病原菌，传染各种疾病，严重影响施工人员及周围居民的身体健康。此外，粉尘飘落在建筑物和树木枝叶上，将影响沿线景观。为此，评价要求建设单位督促各施工单位加强作业现场扬尘控制，工地不准裸露，杜绝野蛮施工，做好洒水降尘措施，同时在风速四级以上易产生扬尘时，应暂停土方开挖、回填，采取覆盖堆料、湿润等有效措施，最大限度减轻扬尘对环境空气的不利影响。为加强工程车辆、工程机械行驶路面扬尘控制，施工道路及场地拟采取洒水抑尘措施，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70%；施工车辆物料运输采取篷布加盖防尘，运输路线选择尽量避绕人口密集区、学校、医院等敏感点，途径沿线居民等处时加强沿线洒落物料清扫，采取必要洒水降尘措施，减轻车辆运输扬尘对项目沿线环境的影响。 根据业主提供资料，项目机井配套管道、管道工程主要采用人工明挖、填埋方式，不使用大型机械设备，且管道埋深和挖填宽度较小，工程量较小，挖填区域基本为田间小径等较潮湿的地带，只要严格落实除尘措施，项目产生的扬尘对环境影响较小。 （2）施工废气 项目施工期使用的施工机械、运输车辆所排放的废气中主要污染物为CO、NOx以及THC等污染物，废气，产生量较小，且露天条件利于气体扩散，因此对大气环境影响轻微。 综上，工程施工期对大气环境的影响具有范围较小和时间限于施工期等特点，通过采取覆盖、洒水、限制运输车辆速度就控制施工机械车速等措施后，可以将施工期的废气影响减至最小程度。 2、水环境影响分析 根据工程分析，本项目施工期产生施工人员生活废水0.5m3/d，生活废水依托农户化粪 池收集处理后用作农肥，不外排。施工期产生的少量施工废水通过隔油、沉淀处理后循环 使用，不外排。 因此，本项目施工期废水均不直接排入地表水环境，故不会对项目所在区域地表水环境造成直接影响。 3、噪声环境影响分析 （1）项目噪声源分析 施工期主要分为机械噪声和施工车辆噪声。本项目机械噪声主要由施工机械所造成， 如振动器和空压机等多为点声源；施工车辆噪声属于交通噪声。在上述施工噪声中，对环境影响最大的是施工机械噪声。施工噪声声源强度介于75-90dB(A)。 （2）噪声对环境的影响预测 主要噪声源以半球形向外辐射传播，仅考虑声源的距离衰减值，其衰减模式为： 式中：Li和L0分别为距离Ri和R0处的设备噪声级；ΔL为障碍物、植被等产生的附加衰减量。 对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级叠加，其预测模式为： 根据预测公式，计算出各类施工机械在满负荷运行时的噪声值距离衰减值见下表。 噪声源强dB（A）; 不同距离处的噪声值（dB(A)）. 10m; 20m; 32m; 50m; 100m. 振动器（85）; 65; 59; 55; 51; 45. 空压机（90）; 70; 64; 59.9; 55; 50. 振捣棒（75）; 55; 48.9; 44.9; 41; 35. 电锯（85）; 65; 59; 55; 51; 45. 电钻（78）; 58; 51.9; 47.9; 44; 38. 表7-1 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值 由上表可看出，若不采取有效的噪声防治措施，在路沿处的施工噪声会超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。昼间10m外施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求，夜间50m外才满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。 针对施工期噪声排放，环评要求施工单位： ①采取合理安排施工时间，禁止夜间（22:00~06:00）和午间（12:00~14:00）施工，当因施工工艺需要必须进行夜间施工时，须办理夜间施工手续并公告沿线群众； ②在靠近敏感点路段施工时，应根据实际情况在敏感点附近路段设置施工围挡等临时隔声措施； ③加强施工机械维修、保养，确保其处于最佳工作状态； ④合理布局，高噪声施工场所尽量布置在远离环境敏感点的区域。 由于施工噪声是社会发展过程中的短期污染行为，一般居民能够理解和接受，但为了保护沿线居民的正常生活，施工单位应采取必要的噪声控制措施，降低施工噪声对环境的影响。 通过采取以上噪声防治措施，可最大限度地减少施工噪声对周围环境的影响，保证居民的正常生活不受干扰。 4、固体废物影响分析 施工期固体废物主要包括废弃土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）废弃土石方 项目施工产生的弃方产生量较少，弃方产生量为515m3，用于沿线乡村道路铺设基层使用，不设置临时弃渣场，项目施工期产生的土石方不会对环境产生明显影响。 （2）建筑垃圾 施工区产生的建筑垃圾，包括碎砖、混凝土、砂浆、桩头、包装材料产生的建筑垃圾等，对于这部分固体废弃物能回用的尽量回用，不能利用部分集中收集后运至建筑垃圾处置场。 （3）生活垃圾 在项目施工期间，施工期间产生的生活垃圾总量约为5kg/d，其中可分为可降解和不可降解固体废弃物。若不对这些垃圾采取处理措施，生活垃圾经集中收集后送至指定地点堆放。 通过采取以上固体废物防治措施，项目产生的各固体废弃物去向明确，处置率100%，所产生的固体废物对周围环境影响较小。 5、对文物古迹和风景名胜区的影响分析 经过现场踏勘及向有关文物、园林保护部门调查，项目管道所经区域内无文物保护单位和风景名胜区。另外，建设单位及各施工单位建立制度，一旦施工中发现地下文物，须遵照文物保护部门的有关规定实施抢救或避让。 6、生态环境影响分析 本项目施工过程中开挖和回填将使原地表植被、地面组成物质、地形地貌受到扰动和破坏，使征地范围内的表层土裸露或形成较松散堆积体，失去原有植被的防冲、固土能力，增加新的水土流失。水土流失的危害主要表现为降低土地生产力和水土保持功能，破坏周边生态环境，危害工程安全，影响生态效益。因此，为保护生态环境，控制水土流失，需对各新增水土流失区域采取适宜、有效、经济的水土保持措施，进行植被和景观恢复，并把临时堆土作为本项目的重点防治对象，最大程度减少水土流失。施工期水土保持措施的防治措施如下：项目施工期尽量避开雨季；分段施工，做到随挖、随运、随铺、随压，尽量不留疏松地面，减少风蚀导致的水土流失。划定施工作业带范围和路线，不随意扩大；并严格施工作业范围，尽可能减少对沿线农作物的破坏以及由此引发的水土流失。提高工程施工效率，缩短施工工期。施工时禁止将材料随意堆放，尽量根据施工需求购买材料，采取随买随用原则，防止对耕地破坏范围的扩大。施工完毕后，及时运走废弃施工材料。施工破坏的农作物，施工结束后及时恢复，减少水土流失、降低对农作产量影响。管道敷设后，土方回填不仅遵循设计规范要求，还将遵循下石上土、下粗上细、肥沃的在上贫瘠的在下的原则。 综上所述，本项目工程量小，施工作业带较小，挖填方量较小，在采取以上生态保护 措施后，本项目对生态环境影响较小。 7、景观影响分析 本项目位于农村偏远地区，周边居民较少，项目周边无风景名胜区等需要特殊保护的景观，且项目工程量较小，施工时间较短，对周边景观影响较小。 8、施工期环境管理建议 建设单位至少应由一名熟悉环保政策和法规的专业技术人员负责落实环保措施，同时应组成一个由指挥长为组长的环境管理小组，以协调各施工单位的环保工作。监理公司须配置环保专业人员，负责施工过程中的环保工程监理，并检查“三同时”的落实情况。施工单位至少配备一名环保技术人员从事环保工程施工的技术负责。施工中环境监理人员可根据情况，对重要地段或敏感点提出环境监测计划，掌握施工期的环境状况，确保不发生重大的环境事故。 综上，项目施工期对环境造成一定影响，在加强施工期的环境管理并采取环评建议和要求的环保措施的基础上，可将其影响控制在最低程度。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 根据本项目特点，本项目营运期无废气污染物产生。 2、地表水环境影响分析 运营期在高位水池储水的过程中，池壁和池底会截留少量的杂质，杂质主要污染物为SS，为避免杂质对供水水质的影响，管理人员将每半年对高位水池清洗1次，将产生冲洗废水，冲洗废水经桶收集沉淀后用作周边耕地浇灌，不外排，对周围地表水环境影响较小。 3、地下水环境影响分析 水厂高位水池及工艺管道、设备间应进行防渗处理，其防渗系数不小于1.0*10-7cm/s。在采取上述措施后，本项目对地下水水质基本无影响。 4、声环境影响分析 项目运营期所产生的噪声主要来自潜水泵和一体化缓释消毒器，根据设备供应商提供的数据，单台潜水泵或消毒器根据本项目特点，噪声源为65dB(A)，通过选用低噪声设备经机座减振、墙体隔音等措施后，噪声源强可大幅度下降，因此经距离衰减后噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，噪声对环境影响较小。 5、固体废物环境影响分析 本项目营运期产生的主要污染物是高位水池池底泥沙和消毒药剂产生的废包装袋；高位水池池底泥沙产生量为43.8kg/a，废包装袋产生量300g/a。泥沙在冲洗高位水池时人工清掏，经自然风干后外运至垃圾填埋场处置；废包装袋经袋装收集后由厂家回收，实现资源化利用。 通过采取上述措施，项目运营期间产生的固体废物可以得到合理处置，不会对周围环境产生影响。 三、对生态系统和生物多样性的影响 本项目施工期修建道路会破坏某些野生动物原有的生存环境，生活受到干扰，如蛇、鼠、野兔及其它一些爬行动物等，部分会向其它地方迁徙，近几十年因受人为活动影响深远，现有植被除农作物外，以幼龄人工林和草本植物为主，动物主要是家禽及小型野生动物等。本项目建设过程中注重植被与景观恢复的建设，不会大规模的砍伐现有树木，因此，项目区的建设对当地植被的影响比较微弱，不会破坏原有生态系统，不会减少当地原有植被种类，植物多样性不会受到影响。 建设期的施工噪声、往来车辆及施工人员活动等对区域内动物可能会造成轻微程度的惊扰，但由于当地动物长期与当地居民共存，已经习惯于人类共处，只要在施工期加强管理、规范施工行为、严格控制噪声，当地原有野生动物不会因项目的建设和运行而迁移，其种类和数量不会出现明显的减少，动物多样性也不会受到严重影响。区域内的野生动植物种类和种群数量也不会出现大的下降。 总的来说，项目实施不会造成评价区生态系统发生大的变化，评价区生物多样性也不会发生大幅度下降， 项目对当地生物多样性的影响程度较小。 四、外环境对本项目的影响 本项目为乐山市农村饮水安全巩固提升工程，项目所在区域环境质量较好，对本项目无明显制约因素。根据本项目外环境关系可知，管道施工作业均沿田间小径铺设，沿线均不涉及移民搬迁和文物保护，无明显环境制约因素。由于项目施工期较短，施工过程中对噪声、扬尘等污染通过相应的环保措施，施工后的迹地进行及时的生态恢复，沿线的影响可以得到完全恢复。根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》，本项目供水安全保护范围划定为水井外围30m范围，取水井四周均为林地，50m直径范围内无农户、垃圾堆、厕所、粪坑、畜圈、渗坑、墓地等有可能对水源水质造成影响的风险源，且无有害物质堆存；该范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道等。 综上，项目周围外环境对本项目无明显制约因素。 五、经济、社会正效益分析 伴随着新农村建设加快，人民生活水平越来越高，现有居民自主取水水井无法满足居民需求，急需新建集中供水工程，解决居民生活用水。项目区居民生活用水大多为分散供水工程，采用浅层地下水作为供水水源，容易受到地表污染影响水质。大多数居民采用高温杀菌处理，部分居民采用一体化家用净水器处理，水质状况不稳定。本项目的建设，将决范围为童家镇光明村1、5、6、7、8、9组6个村，供水总人口567人，其中贫困人口59人的用水问题，可以提高农村居民健康水平，减少疾病发生；促进文明新村建设，改善生活条件；改善社会环境和生态环境；能带动地方经济发展；可以促进农村精神、物质文明建设。 综上所述，本项目的建设可带来显著的经济、社会效益。 六、环境风险 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度，事故风险评价主要考虑与本项目有关联的突发性灾害事故，包括易燃易爆和有毒有害物质，发生这种灾难性事故的概率虽然很小，但影响的程度往往是巨大的。根据项目性质，本项目存在的环境风险包括：项目本身对环境构成的风险，以及外环境可能对本项目形成的风险两方面。 1、管道风险影响分析 （1）风险分析 一般情况下，饮水管道不会发生堵塞、破裂和爆管。发生该类事故的可能原因主要有管道设计不合理、因气温骤降、寒潮过后，气温回升造成管网爆管、断管、漏水及闸阀泄露等导致区域内涝环境风险。在强震时，可能造成给水管道毁坏或其它事故，使自来水及井水外溢流入就近地表水。由于水体流淌地面，其中难免会带入一些泥土等，会对附近水体造成一定的影响，但考虑到该地区发生强地震的情况较少，出现这种风险可能性很小。当闸阀发生泄露，从而导致区域内涝，将侵蚀沿线建筑物地基，将沿线泥土、垃圾等带入地表水，污染地表水水质。当人为动土造成自来水管断裂、破损，可能造成管道破裂处的水土流失，泥浆水进入周边水体。 （2）事故防范措施及对策建议 ①根据风险分析，提出防止风险事故的措施对策。本次评价主要从技术措施对策和管理措施对策两个层面进行探索。 ②建设单位应定期安排工作人员对管道进行检查和维护，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。 ③当发生给水管道爆管、断管、漏水时，必须立即采取措施，对突发地段进行闭管，最大程度的减轻自来水浪费，并及时报告当地有关职能部门；针对机井工程，建设单位应安排工作人员教导服务农户，当发生给水管道爆管、断管、漏水时，立即关闭电源，检查管道爆管、断管、漏水地点，及时汇报给管理单位，让管理单位安排人员维修等。 2、风险评价结论 评价认为，业主和设计、施工单位在进行工程设计、施工和生产运行中，只要认真落 实本评价中提出的各项对策措施和建议，加强质量监督和工程管理，抓好建成的竣工验收、试运行和安全生产管理等环节的工作，工程建成后能满足安全生产的要求。在采取上述风险防范措施后，可将风险事故发生的概率降低到最低，将风险事故的影响降低到最小范围，本项目风险防范措施切实可行。 - 项目管理制度 项目建成后，为保证供水工程长效运营，乡镇管理单位应制定完善的工程运行管理制度、财务制度、设备操作规程、设备维修养护制度、水费计价管理制度、人员考核制度等管理制度和技术规程；应对水处理设施定期进行检查、维修、清洗、消毒；应定期巡查水源及管网等设施，及时排除故障和隐患，并建立记录档案。 八、竣工验收主要内容 工程建成后应及时组织环保验收，对各项环保工程措施的落实情况、效果以及工程建设对环境的影响进行评估。验收小组应由建设单位、设计单位、施工单位等组成，建议本建设项目的环保验收主要内容如下： 1、环保工程措施落实情况； 2、工程范围声环境、大气环境、地表水质量的保持情况； 3、工程区绿化、水土流失防治情况。 九、环保投资估算及“三同时”验收 本项目总投资79.35万元，环保投资约5.4万元，占工程总投资6.8%。项目环保投资见表7-2： 表7-2 项目环保设备投资及“三同时”验收一览表 项目名称; 内容; 投资（万元）. 施工期环境保护措施; 废水治理; 施工废水; 设置简易隔油池、沉淀池处理后回用; 0.5. 生活污水; 依托当地农户现有设施; /. 噪声治理; 施工噪声; 选用低噪声设备、加强设备维护；固定机械，设置隔声围墙和临时隔声屏障；合理安排施工时间；合理选择运输路线；加强施工现场噪声污染源的管理。; 1. 固体废弃物处置; 建筑垃圾; 不能回收的清运到当地政府部门指定的建筑垃圾场处理; 0.2. 生活垃圾; 生活垃圾经集中收集后送至指定地点堆放。; 0.1. 废弃土石方; 弃方沿线乡村道路铺设基层使用; 0.3. 废气治理; 扬尘; 采取采取湿法作业；大风天气不得进行土方作业；减少土方堆存数量及时间；建筑材料存放在农户家中或严密遮盖；文明施工；时回填土方并恢复植被; 2.2. 营运期污染防治措施; 噪声治理; 泵房、消毒间; 设备减振、厂房封闭、墙体隔声; 0.4. 水源保护; 隔离网; 约200m长水源保护隔离网; 0.6. 警示标志; 0.1. 合计; 5.4.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果                       （表八）

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 施工期 | 扬尘 | 施工场地洒水；建筑垃圾、土石方及时清运、对裸露地面和建筑物料 进行覆盖、做到“六必须”、“六不准”、限制大风天气作业、限制车速等。 | 对施工区域周围的大气环境影响较小 |
| 水污染 物 | 施工期 | 生产废水 | 隔油沉淀后回用，不外排 | 对地表水环境影响较小 |
|  |  | 生活污水 | 依托当地农户现有化粪池和旱厕收集处理后用作农肥 |  |
|  | 营运期 | 冲洗废水 | 经桶装收集沉淀后用于周边土地浇灌，不外排 |  |
| 固体废 物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 可回收的进行回收处理，不可回收的临时堆放场地覆盖、及时清运。 | 去向明确，合理处置，不会造成二次污染 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾经集中收集后送至指定地点堆放。 |  |
|  |  | 弃方 | 沿线乡村道路铺设基层使用 |  |
|  | 营运期 | 废包装袋 | 收集后厂家回收，实现资源化利用。 |  |
|  |  | 池底泥沙 | 人工清掏自然风干后运至垃圾填埋场 |  |
| 噪声 | 施工期 | 机械及设备噪声 | 施工机械和运输车辆噪声，通过采取合理安排施工时间，选用低噪设备、隔声、减振、加强维护、禁止运输车辆场内鸣笛，文明施工等措施进行控制。 | 不扰民 |
|  | 营运期 | 设备噪声 | 风机、泵等设备运行产生的噪声。设备安装时应注意减振、消音，泵房应封闭 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果 1、合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内，严禁随挖随倒；不得随意扩大开挖范围。 2、做好挖填土方的合理调配工作，临时土方堆放应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，临时土方能回填的及时清运回填，采取塑料薄膜覆盖。 3、在满足施工要求的前提下，尽量节省占用土地，合理安排施工进度。施工结束后及时清理施工现场，撤出占用场地，恢复原有地貌。 4、施工过程中应加强管理，施工执行“分层开挖原则”，注意保护相邻地带的树木、绿地等植被，及时回填，进行地貌、植被恢复，控制扬尘，减轻水土流失。 5、做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏，恢复项目区域的生态环境。 |  |  |  |  |

结论及建议                                                    （表九）

一、结论 1、产业政策符合性分析 本项目为农村供水项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会（2013年2月16日第21号令）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》可知，本项目属于国家鼓励发展的产业（第一类：鼓励类，第二项：水利，第4款：农村饮水安全工程）。同时，本项目取得了乐山市市中区发展和改革局《关于乐山市市中区“十三五”农村饮水安全巩固提升工程实施方案及招标方案的批复》（乐中发改投资【2019】6号），同意本项目的建设。 因此，本项目符合国家产业政策。 2、规划符合性析 根据国家发展和改革委员会、水利部关于农村饮水安全工程“十三五”工作的总体部署及四川省发改委、水利厅《关于转发<“十三五”期间农村饮水安全巩固提升及规划编制工作的通知>的通知》（川水函[2016]141号）以及《关于编制县级农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划的通知》（乐水函[2016]111号），以市中区“十三五”规划为依据，按照“实事求是、统筹规划、先急后缓、先重后轻、突出重点、分步实施”的原则，编制完成了《乐山市市中区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告》，已将童家镇光明村作为急需解决安全饮水问题重点整治对象，本项目位于童家镇光明村境内，要建设内容包括新建取水井、取水管道及供水管道、配套高位水池及消毒室、配电房等，供水范围为光明村1、5、6、7、8、9组6个组，供水总人口567人，其中贫困人口59人，设计供水能力为40m3/d。 乐山市市中区水务局于2018年10月15日对本项目出具了乐山市市中区水务局关于《乐山市市中区童家镇光明村农村饮水巩固提升工程（1、5-9组）初步设计》的批复（乐中水函【2018】131号），同意项目的建设，通过本项目的实施，必定减少农村用水矛盾，密切当地党群、干群关系；加快农村产业结构调整，带动农村二、三产业发展，推动农村城镇化建设步伐，必将进一步繁荣农村经济，构建和谐社会，推动社会主义新农村和全面建设小康社会步伐。 本项目选址于童家镇光明村6组拐耳山，通过征用当地村民的土地作为建设用地，主要为林地和耕地。该项目占用村民的土地通过货币的方式对村民进行补偿，目前项目所涉及的土地正在丈量及协调办理手续当中（用地说明见附件）。 因此，该项目建设符合当地规划要求。 3、外环境关系及选址合理性分析 （1）水厂选址 水厂位于童家镇光明村6组拐耳山林地内，水厂距取水井直线距离约362m，取水方便。厂址地面高程约511.5m，厂区的东北侧约40m-189m处有4户农户；西南侧88m-298m处有7户农户；厂区四周为农村环境，主要为林地和耕地，同时，项目周边无名胜古迹和重点文物保护单位，也无自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的对象。故无明显制约本项目的环境因子，外环境对项目不会造成影响，同时本项目与外环境基本相容。 （2）取水点选址 本项目水源选择新建机井取深井水为水源。取水井位于厂区西北面直线距离约362m处，取水井四周均为林地，50m直径范围内无农户、垃圾堆、厕所、粪坑、畜圈、渗坑、墓地等有可能对水源水质造成影响的风险源，且无有害物质堆存；根据《童家镇光明村集中供水2号点探井成果报告》及水源水质化验报告并结合现场实地勘测可知，项目水源水量、水质能满足取水要求。 （3）取水管网 项目原水通过深井潜水泵抽水取用。取水管网采用单管取水，井内采用钢管（管径40mm，管长90m），取水井外采用PE管（管径40mm，管长364m）；管道沿现状道路或规划道路敷设，埋深0.7m。 （4）供水管网 本项目采用自重力配水，不再加压，高位水池高程约511.5m，最不利用户地面高程405m，满足用户用水压力要求；从高位水池出水管共采用两条，一条供水管道覆盖光明村6组，另外一条管道穿山后覆盖1、5、7、8、9组，高位水池配水管网采用树枝状布置，采用PE管（管径63mm、50mm、40mm、32mm、25mm，管长8951m），管线沿现状道路或规划道路敷设，以最短的管线提供最大供水范围，管道埋深0.7m。 项目取水、供水管道敷设均不涉及穿越水体，不占农田，仅有3处穿越乡村道路，施工时采取半幅施工，可减少施工对交通的影响；沿线敏感点较多，均为当地农户，位于管线两侧0-50m范围，约180户；项目施工期通过洒水降尘、加强管理等措施，可最大程度避免扬尘、噪声污染，施工结束后及时对占地生态恢复。 （5）临时工程 本项目为农村供水工程，不设置施工营地和施工场地，施工工人大多来自当地，施工材料和机械堆放依托村民现有房屋；由于本项目工程量小，外购成品商混，不设置拌和站。本项目依托现有村道，无需新建施工临时道路。本项目开挖量大于回填量，因此，本项目不设置取土场，但是本项目，弃方产生量约515m3，产生量较少，产生的弃方沿线乡村道路铺设基层使用，不设置临时弃渣场。 综上，评价认为：本项目选址合理。 4.环境现状结论 （1）环境空气 SO2、NO2的小时均值和PM10的日均值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，表明本项目所在区域环境空气质量较好。 （2）地表水 从地表水环境质量现状监测结果中可以看到，所有监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，表明光明水库水环境质量很好，没有受到污染。 （3）声学环境 项目所在区域声学环境质量状况较好，无重大噪声污染源。区域声学质量状况良好，区域内声学环境质量现状达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。 5、达标排放及污染防治措施有效性分析 （1）施工期 施工期的环境污染主要来自施工扬尘、施工废水、设备噪声、建筑垃圾及植被毁坏造成的生态破坏，可能会对当地的环境带来不同程度的影响。因此，在施工期间，应严格遵守国家和地方政府的相关规定，文明、安全、环保施工，使这些影响得以控制或减小。施工期环境影响相对营运期为短期影响，施工期结束后影响即消失。 - 营运期 ①大气环境影响分析 根据本项目特点，本项目营运期无废气污染物产生。 ②地表水环境影响分析 运营期在高位水池储水的过程中，池壁和池底会截留少量的杂质，杂质主要污染物为SS，为避免杂质对供水水质的影响，管理人员将每半年对高位水池清洗1次，将产生冲洗废水，冲洗废水经桶收集沉淀后用作周边耕地浇灌，不外排，对周围地表水环境影响较小。 ③地下水环境影响分析 水厂高位水池及工艺管道、设备间应进行防渗处理，其防渗系数不小于1.0*10-7cm/s。在采取上述措施后，本项目对地下水水质基本无影响。 ④声环境影响分析 项目运营期所产生的噪声主要来自潜水泵，通过选用低噪声设备、机座减振、墙体隔音等措施后，噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，潜水泵噪声对环境影响较小。 ⑤固体废物环境影响分析 本项目营运期产生的主要污染物是高位水池池底泥沙和消毒药剂产生的废包装袋；泥沙在冲洗高位水池时人工清掏，经自然风干后外运至垃圾填埋场处置；废包装袋经袋装收集后由厂家回收，实现资源化利用。 综上，通过采取上述措施，项目运营期间不会对周围环境产生影响。 6、环境风险 项目自来水生产过程中涉及的消毒药剂用量较小，在采取有针对性的环境风险防范措施及应急措施后，可将风险事故对环境的影响控制在可接受的水平，项目拟采取的风险防范措施及应急预案有效可靠，项目从环境风险的角度可行。 7、环境影响评价结论 项目施工期对环境的影响包括施工所产生的扬尘、废渣、废水以及施工噪声等。项目在施工期产生的这些影响都是暂时的，各类污染物的排放量较小，通过采取相应的环保措施可以将这些影响减轻。 运营期项目基本为一个清洁的生产过程，主要污染为潜水泵的噪声及废包装袋。通过采取相应降噪措施和废包装袋收集后厂家回收，项目将不会对周围环境造成明显不利影响。工程实施后不会改变水环境、环境空气、声学等环境质量级别和现有功能。 综上所述，本项目工程技术成熟、可靠，工艺符合清洁生产要求；污染物产生量少，施工和运行过程有切实可行的污染及影响防治措施，污染物能达标排放；项目对区域的大气、地表水、声环境及生态环境的影响小，不会导致区域环境功能明显改变。项目建设符合国家产业政策和当地规划，无环境制约因素。本项目只要认真落实本报告表中提出的各项污染防治对策措施，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，就可将外环境对工程的制约和工程对环境的不利影响控制在最低程度。因此，从环境保护角度讲，工程建设是可行的。 二、建议 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2、加强对供水站的管理，保证饮水安全。 3、将各项环保措施落到实处，切实减轻对环境的影响。 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 社会信用代码证书 附件3 发改立项批复 附件4 初设批复 附件5 用地说明 附件6 监测报告 附件7 原水水质报告 附件8 钻探井结论 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目管网布及平面布置图 附图3 项目外环境关系图 附图4 现场照片 附图5 乐山生态红线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列l～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态环境影响专项评价 4．声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

乐山市市中区农村饮水安全巩固提升工程

童家镇光明村2、3、4组集中供水工程

环境影响报告表

# （报批本）

建设单位：乐山市市中区童家镇人民政府

评价单位：安徽通济环保科技有限公司

编制日期：2019年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况                                            （表一）

| 项目名称 | 乐山市市中区农村饮水安全巩固提升工程童家镇光明村2、3、4组集中供水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 乐山市市中区童家镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 兰雪峰 |  |  | 联系人 |  | 王建强 |  |  |  |
| 通信地址 | 乐山市市中区正兴街133号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18990615267 |  | 传真 | —— |  |  | 邮政编码 | 614000 |  |
| 建设地点 | 童家镇光明村（29°45′0″，103°55′11″） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 乐山市市中区发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  | 乐中发改投资【2019】6号 |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | D4610 自来水的生产和供应业 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | / |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 33.2 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 3 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 9.03% |
| 评价经费 （万元） | --- | 预期投产日期 |  |  | 2019年4月 |  |  |  |  |
| 工程内容与规模 一、项目由来 1、项目实施背景 深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕实施脱贫攻坚工程、全面建成小康社会的目标要求，顺应农村居民对不断改善生活条件的需求，坚持保障民生、建管并重、量力而行、可以持续的原则，对现有农村饮水工程设施进行巩固提升，把农村饮水安全成果巩固住、稳定住、不反复，全面提高农村饮水安全工程保障水平，实现农村饮水安全工程向“安全性”“稳定性”转变。 ①深入贯彻精准扶贫、打赢脱贫攻坚战的需要 为了深入贯彻习近平总书记关于“六个精准”扶贫（扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到位精准、因村派人精准、脱贫成效精准）的讲话精神，市中区农村饮水安全巩固提升工程规划必须与脱贫攻坚等规划相衔接，在确定工程布局和规模时，围绕脱贫攻坚的目标要求，需突出重点，优先解决贫困地区等区域的农村供水基本保障问题。实施农村饮水安全巩固提升工程有利于完善农村基础设施建设，是全面建设小康社会和打赢脱贫攻坚战的需要。 ②全面建设小康社会的必然要求 党的十七大提出全面建设小康社会，十八届五中全会强调“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，“十三五”规划必须紧紧围绕实现这个奋斗目标来制定。完善城乡供水设施，推进城乡一体化建设，使城镇自来水普及率不低于82％，农村饮水安全问题基本得到解决。保障农村饮水安全是一项长期工作，“十一五”“十二五”规划的实施市中区农村饮水安全阶段性任务全面完成，但目前农村饮水工程仍存在供水规模偏小、供水保证率不高、净水设施破损、管网漏损率较高、入户率和水质达标率偏低等问题。按照中央提出的到2020年全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战的要求，结合市中区实际，提高农村饮水安全保障水平，使广大农村居民喝上更加安全、干净和放心的饮用水，是进一步改善农村生活条件，促进农村经济全面、协调和可持续发展的基础，也是全面建设小康社会和推进全域旅游的必然要求。 ③促进农村经济发展、改善群众生活和健康水平的需要 改革开放三十多年来，市中区农村农业生产及生活设施现代化程度逐步提高，农村居住条件明显改善，农村面貌发生了较大的变化，但农村饮水安全标准偏低，工程设施落后的问题仍然十分突出。自从实施农村饮水安全工程以来，农村饮水困难问题已经得到基本解决。随着社会的发展和人民生活水平的提高，群众对饮用水提出了更高的要求和更强烈的愿望，目前已成为广大农民群众的最迫切、最现实和受益最直接的要求。农村饮水安全工程是村镇建设的重要基础设施之一，对推动村镇化的发展，扩大内需，拉动整个国民经济的发展，有着十分重要的意义。另一方面有利于改善农村投资环境。有利于乡镇企业的发展，增加企业的活力和竞争力，稳定提高产量和产品质量。随着农村供水设施的逐步完善，有利于繁荣农村市场，促进乡镇饮食服务业、公共服务业和旅游业等第三产业的发展。因此实施市中区农村饮水安全巩固提升工程大大改善该农村地区的供水能力、提高居民的生活和健康水平，促进当地经济、社会、文化的发展及环境的改善，为实现社会经济全面协调可持续发展，建设社会主义新农村保驾护航，其社会效益显著。 ④解决农村饮水安全工程长效运行的需要 党中央、国务院高度重视农村饮水安全工作。“十一五”“十二五”期间，通过中央和地方加强指导和投资支持，市中区长期存在的饮水不安全问题得到基本解决。但是受水源条件、工程状况、人口分布和标准提升等因素影响，农村饮水安全工程在保证率、水量和水质保障等方面还存在一些薄弱环节，保障农村饮水安全是一项长期工作。实施市中区农村饮水安全巩固提升工程有利于健全工程长效运行机制，强化管护，充分发挥已建工程效益，进一步提高农村饮水集中供水率、自来水普及率、供水保证率和水质达标率。 2、总体布局 截止2015年，市中区已基本解决30.16万农村饮水不安全人口的饮水问题，通过对该区农村居民人均纯收入、供水入户人口、水源水质、水源保证率、消毒净化设施配套、供水水质达标工程数量等情况进行摸底调查，部分地区农村饮水安全成果还不够牢固、容易反复，在水量和水质保障、长效运行等方面还存在薄弱环节，主要是由于分散供水工程处数多，分布广，分散供水工程多采取打井供水方式，受环境气候等因素影响，地下水位下降，在枯水期用水保证率降低，且由于农村居民环保意识淡薄，部分农户随意排放生活污水及牲畜粪便等，造成地表水水质的污染，从而导致浅层地下水水质也受到不同程度的影响。另外，部分早期建成的小型农村饮水工程因管理水平有限，配置的制水设备及消毒设备使用维护不当，或不会使用，导致目前出现一批锈蚀严重或机械故障无法继续使用的净水设备，直接影响水厂出水水质。“十三五”期间，需要在巩固农村饮水工程已有成果的基础上，进一步提升农村安全饮水保障水平。 通过对贫困地区饮水安全现状情况进一步核实，围绕全面建成小康社会和实施脱贫攻坚工程的目标要求，重点解决贫困地区和饮水安全易反复、水质保障程度不高、长效机制不健全等地区方面。根据统筹城乡发展的总体要求，综合市中区现状供水设施、水源条件、地形地貌、用水需求、技术经济条件等因素，与美丽宜居乡村规划、新型城镇化发展规划、脱贫攻坚规划紧密衔接，按照规模化建设、专业化管理、经济合理、方便管理等原则，科学确定工程总体布局、建设规模与技术方案。供水工程按照重点发展集中连片规模化供水工程的思路进行规划。充分挖掘现有城镇水厂供水潜力，推动城镇供水设施向农村延伸，采取管网延伸扩大供水区域；对原工程规模小且水源有保障的，尽可能进行改、扩建，采取联网并网，提高供水保证率；对水源有保证，但工程老化或水处理设施不完善的供水工程，通过改造供水设施，改进水处理工艺，改善供水水质。 - 目标任务 根据国家建设社会主义新农村和全面建设小康社会，精准扶贫脱贫攻坚的总体要求，以发展规模化的集中供水工程为重点，用2－3年时间基本完成骨干工程建设，加快完善农村供水网络，妥善解决边远地区、分散群众、贫困农户的饮水问题，力争在2020年前全部解决市中区农村饮水安全问题，形成供水保障、安全长效的农村饮水安全保障体系，完成脱贫攻坚目标任务。 乐山市市中区“十三五”农村饮水安全巩固提升工程实施方案涉及童家镇、土主镇、迎阳乡、茅桥镇、悦来乡、绵竹镇、平兴乡、全福镇、石龙乡、九龙乡、剑峰乡、普仁乡、青平镇、白马镇、关庙乡、水口镇、杨湾乡、临江镇、凌云乡、牟子镇等乡镇共8451人，其中贫困人口1047人。 管理方面：全面推进工程管理体制和运行机制改革，建立健全县农村供水管理服务机构、农村供水专业化服务体系、合理的水价及收费机制、工程运行管护经费保障机制和水质检测监测体系、水厂信息化管理，对规模大于20m3/d以上的集中式供水工程开展水源保护区建设与管理，完善供水工程的水质化验体系，加大对水厂运行管理关键岗位人员的业务能力培训，确保工程长效运行。 乐山市市中区农村饮水安全巩固提升工程童家镇光明村2、3、4组集中供水工程是“十三五”巩固提升工程之一，童家镇光明村现状供水主要为农户分散打井取水，受环境气候等因素影响，地下水位下降，在枯水期用水保证率降低，且由于农村居民环保意识淡薄，部分农户随意排放生活污水及牲畜粪便等，造成地表水水质的污染，从而导致浅层地下水水质也受到不同程度的影响。本项目将重点解决贫困地区和饮水安全易反复、水质保障程度不高、长效机制不健全等方面问题，工程位于童家镇光明村境内，由于光明村政府已在山泉水水源口修建引泉池和厂区旁修建高位水池，本次建设主要内容为输水管道及供水管道、消毒室、配电房等，供水范围为光明村2、3、4组3个组，供水总人口350人，其中贫困人口19人，设计供水能力为25m3/d。 按照《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》，以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的要求，该建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》相关规定，本次建设需环评持证单位编写报告表。为此，乐山市市中区童家镇人民政府将“乐山市市中区农村饮水安全巩固提升工程童家镇光明村2、3、4组集中供水工程”环境影响报告表委托安徽通济环保科技有限公司进行编制。我单位在接受该项目环境影响报告表编制工作后，积极开展了现场踏勘、资料收集、整理工作。在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析后，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 目前项目处于前期设计阶段，未进行施工，项目拟计划于2019年1月开工，2019年4月建成投产，建设期3个月。 二、编制依据 1、法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1； （2）《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015.8.29； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29； （7）《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.28； （8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7； （9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1。 （10）《中华人民共和国水土保持法实施条例》，国务院令第120号，2011.1.8； （11）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017.10.1施行； （12）《全国生态环境保护纲要》，国发[2000]38号； （13）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发[2005]39号； （14）《国务院关于环境保护若干问题的决定》，[1996]31号，1996.8.3颁布； （15） 《关于西部大开发中加强建设工程环境保护管理的若干意见》，国环发[2001]4号； （16）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018.4.28修订； （17）《产业结构调整指导目录》，2011年本，2013年修订； （18）《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，川环发[2006]1号； （19）《四川省饮用水水源保护管理条例》，2012.1.1； （20）《饮用水源保护区污染防治管理规定》，2010.12.22； （21）《关于进一步加强饮用水水源保护区环境监管工作的通知》，川环发[2014]54号； （22）《分散式饮用水水源地环境保护指南（试行）》，环办[2010]132号； （23）《关于加强农村饮用水水源保护工作的指导意见》，环办[2015]53号； （24）《关于印发乐山市市中区村镇集中供水工程运行管理办法（试行）的通知》，乐中府发[2017]14号。 2、技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《农村饮用水水源地环境保护技术指南》（HJ2032-2013）。 3、相关资料 （1）环境影响评价委托书； （2）本项目立项批复； （3）本工程阶段有关资料、设计图纸和相关专业设计成果。 三、项目产业政策符合性和规划符合性分析 1、产业政策符合性分析 本项目为农村供水项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会（2013年2月16日第21号令）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》可知，本项目属于国家鼓励发展的产业（第一类：鼓励类，第二项：水利，第4款：农村饮水安全工程）。同时，本项目取得了乐山市市中区发展和改革局《关于乐山市市中区“十三五”农村饮水安全巩固提升工程实施方案及招标方案的批复》（乐中发改投资【2019】6号），同意本项目的建设。 因此，本项目符合国家产业政策。 2、规划符合性分析 根据国家发展和改革委员会、水利部关于农村饮水安全工程“十三五”工作的总体部署及四川省发改委、水利厅《关于转发<“十三五”期间农村饮水安全巩固提升及规划编制工作的通知>的通知》（川水函[2016]141号）以及《关于编制县级农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划的通知》（乐水函[2016]111号），以市中区“十三五”规划为依据，按照“实事求是、统筹规划、先急后缓、先重后轻、突出重点、分步实施”的原则，编制完成了《乐山市市中区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告》，已将童家镇光明村作为急需解决安全饮水问题重点整治对象，本项目位于童家镇光明村境内，本次建设主要建设内容包括输水管道及供水管道、消毒室、配电房等，供水范围为光明村2、3、4组3个组，供水总人口350人，其中贫困人口19人，设计供水能力为25m3/d。 同时，乐山市市中区水务局于2018年10月15日对本项目出具了乐山市市中区水务局关于《乐山市市中区童家镇光明村2-4组农村饮水巩固提升工程初步设计》的批复（乐中水函【2018】132号），同意项目的建设，通过本项目的实施，必定减少农村用水矛盾，密切当地党群、干群关系；加快农村产业结构调整，带动农村二、三产业发展，推动农村城镇化建设步伐，必将进一步繁荣农村经济，构建和谐社会，推动社会主义新农村和全面建设小康社会步伐。 本项目选址于童家镇光明村3组，通过征用当地村民的土地作为建设用地，主要为林地和耕地。该项目占用村民的土地通过货币的方式对村民进行补偿，目前项目所涉及的土地正在丈量及协调办理手续当中（用地说明见附件）。 因此，该项目建设符合当地规划要求。 四、外环境关系及选址合理性分析 1、水厂选址 水厂位于童家镇光明村3组，水厂临近光明村政府已建的高位水池，项目水源位于厂区西北面111m山坡上，高程约为523m，山泉水经管道引流至光明村政府已建的引泉池，再经管道重力自流进入厂区消毒后供给用户。厂址地面高程约474m，厂区的东北侧约186m-282m处有5户农户；东南侧198m-294m处有8户农户；南侧40m-196m处有2户农户；厂区四周为农村环境，主要为林地和耕地，同时，项目周边无名胜古迹和重点文物保护单位，也无自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的对象。故无明显制约本项目的环境因子，外环境对项目不会造成影响，同时本项目与外环境基本相容。 - 取水点选址 本项目水源选择山泉水为水源。位于厂区西北面111m山坡上，引泉池周边主要为林地及耕地，50m直径范围内无农户、垃圾堆、厕所、粪坑、畜圈、渗坑、墓地等有可能对水源水质造成影响的风险源，且无有害物质堆存；山泉水经管道引流至光明村政府已建的引泉池，引泉池位于水源旁，再经管道重力自流进入厂区消毒后供给用户。水源四周均为林地，50m直径范围内无农户，根据现场调查及水源水质化验报告并结合现场实地勘测可知，项目水源水量、水质能满足取水要求。 - 输水管网 项目源水通过输水管道自流至厂区消毒。输水管网采用单管输水，采用PE管（管径40mm，管长156m）；管道沿现状道路或规划道路敷设，埋深0.7m。 - 供水管网 本项目采用自重力配水，不再加压，高位水池高程约523m，最不利用户地面高程424m，满足用户用水压力要求；从高位水池出水管共采用两条，一条供水管道覆盖光明村3组，另外一条管道穿山后覆盖2、4组，高位水池配水管网采用树枝状布置，采用PE管（管径50mm、40mm、32mm、25mm，管长4408m），管线走向沿现状道路或规划道路敷设，以最短的管线提供最大供水范围，管道埋深0.7m。 项目取水、供水管道敷设均不涉及穿越水体，不占农田，仅有1处穿越乡村道路，施工时采取半幅施工，可减少施工对交通的影响；沿线敏感点较多，均为当地农户，位于管线两侧0-50m范围，约103户；项目施工期通过洒水降尘、加强管理等措施，可最大程度避免扬尘、噪声污染，施工结束后及时对占地生态恢复。 5、临时工程 本项目为农村供水工程，不设置施工营地和施工场地，施工工人大多来自当地，施工材料和机械堆放依托村民现有房屋；由于本项目工程量小，外购成品商混，不设置拌和站。本项目依托现有村道，无需新建施工临时道路。本项目开挖量大于回填量，因此，本项目不设置取土场，但是本项目，弃方产生量约236m3，产生量较少，产生的弃方沿线乡村道路铺设基层使用，不设置临时弃渣场。 综上，评价认为：本项目选址合理。 五、三线一单”符合性分析 1、本项目与生态保护红线符合性分析 本项目位于乐山市市中区童家镇光明村。根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）： ①总体划定情况 四川省生态功能重要性和生态环境敏感性科学评估结果表明，全省水源涵养极重要区、水土保持极重要区、生物多样性维护极重要区面积分别为10.56万平方公里、6.77万平方公里、10.83万平方公里，水土流失极敏感区、土地沙化极敏感区、石漠化极敏感区面积分别为5.28万平方公里、2.31万平方公里、0.74万平方公里。叠加后（去除重叠部分）总面积为16.23万平方公里，占全省幅员面积的33.38%。 在科学评估基础上，对各类保护地进行叠加校验、边界处理、规划衔接、跨区域协调、上下对接等，去除城市建设用地、耕地（含永久基本农田）、商品林（含苗圃）、交通用地、工矿用地以及能源、公共服务设施等项目建设用地，完成四川省生态保护红线划定。 四川省生态保护红线总面积14.80万平方公里，占全省幅员面积的30.45%，涵盖了水源涵养、生物多样性维护、水土保持功能极重要区，水土流失、土地沙化、石漠化极敏感区，自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区，风景名胜区的一级保护区（核心景区）、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产地的核心区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源保护区的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区等法定保护区域，以及极小种群物种分布栖息地、国家一级公益林、重要湿地、雪山冰川、高原冻土、重要水生生境、特大和大型地质灾害隐患点等各类保护地。 四川省生态保护红线主要分布于川西高山高原、川西南山地和盆周山地，分布格局为“四轴九核”。“四轴”指大巴山、金沙江下游干热河谷、川东南山地以及盆中丘陵区，呈带状分布；“九核”指若尔盖湿地（黄河源）、雅砻江源、大渡河源以及大雪山、沙鲁里山、岷山、邛崃山、凉山—相岭、锦屏山，以水系、山系为骨架集中成片分布。 ②生态保护红线类型分布 表1-1 生态红线区块名称及面积 生态保护红线类型分布（单位：万平方公里）. 生态保护红线类型分布; 红线区面积; 占生态保护红线总面积比 （%）; 占全省面积比（%）. 合计; 14.8; /; 30.45. 雅砻江源水源涵养生态保护红线; 2.23; 15.06; 4.58. 大渡河源水源涵养生态保护红线; 1.27; 8.60; 2.62. 若尔盖湿地水源涵养—生物多样性维护生态保护红线; 0.83; 5.62; 1.71. 沙鲁里山生物多样性维护生态保护红线; 3.00; 20.27; 6.17. 大雪山生物多样性维护—水土保持生态保护红线; 1.47; 9.90; 3.02. 岷山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线; 2.23; 15.03; 4.58. 邛崃山生物多样性维护生态保护红线; 0.63; 4.26; 1.30. 凉山—相岭生物多样性维护—水土保持生态保护红线; 1.10; 7.40; 2.25. 锦屏山水源涵养—水土保持生态保护红线; 1.09; 7.34; 2.24. 金沙江下游干热河谷水土流失敏感生态保护红线; 0.40; 2.73; 0.83. 大巴山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线; 0.36; 2.46; 0.75. 川东南石漠化敏感生态保护红线; 0.11; 0.77; 0.24. 盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线; 0.08; 0.54; 0.17. 同时，结合《乐山市生态红线分布图》可知，本项目不在生态红线范围内。 2、本项目与环境质量底线符合性分析 根据本项目监测数据及引用相关监测数据可知，环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准、区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值、地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 因此，项目所在区域环境质量良好，未超出环境质量底线。 3、本项目与资源利用上线符合性分析 本项目为农村饮水安全工程属于基础设施建设，未涉及资源利用上线。 4、本项目与环境准入负面清单符合性分析 本项目不属于产生重大污染源的工业项目，属于农村饮水安全工程，为产业政策鼓励发展的项目。项目施工期采取环保措施后，对周围环境影响较小。同时，乐山市尚未制定该区域环境准入负面清单，因此，本项目不在环境准入负面清单内。 综上，经过与“三线一单”进行对照后，本项目不在区域生态红线内，未超出环境质量底线及资源利用上线，未列入环境准入负面清单内。 六、总平面布置合理性分析 项目厂区构筑物较少，主要新建消毒房1间、配电房1间，消毒间临近已建高位水池，方便源水消毒后进入高位池体，配电房紧邻消毒房布设，为消毒设备用电提供保证，厂区不设置管理用房。厂区大门位于南侧，大门外新建人行小道与乡村公路相连，方便材料运输及管理人员及时进出厂区运营维护。 综上，各构筑物根据工艺进行布置，满足工艺要求，流程合理，使各环节紧密衔接；同时通道间能满足运输和管线布置的条件，各类管线布置顺而短，减少了损失，节省了能源。 综上，项目总平面布置基本合理。 七、项目内容和规模 1、项目名称、地点、建设单位及性质 项目名称：乐山市市中区农村饮水安全巩固提升工程童家镇光明村2、3、4组集中供水工程 建设地点：童家镇光明村3组 建设单位：乐山市市中区童家镇人民政府 建设性质：新建 项目投资：33.2万元，其中国家中央财政专项补助资金26.48万元，地方配套6.72万元。 2、主要工程规模以及内容 项目采用自重力供水，工程由水源工程、水厂、输水管道和供水管网等组成。 （1）水源工程 本项目水源选择山泉水为水源。水源属于山体沁出的地下水，本项目建设前光明村政府已经在水源旁修建2个10m³的引泉池集水。 （2）水厂 项目厂区构筑物较少，主要利用原光明村政府已建高位水池1座，新建消毒房1间、配电房1间，消毒间临近高位水池，方便源水消毒后进入高位池体内，配电房紧邻消毒房布设，为消毒设备用电提供保证，厂区不设置管理用房。厂区大门位于南侧，大门外新建人行小道与乡村公路相连，方便材料运输及管理人员及时进出厂区运营维护。 本项目不设置实验用房，项目进水水质和出水水质均送至乐山市市中区疾病预防控制中心检测。 - 输水管道 输水管网采用单管取水，采用PE管（管径40mm，管长156m）；管道沿现状道路或规划道路敷设，埋深0.7m。 （4）供水管网 供水管网采用枝状布置，从高位水池出水管共采用两条，一条供水管道覆盖光明村3组，另一条管道覆盖2、4组，采用PE管（管径50mm、40mm、32mm、25mm，管长4408m），埋深0.7m。 - 工程组成一览表 项目组成以及主要环境问题见下表 表1-2 工程项目组成及主要环境问题表 类别; 项目内容; 可能产生的主要环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 取水工程; 山泉水为水源，经输水管道重力自流至厂区，2个10m3引泉池; 施工扬尘、施工废水、建筑垃圾、噪声、水土流失; /; 已建，利旧. 配水厂工程; 主体工程; 高位水池：4.0×2.5×2.0m，矩形钢筋混凝土结构半埋式; 废水、泥沙; 已建，利旧. 辅助工程; 配电房：1间，平面尺寸长×宽×高=2×2×3m，砖混结构。安装配电箱1个; /. 消毒房：1间，平面尺寸长×宽×高=2×2×3m，砖混结构。室内安装一体化消毒器及配套启动控制设备，消毒器通过消毒管与高位水池连接。消毒药剂采用二氧化氯AB剂。; 噪声. 公用工程; 供电：由童家镇光明村供电管网供给，从项目附近线路上接入，供消毒设备使用。; /. 办公、生活及辅助设施; 本项目原料中的砂砾石料、碎石土料、水泥、钢筋等均当地外购，混凝土也外购成品商品混凝土，不设置料场; /. 环保工程; 设置隔离网、隔离标志；厂区周围进行绿化; /. 输水管道; 单管输水；采用PE管；管线总长156m，埋深0.7m; /. 供水管网; 管网采用枝状布设；采用PE管；管线总长4408m，埋深0.7m; /. 4、项目主要设备 本项目主要设备见表1-3。 表1-3 主要工艺设备表 序号; 名称; 型号及规格; 单位; 数量; 备注. 1; 一体化缓释消毒器; SK-100(缓释消毒器）; 套; 1; /. 2; 电缆（220V含电杆等配件）; /; m; 120; /. 3; 配电箱; /; 个; 1; /. 4; PE管; DN63、50、40、32、25; m; 4564; /. 5、项目原辅材料一览表 本项目为供水工程，营运期生产任务为为乡镇居民提供生活用水，原辅材料消耗主要为水处理药剂及电力。项目主要原辅材料及动力供应见表1-4。 表1-4 原辅材料消耗情况一览表 类别; 名称; 单位; 数量; 来源; 备注. 建筑材料; 混凝土; t; 2.6; 市场购买; /. 建筑材料; 钢筋; t; 0.4; 市场购买; /. 建筑材料; 砂石; m3; 16; 市场购买; /. 建筑材料; 页岩砖; 匹; 1200; 市场购买; /. 原辅材料; 二氧化氯AB剂; kg/a; 9.1; 市场购买; 消毒剂. 动力; 电; kwh; 1500; 乡镇供电站; /. 消毒剂：二氧化氯AB剂分为A剂和B剂两部分，A剂主要成分是二氧化氯，B剂主要为二氧化氯的活化剂，通过一体化缓释消毒器自动投加对源水消毒，消毒原理是二氧化氯消毒，经二氧化氯消毒后，可以杀死99.9%细菌，经处理后的水质能达到卫生部和国家标准化管理委员会颁布的生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）。本环评在此介绍二氧化氯相关特性，见表1-5。 表1-5 二氧化氯特性表 标识; 分子式：ClO2；CAS号：10049-04-4. 主要成分与性质; 外观与性状：黄红色气体，有刺激性气味，能沿地面扩散，一般稀释为10％以下的溶液使用、贮存 密度：相对密度(水=1)3.09(11℃)：相对密度(空气=1)2.3 稳定性：不稳定 熔点：-59℃ 沸点：9.9℃／97 2kPa(爆炸) 溶解性：不溶于水. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速离开现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，呼吸困难时给输氧，呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者漱口，饮牛奶或蛋清。就医。 灭火方法：切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。. 泄漏应急处理; 疏散泄污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽。应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服。切断火源。勿使泄漏物与可燃物质(术材、纸、油等)接触，切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。. 防护措施; 呼吸系统防护：空气中浓度较高，应该佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正式自给式呼吸器 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 身体防护：穿防腐工作服 手防护：可能接触毒物时，戴防化学品手套 其他：工作现场禁止吸烟。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。. 八、供水范围 本工程供给的为生活用水，供水范围为光明村2、3、4组3个组，供水总人口350人，其中贫困人口19人。 九、需水量与供水量 1、需水量预测 （1）设计人口 根据《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014），设计年限末的用水人口，以设计基准年的人口数为基数，按下式计算： 式中：P为设计用水居民人数； P0为供水范围内的现状常住人口数； 为设计年限内人口的自然增长率，根据乐山市2017年人口自然增长率为1.3‰； n为工程设计年限，本工程取15年； P1为设计年限内人口的机械增长人数。 计算过程及结果见下表1-6： 表1-6 设计人口计算表 工程所在地; 工程名称; Po现状常住人口; P设计用水居民; 备注. 童家镇光明村; 光明村2、3、4组集中供水工程; 350; 357; /. 2、用水量计算 （1）居民生活用水量Q1 Q1= P×q / 1000 式中： Q1 — 居民生活用水量，m³/d； P — 设计用水居民人数，人； q — 最高日居民生活用水定额，L/(人•d )。 根据对供水范围用户的实地考察，根据居民生活习惯与用水现状、用水条件、供水方式、经济条件等情况，结合本地经济发展状况，依据《村镇供水工程设计规范》（SL687—2014）“最高日居民生活用水定额表”（见表1-6）及不同地区居民最高日用水量指标，可知乐山市市中区为四川西南部地区，属于第四区：采用适用于“全日供水，户内有洗涤池和少量卫生设施”，最高日居民生活用水量定额取60L/人.d。不同地区农村生活饮用水水量指标表见表1-7： 表1-7 不同地区农村生活饮用水水量指标表 单位：L/人•d 主要用（供）水条件; 一区; 二区; 三区; 四区; 五区. 公共取水点，或水龙头入户、定时供水; 20-40; 25-45; 30-50; 35-60; 40-70. 全日供水，户内有洗涤池和少量卫生设施; 40-60; 45-70; 50-80; 60-90; 70-100. 全日供水，室内有给水、排水设施且卫生设施齐全; 60-100; 70-110; 80-120; 90-130; 100-140. 经计算，项目居民最高日居民生活用水量见下表。 表1-8 最高日居民生活用水量 单位：m³/d 工程所在地; 工程名称; Po现状常住人口; 设计用水居民; Q1居民生活用水量; 备注. 童家镇光明村; 光明村2、3、4组集中供水工程; 350; 357; 21.41; /. （2）村镇企业和专业户饲养畜禽用水量Q2 根据规范要求童家镇周边无大型企业，专业饲养畜禽均有独立水源，本次设计不再考虑。 （3）公共建筑用水量Q3 根据规范第4.1.3条规定，乡镇政府所在地、集镇、可按GB50015确定公共建筑用水量，公共建筑用水量可按居民生活用水量的10%~25%估算，其中，集镇和乡政府所在地可为10%~15%、建制镇可为15%~25%。本次设计均不考虑。 （4）消防用水量Q4 根据规范4.1.8条规定，本次工程村镇附近有可靠的其他水源且取用方便可作为消防水源，本工程不单列消防用水。 （5）浇洒道路及绿地用水量Q5 根据规范要求，浇洒道路和绿地用水量，经济条件较好且规模较大的镇，确实需要时，根据浇洒道路和绿地的面积，按1.0-2.0L/（m2•d）的用水负荷计算。本项目设计不考虑。 （6）管网漏失水量与未预见水量Q6 根据规范要求：管网漏失水量和未预见水量之和，宜按上述用水量之和的10%～25%取值，村庄取较低值、规模较大的镇区取较高值。 结合当地发展情况，管网漏失水量和未预见水量取上述用水量之和的15%。 其计算结果见下表1-9： 表1-9 管网漏失水量与未预见水量 单位：m³/d 工程所在地; 工程名称; Po现状常住人口; 设计用水居民; Q6管网漏失水量与未预见水量; 备注. 童家镇光明村; 光明村2、3、4组集中供水工程; 350; 357; 3.21; -. （7）水厂自用水量Q7 根据规范要求：根据源水水质、净水工艺和净水构筑物（设备）类型确定。采用常规净水工艺的水厂，可按最高日供水量的5%-10%计算。只进行消毒处理的水厂，可不考虑此项，故本次设计均不考虑水厂自用水量 农村用水变化系数及供水时间： 时变化系数： 根据供水规模、供水方式，生活用水的条件、方式和比例，结合当地实际情况和相似供水工程的最高日供水情况综合分析。全日供水工程的时变化系数表见表1-10： 表1-10 全日供水工程的时变化系数 供水规模; W>5000; 5000>W>1000; 1000W>200; W<200. w（m³/d）. 时变化系数K; 1.6~2.0; 1.8~2.2; 2.0~2.5; 2.3~3.0. 备注：企业日用水时间长且用水量比列较高时，时变化系数可取较低值；企业用水量比例很低或物企业用水量时，时变化系数可在2.0~3.0范围内取值，用水人口多，用水条件好或用水定额高的取较低值。. 由上表可知，本次3处工程时变化系数均取2.5进行设计。 日变化系数： 根据规范要求：日变化系数应根据供水规模、用水量组成、生活水平、气候条件，结合当地相似供水工程的年内供水变化情况综合分析确定，可在1.3~1.6范围内取值。 根据以上规范要求，确定此次供水3处工程日变化系数均为1.5。 本项目供水规模汇总如下表1-11 表1-11 项目总供水规模计算表 项 目; 计算说明; 用水小计（m3/d）（m3/d）; 备 注. 居民生活; Q1=P×q/1000; 21.41. 畜禽用水量; Q2= 0; 0; 不计入. 公共建筑; Q3=0; 0; 不计入. 消防用水; Q4=0; 0; 不计入. 浇洒道路及绿地; Q5=0; 0; 不计入. 管网漏失及未预见; Q6=（Q1+…+ Q5）×15%; 3.21. 水厂自用水量; Q7=0; 0; 不计入. 最高日用水量; Qd=Q1+…+ Q6; 24.62. 经上式计算，至设计水平年，项目取水规模为24.62m3/d，取整后的25m3/d。 十、水资源论证 水量分析：本项目水源选择光明村3组山泉水为水源。根据现场走访调查及踏勘，项目水源地枯水期水量依然较为充足，泉水不间断沁出，2个10m3引泉池12小时内能够集满，枯水期预计产水量40m³/d。 水质分析：根据乐山市市中区疾病预防控制中心对探井取水检测结果显示，本项目源水水质细菌总数、总大肠杆菌数及耐热大肠杆菌数超标外，其余各项指标可达到《地下水环境质量标准》(GBT14848-2017)中的III类标准，项目源水经过一体化消毒器投二氧化氯AB剂消毒后供水水质可以达到国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）。因此，源水水质能满足取水要求。 项目建成前后区域供水设施及水源的变化情况详见下表。 表1-12项目建成前后区域供水设施及水源的变化情况表 时间; 供水设施; 水源; 特点. 项目建成前; 取水井（村民分散打井取水）; 浅层地下水; 水量受环境气候等因素影响等较大，用水保证率降低；由于农村的乱排行为导致浅层地下水水质也受到不同程度的影响，村民取水不经消毒直接使用，存在饮水安全隐患，因此分散式打井取水已不能够保障取水安全。. 项目建成后; 消毒器、高位水池、配水管、引泉池; 山泉水; 项目通过利用已有的山泉水作为水源，根据相关资料显示，水质水量能满足取水要求，原水经过消毒后能够用于生活用水，且项目建成后加强水源保护并完善项目长效运行机制，将解决村民安全用水问题。. 本环评要求，项目须以水源地取水点为中心半径30m范围参照《中华人民共和国水污染防治法》、《农村饮用水水源地环境保护技术指南》（HJ2032-2013）和《四川省饮用水源保护管理条例》（川环办发[2012]69号）中所规定的措施进行保护，具体措施如下： 1、保护范围沿陆域边界建设隔离网，依法加强水源环境管护，确保隔离防护设施内无种植、养殖、洗衣、游泳、垂钓等可能污染水体的违法活动。 2、对保护范围设置标志牌、警示牌、界碑、界桩等方式对水源地进行保护。 3、对保护范围外临近水源耕地为面源污染防治的重点控制单元，要求农业部门积极引导农民科学施肥、用药，大力推广生态农业技术，禁止使用有毒、有害及已取缔的农药，提倡使用低毒、低残留、高效农药，降低对土壤、水环境和农作物的污染。 4、项目运营期间，以乡、镇为单位配备管理人员定期对水源地相关设施进行运行维护：警示牌、隔离措施一年检修一次；定期进行供水设施维护检修，建立日常保养、定期维护和大修理三级维护检修制度。 5、项目运营期乡镇管理单位应建立水源保护区巡查制度，当饮用水源被污染或存在安全隐患，可能危及饮水安全时应立即采取措施处理，并向区环保局、区水务局和区卫生局等部门报告。 通过采取以上措施，水源水质变得更好，更能保证水源的水质安全。综上，项目水量和水质能满足项目要求。 十一、劳动定员与工作制度 由于本项目为农村供水工程，营运期基本不需专职对其管理，由光明村小组派1人兼职管理，每天对厂区及相关工程例行检查，保证项目正常运营，不在厂区坐班。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于童家镇光明村3组，项目为新建，拟建用地为租用当地村民耕地，不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况                          （表二）

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 乐山市位于四川省中南部，地处岷江、青衣江、大渡河中下游，北连眉山市，东邻自贡市，南接乐山市，西靠凉山彝族自治州和雅安市。地理坐标介于东经102°55′—104°00′，北纬28°25′—29°55′之间，幅员面积12827平方公里，占四川省幅员面积的2.64%，居全省第10位。乐山市地处四川盆地向西南山地的过渡地带，总体趋势西南高，东北低，高差悬殊大。最高处为峨边彝族自治县马鞍山主峰，海拔4288米，最低处是犍为县新民镇马厂坝岷江出口，海拔307米，相对高差3981米。地貌有山地、丘陵、平坝三种类型，以山地为主。山地面积8530平方公里，占全市幅员面积的66.5%，主要分布于市境峨眉山、峨边、金口河、马边、沐川一线的西南部，是凉山高原与四川盆地的过渡地带。丘陵面积2694平方公里，占全市幅员面积的21%，主要分布于峨眉山、沐川一线的东北部，为缓慢上升长期剥蚀的红色丘陵区。河谷平原面积1603平方公里，占全市幅员面积的12.5%，主要沿岷江、大渡河、青衣江两岸分布。 童家镇位于乐山市市中区东北角，离乐山市36公里，.与井研县、青神县相接壤，全镇幅员面积37.41平方公里；耕地面积11960亩，全镇下辖12个村民委员会，82个经济社，1个居民委员会，总人口14821人，童家镇属典型的丘陵山区，土壤大多为盆地内常见的黄壤，气候类型属北温带湿润性气候，年降水量1000毫米左右，无霜期350天以上。童家镇地处三交界，交通便利，农村剩余劳动力比较丰富，有一条泥溪河贯穿全镇5个村，可供开发的水资源充足，土壤肥沃，农产品丰富，是投资的理想环境。 本项目位于童家镇光明村3组，项目地理位置图见附图1。 二、地形地貌 乐山市地层较为简单，共4个系，分别为中生界侏罗系、白垩系和新生界下第三系和第四系。侏罗系遂宁组（J2S）分布于本区东部边缘的青平以东一带，由棕红色泥岩间夹细、粉砂岩为主，厚约300m。侏罗系蓬莱镇组（J3P），分布于遂宁组的西北侧，呈北东向展布：矛桥至青平以及五里山以北一带，安谷东南边境一角也有分布。由紫红色钙质泥岩夹灰白色砂岩为主的河湖相沉积构成，厚约200m左右。白恶系夹关组，主要沿龙泉山呈北东向展布，向西南跨岷江穿过乐山城区，南部到达车子山一带；北部经悦来、棉竹，跨青衣江，到达平兴、临江一带。夹关组地层由砖红色中、细粒长石石英砂岩为主，夹同色粉砂岩与砂质泥岩构成，多大型斜层理，呈巨厚型块状，属河流相与沙漠相沉积，厚约300～400m，蓖子街一带厚约364m。乐山大佛就刻在此地层岩石崖壁上。白垩系灌口组，分布于本区西北边境平兴、悦来一带夹关组地层西北侧、城区长征制药厂、棉竹以及牟子以东一带，由棕红色、砖红色泥岩夹砂岩为主构成，有时夹石膏，厚约290m左右。新生界下第三系地层已砖红色、棕红色泥质砂岩为主，厚约100m，分布本区西北部边缘一带。新生界第四系的上更新统地层，分布于河谷的二级及其以上阶地和五里山一带，由黄泥砾石层构成，二元结构明显，厚10～50m左右；第四系的全新统地层，分布于河流的一级地域河漫滩，由灰色、紫红色泥砂、砾石构成，也是二元结构，厚6～20m，为主要农耕地带。侏罗系到第三系地层展布的规律是从东南到西北依次从老到新。 乐山市地貌以丘陵、平原为主，其中丘陵占地总面积的50.24%。平原占44.47%，另外还有5.29%的山地。地势高差不大，最高点是剑峰红坳儿山顶（718.9m），最低点在王坝子（350m），相对高差368.9m。地势北高南低，东西高中间低。 山地：海拔500m以上的山地，面积43.6km2，分布在区域北部NE向延伸的顶高山至剑峰以北一带，属龙泉山山地。另外区境西部的平兴以南，也有一小块山地，它们都属于低山。 丘陵：面积414.6km2，岷江以东丘陵面积最大，岷江与青衣江间，青衣江以西，大渡河以南都有成片丘陵分布。丘陵按照相对高度区分为3种。①高丘：相对高度＞100m，主要有夹关组块状红砂岩经剥蚀、侵蚀形成，分布于龙泉山与水口以西一带。②中丘：相对高度50～100m，为本区主要的丘陵地貌，是以丹崖赤壁的丹霞地貌，它是红层砂岩构成为主。高丘与中丘常形成顶平、身陡，具有丹崖赤壁的丹霞地貌，它是红层方山的一部分，这是一种重要的旅游地貌资源，区内凌云山、乌龙山、车子山、鬼城山、白岩山等，都是丹霞丘陵地貌。据实测阶段年龄分析，凌云山一带丘陵的地貌年龄在81万年左右。③低丘：相对高度小于50m，多由蓬莱镇组、灌口组、下第三系细、粉砂岩、泥岩经剥蚀、侵蚀形成，外形多呈馒头状或低矮的方山状。低丘是本区重要的农耕区。 平原：面积367.0km2，沿江河两岸是平原的分布区。平原分为两种。①河谷冲积平原：由河流冲积泥砂形成的全新统地层构成，包括一级阶地、河漫滩和河心沙洲。此种平原地势地平、利于灌溉，是主要的农业、城镇分布区。平原通常称为“坝子”，全区主要有苏稽—罗汉坝子、安谷—车子坝子、通江—牟子坝子共3处。②老冲洪积台状平原：由更新统老冲洪积平原经流水切割而成。呈台状，也叫台地。由于它高出河谷冲积平原，俗称为“坪”或“山”，如苏稽的“狄坪山”、杨湾的“塘坪”、大渡河南岸的“茶山”等，黄色粘土、砂、石构成的二元结构明显，土质偏瘦亦不利于灌溉。一般属于河流的二级及其以上阶地。本区河流阶地共分5级。第1级一般高出河面5m，分布于白杨坝、安谷、苏稽等地；第2级高出河面20～30m，分布于城内新村广场、茶山、唐坪等地；第3级高出河面80m左右，分布于尖子山等地；第5级高出河面140m左右。以分布于五里山为最多（第4级不明显）。尖子山第3级阶地经热释光测年判断其形成时间为69.1万年前。 三、水文特征 乐山市地表水资源十分丰富，三条主要河流环绕市区，东临岷江，西靠青衣江（雅河），南面有大渡河。 大渡河是岷江的主要支流，发源于牟尼芒山和邛崃山脉，从乐山市峨边县西来，在乐山市中心城区南面的肖公咀汇入岷江。大渡河乐山段全长140km，河流落差340m，平均比降为2.43‰，多年平均流量为1438m³/s，最大洪峰流量为10000m³/s，洪峰水位434.6m；最枯流量258.0m³/s，水位426.4m。大渡河区域河段二十年一遇洪水位高程为367.65-369.30m，五十年一遇洪水位高程为368.25-369.90m，因此开发区区域不会受到洪水的侵袭。 青衣江，又名雅河，也是岷江的主要支流之一，发源于宝兴县巴郎山、夹金山麓，流经乐山市夹江县，在乐山市中心城区西面的水口乡草鞋渡与大渡河汇合后注入岷江。青衣江乐山段全长102km，河流落差165m，平均比降为1.62‰，多年平均流量为573m³/s，最大洪峰流量为18700m³/s，洪峰水位416.3m。最枯流量78.0m³/s，水位407.0m。 岷江发源于青海省和川西北的岷山山脉，经四川省眉山市青神县入境，由市中区东北面进乐山，在乐山市中心城区肖公咀与大渡河、青衣江汇合。其流域面积广、水量充沛。岷江乐山段全长263km，河流落差137m，平均比降0.58‰，多年平均流量为470-2700m³/s，最大洪峰流量为15100m³/s，洪峰主位429.0m，最枯流量19.00m³/s，水位422.1m，岷江杜家场段枯水期平均宽度170m，平均水深2.6m，流量260m/s（水量保证率在95%以上）。 四、气象特征 乐山地域处于四川盆地向西南山地的过渡地带，地形呈西南高、东北低，高差悬殊，在特定地理环境条件下形成了多种气候类型。因地域处在北纬29度附近，全市属中亚热带气候带，具有四季分明的特点，雨量丰沛，水热同季，无霜期长，农业气候条件优越。 年日照时数历年平均1106.3小时 年平均气温17.2℃ 极端最高气温38.4℃ 极端最低气温-4.0℃ 年平均降雨量1023.2mm 年平均蒸发量1164.4mm 年平均气压965.7mmHg 年平均相对湿度82% 年平均雷暴天数29.5日 全年主导风向NNE 年平均风速1.4m/s 次主导风向为NNW，冬季盛行NNE风，夏季盛行NNW风 初霜期平均开始在12月底，终霜期平均结束在2月初 无霜期日数为332天，无冻土。 五、土壤与植被 项目所在区域属亚热带常绿阔叶林带，受人类活动影响，耕地常年由农作物覆盖；森林植被以天然次生林和人工林为主，植物种类较多，资源丰富，主要乔木树种以桉树、马尾松等人工林为主，主要灌木树种以白芒等禾草类为主，群落结构较简单。陆生植物以栽培的农作物为主，有水稻、小麦、豆类等粮食作物和油菜等经济作物，还有各类蔬菜等。 项目用地范围内无需特殊保护的名木古树及珍稀动植物。

环境质量状况                                                 （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声学环境、生态环境等） 一、大气环境质量现状监测及评价 本项目位于乐山市市中区童家镇光明村，项目所在区域环境功能区属二类区，因此，环境空气质量现状采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，根据《2017年市中区环境质量公报》，乐山市市中区环境空气质量主要指标见下表。 表3-1 2017年市中区环境空气质量主要指标 单位：µg/m3，CO：mg/m3 行政区; SO2; NO2; CO; O3; PM2.5; PM10. 市中区; 11.5; 33.7; 1.5; 157; 55.4; 77.8. 标准; 60; 40; 4; 160; 35; 70. 备注：一氧化碳为第95百分位浓度，臭氧为第90百分位浓度. 由上表统计结果可知，乐山市市中区PM10、PM2.5均出现超标，超标倍数分别为1.11、1.58，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 根据《乐山市空气质量限期达标规划（2017-2025）》，乐山市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，在2025年底前实现空气质量6项主要污染物（二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧）全面达标。 本项目所在区域不达标指标PM10年平均质量浓度预期可达到小于70µg/m³的要求，PM2.5年平均质量浓度预期可达到小于35µg/m³的要求，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准的要求。 乐山市空气质量达标规划指标详见下表： 表3-2 乐山市空气质量达标规划指标 序号; 环境质量指标单位：（μg/m3）; 2016年 现状值; 目标值; 国家空气质量标准; 属性. 近期2020年; 中远期2025年. 1; 二氧化硫年均浓度; 17.3; ≤20; ≤60; 约束. 2; 二氧化氮年均浓度; 34; ≤40; ≤40; 约束. 3; 可吸入颗粒物年均浓度; 80; —; 力争70; ≤70; 约束. 4; 细颗粒物年均浓度; 53.7; ≤45.5; 力争35; ≤35; 约束. 5; CO日平均值的第95百分位数（mg/m3）; 1.7; ≤2; ≤4; 约束. 6; 臭氧日最大8小时平均值的第90百分位数; 143; ≤160; ≤160; 指导. 7; 空气质量优良天数比例(%); 72.4; ≥79.1; —; —; 预期. 同时，本项目引用《乐山市市中区童家镇集中供水站农村饮水安全巩固提升工程环境现状监测》中大气监测数据，乐山市市中区童家镇集中供水站农村饮水安全巩固提升工程位于本项目东南面1929m处，四川金谷园环境检测有限公司于2018年12月3日-5日对童家镇自来水厂改造提升工程进行了为期3天的环境空气质量现状监测，本项目引用的数据的距离及时间在有效范围内，监测结果见表3-3。 监测布点：童家镇自来水厂高位水池处。 监测因子：SO2、NO2和PM10。 监测时间：2018年12月3日—5日。 评价方法：评价区的环境空气质量采用“占标率”计算，即： Pi = Ci /Si*100% 式中：Pi——第i 种污染物的最大地面占标浓度（%）； Ci——第i种污染物的最大地面浓度(mg/m3)； Si——第i种污染物的环境空气质量标准(mg/m3)。 环境空气质量现状监测统计及评价结果见下表： 表3-3 大气监测结果表 单位：mg/m3 项目 结果 时间; 童家镇自来水厂高位水池处. 12月3日; 12月4日; 12月5日. 一次; 二次; 三次; 四次; 一次; 二次; 三次; 四次; 一次; 二次; 三次; 四次. 二氧化硫(SO2); 0.007; ND; ND; ND; 0.007; ND; ND; ND; 0.007; ND; ND; ND. 二氧化氮(NO2); 0.023; 0.028; 0.020; 0.017; 0.025; 0.028; 0.020; 0.018; 0.020; 0.024; 0.021; 0.015. 可吸入颗粒物(PM10); 0.134; 0.134; 0.133. 备注：ND指检测结果低于检测方法检出限 表3-4 空气质量评价结果表 单位mg/m3 指标; 最大占标浓度; 标准值; 占标率（%）; 超标率. SO2; 0.007; 0.50; 0.014; 0. NO2; 0.028; 0.20; 0.14; 0. PM10; 0.134; 0.15; 0.893; 0. 由表3-3、表3-4可知，在监测时段内，SO2、NO2的小时均值和PM10的日均值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，表明本项目所在区域环境空气质量较好。 二、项目地表水环境质量现状 本项目引用《乐山市市中区农村饮水安全巩固提升工程童家镇光明村1、5、6、7、8、9组集中供水工程》地表水监测报告，光明水库位于本项目西南面962m处，四川金谷园环境检测有限公司于2018年12月4日-5日对光明水库进行了为期2天的水环境质量现状监测，引用的数据的距离及时间在有效范围内，监测结果见表3-3。 （1）监测方案及分析方法 监测断面：光明水库库心深50cm处 监测因子：pH、CODCr、氨氮、悬浮物和石油类。 分析方法：水样的采集、保存及分析方法按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)要求进行。 评价方法：各监测项目的评价采用《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3-93）中推荐的单项水质参数评价方法——标准指数法，评价模式如下： 单项水质参数i的标准指数为： Pi = Ci / Coi 式中： Pi——i污染物的单项质量指数； Ci——i污染物实测日均浓度值； Coi——i污染物日均浓度标准限值。 pH的标准指数为： （pHi≤7.0） （pHi>7.0） 式中： pHi－监测点处的pH值； pHsd－地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu－地表水水质标准中规定的pH值上限。 （2）监测结果 地表水监测结果表和评价结果表见表3-5和3-6。 表3-5 地表水监测结果表 单位：mg/L （pH无量纲） 检测点位; 检测时间; 检测结果. PH; 悬浮物; 化学需氧量; 氨氮; 石油类. 光明水库库心深50cm处; 5月5日; 7.83; 18; 14; 0425; 0.02. 5月6日; 7.84; 16; 11; 0.440; 0.02. 表3-6 地表水现状评价结果表 单位：mg/L 指标; 监测浓度范围; 标准; 评价指数; 达标情况; 备注. pH; 7.83-7.84; 6~9; 0.415-0.42; 达标; /. 悬浮物; 16-18; 20; 0.8-0.9; 达标; 参照GB18918-2002一级B标. CODcr; 11-14; 20; 0.55-0.7; 达标; /. NH3-N; 0.425-0.440; 1.0; 0.425-0.440; 达标; /. 石油类; 0.02; 0.05; 0.4; 达标; /. 由上表可知，在监测时段内光明水库各水质指标均满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域标准，表明光明水库水质较好。 三、声学环境质量现状 四川省国环环境工程咨询有限公司于2018年12月4日和12月5日在项目区对本项目进行噪声监测。监测结果见表3-7。 表3-7 噪声监测结果表 单位：LAeq dB(A) 点位 监测结果 时间; 12月4日（昼间）; 12月4日（夜间）; 12月5日（昼间）; 12月5日（夜间）. 1#-项目场界北面外1m处; 41.0; 37.4; 44.9; 38.0. 2#-项目场界东面外1m处; 37.7; 35.2; 37.4; 36.3. 3#-项目场界南面外1m处; 36.9; 34.0; 38.9; 34.4. 4#-项目场界西面外1m处; 38.5; 35.0; 43.3; 35.6. 5#-项目西北面山泉水取水点处; 43.4; 39.0; 44.0; 38.7. 6#-项目南面40m居民处; 38.7; 35.3; 41.3; 36.1. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; ≤60; ≤50; ≤60; ≤50. 监测结果表明，各监测点昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，可以看出区域昼间和夜间声环境质量较好。因此，本项目所在地的噪声环境能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 四、生态质量现状 本项目选址于童家镇光明村3组，项目所在地主要为农村生态环境，制水厂周围主要为住户、土地和林地等，无野生动物及珍惜植物，无文物古迹、旅游胜地及自然保护区等生态环境敏感点。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目排污特点和外环境特征，确定主要环境保护目标和级别如下： 1、保护项目区域空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、保护光明水库水质不因本项目的建设而降低原有的功能。 3、保护项目所在区声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表3-6 项目保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距离; 保 护 目 标. 大气环境 声环境; 农户5户约15人; 消毒厂区东北; 186-282m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 农户8户约25人; 消毒厂区东南; 198-294m. 农户2户约6人; 消毒厂区南面; 40-196m. 农户103户约310人; 管线两侧; 0-50m. 地表水环境; 光明水库; 消毒厂区西南面; 962m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类.

评价适用标准                                                （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 一、水环境质量标准 1、地表水 项目附近水域水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准。具体标准值见表。 表4-1 地表水环境质量标准（摘录） 项目; pH; COD; BOD5; DO; 石油类; NH3-N; 高锰酸盐指数. Ⅲ类标准; 6～9; 20; 4; ≥5; 0.05; 1.0; 6. 注：除pH无量纲外，其它水质指标单位为mg/L。 2、地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水域标准，具体标准值见下表4-2所示： 表4-2 地下水质量标准（摘录） 项目; pH; 氨氮; 高锰酸盐指数; 硝酸盐; Cl-; 总大肠菌群. Ⅲ类标准值; 6.5-8.5; ≤0.5; ≤3.0; ≤20; ≤250; ≤3.0. 注：除pH无量纲外，其它水质指标单位为mg/L。 二、环境空气质量标准 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。具体标准值见表。 表4-3 环境空气质量标准 项目; 浓度限值(mg/m3). 年平均; 日平均; 小时平均. SO2; 0.06; 0.15; 0.50. NO2; 0.04; 0.08; 0.20. PM10; 0.07; 0.15; /. 三、声环境 项目所在地执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间（dB）; 夜间（dB）. 2类; ≤60; ≤50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废水 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准。 表4-5 污水综合排放标准 单位：mg/L（除PH外） 标准级; 污染物浓度. pH; COD; BOD5; SS; 石油类; 动植物油; 氨氮. 一级标准; 6～9; 100; 20; 70; 5; 10; 15. 二、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体标准见表。 表4-6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB(A) 昼间（dB）; 夜间（dB）. ≤70; ≤55. 表4-7 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)单位：dB(A) 类别; 昼间（dB）; 夜间（dB）. 2类; ≤60; ≤50. - 固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总量控制指标 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析                                             （表五）

工艺流程简述（图示）： 一、施工期项目工艺流程及产污环节分析 1、施工工艺 本项目主体工程主要有：管道工程、净水工程。 （1）管道工程 本项目管道工程分为输水管网工程和供水管网工程；输水管网采用单管取水，采用PE管（管径40mm，管长156m），埋深0.7m；供水管网采用枝状布置，从高位水池出水管共采用两条，一条供水管道覆盖光明村3组，另一条管道覆盖2、4组，采用PE管（管径50mm、40mm、32mm、25mm，管长4408m），埋深0.7m。主要是人工挖填的方式，不使用大型机械设备，管道中间断口处采用PE管件（含直接、弯头、三通等管件）进行连接，其主要产污环节如图5-1所示。 图5-1 管线施工期工艺流程及产污环节图 （2）净水工程 本项目厂区建设较为简单，利用原有高位水池1座，新建消毒房1间、配电房1间，施工期流程及主要产污位置如图5-2所示。 图5-2 供水站施工期工艺流程及产污环节图 2、施工期产污环节分析 施工期污染因素主要是施工扬尘、噪声、施工废水、土石方、地表破坏、局部水土流失等。 本项目施工期主要污染有： 废气：施工扬尘、运输道路扬尘； 废水：施工民工生活污水； 噪声：施工机械设备噪声； 固废：废弃土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 二、运营期项目工艺流程及产污环节分析 1、营运期工艺流程 营运期山泉水经管道引流至光明村政府已建的引泉池，再经管道重力自流进入厂区消毒后经光明村政府已建高位水池重力自流供给用户。项目工艺流程较为简单；根据水质检测报告，在通过二氧化氯消毒除去总大肠菌群等微生物后，经处理后的水质能达到卫生部和国家标准化管理委员会颁布的生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）。项目营运期工艺流程见下图5-3。 图5-3 营运期工艺流程及产污环节图 2、营运期产污环节分析 本项目营运期主要污染有： 噪声：消毒器噪声； 废水：高位水池冲洗废水； 固废：高位水池池底泥沙和药品废包装袋。 三、施工期污染物产生源强及防治措施 1、废气排放及治理措施 项目施工期产生的废气主要来自以下方面： - 主要为基础开挖、回填、基层填筑产生的施工扬尘。 施工扬尘产生源强：本项目施工过程中的基础开挖、回填、基层填筑等工序会产生大量扬尘，尤其是在风力较大和干燥气候条件下其污染影响较为突出。根据类比调查，施工现场上风向50m范围内TSP浓度约0.3mg/m3，施工工地内TSP浓度约为0.6～0.8mg/m3。下风向50m距离TSP浓度约为0.45～0.5mg/m3，100m距离TSP浓度约为0.35～0.38mg/m3，150m距离TSP浓度约为0.25～0.28mg/m3，一般至150m处能够符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 防治措施：在施工材料和渣土进行车辆运输时，为避免灰土材料散落造成的粉尘污染，运输车辆必须加盖篷布，并定期向地面洒水，降低粉尘；材料运至堆放场地后，也应加盖篷布。通过采取上述措施后，施工区域内的粉尘对周围大气环境影响不大。 - 运输道路扬尘 运输道路扬尘产生源强：项目施工中，施工道路多利用已有的乡村道路，其施工道路一般是砂石路面，因此施工车辆运输过程将产生一定量的运输扬尘。根据有关资料介绍，扬尘属于粒径较小的降尘（10～20μm），而在未铺装沙砾的泥土路面，粒径小于5μm的粉尘颗粒占8%，5～10μm的占24%，大于30μm的占68%，因此，正在施工的道路极易起尘。 防治措施：为减少起尘量，有效地降低道路扬尘对周边居民的不利影响，在人口稠密的地区应采取定期洒水降尘措施，研究表明，通过洒水可有效地减少70%的道路扬尘起尘量。另外，运输车辆在经过运输道路沿线居民点时，应减速行驶，以最大限度的减少扬尘污染。 2、废水排放及治理措施 本项目不设置施工设备冲洗点，主要利用项目沿线洗车场解决清洗问题。因此，项目施工期废水主要包括施工人员的生活污水。 产生源强：施工期生活废水主要来源于施工人员，工程施工平均人数约为10人，按每人每天产生生活污水0.05m3计，则施工期生活污水产生量约为0.5m3/d。 防治措施：本项目施工人员（10名）产生的生活废水利用农户现有化粪池或旱厕进行处理，产生的少量生活废水经简单处理后用作农肥，不会对地表水环境造成污染。 3、噪声排放及治理措施 施工期主要分为施工机械噪声和施工运输车辆噪声。 - 施工机械噪声 产生源强：本项目施工期主要采用人工施工，产生噪声主要是钻孔等施工行为，噪声源有电钻、电锯和混凝土振捣器等，其运行噪声值一般在75-85dB(A)。本项目施工期阶段主要噪声源、声源强度见表5-1。 表5-1 施工机械噪声源强值 单位：dB（A） 序号; 设备; 声音源强. 1; 振捣棒; 75. 2; 电锯; 85. 3; 电钻; 78. 防治措施:采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生，并采取有效的减振、隔声等措施；在设备机座间设置减振垫，尽量降低设备噪声。施工单位在施工过程中应合理进行施工总平布置，将主要高噪声作业点尽量远离附近农户，充分利用施工场地的距离衰减作用缓解噪声影响，确保施工噪声场界处实现达标排放；文明施工，合理安排施工时间，严禁夜间（22：00~凌晨6：00）施工。 - 运输车辆噪声 产生源强：由于本项目施工工程量小，需要运输的施工材料较少，因此，车辆运输次数较少，运输车辆噪声对沿线影响较小。 防治措施：选择合理的运输路线和运输时间，尽量避开学校、医院，且尽量避开上下班高峰期，同时严禁夜间运输材料。 4、固废排放及治理措施 （1）废弃土石方 产生源强：本工程土石挖方总量为862m3，填方量为626m3，弃方产生量为236m3。 防治措施：本项目弃方产生量较少，产生的弃方沿线乡村道路铺设基层使用，不设置临时弃渣场。 （2）建筑垃圾 产生源强：建筑垃圾主要包括碎砖、混凝土、砂浆、桩头、包装材料产生的建筑垃圾等。 防治措施：尽量利用建筑垃圾，不能利用部分集中收集后运至建筑垃圾处置场。 （3）施工人员生活垃圾 产生源强：施工过程中，施工人员平均人数按10人计，生活垃圾产生量按0.5kg/d人计，施工期每天产生的生活垃圾量约为5kg。 防治措施：生活垃圾经集中收集后送至指定地点堆放。 5、生态环境 水土流失成因：本项目可能发生水土流失的施工阶段主要是管道施工。在管道挖方地段，新增水土流失主要是由于原生土石及地貌受到扰动，土体凝聚力减弱，可蚀性增强，加之原地表植被破坏，失去植被的抗侵蚀能力；填方地段则是堆积体相对松散，容易在雨水和重力作用下发生水力侵蚀和垮塌等重力侵蚀；半填半挖地段兼有上述二者的土壤侵蚀特点。 防治措施：由于本项目管道工程量较小，挖填方量较少，施工作业面较小，在施工过程中只要加强管理，合理安排施工时间，避免雨天施工，因管道施工带来的水土流失就会大大减小。施工区应注意土方的合理堆置，未及时回填的土方在大风大雨天气要用篷布遮盖。 为有效降低施工建设活动对水土流失的影响，环评提出以下水土流失防治措施：尽量避开雨天或雨季进行开挖施工；对先期开挖的裸露路面采取相应防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失；施工建设单位应该地注意临时土方的合理堆置，注意在选择地点时应使堆放地距管沟保持一定距离，尽量避免流入管沟等。 环评要求，施工期结束后，必须及时运走废弃施工材料，同时恢复施工场地原来样貌，乡村道路处需平整硬化，耕地处需及时复耕等。 四、营运期污染物产生源强及防治措施 1、废气排放及治理措施 根据本项目特点，本项目营运期无废气污染物产生。 2、废水排放及治理措施 本项目产生废水主要是定期对高位水池冲洗产生的冲洗废水。 产生源强：在高位水池储水的过程中，池壁和池底会截留少量的杂质，杂质主要污染物为SS，为避免杂质对供水水质的影响，管理人员将每半年对高位水池清洗1次，将产生冲洗废水，清洗废水产生量每次约为2m3。 防治措施：根据本项目冲洗废水特点，废水主要污染物为SS，冲洗废水经桶收集沉淀后用作周边耕地浇灌，不外排。 3、噪声排放及治理措施 产生源强：本项目运营期项目建成运营后可能产生的噪声源主要为一体化缓释消毒器，消毒间处，声级值一般在65dB，项目主要产噪设备见表5-2所示。 表5-2 主要产噪设备 单位：dB（A） 设备; 数量; 声音源强. 一体化缓释消毒器; 1; 65. 防治措施：运营期噪声主要是一体化缓释消毒器运行时产生的噪声，由于设备位于厂区消毒间，周边较近敏感点只有南面40m处1户农户，且修建消毒间封闭，消毒器选用低噪设备、机座减振、墙体隔音、距离衰减等措施，对周边环境影响较小。 4、固体废物排放及治理措施 本项目营运期产生的主要污染物是高位水池池底泥沙和消毒药剂产生的废包装袋 产生源强：本项目高位水池使用过程中池底会集聚少量泥沙，根据同类型项目类比，高位水池产生泥沙按10000m3产生约30kg计，高位水池每年将产生泥沙27.4kg；消毒剂用的是二氧化氯AB剂，消毒剂的用量是1m3水配1g消毒剂，本项目供水站的净水能力是25m3/d（9125m3/a），则对应的消毒剂使用量是9125g/a，每袋消毒剂共重1000g，其中药品净重980g，塑料袋重20g，则本项目需要消毒剂10袋/a，对应的废包装袋产生量200g/a。 防治措施：产生泥沙在冲洗高位水池时人工清掏，经自然风干后外运至垃圾填埋场处置；废包装袋经袋装收集后由厂家回收，实现资源化利用。

项目施工期主要污染物产生及预计排放情况                     （表六）

| 内容 类型 | 排放源(编号) |  |  | 污染物（名称） | 处理前产生浓度及生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 |  | 扬尘 | 无组织排放，少量 | 无组织排放，少量 |  |
|  |  | 运输道路扬尘 |  | 扬尘 | 无组织排放，少量 |  | 无组织排放，少量 |
| 水污染物 | 施工期 |  |  | 生活污水 | 0.5m3/d |  | 0 |
|  | 运营期 |  |  | 冲洗废水 | 2m3/次 |  | 0 |
| 固体废物 | 施工期 |  |  | 生活垃圾 | 0.5kg/d |  | 0 |
|  |  |  |  | 建筑垃圾 | 少量 |  | 0 |
|  |  |  |  | 弃方 | 236m3 |  | 0 |
|  | 运营期 |  |  | 废包装袋 | 200g/a |  | 0 |
|  |  |  |  | 池底泥沙 | 27.4kg/a |  | 0 |
| 噪声 | 施工期 |  | 建筑工程 | 施工机械噪声 | 75～85dB（A） |  | 对声环境影响较小 |
|  | 运营期 |  | 消毒器 | 设备噪声 | 65dB(A) |  | 达标排放 |
| 生态环境影响： 本项目管道铺设作业属于短期的临时性占地，而且施工地段属农村生态环境，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失。 工程临时土方或建筑垃圾处理不当将造成占用土地资源及不同程度的水土流失。本项目施工期有少量弃土产生。施工时候要采取措施对经过沟渠加以保护。 本项目建设区域视觉范围内无自然风景点，工程的施工不会对自然风景区等环境保护目标造成影响。管道在正常输送过程中全线采用密闭流程，无污染物外排。区域内无珍稀野生动物，因此，工程施工期和运营期间，对生态环境影响很小。 综上，本项目在施工期间对生态环境影响不大，通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过加强施工管理、强化生态保护及恢复措施，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析                                                 （表七）

一、施工期环境影响分析 施工期的环境污染主要来自施工扬尘、施工废水、设备噪声、建筑垃圾及植被毁坏造成的生态破坏，可能会对当地的环境带来不同程度的影响。因此，在施工期间，应严格遵守国家和地方政府的相关规定，文明、安全、环保施工，使这些影响得以控制或减小。施工期环境影响相对营运期为短期影响，施工期结束后影响即消失。 1、大气环境影响分析 扬尘 本项目扬尘主要来自施工材料运输带起扬尘。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 扬尘污染的危害性是不容忽视的，浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病原菌，传染各种疾病，严重影响施工人员及周围居民的身体健康。此外，粉尘飘落在建筑物和树木枝叶上，将影响沿线景观。为此，评价要求建设单位督促各施工单位加强作业现场扬尘控制，工地不准裸露，杜绝野蛮施工，做好洒水降尘措施，同时在风速四级以上易产生扬尘时，应暂停土方开挖、回填，采取覆盖堆料、湿润等有效措施，最大限度减轻扬尘对环境空气的不利影响。为加强工程车辆、工程机械行驶路面扬尘控制，施工道路及场地拟采取洒水抑尘措施，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70%；施工车辆物料运输采取篷布加盖防尘，运输路线选择尽量避绕人口密集区、学校、医院等敏感点，途径沿线居民等处时加强沿线洒落物料清扫，采取必要洒水降尘措施，减轻车辆运输扬尘对项目沿线环境的影响。 根据业主提供资料，项目管道工程主要采用人工明挖、填埋方式，不使用大型机械设备，且管道埋深和挖填宽度较小，工程量较小，挖填区域基本为田间小径等较潮湿的地带，只要严格落实除尘措施，项目产生的扬尘对环境影响较小。 综上，工程施工期对大气环境的影响具有范围较小和时间限于施工期等特点，通过采取覆盖、洒水、限制运输车辆速度就控制施工机械车速等措施后，可以将施工期的废气影响减至最小程度。 2、水环境影响分析 根据工程分析，本项目施工期产生施工人员生活废水0.5m3/d，生活废水依托农户化粪 池收集处理后用作农肥，不外排。 因此，本项目施工期废水均不直接排入地表水环境，故不会对项目所在区域地表水环境造成直接影响。 3、噪声环境影响分析 （1）项目噪声源分析 施工期主要分为机械噪声和施工车辆噪声。本项目机械噪声主要由施工机械所造成， 如振捣器和电钻电锯等多为点声源；施工车辆噪声属于交通噪声。在上述施工噪声中，对环境影响最大的是施工机械噪声。施工噪声声源强度介于75-85dB(A)。 （2）噪声对环境的影响预测 主要噪声源以半球形向外辐射传播，仅考虑声源的距离衰减值，其衰减模式为： 式中：Li和L0分别为距离Ri和R0处的设备噪声级；ΔL为障碍物、植被等产生的附加衰减量。 对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级叠加，其预测模式为： 根据预测公式，计算出各类施工机械在满负荷运行时的噪声值距离衰减值见下表。 表7-1 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值 噪声源强dB（A）; 不同距离处的噪声值（dB(A)）. 5m; 6m; 10m; 20m; 32m. 振捣棒（75）; 61; 59.4; 55; 48.9; 44.9. 电锯（85）; 71; 69.4; 65; 59; 54.9. 电钻（78）; 64; 62.4; 58; 51.9; 47.9. 由上表可看出，若不采取有效的噪声防治措施，在路沿处的施工噪声会超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。昼间6m外施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求，夜间32m外才满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。 针对施工期噪声排放，环评要求施工单位： ①采取合理安排施工时间，禁止夜间（22:00~06:00）和午间（12:00~14:00）施工，当因施工工艺需要必须进行夜间施工时，须办理夜间施工手续并公告沿线群众； ②在靠近敏感点路段施工时，应根据实际情况在敏感点附近路段设置施工围挡等临时隔声措施； ③加强施工机械维修、保养，确保其处于最佳工作状态； ④合理布局，高噪声施工场所尽量布置在远离环境敏感点的区域。 由于施工噪声是社会发展过程中的短期污染行为，一般居民能够理解和接受，但为了保护沿线居民的正常生活，施工单位应采取必要的噪声控制措施，降低施工噪声对环境的影响。 通过采取以上噪声防治措施，可最大限度地减少施工噪声对周围环境的影响，保证居民的正常生活不受干扰。 4、固体废物影响分析 施工期固体废物主要包括废弃土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）废弃土石方 项目施工产生的弃方产生量较少，弃方产生量为236m3，用于沿线乡村道路铺设基层使用，不设置临时弃渣场，项目施工期产生的土石方不会对环境产生明显影响。 （2）建筑垃圾 施工区产生的建筑垃圾，包括碎砖、混凝土、砂浆、桩头、包装材料产生的建筑垃圾等，对于这部分固体废弃物能回用的尽量回用，不能利用部分集中收集后运至建筑垃圾处置场。 （3）生活垃圾 在项目施工期间，施工期间产生的生活垃圾总量约为5kg/d，其中可分为可降解和不可降解固体废弃物。若不对这些垃圾采取处理措施，生活垃圾将对周围环境造成一定危害，项目施工人员生活垃圾经集中收集后送至指定地点堆放。 通过采取以上固体废物防治措施，项目产生的各固体废弃物去向明确，处置率100%，所产生的固体废物对周围环境影响较小。 5、对文物古迹和风景名胜区的影响分析 经过现场踏勘及向有关文物、园林保护部门调查，项目管道所经区域内无文物保护单位和风景名胜区。另外，建设单位及各施工单位建立制度，一旦施工中发现地下文物，须遵照文物保护部门的有关规定实施抢救或避让。 6、生态环境影响分析 本项目施工过程中开挖和回填将使原地表植被、地面组成物质、地形地貌受到扰动和破坏，使征地范围内的表层土裸露或形成较松散堆积体，失去原有植被的防冲、固土能力，增加新的水土流失。水土流失的危害主要表现为降低土地生产力和水土保持功能，破坏周边生态环境，危害工程安全，影响生态效益。因此，为保护生态环境，控制水土流失，需对各新增水土流失区域采取适宜、有效、经济的水土保持措施，进行植被和景观恢复，并把临时堆土作为本项目的重点防治对象，最大程度减少水土流失。施工期水土保持措施的防治措施如下：项目施工期尽量避开雨季；分段施工，做到随挖、随运、随铺、随压，尽量不留疏松地面，减少风蚀导致的水土流失。划定施工作业带范围和路线，不随意扩大；并严格施工作业范围，尽可能减少对沿线农作物的破坏以及由此引发的水土流失。提高工程施工效率，缩短施工工期。施工时禁止将材料随意堆放，尽量根据施工需求购买材料，采取随买随用原则，防止对耕地破坏范围的扩大。施工完毕后，及时运走废弃施工材料。施工破坏的农作物，施工结束后及时恢复，减少水土流失、农作产量。管道敷设后，土方回填不仅遵循设计规范要求，还将遵循下石上土、下粗上细、肥沃的在上贫瘠的在下的原则。 综上所述，本项目工程量小，施工作业带较小，挖填方量较小，在采取以上生态保护 措施后，本项目对生态环境影响较小。 7、景观影响分析 本项目位于农村偏远地区，周边居民较少，项目周边无风景名胜区等需要特殊保护的景观，且项目工程量较小，施工时间较短，对周边景观影响较小。 8、施工期环境管理建议 建设单位至少应由一名熟悉环保政策和法规的专业技术人员负责落实环保措施，同时应组成一个由指挥长为组长的环境管理小组，以协调各施工单位的环保工作。监理公司须配置环保专业人员，负责施工过程中的环保工程监理，并检查“三同时”的落实情况。施工单位至少配备一名环保技术人员从事环保工程施工的技术负责。施工中环境监理人员可根据情况，对重要地段或敏感点提出环境监测计划，掌握施工期的环境状况，确保不发生重大的环境事故。 综上，项目施工期对环境造成一定影响，在加强施工期的环境管理并采取环评建议和要求的环保措施的基础上，可将其影响控制在最低程度。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 根据本项目特点，本项目营运期无废气污染物产生。 2、地表水环境影响分析 运营期在高位水池储水的过程中，池壁和池底会截留少量的杂质，杂质主要污染物为SS，为避免杂质对供水水质的影响，管理人员将每半年对高位水池清洗1次，将产生冲洗废水，冲洗废水经桶收集沉淀后用作周边耕地浇灌，不外排，对周围地表水环境影响较小。 3、地下水环境影响分析 水厂高位水池及工艺管道、设备间应进行防渗处理，其防渗系数不小于1.0*10-7cm/s。在采取上述措施后，本项目对地下水水质基本无影响。 4、声环境影响分析 项目运营期所产生的噪声主要来自一体化缓释消毒器，根据设备供应商提供的数据，单台潜水泵根据本项目特点，噪声源为65dB(A)，通过选用低噪声设备、机座减振、墙体隔音等措施后，可有效降低声源噪声，噪声经距离衰减后，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，消毒器噪声对环境影响较小。 5、固体废物环境影响分析 本项目营运期产生的主要污染物是高位水池池底泥沙和消毒药剂产生的废包装袋；高位水池池底泥沙产生量为27.4kg/a，废包装袋产生量200g/a。泥沙在冲洗高位水池时人工清掏，经自然风干后外运至垃圾填埋场处置；废包装袋经袋装收集后由厂家回收，实现资源化利用。 通过采取上述措施，项目运营期间产生的固体废物可以得到合理处置，不会对周围环境产生影响。 三、对生态系统和生物多样性的影响 本项目施工期修建道路会破坏某些野生动物原有的生存环境，生活受到干扰，如蛇、鼠、野兔及其它一些爬行动物等，部分会向其它地方迁徙，近几十年因受人为活动影响深远，现有植被除农作物外，以幼龄人工林和草本植物为主，动物主要是家禽及小型野生动物等。本项目建设过程中注重植被与景观恢复的建设，不会大规模的砍伐现有树木，因此，项目区的建设对当地植被的影响比较微弱，不会破坏原有生态系统，不会减少当地原有植被种类，植物多样性不会受到影响。 建设期的施工噪声、往来车辆及施工人员活动等对区域内动物可能会造成轻微程度的惊扰，但由于当地动物长期与当地居民共存，已经习惯于人类共处，只要在施工期加强管理、规范施工行为、严格控制噪声，当地原有野生动物不会因项目的建设和运行而迁移，其种类和数量不会出现明显的减少，动物多样性也不会受到严重影响。区域内的野生动植物种类和种群数量也不会出现大的下降。 总的来说，项目实施不会造成评价区生态系统发生大的变化，评价区生物多样性也不会发生大幅度下降， 项目对当地生物多样性的影响程度较小。 四、外环境对本项目的影响 本项目为乐山市农村饮水安全巩固提升工程，项目所在区域环境质量较好，对本项目无明显制约因素。根据本项目外环境关系可知，管道施工作业均沿田间小径铺设，沿线均不涉及移民搬迁和文物保护，无明显环境制约因素。由于项目施工期较短，施工过程中对噪声、扬尘等污染通过相应的环保措施，施工后的迹地进行及时的生态恢复，沿线的影响可以得到完全恢复。根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》，本项目供水安全保护范围划定为引泉池外围30m范围，引泉池周边主要为林地及耕地，50m直径范围内无农户、垃圾堆、厕所、粪坑、畜圈、渗坑、墓地等有可能对水源水质造成影响的风险源，且无有害物质堆存；该范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道等。 综上，项目周围外环境对本项目无明显制约因素。 五、经济、社会正效益分析 伴随着新农村建设加快，人民生活水平越来越高，现有居民自主取水水井无法满足居民需求，急需新建集中供水工程，解决居民生活用水。项目区居民生活用水大多为分散供水工程，采用浅层地下水作为供水水源，容易受到地表污染影响水质。大多数居民采用高温杀菌处理，部分居民采用一体化家用净水器处理，水质状况不稳定。本项目的建设，将决范围为童家镇光明村2、3、4组3个组，供水总人口350人，其中贫困人口19人的用水问题，可以提高农村居民健康水平，减少疾病发生；促进文明新村建设，改善生活条件；改善社会环境和生态环境；能带动地方经济发展；可以促进农村精神、物质文明建设。 综上所述，本项目的建设可带来显著的经济、社会效益。 六、环境风险 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度，事故风险评价主要考虑与本项目有关联的突发性灾害事故，包括易燃易爆和有毒有害物质，发生这种灾难性事故的概率虽然很小，但影响的程度往往是巨大的。根据项目性质，本项目存在的环境风险包括：项目本身对环境构成的风险，以及外环境可能对本项目形成的风险两方面。 1、管道风险影响分析 （1）风险分析 一般情况下，饮水管道不会发生堵塞、破裂和爆管。发生该类事故的可能原因主要有管道设计不合理、因气温骤降、寒潮过后，气温回升造成管网爆管、断管、漏水及闸阀泄露等导致区域内涝环境风险。在强震时，可能造成给水管道毁坏或其它事故，使自来水及井水外溢流入就近地表水。由于水体流淌地面，其中难免会带入一些泥土等，会对附近水体造成一定的影响，但考虑到该地区发生强地震的情况较少，出现这种风险可能性很小。当闸阀发生泄露，从而导致区域内涝，将侵蚀沿线建筑物地基，将沿线泥土、垃圾等带入地表水，污染地表水水质。当人为动土造成自来水管断裂、破损，可能造成管道破裂处的水土流失，泥浆水进入周边水体。 （2）事故防范措施及对策建议 ①根据风险分析，提出防止风险事故的措施对策。本次评价主要从技术措施对策和管理措施对策两个层面进行探索。 ②建设单位应定期安排工作人员对管道进行检查和维护，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。 ③当发生给水管道爆管、断管、漏水时，必须立即采取措施，对突发地段进行闭管，最大程度的减轻自来水浪费，并及时报告当地有关职能部门；针对机井工程，建设单位应安排工作人员教导服务农户，当发生给水管道爆管、断管、漏水时，立即关闭电源，检查管道爆管、断管、漏水地点，及时汇报给管理单位，让管理单位安排人员维修等。 2、风险评价结论 评价认为，业主和设计、施工单位在进行工程设计、施工和生产运行中，只要认真落 实本评价中提出的各项对策措施和建议，加强质量监督和工程管理，抓好建成的竣工验收、试运行和安全生产管理等环节的工作，工程建成后能满足安全生产的要求。在采取上述风险防范措施后，可将风险事故发生的概率降低到最低，将风险事故的影响降低到最小范围，本项目风险防范措施切实可行。 七、项目管理制度 项目建成后，为保证供水工程长效运营，乡镇管理单位应制定完善的工程运行管理制度、财务制度、设备操作规程、设备维修养护制度、水费计价管理制度、人员考核制度等管理制度和技术规程；应对水处理设施定期进行检查、维修、清洗、消毒；应定期巡查水源及管网等设施，及时排除故障和隐患，并建立记录档案。 八、竣工验收主要内容 工程建成后应及时组织环保验收，对各项环保工程措施的落实情况、效果以及工程建设对环境的影响进行评估。验收小组应由建设单位、设计单位、施工单位等组成，建议本建设项目的环保验收主要内容如下： 1、环保工程措施落实情况； 2、工程范围声环境、大气环境、地表水质量的保持情况； 3、工程区绿化、水土流失防治情况。 九、环保投资估算及“三同时”验收 本项目总投资33.2万元，环保投资约3万元，占工程总投资9.03%。项目环保投资见表7-2： 表7-2 项目环保设备投资及“三同时”验收一览表 项目名称; 内容; 投资 （万元）. 施工期环境保护措施; 废水治理; 生活污水; 依托当地农户现有设施; /. 噪声治理; 施工噪声; 选用低噪声设备、加强设备维护；固定机械，设置隔声围墙和临时隔声屏障；合理安排施工时间；合理选择运输路线；加强施工现场噪声污染源的管理。; 0.5. 固体废弃物处置; 建筑垃圾; 不能回收的清运到当地政府部门指定的建筑垃圾场处理; 0.2. 生活垃圾; 生活垃圾经集中收集后送指定地点堆放。; 0.1. 废弃土石方; 弃方沿线乡村道路铺设基层使用; 0.2. 废气治理; 扬尘; 采取采取湿法作业；大风天气不得进行土方作业；减少土方堆存数量及时间；建筑材料存放在农户家中或严密遮盖；文明施工；时回填土方并恢复植被; 1. 营运期污染防治措施; 噪声治理; 消毒间; 设备减振、消毒间封闭、墙体隔声; 0.3. 水源保护; 隔离网; 约200m长水源保护隔离网; 0.6. 警示标志; 0.1. 合计; 3.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果                        （表八）

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 施工期 | 扬尘 | 施工场地洒水；建筑垃圾、土石方及时清运、对裸露地面和建筑物料 进行覆盖、做到“六必须”、“六不准”、限制大风天气作业、限制车速等。 | 对施工区域周围的大气环境影响较小 |
| 水污染 物 | 施工期 | 生活污水 | 依托当地农户现有化粪池和旱厕收集处理后用作农肥 | 对地表水环境影响较小 |
|  | 营运期 | 冲洗废水 | 经桶装收集沉淀后用于周边土地浇灌，不外排 |  |
| 固体废 物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 可回收的进行回收处理，不可回收的临时堆放场地覆盖、及时清运。 | 去向明确，合理处置，不会造成二次污染 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾经集中收集后送至指定地点堆放。 |  |
|  |  | 弃方 | 沿线乡村道路铺设基层使用 |  |
|  | 营运期 | 废包装袋 | 收集后厂家回收，实现资源化利用。 |  |
|  |  | 池底泥沙 | 人工清掏自然风干后运至垃圾填埋场 |  |
| 噪声 | 施工期 | 机械及设备噪声 | 施工机械和运输车辆噪声，通过采取合理安排施工时间，选用低噪设备、隔声、减振、加强维护、禁止运输车辆场内鸣笛，文明施工等措施进行控制。 | 不扰民 |
|  | 营运期 | 设备噪声 | 消毒设备运行产生的噪声。设备安装时应注意减振、消音，消毒间应封闭 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果 1、合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内，严禁随挖随倒；不得随意扩大开挖范围。 2、做好挖填土方的合理调配工作，临时土方堆放应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，临时土方能回填的及时清运回填，采取塑料薄膜覆盖。 3、在满足施工要求的前提下，尽量节省占用土地，合理安排施工进度。施工结束后及时清理施工现场，撤出占用场地，恢复原有地貌。 4、施工过程中应加强管理，施工执行“分层开挖原则”，注意保护相邻地带的树木、绿地等植被，及时回填，进行地貌、植被恢复，控制扬尘，减轻水土流失。 5、做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏，恢复项目区域的生态环境。 |  |  |  |  |

结论及建议                                                   （表九）

一、结论 1、产业政策符合性分析 本项目为农村供水项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会（2013年2月16日第21号令）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》可知，本项目属于国家鼓励发展的产业（第一类：鼓励类，第二项：水利，第4款：农村饮水安全工程）。同时，本项目取得了乐山市市中区发展和改革局《关于乐山市市中区“十三五”农村饮水安全巩固提升工程实施方案及招标方案的批复》（乐中发改投资【2019】6号），同意本项目的建设。 因此，本项目符合国家产业政策。 2、规划符合性析 根据国家发展和改革委员会、水利部关于农村饮水安全工程“十三五”工作的总体部署及四川省发改委、水利厅《关于转发<“十三五”期间农村饮水安全巩固提升及规划编制工作的通知>的通知》（川水函[2016]141号）以及《关于编制县级农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划的通知》（乐水函[2016]111号），以市中区“十三五”规划为依据，按照“实事求是、统筹规划、先急后缓、先重后轻、突出重点、分步实施”的原则，编制完成了《乐山市市中区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划报告》，已将童家镇光明村作为急需解决安全饮水问题重点整治对象，本项目位于童家镇光明村境内，本次建设主要建设内容包括输水管道及供水管道、消毒室、配电房等，供水范围为光明村2、3、4组3个组，供水总人口350人，其中贫困人口19人，设计供水能力为25m3/d。 同时，乐山市市中区水务局于2018年10月15日对本项目出具了乐山市市中区水务局关于《乐山市市中区童家镇光明村2-4组农村饮水巩固提升工程初步设计》的批复（乐中水函【2018】132号），同意项目的建设，通过本项目的实施，必定减少农村用水矛盾，密切当地党群、干群关系；加快农村产业结构调整，带动农村二、三产业发展，推动农村城镇化建设步伐，必将进一步繁荣农村经济，构建和谐社会，推动社会主义新农村和全面建设小康社会步伐。 本项目选址于童家镇光明村3组，通过征用当地村民的土地作为建设用地，主要为林地和耕地。该项目占用村民的土地通过货币的方式对村民进行补偿，目前项目所涉及的土地正在丈量及协调办理手续当中（用地说明见附件）。 因此，该项目建设符合当地规划要求。 3、外环境关系及选址合理性分析 （1）水厂选址 水厂位于童家镇光明村3组，水厂临近光明村政府已建的高位水池，项目水源位于厂区西北面111m山坡上，高程约为523m，山泉水经管道引流至光明村政府已建的引泉池，再经管道重力自流进入厂区消毒后供给用户。厂址地面高程约474m，厂区的东北侧约186m-282m处有5户农户；东南侧198m-294m处有8户农户；南侧40m-196m处有2户农户；厂区四周为农村环境，主要为林地和耕地，同时，项目周边无名胜古迹和重点文物保护单位，也无自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的对象。故无明显制约本项目的环境因子，外环境对项目不会造成影响，同时本项目与外环境基本相容。 （2）取水点选址 本项目水源选择山泉水为水源。位于厂区西北面111m山坡上，山泉水经管道引流至光明村政府已建的引泉池，引泉池位于水源旁，再经管道重力自流进入厂区消毒后供给用户。引泉池周边主要为林地及耕地，50m直径范围内无农户、垃圾堆、厕所、粪坑、畜圈、渗坑、墓地等有可能对水源水质造成影响的风险源，且无有害物质堆存；根据现场调查及水源水质化验报告并结合现场实地勘测可知，项目水源水量、水质能满足取水要求。 （3）输水管网 项目源水通过输水管道自流至厂区消毒。输水管网采用单管输水，采用PE管（管径40mm，管长156m）；管道沿现状道路或规划道路敷设，埋深0.7m。 （4）供水管网 本项目采用自重力配水，不再加压，高位水池高程约523m，最不利用户地面高程424m，满足用户用水压力要求；从高位水池出水管共采用两条，一条供水管道覆盖光明村3组，另外一条管道穿山后覆盖2、4组，高位水池配水管网采用树枝状布置，采用PE管（管径50mm、40mm、32mm、25mm，管长4408m），管线走向沿现状道路或规划道路敷设，以最短的管线提供最大供水范围，管道埋深0.7m。 项目取水、供水管道敷设均不涉及穿越水体，不占农田，仅有1处穿越乡村道路，施工时采取半幅施工，可减少施工对交通的影响；沿线敏感点较多，均为当地农户，位于管线两侧0-50m范围，约103户；项目施工期通过洒水降尘、加强管理等措施，可最大程度避免扬尘、噪声污染，施工结束后及时对占地生态恢复。 （5）临时工程 本项目为农村供水工程，不设置施工营地和施工场地，施工工人大多来自当地，施工材料和机械堆放依托村民现有房屋；由于本项目工程量小，外购成品商混，不设置拌和站。本项目依托现有村道，无需新建施工临时道路。本项目开挖量大于回填量，因此，本项目不设置取土场，但是本项目，弃方产生量约236m3，产生量较少，产生的弃方沿线乡村道路铺设基层使用，不设置临时弃渣场。 4.环境现状结论 （1）环境空气 SO2、NO2的小时均值和PM10的日均值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，表明本项目所在区域环境空气质量较好。 （2）地表水 从地表水环境质量现状监测结果中可以看到，所有监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，表明光明水库水环境质量很好，没有受到污染。 （3）声学环境 项目所在区域声学环境质量状况较好，无重大噪声污染源。区域声学质量状况良好，区域内声学环境质量现状达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。 5、达标排放及污染防治措施有效性分析 （1）施工期 施工期的环境污染主要来自施工扬尘、施工废水、设备噪声、建筑垃圾及植被毁坏造成的生态破坏，可能会对当地的环境带来不同程度的影响。因此，在施工期间，应严格遵守国家和地方政府的相关规定，文明、安全、环保施工，使这些影响得以控制或减小。施工期环境影响相对营运期为短期影响，施工期结束后影响即消失。 - 营运期 ①大气环境影响分析 根据本项目特点，本项目营运期无废气污染物产生。 ②地表水环境影响分析 运营期在高位水池储水的过程中，池壁和池底会截留少量的杂质，杂质主要污染物为SS，为避免杂质对供水水质的影响，管理人员将每半年对高位水池清洗1次，将产生冲洗废水，冲洗废水经桶收集沉淀后用作周边耕地浇灌，不外排，对周围地表水环境影响较小。 ③地下水环境影响分析 水厂高位水池及工艺管道、设备间应进行防渗处理，其防渗系数不小于1.0*10-7cm/s。在采取上述措施后，本项目对地下水水质基本无影响。 ④声环境影响分析 项目运营期所产生的噪声主要来自一体化缓释消毒器，通过选用低噪声设备、机座减振、墙体隔音等措施后，可有效降低声源噪声，噪声经距离衰减后，噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，消毒器噪声对环境影响较小。 ⑤固体废物环境影响分析 本项目营运期产生的主要污染物是高位水池池底泥沙和消毒药剂产生的废包装袋；泥沙在冲洗高位水池时人工清掏，经自然风干后外运至垃圾填埋场处置；废包装袋经袋装收集后由厂家回收，实现资源化利用。 综上，通过采取上述措施，项目运营期间不会对周围环境产生影响。 6、环境风险 项目自来水生产过程中涉及的消毒药剂用量较小，在采取有针对性的环境风险防范措施及应急措施后，可将风险事故对环境的影响控制在可接受的水平，项目拟采取的风险防范措施及应急预案有效可靠，项目从环境风险的角度可行。 7、环境影响评价结论 项目施工期对环境的影响包括施工所产生的扬尘、废渣、废水以及施工噪声等。项目在施工期产生的这些影响都是暂时的，各类污染物的排放量较小，通过采取相应的环保措施可以将这些影响减轻。 运营期项目基本为一个清洁的生产过程，主要污染为消毒器的噪声及废包装袋。通过采取相应降噪措施和废包装袋收集后废包装袋收集后厂家回收，项目将不会对周围环境造成明显不利影响。工程实施后不会改变水环境、环境空气、声学等环境质量级别和现有功能。 综上所述，本项目工程技术成熟、可靠，工艺符合清洁生产要求；污染物产生量少，施工和运行过程有切实可行的污染及影响防治措施，污染物能达标排放；项目对区域的大气、地表水、声环境及生态环境的影响小，不会导致区域环境功能明显改变。项目建设符合国家产业政策和当地规划，无环境制约因素。本项目只要认真落实本报告表中提出的各项污染防治对策措施，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，就可将外环境对工程的制约和工程对环境的不利影响控制在最低程度。因此，从环境保护角度讲，工程建设是可行的。 二、建议 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2、加强对供水站的管理，保证饮水安全。 3、将各项环保措施落到实处，切实减轻对环境的影响。 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 社会信用代码证书 附件3 发改立项批复 附件4 初设批复 附件5 用地说明 附件6 监测报告 附件7 原水水质报告 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目管网布及平面布置图 附图3 项目外环境关系图 附图4 现场照片 附图5 乐山生态红线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列l～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态环境影响专项评价 4．声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。