乐山市市中区生态环境局关于建设项目环境影响评价文件受理情况的公示

2019-4-8

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2019年4月8日我局受理2个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为2019年4月8日－2019年4月19日（10个工作日）。

联系电话：0833－2103779

传 　 真：0833-2133332

通讯地址：乐山市市中区白燕路830号

邮政编码：614000

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 受理日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建废矿物油转移库项目 | 乐山市市中区关庙乡建国村2组 | 乐山宏博环保科技有限公司 | 重庆智力环境开发策划咨询有限公司 | 2019-4-8 |
| 2 | 乐山市市中区2018年白马镇水利发展资金高效节水灌溉项目 | 乐山市市中区白马镇桐麻山村、万井村、白鹤村、高岩村、万胡村，楼子村 | 乐山市市中区水利技术服务中心 | 湖北黄环环保科技有限公司 | 2019-4-8 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

建设项目环境影响报告表

# （送审本）

项目名称:           废矿物油转移库新建项目

建设单位(盖章):       乐山宏博环保科技有限公司

编制单位：重庆智力环境开发策划咨询有限公司

编制日期：二O一九 年 四 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况                                      （表一）

| 项目名称 | 废矿物油转移库新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 乐山宏博环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 廖鹏 |  |  |  | 联系人 |  | 廖鹏 |  |  |  |
| 通讯地址 | 乐山市市中区文星南街204号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13881393101 |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 |  | 641000 |
| 建设地点 | 乐山市市中区关庙乡建国村2组（东经：103°46′07″，北纬：29°38′58″） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案审批部门 | 乐山市市中区发展和改革局 |  |  | 批准 文号 |  | 川投资备【2018-511102-59-03-341887】FGQB-0021号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | G5949 其他危险品仓储 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 300 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中：环保投资(万元) |  | 10 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 20 |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目的由来 矿物油一般是指从石油、煤炭、油页岩中提取和精炼的液态有机化合物，主要成分 是链长不等的碳氢化合物，性能稳定。废矿物油是因受杂质污染，氧化和热的作用，改 变了原有的理化性能而不能继续使用时被更换下来的油，其中比例最大的是废润滑油。废矿物油广泛产生于居民生活的各个领域，如：汽车修理厂每天换下的车辆齿轮油和汽、 柴油发动机油等，属于危险废弃物，如不加强管理，易对环境造成污染。 目前，由汽车修理厂、4S 店等众多社会源产生的废矿物油存在点多面广、量小分散、管理不规范、转移不及时、处置费用高等问题，已成为严重威胁环境安全的高风险点，且非法收集现象突出，其大多没有进入有资质的单位处置利用，存在收集、转运、处置渠道不畅、暂存设施不全等问题；加之社会源危废收集网络体系的严重滞后，更加重了非法处置乱象。因此，为解决日益突出的大量汽修厂、4S 店等所产生的废矿物油不能及时得到有效收集的问题，减少废矿物油产生单位在收集、暂存、转移等方面的安全隐患，乐山宏博环保科技有限公司拟投资50万元在乐山市市中区关庙乡建国村2组新建“废矿物油转移库新建项目”，租用乐山市玖玖铁道消阀设备厂现有部分厂房，并依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求实施改造，废矿物油收集一定量后定期统一转运，交由有危险废物处置资质的单位处置，预计废矿物油年周转量为4000t，厂区内最大储存量为55.4t。 项目仅进行机动车维修活动产生废矿物油的收集、暂存，不实施废矿物油的任何后续加工活动。 本项目为废矿物油转移库新建项目，进行废矿物油的收集、暂存，收集范围为乐山市及周边区、县汽车维修企业产生的废矿物油，按《国家危险废物名录》（2016年版），本项目所收集贮存的废矿物油属于HW08-900-214-08。收集工作人员为本企业工作人员，在用户处将废矿物油集中至专用车辆上运至厂区暂存，专用车辆属于第三方持证的有资质运输单位（眉山市众合运输有限公司），储存的废矿物油由成都市新津岷江油料化工厂专用车辆运回成都市新津岷江油料化工厂（危险废物经营许可证：川环危第510114056号）处理。 该项目建成后，不仅能解决乐山市及周边区、县汽车维修企业所产生的废矿物油不能及时得到有效收集处置的问题，同时又能为最终的危险废物处置单位提供便捷，实现了各类危险废物安全、有效、直接的环境管理，从而减少了危险废物产生单位在收集、贮存、转移等方面的安全隐患。 乐山宏博环保科技有限公司收集和暂存HW08废矿物油建设项目主要的特点有： （1）项目用地面积小，建设内容为一间仓库及相关配套设施，储存产品单一，仅为机动车维修活动产生的废矿物油，不涉及其它危险化学品的收储，不进行废矿物油的加工处理； （2）储罐内废矿物油具有易燃性，罐区不构成重大危险源，但具有一定的环境风险。 （3）本环评不包含道路运输内容，主要对本项目厂区内的废矿物油仓储项目进行评价。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号要求，一切新建、扩建、技改项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境保护分类管理名录》（环保部令第44号）以及关于<修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定>（生态环境部令第1号），本项目应编制环境影响报告表。为此乐山宏博环保科技有限公司将其投资建设的“废矿物油转移库新建项目 ”的环境影响评价工作委托重庆智力环境开发策划咨询有限公司。我公司受托后，派工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 二、产业政策符合性分析 本项目属于G5949 其他危险品仓储，根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目生产工艺、设备、产品均不属于产业政策中的限制和禁止类，属于允许类建设项目。 目前，项目已于2019年03月26日取得了乐山市市中区发展和改革局出具的企业投资备案通知书，备案号：川投资备【2018-511102-59-03-341887】FGQB-0021号。 因此，本项目符合国家产业政策要求。 - 相关政策符合性 （1）本项目与《危险废物污染防治技术政策》的符合性分析 根据国家生态环境部发布的《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号），本项目与其符合性分析如下。 表1-1 本项目与环发[2001]199号符合情况 类别; 危险废物防治技术政策; 本项目情况; 符合性. 危险废物收集与运输; 危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集; 废矿物油产生单位收集在铁桶（铁桶循环使用）中，由本项目专车运输至项目单位，转移至专用贮存罐中; 符合. 装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄露、扩散污染事故时的应急措施和补救方法; 项目废矿物油采用专用废矿物油储存罐。装有危险废物的容器均贴有标签标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄露、扩散污染事故时的应急措施和补救方法; 符合. 鼓励发展安全高效的危险废物运输系统，鼓励发展各种形式的专用车辆，对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险; 项目收集的废矿物油采用专用车辆收集运输，运输单位具有危险化学品运输资质，运输过程严格按照危险废物运输的管理规定运输，能有效减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险; 符合. 危险废物转移; 危险废物的越境转移应遵从《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约的要求，危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求; 项目收集的废矿物油不越境转移，在转移过程中严格按《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求执行; 符合. 危险废物的贮存; 贮存危险废物的单位需拥有相应的许可证。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中; 项目正在办理危废经营许可证， 办理许可证后按照许可证许可经营范围收集、贮存危险废物; 符合. 应建有堵截泄露的裙脚，地面与裙脚要用坚固的防渗材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施; 地面采用防渗混凝土，裙脚采用砖砌，采用防渗混凝土粉刷，坚固耐用，满足防渗要求，且与危险废物相容；贮存场所安装火灾报警系统，危险废物贮存区位于厂房内，能防风、防晒、防雨; 符合. 基础防渗层为黏土层的，其厚度应1m以上，渗透系数应小于 1.0×10-7cm/s；基础防渗也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于 1.0×10-10cm/s; 本项目厂房地面全部改造为重点防渗区; 符合. 须有泄露液体收集装置及气体导出口和气体净化装置; 项目设置围堰收集泄露废矿物油，设气体导出口; 符合. 用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂缝; 存放废矿物油的贮存区地面、裙脚等均采取了防渗防腐处理; 符合. 衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池; 在储罐四周修建围堰; 符合. 贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备; 配备有消防栓、灭火器等消防设备; 符合. 危险废物贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定; 项目的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定; 符合. 由上表可知，本项目与《危险废物污染防治技术政策》中的要求相符合。 （2）与《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单符合性 表 1-2 本项目与《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单符合情况 项目; 建设内容（条件及要求）; 本项目情况; 符合性. 一般要求; 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专门的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施; 本项目设有专门的废矿物油储存区，储罐区为混凝土浇筑地面，设防渗层、有专门的物料收集防泄漏设施; 符合. 在常温常压下不水解、不挥发的固体废弃物可在贮存设施内分别堆放; 本项目不涉及常温常压下水解、挥发的固体危险废物; 符合. 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装; 本项目只贮存废矿物油（废机油），不涉及相互反应的危险废物; 符合. 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间; 本项目装载的液体容器顶部与液体表面之间保留了100毫米的空间; 符合. 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合相应标准的标签; 项目贮存罐均按照要求分别粘贴标签; 符合. 贮存容器; 应当使用符合标准的容器盛装危险废物; 项目使用储罐为专用储罐，符合要求; 符合. 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求; 金属材质不易破损，强度满足装载物重量要求; 符合. 装载危险废物的容器必须完好无损; 装载容器均完好无损，确保不泄露; 符合. 装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）; 原辅材料（油罐车）以及储罐均符合相应物质的要求，不发生反应; 符合. 贮存设施的选址与设计原则; 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内; 本工程所选厂址位于乐山市市中区关庙乡，基底稳定，构造活动微弱，新构造活动不明显，地质结构比较稳定; 符合. 设施底部必须高于地下水最高水位; 拟建储罐区底部高于地下水最高水位; 符合. 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区; 本工程所选厂址区域无断层、滑坡、泥石流及地下溶洞等潜在危害因素，地质结构比较稳定; 符合. 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外; 本工程选址不在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域内; 符合. 应位于居民中心区常年最大风频的下风向; 该址位于乐山市市中区的主导风向下风向; 符合. 集中贮存的废物堆选址除满足以上要求外，基础必须防渗; 厂房地面进行了防腐防渗处理; 符合. 贮存设施的设计原则; 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容; 厂区防渗材料为混凝土（一般防渗）和高密度聚乙烯（重点防渗）等材料，与本项目所涉及物料不发生反应; 符合. 必须有泄漏液体收集装置; 本项目设围堰，收集泄露废矿物油; 符合. 设施内要有安全照明设施和观察窗口; 设有安全照明装置和观察窗口; 符合. 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙; 本项目贮存区地面均将做防渗耐腐蚀处理，确保表面无裂隙; 符合. 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一; 本项目储罐区均按规范设置围堰防止泄漏; 符合. 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断; 本项目只贮存废矿物油; 符合. 堆放; 基础必须防渗; 本项目厂房地面、围堰全部为重点防渗区满足基础防渗层为黏土层的，其厚度应1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；基础防渗也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s要求; 符合. 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定; 本项目储罐满足地面承载能力的要求; 符合. 危险废物堆场内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量; 项目涉及的废物均在专门的贮存区分类存放，属于室内存放，库房具备防风、防雨、防晒功能; 符合. 危险废物堆放要防风、防雨、防晒; 符合. 不相容的危险废物不能堆放在一起; 符合. 贮存设施的运行与管理; 从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收; 目前本项目处于开展环评工作阶段，待通过验收正式运营后，接收废矿物油应具备有资质单位出具的危险废物样品物理和化学性质的分析报告，符合本项目处理范围方能接收; 符合. 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册; 原料进场后进行检验，并登记注册; 符合. 不得接收未粘贴标签或标签没按规定填写的危险废物。; 原料按相关规定进行检查，并登记注册; 符合. 盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放; 项目只贮存废矿物油（废机油）; 符合. 每个堆间应留有搬运通道; 储存罐之间留有搬运通道; 符合. 不得将不相容的废物混合或合并存放; 本项目杜绝将不相容的废物混合或合并存放; 符合. 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称; 公司帐台应明确记录原料名称、来源、数量特性和包装容器的类别、入库日期; 符合. 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换; 公司环保、安全领导小组成员将定期对贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换; 符合. 贮存设施的安全防护与监测; 危险废物贮存设施都必须按规定设置警示标志; 公司将按规定设置警示标志; 符合. 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏; 储存罐位于封闭厂房内; 符合. 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施; 公司将配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并有应急防护设施; 符合. 危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理; 储存罐清理出来的泄露物均按危废处置; 符合. 按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测; 当地环境监测站将定期对厂区进行监测。; 符合. 由上表可知，本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 年修订）中的要求相符合。 （3）与HJ2025-2012《危险废物收集贮存运输技术规范》的符合性分析 表1-3 本项目与 HJ2025-2012 相关要求符合性分析一览表 序号; 规范要求; 本项目情况; 符合性. 1; 从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度，安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠; 本项目尚处在环评阶段，未来办理的经营范围按工程设计中要求的类别（仅机动车维修产生的废矿物油）进行申请，并建立企业规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度，安全管理制度、污染防治措施等；项目运营期间产生的危险废物委托资质单位收集处置; 符合. 2; 危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行; 本项目收集的机动车维修产生的废矿物油及运营过程产生的危险废物等转移过程均严格按《危险废物转移联单管理办法》执行; 符合. 3; 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和识别、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等; 建设单位拟根据要求建立规范的管理和技术人员培训制度，并按要求落实针对管理和技术人员的相关培训; 符合. 4; 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练; 建设单位将编制《突发环境事件应急预案》，并在完成后报送当地环保局备案; 符合. 5; 危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： ①设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法要求进行报告； ②若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援； ③对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复； ④清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置； ⑤进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具; 建设单位将编制《突发环境事件应急预案》，根据要求将规范中提到的应急启动状况、应急疏散人群、应急污染处理等列入拟定的风险应急预案中，厂区拟配备相应的应急处理设施、用具等，并定期进行事故演练; 符合. 6; 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及 GB5085.1-7、 HJ/T298 进行鉴别; 项目仅收集机动车维修产生的废矿物油，储罐上设有标志及标签; 符合. 7; 废铅酸蓄电池的收集、贮存和运输应按 HJ519执行; 本项目不涉及收集废铅酸蓄电池; 符合. 8; 医疗废物处置经营单位实施的收集、贮存和运输应按《医疗废物集中处置技术规范》GB19217、HJ/T177、HJ/T229、HJ/T276 及 HJ/T228执行；医疗机构内部实施的医疗废物收集、贮存和运输应按《医疗废物集中处置技术规范》执行; 本项目不涉及收集医疗废物; 符合. 由上表可知，拟建项目符合 HJ2025-2012《危险废物收集贮存运输技术规范》的相 关要求。 四、三线一单符合性分析 1）与生态红线符合性分析 本项目选址于乐山市市中区关庙乡建国村2组，根据调查，本项目建设位置不在四川省划定的生态红线范围内。 2）与资源利用上限符合性分析 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目租用乐山市玖玖铁道消阀设备厂部分仓库，性质是工业用地，厂房为乐山市玖玖铁道消阀设备厂所建，故项目不新占土地资源。项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 3）与环境质量底线分析 本项目选址于乐山市市中区关庙乡建国村2组，根据对项目所在区域大气环境、地表水环境及声环境质量监测可知，项目区域大气环境、地表水环境和声环境均符合相应类别要求，有一定环境容量，能够接纳本项目产生污染物。 4）与环境准入负面清单符合性分析 本项目为废矿物油转移库新建项目，项目符合国家当前产业政策，符合土地利用规划，项目不处于四川省划定的生态红线范围内，有一定的环境容量。因此，根据《长江经济带生态环境保护规划》（环境保护部、国家发展改革委、水利部联合印发），项目不属于负面清单范围。 三、规划和土地利用符合性分析 1）规划符合性分析 本项目位于乐山市市中区关庙乡建国村2组，根据关庙乡人民政府2019年3月11日出具的证明（见附件）可知：项目不属于关庙乡集镇规划范围内。 2）土地利用符合性分析 本项目占地约300平方米，租用乐山市玖玖铁道消阀设备厂的部分闲置厂房，根据乐山市玖玖铁道消阀设备厂所持有的国有土地使用证（乐中国用（8003）字第061085号），注明所持有土地用途为工业用地（见附件）。因此本项目用地为工业用地，用地性质合理。 综上所述，项目的规划及土地利用均符合乐山市相关政策要求。 四、项目选址合理性及平面布置合理性分析 （一）选址合理性分析 本项目位于乐山市市中区关庙乡建国村2组，根据表1-2分析可知，项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的选址要求。 因此，本项目选址合理。 （二）平面布置合理性 本项目租用乐山市玖玖铁道消阀设备厂部分闲置厂房建设，厂房为封闭式砖瓦结构，厂房成矩形，长约20m，宽约15m。 厂房南侧为废矿物油贮存区，并排布置2个储油罐（单个35m3，共70m3），储罐区四周设置容积为72m3防渗、防腐、防漏围堰（长，宽，高，12m×6m×1m）。在厂房内部西侧设置1个5m3消防沙池，消防沙池旁放置有应急储备用品，如灭火器、吸油棉等。厂房地面均进行防腐防渗处理，废矿物油（贮存）收集库房设置一个开口2.5米宽的大门。综上，本项目在尽量满足生产的工艺、运输、防火及安全要求的前提下，合理利用土地、分区明确，方便生产联系和管理，项目平面布置合理。项目具体布置见附图2。 （三）外环境关系相容性分析 本项目位于乐山市市中区关庙乡建国村2组，租用乐山市玖玖铁道消阀设备厂部分厂房进行建设，根据现场勘查： 项目北面：紧邻耕地，距离本项目最近的住户约129m，高差约0m； 项目东面：紧邻青关路，分布有部分沿街住户，距离本项目最近的住户约85m，高差约0m； 项目南面：紧邻乡道，乡道南面为耕地，距离本项目最近的住户约106m，高差约0m； 项目西北面：紧邻耕地，约120m处有一处养鸡场，距离本项目最近的住户约166m，高差约0m； 项目最近地表水为岷江。位于项目的西面，距离项目约1.62km，高差约5m。 项目周边主要为农村环境，外环境关系较为简单，周围无重大的环境制约因素。本项目废矿物油在收集贮存过程中将产生一定量的有机废气，通过车间安装通风换气装置，对周围大气环境影响可接受，且项目所在区域无文物保护单位、国家自然保护区、风景名胜区和生态敏感区等环境敏感区域。外环境关系相对较为简单，外环境制约影响因素较小。 综上，项目与外环境相容。 五、工程概况 1、工程概况 项目名称：废矿物油转移库新建项目 项目性质：新建 建设单位：乐山宏博环保科技有限公司 建设地点：乐山市市中区关庙乡建国村2组 贮存规模：厂内设置 2个约35m3废矿物油储罐，最大充装系数90% ；最大贮存量为63m3，折合55.4t（密度按 0.8794×103kg/m3），年最大中转量4000t。 贮存周期：贮存周期不超过1个月 贮存方式：厂内设置2个废矿物油储罐，材质为Q235A卧式圆形储罐（拱顶罐），尺寸：Φ2.0m×11.0m，有效容积为35m3，常温常压贮存。 经营方式：本项目主要负责废矿物油的短期贮存中转，产废企业首先对废矿物油采用专用的容器收集，达到一定数量后即通知乐山宏博环保科技有限公司，接到通知后乐山宏博环保科技有限公司安排工作人员使用专用车辆将产废企业产生的废矿物油运往本项目贮存区，贮存量达到一定数量后（一般情况厂内储油量达50t左右），即委托成都市新津岷江油料化工厂收运进行综合利用。 2、项目组成及产品方案 （1）项目组成 本项目租用已建标准厂房建设废矿物油转移库新建项目，该标准厂房采用钢筋混凝土结构形式，本项目仅需在厂房内进行地面防渗建设、环境风险建设、设备安装等工程。项目组成包括主体工程、公用工程、储运工程及环保工程，项目组成见表1-4。 表1-4 项目组成表 类别; 项目名称; 建设内容; 主要环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体工程; 贮存区; 设置在租用厂房（300m2）内，占地面积200m2，设2个卧式圆形碳钢储罐（拱顶罐），平接地面。; 施工扬尘、施工废气、施工噪声、施工固废、施工废水; 固废、废气; 依托租赁厂房进行改造. 装卸区; 设置在厂房，面积20m2，设置2台输油泵; 噪声、废气. 厂房地面; 改造项目厂房地面结构，修建围堰等，地面、围堰等全部重点防渗，其防渗性能要求满足等效粘土防渗层不低于6.0m，渗透系数不大于 1×10-7cm/s 的等效防渗层; /. 储运工程; 运输系统; 本项目使用专用车辆承担废矿物油收集任务，成都市新津岷江油料化工厂安排专用车辆进行转运; 噪声、废气; /. 厂区道路; 依托乐山市玖玖铁道消阀设备厂内现有道路，废矿物油经乐山市玖玖铁道消阀设备厂大门，经厂区内道路送至本项目暂存区; 噪声、废气; 依托. 公用工程; 给水; 依托乐山市玖玖铁道消阀设备厂现有供水管网; /; 依托. 排水; 依托乐山市玖玖铁道消阀设备厂雨污分流系统; /. 供电; 依托乐山市玖玖铁道消阀设备厂供电系统; /. 环保工程; 废水处理; 员工生活污水依托乐山市玖玖铁道消阀设备厂现有化粪池收集处理后用作周边农肥; 废水; 依托. 废气处理; 小呼吸损耗废气和大呼吸损耗废气：通过厂房设置排风设施，加强通风换气; 噪声; 新建. 固废处理; 废油棉纱手套、生活垃圾统一收集后运至乐山市玖玖铁道消阀设备厂垃圾收集点，交环卫部门处置; 固废; 依托. 储油罐底油：与废矿物油一起交由成都市新津岷江油料化工厂处理; 新建. 风险防范; 厂房地面、围堰均作防腐防渗处理；厂房内储罐四周设72m3围堰，各储油罐设1套高液位泄漏报警设备；设置1个5m3的消防沙池，并设置干粉灭火器、棉纱等; /; 新建. 主体工程： 本项目废矿物油最大贮存量为63m3，折合55.4t，年最大中转量4000t。本项目油罐区单元结构尺寸如下表 1-5，根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，将厂房地面、装卸区、围堰等设施进行防渗防腐处理。各设施、地面防渗结构见表 1.6-1.7： 表1-5 贮存区主要参数表 名称; 占地面积; 油罐尺寸; 离地高度; 贮存形式; 个数; 材质; 有效容积/个; 最大贮存量. 贮存区; 200m2; Φ2.0m×11.0m; 0m; 卧式; 2; Q235A; 35m3; 55.4t. 表1-6 厂房内地面结构 层数; 材料; 厚度; 防渗面积（m2）; 备注. 1; 环氧树脂; 20mm; 300; 防渗、防腐、耐磨. 2; 钢筋混凝土; 40cm; 300; 结构支撑. 表1-7 围堰防渗结构 层数; 材料; 厚度; 备注. 第一层; 红砖; 600mm; /. 第二层; 素混凝土垫层; 30mm; /. 第三层; 环氧树脂; 20mm; 防渗、防腐、耐磨. 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018修订版）4.2.2 丙类罐体的防火距离，应符合下列规定：丙类地上式储罐之间的防火间距应不小于其储罐直径的0.4倍。 拟建项目贮存的废矿物油为丙类液体，因此废矿物油储罐之间的距离应不小于储罐直径的0.4倍（即2*0.4=0.8m），拟建项目储罐直径间隔为1m，因此符合平面布局的要求、 储运工程: - 储运方式 收集：本项目建设单位不承担废矿物油的原始收集工作，废矿物油产生单位自行收集，废矿物油均为铁桶收集，铁桶可由废矿物油产生单位自行购买，收集后贮存于各生产单位的危废贮存间内。待收集至一定数量，即通知项目业主承接收运。接到通知后，项目业主立即安排工作人员派专车（油罐车）前往收集，严格按照公司与产废单位达成的危废处置协议内容收运，不在协议范围内或与协议约定内容不一致的废物拒绝收运。废矿物油移交过程依照《危险废物转移联单管理办法》中的要求，严格执行危险废物转移联单管理制度。转运车每车每次运送的废矿物油采用《危险废物转移登记卡》管理，一车一卡，由企业危险废物管理人员交接时填写并签字。交接完成后，通过转运车上的输油泵将产废单位的废矿物油泵送至罐车内。 运输路线：由于区域内回收点多且分散，每个回收点一定时期内收集到的废矿物油数量不一致，收集时间不统一，故收集路线不具备固定线路的条件，但运输路线确定的总体原则为：运输车辆运输过程中应尽量避开医院、学校和人口密集的居民区，避开饮用水源保护区、风景名胜区等重要保护目标。 卸料：载有废矿物油的运输车到达本项目废矿物油装卸区后，利用输油泵将油罐车内的废油卸入指定的有剩余容积的储油罐中。 贮存：项目设置2个储油罐，容积均为35m3/个。周转期约为10天。废矿物油注入储油罐后，专业运输车停放在装卸区待命。废矿物油按要求在储油罐内贮存。 装车转运：当场区内贮存的废矿物沟达到一定数量时（一般情况达到50t左右），本项目业主委托成都市新津岷江油料化工厂派专用车辆，将场区贮存的废矿物油转运出去，利用输油泵将废矿物油打入槽罐车的槽罐中，按照规定路线运输至成都市新津岷江油料化工厂厂区进行综合利用。 2）厂区道路 项目依托乐山市玖玖铁道消阀设备厂内现有道路，废矿物油经乐山市玖玖铁道消阀设备厂大门，经厂区内道路送至本项目暂存区，本项目在厂房北侧设置车辆出入口，供运输车辆进出。 公用工程： - 供水 项目用水依托乐山市玖玖铁道消阀设备厂现有供水系统设施。 - 排水 项目采用雨污分流排水体制。项目生活污水依托乐山市玖玖铁道消阀设备厂现有化粪池。厂房外周边及屋顶雨水排入乐山市玖玖铁道消阀设备厂现有雨水收集系统，最后排入市政雨水管网。 - 供电 项目用电依托乐山市玖玖铁道消阀设备厂现有供电系统。 - 消防 厂房内设置有消防沙池，并配备有干粉灭火器材。 环保工程： 1）废水处理 生活污水依托乐山市玖玖铁道消阀设备厂现有化粪池收集处理后，用作周边农肥。 2）废气处理 小呼吸损耗废气和大呼吸损耗废气通过厂房设置排风设施，加强通风换气。 3）固废处理 废油棉纱手套、废抹布和生活垃圾统一收集后运至乐山市玖玖铁道消阀设备厂垃圾收集点，交环卫部门处置。储油罐底油与废矿物油一起交由成都市新津岷江油料化工厂处理。 4）风险防范 ①项目厂房内地面全部做作防腐防渗处理。 ②项目设置72m3的防腐防渗围堰，发生意外泄漏时废矿物油可暂存在围堰内，围堰能够满足本项目事故储存要求。 ③项目设置5m3的消防沙池，旁边放置干粉灭火器，发生火灾时可及时用来扑灭火灾。 ④厂房内共设2套高液位泄漏报警设备。 依托工程可行性分析： 本项目租用乐山市玖玖铁道消阀设备厂闲置厂房作为生产经营的场地，本项目主要依托关系和依托可行性见下表： 表1-8 本项目依托工程一览表 序号; 依托设施; 本项目依托可行性分析; 可行性结论. 1; 生产场地及建筑物; 本项目租用乐山市玖玖铁道消阀设备厂闲置厂房，现有闲置厂房经适应性改造后满足本项目经营生产。; 可行. 2; 厂区道路; 本项目废矿物油运输均依托现有道路，厂区现有道路满足本项目运输要求。; 可行. 3; 水、电等公用工程; 乐山市玖玖铁道消阀设备厂现有用电、用水均来自市政电网和市政自来水厂，配套设施完善。; 可行. 4; 污水处理设施; 乐山市玖玖铁道消阀设备厂已建有化粪池，本项目生活污水依托该厂化粪池收集处理后用作农肥是可行的，且该厂雨污分流系统完善，本项目厂房外周边及屋顶雨水依托现有雨水收集系统是可行的; 可行. 5; 固废处理设施; 乐山市玖玖铁道消阀设备厂建有垃圾收集点，本项目生活垃圾及含油抹布棉纱依托该厂垃圾收集点收集后，交由当地环卫部门是可行的。; 可行. - 项目产品方案 项目产品方案见表1-9。 表1-9 项目产品方案一览表 产品名称; 类别编号; 废物代码; 转运量（t/a）; 运输方式; 储存方式; 储存周期; 去向. 废矿物油（废机油）; HW08; 900-214-08; 4000; 危废专车运输; 专用储油罐储存; 10天; 成都市新津岷江油料化工厂. 废矿物油的主要特性见下表： 表1-10 废矿物油危险废物的特性 标识; 中文名：废矿物油; 危险废物编号：HW08-900-214-08. 理化性质; 成分：矿物油>60%，外观：暗褐色油. 闪点（℃）：120 沸点（℃）： 240-400; 作用或用途：用于各种涡轮轴承、封闭式齿轮滚动及机床的循环系统。 稳定性：化学性质稳定，不易燃，燃烧排出二氧化碳气体. 健康危害; 与皮肤接触有危害性，如食入会导致胃不适. 急救; 皮肤接触：迅速用水和肥皂彻底清洗皮肤，幷除去污染之衣物 食入：速送医. 储运; 储运注意事项： - 储存于阴凉通风处， 远离火源并避免阳光直射。 - 保持通风良好。 如有泄漏，可用吸收性材料吸收残液。使该区空气流通，避免泄漏液体进 入水道。 搬运时：小心轻放，避免磕碰. 废弃物处理; 由有资格的回收商作回收处理（本项目交由成都市新津岷江油料化工厂处理）. 六、主要原辅材料及主要设施规格、数量 1、主要原（辅）料 表1-11 主要原（辅）材料及能耗表 类别; 名称; 消耗量（t/a）; 运输形式; 储存方式; 来源. 原辅料; 废矿物油; 4000; 专用危废罐车 运输; 专用储油罐储存; 机动车维修点、4S店. 水耗; 水; 230m3/a; /; /; 自来水. 能耗; 电; 5000kw·h; /; /; 市政电网. 2、主要设施规格、数量 表1-12 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量; 用途. 1; 储油罐; 卧式储罐，Φ2.0m×11.0m; 2个; 储存废矿物油. 2; 输油泵; /; 2台; 输油. 3; 运输车辆; 专用危废运输车辆; 1辆; 运输废矿物油. 经对比《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正版）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，本项目所使用设备无其中明令淘汰的落后设备。 七、劳动定员及生产制度 本项目运营期工作人员3人，不在厂区食宿，每天1班制，每班8h，年总生产天数365天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，选址于乐山市市中区关庙乡建国村2组，租赁乐山市玖玖铁道消阀设备厂部分闲置厂房进行建设，该闲置空地之前未作为生产建设场地，主要用作货物临时堆放，因此不存在与本项目有关的原有污染情况。 根据现场踏勘，本项目所租用闲置空地地面已采用水泥硬化，本项目为废矿物油收集贮存，根据本项目运营特点，本项目仅需在厂房内进行地面防渗建设、环境风险建设、设备安装等工程后，即可满足本项目的营运。 现租赁厂房情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况                    （表二）

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 乐山市位于四川省西南部，地处东经103°33′，北纬29°25′，周边与雅安、眉山、自贡、宜宾4市和凉山州相邻。面积12828km2，人口344.5万。现辖市中区、五通桥、沙湾、金口河4区，峨眉山市，夹江、井研、沐川、犍为4县，马边、峨边彝族自治县。 市中区位于乐山市中部偏北，地处岷江、青衣江、大渡河三江交汇处，周边有峨眉山市、以及夹江、井研两县和沙湾、五通桥两区，北与眉山市青神县相连。市中区辖9镇14乡4个街道办事处，面积825.24 km2，人口52.98万。为著名的风景旅游城市，其中乐山大佛被列为世界“双遗产”地。 本项目位于乐山市市中区关庙乡建国村2组，中心地理坐标为（103.4607，29.3858）。（详见附图1） 一、地形、地貌、地质 乐山市区域南北长214 .42km，东西宽164km，地处四川盆地向西南山地的过渡带，山地分布在西部和西南部，丘林主要分布在东北部和东南部，平原集中在沿江两岸。整个地势由西北、西南向东南、东北倾斜，呈西南高、东北低。境内最高处是峨边县的马鞍山主峰，海拔4288m，最低处是犍为县境内的岷江出境处，海拔307m，境内高差悬殊。市域地貌有山地、丘陵、平坝三种类型，以山地为主。其中山地面积8232.38km2，占全市面积64.2％，丘陵面积3879.62km2，占全市面积30.2％，平坝面积714.62km2，占全市面积5.6％。 乐山市市中区地形以丘陵为主，地势大伴由北向南倾斜，西南部的大渡河在本区向东北流向，在水口镇附近与西北流来的青衣江汇合，然后注入北南流向的岷江。沿江有许多冲积平坝和浅丘地带，由此形成本区主要农业耕作区。大多数地带海拔在350～400m之间，一般高差在10m左右，地势平坦，土地肥沃。个别地带也有深丘，北部土门凹，西部老鹰岩等海拔均超过500m，东部牛金山、石子山海拔也超过400m。 乐山市地质构造属中、新生界地质年代；地表以下为红砂页岩，由粘土与经砂胶结而成。北部平坝上层为第四系全新泛洪冲积层，下层基岩为中生界，自垩系夹关组紫红、砖红色长石石英砂岩、夹粉砂岩及砂质粘土岩，河岸有基岩出露。为中生界白墨系夹关组地层，地层稳定，无不良地质现象。 二、气候、气象特征 所在地区属中亚热带湿润季风气候，季风气候明显，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明，雨量充沛，秋短夏长；全年霜雪少，风速小，阴天多，日照少，气压低，湿度大。年平均气温17.3℃，极端最高气温38.l℃，极端最低气温-4.3℃，一月平均气温7℃，七月平均气温26℃，≥10℃活动积温5533℃；常年最低气温在0℃以上；无霜期333天，热量丰富；多年平均气压91410Pa，本区年最大降水量为1650mm(1975年)，年最小降雨量为914.1mm，年均降雨量1120.7mm，4～9月集中全年降水量的85%，最大日降雨量248.2mm，年均蒸发量900mm，最小蒸发量450mm；平均相对湿度81％；全年日照总时数为1174.9小时。 乐山市市中区主导风向为北风，次主导风向为西北风，多年平均风速l.3m/s，静风频率38％。 三、矿产资源 乐山市区域内地质构造比较复杂，地层出露齐全，成矿条件较好。目前已发现各类矿29种，探明储量25种，重要矿产地208处，其中：大型矿产地33处，中型矿产地57处，小型矿产地99处，矿点、矿化点上百处。主要以非金属矿产为主。据2003年底统计，全市从事矿业人员4.573万人，年产矿石量1836.398万吨。现有矿产储量：煤炭保存储量1.2亿～1.4亿吨，年开采原煤393.506万吨；岩盐属威西盐田，乐山市境内分布面积约600平方千米，岩盐资源储量达105亿吨，年开采47.9多万吨；磷矿，已探明磷矿石资源量6.83亿吨，占全省磷矿探明储量的60%以上，年开采39万吨，属于小规模开采；石灰石，在乐山市境内分布比较集中，资源十分丰富，已探明储量6.98亿吨，资源量3.61亿吨，预计全市石灰石远景储量100多亿吨，年开采400.614万吨；石膏，已探明储量10868万吨，年开采30.21万吨；钾长石，已探明储量6336万吨，年开采16.83万吨，属于小规模开采；硅石，已探明储量1415.76万吨，现属于小规模开采；矿泉水，认定的可（允许）开采资源量为1.788万吨/日，年开采15万吨/日，多为含偏硅酸优质饮用矿泉水；地热水在全市资源分布比较丰富。 四、水文 市境江河众多，拥有岷江、大渡河、青衣江和众多中小河流，属丰水地区，年平均产水量113.7亿立方米，加上过境水741.4亿立方米，水资源总量855亿立方米，人均占有水资源量3366立方米。水能资源理论蕴藏量约800万千瓦，经济可开发量约750万千瓦。截至目前，截至目前，全市发电装机容量达695.7万千瓦，其中水电装机容量527.2万千瓦。本项目最近地表水体为剑峰河，流经剑峰乡，最终汇入泥溪河。 五、生态旅游 乐山风景优美，是中国优秀旅游城市。素有“天下山水之观在蜀，蜀之胜曰嘉州”的美称。境内以世界文化和自然遗产峨眉山·乐山大佛为中心，呈放射状相对集中地分布着国家重点文物保护单位4处，国家级风景名胜区2处，国家自然保护区1处，省级风景名胜区2处，省级森林公园4处。市境内还有以清幽著称的岷江平羌小三峡；有以古榕为特色，江水如镜的“小西湖”五通桥；有当代大文豪郭沫若的旧居和沙湾大渡河美女峰石林风景区；有具有中国“百慕大”之称的峨边黑竹沟风景区等。1996年，峨眉山同乐山大佛作为四川省唯一的世界文化与自然双重遗产申报成功。旅游与电子、医药、建材一起，现已成为乐山的四大支柱产业。按照“大旅游、大市场、大产业”的总体思路，全市已形成了朝山、观佛、探险、民俗、生态和休闲等多层次多品味结合的旅游发展格局和以乐山大佛·峨眉山为中心的环形旅游线，正朝着国际旅游城市的更高目标迈进。乐山环境优越，是联合国城市管理中心选择为在中国的唯一合作城市。城市坐落在岷江、大渡河、青衣江三江汇流之处，与乐山大佛隔江相望。 据调查，项目评价范围内无珍稀、濒危动、植物，无生态保护物种和自然保护区等生态敏感点。

环境质量状况                                         （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水环境、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境质量达标情况 本项目位于四川省乐山市市中区关庙乡建国村2组，所在环境空气功能区属二类区，因此，环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）中的二级标准。根据《2017年乐山市环境质量状况公报》，乐山市市中区环境空气质量主要指标见表3-1。 表3-1 2017年乐山市环境空气质量主要指标 单位：ug/m3，CO：mg/m3 行政区; 二氧化硫; 二氧化氮; PM10; PM2.5; 一氧化碳; 臭氧. 市中区; 11.5; 33.7; 77.8; 55.4; 1.5; 157. 标准; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 占标率/%; 19.2; 84.25; 111; 158; 37.5; 98.1. 由表3-1统计结果可知，乐山市市中区PM10和PM2.5均出现超标，PM10和PM2.5占标率分别为 111%、158%，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 根据《乐山市空气质量限期达标规划（2017-2025）》，乐山市通过采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，在2025年底前实现空气质量6项主要污染物（二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧）全面达标。 本项目所在区域不达标指标PM10年平均质量浓度预期可达到小于70μg/m3的要求，PM2.5年平均质量浓度预期可达到小于35μg/m3的要求，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 乐山市空气质量限期达标规划指标详见表3-2。 表3-2 乐山市空气质量达标规划指标 序号; 环境质量指标单位：（μg/m3）; 2017年 现状值; 目标值; 国家空气质量标准; 属性. 近期2020年; 中远期2025年. 1; 二氧化硫年均浓度; 11.5; ≤20; ≤60; 约束. 2; 二氧化氮年均浓度; 33.7; ≤40; ≤40; 约束. 3; 可吸入颗粒物年均浓度; 77.8; —; 力争70; ≤70; 约束. 4; 细颗粒物年均浓度; 55.4; ≤45.5; 力争35; ≤35; 约束. 5; CO日平均值的第95百分位数（mg/m3）; 1.5; ≤2; ≤4; 约束. 6; 臭氧日最大8小时平均值的第90百分位数; 157; ≤160; ≤160; 指导. （2）各污染物的环境质量现状评价 根据表3-2可知，项目区域PM10、PM2.5年均浓度值不达标，PM10和PM2.5占标率分别为 111%、158%，但其余的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧年均浓度达标，为了进一步了解项目所在地的环境空气质量现状，本评价引用乐山市环境监测站2019年2月18日至2月24日的例行监测数据进行环境空气质量现状评价。 ①监测项目 环境空气监测项目为SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、O3。 - 监测结果 表3-3 乐山市环境监测站监测结果表（ug/m3） 点位名称; 污染物; 年评价指标; 评价标准（µg/m3）; 现状浓度（µg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标频率%; 达标情况. 乐山市环境监测站; SO2; 60; 500; 5~7; 1.4; 0; 达标. NO2; 40; 200; 19~33; 16.5; 0; 达标. PM2.5; 32; 75; 29~47; 62.7; 0; 达标. PM10; 70; 150; 40~64; 42.7; 0; 达标. CO; 4000; 10000; 700~1000; 10; 0; 达标. O3; 160; 200; 4~25; 12.5; 0; 达标. 由上表可知：本项目所处区域的SO2、NO2、PM10、PM2.5都满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，占标率Pi值均小于1。因此，项目所在区域环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 本项目位于乐山市市中区关庙乡建国村2组，项目所在区域最近地表水为岷江，岷江属于地表水Ⅲ类水域区域，根据《乐山市2019年2月地表水水质质量月报》，悦来渡口(入境)监测断面2019年2月的水质达到国家规定的《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域标准，水质状况优良，具体质量月报见下图。 图3-1 岷江岷江悦来渡口(入境)2019年2月质量月报 由上图可知，岷江悦来渡口(入境)水质达到国家规定的《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域标准，表明本项目所在区域岷江地表水环境良好。 3、声环境质量现状 本项目位于四川省乐山市市中区关庙乡建国村2组，所在区域声功能区属2类区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。为了解本项目所在区域声环境质量现状，项目建设单位委托四川中望正检环境检测有限公司于2019年3月27~28日对项目厂界及声环境敏感目标进行了监测，监测结果如下： 监测项目：各监测点昼间及夜间的等效连续声级 监测点位：在厂界外四周布置了4个监测点、布置了2个敏感目标监测点 监测频次：连续测两天，昼间、夜间各测一次。用噪声统计分析仪测试。 表3-4 声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位; 监测结果. 3月27日; 3月28日; 执行标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#场界北侧; 54; 46; 55; 47; 60; 50. 2#场界东侧; 56; 48; 57; 48. 3#场界南侧; 52; 44; 53; 45. 4#场界西侧; 50; 42; 51; 43. 5#项目北面129m住户处; 51; 40; 50; 41. 6#项目东面85m住户处; 40; 39; 51; 40. 根据上表的评价结果，本项目厂界及最近敏感目标声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，表明项目建设地周围声环境质量较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、水环境保护目标 本项目位于乐山市市中区关庙乡建国村2组，项目最近地表水水体剑峰河水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类，本评价应保证其不因本项目建设而降低水环境质量。 2、环境空气保护目标 本项目位于乐山市市中区关庙乡建国村2组，项目所在地的环境空气属于二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准。本评价应保护项目所在地的环境空气，使之不因本项目的建设而降低环境空气质量。 3、声环境质量保护目标 保护本项目周边声环境质量，使之不因本项目的建设而降低声环境质量。声环境质量按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求进行保护。 4、环境保护目标 本项目环境保护目标见表3-5。 表3-5 项目周围主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界距离/m; 高差/m. X; Y. 散居住户; 0; 129; 住户; 约15人; 环境空气 二类区; 北面; 129; 0. 散居住户; 85; 0; 约60人; 东面; 85; 0. 散居住户; 0; -106; 约9人; 南面; 106; 0. 散居住户; -125; 114; 约12人; 西北面; 166; 0. 建国村; 240; 0; 约200人; 南面; 240; 1. 槐子村; -220; -133; 约260人; 西南面; 353; 0.7. 莱利村; -805; -900; 约150人; 西南面; 1100; 1.2. 唐村; 320; 261; 约120人; 东北面; 361; 2.3. 强国村; 930; 201; 约210人; 东北面; 960; 0.1. 老龙村; 109; -775; 约400人; 东南面; 853; 2.3. 牟子镇（部分）; 0; -609; 约350人; 南面; 0; 1.8. 散居住户; 0; 129; 约15人; 声环境2类区; 北面; 129; 0. 散居住户; 85; 0; 约60人; 东面; 85; 0. 散居住户; 0; -106; 约9人; 南面; 106; 0. 散居住户; -125; 114; 约12人; 西北面; 166; 0. 岷江; -1620; 0; 河流; Ⅲ类水域; 西面; 1620; 5. 备注：环境保护目标坐标取距离项目厂址中心点的最近地点距离.

评价适用标准                                          （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量 环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中二级标准限值要求。 表4-1 大气环境质量标准限值 单位：µg/m3 污染物 标准值; SO2; NO2; PM10; PM2.5; O3; CO. 1小时均值; 500; 200; —; /; 200; 10. 日均值; 150; 80; 150; 75; 160（8h平均）; 4. 年均值; 60; 40; 70; 35; /; /. 2、地表水环境质量 执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。见下表： 表4-2 地表水环境质量标准值表 单位：mg/l pH(无量纲) 项目; pH(无量纲); CODcr; BOD5; NH3-N; 石油类; 总磷; DO; 总氮. 标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2; ≥5; ≤1.0. 3、噪声环境质量 环境噪声：执行国家《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准，标准限值见下表： 表4-3 环境噪声标准值表 等效声级LAeq: dB 环境噪声; 2类; 昼间; 60. 夜间; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.大气污染物 项目有机废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）相关标准要求，具体见下表： 表4-4 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》标准要求 污染物项目; 无组织排放监控浓度限值（常规控制污染物项目）（mg/m3）. VOCs; 2.0. 2、废水 项目产生废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后，用作周边农肥。 3、噪声 营运期执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准。标准限值见下表： 表4-5 厂界噪声标准值表 等效声级LAeq:dB 别 类; 昼 间; 夜 间. 2; 60; 50. - 固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单的要求； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目产生的生活污水经化粪池收集处理后，用作周边农肥不外排。本项目废矿物油收集、转运、贮存过程中会产生少量有机废气，经加强通风换气后，对周围大气环境影响是可接受的，因此不设置废气总量指标。 |

建设项目工程分析                                      （表五）

工艺流程简述（图示）： 本项目实际工程建设内容对环境影响时段包括工程施工期和建成营运期两部分。 一、施工期工艺流程及污染源 本项目利用已建标准厂房，在原厂房范围内进行地面防渗建设、环境风险措施建设、设备安装等工程，不涉及主体厂房等的土建施工。其工艺流程如下图： 图5-1 项目施工流程及产污环节图 二、营运期主要污染工序及污染物排放治理措施 1、本项目生产工艺流程及产污节点图 废气、噪声 噪声、废气 废气、固废 油泵输送 油泵输送 专业罐车 废矿物油 卸料区 储油罐 油罐车 成都市新津岷江油料化工厂 图5-2 项目运营流程及产污环节图 生产工艺流程说明： 本项目主要负责废矿物油的短距离收集、贮存，产废企业首先对废矿物油采用专用的容器收集，达到一定数量后即通知乐山宏博环保科技有限公司，接到通知后乐山宏博环保科技有限公司安排工作人员使用专用车辆将产废企业产生的废矿物油运往本项目贮存区，贮存量达到一定数量后（一般情况厂内储油量达50t左右），即委托成都市新津岷江油料化工厂收运进行综合利用。 本项目具体流程如下所述： （1）收集 乐山宏博环保科技有限公司不承担废矿物油的原始收集工作，废矿物油产生单位自行收集，废矿物油均为铁桶收集，铁桶可由废矿物油产生单位自行购买空桶，收集后贮存于各生产单位的危废贮存间内。待收集至一定数量，即通知项目业主承接收运。接到通知后，项目业主随即安排工作人员使用专用车辆进行收集，严格按照公司与产废单位达成的废物处置协议内容进行收运，不在协议范围内或与协议约定内容不一致的废物拒绝收运。废矿物油移交过程依照《危险废物转移联单管理办法》中的要求，严格执行危险废物转移联单管理制度。转运车每车每次运送的废矿物油采用《危险废物转移登记卡》管理，一车一卡，由企业危险废物管理人员交接时填写并签字。交接完成后，通过转运车上的输油软管将危废产生单位的废矿物油利用泵将其泵至罐车内。 （2）运输 由于区域内回收点多且分散，每个回收点一定时期内收集到的废矿物油数量不一致，收集时间不统一，故收集路线不具备固定线路的条件，但运输路线确定的总体原则为：运输车辆运输过程中应尽量避开医院、学校和人口密集的居民区，避开饮用水源保护区、风景名胜区等重要保护目标。 （3）卸料 载有废矿物油的运输车辆到乐山宏博环保科技有限公司装卸区后，在卸油平台将需要卸油的储油罐，利用输油泵将油罐车内的废油卸入指定有剩余容积的储油罐中。 （4）贮存 项目设置2个储油罐，容积均为35m3/个。周转期约为10天。废矿物油注入储油罐后，专业运输车停放在装卸区待命。废矿物油按要求在储油罐内贮存。 - 装车转运 当场区内贮存的废矿物油达到一定数量时（一般情况达到50t左右），本项目业主委托成都市新津岷江油料化工厂派专用车辆，将场区贮存的废矿物油转运出去，利用输油泵将废矿物油打入槽罐车的槽罐中，按照规定路线运输至成都市新津岷江油料化工厂厂区进行综合利用。 备注：本项目只对机动车维修活动产生的废矿物油进行收集、暂存，不进行任何的废矿物油后续处置等活动。 三、主要污染源分析 根据工程建设及运行的特性，其主要的环境影响源有： （一）施工期 本项目施工期主要在乐山玖玖铁道消阀设备厂已建成标准厂房内进行，不涉及室外 施工，仅对室内进行地面防渗防腐建设、环保风险措施建设、设备安装等工程。 - 废气 施工期产生的废气主要是运输车辆产生的尾气，厂房内部装饰、设备安装调试等产生的粉尘、非甲烷总烃等，产生量较小。 2、废水 工程租用已建成厂房，施工期工程内容主要为设备安装、调试。施工期污废水主要为施工人员生活污水。项目施工期施工人员约10人，均为当地村民，项目不安排食宿。施工期间，生活用水按50L/人·d计算，则用水量为0.5m3/d，产污系数按0.9计算，则生活污水产生量为0.45m3/d。污染物以COD、BOD5和SS为主，排放浓度分别为400mg/L、220 mg/L和300 mg/L。施工人员生活污水依托山玖玖铁道消阀设备厂化粪池处理后，用作农肥，不外排。 3、噪声 施工期间的噪声主要是施工机具噪声、运输车辆的噪声、设备安装以及室内装修产生的噪声，如空压机、电锯、电钻、电锤等，其噪声值在85dB（A）~92dB（A）之间。施工机具作业时噪声值参见表5-1. 表5-1 施工期噪声源强 单位：dB（A） 4、固体废物 施工期间产生的固体废物主要包括设备的废包装料、室内装修废料、生活垃圾等。设备废包装料及室内装修废料产生量约0.2t；施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人• d 计，生活垃圾产生量为5.0kg/d。 （二）运营期污染物排放及治理 1、废气的排放及治理措施 本项目大气污染主要来源于废矿物油在储存和装卸过程中油品的无组织排放损耗，包括装卸工作时的损耗，即工作损耗或大呼吸损耗；废矿物油静止储存损耗，即静损耗或小呼吸损耗。损耗的油气按非甲烷总烃计。 （1）储存和装卸过程产生的有机废气 本项目在用输油泵将收集的油转移进入油罐时，装废矿物油油罐不下车，通过卸油平台设置的输油软管接入油罐已有接口，用装卸区内的输油泵将废矿物油输送至场区储油罐内；废矿物油处置单位接收废油时，通过输油泵将储油罐中的废矿物油打入槽罐车的槽罐中。矿物油的装卸方式，可有效避免有机废气的挥发。 储罐进物料时由于物料面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的物料蒸气会呼出，直到储罐停止收物料，所呼出的物料蒸气造成物料品蒸发的损失称为“大呼吸”损失。储罐在没有收发物料作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、物料品蒸发速度、物料气浓度和蒸汽压力也随之变化，这种排出物料蒸气和吸入空气的过程造成的物料气损失称为“小呼吸”损失。 本次环评“大呼吸”、“小呼吸”作用排放的污染物量采用根据国家石油和化学工业局《石油库节能设计导则》(SH/T3002-2000)中附录 A 中推荐公式。 1）大呼吸损耗 拟建项目建设储罐类型为固定顶罐（拱顶罐）。拱顶罐大呼吸蒸发损耗计算公式如下： 式中：LDW——拱顶罐年大呼吸蒸发损耗量(m3/a) V1——泵送液体入罐量(m3/a)；（全车间：4548.5） N——油罐年周转次数； Q——油罐年周转量(m3/a)；（全车间：4548.5） V——油罐容积(m3)；（全车间：共3个常用储罐，每个储罐容积25 m3 K——单位换算常数，K=51.6； KT——周转系数；（经计算，为0.61） K1——油品系数，汽油K1=1，原油K1=0.75；本项目中，废矿物油储存采用拱顶罐，系数选取0.8； Py——油品平均温度下的蒸汽压(kPa)（本次取 0.053kPa）； μy——油蒸汽摩尔质量(评价取150kg/kmol)。 表 5-2 废矿物油大呼吸蒸发损耗计算公式参数取值表 V1; Q; V; KT; K1; Py; μy. 4548.5m3; 4548.5m3; 63m3; 0.61; 0.80; 0.053kPa; 150kg/kmol. 注：废矿物油主要为矿物油，因此油品系数K1取值0.8。 2）小呼吸损耗 拱顶罐小呼吸蒸发损耗计算公式： 式中： LDS——拱顶罐年小呼吸损耗量(m3/a)； P——油罐内油品本体温度下的蒸汽压(kPa)； Pa——当地大气压(kPa(A))； H——油罐内气体空间高度(m)，包括油罐罐体部分预留容积的高度和罐顶部分容积的换算高度； D——储罐直径，m； ∆T——大气温度的平均日温差(℃)； Fp——涂料系数； K2——单位换算系数，K2=3.05； K3——油品系数，汽油 K3=1，原油 K3=0.58；本项目中，废矿物油采用拱顶罐，系数选取0.8； C1——小直径油罐修正系数。 表5-3 废矿物油小呼吸蒸发损耗计算公式参数取值表 P; Pa; H; ∆T; Fp; K3; C1; D. 0.524kPa; 95.7kPa; 0.2m; 7℃; 1; 0.8; 0.65; 2m. 通过上述公式计算，本项目大呼吸蒸发损耗产生的非甲烷总烃为0.023t/a，小呼吸蒸发损耗产生的非甲烷总烃为0.018t/a。 根据项目特点及项目使用的输油泵，平均1h废矿物油最大输送量为5t，本项目年最大中转量4000t，即输入和输出总量为8000t，则项目年装卸时间为1600h，大呼吸蒸发损耗产生的非甲烷总烃排放速率为0.014kg/h；本项目按照常年满罐状态计算小呼吸蒸发损耗产生的非甲烷总烃排放速率，项目年工作365天，1天24h，即小呼吸蒸发损耗产生的非甲烷总烃排放速率为0.002kg/h。 项目运营过程产生的非甲烷总烃量较小，通过设置排风扇，加强通风，场内无组织排放的非甲烷总烃对大气环境影响可接受。 2、废水的排放及治理措施 本项目为废矿物油储存项目，无生产工艺废水产生。项目油罐和运输用油罐车均不清洗，项目场地洒落废油利用抹布和废棉纱擦拭，不采用水冲洗。项目运营期主要废水主要为员工生活污水。项目劳动定员3人，均不在厂区吃住，按厂区内人均综合生活用水定额50L/（人·天）计算，则生活用水量为0.15m3/d，54.75m3/a，污水产生量以用水量的90%计，生活污水产生量约0.135m3/d，全年约49.275m3/a；废水水质为：COD:350mg/L（0.017t/a)、BOD5:200mg/L（0.0098t/a)、SS:250mg/L(0.012t/a)、NH3-N:30mg/L（0.00015t/a)。通过乐山市玖玖铁道消阀设备厂化粪池处理后，用作周边农肥不外排。 项目水平衡示意图见下图： 用作农肥 0.15 自来水 职工用水 0.135 化粪池 0.015 图5-3 项目水平衡图（单位：m3/d） 3、噪声产生及治理措施 建设项目噪声源主要为废矿物油装卸、提升泵提升废矿物油、装卸车辆产生的噪声，噪声值为75dB(A)~85dB(A)；主要噪声污染源强见表5-4。 表5-4 项目噪声源强及治理措施一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 排放特征; 治理措施; 降噪效果. 1; 输油泵; 2台; 85; 间歇性; 输油泵选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声，加强设备的日常维护和保养; 10. 2; 排风扇; 2台; 75; 连续性; 选用低噪声设备; 10. 3; 运输车辆; /; 80; 间歇性; 加强进出车辆管理，减速禁鸣; 10. 4、固体废物产生情况及治理措施 （1）废油棉纱手套、废抹布、废棉纱 废矿物油装卸过程中沾油的废含油手套按0.2kg/副计算，消耗量按3副/d计算，则产生量为0.219t/a；项目场地洒落的废矿物油采用抹布和棉纱擦拭，根据场地大小和类比同类项目情况分析，项目产生的废抹布为1t/a。根据业主核实，项目运营过程中不进行罐体清洗；根据《国家危险废物名录》（2016年版），废油棉纱手套、废棉纱和废抹布全过程不按照危险废物管理，收集后直接纳入生活垃圾。 （2）储油罐底油 项目废油收集使用的储罐会在底部形成部分底油，可定期委托成都市新津岷江油料化工厂对储罐进行清理，储罐底油产生量较少，约为 1t/a，与废矿物油一起交由成都市新津岷江油料化工厂处理。 （3）生活垃圾 拟建项目劳动定员3人，按垃圾产生量0.5kg/人·d 计算，生活垃圾产生量为1.5kg/d，即0.55t/a。废油棉纱手套、废棉纱和废抹布收集后与生活垃圾一起运至乐山市玖玖铁道消阀设备厂垃圾收集点，交当地环卫部门处置。

项目主要污染物产生及预计排放情况                      （表六）

| 项目 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 工作人员 | 生活污水 | 产生量 |  | 49.275m3/a | 0，经化粪池处理后用作农肥 |
|  |  |  | COD |  | 350mg/L，0.017m3/a |  |
|  |  |  | BOD |  | 200mg/L，0.0095m3/a |  |
|  |  |  | SS |  | 250mg/L，0.012m3/a |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 30mg/L，0.00075m3/a |  |
| 大气污染物 | 储油罐 | 大呼吸 |  | 非甲烷总烃 | 0.023t/a，0.014kg/h | 0.023t/a，0.014kg/h |
|  |  | 小呼吸 |  |  | 0.018t/a，0.002kg/h | 0.018t/a，0.002kg/h |
| 固体废物 | 储油罐 | 储油罐底油 |  |  | 1t/a | 0，交由成都市新津岷江油料化工厂处理 |
|  | 贮存区 | 含油废手套、抹布、棉纱 |  |  | 1.219t/a | 0，与生活垃圾一起交由当地环卫部门处置 |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 |  |  | 0.55t/a |  |
| 噪声 | 输油泵选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声，加强设备的日常维护和保养；排风扇通过选用低噪声设备；运输车辆噪声通过加强进出车辆管理，减速禁鸣。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目利用已建标准厂房，在原厂房范围内进行地面防渗建设、环保风险措施建设、设备安装等工程。项目不新增占地，也无场外土石方工程，施工作业均在厂房内；因此项目的建设对周边生态环境影响可接受。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析                                          （表七）

一、施工期环境影响简要分析 本项目无其它土建工程，利用现有工程建成的厂房设施等，新安装工艺设备、做好 地下水防渗工作，总的来说，施工期对周围环境的影响很小。设备安装等设施的建设过 程中将产生一定的施工废水、废气、噪声和固废，简析如下： 1、废水 施工期的废水主要为施工人员产生的生活污水，主要含 COD、BOD5、氨氮、SS 等。本项目施工量较小，施工人员产生的少量生活污水可依托厂区现有化粪池收集处理后用作农肥，不外排。 2、废气 施工过程中将产生部分施工扬尘和装修废气。为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，施工单位应加强统一、严格规范管理制度和措施。按照国家有关建筑施工的有关规定，采取如下措施： （1）在建筑材料的装卸、堆放拌和过程中应防止粉尘外逸，加强施工区的规范管理，建筑材料(砂、石)的堆放及混凝土拌应采取防尘抑尘措施； （2）施工期间加强洒水清扫，可有效减少扬尘的产生； （3）运输建材的车辆装载高度应低于车箱上沿。实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏。坚持文明装卸，避免袋装水泥散包；运输车辆装卸完货后应清洗车厢。 （4）根据《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发[2013]32 号）及《四川省灰霾污染防治实施方案》中的要求加强施工场地扬尘的控制，全面落实 关于扬尘整治的“六必须”、“六不准”，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。要加强对建设工地的监督检查，督促建设单位落实降尘、压尘和抑尘措施。 采取以上措施后，本项目施工大气环境影响可接受。 3、噪声 施工期主要机械、设备有：运送建材、渣土的载重汽车、电钻、电锤等，均系强噪声源，噪声一般在85－92dB(A)。施工期间，施工机械、设备的噪声时起时停，传播距离较远，影响范围较大。针对施工期声环境影响，建议采取以下对策措施： （1）施工单位应严格执行施工作业的规定，合理安排高噪声施工作业时间，每天22点至次日凌晨7点禁止高噪声机械施工和电动工具作业，尽量减少施工机械对周围环境的影响；严禁夜间施工，若特殊作业不得不夜间施工，则需提前张贴安民告示，尽量减少扰民事件发生的可能性。 （2）严格执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）； （3）施工区域全部在厂房内部，高噪声设备施工时，尽可能关闭厂房门窗，尽量利用厂房的隔声作用减少设备噪声对环境的影响。 4、施工期固体废物影响分析 施工期间，项目主要进行厂房装修、设备安装，无外排弃方产生。装修产生的设备废包装料及室内装修废料运至建筑垃圾消纳场填埋；施工人员生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运。采取以上措施后，可实现施工期固体废物的妥善处理。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目营运期产生的废气，主要为废矿物油在储存和装卸过程中油品的无组织排放损耗非甲烷总烃。 （1）装卸和储存过程中产生的有机废气 废矿物油在储存和装卸过程中油品的无组织排放损耗，包括装卸工作时的损耗，即工作损耗或大呼吸损耗；废矿物油静止储存损耗，即静损耗或小呼吸损耗。经计算，大呼吸产生的非甲烷总烃为0.023t/a，小呼吸产生的非甲烷总烃为0.018t/a。项目通过设置排风扇，加强通风，来降低非甲烷总烃对环境的影响。 （2）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录 A 推荐的 AERSCREEN 估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级按照表7-1的分级判据进行划分。 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作等级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≦Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 估算模型参数见表7-2，污染源参数见表7-3表7-4，计算结果见表7-5。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 38.1 °C. 最低环境温度; -4.3 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表7-3 本项目面源参数表 编号; 名称; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. NMHC. 1; 非甲烷总烃; 369.0; 15; 20; -120; 8; 正常; 0.016. 表7-4 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 矩形面源; 非甲烷总烃; 2000.0; 21.0; 1.0; /. 由表7-1和表7-4可知，本项目评价工作等级为二级。 （3）污染物排放核算 本项目大气污染物排放核算分别见表7-5和表7-6。 表7-5大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准名称; 浓度限值/（ug/m3）; 年排放/量（t/a）. 1; /; 储油罐; 非甲烷总烃; 设置排风扇，加强通风; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）; 2000; 0.041. 无组织合计; 非甲烷总烃; 0.041. 表7-6项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.041. （4）废气排放达标性分析 本项目营运期产生的废气主要为废矿物油在装卸和储存过程中产生有机废气，项目通过设置排风扇，加强通风等措施后，根据AERSCREEN估算模型预测结果可知，项目无组织排放非甲烷总烃下风向最大质量浓度为21ug/m3，厂界浓度可满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中无组织排放限值（周界外浓度<2mg/m3）的要求，能够达标排放。 （5）大气影响评价结论 综上所述，项目营运后污染物能做到达标排放，通过预测可知，项目无组织排放非甲烷总烃最大占标率为1.0%（1%≦Pmax＜10%），项目大气环境影响评价等级为二级评价，项目营运期产生的废气对所在区域大气环境影响可接受。 - 地表水环境影响分析 根据工程分析，项目运营期无生产工艺废水产生，产生的废水主要为员工生活污水。 项目劳动定员3人，均不在厂区吃住，按厂区内人均综合生活用水定额50L/（人·天）计算，则生活用水量为0.15m3/d，54.75m3/a，污水产生量以用水量的90%计，生活污水产生量约0.135m3/d，全年约49.275m3/a；废水水质为：COD:350mg/L（0.017t/a)、BOD5:200mg/L（0.0098t/a)、SS:250mg/L(0.012t/a)、NH3-N:30mg/L（0.00015t/a)。通过乐山市玖玖铁道消阀设备厂化粪池处理后，用作周边农肥不外排。 综上，本项目产生的废水对周围环境产生的影响可接受。 3、噪声环境影响分析 （1）源强分析 建设项目噪声源主要为废矿物油装卸、提升泵提升废矿物油、装卸车辆产生的噪声，噪声值为75dB(A)~85dB(A)；设备噪声衰减情况见表7-7。 表7-7 设备噪声衰减情况表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 控制前dB（A）; 控制措施; 控制后dB（A）; 备注. 1; 输油泵; 85; 选用低噪声设备，厂房隔声，加强维护; 75; 2台. 2; 排风扇; 75; 65; 2台. 本项目主要噪声源在生产区，生产区离厂界最近距离见表7-8。 表7-8 设备生产噪声情况一览表 单位：dB(A) 噪声源; 治理措施; 噪声值; 与厂界距离. 东; 南; 西; 北. 输油泵; 选用低噪声设备，厂房隔声，加强维护; 78; 5; 15; 6; 9. 排风扇; 68; 6; 2; 3; 20. （2）预测模式 噪声衰减公式： L2＝L1－20lgr2/r1－△L 式中：L2——距声源r2处声源值[dB(A)]； L1——距声源r1处声源值[dB(A)]； r2、r1——与声源的距离(m)； △L——场界围墙引起的衰减量。（△L的取值，其影响因素很多，据工程特点忽略天气、温度、地面状况等因素，主要考虑厂房隔声、建筑反射等，一般厂房隔声△L≈10dB(A)，隔声处理厂房△L≈15dB(A)） 噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值dB(A)； Li——第i个声源的噪声值dB(A)； n——声源个数。 （3）预测结果 项目采用低噪设备，且均置于生产厂房内，厂房进行了封闭处理，并且安装时进行了基础减震，在采取基础减震、厂房隔声等措施后，从而最大限量地降低机械噪声。项目各设备布局情况及至场界贡献值见表7-9，噪声影响预测值见表7-10。 表7-9 设备布局及其至场界贡献值 设备名称; 源强dB(A); 距离厂界的距离（m）及贡献值dB(A). 东; 南; 西; 北. 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值. 输油泵; 78; 20; 51.9; 19; 52.4; 73; 40.7; 87; 39.2. 排风扇; 68; 68; 31.3; 25; 40.0; 16; 43.9; 78; 30.2. 备注：源强为采取减噪措施后的源强。 表7-10 噪声预测结果表 预测点位; 预测值dB(A); 标准值; 达标情况. 1#北场界; 40; 昼间：60dB(A); 达标. 2#东场界; 52; 达标. 3#南场界; 53; 达标. 4#西场界; 46; 达标. 备注：本项目夜间不生产，因此不预测夜间噪声。 环境保护目标噪声影响分析： 表7-11 项目环境保护目标噪声预测值 单位：dB（A） 序号; 敏感保护目标; 方位; 直线距离; 贡献值; 背景值（昼间）; 预测值（昼间）. 1; 住户; 北面; 129m; 7.7; 51; 51. 2; 住户; 东面; 85m; 27.4; 51; 51.02. 由上表可知，本项目四周厂界的昼间噪声影响预测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，项目厂区内生产设备采取基础减振、建筑隔声后，再通过距离衰减后到达周围声环境保护目标噪声值，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求，对故项目噪声对周围环境影响可接受。 为了进一步减少项目生产噪声对环境的影响，本次环评建议噪声的治理措施如下： - 在原料装卸等作业过程中，严格要求文明操作，尽可能减少噪声。 - 加强设备的维护，防止设备异常运行，规范操作。 - 加强管理，尽量降低出入厂车辆的行驶速度，车辆在厂区内禁止鸣笛。 运输车辆噪声对运输路线上住户的影响： 车辆噪声属低噪声源，本项目营运后，车辆噪声对运输路线旁的沿途住户会造成一定的影响，项目应合理运输时间，避免在休息时间运输，车辆经过住户点时应采取减速、禁鸣等措施，减少噪声对居民生活造成影响。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目在运营过程中产生的固体废物主要为员工生活垃圾、含油废手套、抹布、棉纱以及储油罐底油。 （1）废油棉纱手套、废抹布、废棉纱 废矿物油装卸过程中沾油的废含油手套按0.2kg/副计算，消耗量按3副/d 计算，则产生量为0.219t/a；项目场地洒落的废矿物油采用抹布和棉纱擦拭，根据场地大小和类比同类项目情况分析，项目产生的废抹布为1t/a。根据业主核实，项目运营过程中不进行罐体清洗；根据《国家危险废物名录》（2016年版），废油棉纱手套、废棉纱和废抹布全过程不按照危险废物管理，收集后直接纳入生活垃圾。 （2）储油罐底油 项目废油收集使用的储罐会在底部形成部分底油，可定期委托成都市新津岷江油料化工厂对储罐进行清理，储罐底油产生量较少，约为1t/a，与废矿物油一起交由成都市新津岷江油料化工厂处理。 （3）生活垃圾 拟建项目劳动定员3人，按垃圾产生量0.5kg/人·d 计算，生活垃圾产生量为1.5kg/d，即 0.55t/a。废油棉纱手套、废棉纱和废抹布收集后与生活垃圾一起运至乐山市玖玖铁道消阀设备厂垃圾收集点，交当地环卫部门处置。 综上所述，本项目产生的固体废物通过分类收集后，均得到了合理处置，不会对周围环境产生影响。 5、地下水影响分析 （1）评价等级 本次地下水评价依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于地下水环境影响评价工作分级标准来确定本项目地下水环境影响评价工作等级。 项目位于乐山市市中区关庙乡建国村2组，项目建成后储存规模最大容积为63m3，储罐充装系数为0.9，设置2个35m3的专用储油罐。在废矿物油储罐发生泄漏的情况下，废矿物油渗入地下可能对地下水质产生影响。 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目为Ⅲ类项目；本项目所在地无引用水水源地及特殊地下水资源保护区等，地下水环境敏感程度分级为：不敏感。根据规定，本项目地下水环评影响评价等级为：三级。 （2）地下水污染原因及方式 类比同类项目，废矿物油贮存正常运营不会造成地下水污染，但是当废矿物油贮存地上储罐出现废矿物油泄漏时，会造成项目周围土壤及地下水污染。地上储罐一般由罐体、油泵和连接管线组成，发生泄漏的主要原因以罐体的自身腐蚀为主，其次为罐体、油泵和连接管线等连接处的跑、冒、滴、漏。 废矿物油进入土壤后，在土壤中迁移转化，向下淋滤，对地下水构成一定的威胁。废矿物油污染物进入地下水系统要经过三个阶段：通过包气带的渗漏；由包气带进一步向饱水带扩散；进入饱水带污染地下水。有机污染物进入包气带中，使土壤饱和后，在重力作用下向潜水面垂直运移。在向下运移的过程中，一部分滞留在土壤的孔隙中，对土壤也构成了污染。有机污染物通过包气带运移时，在低渗透率地层上易发生侧向扩散；而在渗透率较高的地层中，废矿物油会在重力作用下垂直向下运移至毛细带顶部。到达 毛细带的废矿物油在毛细力、重力作用下发生侧向及垂向运移，在毛细带区形成一个污染界面。在这里部分有机污染物进入饱水带对地下水构成污染，部分有机污染物滞留在毛细带附近。随着降雨的淋溶作用，滞留在包气带及毛细带的废矿物油会进一步随雨水进入地下水中，导致地下水污染。 （3）污染防治措施 按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境保护措施及对策应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。 1）污染防治区划分及要求 对可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止洒落地面的污染物渗入地下。 由于本项目属于危废收集贮存项目，场地为租用厂房，厂房占地面积较小约300m2，因此拟将厂房及配套设施等全部划分为重点污染防治区。 重点污染防治区包括：整个厂房地面、围堰等区域。 2）防渗依据及标准 按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用典型防渗措施如下，在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要的调整。一般情况下，应以水平防渗为主，已颁布污染控制国家标准或防渗技术和规范的行业，水平防渗应按相应标准或规范执行，本项目为废矿物油转移库新建项目，应参照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-20001）及其2013修改单要求执行。 本项目为租用厂房建设，且面积较小，拟对厂区地面和围堰进行重点防渗，采用采用防渗混凝土+高密度聚乙烯环氧树脂进行防渗处理，可以达到设计规范要求。其防渗性能要求满足等效粘土防渗层不低于6.0m，渗透系数不大于 1×10-7cm/s 的等效防渗层。 3）防渗措施及可行性分析 项目厂房地面采用钢筋混凝土，项目对厂区地面新增环氧树脂措施，新增环氧树脂 20mm，通过以上措施，可以达到设计规范要求，其防渗性能要求满足等效粘土防渗层不低于6.0m，渗透系数不大于 1×10-7cm/s 的等效防渗层。 （4）地下水环境影响评价结论 综上分析，建设项目场区在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响可接受。 - 运营期环境管理与监测计划 （1）环境管理 根据有关法律、法规结合建设项目的实际情况，工程建设的同时，应健全本项目环境管理机构和环境监测的各项规章制度，配备必要的监测人员和监测仪器。企业主管副厂长统一协调管理该项目的日常环境管理和环境监测工作，确保各项环保措施制度的贯彻落实。环境管理机构负责项目建设与运行期的环境管理与监测工作，其主要职责如下： ①编制、提出项目运行期的环境保护工作的长远规划； ②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，接受行业主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； ③制订全厂环境管理规章制度以及各种污染物排放控制指标； ④在工程建设阶段负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实工程项目的“三同时”计划，工程投产后，定期检查环保设施的运行情况，并根据存在的问题提出改进意见； ⑤参与企业的环保设施竣工验收和污染事故的调查与处理工作； ⑥推广环保治理的先进经验和技术，保障设施的正常运行； ⑦组织开展全厂职工的环保教育、安全教育和环保工作人员的培训，不断提高环保工作人员素质和全厂职工的环境意识； ⑧领导并组织全厂的环境监测工作，建立污染源监测档案，定期向主管部门及环保部门上报监测报表。 （2）监测计划 建立环保设备台账，制定主要环保设备的操作规程及安排专门操作人员，建立重点处理设备的“环保运行记录”等。 表7-12 运营期环境监测计划 序号; 监测要素; 监测项目; 监测点位; 监测时间及频率. 1; 大气; 非甲烷总烃; 项目厂界; 连续监测2天，每天1次. 2; 噪声; 等效连续A声级; 项目场界; 连续监测2天，每天1次. 四、环境风险分析 本项目是废矿物油转移库新建项目，主要从事废矿物油的收集、暂存等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018），项目风险评价如下所述： 1、风险调查 （1）风险源调查 本项目是废矿物油转移库新建项目，仅暂存废矿物油，不涉及任何后续加工活动，不改变原辅料的性质，整个过程无化学反应及中间产物产生，因此，项目的风险物质为：废矿物油。风险区域主要集中在储罐区。 项目设置一处储罐区，设置有2个废矿物油专用储罐（35m3/个），场内最大储存量为55.4t。 （2）环境敏感目标调查及E值的确定 大气环境：项目位于乐山市市中区关庙乡建国村2组，距离乐山市市区约4km，项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，故确定为E1（环境高度敏感区）。 地下水环境：项目不在集中式饮用水水源地准保护区、补给流径区及地下其他水源保护区，也不属于分散式水源地，故本项目地下水属于不敏感区。 2、环境风险潜势初判 （1）Q值确定 本项目运营期环境风险物质为废矿物油，Q值情况如下表所示： 表7-13 项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废矿物油; /; 55.4; 2500; 0.022. 项目Q值∑; 0.022. 由上表可知，本项目Q值小于1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价工作等级及评价范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018），本项目环境风险评价等级判断如下表所示： 表7-14 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据上表可知，本项目环境风险属于简单性分析，因此只需对本项目环境风险中危险物质、环境影响途径、环境危害后果、防范措施给出定性分析。 3、风险识别 本项目是废矿物油转移库新建项目，项目风险识别如下所述： （1）物质危险性识别 该项目涉及的危险物品主要为废矿物油，其主要特性见表7-15。 表7-15 废矿物油的理化性质和危险特性 标识; 中文名：废矿物油; 危险废物编号：HW08-900-214-08. 理化性质; 成分：矿物油>60%，外观：暗褐色油. 闪点（℃）：120 沸点（℃）： 240-400; 作用或用途：用于各种涡轮轴承、封闭式齿轮滚动及机床的循环系统。 稳定性：化学性质稳定，不易燃，燃烧排出二氧化碳气体. 健康危害; 与皮肤接触有危害性，如食入会导致胃不适. 急救; 皮肤接触：迅速用水和肥皂彻底清洗皮肤，幷除去污染之衣物 食入：速送医. 储运; 储运注意事项： - 储存于阴凉通风处， 远离火源并避免阳光直射。 - 保持通风良好。 如有泄漏，可用吸收性材料吸收残液。使该区空气流通，避免泄漏液体进 入水道。 搬运时：小心轻放，避免磕碰. 废弃物处理; 由有资格的回收商作回收处理（本项目交由成都市新津岷江油料化工厂处理）. （2）最大可信事故 根据中石化总公司编制的《石油化工典型事故汇编》中显示，在 1983～1993 年间的774例典型中，国内石化企业四大行业炼油、化工、化肥、化纤的生产装置事故发生率占全行业比例分别为 37.85%、16.02%、8.65%、9.04%。据有关资料记载，管线、阀门、储罐等发生重大爆炸、爆裂事故的概率为10-4及以下。管线、阀门、储罐等严重泄漏事故的概率为10-3，管线、储罐、反应器等破裂泄漏事故的频率为10-2，管道、泵、阀门、 槽车等损坏小型泄漏事故的频率为10-1，可见泄漏事故发生的概率最大，最容易发生。 资料表明，按损失1000×104美元以上的特大型事故装置统计分析，储罐区的事故比例最高达到16.8%。装置特大型事故的原因分析结果表明，阀门、管线泄漏是主要事故 原因，占35.1%，其次为设备故障和操作失误，分别占18.2%和15.6%。石化行业的生产装置事故发生率较高，其中管线、阀门、储罐等泄漏事故概率最大，本项目储存的油品为废矿物油，且本项目主要负责废矿物油的短期贮存中转，不涉及废矿物油的运输。因此，风险评价以物料泄漏为重点，结合事故发生概率、事故后果严重性等因素，确定本项目最大可信事故为：废矿物油储罐的泄漏。 4、风险事故情形分析 根据分析，本项目的事故风险类型主要为：废矿物油储罐的泄漏。本项目废矿物油的贮存和中转的设施主要包括废矿物油储罐、输油管、输油泵等，储罐、输油管线使用年限较长以后，罐体腐蚀、输油管线老化有渗漏的可能，输油泵使用年限较长后，会出现跑、冒、滴、漏等，装卸过程中若人为操作不当，泄漏的废矿物油可能进入装卸区经地坪下渗，对局部水体、土壤造成污染。项目场内储罐最大储存废油55.4t，按2个储罐全部发生泄漏，最大废油泄漏量约为55.4t（63m3），项目在油罐周围设置了防腐防渗的围堰，围堰总容积72m3，能够满足泄露废油的暂存，暂存事故初期产生的废油，立即联系资质单位来进行收集处理。 （1）废矿物油泄漏事故影响分析 - 对地表水的影响 泄漏或渗漏的油品若进入河流，会造成河流水体的污染，从而污染下游的河流。油品进入河流后，由于有机物烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，首先造成对河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，有机物一旦进入水环境，由于可生化性差，可能造成被污染水体长时间得不到净化。 - 对环境空气的影响 当油品泄漏时，油气蒸发，产生的非甲烷总烃对环境空气质量造成的不利影响。 - 对土壤环境的影响评价 油品渗漏进入土壤层后，使土壤层中吸附大量的机油，在土壤团粒中形成膜网结构，环境中的空气难以进入土壤颗粒中，从而造成植物生物的死亡。 （2）风险防范措施 1）收储运输路线风险防范措施 废矿物油运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 本项目收运的废矿物油主要来自乐山市内汽车维修企业，为防止在收运过程中发生废矿物油泄漏、洒落等事故污染周围环境，引发污染事故，首先本项目使用专用车辆进行收集，需对托运的危险货物种类、数量和承运人等相关信息予以记录，记录的保存期限不得少于1年。并严格按照国家有关规定妥善包装并在外包装设置标志，说明危险货物的品名、数量、危害、应急措施等情况。废矿物油公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005年]第9号)、《汽车运输危险货物规则》（JT617-2004）和《汽车运输装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）、《《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求进行，并应做好以下几点： A 废矿物油运输应事先需做出周密的运输计划和行驶路线，提前与目的地公安部门和交通部门取得联系，其中应包括废物泄漏情况下的有效应急措施，制定应急预案，车辆运输途中应避开居民区、医院学校、公共设施等人口密集区，避开水源保护区等敏感区域。 B 运输单位承运废矿物油时，应在车辆、废矿物油包装上按相关规范设置明显标志，例如：装运废矿物油应在运输车上粘贴或悬挂临时危险废物警告标志和危险废物标签，包装标志要牢固、正确。 C 运输车辆应当安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。 D 废矿物油的装运应做到定车、定人等，运输人员应有较强的责任心和较好的综合素质，严格遵守交通规则。禁止将废矿物油与旅客在同一运输工具上载运。 E 运输危险废物的驾驶员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的废矿物油的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输废矿物油，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。 F 在废矿物油运输过程中，一旦发生意外，不可弃车而逃，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。 G 罐式专用车辆的罐体应当经质量检验部门检验合格，且罐体载货后总质量与专用车辆核定载质量相匹配。罐式专用车辆的常压罐体应当符合国家标准《道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分：金属常压罐体技术要求》（GB18564.1）、《道路运输液体危险货物罐式车辆第2部分：非金属常压罐体技术要求》（GB18564.2）等有关技术要求。并配备与运输的危险货物性质相适应的安全防护、环境保护和消防设施设备。 H 废矿物油罐车在运输过程中要有完善的安全防护措施，要求选用专用优质的垫片、法兰及输油管接口配件，防止设备内的物质泄漏。 I 运输车辆车厢、底板必须完好，周围栏板牢固，车辆应具有防雨、防潮、防晒功能，并配备相应的防泄漏措施。 J 废矿物油运输管理必须采用货单制，废矿物油产生单位应在货单上标明废物来源、种类、危害物质及数量，货单随废物装运。 K 禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路废矿物油运输。 - 装卸过程的风险防范措施 A 装卸区的工作人员应熟悉废矿物油的危险特性，并配备适当的个人防护装备。 B 装卸区应配备必要的消防设备和设施，如消防栓、灭火器、灭火毯等，并设置明显的指示标志。 C 项目专门设置废矿物油装卸区，废矿物油装卸区地面做防渗防腐。 D 废油在进行卸料时，通过卸油平台设置的输油软管接入油罐已有接口，在接口处下方设置托油盘，通过以上措施防止废矿物油泄漏、撒漏。 E 进入装卸作业区，不准携带火种。 F 输油管道发生泄漏时及时采用棉纱和抹布处理。 G 装卸区按照重点防渗区标准要求进行防渗设计。 - 贮存过程中的风险防范措施 A 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》：贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；法律、法规另有规定的除外。项目废矿物油为短期贮存，最大贮存周期不超过1个月，本项目符合该规定。 B 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），应采取如下风险防范措施： ①贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ②贮存可燃危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。 ③危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。 C 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单要求，应采取如下风险防范措施： ①危险废物短期贮存应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。项目废矿物油贮存库房是由原有厂房改建而成的，作为废矿物油贮存专用库房。贮存区、装卸区地面等均做防腐防渗处理：本项目厂房地面均进行重点防渗，其防渗性能要求满足等效粘土防渗层不低于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s 的等效防渗层。当防腐涂料在通风条件较差的环境中施工时，应采用强制通风，以保证人员安全和漆膜的干燥；项目防腐、防渗工程的施工，应聘请具有相关资质的单位，根据实际情况对生产区及场区其它需要进行防腐、防渗的地方详细设计，选用适合的防腐材料，做好场区的防腐工作。 ②项目收集物品（废矿物油）单一，废矿物油置于储罐中，可有效防止与其他不相容的物质混合。 ③危险废物贮存过程要防风、防雨、防晒、并远离火源。 ④库房贮存区应留有搬运通道。 ⑤危险废物入库贮存后，须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放位置、废物出库时间及接收单位的名称等。同时危险废物的记录和货单在危险废物转运后应继续保留3年。 ⑥危险废物贮存库房内必须设置警示标志。 ⑦厂房地面、围堰应作防渗防腐处理，项目设置围堰防止废矿物油向外泄漏，设置的围堰容积为72m3。 ⑧危险废物贮存区应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑨危险废物贮存区要设有安全照明设施和观察窗口。 ⑩用以存放危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。 ⑪废矿物油储罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀。 D 废矿物油的转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行，并填写危险废物转移联单。 5、风险应急预案 （1）建立周密的紧急应变体系 ①指挥机构 企业成立突发环境事故应急救援指挥领导小组，由企业法人、有关副职 领导及工作人员组成，下设“应急救援办公室”。成立事故应急救援指挥部，负责一旦发生事故时的全厂应急救援的组织和指挥，企业法人任总指挥，若企业法人不在时，应明确有关副职领导全权负责应急救援工作。组织机构包括应急处置行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救援组等。 ②指挥机构职责 A 指挥领导小组负责企业重大事故应急预案的制定、修订。 B 组建应急救援专业队伍，组织预案实施和演练。 C 检查督促做好危险源事故的预防措施和应急救援的准备工作；一旦发生事故，按照应急救援预案，实施救援。总指挥全面组织指挥企业的应急救援；副总指挥协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作；工作人员协助总指挥做好事故报警、情况通报、事故处置、灭火、警戒、治安保卫、人员疏散、事故现场通讯联络和对外联系、道路管制等工作；兼职安全管理人员负责事故时的开停车调度、事故现场的联络、现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类、抢救和护送、环境监测及毒害物质扩散区域内的洗消工作等。 ③应急救援装备 A 抢修堵漏装备抢修堵漏装备种类： 常规检修器具、橡皮条、木条及堵漏密封装置。装备维护保管：由检修组及库房分别维护保管。 B 个人防护装备 个人保护装备种类：防尘口罩、防毒口罩、防毒面具、氧气呼吸器、手套、胶鞋、护目镜等。 装备维护：防尘口罩、防毒口罩、防毒面具、手套、胶鞋、护目镜等由班组个人维护保管；氧气呼吸器由库房维护保管。 C 灭火装备种类：手提式和推车式干粉灭火器。 维护保管：由各个小组维护保管。 D 通讯设备 通讯设备种类：直拨和厂内固定电话、手机。 维护保管：直拨由办公室保管，厂内固定电话由各事故小组保管；手机由领导小组成员和救援队伍负责人维护保管。 ④处置方案 根据危险源目标模拟事故状态，制定出各种事故状态下的应急处置方案，如火灾、爆炸、职业中毒、停电等。 ⑤处置程序 应制定事故处置程序图，要明确规定，一旦发生重大危险源事故，做到指挥不乱。 ⑥预案分及响应条件 A 一级预案启动条件 一级预案是所发生的事故为各重大危险源储存设施破裂或爆炸造成泄漏，但泄漏量估计波及周边居民，为此必须启动此预案，并迅速通知周边社区街道、派出所及地方政府，在启动此预案的同时启动一级预案，不失时机地进行应急救援。 B 二级预案启动条件 二级预案是所发生的事故为各重大危险源贮罐破裂或爆炸造成大量泄漏迅速波及 2km2范围以上时需立即启动此预案，可立即拨打110 或120，联动政府请求立即派外部支援力量，同时出动消防车沿周边喊话，疏散居民。 C 三级预案启动条件 三级预案为厂内事故预案，即发生的事故为各重大危险源因泄漏，仅局限在厂区范围内对周边及其他地区没有影响，只要启动此预案即能利用本单位应急救援力量制止事故。 ⑦事故应急救援关闭程序 A 指挥部和领导小组根据各职能小组反馈信息，确认事故已得到控制或停止时，宣布事故应急救援行动结束，各职能小组接到指令后，根据各自职责进行最后的处理，即可撤离现场。 B 领导小组随即通知本单位相关部门及周边相关单位，危险解除事故应急救援行动结束。 ⑧应急救援培训计划 A 应急救援人员的培训 应急救援人员的培训由领导小组统一安排指定专人进行。 B 员工应急响应的培训 由公司安全环保处组织对员工的培训。 ⑨演练计划 A 演练范围与频率演练范围分为以下几级：公司级演练每半年至少一次。 班组级演练每季度至少一次。 B 演练组织 公司级演练由公司应急救援小组组织，班组级演练由班组应急救援小组 会同公司安全员组织。 （2）突发事故应急预案纲要 通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应本着立足“自救为主，外 援为辅，统一指挥，当机立断”原则，制定防止重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施及突发性事故应急处理办法等。一旦出现突发事 故，必须按事先拟定的应急预案，进行紧急处理。它包括应急状态分类、应急计划区、事故等级水平、应急防护和应急医学处理等。 6、风险评价结论 本项目为废矿物油的收集、储存，环境风险主要是废矿物油泄漏，从而对外环境和人体产生危害。企业积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 总体来说，项目的风险措施是可行的，环境风险值在可接受水平范围内。 五、环保竣工验收及管理要求 该项目所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《排污单位自行监测技术指南 总则》( HJ 819-2017)规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。 验收的程序和要求：建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告，建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可委托有能力的技术机构编制。建设单位和受委托的技术机构之间的权利和义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏所需的装置、设备、监测手段和工程设施等。 验收工作组及验收意见：由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）编制机构等单位代表和专业技术专家组成，代表范围和人数自定。验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 验收公示：除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息： （一）建设项目配套建设的环境保护设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期； （二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期； （三）验收报告编制完成后的5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延长，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查： 本环评建议项目竣工环保验收主要内容如表7-16所示。 表7-16 环保设施竣工验收要求表 项目名称; 验收项目; 污染源; 验收点; 验收内容; 环保措施; 执行 标准; 验收要求. 浓度 限值; 总量指标. 废矿物油转移库新建项目; 废水; 生活污水; /; /; 依托乐山市玖玖铁道消阀设备厂化粪池处理后，用作农肥; /; /; /. 废气; 工艺损耗废气; 厂界下风向无组织监控点; 非甲烷总烃; 小呼吸损耗废气和大呼吸损耗废气通过厂房设置排风设施，加强通风换气; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）; 2.0mg/m3; /. 固体废物; 工作人员; /; 生活垃圾、废油棉纱手套、废抹布; 废油棉纱手套、废抹布混入生活垃圾，全过程不按照危险废物管理，生活垃圾、废抹布、废油棉纱手套经区域垃圾桶收集后运至垃圾收集点，统一交由当地环卫部门处置; /; /; /. 储油罐; /; 储油罐底油; 与废矿物油一起交由成都市新津岷江油料化工厂处理; /; /; /. 噪声; 设备; 厂界四周1m内; 噪声; 选用低噪声设备；对主要噪声设备采取减振、隔声、消声等措施；设备安置在厂房内; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类标准; 昼间:60dB（A）， 夜间：50dB（A）; /. 地下水; 废矿物油; 厂区; 厂区防渗; 厂房整个地面、围堰等区域均为重点防渗区; /; 其防渗性能要求满足等效粘土防渗层不低于6.0m，渗透系数不大于 1×10-7cm/s 的等效防渗层。; /. 环境风险; 废矿物油; 厂区; 风险防范措施; 对存放废矿物油的罐区周围设置围堰，总容积72m3；储罐设置 高液位泄漏报警系统；设置1个5m3的消防沙池，并设置灭火器、棉纱等; /; /; /. 其他; 厂区; 厂区; /; 编制突发环境事故应急预案; 《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发 [2015]4 号）; /; /. 六、环保投资 本项目环保投资10万元，占总投资50万元的20%。环保投资主要用于项目防渗和环境风险治理等，环保设施和环保投资见表7-15。 表7-17 环保投资一览表 类别; 污染源（编号）; 污染物名称; 环保设施; 投资 （万元）; 备注. 大气污染物; 工艺损耗废气; 非甲烷总烃; 小呼吸损耗废气和大呼吸损耗废气通过厂房设 置排风设施，加强通风换气; 1.0; /. 地表水; 生活污水; COD、BOD5 SS、NH3-N; 依托乐山市玖玖铁道消阀设备厂化粪池处理后用作农肥; /; 依托. 固体废物; 生活垃圾、废油 棉纱手套、废抹 布; 生活垃圾、废油 棉纱手套、废抹 布; 依托乐山市玖玖铁道消阀设备厂垃圾收集点收集后，交由当地环卫部门处置; /; 依托. 储罐底油; 废矿物油; 与废矿物油一起交由成都市新津岷江油料化工厂处理; /; /. 噪声; 输油泵、排风扇; 噪声; 选用低噪声设备，对主要噪声设备采取减振、隔声、消声等措施；设备安置在厂房内; 1.0; /. 地下水; 废矿物油; 废矿物油; 厂房整个地面、围堰等区域均为重点防渗区，其防渗性能要求满足等效粘土防渗层不低于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s 的等效防渗层; 5.0; /. 环境风险; 废矿物油; 废矿物油; 对存放废矿物油的罐区周围设置围堰，总容积72m3；储罐设置高液位泄漏报警系统；设置1个5m3的消防沙池，并设置灭火器、棉纱等; 3.0; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果                 （表八）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 工艺损耗废气 | 非甲烷总烃 | 小呼吸损耗废气和大呼吸损耗废气通过厂房设置排风设施，加强通风换气 | 对环境影响可接受 |
| 水污染物 | 工作人员 | 生活污水 | 依托乐山市玖玖铁道消阀设备厂化粪池收集处理后，用作农肥 | 对环境影响可接受 |
| 固体废物 | 厂区 | 生活垃圾、废油 棉纱手套、废抹 布 | 依托乐山市玖玖铁道消阀设备厂垃圾收集点收集后，交由当地环卫部门处置 | 固废妥善处置 |
|  |  | 储罐底油 | 与废矿物油一起交由成都市新津岷江油料化工厂处理 |  |
| 噪声 | 输油泵、排风扇 | 噪声 | 选用低噪声设备，对主要噪声设备采取减振、隔声、消声等措施；设备安置在厂房内 | 对环境影响可接受 |
| 地下水 | / | / | 厂房地面、围堰等区域均为重点防渗区，其防渗性能要求满足等效粘土防渗层不低于6.0m，渗透系数不大于1×10-7cm/s 的等效防渗层 | 对环境影响可接受 |
| 环境风险 | / | / | 对存放废矿物油的罐区周围设置围堰，总容积72m3；储罐设置高液位泄漏报警系统；设置1个5m3的消防沙池，并设置灭火器、棉纱等 | 对环境影响可接受 |
| 生态环境保护措施及预期效果 项目所在地经过多年的人为活动影响，原生的生态环境已经不存在，本项目的建设对周围生态环境基本不会产生影响。 |  |  |  |  |

结论与建议                                            （表九）

一、结论 1、项目概况 乐山宏博环保科技有限公司投资建设的“废矿物油转移库新建项目”位于乐山市市中区关庙乡建国村2组，本项目占地面积约300m2，建筑面积约300m2，租用乐山市玖玖铁道消阀设备厂现有部分闲置厂房，设置2个35m3的废矿物油专用储罐，修建防腐防渗围堰（容积为72m3），并对厂房地面进行防腐防渗改造后，进行废矿物油的暂存，废矿物油收集一定量后定期统一转运，交由有危险废物处置资质的单位（成都市新津岷江油料化工厂）处置，预计废矿物油年周转量为4000t。本项目总投资50万元，环保投资10万元，占总投资的20%。 本项目仅进行废矿物油的收集、暂存，不实施废矿物油的任何后续加工活动。 2、产业政策符合性 本项目属于G5949其他危险品仓储，根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目生产工艺、设备、产品均不属于产业政策中的限制和禁止类，属于允许类建设项目。 目前，项目已于2019年3月26日取得了乐山市市中区发展和改革局出具的企业投资备案通知书，备案号：川投资备：【2018-511102-59-03-341887】FGQB-0021号。 因此，本项目符合国家产业政策要求。 3、规划和土地利用符合性 （1）规划符合性分析 本项目位于乐山市市中区关庙乡建国村2组，根据关庙乡人民政府2019年3月11日出具的证明（见附件）可知：项目不属于关庙乡集镇规划范围内。 （2）土地利用符合性分析 本项目占地约300平方米，租用乐山市玖玖铁道消阀设备厂的部分闲置厂房，根据乐山市玖玖铁道消阀设备厂所持有的国有土地使用证（乐中国用（8003）字第061085号），注明所持有土地用途为工业用地（见附件）。因此本项目用地为工业用地，用地性质合理。 综上所述，项目的规划及土地利用均符合乐山市相关政策要求。 4、项目选址合理性和平面布置合理性 （1）选址合理性 本项目位于乐山市市中区关庙乡建国村2组，项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的选址要求。 因此，本项目选址合理。 （2）平面布置合理性 本项目租用乐山市玖玖铁道消阀设备厂部分闲置厂房建设，厂房为封闭式砖瓦结构，厂房成矩形，长约20m，宽约15m。厂房南侧为废矿物油贮存区，并排布置2个储油罐（单个35m3，共70m3），储罐区四周设置容积为72m3防渗、防腐、防漏围堰（长，宽，高，12m×6m×1m）。在厂房内部西侧设置1个5m3消防沙池，消防沙池旁放置有应急储备用品，如灭火器、吸油棉等。厂房地面均进行防腐防渗处理，废矿物油（贮存）收集库房设置一个开口2.5米宽的大门。综上，本项目在尽量满足生产的工艺、运输、防火及安全要求的前提下，合理利用土地、分区明确，方便生产联系和管理。 因此，项目平面布置合理。 5、外环境相容性分析 本项目位于乐山市市中区关庙乡建国村2组，根据现场勘查，项目周边主要为农村环境，外环境关系较为简单，周围无重大的环境制约因素。本项目废矿物油在收集贮存过程中将产生一定量的有机废气，通过车间安装通风换气装置，对周围大气环境影响可接受，且项目所在区域无文物保护单位、国家自然保护区、风景名胜区和生态敏感区等环境敏感区域。外环境关系相对较为简单，外环境制约影响因素较小。 6、区域环境质量 （1）大气环境 1）项目所在区域环境质量达标情况 根据《2017年乐山市环境质量状况公报》，本项目所在区域PM10、PM2.5均超标，环境空气质量属于不达标区域。根据《乐山市空气质量限期达标规划（2017-2025）》。预计在2025年底前实现空气质量6项主要污染物（二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧）全面达标。 2)各污染物的环境质量现状评价 根据监测结果可知，项目区域内短期监测值SO2小时均值、NO2小时均值、PM10的日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水环境 从监测资料分析，项目所在区域的地表水中pH、DO、COD、氨氮、BOD、石油类、总磷、总氮指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，表明区域地表水质量现状较好。 （3）声环境 根据四川中望正检环境检测有限公司于2019年3月27~28日在项目地进行现场监测。项目厂界环境噪声和敏感保护目标噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008)中的2类标准。表明区域声环境质量现状较好。 7、环境影响评价分析结论 （1）施工期环境影响结论 1）大气环境影响结论：本项目施工期在严格落实本报告中提出大气污染防治措施后，施工期大气污染物可以实现达标排放，施工期对大气环境的影响可接受。 2）地表水环境影响结论：本项目施工期生活污水依托乐山市玖玖铁道消阀设备厂化粪池处理后用于周边农肥，不外排。采取上述治理措施后，施工期产生的废水可实现资源化利用或达标排放，不会对区域地表水环境造成影响。 3）声环境影响结论：本项目施工阶段采取本环评中提出的噪声防治措施，可实现场界噪声达标排放。由于施工期的影响是短暂的，采取合理的施工组织方式后，对周围声环境影响不大。 4）固体废物环境影响结论：本项目施工期和营运期在采取本报告中提出的各类固体废物防治措施后，各类固体废物处置得当，去向明确，可实现资源化利用或无害化处置，不会对环境造成二次污染。 （2）运营期环境影响结论 1）废水：本项目营运期不产生生产废水，生活污水依托乐山市玖玖铁道消阀设备厂化粪池处理后用于周边农肥，不外排，其运营期废水对周围环境影响可接受。 2）废气：本项目营运期废气主要为废矿物油装卸和储存过程中产生的非甲烷总烃，产生量极小，项目通过设置排风扇，加强通风后，废气对区域环境空气影响可接受。 3）噪声：项目营运期产生的噪声主要设备噪声及车辆运输噪声。通过加强管理，选用低噪声设备，对设备进行减振、厂房封闭隔声、夜间不生产、车辆禁鸣限速行驶等措施。项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4）固体废弃物：本项目在运营过程中产生的固体废物主要为工作人员产生的生活垃圾、废油棉纱手套、废抹布、储油罐底油。生活垃圾、废油棉纱手套、废抹布依托乐山市玖玖铁道消阀设备厂垃圾收集点收集后，交由当地环卫部门处置；储油罐底油与废矿物油一起交由成都市新津岷江油料化工厂处置。本项目固体废物均得到了合理的处置，对区域环境影响可接受。 8、环境风险分析结论 本项目为废矿物油的收集、储存，环境风险主要是废矿物油泄漏，从而对外环境和人体产生危害。企业积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 9、总量控制 项目产生的生活污水经化粪池收集处理后，用作周边农肥不外排。本项目废矿物油收集、转运、贮存过程中会产生少量有机废气，经加强通风换气后，对周围大气环境影响是可接受的，因此不设置废气总量指标。 10、项目可行性结论 综上诉述：评价认为，本项目符合国家现行产业政策，符合当地规划；项目不涉及文物保护单位、自然保护区和生态敏感区等环境敏感区域；区域环境质量总体上能达到环境标准要求；项目总图布置合理，采取的污染防治措施经济技术可行。在落实设计和环评报告表中提出的各项环保治理措施的前提下，并确保环保设施正常运转的情况下，污染物的排放能满足总量控制要求，不会改变环评区域现有功能。从环保的角度出发，本项目在乐山市市中区关庙乡建国村2组建设运营是可行的。 二、环保要求及建议 （1）项目建成后，建设单位应加强风险防范措施，定期对员工进行安全培训，提供员工安全意识。 （2）要严格执行建设项目环保“三同时”制度，在项目投产时同时落实各项环保治 理措施，环境保护措施必须经环保行政主管部门验收合格后方可投入使用，并确保日后的正常运行。

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置及分区防渗图 附图3 外环境关系及监测布点示意图 附图4 现场照片 附件： 附件1 立项 附件2 土地租赁协议 附件3 国土证 附件4 乡镇证明 附件5 其余相关资料 附件6 监测报告 附件7 营业执照 - 如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另设专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境影响报告表

（报批本）

项目名称：乐山市市中区2018年白马镇水利发展资金

高效节水灌溉项目

建设单位（盖章）：乐山市市中区水利技术服务中心

湖北黄环环保科技有限公司

编制时间：2019年4月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别──按国标填写。

4、总投资──指项目投资总额。

5、主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议──给出拟建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明拟建项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

# 8、审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况                                （表一）

| 项目名称 | 乐山市市中区2018年白马镇水利发展资金高效节水灌溉项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 乐山市市中区水利技术服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张强 |  |  | 联系人 | 刘贵东 |  |  |
| 通讯地址 | 乐山市市中区清风街294 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0833-2436077 |  | 传真 | / | 邮政 编码 |  | 614000 |
| 建设地点 | 乐山市市中区白马镇桐麻山村、万井村、白鹤村、高岩村、万胡村，楼子村 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 乐山市水务局 |  |  | 批准文号 | 乐水函【2017】572号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | 0513灌溉活动 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | / |  |  | 绿化面积（平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 943.10 | 其中：环保投资（万元） |  | 23 | 环保投资占总投资比例 | 2.44% |  |
| 评价经费 | / |  |  | 预投产日期 | 2019.11 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目的由来及建设必要性分析 1、项目由来 2011年国务院出台了《关于加快水利改革发展的决定》（中发﹝2011﹞1号），提出了必须把水利行业建设作为基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，把严格水资源管理作为加快转变经济发展方式的战略举措。为认真贯彻落实国务院《关于加快水利改革发展的决定》，根据四川省水利厅《四川省水利厅关于开展2018年高效节水灌溉项目前期工作的通知》（川水函〔2017〕1110号），实施市中区2018年中央财政资金高效节水灌溉项目。 2018年中央、省级财政水利发展资金中小型农田水利、高效节水灌溉和农业水价综合改革三类项目，这三类项目中市中区2018年高效节水灌溉项目已列入规划，中小型农田水利及农业水价综合改革项目无计划。 四川省乐山市市中区结合当地旱区实际情况，从项目区水利工程现状、当地农业发展规划、土地经营模式转变的现状出发，经乐山市市中区政府研究，在市中区白马镇境内发展高效节水面积共2500亩。 市中区白马镇高效节水灌溉建设项目计划投资912.54万元，其中省级及以上资金800万元，区级配套80万元，其他资金32.54万元。在项目建设过程中，为了保证项目区正常灌溉，需增加工程量，故乐山市市中区水务局提出了《关于2018年白马镇水利发展资金高效节水灌溉项目工程量增（减）变更的请示》，取得了乐山市市中区人民政府同意，由乐山市市中区水务局《关于2018年白马镇水利发展资金高效节水灌溉项目工程量增（减）变更的请示》可知，项目共计增加投资30.56万元，项目总投资943.10万元。市中区白马镇2018年高效节水灌溉建设项目共规划9个项目片区，分别是：桐麻山村桐麻山柑橘种植园190亩、桐麻山村王燕柑橘种植园260亩、万井村毛家湾柑橘种植园250亩、白鹤村高家山柑橘种植园200亩、高岩村高岩6组柑橘种植园240亩、高岩村桑树湾柑橘种植园310亩、万胡村万胡二组柑橘种植园300亩、楼子村楼子六组柑橘种植园150亩、楼子村楼子二组柑橘种植园600亩，实施面积总共2500亩。 近年来，以市中区成立多个水果基地，通过村民集资或企业资本投入，流转土地，改造建设低产出耕地，规模性种植果树。白马镇为市中区缺水乡镇，因此选定白马镇作为高效节水重点实施地点。通过建设节水减排灌溉工程，完善水利基础设施，实现农民收入和农业产值整体提升的良好局面。充分发挥示范带动作用，实现流域与区域水资源可持续利用和农业可持续发展提供科学、合理的技术和管理经验、示范性的建设好本区设施先进、技术集成、管理科学、服务健全、推广有力的规模化高效节水灌溉工程。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号令《建设项目环境保护管理条例》的要求，并根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应由环境影响评价持证单位编制环境影响报告表。为此，乐山市市中区水利技术服务中心于2018年10月委托湖北黄环环保科技有限公司承担“乐山市市中区2018年白马镇水利发展资金高效节水灌溉项目”的环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位立即组织有关技术人员对项目进行现场踏勘和调查，了解项目周围区域的自然环境和社会环境，收集项目相关资料。依据有关法律、法规文件及相关技术规范和要求，在此基础上开展了该项目的环境影响评价工作。 2、项目建设的必要性 高效节水灌溉增效示范项目的实施，使得示范区内的水、土资源得到充分利用，改善灌溉条件，提高灌溉用水保证率，提高用水利用系数，促进农业增产和农民增收；同时发挥示范区的辐射作用，促进节水农业发展、促进农业种植结构优化、促进农民增收、促进农业生态环境、促进乡村振兴。在市中区实施高效节水灌溉，特别是实施农业水价综合改革以促进农业供给改革等方面将起到非常重要的模范作用。因此本项目区的建设是非常必要的。 二、编制依据 1、拟建项目批文及相关资料 ## （1）拟建项目的环评委托书； ## （2）中华人民共和国▪事业单位法人证书； ## （3）乐山市水务局《关于乐山市市中区2018年白马镇水利发展资金高效节水灌溉项目实施方案的批复》（乐水函【2017】572号）； ## （4）乐山市市中区水务局《关于2018年白马镇水利发展资金高效节水灌溉项目工程量增（减）变更的请示》（乐中水【2019】35号）； ## （5）乐山市国土资源局市中区分局关于《关于2018年水利发展资金（高效节水灌溉）建设项目用地预审咨询意见的函》的回函（乐市国土资中分函【2018】130号）； （6）项目建设单位提供的相关资料。 2、法律法规 ## (1)《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01）； ## (2)《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.09.01）； ## (3)《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.01.01）； ## (4)《中华人民共和国水污染防治法》（2017.06.27）； ## (5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）； ## (6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）； ## (7)《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号。 3、技术规范 ## (1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ/T 2.1-2016)； ## (2)《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)； ## (3)《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)； ## (4)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4-2009)； ## (5)《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）。 三、项目建设可行性分析 1、产业政策符合性 本工程为高效节水灌溉项目，根据乐山市水务局《关于乐山市市中区2018年白马镇水利发展资金高效节水灌溉项目实施方案的批复》，本项目主要建设内容：新建提水泵站、引水管道和蓄水池，自动施肥机，各级配水管网管道，毛管，各类阀门，布置灌水器。根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》本项目属于第一类“鼓励类”项目，符合国家现行产业政策。 2、用地合法性 本次市中区高效节水灌溉建设项目分布于白马镇，因位置不同，分为九个项目区，分别是：桐麻山村桐麻山柑橘种植园、桐麻山村王燕子柑橘种植园、万井村毛家湾柑橘种植园、白鹤村高家山柑橘种植园、高岩村高岩6组柑橘种植园、高岩村桑树湾柑橘种植园、万胡村万胡2组柑橘种植园、楼子村楼子6组柑橘种植园、楼子村楼子2组柑橘种植园，涉及市中区白马镇桐麻山村、万井村、白鹤村、高岩村、万胡村，楼子村。 根据乐山市国土资源局市中区分局关于《关于2018年水利发展资金（高效节水灌溉）建设项目用地预审咨询意见的函》的回函：“白马，青平2018年水利发展资金（高效节水灌溉）建设项目工程内容涉及永久占地0.4亩（新建小型泵站），该项目新建小型泵站用地是作为农用地管理，不涉及新增建设用地，不需要进行建设项目用地预审。”因此项目用地符合国家有关建设项目土地利用政策。 3、规划符合性 本项目位于乐山市市中区白马镇，属于岷东丘陵区，降水量年内分配极不均匀，区域内资源性缺水和工程性缺水并存，严重制约了当地的经济发展。根据《乐山市市中区水利发展“十三五”规划（2016-2020）》：“十三五”期间，在重大引调水工程——长征渠尚未实施建成的情况下，岷东丘陵区水利规划布局主要是依托现有水利工程，在增强节水措施的前提下，对原有工程进行改扩建、水系连通或其他方式的深挖潜力。 本项目为高效节水灌溉项目，与规划相符。 4、选址合理性 本项目的选址满足如下要求： ①项目建设地点涉及到市中区白马镇桐麻山村、万井村、白鹤村、高岩村、万胡村，楼子村，项目地处农村环境，泵站及田间各级管网沿线无集中居民点，且不在白马镇集镇规划范围内。 ②项目用地不属于规定的自然保护区、水源保护区、风景旅游区、生态红线保护范围等环境敏感区域范围内。 ③项目灌溉用水水源分为两部分，一是通过胜利水库补水（本次项目有7个系统分别在7个山坪塘取水，各山坪塘均有胜利水库灌溉渠道与其连通，因此山坪塘均可通过胜利水库补水），二是通过泵房采磨池河水补给，水源充足，水质能满足《农田灌溉水质标准》GB5084-2005；项目区各地块均有县乡、村道路临近工程区，工程施工对外交通比较便利；就近接入当地电网，供电可靠；地质条件能满足工程建设要求。 因此，本项目选址较为合理。 5、外环境相容性 本项目主要的敏感点为取水泵站及首部工程（含管理用房）及配套管网周边住户，本项目外环境关系详见下表1-1~1-2。 表1-1 本项目管网工程及蓄水池外环境关系一览表 保护目标; 建设内容; 方位; 户数; 与拟建工程最近距离. 一号系统 桐麻山村住户; 管网工程; 管网两侧; 约7户; 约10m. 二号系统 桐麻山村住户; 管网工程; 管网两侧; 约8户; 约20m. 三号系统 万井村住户; 管网工程; 管网两侧; 约13户; 约20m. 四号系统 白鹤村住户; 管网工程 蓄水池; 管网两侧、蓄水池周边; 约5户; 约20m. 五号系统 高岩村高岩6组住户; 管网工程 蓄水池; 管网两侧、蓄水池周边; 约5户; 约10m. 六号系统 高岩村桑树湾住户; 管网工程 蓄水池; 管网两侧、蓄水池周边; 约5户; 约15m. 七号系统 万胡村万胡二组住户; 管网工程; 管网两侧; 约12户; 约15m. 八号系统 楼子村楼子六组住户; 管网工程 蓄水池; 管网两侧、蓄水池周边; 约5户; 约15m. 九号系统 楼子村楼子二组住户; 管网工程 蓄水池; 管网两侧、蓄水池周边; 约20户; 约5m. 表1-2 本项目泵站及首部工程外环境关系一览表 保护目; 建设内容; 方位; 户数; 与拟建工程最近距离（m）. 一号系统 桐麻山村住户; 泵站及首部工程; 东侧; 1户; 168. 东南侧; 1户; 165. 三号系统 万井村住户; 泵站及首部工程; 东北侧; 1户; 50. 西南; 1户; 60. 西侧; 1户; 76. 五号系统 高岩村高岩6组住户; 泵站及首部工程; 西侧; 1户; 29. 六号系统 高岩村桑树湾住户; 泵站及首部工程; 东北侧; 2户; 110. 七号系统 万胡村万胡二组住户; 泵站及首部工程; 东北侧; 3户; 142. 九号系统 楼子村楼子二组住户; 首部工程; 东北侧; 1户; 80. 东南侧; 1户; 115. 项目外环境关系一览表可知，本项目建设地点周围主要涉及农户，且本项目沿线环境敏感点分散；本项目为生态类建设项目，由于项目对环境的影响主要在施工期产生，由于施工期较短，对环境所造成的影响随施工期的结束而逐渐恢复；运营期主要影响为噪声对周围环境产生的影响，本项目的主要噪声源来自于泵站及首部工程，其中离泵站及首部工程最近一户住户的距离为29m，噪声源经墙体隔声、距离衰减后，能够有效地减小噪声对周边环境敏感点的影响。 本项目的地表水体为磨池河和胜利水库，主要功能为灌溉；乐山市市中区白马镇集中供水站新选取的取水井位于乐山市市中区白马镇精华村9组，新取水井地理坐标为：东经103°56'3.10"，北纬29°41'1.74"，只划定一级饮用水源保护区，其范围为以取水井为中心，半径为30m的圆形区域。本项目分布在白马镇桐麻山村、万井村、白鹤村、高岩村、万胡村及楼子村6个行政村，不在饮用水源保护区内；泵站及田间各级管网沿线无集中居民点，未发现占用或损坏具有开发价值的矿产资源，沿线没有需要保护的文物。 综上，本项目造成的环境影响不大，与外环境相容良好。外环境关系详见附图3。 6、工程总体布置及相关合理性分析 市中区白马镇2018年高效节水项目按项目所在村分成9个独立灌溉系统，灌溉系统按照地形及干、支管的铺设极限划分，每一个灌溉系统地块较集中。项目区高效节水灌溉系统地形高程差异，采取自压（通过水源提水至高位蓄水池再自压出水）或加压泵加压形式对灌区进行灌溉。 总体布局为：本灌溉片区为山地，工程布置形式按水源—首部枢纽—干管—分干管—支管—毛管—灌水器，并根据灌溉片区压力要求，设置加压泵站。首部枢纽配套项目含砂石过滤器、过滤网罩、灌溉水泵、自动施肥机、定频控制柜等。通过加压或自压接田间各级管网管道，管道系统分四级（干管、分干管、支管、毛管），干管、分干管和支管选择1.0MPaPE管，均埋于地下，管道埋深不小于0.7m；支管接出地管，出地管露出地面后接毛管，考虑柑橘树的生长特点及地形情况，采用小管出流灌溉技术，选用最新一代小管出流稳流器，稳流器安装在毛管上，毛管与支管垂直呈“鱼骨”状布置。 本项目共包含9个系统，涉及区域较广泛，本项目多处管网穿过村道，主要影响为施工过程中道路切割、破碎产生的噪声和工程临时占地的影响，施工期加强管理，及时对道路路面进行恢复，对周围环境影响较小；各系统运营期的机械布均设于泵房和管理用房内，主要产噪源点的尽量布置在站房中央，经墙体隔声、距离衰减后，能够有效地减小噪声对周边环境敏感点的影响。 综上，根据项目的敏感点的特征、泵房和管理用房布置和田间各级管网线路的走向，项目选线从环保角度可行。项目平面布置图见附图2-1~2-9。 7、项目“三线一单”符合性分析 本项目“三线一单”分析具体见下表所示： 表1-3 “三线一单”符合性分析一览表 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于乐山市市中区白马镇桐麻山村、万井村、白鹤村、高岩村、万胡村，楼子村，根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）：本项目所处的区域不在生态红线区范围。. 环境质量底线; 环境空气：本项目属非污染型生态影响类项目，该区域大气环境质量现状不会因项目实施降低。 地表水：不因本项目的实施而改变其现有水体功能和级别。 声环境：根据对工程所在区域噪声的监测，项目所在区域敏感点昼、夜间声环境质量均能满足《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的2类标准。. 资源利用上线; 本项目属于高效节水灌溉项目，能达到节水的目的，项目运营期会消耗一定的电能，这部分消耗量相对区域资源利用总量较少，因此符合资源利用上限要求。. 负面清单符合性分析; 根据乐山市环境保护局“关于印发《乐山市建设项目环境准入负面清单（试行）》的通知”（乐市环发[2017]59号）文件，本项目未列入乐山市环境准入负面清单。因此，本项目不属于当地环境准入负面清单行业内容。. 四、建设项目概况 1、项目名称、建设情况 （1）项目名称：乐山市市中区2018年白马镇水利发展资金高效节水灌溉项目； （2）建设地点：乐山市市中区白马镇桐麻山村、万井村、白鹤村、高岩村、万胡村，楼子村； （3）建设性质：新建； （4）投资金额：建设项目原计划总投资912.54万元，由乐山市市中区水务局《关于2018年白马镇水利发展资金高效节水灌溉项目工程量增（减）变更的请示》可知，项目共计增加投资30.56万元，项目总投资为943.10万元； （5）建设期限：5个月； （6）建设单位：乐山市市中区水利技术服务中心。 2、建设规模及内容 根据乐山市水务局《关于乐山市市中区2018年白马镇水利发展资金高效节水灌溉项目实施方案的批复》，本项目的主要建设内容为：新建泵站9座，新建引水管道0.3km；新建蓄水池3口（总容积600m3）；自动施肥机9套；各级配水管网管道39.6km(dn63～dn200）；毛管478km；各类阀门350个；布置灌水器13.66万个。新建高效节水灌溉面积2500亩，灌溉方式为涌泉灌。 由乐山市市中区水务局《关于2018年白马镇水利发展资金高效节水灌溉项目工程量增（减）变更的请示》可知，在楼子村六组增加蓄水池一口，容积100m3。 本项目分布在白马镇桐麻山村、万井村、白鹤村、高岩村、万胡村及楼子村等6个行政村，项目组成及主要环境问题如下： 表1-4 项目组成及主要环境问题 项 目 组 成; 工程内容及规模; 主要环境影响. 施工期; 营运期. 主体 工程; 根据“乐山市市中区水务局《关于2018年白马镇水利发展资金高效节水灌溉项目工程量增（减）变更的请示》”可知，修改后本项目的主要建设内容为：新建泵站9座，新建引水管道0.3km；新建蓄水池4口（总容积700m3）；自动施肥机9套；各级配水管网管道39.6km(dn63～dn200）；毛管478km；各类阀门350个；布置灌水器13.66万个。; 占用土地、植被破坏、水土流失、施工扬尘 建筑垃圾、机械噪声、施工废气; 噪声、固废. 辅助 工程; 施工工区：本项目不新建施工工区，施工期指挥部办公室可设在村委会办公室，避免了新建施工工区带来的土地占用和水土流失，由于项目各分享工程量较小，且工程分布较为广泛，施工人员主要为附近居民，因此，不再单独设置施工工区。; 扬尘、 噪声. 施工道路：项目区各地块均有县乡、村道路穿越工程区，工程施工对外交通比较便利，本项目利用原有道路进行施工，不设置施工便道。; 扬尘、 噪声. 施工围堰：项目区工程点较为分散，提灌站无需设置围堰。; /. 弃土弃渣场：本工程土石方开挖土石方量主要用于管沟回填，工程弃渣主要集中在新建蓄水池处。各施工区域弃渣量可就近堆放、铺平，且在工程初期可将一部分开挖料用于工区的场地平整，弃渣量及处理方式符合按环境保护、水土保持布置要求。故本工程不设弃渣场。. 公用 工程; 供水工程：施工用水就近截取工程区附近溪沟水，施工生活用水为周边井水。; /. 排水工程：施工期施工人员产生的生活废水依托周边农户以有设施处理后用作农肥；运营期提灌站不设置化粪池，无废水产生排放；雨水通过排水沟收集排至区域地表水或农灌沟渠。; /. 供电工程：工程区有电网覆盖，施工用电可就近搭接，不单独设置备用发电机。; /. 环保 工程; 废水; 施工场地就近设置沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后循环使用。; /. 废气; 施工期定期对道路、临时土方堆存处洒水抑尘，对施工原料、临时土方堆存处采取遮盖措施。; /. 噪声; 合理布置施工场地，选用低噪声设备，设备减噪。; /. 固废; 开挖的土石方全部用于回填；施工人员生活垃圾：施工场地设置垃圾桶，收集后的生活垃圾交由环卫部门统一清运。; /. 表1-5 项目主要建设内容一览表 编号; 地理位置; 工程类别; 建设内容. 一号系统; 桐麻山村 （桐麻山柑橘种植园系统） 泵站坐标： 纬度29°39′40.07″，经度103°58′03.23″; 管网工程; 干管dn125，1.0MPaPE管，长度为161m；干管dn90，1.0MPaPE管，长度为837m；干管dn75，1.0MPaPE管，长度为1098m；支管dn63，1.0MPaPE管，长度为1044m；dn50，1.0MPaPE管（阀门井排水管），长度为240m；毛管dn20，1.0MPaPE管，长度为39438 m；灌水器（含1个稳流器、1个三通、1个分流器）11894套；软密封闸阀DN125（全套）1个，软密封闸阀DN90（全套）3个；软密封闸阀DN75（全套）6个；软密封闸阀DN50（全套）23个；排气阀DN25（全套）3个；泄水闸阀DN50（全套）3个；减压阀DN65 1个。. 山坪塘; 利用已建山坪塘. 蓄水池; 无. 泵站及首部工程; 首部枢纽主要由自动施肥机、过滤系统、灌溉水泵、定频控制系统等组成，加压泵站与首部枢纽及控制设备协调布置于同一机房，采用单层砖混结构，面积40m2。. 二号系统; 桐麻山村 （王燕子柑橘种植园系统） 泵站坐标： 纬度29°39′41.66″，经度103°57′58.72″; 管网工程; 干管dn125，1.0MPaPE管，长度为435m；干管dn110，1.0MPaPE管，长度为498m；分干管dn90，1.0MPaPE管，长度为794m；分干管dn75，1.0MPaPE管，长度为366m；支管dn63，1.0MPaPE管，长度为1325m；dn50，1.0MPaPE管（阀门井排水管），长度为220m；毛管dn20，1.0MPaPE管，长度为47880m；灌水器（含1个稳流器、1个三通、1个分流器）15115套；软密封闸阀DN125（全套）3个，软密封闸阀DN110（全套）1个；软密封闸阀DN90（全套）2个；软密封闸阀DN75（全套）4个；软密封闸阀DN50（全套）28个；排气阀DN25（全套）3个；泄水闸阀DN50（全套）4个；减压阀DN65 1个。. 山坪塘; 利用已建山坪塘. 蓄水池; 无. 泵站及首部工程; 首部枢纽主要由自动施肥机、过滤系统、灌溉水泵、定频控制系统等组成，加压泵站与首部枢纽及控制设备协调布置于同一机房，采用单层砖混结构，面积40m2。. 三号系统; 万井村 （毛家湾柑橘种植园系统） 泵站坐标： 纬度29°39′32.35″，经度103°57′16.69″; 管网工程; 干管dn160，1.0MPaPE管，长度为190m；干管dn110，1.0MPaPE管，长度为960m；干管dn90，1.0MPaPE管，长度为589m；分干管dn75，1.0MPaPE管，长度为492m；支管dn63，1.0MPaPE管，长度为1356m；dn50，1.0MPaPE管（阀门井排水管），长度为320m；毛管dn20，1.0MPaPE管，长度为49266m；灌水器（含1个稳流器、1个三通、1个分流器）14858套；软密封闸阀DN160（全套）1个；软密封闸阀DN110（全套）4个；软密封闸阀DN90（全套）3个；软密封闸阀DN75（全套）4个；软密封闸阀DN50（全套）31个；排气阀DN25（全套）3个；泄水闸阀DN50（全套）4个；减压阀DN65 2个；减压阀DN80 1个。. 山坪塘; 利用已建山坪塘. 蓄水池; 无. 泵站及首部工程; 首部枢纽主要由自动施肥机、过滤系统、灌溉水泵、定频控制系统等组成，加压泵站与首部枢纽及控制设备协调布置于同一机房，采用单层砖混结构，面积40m2。. 四号系统; 白鹤村 （高家山柑橘种植园系统） 泵站坐标： 纬度29°39′06.91″， 经度103°57′06.25″; 管网工程; 干管dn125，1.0MPaPE管，长度为155m；干管dn90，1.0MPaPE管，长度为513m；分干管dn75，1.0MPaPE管，长度为1534m；支管dn63，1.0MPaPE管，长度为1107m；dn50，1.0MPaPE管（阀门井排水管），长度为420m；毛管dn20，1.0MPaPE管，长度为37422m；灌水器（含1个稳流器、1个三通、1个分流器）11286套；软密封闸阀DN125（全套）1个；软密封闸阀DN90（全套）4个；软密封闸阀DN75（全套）7个；软密封闸阀DN50（全套）23个；排气阀DN25（全套）3个；泄水闸阀DN50（全套）6个；减压阀DN65 3个。. 山坪塘; 利用已建山坪塘. 蓄水池; 利用已建2个蓄水池. 泵站及首部工程; 首部枢纽主要由自动施肥机、过滤系统、灌溉水泵、定频控制系统等组成，加压泵站与首部枢纽及控制设备协调布置于同一机房，采用单层砖混结构，面积40m2。. 五号系统; 高岩村 （高岩6组柑橘种植园系统） 泵站坐标： 纬度29°38′39.66″，经度103°57′00.01″; 管网工程; 干管dn160，1.0MPaPE管，长度为348m；干管dn125，1.0MPaPE管，长度为957m；干管dn90，1.0MPaPE管，长度为290 m；分干管dn75，1.0MPaPE管，长度为710m；支管dn63，1.0MPaPE管，长度为1267m；dn50，1.0MPaPE管（阀门井排水管），长度为440m；毛管dn20，1.0MPaPE管，长度为48867m；灌水器（含1个稳流器、1个三通、1个分流器）13962套；软密封闸阀DN150（全套）1个；软密封闸阀DN125（全套）4个；软密封闸阀DN80（全套）1个；软密封闸阀DN65（全套）5个；软密封闸阀DN50（全套）27个；排气阀DN25（全套）6个；泄水闸阀DN50（全套）4个；减压阀DN65 4个。. 山坪塘; 新建山坪塘，由业主单独负责，不在本次工程建设内容。. 蓄水池; 新建1个200m3蓄水池作为调节池，仅作为系统在需少量水量时用于自流灌溉。. 泵站及首部工程; 首部枢纽主要由自动施肥机、过滤系统、灌溉水泵、定频控制系统等组成，加压泵站与首部枢纽及控制设备协调布置于同一机房，采用单层砖混结构，面积40m2。. 六号系统; 高岩村 （桑树湾柑橘种植园系统） 泵站坐标： 纬度 29°38′15.28″，经度103°56′37.25″; 管网工程; 干管dn160，1.0MPaPE管，长度为222m；干管dn125，1.0MPaPE管，长度为957m；干管dn90，1.0MPaPE管，长度为260 m；干管dn75，1.0MPaPE管，长度为667m；支管dn63，1.0MPaPE管，长度为1921m；dn50，1.0MPaPE管（阀门井排水管），长度为640m；毛管dn20，1.0MPaPE管，长度为71040m；灌水器（含1个稳流器、1个三通、1个分流器）21090套；软密封闸阀DN150（全套）1个；软密封闸阀DN125（全套）5个；软密封闸阀DN80（全套）4个；软密封闸阀DN65（全套）5个；软密封闸阀DN50（全套）42个；排气阀DN25（全套）8个；泄水闸阀DN50（全套）6个；减压阀DN65 6个；减压阀DN80 2个；减压阀DN125 1个。. 山坪塘; 利用已建山坪塘. 蓄水池; 新建1个200m3蓄水池作为调节池，仅作为系统在需少量水 用于自流灌溉。. 泵站及首部工程; 首部枢纽主要由自动施肥机、过滤系统、灌溉水泵、定频控制系统等组成，加压泵站与首部枢纽及控制设备协调布置于同一机房，采用单层砖混结构，面积40m2。. 七号系统; 万胡村 （万胡二组柑橘种植园系统） 泵站坐标： 纬度29°37′39.80″， 经度103°56′26.37″; 管网工程; 干管dn160，1.0MPaPE管，长度为168m；干管dn110，1.0MPaPE管，长度为1770m；干管dn90，1.0MPaPE管，长度为624 m；分干管dn75，1.0MPaPE管，长度为522m；支管dn63，1.0MPaPE管，长度为1756m；dn50，1.0MPaPE管（阀门井排水管），长度为200m；毛管dn20，1.0MPaPE管，长度为50864m；灌水器（含1个稳流器、1个三通、1个分流器）26588套；软密封闸阀DN160（全套）1个；软密封闸阀DN110（全套）3个；软密封闸阀DN90（全套）2个；软密封闸阀DN75（全套）2个；软密封闸阀DN50（全套）60个；排气阀DN25（全套）1个；泄水闸阀DN50（全套）3个。. 山坪塘; 无. 蓄水池; 无. 泵站及首部工程; 首部枢纽主要由自动施肥机、过滤系统、灌溉水泵、定频控制系统等组成，加压泵站与首部枢纽及控制设备协调布置于同一机房，采用单层砖混结构，面积40m2。. 八号系统; 楼子村 （楼子村6组柑橘种植园系统） 泵站坐标： 经度 103°57′41.55″，纬度29°38′01.15″; 管网工程; 干管dn125，1.0MPaPE管，长度为194m；干管dn90，1.0MPaPE管，长度为1013m；分干管dn75，1.0MPaPE管，长度为135m；支管dn63，1.0MPaPE管，长度为856m；dn50，1.0MPaPE管（阀门井排水管），长度为320m；毛管dn20，1.0MPaPE管，长度为31626m；灌水器（含1个稳流器、1个三通、1个分流器）9538套；软密封闸阀DN125（全套）2个；软密封闸阀DN80（全套）3个；软密封闸阀DN65（全套）2个；软密封闸阀DN50（全套）17个；排气阀DN25（全套）3个；泄水闸阀DN50（全套）3个；减压阀DN65 2个；减压阀DN80 3个。. 山坪塘; 新建山坪塘，由业主单独负责，不在本次工程建设内容。. 蓄水池; 本次仅新建1个100m3的蓄水池，仅作为系统在需少量水量时用于自流灌溉。. 泵站及首部工程; 首部枢纽主要由自动施肥机、过滤系统、灌溉水泵、定频控制系统等组成，加压泵站与首部枢纽及控制设备协调布置于同一机房，采用单层砖混结构，面积40m2。. 九号系统; 楼子村 （楼子村2组柑橘种植园系统） 取水泵站位置：经度 103°58′19.15″， 纬度 29°39′1.47 管理房位置： 经度103°58′19.15″，纬度29°39′2.29″; 管网工程; 新建输水管dn200，1.6MPaPE管，长度为343m；主干管dn200，1.0MPaPE管，长度为17m；干管dn160，1.0MPaPE管，长度为1302m；干管dn110，1.0MPaPE管，长度为1627m；干管dn90，1.0MPaPE管，长度为4071m；支管dn63，1.0MPaPE管，长度为4465m；dn50，1.0MPaPE管（阀门井排水管），长度为360m；毛管dn20，1.0MPaPE管，长度为101640m；灌水器（含1个稳流器、1个三通、1个分流器）55787套；软密封闸阀DN200（全套）1个；软密封闸阀DN160（全套）4个；软密封闸阀DN110（全套）3个；软密封闸阀DN90（全套）17个；软密封闸阀DN50（全套）84个；排气阀DN25（全套）6个；泄水闸阀DN50（全套）6个。. 山坪塘; 无. 蓄水池; 项目已建5个200m3的蓄水池，本次仅新建1个200m3的蓄水池。. 泵站及首部工程; 首部枢纽主要由自动施肥机、过滤系统、灌溉水泵、定频控制系统等组成，取水泵站布置在取水泵房内，面积为16m2，施肥罐等布置在管理房内，且在管理房内增加一台加压泵，面积为24m2。. 注：项目区土地均完成流转。 （1）蓄水池典型设计 为方便灌溉管理，并结合地形灌溉特点，本次高效节水在4处灌溉片区设置灌溉蓄水池，分别为高岩六组柑橘种植园新建200m3灌溉蓄水池一个、桑树湾柑橘种植园新建200m3灌溉蓄水池一个、楼子六组柑橘种植园新建100m3灌溉蓄水池一个、楼子二组柑橘种植园新建200m3灌溉蓄水池一个。蓄水池典型设计如下： 新建灌溉蓄水池容积为200m3的半埋式圆形水池，设置引水管、排水管。蓄水池工程设计按照《雨水集蓄利用工程技术规范》(SL267-2001)要求设计。 主体工程建筑形式为现浇C20钢筋混凝土，池直径10m，池深2.9m，池壁厚30cm，池底厚30cm，C15垫层厚10cm。设C20钢筋砼人行梯步至池底，梯步宽1m，脚踏面宽30cm，台阶高20cm。在蓄水池一侧设置一个1m×1m，高1m的M7.5浆砌砖闸阀井，进水闸阀及放空闸阀均设置于其中，闸阀井顶板采用钢筋砼预制板封闭井口。 （2）泵站及首部工程 1）水泵 本工程取水点至灌溉系统为水泵提水增压灌溉，其灌溉泵站特性参数见下表： 表1-6 泵站特征参数表 地点; 灌溉系统; 泵站设计流量 （m3/h）; 泵站设计扬程 （m）; 水泵台数. 白马镇; 桐麻山柑橘种植园; 47.9; 55; 1. 王燕柑橘种植园; 59.28; 66; 1. 毛家湾柑橘种植园; 58.14; 45; 1. 高家山柑橘种植园; 45.6; 60; 1. 高岩6组柑橘种植园; 53.58; 55; 1. 桑树湾柑橘种植园; 79.8; 61; 1. 万胡2组柑橘种植园; 69; 40; 1. 楼子6组柑橘种植园; 42.2; 50; 1. 楼子2组柑橘种植园; 135.2; 55; 1. 2）自动施肥机 本项目采用自动施肥机施灌，自动施肥机允许将水溶性养料加入到灌溉用水中，系统参数灵活可调，轻松快捷的改变营养配比，使作物可以在正确的时间内，摄入正确的营养物质。 3）过滤系统 本工程水源工程从山坪塘水源取水，其有机质含量较多，因此过滤系统采用砂石过滤器过滤掉水中有机物及泥沙后输送至灌溉系统。 4）控制设备 控制设备采用定频控制系统，定频控制系统主要控制灌溉水泵，为整个田间管网提供均匀的压力输送，以保证灌水器出水的均匀性，减小受管道长短，地势高低而影响。 5）保护设备 本次设计干管、分干管、支管设计埋深不小于0.7m。为防止水锤，保护水泵和管道，设止回阀。在干管首端高程高于管网系统的位置，需设进排气阀。干管首端设止回阀，排气阀采用DN25进排气阀。 6）计量设备 为配合市中区农业水价改革方案实施，在首部枢纽安装流量计，由市中区相关部门按照其用水量征收相应水费。为控制系统压力，设压力表，测量范围-0.1～1.0MPa。 （3）主要设计成果 表1-7 系统主要设计成果 序号; 系统名称; 设计灌面面积（亩）; 设计灌水毛定额（mm）; 设计灌水周期(天); 每天工作时间（h）; 年灌溉次数（次）; 系统设计流量（m³/h）; 主干管管径（mm）. 1; 桐麻山柑橘种植园系统; 190; 17.6; 3; 21.6; 6.4; 47.9; 125. 2; 王燕柑橘种植园系统; 260; 17.6; 3; 21.6; 6.4; 59.28; 125. 3; 毛家湾柑橘种植园系统; 250; 17.6; 3; 21.6; 6.4; 58.14; 160. 4; 高家山柑橘种植园系统; 200; 17.6; 3; 21.6; 6.4; 45.6; 125. 5; 高岩6组柑橘种植园系统; 240; 17.6; 3; 21.6; 6.4; 53.58; 160. 6; 桑树湾柑橘种植园系统; 310; 17.6; 3; 21.6; 6.4; 79.8; 160. 7; 万胡2组柑橘种植园系统; 300; 17.6; 3; 20; 6.4; 69; 160. 8; 楼子6组柑橘种植园系统; 150; 17.6; 3; 21.6; 6.4; 42.2; 125. 9; 楼子2组柑橘种植园系统; 600; 17.6; 3; 20; 6.4; 135.2; 200. 五、项目取水点介绍 （1）水源 本次项目区取水点为多个山坪塘及磨池河（本次项目共9个系统，其中7个系统分别在7个山坪塘取水，各山坪塘均有胜利水库灌溉渠道与其连通，因此山坪塘均可通过胜利水库补水）。 胜利水库（经度103°58′13″，纬度29°40′19″）位于乐山市市中区白马镇东北1.5km桐麻村境内，茫溪河支流磨池河上游支沟王燕子沟上。胜利水库设计灌面4137亩，为其周边的耕地，但因这些耕地的用途发生了改变，现已有部分耕地改为鱼塘，现实际灌面仅2182亩，根据市中区综合灌溉毛定额356m3/亩，剩余灌面每年用水量为77.68万m3；本次高效节水项目区1~6号及8号系统灌溉面积共计1600亩，每年需水总量为14.12万m3。胜利水库实际灌面及本次1~6号及8号系统总需水量即为91.8万m3，该水库兴利库容为113.26万m3，因此该水库供水量有保障。 因1~6、8号系统山坪塘集雨面积均较小，其来水流量均来自胜利水库补给，胜利水库P=85%对应主要灌溉时段天然最小来水流量28.22m3/h，小于上述系统总需水流量，为满足需水要求，不足部分通过胜利水库配套灌溉渠道补给。胜利水库配套渠道通达各山坪塘，渠道设计流量0.2m3/s-0.3m3/s，本次项目区补水流量460.5m3/h，即0.13m3/s，因此渠道过水能力满足项目区需水要求，各山坪塘位置紧邻其取水泵站，具体位置详见文中表1-5。 本次项目区7、9号系统从磨池河取水，磨池河系茫溪河右岸支流，发源于井研县纯复乡狮子埂，发源地高程440m。西南流经市中区白马、青平、普仁、九龙、茅桥等乡（镇）境内及井研县磨池、王村两乡（镇），最后在五通桥区金山镇新房子村注人茫溪河。从磨池河取水的其他用水基本用于灌溉，且取水零星分布，取水量均较小。磨池河流域面积11.5km2，多年平均径流深为535mm，则多年平均来水量为615万m3。按照85%利用率，本系统需水总量为5.29万m3，满足灌溉用水。本次取水流量为192.7m3/h，在取水时段，最小来水流量为156.74m3/h，稍小于取水流量，在一个灌溉周期内缺水量为2157.6m3，7、9号系统在磨池河的两个石河堰取水，该两个石河堰库容均为4000m3，因此可通过该两个石河堰库容进行调节，取水量满足要求。 （2）水量平衡 灌区作物P=85%水量平衡详见表1-8。 表1-8 供需总量平衡表 系统 排序; 作物 组成; 灌溉定额（m3/亩）; 面积 （亩）; 灌溉净需水量 （万m3）; 灌溉水 利用系数; 灌溉毛 需水量 （万m3）; 需水 总量 （万m3）; 供水水源; 供水总量 （万m3）; 富余 水量. 1; 柑橘; 75; 190; 1.43; 0.85; 1.68; 1.68; 胜 利 水 库; 98.4; 84.28. 2; 柑橘; 75; 260; 1.95; 0.85; 2.29; 2.29. 3; 柑橘; 75; 250; 1.88; 0.85; 2.21; 2.21. 4; 柑橘; 75; 200; 1.50; 0.85; 1.76; 1.76. 5; 柑橘; 75; 240; 1.80; 0.85; 2.12; 2.12. 6; 柑橘; 75; 310; 2.33; 0.85; 2.74; 2.74. 8; 柑橘; 75; 150; 1.13; 0.85; 1.32; 1.32. 7; 柑橘; 75; 300; 2.25; 0.85; 2.65; 2.65; 磨 池 河; 545; 537.06. 9; 柑橘; 75; 600; 4.50; 0.85; 5.29; 5.29. 合计; 2500; 18.75; 22.06; 22.06; 643.40; 621.34. 从以上各表可以看出，项目实施后，P=85%设计水平年各片区来水总量均大于毛需水总量，取水量满足要求。 （3）水质 项目灌溉用水水源分为两部分，一是通过胜利水库补水，二是通过泵房采磨池河水补给，胜利水库和磨池河的水质均能满足《农田灌溉水质标准》GB5084-2005，各指标检测数据详见附件检测报告。 六、施工整体布置 1、施工条件 （1）水、电供应条件 本项目指挥部办公室可设在各个项目村村委会办公室，施工人员主要为附近居民，不再单独设置施工工区。工程材料物资保管室可就近搭建仓库或租用民房。 施工区生产用水可直接从就近的渠道、蓄水池、山坪塘取用。生活用水为井水，可在附近农民家协商取水。工程区有电网覆盖，施工用电可就近搭接，十分方便。 （2）交通条件 该工程位于市中区白马镇的6个村，经现场勘察，项目区各地块均有县乡、村道路穿越工程区，工程施工对外交通比较便利。各工程对外交通条件见表1-9： 表1-9 工程对外交通情况表 项目所在地; 村名; 距市中区（km）; 对外交通道路. 白马镇; 桐麻山村; 25.7; 乐井路. 万井村; 24.3; 乐井路. 白鹤村; 22.4; 乐井路. 高岩村; 20.2; 乐井路. 楼子村; 20.9; 乐 路. 万胡村; 21.2; 乐井路. （3）其他条件 1）主要建筑材料 市中区2018年水利发展资金项目高效节水灌溉工程需要涉及土方工程与管道工程，新建高位水池和蓄水池涉及到混凝土工程，整个工程混凝土用量较少。本工程所需砼粗、细骨料需要外购，在附近砂石料场购买，交通方便，至工程区平均运距30km。本工程所需的主要外来材料，如水泥、板枋材、汽油、柴油、钢筋、管道及管道附件等均从市中区或者峨边彝族自治县物资部门购买获得。 2）机械修配及劳动力资源 市中区可为工程建设提供大量的生产、生活物资，同时具有一定的加工修配能力，可为工程提供方便。只在工地设置一般的辅助生产机构即可满足施工需要。另外，工程区附近乡镇还有丰富的劳动力资源，能够满足工程需要。 2、施工布置 结合现有交通运输条件和地形条件，施工采用分区布置，相对集中的布置原则。 3、土石方平衡及弃渣规划 本项目各单元建构筑物区（包括蓄水池和泵站），一般土石方开挖量约0.17万m3，管网工程区一般土石方开挖量约2.45万m3。本项目总开挖量约2.62m3，开挖土石方全部用于回填和周围摊平处理，因此无弃渣产生，故本工程不设弃渣场。 4、施工进度和工期安排 （1）施工进度 本项目由繁盛果业合作社统一运营，因此施工过程可统一各工程地点，根据建设规模和施工能力统一安排施工进度，甚至同时进行，但应力求均衡施工，确保工程高效、保质、按期完成。 （2）工期安排 根据本工程布置特点、业主意见及施工方法等，确定本工程总工期为5个月。 七、主要设备 本项目主要使用的机械设备如下： 表1-10 工程机械设备一览表 施 工 期; 阶段; 序号; 机械名称; 型号; 数量; 备注. 土石方开挖与回填; 1; 单斗挖掘机; 液压0.6m³; 9; 土方开挖. 2; 单斗挖掘机; 液压1m³; 9. 3; 推土机; 59kW; 9; 场地清理或平整. 4; 推土机; 88kW; 9. 5; 风(砂)水枪; 6m³/min; 9; 清除开挖面浮石、石渣或堆积物. 6; 蛙式夯实机; 2.8kW; 9; 土石方回填压实. 7; 风钻; 手持式; 9; 石方基础开挖. 8; 胶轮车; /; 18; 土石方回填过程运输渣土. 混凝土施工; 9; 混凝土搅拌机; 0.4m³; 9; 混凝土骨料拌和. 10; 振动器; 插入式1.1kW; 9; 混凝土捣实和表面振实. 11; 振动器; 插入式1.5kW; 9. 12; 振动器; 平板式2.2kW; 9. 13; 变频机组; 8.5kVA; 9; /. 14; 载重汽车; 载重量5.0t; 9; 物料运输. 15; 自卸汽车; 载重量5.0t; 9. 16; 自卸汽车; 载重量8.0t; 9. 17; 离心水泵; 单级功率5-10kW; 9; 供水. 18; 钢筋弯曲机; φ6-40; 9; 钢筋加工. 19; 钢筋切断机; 功率20kW; 9. 机电设备安装; 20; 电焊机; 交流25kVA; 9; 材料焊接. 21; 对焊机; 电弧型150; 9. 运营期; 22; 水泵; /; 10; 提灌. 23; 砂石过滤器; /; 9; 过滤系统. 24; 自动施肥机; /; 9; 将水溶性养料加入到灌溉用水中. 八、主要原辅材料及能耗情况 本项目主要原辅材料及能耗情况如下： 表1-11 原辅材料及能源消耗表 阶段; 项目; 名称; 总量(单位); 来源; 主要化学成分. 施工期; 主(辅)料; 卵石; 341m³; 外购; /. 砂; 214m³; 外购. 砂卵石; 21m³; 外购; /. 钢筋; 6.7t; 外购; /. 水泥32.5; 126t; 外购; /. 汽油; 0.5t; 外购; /. 柴油; 33.3t; 外购; /. 运营期; 能源; 电; 2000KW.h; 当地电网; /. 水; 灌溉用水; 141.18万m3/a; 磨池河、胜利水库、山坪塘; H2O. 肥料; 有机肥料; 2500t/a; 外购; 有机质. 复合肥; 500t/a; 外购; N、P、K. 尿素; 300t/a; 外购; CON2H4. 注：本项目用到肥料主要为有机肥、复合肥和尿素，有机肥、复合肥在树周掏沟后直接施入土层，尿素为灌施，不使用国家明令禁止、不符合国家相关标准的肥料和水溶性养料；环评要求禁止过度施用肥料。 有机肥料：有机肥料亦称"农家肥料"。包括人粪尿、厩肥、堆肥、绿肥、饼肥、沼气肥等。具有种类多、来源广、肥效较长等特点。 有机肥料，除少量养分可供作物直接吸收外，大多数须经微生物分解，作物方能利用。在分解过程中，会产生二氧化碳以及各种有机酸和无机酸。二氧化碳除被植物吸收外，溶解在土壤水分中形成的碳酸和其它各种有机酸、无机酸都有促进土壤中某些难溶性矿质养分溶解的作用，从而增加土壤中有效养分的含量。 改善土壤结构施用有机肥料和含钙质多的肥料，除了能增加土壤养分外，还能促进土壤团粒结构的形成。因为有机肥料在土中微生物的作用下，进行矿化作用增加土中有效养分，同时，增加土壤腐殖质含量。腐殖质在土中遇到钙离子就会和土粒凝聚在一起形成水稳定性团粒结构。改善粘土的坚实板结以及沙土的跑水漏肥等不良性状，提高土壤肥力。 改善土壤的水热状况一般有机质都有吸水和保水的能力，特别像腐殖质这一类亲水胶体，保水能力更强。土壤中的腐殖质和粘土粒结合形成团粒，在团粒内部有许多毛管孔隙，也能保存很多的水分，能被植物利用。由于腐殖质是综黑色的物质，土壤中腐殖质含量多，土壤颜色较深，可增加吸收日光热能，有利于提高土温。同时，腐殖质保水能力强，比热较大，导热性小，土壤温度变化慢，有利于作物生长。增加生理活性物质增施有机肥能促进微生物的活动。由于微生物活动的结果，除了增加土壤中的矿物质营养和腐殖质以外，还能产生多种维生素、抗生素、生长素等，具有促进根系发育，刺激作物生长，增强抗病能力。 有机肥料能有效地解决存在的一些问题，特别是无公害和消除环境的污染。符合"加快建设资源节约型、环境友好型社会"的要求，对促进农业与资源、农业与环境以及人与自然和谐友好发展，从源头上促进农产品安全、清洁生产，保护生态环境都有重要意义。 复合肥：由化学方法或混合方法制成的含作物营养元素氮、磷、钾中任何两种或三种的化肥。 复合肥生产多使用测土配方测出土壤的养分情况，测土配方施肥是以土壤测试和肥料田间试验为基础，根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应，在合理施用有机肥料的基础上，提出氮、磷、钾及中、微量元素等肥料的施用数量、施肥时期和施用方法。通俗地讲，就是在农业科技人员指导下科学施用配方肥。测土配方施肥技术的核心是调节和解决作物需肥与土壤供肥之间的矛盾。同时有针对性地补充作物所需的营养元素，作物缺什么元素就补充什么元素，需要多少补多少，实现各种养分平衡供应，满足作物的需要；达到提高肥料利用率和减少用量，提高作物产量，改善农产品品质，节省劳力，节支增收的目的。 尿素：一种高浓度氮肥，属中性速效肥料，也可用于生产多种复合肥料。在土壤中不残留任何有害物质，长期施用没有不良影响。 九、工程占地及拆迁 1、永久占地 根据乐山市国土资源局市中区分局关于《关于2018年水利发展资金（高效节水灌溉）建设项目用地预审咨询意见的函》的回函，白马、青平2018水利发展资金（高效节水灌溉）建设项目工程内容涉及永久占地0.4亩（新建小型泵站），按农用地进行管理，不涉及新增建设用地。 2、工程占地移民安置规划 根据项目初步设计方案以及现场踏勘可知，不涉及移民。 十、与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、存在的问题 目前整个柑橘园水源供给靠降雨及果农挑水灌溉，产能低下。 2、针对存在的环境问题采取的措施 （1）水源问题(通过提灌站） 本次9个灌溉系统水源为胜利水库或者磨池河，胜利水库实际灌面及本次1~6号及8号系统总需水量即为91.8万m3，该水库兴利库容为113.26万m3，因此该水库供水量有保障。 本次项目区7、9号系统从磨池河取水，从磨池河取水的其他用水基本用于灌溉，且取水零星分布，取水量均较小。本次取水流量为192.7m3/h，在取水时段，最小来水流量为156.74m3/h，稍小于取水流量，在一个灌溉周期内缺水量为2157.6m3，7、9号系统在磨池河的两个石河堰取水，该两个石河堰库容均为4000m3，因此可通过该两个石河堰库容进行调节，取水量满足要求。 且其水质较好，含沙量低，因此各系统取水后无需设置沉沙池，直接从水库或河里取水经过滤后接引水管道，引水至灌溉高位蓄水池或各系统分干管，从蓄水池引水过滤之后再连接田间各级管网管道。管道内水压力不足的地块通过加压进行施灌，管内水压力充足的地块通过自压进行施灌。 （2）供水问题 市中区白马镇2018年高效节水项目按项目所在村分成9个独立灌溉系统，灌溉系统按照地形及干、支管的铺设极限划分，每一个灌溉系统地块较集中。项目区高效节水灌溉系统基本为自流系统，涌泉灌系统工作水头为10米，因此各级管道压力通过设置加压泵或设置动静水减压阀调节管道压力。 采用涌泉灌设计，既节约水源，又能达到可观效益。 |

建设项目所在地自然环境环境简况             （表二）

一、自然环境现状调查 1、地理位置 乐山市市中区地处四川省盆地西南边缘，岷江、青衣江、大渡河汇流处。界于东经103°31′56″~103°59′20″，北纬29°28′04″~29°45′49″之间。为盆中丘陵与盆西平原区结合部。区境内东西相距44km，南北相距23.3km，幅员面积837km2。辖10个乡，15个镇，7个街道办事处，252个行政村，71个社区，总人口59.8万人，其中农业人口28.8万人，非农人口31.0万人。东接井研县；东南接五通桥区，与川中丘陵区相连；西靠峨眉山，与沫溪河低山区和峨眉中山区临近；北接青神、夹江两县，与川西平原区衔接。 本次市中区高效节水灌溉建设项目分布于白马镇，因位置不同，分为九个项目区。 白马镇位于东经103°57′北纬29°25′，地处乐山市中区东部，距中心城区23公里，素有乐山市中区“东大门”之称。镇东与井研县三教乡接壤，南与青平镇为邻，西与石龙乡相接，北与童家镇相邻。辖区东西最大距离4.9千米，南北最大距离8.9千米，面积约31.3平方千米。辖友谊村、万井村、精华村、桐麻山村、车架山村、楼子村、高岩村、万湖村、白鹤村9个村82个居民小组，辖1个街道社区居民委员会、6个居民小组，共计3532户11919人，其中非农人口477人。 2、地形地貌 市中区以丘陵、平坝为主，以岷江为界线，将市中区分为东西两大部分。东部为四川省地貌三级区盆中丘陵西南边缘的岷江丘陵，海拔大多在370~500m，其中：浅丘海拔370~420m，相对高差50m以下，深丘380~500m之间，相对高差50~120m。最北部为龙泉山系的南端尾部，童家、剑峰、关庙三乡（镇）境内有一群海拔超过500m的山峰带。最高峰是剑峰乡红坳儿山顶718.9m，地势北高于南，东高于西。 西部为四川省地貌三级区盆西平原区的南端，为岷江、青衣江、大渡河等三江冲积而成的沿江平原，海拔350~370m，由北向南倾斜，沿江平原的阶地与江河常年水位间差5~10m。土地肥活，物产丰富。 3、气候特征 市中区属亚热带季风性湿润气候，具有夏季高温多雨，冬季温暖少雨，四季分明，雨量丰沛，水热同季，无霜期长的特点。 受季风影响，气候湿润，雨量丰沛，全区多年平均降雨量1272.8mm，降水有季节性变迁，夏秋季雨量占全年的80%左右，冬春季只占20%左右，年均晴天168天，阴天156天。年均日照1145小时，仅占可照时数的26.0%，相对变率20.0%。日照时数最多的年可达1415.0小时，最少时的年仅有876.0小时。年均气温17.4℃，全年≥0℃的积温6350.0℃。区境内降水分布不均，年降水量西南部高达1400.0-1500.0mm左右，东北部只有1100.0mm左右，因此常出现夏洪秋涝，先旱后洪，旱洪交错的气候。据资料，年最大降水量1996.4mm，最少为667.0mm，年平均蒸发量543.6mm，空气相对湿度57.3%，最大风速每秒20.0m。 4、水文及水资源概况 市中区降水丰富，森林植被覆盖率高，径流量充沛，水资源较为丰富，境内有“三江七河”，水资源十分丰富，水产业是市中区农村经济发展的四大支柱产业之一。拥有岷江、大渡河、青衣江和众多中小河流。年平均产水量113.7亿立方米，加上过境水741.4亿立方米，水资源总量855亿立方米。该项目区由于受地形、地貌限制，大多数降雨均形成洪水在汛期短时内流走，对过境大江大河难以利用，利用率极低，工程性缺水矛盾突出。 5、植被与生物资源 市中区土壤属幼年土壤，土壤类型多样，其分布规律与出露在市中区的岩层展布置规律相吻合。 按其成土条件、形态特征、理化性质，市中区土壤可归并为四个土类，八个亚类、十八个土属、三十八个土种。红紫、棕紫、砖红、紫泥、潮土为市中区四种土类。又据自然条件相似性，改良利用和发展方向的一致性，市中区境内的农业土壤又划分为三个土区和一个亚区，即土主红紫泥土区（含青衣江砖红紫泥亚区），茅桥棕紫砖红紫泥土区，沿江平坝潮土区。 红紫泥土肥力低，养份贫乏，土壤酸度大，其沙、酸、冷、薄、瘦特点，作物产量低。棕紫泥偏碱，虽养份较丰，但质地板结，粘重难耕，田多关冬水，只种大春水稻一季，山顶水土流失严重，土层薄，一经干。平坝潮土沙适中，熟化度高，理化性好，养份丰富，肥力高，耕性好，宜种广，区域光热水均佳是市中区粮、油、经济作物高产稳产区。 市中区土壤宜农性大于宜林、宜牧（草）性，2012年末市中区总的耕地面积为1.45万hm2，其中水田为1.11万hm2；旱地为0.34万hm2。全年农作物总播种面积3.17万hm2，粮食作物播种面积1.80万hm2，小春粮食播种面积0.19万hm2，大春粮食播种面积1.61万hm2，油菜籽播种面积0.49万hm2，蔬菜播种面积0.67万hm2，果园面积0.15万hm2。全区森林面积2.8万hm2，森林覆盖率为33.9%。 6、工程地质条件 乐山市地层较为简单，共4个系，分别为中生界侏罗系、白垩系和新生界下第三系和第四系。侏罗系遂宁组（J2S）分布于本区东部边缘的青平以东一带，由棕红色泥岩间夹细、粉砂岩为主，厚约300m。侏罗系蓬莱镇组（J3P），分布于遂宁组的西北侧，呈北东向展布：矛桥至青平以及五里山以北一带，安谷东南边境一角也有分布。由紫红色钙质泥岩夹灰白色砂岩为主的河湖相沉积构成，厚约200m左右。白恶系夹关组，主要沿龙泉山呈北东向展布，向西南跨岷江穿过乐山城区，南部到达车子山一带；北部经悦来、棉竹，跨青衣江，到达平兴、临江一带。夹关组地层由砖红色中、细粒长石石英砂岩为主，夹同色粉砂岩与砂质泥岩构成，多大型斜层理，呈巨厚型块状，属河流相与沙漠相沉积，厚约300～400m，蓖子街一带厚约364m。乐山大佛就刻在此地层岩石崖壁上。白垩系灌口组，分布于本区西北边境平兴、悦来一带夹关组地层西北侧、城区长征制药厂、棉竹以及牟子以东一带，由棕红色、砖红色泥岩夹砂岩为主构成，有时夹石膏，厚约290m左右。新生界下第三系地层已 砖红色、棕红色泥质砂岩为主，厚约100m，分布本区西北部边缘一带。新生界第四系的上更新统地层，分布于河谷的二级及其以上阶地和五里山一带，由黄泥砾石层构成，二元结构明显，厚10～50m左右；第四系的全新统地层，分布于河流的一级地域河漫滩，由灰色、紫红色泥砂、砾石构成，也是二元结构，厚6～20m，为主要农耕地带。侏罗系到第三系地层展布的规律是从东南到西北依次从老到新。 根据现场调查，项目评价范围内无珍稀、濒危动植物，无生态保护物种和自然保护区等生态敏感点，项目不在拟定的生态红线区内。

环境质量状况                                    （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)： 一、大气环境质量现状 1、评价标准 《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准。 2、空气质量现状监测结果及评价 本项目位于乐山市市中区白马镇，本项目所在区域环境空气质量参考乐山市污染防治“四大战役”领导小组办公室《关于2018年全年环境空气质量情况的通报》（乐污防“四大战役”办[2019]10号）公布的自动监测数据，统计数据见下表3-1： 表3-1 市中区1-12月空气质量数据统计表 项目; SO2 (μg/m3); NO2 (μg/m3); CO (mg/m3); 臭氧 (μg/m3); PM2.5 (μg/m3); PM10 (μg/m3). 平均浓度; 7.7; 32.8; 1.2; 128.6; 47.0; 70.1. 标准 限值; 60.0; 40.0; /; /; 35.0; 70.0. 表3-2 环境空气质量情况统计表 空气 质量 月份; 优 （天）; 良 （天）; 轻度污染（天）; 中度污染（天）; 重度污染（天）; 严重污染（天）. 1月-12月; 110; 183; 51; 9; 4; 0. 从表3-1及表3-2可以看出， PM10、PM2.5年平均浓度超标， PM2.5的超标倍数为0.343，PM10的超标倍数为0.001，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 经统计，市中区环境空气质量优良天数为293天，轻度污染天数为51天，中度污染天数9天，重度污染天数4天。本报告认为PM2.5、PM10浓度不达标是由于城区内中心城区内车辆较多，汽车尾气排放导致，总体来看，结果表明2018年乐山市市中区优良天数率为82.07%。 按照《乐山市大气环境质量限期达标规划》、《乐山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求，我市环境空气质量要在2025年达标，2020年优良天数率达到85%及以上，编制出台《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》和《乐山市大气污染治理项目总体方案（2017-2020年）调整方案》，总结完善修订重污染天气2019年应急减排清单，区县要加快编制大气环境质量限期达标规划，力争到2020年，确保PM2.5浓度明显降低，重污染天数明显减少，大气污染物排放总量持续消减，环境空气质量明显改善。 二、地表水环境质量 本次9个灌溉系统水源为胜利水库或者磨池河，胜利水库的监测引用乐山市市中区胜利水库枢纽除险加固工程环评本底值监测数据；磨池河水质检测采用四川净澜检测有限公司的实测数据。 1、评价标准 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类水域标准。 2、水质现状监测结果及评价 表3-3 胜利水库水质现状监测及评价结果统计表 单位：mg/L 监测项目 日期 监测断面; 1#; 2#; 标准限值; 结果评价. 10月17; 10月18日; 10月17日; 10月18日. pH; 7.24; 7.27; 7.29; 7.32; 6-9; 达标. DO; 7.2; 7.4; 7.0; 6.8; ≥ 5; 达标. CODcr; 10.5; 10.6; 11.2; 11.6; ≤20; 达标. BOD5; 1.6; 1.6; 1.7; 1.7; ≤4; 达标. NH3-N; 0.157; 0.159; 0.195; 0.198; ≤1.0; 达标. 总磷; 0.042; 0.045; 0.048; 0.048; ≤0.05; 达标. 粪大肠杆菌; 1300; 1400; 1800; 2700; ≤10000; 达标. 由表3-3可以看出，胜利水库各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准要求，也满足《农田灌溉水质标准》GB5084-2005。 表3-4 磨池河上游水质现状监测及评价结果统计表 单位：mg/L 检测点位; 检测项目; 检测结果. 2018.12.01; 2018.12.02. 1#磨池河上游100m处（楼子2组）; pH（无量纲）; 7.90; 7.88. 悬浮物; 72; 73. 化学需氧量; 31; 29. 五日生化需氧量; 14.6; 15.1. 阴离子表面活性剂; 0.140; 0.128. 由于周边生活废水未经处理后散排入地表水，造成污染，经监测得知磨池河的水质中的化学需氧量和五日生化需氧量超标，但磨池河水质满足《农田灌溉水质标准》GB5084-2005，能满足灌溉水质要求。 # 本项目建成后无废水外排，在施工期文明施工，废水经沉淀后循环使用，禁止外排，不因本项目的实施而改变其现有水体功能和级别。 # 三、地下水环境质量 根据《地下水影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）中附录A判定，本项目为地下水环境影响Ⅳ类项目，不需要进行地下水影响评价。 # 四、声环境质量 拟建项目分布在白马镇桐麻山村、万井村、白鹤村、高岩村、万胡村及楼子村6个行政村。本次监测共设6个监测点，分别在各提灌站200m范围内最近的敏感点处设噪声监测点。 1、评价标准 《声环境质量标准》GB3096-2008。 2、声环境检测结果及评价 表3-5 声环境噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 检测结果（等效连续A声级Leq）. 2018.12.01; 2018.12.02. 天气：阴；气压：96.31KPa 风向：北风；风速：1.6m/s; 天气：阴；气压：96.42KPa 风向：北风；风速：1.7m/s. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#桐麻山提灌站 东南侧住户（距离提灌站165m）; 54.7; 40.8; 54.9; 40.3. 2#毛家湾提灌站 东北侧住户（距离提灌站50m）; 54.1; 41.7; 53.7; 41.9. 3#高岩村6组 西侧住户（距离提灌站29m）; 53.0; 42.1; 53.4; 41.6. 4#桑树湾提灌站 东北侧住户（距离提灌站110m）; 53.5; 40.4; 53.9; 40.9. 5#万胡2组提灌站 东北侧住户（距离提灌站142m）; 52.8; 41.1; 52.4; 40.6. 6#楼子2组提灌站 东北侧住户（距离提灌站80m）; 52.2; 42.3; 52.6; 42.8. 声环境现状值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类规定，项目所在地声环境质量现状良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 一、外环境关系 拟建项目分布在白马镇桐麻山村、万井村、白鹤村、高岩村、万胡村及楼子村6个行政村，周边多为耕地和农户。 二、环境保护目标 根据本项目排污特点和外环境现状特征，确定环境保护目标如下： 1、大气环境保护目标 本项目大气环境保护目标为项目所在区域大气环境，确保区域大气环境质量现状不因项目实施降低，即评价区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、地表水环境保护目标 本项目地表水环境保护目标为磨池河和胜利水库，确保项目实施后不改变区域地表水环境质量现状，即评价河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 3、声环境保护目标 本项目声学环境保护目标为以项目拟建地块为中心200m范围内的噪声敏感区，确保项目实施后不产生噪声扰民现象，其质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、生态环境保护目标 环境保护级别：以不减少区域内动植物种类和不破坏生态系统完整性为目标；水土流失以不增加土壤侵蚀为标准。 项目具体环境保护目标见表3-6~3-7。 表3-6 本项目管网工程及蓄水池外环境关系及主要保护目标一览表 环境因素; 保护 目标; 此次建设 内容; 方位; 户数; 与拟建工程最近距离; 保护 级别. 声 环 境; 一号系统 桐麻山村住户; 管网工程; 管网两侧; 约7户; 约10m; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 二号系统 桐麻山村住户; 管网工程; 管网两侧; 约8户; 约20m. 三号系统 万井村住户; 管网工程; 管网两侧; 约13户; 约20m. 四号系统 白鹤村住户; 管网工程 蓄水池; 管网两侧、蓄水池周边; 约5户; 约20m. 五号系统 高岩村高岩六组住户; 管网工程 蓄水池; 管网两侧、蓄水池周边; 约5户; 约10m. 六号系统 高岩村桑树湾住户; 管网工程 蓄水池; 管网两侧、蓄水池周边; 约5户; 约15m. 七号系统 万胡村万胡二组住户; 管网工程; 管网两侧; 约12户; 约15m. 八号系统 楼子村楼子六组住户; 管网工程 蓄水池; 管网两侧、蓄水池周边; 约5户; 约15m. 九号系统 楼子村楼子二组住户; 管网工程 蓄水池; 管网两侧、蓄水池周边; 约20户; 约5m. 大 气 环 境; 一号系统 桐麻山村住户; 管网工程; 管网两侧; 约7户; 约10m; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 二号系统 桐麻山村住户; 管网工程; 管网两侧; 约8户; 约20m. 三号系统 万井村住户; 管网工程; 管网两侧; 约13户; 约20m. 四号系统 白鹤村住户; 管网工程 蓄水池; 管网两侧、蓄水池周边; 约5户; 约20m. 五号系统 高岩村高岩六组住户; 管网工程 蓄水池; 管网两侧、蓄水池周边; 约5户; 约10m. 六号系统 高岩村桑树湾住户; 管网工程 蓄水池; 管网两侧、蓄水池周边; 约5户; 约15m. 七号系统 万胡村万胡二组住户; 管网工程; 管网两侧; 约12户; 约15m. 八号系统 楼子村楼子六组住户; 管网工程 蓄水池; 管网两侧、蓄水池周边; 约5户; 约15m. 九号系统 楼子村楼子二组住户; 管网工程 蓄水池; 管网两侧、蓄水池周边; 约20户; 约5m. 地 表 水; 胜利水库、磨池河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准. 表3-7 本项目泵站及首部工程外环境关系一览表 环境因素; 保护目标; 此次建设内容; 方位; 户数; 与拟建工程最近距离（m）; 保护 级别. 声 环 境; 一号系统 桐麻山村住户; 泵站及首部工程; 东侧; 1户; 168; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 东南侧; 1户; 165. 三号系统 万井村住户; 泵站及首部工程; 东北侧; 1户; 50. 西南; 1户; 60. 西侧; 1户; 76. 五号系统 高岩村高岩六组住户; 泵站及首部工程; 西侧; 1户; 29. 六号系统 高岩村桑树湾住户; 泵站及首部工程; 东北侧; 2户; 110. 七号系统 万胡村万胡二组住户; 泵站及首部工程; 东北侧; 3户; 142. 九号系统 楼子村楼子二组住户; 泵站及首部工程; 东北侧; 1户; 80. 东南侧; 1户; 115. 大 气 环 境; 一号系统 桐麻山村住户; 泵站及首部工程; 东侧; 1户; 168; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 东南侧; 1户; 165. 三号系统 万井村住户; 泵站及首部工程; 东北侧; 1户; 50. 西南; 1户; 60. 西侧; 1户; 76. 五号系统 高岩村高岩六组住户; 泵站及首部工程; 西侧; 1户; 29. 六号系统 高岩村桑树湾住户; 泵站及首部工程; 东北侧; 2户; 110. 七号系统 万胡村万胡二组住户; 泵站及首部工程; 东北侧; 3户; 142. 九号系统 楼子村楼子二组住户; 首部工程; 东北侧; 1户; 80. 东南侧; 1户; 115. 地 表 水; 胜利水库、磨池河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准.

评价适用标准                                        （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 1．环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准。标准值见表4-1所示 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/Nm3 污染物 标准值; SO2; NO2; CO; O3; PM10; PM2.5. 1小时平均; 0.50; 0.20; 10; 0.2; /; /. 日最大8小时平均; /; /; /; 0.16; /; /. 日平均; 0.15; 0.08; 4; /; 0.15; 0.075. 年平均; 0.06; 0.04; /; /; 0.07; 0.035. 2．地表水环境质量执行国家《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准。标准值见表4-2所示： 表4-2 地表水环境质量标准值表 单位：mg/L 项目; pH; CODCr; BOD5; SS. 标准值; 6~9; ≤20; ≤4; /. 3、声环境质量执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。标准值见表4-3所示： 表4-3 环境噪声标准值表 等效声级：dB（A） 环境噪声; 昼间; 夜间. 60; 50. 4、固体废物：一般废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关要求。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标准 | 1、施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准详见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 标准名称; 代码、级别; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》; (GB16297-1996) 二级标准; 颗粒物≤120mg/m3，无组织监控点TSP1.0 mg/m3. 2、施工期生活废水利用周边已有的污水处理设施处理，处理后用作周边农田施肥，不外排；运营期无废水产生。 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，见表4-5： 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 施工阶段; 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准，标准值见表4-6所示。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固体废物 一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 拟建项目属于农业灌溉，运营过程中无废水和废气产生，根据当前国家环境保护政策要求和污染治理的技术经济发展水平，本次评价不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析                                    （表五）

## 一、施工期运期工艺流程及产污分析 1、施工流程及产污环节 拟建项目属于高效节水灌溉工程，对环境的主要影响主要集中在施工期。 拟建项目施工期工艺流程如下图所示： 图5-1 主要施工流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 施工期主要包括管网工程、泵站及首部工程、蓄水池这几个工程的施工，施工方法如下： （1）土石方开挖 采用人力施工为主，辅以必要的运输和夯压机械，施工程序先后为：测量放线、土方开挖、土方回填和工程验收。 泵房和蓄水池土方开挖主要采用0.6m3反铲挖掘机开挖，边坡预留保护层采用人工方式开挖装渣，弃渣采用1t机动翻斗车运输。基坑底部应留0.1～0.3m的保护层，待基础施工前再分块依次挖除。基础底面不得欠挖和超挖，若有局部超挖应用混凝土填筑。应及时处理在基坑开挖中可能出现的异常现象。 石方基础开挖采用手风钻钻孔、人工装药放炮、小梯段台阶爆破，接近建基面时应遵循“浅眼、小炮、分层”的原则进行施工，开挖后的弃渣可直接利用于回填。 （2）土石方回填 土石方回填采用人工胶轮车运输铺土、运距0.2km，并采用蛙式或立式打夯机夯实，每层虚铺厚度为250mm，夯打3～4遍。压实系数达到设计要求。施工要求严格按照图纸施工，回填土的干容重达到1.6t/m3，压实度大于0.9。 （3）混凝土施工 混凝土工程包括素混凝土垫层、混凝土底板、墙、顶板等。 A、模板制安： 模板制作应选用材质好、不易开裂的木材，经干燥后使用。钢模板材料选用3号钢材，尽量使用组合模板，钢模板的连接缝应光滑紧密。模板的架立：外部用钢筋支撑固定，内部采用对拉及限位相结合的办法。在墙身结构中采用对拉螺栓，对拉螺栓用相应的螺母焊接作为墙宽尺寸限位。螺栓一次性使用，在模板外用双夹围令钢筋及蟹壳螺母固定对拉螺栓，待砼拆模后，拆除围令钢管，先凿除对拉螺栓周围的部分混凝土，并割断对拉螺栓，再用高标号防水砂浆封孔。 B、钢筋制安： 钢筋在施工中应遵循先试验后使用的原则，钢筋进场后先进行焊接试验，分批进行取样试验，选用合适的焊条，同时做好施工电焊的抽检。在施工前根据图纸给出钢筋放样图，提供不同品种规格的钢筋用量表。钢筋加工完后，就地堆放离地15cm，并做好防雨工作。基础的底板层钢筋按设计保护层厚度安放混凝土垫块，面层钢筋用混凝土撑柱支撑固定。混凝土撑柱的标号与所施工部位混凝土强度等同，其表面凿毛清洗，撑柱顶面高度根据面层钢筋位置而确定。其它部位钢筋保护层按各部位保护层厚度做同标号混凝土垫块，垫块埋设用铁丝与钢筋扎紧，相互错开，分散均匀，以确保结构受力筋的砼保护层达到设计要求。钢筋的绑扎和焊接按照相应执行，同时钢筋表面应无锈蚀、无污物、无油污、平直。 C、混凝土拌制运输 混凝土骨料采用购买获得，5t自卸汽车运输至各施工区混凝土拌和场，均采用0.8m3强制式搅拌机拌和。 泵房基础开挖后先浇注素混凝土垫层，然后浇注混凝土底板，均采用胶轮车运输直接入仓；墙、梁、吊车梁、楼面板上部混凝土均采用汽车吊或者简易井架吊吊罐提升入仓，插入式振捣器振捣。 D、浇筑及准备 在气候条件不适宜，无法正常进行浇筑作业时，不进行混凝土施工。混凝土结构物的地基必须验收合格，后进行混凝土浇筑的准备工作。在浇筑混凝土前，应及时检查有关浇筑准备工作，包括地基处理、模板、钢筋、冷却系统、灌浆系统、预埋件及止水设施等。 基面的浇筑仓，在浇筑第一层混凝土前，必须先铺一层2-3cm的水泥砂浆。砂浆的水灰比较混凝土的水灰比减少0.03-0.05。铺设的砂浆强度比混凝土浇筑强度高一级，铺设工艺必须保证新浇混凝土能与基岩或者混凝土结合良好。混凝土浇筑作业，按次序、方向、分层进行，保证供给混凝土均匀上升。 在倾斜面上浇筑混凝土时，应从低处开始浇筑，浇筑面尽量保持水平。浇筑层厚度，应根据拌和能力、运输距离、浇筑速度、气温及振捣器的性能等因素确定。浇入仓面的混凝土做到随浇随平仓，不得堆积。仓内若有粗骨料堆叠时，应均匀地分布于砂浆较多处，但不得用水泥砂浆覆盖，以免造成内部蜂窝。不合格的混凝土严禁入仓。拌制好的混凝土不得重新拌和，凡已变硬而不能保证正常浇筑作业的混凝土必须清除废弃。浇筑混凝土时，严禁在仓内加水。混凝土浇筑应保持连续性，如因故终止且超过允许间歇时间，则按施工缝处理。混凝土浇筑的允许间歇时间通过试验确定。 E、混凝土施工缝的处理 已浇好的混凝土强度当未达到1.5-2.5Mpa前，不得进行上一层混凝土浇筑的准备工作。混凝土表面使用压力水、风砂和刷毛机等加工成毛面，并清洗干净，排除积水，处理后方可浇筑新混凝土。 F、养护及保护 混凝土表面一般在浇筑完毕后12-18小时内即开始养护，但在炎热或干燥气候情况下应提前养护。早期混凝土表面采用麻袋等覆盖物经常保持水饱和及进行遮盖，避免太阳曝晒。重要部位和利用后期强度的混凝土，以及炎热或干燥气候情况下，适当延长养护时间，一般不少于28天。 （4）机电设备、金属结构及管道安装 本次喷灌项目水泵安装施工应按相关规范及生产厂家的安装要求进行，本方案仅提出机泵安装施工一般要求如下： 1）底座的安装 安装底座，将底座吊入机坑就位，垫好垫铁，穿好地脚螺栓，找下底座内孔中心与进水喇叭口及电机坑基础同心，用求心器对底座中心进行调整，同时用平衡梁合框水平仪进行底座水平的调整，并用水准仪控制底座高程，垫实垫铁并点焊，穿牢地脚螺栓垫好垫铁，固定地脚螺栓，待调整符合规定后点焊、固定牢靠。 2）水泵机组安装 A、水泵纵横中心线找正 根据土建放样给定的中心标记，定好纵横十字中心线，在空中拉出两根十字钢琴线，并向下吊出基础上的垂线，移动水泵，使泵的纵横中心线与垂线重合。也可预先在基础上放出十字中心线，在水泵上划出进出口中心和轴心中心，调整水泵中心与基础上的十字中心线共线，中心允差为±2mm。 B、水泵纵横中心线找正 a、吊垂线法。在水泵进、出口法兰处向下吊垂线，调整泵座下面的垫铁，使水泵进、出口法兰表面离垂线的上下间距相等。 b、框式水平仪法。利用专用角尺紧靠在进、出口法兰面上，角尺水平端放框式水平仪，调整基础垫铁，使水平仪水平，即泵体达到水平。 C、高程找正 a、已知某基准点高程，利用水准仪及水淮尺测出泵轴表面的高程，计算出水泵的标高。 b、水泵高程允许误差为±1mm，通常高程与水平同时调整，合格后复查中心有没有变化。 3）电机安装 a、用塞尺塞进两联轴器之间，使上下前后的端面间隙符合要求。如间隙过大，可调整电机的轴向位置。 b、用塞尺塞进联轴器端面间隙内，选择任意4个点，测量它们的间隙差，检查轴向偏差。如不符合要求，可在电机底脚下面增加或减少垫片（最多不超过3片）；或调整垫片厚度以达到要求。 c、使用角尺贴在两联轴器的轮或缘，检查选择任意几点表面是否能与尺线贴平。若有高差，则可调整电机的底脚垫片，或移动电机的位置（径向）来达到要求。 4）金属结构安装 A、PE管安装 a、管道敷设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行； b、聚乙烯管道与其它管材、管件连接处，应设置独立的支承件（砖砌、混凝土），与阀门连接时应设置阀门井； c、安装在聚乙烯输水主管上的所有重型管件或辅助设备均需设置混凝土底座，聚乙烯管道混凝土底座之间应铺放3mm聚乙烯膜加以保护； d、输水管道敷设时，宜随着管道走向埋设警示带，警示带上应标出醒目的提示字样； e、管道弯曲铺设半径不得小于管径的150倍。 施工布置：结合现有的交通运输条件和地形条件，施工采用分区布置，相对集中的布置原则。 2、施工期主要污染工序 本项目属于非污染生态影响类建设项目，工程建设及运行过程中均会对周围自然环境和社会环境产生不同性质和不同程度的影响，影响内容、范围和时间亦随工程活动方式的不同而不同，主要表现为施工扬尘、汽车尾气、废水、噪声、固废、及生态环境方面。 3、施工期产污分析 （1）施工期废水污染物及治理 1）废水污染源 施工期废水主要有施工人员生活污水，生活污水主要BOD5、COD、NH3-N为主；建筑物砼浇筑与养护过程中及车辆冲洗废水，主要污染因子为COD和SS等。 2）治理措施 ①生活污水 拟建项目施工人员平均按20人/天计，根据类比统计，施工人员的生活用水量约为100L/人·日，则施工期生活用水量为2m3/d。生活污水的排放量按用水量的90%计，则排放量为1.8m3/d。通过周边已有的污水处理设施处理施工人员生活污水，处理后用作周边农田施肥，不外排。 ②施工废水 施工废水主要产生于建筑物砼浇筑与养护过程中及车辆冲洗废水，建筑物砼浇筑与养护废水全部蒸发损耗，不外排；车辆冲洗废水主要污染物为SS和石油类SS浓度在4000mg/L左右，石油类在30mg/L左右。这部分废水量较少，排放较为分散，在施工过程中，机械、车辆所产生的冲洗废水不得随意倾流，做好冲洗废水收集工作，建议在施工场地就近设置临时隔油沉淀池，收集的废油渣交给相关单位处理，冲洗废水沉淀后用于工地降尘和施工回用水，不外排。 （2）废气污染源强及治理措施 1）大气污染源 根据项目实施工程分析，项目在施工期其大气污染源主要来自于以下方面： ①施工开挖、运输车辆装卸材料和行驶时产生的扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理时的扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。 ②施工机械设备排放的少量无组织废气等。 2）治理措施 经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为3.5mg/m3。因此，在施工过程中，施工单位必须严格依照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。为此，施工单位应采取以下措施： ①要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边住户正常生活造成影响； ②由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；对运输车辆用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 ③禁止在大风天气进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，及时回填；风速大于4m/s时须停止平整、换土、原土过筛等作业。 ④施工机械废气：施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此不会对环境造成较大影响。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 （3）噪声污染源及治理措施 1）噪声污染源 本项目共分为9个系统，本工程施工区域分布较为分散，施工期噪声污染主要为各系统施工作业机械噪声，包括土石方的开挖、回填，混凝土施工和等施工作业机械噪声，这些突发性非稳定噪声源对周围声环境产生一定影响。各系统主要的施工机械设备噪声值见下表5-1。 表5-1 主要施工机械噪声值 单位：dB(A) 主要产噪阶段; 序号; 声源; 台数; LmaxdB（A）. 土石方的开挖、回填; 1; 挖掘机; 2; 80. 2; 推土机; 2; 85. 3; 夯实机; 1; 80. 4; 风钻; 1; 85. 混凝土施工; 5; 搅拌机; 1; 89. 6; 振动器; 3; 85. 7; 水泵; 1; 90. 8; 变频机组; 1; 75. 9; 钢筋弯曲机; 1; 75. 10; 钢筋切断机; 1; 75. 机电设备安装; 11; 电焊机; 1; 90. 12; 对焊机; 1; 85. 2）治理措施 ①合理布置施工场地。 ②合理安排作业时间：施工方应合理安排施工时间，将强噪声作业尽量安排在白天进行，严禁夜间施工，杜绝夜间（22：00－7：00）施工噪声扰民。 ③材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。 ④材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。 ⑤加强施工人员的管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声。 ⑥做到文明施工。 在采取上述措施后，施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准要求。但由于施工阶段一般为露天作业，施工方应合理安排施工时间，杜绝深夜施工噪声扰民；如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地建委、城管等主管部门的同意，并及时公告周边居民等，同时合理进行施工平面布局。 （4）固废污染源及治理措施 1）固废污染源 拟建项目施工期产生的固体废物主要有施工人员生活垃圾、建筑垃圾、工程开挖的土石方。 2）治理措施 ①施工人员生活垃圾 施工期施工人员将产生一定量的生活垃圾，工程施工高峰期平均人数为20人/d，参考《环境保护实用数据手册》中数据，施工人员生活垃圾按照1.0kg/人·d计，因此施工期生活垃圾产生量为20kg/d。施工期5个月，则生活垃圾产生总量为3t。施工场地设置垃圾桶，收集后的生活垃圾交由环卫部门统一清运。 ②建筑垃圾 项目建筑垃圾主要来自施工过程中产生的建筑废弃物。主要包括砂石、石块、废金属和废钢筋等杂物。在施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理，施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定垃圾场。 ③土石方 本项目建构筑物区（包括蓄水池和泵站），一般土石方开挖量约0.17万m3，管网工程区一般土石方开挖量约2.45万m3。综合所述，本项目总开挖量约2.62万m3，开挖土石方全部用于回填和周围摊平处理，无弃方，故本工程不设弃渣场。 在进行开挖土石方作业时，一是要求开挖的土石方分层堆放并及时分层回填，二是在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，尽可能减少堆放土形成水土流失现象。 （5）生态环境影响及治理措施 施工期对生态环境的影响主要表现为工程占用土地、破坏环境、扰动地表、改变原有地貌、破坏植被以及由此引起的水土流失等。 1）工程占地 ①影响：施工临时占地主要为施工堆料场、弃土方以及管网安装过程中的临时占地。工程占地对生态环境的影响主要表现在临时占地对植被、土壤、自然景观等生态要素的影响，其影响程度以堆场最为突出、施工碾压，人员活动踩踏地表，造成植被损伤，影响植被生长发育。同时，破坏土壤结构，形成斑块状扩散，影响景现。 ②主要治理措施：本项目共包含9个系统，涉及区域较广泛，本项目多处管网穿过村道，环评要求施工期应加强管理，及时对道路路面进行恢复。对于施工期施工材料及弃土方等有较短暂的土地占用，弃土方应及时回填，不得改变工程建设区域土地利用状况，使之仍保持原有使用功能。 2）水土流失 ①影响：水土流失是土壤侵蚀的一种，是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程。 自然因素是造成水土流失的一个方面，而人为不合理的生产建设活动，则是触发和加剧水土流失的根本原因。本项目水土流失的人为因素主要包括下面几点： A、泵房、蓄水池和管沟开挖等活动扰动原地貌、毁坏植被，使地表裸露、土质疏松，降低地表土壤的抗蚀能力，从而加剧水土流失。 B、泵房、蓄水池和管沟开挖过程中产生的废弃土石渣以及松散的土石方临时堆积，为水土流失提供大量的物质来源。 C、由于建设活动松动了地表土石，改变了土石结构的稳定性和地表水的径流方向，导致重力侵蚀的活跃。 D、泵房的建设过程使土地由自然状态转化为人为状态，形成水泥等不透水层，在降低降雨的渗透能力的同时也减少了地面的阻力，使暴雨径流产生的能量集中，加大了水流的侵蚀动力。 ②主要治理措施：采用分区治理，分为建构筑物区和管网工程区，各区域治理措施如下： A、建构筑物区： a.工程措施：主体工程施工前，需对建构筑物区（包括蓄水池及泵站）土地进行土地整治对开挖动土区域进行坑凹回填，场地平整。 b.临时措施：泵站、蓄水池等在修建过程中会有一定时间裸露地表，本方案将增加防雨布遮盖措施，防治水土流失。 B、管网工程区 a.工程措施：管网工程施工结束后，需对临时占用的土地进行土地整治，土地整治包括场地清理和整地。 场地清理：清理并收集该区域的垃圾，集中堆放，对开挖动土区域进行坑凹回填，场地平整改造，恢复利用。 整地：包括平整土地、翻地改善土壤理化性状，给植物生长尤其是根的发育创造了适宜的土壤条件。其方法和要求：先将表土翻松，在进行细平工作，局部高差较大处，进行回填，做到挖填同时进行。平整时应采取就近原则，开挖及回填时应保证回填的土块有足够的保水层，防止土层底部漏水。 b.植物措施：根据主体资料，本工程在施工结束后，对管网工程区临时占用的土地进行土地整治，由当地老百姓自行种植柑橘。 c.临时措施：根据主体施工设计，管沟开挖的土石方将临时堆积在管沟的两侧，为防止地表径流及大风等天气对临时堆放的土方造成冲刷，增加防雨布遮盖措施，防治水土流失。 3）陆生生物 ①影响：工程区主要以农作物及分散的灌木为主，动物主要以蛇、青蛙、鼠等为主。工程施工将会导致局部区域的生态系统受到一定的影响，但由于工程区域无需要保护的动植物分布，因此不会对较大范围内的动植物分布及生境构成不利影响。 ②主要保护措施：通过加强施工管理，优化施工布局，并对施工结束后的临时占地采取及时绿化、植被恢复（选用当地适生植物）等措施。 4）水生生物 ①影响：本工程周边池塘鱼类资源较少，无国家和省级保护的鱼类、鱼虾产卵场和天然渔场。 ②主要保护措施：项目施工废水全部回用，不外排。对施工人员进行宣传教育严禁污废水排入外环境。禁止将含油废水、固废排入环境；从而保护水体水质，维护水生生物生存环境条件；在施工期时设立警示牌，大力宣传教育。积极引导人们爱护水生生物。 5）景观 ①影响：本项目各系统土方开挖及回填还可能破坏项目区部分原生态环境景观，对部分地形地貌景观产生扰动。 ②主要保护措施：环评要求施工结束后，立刻对其进行恢复及绿化。 项目在施工过程中采取合理有效的各项治理措施，尽量减少对周边环境影响。 二、营运期工艺流程及产污分析 项目灌溉系统运行流程：本次9个灌溉系统水源为胜利水库或者磨池河，其水质较好，含沙量低，因此各系统取水后无需设置沉沙池，直接从水库或河里取水经过滤后接引水管道，引水至灌溉高位蓄水池或各系统分干管，从蓄水池引水过滤之后再连接田间各级管网管道。管道内水压力不足的地块通过加压进行施灌，管内水压力充足的地块通过自压进行施灌。 项目区工艺流程和产污环节图及田间系统运行示意图见图5-1~5-2。 图5-1 工艺流程和产污环节图 图5-2 项目区田间系统运行示意图 1、拟建项目的工艺流程简述如下： （一）桐麻山柑橘种植园系统 本系统新建提灌站一座。泵站引水流量47.9m3/h，从已建山坪塘取水。为方便管理维护，本项目片区拟采用一套自动水肥一体化灌溉系统，系统在泵房设首部枢纽，安装过滤设备及施灌设备，经过滤、加肥之后接田间各级管网管道，灌溉设计流量47.9m3/h。根据相关规范及已有的灌溉经验，果树按涌泉灌为宜。项目片区面积为190亩，地块均为坡地，地面坡度为5%～20%，地块高差55m，系统地块通过提水加压后直接施灌，管道内水压力过大的地块增设加压阀减压后灌溉。 本次一号系统分8个轮灌组，每天工作3个轮灌组，每个轮灌组灌水7.2个小时，系统每天工作21.6小时。 （二）王燕柑橘种植园系统 本系统新建提灌站一座。泵站引水流量59.28m3/h，从已成山坪塘取水。为方便管理维护，本项目片区拟采用一套自动水肥一体化灌溉系统，系统在泵房设首部枢纽，安装过滤设备及施灌设备，经过滤、加肥之后接田间各级管网管道，灌溉设计流量59.28m3/h。根据相关规范及已有的灌溉经验，果树按涌泉灌为宜。项目片区面积为260亩，地块均为坡地，地面坡度为5%～20%，地块高差66m，系统地块通过提水加压后直接施灌，管道内水压力过大的地块增设加压阀减压后灌溉。 本次二号系统分8个轮灌组，每天工作3个轮灌组，每个轮灌组灌水7.2个小时，系统每天工作21.6小时。 （三）毛家湾柑橘种植园系统 本系统新建提灌站一座，从已建山坪塘取水。泵站引水流量58.14m3/h，为方便管理维护，本项目片区拟采用一套自动水肥一体化灌溉系统，系统在蓄水池后设首部枢纽，安装过滤设备及施施设备，经过滤、加肥之后接田间各级管网管道，灌溉设计流量58.14m3/h。根据相关规范及已有的灌溉经验，果树按涌泉灌为宜。项目片区面积为250亩，地块均为坡地，地面坡度为5%～20%，地块高差45m，系统地块通过提水加压后直接施灌，管道内水压力过大的地块增设加压阀减压后灌溉。 本次三号系统分8个轮灌组，每天工作3个轮灌组，每个轮灌组灌水7.2个小时，系统每天工作21.6小时。 （四）高家山柑橘种植园片区 本系统新建提灌站一座，泵站引水流量45.6m3/h，从已建山坪塘取水。为方便管理维护，本项目片区拟采用一套自动水肥一体化灌溉系统，系统在管理房设首部枢纽，安装过滤设备及施施设备，经过滤、加肥之后接田间各级管网管道，灌溉设计流量45.6m3/h。根据相关规范及已有的灌溉经验，果树按涌泉灌为宜。项目片区面积为200亩，地块均为坡地，地面坡度为5%～20%，地块高差60m，系统地块通过提水加压后直接施灌，管道内水压力过大的地块增设加压阀减压后灌溉。 本次四号系统分8个轮灌组，每天工作3个轮灌组，每个轮灌组灌水7.2个小时，系统每天工作21.6小时。 （五）高岩6组柑橘种植园系统 本系统新建提灌站一座，从已建山坪塘取水至200m3灌溉蓄水池，泵站引水流量53.58m3/h。为方便管理维护，本项目片区拟采用一套自动水肥一体化灌溉系统，系统在蓄水池后设首部枢纽，安装过滤设备及施灌设备，经过滤、加肥之后接田间各级管网管道，灌溉设计流量53.58m3/h。根据相关规范及已有的灌溉经验，果树按涌泉灌为宜。项目片区面积为240亩，地块均为坡地，地面坡度为5%～20%，地块高差55m，管内水压力不足地块通过加压灌溉，充足的地块通过自压进行施灌，管道内水压力过大的地块减压后灌溉。 本次四号系统分8个轮灌组，每天工作3个轮灌组，每个轮灌组灌水7.2个小时，系统每天工作21.6小时。 （六）桑树湾柑橘种植园片区 本系统新建提灌站一座，从已建山坪塘取水至200m3灌溉蓄水池，泵站引水流量79.8m3/h，从山坪塘取水。为方便管理维护，本项目片区拟采用一套自动水肥一体化灌溉系统，系统在蓄水池后设首部枢纽，安装过滤设备及施灌设备，经过滤、加肥之后接田间各级管网管道，灌溉设计流量79.8m3/h。根据相关规范及已有的灌溉经验，果树按涌泉灌为宜。项目片区面积为310亩，地块均为坡地，地面坡度为5%～20%，地块高差61m，管内水压力充足的地块通过自压进行施灌，管道内水压力过大的地块增设减压阀减压后灌溉。 本次六号系统分8个轮灌组，每天工作3个轮灌组，每个轮灌组灌水7.2个小时，系统每天工作21.6小时。 （七）万胡二组柑橘种植园系统 本系统新建提灌站一座。泵站引水流量69m3/h，从磨池河取水。为方便管理维护，本项目片区拟采用一套自动水肥一体化灌溉系统，系统在泵房设首部枢纽，安装过滤设备及施灌设备，经过滤、加肥之后接田间各级管网管道，灌溉设计流量69m3/h。根据相关规范及已有的灌溉经验，果树按涌泉灌为宜。项目片区面积为300亩，地块均为坡地，地面坡度为5%～15%，地块高差40m。管道内水压力不足的地块通过加压进行施灌，管内水压力管内水压力过大的地块通过减压阀减压后灌溉。 本次七号系统分12个轮灌组，每天工作4个轮灌组，每个轮灌组灌水5个小时，系统每天工作20小时。 （八）楼子六组柑橘种植园系统 本系统新建提灌站一座。泵站引水流量42.2m3/h，从山坪塘取水。为方便管理维护，本项目片区拟采用一套自动水肥一体化灌溉系统，系统在泵房设首部枢纽，安装过滤设备及施灌设备，经过滤、加肥之后接田间各级管网管道，灌溉设计流量42.2m3/h。根据相关规范及已有的灌溉经验，果树按涌泉灌为宜。项目片区面积为150亩，地块均为坡地，地面坡度为5%～20%，地块高差50m，管道内水压力不足的地块通过加压进行施灌，管内水压力管内水压力过大的地块通过减压阀减压后灌溉。 本次八号系统分8个轮灌组，每天工作3个轮灌组，每个轮灌组灌水7.2个小时，系统每天工作21.6小时。 （九）楼子二组柑橘种植园片区 本系统新建提灌站一座，从磨池河取水至已建200m3蓄水池，泵站引水流量133.7m3/h。为方便管理维护，本项目片区拟采用一套自动水肥一体化灌溉系统，系统在蓄水池后设首部枢纽，安装过滤设备及施灌设备，经过滤、加肥之后接系统内其余5口蓄水池，再从蓄水池分水至田间各级管网管道，灌溉设计流量133.7m3/h。根据相关规范及已有的灌溉经验，果树按涌泉灌为宜。项目片区面积为600亩，地块均为坡地，地面坡度为5%～20%，地块高差55m，管内水压力充足的地块通过自压进行施灌。 本次四号系统分12个轮灌组，每天工作4个轮灌组，每个轮灌组灌水5个小时，系统每天工作20小时。 工程建后管护：本项目工程建成后，蓄水池、泵站等工程项目均有繁盛果业合作社统一管理。在每个系统首部枢纽安装流量计，在工程完工运行后，由市中区相关部门按照其用水量征收相应水费。 ### 2、运营期产污分析 本项目为灌区建设工程，属于非污染性项目，项目运营后主要发挥灌溉功能，推进罐区农业的发展，对环境产生显著经济效益、社会效益和环境消息。 1）废水 运营期的各提灌站的管理人员不在现场食宿，无废水产生。 2）废气 项目各提灌站直接从附近电网接电，不设置备用发电机；管理人员不在现场食宿。因此，项目无废气产生。 3）噪声 运营期的噪声主要为各提灌站水泵和电机产生的设备噪声。治理措施：项目各提灌站设置地点均远离当地农户，避免了对居民的干扰，同时提灌站自身房屋墙体本身也具有隔声作用，能够有效的对噪声进行衰减。 4）固体废物 本项目的主要固废为过滤设备处产生的砂石，砂石产生量约为3t/a，用于场地回填。 各提灌站管理人员不在现场食宿，无生活垃圾产生；各提灌站项目维修不在站内，均送附近机修处进行，无废机油、非棉纱等固体废弃物产生，本项目不产生危险废物。 5）生态环境 项目区种植的作物为柑橘，所用的肥料主要为有机肥、复合肥和尿素，根据作物的生长情况施肥，不过度施用肥料，有机肥、复合肥在树周掏沟后直接施入土层，尿素为灌施，施肥（尿素）、施水均采用涌泉灌的方式定量进行，施肥量与施水量依据作物种类精准控制，肥料与水被作物充分吸收，余肥、余水产生量甚微，且无柑橘园地灌溉退水，对地表水、土壤和地下水影响较小。

项目主要污染物产生及预计排放情况                 （表六）

| 内容 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工扬尘 | TSP | 少量 | 少量 |  |
|  |  | 汽车起尘 | TSP | 少量 | 少量 |  |
|  |  | 施工机械、车辆 | SO2 | 少量 | 少量 |  |
|  |  |  | NOx | 少量 | 少量 |  |
|  |  |  | TSP | 少量 | 少量 |  |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 生活污水 | 废水量 | 270t | 0 |  |
|  |  |  | COD | 350mg/L，94.50kg | 0 |  |
|  |  |  | BOD5 | 220mg/L，60.00kg | 0 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，7.5kg | 0 |  |
|  |  | 生产废水 | SS | 在各施工场地临时修建隔油沉淀池，对生产废水分别进行沉淀处理。经过12小时以上沉淀处理后，废水中主要污染物SS可降至200mg/L以下，回用于砾料清洗、周围区域绿化及道路降尘用水等。 |  |  |
| 固 体 污 染 物 | 施 工 期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3t |  | 0 |
|  |  | 施工弃方 | 多余土方 | 0 |  | 0 |
|  | 运营期 | 过滤后的砂石 | 过滤后的砂石 | 3t/a |  | 0 |
| 噪 声 | 施工期 | 噪声主要是施工机械产生的噪声，噪声级在75dB-90dB之间。 |  |  |  |  |
|  | 运营期 | 通过加强管理、降噪隔声和距离衰减后，噪声可达到《工业企业厂界噪声排放标准》中规定的2类标准限值要求。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响：工程在建设过程中，施工生产活动，扰动了局部原生地貌、破坏植被，使局部生态环境遭受一定的影响扰动地表面积和损坏水土保持设施面积。随着工程的结束，生态影响很快会得到恢复。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析                                       （表七）

- 施工期环境影响简要分析： 1、地表水环境影响分析 施工期对水环境的影响主要来自施工生产废水和生活废水，包括开挖作业面泥浆水、暴雨冲刷泥浆水、施工机械冲洗水，主要污染物包括SS、COD、石油类，生活污水污染物以 BOD5、COD、NH3-N为主。 项目施工产生的生产废水经沉淀以后回收循环利用，不外排；生活污水经附近农户既有的污水设施收集处理后用作农肥，不外排。 综上所述，项目施工期产生的废水均得到了有效的处置，不外排入项目周边的水体，不会对项目所在区域的水环境造成不利影响。由于项目分布较为广泛，各分项工程工程量较小，施工时间较短，施工采取分片区分段施工，并且在农闲时期进行。因此，施工期对区域农业用水影响很小。 2、大气环境影响分析 （1）扬尘的影响分析 1）施工期扬尘起尘因素分析 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、建材运输、建材堆放、装卸等过程，其中车辆运输、装卸及施工开挖造成的扬尘最为严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见表7-1所示。 表7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P(kg/m2) 车速(km/h); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由表7-1可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。因此，限制车速及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，也会产生扬尘。扬尘量与距地面50m处风速、起尘风速、尖粒的含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 2）施工期扬尘防治对策 ①施工场地要设置围挡，围挡设置高度不低于2.5m； ②运输渣土时尽量选择对周围环境影响较小的运输路线；运输时段尽量避开车流及人流的高峰期，降低对运输路线周边环境的影响程度； ③运输车辆按规定装卸运输，出施工场地必需清洗，用棚布遮盖，严禁超载； ④洒水降尘； ⑤4级以上大风天气和重污染天气，停止土方施工，并做好遮掩工作； ⑥加强施工管理，严禁建渣沿途洒落或倒入河道。施工中进行运输车辆轮胎冲洗，所有运输车辆必须密闭后才能驶出工地； ⑦合理规划运输路线，尽量远离敏感点进行原料运输。 施工扬尘必须按照《防止城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）减少施工粉尘对环境的影响程度。乐山市平均风速较小，只要严格按照上面提出的扬尘控制措施，则项目施工期产生的扬尘对环境空气质量影响较小。 3）施工期扬尘影响分析 根据项目外环境关系图可知，项目拟建地位于乐山市市中区白马镇桐麻山村、万井村、白鹤村、高岩村、万胡村，楼子村，工程周边有零星住户，因此，施工过程中必须严格强化上述扬尘控制措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 项目在采取扬尘控制措施以后，可以有效控制扬尘的影响范围，且降低了TSP的浓度，防尘措施明显，能够有效减少扬尘对周围住户的影响。 综上所述，在施工过程中，施工单位必须严格落实本环评提出的扬尘控制措施，有效控制扬尘，使其对周围敏感保护目标的影响降至最低。本项目在做到以上扬尘控制措施后，不会对项目周围的住户造成过大影响。 （2）其他废气 项目施工期使用的施工机械、运输车辆所排放的废气中含有CO、NOx等污染物，对施工现场及运输路线两侧区域的大气环境有一定影响。本项目施工位置较分散，且主要采取人工施工的方式，因此施工机械分期产生量较小，且露天空旷条件利于气体扩散，因此对大气环境影响轻微。 综上所述，项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但采取上述措施后，施工期对所在地环境空气质量不会造成明显影响。 3、声环境影响分析 本项目工程点多，较为分散，大部分的地方工程量较小，因此在工程量较小的地方主要采取人工施工的方式进行，无大型高噪设备，因此产生的噪声较小。个别工程量较大，对工程机械的施工点进行分析。 施工期噪声包括各建筑机械和运输车辆噪声，声级值一般在75～90dB（A）。 根据环评，要求施工方在对施工场地进行合理优化布局，增大主要施工场地与周边农户的距离，通过距离衰减降低项目施工对周围敏感点的影响，项目施工期施工噪声对周围住户影响可在一定程度上得到控制。 施工方应在施工期采取有效的噪声控制措施： （1）在设备选型时尽量采用低噪声设备，采用密目网进行密闭施工。 （2）合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声设备，如遇夜间施工须按相关规定办理夜间施工许可证，并公示告知周围住户和相关单位。尤其是要严格控制施工机械噪声值在大于85dB(A)的作业。 （3）合理布局施工现场。 （4）加强管理，尽量减少人为噪声（如钢管、模板等构件的装卸、搬运等）。 在采取隔声降噪措施和严格管理下，施工噪声对区域环境的影响减小至项目周围居民可接受的程度。 考虑到施工期的短暂性，只要建筑施工单位加强管理，严格执行以上有关的管理规定，施工过程中产生的噪声是可以得到有效的控制，而且不会对周围声环境带来明显影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目施工期产生的固废包括少量建筑垃圾和生活垃圾等。 项目生活垃圾经袋装收集后交由环卫部门统一收集处理； 建筑垃圾：在施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理，施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定垃圾场，以免影响环境质量，另外，建筑垃圾的清运时应加盖毡布，防止洒落。 施工期的固体废物经定点堆放、统一清运处理后对环境的影响不大。 5、地下水环境影响分析 项目全线无高填深挖路段，挖方路段挖深较浅，不涉及揭露地下水，不会对地下水径流途径造成影响。工程区周边居民目前以井水作为生活饮用水水源，本项目施工期不会对居民生活用水造成明显影响。 6、生态影响分析 施工期对生态环境的影响主要表现为工程占用土地、破坏环境、扰动地表、改变原有地貌、破坏植被以及由此引起的水土流失等。 （1）工程占地影响 本项目多处管网穿过村道，环评要求施工期应加强管理，及时对道路路面进行恢复。施工期由于施工材料及弃土方等有较短暂的土地占用，在这段时间内对所利用的土地有一定的影响，经过一段时间的恢复期后，工程建设区域土地利用状况不会发生改变，仍可保持原有使用功能。 （2）水土流失影响 本项目水土流失的人为因素主要包括下面几点： A、泵房、蓄水池和管沟开挖等活动扰动原地貌、毁坏植被，使地表裸露、土质疏松，降低地表土壤的抗蚀能力，从而加剧水土流失。 B、泵房、蓄水池和管沟开挖过程中产生的废弃土石渣以及松散的土石方临时堆积，为水土流失提供大量的物质来源。 C、由于建设活动松动了地表土石，改变了土石结构的稳定性和地表水的径流方向，导致重力侵蚀的活跃。 D、泵房的建设过程使土地由自然状态转化为人为状态，形成水泥等不透水层，在降低降雨的渗透能力的同时也减少了地面的阻力，使暴雨径流产生的能量集中，加大了水流的侵蚀动力。 采用分区治理，分为建构筑物区和管网工程区，各区域治理措施如下： A、建构筑物区： a.工程措施：主体工程施工前，需对建构筑物区（包括蓄水池及泵站）土地进行土地整治对开挖动土区域进行坑凹回填，场地平整。 b.临时措施：泵站、蓄水池等在修建过程中会有一定时间裸露地表，本方案将增加防雨布遮盖措施，防治水土流失。 B、管网工程区 a.工程措施：管网工程施工结束后，需对临时占用的土地进行土地整治，土地整治包括场地清理和整地。 b.植物措施：根据主体资料，本工程在施工结束后，对管网工程区临时占用的土地进行土地整治，由当地老百姓自行种植柑橘。 c.临时措施：根据主体施工设计，管沟开挖的土石方将临时堆积在管沟的两侧，为防止地表径流及大风等天气对临时堆放的土方造成冲刷，增加防雨布遮盖措施，防治水土流失。 在采取上述的措施后，施工期水土流失造成的影响较小。 （3）陆生生物及水生生物影响： A、陆生生物：工程区主要以农作物及分散的灌木为主，动物主要以蛇、青蛙、鼠等为主。工程施工将会导致局部区域的生态系统受到一定的影响，但由于工程区域无需要保护的动植物分布，因此不会对较大范围内的动植物分布及生境构成不利影响。通过加强施工管理，优化施工布局，并对施工结束后的临时占地采取及时绿化、植被恢复等措施，可有效减轻工程施工对植被造成的不利影响。因此，施工期对陆生生态环境影响较小。 B、水生生物：本工程周边池塘鱼类资源较少，无国家和省级保护的鱼类、鱼虾产卵场和天然渔场。项目施工废水全部回用，不外排。对施工人员进行宣传教育，禁止将（含油）污废水、固废排入环境；从而保护水体水质，维护水生生物生存环境条件；在施工期时设立警示牌，大力宣传教育。施工期在采取一系列的措施后对水生生态环境影响较小。 4）景观影响 本项目各系统土方开挖及回填可能破坏项目区部分原生态环境景观，对部分地形地貌景观产生扰动。环评要求施工结束后，立刻对其进行恢复及绿化，则其景观影响将随之消失。 综上所述，项目在施工过程中采取的各项治理措施处置合理有效，采取本环评提出的措施后对周边环境影响较小。 - 运营期环境影响简要分析： 项目进入运营期对环境的负效应主要来自于设备运行产生的噪声。 1、地表水环境影响分析 本项目为非产污型项目，不会对地表水环境产生影响，运营期应加强管理，严禁沿程污水直接排入蓄水池和山坪塘内。 2、大气环境影响分析 本项目各提灌站直接从附近电网接电，不设置备用发电机，管理人员均不在现场食宿。因此，本项目无大气污染物产生，不会对当地大气环境产生影响。 - 固体废物环境影响 本项目的主要固废为过滤设备处产生的砂石，砂石产生量约为3t/a，用于场地回填；提灌站处管理人员不在现场食宿，各提灌站设备维修均送至附近的专业机修单位进行，因此无固体废弃物产生。 本项目不产生危险废物。 4、声环境影响预测与评价 （1）噪声源 本项目的噪声主要来自电动机、泵房等机械设备操作运行时产生，经采取减振、隔声措施后，其噪声值约为60dB（A）。 （2）项目噪声控制 该项目在农作物灌溉时期，水泵、电动机等设备正常运行状态下，设备运转噪声将对场界周围造成一定程度的影响。运营期噪声主要为各提灌站水泵和电机产生的设备噪声，其声源大约为80dB(A)，根据现场踏勘，本项目各提灌站均距农户较远，在通过选用优质的低噪声设备，电机、水泵安装减振基座，提灌站自身和农户房屋的墙体自身隔声以及距离衰减进行降噪后，能有效降低噪声。 因此提出控制噪声建议如下： 注意选用低噪声的设备； 考虑设备基础的减振； 提灌站房屋砖混结构的墙体具有一定的隔声作用，在设备运行时可关好门，起到隔声作用。 （3）声环境影响预测 本次噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将噪声设备合成后视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点，由于项目营运时期时间较短，因此本次噪声预测只针对泵房噪声源，计算某个声源在预测点的声压级： 式中：Lp(r)--点声源在预测点产生的声压级； Lp(r0)--参考位置r0处的声压级； r--预测点距声源的距离，m； r0--参考位置距声源的距离，m； ΔLp--各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 关于L取值，其影响因素很多，根据工程特点忽略天气、温度及地面状况等因素，主要考虑厂房隔声、建筑放射等，一般厂房隔声：L≈10dB(A)，隔声处理厂房L≈15dB(A)。 噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li — 第i个声源的噪声值，dB(A)； n — 噪声源个数。 根据分析，本项目各系统产生噪声源主要为提水灌溉水泵、电动机等设备运行时的噪声，本项目经过隔声以及减振、绿化、距离的衰减后，可降噪10~20dB左右。同时考虑到项目紧邻山林、田地及散居住户。因此环评提出的减噪措施主要有：将站内所有产噪设备加装减振基座，将主要产噪设备布置在站房中央，安装隔声门窗，生产时泵房封闭，具体见下表： 表7-2 本项目主要噪声设备噪声源强及治理后源强 编号; 设备名称; 数量（台）; 单台声级值dB（A）; 治理措施; 治理后声级dB（A）; 噪声源叠加结果dB（A）. 1; 电动机; 1; 80; 厂房隔声、 加装减震垫; 60; 63. 2; 泵房; 1; 80; 厂房隔声、 加装减震垫; 60. 本项目最终经过距离衰减，可降低噪声对厂界的贡献值，噪声随距离衰减结果如下表所示： 表7-3 噪声随距离衰减计算 距离（m）; 1; 5; 10; 15; 20; 25; 29; 30; 40. 衰减后声级dB（A）; 63; 49; 43; 39; 37; 35; 34; 33; 31. 由外环境关系图可知，本项目离泵站最近的一户住户的距离为29m，由监测数据可知，该敏感点的昼间噪声背景值为53，该敏感点的夜间噪声背景值为42，经叠加计算后，该敏感点的昼间噪声预测值为53，该敏感点的夜间噪声预测值为43。 综上所述，本项目在落实了本环评提出的减噪措施后，项目产生噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，不会对当地声环境质量现状造成明显影响，不会产生扰民影响。 5、生态环境影响 项目区种植的作物为柑橘，所用的肥料主要为有机肥、复合肥和尿素，根据作物的生长情况施肥，不过度施用肥料，施肥量与施水量依据作物种类精准控制，肥料与水被作物充分吸收，余肥、余水产生量甚微，无柑橘园地灌溉退水，对地表水、土壤和地下水影响较小。 三、风险分析 1、环境风险因素识别 项目的风险主要是指由于一些不确定因索的存在，导致项目实施后偏离预期目标而造成损失的可能性。项目风险分析贯穿于项目建设和生产运行的全过程，本项目属于生态型非污染工程，项目的实施后受自然因素影响较大，如发生重大干早灾害，雨雪天气等天灾都会给项目施工带来困难，导致工期延长、工程量增加等因此，本项目环境风险主要为输水管道破裂，造成大量水体进入农用耕地影响衣作物正常生长，影响项目效益的发挥。 2、风险事故防范措施 （1）管理措施 通过科学的设计、施工、规范的操作，管理，可将环境风险发生的可能性和危害性降到最小程度，真正做到防患于未然，达到预防事故发生的目的。针对本项目存在的环境： 项目施工委托具有资质的单位进行施工，施工过程中严格按照相关设计要求落实。 加强工程施工质量管理，加强工程施工监理，组织工程质量监督、检查、评估和验收，做到施工工艺规范、施工用材合理和施工作业严格，并做好遗留尾工处理，保证工程质量。 ②运营管理 环评要求在运营管理过程应做到以下几个方面： 项目运行期必须建立健全的运行调度和安全操作技术体系，提高技术管理水平，在埋设管道区域做好标识，预防人为开挖导致管道破裂；定期对顶目区高效节水灌溉设施进行检查。 (3)风险评价结论 环评认为在采取完善的事故风险防范措施，建立科学完整的应急计划，落实有效的应急救援措施后，本项目的环境风险可以得到有效控制。因此，项目从环境风险角度分析是可行的。 - 环境正效益分析 ## （1）环境效益 ## 拟建项目建设实施后，极大地改善农村周边环境。 ## （2）社会经济效益 项目建成后，能有效改善当地农作物生产条件，提高柑橘、果树防御自然灾害的能力，普及科学节水灌溉技术，提高柑橘品质和产量，促进柑橘、果树、蔬菜增产，农民增收，推动当地经济社会较快发展。 ## （3）生态效益 节水灌溉项目建成后，能够解决供需用水矛盾，小管出流的实施不会产生地面径流或积水，不会产生土壤的板结和水土流失。相反，在管理施肥的情况下，土壤灌水后加速了土壤熟化，有利于作物的生长。同时，使土壤产生了团粒结构，水土流失得到了有效控制，生态向良性转化和发展。对改善区域性小气候和环境，维持生态平衡，提高耕地质量，保护土地资源，提高当地综合生产能力有着十分重要的意义。 五、环境管理及环境监测 （1）运营期环境管理 运营期环境管理任务的重点是区域环境的保护，建议项目管理单位设立专职环境管理人员1人，全权负责各项环境管理及保护工作。 A、环境保护职责管理条例； B、固体废弃物管理制度； C、应急事故处理制度； D、环保教育制度； E、环境管理。 （2）环境监测 由当地环境监测站对提灌站环境进行定期监测，具体内容如下： 运行期环境监测计划：按照监测规范，对厂界噪声进行监测，每年监测一次。 六、验收调查对象及内容 本项目竣工后，必须按照规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入生产。 竣工环境保护验收调查主要对象： 本项目主体工程、辅助工程、施工影响区、工程影响区生态恢复情况调查，及各项环境保护措施。 竣工环境保护验收调查重点： 根据本报告要求以及本工程的实际情况，确定本项目的调查重点为生态环境、水环境影响、固体废物处理处置、环保措施（或设施）的落实情况及有效性等，并提出环境保护补救措施。具体情况如下： 表7-5 验收监测一览表 时期; 项目; 环保设施（措施）; 验收内容; 评价标准及要求. 施 工 期; 生 态 环 境; 施工期临时占用的土地应及时恢复原有使用功能，不改变土地利用状况；施工过程中对于来挖裸露的地表应该采取防雨布遮盖的措施；开挖的土石方分层堆放分层回填；施工期加强宣传教育，禁止将（含油）污废水、固废排入环境，从而保护水体水质，维护水生生物生存环境条件。; 沿路地表植被恢复和水土保持情况。; 项目建成后及时恢复周边的绿化，补偿对原有生态的破坏，达到水土保持的目的。. 水 环 境; 生活废水：通过周边已有的污水处理设施处理施工人员生活污水，处理后用作周边农田施肥，不外排； 车辆冲洗废水：在施工场地就近设置临时沉淀池，冲洗废水沉淀后用于工地降尘和施工回用水，不外排。; 本项目施工期生活废水、施工废水对周边环境的影响及处理处置情况。; 项目实施不改变区域地表水环境质量现状。. 声 环 境; 合理布置施工场地； 合理安排作业时间； 加强施工人员的管理和教育，做到文明施工。; 主要噪声源及源强、施工场界声环境质量、声环境敏感目标影响及采取的降噪或防护措施。; 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准要求. 固 废; 施工人员生活垃圾：施工场地设置垃圾桶，收集后的生活垃圾交由环卫部门统一清运； 建筑垃圾：运至专门的建筑垃圾堆放场； 土石方：全部用于回填，无弃方。; 工程弃渣和生活垃圾产生量、处理处置方式、最终去向及可能对环境产生的影响。; 一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）。. 废 气; 分段施工，进行湿法作业，设置冲洗设备设施，进出施工区道路进行清洁、湿润，开挖土石方及时回填，运渣车车箱遮盖严密后运出场外。; 施工扬尘，汽车起尘和施工机械、车辆废气的治理措施。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准. 运 营 期; 噪 声; 选用低噪声设备，设置在专业设备房内，墙体隔声等。; 主要噪声源及源强、厂界噪声、声环境敏感目标的影响及采取的降噪或防护措施; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准；敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 固 废; 过滤后的砂石用于场地回填; 处理处置方式、最终去向及可能对环境产生的影响; 一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）. # 七、拟建项目环保措施及投资清单 经分析，拟建项目总投资943.10万元万元。根据环保治理措施估算，环保投资为23元，占总投资的2.44%，措施及投资清单见表7-6。 ## 表7-6 环保措施及投资清单 ## 序号; ## 类别; ## 主要环保措施; ## 投资估算（万元）; ## 备注. ## 施 ## 工 ## 期; ## 废 ## 水; 生活污水; ## 利用附近既有的环保设施收集处理; ## /. 施工废水; ## 施工废水及运输车辆的清洗水经临时沉淀处理后回用; ## 3. 废气; 施工开挖扬尘; 分段施工，施工区域用围帘封闭，进行湿法作业，购买简易洒水设施。; ## 4. ## 土石方扬尘; 运输时表面用毡布覆盖，并及时回填。; ## 1. 施工设备，运输车辆尾气和扬尘; 对出入施工区域附近的道路采取草帘覆盖，保持清洁、湿润，运车车辆，车箱遮盖严密后才运出场外。; ## 2. 施工现场清理; ## 加强施工现场及沿线的清理，防止洒落的尘土或粉状建筑材料在风力作用下对大气环境造成影响。; ## 2. ## 固废; 建筑垃圾; 集中收集送至沙湾区指定点集中堆放; ## 1. ## 生活垃圾; 环卫部门送往垃圾处理厂处理; ## 1. ## 噪声; 施工设备; 合理安排施工、禁止夜间施工、加强施工管理以及设备维修等。; ## 2. ## 运输设备. ## 生态; ## 水土流失; 挖坑断面不能立即恢复时，采用毡布覆盖松散表土，减少雨水冲刷。; 1. ## 运营期; ## 噪声; ## 电机、水泵; 安装减震基座，同时利用提灌站本身的砖混建筑具有的一定的隔声作用以及距离进行降噪。; 4. ## 固废; ## 过滤后的砂石; 过滤后的砂石场地回填; 1. ## 环境管理及监测; 加强运营期环保宣传; 1. 本项目环保总投资; ## 23.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果              （表八）

| 内容 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施 工 期 | 施工扬尘 | TSP | 分段施工，进行湿法作业，设置冲洗设备设施，进出施工区道路进行清洁、湿润，开挖土石方分层堆放并及时分层回填。 | 不会对周围大气环境造成明显影响 |
|  |  | 汽车起尘 | TSP |  |  |
|  |  | 施工机械、车辆 | SO2 |  |  |
|  |  |  | NOx |  |  |
|  |  |  | TSP |  |  |
| 水污染物 | 施 工 期 | 生活污水 | COD | 通过周边已有的污水处理设施处理施工人员生活污水，处理后用作周边农田施肥，不外排。 | 不会对周围地表水环境造成明显影响 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 生产废水 | SS | 施工废水经临时沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 |  |
| 固体污染物 | 施 工 期 | 生活垃圾 |  | 交由环卫部门统一清运 | 不会对周围环境造成二次污染 |
|  |  | 建筑垃圾 |  | 回收利用或合理处置 |  |
|  | 运营期 | 过滤的砂石 |  | 过滤的砂石用于场地回填 | 不会对周围环境造成二次污染 |
| 噪声 | 施 工 期 | 施工作业机械和运输车辆 |  | 合理布置施工场地；合理安排作业时间；材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛等。 | 不会对周围环境造成明显影响 |
|  | 运 营 期 | 电动机 |  | 选用低噪声设备，设置在专业设备房内，墙体隔声等。 |  |
|  |  | 水泵 |  |  |  |
| 主要生态影响：工程在建设过程中，施工等生产活动，扰动了局部原生地貌、破坏植被，使局部生态环境遭受一定的影响扰动地表面积和损坏水土保持设施面积。随着工程的结束，生态影响很快会得到恢复。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议                                                    （表九）

一、结论 1、项目概况 市中区白马镇目前水利设施较少，供水能力远远不能满足现代农业灌溉的需要。通过高效节水灌溉示范项目的实施，提高灌溉保证率，增加作物产量，提高农民收入。 新建泵站9座，新建引水管道0.3km；新建蓄水池4口（总容积700m3）；自动施肥机9套；各级配水管网管道39.6km(dn63～dn200）；毛管478km；各类阀门350个；布置灌水器13.66万个。市中区白马镇2018年高效节水灌溉建设项目共规划9个项目片区，实施面积总共2500亩，灌溉方式为涌泉灌。 2、项目政策符合性分析 本工程为高效节水灌溉项目，根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》本项目属于第一类“鼓励类”项目，符合国家现行产业政策。 3、项目规划 本项目位于乐山市市中区白马镇，属于岷东丘陵区，区域内资源性缺水和工程性缺水并存，本工程为高效节水灌溉项目，与《乐山市市中区水利发展“十三五”规划（2016-2020）》相符。 4、选址合理性 本项目的选址满足如下要求： ①项目涉及市中区白马镇桐麻山村、万井村、白鹤村、高岩村、万胡村，楼子村，项目地处农村环境，项目周围200m范围内主要为耕地，不在白马镇集镇规划范围内。 ②项目用地不属于规定的自然保护区、水源保护区、风景旅游区、生态红线保护范围等环境敏感区域范围内。 ③项目水源为胜利水库或者磨池河，水源充足，水质满足《农田灌溉水质标准》（CB5084-2005）；就近接入当地电网，供电可靠；项目地质条件能满足工程建设要求。 因此，本项目选址较为合理。 5、环境现状评价结论 1）环境空气质量 区域内PM10、PM2.5年平均浓度超标，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 本项目建成后无废气，在施工期文明施工，周边环境空气质量不因本项目的施工和营运明显下降。 2）地面水环境质量 胜利水库各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准要求；由于周边生活废水未经处理后散排入地表水，造成污染，根据监测数据得知磨池河的水质中的化学需氧量和五日生化需氧量不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准要求。 本项目建成后无废水外排，在施工期文明施工，废水经沉淀后循环使用，禁止外排，不因本项目的实施而改变其现有水体功能和级别。 3）噪声环境质量 声环境现状值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类规定。 6、总量控制 本项目运营期间无废水和废气产生，因此不涉及总量控制指标。 7、风险分析 环评认为在采取完善的事故风险防范措施，建立科学完整的应急计划，落实有效的应急救援措施后，本项目的环境风险可以得到有效控制。因此，项目从环境风险角度分析是可行的。 8、本项目对区域环境影响 ①施工期 该项目在建设施工期只要加强管理，合理安排施工时间、有效控制施工机械噪声、及时清运建筑垃圾，降低施工扬尘，做到文明施工、清洁施工后不会对环境造成明显影响。施工完毕后，施工期的影响即会消除。 ②营运期 ◆地表水环境：本项目为非产污型项目，营运后不会向环境排放污染物。 ◆大气环境：本项目实施后，无大气污染物产生，不会对当地大气环境产生影响。 ◆声环境：本项目的噪声主要来自电动机、泵房等机械设备操作运行时产生，经采取减振、隔声措施后，其噪声值约为60dB（A）。 该项目在农作物灌溉时期，水泵、电动机等设备正常运行状态下，设备运转噪声将对场界周围造成一定程度的影响，因此提出控制噪声建议如下： 1）注意选用低噪声的设备； 2）考虑设备基础的减振； 通过预测可知，本项目噪声厂界排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB，夜间≤50dB）；项目周边为山林、田地及散居住户，故项目建设对周边声环境造成影响较小。 ◆固体废物：过滤的砂石用于场地回填；提灌站的运行有电动机等设备，电动机维修统一由项目管理员运至对应的维修店进行维修，不存在废机油、废棉纱等固体废弃物，本项目不产生危险废物。 9、评价与结论 该项目选址合理，符合当地规划，符合国家产业政策，采取“三废”及噪声的治理措施经济技术可行，措施有效，工程实施后，在完成本评价提出的各项污染物防治措施和确保“三废”污染物达标排放的前提下，不会对周围地表水、环境空气、声学环境质量产生明显影响。从环保角度分析，该项目的建设营运是可行的。 二、要求和建议 为减轻本项目建设对周围环境的影响，特提出以下几点建议： （1）加强高噪声设备的管理，合理安排工作时间，施工期加强对员工的劳动保护和安全培训教育，增强员工的自身保护能力。 （2）对电机设备进行定期维护，减少事故排放发生概率，落实达标排放，减小对周边环境的影响。 （3）加强对引水管道及连接管线进行定期维护，加强消防设施、设备管理。 （4）制定严格的规章制度，环境保护设施应专人负责，加强厂区内环境卫生管理。 注释 一、本环境影响报告表附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 各项目区平面布置示意图 附图3 外环境关系及监测布点示意图 附图4 现场照片 附件1 拟建项目的环评委托书 附件2 中华人民共和国▪事业单位法人证书 附件3 乐山市水务局《关于乐山市市中区2018年白马镇水利发展资金高效节水灌溉项目实施方案的批复》（乐水函【2017】572号） 附件4 乐山市市中区水务局《关于2018年白马镇水利发展资金高效节水灌溉项目工程量增（减）变更的请示》乐中水【2019】35号文 附件5 乐山市国土资源局市中区分局关于《关于2018年水利发展资金（高效节水灌溉）建设项目用地预审咨询意见的函》的回函（乐市国土资中分函【2018】130号） 附件6 乐山市水务局关于《乐山市市中区2018年白马镇水利发展资金高效节水灌溉项目水土保持方案报告书》的批复 附件7 检测报告 二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。