关于2019年6月27日拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目（中国石油化工股份有限公司西南油气分公司页岩气项目部普仁1井钻井工程）环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为2019年6月27日-2019年7月3日（共5个工作日）。
联系电话：0833－2103779
传 　 真：0833-2133332
地        址：乐山市市中区白燕路830号乐山市市中区生态环境局行政审批股
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
一、拟批准的建设项目
	序号
	项目
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响
评价机构
	项目
概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	普仁
1井钻井工程
	乐山市市中区青平镇保卫村5组
	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司页岩气项目部
	中煤科工集团重庆设计研究院有限公司
	本工程包含钻前工程和钻井工程：

钻前工程：新建95×50m井场；井场外南侧设1000立方米集液池1座（分为两格，每格500立方米，用于储存钻井用水、临时暂存废水及应急使用）；井场外东北侧（距最近井口103m）修建1座主放喷池（200立方米），井场外西南侧（距最近井口80m）修建1座副主放喷池（100立方米）；新建方井1口，净空尺寸4m×4m×2.5m；新建井场道路262m，路基宽度为4.5m，有效行车路面宽度为3.5m，泥结碎石路面；在村道沿线布置活动板房作临时生活区。钻前工程占地均为临时占地，总占地面积10360平方米。

钻井工程：本项目是天然气勘探井。井场内布置1口井，采用ZJ50钻机钻进，设计井深4500m，井型为直井。当钻至目的层后，进行完井测试，包括射孔、洗井、压裂、测试放喷等过程。

	1.钻前工程主要污染工序、产污及处理情况

（1）水土流失和植被破坏
在井场道路、井场平整、设备基础开挖过程，将造成的地面裸露，形成水土流失，导致地表原有农作物破坏。本项目新建井场道路262m，平整井场95m×50m，项目总占地面积10360m2（施工期按临时占地），若不采取水土保持措施，施工期可能造成新的水土流失。

施工单位工程开工前，应先剥离占地范围内表层土，井场范围表层土堆置于位于平台井场附近设置的表土临时堆场内，并对表土堆场采用彩条布遮挡、构筑截、排水沟等水保措施，防止水土流失。施工结束后用于临时占地的复耕复种表土，恢复临时占用耕地的生产力。

（2）噪声

钻前工程施工期的噪声主要是推土机、挖掘机、载重汽车等运行中产生的，噪声级见表5.1-1。虽为短期施工，但应采取措施减少其对附近居民的影响。由于钻前施工工程量小，且为野外作业，钻前工程仅昼间施工作业。

表5.1-1  主要施工机具噪声源强

序号

设备名称

测点距施工机具距离

最大声级（dB（A））

运行方式

运行时间(h)

1

推土机

5

85

移动设备

间断，<4

2

挖掘机

5

84

移动设备

间断，<2

3

载重汽车

5

82

移动设备

间断，<2

4

钻孔机

5

88

移动设备

间断，<4

5

空压机

5

95

移动设备

间断，<4

6

柴油发电机

5

86

移动设备

间断，<2

7

振动棒

5

85

移动设备

间断，<4

（3）废气

钻前施工人员多为临时聘请的当地民工，租住在附近农户家中，项目钻前工程施工不设集中生活营区，无集中生活废气排放。钻前工程大气污染物主要为施工粉尘和运输和作业车辆排放的汽车尾气，但属短期影响（钻前施工工期约1个月）。粉尘主要源于材料运输、使用过程中的粉尘散落以及修筑钻井场地和井场外道路的挖填方转运工程中的二次扬尘。

（4）废水

钻前工程的废水主要来自道路、井场平整和基础施工过程中产生的施工废水（主要污染物为SS）以及施工人员的生活污水（主要污染物为COD、SS和NH3-N等）。钻前工程施工人数约为20人，主要为附近民工，上述人员租住在附近农户，其产生的生活废水利用农户已有的旱厕进行收集处置；钻前施工主要为土建施工，产生的施工废水循环利用于洒水抑尘，无施工废水排放；施工场地设截排水设施，减少场地雨水冲刷，减少场地废水产生量。

（5）固体废物

根据《普仁1井钻前工程设计》，本项目钻前工程挖方量18582m3，填方约16552m3，剥离表层耕植土约2030m3，堆放在本工程设置耕植土堆场内，待完钻后临时占地复垦恢复表层覆土，本工程土石方可场内平衡，不设取土场和弃土场。各项工程土石方挖填方量见表5.2-2。
表5.2-2    钻前工程土石方量统计表      单位：m3

分区
挖方

填方

转运利用方案

调入数量

来源

调出数量

去向

井场平整①
10668
12192

1524

②~⑥
/

/
新建公路②

4310
2585

/

/
1725
①
设备基础③

484
0

/

/

484

①
清水池、应急池、放喷池④

1798
1210

/

/

588

①
清污分流沟⑤

260
0

/

/

260

①
临时生活区⑥
1062
565

/

/

497

①
总计

18582
16552

2030堆存于表土堆放区
施工人员多为临时聘请的当地民工，租住在附近农户中，其产生的生活垃圾利用附近农户现有的设施进行收集并妥善处置，无集中生活垃圾产生。
2 . 钻井工程主要污染源、及处理情况
（1）废气

钻井期间的废气主要包括柴油机燃料燃烧产生的废气、测试放喷废气和事故放喷废气等。

① 柴油机废气

钻井过程为柴油机做动力，带动钻头切割地层从而不断钻进，井下返排污以“湿”泥浆形式返排，产尘率很低，故本项目钻井工程中产生的废气主要为柴油机废气。钻井期间主要同时使用4台（其中1备）柴油动力机运行功率810kw和2台（其中1备）300kw柴油发电机组，根据《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》（环境保护部公告2014年第92号），本项目柴油机废气污染物排放情况见表5.2-3。

表5.2-3  柴油机、发电机组废气污染物排放情况

污染源

污染物
排放系数（g/kWh）
时长（h）
排放量（t）
排气筒高度
3台动力机，运行时长4个月

PM10
0.18

3600

1.57

设备自带6m排气筒

PM2.5
0.16

1.40

HC

0.80

7.00

NOX
2.8

24.49

SO2
燃油含硫：0.35g/kg燃油

1.24

1台发电机，运行时长6个月
PM10
0.18

4320

0.23

设备自带6m排气筒
PM2.5
0.16

0.214

HC

0.80

1.04

NOX
2.8

3.63

SO2
燃油含硫：0.35g/kg燃油
0.18

注：根据本项目柴油机选型，油耗约为203g/kw·h。
② 完井测试放喷天然气经点燃后排放的废气

测试放喷废气来自目的层灯影组测试放喷过程中产生的天然气燃烧废气，测试放喷时间在3h以内，测试放喷时间短，测试放喷按照最不利情况考虑，即测试放喷均按无阻流测试，测试的天然气均在放喷坑内，经排气筒为高度为1m的对空短火焰燃烧器点火燃烧后排放（火炬源排放），根据钻井工艺流程和流体性质，本评价对灯影组测试放喷废气产排情况分别统计，测试放喷废气产生情况见表5.2-4。
表5.2-4   测试放喷污染物排放情况表

测试放喷天然气
测试放喷烟气量

放喷天然气燃烧后排入大气的SO2
测试放喷时间h

测试层位
放喷天然气速率（104m3/d）

预计天然气中H2S浓度（g/m3）
104m3/h

浓度g/m3
排放速率kg/h

放喷总量t
排气

筒高

灯影组
4.74

9.15

2.07

1.72

35.6

0.11

1m
3

注：根据《环境保护使用数据手册》（胡名操主编，P62，机械工业出版社），1Nm3天然气燃烧产生的烟气量约为10.5Nm3。

（2）废水

本项目严格实施雨污分流、清污分流制度，井场四周设置有雨水排水沟，场外雨水随场外雨水沟排放，场内雨水经场内雨水沟汇集后经雨水沟沉沙井收集，泵提升进清洁化生产区设置的4×40m3废水罐中参与到清洁化生产处理后废水的重复利用中去（用于补充水基泥浆的调配用水、钻具清洗用水）。

钻井期间产生的废水主要包括钻井废水、洗井废水、压裂废水、生活污水和方井雨水。钻井废水、洗井废水均汇至井场清洁化操作系统进行随钻处理。

钻井过程中由井底排出的泥浆经振动筛分离出细颗粒泥浆进入泥浆循环罐，回用于钻井液配置，分离出的废岩屑暂存于岩屑收集罐中，外委内江瑞丰环保科技有限公司处理后综合利用。完钻后泥浆循环罐中剩余的水基泥浆上清液则外委威远德源环保科技有限公司处理后回注；剩余的水基泥浆则与废岩屑一并外委处理。

钻台、钻具等清洗废水则经井口区域污水沟汇入方井中，再由泵抽至废水罐中处理后回用于下次清洗或配置泥浆。

钻井过程振动筛分离出的泥浆上清液若经检验不满足配置要求，则转至废水罐处理后临时暂存于临时储存池回用于清洗钻杆。

洗井采用的酸液为稀盐酸混合液，酸性较弱，用于酸化与弱碱性的钻井废水中和，从井底返排出来的洗井废水经排砂管道直接进入废水罐中。

压裂液由专业公司统一配置，罐装运至项目井场。压裂返排液经收集后外委威远德源环保科技有限公司处理后回注。

① 钻井废水

根据建设单位现有清洁化操作方案钻井作业类比调查，平均每钻1m用水量约0.4m3，常规钻井阶段水的损耗量约占5%。新鲜水用量和废水具体产生情况见表5.2-5，废水水质情况见表5.2-6。

表5.2-5    项目钻井阶段水量一览表  单位：m3
总用水量

新鲜水用量

损耗量

回用量

剩余废水量（外运处理量）

1800

90

29.2

1550

160

表5.2-6    项目钻井废水水质情况

废水种类

主要污染物浓度（mg/L，pH无量纲）

pH
COD
石油类

氯化物
SS
水基钻井液钻进后废水

7~9

≤2000

≤70

≤2000

≤2500

② 洗井废水

进行洗井时，压入地层的酸液会在排液测试放喷阶段从井底返排出来。洗井采用5%稀盐酸溶液，用量为100m3；从井底返排出来的洗井废水量约为 90m3，经井场清污分流中的污水沟进入应急池。

③ 压裂废水

压裂液由压裂液罐暂存，当钻至目的层后，通过压裂车将压裂液灌入地层，压裂出许多裂缝，提高气层的渗透能力，以增加产气量。当进行压裂时，压入地层的压裂液和井筒存在的泥浆会在排液测试阶段从井底返排出来。

根据项目压裂工艺，压裂液（由专业公司统一配置，罐装运至项目井场）用量约为5000m3，压裂返排液约为3000m3。根据业主提供的资料，压裂返排液经收集后外委威远德源环保科技有限公司处理后回注。经类比调查，压裂作业产生的废水水质情况见表5.2-7。

表5.2-7   废水产生情况统计

废水种类

产生量（m3）
主要污染物浓度（mg/L，pH无量纲）

pH
COD
石油类

氯化物
SS
压裂废水

90

≤5

≤4500

≤80

≤15300

≤2500

④ 方井雨水

由于本项目井场采用清污分流制，雨水依靠井场设置的地面坡度，就地散排至井场四周设置的排水沟，排出场外；井场设置有污水截流沟，截留井场散落的污水，截流沟中的污水泵入废水罐中，以避免进入雨水排水系统。且井场设备区域除方井外的区域均设挡雨棚，因此设备区域的雨水由挡雨棚汇集后进入场内清水沟，经隔油池后排出场外。仅方井区域的雨水收集在方井内，通过污水泵泵入废水罐中，外委威远德源环保科技有限公司处理后回注。

根据乐山市气象资料，年均降雨量为1023.2mm，结合本项目井场方井区域占地（20m2）计算，本项目方井区域的最大雨水量为 20.5m3。方井雨水定期通过污水泵泵入废水罐中处理，本项目废水罐总容积为 160m3，根据水平衡分析结果，能够满足本项目储存方井雨水的要求。结合本项目特征，方井雨水主要污染物为 SS 和石油类，产生浓度分别为 200mg/L 和 20mg/L。

⑤ 生活污水

钻井期间人员有 20 人，人均生活用水量按 100L/d 计，生活总用水量约2.0m3/d，生活用水总量240m3。产污系数取 0.9，则生活污水量 1.8m3/d，生活污水总量为 216m3，主要污染物为 COD、BOD5、SS、NH3-N，浓度依次大约400mg/L、200 mg/L、300mg/L、25 mg/L。

由于本次钻井周期时间短，生活污水每天产生量小，水质较为简单，鉴于项目周边旱地、水田分布较广，生活污水经生活污水一体机处理后农用。
（3）地下水污染

① 地下水污染源类型分析

钻井工程对地下水环境可能造成影响的污染源主要是场地内暂存的钻井废水、泥浆、岩屑等的渗滤液以及井下钻进过程中滤失的钻井泥浆。

钻井工程对地下水产生污染的途径主要有两种，即渗透污染和穿透污染。

A、渗透污染：是导致地下水污染的普遍和主要方式。钻井泥浆循环系统、原辅材料堆存淋溶雨水等产生、暂存、离析出的废水、废油通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水污染就愈轻。

B、穿透污染：以该种方式污染地下水的主要是钻进中滤失钻井泥浆。钻进中，在水头压力差的作用下，将有少量钻井泥浆滤失，并在含水层中扩散迁移，污染地下水，污染程度与所选用的钻井泥浆体系与固井方案密切相关。

③ 地下水污染源源强分析

A、污染物渗滤液

此类废水产生于钻井废水和岩屑等固废在罐体内暂存，所含废液经离析后，向周围岩层渗入、扩散。产生量与废物存放时间、含水率等密切相关，废水性质受使用钻井泥浆控制，与钻井废水类似。本项目对油基岩屑罐区作为重点污染防渗区处理，正常工况下渗透外泄量极小。

B、钻井滤失泥浆

此类影响产生于钻进期间的过平衡钻井阶段（泥浆类的钻井），钻井泥浆在压力差的作用下，渗透入井壁岩石的裂隙或孔隙中。渗入量与地层压力、钻井工艺等复杂相关，目前钻井泥浆监控系统一般在地层滤失量＜3m3/h时即可发现泥浆漏失，以便及时采取堵漏措施。本项目在每段完钻后，及时采用套管+水泥固井，从工程措施上减少井筒内泥浆滤失的可能。 

（4）噪声

工程噪声主要为钻井作业过程柴油发电机组、振动筛、离心机等设备运行产生的机械噪声、完井作业噪声等。

① 钻井作业噪声

钻井过程中的噪声主要包括正常生产过程中的机械噪声、作业噪声以及事故放喷噪声，其产生情况为：A、机械噪声：包括柴油机、发电机、钻机、振动筛、泥浆泵、离心机以及其他各种机械转动所产生的噪声；B、作业噪声：包括固井作业、下套管、起下钻具、钻机气路控制系统操作时快速放气阀放气、跳钻时吊环与水龙头的撞击等所产生的噪声；C、事故放喷噪声。

② 压裂作业噪声

压裂作业中产生的噪声主要有柴油发电机组噪声和压裂泵噪声。

③ 测试放喷作业噪声

测试放喷中产生的噪声主要有柴油发电机组噪声和测试放喷气流噪声。

本工程主要噪声源设备噪声值见表5.2-8。

表5.2-8    本工程噪声源特性

阶段

噪声设备

数量

单台源强dB(A)

1m处

采取的

降噪措施

降噪后源强dB(A) 1m处

噪声特性

排放时间

频谱特性

声源种类

正常工况

柴油机

4台（3用1备）

100

排气筒上自带高质量消声器

90

机械

昼夜连续

以低频噪声为主，6 0 ～ 1 0 0 0 Hz以内，具有波长较长，方向性弱，衰减消失缓慢等特点

固定声源

发电机

1台

100

活动板房隔声，安装减振垫层

90

钻井设备

1套

95

基础安装减振垫层

95

泥浆泵

2台

90

80

振动筛

2台

85

80

搅拌机

2台

85

软垫基座

80

压裂泵

5台

95~100

基础安装减振垫层

90

间断

测试放喷

/

95~105

/

105

空气动力

3h

固定声源

事故状态

放喷高压气流

/

110

/

110

空气动力

/

固定声源

（5）固体废物

本项目固废主要有钻井过程中产生的钻井岩屑、失效的水基钻井泥浆以及生活垃圾、钻井及废油等。该项目钻井泥浆为水基础钻井泥浆，不添加重金属等。本项目使用的水基钻井泥浆体系主要成分为水、无机盐、普通有机聚合物等，水基泥浆钻井固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001（修订版）中第Ⅱ类一般工业固体废物进行控制，不属于危险废物。

① 废钻井泥浆
钻井过程中产生的废钻井泥浆主要来源于：1）被更换的不适于钻井工程和地质要求的钻井泥浆。2）在钻井过程中，因部分性能不合格而被排放的钻井泥浆。3）完井时井筒内被清水替出的钻井泥浆。4）由钻井泥浆循环系统跑、冒、滴、漏而排出的钻井泥浆。5）钻屑与钻井液分离时，钻屑表面粘附的钻井液。
废钻井泥浆主要是有黏土、钻屑、加重材料、化学添加剂、无机盐和油等组成的多相稳定悬浮液，pH值较高。导致环境污染的有害成分为油类、盐类、杀菌剂、化学添加剂，高分子有机化合物经生物降解后产生的低分子有机化合物和碱性物质。

工程钻井过程中排砂管线排出的水基泥浆的回收利用率为85%，其余15%为废水基泥浆。废水基泥浆不在《国家危险废物目录》（2016）中规定的危险废物之列，天然气开采行业使用水基钻井液钻井过程中产生的废钻井泥浆按一般工业固废进行管理。类比西南油气分公司其他井废弃水基泥浆的产生情况，普仁1井最终将产生约600m3废泥浆，运至瑞丰环保科技有限公司综合利用。

② 钻井岩屑
钻井岩屑是在钻井过程中钻头切屑地层岩石而产生的碎屑，主要成分为岩石、土壤及钻井液。其产生量与井眼长度，平均井径及岩性有关。类比西南油气分公司同类井岩屑量产生情况，本项目普仁1井在水基泥浆段最终产生的钻井岩屑约为650m3，运至瑞丰环保科技有限公司综合利用。

③ 生活垃圾和包装材料

钻井期，生活垃圾按0.5kg/人•d计算，钻井人员50人，则产生量约为25kg/d（钻井期4个月，共3t）。生活垃圾均存放在垃圾箱中，按当地环卫部门相关要求实施统一妥善处置。废包装材料的量较少，收集后全部外售废品回收站。

④ 含油固废

钻井过程中含油固废的主要来源有：A：机械（泥浆泵、转盘、链条等）润滑废油固废；B：液压控制管线滴漏的控制液，如液压大钳、封井器及液压表传压管线滴漏的控制液。上述两项钻井产生的含油固废产生量约0.2t，属于危险废物；现场配备废油回收桶，暂存于清洁生产操作区内，并采取防渗防雨措施，完钻后由钻井队自行回用于其他井场油基钻井液配置。

项目固体废物产生量见表5.2-9。

表5.2-9  普仁1井钻井固体废物产生量
种类

来源

产生量

主要成分

处理处置方式

分类

水基钻井岩屑及失效泥浆

0~3开水基泥浆钻井

1250m3
水、粘土、碳酸钙、氢氧化钠、石灰石、褐煤等

外委内江瑞丰环保科技有限公司处理综合利用

II类一般工业固废

生活垃圾

钻井队生活

3t

生活垃圾

按当地环卫部门要求统一妥善处理

生活垃圾

含油固体废物

使用的润滑油等

0.2t

废油

现场配备废油回收桶，钻井队自行回用于其他井场的油基钻井液的配置
危险废物

（6）环境风险

本项目存在一定的环境风险，主要表现为钻井井喷失控或泄漏的天然气导致的火灾爆炸环境风险事故；此外还表现为井场、井场外集液池渗漏污染地表土壤和浅层地下水；井筒内套管破损导致钻井过程中钻井泥浆漏失，进入地下水环境，污染地下水环境。油罐区存储的柴油泄漏环境风险；原辅材料转运运输风险等。
主要污染物产生及预计排放情况                               表6

内容

类型

排放源

(编号)

污染物

名称

处理前浓度及产生量

排放浓度及排放量

浓度

产生量

浓度

排放量

水污染物

钻前施工

施工废水

SS
/

少量

循环利用于洒水降尘

生活污水

COD、SS、BOD5、NH3-N

/

/

利用农户已有的旱厕进行收集处置

钻井作业

钻井废水

pH、COD、SS、石油类

高浓度废水

160m3
废水罐和应急池暂存，后外委威远德源环保科技有限公司处理后回注威43井，不外排
洗井废水
pH、COD、SS、

石油类
90 m3
方井雨水

SS、石油类

/

22.5m3
压裂废水
COD、SS、石油类、Cl-
/
3000m3
生活污水

COD、SS、BOD5、NH3-N

/

216m3
生活污水一体机处理后农用
大气

污染物

钻前施工

扬尘

/

少量

/

少量

机械尾气

/

少量

/

少量

钻井工程
测试放喷废气(烟气量、NOx、SO2)

/

少量

/

少量

燃油废气
/
少量
/
少量
固体废物

钻前施工

土石方

/

/

平台内平衡

表层土

/

2030m3
完井井场恢复用土

生活垃圾

/

少量

利用农户现有设施

钻井作业

水基岩屑及失效泥浆

/

1250m3
外运内江瑞丰环保科技有限公司处理

生活垃圾

/

3t

垃圾箱收集，交环卫部门处置

含油固体废物

/

0.2t

由钻井队收集后自行综合利用（配油基钻井液）

其他

噪声70~95dB(A)




