乐山市市中区生态环境局关于建设项目环境影响评价文件受理情况的公示

2019-8-23

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2019年8月23日我局受理1个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为2019年8月23日－2019年9月5日（10个工作日）。

联系电话：0833－2103779

传 　 真：0833-2133332

通讯地址：乐山市市中区白燕路830号

邮政编码：614000

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 受理日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐山市市中区永红机砖厂节能减排综合改造项目 | 乐山市市中区棉竹镇天空山村4组 | 乐山市市中区永红机砖厂 | 重庆智力环境开发策划咨询有限公司 | 2019-8-23 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

建设项目环境影响报告表

# （送审本）

项目名称: 乐山市市中区永红机砖厂节能减排综合改造项目

建设单位:           乐山市市中区永红机砖厂

编制单位：重庆智力环境开发策划咨询有限公司

编制日期： 二〇一九 年 八 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况                                   表一

| 项目名称 | 乐山市市中区永红机砖厂节能减排综合改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 乐山市市中区永红机砖厂 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王洪生 |  |  | 联系人 | 胡建国 |  |  |
| 通讯地址 | 乐山市市中区棉竹镇天空山村4组 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13990684772 |  | 传 真 | / |  | 邮政编码 | 614008 |
| 建设地点 | 乐山市市中区棉竹镇天空山村4组（北纬29°39′29″，东经103°40′54″） |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 乐山市市中区经济商务和信息化局 |  |  | 备案号 | 川投资备【2019-511102-30-03-379692】JXQB-0107号 |  |  |
| 建设性质 | 补办环评 |  |  | 行业类别 及代码 | 大气污染治理（N7722） |  |  |
| 占地面积(亩) | 73.41 | 绿化面积(m2) |  | 1500 | 绿化率 |  | 3.07% |
| 总投资 (万元) | 350 | 其中：环保投资(万元) |  | 227 | 环保投资占总投资比例 |  | 64.9% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 |  | 2019年10月 |  |  |  |
| 项目内容及规模： # 一、项目由来 乐山市安平页岩砖厂成立于2006年，地址位于乐山市市中区棉竹镇天空山村4组（原为冷水寺村11组）。公司2006年编制了《四川省安平投资有限责任公司（乐山市安平页岩砖厂）页岩砖生产线工程环境影响报告表》，于同年5月26日取得乐山市市中区环境保护局出具的关于该报告表的批复（乐中建环环管[2006]37号），批复的内容为建设一条38门轮窑形成年产一亿匹页岩砖生产线。2007年砖厂转让并更名为乐山安平建材有限责任公司，2009年公司再次转让，由现法人代表接手经营，并于2010年将企业名称变更为乐山市市中区永红机砖厂。 乐山市市中区永红机砖厂运营过程中，砖坯干燥、焙烧产生的烟气及二氧化硫等污染物主要通过轮窑内的重力沉降及砖坯的吸附作用进行烟气处理，其烟气处理效率较低，能耗较大，产品质量有所下降，对周边环境造成一定的污染。为了响应国家“节能减排”、四川省“蓝天计划”及乐山市“四大战役”等相应政策，乐山市市中区永红机砖厂于2017年对轮窑及相关环保设施进行了改造：在原有生产场地内安装脱硫除尘设备1套，将原轮窑改造为隧道窑并安装烟气收集系统1套。项目总投资350万元，改建后生产能力依旧为年产一亿匹页岩标砖。本项目改建工程已基本完成，符合相关产业政策和规划，污染物达标排放，根据相关要求，本项目应补办环评手续。 目前，该项目已于2019年8月12日在乐山市中区经济商务和信息化局进行了备案（见附件），备案号：川投资备【2019-511102-30-03-379692】JXQB-0107号。 根据备案，此次改建的主要内容为：淘汰原有烟气治理措施，在原有生产场地内安装脱硫除尘设备1套，将原轮窑改造为隧道窑并安装烟气收集系统1套；改造后，生产能力保持不变，仍为年产10000万匹页岩标砖。本次改建是在已有厂区内建设，不新增占地。 该项目以页岩矿、煤矸石为主要原材料，原料经配料粉碎、筛分、尘华、皮带输送、制砖机制坯码坯、生坯经“焙烧窑”焙烧，隧道窑行走，逐批纳入生坯；生坯在隧道窑内进行烘干、排潮、预热、焙烧、保温、冷却；成砖从隧道窑尾部出来后直接装车外售。焙烧窑具有生产断面宽，产量大，节能佳，排放量小，质量优的特点；采用当前最先进的自动数字化配料、配水、焙烧系统和制砖机轨道内制坯、码坯系统，智能化、机械化程度高，符合清洁生产、节能减排的环保理念。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号令）的有关规定，一切新建、扩建、技改项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号令）以及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录部分内容的决定》（生态环境部第1号），本项目为脱硫、脱硝、除尘工程，应编制环境影响报告表。为此，乐山市市中区永红机砖厂委托重庆智力环境开发策划咨询有限公司进行编制。我单位在接受该项目环境影响报告表编制工作后，积极开展了现场踏勘、资料收集、整理工作。在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析后，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 二、产业政策、规划及选址合理性 1、产业政策符合性分析 本项目为节能减排综合改造项目，在原有生产场地内安装脱硫除尘设备和烟气收集系统，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中N7722大气污染治理。根据中华人民国和国国家发展和改革委员会2013年第21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正），本项目属于鼓励类中“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中“15、‘三废’综合利用及治理工程”。本项目利用页岩和煤矸石为原料生产砖瓦，年产一亿匹页岩标砖，其生产设备、生产工艺与产品均不属于《产业结构调整指导目录》中的限制类和淘汰类。 同时，本项目已于2019年4月11日在乐山市中区经济商务和信息化局进行了备案（见附件），备案号：川投资备【2019-511102-30-03-379692】JXQB-0107号。 表1-1 本项目与产业政策符合性对照表 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）规定; 本项目情况; 备注. 鼓励类; 15.“三废”综合利用及治理工程; 安装烟气收集系统及脱硫除尘设备，对废气进行治理，减少污染物排放; 属于. 限制类; 7.粘土空心砖生产线（陕西、青海、甘肃、新疆、西藏、宁夏除外）; 本项目位于四川，项目为页岩标砖生产线; 不属于. 10.3000万标砖/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖生产线; 本项目为年产一亿匹页岩标砖生产线; 不属于. 综上所述， 本项目建设符合国家现行产业发展政策。 2、规划符合性分析 《砖瓦工业“十三五”发展规划》中指出：节能减排，促进生态环境保护，严格贯彻执行《节约能源法》和《烧结墙体材料单位产品能源消耗限额》国家标准，加强节能环保技术、工艺、装备的推广使用；严格执行《环境保护法》和《砖瓦工业大气污染物排放》国家标准，提高资源回收利用率，合理工艺设计，细化制砖原料级配，控制生产过程中资源能源节约，提高脱硫除尘效率，改造升级后产业（品）向中高端发展。本项目为节能减排综合改造项目，主要是脱硫除尘设施的建设，项目建设符合国家创新节能环保产业政策，故本项目符合《砖瓦工业“十三五”发展规划》。 此外，本项目位于乐山市市中区棉竹镇天空山村4组，本项目在原址进行建设，不新增占地。项目不占用基本农田，不在城镇规划区范围内，项目建设符合当地相关规划要求。 3、选址合理性分析 本项目选址于乐山市市中区棉竹镇天空山村4组。根据现场调查，外环境关系简单，项目北面为农田；东面最近住户距离本项目65m，高差为+6m，中间以林地和农田阻隔；距离东南面棉竹镇场镇约2.5km，高差为-23m；项目南面为天空山村4组部分住户，最近住户距离厂界62m，高差为+1m；厂界西南面99m处有1户住户，高差为+3m，与本项目之间以农田阻隔；项目西面紧邻乡镇道路，道路沿线分布有3户住户，最近住户距离本项目厂界10m，高差为+2m，距离隧道窑68m；项目距离西南面青衣江800m；项目东面160m处为成乐公路，交通运输较为方便，利于外购材料及产品运输。同时，项目周围没有自然保护区、风景游览区、名胜古迹、生活饮用水源地、生态脆弱敏感区和其他需要特别保护的敏感目标。 因此，本项目的选址合理，从环保角度看该项目选址是可行的。 三、“三线一单”符合性分析 根据生态环境部颁发的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1、与生态红线符合性分析 生态保护红线是指依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。 本项目位于乐山市市中区棉竹镇天空山村4组，根据《四川省人民政府关于四川省生态保护红线方案的通知》（川府发2018【24】号）可知，项目所处区域不在划定的生态红线范围内。 2、与环境质量底线符合性分析 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目位于乐山市市中区棉竹镇天空山村4组，根据《乐山市2019年2月地表水水质质量月报》，项目所在区域地表水环境（青衣江）水质达到国家规定的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，水质状况优良。同时，结合四川锡水金山环保科技有限公司对本项目所在区域大气环境、声环境监测结果，项目区域大气环境和声环境均符合相应类别要求，有一定的环境容量，能够接纳本项目产生的污染物。 3、与资源利用上线符合性分析 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目为节能减排综合改造项目，项目生产过程中会消耗水、页岩、煤矸石、电等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4、与环境准入负面清单符合性分析 本项目为乐山市市中区永红机砖厂节能减排综合改造项目，主要利用页岩、煤矸石生产多孔砖，不属于长江经济带产业发展市场准入负面清单范围内，因此本项目为环境准入允许类别。 四、与《开展全省砖瓦行业专项整治行动》符合性分析 根据2019年6月13日，四川经济信息化厅、四川省生态环境厅、四川省自然资源厅、四川省应急管理厅联合印发的《关于开展全省砖瓦行业专项整治行动》的通知（川经信冶建〔2019〕139号），本项目与其符合性见下表： 表1-2 本项目与《开展全省砖瓦行业专项整治行动》符合性对照表 《关于开展全省砖瓦行业专项整治行动》的通知（川经信冶建〔2019〕139号）; 本项目情况; 备注. 1; 淘汰落后产能。即淘汰24门一下轮窑、无顶立窑、马蹄窑; 本项目为隧道窑; 不属于. 2; 禁止新增产能; 本项目改建前后产能不变，不涉及产能新增; 不属于. 3; 新建项目，需进行产能置换; 本项目为环保设施改建项目，不涉及产能置换; 不属于. 4; 命令淘汰的落后产能、轮窑擅自增加窑门以及改顶铺轨为简易隧道窑; 本项目产能为1亿匹页岩标砖，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中3000万标砖/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖生产线; 不属于. 5; 2018年5月15日以后违法、违规的新建企业，应坚决拆除。; 建设单位于2010年取得转让协议后，即开始建设; 不属于. 综上：本项目与《关于开展全省砖瓦行业专项整治行动》的通知（川经信冶建〔2019〕139号）相符。 五、与四川省蓝天计划符合性分析 根据四川省蓝天计划要求，全省大气污染防治重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放，推进工业污染源全面达标排放。本项目为节能减排综合改造项目，在乐山市市中区永红机砖厂原有生产场地内安装脱硫除尘设备1套，将原轮窑改造为隧道窑并安装烟气收集系统1套。项目焙烧窑烟气经脱硫设备治理后经35m高排气筒排放；破碎设备半地下式设置，筛分设备全封闭处理，同时破碎筛分粉尘采用布袋除尘器收集处理后经15m高排气筒排放。项目改建后，废气实现减排，并达标排放。因此，本项目的建设与四川省蓝天计划相符合。 六、与乐山市砖瓦行业专项整治方案符合性分析 根据2017年8月27日，乐山市环境保护局关于印发的《乐山市砖瓦行业专项整治方案》的通知（乐市环函〔2017〕236号），乐山市市中区永红机砖厂属于规范整治对象，其虽存在环保设施不到位、生产设备落后或管理粗放情况，但不涉及关停取缔情形且具备升级改造条件，该砖厂在改建完成且配套相应污染物治理措施后，方可进行运营生产，因此本项目改建符合乐山市砖瓦行业专项整治方案。 七、与乐山市“四大战役”符合性分析 本项目为节能减排综合改造项目，主要是在原有落后烟气的治理措施上增加烟气收集系统和脱硫除尘设备，本项目隧道窑烟气经脱硫设备治理后经35m高排气筒排放；破碎设备半地下式设置，筛分设备全封闭处理，同时破碎筛分粉尘采用布袋除尘器收集处理后经15m高排气筒排放，因此本项目生产过程中产生的废气经脱硫除尘设备治理后实现减排及达标排放，满足“蓝天战役”中的削减大气污染物排放总量，严格执行大气污染物排放限值标准的要求；本项目用地符合规划，且运营过程不会对土壤环境造成影响，满足“净土战役”中以保障土壤环境安全为目标的要求；本项目运营期的废水主要是脱硫塔循环废水、洗车废水及生活污水，其中脱硫塔循环废水经循环水池循环使用，不外排；洗车废水经洗车池沉淀后，循环使用，不外排；生活污水经化粪池收集后，用作绿化用肥，不外排；因此本项目运营期无废水外排，满足“碧水战役”中的以全面落实《四川省岷、沱江流域水污染物排放标准》和《四川省贯彻落实〈关于全面推行河长制的意见〉实施方案》为契机，大力削减水污染物排放总量的要求；本项目运营期的固体废弃物主要是除尘灰、脱硫塔沉渣、废砖坯、不合格砖和生活垃圾，其中除尘灰、废砖坯、不合格砖收集处理后回用于生产线，生活垃圾收集后交由环卫部门处理，脱硫塔废渣外售建材单位，满足“消固战役”中的以全面提升固体废物综合利用和资源化、减量化、无害化处理水平为目标的要求。因此本项目建设与乐山市“四大战役”符合。 八、与《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》的符合性分析 根据《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》的要求，2019年12月前，完成全市在生产砖瓦、石灰石行业烟气深度整治，实现外排烟气粉尘排放浓度低于10mg/m3、二氧化硫排放浓度低于35mg/m3；原料堆棚、破碎工艺实现全密闭；本项目隧道窑烟气经脱硫设备（双碱法）治理后经35m高排气筒（2#）排放；破碎筛分设备半地下式设置，全封闭处理、湿法破碎，同时破碎筛分粉尘采用布袋除尘器收集处理后经15m高排气筒（1#）排放；根据四川中和环境检测技术有限公司于2019年4月4日至4月5日对本项目隧道窑排气筒的监测结果可知，本项目在二氧化硫的排放浓度为15mg/m3，烟尘的排放浓度为4.4mg/m3，因此，本项目砖窑废气经脱硫塔治理后，与《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》相符。 九、平面布置合理性 本项目用地格局呈长方形，根据厂区的地形特点，周围环境等因素，按生产流程分为原料堆棚、破碎筛分车间、制砖车间、烘干车间、焙烧窑、成品装车区、成品暂存区。页岩堆场和煤矸石堆场位于厂区东部，往西为破碎筛分车间，再往西为尘华仓，配备刨砂机；尘华仓南面为制砖车间，配备搅拌机、挤砖机、切条机、切坯机和码坯机；制砖车间北面为晾干区，西面依次为烘干车间、焙烧窑、成品装车区；成品暂存区布置于厂区西部；办公生活区域设置在厂区北部入口处。项目运营过程中的主要污染为废气和噪声，本项目将焙烧窑设置于厂区中部，废气排放点及其他高噪声设备布置于厂区东部，其与周边住户之间有农田、林地及厂房阻隔，有效减少了污染物排放对周围环境的影响。厂区西面紧邻乡镇道路，东面160m处为成乐公路，交通方便。 综上所述，项目厂区平面布置功能区划明确，布局紧凑合理，交通便利。因此，项目平面布置是合理可行的。项目具体平面布置见附图3。 十、建设项目工程概况 1、建设地点、项目性质、规模 项目名称：乐山市市中区永红机砖厂节能减排综合改造项目 建设地点：乐山市市中区棉竹镇天空山村4组 地理坐标：北纬29°39′29″，东经103°40′54″ 项目性质：改建（补办环评） 总投资：350万元 建设内容：淘汰原有烟气治理措施，在原有生产场地内安装脱硫除尘设备1套，将原轮窑改造为隧道窑并安装烟气收集系统1套；改造后，生产能力保持不变，仍为年产10000万匹页岩标砖。本次改建是在已有厂区内建设，不新增占地。 2、工作制度及劳动定员 工作制度及劳动定员：全年生产时间为300天，焙烧工段三班制生产，破碎、筛分、制砖工段一班制生产，每班8小时，本项目改建后劳动定员30人。 十一、建设项目及项目组成 本项目脱硫塔及其配套的环保设备已建成，本次主要针对其隧道窑改建、环保设备脱硫塔及其配套循环水池进行环评，厂区目前存在不足情况提出整改措施。本项目的项目组成及主要的环境问题列表如下表1-3、项目依托见表1-4、本厂区各车间组成见表1-5： 表1-3 本项目组成及主要环境问题表 项目组成; 建设内容; 备注; 产生的环境问题. 施工期; 运营期. 主体工程; 隧道窑; 将原有38门轮窑改建为隧道窑，并将隧道窑漏风点封闭，窑外由彩钢瓦搭棚覆盖; 已建成，本次环评; 本项目已建设完成，施工期已完成; 噪声、废气、固废. 辅助 工程; 脱硫塔; 隧道窑旁，采用双碱法进行脱硫，排气筒高35m; 已建成，本次环评; 噪声、废气、固废. 循环水池; 临近本项目脱硫塔，6个池子，占地面积共计66m2，深1.5m，容积共计100m3; 已建成，本次环评; 废水、固废. 存放室; 位于办公生活区内，占地面积10m2，用于存放氢氧化钠及氢氧化钙; 本次整改; /. 公用工程; 供水系统; 供水来源于井水; 依托; /. 供电系统; 由市政供电网供给; 依托; /. 停车区; 道路硬化，用于原料及成品运输; 依托; /. 办公及生活设施; 办公用房; 占地面积约150m2，位于厂区北部入口处，彩钢结构; 依托; 噪声、废水、固废. 环保工程; 废水; 脱硫塔循环废水; 经100m3的循环水池循环后使用，不外排; 本次整改; /. 洗车废水; 经10m3的洗车池沉淀后，回用; 已有; /. 生活污水; 经5.0m3的化粪池处理后，用作农肥，不外排; 已有. 雨污水; 厂区雨水导排沟+初期10m3雨水沉淀池收集后，用于厂区生产; 本次整改; /. 废气; 隧道窑烟气; 脱硫塔脱硫后经35m高（2#）排气筒排放; 本次整改; /. 破碎筛分粉尘; 湿法破碎、半地下式设置，全封闭处理，布袋除尘器处理后，经15m高排气筒（1#）排气筒排放; 本次整改; /. 堆棚扬尘; 原料堆棚三面封闭，堆棚上增加喷雾降尘装置; 本次整改; /. 固废; 破碎筛分车间收集的粉尘; 回用于生产; 本次整改; /. 脱硫塔沉渣; 破碎后，回用于制砖; 已有; /. 废泥条、废砖坯; 回用于制砖; 已有; /. 不合格砖; 破碎后，回用于制砖; 已有; /. 生活垃圾; 收集后，交由环卫部门进行处理; 已有; /. 洗车池沉沙; 定期清掏，用于厂区绿化用土; 本次整改. # 改建后，原有制砖车间、堆场、公用工程及办公设施均依托原有，不做新增，本项目依托工程见下表1-4； # 表1-4 项目改建前后及依托工程一览表 # 依托内容; # 原有情况; # 本次项目需求; # 依托可行性. 主体工程; 原料制备区; 设置配料粉碎车间，紧邻制砖区，采用彩钢瓦搭棚覆盖，占地面积约1000m2，设置破碎机、筛分等设备，主要进行原辅材料的破碎工序; # 本次改建，主要是在原有场地内增加脱硫塔等环保设施，产能不变; # 可行. 制砖区; 制砖区紧邻配料粉碎车间，采用彩钢瓦搭棚覆盖，占地面积约2000m2，设置搅拌机、挤砖机、切条机、切坯机、自动码坯机等设备，主要进行砖坯的挤出、成型和自然晾干; # 本次改建，主要是在原有场地内增加脱硫塔等环保设施，产能不变; # 可行. 辅助工程; 原料堆棚; 页岩原料堆棚、煤矸石堆场紧邻原料制备区，占地面积约1200m2，三面封闭; # 本次改建，主要是在原有场地内增加脱硫塔等环保设施，产能不变; # 可行. 成品堆场; 位于焙烧窑西侧，工棚式结构，占地面积约1900m2，用于堆放成型合格砖; # 本次改建，主要是在原有场地内增加脱硫塔等环保设施，产能不变; # 可行. 尘华仓; 原料尘华场所，位于原料制备区西面，占地面积约500m2; # 本次改建，主要是在原有场地内增加脱硫塔等环保设施，产能不变; # 可行. 公用 工程; 供水; 供水来源于井水; 供水来源于井水; # 可行. 供电; 由市政供电网供给; 由市政供电网供给; # 可行. 厂区道路; 道路硬化，用于原料及成品运输; # 道路硬化，用于原料及成品运输; # 可行. 办公及生活设施; 办公用房; 占地面积约150m2，位于厂区北部入口处，彩钢结构; # 本次改建后劳动定员30人; # 可行. 环保工程; 废水; 洗车废水; 经10m3的洗车池沉淀后循环使用; # 对出厂车辆进行轮胎冲洗; # 可行. 生活污水; 经5m3的化粪池处理后用作绿化用肥; # 本次改建后劳动定员30人; # 可行. # 固废; # 生活垃圾; # 垃圾桶收集交环卫部门处理; # 本次改建后劳动定员30人; # 可行. # 废砖、废泥条; # 回用于制砖; # 本次改建，产能不变; # 可行. 本项目所在厂区整体组成见下表1-5； 表1-5 项目建成后整个厂区的组成 项目组成; 建设内容; 备注. 主体 工程; 原料制备区; 设置配料粉碎车间，紧邻制砖区，采用彩钢瓦搭棚覆盖，占地面积约1000m2，设置破碎机、筛分等设备，主要进行原辅材料的破碎工序; 已有. 制砖区; 制砖区紧邻配料粉碎车间，采用彩钢瓦搭棚覆盖，占地面积约2000m2，设置搅拌机、挤砖机、切条机、切坯机、自动码坯机等设备，主要进行砖坯的挤出、成型和自然晾干; 已有. 隧道窑; 将原有38门轮窑改建为隧道窑，并将隧道窑漏风点封闭，窑外由彩钢瓦搭棚覆盖; 已建成，本次环评. 辅助 工程; 脱硫塔; 隧道窑旁，采用双碱法进行脱硫，排气筒高35m; 已建成，本次环评. 原料堆棚; 页岩原料堆棚、煤矸石堆场紧邻原料制备区，占地面积约1200m2，采用三面封闭; 已有. 成品堆场; 位于焙烧窑西侧，工棚式结构，占地面积约1900m2，用于堆放成型合格砖; 已有. 尘华仓; 原料尘华场所，位于原料制备区西面，占地面积约500m2; 已有. 循环水池; 临近本项目脱硫塔，6个池子，占地面积共计66m2，深1.5m，容积共计100m3; 已建成，本次环评. 存放室; 位于循环水池旁，占地面积10m2，用于存放氢氧化钠及氢氧化钙; 本次整改. 公用 工程; 供水; 供水来源于井水; 已有. 供电; 由市政供电网供给; 已有. 厂区道路; 道路硬化，用于原料及成品运输; 已有. 办公及生活设施; 办公用房; 占地面积约150m2，位于厂区北部入口处，彩钢结构; 已有. 环保工程; 噪声; 设备减振、使用隔声材料建设隔声厂房等; /. 废水; 脱硫塔循环废水; 经100m3的循环水池循环后使用，不外排; 本次整改. 生活污水; 经5.0m3的化粪池处理后，用作农肥，不外排; 已有. 洗车废水; 经20m3的洗车池沉淀后循环使用; 已有. 雨污水; 厂区雨水导排沟+初期10m3雨水沉淀池收集后，用于厂区生产; 本次整改. 废气; 隧道窑烟气; 脱硫塔脱硫后经35m（2#）排气筒排放; 本次整改. 破碎筛分粉尘; 湿法破碎、半地下式设置，全封闭处理，布袋除尘器处理后，经15m高排气筒（1#）排气筒排放; 本次整改. 堆棚扬尘; 原料堆棚三面封闭，堆棚上增加喷雾降尘装置; 本次整改. 固废; 破碎筛分车间收集的粉尘; 回用于生产线; 本次整改. 脱硫塔沉渣; 破碎后回用于生产; 本次整改. 废泥条、废砖坯; 回用于生产; 已有. 不合格砖; 破碎后回用于生产; 已有. 洗车池沉沙; 定期清掏，用于厂区绿化用土; 本次整改. 生活垃圾; 收集后交由环卫部门进行处理; 已有. 十二、主要设备和原辅材料、能耗 1、原辅材料 表1-6 改建后主要原（辅）材料及能耗情况一览表 名称; 年消耗量; 来源; 主要成分. 原料; 煤矸石; 7.5万t; 外购; C. 页岩; 17.5万t; 自有矿山; 页岩. 脱硫剂; 160t/a; 外购; NaOH、石灰乳. 辅料; 电; 74.37万kwh/a; 当地电力公司; /. 水量; 生活用水; 1080m³/a; 自有井; H2O. 生产用水; 3500m³/a; 自有井. 主要原辅材料的理化性质： 脱硫剂 本项目脱硫剂主要是NAOH和石灰乳；其中NAOH为白色半透明结晶状固体。其水溶液有涩味和滑腻感。氢氧化钠在空气中易潮解，故常用固体氢氧化钠做干燥剂。但液态氢氧化钠没有吸水性。极易溶于水，溶解时放出大量的热。易溶于乙醇、甘油，氢氧化钠溶于水中会完全解离成钠离子与氢氧根离子，所以它具有碱的通性。石灰乳的主要成分为氢氧化钙，其密度（g/mL，25/4℃）：2.24熔点（ºC）：580沸点（ºC，常压）：2850，氢氧化钙在常温下是细腻的白色粉末，微溶于水，其澄清的水溶液俗称澄清石灰水，与水组成的乳状悬浮液称石灰乳。且溶解度随温度的升高而下降。不溶于醇，能溶于铵盐、甘油，能与酸反应，生成对应的钙盐。 2、主要设施规格、数量 本项目主要生产、辅助生产设备及装置见下表1-7： 表1-7 主要设备清单表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 用途. 1; 粉碎机; PC-120; 台; 1; 原料粉碎. 2; 滚动筛; /; 台; 1; 物料筛分. 3; 刨砂机; /; 台; 1; 尘华后出料. 4; 双轴搅拌机; XJSJ42; 台; 1; 原料加水搅拌混合. 5; 真空挤砖机; JKR60-60; 台; 1; 制砖坯. 6; 自动切条机; /; 台; 1; 制砖坯. 7; 自动切坯机; /; 台; 1; 制砖坯. 10; 全自动码坯机; SY300; 台; 1; 码坯. 11; 皮带输送机; /; 条; /; 物料输送. 12; 铲车; /; 台; 2; 原料装载. 13; 牵引机; BG800/4000; 台; 4. 14; 引风机; ZJL-18C; 台; 2. 十三、产品方案 本项目利用页岩和煤矸石为原料烧制页岩标砖，参照《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB13544-2011）国家标准，其产品方案如下表所示： 表1-8 产品方案 序号; 产品名称; 型号或规格; 产量（匹）; 孔洞率; 折标砖. 1; 页岩标砖; 200mm×115mm×95mm; 1亿; ≥28%; 1亿. 十四、项目公共设施 1、供电 该项目主要用电有机械设备作业、办公、照明等，该机砖厂的用电来源于当地电网。 2、给水 本项目用水量较小，由井水供水。项目所在区域地下水资源丰沛，完全能够满足项目生产和生活用水。 3、排水 项目排水采用雨污分流的形式，雨水进入厂区设置的雨水沟，进入自然沟渠；制砖用水经干燥焙烧后，约95%的水量以蒸汽的形式蒸发掉，其余进入产品中；脱硫塔用水循环使用，不外排；车辆冲洗水经洗车池沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作绿化用肥，不外排。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 该项目为改建项目（补办环评），产能为1亿匹页岩标砖，本次改建主要是在原有基础上将轮窑改造为隧道窑，并安装脱硫塔等设备，因此原有污染物的产生情况主要是未安装脱硫除尘设备的污染物产生情况，具体产生情况见表5，此处不再赘述。根据现场踏勘项目目前存在以下问题： 1）原有轮窑漏风点较多； 2）循环水池未修建围堰； 3）生活污水化粪池收集后排入厂区沟渠； 4）破碎筛分粉尘治理效率低； 5）堆棚扬尘治理效率较低 6）物料输送未经治理； 7）洗车池沉砂未治理。 表1-9 项目“以新带老”措施 序号; 现有问题; 整改措施. 1; 原有轮窑漏风点较多; 将轮窑改造为隧道窑. 2; 循环水池未修建围堰，可能导致事故排水; 循环水池围堰. 3; 生活污水化粪池收集后排入厂区沟渠; 化粪池收集后，用于厂区绿化用肥. 4; 破碎筛分粉尘治理效率较低; 破碎工段全封闭，在混合配料、物料破碎等产尘点设置自动喷雾措施，引风机+布袋除尘器+15m高排气筒（1#排气筒）. 5; 堆棚扬尘治理效率低; 原料堆棚三面封闭，堆棚上增加喷雾降尘装置. 6; 物料输送粉尘未经治理; 破碎工段输送带全封闭，尘华仓至制砖工段的输送带增设喷淋装置洒水降尘. 7; 洗车池沉砂未治理; 定期清掏，用于厂区绿化用土. 环保投诉及纠纷 根据业主介绍及现场勘察，已建设的生产线项目至今无任何环保投诉和纠纷问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况                 表二

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 乐山市地处四川盆地边缘，北接眉山市，东临内江市和自贡市，东南与宜宾市接壤，西北与雅安市连界，西南与凉山州毗邻，幅员面积12826平方公里。境内海拔高度320-4077米，平均海拔500米。 本项目选址于乐山市市中区棉竹镇天空山村4组，项目地理位置图详见附图1。 二、地形、地貌、地质、地震情况 项目所在地填土层为杂填土，分布于场地大部分范围内，层厚1.5～8.8米。冲积层包括粉质粘土、细砂、卵石。粉质粘土浅灰色，稍湿，可塑。局部分布于场地内，厚度1.5～8.8米。细砂层，浅灰色，以透镜体分布于卵石层顶板上或卵石层中，厚度0.5～2.0米。卵石层，浅灰色～深灰色，饱和，卵石含量50～70％，充填20～30％细砂、粘性土，夹少量的漂石。其中稍密砂卵石层，卵石粒经多为2～6厘米，含量约50～60％，以层状、透镜体分布，中密～密实卵石粒经多为5～8厘米，卵石含量约55～70％，主要以层状分布，少量呈透镜体。 场地地下水属潜水，主要由大气降水及生活用水补给，卵石层为主要的含水层。根据区域地质资料，场地地下水对混凝土无腐蚀性。 根据《中国地震基本烈度区划图(1990版)》的划分，拟建场区地震烈度为Ⅶ度。地壳基本稳定，本区地震烈度为七度区，构筑物应按七度设防。 三、气候特征 乐山市气候温和，雨量充沛，四季分明，为典型的亚热带季风气候。气候温和，四季分明，早春，气候多变化；夏季无酷暑，雨量较多；秋季湿度大；冬无严寒，霜雪少。全年阴天多，日照不足。其主要气候特征如下： 多年平均气温：17.3℃； 多年平均相对湿度：81%； 多年平均降雨量：1121.1mm； 多年平均蒸发量：726.6mm； 年平均日照时数：1161h； 主导风向：WN；累年次主导风向：N； 平均风速：1.2m/s； 常年静风频率：35%。 四、水文特征 乐山市位于东南季风和西南季风的影响区域，加之地面的抬升作用，气候湿润，雨量丰沛，水源十分丰富，中等干旱年境内水量可达165.1亿立方米。乐山附近绝大部分河流属于岷江水系，其中主要支流大渡河和青衣江均在市中心城区内入汇。 （1）大渡河 大渡河是岷江最大的支流，流经乐山市辖的金口河区、峨边县、沙湾区至中心城区肖公嘴入汇岷江。据上游52公里的福禄水文站资料：历史最大流量为10800m3/s，年平均流量1500m3/s，历年最小流量为258m3/s，年均径流总量473亿立方米，为岷江干流径流总量的61％，汛期(6～9月)径流量则占全年的61.7％。 （2）青衣江 青衣江由西北部雅安入乐山市境，流经洪雅、夹江至乐山城区草鞋渡与大渡河合流，据在乐山上游39公里处的夹江水文站资料：历年最大流量达16000m3/s，多年平均流量为550m3/s，历年最小流量78m3/s。年均径流总量169.9亿立方米，为岷江干流径流总量的22％，汛期(6～9月)径流量占全年的64.4％。 （3）岷江 岷江自成都平原入乐山市境，流经市中区、五通桥和犍为等区县，至宜宾汇入长江，先后接纳大渡河、青衣江、马边河等支流入汇。据在乐山上游104公里处的彭山水文站资料：历年最大流量为19900m3/s，多年平均流量466m3/s，年均径流总量147亿立方米，汛期(6～9月)径流量占全年的73％，9月份以后河流水量逐渐减少，冬末春初雨量最少，地面径流枯竭，河流仅靠地下水补给，加之沿途引流灌溉，每年1～2月水量最枯，历年最小流量仅19m3/s，多年平均最小流量21.5m3/s。 在市中区接纳大渡河和青衣江后，岷江水量倍增，据在乐山下游28公里处的五通桥水文站资料：历年最大流量达25200m3/s，多年平均流量为2432m3/s，历年最小流量330m3/s，年均径流总量775亿立方米，汛期(6～9月)径流量则占全年的66.2％。 五、植被、生物多样性 以人工栽培作物和经济林木为主，自然植被主要是偏湿性常绿阔叶林。乐山市动、植物资源丰富，除人工养殖和种植的动物、植物外，目前已掌握的野生动植物种类共有五千五百余种。 独特的自然风光及人文景观构成的旅游资源是乐山主要资源优势，嘉州山水壮丽、奇秀、清雅、幽静，使乐山市中心城区成为独具魅力的旅游胜地。 据调查，项目所在区域人类活动频繁，无国家珍稀保护动、植物分布。 六、乐山大佛风景名胜区概况 乐山大佛风景名胜区（以下简称风景区）位于中华人民共和国四川省乐山市市中区中部，岷江、大渡河和青衣江三江汇流处，与城市市区隔河相望，地理坐标为东经103°43′119.5″—103°47′06″，北纬29°31′119.5″—29°35′17″。面积17.88平方公里。 风景名胜以文物古迹为优，其中国家重点文物保护单位2处：乐山大佛和麻浩崖墓；省级文物保护单位5处：凌云寺、乌尤离堆、灵宝塔、乌尤寺、柿子湾崖墓；市级文物保护单位5处：东岩崖墓、东坡楼、三龟九顶城、东山寺、崖墓博物馆。 自然风景主要有嘉州山水特色的三江汇流、青衣三岛、巨形睡佛、凤洲田园等。 布局结构：采用“环状串珠式”结构，形成“一环五片”布局。 规划从任家坝沿乐五路至乌尤坝，从乌尤坝过岷江至任家场，沿杜家坝游览道至小铜河过河至风州岛，从风州岛过河至肖坝，沿滨河路至嘉州古城区，沿岷江大桥至任家坝闭合，形成陆、水结合的风景区旅游主环线和区间交通环线，由该环线串联了大佛景区、凤洲景区、龟城山景区、马鞍山景区、杜家坝景区五个景区。 1、一环：任家坝——凌云山——乌尤山——杜家坝——凤洲——古城区——任家坝的陆上和水上游览环线。 2、五片：大佛景区、三江景区、龟城山景区、马鞍山景区、杜家坝景区。 本项目不在乐山大佛风景区范围内，项目所在地无风景名胜区和需要保护的文物古迹。

# 环境质量状况                                       表三

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境质量达标情况 本项目位于乐山市市中区棉竹镇天空山村4组，项目所在区域环境功能区属二类区，因此，环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号） 中的二级标准。根据乐山市市中区2017年环境质量状况监测数据，乐山市市中区环境空气质量主要指标见表3-1。 表3-1 2017年市中区环境空气质量主要指标 单位：µg/m3，CO：mg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11.5; 60; 19.2; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33.7; 40; 84.3; 达标. CO; 第95百位数日平均质量浓度; 1.5; 4; 37.5; 达标. O3; 第90百分位8h平均质量浓度; 157; 160; 98.1; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 77.8; 70; 111.1; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 55.4; 35; 158.3; 不达标. 由表3-1统计结果可知，2017年乐山市市中区环境空气污染物基本项目中SO2、NO2、CO和O3能够达标，PM10和PM2.5均出现超标，超标倍数分别为0.111、0.583。因此，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）可知，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 根据《乐山市市中区空气质量达标规划（2017年-2025年）》，市中区近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理措施等一系列措施后，在2025年底前实现空气质量6项主要污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）全面达标。 本项目所在区域不达标指标PM10年平均质量浓度预期可达到小于60µg/m³的要求，PM2.5年平均质量浓度预期可达到小于35µg/m³的要求，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准的要求。 乐山市市中区空气质量达标规划指标详见表3-2。 表3-2 乐山市市中区空气质量达标规划指标 序号; 环境质量指标单位：（μg/m3）; 2017年 现状值; 目标值; 国家空气质量标准; 属性. 近期2020年; 中远期2025年. 1; 二氧化硫年均浓度; 11.5; ≤15; ≤60; 约束. 2; 二氧化氮年均浓度; 33.7; ≤30; ≤40; 约束. 3; 可吸入颗粒物年均浓度; 77.8; ≤70; ≤60; ≤70; 约束. 4; 细颗粒物年均浓度; 55.4; ≤45.5; ≤35; ≤35; 约束. 5; CO日平均值的第95百分位数（mg/m3）; 1.5; ≤1.5; ≤4; 约束. 6; 臭氧日最大8小时平均值的第90百分位数; 157; ≤160; ≤160; 指导. 7; 空气质量优良天数比例(%); 70.7; ≥85; —; —; 预期. （2）环境质量现状监测及评价 1）、基本污染物环境质量现状 根据表3-1可知，项目区域PM10、PM2.5年均浓度值不达标，PM10和PM2.5超标倍数分别为0.111、0.583，但其余的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧年均浓度达标。本项目位于乐山市市中区棉竹镇天空山村4组，为进一步了解项目所在地的环境空气质量现状，乐山市市中区永红机砖委托四川锡水金山环保科技有限公司于2019年5月9日对项目所在地颗粒物进行了监测，监测情况如下： ①监测项目：颗粒物。 ②监测频率：每天3次，测1天。 ③监测结果： 表3-3 厂区颗粒物监测结果表（ug/m3） 采样点; 监测 项目; 1小时平均/日均值; 是否达标. 采样个数; 浓度范围（μg/m3）; 标准值(μg/m3); 最大浓度占标率%; 超标率%. 1#项目厂区上风向20m处; TSP; 3; 223~278; ≤300; 33.3; 0; 达标. 2#项目厂区下风向20m处; TSP; 3; 225~266; ≤300; 33.3; 0; 达标. 2）、其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地特征污染因子环境质量现状，乐山市市中区永红机砖厂委托四川锡水金山环保科技有限公司于2019年5月9日至15日对项目所在地的氟化物进行了监测，监测结果如下： ①监测项目 根据本项目特点，确定本项目特征因子为氟化物。 ②监测布点 根据本项目特点，本项目设置1个氟化物监测布点：3#项目厂区下风向600m处。 表3-4 大气环境质量监测点位基本信息 监测点名称; 坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 3#项目厂区下风向600m处; 0; -600; 氟化物; /; S; 600. 备注：坐标为监测点位到本项目中心的距离。. ③监测采样周期、时段和频次 监测时间及频率：2019年5月9~15日，连续7天，每天1次。 ④评价标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 ⑤评价方法 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状评价通过计算取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，来分析其达标情况，当取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比大于或等于100%时，表明环境空气质量超标。计算公式如下： 式中：Pi——第i个污染物的监测最大浓度占相应标准浓度限值的百分比，%； Ci——第i个污染物的监测浓度值，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 ⑥环境空气质量评价 本项目所在区域其他污染物环境质量现状评价成果见下表。 表3-5 其他污染物环境质量现状监测结果表 采样点; 监测 项目; 采样 天数; 1小时平均. 样品数; 浓度范围 （mg/m3）; 标准值 (mg/m3); 最大浓度占标率%; 超标率 %; 是否达标. 3#项目厂区下风向600m处; 氟化物; 7; 7; 2.4×10-3~3.2×10-3; ≤0.02; 14.1; 0; 达标. 备 注; 氟化物以小时均值计，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值. 由表3-3和表3-5可知，本项目所在区域颗粒物和氟化物质量现状均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准要求，说明项目所在区域短期环境质量浓度达标。 2、地表水环境质量 本项目位于乐山市市中区棉竹镇天空山村4组，项目所在区域地表水体为青衣江，属于地表水Ⅲ类水域区域，根据《乐山市2019年2月地表水水质质量月报》，青衣江木城镇和姜公堰监测断面2019年2月的水质均达到国家规定的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，水质状况优良。 因此，本项目所在区域地表水环境良好。 3、声环境质量 （1）监测点位设置 本次监测共设置7个监测点位，具体如下表所示： 表3-6 噪声监测点位 噪声监测点位; 1#; 厂界北面1m处. 2#; 厂界东面1m处. 3#; 厂界南面1m处. 4#; 厂界西面1m处. 5#; 厂界西北面109m处居民点. 6#; 厂界西南面99m处居民点. 7#; 厂界东南面175m处居民点. （3）监测时间与监测频率 2019年5月9日~10日昼夜各监测一次。 （4）监测项目与评价方法 各测点昼间和夜间的等效连续A声级（LAeq），按实测值（LAeq）与评价标准直接比较进行。 （5）监测结果 监测结果见表3-7： 表3-7 声环境质量监测结果及评价 单位：dB（A） 类别; 监测点位; 监测结果. 5月9日; 5月10日; 达标情况; 评价标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界噪声; 1#; 53; 44; 56; 41; 达标; 60; 50. 2#; 55; 44; 56; 43; 达标. 3#; 55; 44; 56; 42; 达标. 4#; 56; 43; 56; 41; 达标. 敏感点噪声; 5#; 52; 41; 52; 40; 达标. 6#; 52; 43; 52; 40; 达标. 7#; 51; 41; 52; 40; 达标. 由表3-7的监测结果统计表可以看出，项目区域的声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量较好。 4、生态环境现状 该项目为原址上改建，不新增建设用地，选址符合土地利用总体规划，项目用地区域内生态以林地及农村生态环境为主要特征。项目四周主要为林地和农田。经现场调查，该区域内无特殊文物保护单位、水源保护区、珍稀动植物资源和其他需要特殊保护的敏感目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 一、项目外环境关系 本项目选址于乐山市市中区棉竹镇天空山村4组。根据现场调查，外环境关系简单，项目北面为农田；东面最近住户距离本项目65m，高差为+6m，中间以林地和农田阻隔；距离东南面棉竹镇场镇约2.5km，高差为-23m；项目南面为天空山村4组部分住户，最近住户距离厂界62m，高差为+1m；厂界西南面99m处有1户住户，高差为+3m，与本项目之间以农田阻隔；项目西面紧邻乡镇道路，道路沿线分布有3户住户，最近住户距离本项目厂界10m，高差为+2m，距离隧道窑68m；项目距离西南面青衣江800m；项目东面160m处为成乐公路，交通运输较为方便，利于外购材料及产品运输。同时，项目周围没有自然保护区、风景游览区、名胜古迹、生活饮用水源地、生态脆弱敏感区和其他需要特别保护的敏感目标。 二、主要环境保护目标 根据本项目排污特点和外环境特征，确定环境保护目标及要求如下： 确保项目污染物排放达到污染物排放标准要求，不导致项目所在区域地表水环境、环境空气、声学环境和生态环境等的环境质量类别和功能发生变化。 环境空气：本项目评价区内的环境空气质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求； 声环境：项目评价区内声环境质量应达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求； 地表水环境：本项目评价区内的地表水环境质量应达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准要求。 本项目环境保护目标见下表： 表3-8 环境空气保护目标 保护目标; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对场界距离（m）. X; Y. 李村; -2171; -803; 居民区; 约30户（90人）; 环境空气二类区; SW; 2076. 杨坳; 217; -789; 居民区; 约10户（30人）; SE; 740. 冷水寺村; 1247; -913; 居民区; 约20户（60人）; NW; 1222. 方坳村; -50; -290; 居民区; 约30户（90人）; SW; 320. 唐湾; 210; 186; 居民区; 约20户（60人）; N; 234. 刘河坝; -1048; -56; 居民区; 约200户（600人）; SW; 734. 下蔡湾村; -188; -1123; 居民区; 约10户（30人）; SW; 1365. 天空山村; -31; -196; 居民区; 约15户（45人）; S; 39. 备注：环境保护目标坐标区距离项目厂址中心点的最近位置. 表3-9 本项目主要环境敏感点及保护级别一览表 环境要素; 保护目标; 方位、距离、高差; 人数/规模; 保护级别. 声环境; 天空山村住户; NE，最近住户65m，高差+6m; 5户（约15人）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 天空山村住户; S，最近住户62m，高差+1m; 14户（约42人）. 天空山村住户; SW，最近住户99m，高差+3m; 1户（约3人）. 天空山村住户; W，最近住户10m，高差+2m; 3户（约9人）. 天空山村住户; NW，最近住户133m，高差+12m; 1户（约3人）. 天空山村住户; NE，最近住户63m，高差+4m; 8户（约24人）. 地表水; 青衣江; NW，相距约800m; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准.

# 评价适用标准                                           表四

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气质量：执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物; PM10; SO2; NO2; PM2.5; CO; O3; 氟化物. 年平均; 70; 60; 40; 35; -; -; -. 日平均; 150; 150; 80; 75; 4; 160; 7. 1小时平均; -; 500; 200; -; 10; 200; 20. 二、地表水环境质量:执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; PH; CODCr; BOD5; 氨氮; SS. 标准值; 6～9; ≤20; ≤4.0; ≤1.0; ---. 三、噪声环境质量：执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。标准限值见表4-3。 表4-3 环境噪声标准值表 单位：dB(A) 标准; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废水排放标准 项目运营期无生产废水产生，本项目运营期生活污水经化粪池处理后，用作绿化用肥。 二、废气排放标准 砖瓦生产废气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2相关规定，标准限值见表4-4。 表4-4 砖瓦工业大气污染物排放标准 单位mg/m³ 生产过程; 最高允许排放浓度; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物（以NO2计）; 氟化物（以F计）; 车间或生产设施排气筒. 原料燃料破碎及制备成型; 30; /; /; /. 人工干燥或焙烧; 30; 300; 200; 3. 企业边界大气污染物任何1小时平均浓度执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3相关规定，标准限值见表4-5。 表4-5 现有和新建企业边界大气污染物浓度限值 单位mg/m³ 序号; 污染物项目; 浓度限值. 1; 总悬浮颗粒物; 1.0. 2; 二氧化硫; 0.5. 3; 氟化物; 0.02. 三、噪声执行标准 项目运营期噪声排放执行国家《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准；标准限值见表4-6。 表4-6 项目噪声执行标准 单位：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜 间. 2类标准; 60; 50. 四、固体废弃物排放标准 项目工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目生产运营过程中不排放生产废水，生活污水经化粪池处理后用作绿化用肥，不外排，故不涉及COD、NH3-N总量控制指标。该项目改建后采用目前较先进制砖、焙烧工艺，隧道窑废气经脱硫塔处理达标后，由35m高的排气筒排放，生产过程中产生SO2、NOX。 建议总量控制指标：SO2：14.19t/a；NOx：25.54t/a。 |

# 建设项目工程分析                                       表五

工艺流程简述： 本项目实际工程建设内容对环境影响时段包括工程施工期和建成营运期两部分。 - 施工期工艺流程及污染源 由于本项目改建部分已基本完成，属补办环评项目，根据现场踏勘，项目施工期间产生的各项污染物已得到合理处置，无施工期环境遗留问题。 - 运营期工艺流程及污染源 本项目为节能减排综合改造项目，以页岩和煤矸石为原料，采用隧道窑烧结一亿匹页岩标砖，其主要的生产工艺流程及产污位置见图5-1。 （一）制砖工艺流程简述： 1、原料制备 本项目所需原辅材料主要为页岩和煤矸石，页岩来自于砖厂自有页岩矿山，煤矸石外购于当地煤矿，原料通过汽车运输进厂堆放于原料堆棚。原料堆棚内原料通过铲车按比例转运至待破碎料斗，从待破碎料斗通过完全封闭的通道自动进入破碎机进行破碎，再经PC-120粉碎机进行细碎，然后经皮带输送至滚动筛进行筛分，筛上物（粗粒）经皮带输送机返回破碎机继续破碎，筛下物进入制砖工序。 该工序主要污染物为噪声和粉尘。 2、混合搅拌、尘华 筛分满足要求的细料经双轴搅拌机加水、混合、搅拌、尘华后达到后续挤出成型工序的要求。将粉磨至所需细度的原料加水湿润，混合搅拌，经足够的尘华时间处理后，使原料中的水分有足够的时间充分迁移，湿润粉料每一个颗粒，并且进一步提高原料的均匀性，从而改善物料的物理性能，保证成型、干燥和焙烧等工序的技术要求，提高产品的质量。 该工序主要污染为噪声。 3、挤出成型、切坯、码坯 经尘华处理的物料由多斗挖掘机（该设备可以做到先进库的料先出，后进库的料后出）出料至皮带输送机，输送至制砖车间的箱式给料机，再由搅拌机搅拌、真空挤砖机挤出成型泥条，经自动切条机、自动切坯机切割成所需尺寸的砖坯，不合格砖坯、边角料全部返回尘华前的搅拌工序，合格砖坯由全自动码坯机将砖坯码放到干燥车上，运至晾干区自然晾干24h后进入焙烧窑烧结工序。 该工序主要污染物为噪声和固废。 4、焙烧窑干燥、焙烧 本项目采用隧道窑，隧道窑分为一烘一烧，烘干窑长100m，焙烧窑长120m，隧道窑宽均为3.6m，窑高均为3.6m。焙烧窑一般是一条长的直线形隧道，其两侧及顶部有固定的墙壁及拱顶，底部铺设的轨道上运行着窑车。隧道窑上从前至后依次设置有干燥段、预热段、焙烧段、冷却段，当隧道窑前行时，从窑前门纳入的砖坯，将随着隧道窑完成干燥、预热、烧成等过程。燃烧产生的高温烟气在焙烧窑前端烟囱或在引风机的作用下，沿着隧道向窑头方向移动，同时逐步地预热进入窑内的制品，这一段构成了焙烧窑的预热带。焙烧窑的中间为烧成带，在焙烧窑的窑尾鼓入冷风，冷却焙烧窑内后一段制品，鼓入的冷风经制品而被加热后，再抽出送入干燥窑作为干燥生坯的热源，这一段便构成了焙烧窑的冷却带。产生的焙烧窑废气通过收集后经双碱法脱硫除尘装置净化处理后通过脱硫塔的35m高排气筒排放。 该工序主要污染为噪声、废气和固废，废气包括SO2、NOx、氟化物、烟尘等。 5、成品堆放 烧制好的页岩标砖（装在窑车上），由牵引机拉出运到卸砖段，人工卸砖到手推车上，同时对砖的质量进行检查，不合格砖返回破碎工序循环利用，质量合格的成品砖运往成品堆场，待售。 该工序主要污染物为固废。 配料、破碎 筛分机 烘干 粉尘、噪声 挤砖机 搅拌机 尘华 自然晾干 自动切条机 自动切坯机 自动码坯 煤矸石、页岩 噪声 粉尘、噪声 噪声、固废 噪声、固废 焙烧 噪声、固废 烟尘、SO2、氮氧化物、氟化物 粗粒 水 热烟气 不合格砖 检验 噪声、固废 成品 边角料 本次环评重点治理 图5-1 制砖工艺流程及产污节点图 （二）隧道窑废气脱硫工艺流程简述： 隧道窑废气脱硫工艺采用双碱法，其工艺流程见图5-2。 图5-2 隧道窑废气脱硫工艺流程图 双碱法烟气脱硫技术是利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂，配制好的氢氧化钠溶液直接打入脱硫塔洗涤脱除烟气中SO2来达到烟气脱硫的目的，然后脱硫产物经脱硫剂再生池还原成氢氧化钠再打回脱硫塔内循环使用。脱硫工艺主要包括5个部分：(1)吸收剂制备与补充；(2)吸收剂浆液喷淋；(3)塔内雾滴与烟气接触混合；(4)再生池浆液还原钠基碱；(5)石膏脱水处理。 双碱法烟气脱硫工艺主要反应为烟气中的SO2先溶解于吸收液中，然后离解成H+和HSO3-；然后H+与溶液中的OH-中和反应，生成盐和水、促进SO2不断被吸收溶解。具体反应方程式如下： 2NaOH+SO2→Na2SO3+H2O Na2SO3+SO2+H2O→2NaHSO3 脱硫后的反应产物进入再生池内用另一种碱，一般是Ca(OH)2进行再生，再生反应过程如下： Ca(OH)2+Na2SO3→2NaOH+CaSO3 Ca(OH)2+2NaHSO3→Na2SO3+CaSO3·1/2H2O+1/2H2O 存在氧气的条件下，还会发生以下反应： Ca(OH)2+Na2SO3+1/2O2+2H2O→2NaOH+CaSO4·H2O 脱硫液在高效脱硫塔内与SO2充分接触、反应后，经塔底流入置换氧化池，与氢氧化钙进行再生置换反应，产生脱硫渣（亚硫酸钙、硫酸钙），进入浓缩池进行稳定化合物的沉淀。最后上清液进入中和调节池中补充一定量的钠碱液，由循环泵泵入脱硫塔循环使用。整个脱硫液循环系统闭路循环，不会产生废水，没有废水外排，不会产生二次污染。 三、项目运营期水平衡、硫平衡、氟平衡及物料平衡分析 1、项目水平衡分析 本项目运营期用水主要为生产用水、生活用水。本项目生产用水主要包括原料堆棚降尘用水、制砖搅拌用水、脱硫塔用水以及轮胎冲洗用水。 原料堆棚降尘用水：本项目原料堆棚增加喷雾降尘装置，根据相关资料以及相关行业类比可知原料堆棚喷雾用水量约为0.002m3/m2，本项目原料堆棚占地约1200m2，因此原料堆棚喷雾降尘用水量约为2.4m3/d。原料堆棚喷雾降尘用水全部进入原料内或蒸发损耗，无废水产生。 搅拌用水：根据类比同类工程，制砖搅拌用水量为10m3/d，搅拌用水随原料进入砖坯内，在焙烧窑经干燥、焙烧后，约95%的水分以蒸汽的形式蒸发掉，其余保留在成品砖中，无废水产生。 脱硫塔用水：根据现场调查，本项目建成脱硫塔循环水池共6个，共计约100m3，每天循环水池补充新水量约为水池量的5%，故脱硫塔用水新水补充量为5.0m3/d。 轮胎冲洗用水：本项目设置一个轮胎清洗池，冲洗一辆车需使用100L水，本项目年需要煤矸石及页岩原料25万t，则平均每天需要运进原料约833.3t/d，项目每日装载量共计42车（20吨装载车），则平均每日出场车辆约42车，则车辆冲洗用水量为4.2m3/d，其损耗（汽车带走、蒸发）按30%，则车辆冲洗废水量2.94m3/d，轮胎清洗废水经洗车池沉淀后循环使用，不外排。 生活用水情况：本项目改建后劳动定员30人，均不在项目厂区内食宿，根据《四川省用水定额》（DB51/T 2138-2016）表3中，农村居民生活用水定额为：东部盆地区120L/人·日，生活用水量为3.6m3/d。生活污水排放量以生活用水量的85%计，则生活污水产生量为3.06m3/d，经化粪池收集处理后用作绿化用肥，不外排。 通过以上分析可知，项目改建后用水及排水情况详见表。 表5-1 项目生产用水、生活用水核算表 用水工序; 用水标准; 用水数量; 总用水量 m3/d; 新鲜用水量m3/d; 循环用水量m3/d; 排水量m3/d; 排放去向. 生产用水; 原料堆棚喷雾用水; 0.002m3/m2; 1200m2; 2.4; 2.4; 0; 0; 进入原料或蒸发损耗. 脱硫系统循环补充水; 搅拌用水; 10m3/d; /; 10; 10; 0; 0; 95%蒸发，5%保留在成品砖. 脱硫塔用水; /; /; 100; 5; 95; 0; 循环使用. 其他用水; 轮胎冲洗用水; 100L/车; 42车; 4.2; 1.26; 2.94; 0; 洗车池沉淀后循环使用. 生活用水; 120L/人·日; 30人; 3.6; 3.6; 0; 3.06; 化粪池收集处理后用作绿化用肥. 合计; /; /; 120.2; 22.26; 97.94; 3.06. 项目水平衡图如下所示： 进入原料或蒸发损耗 2.4 原料堆棚洒水降尘用水 95%蒸发，5%进入成品砖 10 搅拌用水 5 5 脱硫塔循环池 井水 95 22.26 1.26 1.26 2.94 轮胎清洗池 0.54 3.6 3.06 用作绿化用肥 化粪池处理 生活用水 图5-3 项目水平衡示意图 单位m3/d 2、项目硫平衡分析 本项目为年产1亿匹页岩砖，其中煤矸石用量为7.5万吨/年，煤矸石含硫率约为原煤硫含量的25％-27％，此次环评取26.2％，故煤矸石含硫率约为0.314%，本项目每年需煤矸石75000t，故煤矸石含硫量为235.54t，其中焙烧窑中进行干燥焙烧煤矸石中的硫约20%转化为SO2进入烟尘中，烟气由管道引至脱硫塔通过双碱法进行脱硫除尘，烟尘中的SO2约15%进入到大气环境中。 本项目年消耗燃料煤量为20t，含硫率为1.2%，隧道窑点火用煤中的硫约80%转化为SO2进入烟气，烟气由管道引至脱硫除尘装置进行脱硫除尘，烟尘中的SO2约15%进入到大气环境中。本项目硫平衡详见图5-4。 煤矸石 (S：235.54) 焙烧窑 干燥、焙烧 SO2形式 空心砖 (S：188.432) 烟尘 (S：47.3) 脱硫除尘系统 含硫化合物 SO2形式 沉渣 (S：40.205) 排入大气 (S：7.095) 燃料煤 (S：0.24) 焙烧窑 点火 煤渣 (S：0.048) SO2形式（S：0.192） 图5-4 本项目硫平衡示意图 单位：t/a 3、项目氟平衡分析 本项目年消耗页岩量为17.5万t，根据类比分析知页岩中的含氟量为0.002%，又根据《我国砖瓦厂氟化物的排放及其污染治理研究进展》砖瓦烧制过程中氟的平均释放率按54.3%计，则本项目氟化物产生量为1.9005t/a。隧道窑中进行干燥焙烧页岩中的氟约28%转化为氟化物进入烟尘中，烟气由管道引至脱硫除尘装置进行脱硫除尘，烟尘中的氟化物约100%进入到大气环境中。本项目氟平衡详见图5-5。 页岩 (F:1.9005) 焙烧窑 干燥、焙烧 氟化物形式 空心砖 (F：1.3705) 烟尘 (F：0.53) 脱硫除尘系统 氟化物形式 排入大气 (F：0.53) 图5-5 本项目氟平衡示意图 单位：t/a 4、项目物料平衡分析 本项目原料主要为页岩和煤矸石，页岩来自于砖厂自有页岩矿山开采，煤矸石外购于当地煤矿，来源有保障。原料经配料粉碎、加水搅拌、挤出成型、烘干焙烧等工序后得到成品砖。根据本项目生产工艺流程和原辅材料消耗情况，按照年生产物料消耗和产出情况，作出本项目总物料平衡，见下表。 表5-2 本项目物料平衡表 输入; 输出. 输入物名称; 数量t/a; 输出物名称; 数量t/a. 页岩; 175000; 合格砖; 249948.355. 煤矸石; 75000; 粉尘（原料堆棚、破碎筛分、输送带输送）; 1.92. 原煤; 20; 烟尘; 4.6. 氢氧化钠及石灰乳; 155; S; 7.095. 氟化物; 0.53. 沉淀物（烟尘渣）; 217.1. 合计; 250175; 合计; 250175. 四、生产运营期污染物排放及治理措施 1、废水产生、治理现状及整改措施 （1）现有废水产生情况 根据水平衡分析，本项目运营期废水主要为脱硫塔废水、车辆冲洗废水、生活污水及雨污水。 脱硫塔废水：根据现场调查，本项目建成脱硫塔循环水池共6个，共计100m3，每天循环水池补充新水量约为水池量的5%，故脱硫塔用水新水补充量为5.0m3/d。 轮胎冲洗废水：根据项目水平衡分析，项目车辆废水产生量为2.94m3/d。 生活污水：根据项目水平衡分析，项目生活污水产生量为3.06m3/d。 （2）现有废水治理措施及达标性分析 本项目运营期间废水主要为脱硫塔废水、轮胎冲洗废水和生活污水。经现场调查，项目目前采取的废水治理措施为： ①脱硫塔废水经循环池（100m3）收集沉淀后回用于脱硫塔脱硫喷淋，未外排，同时循环池上方搭盖彩钢棚，避免因雨水冲刷导致废水外溢； ②轮胎冲洗废水经洗车池（10m3）沉淀后循环使用，未外排； ③生活污水经化粪池（5m3）收集处理后排入厂区沟渠。 达标性分析： 脱硫塔废水经循环水池收集沉淀后，无脱硫废水外排，基本可行，但仍需完善；轮胎清洗废水清洗废水经洗车沉淀后，无废水外排，可行；生活污水经化粪池（5m3）收集处理后排入厂区沟渠，因生活污水中含有大量的COD、NH3-N、动植物油等，直接排入沟渠，会造成下游水质变差，造成地表水体污染，因此，不可行，本次整改。 （3）整改要求 为进一步降低循环水池事故排水风险，本次环评要求在脱硫塔循环池四周修建围堰，防止脱硫塔废水事故排放；考虑到本项目厂区绿化面积较大（约1500m2）且项目周边林地较多，本次环评要求生活污水经化粪池收集处理后用作绿化用肥，不外排。 为进一步降低厂区雨污水排放，本次环评要求整个厂区应完善排水系统建设，完善雨污分流系统建设，厂区内初期雨水经导排沟，排入初期雨水沉淀池（10m3）回用生产。 综上所述，项目废水产生情况及其治理措施如下： 表5-3 项目废水产生治理情况及整改要求汇总 污染物; 现有治理措施及排放; 是否满足要求; 整改要求; 整改后措施是否可行. 脱硫塔废水; 循环池收集沉淀后回用于脱硫喷淋，不外排；上方搭盖彩钢棚; 不满足; 循环池四周修围堰; 可行. 轮胎冲洗废水; 洗车池沉淀后循环使用; 满足; 不需要整改; /. 生活污水; 化粪池收集处理后排入厂区沟渠; 不满足; 化粪池收集后，用于厂区绿化用肥; 可行. 雨污水; 无; 不满足; 厂区雨水导排沟+初期雨水沉淀池沉淀后，回用于生产; 可行. 2、废气产生、治理现状及整改措施 （1）现有废气产生情况 本项目产生的废气主要包括粉尘和隧道窑废气。 1）粉尘 ①原料堆棚粉尘 项目建成后，项目制砖用页岩和煤矸石量分别各为17.5万t/a、7.5万t/a，根据同类项目类比资料，原料堆棚产尘量与原料粒径、干燥程度有关，其产尘量约为原料的0.02‰，即5t/a。 ②破碎、筛分粉尘 项目破碎筛分粉尘主要来源于破碎机、筛分机等破碎筛分煤矸石、页岩等原料时产生的粉尘，本项目年产页岩标砖1亿匹，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第七分册）》－3131烧结类砖瓦及建筑砌块行业产排污系数表中的数据，工业粉尘产生系数为1.232kg/万块标砖，则本项目破碎筛分粉尘产生量17.248t/a。 ③物料输送粉尘 根据本项目营运期工艺流程可知，原料破碎后经皮带输送至粉碎机、粉碎后经皮带输送至滚动筛、筛分产品输送至制砖车间的过程中均会产生一定量的粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术手册》，物料传输过程中粉尘产生系数按照5g/t计算，本项目煤矸石及页岩用量为25万t/a，则物料输送粉尘产生量为1.25t。 ④运输扬尘 本项目煤矸石外购于当地煤矿，在原料及成品运输时会产生道路扬尘，对环境有一定影响。 2）隧道窑废气 根据四川中和环境检测技术有限公司于2019年4月4日-4月5日在工况60％的情况下对本项目隧道窑排气筒的现状监测（川中环检字（2019）第（废气）0040号），监测数据如下： 表5-4 隧道窑排气筒监测结果 监测点位; 监测项目; 检测内容; 单位; 监测结果; 标注限值; 评价结果. 1; 2; 3; 平均值. 脱硫塔排气筒烟道; 氟化物（已F计）; 废气流量; Nm3/h; 101451; 104472; 102291; 102971; /; /. 废气标杆流量; N·dm3/h; 77486; 79842; 78672; 78672; /; /. 废气含湿量; ％; 9.4; 9.5; 9.4; 9.4; /; /. 废气温度; ℃; 39; 39; 39; 39; /; /. 含氧量; ％; 18.5; 18.6; 18.6; 18.6; /; /. 实测浓度; mg/m3; 0.44; 0.44; 0.40; 0.43; /; /. 折算浓度; mg/m3; 2.17; 2.26; 2.06; 2.16; 3; 达标. 排放速率; Kg/h; 0.03; 0.04; 0.03; 0.03; /; /. 废气流量; Nm3/h; 102892; 101386; 104556; 102945; /; /. 废气标杆流量; N·dm3/h; 78853; 77669; 79924; 78815; /; /. 废气含湿量; ％; 9.4; 9.3; 9.4; 9.4; /; /. 废气温度; ℃; 38; 39; 39; 39; /; /. 含氧量; ％; 18.6; 18.5; 18.5; 18.5; /; /. 颗粒物（烟尘）; 实测浓度; mg/m3; 4.4; 4.2; 4.7; 4.4; /; /. 折算浓度; mg/m3; 22.6; 20.8; 23.2; 22.2; 30; 达标. 排放速率; Kg/h; 0.35; 0.33; 0.38; 0.35; /; /. 二氧化硫; 实测浓度; mg/m3; 16; 15; 14; 15; /; /. 折算浓度; mg/m3; 82; 74; 69; 75; 300; 达标. 排放速率; Kg/h; 1.3; 1.2; 1.1; 1.2; /; /. 二氧化氮; 实测浓度; mg/m3; 28; 26; 26; 27; /; /. 折算浓度; mg/m3; 144; 128; 128; 133; 200; 达标. 排放速率; Kg/h; 2.2; 2.0; 2.1; 2.1; /; /. 根据以上监测结果，在满负荷情况下，SO2的排放量为14.19t/a；NOX的排放量为25.54t/a；烟尘的排放量为4.16t/a；氟化物的排放量为0.53t/a。 （2）现有废气治理措施及达标分析 目前采取的措施 ①原料堆棚粉尘： 根据现场调查，原料堆棚建设彩钢结构顶棚，三面封闭。 ②破碎筛分粉尘： 根据现场调查，破碎筛分车间顶部搭建彩钢棚，破碎机半地下设置，滚动筛进行全封闭处理，破碎筛分过程中产生的粉尘采用引风机+布袋除尘器处理后无组织排放。 ③物料输送粉尘： 根据现场调查，针对物料输送粉尘，本项目目前未采取相应的治理措施。 ④道路扬尘： 根据现场调查，厂内运输道路地面硬化、洒水降尘；加强道路清扫，保持路面清洁；运输车辆搭盖篷布；厂区设置轮胎清洗池；运输车辆在场地内降低行驶速度。 ⑤隧道窑烟气 根据现场调查，本项目隧道窑内已敷设行车轨道，并对漏风点进行了封闭，隧道窑废气经烟气收集系统收集到脱硫塔（H=35m）进行脱硫除尘处理后高空排放（2#排气筒）。 达标性分析： 原料堆棚扬尘治理措施基本可行，但遇到干燥及大风天气，风起扬尘较大，仍需进一步完善；破碎筛分粉尘目前采取无组织的形式排放，不能满足达标排放，需要整改；物料输送无相应治理措施，不能满足达标排放，需要整改；道路扬尘治理措施可行，不会对周围环境造成较大影响，基本能实现达标排放，不需要整改。 根据表5-4的监测数据可知，本项目SO2的排放量为14.19t/a，排放浓度为15mg/m3；NOX的排放量为25.54t/a，排放浓度为27mg/m3；烟尘的排放量为4.16t/a，排放浓度为4.4mg/m3；氟化物的排放量为0.53t/a，排放浓度为0.43mg/m3。其排放浓度能满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2“人工干燥及焙烧”中颗粒物排放浓度≤30mg/m3，SO2 排放浓度≤300mg/m3，NOx排放浓度≤200mg/m3，气态氟化物（以F计）≤3mg/m3的限值要求，实现达标排放，同时满足与《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》相符。故不需要整改。 （3）整改要求 针对原料堆棚扬尘： 本次环评要求建设单位原料堆棚在原有基础上增加喷雾降尘装置，使原料保持一定的湿度，以降低扬尘量。同时，建设方应严格控制原料堆棚堆存量，加强工人操作管理。采取以上措施后，抑尘效率可达到70%左右，则原料堆棚粉尘最终排放量约为1.5t/a。 针对破碎筛分粉尘： 本次环评要求建设单位破碎工段全封闭，在混合配料、物料破碎等产尘点设置自动喷雾措施，破碎筛分过程中的粉尘采用引风机+布袋除尘器处理后经15m高排气筒（1#排气筒）排放，布袋除尘器风量为3000m3/h，除尘效率不低于99%。通过采取以上措施，原料破碎筛分粉尘排放量为0.17t/a，排放浓度为23.61mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2“原料燃料破碎机制备成型”中颗粒物排放浓度≤30mg/m3的限值要求。 针对物料输送扬尘 本次环评要求建设单位破碎工段输送带全封闭，尘华仓至制砖工段的输送带增设喷淋装置洒水降尘，其除尘效率可达到80%，则经过治理后物料输送粉尘排放量为0.25t/a。 综上所述，项目废气产生情况及其治理措施如下： 表5-5 项目废气产生治理情况及整改要求汇总表 产尘点; 现有治理措施及排放; 是否满足要求; 整改要求; 整改后措施是否可行. 原料堆棚; 建设彩钢结构顶棚，三面封闭; 不满足; 堆棚上增加喷雾降尘装置，保持原料湿度; 可行. 破碎、筛分; 车间顶部搭建彩钢棚，破碎机半地下设置，滚动筛进行全封闭处理，引风机+布袋除尘; 不满足; 破碎工段全封闭，在混合配料、物料破碎等产尘点设置自动喷雾措施，引风机+布袋除尘器+15m高排气筒（1#排气筒）; 可行. 物料输送; 未采取措施; 不满足; 破碎工段输送带全封闭，尘华仓至制砖工段的输送带增设喷淋装置洒水降尘; 可行. 汽车运输; 运输道路地面硬化、洒水降尘，出厂车辆加盖篷布，轮胎冲洗; 满足; 不需要整改; /. 隧道窑焙烧; 隧道窑内已敷设行车轨道，并对漏风点进行了封闭，隧道窑废气经烟气收集系统收集到脱硫塔（H=35m）进行脱硫除尘处理后高空排放（2#排气筒）; 满足; 不需要整改; /. 3、噪声产生、治理现状及整改措施 （1）现有噪声排放情况 该项目主要噪声源为原料破碎工段的、破碎机、粉碎机、筛分机、皮带输送机，制砖机环节中的搅拌机、切割机、自动码坯机等设备噪声。根据类比分析，各具体声源等效声级值见表5-6。 表5-6 各噪声源声级值表 序号; 设备名称; 数量; 源强[dB(A)]; 排放方式. 1; 粉碎机; 1; 95; 连续. 2; 滚动筛; 1; 90; 连续. 3; 刨砂机; 1; 85; 连续. 4; 双轴搅拌机; 1; 90; 连续. 5; 真空挤砖机; 1; 83; 连续. 6; 自动切条机; 1; 80; 连续. 7; 自动切坯机; 1; 85; 连续. 8; 全自动码坯机; 1; 90; 连续. 9; 皮带输送机; /; 75; 连续. 10; 铲车; 2; 85; 间断. 11; 牵引机; 4; 80; 间断. 12; 引风机; 2; 85; 连续. （2）噪声治理措施情况及达标分析 ①隔声措施：将破碎机半地下设置、滚动筛全封闭，并在原料破碎工段四周设砖混结构挡墙，顶部建设彩钢棚，利用厂房隔声； ②减振措施：各主要噪声设备均采用减振措施，降低振动噪声； ③合理布置平面：将破碎、筛分、搅拌、制砖等高噪声设备布置于厂区中部和东部，靠近东面山体，远离最近住户处； ④管理措施：采用低噪设备，并在装载、转运等高噪声作业时，加强文明作业管理；对于各主要噪声源设备，加强维护保养，避免因设备故障带来的噪声； ⑤合理安排作业时间：项目原料破碎筛分及制砖作业仅在白天进行，夜间、午休不进行生产（除隧道窑焙烧）。同时合理安排车辆运输时间； ⑥限速措施：运输车辆在场地内行驶速度不得超过15km/h，场地内禁止鸣笛； ⑦厂区西面种植绿化树木，通过绿化带吸声减少噪声对周围住户的影响。 在采取以上降噪措施后，预计厂界噪声值基本可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12438-2008）中规定的2类标准限值要求。对于进出厂内的运输车辆而言，属间歇性噪声，且源强较小，通过加强管理对周边环境影响不大。 （3）整改措施 综上所述，本项目产生的噪声经现有措施治理后，能实现达标排放，不需要整改。 表5-7 项目噪声产生治理情况及整改要求汇总 序号; 产噪点; 现有措施及排放情况; 现有措施是否可行; 整改要求. 1; 破碎机、筛分机、搅拌机、制砖机等生产设备; 基础减震、厂房隔声、合理安排作业时间（夜间不生产）、合理布置施工平面、距离衰减等，同时对加工工序进行封闭处理; 可行; 无需整改. 2; 运输车辆; 加强管理、限值车速、禁止鸣笛; 可行; 无需整改. 4、固废产生、治理现状及整改措施 （1）现有固废排放情况 项目生产过程中产生的固废主要为布袋除尘器收集的除尘灰、脱硫塔沉渣、制砖工序产生的废泥条、废砖坯、不合格砖及职工生活垃圾。同时项目机械委外修理，无机修车间，无机油暂存车间，无废机油等的产生。 ①破碎筛分车间收集的除尘灰 破碎筛分设备安置在封闭的车间内并且对滚动筛全封闭处理，破碎筛分产生的粉尘绝大部分沉降在封闭车间内，经收集后回用于制砖生产线。根据项目废气工程分析，本项目破碎筛分车间收集的粉尘量为17.1t/a ②脱硫塔沉渣 焙烧窑焙烧烟气进入脱硫塔进行处理，该系统除尘效率为80%，除硫效率为85％；本项目满负荷工况的情况下SO2的产生量为14.19t/a，烟尘的产生量为4.16t/a。脱硫塔沉渣主要为硫酸钙（CaSO4·H2O）和烟尘渣，根据项目硫平衡分析及废气工程分析，本项目硫酸钙（CaSO4·H2O）产生量为193.5t/a，烟尘渣产生量为27.7t/a，因此本项目脱硫塔沉渣产生量为221.2t/a。 ③制砖工序产生的废泥条、废砖坯 类比规模和生产工艺相近的同类企业，废泥条、废砖坯产生量按生坯量的0.04%计算，本项目年使用矸石7.5万t，页岩17.5万t，则废泥坯产生量100t/a。 ④不合格砖 不合格砖产生量按成品砖的1%，则不合格砖产生量约为100万匹/a，每块砖约2.5kg，不合格砖产生量约为2500t/a。 ⑤洗车池沉砂： 本项目洗车池中的主要污染物为SS，浓度约1000mg/L，本项目洗车池容积为10m3，则沉淀池沉砂产生量为10kg/d，年产生量为3t/a ⑥职工生活垃圾 项目共有员工30人，生活垃圾统一按0.5kg/d·人核算，则每天产生的办公生活垃圾约为15kg/d，年产生量为4.5t。 - 现有治理措施及达标性分析 现有治理措施： ①布袋除尘器收集的除尘灰：收集后回用于制砖生产线，作制坯原料使用； ②脱硫塔沉渣（石膏和烟尘渣）：收集后回用于制砖生产线，掺入制砖中； ③制砖工序产生的废泥条、废砖坯：返回制坯工序； ④不合格砖：破碎后，作为原料重新利用； ⑤洗车池沉砂：无治理措施。 ⑥职工生活垃圾：交由了环卫部门统一处理； 达标性分析： 现有项目固废均基本得到了处理，但洗车池沉砂未进行进一步处理，需要进行整改-。 - 整改措施 本次环评要求建设单位，洗车池沉砂定期清掏，用于厂区绿化用土。 表5-8 项目固废产生及整改要求汇总 产污点; 污染物; 现有措施及排放; 现状措施是否可行; 整改要求; 整改后措施是否可行. 制砖车间; 收集的粉尘; 回用于制砖生产线，作制坯原料使用; 可行; /; /. 脱硫塔; 沉渣（石膏和烟尘渣）; 回用于制砖生产线，掺入制砖中; 可行; /; /. 成品堆场; 不合格砖; 破碎后，作为原料重新利用; 可行; /; /. 生产车间; 废泥条、废砖坯; 返回制坯工序; 可行; /; /. 洗车池; 沉砂; /; 不可行; 定期清掏，用于厂区绿化用土; 可行. 办公生活区; 生活垃圾; 交由了环卫部门统一处理; 可行; /; /. 5、需整改的环保措施汇总 表5-9 需整改的环保措施汇总表 污染物; 整改措施; 整改后是否可行. 废水; 脱硫塔废水; 循环池收集沉淀后回用于脱硫喷淋，不外排；上方搭盖彩钢棚，同时循环池四周修围堰; 可行. 生活污水; 化粪池收集后，用于厂区绿化用肥; 可行. 雨污水; 厂区雨水导排沟+初期雨水沉淀池沉淀后，回用于生产; 可行. 废气; 原料堆棚扬尘; 建设彩钢结构顶棚，三面封闭，堆棚上增加喷雾降尘装置; 可行. 破碎、筛分粉尘; 破碎工段全封闭，在混合配料、物料破碎等产尘点设置自动喷雾措施，引风机+布袋除尘器+15m高排气筒（1#排气筒）; 可行. 物料输送粉尘; 破碎工段输送带全封闭，尘华仓至制砖工段的输送带增设喷淋装置洒水降尘; 可行. 洗车池沉砂; 定期清掏，用于厂区绿化用土; 可行. 五、运营期工艺流程及污染源 项目生产运营过程中不排放生产废水，生活污水经化粪池处理后用作绿化用肥，不外排，故不涉及COD、NH3-N总量控制指标。该项目改建后采用目前较先进制砖、焙烧工艺，隧道窑废气经脱硫塔处理达标后，由35m高的排气筒排放，生产过程中产生SO2、NOX。 建议总量控制指标：SO2：14.19t/a；NOx：25.54t/a。 六、改扩建“三本账” 本项目为改建项目（补办环评），焙烧窑焙烧烟气进入脱硫塔进行处理，该系统除尘效率为80%，除硫效率为85％，改建前的污染物产生量为未上脱硫塔等环保设施的产生量，因此改建前SO2的排放量为94.6t/a，烟尘的排放量为20.8t/a，根据工程分析可得下表： 表5-10 项目主要污染物改扩建前后三本账一览表 单位t/a 污染源; 污染物; 改扩建前排放量; 改扩建完成后排放量; “以新带老”消减量; 改扩建后总排放量; 增减量变化). 废气; SO2; 94.6; 14.19; 94.6; 14.19; -80.41. NOx; 25.54; 25.54; 25.54; 25.54; 0. 氟化物; 0.53; 0.53; 0.53; 0.53; 0. 烟尘; 20.8; 4.16; 20.8; 4.16; -16.64. 原料堆棚扬尘; 5.0; 1.5; 5.0; 1.5; -3.5. 运输扬尘; 1.25; 0.25; 1.25; 0.25; -1.0. 破碎、筛分粉尘; 17.248; 1.75; 17.248; 1.75; -15.498. 废水; 废水量; 0; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0; 0; 0; 0. BOD; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 破碎筛分车间收集的除尘灰; 0; 0; 0; 0; 0. 沉渣（石膏、烟尘渣）; 0; 0; 0; 0; 0. 废泥条、废砖坯; 0; 0; 0; 0; 0. 不合格砖; 0; 0; 0; 0; 0. 雨水沉淀池固废; 0; 0; 0; 0; 0. 综上所述，乐山市市中区永红机砖厂排放的污染物均能得到有效控制，废水及固体废弃物得到合理处置，对周围的环境影响可接受。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况                       表六

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 营运期 | 办公生活 | COD | 300mg/l；0.28t/a | 5.0m3的化粪池收集后，用于厂区绿化用肥 |
|  |  |  | BOD | 200mg/l；0.18t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 20mg/l；0.018t/a |  |
| 大 气 污 染物 | 营运期 | 生产区 | SO2 | 94.6t/a；100mg/m3 | 14.19t/a；15mg/m3 |
|  |  |  | NOx | 25.54t/a；27mg/m3 | 25.54 t/a；27mg/m3 |
|  |  |  | 氟化物 | 0.43 t/a；0.43mg/m3 | 0.53 t/a；0.43mg/m3 |
|  |  |  | 烟尘 | 20.8t/a；22mg/m3 | 4.16 t/a；4.4mg/m3 |
|  |  |  | 原料堆棚扬尘 | 5t/a | 1.5t/a |
|  |  |  | 破碎、筛分粉尘 | 17.248t/a | 0.17t/a；23.61mg/m3 |
|  |  |  | 物料输送扬尘 | 1.25t/a | 0.25t/a |
|  |  |  | 运输扬尘 | 少量 | 少量 |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 | 生产区 | 破碎筛分车间收集的除尘灰 | 17.1t/a | 回用制砖原料 |
|  |  |  | 脱硫塔沉渣 | 221.2t/a | 破碎后回用 |
|  |  |  | 废泥条、废砖坯 | 100t/a |  |
|  |  |  | 不合格砖 | 2500t/a |  |
|  |  | 厂区 | 洗车池沉沙 | 3t/a | 定期清掏，用于厂区绿化用土 |
|  |  | 生活区 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 交由了环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 营运期 | 破碎机、粉碎机、制砖机等 | 噪声 | 75～90dB（A） 低噪声设备、减震、合理厂区布置、除焙烧窑外夜间不进行制坯、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 其 他 | 原料堆棚修建遮雨棚和厂区内部和边界绿化等。 |  |  |  |  |

主要生态环境影响： 1、施工期生态环境影响分析 本项目为改建（补办环评），施工期已经结束，根据现场调查，项目施工期无响应环境遗留问题。 2、营运期生态环境影响分析 项目所在地均为当地常见物种，不涉及国家珍稀保护植物、名木古树等，厂区周边人类活动频繁，无珍稀野生动物栖息地分布，项目生产的同时应做到对厂区的绿化，禁止夜间生产，最大限度地减小项目对区域生态环境的影响。

# 环境影响分析                                           表七

一、施工期环境影响简要分析： 由于本项目已基本建成，属于未批先建项目，应补办环评，根据现场踏勘，项目施工期间产生的各项污染物已得到合理处置，无施工期环境遗留问题。 二、营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 （1）地表水影响分析 本项目运营期间用水主要为原料堆棚降尘用水、搅拌用水、脱硫塔补充用水及轮胎冲洗用水。 目前采取的措施有：脱硫塔循环水经6个100m3的循环水池循环使用，未外排；轮胎冲洗废水经洗车池沉淀后循环使用，未外排；生活污水经化粪池收集后用作农肥，未外排。 为进一步加强厂区污水的治理，本次要求建设单位加强对厂区废水的治理： - 循环水池四周修建围堰，防止脱硫塔发生垮塌，导致废水外渗； - 生活污水经5.0m3的化粪池收集后，用于厂区绿化用肥； - 产区地面及运输道路地面硬化，且整个厂区应完善排水系统建设，完善雨污分流系统建设，厂区水经雨水导排沟排入初期雨水沉淀池（10.0m3）回用生产。 （2）、地表水环境评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水评价等级判定见下表。 表7-1 建设项目地表水评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; --. 根据产污情况分析，本项目运营期的废水主要生活污水，经化粪池收集后用作周边农肥，因此本项目无废水外排，因此本项目地表水环境评价工作等级为三级B。 （3）地下水环境影响分析 1、厂区采取分区防渗 本项目根据生产工艺、设备布置、通道、污染物产生及处理等环节将厂区分为重点防治区、一般防治区和非污染区，根据不同的分区采取相应的防渗措施。 （1）重点防治区防渗措施 重点防治区：包括维氢氧化钠、氢氧化钙存放室、初期雨水沉淀池、洗车池、堆场、脱硫设备及循环水池等，该区域内建筑物应采用严格的防渗措施。结合场地实际情况，整个厂区用夯实素土进行基础防渗。且在重点防治区内各建筑物地面及墙体侧面地面以上0.3m以下部位应采用人工防渗材料进行防渗，保证防渗材料渗透系数≤10-7cm/s，危险废物储存区应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求，采取相应的防渗措施，确保采取的防渗措施达到相应的防渗要求。 由于本项目生产废水、生活污水排放持续性的可控，若管理合理，防止生活污水的随意排放，发生事故的概率会非常小，对地下水构成威胁的可能性也很小。 2、一般防治区防渗措施 一般防治区：办公生活区、原料制备区及制砖车间等。以夯实素土层作为基础防渗层，施工过程中应避免破坏基础防护层；一般区域车间地面采用混凝土结构，厚度不低于150mm，底部做防水层处理，采用防水剂、防冻剂与水泥砂浆混合涂层，厚度不低于3cm，保证车间地面防渗性能。 3、非污染防治区防渗措施 包括厂区道路等，由于非污染区域内污染物产生量少，且无有毒有害物质，因此只需用素土夯实作为基础防渗层，不需额外采取防渗措施。 表7-2 本项目地下水防渗等级划分及防渗材料和层设计方案 防渗等级; 防渗区域; 防渗层要求及防渗措施. 非污染防治区; 厂区道路; 一般采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，可不设防渗层。. 一般污染防治区; 办公生活区、原料制备区及制砖车间; 地面需做防渗处理，采用防水剂、防冻剂与水泥砂浆混合涂层，厚度不低于3cm，保证车间地面防渗性能。地面防渗方案自上而下：①厚度为150mm 的钢筋混凝土面层；②夯实素土，同时，还应按物料情况设置切断物料流入废污染区途径的截流沟或围堰等截留设施。. 重点污染防治区; 存放室、初期雨水沉淀池、洗车池、堆场、脱硫设备及循环水池; 地面需做防渗处理，防渗材料选取环氧树脂和粘土结合型防渗材料，环氧树脂厚度不小于 2.0mm。①厚度为 150mm 的钢筋混凝土面层；②2.0mm 的环氧树脂层；④夯实素土，基于刚性和柔性防渗结构要求地面防渗系数≤10 -7 cm/s。同时，应按物料情况设置切断物料流入废污染区途径的截流沟或围堰等截留设施，还应依物料性质设置环氧树脂防渗涂层，并做好防雨控制措施。. 2、大气环境影响分析 （1）废气产生情况及治理措施 项目建成后，项目运营期产生的废气主要是制砖过程中的堆场扬尘、破碎筛分粉尘、输送带输送扬尘、运输过程中道路扬尘及隧道窑烟气。 目前采取的措施有： 1、原料堆棚彩钢结构顶棚，三面封闭； 2、破碎筛分车间顶部搭建彩钢棚，破碎机半地下设置，滚动筛进行全封闭处理，引风机+布袋除尘； 3、运输道路地面硬化、洒水降尘，出厂车辆加盖篷布，轮胎冲洗； 4、隧道窑废气经烟气收集系统收集到脱硫塔（H=35m）进行脱硫除尘处理后高空排放（2#排气筒）。 为进一步加强厂区废气的治理，本次要求建设单位： 1、堆棚新增喷雾降尘装置； 2、破碎工段全封闭，在混合配料、物料破碎等产尘点设置自动喷雾措施，引风机+布袋除尘器+15m高排气筒（1#排气筒）； 3、破碎工段输送带全封闭，尘华仓至制砖工段的输送带增设喷淋装置洒水降尘。 经过上述治理后，本项目废气产生情况见下表： 表7-3 本项目废气排放结果统计 废气; 排放量（t/a）. 无组织（堆场按24h计，运输按8h计）; 颗粒物：1.75. 有组织（1#排气筒）（破碎筛分工段8h制）; 颗粒物：0.17. 有组织（2#排气筒）（焙烧窑24h工作制）; SO2：14.19 NOx：25.54 烟尘：4.16 氟化物：0.53. （2）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 表7-4 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 污染物评价标准见表7-5，估算模型参数表7-6，污染源参数见表7-7，计算结果见表7-8； 表7-5 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. SO2; 二类限区; 一小时; 500.0; GB 3095-2012. F; 二类限区; 一小时; 20.0; GB 3095-2012. TSP; 二类限区; 日均; 150.0; GB 3095-2012. NO2; 二类限区; 一小时; 200; GB 3095-2012. 表7-6 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 38.3 °C. 最低环境温度; -4.4°C. 土地利用类型; 阔叶林. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. 本项目无组织排放结果参数及结果表见表7-7及7-8。 表7-7 主要废气污染源参数一览表(矩形面源无组织排放) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 103.682029; 29.656856; 420.0; 75.0; 38.0; 10.0; TSP; 0.31; kg/h. 预测结果见下表： 表7-8 无组织粉尘预测和计算结果一览表 序号; 距离(m); TSP. 浓度 ug/m3; 占标率%. 1; 10; 33.152; 3.68. 2; 25; 38.894; 4.32. 3; 50; 47.981; 5.33. 4; 75; 56.641; 6.29. 5; 100; 65.179; 7.24. 6; 200; 73.437; 8.16. 8; 300; 57.684; 6.41. 9; 400; 48.1; 5.34. 10; 500; 41.573; 4.62. 11; 600; 36.817; 4.09. 12; 700; 34.005; 3.78. 13; 800; 30.938; 3.44. 14; 900; 28.465; 3.16. 15; 1000; 26.424; 2.94. 16; 1500; 19.855; 2.21. 17; 2000; 16.217; 1.8. 18; 2500; 13.863; 1.54. 19; 3000; 12.893; 1.43. 20; 3500; 6.897; 1.34. 21; 4000; 2.674; 1.23. 22; 4500; 1.438; 0.84. 23; 5000; 1.036; 0.67. 下风向最大浓度; 77.8780; 8.65. 下风向最大浓度出现距离m; 164; 164. D10%最远距离m; /; /. 本项目1#排气筒有组织排放结果参数及结果表见表7-9及7-10。 表7-9 主要废气污染源参数一览表(1#排气筒有组织排放) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 点源; 103.68183; 29.656741; 409.0; 15.0; 0.3; 25.0; 11.8; TSP; 0.07; kg/h. 预测结果见下表： 表7-10 1#排气筒预测和计算结果一览表 序号; 距离(m); TSP. 浓度 ug/m3; 占标率%. 1; 10; 53.124; 23.61. 2; 25; 27.348; 12.15. 3; 50; 17.902; 7.96. 4; 75; 14.635; 6.5. 5; 100; 12.639; 5.62. 6; 200; 9.2781; 4.12. 8; 300; 7.4687; 3.32. 9; 400; 6.1547; 2.74. 10; 500; 5.556; 2.47. 11; 600; 5.0494; 2.24. 12; 700; 4.5325; 2.01. 13; 800; 4.0693; 1.81. 14; 900; 3.67; 1.63. 15; 1000; 3.3294; 1.48. 16; 1500; 2.5262; 1.12. 17; 2000; 2.0729; 0.92. 18; 2500; 1.7701; 0.79. 19; 3000; 1.5509; 0.69. 20; 3500; 1.3835; 0.61. 21; 4000; 1.2505; 0.56. 22; 4500; 1.1419; 0.51. 23; 5000; 1.0512; 0.47. 下风向最大浓度; 53.124; 23.61. 下风向最大浓度出现距离m; 38; 38. D10%最远距离m; /; /. 本项目2#排气筒有组织排放结果参数及结果表见表7-11及7-12。 表7-11 主要废气污染源参数一览表(2#排气筒有组织排放) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 点源; 103.682123; 29.656986; 414.0; 35.0; 2.0; 39; 14.6; F; 0.07; kg/h. SO2; 1.97. NO2; 3.55. TSP; 0.58. 表7-12 2#排气筒预测和计算结果一览表 序号; 距离(m); SO2; NO2; TSP; F. 浓度 ug/m3; 占标率%; 浓度 ug/m3; 占标率%; 浓度 ug/m3; 占标率%; 浓度 ug/m3; 占标率%. 1; 10; 1.0575; 0.21; 1.9056; 0.95; 0.3113; 0.03; 0.0376; 0.19. 2; 25; 22.641; 4.53; 40.7998; 20.4; 6.6659; 0.74; 0.8045; 4.02. 3; 50; 36.006; 7.2; 64.8839; 32.44; 10.6008; 1.18; 1.2794; 6.4. 4; 75; 51.376; 10.28; 92.5811; 46.29; 15.1259; 1.68; 1.8255; 9.13. 5; 100; 66.808; 11.98; 120.39; 53.95; 19.6694; 1.96; 2.3739; 10.64. 6; 200; 70.882; 14.18; 127.7315; 63.87; 20.8688; 2.32; 2.5187; 12.59. 8; 300; 66.852; 13.37; 120.4693; 60.23; 19.6823; 2.19; 2.3755; 11.88. 9; 400; 58.953; 11.79; 106.2351; 53.12; 17.3567; 1.93; 2.0948; 10.47. 10; 500; 52.806; 10.56; 95.158; 47.58; 15.5469; 1.73; 1.8764; 9.38. 11; 600; 49.937; 9.99; 89.988; 44.99; 14.7023; 1.63; 1.7744; 8.87. 12; 700; 45.965; 9.19; 82.8303; 41.42; 13.5328; 1.5; 1.6333; 8.17. 13; 800; 41.893; 8.38; 75.4925; 37.75; 12.334; 1.37; 1.4886; 7.44. 14; 900; 43.3; 8.66; 78.0279; 39.01; 12.7482; 1.42; 1.5386; 7.69. 15; 1000; 43.548; 8.71; 78.4748; 39.24; 12.8212; 1.42; 1.5474; 7.74. 16; 1500; 45.479; 9.1; 81.9545; 40.98; 13.3898; 1.49; 1.616; 8.08. 17; 2000; 40.451; 8.09; 72.8939; 36.45; 11.9094; 1.32; 1.4373; 7.19. 18; 2500; 37.114; 7.42; 66.8805; 33.44; 10.927; 1.21; 1.3188; 6.59. 19; 3000; 35.224; 7.04; 63.4747; 31.74; 10.3705; 1.15; 1.2516; 6.26. 20; 3500; 32.747; 6.55; 59.0111; 29.51; 9.6412; 1.07; 1.1636; 5.82. 21; 4000; 30.192; 6.04; 54.4069; 27.2; 8.889; 0.99; 1.0728; 5.36. 22; 4500; 27.764; 5.55; 50.0316; 25.02; 8.1742; 0.91; 0.9865; 4.93. 23; 5000; 25.543; 5.11; 46.0293; 23.01; 7.5203; 0.84; 0.9076; 4.54. 下风向最大浓度; 71.3840; 14.28; 128.6361; 64.32; 21.0166; 2.34; 2.5365; 12.68. 下风向最大浓度出现距离m; 218; 218; 218; 218; 218; 218; 218; 218. D10%最远距离m; /; /; /; /; /; /; /; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为点源排放的NO2，Pmax值为64.32%，Cmax为128.8361ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为一级。 （3）污染物排放核算 A、正常排放 根据工程分析，项目污染源主要包括有组织排放及无组织排放，其中有组织排放污染源包括破碎筛分排气筒（1#）、焙烧窑排气筒（2#）；无组织排放的粉尘主要来自于厂区车辆运输、输送带输送及堆场的无组织排放。正常情况下，本项目大气污染源排放情况如下表所致。本项目大气污染物有组织排放量及无组织排放量核算分别见表 7-13 至表 7-14。 表7-13 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001（1#）; TSP; 23.61; 0.07; 0.17. 2; DA002（2#）; SO2; 25; 1.37; 14.19. NO2; 45; 3.54; 25.54. 烟尘; 7.3; 0.72; 4.16. F; 0.72; 0.07; 0.53. 一般排放口合计; SO2; 14.19. NO2; 25.54. 烟尘; 4.16. F; 0.53. 表7-14 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值. 1; /; 原料堆棚; TSP; 原料堆棚三面封闭，堆棚上新增喷雾降尘装置; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）; 1.0mg/m3; 1.5. 2; /; 破碎筛分; TSP; 破碎工段全封闭，在混合配料、物料破碎等产尘点设置自动喷雾措施，引风机+布袋除尘器+15m高排气筒（1#排气筒）; 0.17. 3; /; 物料输送; TSP; 破碎工段输送带全封闭，尘华仓至制砖工段的输送带增设喷淋装置洒水降尘; 0.25. 排放总计; TSP; 1.92. B、非正常排放 项目主要有组织大气污染源非正常排放情况下，主要将对本项目主要污染源有组织排放的PM10、SO2、NO2、氟化物（以F计）、烟尘进行预测，主要预测情景包括破碎筛分车间进料布袋除尘效率下降至50%、焙烧窑脱硫塔效率下降至50%。 综上，项目主要有组织大气污染源非正常排放情况下，其预测源强如下表所示。 表 7-15 项目主要大气污染源非正常排放源强 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 运行时间h; 排气筒. 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 高度; 内径. 破碎筛分车间粉尘; PM2.5; 17.25; 7.18; 车间封闭、半地下式设置、布袋除尘器+15m高（1#）排气筒排放; 1197.8; 3.59; 8.62; 2400; 15m; 0.3m. 焙烧窑烟气; 烟尘; 2.89; 20.8; 脱硫塔脱硫后经35m高排气筒排放; 11; 1.44; 10.4; 7200; 35m; 0.3m. SO2; 13.14; 94.6; 50; 6.57; 47.3. NO2; 3.54; 25.54; 27; 3.55; 25.54. 氟化物（以F计）; 0.07; 0.53; 0.43; 0.07; 0.53. 根据现场调查及业主提供资料，本项目评价范围无在建或拟建项目。因此本项目污染源调查清单见下表。 C、预测模式及预测方法 本次评价等级为一级。由于项目评价基准年（2017 年）不存在风速≤0.5m/s 的持续时间超过 72h，同时，评价收集乐山市气象站近20年（1998-2017 年）气象数据统计资料，区域全年的静风频率为＜35%， 因此采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的 AERMOD 模式进行预测。 根据表三区域大气环境例行监测情况，本项目所在区域属于不达标区。由于项目大气预测为一级评价，根据《环境影响评价导则大气 环境》（HJ2.2-2018）相关规定，本次评价主要预测内容： 项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。 项目正常排放条件下，预测评价叠加大气环境质量限期达标规划的目标浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度达标情况。 对于无法获得达标规划目标浓度长或区域污染原清单的评价项目，需评价区域环境质量的整体变化情况。 项目非正常测排放条件下，预评价环境空气保护目标和网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值及占标率。 D、区域环境质量达标情况与环境敏感点分布情况 根据区域例行监测资料及本次监测资料，本项目所在区域为环境空气质量不达标区。同时，对项目划定的大气评价范围内的环境敏感目标进行调查，结果见下表。 表7-16 大气评价范围内环境敏感目标一览表 保护目标; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对场界距离（m）. X; Y. 李村; -2171; -803; 居民区; 约30户（90人）; 环境空气二类区; SW; 2076. 杨坳; 217; -789; 居民区; 约10户（30人）; SE; 740. 冷水寺村; 1247; -913; 居民区; 约20户（60人）; NW; 1222. 方坳村; -50; -290; 居民区; 约30户（90人）; SW; 320. 唐湾; 210; 186; 居民区; 约20户（60人）; N; 234. 刘河坝; -1048; -56; 居民区; 约200户（600人）; SW; 734. 下蔡湾村; -188; -1123; 居民区; 约10户（30人）; SW; 1365. 天空山村; -31; -196; 居民区; 约15户（45人）; S; 39. 备注：环境保护目标坐标区距离项目厂址中心点的最近位置. - 大气预测基本参数 1） 评价区域基本气候特征 乐山市气候温和，雨量充沛，四季分明，为典型的亚热带季风气候。气候温和，四季分明，早春，气候多变化；夏季无酷暑，雨量较多；秋季湿度大；冬无严寒，霜雪少。全年阴天多，日照不足。其主要气候特征如下： 多年平均气温：17.3℃； 多年平均相对湿度：81%； 多年平均降雨量：1121.1mm； 多年平均蒸发量：726.6mm； 年平均日照时数：1161h； 主导风向：WN；累年次主导风向：N； 平均风速：1.2m/s； 常年静风频率：35%。 表7-17 乐山市月均温度表 月份; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月. 温度(℃); 9.74; 10.41; 13.28; 19.59; 23.19; 24.74. 月份; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月. 温度(℃); 28.97; 27.62; 23.72; 17.94; 14.91; 9.76. ①风速 内容：统计月平均风速随月份的变化和季小时平均风速的日变化。即根据长期气象资料统计每月平均风速、各季每小时的平均风速变化情况。 乐山市 2017 年平均风速为1.21m/s。月平均风速最大为1.47 m/s，出现于7月，月平均风速最小为0.92m/s，出现于12月份。乐山市月均风速变化情况见下表： 表7-18 乐山市月均风速表 月份; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月. 风速(m/s); 1.03; 1.10; 1.18; 1.40; 1.40; 1.47. 月份; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月. 风速(m/s); 1.48; 1.39; 1.18; 1.06; 0.95; 0.92. 乐山市各季小时风速变化情况见下表 。 表7-19 乐山市各季小时风速变化情况表 风速(m/s) 小时(h); 春季; 夏季; 秋季; 冬季; 风速(m/s) 小时(h); 春季; 夏季; 秋季; 冬季. 1; 1.23; 1.37; 0.98; 0.92; 13; 1.70; 1.76; 1.40; 1.36. 2; 1.19; 1.48; 0.93; 0.86; 14; 1.73; 1.93; 1.44; 1.28. 3; 1.09; 1.20; 0.83; 0.87; 15; 1.73; 1.92; 1.39; 1.38. 4; 1.12; 1.24; 0.83; 0.77; 16; 1.65; 1.97; 1.31; 1.30. 5; 1.05; 1.16; 0.85; 0.84; 17; 1.59; 1.78; 1.16; 1.21. 6; 1.05; 1.08; 0.88; 0.78; 18; 1.45; 1.63; 1.08; 1.06. 7; 1.03; 1.08; 0.96; 0.84; 19; 1.30; 1.51; 0.99; 1.02. 8; 1.04; 1.16; 0.92; 0.81; 20; 1.28; 1.35; 1.03; 1.04. 9; 1.08; 1.23; 0.97; 0.82; 21; 1.28; 1.34; 1.07; 1.07. 10; 1.25; 1.36; 1.08; 0.96; 22; 1.37; 1.33; 0.92; 0.96. 11; 1.45; 1.54; 1.17; 1.04; 23; 1.33; 1.31; 1.01; 0.99. 12; 1.57; 1.65; 1.32; 1.21; 24; 1.29; 1.27; 0.99; 0.94. ②风频 乐山市风频月、季变化情况见下表 表7-20 乐山市风频月、季变化情况表 风向 月份; N; NNE; NE; ENE; E; ESE; SE; SSE; S; SSW; SW; WSW; W; WNW; NW; NNW; C. 1月; 6.18; 2.42; 3.9; 12.5; 9.68; 12.9; 2.96; 1.61; 2.42; 2.15; 2.42; 6.05; 9.14; 15.73; 6.05; 3.36; 0.54. 2月; 4.61; 1.93; 4.17; 8.93; 9.38; 10.12; 2.68; 1.34; 1.79; 2.68; 3.72; 6.1; 15.48; 20.83; 4.17; 1.49; 0.6. 3月; 4.57; 1.88; 3.36; 8.74; 9.95; 6.85; 2.15; 1.61; 2.42; 1.88; 2.15; 6.85; 16.67; 20.3; 5.78; 2.96; 1.88. 4月; 4.44; 2.08; 3.61; 5.97; 7.22; 7.64; 2.92; 2.36; 2.92; 3.06; 3.61; 6.11; 14.58; 21.67; 6.53; 2.78; 2.5. 5月; 3.49; 1.48; 3.23; 6.99; 7.66; 13.58; 3.23; 3.36; 2.82; 3.09; 3.49; 8.87; 15.46; 17.88; 3.49; 1.48; 0.4. 6月; 1.94; 1.11; 1.53; 2.92; 8.06; 21.53; 3.61; 3.47; 4.03; 3.61; 5.14; 6.67; 13.61; 16.94; 4.17; 1.25; 0.42. 7月; 3.23; 1.88; 3.49; 4.84; 9.27; 13.84; 5.11; 3.49; 4.44; 3.36; 6.59; 8.33; 13.84; 11.96; 4.03; 2.28; 0. 8月; 6.59; 2.42; 2.55; 3.9; 6.05; 7.12; 3.09; 1.88; 2.96; 1.21; 2.55; 4.17; 18.28; 22.72; 8.74; 4.57; 1.21. 9月; 4.03; 1.11; 2.36; 6.81; 9.72; 13.19; 3.89; 2.64; 1.94; 2.08; 2.5; 5.97; 17.5; 16.81; 4.31; 2.22; 2.92. 10月; 5.38; 1.21; 3.09; 5.78; 9.01; 11.29; 2.55; 1.48; 1.61; 1.88; 3.23; 9.14; 14.11; 16.13; 5.78; 3.63; 4.7. 11月; 6.81; 1.67; 4.86; 12.08; 10.69; 8.06; 1.94; 1.11; 2.36; 2.22; 1.53; 4.72; 12.5; 15.83; 3.61; 2.36; 7.64. 12月; 6.32; 2.02; 3.76; 13.58; 8.33; 9.14; 2.42; 2.28; 2.02; 2.02; 4.17; 5.91; 12.23; 13.71; 2.82; 2.02; 7.26. 全年; 4.81; 1.77; 3.32; 7.75; 8.74; 11.27; 3.05; 2.23; 2.65; 2.43; 3.42; 6.59; 14.44; 17.51; 4.97; 2.55; 2.51. 春季; 4.17; 1.81; 3.4; 7.25; 8.29; 9.38; 2.76; 2.45; 2.72; 2.67; 3.08; 7.29; 15.58; 19.93; 5.25; 2.4; 1.59. 夏季; 3.94; 1.81; 2.54; 3.89; 7.79; 14.09; 3.94; 2.94; 3.8; 2.72; 4.76; 6.39; 15.26; 17.21; 5.66; 2.72; 0.54. 秋季; 5.4; 1.33; 3.43; 8.2; 9.8; 10.85; 2.79; 1.74; 1.97; 2.06; 2.43; 6.64; 14.7; 16.25; 4.58; 2.75; 5.08. 冬季; 5.74; 2.13; 3.94; 11.76; 9.12; 10.74; 2.69; 1.76; 2.08; 2.27; 3.43; 6.02; 12.18; 16.62; 4.35; 2.31; 2.87. 全年 WSW风现频率为 6.29%，即西南偏西为年主导风向。全年静风频率为 2.51%，乐山市2017 年风向玫瑰图见下图。 图7-1 乐山市2017 年风向玫瑰图 （4）高空气象探测资料 本项目预测中采用的高空数据为直接购买的生态环境部提供的高空气象探测数据。 （5）评价区域地形数据 预测考虑了地形变化的影响，本次评价所用外部 DEM 文件采用全球坐标定义的标准 DEM 文件，数据源于 http://www.webgis.com/，分辨率为 90m。本次预测 根据预测结果，以烟囱位置为厂界向外推 2.5km 范围。 （6）本项目土地利用类型 本项目周边外环境简单，因此扇区 0~270 度考虑为阔叶林用地进行预测，270~360度考虑为农作地进行预测，湿度按潮湿考虑。 （7）本项目模型主要参数设置 本项目预测网格为 100m×100m；未考虑建筑物下洗；未考虑颗粒物干湿沉降 与化学转化；预测未考虑地形。 F、预测内容及预测结果 （1）正常排放情况 ①SO2 本项目二氧化硫贡献质量浓度预测结果见下表。 表7-21 二氧化硫贡献质量浓度预测结果表 序号; 点名称; 浓度类型; 贡献浓度(μg/m3); 出现时间; 占标率%; 是否超标. 1; 李村; 日平均; 0.9333; 171104; 0.62; 达标. 年平均; 0.0553; 2017; 0.09; 达标. 2; 杨坳; 日平均; 0.8363; 170917; 0.56; 达标. 年平均; 0.0958; 2017; 0.16; 达标. 3; 冷水寺村; 日平均; 0.9850; 171025; 0.66; 达标. 年平均; 0.1284; 2017; 0.21; 达标. 4; 方坳村; 日平均; 1.3959; 170828; 0.93; 达标. 年平均; 0.1886; 2017; 0.31; 达标. 5; 唐湾; 日平均; 1.9445; 170516; 1.30; 达标. 年平均; 0.3139; 2017; 0.52; 达标. 6; 刘河坝; 日平均; 1.2429; 171104; 0.83; 达标. 年平均; 0.1197; 2017; 0.20; 达标. 7; 下蔡湾村; 日平均; 0.6307; 170317; 0.42; 达标. 年平均; 0.0356; 2017; 0.06; 达标. 8; 天空山村; 日平均; 2.9514; 170729; 1.97; 达标. 年平均; 0.3446; 2017; 0.57; 达标. 9; 最大落地点浓度; 日平均; 21.1633; 171030; 14.11; 达标. 年平均; 2.8467; 2017; 4.74; 达标. 图7-2 本项目二氧化硫最大日均贡献值等值线图 图7-3 本项目二氧化硫年均贡献值等值线图 ②NO2 本项目二氧化氮贡献质量浓度预测结果见下表。 表7-22 项目二氧化氮贡献质量浓度一览表 序号; 点名称; 浓度类型; 贡献浓度(μg/m3); 出现时间; 占标率%; 是否超标. 1; 李村; 日平均; 0.2653; 171104; 0.33; 达标. 年平均; 0.036; 2017; 0.09; 达标. 2; 杨坳; 日平均; 0.4801; 170917; 0.6; 达标. 年平均; 0.0518; 2017; 0.13; 达标. 3; 冷水寺村; 日平均; 0.4064; 171025; 0.51; 达标. 年平均; 0.0586; 2017; 0.15; 达标. 4; 方坳村; 日平均; 0.4612; 170828; 0.58; 达标. 年平均; 0.0556; 2017; 0.14; 达标. 5; 唐湾; 日平均; 0.6671; 170516; 0.83; 达标. 年平均; 0.0781; 2017; 0.2; 达标. 6; 刘河坝; 日平均; 0.4013; 171104; 0.5; 达标. 年平均; 0.068; 2017; 0.17; 达标. 7; 下蔡湾村; 日平均; 0.2304; 170317; 0.29; 达标. 年平均; 0.031; 2017; 0.08; 达标. 8; 天空山村; 日平均; 0.2897; 170729; 0.36; 达标. 年平均; 0.0336; 2017; 0.08; 达标. 9; 最大落地点浓度; 日平均; 19.0461; 171030; 23.81; 达标. 年平均; 2.3777; 2017; 5.94; 达标. 图7-4 本项目二氧化氮最大日均贡献值等值线图 图7-5 本项目二氧化氮年均贡献值等值线图 ③氟化物 本项目氟化物贡献质量浓度预测结果见下表 表7-23 项目氟化物贡献质量浓度一览表 序号; 点名称; 浓度类型; 贡献浓度(μg/m3); 出现时间; 占标率%; 是否超标. 1; 李村; 日平均; 0.0173; 171104; 0.25; 达标. 年平均; 0.0023; 2017; 0.08; 达标. 2; 杨坳; 日平均; 0.0312; 170917; 0.45; 达标. 年平均; 0.0034; 2017; 0.11; 达标. 3; 冷水寺村; 日平均; 0.0264; 171025; 0.38; 达标. 年平均; 0.0038; 2017; 0.13; 达标. 4; 方坳村; 日平均; 0.03; 170828; 0.43; 达标. 年平均; 0.0036; 2017; 0.12; 达标. 5; 唐湾; 日平均; 0.0434; 170516; 0.62; 达标. 年平均; 0.0051; 2017; 0.17; 达标. 6; 刘河坝; 日平均; 0.0261; 171104; 0.37; 达标. 年平均; 0.0044; 2017; 0.15; 达标. 7; 下蔡湾村; 日平均; 0.015; 170317; 0.21; 达标. 年平均; 0.002; 2017; 0.07; 达标. 8; 天空山村; 日平均; 0.0188; 170729; 0.27; 达标. 年平均; 0.0022; 2017; 0.07; 达标. 9; 最大落地点浓度; 日平均; 1.2383; 171030; 17.69; 达标. 年平均; 0.1546; 2017; 5.15; 达标. 图7-6 本项目氟化物最大日均贡献值等值线图 图7-7 本项目氟化物年均贡献值等值线图 ④烟尘 本项目烟尘贡献质量浓度预测结果见下表。 表7-24 项目烟尘贡献质量浓度一览表 序号; 点名称; 浓度类型; 贡献浓度(μg/m3); 出现时间; 占标率%; 是否超标. 1; 李村; 日平均; 0.0337; 171104; 0.01; 达标. 年平均; 0.0046; 2017; 0; 达标. 2; 杨坳; 日平均; 0.0609; 170917; 0.02; 达标. 年平均; 0.0066; 2017; 0; 达标. 3; 冷水寺村; 日平均; 0.0516; 171025; 0.02; 达标. 年平均; 0.0074; 2017; 0; 达标. 4; 方坳村; 日平均; 0.5607; 170828; 0.02; 达标. 年平均; 0.0585; 2017; 0; 达标. 5; 唐湾; 日平均; 0.0071; 170516; 0.03; 达标. 年平均; 0.4742; 2017; 0; 达标. 6; 刘河坝; 日平均; 0.7517; 171104; 0.02; 达标. 年平均; 0.0509; 2017; 0; 达标. 7; 下蔡湾村; 日平均; 0.0292; 170317; 0.01; 达标. 年平均; 0.0039; 2017; 0; 达标. 8; 天空山村; 日平均; 0.0368; 170729; 0.01; 达标. 年平均; 0.0043; 2017; 0; 达标. 9; 最大落地点浓度; 日平均; 2.4176; 171030; 0.81; 达标. 年平均; 0.3018; 2017; 0.15; 达标. 项目烟尘最大贡献值等值线图见下图。 图7-8 本项目烟尘最大日均贡献值等值线图 图7-9 本项目烟尘最大年均贡献值等值线图 ⑤ 1#排气筒TSP 本项目1#排气筒TSP贡献质量浓度预测结果见下表。 表7-25项目PM2.5贡献质量浓度一览表 序号; 点名称; 浓度类型; 贡献浓度(μg/m3); 出现时间; 占标率%; 是否超标. 1; 李村; 日平均; 0.1865; 171104; 0.25; 达标. 年平均; 0.004; 2017; 0.01; 达标. 2; 杨坳; 日平均; 0.0861; 170829; 0.11; 达标. 年平均; 0.0057; 2017; 0.02; 达标. 3; 冷水寺村; 日平均; 0.1407; 170824; 0.19; 达标. 年平均; 0.016; 2017; 0.05; 达标. 4; 方坳村; 日平均; 0.3614; 170821; 0.48; 达标. 年平均; 0.0257; 2017; 0.07; 达标. 5; 唐湾; 日平均; 0.3308; 171230; 0.44; 达标. 年平均; 0.01; 2017; 0.03; 达标. 6; 刘河坝; 日平均; 0.3063; 171104; 0.41; 达标. 年平均; 0.0101; 2017; 0.03; 达标. 7; 下蔡湾村; 日平均; 0.0986; 170128; 0.13; 达标. 年平均; 0.0029; 2017; 0.01; 达标. 8; 天空山村; 日平均; 0.2515; 171123; 0.34; 达标. 年平均; 0.0068; 2017; 0.02; 达标. 9; 最大落地点浓度; 日平均; 34.2506; 170203; 45.67; 达标. 年平均; 6.7259; 2017; 19.22; 达标. 项目PM2.5最大贡献值等值线图见下图。 图7-10 本项目PM2.5最大日均贡献值等值线图 图7-11 本项目PM2.5年均贡献浓度等值线 ⑥无组织TSP 本项目无组织排放颗粒物贡献质量浓度预测结果见下表。 表7-26 项目无组织排放颗粒物贡献质量浓度一览表 序号; 点名称; 浓度类型; 贡献浓度(μg/m3); 出现时间; 占标率%; 是否超标. 1; 李村; 日平均; 4.2989; 171112; 1.43; 达标. 年平均; 0.3976; 2017; 0.2; 达标. 2; 杨坳; 日平均; 10.2589; 171212; 3.42; 达标. 年平均; 0.4909; 2017; 0.25; 达标. 3; 冷水寺村; 日平均; 8.6585; 170107; 2.89; 达标. 年平均; 1.2522; 2017; 0.63; 达标. 4; 方坳村; 日平均; 4.4414; 170418; 1.48; 达标. 年平均; 0.0874; 2017; 0.04; 达标. 5; 唐湾; 日平均; 12.3482; 171123; 4.12; 达标. 年平均; 0.9386; 2017; 0.47; 达标. 6; 刘河坝; 日平均; 7.7531; 170209; 2.58; 达标. 年平均; 0.7798; 2017; 0.39; 达标. 7; 下蔡湾村; 日平均; 6.939; 171027; 2.31; 达标. 年平均; 0.569; 2017; 0.28; 达标. 8; 天空山村; 日平均; 87.5468; 171207; 29.18; 达标. 年平均; 12.7095; 2017; 6.35; 达标. 9; 最大落地点浓度; 日平均; 68.6827; 171227; 22.89; 达标. 年平均; 17.2873; 2017; 8.64; 达标. 图7-12 本项目无组织排放颗粒物最大日均贡献值等值线图 图7-13 本项目无组织排放颗粒物最大年均贡献值等值线图 根据预测，在正常排放情况下，项目新增污染源排放的各类污染物短期浓度贡献值及长期浓度贡献值均未出现超标，项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均低于100%；项目新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率<30%。 （2）非正常情况排放 ①SO2 本项目SO2非正常排放情况下贡献质量浓度预测结果见下表。 表7-27 非正常工况下，SO2小时贡献质量浓度预测结果表 序号; 点名称; 浓度类型; 贡献浓度(ug/m3); 出现时间; 占标率%; 是否超标. 1; 李村; 1小时; 22.8886; 17110409; 4.58; 达标. 2; 杨坳; 1小时; 28.6038; 17072322; 5.72; 达标. 3; 冷水寺村; 1小时; 39.3536; 17021910; 7.87; 达标. 4; 方坳村; 1小时; 22.625; 17082824; 4.53; 达标. 5; 唐湾; 1小时; 38.2792; 17052512; 7.66; 达标. 6; 刘河坝; 1小时; 41.4791; 17022711; 8.3; 达标. 7; 下蔡湾村; 1小时; 28.1107; 17010811; 5.62; 达标. 8; 天空山村; 1小时; 40.2338; 17081810; 8.05; 达标. 9; 最大落地点浓度; 1小时; 680.8737; 17021902; 136.17; 超标. 项目SO2非正常排放情况下最大贡献值等值线图见下图。 图7-14 非正常排放情况下SO2最大小时平均贡献浓度等值线图 ②NO2 本项目NO2非正常排放情况下贡献质量浓度预测结果见下表。 表7-28 非正常工况下，NO2小时贡献质量浓度预测结果表 序号; 点名称; 浓度类型; 贡献浓度(ug/m3); 出现时间; 占标率%; 是否超标. 1; 李村; 1小时; 7.3996; 17110409; 3.7; 达标. 2; 杨坳; 1小时; 7.293; 17072322; 3.65; 达标. 3; 冷水寺村; 1小时; 11.2688; 17021910; 5.63; 达标. 4; 方坳村; 1小时; 6.4786; 17082824; 3.24; 达标. 5; 唐湾; 1小时; 10.9612; 17052512; 5.48; 达标. 6; 刘河坝; 1小时; 11.8775; 17022711; 5.94; 达标. 7; 下蔡湾村; 1小时; 8.0494; 17010811; 4.02; 达标. 8; 天空山村; 1小时; 11.5208; 17081810; 5.76; 达标. 9; 最大落地点浓度; 1小时; 367.8998; 17021902; 183.95; 超标. 项目NO2非正常排放情况下最大贡献值等值线图见下图。 图7-15 非正常排放情况下NO2最大小时平均贡献浓度等值线图 ③烟尘 本项目烟尘非正常排放情况下贡献质量浓度预测结果见下表。 表7-29 非正常工况下烟尘小时贡献质量浓度预测结果表 序号; 点名称; 浓度类型; 贡献浓度(ug/m3); 出现时间; 占标率%; 是否超标. 1; 李村; 1小时; 2.8178; 17110409; 0.31; 达标. 2; 杨坳; 1小时; 2.7772; 17072322; 0.31; 达标. 3; 冷水寺村; 1小时; 4.2912; 17021910; 0.48; 达标. 4; 方坳村; 1小时; 2.4671; 17082824; 0.27; 达标. 5; 唐湾; 1小时; 4.1741; 17052512; 0.46; 达标. 6; 刘河坝; 1小时; 4.523; 17022711; 0.5; 达标. 7; 下蔡湾村; 1小时; 3.0653; 17010811; 0.34; 达标. 8; 天空山村; 1小时; 4.3872; 17081810; 0.49; 达标. 9; 最大落地点浓度; 1小时; 106.2733; 17021902; 11.81; 达标. 项目烟尘非正常排放情况下最大贡献值等值线图见下图。 图7-16 非正常排放情况下烟尘最大小时平均贡献浓度等值线图 ④氟化物（以F计） 本项目氟化物非正常排放情况下贡献质量浓度预测结果见下表。 表7-30非正常工况下，F小时贡献质量浓度预测结果表 序号; 点名称; 浓度类型; 贡献浓度(ug/m3); 出现时间; 占标率%; 是否超标. 1; 李村; 1小时; 0.4811; 17110409; 2.41; 达标. 2; 杨坳; 1小时; 0.4742; 17072322; 2.37; 达标. 3; 冷水寺村; 1小时; 0.7327; 17021910; 3.66; 达标. 4; 方坳村; 1小时; 0.4212; 17082824; 2.11; 达标. 5; 唐湾; 1小时; 0.7127; 17052512; 3.56; 达标. 6; 刘河坝; 1小时; 0.7722; 17022711; 3.86; 达标. 7; 下蔡湾村; 1小时; 0.5233; 17010811; 2.62; 达标. 8; 天空山村; 1小时; 0.749; 17081810; 3.75; 达标. 9; 最大落地点浓度; 1小时; 18.1442; 17021902; 90.72; 达标. 项目F非正常排放情况下最大贡献值等值线图见下图。 图7-17 非正常排放情况下F最大小时平均贡献浓度等值线图 ⑤PM2.5 本项目 1#排气筒TSP非正常排放情况下贡献质量浓度预测结果见下表。 表7-31 1#排气筒TSP非正常排放情况下预测结果 序号; 点名称; 浓度类型; 贡献浓度(ug/m3); 出现时间; 占标率%; 是否超标. 1; 李村; 1小时; 51.4976; 17080106; 22.89; 达标. 2; 杨坳; 1小时; 87.1578; 17060303; 38.74; 达标. 3; 冷水寺村; 1小时; 62.8965; 17081019; 27.95; 达标. 4; 方坳村; 1小时; 754.468; 17010217; 335.32; 超标. 5; 唐湾; 1小时; 145.9832; 17070207; 64.88; 达标. 6; 刘河坝; 1小时; 107.5314; 17110317; 47.79; 达标. 7; 下蔡湾村; 1小时; 61.158; 17062420; 27.18; 达标. 8; 天空山村; 1小时; 268.8344; 17082607; 119.48; 超标. 9; 最大落地点浓度; 1小时; 1831.884; 17090621; 814.17; 超标. 项目1#排气筒TSP非正常排放情况下最大贡献值等值线图见下图。 图7-18 非正常排放情况下1#排气筒TSP最大小时平均贡献浓度等值线图 ⑥ 无组织排放颗粒物 本项目无组织排放颗粒物贡献质量浓度预测结果见下表。 表7-32 无组织粉尘非正常排放情况下预测结果 序号; 点名称; 浓度类型; 贡献浓度(ug/m3); 出现时间; 占标率%; 是否超标. 1; 李村; 1小时; 487.7998; 17112205; 54.2; 达标. 2; 杨坳; 1小时; 1710.108; 17121222; 190.01; 超标. 3; 冷水寺村; 1小时; 725.3631; 17120204; 80.6; 达标. 4; 方坳村; 1小时; 388.1194; 17111008; 43.12; 达标. 5; 唐湾; 1小时; 2223.793; 17121108; 247.09; 超标. 6; 刘河坝; 1小时; 441.676; 17020905; 49.08; 达标. 7; 下蔡湾村; 1小时; 803.405; 17050106; 89.27; 达标. 8; 天空山村; 1小时; 1726.818; 17041807; 191.87; 超标. 9; 最大落地点浓度; 1小时; 1726.818; 17041807; 191.87; 超标. 项目无组织排放颗粒物非正常排放情况下最大贡献值等值线图见下图 图7-19 非正常排放情况下无组织颗粒物小时平均贡献浓度等值线图 从非正常工况预测计算可知：SO2小时平均浓度最大贡献值为680.8737ug/m3，占标率为136.17%；NO2小时平均最大贡献值为367.8998ug/m3，占标率为183.95%；烟尘小时平均浓度最大贡献值为106.2733ug/m3，占标率为11.81%；氟化物小时平均浓度最大贡献值为18.1442μg/m3 ，占标率 90.72%，1#排气筒TSP小时平均浓度最大贡献值为1831.1884μg/m3 ，占标率814.17%，无组织排放颗粒物平均浓度最大贡献值为1710.096μg/m3 ，占标率190.01%，因此本项目非正常排放情况下SO2、1#排气筒TSP、无组织粉尘严重超标。 综上，项目非正常排放时，项目外排废气对周围保护目标的影响明显变大， 造成超标，因此，本次环评要求建设单位企业应加强有关设施、设备维护，杜绝非正常排放事故的产生。 G、项目环境影响叠加分析 根据表三收集的乐山市2017年度环境质量公报及项目所在区域环境监测点监测数据，本项目所在区域属于不达标区。 不达标区环境影响叠加主要预测评价项目建成后各污染物对预测范围的环境影响，用本项目的贡献浓度，叠加（减去）区域削减污染源以及其他在建、拟 建项目污染源环境影响，并叠加达标规划中达标年的目标浓度。计算方法见公式： C 叠加（x,y,t）=C 本项目（x,y,t）－C 区域削减（x,y,t）+C 拟在建（x,y,t）+C 规划（x,y,t） 式中：C 叠加（x,y,t）——在 t 时刻，预测点（x,y）叠加各污染源及现状浓度后的环境质量浓度， μg/m3 ； C 本项目（x,y,t）——在 t 时刻，本项目对预测点（x,y）的贡献浓度， μg/m3 ； C 区域削减（x,y,t）——在 t 时刻，区域削减污染源对预测点（x,y）的贡献浓度， μg/m3 ； C 拟在建（x,y,t）——在 t 时刻，其他在建、拟建项目污染源对预测点（x,y）的贡献浓度， μg/m3 ； C 规划（x,y,t）——在 t 时刻，预测点（x,y）的达标规划年目标环境质量现状浓度， μg/m3 。 1、环境质量现状浓度取值 本项目所在区域属于不达标区，由于目前无法取得大气环境质量限期达标规划目标浓度场及区域污染源清单，因此对于已存在超标的污染物指标采用评价区域环境质量的整体变化情况。 对于现状达标的污染物叠加现状浓度后，评价环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况，对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，评价叠加后的短期浓度达标情况。 项目排放的基本污染物 SO2 、颗粒物、NOx环境质量现状浓度采用本次评价引用四川锡水金山环保科技有限公司股份有限公司的监测数据；项目排放的基本污染物氟化物采用本次环评的监测数据。 2、浓度叠加预测结果和分析 1）区域削减源 项目削减源为：①乐山市市中区永红机砖厂“乐山市市中区永红机砖厂节能减排综合改造项目”焙烧烟气现有处理设施上新增脱硫塔脱硫，其中SO2的削减量为80.41t/a，烟尘消减量为16.64t/a；②关闭乐山市市中区耀德机砖厂“年产1000万块煤矸石砖”，关闭乐山市市中区东方红机砖厂“年产1000万块煤矸石砖”，关闭“乐山市市中区牟子鸣凤机砖厂”，NO2消减量共计为131.4t/a； 计算方法公式如下： k ——预测范围年平均质量浓度变化率，%； ——本项目对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值，μg/m3 ； ——区域削减污染源对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值，μg/m3 。 按上述公式计算实施区域削减方案后预测范围的年平均质量浓度变化率 k， 当 k≤-20%时，可判定项目建设后区域环境质量得到整体改善。 采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中 的 AERMOD 模式进行预测。预测结果见下表。 表7-33 区域环境质量预测结果 消减物质; 编号; 污染源; 年平均质量浓度贡献值的算术平均值（ug/m3）; 年平均质量浓度变化率%. SO2; 1; 区域削减源; 5.633; -59.6%. 2; 本项目; 2.2705. NO2; 1; 区域削减源; 4.7570; -55.9%. 2; 本项目; 2.0968. 烟尘; 1; 区域削减源; 0.0759; -73.5%. 2; 本项目; 0.0201. H、项目大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），项目将采用进 一步模式（AERMOD）对项目大气环境防护距离进行计算，计算网格点的步长取为50m。 根据项目污染源相关参数，采用相关软件计算大气环境防护距离，根据计算，项目所有污染物的所有受体均未超标。因此不设置大气环境防护距离。 I、项目大气环境影响分析小结 综合以上影响预测分析，项目在正常排放情况下，项目排放的各类污染物短期浓度贡献值及长期浓度贡献值均未出现超标，项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均低于 100%；项目新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率<30%；项目 SO2、NO2、烟尘采用替代源的削减方案，实施区域削减方案后预测范围的 SO2、NO2、烟尘年平均质量浓度变化率 k 均≤-20%，本项目建设后SO2、NO2、烟尘区域环境质量能够得到整体改善。 因此，本项目排放的大气污染物对环境影响可接受，正常排放条件下不会导致区域及各敏感点大气环境质量超标，不会因项目建设而造成区域大气环境功能的改变。 （3）预测模式及预测方法 本次评价等级为一级。根据调查，区域的全年静风频率为2.51%，因此采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的 AERMOD 模式进行预测。 根据第四章区域大气环境例行监测情况，本项目所在区域属于不达标区。由于项目大气预测为一级评价，根据《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，本次评价主要预测内容： 1）项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。 2）项目正常排放条件下，预测评价叠加环境空气质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况；对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，评价其短期浓度叠加后的达标情况。 3）如果评价范围内还有其他排放同类污染物的在建、拟建项目，还应叠加在建、拟建项目的环境影响。 4）项目非正常排放条件下，预测评价环境空气保护目标和网格点主要污染物的 1h 最大浓度贡献值及占标率。 （4）区域环境质量达标情况与环境敏感点分布情况 根据区域例行监测资料及本次监测资料，本项目所在区域为环境空气质量达标区。同时，对项目划定的大气评价范围内的环境敏感目标进行调查 2）预测模式及预测方法 按《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中AERSCREEN 模式进行评级，本项目属于一级评价。由于项目所在区域静风频率低于35%，因此可采用 AERMOD 进行计算。 AERMOD 模型是稳定状态烟羽模型，在稳定边界层，垂直方向和水平方向上的污染物浓度分布都可看作是高斯分布；在对流边界层，水平方向的污染物浓度分布仍可看作是高斯分布，而垂直方向的污染物浓度分布则使用了双高斯概率密度函数（PDF）来表达。在用筛选模式预测时，多个排放源排放同种污染物预测方式为： 1）分别用筛选模式预测各排气筒下风向距离的污染物最大落地浓度，并叠加得出最大落地浓度及位置； 2）对于敏感点，分别预测各排气筒对它的影响，并叠加得出综合影响。 - 声环境影响分析 本项目噪声主要来源于机器设备运行时产生的噪声，源强为65～95dB（A）。对于为基础减震、厂房隔声、合理安排作业时间（夜间不生产）、合理布置施工平面、距离衰减等，同时对加工工序进行封闭处理。同时本次环评要求建设单位，夜间仅仅进行隧道窑焙烧及烘干，不得进行破碎、制坯等。 计算点声源在预测点的声压级： 式中：Lp(r)--点声源在预测点产生的声压级； Lp(r0)--参考位置r0处的声压级； r--预测点距声源的距离，m； r0--参考位置距声源的距离，m； ΔLp--各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 运输车辆线声源预测模式采用以下预测模式进行预测： 式中：——点（线）源在预测点产生的声压级，dB(A)； —— 参考值r0处的声压级，dB(A)； ——预测点距声源的距离(m)； ——参考位置距声源的距离(m)； ——各种因素引起的衰减量(dB)。 噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li — 第i个声源的噪声值，dB(A)； n — 噪声源个数。 由于本项目脱硫塔及其配套设备全部位于厂区内，经计算其噪声不足以说明本项目噪声对周边声环境是否产生影响，因此本次环评取厂区主要机械设备全部运营时对周边环境的影响。 表7-34 项目设备噪声一览表 单位：dB(A) 产污源点; 数量; 处理前产生量; 治理措施; 处理后排放情况. 粉碎机; 1; 95dB; 基础减振、置于封闭车间内，半地下式设置; 室外声级值<70dB. 滚动筛; 1; 90dB; 室外声级值<65dB. 刨砂机; 1; 85dB; 室外声级值<60dB. 双轴搅拌机; 1; 90dB; 隔声、减振、合理布置、厂区半封闭设置、加强管理; 室外声级值<80dB. 真空挤砖机; 1; 83dB; 室外声级值<68dB. 自动切条机; 1; 80dB; 室外声级值<65dB. 自动切坯机; 1; 85dB; 室外声级值<70dB. 全自动码坯机; 1; 90dB; 室外声级值<75dB. 皮带输送机; /; 75dB; 室外声级值<60dB. 铲车; 2; 85dB; 室外声级值<70dB. 牵引机; 4; 80dB; 室外声级值<65dB. 引风机; 2; 85dB; 隔声、减振、合理布置; 室外声级值<75dB. （2）运营期噪声影响评价 项目噪声预测结果见下表： 表7-35 本工程各主要噪声源与厂界及敏感点的距离 单位：m 序号; 噪声源; 数量; 距各厂界距离（m）. 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 1; 粉碎机; 1; 65; 32; 86; 108. 2; 滚动筛; 1; 60; 34; 91; 106. 3; 刨砂机; 1; 62; 30; 84; 110. 4; 双轴搅拌机; 1; 80; 55; 65; 87. 5; 真空挤砖机; 1; 82; 54; 68; 86. 6; 自动切条机; 1; 82; 54; 78; 88. 7; 自动切坯机; 1; 88; 50; 66; 93. 8; 全自动码坯机; 1; 86; 53; 63; 96. 9; 皮带输送机; 5; 81; 47; 66; 90. 10; 铲车; 2; 76; 65; 74; 65. 11; 牵引机; 4; 74; 75; 76; 55. 12; 引风机; 2; 20; 34; 123; 90. 根据噪声衰减公式对各设备声源在不同距离的衰减量进行计算得出拟建工程噪声的贡献值，工程噪声预测结果见下表。 表7-36 本工程各主要噪声源对各厂界噪声贡献值 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量; 治理后声级; 贡献值(dB（A）). 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 1; 粉碎机; 1; 70dB; 33; 40; 31; 29. 2; 滚动筛; 1; 65dB; 29; 34; 26; 24. 3; 刨砂机; 1; 60dB; 24; 30; 22; 19. 4; 双轴搅拌机; 1; 80dB; 42; 45; 44; 41. 5; 真空挤砖机; 1; 68dB; 30; 33; 31; 29. 6; 自动切条机; 1; 65dB; 27; 30; 21; 26. 7; 自动切坯机; 1; 70dB; 31; 36; 34; 31. 8; 全自动码坯机; 1; 75dB; 36; 40; 39; 35. 9; 皮带输送机; 5; 60dB; 29; 34; 31; 28. 10; 铲车; 2; 70dB; 35; 37; 36; 37. 11; 牵引机; 4; 65dB; 34; 33; 33; 36. 12; 引风机; 2; 75dB; 52; 47; 36; 39. 叠加后新噪声源 对厂界噪声的贡献值; 52.8; 50.8; 47.0; 45.7. 噪声预测结果见表7-37所示： 表7-37 项目厂界处噪声排放预测值 (dB（A）) 预测点; 1#; 2#; 3#; 4#. 预测点名称; 厂界北; 厂界东; 厂界南; 厂界西. 噪声值; 52.8; 50.8; 47.0; 45.7. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60） 备注：夜间除隧道窑运行外，其他制砖设备不运行. 根据现场调查，场界西南面20m处住户，住户与本项目西南场界中间有山地进行隔阻； 7-38 厂界周围噪声敏感点预测结果dB(A) 预测点; 距场界距离; 本底值; 贡献值; 预测值; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 西面住户; 10m; 56; 43; 25.7; 56; 43; 60; 50. 西北面住户; 109m; 52; 41; 12.1; 52; 41. 西南面住户; 99m; 52; 43; 7.1; 52; 43. 东南面住户; 175m; 52; 41; 6.0; 52; 41. 由表7-36及表7-37可知，项目设备运行噪声在场界处的预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准限值，不会对周围敏感目标造成较大影响。 根据项目现状监测，项目敏感点的昼间、夜间噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目生产未改变当地声环境质量现状。 综上，本项目厂区噪声经隔声、减振、合理布置后，厂界处和周围噪声敏感点噪声值均可实现达标排放，对周围声环境影响可接受，不会改变当地声环境质量现状。 4、固体废弃物的环境影响分析 项目的固体弃物主要是生产垃圾和生活垃圾，项目生产垃圾主要是制砖生产过程中粉尘灰、脱硫塔沉渣、废泥条、废砖坯、不合格砖等；其中收集的粉尘灰可以作为制坯原料；废泥条和废砖坯可以返回制坯工序再次制坯；脱硫塔沉渣及不合格砖破碎后作为原料重新利用；洗车池沉沙定期清掏用于厂区绿化用土；项目的生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。 5、土壤环境影响分析 根据环境影响评价技术导则 土壤环境（HJ964-2018）,本项目为砖瓦制造，属于制造业中金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品中的其他类别，为Ⅲ类项目；同时本项目占地面积73.41亩（4.89hm2）小于5hm2，且项目周边无耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，同时，建设项目周边不存在其他土壤环境敏感目标。因此，根据环境影响评价技术导则 土壤环境（HJ964-2018），本项目属于Ⅲ类不敏感项目。同时，本项目严格按照本环评提出了防渗措施进行防渗后，对土壤环境的影响可接受。 - 生态环境影响分析 根据现场调查，本项目周边主要为经济林，同时分布有玉米、桃树等经济作物，厂区内种植有高大乔木，生态环境良好，未导致周边生态环境发生改变；因此，本项目自2006年运营至今，因此项目废气排放对周围植物和农作物的影响可接受。 7、环境影响正效益分析 乐山市安平页岩砖厂成立于2006年，地址位于乐山市市中区棉竹镇冷水寺村11组（现更名为天空山村4组），改建前项目隧道窑烟气治理效率较低，其中SO2的产生量为94.6t/a，烟尘的产生量为20.8t/a，对区域环境会产生一定的污染；项目改建后焙烧窑烟气经脱硫塔双碱法处理后排放，SO2的处理效率可达到85％以上，烟尘的治理效率可得到80％以上，SO2、烟尘排放量为分别14.19t/a、4.16t/a，因此项目隧道窑烟气得到了有效治理，SO2、烟尘分别减排80.41t/a、16.64t/a。同时，经过预测本项目排放的大气污染物对环境影响小，正常排放条件下不会导致区域及各敏感点大气环境质量超标，不会因项目建设而造成区域大气环境功能的改变，因此，对环境产生了正效益。 8、风险评价 本项目是砖瓦、石材等建筑材料制造项目。因此本项目运营期可能存在突发事件，以及由此引起的有毒有害和易燃易爆物质的泄漏及隧道窑烟气的非正常排放，造成对人身的损害和对环境的污染。下面根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）对项目风险进行评价。 1）评价依据 （1）风险调查 本项目为脱硫、脱硝、除尘工程，在制砖、焙烧、隧道窑烟气治理过程中会产生一定量二氧化硫、氮氧化物及治理烟气过程中使用氢氧化钠及氢氧化钙；因此，项目的风险物质为：二氧化硫、氮氧化物、氢氧化钠及氢氧化钙。风险区域主要集中在隧道窑及药品存放室。 根据工程分析，本项目年生产页岩标砖1.0亿匹，由二氧化硫、氮氧化物未治理的情况下产生量分别为为94.6t/a、25.54t/a，本次风险评价按最坏情况即项目隧道窑烟气治理设备出现故障一小时存在的二氧化硫、氮氧化物量，即本项目二氧化硫、氮氧化物的最大存在量为0.0131t、0.0035t。 本项目采用双碱法治理隧道窑烟气，喷淋液为片碱液及石灰乳液，本项目年使用片碱液及石灰乳液155t，每天使用量为0.52t，存放室最大存放量为7d的用量，即3.62t；根据查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，未说明氢氧化钠的临界量，但氢氧化钠及氢氧化钙属健康危险急性毒性物质，根据附录B.2，推荐其临界量为5t。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按以下公式计算物质总量与其临界量的比值Q： 式中：q1、q2、…qn——每种无限物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100. 本项目运营期环境风险物质为乙炔，Q值情况如下表所示： 表7-39 项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 二氧化硫; 7446-09-5; 0.0131; 1; 0.0131. 2; 二氧化氮; 10102-44-0; 0.0035; 2.5; 0.0014. 3; 氢氧化钠/氢氧化钙; 1310-73-2/1305-62-0; 3.62; 5; 0.724. 项目Q值∑; 0.7385. 根据上表可知，本项目涉及危险物质数量与临界量比值Q=0.7385<1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018），本项目环境风险评价等级判断如下表所示： 表7-40 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据上表可知，本项目环境风险评价等级为简单分析。 2）环境敏感目标概况 本项目涉及的环境敏感目标见表7-41及表7-42。 表7-41 项目周围环境空气保护点 保护目标; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对场界距离（m）. X; Y. 李村; -2171; -803; 居民区; 约30户（90人）; 环境空气二类区; SW; 2076. 杨坳; 217; -789; 居民区; 约10户（30人）; SE; 740. 冷水寺村; 1247; -913; 居民区; 约20户（60人）; NW; 1222. 方坳村; -50; -290; 居民区; 约30户（90人）; SW; 320. 唐湾; 210; 186; 居民区; 约20户（60人）; N; 234. 刘河坝; -1048; -56; 居民区; 约200户（600人）; SW; 734. 下蔡湾村; -188; -1123; 居民区; 约10户（30人）; SW; 1365. 天空山村; -31; -196; 居民区; 约15户（45人）; S; 39. 备注：环境保护目标坐标区距离项目厂址中心点的最近位置. 表7-42 本项目主要环境敏感点及保护级别一览表 环境要素; 保护目标; 方位、距离、高差; 人数/规模; 保护级别. 声环境; 天空山村住户; NE，最近住户65m，高差+6m; 5户（约15人）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 天空山村住户; S，最近住户62m，高差+1m; 14户（约42人）. 天空山村住户; SW，最近住户99m，高差+3m; 1户（约3人）. 天空山村住户; W，最近住户10m，高差+2m; 3户（约9人）. 天空山村住户; NW，最近住户133m，高差+12m; 1户（约3人）. 天空山村住户; NE，最近住户63m，高差+4m; 8户（约24人）. 地表水; 青衣江; NW，相距约800m; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 4)风险识别 （1）物质风险识别 本项目涉及的危险品为氢氧化钠及氢氧化钙，主要特性见下表。 表7-43 NaOH的主要危险物料特性 物料 名称; 理化特性; 燃爆 危险性; 毒害性; 车间卫 生标准 (mg/m3). NaOH; 氢氧化钠，俗称烧碱、火碱、片碱、苛性钠，为一种具有很强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。; 助燃; 碱性腐蚀品，毒性：属急性毒性。急性毒性：LD5040mg/kg(大鼠经口)；危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会烧, 遇水和水蒸气大量放热,形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。; /. 表7-44 Ca（OH）2的主要危险物料特性 物料 名称; 理化特性; 燃爆 危险性; 毒害性; 车间卫 生标准 (mg/m3). NaOH; 氢氧化钙（calcium hydroxide），无机化合物，化学式Ca(OH)2，俗称熟石灰或消石灰。是一种白色粉末状固体，加入水后，呈上下两层，上层水溶液称作澄清石灰水，下层悬浊液称作石灰乳或石灰浆。上层清液澄清石灰水可以检验二氧化碳，下层浑浊液体石灰乳是一种建筑材料。氢氧化钙是一种强碱，具有杀菌与防腐能力，对皮肤，织物有腐蚀作用。; 助燃; 急性毒性：大鼠口经LD50：7340mg/kg；小鼠口经LD50：7300mg/kg。 属强碱性物质，有刺激和腐蚀作用。吸入粉尘，对呼吸道有强烈刺激性，还有可能引起肺炎。眼接触亦有强烈刺激性，可致灼伤。; /. （2）生产设施的风险识别 ①生产过程 本项目在生产过程中主要存在的潜在危险因素主要包括机械事故和电伤害两大方面： 机械事故易发场所主要是各生产车间内，其产生的主要原因一般为工人误操作，违反操作规程以及在砖坯生产过程中发生碰撞等。 电伤害易发场所主要为电气设备各生产车间中，其产生的主要原因为工人误操作，违反操作规程或者设备漏电。 ②生产、环保设施 其次厂区内污染物处理设施发生故障，如有脱硫塔设施失效，使隧道窑未经处理，直接排放，造成的突发性大气污染事故易造成周围大气环境污染。 ③公用设备风险识别 变压器、高、低压开关柜等配电装置，在严重过热和故障情况下，容易引起火灾。尤其是油浸式变压器，火灾的危险性更大。变压器油为可燃液体，受高温易分解，遇明火能燃烧。变、配电装置在运行中有时会出现短路、闪络或因内、外部故障产生高温，使变压器油迅速气化，使设备内部压力急剧升高，甚至造成外壳爆裂。 电缆火灾，因超负荷过热或短路引起电缆起火并蔓延。 变配电系统的主要危险性是火灾、爆炸和电气伤害。 结合前面分析的情况，本项目不涉及环境敏感区，危险物质未构成重大危险源，故本项目风险评价等级为二级。进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 5) 源项分析 （1）设备故障事故及检修 设计中主要设备采用国内生产的先进设备，自动监控水平较高。因此，本项目各脱硫设施发生设备故障事故的可能性较小。脱硫配套循环水池因设备故障或检修导致部分或全部污水未经处理直接排放，最大排放量为全部进水量。在此情况下，排放的污染物浓度较高。 A、停电 停电后各用电设备将无法正常工作，导致循环水池设施停运。 B、循环水池垮塌 循环水池垮塌后，会导致废水外排。 6)风险管理 实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是可以完全避免的。因此项目首要的是加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。此外应根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，对企业的安全措施常抓不懈，将本项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。 7）操作过程中的风险防范措施 生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故风险防范措施。突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，还将造成直接或间接的经济损失，还可能成为社会不安定的因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。 诱发突发性污染事故的因素很多，其中被认为较重要的有以下几个：设计上存在缺陷；设备质量差，或因无判废标准（或因不执行判废标准）而过度、超时、超负荷运转；管理或指挥失误；违章操作。因此，对突发性污染事故的防治对策，除科学合理的厂址选择外，还应从以下几点严格控制和管理，加强事故防范措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。 （1）严格把好工程设计、施工关 工程设计包括工艺设计和总图设计。只有设计合理，才能从根本上改善劳动条件，消除事故重大隐患。严格注意施工质量和设备安排，工程调试的质量，严格竣工验收审查。 在总图设计中应注意合理进行功能分区，并有一定的防护带和绿化带，严格符合安全规范的要求。 针对本项目的特点，本评价建议在设计、施工、营运阶段应考虑下列风险防范措施，以避免事故的发生。 a)加强机械设备管理，定期检修，保障机械设备正常运行。 b)定期检查配料粉碎车间、制砖机、焙烧隧道窑、烟气净化设施的密封性与功能性， 降低大气环境污染风险。 c)本项目利用双碱法脱硫，NAOH、Ca（OH）2存储于脱硫塔中，脱硫塔应加强防渗措施，防渗系数应小于1*10-7cm/s。 d)若发生NAOH泄露时，应隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 e)在循环水池旁设置围堰，杜绝循环水池事故排水。 g)定期加入片碱及石灰乳，防止烟气治理效率下降，从而导致周边区域环境污染。 （2）提高认识、完善制度、严格检查 企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣。建议企业建立安全与环保科，并有企业领导直接领导，全权负责。主要负责检查和监督全长的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 （3）加强劳动防护，保证职工人身安全 另外，职工在进行片碱加药时可配戴化学品眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴耐油橡胶手套等劳动防护措施。 工作现场禁止吸烟，进食、饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。 （4）加强技术培训，提高职工安全意识 职工的安全生产意识不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工作必须进行上岗前专业技术培训和安装生产培训，严格管理，提高职工的安全环保意识。 （5）提高事故应急处理能力 企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 8）、其他措施 （1）、本次环评要求和建议： 要求项目必须严格按照安评要求进行安全运营，落实单位安全生产制度和责任，建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。项目必须在得到安监、环保管理部门许可后方可运营。 （2）、应急预案 为了预防突发性的自然灾害、操作失控、污染事故、危险品大量泄漏等重、特大事故的发生，确保国家财产和人民生命的安全，在突发性事故发生时，能迅速、准确地处理和控制事故扩大，把事故损失及危害降到最小程度，有效地应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。 一般应急预案应包括以下内容，见表7-45： 表7-45 一般应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：整个厂区及环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备和器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划和救护、医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公共教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 结合项目特点，项目还存在一定环境风险问题，针对该问题环评要求： - 一旦发生火灾爆炸事故，利用设置的火灾自动报警系统及电话向消防部门报警，同时采取设置的移动式消防器材及固定式消防设施进行灭火。一般建筑物火灾主要采用水灭火，利用消防栓、消防车、消防水枪并配合其他消防器材进行扑救。 如果车间内出现中毒事件，应该停止生产，并疏散职工。 2）发生风险事故时，项目应立即停止运营，迅速消除风险事故。 综上所述，项目运营过程中风险是存在的，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范措施、应急措施，并在设计、施工、管理及运行中认真落实安全评估报告提出的措施和相关安全管理规定、环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，在得到环保管理部门许可后再运营，其上述风险事故隐患可降至可接受水平。 表7-46建设项目环境风险分析内容表 建设项目名称; 烘干窑、脱硫塔环保设施改造项目. 建设地点; 四川省; 乐山市; 市中区; 棉竹镇天空山村4组. 地理坐标; 经度; 103°40′54″; 纬度; 29°39′29″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质为二氧化硫、氮氧化物、氢氧化钠及氢氧化钙，主要分布在隧道窑及片碱存放室. 环境影响途径及危害后果; 由于设备以及施工质量问题，烟气治理效率下降及循环水池垮塌，对河流、土壤、地下水等造成污染。. 风险防范措施等; ①加强机械设备管理，定期检修，保障机械设备正常运行。 ②定期检查配料粉碎车间、制砖机、焙烧隧道窑、烟气净化设施的密封性与功能性，降低大气环境污染风险。 ③若发生NAOH泄露时，应隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 ④设置循环水池围堰，防止事故排水，从而导致地表水污染。 ⑤本项目利用双碱法脱硫，NAOH、Ca（OH）2存储于脱硫塔中，脱硫塔应加强防渗措施，防渗系数应小于1*10-7cm/s。 ⑥定期加入片碱，防止烟气治理效率下降，从而导致周边区域环境污染。. 填表说明; /. 9）、清洁生产 清洁生产是一种全新的发展战略，它借助于各种相关理论和技术，在产品的整个生命周期的各个环节采取“预防”措施，通过将生产技术、生产过程、经营管理及产品等方面与物流、能量、信息等要素有机结合起来，并优化运行方式，从而实现最小的环境影响、最少的资源、能源使用，最佳的管理模式以及最优化的经济增长水平。更重要的是，环境作为经济的载体，良好的环境可更好地支撑经济的发展，并为社会经济活动提供所必须的资源和能源，从而实现经济的可持续发展。 清洁生产是以节能、降耗、减污为目标，以技术、管理为手段，将污染物消除或消减在生产过程上，使生产末端处于无废或少废状态的一种全新生产工艺路线，清洁生产是将产品生产和污染治理有机结合起来，取得资源、能源配置利用的最大效率和环境成该的最小量化。是深化工业污染防治，实现可持续发展的根本途径。 本环评选用了清洁生产分析中要求的工艺选择、原材料指标、产品指标、资源指标和污染物产生指标四项指标来评价该项目的清洁生产。 （1）工艺指标 该项目采用隧道窑进行焙烧，该隧道窑具有如下优点： ①生产连续化，周期短，产量大，质量高。 ②利用逆流原理工作，因此热利用率高，燃料经济，因为热量的保持和余热的利用都很良好，所以燃料很节省，较倒焰窑可以节省燃料50-60%左右。 ③烧成时间减短，比较普通大窑由装窑到出空需要3-5天，而焙烧及烘干窑约有20小时左右就可以完成。 ④节省劳力。不但烧成时操作简便，而且装窑和出窑的操作都在窑外进行，也很便利，改善了操作人员的劳动条件，减轻了劳动强度。 ⑤提高质量。预热带、烧成带、冷却带三部分的温度，常常保持一定的范围，容易掌握其烧成规律，因此质量也较好，破损率也少。 ⑥窑和窑具都耐久。因为窑内不受急冷急热的影响，所以隧道窑使用寿命长，一般5-7年才修理一次。 但是，隧道窑建造所需材料和设备较多，因此一次投资较大。因是连续烧成窑，所以烧成制度不宜随意变动，一般只适用大批量的生产和对烧成制度要求基本相同的制品，灵活性较差。 （2）原材料指标 原材料广泛，矸石、页岩等，均是生产原材料。 （3）产品指标 a）该项目产品强度高、性能稳定，有良好的隔声性能，耐火性能，产品性能、质量均高于粘土砖，具有良好的外墙装饰功能和隔热保温性能。 b）与传统的粘土砖相比，该项目生产的产品具有容重轻、节能的优点，不但减轻了建筑物的自重，增强了建筑物的抗震性能。 （4）污染物产生指标 - 废水产生指标：该项目生产工艺无生产废水排放。 - 废气产生指标：该项目废气处理后，各种污染物排放均大幅减少，可以达标排放。 - 固体废物产生指标：该项目生产过程中产生的残次品砖均可重复利用。 d）综上所述，从工艺选择、能源使用、污染物产生量等方面分析，该项目能够达到国内同行业清洁生产基本水平。 三、环境管理及监测计划 加强环境管理和环境监测是执行有关环境保护法规的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。通过环境管理和环境监测，可以监控该项目对区域地表水、环境空气、声环境和生态环境的影响，为本区域的环境管理、污染防治和生态保护提供依据。 （一）施工期环境管理 施工期环境管理主要由项目方有关人员负责，设立负责人员和技术人员各1名，主要管理措施如下： （1）在正式建成投产之前检查各项环保治理设施的完工情况，报环保审批部门批准后方可正式运行； （2）切实加强施工期水土保持措施的落实和固体废物等的及时处理； （3）确保施工期水土流失面源污染和施工废水妥善处理； （4）设置公众投诉电话并负责处理。 （5）将施工期环境保护措施列入施工合同文本，确保环境保护措施的实施。 （二）营运期环境管理 项目方成立专人负责的环境保护小组，负责环境监测、各防护设施的运行和环境卫生的管理等。设立负责人1名，管理人员1名，主要任务为： （1）与有关部门保持联络，通报环境监测结果； （2）维护环保设施设备，使之正常运转； （3）制定废气事故排放的应急防范对策； （4）加强对生产设备的管理与维护； （5）负责对项目员工进行环保宣传教育； （6）负责该项目的环境管理工作。 （三）环境监测计划 （1）声环境监测计划 建设项目厂界外1m处； 监测频率：每年一次； 监测项目：昼、夜间等效连续A声级； 监测单位：委托有资质的监测单位进行监测。 （2）大气环境监测计划 A、制砖： ①有组织排放 监测点位：脱硫塔排气筒； 监测频率：每季度一次； 监测项目：烟尘、SO2、NOX、氟化物（以氟计）。 ②无组织 监测点位：项目厂界； 监测频率：每季度一次； 监测项目：颗粒物、SO2、氟化物（以氟计）。 在上述工作的基础上，建设单位在组织相关单位进行工程“三同时”验收时，应对环境保护措施的实行情况进行审核，并定期对营运期的环境保护措施的落实与实施情况进行检查。 四、环保设施与投资估算 本工程总投资为350万元，环保投资为227.0万元，其中新增环保投资98.0，占总投资比例为64.9%，其防治污染、改善生态环境的环保投资及建设内容合理、可行。环保投资及其建设内容见下表7-47。 表7-47 工程环保设施(措施)及投资估算一览表 项 目; 防止对象; 内 容; 投资 （万元）; 备注. 大气防止; 隧道窑烟气; 将原轮窑改造为隧道窑并安装烟气收集系统，隧道窑烟气经脱硫塔脱硫后经35m（2#）排气筒排放，并预留监测平台; 80; 已有. 原料堆棚扬尘; 建设彩钢结构顶棚，三面封闭；堆棚上新增喷雾降尘装置; 20.0; 新增喷雾降尘装置，新增环保投资2.0万. 运输车辆扬尘; 运输道路地面硬化、洒水降尘，出厂车辆加盖篷布，轮胎冲洗; 5.0; 已有. 输送扬尘; 破碎工段输送带全封闭，尘华仓至制砖工段的输送带增设喷淋装置洒水降尘; 10.0; 新增. 破碎筛分粉尘; 湿法破碎、半地下式设置，全封闭处理，布袋除尘器处理后，经15m高排气筒（1#）排气筒排放; 15.0; 新增. 水污染防治; 脱硫塔循环废水; 经100m3的循环水池循环后使用，不外排; 20.0; 已有. 洗车废水; 经10m3的洗车池沉淀后循环使用; 2.0; 已有. 雨污水; 厂区雨水导排沟+初期雨水沉淀池（10.0m3）沉淀后，回用于生产; 15.0; 新增. 地下水防治; 包括堆场、循环水池、脱硫塔、暂存室及洗车池重点防渗; 50.0; 新增. 噪声治理; 噪声防治; 选用低噪声设备，加强设备减震; 2.0; 已有. 固废防治; 破碎筛分车间收集的粉尘; 回用于生产线; /; 新增. 脱硫塔沉渣; 回用于生产; /; 新增. 废泥条、废砖坯、不合格砖; 回用于生产; /; 已有. 洗车池沉沙; 定期清掏，用于厂区绿化用土; 1.0; 新增. 生活垃圾; 交由环卫部门进行处理; 2.0; 已有. 风险防范; 循环水池围堰; 5.0; 新增. 合计; /; /; 227.0; 其中新增环保投资98.0. 五、环保竣工验收 该项目所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《排污单位自行监测技术指南 总则》( HJ 819-2017)规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。 验收的程序和要求：建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告，建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可委托有能力的技术机构编制。建设单位和受委托的技术机构之间的权利和义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏所需的装置、设备、监测手段和工程设施等。 验收工作组及验收意见：由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）编制机构等单位代表和专业技术专家组成，代表范围和人数自定。验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 验收公示：除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息： （一）建设项目配套建设的环境保护设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期； （二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期； （三）验收报告编制完成后的5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延长，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。项目竣工验收内容及要求见表7-48。 表 7-48 项目环保设施竣工验收一览表 乐山市市中区永红机砖厂节能减排综合改造项目; 验收内容; 验收点; 验收因子; 治理措施验收; 执行标准; 验收要求. 浓度限值; 总量指标. 废气; 堆场、 场内运输、输送带输送; 无组织; 颗粒物; 建设彩钢结构顶棚，堆棚三面封闭，新增喷雾降尘装置；破碎工段输送带全封闭，尘华仓至制砖工段的输送带增设喷淋装置洒水降尘; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中标准要求; 1.0mg/m3; /. 无组织; SO2; 0.5mg/m3; /. 无组织; 氟化物; 0.02mg/m3; /. 破碎筛分粉尘; 有组织; 颗粒物; 湿法破碎、半地下式设置，全封闭处理，布袋除尘器处理后，经15m高排气筒（1#）排气筒排放; 30mg/m3; 0.17t/a. 隧道窑; 有组织; SO2; 脱硫塔; 300mg/m3; 14.19t/a. NOX; 200mg/m3; 25.54t/a. 烟尘; 30mg/m3; 4.16t/a. 氟化物; 3mg/m3; 0.53t/a. 废水; 脱硫塔废水; /; 100m3的循环水池循环使用; /; /; /. 洗车废水; /; 经10m3的洗车池沉淀后循环使用; /; /; /. 雨污水; /; 厂区雨水导排沟+初期雨水沉淀池（10.0m3）沉淀后，回用于生产; /; /; /. 地下水; /; 包括堆场、循环水池、脱硫塔、暂存室及洗车池重点防渗; /; /; /. 固废; 洗车池沉渣; /; 定期清掏，用于厂区绿化用土; /; /; /. 渣灰、废砖、收集粉尘; /; 回收用于制砖; /; /; /. 一体式净化塔沉渣; /; 回用于制砖; /; /; /. 噪声; /; /; 选用低噪声设备，加强设备减震; 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008); /; /. 风险防范; /; /; 循环水池围堰; /; /; /.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果            表八

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 隧道窑排气筒 | 烟尘、SO2、NOx、氟化物 | 隧道窑烟气经脱硫塔脱硫后经35m（2#）排气筒排放，并预留监测平台 | 达标排放 |
|  | 原料堆棚扬尘 | 无组织粉尘 | 建设彩钢结构顶棚，三面封闭，新增喷雾降尘装置 | 达标排放 |
|  | 输送带输送扬尘 | 无组织粉尘 | 破碎工段输送带全封闭，尘华仓至制砖工段的输送带增设喷淋装置洒水降尘 | 达标排放 |
|  | 破碎筛分粉尘 | 粉尘 | 湿法破碎、半地下式设置，全封闭处理，布袋除尘器处理后，经15m高排气筒（1#）排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 运输车辆扬尘 | 粉尘 | 运输道路地面硬化、洒水降尘，出厂车辆加盖篷布，轮胎冲洗 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 脱硫塔循环废水 | 生产废水 | 经100m3的循环水池循环后使用，不外排 | 不外排 |
|  | 洗车废水 | 生产废水 | 经20m3的洗车池沉淀后循环使用 | 不外排 |
|  | 雨污水 | 雨污水 | 厂区雨水导排沟+初期雨水沉淀池（10.0m3）沉淀后，回用于生产 | / |
|  | 地下水 | 地下水 | 包括堆场、循环水池、脱硫塔、暂存室及洗车池重点防渗 | / |
| 固 体 废 物 | 破碎筛分车间收集的粉尘 | 生产固废 | 回用于生产线 | 可实现回收利用和安全清洁处置 |
|  | 脱硫塔沉渣 | 生产固废 | 回用于生产 |  |
|  | 废泥条、废砖坯、不合格砖 | 生产固废 |  |  |
|  | 洗车池沉沙 | 生产固废 | 定期清掏，用于厂区绿化用土 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交由环卫部门进行处理 |  |
| 噪 声 | 制砖机、配料粉碎车间、皮带输送机、抽风机 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，加强设备减震 | 厂界噪声达标 |
| 其 他 | 严格按照各行政主管部门提供的规范性文件执行 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 该项目位于乐山市市中区棉竹镇天空山村4组，项目用地不属于基本农田，项目建设性质为改建。项目进行厂区绿化，达到保护生态环境的效果，对生态环境具有明显的正效益。 |  |  |  |  |

# 结论与建议                                         表九

一、结论 1、项目概况 乐山市安平页岩砖厂成立于2006年，地址位于乐山市市中区棉竹镇天空山村4组（原为冷水寺村11组）。公司2006年编制了《四川省安平投资有限责任公司（乐山市安平页岩砖厂）页岩砖生产线工程环境影响报告表》，于同年5月26日取得乐山市市中区环境保护局出具的关于该报告表的批复（乐中建环环管[2006]37号），批复的内容为建设一条38门轮窑形成年产一亿匹页岩砖生产线。2007年砖厂转让并更名为乐山安平建材有限责任公司，2009年公司再次转让，由现法人代表接手经营，并于2010年将企业名称变更为乐山市市中区永红机砖厂。 乐山市市中区永红机砖厂运营过程中，砖坯干燥、焙烧产生的烟气及二氧化硫等污染物主要通过焙烧窑内的重力沉降及砖坯的吸附作用进行烟气处理，其烟气处理效率较低，能耗较大，产品质量有所下降，对周边环境造成一定的污染。为了响应国家“节能减排”、四川省“蓝天计划”及乐山市“四大战役”等相应政策，乐山市市中区永红机砖厂于2017年对相关环保设施和厂区进行了改造：在原有生产场地内安装脱硫除尘设备1套，改造原隧道窑安装烟气收集系统1套。项目总投资350万元，改建后生产能力依旧为年产一亿匹多孔砖。本项目已基本建成，符合相关产业政策和规划，污染物达标排放，根据相关要求，本项目应补办环评手续。 1、产业政策符合性 本项目为节能减排综合改造项目，在原有生产场地内安装脱硫除尘设备和烟气收集系统，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中N7722大气污染治理。根据中华人民国和国国家发展和改革委员会2013年第21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正），本项目属于鼓励类中“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中“15、‘三废’综合利用及治理工程”。本项目利用页岩和煤矸石为原料生产砖瓦，年产一亿匹页岩标砖，其生产设备、生产工艺与产品均不属于《产业结构调整指导目录》中的限制类和淘汰类。 同时，本项目已于2019年4月11日在乐山市中区经济商务和信息化局进行了备案（见附件），备案号：川投资备【2019-511102-30-03-379692】JXQB-0107号。 综上所述，本项目建设符合国家现行产业发展政策。 2、规划符合性分析 《砖瓦工业“十三五”发展规划》中指出：节能减排，促进生态环境保护，严格贯彻执行《节约能源法》和《烧结墙体材料单位产品能源消耗限额》国家标准，加强节能环保技术、工艺、装备的推广使用；严格执行《环境保护法》和《砖瓦工业大气污染物排放》国家标准，提高资源回收利用率，合理工艺设计，细化制砖原料级配，控制生产过程中资源能源节约，提高脱硫除尘效率，改造升级后产业（品）向中高端发展。本项目为节能减排综合改造项目，主要是脱硫除尘设施的建设，项目建设符合国家创新节能环保产业政策，故本项目符合《砖瓦工业“十三五”发展规划》。 此外，本项目位于乐山市市中区棉竹镇天空山村4组，本项目在原址进行建设，不新增占地。项目不占用基本农田，不在城镇规划区范围内，项目建设符合当地相关规划要求。 3、选址符合性分析 本项目选址于乐山市市中区棉竹镇天空山村4组。根据现场调查，外环境关系简单，项目北面为农田；东面最近住户距离本项目65m，高差为+6m，中间以林地和农田阻隔；距离东南面棉竹镇场镇约2.5km，高差为-23m；项目南面为天空山村4组部分住户，最近住户距离厂界62m，高差为+1m；厂界西南面99m处有1户住户，高差为+3m，与本项目之间以农田阻隔；项目西面紧邻乡镇道路，道路沿线分布有3户住户，最近住户距离本项目厂界10m，高差为+2m，距离隧道窑68m；项目距离西南面青衣江800m；项目东面160m处为成乐公路，交通运输较为方便，利于外购材料及产品运输。同时，项目周围没有自然保护区、风景游览区、名胜古迹、生活饮用水源地、生态脆弱敏感区和其他需要特别保护的敏感目标。 项目所在地的水、电、路全通，项目的建设与周边环境相容。 因此，本项目的选址合理，从环保角度看该项目选址是可行的。 4、平面布置合理性 本项目用地格局呈长方形，根据厂区的地形特点，周围环境等因素，按生产流程分为原料堆棚、破碎筛分车间、制砖车间、烘干车间、焙烧窑、成品装车区、成品暂存区。页岩堆场和煤矸石堆场位于厂区东部，往西为破碎筛分车间，再往西为尘华仓，配备刨砂机；尘华仓南面为制砖车间，配备搅拌机、挤砖机、切条机、切坯机和码坯机；制砖车间北面为晾干区，西面依次为烘干车间、焙烧窑、成品装车区；成品暂存区布置于厂区西部；办公生活区域设置在厂区北部入口处。项目运营过程中的主要污染为废气和噪声，本项目将焙烧窑设置于厂区中部，废气排放点及其他高噪声设备布置于厂区东部，其与周边住户之间有农田、林地及厂房阻隔，有效减少了污染物排放对周围环境的影响。厂区西面紧邻乡镇道路，东面160m处为成乐公路，交通方便。 综上所述，本评价认为，项目总平面布局是合理的。 5、清洁生产、达标排放及总量控制 项目生产运营过程中不排放生产废水，生活污水经化粪池处理后用作绿化用肥，不外排，故不涉及COD、NH3-N总量控制指标。该项目改建后采用目前较先进制砖、焙烧工艺，隧道窑废气经脱硫塔处理达标后，由35m高的排气筒排放，生产过程中产生SO2、NOX。 建议总量控制指标：SO2：14.19t/a；NOx：25.54t/a。 具体指标由乐山市市中区生态环境局核准。 6、区域环境质量状况结论 （1）大气环境 本项目厂址所在区域环境空气属于不达标区，但引用及现状监测报告中各项污染物短期浓度中达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，区域环境空气质量现状较好。 （2）地表水环境 项目所在区域地表水域为青衣江，根据引用的例行检查报告，项目最近地表水体地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。 （3）声环境 根据监测报告（见附件），厂界所有监测点监测值均未超标，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，表明当地的声环境质量较好。 7、环境影响评价结论 1）施工期环境影响分析结论 本项目为补办环评，施工期已结束，根据现场调查，项目现场无施工期环境遗留问题。 2）营运期环境影响分析结论 ①大气环境影响分析结论 该项目运营期废气主要来源于页岩原料堆棚、矸石堆场、成品砖装运和配料车间粉碎过程中产生的无组织粉尘；以及隧道窑烧制砖坯过程中产生的烟尘、SO2、气态氟化物等。针对本项目废气排放情况，本评价提出的主要治理措施有：页岩、矸石堆场地面硬化，半封闭式，且搭棚；车辆运输粉尘采用运输车辆搭棚，道路清扫，洒水降尘，厂区出场口设置10m3的洗车池；破碎筛分采取湿法破碎、半地下式设置，全封闭处理，布袋除尘器处理后，经15m高排气筒（1#）排气筒排放；隧道窑烟气采用脱硫塔处理烧成工段烟气。 在经过以上处理设施处理后，本项目排放的废气能满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）排放标准要求，对周边空气环境质量影响可接受。 ②水环境影响分析结论 该项目生产过程中在混料和压制砖坯时有约10.0m3/d的耗水，全部进入煤矸石砖毛坯，并在加热过程中损耗，故项目无生产废水排放；产生的生活污水经项目化粪池收集处理后，用作项目周围田地和林地的农肥。生活污水不外排，对地表水环境基本影响可接受。 ③声环境影响分析结论 项目主要噪声源为制砖环节噪声、破碎机、粉碎机、皮带输送机等，通过将高噪声设备破碎筛分机半地下式设置，全封闭处理，同时选用低噪声设备、隔声、减震等措施可降低机械噪声的声级值。经厂区内距离衰减，其噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类标准。因此，该项目的运营对区域内的声环境影响可接受。 ④固体废物环境影响分析结论 项目的固体弃物主要是生产垃圾和生活垃圾，项目生产垃圾主要是制砖生产过程中粉尘灰、沉渣、石膏、废泥条、废砖坯、不合格砖等；其中收集的粉尘灰可以作为制坯原料，脱硫塔沉渣外售，而废泥条和废砖坯可以返回制坯工序再次制坯，而不合格砖破碎后可以作为原料重新利用；洗车池沉沙定期清掏用于厂区绿化用土；项目的生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。 因此，该项目固体废弃物得到了妥善处置，无固体废物对外排放，对环境影响可接受。 ⑤风险环境影响分析结论 应加强机械设备管理，定期检修，保障机械设备正常运行。定期检查配料粉碎车间、制砖机、焙烧隧道窑、烟气净化设施的密封性与功能性，降低大气环境污染风险。 8、环保投资 本项目的环保投资共计227万元，占项目总投资的64.9%。实施这些环保措施后，可有效解决项目营运期污染物排放问题，其环保措施有效可行。 10、可行性结论 本项目建设性质为改建（补办环评），项目淘汰原有落后工艺后，在原址上对工艺进行建设，必须采纳以上有关环保措施和建议，采取有效的治理措施，将可以减少其污染因素对环境的影响。通过上述分析，按现有报建功能和规模，切实落实本环境影响报告表中的环保措施，尽快完善相关环保手续，同时，要加强监控和运行管理，确保环保处理设施正常使用和运行，则本项目的运行不会对周围环境产生明显的影响。从环境保护的角度而言，本项目是可行的。 二、建议与要求 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2、定期检修设备，“三废”治理应有专人管理，并向当地环保行政主管部门定期上报“三废”处理情况。 3、加强工艺全过程的环保管理，在经验积累的基础上积极推行清洁生产，例如，改进工艺，减少生产废料的产生；合理安排工艺流程及车间布置。 4、合理规划车间，尽量采用新工艺，增加吸声、隔声设备，尽量减少噪声源的噪声强度和厂区噪声。 5、搞好厂区绿化工作，建筑物周围种植树木及草坪，起到净化空气，美化环境的作用。 6、建立健全的固体废弃物收集、处理和处置措施，各类固体废弃物处置应遵循“分类、回收利用、减量化、无公害、分散与集中处理相结合”这五个原则。 7、项目建设地若因国家重点项目建设、城市发展、各级部门及大气污染物管控要求涉及搬迁，建设单位应服从政府安排。 # 注 释 # 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1：项目地理位置图 附图2：项目平布置及分区防渗图 附图3：项目监测布点及外环境关系图 附图4：现场照片 附件1：委托书 附件2：项目立项文件 附件3：项目执行标准 附件5：监测报告 附件6：项目引用监测报告 附件7：专家意见及修改说明 附件8：审批登记表 # 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤环境影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。