乐山市市中区生态环境局关于建设项目环境影响评价文件受理情况的公示

2021-12-6

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2021年12月6日我局受理1个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为2021年12月6日－2021年12月17日（10个工作日）。

联系电话：0833－2103779

传 　 真：0833-2133332

通讯地址：乐山市市中区白燕路830号

邮政编码：614000

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 受理日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川牧展农业科技有限公司饲料加工项目 | 乐山市市中区平兴镇稻禾香村5组 | 四川牧展农业科技有限公司 | 乐山市四维环保科技有限责任公司 | 2021-12-6 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

# 建设项目环境影响报告表

（送审本）

项目名称：四川牧展农业科技有限公司饲料加工项目

建设单位：       四川牧展农业科技有限公司

编制日期：         二〇二一年十二月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 四川牧展农业科技有限公司饲料加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-511102-04-01-290041 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 潘波 | 联系方式 |  | 13990614922 |  |
| 建设地点 | 乐山市市中区平兴镇稻禾香村5组（原稻香村八组） |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 103 度 33 分32.655秒， 29度 30分 28.494秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1329其他饲料加工 | 建设项目 行业类别 |  | 十、农副食品加工业—15饲料加工 132*—含发酵工艺的；年加工1万吨及以上的 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 乐山市中区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 川投资备【2108-511102-04-01-290041】FGQB-0261号 |  |
| 总投资（万元） | 18000 | 环保投资（万元） |  | 246.5 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.38 | 施工工期 |  | 15个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 是： |  | 用地（用海） 面积（m2） |  | 26395.9 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、政策符合性分析 1、产业政策的符合性 本项目是饲料加工项目，属于C1329其他饲料加工。根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“一、农林业”中“26、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”。 同时，本项目于2021年09月01日取得了乐山市中区发展和改革局立项备案，备案号：川投资备【2108-511102-04-01-290041】FGQB-0261号。 因此，该项目符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于乐山市市中区平兴镇稻禾香村5组（原稻香村八组），租赁乐山市三环事业有限公司土地建设四川牧展农业科技有限公司饲料加工项目；根据现场踏勘，项目外环境关系如下： 项目北面主要为农田；项目东北面最近住户距离项目厂界74m，与住户间有树木、农田阻隔，高差约+2m；项目东面最近住户距离项目厂界191m，与住户间有河流、树木阻隔，高差约+14m；项目东南面最近住户距离项目厂界170m，与住户间有河流、树木阻隔，高差约+7m；项目南面主要为农田、耕地等；项目西南面最近住户距离项目厂界126m，与住户间有苏九路及树木等阻隔，高差约+5m；项目西面为乐山市欣倍公司回收利用有限公司和稻香村党群服务中心。本项目与敏感点之间有高差且间隔树林、农田，故本项目产生的噪声、粉尘等对住户影响较小。 本项目距离临江河64m，本环评要求施工期加强施工管理，施工过程采用洒水降尘等措施，施工废水经收集后全部回用，严禁外排；运营期车间各流程设备都采用全封闭式，并且在生产车间产尘点设置有沙克龙除尘器处理，在通过15m高排气筒外排；生活污水、消毒废水、锅炉废水等排入临江镇污水处理厂进行处理。因此本项目的建设不会对临江河造成影响。同时本项目不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域。 因此，项目选址合理。 3、规划及土地利用符合性分析 本项目位于乐山市市中区平兴镇稻禾香村，占地面积约40亩。项目租赁乐山市三环实业有限公司土地进行饲料加工项目，根据乐山市三环实业有限公司的土地使用证（乐中国用（2004）第287号）可知，本项目用地性质为工业用地。 根据2021年9月29日乐山市市中区平兴镇人民政府出具的证明，本项目厂房的选址符合平兴镇的规划和平兴镇土地利用总体规划，不在集镇规划范围内，不涉及基本农田和林地，无违章建筑，同意项目建设。 因此，本项目土地利用性质合理。 4、与《乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案》（乐府发【2019】4号）的符合性分析 根据《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》，“三、开展锅炉综合整/治。加大检查力度，杜绝燃煤小锅炉死灰复燃。..............全市未实现空气质量稳定达标前，禁止迁建、扩建燃煤锅炉新建燃气锅炉同步建设低氮燃烧设施，现有燃气锅炉2019年12月底前完成低氮燃烧改造”。 本项目位于乐山市市中区平兴镇稻禾香村5组（稻香村八组），本项目运营期会使用天然气燃烧锅炉，产生的蒸汽用于生产调制；不涉及使用迁建、扩建燃煤锅炉，同时采用低氮燃烧处理后通过15m高排气筒进行排放；经预测，可实现污染物的达标排放，与《乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案》相符。 二、“三线一单”符合性分析 根据环保部颁发的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目审批环评与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1、与生态红线符合性分析 生态保护红线是指依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。 本项目位于乐山市市中区平兴镇稻禾香村5组。根据调查，本项目所处区域不在《四川省生态保护红线实施意见》（川府发[2018]24号）。因此，本项目建设符合生态红线要求。 2、与环境质量底线符合性分析 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目位于乐山市市中区境内，根据乐山市生态环境局网站上公布的《2020年乐山市环境质量公报》，乐山市环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、O3 24h平均、CO 8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此，本项目所在的区域为达标区。并且本项目生产厂房全封闭，车间粉尘经沙克龙除尘器收集后，经15m高排气筒排放。本项目排放大气污染物对周边环境影响较小，不会改变区域大气环境功能。 根据工程分析本项目产生的生活污水经化粪池预处理后排入临江镇污水管网，锅炉废水和消毒废水经一体化污水处理设施处理后排入临江镇污水管网；设备噪声经基础减震、合理布局、厂房封闭、距离衰减等方式进行处理，经处理后能满足环境质量底线。 3、与资源利用上线符合性分析 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的““天花板”。本项目外购原料进行饲料加工生产，项目生产过程中会消耗水、电等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单符合性分析 本项目是饲料加工项目，项目符合国家当前产业政策，根据《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单》（川府发【2020】9号），本项目不属于环境准入负面清单。 因此，项目工程符合“三单一线”相关要求。 三、项目与《乐山市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》符合性分析 乐山市人民政府于2021年6月7日发布了《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（乐府发[2021]7号），本项目与其的符合性分析如下： 表1-1 与乐府发[2021]7号符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 根据通知，将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。 1.优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元26个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。 2.重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元33个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）等，应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。 3.一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元6个。执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。; 根据乐山市环境管控单元图（见附图），本项目位于其中的要素重点管控单元。; 符合. 重点管控单元：重点管控单元中，应针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。; 根据乐山市生态环境局网站上公布的《2020年乐山市环境质量公报》，项目所在地属于达标区；同时，本项目运营期产生的废气主要为粉尘，运营过程中采用集尘设施收集处理达标后排放，不会造成大气污染，不会影响达标规划的实现；本项目生活污水经化粪池预处理后排入临江镇污水管网，锅炉废水和消毒废水经一体化污水处理设施处理后排入临江镇污水管网。; 符合. 市中区生态环境管控要求： 1.优化调整产业结构，严格生态环境准入要求； 2.推动城市建成区内企业“退城入园”，严格控制园外企业无序扩张； 3.加强泥溪河、茫溪河等小流域污染治理，严控泥溪河、茫溪河流域涉水排放项目及水产养殖规模；加强农业面源污染治理， 严格控制化肥农药使用量，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化利用技术； 4.加强区域大气污染治理，推进涉挥发性有机物排放项目、砖瓦企业深度治理改造；执行大气污染物特别排放限值； 5.加强涉危涉化企业管控，严控环境风险； 6.加强城乡生态环境保护基础设施建设。; 本项目属于农副食品加工业，使用天然气锅炉，本项目产生的粉尘经沙克龙除尘器处理后经15m高排气筒排放，天然气锅炉设置有低氮燃烧装置，天然气燃烧废气收集后经15m高排气筒排放。; 符合. 综上所述，项目与乐山市生态环境分区管控相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 饲料业是我国农业中工业化程度最高的产业，是联系种植业、养殖业、畜禽水产品加工业等产业的纽带，在农业中占有举足轻重的作用。随着工业化和城镇化进程加快，城市人口不断增加，城乡居民生活水平不断提高，对畜禽水产品的消费需求不断增加。特别是农民收入的提高，对畜禽水产品的消费将大量增加。加上新一轮消费升级对优质畜禽水产品的需求增加，促进了饲料行业的发展。 四川牧展农业科技有限公司成立于2021年08月26日，主要从事于饲料生产。四川牧展农业科技有限公司拟建地位于乐山市市中区平兴镇稻香村八组，总投资18000万元，建设畜禽饲料生产线4条，形成年产20万吨猪饲料的生产能力。 项目已于2021年09年01日取得了乐山市中区发展和改革局出具的投资项目备案表（川投资备【2108-511102-04-01-290041】FGQB-0261号）。2021年9月29日取得了稻禾香村民委员会和平兴镇人民政府的证明。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号令）的有关规定，一切新建、扩建、技改项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号令）以及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录部分内容的决定》（生态环境部第1号），本项目为十、农副食品加工业中15 饲料加工 132*中的含发酵工艺的；年加工1万吨及以上的，应编制环境影响报告表。为此，四川牧展农业科技有限公司委托乐山市四维环保科技有限责任公司进行编制。我单位在接受该项目环境影响报告表编制工作后，积极开展了现场踏勘、资料收集、整理工作。在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析后，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 2、项目名称、建设单位、建设地点、性质 项目名称：四川牧展农业科技有限公司项目 建设单位：四川牧展农业科技有限公司 建设地点：乐山市市中区平兴镇稻禾香村5组（原稻香村八组） 建设性质：新建 项目总投资：18000万元 2、产品方案和产品规模 本项目生产规模及产品方案见表2-1。 表2-1 生产规模及产品方案 序号; 产品名称; 数量; 规格. 1; 粉料; 3万吨; /. 2; 粒料; 15万吨; /. 3; 粉+粒料; 2万吨; /. 3、项目建设内容及规模 本项目为乐山市市中区平兴镇稻禾香村5组（原稻香村八组），主要由主体工程、仓储工程、公用工程、办公生活设施以及环保工程等项目组成，本项目在运营期的项目组成及主要的环境问题列表如下表： 表2-2 项目组成及主要的环境问题 工程分类及项目名称; 工程内容; 主要环境问题. 施工期; 运营期. 主体工程; 生产车间; 6层，占地面积645m2，高41.3m。设置粉碎机、混合机、配料机、制粒机、中转仓等; 施工扬尘、施工废水、施工噪声、建筑弃渣; 噪声、废气、固废. 辅助工程; 成品库房; 1层，占地面积2970.00m2，高9m，内设置成品仓、打包车间和编织袋仓库; 废气、固废. 原料库房; 1层，占地面积5843m2，高9m，用于堆放原料。; 废气、固废、噪声. 原料仓; 设置3个玉米立筒仓和3个豆粕立筒仓; 废气、噪声. 锅炉房; 1层，占地面积120m2，高7.8m，设置有1台4t的锅炉，采用天然气供能，产生的水蒸气用于生产过程中制粒使用; 废气、噪声. 洗消中心; 设置消毒通道，对进出入车辆进行消毒; 废水、噪声. 发电机房; 1层，占地面积约66.8m2，高5.30m。; 噪声. 办公及生活设施; 办公楼; 一栋，5层，占地面积约613m2，高19.9m，内设销售部、财务室、档案室、食堂等; 噪声、固废. 门卫室; 1层，占地面积21m2，高3m。位于主入口东面。; 噪声. 地磅房; 1层，占地面积30m2，高3m。与门卫室相邻; 噪声. 驾驶员休息室; 1层，占地面积21m2，高3m。与地磅房相邻。; 噪声、固废. 水泵房; 1层，占地面积64.8m2，高3m。与发电机房相邻; 噪声. 消防水池; 容积约100m3，一共设置有2个。与水泵房相邻。; /. 公用工程; 给排水; 给水：当地自来水管网 排水：雨污分流; /. 供电; 当地供电电网; /. 供气; 当地天然气管网; /. 环保工程; 废水; 锅炉废水; 锅炉废水经收集池收集沉淀处理后回用于厂区绿化、道路洒水降尘，不外排。; 废水. 消毒废水; 经一体化污水处理设施处理后排入临江镇污水管网. 生活污水; 经化粪池预处理后，排入临江镇污水管网统一处理。. 废气; 玉米筛选粉尘; 设置一个单体布袋除尘器; 废气. 投料废气; 设置一个单体布袋除尘器. 生产车间废气; 车间各流程设备都采用全封闭式，在生产车间产尘点设置有沙克龙除尘器，在通过15m高排气筒外排. 锅炉废气; 设置低氮燃烧装置+15m高排气筒排放. 食堂油烟; 设置抽油烟机. 噪声; 各种机械噪声; 生产车间封闭; 噪声. 夜间不生产，基础减震. 运输噪声; 夜间不运输，场内低速行驶，加装消声器. 固废; 袋式除尘器收集的粉尘; 及时清理回用于生产; 固废. 原料筛选杂质; 收集后交由环卫部门处理. 废包装材料; 外售给废品回收站回收综合利用. 废离子交换树脂; 贮存危废暂存间，“三防”措施、设置标志、交由资质单位处理. 废机油. 4、项目主要原辅材料用量、能源消耗及主要设备 （1）原材料 项目运营期主要消耗水、电等。项目主要原辅材料用量及能源消耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料年需要量表 类别; 名称; 单位; 年需要量; 来源; 备注. 原（辅）料; 玉米; 万t/a; 8; 外购; /. 豆粕; 万t/a; 6; 外购; /. 麸皮; 万t/a; 2; 外购; /. 米糠; 万t/a; 2; 外购; /. 石粉; 万t/a; 1.2; 外购; /. 磷酸氢钙; 万t/a; 0.4; 外购; /. 维生素; 万t/a; 0.4; 外购; /. 棕榈油; t/a; 500; 外购; /. 能源; 电; kW·h/a; 400万; 当地电网经厂区配电室接入供应; /. 水; t/a; 15780; 自来水管网供应; /. 天然气; m3; 90万; 天然气管网供应; /. 玉米：为常见五谷，含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素、微量元素、纤维素等，具有开发高营养、高生物学功能食品的巨大潜力，原料常温常压下稳定，储存时无特殊气体。 豆粕：为大豆提取豆油后得到的一种副产品，作为一种高蛋白质，豆粕是制作牲畜与家禽饲料的主要原料，还可以用于制作糕点食品，健康食品以及化妆品和抗菌素原料。 麸皮：是小麦最外层的表皮，小麦被磨面机加工后，变成面粉和麸皮两部分，麸皮就是小麦的外皮，多数当作饲料使用。还可掺在高筋白面粉中制作高纤维麸皮面包。除此之外，麸皮内服可健脾和胃，外用炒热和醋外敷可治疗软组织损伤。 米糠（现行国家标准米糠）：主要是由果皮、种皮、外胚乳、糊粉层和胚加工制成的，因此在加工过程中会混进少量的稻壳和一定量的灰尘和微生物，所以只能用于饲料，是稻谷加工的主要副产品。 石粉：主要成份是碳酸钙，含钙量在38%以上，镁含量在0.5%以下，其它重金属含量在国标以内，方可做饲料钙的补充剂，它的色泽为白色、灰白色、灰色粉沫或细碎粒，在生长畜禽配合饲料中用到1-2%，用于骨的生长，血钙的维持等。 磷酸氢钙：饲料级磷酸氢钙的要求有效五氧化二磷含量不得低于15%，游离水分含量最高不能超过20%，PH值为3.0。营养作用主要是为畜禽配合饲料提供磷、钙等矿物质营养，畜禽极易消化吸收。可加速畜禽生长发育，缩短育肥期，快速增重；能提高畜禽的配种率及成活率，同时具有增强畜禽抗病耐寒能力，对畜禽的软骨症、白痢症、瘫疾症有防治作用。 （2）设备 项目主要设备见表2-4： 表2-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 一、原料接收初清工段. 1; 栅筛; 2. 2; 脉冲除尘器; TBLMFa21; 2. 3; 风机; 4-72No3.6A; 1. 4; 刮板输送机; TGSS32; 2. 5; 提升机; TDTG50/28; 2. 6; 初清筛; SCY100; 1. 7; 永磁筒; TXCT30; 2. 8; 风机; 4-72NO2.8A; 4. 9; 脉冲除尘器; TBLF.6; 4. 10; 旋转分配器; TFPX.6; 1. 11; 风机; 4-72No3.6A; 1. 12; 粉料初清筛; SCQZ90×80×110; 1. 13; 缓冲斗; 1. 14; 旋转分配器; TFPX.8; 1. 二、粉碎工段. 15; 待粉碎料仓; 72m3; 4. 16; 叶轮喂料器; AHFW980; 2. 17; 粉碎机; SFSP70X160; 2. 18; 脉冲除尘器; TBLF.78; 2. 19; 风机; 4-72No5.0A; 2. 20; 水平螺旋输送机; TLSS32; 2. 21; 提升机; TDTG40/28; 2. 22; 刮板输送机; TGSU25; 1. 23; 旋转分配器; TFPX.10; 2. 三、配料、混合工段. 24; 出仓机; TWLL32; 6. 25; 出仓机; TWLL25; 10. 26; 出仓机; TWLL20; 8. 27; 风机; 4-72NO2.8A; 1. 28; 脉冲除尘器; TBLMFa.9; 1. 29; 小料定量秤; PCS-01; 1. 30; 气动闸门; TZMQ32×32; 1. 31; 配料秤; PCS-15; 3. 32; 单轴高效混合机; SHSJ6.0; 1. 33; 刮板输送机; TGSU32; 1. 34; 脉冲除尘器; TBLMFa.6; 1. 35; 提升机; TDTG60/33; 1. 36; 刮板输送机; TGSU25; 1. 37; 保险筛; SLQY90X80X140; 1. 38; 永磁筒; TCXT30; 1. 39; 旋转分配器; TFPX.10; 1. 四、制粒工段. 40; 待制粒料仓; 20M3/2; 6. 41; 变频喂料器; TWLL32; 4. 42; 调制器; STZJ520X3M; 6. 43; 保质器; STZB100; 3. 44; 制粒机; SZLH520/185; 3. 45; 闭风喂料器; GFZ.32; 4. 46; 叶轮式冷却器; SKLN24x24; 3. 47; 卸料器; 直经1.6米; 4. 48; 关风器; GFZ.16; 4. 49; 风机; 4-72NO8C; 4. 50; 三辊碎粒机; SSLG20×170; 1. 51; 提升机; TDTG50/28; 3. 52; 回转分级筛; SFJH150×2c; 3. 53; 刮板输送机; TGSS25; 1. 54; 旋转分配器; TFPX.6; 2. 55; 待膨化料仓; 20M3; 1. 56; 调制器; STZJ420X3M; 1. 57; 膨化机; SPHS200; 1. 58; 叶轮喂料器; AHFW980; 1. 59; 粉碎机; SFSP60X60; 1. 60; 脉冲除尘器; TBLF.18; 1. 61; 风机; 4-72No5.0A; 1. 62; 水平螺旋输送机; TLSS25; 1. 63; 提升机; TDTG40/28; 1. 64; 刮板输送机; TGSU25; 1. 65; 锅炉; 4t/h; 1. 五、成品包装工段. 66; 成品仓; 720M3/12; 24. 67; 绞龙包装秤; 1. 68; 皮带输送机; 4. 69; 成品检查筛; SFJZ130×2M; 1. 70; 双斗包装秤; 3. 71; 风机; 4-72NO3.2A; 1. 72; 脉冲除尘器; TBLMFa28; 1. 73; 关风器; GFZ.7; 1. 六、辅助工段. 74; 空压机; 1. 75; 储气罐; 1. 76; 空气干燥机; 1. 77; 油脂添加机; SYTV-63; 1. 78; 油脂添加管路附件系统; 1. 七、预混合工段. 79; 风机; 4-72NO2.8A; 1. 80; 脉冲除尘器; TBLMFa.9; 1. 81; 气动闸门; TZMQ32×32; 1. 82; 双轴高效混合机; SHSJ1.0; 1. 根据《产业政策结构调整指导目录》（2019年本），本项目所使用设备无其中明令淘汰的落后设备。 5、劳动定员及工作制度 本项目职工70人，年工作日300天，每天10小时。 6、公用工程 （1）给水 项目为饲料加工项目，运营期用水主要为生活用水、锅炉用水、消毒用水。 ①生活用水 本项目运营期劳动定员70人，生活用水按《四川省用水定额》（川府函[2021]8号）所制定的用水定额核算该项目给排水量，生活用水量为130L•人•d，则生活用水量为9.1m3/d，生活污水量按用水量的85%计，生活污水产生量为7.735m3/d。主要污染物为 COD、BOD5、NH3-N、SS、TP，产生浓度分别为350mg/L、200mg/L、25mg/L、200mg/L、4mg/L。 ②锅炉用水 本项目采用1台4t/h的天然气蒸气锅炉用于饲料调质，锅炉用水量为12000t/a。根据《锅炉产排污量核算系数手册》，锅炉废水包括锅炉排污水、软化处理废水，工业废水量为1220.4t/a，化学需氧量为0.0972t/a。 ③膨化用水 本项目在运营中生产粉+粒产品时，会对部分物料进行膨化处理。根据相关资料，每吨膨化料需要加入2-3kg的水，按照最大量进行计算，本项目膨化工艺所需用水约60t/a。膨化采用高温高压，膨化用水直接进入物料，不产生废水。 ④消毒废水 本项目在运营期间设置一个洗消中心，用于车辆消毒清洗。本项目年产20万吨猪饲料，计划采用20t的车辆进行运输，则每天有33辆汽车运输，每车冲洗消毒用水量为100L，消毒水用量为3.3m3/d，损耗（汽车带走、蒸发）按30%计，则消毒废水产生量为2.31m3/d。其主要污染物为SS、氯离子等。 （2）排水 项目生产运营期产生的污水为生活污水、锅炉废水、消毒废水。生活污水经化粪池预处理后排入临江镇污水管网，锅炉废水和消毒废水经一体化污水处理设施处理后排入临江镇污水管网。 损耗0.99 2.31 3.3 0.2 0.2 调质使用35.932 4.068 40 7.735 损失1.365 7.735 9.1 自来水 生活用水 化粪池 临江镇污水管网 锅炉用水 膨化用水 进入产品 消毒用水 一体化污水处理设施 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目生产和生活用电由当地电网经厂区配电室接入供应。 7、厂区平面布置 本项目厂区呈现不规则形状，项目东面紧邻苏九路，物料运输方便。原料库房位于整个厂区西南面；生产车间位于原料库房东面；成品车间位于成产车间东面；锅炉房位于原料库房南面；原料仓筒位于在锅炉房东面；办公楼位于整个厂区东北面；发电机房位于办公楼东面；水泵房位于发电机房东面；洗消中心位于厂区出入口处。 项目办公室位于厂房侧风向，项目运营过程中产生污染物对办公生活区影响较小。从整体功能分区上看，分区明确，正常运行期间互不影响。项目车间总平面布置图见附图3。 综上分析，项目各功能分区明确、间距合理，满足功能分区要求及运输作业要求，组织协作良好，评价认为，本项目总图布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 由于本项目办公生活设施为租用周边住户民房，因此项目施工期主要为场地平整、修建道路厂房、设备安装等，工程施工期间产生的污染物主要有噪声、扬尘、固体废弃物、废水等，其排放量随工序和施工强度不同而变化。随着工程的完工和投入使用，施工期间产生的各种污染物也随之消失。施工完成投入使用后，不会对环境造成影响。施工期工艺流程及产污位置示意图见下图： 建筑垃圾清运系统 回 用 用作农肥 主体工程 设备安装 工程验收 工程运营 扬尘、废气 建筑废水 生活污水 少量建筑垃圾 大气环境 沉淀池 旱厕处理 基础工程 噪声 声环境 建筑弃土 用于填筑设备基础 粉尘 大气环境 图2-2 施工期工艺流程及产污图 二、营运期工艺流程及产污分析 本项目共建设4条畜禽饲料生产线，主要外购玉米、豆粕、麸皮，米糠等原料进行加工生产猪饲料。 1、工艺流程 ① g、n g、n g、n g、n ② ② ② ①②④ ①②③④ ① ④ ① ① ① 原料 筒仓 粉碎 配料仓 称重配料 混合 中间仓 制粒 冷却 成品仓 打包 成品仓 粉料 膨化 粉+粒成品仓 ② ③ ③ ③ ③ ⑤ 维生素类 g、n g、n g、n g、n 水蒸气 打包 g、n 粉+粒生产线 g——废气 n——噪声 图2-3 运营期生产工艺流程及产污图 g、n g、n 清理 工艺简述： （1）粉料和粒料成品生产工艺 1）原料接收 玉米或豆粕由汽车运输原料筒仓类暂存，其他原料堆放于原料库房内。玉米或豆粕通过筒仓管道直接运输至清理阶段，其他原料则采用人工入卸料口，在卸料口经刮板机、斗式提升机提升，提升机后端设计气动三通，通过气动三通控制玉米、豆粕等原料进入清理除杂。 2）清理 玉米、豆粕等原料分别提升至栅筛除杂后再经永磁筒进行磁选除铁，经除杂后的原料由提升机提升至待粉碎仓进行暂存。初清筛主要为了清除一些大的杂质，磁选主要为了除去原料中的一些磁性杂质，保护设备和饲料的安全。 3）粉碎 粒装物料进入粉碎仓后，由气动闸门控制进入叶轮喂料机均匀喂料进入粉碎机粉碎，粉碎细度由筛片确定，达到规定的细度。粉碎好的细物至提升机，提升后按规定的分配器导向后进入规定的配料仓内。 4）称重配料 达到规定细度的原料经特制的分配器进入设定的仓号配料仓后，由中控室人员严格依据配方要求规定的配方数据输入电脑，使用原料的重量由计算机自动配料程序启动出仓机，输送至大、小称斗，实现自动配料。 5）混合 混合采用高效混合机混合，各物料进入混合机后，通过桨叶的机械作用，使各物料逐渐的混合均匀。充分混合后缓冲斗中由输送机将一部分物料运至成品粉料仓，作为成品外售。剩余部分物料送至制粒工段中筒仓暂存进行后续制粒工序。 6）制粒 项目采用热制粒的方式造粒，制粒过程中使用蒸汽调制，项目使用1台天然气锅炉提供制粒所需蒸汽。制粒主要是为了改善适口性，提高饲料消化率、减少动物挑食、避免饲料成分的自然分级、杀死动物饲料中的沙门菌。通过输送机将待制粒仓中的物料送至制粒机调制器中进行高温蒸汽调制，调制后直接进入制粒机挤压制成不同粒径的颗粒物。 7）冷却干燥 在制粒过程中由于通入高温、高湿的蒸汽同时物料被挤压产生大量的热，使得颗粒饲料刚从制粒机出来时，温度达到80-85度，在这种条件下，颗粒饲料容易变形破碎，贮藏时也会产生粘结和霉变现象。制粒后的成品通过冷却器（风冷）冷却，冷却后的产品输送至成品仓暂存。 8）成品包装 混合工段的粉状饲料及制粒工段的颗粒物存放于成品仓内，通过打包系统将成品灌入编制袋中，之后送至缝包机中进行封口，打包系统采用国内先进工艺，编制袋口语出料口结合紧密，有效的防止打包过程中物料的损失。 （2）粉+粒成品生产工艺 1）原料接收 与上述粉料和粒料成品生产工艺一致。 2）清理 与上述粉料和粒料成品生产工艺一致。 3）粉碎 与上述粉料和粒料成品生产工艺一致。 4）称重配料 与上述粉料和粒料成品生产工艺一致。 5）混合 混合采用高效混合机混合，各物料进入混合机后，通过桨叶的机械作用，使各物料逐渐的混合均匀。充分混合后缓冲斗中由输送机输送至膨化筒仓暂存。 6）膨化 经混合后的物料进入待膨化仓，物料通过膨化机进行高温、高压进行熟化处理。饲料经熟化后，营养成分更容易被动物消化吸收，且不会污染水质。膨化后的物料通过输送机回到配料仓中。 7）称重配料 膨化后的物料暂存于配料仓中，根据配方要求规定的配方数据输入电脑，使用原料的重量由计算机自动配料程序启动出仓机，输送至大、小称斗，实现自动配料。 8）混合 与上述粉料和粒料成品生产工艺一致。 9）制粒 与上述粉料和粒料成品生产工艺一致。 10）冷却干燥 制粒后的成品通过冷却器（风冷）冷却，冷却后的产品通过提升机返回配料仓中。 11）称重配料 制粒后的物料暂存于配料仓中，根据配方要求规定的配方数据输入电脑，使用原料的重量由计算机自动配料程序启动出仓机，输送至大、小称斗，实现自动配料。 12）粉碎 称重配料后的物料需要进行粉碎，粉碎好的细物至提升机，提升后按规定的分配器导向后进入规定的配料仓内。 13）称重配料 经膨化、制粒在粉碎的物料暂存于配料仓中，在根据配方要求规定的配方数据输入电脑，使用原料的重量由计算机自动配料程序启动出仓机，输送至大、小称斗，实现自动配料。 14）混合 称重后的配料经混合机充分混合后由输送机输送至粉+粒成品仓内暂存。 15）成品包装 混合后的粉+制成品存放于成品仓内，通过打包系统将成品灌入编制袋中，之后送至缝包机中进行封口。 2、运营期主要污染工序 根据项目工艺流程分析，项目运营期产生的主要污染物有： 废水：生活污水、消毒废水、锅炉废水； 废气：天然气燃烧废气、车间生产粉尘、人工投料粉尘、； 噪声：设备噪声及车辆运输噪声； 固废：废机油、废离子交换树脂、生活垃圾、废杂质、布袋除尘器粉尘； 根据以上分析，项目产污环节如下： 表2-9 产污环节汇总一览表 类别; 主要产生环节; 主要污染物; 处理措施、去向. 废水; 锅炉废水; ss; 经一体化污水处理设施处理后排入临江镇污水管网. 消毒废水; ss、cl-. 生活污水; COD、BOD、氨氮; 经化粪池预处理后，排入临江镇污水管网统一处理。. 废气; 玉米筛选粉尘; 颗粒物; 设置一个单体布袋除尘器. 投料废气; 设置一个单体布袋除尘器. 生产车间废气; 车间各流程设备都采用全封闭流程，安装有沙克龙除尘器处理，处理后在通过15m高排气筒外排. 锅炉废气; 氮氧化物、二氧化硫; 设置低氮燃烧装置+15m高排气筒排放. 食堂油烟; 油烟; 设置抽油烟机. 固废; 袋式除尘器; 粉尘; 及时清理回用于生产. 原料筛选; 杂质; 收集后交由环卫部门处理. 打包、原料投入; 废包装材料; 外售给废品回收站回收综合利用. 锅炉软化废水; 废离子交换树脂; 贮存危废暂存间，“三防”措施、设置标志、交由资质单位处理. 维修; 废机油. 办公休息; 生活垃圾; 交由环卫部门进行处理. 噪声; 选用低噪声设备，设备配置隔声、减噪设施，合理厂区布置。运输车辆噪声采取经过沿线住户点时禁止鸣笛、降低车速等措施后，将会减少对周围声环境影响。. 3、物料平衡分析： 项目生产过程物料平衡见下表： 表2-10 物料平衡表 单位：万t/a 输入; 输出. 输入物名称; 数量; 输出物名称; 数量. 玉米; 8.0003; 粉料; 3. 豆粕; 6; 粒料; 15. 麸皮; 2; 粉+粒料; 2. 米糠; 2; 粉尘; 0.0002. 石粉; 1.2; 杂质; 0.0001. 磷酸氢钙; 0.5. 维生素; 0.3. 合计; 20; 合计; 20.0003. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为租赁乐山市三环事业有限公司土地，根据现场踏勘，目前为木材加工厂，待木材加工厂全部搬迁完后再交付使用。因此，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于乐山市市中区平兴镇稻禾香村5组（稻香村八组），项目所在环境空气功能区属二类区，环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）中的二级标准。 根据乐山市生态环境局网站上公布的《2020年乐山市环境质量公报》（网址：http://shbj.leshan.gov.cn/shbj/hjzlgb/202108/bf89289e1d1240f38aafd9bff2ab2a16.shtml），乐山市环境空气监测情况如下表。 表3-1 2020年乐山市环境空气质量主要指标 单位：ug/m3，CO：mg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. CO; 第95百位数24h评价质量浓度; 1.1; 4.0; 27.5; 达标. O3; 第90百分位8h评价质量浓度; 126; 160; 78.75; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 55; 70; 78.57; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.14; 达标. 由表3-1统计结果可知，乐山市环境空气中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，属于环境空气质量达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目位于乐山市市中区平兴镇稻禾香村，项目运营过程中会产生粉尘，主要为颗粒物。为了进一步了解项目所在地的环境空气质量，四川牧展农业科技有限公司委托中优环境检测成都有限责任公司，于2021年10月15日—18日对项目所在地大气环境进行监测。 1）监测项目 根据本项目特点，确定本项目特征因子为Tsp。 2）监测布点 根据监测报告及本项目特点，本项目设置的大气监测布点有1个：项目所在地南面厂界下风向处。 表3-2 大气环境质量监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测频率. 1#项目所在地下风向; Tsp; 1天1次，检测3天. 3）监测采样周期、时段和频次 监测时间及频率：2021年10月15~18日，连续3天，每天1次。 4）评价标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2 环境空气污染物其他项目浓度限值。 5）评价方法 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状评价通过计算取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，来分析其达标情况，当取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比大于或等于100%时，表明环境空气质量超标。计算公式如下： 式中：Pi——第i个污染物的监测最大浓度占相应标准浓度限值的百分比，%； Ci——第i个污染物的监测浓度值，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 6）环境空气质量评价 本项目所在区域其他污染物环境质量现状评价成果见下表。 表3-3 其他污染物环境质量现状监测结果表 检测项目; 检测点位信息、采样时间及检测结果; 评价标准. 项目所在地下风向. 2021.10.15; 2021.10.16; 2021.10.17. Tsp; 0.109; 0.103; 0.094; 0.3. Pi; 0.363; 0.343; 0.313; 1.0. 是否达标; 达标; 达标; 达标; /. 由上表可知，本项目所在区域Tsp满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2 环境空气污染物其他项目浓度限值。 2、地表水环境质量 项目位于乐山市市中区平兴镇稻禾香村，所在区域地表水水体为临江河。根据峨眉山市水环境质量状况季报（2019年12月26日），临江河红卫一队的实测类别为Ⅱ类水源，说明项目所在区域的地表水环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、外环境关系 本项目位于乐山市市中区平兴镇稻禾香村，本项目主要通过外购原料进行饲料加工。 根据现场踏勘，本项目外环境关系如下：项目北面主要为农田；项目东北面最近住户距离项目厂界74m，与住户间有树木、农田阻隔，高差约+2m；项目东面最近住户距离项目厂界191m，与住户间有河流、树木阻隔，高差约+14m；项目东南面最近住户距离项目厂界170m，与住户间有河流、树木阻隔，高差约+7m；项目南面主要为农田、耕地等；项目西南面最近住户距离项目厂界126m，与住户间有苏九路及树木等阻隔，高差约+5m；项目西面为乐山市欣倍公司回收利用有限公司和稻香村党群服务中心。 本项目建设区域不在乐山市市中区城市规划区范围内，项目区域内未分布自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区。 二、环境保护目标 根据本项目特点和外环境特征确定环境保护目标及要求如下： 环境空气：本项目评价区内的环境空气质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求； 声环境：项目评价区内声环境质量应达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求； 地表水环境：本项目评价区内的地表水环境质量应达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准要求。 表3-4 项目加工区外环境关系及主要保护目标一览表 环境因素; 保护目标; 人数/规模; 方位; 距离、高差; 保护级别. 环境空气; 何喻村; 20~25户，约60~75人; 西北面; 最近住户距离项目厂界294m、+9m; 满足《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准. 稻香村; 50~55户，约150~165人; 东北面; 最近住户距离项目厂界74m、+2m. 砖房村; 15~20户，约45~60人; 南面; 最近住户距离项目厂界170m、+7m. 王村; 20~25户，约60~75人; 西南面; 最近住户距离项目厂界421m、+8m. 声环境; /; /; /; /; 声环境满足GB3096-2008中2类标准要求. 地表水环境; 临江河; 小河; 东面; 63m、-1m; 满足GB3838-2002中Ⅲ类标准. 地下水; /; /; /; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 颗粒物执行国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》可知，乐山市为大气重点控制区，因此拟建项目运营期天然气燃烧锅炉产生的废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3“燃气锅炉特别排放限值”。允许排放浓度值见下表： 表3-5 《大气污染物综合排放标准》二级标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-6 《锅炉大气污染物排放标准》 污染物; 燃气锅炉限值; 标准来源. 排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 20; （GB13271-2014）表3特别排放限值. SO2; 50. NOx; 150. 林格曼黑度; ≤1（级）. 2、废水 本项目产生的废水主要为生活污水、消毒废水、锅炉废水。生活污水经化粪池预处理后排入临江镇污水管网；消毒废水和锅炉废水经一体化污水设施处理后排入临江镇污水管网。 3、噪声 运营期执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准。标准限值见下表： 表3-7 厂界噪声排放标准限值表 等效声级 LAeq:dB（A） 昼间; 夜间. 60; 50. 4、固废 一般固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关标准； 危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家“十三五”环境保护相关规划，纳入总量控制的污染物有化学需氧量、氨氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物。 本项目建成运营后，生活污水经预处理排入临江镇污水管网，消毒废水和锅炉废水经一体化污水处理设施处理后排入临江镇污水管网，因此本项目不涉及水污染物排放总量指标。项目天然气燃烧废气经低氮燃烧后，经15m高排气筒排放，天然气燃烧废气中主要是SO2和NOx。 根据《锅炉产排污量核算系数手册》中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，二氧化硫产污系数为0.02S千克/万立方米—原料，氮氧化物为15.87千克/万立方米—原料。本项目使用天然气约90万m3。 SO2:0.02×200×90万m3=0.36t/a NOx:15.87×90万m3=1.428t/a 以上项目总量控制指标由乐山市市中区生态环境局最终核定。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为四川牧展农业科技有限公司饲料加工项目，属新建项目。项目施工期间平整场地、修建厂房、设备安装等将对周围环境造成一定影响，因此施工期对环境的影响不容忽视。评价要求项目在施工期应该合理安排施工时间，确保不对周围居民造成影响。下面论述施工期影响于下： 项目施工期产生的污染物主要有施工扬尘、施工机械尾气、建筑废物、生活垃圾、施工场地废水、生活污水和施工噪声等。 1、废气防治措施 施工期大气污染物主要来自施工扬尘、施工机械尾气，项目设备均为成套设备，需要现场焊接量较小。 （1）施工扬尘 施工扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生的风力扬尘；动力起尘主要是在建材的装卸、运输过程中，尘粒由于外力导致再悬浮而造成，其中车辆（特别是渣土车）运输造成的扬尘最为严重。根据相关规定分析，车辆行驶产生的道路扬尘占施工总扬尘的60%以上。 为有效减少施工期产生的扬尘污染，环评要求建设方在施工建设中做到规范管理，文明施工，全面督察建设工地现场管理“六必须”、“六不准”执行情况，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场，不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛洒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。具体要求采取的扬尘防治措施如下： ①道路扬尘 项目施工时，施工车辆进出施工场地将产生一定量的车辆行驶扬尘。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面集尘越多，则扬尘量越大。 针对道路扬尘，环评要求采取以下治理措施： A、场地内道路应硬化，并加强清扫、洒水； B、场地出入口设置清洗槽，驶出场地车辆必须将车轮泥沙清洗干净； C、建筑垃圾、弃土运输车辆应加蓬盖，并不得超载，以防止垃圾、土石沿途洒落，遭碾压产生扬尘； D、运输车辆不得超速行驶，防止带起更多扬尘。 采取上述措施后，项目产生的道路扬尘对环境影响较小。 ②装卸及风力扬尘 根据现场踏勘，场地弃渣含水率较高，在基地开挖、渣土装卸时产生的扬尘较少。针对建材堆放等，评价要求装卸时采用湿法作业，以降低扬尘产生量。 项目施工场地遇到起风天气将产生一定量的堆场扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。评价要求对施工场地进行洒水降尘。 （2）施工机械尾气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。由于其这一特点，加之项目施工场地周边植被覆盖度较高，扩散条件良好，评价要求在保证施工机械达标排放的情况下，进一步加强施工设备的维护保养，以降低尾气对环境的而影响。 （3）焊接烟尘 项目所购买设备均为成套设备，需要现场焊接部分主要为输送带支架、设备封闭支架、洒水降尘系统等，焊接量较少，产生的焊接烟尘较少。 2、废水防治措施 项目施工期产生的废水主要是工地生活污水和施工场地废水。 （1）工地生活污水 本工程施工期间，施工人员及工地管理人员合计50人，生活用水量按每人每天0.15m3计，则项目生活用水量为7.5m3/d，生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量为6m3/d。生活污水的主要污染因子为COD、BOD5和NH3-N等，其污染物浓度分别为COD约350mg/L、BOD5约200mg/L、NH3-N约35mg/L，产生量分别为2.1kg/d、1.2kg/d、0.21kg/d。本项目工程地处农村地区，周边有大量的农田，评价要求依托周边居民现有的化粪池处理后用作农田农肥，不外排。 （2）施工场地废水 施工场地废水为场地冲洗废水、轮胎冲洗废水以及土建过程中遇雨水冲刷产生的废水，虽然排放量不大，但若未经处理直接排放会造成附近地表水体的污染影响。施工期预计每天产生施工废水0.8m3，主要污染因子为SS，浓度为400-1000mg/L。评价要求施工时应设置沉淀池，施工场地废水经沉淀处理后循环用于洒水降尘和车辆冲洗，项目产生废水不外排，不会对当地的环境造成较大影响。 3、噪声防治措施 项目施工期噪声主要包括各种建筑机械噪声、设备安装噪声和运输车辆噪声，声级一般在75～110dB。由于这些设备的运行是间歇性的，因此其所产生的噪声也是间歇性和短暂性的。施工机械源强噪声值见表4-1。 表4-1 施工期噪声声源强度表 施工; 声源; 声源强度dB(A). 平整场地; 挖掘机; 82-90. 装载机; 90-95. 基础开挖; 静压式打柱机; 85. 主体、附属工程; 混凝土振捣棒; 70-90. 混凝土输送泵; 90-100. 设备安装; 冲击钻; 95. 手工钻; 100-105. 空压机; 75-85. 切割机; 93-99. 材料运输; 货车; 75-90. 施工期的机械有挖掘机、装载机、打桩机、振捣棒、运输机等，这些机械的噪声一般在70-100dB（A）之间，由于每阶段采用的施工机械不同，对周围环境造成的噪声影响和范围也不同。但是施工期间的厂界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。为了减少对环境的影响，不允许夜间（11:00-次日06:00）施工，在施工中尽量采用低噪声机械。 在施工期间采取以下噪声控制措施： A、选用低噪设备，并采取有效的降噪措施，如对强噪声设备采取隔声、隔振或消声措施； B、优化施工总平面图，结合周边环境敏感点分布情况，合理安排施工机械安放位置，将主要高噪声的作业点置于远离周边各声学环境敏感点处，以充分利用施工场地的距离衰减缓解噪声污染； C、合理安排施工工序，尽量缩短施工周期； D、合理安排施工时间，禁止午间（12:00至14:00）、夜间（22:00至次日06:00）施工，减小噪声对项目周边及车辆运输沿线的影响； E、文明施工，各种建筑材料及工具在使用、装卸过程中，尽可能地轻拿轻放，以降低相互碰撞产生噪声； F、注意日常对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态，减少非正常情况下的强噪声排放； G、尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；合理安排原材料及建筑弃渣等运输路线，尽量避免经过城市建成区、学校和集中住宅区等环境敏感点。 在进行以上噪声防治措施后，本项目施工期噪声能实现达标排放，对周边环境影响较小。 4、固废防治措施 本项目施工期固废主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目产生的建筑垃圾主要为废木料、废金属、废钢筋、废弃包装袋等杂物。分别收集堆放于指定地点，将可回收的废材料、废包装及时出售给废品回收公司处理；不能用于外卖的，堆放达一定量时清运到指定的建筑垃圾厂处理。 （2）生活垃圾 本工程施工期间，施工人员及工地管理人员合计50人，施工人员均为当地农民，食宿均不在工地进行。因此，生活垃圾排放量按每人每天0.5kg计算，则本项目生活垃圾产生量为25kg/d，定期收集后交由当地环卫部门统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气产生情况、处理措施及其可行性分析 （1）废气产生情况、处理措施 1）玉米筛选粉尘 本项目玉米、豆粕原料采用汽车运输至场内，在通过提升机运输至原料筒仓暂存，玉米在在进入筒仓前将进行筛选工作，豆粕不需要进行筛选。玉米筛选粉尘产生量按颗粒料（玉米）用量的0.05%核算，则本项目玉米筛选过程中产生的粉尘量为40t/a。 评价要求：在玉米筛选处加强管道密封密闭，并且在筛选处设置一个单体布袋除尘器，集气率为90%、除尘效率为99%。则项目玉米筛选时粉尘排放量为0.36t/a（0.109kg/h）。 2）投料废气 除玉米、豆粕外的原料采用汽车运输至场内原料库房暂存，在采用人工投料的方式将原料投入投料口，在采用提升机提升至筛选工序。投料废气产生量按颗粒料用量的0.05%核算，则本项目投料过程中产生的粉尘量为20t/a。 评价要求：在人工投料口，设置一个单体布袋，集气率为90%、除尘效率为99%。则项目玉米筛选时粉尘排放量为0.18/a（0.055kg/h）。 3）生产车间废气 本项目筛分、粉尘、配料、制粒、膨化、包装设备按串联方式布置，各工序之间均为封闭管道连接，实现自动连续作业。整个系统在各生产环境设有出气孔，其余为封闭式作业。生产粉尘为筛分、粉碎、配料、制粒、包装过程中产生，本项目车间各流程设备都采用全封闭式流程，并在产尘点对应装有沙克龙除尘器，呈负压收集，除尘效率在99%以上，各工序处理后的废气通过管道汇集到一根不低于15m高的排气筒（DA001），排放。 本项目年产粒料15万吨、粉料3万吨、粉+粒料2万吨，根据《132 饲料加工行业系数手册》，生产粒料产污系数按0.041kg/吨产品计算，粉料按0.0492kg/吨产品计算；并且根据饲料加工行业的生产特点，将除尘系统纳入生产工艺设备，及产污系数已核算扣减污染治理设施去除的颗粒物。因此饲料加工行业颗粒物的产生量和排放量相等。 本项目生产工艺中颗粒物排放量为8.61t/a（2.87kg/h），风机风量按30000m3/h计算，排放浓度为95.67mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2要求。 4）锅炉废气 项目调质工段中使用的蒸汽通过1台额定为4t/h的天然气蒸汽锅炉，根据《锅炉产排污量核算系数手册》中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，产排污系数见下表。 表4-2 4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 天然气1; 室燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/万立方米—原料; 107753. 二氧化硫; 千克/万立方米—原料; 0.02S4. 氮氧化物; 千克/万立方米—原料; 15.87（低氮燃烧-国内一般）3. 氮氧化物; 千克/万立方米—原料; 6.97 (低氮燃烧-国内领先) 3. 氮氧化物; 千克/万立方米—原料; 3.03 (低氮燃烧-国际领先) 3. 注：1、炼厂干气参考天然气的系数； 3、低氮燃烧-国际领先技术的天然气锅炉设计NOx排放控制要求一般小于60mg/m3（@3.5%O2）；低氮燃烧-国内领先技术的天然气锅炉设计NOx排放控制要求一般介于60mg/m3（@3.5%O2）~100 mg/m3（@3.5%O2）；低氮燃烧-国内一般技术的天然气锅炉设计NOx排放控制要求一般介于100mg/m3（@3.5%O2）~200 mg/m3（@3.5%O2）。 4、产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。. 本项目锅炉每年使用3000h，年天然气用量为90万m3，则本项目锅炉产生的废气量：工业废气量为9697770m³/a（3232.59m³/h），二氧化硫为0.36t/a（0.12kg/h），氮氧化物为1.428t/a（0.4761kg/h）。 评价要求：建设单位采用低氮燃烧技术，燃烧烟气经15m排气筒（DA002）排放，选用4000m³/h风机，排放浓度为：SO2（30mg/m³）、NOX（119.025mg/m³），满足锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求。 5）食堂油烟 食堂烹调采用天然气，天然气属于清洁燃料，不再进行污染物分析，烹饪过程产生的大气污染物主要为食堂油烟。一般食堂的食用油耗油系数为7kg/100人•d，本项目就餐人数为70人。根据计算，一天的食用油的用量约为4.9kg，一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，取其均值3％，食堂油烟的产生量约为0.147kg/d，每天炒菜时间按两餐4小时计，每小时产生油烟0.03675kg/h。本次评价要求食堂设置抽油烟机（油烟净化率不得小于75%）对油烟进行处理后经管道引至楼顶排放，处理后的油烟排放浓度应满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中≤2.0mg/m3的要求。 （2）废气可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ 1110-2020），本项目采取的污染防治设施与相应的排污许可技术规范中的可行技术基本一致，因此本项目废气处理设施可行。 表4-3 本项目废气产生及排放情况汇总 产污环节; 污染物种类; 产生量; 排放形式; 治理设施; 处理能力; 排放浓度; 排放量; 排放口基本情况; 是否可行; 排放标准. 玉米筛选; 颗粒物; 40; 无组织; 加强管道密封密闭，设置单体布袋除尘器; 99%; /; 0.36; /; 是; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物周界外浓度最高点限值要求. 投料废气; 颗粒物; 20; 无组织; 设置单体布袋除尘器; 99%; /; 0.18; /; 是. 生产车间废气; 颗粒物; 8.61; 有组织; 封闭流程作业，产尘点对应装有沙克龙除尘器+15m高排气筒排放; 99%; 95.67; 8.61; 见备注①; 是. 锅炉废气; 二氧化硫; 0.36; 有组织; 设置低氮燃烧装置+15m高排气筒排放; /; 30; 0.36; 见备注②; 是; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表2中燃气锅炉限值要求. 氮氧化物; 1.428; 119.025; 1.428. 食堂油烟; 颗粒物; 0.0441; 无组织; 设置抽烟烟机; 75%; /; 0.0441; /; 是; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 备注：产生量单位为t/a；排放浓度单位为mg/m3；排放量单位为t/a. ①排放口基本情况（高度：15m；排气筒内径0.2m；温度：常温；编号及名称：DA001、生产车间排气筒；类型：一般排放口；地理坐标：103.55937°，29.50813°） ②排放口基本情况（高度：15m；排气筒内径0.2m；温度：常温；编号及名称：DA002、锅炉排气筒；类型：一般排放口；地理坐标：103.55908°，29.50736°）. （3）大气环境监测计划 本项目为饲料加工 132 中无发酵工艺的，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目为登记管理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110—2020）、《排污单位自行监测技术指南农副食品加工业》（HJ986—2018）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），本项目监测计划如下。 表4-4 项目监测计划表 监测时段; 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测方法. 运营期; 废气; 有组织; DA001 生产车间排气筒; 颗粒物; 1次/半年; 按相关规范进行. DA002 锅炉排气筒; 氮氧化物; 1次/月; 按相关规范进行. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年; 按相关规范进行. 无组织; 项目上风向、下风向及侧风向各布置1个点位; 颗粒物; 1次/半年; 按相关规范进行. （4）大气非正常工况的排放情况 项目非正常排放主要发生在沙克龙除尘器治理效果失效；沙克龙除尘器装置出现滤布破洞，沙克龙导致除尘器效率降为50%。 表4-5 废气治理过程非正常排放情况 装置; 项目; 废气量（m3/h）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排气筒 高度（m）; 排放标准（kg/h）; 排放标准（mg/m3）. 布袋除尘器; 颗粒物; 30000; 14.35; 478.3; 43.05; 15; 3.5; 120. 根据上表分析，非正常工况的情况下不满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准颗粒物有组织排放要求（即排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）。 非正常工况下排放的污染物会对周围环境产生一定的影响。因此，建设单位必须加强废气治理措施的管理和维护，最大可能地减小废气非正常排放状况发生的概率。 本环评要求企业必须做好污染治理设施的日常维护与事故性排放的防护措施，尽量避免事故排放的发生，一旦发生事故时，能及时维修并采取相应防护措施，将污染影响降低到最小，建议建设单位做好以下防范工作： ①平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 ②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 ③对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。 2、废水产生情况、处理措施及其可行性分析 （1）废水产生情况、处理措施 1）锅炉废水 本项目采用1台4t/h的天然气蒸气锅炉用于饲料调质，锅炉用水量为12000t/a，为配合饲料生产线制粒工序提供蒸汽。新鲜水需进行软化再进入锅炉使用，锅炉配有软水制备设备，在软水制备过程需定期对已饱和的离子交换树脂进行冲洗再生，会产生一定量的软化处理废水。锅炉运行过程中，随着锅炉水的不断蒸发，水中杂质浓度逐渐增大，为了控制锅炉水品质，必须进行定期排污，因此会产生一定量的锅炉排污水。 根据《锅炉产排污量核算系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和“化学需氧量”，产排污系数见下表。 表4-6 废气治理过程非正常排放情况 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 去除效率. 蒸汽/热水/其它; 天然气/高炉煤气/转炉煤气/焦炉煤气/炼厂干气; 全部类型锅炉 （锅外水处理）; 所有规模; 工业废水量; 吨/万立方米-原料; 13.56 （锅炉排污水＋软化处理废水）; 物理+化学法+综合利用; 100. 物理+化学法; 0. 化学需氧量; 克/万立方米-原料; 1080; 物理+化学法+综合利用; 100. 物理+化学法; 0. 本项目天然气年用量为90万m3，则锅炉废水包括锅炉排污水、软化处理废水，工业废水量为1220.4t/a，化学需氧量为0.0972t/a。锅炉排污水和软化处理废水未添加药剂，未受到污染，锅炉废水经处理能力为10m3/d的一体化污水处理设备处理后排入临江镇污水管网。 2）膨化废水 本项目在运营中生产粉+粒产品时，会对部分物料进行膨化处理。根据相关资料，每吨膨化料需要加入2-3kg的水，按照最大量进行计算，本项目膨化工艺所需用水约60t/a。膨化采用高温高压，膨化用水直接进入物料，不产生废水。 3）消毒废水 本项目在运营期间设置一个洗消中心，用于车辆消毒清洗。本项目年产20万吨猪饲料，计划采用20t的车辆进行运输，则每天有33辆汽车运输，每车冲洗消毒用水量为100L，消毒水用量为3.3m3/d，损耗（汽车带走、蒸发）按30%计，则消毒废水产生量为2.31m3/d。其主要污染物为SS、氯离子等。 评价要求：消毒废水中含有氯离子等污染物，本次评价要求消毒废水经经处理能力为10m3/d的一体化污水处理设施处理后排入临江镇污水管网。 4）生活污水 本项目运营期劳动定员70人，生活用水按《四川省用水定额》（川府函[2021]8号）所制定的用水定额核算该项目给排水量，生活用水量为130L•人•d，则生活用水量为9.1m3/d，生活污水量按用水量的85%计，生活污水产生量为7.735m3/d。主要污染物为 COD、BOD5、NH3-N、SS、TP，产生浓度分别为350mg/L、200mg/L、25mg/L、200mg/L、4mg/L。 环评要求：本次评价要求生活污水经化粪池预处理后，排入临江镇污水管网统一处理。 5）初期雨水 ①雨水设计流量计算公式 式中：Q——雨水流量（升/秒） q——暴雨强度（升/公顷.秒） F——汇水面积（公顷） ψ——径流系数（取0.7） ②暴雨强度q采用乐山市的暴雨强度公式： 式中： q——暴雨强度计算值（L/（s•hm2））； t——降雨历时（min）； p——重现值（a）。 项目初期降雨历时取15min，重现期取2年，经计算，暴雨强度为248.02L/ha•s。本项目汇水面积约1公顷，计算前15分钟的初期雨水量为173.61L/S。 初期雨水主要污染物为SS。取最大暴雨强度雨水在雨水沉淀池的水力停留时间为10分钟，初期雨水量为104.17m3。 评价要求：本项目实施雨污分流。本项目原料库房、生产车间、成品堆场等均为钢化结构且设有顶棚，厂区道路全硬化，雨水主要为屋檐水，不涉及雨水污染。本项目初期雨水经厂区内的雨水导排沟+沉砂池处理后外排。 （2）可行性分析 1）锅炉废水及消毒废水处理可行性分析 本项目锅炉废水量为1220.4t/a（4.068m3/d），消毒废水产生量为2.31m3/d。锅炉废水和消毒废水产生量为6.378m3/d。 因此，本次评价要求锅炉废水和消毒废水经处理能力为10m3/d的一体化污水处理设备处理后排入临江镇污水管网，处理能力可行。 2）临江镇污水处理厂接纳废水可行性分析 本项目生活污水量为7.735m3/d，锅炉废水量为4.068m3/d，消毒废水量为2.31m3/d。外排入临江镇污水处理厂废水量为14.113m3/d。临江镇污水处理厂目前处理能力为200m3/d，本项目废水所占污水处理厂的处理量的比重较小，临江镇污水处理厂能够容纳本项目产生的废水。 （3）监测计划 本项目为饲料加工 132 中无发酵工艺的，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目为登记管理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110—2020）、《排污单位自行监测技术指南农副食品加工业》（HJ986—2018）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），本项目监测计划如下。 表4-7 项目监测计划表 废水种类; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 锅炉废水; /; /; /; /. 膨化废水; /; /; /; /. 消毒废水; /; /; /; /. 生活污水; /; /; /; /. 雨水; /; /; /; /. 3、噪声产生情况、处理措施 （1）产生情况 项目运营期噪声主要来源于生产车间中各类机械设备，如混合机、粉碎机、制粒机等，以及进出厂区运输车辆产生的交通噪声，噪声源源强值如下。 表4-8 噪声源参数一览表 编号; 噪声源; 数量; 单台声级值dB(A); 排放时间; 治理措施; 治理后效果. 1; 栅筛; 2; 75~85; 连续; 选用低噪声设备、厂房隔音、设备减振、夜间不生产; 昼间声级值＜60dB（A）. 2; 刮板输送机; 7; 75~85; 连续. 3; 喂料器; 11; 75~85; 连续. 4; 粉碎机; 3; 85; 连续. 5; 三辊碎粒机; 1; 75~85; 连续. 6; 膨化机; 1; 75~85; 连续. 7; 制粒机; 3; 85; 连续. 8; 调制器; 7; 75~85; 连续. 9; 双轴高效混合机; 1; 85; 连续. （2）噪声治理措施 本次环评要求建设单位做到以下几个措施，降低噪声对周围环境的影响： ①总平面布置上合理安排噪声设备的位置，尽量将高噪声设备安置在远离敏感目标的区域； ②设备要求选用低噪声设备，对其高噪声设备配置隔声、降噪设施。对其运输车辆要求不能经过周围住户且禁止鸣笛来降低噪声对周围环境的影响； ③加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，行驶速度不得超过15km/h，最大限度减少流动噪声源； ④合理安排生产时间，夜间禁止生产。 综上所述，本项目产生的噪声采取本次环评要求措施治理后，对周边环境影响较小。根据项目外环境关系可知，项目周边为散居住户和农田，且项目夜间不进行生产，对周边环境影响较小。 （3）预测分析 本项目噪声源主要是粉碎机、混合机、膨化机等生产设备产生噪声以及进出运输车辆产生交通噪声等，声压级约为70~95dB(A)。主要噪声设备均位于生产车间内。本次评价对噪声源强进行预测，具体如下： 1）预测模式： 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式。 计算点声源在预测点的声压级： 式中：Lp(r)--点声源在预测点产生的声压级； Lp(r0)--参考位置r0处的声压级； r--预测点距声源的距离，m； r0--参考位置距声源的距离，m； ΔLp--各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li — 第i个声源的噪声值，dB(A)； n — 噪声源个数。 表4-9 项目设备噪声一览表 单位：dB(A) 产污源点; 数量; 处理前产生量; 治理措施; 处理后排放情况. 栅筛; 2; 80~90; 选用低噪声设备，距离衰减、合理布局、基座减振、厂房隔音等; 75. 刮板输送机; 7; 80~90; 75. 喂料器; 11; 85~95; 78. 粉碎机; 3; 90~95; 80. 三辊碎粒机; 1; 90~95; 80. 膨化机; 1; 80~90; 75. 制粒机; 3; 85~95; 78. 调制器; 7; 85~95; 78. 双轴高效混合机; 1; 85~95; 78. 从工程总平面布置图看，加工厂各主要噪声源于厂界的距离见下表： 表4-10 本工程各主要噪声源与厂界及敏感点的距离 单位：m 序号; 噪声源; 数量; 距各厂界距离（m）. 东北厂界; 东厂界; 西南厂界; 西厂界. 1; 栅筛; 2; 164; 64; 206; 60. 2; 刮板输送机; 7; 56; 56; 213; 73. 3; 喂料器; 11; 68; 68; 215; 66. 4; 粉碎机; 3; 71; 71; 233; 69. 5; 三辊碎粒机; 1; 50; 50; 243; 81. 6; 膨化机; 1; 56; 56; 249; 76. 7; 制粒机; 3; 57; 57; 233; 85. 8; 调制器; 7; 68; 68; 244; 67. 9; 双轴高效混合机; 1; 61; 61; 225; 77. 2）预测结果 根据噪声衰减公式对各设备声源在不同距离的衰减量进行计算得出本工程噪声的贡献值，工程噪声预测结果见下表： 表4-11 本工程各主要噪声源对各厂界噪声贡献值 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量; 治理后声级（dB）; 贡献值（dB（A））. 东北厂界; 东厂界; 西南厂界; 西厂界. 1; 栅筛; 2; 75; 31; 39; 29; 39. 2; 刮板输送机; 7; 75; 31; 40; 28; 38. 3; 喂料器; 11; 78; 34; 41; 31; 42. 4; 粉碎机; 3; 80; 37; 43; 33; 43. 5; 三辊碎粒机; 1; 80; 38; 46; 32; 42. 6; 膨化机; 1; 75; 34; 40; 27; 37. 7; 制粒机; 3; 78; 34; 43; 31; 39. 8; 调制器; 7; 78; 36; 41; 30; 42. 9; 双轴高效混合机; 1; 78; 35; 42; 31; 40. 叠加后噪声源对厂界噪声的贡献值; 44; 51; 40; 50. 表4-12 项目厂界处噪声排放预测值 预测点名称; 东北厂界; 东厂界; 西南厂界; 西厂界. 噪声值; 44; 51; 40; 50. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60）. 3）噪声影响评价结论 由上表可看出，项目运营期厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目的周边敏感点昼间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 综上，项目现有噪声防治措施能实现达标排放，对周边影响可接受。 （4）环境监测计划 本项目为饲料加工 132 中无发酵工艺的，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目为登记管理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110—2020）、《排污单位自行监测技术指南农副食品加工业》（HJ986—2018）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），本项目监测计划如下。 表4-13 项目监测计划表 监测时段; 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测方法. 运营期; 噪声; 项目厂界四周; 昼间连续等效A声级; 1次/季度; 按相关规范进行. 4、固废产生及治理措施 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告[2017]43 号）、《危险废物鉴别标准通则》(GB5085.7-2019)、《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）的要求，结合项目主辅工程的原辅材料使用情况及工艺，分析了各固废产生环节、主要成分及其产生量。 （1）产生及处置情况 本项目固体废物主要为一般工业固体废物、生活垃圾、废机油。 1）一般工业固体废物 ①原料筛选杂质 项目原料除杂过程中奖产生一定量的杂质，一般是废塑料、废石块等杂质，产生量约10t/a。收集后交由环卫部门统一处理。 ②废包装材料 本项目原料拆封以及产品包装过程会产生少量的废包装材料，产生量约为3t/a，收集暂存后外售给废品回收站回收综合利用。 ③布袋除尘器粉尘 在生产车间各产尘点设置集尘装置，由管路连接，进入脉冲式布袋除尘器进行处理，收集下来的物料粉尘量约20t/a，用作原材料回用于生产，不外排。 2）生活垃圾 项目劳动定员70人，生活垃圾产生量以每人每天1.0kg计，则产生的生活垃圾为70kg/d，31t/a，收集后定期送当地环卫部门统一处理。 3）危险废物 ①废机油 本项目机械设备维修、养护过程中会产生少量的废机油，产生量约0.1t/a，其属于《国家危险废物名录》中的HW08 类废矿物油与含矿物油废物非特定行业中900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，拟收集后交有资质的单位处理。 ②废离子交换树脂 锅炉软水制备需要使用离子交换树脂将水中的Ca2+、Mg2+置换出来，当树脂吸收一定量的钙镁离子之后，就必须进行再审，再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子在置换出来，随再生废液排出罐外，树脂就又恢复了软化交换功能。。当无法再生时就要对树脂进行更换，树脂更换时间根据不同水质情况来决定，水质越差，树脂寿命越短，一般来说更换周期是1～3年，在此不做定量分析。 根据《国家危险废物名录》（2021 版），废离子交换树脂属于危险废物（HW13，900-015-13），废离子交换树脂收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 表4-14 项目固废产生情况汇总表 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 形状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处置方式及去向; 利用或处置量（t/a）; 环境管理要求. 除尘; 布袋除尘器收集的粉尘; 一般固废; /; 固态; /; 20; /; /; 20; 及其清理回用于生产. 筛选; 原料筛选杂质; 一般固废; /; 固态; /; 10; /; /; 10; 交由环卫部门处理. 打包、原料; 废包装材料; 一般固废; /; 固态; /; 3; /; /; 3; 外售给废品回收站回收综合利用. 软水制备; 废离子交换树脂; 危险固废; 废离子交换树脂; 固态; T; /; 贮存于项目设置的危废暂存间; 交由资质单位进行处置; /; 贮存危废暂存间，“三防”措施、设置标志、交由资质单位处理. 机修; 废机油; 危险固废; 废机油; 液态; T/I; 0.1. 办公; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; 31; /; /; 31; 交由环卫部门进行处理. （2）危险废物贮存其他要求 本次评价要求，项目产生的废机油等危险废物应按照以下要求进行处理处置： a、规范项目废机油等危险固废的处理处置，禁止混入生活垃圾处置。 b、设置防渗的专用危险废物收集、暂存装置，必须将危险废物装入符合标准的容器内，盛装危险废物的器材和衬里要与危险废物相容（不相互反应），容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损。 c、禁止将不相容（相互反应）的危险废物存放于同一容器内混装； d、危险废物收集、暂存装置都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 同时还应做到以下： ①设置危废暂存间，并按规范做好“三防”处理，即防风、防雨、防渗，设标识牌，修建围堰，并应按相关规定做好危险废物堆放区地面硬化、铺设防渗层，加强堆放区的防雨和防渗漏措施，且防渗系数应不小于10 -10 cm/s。 ②依据危险废物种类，同有相关危废处理资质的单位签订危废协议，将危险废物交由危废处理资质的单位进行处理。 ③按照危险废物的相关规定进行，各种危废应单独隔离存放，禁止与其它原料或废物混合存放。各种危废包装贮存需按照国家相应要求处置，贮存场所按照规定设置警示标识。 ④危险废物暂存时间不得超过一年。废物转运时必须安全转移，防止撒漏，并严格执行危险废物转运联单制度，防止二次污染的产生。危险废物运输按规定路线行驶，驾驶员持证上岗。 综上，项目运营期产生的生产固废均可得到妥善处置。 5、地下水环境 根据地下水污染防治措施和对策，坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应，重点突出饮用水水质安全”的原则。 （1）源头控制措施 主要包括提出各类废物循环利用具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的污染控制措施，将污染物跑、冒、漏、滴降至最低限度。 （2）分区防控措施 结合项目场地内防渗实际情况提出以下防渗措施： a、重点防渗区：危废暂存间做重点防渗，暂存区设置6m厚黏土层+防渗混凝土+2mmHDPE膜，并涂装2mm环氧树脂漆防渗，设置不锈钢托盘托底，确保渗透系数K≤1×10-10cm/s； b、一般防渗区：对生产车间、成品车间、原料库房做一般防渗，采用防渗混凝土，渗透系数≤10-7cm/s； c、简单防渗区：厂区道路、生产车间、成品车间、原料车间等做简单防渗，进行一般地面硬化处理。 本项目地下水防治措施详见下表。 表4-15 项目地下水环境保护措施 分区防渗; 措施. 重点防渗区; 危废暂存间做重点防渗，暂存区设置6m厚黏土层+防渗混凝土+2mmHDPE膜，并涂装2mm环氧树脂漆防渗，设置不锈钢托盘托底，确保渗透系数K≤1×10-10cm/s. 一般防渗区; 对生产车间、成品车间、原料库房做一般防渗，采用防渗混凝土，渗透系数≤10-7cm/s. 简单防渗区; 厂区道路等做简单防渗，进行一般地面硬化处理. 综上所述，本项目厂区按要求做相应防渗和管理措施后，对区域地下水不会造成明显影响。 6、土壤环境 （1）影响分析 废气排出的污染物通过干湿沉降进入土壤，可在土壤中进行积累。拟建项目废气主要污染物为颗粒物，均是沉降在土壤中易降解的物质，不涉及重金属等有毒有害物质。本项目废气主要包括，废水主要为，固废包括一般固废及危险固废。项目拟设置危废暂存间对危险废物进行分类收集暂存后交由有资质单位处置，故危险废物正常情况下不会对土壤产生污染，但是若危险废物泄漏后有可能会对土壤产生污染。 综上，本项目运营期可能会对土壤环境造成影响的区域主要为危废暂存间、生产车间。 表4-16 土壤环境影响途径表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期. 运营期; √; √. 服务期满后. 表4-17 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 危废暂存间、生产车间; 粉碎、制粒; 大气沉降; 颗粒物、机油类; /; 连续. 垂直入渗; /; 事故. 本项目对土壤的影响主要在危废暂存间及生产车间。主要体现在危险废物或油类泄漏后下渗至土壤中对土壤产生污染；生产车间粉尘事故排放通过大气沉降至土壤中对土壤产生污染。 （2）土壤污染防治措施 本次评级拟对项目拟建场址土壤防治措施提出相应要求，具体要求如下； ①控制项目污染物的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。 ②在今后的生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。 ③加强厂区的防渗处置，本次评级将本项目地下水污染防治区分为简单防渗区域、一般防渗区域和重点防渗区域。简单防渗区域主要为场内道路等。一般防渗区办公生活区。重点防渗区为危废暂存间。 7、生态环境 本项目租赁乐山市三环实业有限公司工业用地进行建设，项目占地面积26395.9m2。目前场地为木材加工厂，人类活动频繁，无生态保护目标。故项目的建设不会对周围生态环境产生明显影响。 8、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质泄露，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）评价依据 1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目风险物质包括：废机油及油类。风险区域主要集中在使用区域及危废暂存间等。 2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按以下公式计算物质总量与其临界量的比值Q： 式中：q1、q2、…qn——每种无限物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100 本项目运营期环境风险物质为废机油、油类，Q值情况如下表所示： 表4-18 项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废机油; /; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 油类; 71-43-2; 80; 2500; 0.032. 项目Q值∑; 0.03208. 根据上表可知，本项目涉及危险物质数量与临界量比值Q=0.03208＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。 3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018），本项目环境风险评价等级判断如下表所示： 表4-19 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据上表可知，本项目环境风险评价等级为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 本项目涉及的环境敏感目标见下表。 表4-20 环境敏感目标一览表 环境因素; 保护目标; 人数/规模; 方位; 距离、高差; 保护级别. 环境空气; 何喻村; 20~25户，约60~75人; 西北面; 最近住户距离项目厂界294m、+9m; 满足《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准. 稻香村; 50~55户，约150~165人; 东北面; 最近住户距离项目厂界74m、+2m. 砖房村; 15~20户，约45~60人; 南面; 最近住户距离项目厂界170m、+7m. 王村; 20~25户，约60~75人; 西南面; 最近住户距离项目厂界421m、+8m. 声环境; /; /; /; /; 声环境满足GB3096-2008中2类标准要求. 地表水环境; 临江河; 小河; 东面; 63m、-1m; 满足GB3838-2002中Ⅲ类标准. 地下水; /; /; /; /; /. （3）环境风险识别及事故分析 1）物质风险识别 本项目生产过程中涉及的原辅料及中间产品根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），以及物料安全资料(MSDS)对原辅材料和有关产物涉及的危险化学品进行识别，工程不涉及危险化学品使用。 根据本项目生产的行业特点，谷物、饲料大都是可燃物质，在饲料厂大量而又连续的加工过程中，在一定条件下，有可能发生物料起火和粉尘爆炸，从而导致对周边环境造成影响；此外，项目废气处理设备故障导致废气直接排放也会对周边环境造成影响。 2）源项分析 ①火灾及爆炸 A、粉尘爆炸 本次评价以饲料粉尘在车间空气内聚集，达到爆炸浓度区间时，由于生产管理不到位，突遇明火或者静电火花引发爆炸事故为可信事故。 爆炸是突发性的能量释放，造成大气中产生破坏性的冲击波。爆炸造成的损害半径Rs按下式计算： 式中： Rs——损害半径 Ee——爆炸总能量 Hc——燃烧热，J/Kg； M——易燃物的排放量，Kg； N——效率因子，由下式求得： 式中： Ne——燃料浓度，所造成损耗的比例，一般取30%； Nm——燃料燃烧的机械能效率，对限制爆炸可取33%，非限制性爆炸可取18%。 Cs——经验常数，单位m/J3。 爆炸冲击波危害级别划分及Cs和损害水平的关系见表4-21。 表4-21 Cs值与爆炸的损害等急之间的关系 损害等级; CS（m/J3）; 取值; 爆炸损害特性. 对设备的损害; 对人的损害. A; C1; 0.03; 重创建筑物和设备; 1%死亡肺部损害 ＞50%耳膜损害 ＞50%被抛射物严重砸伤. B; C2; 0.06; 对建筑物造成外表性损伤或可修复的破坏; 1%耳膜破裂 1%被抛射物严重砸伤. C; C3; 0.15; 玻璃大部分破碎; 被飞溅的玻璃划伤. D; C4; 0.40; 10%玻璃破碎. 冲击波损害等级对应距离见表4-22。 表4-22 冲击波损害等级与对应的距离 损害等级; A; B; C; D. 距离（m）; 19; 38; 95; 255. 由上表可知，冲击波对车间工作人员有影响，会引起1%的人耳膜破裂和1%被抛射物严重砸伤。距离生产区100m以内的人员可能被飞溅的玻璃划伤。可见，当发生爆炸事故时，基本影响在厂区范围内，对外界环境风险影响较小。因此，为保证厂区内人员和生命财产安全，必须做好风险防范措施。 ②锅炉爆炸 A、由于制造、安装不当，造成设备的质量不合格，在运行时发生爆裂。 B、锅炉燃烧器等设施选用不当。 C、油水分离器处的安全阀未定期检验或损坏失灵。 D、若输送管道阀门损坏，法兰、接头处密封不好，引起气体泄漏，易造成中毒或窒息。当天然气浓度较高时遇点火源，可能发生火灾、爆炸事故。 E、若天然气输送压力不稳，突然降压，使喷嘴处发生回火，可能发生火灾、爆炸事故。 F、锅炉点火前或一次点火不成功时，未对燃烧系统进行彻底置换就进行二次点火，可能发生火灾、爆炸事故。 G、若天然气长期燃烧不充分，发生积碳，致使天然气喷嘴处堵塞，管道中压力过高，引起管道爆炸。 ③废气治理设施故障 废气处理系统出现故障，粉尘排放量增加，当出现事故排放时，企业排放的含尘废气对区域环境空气有较大影响，区域内空气质量会受到破坏，因此当出现废气处理设施异常导致事故排放时，应及时启动环境事故应急预案，紧急停产，待废气处理设施修复完善后才能正常生产。 ④火灾 项目区电气设备、电气线路老化绝缘不良短路产生电火花引发燃烧、爆炸。建筑物雷击引发燃烧、爆炸。设备、管道接地电阻不良静电引发燃烧和爆炸。明火产生火灾。火灾将造成大气环境污染等。 （4）风险事故处理措施 1）粉尘爆炸 爆炸性粉尘区域为了防止静电应采取必要的接地措施。所有进入爆炸危险区的金属管道、金属栈桥等在其进口处需要接地，并进行静电跨接。区域内的电气设备不带电的金属外壳均应接地、电缆穿管及金属管道与接地干线相连。所有工艺设备及管道应至少有一点接地。所有用电设备外漏可导电部分，如照明箱及导线管等均应良好接地。 在工艺条件允许的情况下，尽量把产生粉尘的设备集中布置，可以缩小爆炸危险范围，降低设防的成本。设置集气罩，在产生粉尘的地方加集气罩，在产尘点周围形成负压，把产生的粉尘吸走，降低在工作场所产生粉尘云的可能性。 2）锅炉爆炸 ①压力容器爆炸事故预防措施 A、在设计上，应采用合理的结构。 B、修理、安装、改造时，加强焊接管理，提高焊接质量并按规范要求进行热处理和探伤; C、加强材料管理，避免采用有缺陷的材料或用错钢材、焊接材料。 D、加强使用管理，避免操作失误，超温、超压、超负荷运行、失检、失修、安全装置失灵等。 E、加强检验工作，及时发现缺陷并采取有效措施。 ②锅炉尾部再燃烧预防措施 A、尽可能减少不完全燃烧损失，减少锅炉的启停次数。 B、加强尾部受热面的吹灰，保证烟道各种门孔及烟风挡板的密封良好。 ③锅炉炉膛爆炸事故预防措施 A、根据锅炉的容量和大小，装设可靠的炉膛安全保护装置。 B、尽量提高炉膛及刚性梁的抗爆能力。 C、加强使用管理，提高司炉工人技术水平。 ④锅炉汽包缺满水预防措施 A、缺水事故 轻微缺水时，可以立即向锅炉上水，使水位恢复正常。 严重缺水时，必须紧急停炉。 B、满水事故 关闭给水阀停止向锅炉上水，启用省煤器再循环管路，减弱燃烧，开启排污阀及过热器、蒸汽管道上的疏水阀；待水位恢复正常后，关闭排污阀及各疏水阀；查清事故原因并予以消除，恢复正常运行。 3）废气治理设施故障预防处理措施 建设单位应认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。为确保不发生事故性废气排放，建议建设单位采取一定的事故性防范保护措施： 各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 现场作业人员定时记录环保设施运行状况，如对环保设施的管网系统、抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间排污工序，维修正常后再开始作业，杜绝事故性直排，并及时呈报单位主管，待检修完毕再通知生产车间相关工序恢复生产。 4）火灾急处理措施 企业突发火灾事故时，其对环境的主要影响表现为，火灾烟气及消防废水对大气、地表水环境产生的不良影响。发生火灾事故时，其燃烧产物主要为SO2、CO、CO2、NOx 和烟尘等常规污染物。 企业发生火灾时，其消防废水中可能含有悬浮物等污染物。应急指挥体系，应组织人员做好消防废水的导排、处置工作。采用应急沙袋搭建临时围堰将消防废水导排至沉淀池暂存，沉淀后回用或委托清运处理，避免废水直接排入外环境，污染地表水。 （5）环境风险防范措施 建设单位应严格按照国家规范的要求进行设计和建设。在设计和建设过程中要严格按照现行的消防技术规范和标准进行设计、施工。充分考虑建筑物的总体布局、耐火等级、防火间距、防火分区和防火分隔措施，根据仓库的使用性质按规范要求设置火灾自动报警、自动灭火设施，从本质上防止火灾发生和控制灾害的发展。在设计过程中，着眼于物资储存量大和一旦发生火灾就有发生重大火灾的可能，重点规划布置库区的防火间距、消防车道、堆垛组距、垛距等安全间距。同时项目在设计过程中工艺和装置系统应考虑以下方面措施： 1）饲料加工厂加工设备要有灵敏度高的过载保护装置，料位自动监视、自动停车、自动切换等控制系统和显示报警装置。 2）设备和厂房内应有有效的紧急排气系统，排气系统与每个设备连接，特别是要和粉碎机、输送设备、混合机等相连。工厂应有良好的除尘系统，扬尘部位要设吸风罩，使操作区的含尘浓度保持在爆炸浓度下限值以下。 3）设备布局要考虑安全通道，日常生产中要保持通道畅通。 4）为防静电积聚，输送设备应接地良好。 5）粉尘多的场地、应封闭起来，电机电器和灯具要采用防尘防爆型或封闭式的。 6）要特别注意斗式提升机的防火安全，应使料斗和皮带牢固固定，要有良好的张紧装置和过载保护，避免料斗与机壳摩擦引起火花。 7）清理去杂系统要设有磁性装置，并使其经常保持有效状态。 8）粉碎后粉料避免使用气力输送。 9）在仓与仓之间不应有连通管道。 10）输送压缩空气的管道应安装能迅速切断气源的装置。 11）整个工厂应装有疏散报警装置，使所有地方的工作人员能听到和看到信号。 12）饲料原料筒仓及配套设施的建设应满足建筑安全、设备安全和使用安全的要求。 13）厂区应按照《饲料加工系统粉尘防爆安全规程》（GB19081-2008）要求设计安装饲料厂的粉尘防爆系统，并在生产中正确操作、维护该系统，防止粉尘爆炸。 14）生产过程中除尘器出现故障、废气收集管道出现裂缝等问题，应停止其对应生产设备生产线，设备修理完善后方可再次生产。 本项目厂区存在的危险事故概率较大的事件为粉尘被引燃引发的火灾爆炸事故，而一旦发生事故，则必须及时进行用灭火和消除火灾喷射水。 消防水量依据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第3.3、3.5规定，本项目厂房和仓库属于丙类，其室外消防用水为40L/s，室内消火栓灭火系统由市政给水管及地下蓄水池消防泵供水，按最大设计供水量按40L/s设计，按火灾持续时间3h设置消防用水量，对消防水池进行设计。 （6）其他措施 1）本次环评要求和建议： 要求项目必须严格按照安评要求进行安全运营，落实单位安全生产制度和责任，建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。项目必须在得到安监、环保管理部门许可后方可运营。 2）应急预案 为了预防突发性的自然灾害、操作失控、污染事故、危险品大量泄漏等重、特大事故的发生，确保国家财产和人民生命的安全，在突发性事故发生时，能迅速、准确地处理和控制事故扩大，把事故损失及危害降到最小程度，有效地应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。 一般应急预案应包括以下内容，见表4-23： 表4-23 一般应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：油漆使用与储存场所、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备和器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划和救护、医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公共教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 结合项目特点，项目还存在一定环境风险问题，针对该问题环评要求： 1）一旦发生火灾爆炸事故，利用设置的火灾自动报警系统及电话向消防部门报警，同时采取设置的移动式消防器材及固定式消防设施进行灭火。一般建筑物火灾主要采用水灭火，利用消防栓、消防车、消防水枪并配合其他消防器材进行扑救。 2）发生风险事故时，项目应立即停止运营，迅速消除风险事故。 3）项目应按照乐山市《重污染天气应急预案》的相关要求，一旦出现重污染天气预警，本项目严禁生产。 综上所述，项目运营过程中风险是存在的，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范措施、应急措施，并在设计、施工、管理及运行中认真落实安全评估报告提出的措施和相关安全管理规定、环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，在得到安监、环保管理部门许可后再运营，其上述风险事故隐患可降至可接受水平。 （6）环境风险评价结论 综上，项目不存在重大危险源，营运过程中存在的主要危险是物质泄漏。该风险事故发生的概率很小，在采取评价中提出的风险事故防范措施后，能有效预防事故的发生，可将项目风险降至最低程度，使项目在建设、营运中的环境风险控制在可接受的范围内。 本项目环境风险简单分析内容详见表4-24： 表4-24 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 四川牧展农业科技有限公司饲料加工项目. 建设地点; 乐山市市中区平兴镇稻禾香村（原稻香村）. 地理坐标; 经度：103°33 ′32.655″， 纬度：29° 30′ 28.494″. 主要危险物质及分布; 危险废物：分别储存于危险废物暂存间、储油罐. 环境影响途径及危害后果; 物质泄漏：通过地表水环境影响周边居民生命健康安全； 火灾爆炸：泄露物质遇明火引起火灾爆炸风险。. 风险防范措施要求; 危废暂存间的地面应采取重点防渗防腐措施，并定期检查，发现泄露立即采取措施；安放警示标志，加强运输管理，远离火源；危废分类暂存并定期交由资质单位处理，防止因泄露而污染环境。. 填表说明; 《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）. 9、项目环保治理投资估算： 本项目建设总投资18000元，项目环保投资预计为246.5万元，占项目总投资的1.37%，项目环保设施及投资详见表4-25。 表4-25 项目环保投资一览表 单位：万元 项目; 环保建设规模; 投资额. 营运期; 废水治理; 锅炉废水; 经一体化污水处理设施处理后排入临江污水管网; 12. 消毒废水. 生活污水; 经化粪池预处理后，排入临江镇污水管网统一处理。; 5. 废气治理; 玉米筛选粉尘; 设置一个单体布袋除尘器; 10. 投料废气; 设置一个单体布袋除尘器; 10. 生产车间废气; 车间各流程设备都采用全封闭式， 在生产车间出气口位置均对应装有沙克龙除尘器，在通过15m高排气筒外排; 150. 锅炉废气; 设置低氮燃烧装置+15m高排气筒排放; 20. 食堂油烟; 设置抽油烟机; 0.5. 噪声 治理; 各种机械噪声; 生产车间封闭; 10. 夜间不生产，基础减震; 10. 运输噪声; 夜间不运输，场内低速行驶，加装消声器; 1.0. 固体废物治理; 袋式除尘器收集的粉尘; 及时清理回用于生产; /. 原料筛选杂质; 收集后交由环卫部门处理; 2.0. 废包装材料; 外售给废品回收站回收综合利用; /. 废离子交换树脂; 贮存危废暂存间，“三防”措施、设置标志、交由资质单位处理; 5.0. 废机油. 生活垃圾; 交由环卫部门进行处理; 2.0. 地下水分区防渗; 危废暂存间做重点防渗，暂存区设置6m厚黏土层+防渗混凝土+2mmHDPE膜，并涂装2mm环氧树脂漆防渗，设置不锈钢托盘托底，确保渗透系数K≤1×10-10cm/s； 一般防渗区：对生产车间、成品车间、原料库房做一般防渗，采用防渗混凝土，渗透系数≤10-7cm/s；简单防渗区：厂区道路等做简单防渗，进行一般地面硬化处理; 5.0. 环境风险防范; 灭火器; 2.0. 消防设施定期检查、维护 电器线路定期进行检查、维修、保养; 2.0. 合计; 196.5. 10、环境保护竣工验收 该项目所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。 验收的程序和要求：建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告，建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可委托有能力的技术机构编制。建设单位和受委托的技术机构之间的权利和义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏所需的装置、设备、监测手段和工程设施等。 验收工作组及验收意见：由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）编制机构等单位代表和专业技术专家组成，代表范围和人数自定。验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 验收公示：除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息： （一）建设项目配套建设的环境保护设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期； （二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期； （三）验收报告编制完成后的5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延长，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。项目竣工验收内容及要求见表4-26。 表4-26 环保设施竣工验收要求表 验收项目; 验收内容; 执行标准; 浓度限值; 总量指标. 废气; 玉米筛选粉尘; 设置一个单体布袋除尘器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 1.0mg/m3; /. 投料废气; 设置一个单体布袋除尘器. 生产车间废气; 车间各流程设备都采用全封闭式，在生产车间出气口位置均对应装有沙克龙除尘器，在通过15m高排气筒外排; 120mg/m3; /. 锅炉废气; 设置低氮燃烧装置+15m高排气筒排放; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3“燃气锅炉特别排放限值”; 颗粒物：20mg/m3；SO2:50 mg/m3；NOX：150 mg/m3；林格曼黑度：≤1级; /. 食堂油烟; 设置抽油烟机; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; ≤2.0mg/m3. 废水; 锅炉废水; 经一体化污水处理设施处理后排入临江镇污水管网; /. 消毒废水; /. 生活污水; 经化粪池预处理后，排入临江镇污水管网统一处理。; /. 噪声; 各种机械噪声; 生产车间封闭; 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准; /; /. 夜间不生产，基础减震. 运输噪声; 夜间不运输，场内低速行驶，加装消声器; /. 固体废物; 袋式除尘器收集的粉尘; 及时清理回用于生产; /; /; /. 原料筛选杂质; 收集后交由环卫部门处理; /; /; /. 废包装材料; 外售给废品回收站回收综合利用; /; /; /. 废离子交换树脂; 贮存危废暂存间，“三防”措施、设置标志、交由资质单位处理; /; /; /. 废机油; /; /; /. 生活垃圾; 交由环卫部门进行处理; /; /; /. 按要求提交该项目竣工环境保护验收调查报告. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 玉米筛选粉尘 | 颗粒物 | 设置一个单体布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 投料废气 |  | 设置一个单体布袋除尘器 |  |
|  | 生产车间废气 |  | 车间各流程设备都采用全封闭式，在生产车间产尘点装有沙克龙除尘器，在通过15m高排气筒外排 |  |
|  | 锅炉废气 | 氮氧化物、二氧化硫 | 设置低氮燃烧装置+15m高排气筒排放 | 锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3“燃气锅炉特别排放限值” |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 设置抽油烟机 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮 | 经化粪池处理后排入临江镇污水管网 | / |
|  | 锅炉废水 | SS | 经一体化污水处理设施处理后排入临江镇污水管网 |  |
|  | 消毒废水 | SS、cl- |  |  |
| 声环境 | 生产车间 | 设备噪声 | 夜间不生产，基础减震，生产车间封闭 | 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准 |
|  | 运输车辆 | 车辆噪声 | 夜间不运输，场内低速行驶，加装消声器 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 布袋除尘器收集的粉尘及时清理回用于生产；原料筛选杂质收集后交由环卫部门处理；废包装材料外售给废品回收站回收综合利用；废机油、废离子交换树脂贮存危废暂存间，“三防”措施、设置标志、交由资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门进行处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目周边主要为人类活动区域，耕地及城市生态系统占绝对优势，无珍稀保护野生动植物存在。本项目建设不会对生态环境造成明显影响 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 修建规范的危废暂存间，并进行重点防渗；设置有消防水池 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

评价认为，四川牧展农业科技有限公司建设的“四川牧展农业科技有限公司饲料加工项目”项目符合国家产业政策，选址合理；区域环境质量总体上能达到环境标准要求；项目选址与总图布置合理，采用的污染防治措施经济技术可行。在确保项目“三废”污染源达标排放，并严格执行“三同时”制度，落实设计和环评报告表中提出的各项环保治理措施并确保环保设施正常运转的前提下，污染物的排放能满足所执行的环境标准和总量控制要求，不会改变环评区域现有功能的。从环保的角度出发，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  |  | 9.15t/a |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  | 0.36t/a |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 1.428t/a |  |  |
| 废水 | 废水量 |  |  |  |  | 4293.9m3/a |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 布袋除尘器粉尘 |  |  |  |  | 20t/a |  |  |
|  | 原料筛选杂质 |  |  |  |  | 10t/a |  |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  |  | 3t/a |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  | 31t/a |  |  |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  |  | 0.1t/a |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①