乐山城市资源开发利用有限公司乐山市医疗废物处置中心二期项目地块

2021年度土壤及地下水环境

自行检测报告

委托单位：乐山城市资源开发利用有限公司

编制单位：四川省海蓝晴天环保科技有限公司

2021年12月

目  录

1.项目概况	3

1.1项目背景	3

1.2地理位置及周边环境	3

1.3场地区域水文地质概况	5

1.3.1水文	5

1.3.2区域地质条件	5

2.检测目的及任务	8

2.1检测目的	8

2.2检测任务	8

3.工作依据	10

3.1政策法规	10

3.2相关导则与技术标准	11

3.3相关技术资料	11

4.采样现场工作照片	12

5.布点情况	17

5.1土壤取样点布设情况	17

5.1.1点位数量	17

5.1.2点位位置	17

5.1.3采样深度	18

5.1.4 检测频率	18

5.1.5监测项目	18

5.2地下水布点情况	19

5.2.1对照点检测	19

5.2.2监控点检测	19

5.2.3 采样深度	20

5.2.4检测频率	20

5.2.5检测项目	20

6.监测因子选取原因	22

6.1土壤监测因子选取原因	22

6.2地下水监测因子选取原因	22

7.评价标准	24

7.1土壤筛选值	24

7.2地下水标准值	25

8.检测结果及分析	27

8.1土壤检测分析方法	27

8.2土壤检测结果	29

8.3土壤检测质量控制	34

8.4地下水分析方法	34

8.5地下水检测结果	36

8.6地下水质量控制	38

9. 风险管控建议	39

附件一、样品流转记录

附件二、检测报告

1.项目概况

1.1项目背景

根据《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）、《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令第42号）等文件的要求，为了准确掌握场地所在区域的土壤污染状况，为政府下一步开发或利用提供安全可靠的科学依据，需对乐山城市资源开发利用有限公司乐山市医疗废物处置中心二期项目地块开展疑似污染地块土壤环境初步调查。乐山城市资源开发利用有限公司大力开展此项工作，积极响应政府政策，主动开展企业土壤及地下水自行监测工作。

1.2地理位置及周边环境

乐山市位于四川盆地的西南部，北连成都平原，西接川南山地、东及东南跨川中丘陵。其东邻自贡与宜宾市，南靠凉山彝族自治州，西连雅安市，北接眉山市。市域地理坐标在东经102°50'—104°14'，北纬28°25'—29°23'之间，全市行政管辖面积12827.49平方公里。

本项目场址位于乐山市迎阳乡迎阳村，场址处于城市主导风向的侧风向；地势较平坦。

本项目位于乐山市市中区迎阳乡迎阳村桂花冲，西侧紧邻乐山市城市生活垃圾环保发电项目和餐厨垃圾资源化利用项目，厂址东南侧距离迎阳乡约2.5km，厂址东南侧距离茅桥镇约6.5km，距离最近的居民约330米，厂址西侧距离乐山市市中区建成区约11km，厂址西侧距离岷江直线距离约10km。

场地地理位置见图2-1。

厂界周边500m范围

图1-2  企业场地外环境图

1.3场地区域水文地质概况

### 1.3.1水文

乐山市域内江河众多，境内流域面积在100平方公里以上的河流有44条，其中流域面积在1000平方公里以上的有6条，全属长江流域，除马边县东南部的中都河、西宁河经屏山注入金沙江外，其余河流均属岷江水系。岷江干流纵贯全境，是市内最大河流。岷江自眉山青神入境，入境水量大于627亿m3。流经市中区、五通桥区、犍为至宜宾与金沙江汇入长江。境内先后接纳大渡河、青衣江于市中区城区附近，马边河于犍为。市内流域面积为15579平方公里。

乐山市地质结构较为复杂，蕴藏着钙芒硝、磷矿等多种矿产资源。低山丘陵主要组成岩石是古生界片岩、千枚岩、板岩、花岗岩、砂岩及石灰岩。山势低缓土质较好，人类活动频繁。

盆地主要由宽阔的阶地、坝子，以及丘陵、河谷等构成的地貌单元。盆地内分布有一到四级阶地：一级阶地高出河床4—15m，阶地宽100—3500m。前缘以陡坎与漫滩或河床相接，由砂土、粉砂土及砂卵石组成。土壤肥沃，耕垦率甚高，主要城镇均位于此阶地上。二级阶地高出河床20—40m，前缘陡坎高10m以上，阶地宽100—3000m。由于流水切割，阶地面已不太完整，多呈片状分布。主要地层为上更新统冲积粉土、粉砂及砂砾。三级阶地高出河床40—70m，一般宽1—3km。地层岩性为更新统红色粘土、粉砂及砂砾层，粘土中含钙核。四级阶地主要分布在盆地边缘，高出河床80—120m。大都由粘土充填的砂砾石组成，局部盖有薄层粉质粘土。由于长期受侵蚀破坏，已成孤丘或残梁零星分布。

### 1.3.2区域地质条件

乐山市市中区地处川西台陷、川中台拱、威远—龙女寺台穹并受龙泉山穹褶束南端影响，主要发育一组北东～南西向展布的新桥逆断层、周坡冲断层及威远—龙女寺台穹乐山隐伏断层，地质构造较简单，出露地表岩层绝大部分为整体向北西缓倾的单斜岩层，走向与构造线基本一致，地层平缓，倾角一般3°～8°，北部低山区倾角7°～13°。本项目位于新桥逆断层东侧丘陵地区。

地下水类型及赋存条件：

地下水的赋存与分布，主要受地质构造、地貌、岩性、气候等条件的控制。根据赋存条件，本项目区地下水主要类型为碎屑岩浅层风化裂隙水。

碎屑裂隙水赋存于评价区出露的白垩纪下统剑门关组碎屑岩裂隙中，该地层上部风化层岩体裂隙较发育，构成评价区潜水含水层的赋存裂隙。浅层风化裂隙含水层地下水的赋存主要受裂隙发育控制，一般富水性弱。根据本项目原位水文地质试验成果，该含水层强～中风化带渗透系数介于1.16×10-5～1.27×10-5cm/s，渗透性较弱。

地下水径流、补给和排泄条件

本项目区主要含水层为白垩纪下统剑门关组碎屑岩浅层风化裂隙含水层。根据现场调查，项目区该含水层地下水水位埋深为1.1～11.0m。碎屑岩浅层风化裂隙含水层主要补给源为大气降水，由于项目区内水文网发育，堰塘、稻田广布，地表水亦成为地下水补给源之一。项目区属于四川典型“红层”地区，该潜水含水层的径流方向基本受地形控制。根据现场调查，本项目拟建厂区北侧、西侧及南侧由地表分水岭围限，项目区地下水接受降雨补给后，将由项目区向北东侧径流，呈泄流方式排泄至评价区最低排泄基准面迎阳沟。

2.检测目的及任务

2.1检测目的

本次监测对象为乐山城市资源开发利用有限公司乐山市医疗废物处置中心二期项目地块，目前该公司正在运营，企业为医疗废物处置企业，为确定企业场地土壤是否存在污染，公司对本企业进行土壤及地下水检测工作，为企业土壤调查提供依据。

2.2检测任务

在通过收集和分析厂区及周边区域水文地质条件、厂区布局、生产工艺及所用原辅材料等资料的基础上，对疑似污染区域设置采样点并进行采样分析。

本次检测方案的任务：根据公司自行监测方案确定检测点位及检测项目。

本次检测的具体任务如下：

通过对该厂区生产工艺的分析，初步分析场地中可能存在的污染物种类；

通过对厂区区块功能的识别，如生活废水处理区、生产废水处理区、医疗废物处理车间、危废暂存间等，以识别潜在污染区域；

本场地重点关注的污染物主要包括：病菌、医废等。场地污染识别汇总详见表2-1。

表2-1 企业潜在污染识别结果汇总

| 企业名称 | 乐山城市资源开发利用有限公司乐山市医疗废物处置中心二期项目场地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查日期 | 2021年12月 | 参与人员 | / |  |  |
| 重点设施名称 | 点位编号 | 设施功能 | 涉及有毒有害物质清单 | 特征污染物 | 可能迁移途径（沉降、泄露、淋滤等） |
| 生产废水处理区 | S1 | 生产废水处理 | 生产废水 | 病菌 | 泄露、沉降 |
| 医废处理车间 | S2 | 医废处理 | 医疗废物、病菌 | 医废、病菌 | 泄露、沉降 |
| 危废暂存间 | S3 | 危废暂存 | 废机油、污泥、废过滤膜、废活性炭等 | 废机油、污泥、废过滤膜、废活性炭等 | 泄露、沉降 |

根据场地现状及未来土地利用的要求，通过对资料的收集及分析初步设定采样点位及采样深度；

分析测试土壤和地下水样品，运用相关国家标准进行评价。

3.工作依据

3.1政策法规

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015）；

2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015）；

3、《中华人民共和国水法》（主席令四十八号）（2016）；

4、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

5、《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日)；

6、《中华人民共和国大气污染防治法》（2016）；

7、《土壤污染防治行动计划》（2016）；

8、《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（2016）；

9、《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2003]344号）；

10、《废弃危险化学品污染环境防治办法》（国家环保总局令[2005]第27号）；

11、《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》（川环办发[2017]119号）；；

12、《四川省环境保护厅办公室关于做好土壤污染重点监管单位土壤环境自行监测工作的通知》（川环办函[2018]446号）；

13、《关于印发重点行业企业用地调查系列技术文件的通知》（环办土壤[2017]67号）；

14、《关于印发2018年四川省土壤污染重点监管单位名单的通知》（川环办函〔2018〕518号）

15、《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发[2014]66号）；

16、《关于印发<四川省重点行业企业用地调查实施方案>的通知》（川环办发[2018]73号）。

3.2相关导则与技术标准

1、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

2、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）；

3、《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）；

4、《建设用地土壤修复技术导则》（HJ25.4-2019）；

5、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

8、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

9、《北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南》（暂行）；

10、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

11、《地下水环境标准》（GB14848-2017）；

12、《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》（征求意见稿）。

3.3相关技术资料

1、《乐山城市资源开发利用有限公司乐山市医疗废物处置中心二期项目地块土壤及地下水环境自行监测方案》 （2021）

4.采样现场工作照片

图4-1  土壤现场采样照片

图4-2  地下水现场采样照片

5.布点情况

本次自行监测范围主要为乐山城市资源开发利用有限公司乐山市医疗废物处置中心二期项目所在地块，场地占地面积约为8693.33m2。

5.1土壤取样点布设情况

5.1.1点位数量

土壤点位设置：在企业厂内疑似污染区域共设置土壤采样点位6个，分布于主厂房周围、生产废水处理区、运输通道旁等区域；同时在场地内地下水上游区域设置参照点1个，共计7个土壤点。

地下水点位设置：利用厂区现有1口地下水监测水井， 厂区上游新建一口地下水井，共2个地下水监测点位。

本次检测点位数量设置与企业自行监测方案要求一致，若在后期检测过程中， 如遇企业生产工艺变化以及重点区域增加或减少等状况，应根据企业实际情况增加或减少检测点位，并重新修订自行监测方案。

5.1.2点位位置

采样点应在不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的情况下尽可能接近污染源，企业所在地区地下水流向以自西向东为主，对照点选在企业西部边缘区域，厂区内监控点采样位置为医废处理车间、生产废水处理区、运输通道等，采样位置与监测方案要求一致。

若在后期检测过程中，企业生产工艺变化以及重点区域位移等状况，应根据企业实际情况调整点位位置。并重新修订自行监测方案。

表5-1  土壤检测点位、项目及频次表

| 类别 | 检测点位及编号 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | S0对照点办公楼旁，0~0.5m （103.87325738°E 29.57592465° N） | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、锌、铬 | 每天1次 检测1天 |
|  | S1主厂房东侧，0~0.5m （103.87401021°E 29.57604511° N） |  |  |
|  | S2污水处理站南侧，0~0.5m （103.87395930°E 29.57585149° N） |  |  |
|  | S3化验室外，0~0.5m（103.87387358°E 29.57622727° N） |  |  |
|  | S4主厂房南侧，0~0.5m （103.87383338°E 29.57585164° N） |  |  |
|  | S5废水池南侧，0.5~1.0m （103.87416292°E 29.57589092° N） |  |  |
|  | S6运输通道旁，0~0.5m （103.87422722°E 29.57604952° N） |  |  |

5.1.3采样深度

本次检测以检测区域内表层土壤（0~0.5cm处）为重点采样层，开展采样工作。其中废水收集区进行柱状样采样，采样深度0.5-1m，若表层土壤检测数据超过相关土壤环境质量筛选值值，根据土壤污染环境风险需求另行开展深层土壤检测工作。

土壤采样深度为0-50cm，污水处理区为50~100cm。

5.1.4 检测频率

检测频率为一年开展一次土壤及地下水环境质量检测，每次采样一天，一天采样一次。

5.1.5监测项目

土壤监测指标：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、锌、铬

5.2地下水布点情况

5.2.1对照点检测

根据前期水文地质及地下水流向调查，企业区域整体地下水流向自西向东，地下水污染扩散途径主要为渗入扩散方式，因此区域地下水上游位于厂区西侧，根据实际情况在企业上游西侧新建地下水井作为地下水对照点。

5.2.2监控点检测

根据公司所在地区水流方向及重点区域。 本次检测对乐山城市资源开发利用有限公司乐山市医疗废物处置中心二期项目地块下游进行检测布点，设置1个监测点。采样点数量与监测方案要求一致。若在后期检测过程中，企业生产工艺发生变化以及重点区域增加或减少等状况，应根据企业实际情况增加或减少检测点位，并重新修订自行监测方案。

地下水监测井应布设在污染物迁移的下游方向。在同一个企业内部，监测井可以根据厂房及设施分布的情况统筹规划。处于同一污染物迁移途径上的相邻区域或设施可合并监测。

如企业所在区域地下水流向发生明显改变或企业重点区域发生变更时，应根据实际情况重新调整点位位置，并重新修订自行监测方案。

表5-2  检测点位、项目及频次表

| 类别 | 检测点位及编号 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | W1地下水监测背景点 （103.87324399° 29.57591766°N） | 色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氨、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氧甲烷、四氯化碳、苯、甲苯 | 每天1次 检测1天 |
|  | W2厂房东侧 （103.87400218° 29.57607078°N） |  |  |

5.2.3 采样深度

检测井在垂直方向的深度应根据污染物性质、含水层厚度以及地层情况确定。本次检测地下水采样深度为第一含水层（潜水）上部水样。

本次采样深度与监测方案要求基本一致。采样深度应根据企业污染物变化情况适时调整。

5.2.4检测频率

每年进行一次地下水检测，选择枯水期最有代表性的月份采样，每次采样一天，一天采样一次。

5.2.5检测项目

地下水检测项目：色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氨、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氧甲烷、四氯化碳、苯、甲苯

图5-1  企业土壤监测点位布置图

地下水流向

图5-2  企业土壤监测点位布置图

6.监测因子选取原因

6.1土壤监测因子选取原因

本项目为首次进行自行监测的单位，根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），监测项目应包括GB 36600 表 1 基本项目并结合环评文件等要求，因此本项目土壤监测因子选取GB 36600 表 1 基本项目并附加锌、铬。

土壤监测因子：

砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、锌、铬

6.2地下水监测因子选取原因

选取原因：初次进行自行监测的单位，地下水监测井的监测指标至少应包括GB/T 14848 表 1 常规指标（微生物指标、放射性指标除外），以及涉及HJ 164 附录F 中对应行业的特征项目（仅限地下水监测）。

根据重点功能区污染源分布情况和污染物可能垂直渗入等情况，确定检测项目如下：

色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氨、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氧甲烷、四氯化碳、苯、甲苯

7.评价标准

7.1土壤筛选值

本企业土壤环境自行监测可能涉及到的污染物为重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物等，土壤污染物评价标准主要选取《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中“第二类用地”标准进行评价。当GB36600-2018标准中没有的相关指标的筛选值时，参考北京地表《场地土壤环境风险评价筛选值》（DB11/T811-2011）中“工业/商服用地”筛选值。

具体筛选值见表7-1。

表7-1  检测物质土壤筛选值一览表

| 序号 | 污染物项目 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中“第二类用地”筛选值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 |
| 2 | 镉 | 65 |
| 3 | 六价铬 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 18000 |
| 5 | 铅 | 800 |
| 6 | 汞 | 38 |
| 7 | 镍 | 900 |
| 9 | 铬 | 2500 |
| 10 | 锌 | 10000 |
| 11 | 四氯化碳 | 2.8 |
| 12 | 氯仿 | 0.9 |
| 13 | 氯甲烷 | 37 |
| 14 | 1,1-二氯乙烷 | 9 |
| 15 | 1,2-二氯乙烷 | 5 |
| 16 | 1,1-二氯乙烯 | 66 |
| 17 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |
| 18 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 |
| 19 | 二氯甲烷 | 616 |
| 20 | 1,2-二氯丙烷 | 5 |
| 21 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |
| 22 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |
| 23 | 四氯乙烯 | 53 |
| 24 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |
| 25 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |
| 26 | 三氯乙烯 | 2.8 |
| 27 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 28 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 29 | 苯 | 4 |
| 30 | 氯苯 | 270 |
| 31 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 32 | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 33 | 乙苯 | 28 |
| 34 | 苯乙烯 | 1290 |
| 35 | 甲苯 | 1200 |
| 36 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 37 | 邻二甲苯 | 640 |
| 38 | 硝基苯 | 76 |
| 39 | 苯胺 | 260 |
| 40 | 2-氯酚 | 2256 |
| 41 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 42 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 43 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 44 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 41 | 䓛 | 1293 |
| 42 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 |
| 43 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
| 44 | 萘 | 70 |

7.2地下水标准值

表7-2  检测物质地下水标准一览表

| 项目 | 地下水质量指标III类（单位：mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 色（度） | 15 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） |
| 嗅和味 | 无 |  |
| 浑浊度（NTU） | 3 |  |
| 肉眼可见物 | 无 |  |
| pH（无量纲） | 6.5~8.5 |  |
| 总硬度 | 450 |  |
| 溶解性总固体 | 1000 |  |
| 硫酸盐 | 250 |  |
| 氯化物 | 250 |  |
| 铁 | 0.3 |  |
| 锰 | 0.10 |  |
| 铜 | 1.00 |  |
| 锌 | 1.00 |  |
| 铝 | 0.20 |  |
| 挥发性酚类 | 0.002 |  |
| 阴离子表面活性剂 | 0.3 |  |
| 耗氧量 | 3.0 |  |
| 氨氮 | 0.50 |  |
| 硫化物 | 0.02 |  |
| 钠 | 200 |  |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 3.0 |  |
| 菌落总数（CFU/mL） | 100 |  |
| 亚硝酸盐（以N计） | 1.00 |  |
| 硝酸盐（硝酸盐（以N计）） | 20.0 |  |
| 氰化物 | 0.05 |  |
| 氟化物 | 1.0 |  |
| 碘化物 | 0.08 |  |
| 汞 | 0.001 |  |
| 砷 | 0.01 |  |
| 硒 | 0.01 |  |
| 镉 | 0.005 |  |
| 六价铬 | 0.05 |  |
| 铅 | 0.01 |  |
| 三氧甲烷（μg/L） | 60 |  |
| 四氯化碳（μg/L） | 2.0 |  |
| 苯（μg/L） | 10.0 |  |
| 甲苯（μg/L） | 700 |  |

8.检测结果及分析

8.1土壤检测分析方法

表8-1土壤检测方法、方法来源、检出限及使用仪器

| 检测因子 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 | AFS-8500 原子荧光光度计 YYQ-JL004 | 0.002 |
| 砷 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 | 7800电感耦合 等离子体质谱仪 YYQ-JL001 | 0.4 |
| 镉 |  |  |  | 0.09 |
| 镍 |  |  |  | 1 |
| 锌 |  |  |  | 1 |
| 铜 |  |  |  | 0.6 |
| 铅 |  |  |  | 2 |
| 铬 |  |  |  | 2 |
| 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | HJ 1082-2019 | iCE 3300 火焰原子吸收分光光度计SEP-CD-J154 | 0.5 |
| 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | ATOMX-7890B/5977B(PT&GCMSD) 吹扫捕集气质联用仪SEP-CD-J076 | 1.3 μg/kg |
| 氯仿 |  |  |  | 1.1 μg/kg |
| 氯甲烷 |  |  |  | 1.0 μg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 |  |  |  | 1.2 μg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 |  |  |  | 1.3 μg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 |  |  |  | 1.0 μg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | 1.3 μg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | 1.4 μg/kg |
| 二氯甲烷 |  |  |  | 1.5 μg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 |  |  |  | 1.1 μg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  |  | 1.2 μg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  |  | 1.2 μg/kg |
| 四氯乙烯 |  |  |  | 1.4 μg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 |  |  |  | 1.3 μg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  |  |  | 1.2 μg/kg |
| 三氯乙烯 |  |  |  | 1.2 μg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 |  |  |  | 1.2 μg/kg |
| 氯乙烯 |  |  |  | 1.0 μg/kg |
| 苯 |  |  |  | 1.9 μg/kg |
| 氯苯 |  |  |  | 1.2 μg/kg |
| 1,2-二氯苯 |  |  |  | 1.5 μg/kg |
| 1,4-二氯苯 |  |  |  | 1.5 μg/kg |
| 乙苯 |  |  |  | 1.2 μg/kg |
| 苯乙烯 |  |  |  | 1.1 μg/kg |
| 甲苯 |  |  |  | 1.3 μg/kg |
| 间二甲苯+对二甲苯 |  |  |  | 1.2 μg/kg |
| 邻二甲苯 |  |  |  | 1.2 μg/kg |
| 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 8860-5977B (GC&MSD) 气质联用仪 SEP-CD-J179 | 0.09 |
| 苯胺 |  |  |  | 0.1 |
| 2-氯酚 |  |  |  | 0.06 |
| 苯并[a]蒽 |  |  |  | 0.1 |
| 苯并[a]芘 |  |  |  | 0.1 |
| 苯并[b]荧蒽 |  |  |  | 0.2 |
| 苯并[k]荧蒽 |  |  |  | 0.1 |
| 䓛 |  |  |  | 0.1 |
| 二苯并[a,h]蒽 |  |  |  | 0.1 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  |  | 0.1 |
| 萘 |  |  |  | 0.09 |

8.2土壤检测结果

表8-2 土壤检测结果

| 检测项目 | 检测点位、采样日期和结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021.12.09 |  |  |  |  |  | 单位 | 标准限值 | 评价结果 |
|  | S1主厂房东侧 | S2污水处理站南侧 |  | S3化验室外 |  | S4主厂房南侧 |  |  |  |
|  | 0-0.5m | 0-0.5m |  | 0-0.5m |  | 0-0.5m |  |  |  |
| 砷 | 3.4 | 4.5 |  | 1.6 |  | 4.8 | mg/kg | 60 | 符合 |
| 镉 | 5.76 | 0.26 |  | 0.64 |  | 1.40 | mg/kg | 65 | 符合 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 5.7 | 符合 |
| 铜 | 5.8 | 6.5 |  | 5.2 |  | 6.1 | mg/kg | 18000 | 符合 |
| 铅 | 13 | 15 |  | 16 |  | 13 | mg/kg | 800 | 符合 |
| 汞 | 0.097 | 0.101 |  | 未检出 |  | 0.131 | mg/kg | 38 | 符合 |
| 镍 | 18 | 14 |  | 12 |  | 155 | mg/kg | 900 | 符合 |
| 铬 | 28 | 30 |  | 22 |  | 24 | mg/kg | 2500 | 符合 |
| 锌 | 95 | 158 |  | 64 |  | 239 | mg/kg | 10000 | 符合 |
| 四氯化碳 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 2.8 | 符合 |
| 氯仿 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 0.9 | 符合 |
| 氯甲烷 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 37 | 符合 |
| 1,1-二氯乙烷 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 9 | 符合 |
| 1,2-二氯乙烷 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 5 | 符合 |
| 1,1-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 66 | 符合 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 596 | 符合 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 54 | 符合 |
| 二氯甲烷 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 616 | 符合 |
| 1,2-二氯丙烷 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 5 | 符合 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 10 | 符合 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 6.8 | 符合 |
| 四氯乙烯 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 53 | 符合 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 840 | 符合 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 2.8 | 符合 |
| 三氯乙烯 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 2.8 | 符合 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 0.5 | 符合 |
| 氯乙烯 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 0.43 | 符合 |
| 苯 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 4 | 符合 |
| 氯苯 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 270 | 符合 |
| 1,2-二氯苯 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 560 | 符合 |
| 1,4-二氯苯 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 20 | 符合 |
| 乙苯 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 28 | 符合 |
| 苯乙烯 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 1290 | 符合 |
| 甲苯 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 1200 | 符合 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 570 | 符合 |
| 邻二甲苯 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 640 | 符合 |
| 硝基苯 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 76 | 符合 |
| 苯胺 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 260 | 符合 |
| 2-氯酚 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 2256 | 符合 |
| 苯并[a]蒽 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 15 | 符合 |
| 苯并[a]芘 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 1.5 | 符合 |
| 苯并[b]荧蒽 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 15 | 符合 |
| 苯并[k]荧蒽 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 151 | 符合 |
| 䓛 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 1293 | 符合 |
| 二苯并[a,h]蒽 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 1.5 | 符合 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 15 | 符合 |
| 萘 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | mg/kg | 70 | 符合 |
| 监测项目 | 2021.12.09 |  |  |  |  |  | 单位 | 标准限值 | 评价结果 |
|  | S5废水池南侧 |  | S6运输通道旁 |  | S0对照点办公楼旁 |  |  |  |  |
|  | 0-0.5m |  | 0-0.5m |  | 0-0.5m |  |  |  |  |
| 砷 | 4.3 |  | 3.2 |  | 3.5 |  | mg/kg | 60 | 符合 |
| 镉 | 0.39 |  | 3.72 |  | 0.24 |  | mg/kg | 65 | 符合 |
| 六价铬 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 5.7 | 符合 |
| 铜 | 5.0 |  | 8.3 |  | 5.8 |  | mg/kg | 18000 | 符合 |
| 铅 | 12 |  | 29 |  | 12 |  | mg/kg | 800 | 符合 |
| 汞 | 未检出 |  | 0.058 |  | 0.078 |  | mg/kg | 38 | 符合 |
| 镍 | 12 |  | 13 |  | 13 |  | mg/kg | 900 | 符合 |
| 铬 | 24 |  | 25 |  | 25 |  | mg/kg | 2500 | 符合 |
| 锌 | 83 |  | 193 |  | 327 |  | mg/kg | 10000 | 符合 |
| 四氯化碳 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 2.8 | 符合 |
| 氯仿 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 0.9 | 符合 |
| 氯甲烷 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 37 | 符合 |
| 1,1-二氯乙烷 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 9 | 符合 |
| 1,2-二氯乙烷 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 5 | 符合 |
| 1,1-二氯乙烯 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 66 | 符合 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 596 | 符合 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 54 | 符合 |
| 二氯甲烷 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 616 | 符合 |
| 1,2-二氯丙烷 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 5 | 符合 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 10 | 符合 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 6.8 | 符合 |
| 四氯乙烯 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 53 | 符合 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 840 | 符合 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 2.8 | 符合 |
| 三氯乙烯 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 2.8 | 符合 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 0.5 | 符合 |
| 氯乙烯 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 0.43 | 符合 |
| 苯 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 4 | 符合 |
| 氯苯 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 270 | 符合 |
| 1,2-二氯苯 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 560 | 符合 |
| 1,4-二氯苯 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 20 | 符合 |
| 乙苯 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 28 | 符合 |
| 苯乙烯 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 1290 | 符合 |
| 甲苯 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 1200 | 符合 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 570 | 符合 |
| 邻二甲苯 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 640 | 符合 |
| 硝基苯 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 76 | 符合 |
| 苯胺 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 260 | 符合 |
| 2-氯酚 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 2256 | 符合 |
| 苯并[a]蒽 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 15 | 符合 |
| 苯并[a]芘 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 1.5 | 符合 |
| 苯并[b]荧蒽 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 15 | 符合 |
| 苯并[k]荧蒽 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 151 | 符合 |
| 䓛 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 1293 | 符合 |
| 二苯并[a,h]蒽 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 1.5 | 符合 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 15 | 符合 |
| 萘 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | mg/kg | 70 | 符合 |

本次检测，土壤各项检测结果符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中筛选值第二类用地限值要求。

本次检测各检测点浓度分布较均匀，与对照点检测结果接近，据此判本项目识别的污染物对所在区域无明显污染迹象。

8.3土壤检测质量控制

采样过程：重金属样品的采集用木铲剥离外部土壤，取未接触铁锹土壤进行采样分析；有机物样品的采集，选择未被搅动的原状土，剥离周边浮土，用一次性非扰动性取样器采集100g非扰动土样，迅速转移至棕色瓶内；采样样品封装好后，贴上样品标签，包含样品编码、采样日期和分析项目等信息。

采集后的样品放入密封保温箱内储存，24小时内送实验室分析。

8.4地下水分析方法

表8-4   地下水检测方法、方法来源、检出限及使用仪器

| 检测因子 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 色度 | 铂钴比色法 水质 色度的测定 | GB/T 11903-89 | / | / |
| 臭和味 | 嗅气和尝味法 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 （3.1） | / | / |
| 浑浊度 | 散射法-福尔马肼标准 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006（2.1） | HI98703 浊度仪 LYQ-JL004 | 0.5 NTU |
| 肉眼可见物 | 直接观察法 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006（4.1） | / | / |
| pH | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | 便携式PHBJ-260 pH计 CYQ-JL054 | / |
| 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 （7.1） | 50.00mL滴定管 | 1.0 |
| 溶解性总固体 | 称重法 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006（8.1） | 101-2AB 电热鼓风干燥箱LYQ-JL007 ME204E电子天平LYQ-JL013 | 4 |
| 硫酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | ICS-600 离子色谱仪 YYQ-JL002 | 0.018mg/L |
| 氯化物 |  |  |  | 0.007 mg/L |
| 硝酸盐 |  |  |  | 0.016 mg/L |
| 氟化物 |  |  |  | 0.006 mg/L |
| 铁 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 | 7800电感耦合 等离子体质谱仪 YYQ-JL001 | 0.82 μg/L |
| 锰 |  |  |  | 0.12 μg/L |
| 铜 |  |  |  | 0.08 μg/L |
| 锌 |  |  |  | 0.67 μg/L |
| 铝 |  |  |  | 1.15 μg/L |
| 钠 |  |  |  | 6.36 μg/L |
| 砷 |  |  |  | 0.12 μg/L |
| 硒 |  |  |  | 0.41 μg/L |
| 镉 |  |  |  | 0.05 μg/L |
| 铅 |  |  |  | 0.09 μg/L |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | AFS-8500 原子荧光光度计 YYQ-JL004 | 0.04 μg/L |
| 挥发酚 | 萃取分光光度法 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | T6新世纪 紫外可见分光光度计 LYQ-JL028 | 0.0003 |
| 阴离子表面 活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-87 | T6新世纪 紫外可见分光光度计 LYQ-JL027 | 0.05 |
| 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 | GB/T 5750.7-2006 （1.1） | 50.00mL滴定管 | 0.05 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | T6新世纪 紫外可见分光光度计 LYQ-JL028 | 0.025 |
| 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489-1996 | T6新世纪 紫外可见分光光度计 LYQ-JL027 | 0.005 |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法 生活饮用水标准检验方法微生物指标 | GB/T 5750.12-2006 （2.1） | DHP-9082B 电热恒温培养箱 LYQ-JL009 | / |
| 菌落总数 | 平皿计数法 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 | GB/T 5750.12-2006 （1.1） | DHP-9082B 电热恒温培养箱 LYQ-JL009 | / |
| 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 | GB/T 7493-87 | T6新世纪 紫外可见分光光度计 LYQ-JL027 | 0.003 |
| 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 | GB/T 5750.5-2006 （4.1） | T6新世纪 紫外可见分光光度计 LYQ-JL027 | 0.002 |
| 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 | GB/T 5750.5-2006 (11.2) | TU-1810 紫外可见分光光度计 SEP-CD-J072 | 0.05 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T 5750.6-2006 (10.1) | T6新世纪 紫外可见分光光度计 LYQ-JL027 | 0.004 |
| 三氧甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | ATOMX-7890B/5977B（PT&GCMSD） 吹扫捕集气质联用仪SEP-CD-J025 | 1.4 μg/L |
| 四氯化碳 |  |  |  | 1.5 μg/L |
| 苯 |  |  |  | 1.4 μg/L |
| 甲苯 |  |  |  | 1.4 μg/L |

8.5地下水检测结果

表8-5地下水检测结果

| 检测项目 | 检测点位、采样日期和结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021.12.09 |  | 单位 | 标准 限值 | 评价 结果 |
|  | W1地下水监测背景点 | W2厂房东侧 |  |  |  |
| 色（度） | 5 | 5 | 度 | 15 | 符合 |
| 嗅和味 | 无 | 无 | mg/L | 无 | 符合 |
| 浑浊度（NTU） | 33.0 | 7.40 | NTU | 3 | 超标 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | mg/L | 无 | 符合 |
| pH（无量纲） | 7.4 | 7.2 | / | 6.5~8.5 | 符合 |
| 总硬度 | 356 | 203 | mg/L | 450 | 符合 |
| 溶解性总固体 | 372 | 275 | mg/L | 1000 | 符合 |
| 硫酸盐 | 6.16 | 55.2 | mg/L | 250 | 符合 |
| 氯化物 | 5.38 | 20.3 | mg/L | 250 | 符合 |
| 铁 | 未检出 | 未检出 | mg/L | 0.3 | 符合 |
| 锰 | 1.95×10-2 | 3.12×10-3 | mg/L | 0.10 | 符合 |
| 铜 | 9.6×10-4 | 9.9×10-4 | mg/L | 1.00 | 符合 |
| 锌 | 2.90×10-2 | 2.21×10-2 | mg/L | 1.00 | 符合 |
| 铝 | 1.28×10-2 | 1.28×10-2 | mg/L | 0.20 | 符合 |
| 挥发性酚类 | 0.0008 | 未检出 | mg/L | 0.002 | 符合 |
| 阴离子表面活性剂 | 未检出 | 未检出 | mg/L | 0.3 | 符合 |
| 耗氧量 | 2.92 | 2.74 | mg/L | 3.0 | 符合 |
| 氨氮 | 0.466 | 0.136 | mg/L | 0.50 | 符合 |
| 硫化物 | 未检出 | 未检出 | mg/L | 0.02 | 符合 |
| 钠 | 23.0 | 23.6 | mg/L | 200 | 符合 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | <2 | <2 | （MPN/100mL） | 3.0 | 符合 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 79 | 22 | （CFU/mL） | 100 | 符合 |
| 亚硝酸盐（以N计） | 未检出 | 未检出 | mg/L | 1.00 | 符合 |
| 硝酸盐（硝酸盐（以N计）） | 6.91（1.56） | 9.46（2.14） | mg/L | 20.0 | 符合 |
| 氰化物 | 未检出 | 未检出 | mg/L | 0.05 | 符合 |
| 氟化物 | 0.026 | 0.524 | mg/L | 1.0 | 符合 |
| 碘化物 | 未检出 | 未检出 | mg/L | 0.08 | 符合 |
| 汞 | 未检出 | 未检出 | mg/L | 0.001 | 符合 |
| 砷 | 6.9×10-4 | 5.8×10-4 | mg/L | 0.01 | 符合 |
| 硒 | 2.00×10-3 | 2.00×10-3 | mg/L | 0.01 | 符合 |
| 镉 | 1.69×10-3 | 1.88×10-3 | mg/L | 0.005 | 符合 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 | mg/L | 0.05 | 符合 |
| 铅 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | mg/L | 0.01 | 符合 |
| 三氧甲烷（μg/L） | 未检出 | 未检出 | μg/L | 60 | 符合 |
| 四氯化碳（μg/L） | 未检出 | 未检出 | μg/L | 2.0 | 符合 |
| 苯（μg/L） | 未检出 | 未检出 | μg/L | 10.0 | 符合 |
| 甲苯（μg/L） | 未检出 | 未检出 | μg/L | 700 | 符合 |

本次检测各项检测结果除浑浊度外，均满足《地下水质量标准》 （GB14848-2017）中Ⅲ类地下水限值要求。企业在后续运营过程中要加强环保意识，有效进行风险防范措施。浑浊度超标可能是由于取样刮碰井壁所致。

8.6地下水质量控制

采样过程质控措施如下。

1.地下水采集前已对水井进行清洗。

2.地下水采样前用待采集水样润洗2~3次。

3.使用贝勒管进行地下水样品采集，缓慢沉降或提升贝勒管。取出后，通过调节贝勒管下端出水阀或低流量控制器，使水样沿瓶壁缓缓流入瓶中，直至在瓶口形成一向上弯月面，旋紧瓶盖，避免采样瓶中存在顶空和气泡。

4.样品封装好后，贴样品标签，包含样品编码、采样日期和分析项目等信息；地下水采集完成后，样品瓶用泡沫塑料袋包裹，并立即放入现场装有冷冻蓝冰的样品箱内保存。24小时内送实验室分析。

9. 风险管控建议

1、废水处理区、医疗废物处理车间、危废暂存间等重点区域，排专人每两天目视检查一次；

2、各类设备定期检查、检修，对于易泄漏位置应放置接油盘等收集装置；

3、定期对员工进行培训，提高员工安全环保意识和操作水平，降低环境事故发生几率。

4、建立土壤污染隐患排查制度；

5、进一步明确环境管理机构职责， 定期对厂区日常设备设施以及生产活动进行巡查、管、维护；