乐山市市中区生态环境局关于建设项目环境影响评价文件受理情况的公示

2022-7-4

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2022年7月4日我局受理4个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为2022年7月4日－2022年7月15日（10个工作日）。

联系电话：0833－2103779

传 　 真：0833-2133332

通讯地址：乐山市市中区白燕路830号

邮政编码：614000

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 受理日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐山市建筑垃圾资源化利用及炉渣综合利用项目 | 乐山市市中区（县）茅桥镇（街道）迎阳村（乐山市环保发电厂旁） | 乐山恒一能环保科技有限公司 | 四川银励环保科技有限公司 | 2022-7-4 |
| 2 | 乐山市市中区嘉和宠物医院 | 乐山市市中区竹林路636号1楼7号 | 乐山市市中区嘉和宠物医院 | 四川世安翊环保科技有限公司 | 2022-7-4 |
| 3 | 乐山宠爱宠物医院 | 乐山市市中区春华路中段656号 | 乐山宠爱宠物医院 | 四川世安翊环保科技有限公司 | 2022-7-4 |
| 4 | 乐山市市中区派美动物医院 | 乐山市市中区肖坝路796号 | 乐山市市中区派美动物医院 | 四川世安翊环保科技有限公司 | 2022-7-4 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

【送审稿】

项目名称： 乐山市建筑垃圾资源化利用及炉渣

综合利用项目

建设单位（盖章）： 乐山恒一能环保科技有限公司

编制日期：         2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33

四、主要环境影响和保护措施	43

五、环境保护措施监督检查清单	73

六、结论	75

附表	76

建设项目污染物排放量汇总表	76

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目总平面布置示意图

附图3 项目外环境关系图

附图4 项目规划区位置图

附图5 项目现场踏勘图

附件

附件1 委托书

附件2 立项文件

附件3 相关土地手续（区自然资源局关于乐山市生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目有关事宜的回函；项目所在地块建设用地批复）

附件4 关于印发《乐山市资源循环利用基地专项规划环境影响报告书审查意见》的函

附件5 监测报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 乐山市建筑垃圾资源化利用及炉渣综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2202-511102-04-01-465384 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张浩然 | 联系方式 | 17360299056 |
| 建设地点 |  | 四川省（自治区）乐山市市中区（县）茅桥镇（街道）迎阳村（乐山市环保发电厂旁） |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 103 度 52 分 15.960 秒， 29 度 34 分 41.879 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | N7723 固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | “四十七、生态保护和环境治理业 103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 其他” |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 乐山市中区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 川投资备【2202-511102-04-01-465384】FGQB-0036号 |
| 总投资（万元） |  | 3500 | 环保投资（万元） | 128.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.7 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10486 |
| 专项评价设置情况 | 经工程分析，项目不设置专项，详细分析见下表： 序号; 专项评价类别; 设置原则; 本项目; 是否设置专项. 1; 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及; 否. 2; 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及; 否. 3; 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 不涉及; 否. 4; 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 5; 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | （1）所依据的行业：N7723 固体废物治理 （2）产业园区规划名称：乐山市资源循环利用基地 （3）审批机关：乐山市国土空间规划委员会 （4）审批文件名称及文号：《乐山市国土空间规划委员会2020年第7次会议纪要》（乐山市国土空间规划委员会办公室，2020年12月8日） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | （1）规划环境影响评价文件名称：《乐山市资源循环利用基地专项规划环境影响报告书》； 召集审查机关：乐山市生态环境局； 审查文件名称及文号：关于印发《乐山市资源循环利用基地专项规划环境影响报告书审查意见》的函（乐市环函〔2021〕195号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）与《乐山市城市总体规划》（2011-2030）的符合性分析 2013年1月四川省人民政府批复通过《乐山市城市总体规划》（2011-2030），规划中明确要求“远期对垃圾处理的方式应为卫生填埋与无害化处理相结合，能回收利用的尽可能回收利用，加速资源的循环，逐步减少对资源的消耗。”本项目是乐山市生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目，是对乐山市城市生活垃圾环保发电项目焚烧生活垃圾产生的炉渣的综合利用。 因此，本项目的建设符合乐山市城市总体规划的要求。 （2）与乐山市资源循环利用基地符合性分析： 本项目选址位于乐山市市中区茅桥镇迎阳村（乐山市环保发电厂旁），属于乐山市资源循环利用基地规划范围内。 表1-1 与乐山市资源循环利用基地规划环评符合性分析 序号; 乐山市资源循环利用基地规划; 符合性分析. 1; 规划面积及四至范围; 规划面积：1148.30亩。 四至范围：东至环担冲、西至万佛桥、南至红棺木和魏家沟、北至响滩咡和杉树湾。; 项目选址位于乐山市市中区茅桥镇迎阳村乐山市环保发电厂旁，属于乐山市资源循环利用基地规划范围内. 2; 规划主导产业; 基地规划以固废循环经济为主导方向，重点发展以生活垃圾、炉渣、飞灰、市政污泥、餐饮垃圾、厨余及园林垃圾、餐厨垃圾、动物畜禽尸体、建筑垃圾、大件垃圾、废旧电池、废旧灯管、废旧车辆、废旧塑料、医疗废物、危险废物等固废综合利用及处置项目。; 本项目为建筑垃圾资源化利用及炉渣综合利用项目，符合《规划》发展主导产业。. 3; 规划期限及目标; 本次规划的规划总期限为2020-2030年，共分为两期： 近期目标（2020年-2025年）：以实现乐山市生活垃圾无害化、资源化处理为主体目标，依托乐山市生活垃圾焚烧发电一期项目、医疗废物处置中心二期项目、餐厨垃圾资源化处理一期项目，规划建设乐山市生活垃圾焚烧发电二期项目、生活垃圾应急填埋场项目、餐厨垃圾资源化处理二期项目、炉渣综合利用项目、病死畜禽集中无害化处理项目、大件垃圾拆解项目、园林垃圾和厨余垃圾处理项目、污泥资源化利用项目、建筑垃圾处理项目等，配套建设环境教育宣传馆、技术展示体验中心。 远期目标（2026年-2030年）：以实现城市固体废弃物的无害化、资源化、减量化处理处置为主体目标，规划建设能源交易中心（布草洗涤厂）、危险废物储存、矿物油资源化利用、废旧车辆拆解利用中心、废旧塑料回收加工、废旧电池回收储存、废旧灯管回收储存、可回收垃圾分拣及资源化垃圾交易中心、生物质发电、一般工业固废综合利用等项目，配套建设环保公园、环保科技园，力争建成国家级、省级资源循环利用基地。; 对照规划目标，本项目属于规划近期目标炉渣综合利用项目，建筑垃圾处理项目。. 本项目所在地属于乐山市资源循环利用基地，符合规划主导产业、规划期限及目标。综上，乐山市资源循环利用基地发展总体规划。 |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754－2017），本项目属于N7723 固体废物治理，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”项目，符合相关法律法规和相关政策规定。且本项目所用的设备均不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列。 同时，乐山市中区发展和改革局以《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2202-511102-04-01-465384】FGQB-0036号）予以备案，同意实施。 因此，本项目属于鼓励类产业，符合相关法律法规和相关政策规定。 （2）“三线一单”符合性分析 根据原环保部发布的《关于以改善环境质量为核心的加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）、四川省人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发[2020]9号）、四川省生态环境厅《关于印发＜产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）＞和＜项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）＞的通知》（川环办函[2021]469号）、乐山市人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单 实施生态环境分区管控的通知》（乐府发[2021]7号）等相关文件要求，本项目与“三线一单”符合性详述如下： 1）项目所属管控单元 经查询四川政务服务网“三线一单”符合性，本项目共涉及3个管控单元，涉及到管控单元见下表。 表1-2 项目涉及到管控单元表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51110220004; 市中区要素重点管控单元; 乐山市; 市中区; 环境管控单元; 环境综合管控单元要素重点管控单元. YS5111022230008; 茫溪河市中区茫溪大桥控制单元; 乐山市; 市中区; 水环境管控分区; 水环境农业污染重点管控区. YS5111022320001; 乐山市市中区大气环境布局敏感重点管控区; 乐山市; 市中区; 大气环境管控分区; 大气环境布局敏感重点管控区. “三线一单”查询结果截图如下： （2）生态环境准入清单符合性分析 本项目与生态环境准入清单符合性分析见下表1-3，本项目与四川省环境管控单元分布图、乐山市环境管控单元分布图的位置关系详见下图。 表1-3建设项目与“三线一单”相关要求的符合性分析要点 “三线一单”的具体要求; 本项目情况; 是否符合. 类别; 对应管控要求. 管控类别; 单元特性管控要求. ZH51110 220004; 市中区要素重点管控单元 市中区要素重点管控单元 市中区要素重点管控单元 市中区要素重点管控单元; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求 限制开发建设活动的要求 1、严控新（改、扩）建排放污染物的项目；2、其他执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 1、单元内既有合法手续的、且污染物排放和环境风险满足管控要求的企业可继续保留，不得新增污染物排放，并进一步加强监管；否则限期进行整改，整改后任不能达到要求的，属地政府责令关停退出；2、执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求 其他空间布局约束要求; 本项目不属于乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求中的禁止开发建设项目和限制开发建设项目，符合空间布局要求，属于乐山市资源循环利用基地，符合区域发展规划。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 1、现有白酒、造纸等水污染企业，限期进行深度治理，不达标的企业关停并转；2、执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求 新增源等量或倍量替代 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 新增源排放标准限值 污染物排放绩效水平准入要求 1、控制工业、生活污染源，减少移动源污染物排放。打好柴油货车污染治理攻坚战，实施“车、油、路、管”综合整治；加快老旧车辆的淘汰和不达标车辆的整治。加强渣土运输车辆规范化管理，严格实施密闭运输，强化城乡结合部环境监管。 其他污染物排放管控要求; 根据乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求，本项目属于新建工业项目按要求须执行大气污染特别排放限制。; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 安全利用类农用地管控要求 污染地块管控要求 园区环境风险防控要求 企业环境风险防控要求 1、土壤污染重点监管企业和污染地块应严格执行《中华人民共和国土壤污染防治法》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》、《四川省工况用地土壤环境管理办法》、《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》、《四川省污染地块土壤环境管理办法》等要求；2、其他执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 其他环境风险防控要求 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。; 根据乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求，本项目不属于新增以铅、汞、镉、铬、砷五类重金属为主的污染物排放项目；; 符合. 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 地下水开采要求 能源利用效率要求 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 其他资源利用效率要求; 项目生产废水循环使用，生活污水经一体化污水处理设施处理后回用生产，不外排。符合乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求，不涉及水资源利用效率要求，不涉及地下水开采要求，不涉及能源利用总量及效率要求；能源以电为主，不涉及高污染燃料的使用。; 符合. YS51110 22230008; 茫溪河市中区茫溪大桥控制单元; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; /; /. 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 农业面源水污染控制措施要求 合理布局畜禽养殖规模，单位面积耕地的畜禽承载力不突破《四川省畜禽养殖污染防治技术指南》要求；强化畜禽养殖场污染治理，提高养殖粪污资源化利用率。 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求; 本项目不涉及; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. YS51110 22320001; 乐山市市中区大气环境布局敏感重点管控区; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; /; /. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求 禁止新建高污染项目，新上涉及大气污染物排放的项目必须采用国际领先、国内一流的清洁生产技术。把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减量替代。提高挥发性有机物污染企业环境准入门槛。对涉VOCs新建项目进行严格把关，要求各类涉VOCs的建设项目在设计、建设中使用国际领先、国内一流的清洁生产和密闭化工艺。; 本项目环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；项目为涉及大气污染物排放的项目，采用国际领先、国内一流的清洁生产技术：布袋除尘、洒水降尘等措施。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 乐山市普适性清单. 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 （1）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）； （2）禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。全面停止小型水电项目开发，已建成的中小型水电站不再扩容； （3）禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源； （4）对于基本农田，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用； （5）畜禽养殖严格按照乐山市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 限制开发建设活动的要求 （1）现有化工、建材、有色、钢铁等工业企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁入园； （2）单元内若新布局工业园区，应符合最新的国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性； （3）水环境农业污染重点管控区应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区；新建屠宰、用排水量大的农副产品加工等以水污染为主的企业，严格实行水污染物倍量替代；控制畜禽养殖规模，全面治理畜禽养殖污染； （4）大气环境布局敏感区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区，大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；位于不达标区域的大气环境布局敏感严格限制新建、扩建涉气三类工业项目； （5）国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批； （6）坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护； （7）新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。除与生态环境保护相协调的且是国务院及其相关部门、省级人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目； （8）长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。岷江岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）； （2）对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出； （3）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 （1）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代； （2）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代； （3）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。 现有源提标升级改造 （1）现有处理规模大于1000吨日的城镇生活污水处理厂，以及存栏量≥300 头猪、粪污经处理后向环境排放的畜禽养殖场，应执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB512311-2016）相关要求； （2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、夹江县、峨眉山市的现有企业执行相应行业以及锅炉大气污染物排放标准中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克立方米，二氧化硫低于35毫克立方米，氮氧化物低于50毫克立方米； （3）严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。持续推进水泥、陶瓷、砖瓦、铸造、铁合金、钢铁等行业大气污染深度治理，深入推进颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物治理，持续推进陶瓷行业（喷雾干燥塔）清洁能源改造工程，加快推进五通桥涉氨排放化工企业氨排放治理。 其他污染物排放管控要求 （1）新、改、扩建工业项目全面执行大气污染物特别排放限值。 （2）乡镇生活污水处理设施全覆盖，生活污水收集处理率80%。到 2022 年底，65%以上的行政村农村生活污水得到有效治理。 （3）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 （4）新、改扩造纸企业参考执行乐山市“三线一单”生态环境分区管控中制浆造纸行业资源环境绩效准入门槛相应要求。 （5）屠宰项目如需接入城市污水管网，必须按照排水许可证要求排放污水，同时接受所在地的城镇排水主管部门的监督管理。 （6）到 2023 年底，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 （7）大气环境布局敏感区强化挥发性有机物整治。扎实推进机械设备制造、家具制造等重点行业挥发性有机物治理，确保全面达标；推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。 （8）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》及《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》。加强油品的监督管理，按照国家、省要求全面供应国六标准的车用汽柴油，严厉打击生产、销售、使用不合格油品和车用尿素行为。 （9）严格控制道路扬尘。国省道路、高速路连接线等重点通行线路和建成区城乡结合部每天机械化清扫、冲洗不少于1次。强化城郊结合部扬尘污染管控。重点抓好重点交通建筑工地扬尘治理，切实加强城郊结合部重点货车绕行道路扬尘治理。熏制腊肉集中规划布点，加强宣传和引导，防止腌制品熏制污染大气环境。 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 （1）严禁新增以铅、汞、镉、铬、砷五类重金属为主的污染物排放，引导现有企业结合产业升级等适时搬入产业对口园区； （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序； （3）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物； （4）严格控制在优先保护类耕地集中的区县新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 （1）加强农业灌溉管理，发展喷灌、微灌、管道输水灌溉、水肥一体化等高效农业节水灌溉方式和农耕农艺节水技术，提高输配水效率和调度水平。发展节水渔业、牧业，组织实施规模养殖场节水建设和改造，推行节水型畜禽养殖技术和方式。 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 （1）禁止焚烧秸秆，大力推进秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、能源化等多种形式的秸秆综合利用。 （2）到2030年，农业废弃物全部实现资源化利用， （3）在秋收和夏收阶段开展秸秆禁烧专项巡查，强化成都平原地区区域联动。 禁燃区要求 （1）能源结构以天然气和电为主。保留20蒸吨小时以上燃煤锅炉，并执行超低排放要求，鼓励搬入园区； （2）禁燃区内禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。 其他资源利用效率要求 暂无. 2）与乐山市生态环境分区管控方案符合性分析 为实现生态环境精细化管理，建立国土空间全覆盖的生态环境保护制度，将全省行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元，在一张图上落实生态保护、环境质量目标管理、资源利用管控要求，按照环境管控单元编制生态环境准入清单，构建生态环境分区管控体系。《乐山市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单 实施生态环境分区管控的通知》（乐府发〔2021〕7号）中制定了乐山市环境管控单元分布图。《乐山市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单 实施生态环境分区管控的通知》（乐府发〔2021〕7号）在全市总体生态环境管控要求的基础上，全市及各县（市、区）的区域特征、发展定位和突出生态环境问题，明确全市和各县（市、区）差别化的总体生态环境管控要求。根据划分结果，本项目位于乐山市市中区，总体生态环境管控要求见下表。 表1-4 总体生态环境管控要求 区域; 总体生态环境管控要求; 本项目; 符合性. 市中区; 1.优化调整产业结构，严格生态环境准入要求； 2.推动城市建成区内企业“退城入园”，严格控制园外企业无序扩张； 3.加强泥溪河、茫溪河等小流域污染治理，严控泥溪河、茫溪河流域涉水排放项目及水产养殖规模；加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化利用技术； 4.加强区域大气污染治理，推进涉挥发性有机物排放项目、砖瓦企业深度治理改造；执行大气污染物特别排放限值； 5.加强涉危涉化企业管控，严控环境风险； 6.加强城乡生态环境保护基础设施建设。; （1）本项目的建设符合生态环境准入要求； （2）项目位于乐山市资源循环利用基地规划范围内，属于该基地规划建设内容； （3）项目不属于高耗水、废水排放量大的项目，生活污水、生产废水处理后循环使用，不外排； （4）项目大气污染物经有效措施处理后达标排放，不涉及有机物排放，不属于重点项目； （5）项目不属于涉化企业； （6）项目不涉及城乡生态环境保护基础设施建设。; 符合. 本项目 图1-1 四川省环境管控单元分布图 本项目所在地 图1-2 乐山市环境管控单元分布图 本项目位于乐山市市中区茅桥镇迎阳村（乐山市环保发电厂旁），属于乐山市资源循环利用基地规划范围内。项目所在区域不涉及乐山市生态保护红线区域，无自然保护区、基本农田、地下水源等保护区，无大的输电线路和需要保护的文物。 本项目为固体废物治理项目，项目严格落实国家及地方相关法律法规、环境影响评价提出的各项污染防治措施后，项目的建设能满足乐山市市中区总体生态环境管控要求。综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求。 （3）与大气污染防治等相关规划符合性分析 本项目为固体废物治理项目，主要为生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用及建筑垃圾资源化利用，其生产过程中主要废气为卸料、上料粉尘，破碎、筛分粉尘，产品装车粉尘等废气经废气处理措施处理及车间通风处理等措施处理后达标排放，符合《国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发2019[4]号）、乐山市《2022年大气污染防治攻坚方案》等大气污染物防治政策相符。具体分析见下表。 表1-4 本项目与大气污染防治等相关规划符合性分析 政策名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 《国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）; （四）优化产业布局。各地完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。; 本项目属于鼓励类项目，符合“三线一单”要求，不属于环境准入负面清单。; 符合. （五）严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 本项目不属于新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等“两高”行业，符合国家产业政策，不属于禁止新增产能行业，不涉及大宗物料运输。; 符合. 《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发2019[4]号）; (一)调整产业结构,深化工业污染治理。强化“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单)约束,明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，优化产业布局和资源配置。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环境影响评价要求。; 本项目不属于明确禁止和限制发展行业属于允许类行业，符合“三线一单”要求。不属于新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目。; 符合. 严控“两高”行业产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。制定淘汰落后产能工作方案,严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，重点区域内严禁未经产能置换违规新增钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等产能。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目应优化运输结构。防范落后产能跨地区转移,严防“地条钢”死灰复燃。; 本项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业，不属于“两高”行业，符合国家产业政策。; 符合. 乐山市《2022年大气污染防治攻坚方案》; 乐山市2022年将系统实施重点工业行业深度治理、臭氧污染防治、柴油货车污染治理、扬尘污染防治、面源污染治理、重污染天气消除、基础能力建设等七大攻坚战。; 项目主要涉及扬尘气体，通过废气污染治理措施处理后达标排放，不涉及重点工业行业。; 符合. 综上所述，本项目与《国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发2019[4]号）、乐山市《2022年大气污染防治攻坚方案》等大气污染物防治政策相符。 （4）与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）符合性分析 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订），国家鼓励采用先进技术、工艺、设备和管理措施，推进建筑垃圾源头减量，建立建筑垃圾回收利用体系。由此，本项目拟建建筑垃圾资源化回收利用项目。本项目属于固体废物建材利用，利用固体废物直接代替传统建筑材料生产原料，或将其转化为建筑材料生产原料来生产建材的过程。固体废物建材利用的主要形式包括利用固体废物生产水泥、砖瓦、轻骨料、混凝土、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等。 表1-5 固体废物建材利用污染防治技术要求 序号; 技术要求; 符合性分析. 1; 固体废物建材利用设施应配备必要的废气处理、防止或降低噪声与粉尘处理等污染防治装置。; 项目采取密闭车间，设置喷淋除尘等措施，同时采用湿法作业，在一破是进行洒水操作；设置喷雾除尘、布袋除尘等措施防治扬尘。噪声采取设备减震、合理布局、定期维护等措施. 2; 利用固体废物生产水泥过程及产品的污染控制应满足GB 30485。HJ 662与GB 30760的要求。; 项目原料固体废物不含GB30760不应协同处置的废物. 3; 利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准，相关产品中有害物质含量参照GB30760的要求执行。; 项目原料及产品不含有害物质. 4; 固体废物建材利用过程中的再生利用工艺单元的污染控制应分别满足本标准中相应再生利用工艺单元的要求。; 项目的建设满足导则中破碎技术要求、分选技术要求. 综上，本项目的建设符合《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）相关要求。 （5）与《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）符合性分析 2016年5月28日，国务院印发《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）。项目与《土壤污染防治行动计划》的符合性分析如下： 表1-5 项目与《土壤污染防治行动计划》的符合性分析 文件; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）; - 防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。; 本项目为固体废物治理项目，经处理后达标排放污染物，不涉及重点污染物的排放。要求企业落实风险防范措施，严防土壤污染。; 符合. - 强化空间布局管控。 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 本项目选址于乐山市资源循环利用基地规划范围内，不在居民区、学校、医疗和养老机构等周边。; 符合. （十八）严控工矿污染。 （2）严防矿产资源开发污染土壤。加强对矿产资源开发利用活动的辐射安全监管，有关企业每年要对本矿区土壤进行辐射环境监测。 （3）加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标。; 本项目为固体废物治理项目，项目严格控制废水。废气处理处置，严格落实达标排放。; 符合. （4）加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。; 本项目为固体废物治理项目，本项目不涉及前述固废，属于固体废物综合利用项目。; 符合. 《〈土壤污染防治行动计划四川省工作方案〉2020年度实施计划》; 30．科学配置土地资源。深化工业化、城镇化过程中土地资源配置与保护，鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。……; 本项目选址于乐山市资源循环利用基地规划范围内，不在居民区、学校、医疗和养老机构等周边，且不属于有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业。; 符合. 综上，本项目与《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）相符。 （6）总平面布置合理性分析 结合同类型项目，项目生产区平面布局应满足以下原则：i、“因地制宜、就地取材”的原则，在满足生产工艺流程和物流、车流、人流的合理安排；功能分区明确、合理、得当，布局紧凑，节约用地，管理方便；ii、生产区与外界保持良好的交通联系；iii、建筑物布置应考虑当地的景观，与周边环境相协调；iv、充分利用当地给水、供电、通讯等基础设施。 在上述原则下，项目厂区结合地形而建，生产区整体布局简单。项目生产车间呈矩形，主要布设一条建筑垃圾资源化利用生产线和一条炉渣综合利用生产线等主要生产设施及其他配套附属设施等。项目生产车间主要布设于厂区内部，远离周边居民，根据原有厂房建设合理分区，项目工程平面布置基本合理，做到了统一布置，综合平衡，功能分区明确，工艺流程合理，管线短捷，运输方便，并符合环保、消防及安全要求等。 综上所述，本项目在总体布局上，遵循“分区合理、工艺流畅、物流短捷；突出环保与安全”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、劳动卫生等要求，进行了平面布置统筹安排，总图布置从环保角度合理。详见附图2项目平面布置图。 （7）选址合理性分析 本项目位于乐山市市中区茅桥镇迎阳村（乐山市环保发电厂旁），属于乐山市资源循环利用基地规划范围内，选址合理，符合乐山市资源循环利用基地发展，符合规划主导产业、规划期限及目标，总体规划。经分析，项目选址符合“三线一单”、《乐山市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单 实施生态环境分区管控的通知》（乐府发〔2021〕7号）、《国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发2019[4]号）、乐山市《2022年大气污染防治攻坚方案》、《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）、《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）等相关规范条件。 项目属于乐山市资源循环利用基地规划范围内，本项目周边皆为资源循环利用产业，项目周边主要为工业建设用地及林地、耕地、散居居民等，周边散居居民距离本项目500m以上，影响较小。本项目位于乐山市资源循环利用基地，周边企业皆为乐山市生活垃圾无害化、资源化处理产业等，对本项目影响较小。同时，项目外环境单纯，主要污染影响为对周边散居居民噪声及废气污染物影响，项目采取相应的污染防治措施后，污染物可达标排放，对周边敏感点影响较小。项目周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水源等敏感区，从环保角度看该项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 乐山恒一能环保科技有限公司成立于2017年08月10日，注册地位于四川省乐山市市中区司法街37号，法定代表人为李明泽。经营范围包括环保技术服务；科技推广和应用服务；工业炉渣综合处理和利用；砖生产、销售；金属材料（不含稀贵金属）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 根据相关数据，焚烧一吨垃圾将产生200~250公斤的炉渣，若将生活垃圾焚烧)炉渣填埋处理，不仅占用大量土地资源，而且会给土壤和地下水带来环境安全隐忠，因此必须无害化、资源化、减量化处理生活垃圾焚烧产生的大量炉渣，减少环境风险，实现城镇可持续发展。本项目是为全面贯彻中央生活垃圾分类相关要求，遵循减量化、资源化、无害化原则，深入实施生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用，有效改善乐山市城乡环境，提升人居品质和文明素质，促进资源回收利用，助力卫生文明城市建设，美丽四川建设。 生活垃圾经过焚烧之后，大约会产生20%～30%的炉渣，炉渣中往往含有一些金属元素（铁、铝、镁、钾、钠、锶、钛、锰、锌等〉，具有一定的资源化回收价值，为了进一步实现资源的综合利用，乐山恒一能环保科技有限公司投资建设乐山市建筑垃圾资源化利用及炉渣综合利用项目，对乐山市生活垃圾焚烧发电项目炉渣分拣出未燃尽炉渣、细骨料（砂）、废旧金属（包括铁、铝、金属砂等可回收金属），及乐山市城市建设、装修产生的建筑垃圾（主要为装修垃圾）进行处理并综合利用，炉渣综合利用生产线投产后炉渣处理能力为1000吨/日。建筑垃圾资源化利用生产线投产后处理能力约为200吨/日。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院令 第682号）、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院253号令的要求，本项目应进行环境影响评价工作，故于2022年5月，建设单位委托我单位承担“乐山市建筑垃圾资源化利用及炉渣综合利用项目”项目环保手续。 接受委托后，我单位根据相关法律法规并查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业 103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 其他”，应编制环境影响报告表。通过现场勘察、收集资料等工作，结合本项目的特点，按照国家有关技术规范要求，编制完成了《乐山市建筑垃圾资源化利用及炉渣综合利用项目环境影响报告表》，现呈报审查，待审批后作为开展项目建设环保设计及主管部门环境管理工作的依据。 2、项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：乐山市建筑垃圾资源化利用及炉渣综合利用项目 建设单位：乐山恒一能环保科技有限公司 建设地点：乐山市市中区茅桥镇迎阳村乐山市环保发电厂旁 建设性质：新建 工作制度及劳动定员：项目劳动定员25人，采用一班制，单班10小时工作制，全年工作日为330天。 项目总投资：项目总投资3500万元，企业自筹3500万元。 建设主要内容及规模： 项目位于乐山市市中区茅桥镇迎阳村乐山市环保发电厂旁，占地约15.2亩，总建筑面积5893.03m2，其中厂房建筑面积约5889.03 m2，门卫室4 m2。同时包含附属工程及绿化等建筑。购置设备：铠装自卸式电磁除铁器，脉冲除尘器，破碎打铁机，跳汰机，有色金属涡电流风选机（跳铝机），破袋整形机，板式给料机，风选机，打包机等约50台。炉渣综合利用生产线投产后炉渣处理能力为1000吨/日。建筑垃圾资源化利用生产线投产后处理能力约为200吨/日。 （2）产品方案 项目主要拟新布设一条建筑垃圾资源化利用生产线和一条炉渣综合利用生产线，形成年处理炉渣约14.6万t/a及年处理建筑垃圾约6.6万t/a的处理能力，并配套建设相关设施，项目建成运营主要产品及产能见表2-1： 表2-1 项目产品方案一览表 序号; 产品; 年产量; 备注. 1; 细骨料（砂）; 105760t; 0.01～2mm、2～4mm级，外售水泥厂、混凝土砌块砖厂、混凝土搅拌站等处，作为替代河沙、细石骨料使用. 2; 废旧金属-强磁性金属（铁）; 11096t; 外售金属回收公司. 3; 废旧金属-铝; 292t; 外售金属回收公司. 4; 废旧金属-金属砂; 292t; 外售金属回收公司. 5; 工业黏土（污泥压滤副产品）; 4380; 外售混凝土砌块砖厂作为制砖辅料使用. 6; 骨料（沙）; 32900; 0～5mm、0～10mm级，外售建材公司综合利用. 7; 石粉料; 32900; 外售建材公司综合利用. （3）项目组成及主要环境问题 本项目主要为固体废物治理项目，建设内容分为主体工程、辅助工程、公用工程、办公及生活设施、仓储及环保措施。本项目组成及主要环境问题详见表2-2。 表2-2 项目组成及主要环境问题一览表 分类; 项目组成; 工程内容及规模; 性质; 可能产生的环境问题. 施工期; 营运期. 主体工程; 生产车间; 项目于厂区中央布设综合生产车间1座，建筑面积约6000m2。主要规划有一条建筑垃圾资源化利用生产线和一条炉渣综合利用生产线，主要布设喂料机、破碎机、湿选机、跳汰机、筛分机、跳铝机、摇床、脱水筛、电磁除铁器、升降机等主要生产设施及其他配套附属设施等。; 新建; 噪声、废气、废水、生活垃圾、施工固废; 噪声、废气、固废、废水、风险等. 公用工程; 供电; 市政电网供应; 新建; /. 供水; 供水取自市政水网；厂区排水实行雨污分流。; 新建; /. 消防设施; 消防栓及火灾自动报警装置、灭火器、消防通道，按消防部门规定执行。; 新建; 环境风险. 仓储系统; 原料堆场; 项目生产车间西北侧设置为原料堆场，用于原料炉渣及建筑垃圾临时分类堆存; 新建; 固废、噪声. 成品堆场; 项目生产车间东南侧设置为成品堆场，用于成品临时分类堆存; 新建; 固废、噪声. 环保措施; 废水; 生活废水; 项目新建生活污水一体化设施用于生活污水处理，生活污水经一体化污水处理设施处理后回用生产，不外排。; 新建; 废水、废气、风险. 生产废水; 项目新建生产废水处理站，产生工艺废水经三级沉淀+压滤处理后循环使用，一级、二级沉淀池、清水池容积分别为750m³、450m³、1200m³。处理能力300m³/h。; 新建; 废水、废气、风险. 废气; 生产废气; 项目主要道路硬化，车间密闭，厂内道路洒水降尘，厂区物流门口设洗车平台冲洗汽车轮胎，降低扬尘； 装卸物料围挡、设喷淋抑尘系统；进料口围挡、设喷淋装置；生产湿法作业；设置雾炮机降低粉尘；; 新建; 废气、噪声. 噪声; 生产噪声; 设备噪声，采取基础减震和厂房隔声和柔性连接等措施。; 新建; 噪声. 固废; 一般工业固废; 炉渣清理未燃尽生活垃圾及分离的建筑垃圾返回垃圾焚烧厂处理；化粪池污泥定期清理；循环池压滤出的工业粘土作为副产品，外销砖厂作为制砖原料；废机油生产线做润滑油使用，剩余部分交资质单位处理。一般工业固废暂存于车间内，分类堆存，及时清理。; 新建; 固废. 生活垃圾; 生活垃圾暂存于回炉炉渣堆棚内，定期与炉渣清理未燃尽生活垃圾运至垃圾焚烧厂处理；; 新建; 固废. （4）原辅材料 本项目主要原辅材料年用量汇总见下表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 年消耗量; 单位; 厂区最大储存量，储存方式; 备注. 原辅料; 炉渣; 146000; t; 8000t，炉渣堆放区存放; 乐山市城市生活垃圾环保发电厂. 建筑垃圾; 66000; t; 4000t，建筑垃圾堆放区存放; 乐山市建筑垃圾. 能源; 电; 万Kw·h; 200; /; /. 水; m3; 6388.8; /; 降尘、湿法作业消耗，办公生活. 炉渣： 生活垃圾焚烧炉渣主要指由炉床尾端排出的残余物，不含焚烧过程中产生的飞灰，主要由未列入《国家危险废物名录》（2021年版）的熔渣、黑色及有色金属、陶瓷碎片、玻璃及其他不燃物质及少量未燃有机物组成。根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）规定：“焚烧后的炉渣按一般固体废物处理”，故炉渣可按一般固体废物进行综合利用。炉渣的粒径分布比较均匀，主要在2~50mm之间，大于2mm颗粒占60%以上。炉渣中所含的主要元素为Si、Ca、Al，其坚固性好、化学性质稳定、耐久性好，并具有一定的强度。炉渣属于一般工业固体废物中第Ⅰ类固体废物，经焚烧炉焚烧处理后，有机质已经大部分分解，炉渣中主要成分为：碎石块，大块塑料，金属等，且炉渣降温需通过水洗，因此炉渣不会产生恶臭气体。 表2-4 生活垃圾焚烧炉渣粒径分布 粒径（mm）; ＞50; 20~50; 10~20; 2~10; 0.9~2; 0.45~0.9; 0.07~0.45; ＜0.07. 含量（%）; 5.68; 16.89; 16.97; 34.17; 6.48; 6.70; 12.57; 0.54. 表2-5 生活垃圾焚烧炉渣主要组分 物理组成; 熔渣; 玻璃; 石子; 砖块; 陶瓷; 有机物; 金属. 含量（%）; 65; 7.6; 4.9; 15.4; 4.8; 0.5; 1.8. 表2-6 生活垃圾焚烧炉渣物理性质 物理性质; 比重 （t/m3）; 松散密度 （t/m3）; 压实密度 （t/m3）; 热灼 减率; 摩擦角 （度）; 粒度分布 （mm）; 渗透率 （m/s）. 炉渣; 2.67; 1.17; 1.54; 2.7; 46.5; ＜5; 3.3×10-5. 根据《三亚市生活垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用项目环境影响报告表》，项目原料炉渣的无机化学组成成分如下表所示： 表2-7 项目原料炉渣的组成成分 炉渣全成分分析结果; 序号; 化合物名称; 含量（%）. 1; 二氧化硅; 35.1. 2; 三氧化二铝; 4.5. 3; 氧化钙+碳酸钙+磷酸钙; 40. 4; 氧化镁; 1.1. 5; 氯化钠; 0.8. 6; 硫酸钾; 0.6. 7; 碳酸钠; 1.8. 8; 氧化铁+硫酸铁; 3.6. 9; 硫酸钡; 0.2. 10; 氧化锶、二氧化钛、氧化锰、氧化锌、氧化铜、氧化铅; 1.5. 11; 水; 10.8. 总计; 100. 本项目建筑垃圾相关要求见下表： 表2-8 建筑垃圾相关信息一览表 种类; 来源; 质量控制要求; 收集运输方式; 收集服务范围. 房屋拆除等各类建筑物、构筑物一级装饰装修房屋中所产生的废料（废弃砖瓦、混凝土）等固体废物; 主要源于乐山市城市及周边建设单位、施工单位或者个人新建、改建、扩建和拆除等建筑物; 实行减量化、资源化、无害化；建筑垃圾处置场不得接纳工业固体废物、生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、危险废物等非建筑垃圾; 采用外单位符合技术规范标准的车辆，运输车辆厢体完好、密闭、整洁; 房屋拆除等各类建筑物、构筑物一家装饰装修房屋中所产生的弃料、弃土等废物. （5）主要设备 项目主要生产设备见下表。 表2-9 项目主要设备设施清单 序号; 设备名称; 型号/功率kW; 数量（台、套）; 备注. 1; 皮带输送机; 5.5; 19; 炉渣综合利用生产线. 2; 振动喂料机; 0.55; 5. 3; 破碎机; 55; 6. 4; 湿选机; 2.2; 2. 5; 跳汰机; 12; 3. 6; 滚筒筛分机; 18.5; 2. 7; 跳铝机; 14.5; 2. 8; 脱水筛; 15; 2. 9; 摇床; 1.1; 4. 10; 电磁除铁器; 2.2; 1. 11; 液压升降机; 2.2; 1. 12; 水泵; 55; 4. 13; 压滤机; 13.2; 3. 1; 板式给料机; B1440; 1; 建筑垃圾资源化利用生产线. 2; 破袋整形机; PD14; 1. 3; 弹跳筛; T2160; 1. 4; 反击破; PCF1214; 1. 5; 振动筛; YK1248; 1. 6; 风选机; FJ14; 2. 7; 打包机; JPW80BL; 1. 8; 电磁除铁器; RCYD12; 2. 9; 脉冲除尘器; P48; 4. 10; 皮带输送机; TD1200; 14. 3、能源供给、给排水、通风等公用工程 （1）供电系统 项目厂区用电来自市政电网。据业主估算，项目年用电量为200万KW·h，可满足厂区设施用电负荷。 （2）给排水 ①供水 项目用水主要为员工生活用水及生产用水，用水水源为市政水网，供给项目办公、生产用水。 i、生活用水 根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）中及业主提供数据，按照公共管理、社会保障和社会组织用水定额，机关生活用水用量以38m3/人•a进行计算，则生活办公用水2.88m3/d（950m3/a）。 ii、生产用水 项目生产用水包含：炉渣处理循环工艺用水（湿法作业用水）损耗补加量约11.06 m3/d、防尘洒水用水约4.42 m3/d、地面及设备冲洗用水约1 m3/d等，所有生产用水均循环使用（循环量约2000m3/d）不外排。 ②排水 i、雨水排放：屋面雨水采用雨水斗收集，外墙处雨水斗采用直立落水管排入室外雨水导排沟。 ii、生活污水：项目生活污水经一体化污水处理设施处理后回用生产，不外排。 iii、生产废水：项目生产废水主要为炉渣处理循环工艺用水、防尘洒水、地面及设备冲洗用水等，工艺废水可循环使用不外排。 用水排水情况见下表。 表2-5 项目用水排水量估算表 序号; 用水项目; 用水规模; 用水定额; 用水量; 排水量. 1; 生活用水; 25人; 38m3/人•a; 2.88m3/d; 生活污水产生量按用水量的80%计算，产生量为2.3m3/d，生活污水经一体化污水处理设施处理后回用生产，不外排. 2; 炉渣处理循环工艺用水（湿法作业）; 146000t; 0.025m³/t; 11.06m3/d（8.76新鲜水补充、2.3处理后生活污水回用）; 项目循环用水量300m3/h，产品带走及蒸发损耗生活污水回用2.3m3/d，8.76m3/d定期补加. 3; 防尘洒水; 146000t; 0.01m³/t; 4.42m3/d; 自然蒸发损耗4.42m3/d. 4; 清洁用水; /; /; 1m3/d; 自然蒸发1m3/d. 合计; 17.06m3/d; /. 图2-1 项目水平衡图（m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述（图示） （一）施工期 本项目利用现有平整场地进行新建。施工期主要为厂房的建设、生产设备的安装、环保设施的安装。项目施工基本工艺流程及产污情况详见图2-2。 （二）运营期 项目设置炉渣综合利用生产线，其生产工艺流程见图2-3。 图2-3 炉渣综合利用生产线工艺流程及主要产污环节 主要生产工艺流程简述： 筛选及回场破碎：发电厂产生的炉渣经汽车运输至炉渣分选生产线，多余炉渣运往在炉渣综合处理车间的原料堆场暂存。经焚烧产生的炉渣，组成成份混杂，为防止流水线设备损坏，需要对炉渣进行一次筛选。炉渣由装载机送入料斗，通过传送带输送进筛选滚笼进料口，此工序不用水。滚笼是可以连续旋转的喇叭状筛网。炉渣由喇叭状滚笼小口端进入，经过旋转的滚笼后，直径小于100mm的炉渣颗粒透过滚笼侧面网孔流出，进入下一道工序；而体积较大的渣块、石块、混凝土块及大块的金属则通过喇叭状滚笼的大口端流出，通过装载机进行碾碎后，由传送带输送回待处理炉渣区；未完全燃烧的垃圾被人工捡出，集中后送回垃圾焚烧炉重新焚烧。 一级磁选：一级磁选：经过旋转的滚笼后，直径小于100mm的炉渣颗粒透过滚笼侧面网孔，流入料斗，由料口底部均匀流出，均匀分布在传送带上。传送带上方设置悬挂式磁力除铁器，当炉渣随传送带经过悬挂式磁力除铁器下方时，炉渣中的磁性金属被磁选出来，通过输送金属的传送带送去除杂分离及金属分类。 一级破碎：经过一级磁选后的炉渣，通过传送带送入打砂机，同时打砂机进料口有冲洗水连续注入，约550m3/d。炉渣在湿式打砂机内进行粉碎，粉碎后的渣粒随冲洗水流出打砂机。打砂机能将炉渣中100mm以下的渣块、石块及混凝土块等坚硬的物质充分打碎，根据制砖厂或水泥厂的要求，可以将炉渣粉碎成规定的颗粒大小，目前的技术可以将颗粒细度调整到1～30mm左右。 二级磁选：湿式打砂机出口设置滚筒式磁力除铁器，由湿式打砂机出口流出的炉渣及冲洗水混和物，流经滚筒式磁力除铁器下方，炉渣中所含有未被一级磁选完全分离的较小的铁被二级磁选出来，通过输送金属的传送带送去除杂分离及金属分类。 跳汰分选：经二级磁选后的炉渣及冲洗水混和物，流入锯齿波跳汰机。锯齿波跳汰机根据跳汰床层理论分层规律，其跳汰脉动曲线呈锯齿形，上升水流快于下降水流，使炉渣中的重颗粒物质得到充分沉降，因此比重较重的金属颗粒随着下降水流沉降到跳汰机床层底部；而比重较轻的物质（基本上已经去除了所有金属物质）则分布在跳汰机床层的上部，随水流经跳汰机出料口流入直线筛分选机。沉降于跳汰机床层底部比重较重的金属混杂物，被定期清理出来，进行金属分类。 粗骨料、细骨料粒径筛选：跳汰机上部较轻的物质，随水流经跳汰机出料口流入直线筛分选机筛分出不同粗细粒径的粗骨料。细骨料，粗骨料中含有铝，所有粗骨料进入涡电流分选机，分选出铝后，粗骨料进入粗骨料堆放区，经筛分出的细骨料进入脱水筛进行脱水，脱水后的细骨料进入细骨料堆放区，细骨料脱水后的水经管道进沉淀池沉淀后循环使用。滤水后的粗骨料和细骨料经集中后外售水泥厂、混凝土砌块砖厂、混凝土搅拌站等处。主要粒径：粗骨料粒径为4～10mm、10～30mm级，细骨料粒径为0.01～2mm、2～4mm级。 回收金属分类：从炉渣中回收的金属，区分为强磁性及弱磁性两类，因此需要对回收金属进行分类，同时要去除金属中混杂的泥沙。利用摇床去除金属中混杂的泥沙，同时采用悬吊式磁力除铁器区分强磁性及弱磁性两类金属。摇床是目前较为理想的节能选矿设备之一。摇床具有双曲波床面，床面有一定倾斜度，在电机及皮带轮的带动下，可以作纵向往复运动，同时摇床侧边有横向冲击水流横向流过床面。去除泥沙的过程是在具有双曲波床面上进行的，金属及泥沙混和物从床面上角的给矿槽送入，同时由给水槽提供横向冲洗水，于是金属及泥沙混和物在重力，横向流水冲力，床面作往复不对称运动所产生的惯性和摩擦力的作用下，按比重和粒度分层，并沿床面做纵向运动和沿倾斜床面做横向运动。因此比重和粒度不同的矿粒沿着各自的运动方向逐渐沿对角线呈扇型流下，分别从精矿端和尾矿侧的不同区域排出，金属集中在精矿端，而泥沙则由尾矿侧排至废水处理系统。在摇床的精矿端上方，设置悬挂式磁力除铁器，流经其下方的强磁性金属被磁选出来，而弱磁性金属则由摇床精矿端出口收集。 工艺水流程： 湿式打砂机冲洗水、跳汰机补给水（脉动分层用）及细骨料脱水机脱水均通过厂内的围堰收集、导流渠和管道输送进入沉淀循环水池，水流从一级破碎、二级磁选、跳汰分选、筛选、脱水、滤水、压滤及摇床分选进入沉淀循环池，形成一个水循环系统；经收集、沉淀、压滤、再沉淀后可以循环利用。 图2-4 建筑垃圾资源化利用生产线工艺流程及主要产污环节 主要生产工艺流程简述： 人工分选：通过人工清分的方法将建筑垃圾中的木头等杂物清分出来，作为一般工业固废处理。 给料：原料由装载机直接送到料仓，由料仓进入振动给料机，由给料机将物料均匀送入破袋整形机中；过程中喷水降尘。 破碎：物料由给料机送至破袋整形机进行破碎。 强磁除铁：破碎后的物料经输送带输送，在输送过程中使用吸铁石对物料进行磁选，剔除其中的金属废料。 筛分：破碎后的物料经高效振动筛筛分成不同规格。 二次破碎：破碎筛分后的物料经破碎机将碎石物料制成砂石粒料。 二、主要污染工序 本工程建设施工期和营运期主要产污工序分述如下： （一）施工期 施工期污染工序主要为扬尘、施工机械废气、噪声、固废等。施工期主要包括工程施工、装修工程、设备安装、工程验收等，施工期产生的污染物主要为： 施工废水：主要为施工人员生活污水和生产废水。 施工废气：主要有施工扬尘、汽车、机械设备尾气等。 施工噪声：主要来源于施工现场各类机械设备和物料运输车辆的噪声。 施工固废：施工固废主要为建筑垃圾、生活垃圾等。 （二）运营期 结合图2-3、图2-4和项目运行情况，项目运行产生的污染主要为废水、废气、噪声和固体废弃物。本项目“三废”的产生来源主要是： 生产过程中主要产污包括： 炉渣综合利用生产线及建筑垃圾资源化利用生产线产生的装卸粉尘，破碎、筛分粉尘，汽车尾气等； 生产废水（湿法作业废水、降尘废水、地面及设备冲洗用水等），生活污水等； 一般工业固废：未燃尽垃圾、循环池污泥、废油类物质、人工分拣杂物、可燃物，生活垃圾等； 此外，各设备运行产生噪声。详见表2-6。 表2-6 产污工序及污染物一览表 类别; 污染因素; 产生工序; 污染环节; 标识; 污染因子. 生产装置; 废气; 破碎、筛分; 无组织粉尘; G1; 颗粒物. 装卸; 装卸物料无组织粉尘; G2; 颗粒物. 运输; 汽车尾气; G3; 汽车尾气. 成品堆放; 堆场粉尘; G4; 颗粒物. 废水; 湿法作业; 炉渣处理循环工艺废水; W1; COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、SS等. 降尘; 降尘废水; W2; SS. 固废; 筛分; 分选垃圾; S1; 未燃尽生活垃圾. 废水处理; 清理污泥; S2; 循环池污泥. 人工分拣; 分拣杂物; S4; 人工分拣杂物. 人工分拣/风选; 分拣杂物; S5; 可燃物. 噪声; 生产过程; 生产设备; N; 设备及人员活动噪声. 公辅工程; 废水; 办公生活; 职工; W3; COD、NH3-N、SS. 固废; 办公生活; 职工; S6; 生活垃圾. 机械维修; 维修保养; S3; 废油类. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无。 本项目为新建项目，所在地块为已平整空地，因此不存在原有污染问题。 项目厂址现状; 项目所在地俯瞰图. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量 ①环境空气数据来源 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），常规污染物可引用国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据。本项目位于乐山市井研县，本次环境空气质量引用乐山市生态环境局公布的《乐山市2021年环境质量公报》中的统计数据进行评价，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2数据来源”的要求。 根据《乐山市2021年环境质量公报》，本项目所在区域大气环境质量现状情况如下： 乐山市11个县（市、区）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、可吸入颗粒物和细颗粒物浓度分别为9μg/m3、23μg/m3、118μg/m3、1.0mg/m3、54μg/m3和35μg/m3，均达到国家环境空气二级标准，其中除二氧化氮浓度持平，细颗粒物浓度同比上升了1.9％外，其余4项污染物同比下降了16.2％、6.7％、8.9％和1.2％。 图3-1 2021年乐山市各县（市、区）环境空气质量综合指数情况 乐山市11个县（市、区）的环境空气质量综合指数在2.64～3.88之间，最高为沙湾区，最低为沐川县。同比2020年，峨眉山市、马边彝族自治县、市中区和井研县环境空气质量综合指数均有上升，其余7个县（区）环境空气质量综合指数均不同程度下降。如图所示。 ①补充监测 i、补充监测项目 表3-1 环境空气检测项目 检测类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 环境空气; 1#：项目西南侧下风向; 总悬浮颗粒物（TSP）; 连续检测3天，每天1次，连续检测24小时. ii、检测结果 表3-2 环境空气中总悬浮颗粒物检测结果 采样日期; 采样点位; 检测项目; 检测结果（ug/m3） （24h均值）; 标准限值（ug/m3）; 结果评价. 2022/5/30~5/31; 1#：项目西南侧下风向; 总悬浮颗粒物（TSP）; 180; 300; 达标. 2022/5/31~6/1; 192; 300; 达标. 2022/6/1~6/2; 186; 300; 达标. iii、结果评价 本次所检项目检测结果表明： 环境空气中总悬浮颗粒物（TSP）检测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级限值要求，所在地区域环境空气质量良好。 二、地表水环境质量 本次水环境质量引用乐山市生态环境局公布的《乐山市2021年环境质量公报》中的统计数据进行评价，符合《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“6.6调查要求”的要求。 根据《乐山市2021年环境质量公报》：（一）岷江干流及主要支流水质状况：乐山市岷江干流及主要支流共设置国考断面6个、省考断面8个。6个国考监测断面水质达标率为100％，Ⅱ类水质断面为4个，占66．7％；Ⅲ类水质断面为2个，占33．3％。8个省考监测断面水质达标率为87．5％。Ⅱ类水质断面为5个，占62．5％；Ⅲ类水质断面为2个，占25．0％；Ⅳ类水质断面为1个，占12．5％。（二）市考断面水质状况：乐山市30个市考监测断面水质达标率为83．3％。Ⅱ类水质断面为18个，占60．0％；Ⅲ类水质断面为7个，占23．3％；Ⅳ类及以下水质断面为5个，占16．7％。 项目所在岷江乐山段干流及其支流断面水质类别为Ⅱ～Ⅴ类，周边临近地表水环境主要为溪沟，根据项目实际情况项目废水不外排。 三、声环境质量 本项目属于乐山市资源循环利用基地规划范围内，周边皆为资源循环利用项目工业企业，周边50m范围内无特殊敏感点，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）（试行），本项目建设区厂界外周边50米范围内皆已搬迁，无噪声敏感点，故未对周边环境噪声进行监测。 四、地下水环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）地下水原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目循环水池、危险废物等存在泄露风险，存在污染途径，根据项目实际情况，引用项目周边紧邻建设项目——光大环保能源（乐山）有限公司地下水监测数据对项目周边地下水环境情况进行评价（报告编号：A2210156434151001Ca）。本项目所在区域地下水环境质量现状情况见表3-3。 表3-3 引用地下水监测结果（单位：mg/L） 检测项目; 结果; 地下水质量标准GB/T14848-2017表1Ⅲ类. 3#地下水监测井; 1#地下水监测井; 2#地下水监测井. 103.870835°E 29.5779260°N; 103.867759°E 29.578387°N; 103.869553°E 29.578457°N. 2021.11.18 09:12; 2021.11.18 11:11; 2021.11.18 12:28. 无色、透明、无异味; 无色、透明、无异味; 无色、透明、无异味. pH（无量纲）; 7.1; 7.2; 7.2; 6.5≤pH≤8.5. 色度（度）; ND; ND; ND; ≤15. 总硬度(以CaCO3计); 359; 315; 275; ≤450. 溶解性总固体; 511; 437; 252; ≤1000. 氨氮; 0.064; 0.060; 0.060; ≤0.50. 亚硝酸盐(以N计）; ND; ND; ND; ≤1.00. 耗氧量(CODMn法，以O2计); 0.6; 0.7; ND; ≤3.0. 氟化物; 0.129; 0.068; 0.042; ≤1.0. 硝酸盐(以N计); 4.27; 2.13; 1.94; ≤20.0. 挥发酚; ND; ND; ND; ≤0.002. 氰化物; ND; ND; ND; ≤0.05. 砷; 0.00034; 0.00042; 0.00041; ≤0.01. 镉; ND; ND; ND; ≤0.005. 铁; 0.0363; 0.0402; 0.0290; ≤0.3. 锰; ND; ND; ND; ≤0.10. 汞; ND; ND; ND; ≤0.001. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; ≤0.3. 化学需氧量( CODcr); ND; 6; ND; ——. 五日生化需氧量（BOD5 ); 1.0; 1.1; 0.9; ——. 六价铬; ND; ND; ND; ≤0.05. 根据引用地下水监测结果显示，项目所在区域地下水所测因子均满足地下水质量标准GB/T14848-2017表1Ⅲ类标准限值，项目所在区域现状地下水质量良好。 五、土壤环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）土壤原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目循环水池、危险废物等存在泄露风险，存在污染途径，根据项目实际情况，引用项目紧邻的周边建设项目——光大环保能源（乐山）有限公司土壤监测数据对项目周边土壤环境情况进行评价（报告编号：A2210156434151003C）。本项目所在区域土壤环境质量现状情况见表3-4。 表3-4 引用土壤现状监测报告（单位：mg/kg） 检测项目; 结果; 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行)GB 36600-2018表1筛选值第二类用地. 土壤监测取样点A; 土壤监测取样点B; 土壤监测取样点C. 103.867310°E 29.578157°N; 103.868376°E 29.577574°N; 103.870527°E 29.578316°N. 0~0.2m; 0~0.2m; 0~0.2m. 红棕色、潮、中量根系、砂壤土; 红棕色、潮、中量根系、砂壤土; 红棕色、潮、中量根系、砂壤土. 汞; 0.0390; 0.0589; 0.0062; 38. 砷; 5.50; 5.19; 5.38; 60a. 镉; 0.06; 0.11; 0.14; 65. 六价铬; ND; ND; ND; 5.7. 铜; 4; 6; 3; 18000. 铅; 21.7; 22.2; 14.4; 800. 镍; 8; 9; 6; 900. 氯甲烷; ND; ND; ND; 37. 氯乙烯; ND; ND; ND; 0.43. 1,1-二氯乙烯; ND; ND; ND; 66. 二氯甲烷; ND; ND; ND; 616. (反)1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; 54. 1,1-二氯乙烷; ND; ND; ND; 9. (顺）1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; 596. 三氯甲烷; ND; ND; ND; 0.9. 1,1,1-三氯乙烷; ND; ND; ND; 840. 四氯化碳; ND; ND; ND; 2.8. 1.2-二氯乙烷; ND; ND; ND; 5. 苯; ND; ND; ND; 4. 三氯乙烯; ND; ND; ND; 2.8. 1,2-二氯丙烷; ND; ND; ND; 5. 甲苯; ND; 0.0020; 0.0011; 1200. 1.1,2-三氯乙烷; ND; ND; ND; 2.8. 四氯乙烯; ND; ND; ND; 53. 氯苯; ND; ND; ND; 270. 1,1.1,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; 10. 乙苯; ND; ND; ND; 28. 对（间)二甲苯; ND; ND; ND; 570. 邻二甲苯; ND; ND; ND; 640. 苯乙烯; ND; ND; ND; 1290. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; 6.8. 1.2,3-三氯丙烷; ND; ND; ND; 0.5. 1,4-二氯苯; ND; ND; ND; 20. 1,2-二氯苯; ND; ND; ND; 560. 萘; ND; ND; ND; 70. 苯胺; ND; ND; ND; 260. 硝基苯; ND; ND; ND; 76. 2-氯酚; ND; ND; ND; 2256. 苯并[a]蒽; ND; ND; ND; 15. 䓛; ND; ND; ND; 1293. 苯并[b]荧蒽; ND; ND; ND; 15. 苯并[k]荧蒽; ND; ND; ND; 151. 苯并[a]芘; ND; ND; ND; 1.5. 茆并[1,2,3-c,d]芘; ND; ND; ND; 15. 二苯并[a,h]蒽; ND; ND; ND; 1.5. 根据引用土壤监测结果显示，项目所在区域土壤所测因子均满足土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行)GB 36600-2018表1筛选值第二类用地标准限值，项目所在区域现状土壤质量良好。 六、区域生态环境现状调查 项目所在地为已建闲置厂房，项目所在地周围目前分布有道路、农田、林地等。陆域动物主要是常见的家禽家畜，如：鸡、鸭、鹅等；河道自然鱼类、鱼塘养殖的均为当地常见的水产品种，如：青、草、鳊、鲫、鲤等常见鱼种；植被主要为蔬菜等农作物及少量的苗木。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查项目，项目主要环境保护目标见下。 （1）地表水保护目标 本项目所在周边区域的河流主要为岷江、泥溪河、山珍水库、高中水库、磨池河，因此，地表水环境保护目标为周边地表水，属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水域，保护其水体水质和水域功能不因本项目的建设而改变。 （2）大气保护目标 评价范围：厂界外500米范围 以评价范围内的住户等人群集中居住为主的建筑为保护目标。其环境功能为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区，其环境空气质量不因项目建设而使其功能发生改变。 （3）噪声保护目标 评价范围：厂界外50米范围 项目所在地声环境保护目标为项目评价范围内的噪声敏感点，应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求，使其声环境质量不因本项目的建设而改变。 （4）固体废弃物 项目运营期产生的固体废物得到妥善处置，不产生二次污染。 本项目主要环境保护目标是确保项目所在区域环境空气、地表水环境、声环境质量达到相应的环境功能区划要求，尽最大可能降低项目建设期和营运期对项目居民及周围人群造成的不利影响。 项目主要外环境关系见附图3。根据相关要求，本项目评价范围内主要环境保护目标情况见表3-5。 表3-5 大气、声、地表水、地下水、土壤保护目标 类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 影响规模; 污染控制目标. 大气; 厂界外500米范围; 四周; /; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区. 声环境; 厂界外50m范围内声环境保护目标; 四周; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 地表水; 泥溪河; 西北; 约2.4km; 周边水体; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准. 山珍水库; 西; 约1km. 高中水库; 东北; 约2.6km. 磨池河; 东北; 约1.8km. 岷江; 西; 约9km; 地表水. 地下水; 厂界外500米范围内的地下水分散式饮用水水源等特殊地下水资源; 评价区域的地下水潜水含水层; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 土壤; 项目厂界外延0.05km范围内; 周边灌木林地、耕地; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中筛选值限值. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气排放标准 项目大气污染物中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）单位：mg/m3 标准; 项目; 类别; 限值; 单位. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点）; 1.0; mg/m3. 二、废水排放标准 本项目营运期废水主要为生产废水（炉渣处理循环工艺用水、降尘废水、地面及设备冲洗用水等）、生活废水（职工生活废水），绿化用水等。生产废水经围挡、管道及导流渠收集后，进入循环水池沉淀后循环使用，不外排。生活污水经一体化污水处理设施处理后回用生产，不外排。无废水排放。 三、噪声执行标准 施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相关标准；营运期：执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准；标准限值见表3-7。 表3-7 项目噪声执行标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类标准; 65; 55. 建筑施工场界环境噪声限值; 70; 55. 三、固体废弃物排放标准 项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固体废物储存、处置按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改清单标准执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，总量控制指标见下： 废水新增污染物总量控制指标： 无废水总量控制指标。 大气新增污染物总量控制指标： 无大气总量控制指标。 上述指标仅供环保管理部门在制定区域总量控制计划时参考。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | （一）施工期污染物排放及保护措施 1、施工废气 施工阶段大气污染物主要有施工扬尘、汽车尾气以及室内装修工程产生的粉尘等，其中以施工扬尘对空气环境质量影响最大。 （1）施工扬尘 由于本项目施工期不涉及基础工程，因此产尘量很小，且施工范围在现有车间内，扬尘扩散范围很有限。主要采取的措施包括： ①施工区域临时封闭； ②设置单独的施工出入口，在出入口设置洒水降尘设施； ③运输可能产生扬尘污染的建筑材料应当在封闭库房内存放或严密遮盖； ④建材堆放点要相对集中，放置规范，并采取一定防尘措施抑制扬尘量； ⑤项目施工场地配备专职人员对施工现场进行物业化管理。 总之，施工期需严格遵守各项规定，对扬尘进行治理，以确保施工扬尘不对周边大气环境质量造成污染影响，达到保护环境，保障身心健康的目的。 另，根据四川省打赢蓝天保卫战实施方案及《四川省大气污染防治行动计划实施细则》（川府发[2014]4号）要求，建筑施工扬尘严格落实“六必须、六不准”管控要求。 六不准： 1）不准车辆带泥出门；2）不准运渣车辆冒顶装载；3）不准高空抛撒建筑垃圾；4）不准场地积水；5）不准现场焚烧废弃物；6）不准现场搅拌混凝土。 六必须： 1）必须及时洒水作业；2）必须围挡作业；3）必须硬化场地；4）必须设置冲洗设施；5）必须落实保洁人员；6）必须定时清扫施工现场。 （2）其他废气 ①汽车尾气：施工期间使用机动车运送原材料、设备时，会排放一定量的 CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，因其排放量小，属间断性无组织排放，且施工场地扩散条件良好，故在大气的稀释作用下，汽车尾气对周围环境影响较小。为使汽车尾气对环境的影响降至最小，环评要求：项目对进出车辆加强管理，减少进出车辆怠速和频繁启动等。 ②装修废气：在装修过程中，机械、设备安装过程中产生扬尘等，属无组织排放，对装修人员的健康会造成一定的影响，环评要求采取以下治理措施： i、按照室内环境污染控制标准要求，对室内装修材料采取强制性要求，采用符合相关装饰装修材料中有害物质控制标准的环保型材料； ii、在装修期间，应加强室内通风换气；装修完成后，不能急于投入使用，应先找有资质的室内环境检测部门进行检测，如果发现有污染物超标，需经治理达标后方可投入使用； iii、施工作业人员在装修过程中应佩戴防毒面具或口罩。 在进行了以上防治措施后，本项目装修施工产生的有机废气对环境影响较小。 （3）小结 综上所述，采取以上废气的污染防治措施后，可有效控制施工废气对周围环境及施工作业人员的影响。 2、施工期废水 施工期规模较小且不涉及基础工程施工，主要是厂房装修以及设备安装。因此废水主要为施工人员生活污水。 根据类比分析，估算本项目施工高峰期有施工人员及工地管理人员100人左右，生活废水排放按0.5m3/人·d计算，排污系数取0.8，则施工人员生活废水产生量约为4m3/d。主要污染物浓度为：CODcr 400mg/L、BOD5200mg/L、SS 250mg/L，氨氮40mg/L，动植物油30 mg/L。由于本项目施工人员主要为当地居民，不在施工场所内食宿，产生的生活废水依托现有设施处理。 3、施工期噪声 施工期噪声主要来源于施工现场各类机械设备和物料运输车辆的噪声，施工单位在施工期间采取以下的噪声控制措施： （1）合理布设施工场地，对需进行的产噪设备尽量布置在项目中部，从空间上减少噪声对敏感点的影响； （2）合理安排作业时间，午间、夜间禁止施工； （3）施工车辆运行线路应按交通管理部门规定的路线进行，材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料； （4）加强工人管理，文明施工，严禁高声喧哗。 在采取上述措施后，本项目施工噪声对周围的影响可以降到人们可接受范围内，且影响是有限的、暂时的，会随着施工期的结束而消失。 4、施工期固体废弃物 施工固废主要为装修垃圾、生活垃圾等。 （1）建筑垃圾：预计项目施工过程中产生的建筑垃圾(如水泥袋、铁质弃料、木材弃料等)约为0.5t/d。在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，外售处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等以及不能回填的废渣，应集中堆放，作为运营期原料，以免影响环境质量。严禁随意倾倒、填埋。 （2）生活垃圾：施工期施工人员及工地管理人员约100人。工地生活垃圾按 0.5kg/人·d计，产生量为50kg/d，由城市环卫部门进行统一清运至临近生活垃圾焚烧厂。 5、建设引起的水土流失 项目实施过程中将破坏部分表土结构，减弱局部地区土层的稳定性，在暴雨较集中的时段施工，容易形成小范围的水土流失，另一方面也会增加施工难度和施工费用。因而针对本项目的水土流失，建议施工单位应采取如下措施： （1）施工期间采取严格的防治措施以减少水土流失，如尽量缩短土地裸露时间，加快工程项目建设；制订施工计划时，施工进度安排避开在降雨量大的 6-9 月份大面积开挖和堆填；地面应压实等。 （2）绿化植被的物种应优先选择当地有的物种，避免引进外来物种，以免影响当地物种的种群结构。 （3）应加强对承包商的环保教育，工程施工过程中严禁施工人员在施工范围外私自占地堆放施工机械或建筑材料。 （4）施工开始前，施工单位必须先与当地政府部门取得联系，协调有关施工场地、施工营地以及施工临时便道等问题。 （5）设置必要的导水沟渠，将施工产生的废水沉淀后回用，不可随意引入地表水体。 （6）加强施工后期的绿化工作，施工结束后表层土不外露，厂区路面全部用水泥铺设。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | （二）运营期环境影响和保护措施 1、废气运营期环境影响和保护措施 （1）废气排放及治理措施 项目生产运营过程中产生废气主要的产生来源是炉渣综合利用生产线及建筑垃圾资源化利用生产线产生的装卸粉尘，破碎、筛分粉尘，汽车尾气等； 1）工艺粉尘 ①源强核算 i、破碎、筛分粉尘 项目工艺粉尘主要产生于破碎、筛分等工序，项目采取湿法作业，粉尘量较少，破碎粉尘源强计算加下： 污染源核算量参照第二次全国污染源普查工业污染源普查《工业源系数手册 303砖瓦、石材等建筑材料行业系数手册》（初稿）中“3039 其他建筑材料制造行业”产污系数进行核算。 ## 核算环节; ## 产品名称; ## 原料名称; ## 工艺名称; ## 规模等级; ## 污染物指标; ## 系数单位; ## 产污系数. ## /; ## 砂石骨料; ## 碎石、砂石; ## 破碎、筛分; ## 所有规模; ## 工业废气量; ## 标立方米/吨-产品; ## 1215. ## 颗粒物; ## 千克/吨-产品; ## 1.89. 污染源核算破碎为干法破碎、筛分易起尘，计算结果见下： 粉尘源强=6.6×104t/a建筑垃圾×1.89千克/吨-产品+14.6×104t/a建筑垃圾×1.89千克/吨-产品=400.68t/a； QTSP=400.69t/a×1000kg/t÷330d÷10h=121.4kg/h。 ii、装卸粉尘 项目炉渣、建筑垃圾等由自卸汽车运回厂区内的炉渣综合处理车间中原料堆场，在堆场内进行卸料。由于炉渣粒径主要集中在2～50mm范围（约占60%～70%），汽车倾斜卸料过程产生粉尘，呈无组织排放。项目原料卸料粉尘采用山西环保科所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算产尘量，经验公式为： Q=e0.61uM13.5 式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次； u—地面平均风速；m/s，本项目卸料在车间内进行，室内风速以1.2m/s计； M—一次卸料量；自卸汽车单次运载量为20t/次。 采用经验公式计算，自卸汽车卸料起尘量为3.08g/次，本项目炉渣综合利用处理规模为642.4t/d，日运输约32车次，汽车卸料起尘量为98.56g/d（0.033t/a）。 iii、堆场扬尘 根据环保部《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中4.4堆场扬尘源排放量的计算进行，详细计算见下： 起尘计算： ①堆场表面遭受风扰动后引起颗粒物排放的排放系数计算公式见下： 式中：EW为堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2； Ki为物料的粒度乘数，TSP为1.0； n为料场每年受扰动的次数； Pi为第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，0.021g/m2，u*>ut*； η为污染控制技术对扬尘的出去效率，52%。 u*为摩擦风速，0.60m/s（计算见下）。 u*=0.4×1.5m/s÷ln（1.5÷0.6）=0.65m/s ut*为阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，建筑垃圾参照矿渣1.33m/s； 经计算，堆场粉尘产生量为0.01t/a。项目均在车间内堆存，起尘量较小。 ②治理措施： i、破碎、筛分粉尘 建设单位拟新建项目采用密闭车间，设置有喷淋除尘措施，同时采用湿法作业，要求在破碎时进行洒水操作，要求破碎装置密闭及皮带输送廊道在密闭车间内进行。 ii、装卸粉尘 堆场位于生产车间内，为半封闭车间，设置水喷淋系统，定期进行喷淋降尘。 iii、堆场扬尘 ①项目堆场位于车间内，半封闭车间，设置喷雾除尘，雾炮机等对厂区进行喷雾降尘，产品及时转运至料仓并设置防尘网且适时洒水保持表面湿润，防治起尘；②随订单而生产，产品随产随运，减少场地内堆存，满足《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》相关要求。 ③污染核算 i、破碎、筛分粉尘排放计算见下： 根据环保部《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》表12“采用连续洒水操作：TSP控制效率为74%、采用三边用孔隙率50%的围挡遮围：TSP控制效率为90%”。本项目破碎位于密闭厂房内（四面围挡）且厂房进行喷雾降尘TSP控制效率为98%、一次破碎洒水操作：TSP控制效率为74%、其后湿法作业：TSP控制效率为90%，由此计算出项目运行破碎粉尘为0.20t/a，0.063kg/h。 ii、装卸粉尘排放计算见下： 根据环保部《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》表12“采用连续洒水操作：TSP控制效率为74%、采用三边用孔隙率50%的围挡遮围：TSP控制效率为90%”，由此计算出项目装卸尘为0.00085t/a，0.00026kg/h。 iii、堆场扬尘排放计算见下： 根据环保部《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》表12“采用连续洒水操作：TSP控制效率为74%、采用三边用孔隙率50%的围挡遮围：TSP控制效率为90%”，由此计算出项目装卸尘为0.00026t/a，0.000079kg/h。 本项目工艺粉尘经粉尘治理措施处理后无组织排放。经上述措施处理后，要求满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关排放标准限值。对周围大气环境影响很小。 2）汽车尾气 项目汽车装卸、员工停车等，地面汽车每天进出及启动时会产生一定量的汽车废气，发生时间具有间歇性、突发性的特点，产生的废气污染物排放量较小。汽车尾气中主要含有CO、NO2和未完全燃烧的碳氢化合物THC等有害成分，能引起光化学烟雾等，对周围空气质量会产生一定的影响，本项目厂区内及进场道路均采用硬化路面并保持路面清洁，通过加强对进出车辆的管理，选用优质、污染小的燃油，停靠后应及时熄火后，汽车尾气对周边环境影响在可接受范围内。 同时，环评建议加强管理，确保环保设施正常运行；按照四川省打赢蓝天保卫战实施方案，减缓重污染天气影响。根据《乐山市人民政府办公室关于印发乐山市重污染天气预防和应急预案（2020年修订）》）、乐山市《2022年大气污染防治攻坚方案》和当地生态环境主管部门的要求停产或降低生产负荷，加强污染治理措施等，减少污染物排放。 4）废气治理结果 表4-4 项目废气产生及排放情况表 污染源位置; 污染物名称; 产生量（t/a）; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放速率（kg/h）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）. 生产车间; 无组织颗粒物; 400.72; 0.2094; 0.063; 96; 60; 11.85. 5）小结 由上述分析可知：项目生产产生的工艺粉尘颗粒物污染物经治理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关排放标准限值。为尽量避免区域环境空气质量的降低，建设方应控制非正常工况的持续时间，要杜绝各类事故的发生，严格操作规程，对生产设备进行定期检修，发现隐患及时处理，尽量减少事故排放对环境产生的不良影响。同时，项目区域开阔，扩散条件好，项目废气在落实环保措施后，基本可实现达标排放，不会对区域大气环境产生明显影响，不会改变区域大气质量环境使用功能。对周围大气环境影响小。 （2）营运期废气环境影响分析 1）治理措施可行性分析： 表4-5 废气产污环节及治理措施可行性一览表 生产单元; 废气产污环节; 主要污染物; 主要排放形式; 污染治理措施; 是否为可行技术. 破碎、筛分、装卸; 生产粉尘; 颗粒物; 无组织; 车间密闭、洒水降尘、湿法作业等; 是. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）及类比相同行业及相关标准规范，本项目废气处理措施技术属于排污许可中防治措施 其他，为《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中可行技术，满足相关技术规范要求。同时，要求根据《乐山市人民政府办公室关于印发乐山市重污染天气预防和应急预案（2020年修订）》）、乐山市《2022年大气污染防治攻坚方案》和当地生态环境主管部门的要求停产或降低生产负荷，加强污染治理措施等，减少污染物排放。 2）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819）制定，详见“环境监测计划”。 3）结论 本项目所在地环境空气质量达标，项目生产车间向外延伸500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等特殊保护目标，项目所在区域周边存在已有居民聚集敏感点等，要求企业生产排口远离居民敏感点，设置高空排气筒排放废气，落实各项污染防治措施。在落实好采取的科学有效的治理措施后，各项废气能够达到相关排放要求，在正常工况下项目废气对周围大气环境影响较小。 2、废水运营期环境影响和保护措施 （1）废水排放及治理措施 本项目采用“清污分流、污污分流”的方式处理生产废水。 本项目废水包括生产废水（湿法作业废水、降尘废水、地面及设备冲洗用水等），生活污水等，详细分析见下： 1）生产废水 项目生产废水主要为湿法作业废水、降尘废水、地面及设备冲洗用水等。由本项目水平衡可知，项目炉渣处理循环工艺用水300m3/h，降尘用水4.42m3/d，地面及设备冲洗用水1.0m3/d，工艺用水总量16.48m3/d，损耗量16.48 m3/d，生产废水进入循环水池处理。从一级破碎、二级磁选、跳汰分选、筛选、脱水、滤水、压滤及金属回收及分类，进入循环池，形成一个水循环系统；料场防尘洒水、地面及设备冲洗用水，经管道和导水沟围挡收集、沉淀、压滤、再沉淀后可以循环利用。循环水池之间采用隔断墙，隔断墙低于四周围墙，便于水在沉淀循环池内部流动，循环水池总容积2400m3，收集的水从厂区东南侧斜池进入第一个循环水池，以北-西-南-东方向进行循环，最后在西南侧沉淀池通过提升泵抽入车间内循环使用。每天沉淀池内的水保持在2000m3左右，循环水池平均每日水的补充量为11.06m3，即损耗量；生产废水在生产工序或者产品中自然蒸发，循环利用，不外排。 2）生活污水 项目运营期劳动定员人数为25人，用水量为2.88m3/d，按照产污系数 0.8计算生活污水产生量为2.3m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5、NH3-N、磷酸盐（以P计）、SS，浓度分别为250mg/L、100mg/L、12mg/L、4.0mg/L、200mg/L，经一体化污水处理设施处理后回用生产，不外排。 表4-6 项目废水产生及处理情况一览表 序号; 用水单位; 年污水量t; 主要污染因子; 排放规律; 处理措施; 排放去向. 1; 生产废水; 16.48; COD、BOD5、氨氮、SS等; 不排放; 循环水池处理; 循环使用、不排放. 2; 生活污水; 2.3; COD、BOD5、氨氮、SS、总磷; 连续; 生活污水一体化处理设施; 经一体化污水处理设施处理后回用生产，不外排。. 合计; 18.78; /; /; /; /. （2）治理措施 项目生产废水经厂区收集后，循环使用，不外排。项目生活污水经一体化污水处理设施处理后回用生产，不外排。 （3）营运期废水环境影响分析 1）废水排放方式 本项目废水生产废水循环使用，生活污水经一体化污水处理设施处理后回用生产，不外排。 2）治理措施可行性分析： ①处理规模可行性论证 生产废水：建设单位建设循环水池一套，一级、二级沉淀池、清水池容积分别为750m³、450m³、1200m³，共2500m³，处理能力300m³/h（3000m3/d），项目生产废水循环量为2002.3m3/d＜3000 m3/d，水处理站设计规模可满足废水处理要求。 生活污水：购置一体化生活污水处理设备，处理能力：5m³/d，处理工艺：化粪池+A/O厌氧池+好氧池两级生化处理+沉淀池+清水池，处理后清水抽回车间循环水池回用于生产。 ②技术可行性论证 厂区污水处理站主要工艺为：一级、二级沉淀池、清水池。项目的废水经循环水处理池处理后循环使用，不外排，污水处理技术可行。项目生活污水采取一体化污水处理设备，处理后的废水回用生产湿法作业，不外排。 故而本项目废水治理措施可行。要求企业，加强废水处置管理，防止废水事故排放等环境风险。建立完善的环境保护管理制度。综上，本项目污水处理可行，不会对地表水环境质量造成明显影响。 4）项目废水污染物排放信息 项目废水污染物排放信息详见下表4-8： 表4-8 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 1; 2. 废水类别; 生活污水; 生产废水. 污染物种类; pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、磷酸盐; pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮. 排放去向; 生活污水经一体化污水处理设施处理后回用生产，不外排; 循环使用，不外排. 排放规律; 间断产生，流量不稳定，但有周期性规律，不排放; 不排放. 污染治理设施; 设施编号; DA001; /. 设施名称; 生活污水一体化处理设施; 循环处理池. 设施工艺; 格栅、厌氧; 沉淀池、清水池等. 排放口编号; /; /. 排放口设置是否符合要求; □是 □否; □是 □否. 排放口类型; □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口; □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 5）结论 综上，项目无废水直接外排，正常情况下对所在周边河流域影响较小，不会改变水域功能，故项目的实施对区域水环境影响较小。 3、运营期环境影响和保护措施 （1）噪声排放及治理措施 根据业主单位提供的设备噪声源和项目特点、工程特性可判断出，项目营运期噪声主要来自于设备（振动筛、破碎机、打铁机、转筒筛、跳汰机等）运行时产生的噪声，车辆交通噪声等。经类比分析，项目噪声源强及治理情况见表4-9。 表4-9 项目噪声产生、治理情况单位：dB（A） 序号; 产噪源; 源强; 产生位置; 处置措施; 治理后噪声dB(A); 噪声特性. 1; 料动上料钢仓; 85; 生产车间; 选用低噪声设备，室内布置、基础减振、厂区绿化等措施，噪声削减量25 dB（A）; 60; 连续. 2; 料斗皮带; 75; 50; 连续. 3; 一级上料皮带; 75; 50; 连续. 4; 滚笼分选筛（转筒筛）; 80; 55; 连续. 5; 除铁器; 70; 45; 连续. 6; 二级上料皮带; 75; 50; 连续. 7; 打铁机皮带; 75; 50; 连续. 8; 打铁机; 85; 60; 连续. 9; 破碎机（打砂机）; 85; 60; 连续. 10; 磁选机; 70; 45; 连续. 11; 一级跳汰机; 85; 60; 连续. 12; 二级跳汰机; 80; 55; 连续. 13; 筛分机; 85; 60; 连续. 14; 高频筛; 80; 55; 连续. 15; 有色金属分选机（跳铝机）; 85; 60; 连续. 16; 抽水泵; 80; 55; 连续. 17; 压滤机; 90; 65; 连续. 18; 摇床; 80; 55; 连续. 19; 抽砂泵; 80; 55; 连续. （1）设备运行噪声 根据业主单位提供的设备噪声源，结合类比调查，本项目设备噪声源为破碎机（打砂机）、跳汰机、挂选吸铁机等。环评要求：本项目设备噪声较高，应选用低噪声设备并室内布置、基础减振、厂区绿化等措施及距离衰减后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，均能实现厂界达标。 （2）车辆交通噪声 本项目车辆交通噪声主要为装卸货车辆行驶的噪声，噪声源声级值约70dB（A）。本项目运输车辆噪声为间歇噪声，且车流量较小，对周边环境影响也较小。 治理措施： 为确保项目厂界噪声达标排放，项目拟采取以下措施进行防护： （1）设备减震降噪措施，购买的设备均为低噪声的设备，各生产设备设置台基减震、橡胶减震、接头及减震垫等减震设施。并对厂房进行整体封闭，降低设备的运行噪声。在生产运转时定期对设备进行检查，保证设备正常运转。 （2）合理布局，所有产噪设备均布置在厂房车间内，将高噪声设备如空压机等单独设置于隔声房中，利用厂房进行隔声减少对周边环境的影响。 （3）加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 综上所述，在严格采取上述隔声降噪措施后，经其距离衰减、厂界围墙隔声后，其厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的要求，从而实现达标排放。 （2）营运期噪声环境影响分析 1）评价等级 本项目建设所处的声环境功能区为GB3096规定的3类地区，项目建设周边受噪声影响人口数量较少，按三级评价，评价范围按《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）为项目厂界外50米范围内声环境保护目标。 2）预测方法 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 1>室外点声源在预测点的倍频带声压级 ①某个点源在预测点的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Aoct bar= Aoct atm=α(r-r0)/100； Aexc=5lg(r-r0)； ②如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lw cot-20lgr0-8 ③由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： 式中ΔLi为A计权网络修正值。 ④各声源在预测点产生的声级的合成 2>室内点声源的预测 ①室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 ②室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6) ④室外声压级换算成等效的室外声源： # Lw oct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 根据拟建项目的特点和现有的资料数据，对计算模式进行简化并进行估算，为充分估算声源对周围环境的影响，对不满足计算条件的小额正衰减予以忽略，在此基础上进一步计算各预测点的声级。先计算设备噪声到各预测点的声压级合成，即以车间或装置作为一个整体声源，分段以不同模式测算其对外辐射的衰减量，预测各主要场源对单独存在时对厂界及外环境噪声的影响，并合成设备声源对受声点的影响。 本项目为新建项目，根据《环境影响评价技术导则——声环境》将项目噪声贡献值作为评价量（项目夜间不生产），结果见表4-10。 表4-10 建设项目噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测点; 噪声源; 治理后声级dB(A); 与厂界最近距离; 贡献值dB(A); 背景值dB(A); 评价量dB(A). 预测值. 东侧; 生产车间; 68; 5; 54; /; 54. 南侧; 生产车间; 68; 16.35; 43; /; 43. 西侧; 生产车间; 68; 7.54; 50; /; 50. 北侧; 生产车间; 68; 6; 52; /; 52. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）。. 表4-10表明，建设项目厂界昼间环境噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准。项目周边50m范围内无敏感点，项目噪声对周边敏感点影响较小。在严格落实噪声防治措施后，项目运行对周围声环境无明显影响，不会发生扰民现象。 3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819）制定，详见“环境监测计划”。 综上所述，在严格采取上述隔声降噪措施后，经其距离衰减、厂界围墙隔声后，其厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的要求，从而实现达标排放。 4、运营期固体废弃物环境影响和保护措施 本项目固体废物主要包括一般工业固体废物未燃尽垃圾、循环池污泥、废机油、人工分拣杂物、可燃物，生活垃圾等。项目固废产生情况如下： - 一般工业固体废物 生产过程中产生的炉渣清理未燃尽生活垃圾：类比井研县生态环境局已批复建设项目《乐山深恒绿色环保科技有限公司乐山市生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目环境影响报告表》，批复文号（井环复﹝2019﹞28号），类比项目炉渣来源同为乐山市城市生活垃圾环保发电项目炉渣，该项目与本项目炉渣来源、性质、行业类别、生产工艺、排放去向等与本项目一致，故而类比可行。 特征; 类比“乐山深恒”项目; 本项目; 相似性. 性质; 新建; 新建; 一致. 行业类别; N7723固体废物治理; N7723 固体废物治理; 一致. 规模; 年处理炉渣99000t; 年处理炉渣146000t; 相似. 产品结构; 金属砂、金属铁、金属铝、砂（粗骨料、细骨料）、循环水池污泥、炉渣清理未燃尽生活垃圾（少量未完全燃烧）; 细骨料（砂）、废旧金属-强磁性金属（铁）、废旧金属-铝、废旧金属-金属砂、工业黏土（污泥压滤副产品）、骨料（沙）、石粉料; 几乎一致. 生产工艺; 筛选、磁选、破碎等; 筛选、磁选、破碎等; 一致. 原料来源与成分; 乐山市城市生活垃圾环保发电项目炉渣（光大环保能源（乐山）有限公司）; 乐山市生活垃圾焚烧发电厂（光大环保能源（乐山）有限公司）; 一致. 排放去向; 定期转运至乐山市生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理; 期转运至乐山市生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理; 一致. 由类比项目可知，炉渣中未燃尽垃圾约占2.1%，本项目清理未燃尽垃圾量约3066t/a，日产生量约9.29t，该部分垃圾集中堆置于回炉炉渣堆棚，定期转运至乐山市生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理；项目生产过程中工艺废水全部进入循环水池自然沉淀处理，废水中SS浓度约1500mg/L，按照工艺废水量300m3/h、SS全部沉淀核算，污泥产生量约4380t/a，沉淀池污泥为一般固废，经压滤机压滤后作为副产品工业黏土，定期外售；项目建筑垃圾资源化利用生产线产生人工分拣物、可燃物等约150t/a，皆堆置于回炉炉渣堆棚，定期转运至乐山市生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理； - 生活垃圾 本项目工作人员25人，按0.5kg/人·天计算，产生量为0.0125t/d、4.125t/a，定期由当地环卫部门清运，送至周边垃圾焚烧厂处理。 环评要求：项目一般固废分区暂存，由专人管理，及时清理，避免长时间堆放，未燃尽垃圾，人工分拣杂物废弃物等日产日清，不得对环境造成影响。 ③危险废物 项目机械设备维修将产生少量废油及含油抹布等，产生量分别约0.1t/a、0.05t/a。 根据《国家危险废物名录》(2021版)，废油（HW08废矿物油与含矿物油废物 900-214-08）含油抹布(HW49其他废物 900-041-49)，皆临时贮存在危废暂存间中，最终交由具有危险废物处置资质的单位妥善处置。 项目固废产生量及处置措施见表4-11。 表4-11 项目营运期主要固废产生情况及治理措施 序号; 污染物; 产生位置; 产生规律; 单位; 产生量; 排放去向. 1; 未燃尽生活垃圾; 生产车间; 间歇; t/a; 3066; 临时贮存于厂区生产车间分类仓中，外售综合利用，不产生二次污染. 2; 循环池污泥; 间歇; t/a; 4380. 3; 人工分拣物、可燃物; 间歇; t/a; 150. 4; 生活垃圾; 办公区; 间歇; t/a; 4.125; 集中收集后由当地环卫部门定期运出处置. 5; 危险废物; 生产车间; 间歇; t/a; 0.15; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理、处置. 表4-12 本项目危废汇总情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废油; HW08; 900-214-08; 0.1t/a; 设备; 固态; 油类物质; 油类物质; 每季度/次; T，I; 建设危废暂存间，分区存放，三防处理，委托有资质单位处理. 2; 含油抹布; H49; 900-041-49; 0.05t/a; 设备维修; 固态; 油类物质; 油类物质; 每季度/次; T/In. 固废管理要求： 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十条：“产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施”，第四十一条：“产生工业固体废物的单位终止的，应当在终止前对工业固体废物的贮存、处置的设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物作出妥善处置，防止污染环境”。 本评价要求：建设单位按照固废的性质分类收集、分质处理；按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求建设一般固废仓库；项目终止时按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》四十一条的规定做好固废污染防治。 危险废物暂存间建设要求： 危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改清单要求建设，主要做好以下几点： i. 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；设置围堰、地沟，量少的情况下可用托盘放置在危险废物下方。 ii. 要防风、防雨、防晒； iii. 要设置隔断，将不同性质的危险废物分区存放，每个区域都应有防漏裙脚或储漏盘，其材质要与危险废物相容； iv. 做好台账记录，台账上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称； v. 定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； vi. 须按照GB15562.2的规定设置警示标志；同时危险废物污染防治责任制度上墙； vii. 须和具有相应处置资质的单位签订委托协议，并严格执行转运联单制度。 针对危险废物暂存间标识标牌提出以下具体要求： 危险废物暂存间按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置警示标志。 危险废物警告标志. 粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标签. 一般工业固废暂存间建设要求（《一般工业固废贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020））： i. 贮存场的防洪标准应按重现期不小于 50 年一遇的洪水位设计； ii.做好防渗措施，其防渗性能应至少相当于渗透系数为 1.0×10 -5 cm/s 且厚度为0.75 m的天然基础层； iii.固废应分类分区存放，性质不相容的固废应做好隔离措施； iv. 应采取防风、防雨措施，并按照GB15562.2的规定设置标志标牌。 综上所述，建设单位必须按照《一般工业固废贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）将各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 5、运营期地下水和土壤环境影响和保护措施 根据建设项目对土壤环境影响的程度，本项目为污染影响型项目。项目占地面积10486平方米，占地规模属于小型（≤5hm2）。同时，根据项目所在地周边的土壤敏感程度确定本项目所在地属于“不敏感”。结合《环境影响评价技术导则 土壤环境》（附录A），本项目属于“其他行业”属于“Ⅳ类项目”。 综上，土壤环境影响可不展开评价。 地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。为更好防止项目对下水污染的可能性，本次评价参照《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表7要求，提出防渗要求，项目分区防渗。 （1）源项分析 本项目地下水和土壤污染的污染源主要为废水、机械润滑油；本项目不涉及重金属和剧毒物质，主要污染物为耗氧量、氨氮等，污染途径为垂直下渗。 （2）防治措施 ①厂区采取分区防渗，车间废水收集沟管、循环处理池、危废暂存间等区域等风险较大区域进行重点防渗；普通生产车间、原辅料仓、仓库等区域进行一般防渗；办公生活区、厂区地面进行简单防渗。 ②采取清洁生产措施，增加水的重复利用率，减少各类化学药品的用量和仓库暂存量，从源头上减少污染物的排放量。 ③采用质量较好的建筑材料，延长防渗层和管道的使用时间，减少泄露事故发生的频次。 ④污水管线应地上敷设，若确实需要地下敷设时，管沟应做防渗处理并设置检查井；工艺管线除与阀门、仪表、设备等连接可以采用法兰环，应尽量采用焊接。 ⑤车间周围设置集水沟，避免液体物质泄露时外溢。 ⑥对涉及易泄露物质的各生产线采取沟管收集，以便于及时发现泄漏，并在车间四周设置沟槽收集泄露的废水废液。 ⑦加强管理，加强对设备设施的维护保养和安全巡查，防止污染物的跑、冒、漏、滴，将污染物的泄露的环境风险降到最低。 项目分区及防渗情况见表4-12。 表4-12 项目地下水污染分区情况一览表 序号; 构筑物; 分区类别; 防渗措施. 1; 车间废水收集沟管、循环处理池、危废暂存间等区域; 重点防渗区; 水泥硬化地面上，涂高密度聚乙烯膜防渗，其防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-10cm/s和厚度6m的粘土层的防渗性能. 2; 各普通生产车间、各原料、成品仓库; 一般防渗区; 水泥硬化地面，上涂环氧树脂漆防腐、防渗，其防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度15m的粘土层的防渗性能. 3; 办公生活区、厂区道路等; 简单防渗区; 一般地面硬化. 防渗工程技术要求： 防渗工程设计使用年限与生产装置使用年限相同。 一般固废仓库防渗按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设计；危险废物仓库防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》要求设计。 综上，经分区防渗治理，本项目建设对地下水、土壤环境影响小。 6、环境风险 环境风险评价是环境影响评价领域中的一个重要组成部分，伴随着人们对环境危险及其灾变的认识日益增强和环境影响评价工作的深入开展，人们已经逐渐从正常事件转移到对偶然事件发生可能性的环境影响进行风险研究。 环境风险评价的目的，就是找出事故隐患，提供切合实际的安全对策，使区域环境系统达到最大的安全度，使公众的健康和设备财产受到的危害降到最低水平。并通过分析运营期可能发生的事故及其影响程度和范围，为工程设计提供反馈意见。 （1）风险调查及评价等级 本建设项目所涉及原辅料包含润滑油等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录重点关注危险物质。 表4-13 突发环境事件风险物质及临界量 序号; 环境风险物质名称; 实际最大存储量（t）; 临界值（t）; qi/Qi; qi/Qi. 1; 油类物质; 0.05; 2500t; 0.00002; 0.00002. 计算可知：项目Q＜1，因此确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险评价工作等级划分原则详见下表4-14。 表4-14 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、换金影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 确定本项目环境风险等级为简单分析，按导则要求对环境影响后果进行定性分析。 （2）风险识别 1）风险物质识别 本项目生产过程中涉及的生产废水、废气，润滑油、危废泄露，遇明火发生火灾、爆炸事故等。 2)生产系统危险性识别 本项目生产过程中存在的主要危险有害因素为:废水、生产废气、润滑油、危废泄露等。 ①因生产操作失误，生产设备故障引起生产废水等溢流，污水处理系统故障，废水未得到处理，直接外排，导致废水超标排放，对地下水、土壤环境及地表水体造成严重影响。 ②车间抽排风系统发生故障，造成废气在生产车间内累积，最终对工作人员的身体健康造成不利影响。从技术上分析，抽风机排放系统设备出现故障导致完全失效的概率很小。 ③一般固废在贮存和运输过程中，因意外事故造成泄露，会对周围环境产生一定的影响。特别是在运输途中因意外交通事故造成运输车辆翻覆，包装破损，会造成一定程度的环境污染，但一般情况下破损的包装有限，只要不逢雨天和夏季高温天气，一般不会形成大面积的污染。 ④发生火灾会给企业带来重大损失，危及职工生命和企业财产的安全。必须加强生产管理，做好消防安全工作。 （3）风险事故分析 1)泄露事故 泄漏事故主要包含两种情形，一种是由于生产区及污水处理站等在运行过程中操作管理不当导致废水泄漏。二是因润滑油、危废，运输过程中由于容器破裂、交通事故等问题导致物料的泄漏。 2)火灾事故 火灾事故主要为生产场所的火灾，若生产过程中操作不当，容易导致火灾事故。此外，易燃矿物油和开关、插座、照明灯具、电动机等电气设备及其配线均有可能因短路、过载和接触不良等原因引起火灾、电气火灾与爆炸事故除可能造成人身伤亡和设备损坏外，还可能造成大规模、长时间停电。火灾事故一旦发生，燃烧产生的废气将影响周围的空气质量，另外，灭火过程中产生的废水含有大量的有机物，如不能完全收集处理，则会进入地表水环境中，造成地表水水质污染。 （4）风险管理及防范措施 ①减少风险物质的厂区暂存量，从源头减少风险的发生。 ②做好分区防渗工作，重点防渗区应满足相关技术规范要求，并做好维护和保养，确保防渗层的使用寿命。 ③加强对固体废弃物的管理，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规和技术规范的要求建设。 ④加强对生产设施和公辅设施的巡查和维护保养，避免废水和液体原辅料“跑冒滴漏”，并设置事故应急池，杜绝事故排放。 ⑤严格落实安全设计及安全评价要求，做好消防安全工作。 ⑥委托具有相关经营许可的运输单位运输化学药品和试剂，并要求其做好输运过程中的安全防范措施。 ⑦建设单位应加强管理，加大对安全、环保知识的宣传和培训，加强应急演练。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《突发环境事件应急预案管理办法（试行）》的规定，编制突发环境事件应急预案，报送生态环境主管部门备案，一旦发生风险事故，应立即启动预案计划。 综上所述，在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施、加强管理的前提下，可最大限度地减少可能发生的环境风险，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 表4-15 项目环境风险应急预案内容表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：集污池、环境敏感目标（关注饮用水污染）. 2; 应急组织机构和人员; 公司应急委员会和员工、开发区环境风险应急组织机构和人员。公司应急委员会应成立环境风险应急处置小组，包括环境风险源控制组、救援组、警戒和疏散组、环境监测组等，并任命专人负责事故的记录和报告。. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序，根据环境风险事故可能产生的环境影响，对事故预警进行分级，并根据事态发展调整事故应急响应程序。应急响应程序启动后应按照应急预案的规定内容开展应急处置并及时报告相关情况。. 4; 应急救援保障; 消防沙、灭火器、事故应急池、消火栓等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由市、区环境监测站负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、项目邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 12; 记录和报告; 设置环境风险事故应急处置记录，建立档案和报告制度，设专门人员负责管理。. 13; 附件; 拟建主要负责人联系方式、主要医院联系方式、平面布置图纸、基建图、管线布置图、环保、安监和消防部门联系方式。. （6）风险结论 本项目Q＜1，环境风险较小。经识别，本项目风险事故发生率低，只要按照使用规范及安全要求进行厂房设计和生产管理，加强人员教育，严格执行安全生产管理制度和完善操作规程，保证安全设施的正常运行，就可以避免风险事故的发生。且本项目所在地属非敏感区域，本项目使用的危险化学品不构成重大危险源。因此。在确保各项风险防范措施得到有效实施的情况下，本项目处于风险处于可接受水平，其风险管理措施，有效、可靠，从环境风险角度而言是可行的。 同时，环评要求企业定期进行风险评估，更新项目应急预案，做好突发环境事件风险防范措施。 表4-16 项目环境风险简单分析内容表 项目名称; 乐山市建筑垃圾资源化利用及炉渣综合利用项目. 建设地点; 四川省（自治区）乐山市市中区（县）茅桥镇（街道）迎阳村乐山市环保发电厂旁. 地理坐标; 经度; 103 度 52 分 15.960 秒; 纬度; 29 度 34 分 41.879 秒. 主要危险物质及分布; 1、污水处理站； 2、仓库； 3、危废暂存间。. 环境影响途径及危害后果; 生产废水、生活污水泄露或事故排放；发生火灾；润滑油、危废泄露后产生的环境影响。. 风险防范措施要求; 1、减少风险物质的厂区暂存量，从源头减少风险的发生。 2、做好分区防渗工作，重点防渗区应满足相关技术规范要求，并做好维护和保养，确保防渗层的使用寿命。 3、加强对固废的管理，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规和技术规范的要求。 4、加强对生产设施和公辅设施的巡查和维护保养，避免废水和液体原辅料“跑冒滴漏”，并设置事故应急池，杜绝事故排放。 5、严格落实安全设计及安全评价要求，做好消防安全工作。 6、委托具有相关经营许可的运输单位运输化学药品和试剂，并要求其做好输运过程中的安全防范措施。 7、建设单位应加强管理，加大对安全、环保知识的宣传和培训，加强应急演练。按照《突发环境事件应急预案管理办法（试行）》的规定，编制突发环境事件应急预案，报送生态环境主管部门备案。. 7、环境管理 环境管理与环保治理措施一样重要，是保证建设项目排污达到相应标准、控制建设地周围区域环境质量不下降的一个重要技术手段。 （1）建立健全的环境管理制度。制定《关于对污染源加强管理治理污染反弹的目标责任书》、《环保领导责任制度》（环保工作管理制度）等管理制度，并设置专人检查制度，将环境管理纳入企业生产管理和经济考核体系，对由于工作人员的过失和失误造成企业环保出现严重问题的应处以罚款的处罚；制定环境保护安装生产制度和防止污染事故应急措施。 （2）设立环境管理部门。项目建成后，项目应设立环境管理组织，负责整个加工区的环保工作，至少配置管理人员l人，对项目废气、废水、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，对外的环保协调工作，履行环境管理和环境监控职责，现分述如下： 1）环境管理职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②建立各种环境管理制度，并经常检查监督； ③编制项目环境保护规划并组织实施； ④领导并组织实施项目的环境监测工作，做好各类环境管理台账； ⑤抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质； ⑥建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度； ⑦负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作； ⑧制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作； ⑨定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。 2）环境监控职责 ①制定环境监测年度计划和实施方案，并加以落实； ②按照生态环境主管部门的要求填报各类环保材料； ③在项目出现突发性污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作； ④在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染物排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况。 3）环境监测计划 制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实执行情况，根据监测结果适时调整环境保护计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，为项目的后评估提供依据。 制定的原则是根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）以及生态环境主管部门的要求监测计划，结合本项目的污染物排放特点来看，具体监测计划见下表。 表4-17 本项目监测计划 监测点位; 点位数; 监测项目; 监测频次. 大气污染物监测. 厂界无组织监控点a; 4; 颗粒物; 一次/年. 噪声监测. 厂界噪声监测点位; 4; 设备噪声及厂界噪声; 一次/季度. 注：a其他废弃资源加工工业排污单位应根据实际情况增加废气监测指标。 同时，根据《排污单位自行监测技术指南总则》，建设项目应设环境管理机构，营运期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： （1）严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 （2）建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 8、环保竣工验收 根据2017年11月20日环境保护部“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”（国环规环评【2017】4号）文相关要求，项目建设单位在项目建成投运后，应及时组织环保设施竣工验收。主要验收内容见下表。 表4-18 环保竣工验收一览表 验收项目; 污染源; 验收点位; 验收因子; 环保设施及措施; 执行标准; 验收要求及总量指标. 废气; 生产过程; 厂界; 颗粒物; 车间密闭、洒水降尘、湿法作业等; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 达标排放. 噪声; 生产车间; 厂界外1m; 噪声; 采取隔声、减震措施，确保厂界达标，加强厂区绿化。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准; 达标排放. 废水; 生产车间; 污水循环池; /; 循环使用不外排; /; /. 办公及生活区; 生活污水一体化处理设施; pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油等; 生活污水经一体化污水处理设施处理后回用生产，不外排; /; /. 固废废物; 办公区、生活区; 垃圾桶; 生活垃圾; 分类收集后放于垃圾房的垃圾暂存处，由环卫部门定期清运处理; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）; 环卫部门清运. 一般固废; 一般固废; 项目设立一般固废暂存区域，分类处置; 分类处置，不得产生二次污染. 危险废物; 废油类物质等; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理; 危险固体废物储存、处置按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改清单; 项目危废于危险废物暂存间暂存，交有资质单位清运处理。. 环境风险; 事故废水、危险物质泄漏等; /; 风险防范措施、防渗漏措施、泄漏预警装置等; /; 分区防渗、泄漏预测、应急预案、安全评价等. 环境管理; /; /; 执行环境影响评价制度、排污许可制度、环境保护“三同时”制度及环境保护竣工验收制度; /; /. 加强管理; 加强员工培训，做好突发环境事件应急预案; /; /. 10、环保投资估算一览表 本项目总投资3500万元，项目为新建工程，为确保污染物达标排放，项目环保投资130.5万元，占总投资的3.7%。项目环保投资见表4-19。 表4-19 环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 污染源; 治理措施; 环保投资（万元）; 备注. 施工期; 废气; 设备安装、汽车尾气等; 施工工地做到“六个百分百”、加强通风等。; 12; 生产设备等计入主体工程. 固废; 生活垃圾、建筑垃圾; 生活垃圾收集后，交当地环卫部门进行统一处理；建筑垃圾可回收部分经集中收集后外售废品收购站，不可回收部分定时清运到指定垃圾场。; 20; /. 噪声; 建筑机械、运输车辆; 采用低噪机具、围挡作业、特殊时间禁止施工。; /; 无大型土建. 废水; 生活污水; 依托周边现有污水预处理设施; /; 依托. 运营期; 废水; 生产废水; 建设循环水池一套，一级、二级沉淀池、清水池容积分别为750m³、450m³、1200m³，共2500m³，处理能力300m³/h，循环使用，不外排; 50; 新建（维护费用每年持续投入）. 生活污水; 生活污水经一体化污水处理设施处理后回用生产，不外排; 5; 新建. 废气; 无组织粉尘; 车间密闭，湿法作业，洒水降尘等; 20; 新建. 噪声; 设备、人员活动噪声; 低噪设备、墙体隔声、距离衰减、加强管理; 10; /. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶、垃圾箱收集，专职保洁人员，垃圾暂存间，环卫部门清运处理; 0.5; 每年持续投入. 一般工业固废; 项目设立一般固废暂存仓库，分区暂存并做好防治措施，环卫部门清运处理; 1; 每年持续投入. 危险废物; 设1座危废暂存间，及时交有资质的单位处理并签订处理协议。; 2; 每年持续投入. 环境风险; 灭火器、消防栓、防渗措施、事故应急池、泄漏预警装置等; 8; 计入基建. 合计; /; 128.5; /. 项目总投资3500万元，新增环保投资128.5万元，占总投资3.7%. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 工艺粉尘 | 颗粒物 | 厂房密闭，湿法作业、洒水降尘等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、磷酸盐等 | 生活污水经一体化污水处理设施处理后回用生产，不外排 | / |
|  | 生产废水 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮等 | 循环使用，不外排 | / |
| 声环境 | 生产设备噪声 | 等效声级 | 采取隔音、降噪、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目固体废物主要包括一般工业固体废物未燃尽垃圾、循环池污泥、废机油、人工分拣杂物、可燃物，生活垃圾等。 序号; 污染物; 单位; 产生量; 排放去向. 1; 未燃尽生活垃圾; t/a; 3066; 临时贮存于厂区生产车间分类仓中，外售综合利用，不产生二次污染. 2; 循环池污泥; t/a; 4380. 3; 人工分拣物、可燃物; t/a; 150. 4; 生活垃圾; t/a; 4.125; 集中收集后由当地环卫部门定期运出处置. 5; 危险废物; t/a; 0.15; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理、处置. 项目固废去向明确，处置措施可行，不会产生二次污染。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①厂区采取分区防渗，车间废水收集沟管、循环处理池、危废暂存间等区域等风险较大区域进行重点防渗；普通生产车间、原辅料仓、仓库等区域进行一般防渗；办公生活区、厂区地面进行简单防渗。 ②采取清洁生产措施，增加水的重复利用率，减少各类化学药品的用量和仓库暂存量，从源头上减少污染物的排放量。 ③采用质量较好的建筑材料，延长防渗层和管道的使用时间，减少泄露事故发生的频次。 ④污水管线应地上敷设，若确实需要地下敷设时，管沟应做防渗处理并设置检查井；工艺管线除与阀门、仪表、设备等连接可以采用法兰外，应尽量采用焊接。 ⑤车间周围设置集水沟，避免液体物质泄露时外溢。 ⑥对涉及易泄露物质的各生产线采取沟管收集，以便于及时发现泄漏，并在车间四周设置沟槽收集泄露的废水废液。 ⑦加强管理，加强对设备设施的维护保养和安全巡查，防止污染物的跑、冒、漏、滴，将污染物的泄露的环境风险降到最低。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 施工完毕对将建筑垃圾清理干净，表面不得有钢筋等硬质物存在，清理完毕经检查合格后，不得有油污、废水在厂区内产生，必须符合要求。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①减少风险物质的厂区暂存量，从源头减少风险的发生。 ②做好分区防渗工作，重点防渗区应满足相关技术规范要求，并做好维护和保养，确保防渗层的使用寿命。 ③加强对固体废弃物的管理，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规和技术规范的要求建设。 ④加强对生产设施和公辅设施的巡查和维护保养，避免废水和液体原辅料“跑冒滴漏”，并设置事故应急池，杜绝事故排放。 ⑤严格落实安全设计及安全评价要求，做好消防安全工作。 ⑥委托具有相关经营许可的运输单位运输化学药品和试剂，并要求其做好输运过程中的安全防范措施。 ⑦建设单位应加强管理，加大对安全、环保知识的宣传和培训，加强应急演练。按照《突发环境事件应急预案管理办法（试行）》的规定，编制突发环境事件应急预案，报送生态环境主管部门备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建立健全的环境管理制度； 2、设立环境管理部门； 3、执行排污许可制度，环境保护“三同时”及环境保护竣工验收制度。 |  |  |  |

# 六、结论

1、结论 本项目建设符合“三线一单”及相关规划要求，符合国家产业政策，项目污染物能够达标排放，对区域环境质量影响较小。要求厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人专管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。项目建设从环境保护方面看是可行的。 2、建议 （1）厂方应切实落实的环境管理条例、规章制度，以及环境风险防范条例及应急预案，加强员工的环境保护意识教育，提高全体职工的环保意识以及防范风险的意识，做到环保工作专人管理、专人负责。 （2）加强企业内部的环境管理，确保污染治理设施的正常运行，完善清洁生产各项措施，最大限度减少污染物排放。项目严格按环评及批复要求，做到各项污染物长期稳定达标排放。 （3）项目排污前需取得排污许可，投产后按照规定履行“三同时验收制度”。 （4）完善风险应急预案。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 未燃尽生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 3066 | / | 3066 | +3066 |
|  | 循环池污泥 | 0 | 0 | 0 | 4380 | / | 4380 | +4380 |
|  | 人工分拣物、可燃物 | 0 | 0 | 0 | 150 | / | 150 | +150 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | / | 4.125 | +4.125 |
| 危险废物 | 废油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 含油抹布 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审本）

项目名称： 乐山市市中区嘉和宠物医院

建设单位(盖章)： 乐山市市中区嘉和宠物医院

编制日期：2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	26

五、环境保护措施监督检查清单	46

六、结论	48

建设项目污染物排放量汇总表	49

附图：

- 项目地理位置图

- 乐山市城市总体规划图

- 项目外环境关系示意图

4-1、项目一层平面布置示意图

4-2、项目二层平面布置示意图

5、项目与所在区域环境管控单元的位置关系图

6、本项目所在生态保护红线位置示意图

7、区域污水管网分布图

8、现场照片

附件：

- 项目委托书

- 动物诊疗许可证

- 行政处罚事先告知书

- 行政处罚决定书

- 缴纳罚款回执单

- 房屋租赁协议

- 房产证

- 兽医资格证

- 乐山市市中区嘉和宠物医院新建X射线DR成像系统应用项目环境影响登记表

- 清蓝（环）检220222乐山市市中区嘉和宠物医院 “乐山市市中区嘉和宠物医院”建设项目声环境质量现状监测

- 无害化处置协议

- 营业执照

- 法人身份证

一、建设项目基本情况

| 建设项 目名称 | 乐山市市中区嘉和宠物医院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 王健 | 联系方式 | 17765410883 |
| 建设地点 | 四川省乐山市市中区竹林路636号1楼7号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 103°44′17.576″，29°37′16.534″） |  |  |
| 国民经济行业分类 | O8222宠物医院 | 建设项目行业分类 | 五十-社会事业与服务业123动物医院 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 17.0 | 环保投资（万元） | 3.9 |
| 环保投资占比（%） | 23 | 施工工期 | / |
| 是否开 工建设 | □否 ☑是： 项目于2017年5月3日取得了由乐山市市中区行政审批局颁发的动物诊疗许可证[动诊证(2017)第003号]，批准了该项目，项目已于2017年基本建成并投产运营，2022年6月9日，乐山市生态环境局对该项目下达了行政处罚决定书（乐中环罚[2022]19号），对建设单位处以人民币2900元罚款，建设单位于2022年6月10日缴纳了相关罚款，本次评价属于补评。 | 用地（用海） 面积（m2） | 74 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《乐山城市总体规划（2011-2030）》（2017年版） 审批机关：四川省住房和城乡建设厅 审批文号：川建规函[2018]1058号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性 | - 与乐山市城市总体规划符合性分析 本项目位于乐山市市中区竹林路636号1楼7号，占地范围属于中心城区环境，属于城市建成区。根据《乐山城市总体规划（2011-2030）》（2017年版），本项目所在地属于居住用地，项目系租用的嘉州春天商住小区配套临街商铺进行项目建设，根据该商铺所有权不动产权证：川（2017）乐山市不动产权第0033025号：该房屋用途为批发零售用地/商业服务。 因此，符合乐山市城市总体规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、项目产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展改革委2021年第49号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类。同时，本项目设备的规格型号不在《产业结构调整指导目录（2019 年本）》淘汰类生产工艺装备范围内。根据《关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》（国发〔2005〕40 号）中的第十三条，“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”。本项目符合相关法律法规和政策规定，因此，本项目为允许类。同时，项目已取得乐山市市中区行政审批局颁发的《动物诊疗许可证》（动诊证（2017）第003号），同意该项目的实施。 因此，本项目的建设符合现行相关的产业政策。 - “三线一单”符合性分析 根据四川省生态环境厅《关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试点）>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试点）>的通知》（川环办函【2021】469号），四川省实施生态环境分区管控的有关工作部署，探索形成“区域环评—规划环评—项目环评”联动管理体系。 根据《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》川府发〔2020〕9号，将全省行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，主要落实生态环境保护基本要求。 1、与《乐山市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（乐府发〔2021〕7号）符合性分析 根据乐山市人民政府发布的《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（乐府发〔2021〕7号），将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。 - 优先保护单元： 以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元 26 个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。 - 重点管控单元： 涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元 33 个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）等，应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。 - 一般管控单元： 除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元 6 个。执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。 本项目位于乐山市市中区竹林路636号1楼7号，根据乐山市环境管控单元图，本项目所在地属于重点管控单元中的城镇重点管控单元，项目与全市环境管控单元生态环境管控要求符合性分析见下表： 表1-1 项目与乐山市重点管控单元生态环境管控要求符合性分析表 环境管控单元类型; 生态环境管控要求; 符合性分析; 是否符合. 重点管控单元; 重点管控单元中，应针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。; 本项目为宠物医院服务项目，根据《乐山市2020年环境质量公报》，项目所在区域大气环境质量为达标区域，项目受纳水体所在的河段水环境质量满足《地表水环境质量标准》，同时项目运营期产生的污染物均能得到有效处理，对大气环境影响较小; 符合. 表1-2 项目与全市及市中区总体生态环境管控要求符合性分析 行政区划; 生态环境管控要求; 符合性分析; 是否符合. 乐山市; 对化工、钢铁、水泥、陶瓷、造纸、铁合金、砖瓦等重点产业提出严格资源环境绩效水平要求; 本项目为宠物医院服务项目，项目不属于化工、钢铁、水泥、陶瓷、造纸、铁合金、砖瓦等重点产业 ，不属于高排放、高能耗项目；项目符合区域产业准入清单要求; 符合. 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；鼓励现有化工企业逐步搬入合规园区. 按照“一总部五基地”工业总体布局，推进城区以及布局不合理的高排放、高能耗企业“退城入园”，引导企业在搬迁改造中压减低端、低效、负效产能. 严格控制高排放、高能耗项目准入；严格执行能源消费总量和强度双控制度；严格执行煤炭消费总量控制要求. 引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求. 市中区; 优化调整产业结构，严格生态环境准入要求；; 本项目为宠物医院服务项目，不属于涉危涉化企业，符合生态环境准入要求，本项目废水经医院废水处理设备处理后进入市政污水管网，排入末端乐山市第一污水处理厂处理，本项目不涉及挥发性有机物的排放; 符合. 推动城市建成区内企业“退城入园”，严格控制园外企业无序扩张. 加强泥溪河、茫溪河等小流域污染治理，严控泥溪河、茫溪河流域涉水排放项目及水产养殖规模；加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化利用技术；. 加强区域大气污染治理，推进涉挥发性有机物排放项目、砖瓦企业深度治理改造；执行大气污染物特别排放限值. 加强涉危涉化企业管控，严控环境风险. 综上，项目符合乐山市环境管控单元中重点管控单元生态环境管控要求，符合乐山市及市中区总体生态环境管控要求。 2、与《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）符合性分析 本项目选址于乐山市市中区竹林路636号1楼7号，位于乐山市城区，项目与《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）符合性分析如下： - 项目所在地“三线一单”环境管控单元类别 本项目位于乐山市市中区竹林路636号1楼7号，查阅四川省“三线一单”符合性分析平台，本项目所在地涉及到环境管控单元5个，所属“三线一单”环境管控单元类别详细见下表。 表1-3 项目“三线一单”环境管控单元类别一览表 序号; 项目“三线一单”环境管控单元类别. 环境管控单元分类; 环境管控单元编码; 环境管控单元名称. 1; 重点管控单元; 城镇重点管控单元; 环境管控单元; ZH51110220001; 市中区中心城区. 2; 水环境管控分区; YS5111022220013; 岷江市中区青衣坝控制单元. 3; 大气环境管控分区; YS5111022340001; 乐山市市中区大气环境受体敏感重点管控区. 4; 自然资源管控分区; YS5111022540006; 市中区禁燃区. 5; 自然资源管控分区; YS5111022550001; 市中区自然资源重点管控区. （2）项目所属环境管控单元管控要求 附图1-1 项目与环境综合管控单元的位置关系图 结合“三线一单”空间分区情况，项目所在的环境管控单元基本情况见下表： |

| 其他符合性分析 | 表1-4 项目环境管控单元基本情况一览表 环境管控单元名称及编号; 类别; “三线一单”的具体要求; 本项目对应的情况介绍; 符合性分析. 市中区中心城区 ZH51110220001; 普适性清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; （1）原则上禁止新建生产性企业，经论证与周边环境相容的涉及民生的工业企业除外（2）禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目； 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）（3）禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业；严禁在人口聚集区新建涉及重金属排放的项目（4）禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动;; 本项目为宠物医院服务项目，不属于生产性企业，不属于冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造行业，项目不涉及重金属排放，不属于禁止开发建设活动; 符合. 限制开发建设活动的要求; （1）现有工业企业（涉及民生的除外）限制发展，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业搬入产业对口园区（2）严格控制在城镇空间范围内新布设工业园区； 若新布局工业园区，应符合乐山市国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性（3）长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可；严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量;; 本项目为宠物医院建设项目，属于民生有需求类项目，项目为未批先建，但根据对项目现场调查，项目已采取了部分环保措施; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求; （1）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治（2）加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批重污染企业搬迁工程； 大气污染防治重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式转型升级（3）长江干流及主要支流岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）; 本项目为宠物医院建设项目，位于中心城区，不属于不符合空间布局要求的项目; 符合. 其他空间布局约束要求; （1）长江干流及主要支流重点管控岸线：加强滨水岸线管控，以生态保护为主基调，加快推进生态修复工作进程（2）加大交通运输结构优化调整力度，推动“公转铁”“公转水”和多式联运，推广节能和新能源车辆; 本项目位于中心城区，项目运行不涉及大型交通运输; 符合. 污染物排放管控; 允许排放量要求; （1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代（2）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代（3）岷江干流及其支流执行总磷排放减量置换（4）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求; 本项目为宠物医院建设项目; 符合. 现有源提标升级改造; （1）现有及新建处理规模大于1000吨日的城镇生活污水处理厂执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51 2311-2016）（2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、峨眉山市、夹江县属大气污染重点区域，执行大气污染物排放特别限值和特别管控要求 （3）全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克立方米，二氧化硫低于35毫克立方米，氮氧化物低于50毫克立方米; 本项目为宠物医院建设项目; 符合. 其他污染物排放管控要求; （1）到2030年，城市污水处理率达到100%（2）加快城市污水处理厂提标改造，推进人工湿地等深度处理设施配套建设，进一步降低人口密集区污染入河负荷（3）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》、《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》； 加快淘汰老旧车辆；严禁排放不达标车辆跨区域转移，鼓励、引导老旧车等高排放车辆提前报废更新；开展非道路移动机械污染整治；推进不达标工程机械清洁化改造和淘汰 （4）深化扬尘污染治理；建筑施工工地全部做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”； 施工场地全部安装高空作业雾炮和围挡喷淋装置、在线监测和视频监控设备，监测数据与市、县主管部门联网； 严格堆场规范化全封闭管理（5）强化挥发性有机物整治；全面淘汰开启式干洗机；推广使用符合环保要求的建筑涂料、油墨、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业； 全面推进储油库、油罐车、加油站油气回收改造，回收率提高到80%以上；开展餐饮、食堂、露天烧烤专项整治（6）到2023年底，市级城市污泥无害化处置率达92%、县级城市达85%；到2030年，城市生活垃圾无害化处置率达100%，工业固体废弃物综合利用率达100%，危废处理率100%; 本项目为宠物医院建设项目，为租用临街商铺进行建设，项目已建成运营多年，运营过程中产生的固体废弃物均得到合理的处置，废水经污水处理设备处理后进入市政污水管网; 符合. 环境风险防控; 联防联控要求; /; /; /. 其他环境风险防控要求; （1）现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁 （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序; 本项目为宠物医院建设项目，已建成运营多年，运营过程中不涉及重金属排放，项目用地为租用市中区城区临街商铺进行建设; 符合. 资源开发利用效率; 水资源利用总量要求; （1）城镇园林绿化、河湖景观、环境卫生、消防等市政用水应当优先使用再生水、雨水等非常规水源；鼓励园林绿化采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式；洗浴、洗车、游泳场馆等场所应当采用低耗水、循环用水等节水技术、设备和设施；餐饮、娱乐、宾馆等服务型企业应当优先采用节水型器具和设备，逐步淘汰耗水量高的用水器具和设备（2）鼓励生活污水再生利用设施建设、鼓励经处理符合使用条件的生活污水用于城市杂用、工业生产、景观用水、河道补水等方面，提高生活污水再生利用效率; 本项目为宠物医院建设项目，用水环节主要为职工生活用水、宠物医疗用水和地面清洁用水，综合年用水量较小; 符合. 地下水开采要求; /; /; /. 能源利用总量及效率要求; （1）依据大气污染治理和环境改善的目标，强化区域能源结构优化调整，科学合理地进行分阶段、分区域禁煤（2）实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量； 严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行当年煤炭消耗减量倍量替代; 不涉及; 符合. 禁燃区要求; （1）禁燃区禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施（2）禁止在高污染燃料禁燃区销售、燃用各类高污染燃料; 不涉及; 符合. 其他资源利用效率要求; /; /; /. 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 禁止在城镇用地布局规划确定的公共绿地、生态廊道内进行规模化建设开发，只允许必要的公共性园林式景观点状服务休闲设施建设2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求; 本项目租用的是城区临街商铺进行项目的实施; 符合. 限制开发建设活动的要求; 1、西进南拓、中心提升、优化西南、控制东部、完善北部 2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求; 不涉及; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 1、单元内既有合法手续的、且污染物排放和环境风险满足管控要求的企业可继续保留，不得新增污染物排放，并进一步加强监管；否则限期进行整改，整改后任不能达到要求的，属地政府责令关停退出2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求;; /; 符合. 新增源等量或倍量替代; 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求;; /; 符合. 污染物排放绩效水平准入要求; 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求;; /; 符合. 环境风险防控; 企业环境风险防控要求; 1、加强涉危涉化企业管控，严控环境风险2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求; 不属于涉危和涉化企业; 符合. 其他环境风险防控要求; 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求; /; 符合. 资源开发利用效率; 水资源利用效率要求; 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求; /; 符合. 能源利用效率要求; 1、禁燃区内禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施 2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求; 不涉及; 符合. 本项目位于乐山市市中区，所在位置属于城镇重点管控单元，项目属于宠物医院服务项目。根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24 号），项目建设不涉及川府发[2018]24 号文件划定的生态红线区城，不属于生产性企业，不属于冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造行业，项目不涉及重金属排放，不属于禁止开发建设活动，符合空间布局约束管控要求，符合污染物排放管控要求，符合环境风险防控要求。 综上，本项目的建设与乐山市“三线一单”相符。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | - 项目选址符合性分析 本项目位于乐山市市中区竹林路636号1楼7号，系租用中心城区嘉州春天临街商铺（租赁协议见附件），用于开展宠物医院服务项目，根据该商铺所有权不动产权证：川（2017）乐山市不动产权第0033025号：该房屋用途为批发零售用地/商业服务，因此该房屋可作为经营场所供本项目使用。因此，本项目的实施符合房屋的使用功能。 同时根据《动物诊疗机构管理办法》（农业部令 19 号），“（二） 动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工厂、动物交易所不少于 200m”；“（三）动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居住住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道”。根据现场调查，本项目选址在乐山市市中区竹林路636号1楼7号商业用房，地处中心城区，周边无畜禽养殖场、屠宰加工厂、动物交易所等。 项目共设有一个出入口，开口正面朝向绿化公园（正南侧），该出入口为本项目专用且唯一出入口，不与项目所在的小区住宅楼及其它商户和居民共用。 综上所述，项目选址合理。 - 项目外环境相容性分析 本项目位于乐山市市中区竹林路636号1楼7号，项目场地交通便利，道路、给排水、光纤等设施已经建设完毕，可为本项目提供完备的配套服务，以项目场地中心为起点，周边500m范围内主要分布了商业、住宅、学校及机构等，临近项目场界四周主要以商业、住宅为主。项目外环境关系见附图3。 根据现场踏勘，项目门市为独立的商业建筑体，与背后的住户不存在直接的上下楼关系，项目二楼楼顶为平台，本项目门面朝向为坐北朝南。 北面：30m处为嘉州春天住宅小区楼（1044户，约3132人），69m处为文星后街，90m处为王河园二号小区（1000户，约3000人），315m处为王河园惠民小区（约500人）。 东北侧：217m处为王河园一号小区（1300户，约3900人），457m处为敖坝社区住宅区（1000户，约3000人）。 东面：主要为其他商业用房，50m范围内依次分别为新霞美容养身馆、阿玛尼洗护会所、马边土猪、一半服装店、爱美牙口腔诊所、佳尚大药房，55m处为竹林路，隔竹林路为沿路为摊位区，87m处为乐山一中，610m处为乐山市实验幼儿园，679m处为邦泰名门外滩住宅小区（1424户，约4272人）。 东南侧：依次分别为星河家园住宅区（距本项目115m），学府苑住宅区（距本项目346m）、茗禾苑住宅区（距本项目209m）、文星府住宅区（距本项目362m）、干警花园（距本项目272m）、翰林印象住宅区（距本项目500m）、五洲汉唐（距本项目516m）。 南侧：25m处为绿化公园，43m处为竹公溪，77m处为蓝湾半岛住宅小区，345m处为翰林路，401m处为警苑小区，459m处为自建房小区（1080户，约3240人），524m处为棕榈湾住宅区，481m处为新天名城住宅小区，574m处为乐山市城市绿化保障中心； 西南侧：565m处为待拆迁区域（一），720m处为乐山天牛汽车城，700m处为二手车交易市场，543m处为乐山市消防支队，383m处为中石油加油站，608m处为CNG加气站，435m处为中国石油加油站，546m处为待拆迁区域（二）。 西侧：紧邻项目的为嘉州春天消防通道（常闭），依次为中国体育彩票、阿拉小优母婴生活馆及其他商铺，187m处为乐青路，241m处为万达天璟住宅区。 西北侧：270m处为万达商业圈，413m处为万达御府住宅小区，476m处为万达华府住宅区。 根据以上外环境分析可知，项目周边主要是商业用房、居民住宅、学校等，无重大污染企业，周围环境质量较好，运营时的能源主要采用电，项目取水、排水方便，能满足项目基本的运行需求，选址符合相关规定要求，因此周边外环境对本项目的影响极小。 本项目外环境关系具体情况如下表。 表1-7 项目外环境情况一览表 序号; 外环境情况; 类型; 方位; 与本项目场界最近距离（m）. 1; 嘉州春天; 住宅; 北侧; 30. 2; 王河园二号小区; 住宅; 90. 3; 王河园惠民小区; 住宅; 315. 4; 王河园一号小区; 住宅; 东北; 217. 5; 敖坝社区; 住宅; 457. 6; 乐山一中; 学校; 东侧; 87. 7; 乐山市实验幼儿园; 学校; 610. 8; 邦泰名门外滩; 住宅; 679. 9; 星河家园; 住宅; 东南侧; 115. 10; 学府苑; 住宅; 346. 11; 茗禾苑; 住宅; 209. 12; 文星府; 住宅; 362. 13; 干警花园; 住宅; 272. 14; 翰林印象; 住宅; 500. 15; 五洲汉唐; 住宅; 516. 16; 蓝湾半岛; 住宅; 南侧; 77. 17; 警苑; 住宅; 401. 18; 自建房小区; 住宅; 459. 19; 棕榈湾; 住宅; 524. 20; 新天名城; 住宅; 481. 21; 乐山市城市绿化保障中心; 机构; 574. 22; 乐山市消防支队; 单位; 西南侧; 543. 23; 乐山天牛汽车城; 商业; 720. 24; 二手车交易市场; 商业; 700. 25; CNG加气站; 服务业; 608. 26; 中国石油加油站; 服务业; 383. 27; 待拆迁区域（一）; /; 565. 28; 待拆迁区域（二）; /; 546. 29; 万达天璟; 住宅; 西侧; 241. 30; 万达商业圈; 商业、服务业; 西北侧; 270. 31; 万达御府; 住宅; 413. 32; 万达华府; 住宅; 476. 同时，该项目为宠物医院服务项目，该项目的实施，能够满足周边百姓对宠物医疗的需求。项目在运营过程中，对环境影响的表现为废水、废气、固废、噪声，其中项目产生的医疗废水经一体化污水处理设施处理后同生活污水一同进入嘉州春天商住小区污水预处理池，经嘉州春天商住小区污水预处理池处理后进入市政污水管网，最终经乐山市第一污水处理厂处理达标后排入岷江；项目产生的废气主要为在诊疗过程中动物自身散发出的少量异味、医疗废物暂存间异味及带菌医疗废气，定期开窗通风加强院内空气流通，日常采用移动式紫外线灯及臭氧消毒机加强对院内环境消毒来降低废气对周边环境的影响；项目产生的固废主要为生活垃圾、宠物粪便、宠物毛发、医疗废物、宠物粪便及废紫外线灯管，其中宠物粪便及宠物毛发经消毒杀菌后同生活垃圾收集堆放至片区垃圾桶，由街道环卫部门清运处理，医疗废物收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由成都市科农动物无害化处置有限公司转运处置，更换的废紫外线灯管暂存于与医疗废物暂存间，交由具有相应的资质单位处理；项目运营过程中产生的噪声主要表现为空调外机噪声和宠物叫声，噪声经墙体隔音及日常加强对宠物的管理后，噪声对声环境的影响较小。 综上，项目在对运营期产生的污染物采取合理措施后，本项目的建设运营对区域环境影响较小，项目周边主要以商业及居住为主，因此，项目周边不存在明显的环境制约因素。本项目于周边外环境基本相容。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | - 项目背景 乐山市市中区嘉和宠物医院于2017年3月在乐山市市中区市场和质量监督管理局登记注册成立，于2017年5月3日取得了由乐山市市中区行政审批局颁发的动物诊疗许可证[动诊证(2017)第003号]，批准了该项目，项目已于2017年基本建成并投产运营。根据现场调查，项目实施的医疗行为包括了动物疾病诊疗、疫病预防、三腔手术、常规检验化验等，项目安装了解剖手术台、心电监护仪、麻醉机、DR机、B超仪等设备，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第123项“设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的动物医院，应组织编制环境影响报告表”的要求，建设单位违反了相关要求。 2022年3月3日至3月7日，乐山市生态环境局对建设单位现场进行了调查，发现项目实施了相关环境违法行为：乐山市生态环境局陆续下发了行政处罚事先告知书（乐中环罚告字[2022]18号）和行政处罚决定书（乐中环罚[2022]19号），对建设单位处以人民币2900元罚款， 建设单位于2022年6月10日缴纳了相关罚款，并开始环境影响评价编制工作，本次项目为新建补评。 根据动物诊疗许可证，乐山市市中区嘉和宠物医院诊疗范围为宠物疾病诊疗及预防保健，具体包括动物疾病诊疗、疫病预防、三腔手术、常规检验化验及仅针对手术后的宠物留院观察服务，不涉及传染病宠物的收治，不涉及人畜共生病治科目。本项目已设置有一间DR室，使用 DR 数字化检查设备，根据《医用诊断 X 线卫生防护标准》、《中华人民共和国放射性污染防治法》，本项目 DR 室所设的 X 射线影像系统已经完成环境影响登记表备案，备案号：202251110200000024。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》， 本项目属于“五十、社会事业与服务业 123 动物医院”，本项目环境影响评价类别为编制环境影响报告表。 二、项目基本情况 项目名称：乐山市市中区嘉和宠物医院 建设单位：乐山市市中区嘉和宠物医院 项目性质：新建 建设地点：乐山市市中区竹林路636号1楼7号 建设内容：项目总投资17万元，租用乐山市市中区竹林路636号1楼7号商铺进行项目的建设，建筑面积约74m2，主要为宠物提供医疗服务，不涉及动物美容，洗浴等服务，项目建设总共2层楼，主要是对商铺房间进行隔断并装修，主要设置了诊断室、化验室、手术室、B超室、住院病房、药房及DR室等，对各科室安装相应的医疗设备。项目建成后门诊最大流量为10只/天，住院室设计最大接纳量为5只/d。 三、项目组成与主要环境问题 本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等组成，整个项目场地由走廊相隔，功能分区明确。现就本项目的项目组成及主要的环境问题列表如下表2-1： 表2-1 工程组成及主要环境问题一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体 工程（装修及设备安装）; 诊断室; 位于一层，医院走廊的东侧，靠近医院的入口处; 医疗废水、医疗垃圾、医疗废气、职工生活垃圾、噪声; 已建. 药房; 设置于一层，位于医院走廊的东侧，紧挨诊断室的北侧. 保健室; 位于一层，走廊的西侧，紧挨前台区的北侧. 化验室; 位于一层，紧邻保健室的北侧. 手术室; 位于二层，走廊的西侧. 住院病房; 共3间，均位于二层，分布于走廊的两侧，其中病房一紧邻手术室南侧，其余两间病房均位于走廊的东侧并列设置. DR室; 位于一层药房内的隔间. B超室; 位于二层，走廊东侧，与二楼污水处理间兼卫生间南侧紧邻. 辅助工程; 前台及大厅; 位于整个项目的南部，包含前台、休息区、宠物使用品的货架; 噪声; 已建. 空调系统; 项目各科室空调采用分体式家用空调，空调外机机组位于项目入口处的西侧; 噪声; 已建. 公用工程; 供水; 由市政自来水管网供给; /; 已建. 排水; 经医院内预处理池处理后排入市政污水管网. 供电; 由市政电网供给. 环保工程; 废水; 雨污分流，医疗废水采用专用管道收集，经密闭一体化污水处理设施采用“混凝沉淀+消毒”处理后，与职工生活污水一起排入嘉州春天小区预处理池处理后，排入市政管网。设计处理能力2m3/d。; 噪声; 整改. 固废; 生活垃圾; 于各科室设置生活垃圾收集桶，生活垃圾统一收集后放置于社区生活垃圾暂存点待环卫部门转运处置; /; 已建. 医疗废物; 设置医疗废物暂存间一间，医疗废物（除病理性医疗废物外）经收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由资质单位处理；动物尸体经消毒后采用密封袋封存并于当天交由资质单位处置; 废气; 整改. 宠物毛发; 经消毒灭活后同生活垃圾一同收集后交由环卫部门处置; /; 已建. 宠物粪便; 经消毒灭活后同生活垃圾一同收集后交由环卫部门处置; /; 已建. 废紫外线灯管; 收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由资质单位处置; /; 整改. 废气; 日常采用移动式紫外线灯及臭氧消毒机加强对院内环境消毒来降低少量异味对周边环境的影响，定期开窗通风，加强院内空气流通，定期对医院环境进行清洁; 废气; 已建. - 四、工程依托情况 本项目位于乐山市市中区竹林路636号嘉州春天小区商住楼1F商铺，区域内供水、供电、供气、通讯、道路、交通及排水等基础设施完善。本项目所在地地势平坦，有完善的水、电、气接入口，依托工程可行。 五、主要原辅材料及能耗 项目消耗的原辅材料主要为各类药品及一次性医用材料，如口罩、注射器、输液器等。项目运营期所使用的原辅材料及消耗量见下表： 表2-2 主要原辅料及能耗消耗表 名称; 年耗量; 单位; 备注. 药品; 异氟烷; 12; 盒; /. 君乐; 200; 袋; 0.5g/1g. 耦合剂; 30; 瓶; 250ml/瓶. 大宠爱; 30; 盒; 15mg, 30mg, 45mg. 头孢噻呋钠; 30; 盒; 10支/盒. 0.9%氯化钠注射液; 3; 箱; 500ml/瓶、30瓶/箱. 5%葡萄糖注射液; 4; 箱; 500ml/瓶、30瓶/箱. 碘伏; 6; 瓶; 500ml/瓶. 酒精; 5; 瓶; 2.5L/瓶. 二氧化氯泡腾片（溶解后释放的二氧化氯纯度≥98%）; 30; 瓶. 月苄三甲氯铵溶液; 50; 瓶. 医疗耗材; 医疗器材; 10; kg; 含一次性针管、输液袋. 棉签; 20; 袋; 10-12cm不等. 带线缝合针; 15; 盒; 2-0,3-0,4-0,5-0,. 纱布块; 5; 袋; /. 棉球; 2; 包; 500g/包. 口罩; 5; 盒; 100个/盒. 能源; 水; 569.4; m3/a; /. 电; 4000; kw·h/a; /. 六、主要设施规格、数量 本项目运营期主要医疗设备如下表： 表2-3 主要医疗设备配置表 序号; 所在科室; 设备名称; 数量; 型号. 1; 输液室; 制氧机; 1; 鱼跃. 2; 输液泵; 3; 好克HK050. 3; 化验室; 恒温培养箱; 2; 303-00A/ZH1022. 4; 显微镜; 1; 莱卡DM500. 5; 凝血分析仪; 1; 万孚. 6; 生化分析仪; 1; 爱德士8008. 7; 血细胞分析仪; 1; 迈瑞2800VET. 8; 荧光定量分析仪; 1; 德诺泰克. 9; 离心机; 1; TGL-16. 10; 电冰箱; 1; 美的BCD-169CM（E）. 11; X光室; 数字化X射线摄影系统; 1; T80-3. 12; 手术室; 呼吸麻醉机; 1; 瑞沃德R5835. 13; 心电监护仪; 1; 如泰PM6000. 14; 高压蒸汽灭菌锅; 1; /. 15; 超声室; B超; 1; 迈瑞DP50. 16; 污水处理间; 缓释消毒器; 1; 30*30*30cm. 七、劳动定员与工作制度 根据建设单位资料提供，本项目在职员工5人，采用一班制，每班8小时，年工作365天。 八、公用工程 （1）供电 本项目用电采用市政电网供电，不设置备用发电机。 （2）供水 本项目以市政自来水为水源，由市政给水管网给水管供水，供水能力能満足本项目的需要。 项目运营期，其用水主要为工作人员生活用水、医疗用水（包含宠物门诊、住院及地面清洁用水等）。按照《建筑给水排水设计规范》(GB500520090)及《四川省用水定额》所制定的各项用水定额，并参照同等规模的宠物医院用水量，本项目用水情况具体见下表。 表2-5 项目用水及排水情况汇总表 序号; 用水项目; 规模; 用水定额; 用水量 （m3/d）; 排污系数; 排水量 （m3/d）. 1; 职工生活用水; 5人; 50L/人·d; 0.25; 0.8; 0.2. 2; 顾客生活用水; 10人; 20L/人·d; 0.2; 0.16. 3; 门诊宠物用水; 10只; 50L/只·d; 0.5; 0.4. 4; 住院宠物用水; 5只; 50L/只·d; 0.25; 0.2. 5; 地面清洁用水; /; /; 0.2; 0.16. 未预见用水; 按总用水量 10%计; 0.14; /; /. 合计; 1.54; /; 1.12. （3）排水系统 项目排水实行“雨污分流”制，雨水经屋面雨水漏斗收集，经雨水管道排入城市雨水管网；项目产生的医疗废水经一体化污水处理设备采用“混凝沉淀+消毒”处理后和员工生活污水一起通过污水管道进入嘉州春天小区预处理池处理，处理后排入市政污水管网，最终进入乐山市第一污水处理厂处理后排放。 项目运营期水平衡图如下： 图2-1 项目水平衡图单位：m3/d - 消毒供应 医疗废水消毒采用二氧化氯泡腾片；医院环境地面消毒采用月芐三甲氯胺；手术室仪器设备消毒采用高压蒸汽灭菌锅。 关于本项目具体情况说明如下： （1）项目医学影像科采用数码打印方式，无洗印废水产生和排放； （2）项目不设置食堂，职工就餐已自带和外卖的形式，因此无餐饮废水产生； （3）本项目不接收传染病宠物; （4）另外，本项目化验区采用成品试剂进行血常规检验，不使用水，此类检查产生的污染物主要为沾有血液的棉签、棉球、采血针、针简、量杯等，全部作为医疗垃圾处理，因此，本项目无检验废水的产生。 九、总平面布置合理性分析 本项目已建成运营，根据现场踏勘，项目整体建筑为正向坐北朝南，项目总共为2层建筑，一层主要设置前台、诊断室、化验室、保健室、药房、辐射室，二层主要设置了手术室、病房（3间）、B超室、污水处理间等，二楼走廊尽头设置了窗户，用于环境通风，宠物住院病房和手术室均设置在二楼中部，避免室外的社会噪声对动物的影响，能保证给予住院动物的一个安静的治疗环境，同时动物发出的声音在经过墙体、门窗等隔声之后不会对周围环境造成较大影响；项目一体化污水处理设施位于二层北侧洗手间，二层主要设置手术室及宠物住院病房，污水处理设施与废水产生单元间距短，能有效的保证医疗废水的短距离收集，减少了废水泄露的风险；项目医院内废气采用移动式紫外线等和臭氧消毒设备，能交替合并使用满足各个功能房的消毒要求；项目医疗废物暂存间设置于二层南侧，临近手术室，能满足手术过程中产生的医疗废物短距离收集，减少了交叉感染和环境污染的风险。 综上所述，项目总平面设计合理，各功能分区明确，各种环保设施布置较为合理，满足医疗卫生的要求和环境保护的要求，故项目总体平面布置合理可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程及产排污环节 | 本项目建设分为工程施工期和营运期两个阶段。 一、施工期 本项目系租用已建成的商业设施用于项目建设，项目仅对房间进行隔断装修和医疗设备安装，施工期污染物产生量少。根据现场调查，本项目已建设完成，施工期环境影响已结束，本次评价仅对施工期工艺流程及产排污情况进行回顾性分析。 - 施工期工艺流程及产排污分析 本项目为新建，项目施工期施工内容主要为改造工程、装修工程、设备安装工程，施工期约1个月，施工过程中将产生噪声、粉尘、固体废弃物、废水、废气等污染物，随着工程的完工和投入使用，施工期产生的各种污染物也随之消失。由于项目工程量较小，施工时间较短，污染物产排量较少，对周边环境的影响程度较小。项目施工期工艺流程如下图： 图2-2 施工期工艺流程及产排污分布图 工艺流程简述： 1、改造工程 改造工程主要为对商铺进行隔断，根据项目各功能用房需要设置，施工过程中将产生少量粉尘、噪声等。 2、装修工程 装修工程主要为地面硬化及铺砖、墙体墙面粉刷、门窗安装等，施工工程量较小，施工时间较短，施工过程中将产生废气、噪声、固废及生活污水等。 3、设备安装 项目设备安装主要为手术室设备安装、B超市及化验室等设备安装，设备安装过程中涉及设备固定等，将产生一定的噪声。 本工程施工期为1个月，施工期对环境的影响通过采取加强管理、合理安排施工时间等措施能够得到一定缓解，随着施工阶段的推进，施工期污染物产排及对环境的影响将发生变化，最终随着施工的结束而消失。 - 营运期 本项目为宠物医院项目，年运营日为 365 天/年，员工共5 人，项目不提供住宿、不设食堂。 项目运营后，主要为宠物提供医疗服务。其工作流程及主要排污节点如图 2-2 所示。 图2-3 运营期基本工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 诊室：主要对宠物进行常见疾病的治疗，产生的污染物主要为棉球、药品等医疗废物和诊断过程产生的医疗废水。 化验室：主要为宠物进行血常规检查，且采用成品试剂，产生的污染物主要为带有宠物血液的棉球、试管等。使用染色剂对样本进行染色，显微镜观察形态、数量，从而进行病症诊断。 手术室：主要开展宠物常规三腔手术和阉割手术等，产生的污染物主要为宠物病理组织、棉球、纱布等医疗废物和手术过程产生的医疗废水。 本项目内不设置洗衣房，医务人员衣物交由周边商业洗衣店清洗完成后，送本项目医务人员使用。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用乐山市市中区竹林路636号1楼7号的商铺来进行建设，构筑物的主体框架已形成，经走访调查，该商铺原作为商业性用途使用，不涉及原有环境污染问题，项目建设地址无环境遗留问题。本次环评为补评手续，项目现状污染物排放及治理情况如下： - 本次环评之前项目现状污染物排放及治理情况 - 项目现状废水排放情况分析 项目现状产生的废水主要为生活污水（0.36m3/d）和医疗废水（0.76m3/d），其中医疗废水包括了动物门诊废水、住院废水和院内地面清洁废水，由项目水平衡可知，项目建成后废水总的排放量为1.12m3/d（408.8m3/a）。 项目医疗废水经一体化废水处理设施处理后同生活污水排入嘉州春天小区预处理池，经处理后排入市政污水管网，最终进入末端乐山市第一污水处理厂经污水处理厂处理达标后排入岷江。 （2）项目现状废气排放情况分析 项目运营期产生的废气主要来源于就诊区域宠物散发的异味、医废暂存间废气、院内带菌空气及一体化污水处理设施臭气，均为无组织形式排放。项目通过采取定期清洁，设置移动式紫外线灯及臭氧消毒机对室内空气进行净化消毒，日常开窗通风等措施对废气进行处理。 （3）项目现状噪声排放情况分析 本项目运营过程中产生的噪声主要为空调外机噪声和宠物叫声，项目噪声源强约60~75dB（A），通过对厂界噪声监测结果表明，项目现状厂界的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 项目现状固废排放情况分析 项目现状所产生的固废主要为生活垃圾、宠物粪便、宠物尸体、宠物毛发、医疗垃圾。其中生活垃圾统一收集后放置于社区生活垃圾暂存点待环卫部门转运处置；宠物粪便进行消毒灭活后交由环卫部门收运处置；宠物毛发：经喷洒消毒剂处理后可作为一般固废与生活垃圾一起交由环卫部门处理；宠物尸体及医疗垃圾交由成都市科农动物无害化处置有限公司。 2、本次环评之前存在的主要环境问题及整改要求 项目涉及未批先建，本项目已建成投产，本次环评为补评手续，环评工作开展之前，针对项目已建成的现场情况进行了详细调查。根据现场调查情况，本次评价将针对项目存在的问题进行汇总，并提出针对性的整改措施。根据现场调查，本项目存在的主要环境问题及整改要求如下： 表2-9 本项目整改问题一览表 序号; 现存问题; 整改措施. 1; 医院内无规范的医疗废物暂存间; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行设置医疗废物暂存间，张贴标示标牌，采取重点防渗措施：在原有地面硬化的基础上，铺设 2mm 厚环氧树脂地坪漆+不锈钢金属托盘进行防渗，满足等效黏土层 Mb≥6.0m，渗透系数 K≤1.0×10-10cm/s 的要求。. 2; 医疗废物的转运台账; 对每一批次转运处置的医疗废物做好台账记录. 3; 无废水事故收集设施; 设置事故废水应急收集池（桶）. 4; 废紫外线灯管的处置去向不明确; 补充废紫外线灯管的危废处置协议. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 本项目为新建项目，建设地点位于乐山市市中区竹林路636号1楼7号，为了解当地空气环境质量现状，本次评价采用现场监测与资料复用法相结合的方式，对本项目所在区域地块的环境质量现状进行分析。项目特委托四川清蓝检测科技有限责任公司对项目建设所在地进行了环境现状监测。 - 大气环境质量现状 根据《乐山市2021年环境质量公报》：2021年乐山市主城区环境空气有效监测天数为365天，达标天数314天，达标率86.0%，全年优125天，良189天，轻度污染45天，中度污染6天，重度污染0天。全年以臭氧为首要污染物的天数为111天，占46.2%；以细微颗粒物为首要污染物的天数为105天，占比43.8%；以可吸入颗粒物为首要污染物的天数为22天，占9.2%；以可吸入颗粒物和细颗粒同时为首要污染物的天数为2天，占0.8%。 2021年乐山市空气质量数据统计见下表： 表3-1 乐山市2021年空气质量数据统计表 单位：ug/m³ CO为mg/m³ 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m³）; 标准值（ug/m³）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 23; 40; 57.5; 达标. PM10; 54; 70; 77.14; 达标. PM2.5; 35; 35; 100; 达标. CO; 日均值第95百分位数; 1.0; 4; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时值的第90百分位数; 118; 160; 73.75; 达标. 由上表可知，乐山市PM10、SO2、NO2、O3、CO、PM2.5 年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此本项目所在地为达标区。 二、地表水环境质量现状 根据《乐山市2021年环境质量公报》：乐山市岷江干流及主要主流供共设置国考断面6个，省考断面8个。6个国考监测断面水质达标率为100%，II类水质断面为4个，占66.7%；III类水质断面为2个，占33.3%。8个省考监测断面水质达标率为87.5%。II类水质断面为5个，占62.5%；III类水质断面为2个，占25.0%；IV类水质断面为1个，占12.5%。 本项目产生的医疗废水经一体化污水处理设备采用“混凝沉淀+消毒”处理后和员工生活污水一起通过污水管道进入嘉州春天小区预处理池处理，处理后排入市政污水管网，最终进入乐山市第一污水处理厂处理后排放。本项目最终的受纳水体为岷江。 根据公布的地表水水质监测结果表明，岷江河流各断面监测结果均能够满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中 III 类标准水域标准，因此项目所在区域地表水环境质量现状较好。 三、声环境质量现状 监测项目：各测声点昼间及夜间的等效连续A声级。 监测点位：场界四周50范围内的敏感目标。 监测频次：监测1天，昼间、夜间各测一次，昼间：6：00~22：00，夜间：22:00~6:00。 表3-2 环境噪声监测结果表 单位dB（A） 测点编号; 监测位置; 2021-10-08. 昼间; 夜间. N1; 厂区东面（敏感点）; 51; 44. N2; 厂区南面; 50; 44. N3; 厂区北面（敏感点）; 49; 45. 《声环境质量标准》（GB3096-2008)中 2 类标准限值; 60; 50. 根据监测结果，本项目厂界及周边敏感点处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），周边声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据本项目排污特点和外环境特征确定环境保护目标如下： 一、大气环境保护目标 主要指项目场界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。根据现场踏勘，本项目周围不涉及名胜古迹和重点文物保护单位，无自然保护区、风景名胜区等特殊需要保护的对象。本项目涉及的大气环境保护目标主要为嘉州春天（30m）、乐山一中（87m）、南湾半岛小区（77m）、王河园二号小区（90m）、星河家园住宅区（115m）、王河园一号小区（217m）、干警花园（272m）、王河园惠民小区（315m）、学府苑住宅区（346m）、茗禾苑住宅区（209m）、文星府住宅区（362m）、敖坝社区（457m）、警苑小区（401m）、自建房小区（459m）、新天名城住宅区（481m）、翰林印象住宅小区（500m）等。 - 声环境保护目标 主要指场界外50m范围内声环境保护目标。 项目500m范围内主要环境保护目标见下表： 表3-3 本项目主要环境敏感点保护目标 环境影响类别; 环境敏感目标; 方位; 最近距离(m); 性质; 规模; 执行标准. 地表水环境; 岷江; 东侧; 950; 受纳水体; 大河; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准. 竹公溪; 南侧; 46; -; 小河. 大气环境 （500m范围内）; 嘉州春天; 北侧; 30; 住宅; 3132人; 《环境空气质量标准》GB 3095-2012二级标准. 王河园二号小区; 90; 住宅; 3000人. 王河园惠民小区; 315; 住宅; 500人. 王河园一号小区; 东北侧; 217; 住宅; 3900. 敖坝社区; 457; 住宅; 3000人. 乐山一中; 东侧; 87; 学校; /. 星河家园住宅区; 东南侧; 115; 住宅; 200人. 学府苑; 346; 住宅; 600人. 茗禾苑; 209; 住宅; 200人. 文星府; 362; 住宅; 200人. 干警花园; 272; 住宅; 200人. 翰林印象; 500; 住宅; 800人. 南湾半岛; 南侧; 77; 住宅; 3000人. 警苑小区; 401; 住宅; 200人. 自建房小区; 459; 住宅; 3240人. 新天名城; 481; 住宅; 3500人. 万达天璟; 西侧; 241; 住宅; 1500人. 万达御府; 西北侧; 413; 住宅; 1000人. 万达华府; 476; 住宅; 1200人. 声环境; 嘉州春天; 北侧; 30; 住宅; 3132人; 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类功能区标准. |
| 染物排放控制标准 | 一、废气 项目不设食堂，无饮食油烟污染；运营期废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准。标准值见表 3-4。 表3-4 污水处理站周边无组织大气污染物最高允许浓度 单位：mg/m3 序号; 控制项目; 标准值; 备注. 1; 氨; 1.0; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准. 2; 硫化氢; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数%）; 1. 二、废水 废水排口预处理池执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。具体数值详见下表。标准值见表 3-5； 表3-5 污水综合排放标准（GB8978-1996） 单位：mg/L 项目; 单位; 标准限值; 执行标准. pH; 无量纲; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4标准. COD; mg/L; 500. BOD5; mg/L; 300. SS; mg/L; 400. NH3-N; mg/L; 45. TP; mg/L; 8. 氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准（CJ343-2015 ）》中表1中相关标准。. 三、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准值。标准限值见下表： 表3-7《社会生活环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 类别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 四、固废 一般固体废弃物排放标准执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001（2013年修订）中的相关要求。 |
| 总量控制指标 | - 总量控制因子 根据项目污染物排放特点，本评价确定的污染物排放总量控制因子为： 废水总量控制指标：COD、NH3-N、TP 废气总量控制指标：无 - 废水污染物总量指标 按照《关于贯彻落实<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（川环办发〔2015〕333号）文件要求，本项目废水以及末端污水处理厂排放量采用排放标准法进行计算。 本项目废水排放总量为408.8m3/a，计算出本项目废水进入市政管网的量：。 本项目废水进入市政污水管网水污染物排放量： COD：408.8m3/a×500mg/L×10-6=0.204t/a NH3-N：408.8m3/a×45mg/L×10-6=0.018t/a TP：408.8m3/a×8mg/L×10-6=0.003t/a 乐山市第一污水处理厂排水浓度执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）“城镇污水处理厂”标准限值： COD：408.8m3/a×30mg/L×10-6=0.012t/a NH3-N(水温＞12℃）：408.8m3/a×1.5mg/L×10-6=0.0006t/a NH3-N（水温≤12℃）：408.8m3/a×3mg/L×10-6=0.0012t/a TP：408.8m3/a×0.3mg/L×10-6=0.00012t/a 项目污水最终进入乐山市第一污水处理厂，总量指标计入乐山市第一污水处理厂总量控制。本次环评仅提供数据。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目为未批先建项目，属于新建补评手续。项目租赁现有的商铺进行项目建设，建筑主体框架已基本形成，项目建设期间，仅对商铺进行简单装修、隔断及设备安装，项目建设阶段产生的污染物较小，根据现场踏勘，该项目施工期已结束，经现场踏查及询问调查，项目施工期无环境遗留问题，未接到相关环境污染投诉。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | ## 一、营运期水环境影响分析和保护措施 ### 1、废水的产生源强 本项目产生的废水主要为医疗废水（宠物治疗用水、宠物手术器械清洗废水、手术室地面清洗废水）以及员工生活污水，项目医疗废水产生科室集中在手术室、诊室内，包含医疗、手术器械的清洗废水及治疗过程产生的废水。 本项目不设食堂，因此无餐饮废水产生；影像室使用数字影像设备，不涉及显影液、定影液的使用，因此无洗印废水产生；不自配检测试剂，不使用氰化物试剂和重金属试剂，因此不会产生含氰废水和重金属废水；无制剂科，因此无制剂废水产生及排放。 根据项目水平衡，项目建成后废水总的排放量为1.12m3/d（408.8m3/a）。 2、现有废水治理措施 医疗废水经医院一体化污水处理设备采用“混凝沉淀+消毒”工艺处理后，同生活污水经污水管网进入嘉州春天小区的预处理处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 2 中三级标准限值后排入市政污水管网，最终进入乐山市第一污水处理厂处理，经污水处理厂处理达标后排入岷江。 3、现有污水处理措施可行性分析 项目医疗废水目前采用缓释消毒器“混凝沉淀+消毒”工艺处理后同生活污水将管道进入嘉州春天小区预处理池，处理后排入市政污水管网，具体的工艺流程如下： 图4-1 现状采取的废水处理工艺流程图 图4-2 现状污水处理设备 处理工艺说明：项目医疗废水进入缓释消毒器中经过滤、沉淀处理后，采用自动缓释延时压力加氯工艺。医疗废水处理后同生活污水经管道排入嘉州春天小区预处理池，通过小区预处理池处理后排入市政污水管网，最终进入乐山市第一污水处理厂，处理达标后排入岷江。 污水处理设备基本情况： - 缓释消毒器设备特点： ①将传统的混凝、沉淀、过滤等净水工艺组合在一个设备内完成，占地少，安装方便。 ②运行自动化、智能化。除了对水泵和加药系统的管理外，设备进水、沉淀、过滤、出水、反冲、排污等均自动进行，不需要人工操作。 ③适应性强，出水水质稳定、可靠、水量充足，在源水浊度高达3000mg/L时，出水浊度能稳定在3mg/L以下，达自来水浊度标准。 - 缓释消毒器工作原理： 采用溶解法，自动缓释，压力加氯工艺设计，CL固体药剂为主要原料，经水与药剂合理混合缓释所产生的消毒液，投入到所需水池(水井)与水充分接触杀菌消毒。 缓释消毒器采用化学反应，自动稀释延时压力加氯工艺，以强氯固体药剂为主要原料，水与药剂合理混合后所产生的消毒杀菌液，投加到水池、水井、管道和污水池与接触达到灭菌的作用。缓释消毒器结构较简单，操作方便，不用专人维护，可以自行控制药剂投入量, 制作成本和使用成本低，有很好的使用效果。缓释消毒器是这样构成的，它包括箱体，在箱体的两侧分别设有进水口和出水口；进水口和出水口之间连接有缓释管,在缓释管上方设有1个或1个以上的带有密封盖的投药室，在投药室下方的箱体内设有水平隔板。 本项目为宠物医疗服务项目，项目运营期产生的医疗废水处理工艺及排放标准参照执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466－2005)。根据《医疗机构水污染物排放标准》（ GB18466-2005）中“ 4.1.3 规定县或级以下或 20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放”的要求，并结合目前的宠物医疗行业废水处理工程经验，本项目现采用一体化污水处理设备（混凝沉淀+氯片消毒）对污水进行净化处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》的相关要求。污水处理设施设计处理能力为2m3/d，设备采用自动缓释延时压力加氯工艺，项目目前采用的医疗废水处理工艺能满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029—2013）废水处理工艺要求，项目现有的医疗废水治理措施可行，无需整改。 4、项目依托嘉州春天预处理池可行性分析 本项目废水最终依托嘉州春天小区已建的公用预处理池进行处理，由该小区物管单位管理维护，在修建时已对所有区域废水排放情况进行了分析，可以容纳整个区域所产生的污水。且本项目废水为间歇排放，排放量较小，嘉州春天小区污水预处理池在设计规模时已将小区配套商铺废水排放量纳入其容积范围内，预处理池的处理能力能够满足本项目纳入后的使用要求，因此本环评不再对其做具体分析。 5、本项目废水末端排入乐山市第一污水处理厂依托可行性分析 本项目位于乐山市市中区竹林路636号1楼7号，项目位置属于城市建成区，项目所在街道市政污水管网已与乐山市第一水污水处理厂主干管接通。乐山市第一污水处理厂位于乐山市市中区九峰乡永安村，设计处理能力为15万吨/日，服务范围为乐山市老城区、肖坝片区、竹公溪部分片区、城北、城西以及全部岷江东岸片区。污水处理厂采用“A2/O工艺+二沉池+高效沉淀池+反硝化滤池”工艺，出水水质满足《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“城镇污水处理厂”标准。 本项目依托市政污水处理厂的可行性主要从进水水质和水量来分析。 进水水质： 医疗废水经医院一体化污水处理设备处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准后同生活污水一起依托嘉州春天小区的预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准限值后排入市政污水管网。因此，本项目出水水质满足乐山市第一污水处理厂的进水水质标准要求。 处理水量： 项目所依托的乐山市第一污水处理厂设计处理规模为15万吨/d，根据前文分析，本项目污水排放总量为1.12m3/d，占总处理规模的0.0000075%，占比极小，满足乐山市第一污水处理厂设计处理规模的水量标准。 综上所述，项目废水接市政污水管网进入乐山市第一污水处理厂处理是可行的。 6、建议及要求 环评要求： （1）需严格做好项目内排水管网、承插连接，做好防渗处理，严格做好污水收集系统。 （2）消毒工艺要使氯片与废水充分混合接触，以杀灭出水中可能残存的病毒和细菌，确保出水满足有关细菌学指标要求。 （3）污水处理过程中处理设备的操作、设备的维修等环节都易对环境及人体产生危害，因此应对污水处理设施对环境产生的影响及工作人员的劳动保护予以重视。 ### 7、本项目废水排放情况汇总 本项目废水排放总量为1.11m3/d（408.8m3/a），其中生活污水0.36m3/d直接通过管道进入嘉州春天小区预处理池，医疗废水0.76m3/d经医院内一体化污水处理器处理后进入嘉州春天小区预处理池，处理后进入市政污水管网，排入末端乐山市第一污水处理厂，经污水处理厂处理后排入岷江。 本项目废水各污染物排放情况见表 4-1。 表4-1 项目综合废水污染物产生及排放统计表 废水性质; 排水量（m3/a）; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP; 粪大肠菌群(个/L); 总余氯. 处理前; 浓度（mg/L）; 408.8; 1000; 500; 800; 45; 8; 107; 8. 排放量（t/a）; 0.409; 0.204; 0.327; 0.018; 0.003; /; 0.003. 处理后; 浓度（mg/L）; 408.8; 500; 300; 400; 45; 8; ＜5000; 8. 排放量 （t/a）; 0.204; 0.123; 0.164; 0.018; 0.003; /; 0.003. 处理效率; 49.9%; 60.3%; 50.2%; 0%; 0%; 99%; -. 乐山市第一污水处理厂; 浓度（mg/L）; 408.8; 30; 6; -; 1.5; 0.3; -; -. 排放量 （t/a）; 0.012; 0.0025; -; 0.0006; 0.00012; -; -. 二、营运期大气环境影响分析 1、废气产生情况 本项目为宠物医院服务项目，根据项目特点，本项目运营期产生的废气主要来源于医疗废物暂存间异味、就诊区域宠物散发的异味、院内带菌空气、一体化污水处理设施臭气，均为无组织形式排放。 2、现有废气治理措施 医疗废物暂存间异味： 根据要求，项目拟在项目二楼设置医疗废物暂存间一间，本环评要求建设单位应做好医疗废物的密封、清运和消毒工作，同时加强管理，做好暂存间的地面和墙裙进行防渗处理，和暂存间的防鼠、防蚊蝇等措施，定期进行医疗废物暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作，医疗废物及时交由资质单位处置，日常采用移动式紫外线灯及臭氧消毒机加强对院内环境消毒来降低病菌及异味对周边环境的影响，避免对周围大气环境产生不利影响。 就诊区域宠物散发的异味： 项目运营过程中，入院宠物可能会有异味产生，建设单位日常采用移动式紫外线灯及臭氧消毒机加强对院内环境消毒来降低异味对周边环境的影响，使用过后的器具及时进行清洗，并及时打扫、清运笼舍区域产生的固废（含粪便、食物残渣等），项目在采取以上措施后可以消除难闻、有害的气体，预防由细菌和寄生虫引起的疾病。 院内带菌空气： 本项目营运期在救治宠物过程中，医院空气中可能携带有少量的病菌。针对医院内诊疗环境（包括手术室、诊疗室和住院病房等），项目采用月芐三甲氯胺进行地面环境消毒，日常采用移动式紫外线灯及臭氧消毒机加强对院内空气消毒，同时加强医院内部通风，可有效减少带菌废气对周边环境的影响。 一体化污水处理设施臭气： 本项目医疗废水预处理设施处理能力为2m3/d，采用“一级强化+消毒处理工艺”，设计废水停留时间约8h。项目医疗废水预处理设施不涉及二级生化处理工序，对BOD无处理效率，污水处理设施臭气产生量较少，且污水处理设施为密闭装置，产生的臭气极少，对周边环境影响较小。 3、废气治理措施的可行性分析 综上，项目在采取以上措施后，运营期产生的无组织废气对环境的影响较小，加之项目正向南侧为绿化和竹公溪河流，所处地带开阔，医院内的废气经紫外线及臭氧消毒机消毒除臭后，少量的无组织废气经自然通风后能得到较好的扩散，同时项目自建成以来未接到周边临近住户的相关环境投诉，因此，本项目的建成后对区域环境空气质量的影响可接受，采取的各项污染治理措施可行。 - 监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则（HJ942-2018）》，本项目运营期噪声监测计划见下表。 表4-2 本项目废气污染物监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 无组织废气; 厂界四周; 氨、硫化氢; 季度. - 运营期噪声环境影响分析 - 噪声源强 本项目无高噪声设备，运营过程中产生的噪声主要为空调室外机噪声和宠物叫声。宠物叫声为日常偶发噪声，源强一般为65~70dB（A），主要集中在诊室、住院室内，医院采用砖混结构，具有较好的隔声效果，隔声量可降低15dB（A）左右，项目噪声产生及防治措施见下表。 表4-3 主要设备噪声源强 设备名称; 数量; 噪声级dB（A）; 治理措施; 治理后噪声级dB（A）. 空调外机; 2台; 65; 建筑隔声、距离衰减、宠物佩戴口罩或嘴套、空调外机安装时采用基座减振等措施; 50. 宠物叫声; /; 70; 55. 2、现有治理措施 ①空调外机噪声 本项目使用分体式家用空调，空调外机位于项目入院处的西侧墙体，空调外机采用了基座进行安装，外机朝向对面为公园绿化空旷地带，且仅在白天开放，故不影响周边居民正常休息时间，对周边声环境影响较小。 ②宠物叫声 入院宠物会有日常偶发噪声，主要集中在治疗室、住院室内，项目治疗室墙体厚度约10cm，具有一定的隔音效果，为了防止宠物的叫声对周围环境敏感点造成影响，本项目针对此类噪声具体降噪措施如下： ①内部采用隔墙，砌到天花板的顶部； ②采用硬质地板的设计； ③住院室、诊室等区域的门窗作好隔声处理，使用橡胶密封条或考虑使用双重玻璃、隔声窗； ④对入院宠物佩戴口罩或嘴套，且避免宠物处于饥饿状态，并加强管理，宠物医院营业时间为 08:30-18:00，其余时间为禁止营业状态。 - 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源距厂界敏感点距离： 表4-4 噪声源距厂界及敏感点距离 单位：m 噪声源; 噪声源强dB(A）; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 东侧住户; 北侧住户. 空调外机; 50; 6; 0.5; 0.5; 9; 21; 26. 宠物叫声; 55; 1; 1; 1; 6; 21; 15. - （2）计算声源作用在预测点时产生的A声级 项目噪声随着距离的衰减可采用以下预测模式计算： L1＝L0－20lg(r1/r 0)-△L 式中：L1 ——距声源r1处的声级，dB（A）； L0 ——距声源r0处的声级，dB（A）； r1 ——预测点距噪声源距离，m； r0 ——参考位置距噪声源距离，m； △L——各种因素引起的衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。一般为8-25dB(A)，本次取8dB(A)。 - 计算噪声从各声源传播到预测点的等效声级贡献值，计算公式如下： 式中：L——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Li——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； n——声源个数。 - 预测点的预测等效声级的计算，计算公式如下： - L=10lg(100.1L贡献值+100.1L背景值） 式中：L——预测点的预测等效声级，dB(A)； L贡献值——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L背景值——预测点的背景值，dB(A)。 - 厂界噪声预测结果及影响分析 表4-5 噪声对厂界声环境影响预测结果 噪声源; 贡献值. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 东侧住户; 北侧住户. 空调外机; 26; 48; 48; 23; 16; 14. 宠物叫声; 47; 47; 47; 31; 21; 23. 贡献值叠加; 47; 51; 51; 32; 22; 24. 背景值; /; 50; /; /; 51; 49. 预测值; /; 53; /; /; 51; 49. 标准值; 60; 60; 60; 60; 60; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据预测结果表明，通过合理布局噪声源，并采取噪声治理措施，厂界和敏感点的噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准值。 4、现有治理措施可行性分析 本项目为已建成运营，根据预测结果，项目在采取了以上治理措施后，厂界和敏感点的噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准值，能有效减少项目运营期对周边声环境的影响。 因此，本项目噪声采取的现有治理措施可行，无需整改。 4、监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则（HJ942-2018）》，本项目运营期噪声监测计划见下表。 表4-6 本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测方法. 厂界噪声; 厂界四周; 等效声级; 每年至少一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类. 敏感点; 项目敏感点处. 四、固体废弃物环境影响分析 1、固体废物的产生情况 本项目营运期所产生的固废主要为生活垃圾、宠物粪便、宠物尸体、宠物毛发、医疗垃圾及废紫外线灯管，其中宠物尸体、医疗垃圾、废紫外线灯管和统一按照危险废物处置和管理。嘉州春天小区预处理池的清掏工作由小区负责，不在本项目责任范围内。 （1）一般固废 ①生活垃圾 本项目产生的生活垃圾主要为员工和宠物主人产生，项目员工生活垃圾产生量按0.5kg/d 人计，员工 5 人，宠物主人产生生活垃圾按 0.1kg/d 计，一天流量约按10 人，则生活垃圾产生量为 3.5kg/d（1.27t/a）。 ②宠物粪便 针对宠物在笼子里的排泄物，产生量按照 0.05 千克/只宠物进行计算，平均每天就诊最大按照10 只、住院最大量按照10 只进行考虑，粪便产生量为 0.365t/a。 ③宠物毛发 本项目宠物毛发来源于对宠物在医院内毛发脱落、宠物手术及治疗过程中的修剪过程产生的毛发，根据建设单位资料提供，营运期宠物毛发产生量约为 0.04t/a。 （2）危险废物 ①宠物尸体 项目在营运过程中，若遇到动物安乐死或不治身亡现象，按照《中华人民共和国动物防疫法》规定，宠物尸体不得随意处置，应按照《病死动物无害化处理技术规范》进行无害化处理，除宠物主人自行带走处置的宠物外，留在院内处置的当天交由资质单位处置。根据建设单位资料提供，本项目宠物尸体约 0.05t/a。 ②医疗废物 本项目产生的医疗废物主要来源于（1）宠物检验过程中产生的带有血液的试管、棉球等；（2）宠物在治疗和手术过程中产生的病理组织和纱布等；（3）宠物输液过程产生的一次性针头，塑料药品瓶等；（4）过期药品；（5）废试剂盒。 根据建设单位资料提供，本项目满负荷运行时，医疗废物最大产生量为 4kg/d（1.46t/a）。 ③废紫外线灯管 项目运营期间采用移动式紫外线灯管对医院环境进行杀菌消毒，年使用紫外灯管量约0.003/a。 2、现有治理措施 （1）生活垃圾：经各科室设置生活垃圾收集桶，生活垃圾统一收集后放置于社区生活垃圾暂存点待环卫部门转运处置。 （2）宠物粪便：项目采用喷洒消毒剂的方式对宠物粪便进行消毒灭活，消毒灭活后交由环卫部门收运处置。 （3）宠物毛发：经喷洒消毒剂处理后可作为一般固废与生活垃圾一起交由环卫部门处理。 （4）宠物尸体：除宠物主人自行带走处置的宠物外，留在院内处置的经消毒后采用密封袋封存当天通知并交由资质单位收运处置，不在院内储存。 （5）医疗废物：项目现状医疗废物交由成都市科农动物无害化处置有限公司，但目前医疗废物未按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001（2013年修订）中的相关要求进行规范化储存，应进行整改 （6）废紫外线灯管：根据《国家危险废物名录（2021 版）》，废紫外灯管属于“HW29 含汞废物中的 900-023-29 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”，项目现状未对废紫外线灯管进行规范化储存和处置，应进行整改 - 整改措施 由于本项目为未批先建，根据对项目现场勘查，项目对危险废物未采用合理妥当的贮存措施，因此，本环评要求项目进行整改，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修改）的设计要求设置医疗废物暂存间，并将运营期产生的危险废物（医疗废物和废紫外线灯管）暂存于医疗废物暂存间，明确危险废物处置单位，并签订相关危废处置协议，定期将危险废物交由资质单位处置。 此外，环评要求建设单位按照相关规定要求做到以下几点： ① 医疗废物分类收集要求 A、根据医疗废物的类别，将医疗废物分类置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；收集容器应符合规定要求，盛装医疗废物的每个单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 B、在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 C、各类医疗废物不能混合收集。 D、在病房、诊断室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶，针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、防刺的专用容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。 E、医疗废物收集袋印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满 3/4 后就应当由专人密封清运至医疗垃圾暂存间。 ② 医疗废物暂存要求 本项目拟设专门的医疗垃圾暂存间。要求医疗垃圾暂存间严格按照《危险废物储存污染控制标准》相关要求进行建设，做好防风、防雨、防渗措施，防止二次污染；地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，设堵截泄漏的裙脚、地沟等设施。同时，要求医疗垃圾暂存间应设置严密的封闭措施，并设专职管理人员，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗等安全措施；易于清洁和消毒；设置明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中“医疗废物暂时贮存的时间不得超过 2 天”的规定要求，要求医疗垃圾尽可能做到“日产日清”的清运方式，院内暂存时间不得超过 2 天，对医疗废物需进行消毒处理。 ③ 医疗废物的交接 医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 ④ 医疗废物转运要求 本项目医疗废物的交接和运输时应填写《危险废物转移联单（医疗废物专用）》 ，实施危险废物转移联单管理制度。在医疗废物运送过程中不得丢弃、遗撒医疗废物，不得装载或混装其它货物和动植物。转运医疗废物应使用专用转运袋，同时，医疗废物转运应当使用符合《医疗废物转运车技术要求》GB19217 的专用车辆。 ⑤ 医疗废物处置要求 项目运营过程中产生的病理组织暂存在专用冰柜内，与其它医疗废物一起交由有资质的单位进行统一处置，并做好医疗废弃物的转运台账。禁止委托无资质的单位从事收集、运送、贮存和处置医疗废物；禁止将医疗废物混入其它废物、生活垃圾或向环境排放，或不按环保要求擅自进行处置；禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物；禁止在运送过程中丢弃医疗废物。 建设单位应在今后的运营过程中，加强消毒灭菌等工作，确保医疗废物得到合理有效的处置，不会对周围环境造成二次污染 综上，本项目运营期固体废物产生情况见下表4-7。 表4-7 本项目固体废物产排情况一览表 种类; 固体废物类别及代码; 产生量（t/a）; 污染防治措施. 危险废物; 医疗废物 HW01; 感染性废物841-001-01; 1.46; 分类收集，暂存于医疗废物暂存间，定期交由具有相关资质的单位处置，医疗废物的收集周期不超过2天，并做好医疗废弃物的转运台账. 损伤性废物841-002-01. 化学性废物841-004-01. 药物性废物841-005-01. 宠物尸体HW01 841-003-01; 0.05. 废紫外线灯管HW29 900-023-29; 0.003. 合计; 1.513. 一般固废; 生活垃圾; 900-999-99; 1.27; 生活垃圾收集后放置于社区生活垃圾暂存点待环卫部门转运处置； 宠物毛发和粪便集中收集，喷洒消毒剂后同生活垃圾交由市环卫部门统一收集清运和处理. 宠物毛发; 0.04. 宠物粪便; 0.365. 合计; 1.675. 由上表可知，本项目产生的固体废弃物按照要求分类处理，去向明确，均能得到妥善处置，不会产生二次污染。 五、地下水、土壤环境分析 本项目运营期不取用地下水，也不向地下注水和排水，所有建筑均已采取防渗漏的地面硬化措施，危险废物经暂存间收集后交由资质单位处理，项目产生的所有废水均得到有效处理，正常情况下，项目不会对地下水及土壤环境造成污染影响。 项目地下水与土壤污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。 - 项目现有治理措施 本项目已建成投产，租赁的小区商业设施进行项目生产经营，且项目已对地面进行了混凝土硬化防渗处理。 - 存在问题及整改措施 - 存在问题 目前项目地面已采取20cm厚P6抗渗混凝土+地砖，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，满足一般防渗区和简单防渗区要求，但不能满足“源头控制和过程防控”的要求。 - 整改措施 - ①源头控制措施： - 加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营期间应加强对医疗废物暂存间及设施危险物品区域的检查，及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗层密封材料老化或损坏，应及时维修和更换。 - 对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 ②分区防渗措施： 结合本项目实际情况，将项目运营场所涉及危险物品的功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区域。 重点防渗区主要为：医疗废物暂存间、污水处理设施区域； 一般防渗区主要为：化验室、宠物住院病房、DR室、手术室、库房及门诊室； 简单防渗区主要为：前台接待区域、大厅、走廊过道。 表4-8 项目分区防渗一览表 地下水污染隐患单元; 防渗区域; 防渗技术要求; 现有防渗措施; 是否满足防渗要求; 整改措施. 医疗废物暂存间、污水处理设施区域; 重点防渗区; 确保防渗层等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，或执行参照GB18598执行; 水泥硬化+地砖; 不满足; 新增医疗废物暂存间，在现有防渗措施上，污水处理设施和医疗废物暂存间液体危废收集桶下方设置托盘，并密封设施。. 化验室、宠物住院病房、手术室、DR室、库房及门诊室; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，或执行参照GB18598执行; 水泥硬化+地砖; 满足; /. 前台接待区域、大厅、走廊过道; 简单防渗区; 一般地面硬化; 水泥硬化+地砖; 满足; /. 综上，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和项目环境管理的前提下，可有效控制项目的污染物泄漏渗透现象，有效防止污染物渗漏污染地下水及土壤。 六、生态环境影响分析 本项目为新建项目，项目的建设地位于乐山市市中区竹林路636号1楼7号，项目所在区域植被类型为人工植被，区域属于城市环境，其自然生态环境已很大程度上收到人类的干扰，周围无生态环境敏感点，不涉及野生动植物，对生态影响较小。 七、环境风险分析 环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，本期工程建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、本项目危险物质调查 本项目为宠物医院，不涉及高温高压等会导致火灾、爆炸、中毒等重点监管的危险工艺过程，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ 941-2018)对本项目环境风险源进行调查，本项目建成后，运营期涉及的风险物质为二氧化氯泡腾片（溶解后释放的二氧化氯纯度≥98%）、医用酒精，风险物质均储存于药房。本项目的危险物质的储存情况见下表： 表4-9 本项目危险物质的储存情况一览表 序号; 危险物质名称; 实际存储量（t）; 储存位置; 储存方式. 1; 二氧化氯泡腾片; 0.2; 药房; 瓶装. 2; 酒精（乙醇）; 0.05; 药房; 瓶装. *注：二氧化氯泡腾片的储存量按1片≈1000ml来折算. - 环境风险识别及影响途径 本项目涉及乙醇、二氧化氯泡腾片储存于药房内，药房内地面已采取硬化措施，化学药品泄漏造成地表水、土壤和地下水污染的风险事故较小；医疗废物暂存间拟设置于医院二层，不存在泄漏造成土壤、地下水污染的环境风险事故。 由于本项目单次储存的试剂存放量较小，日常由专人负责监管，项目发生化学品泄漏事故概率较低，对环境产生的影响较小。 营运期环境风险主要包括： ①污水处理器出现故障时，外排的医疗废水对受纳水体的污染。 ②各类医用化学品存储、使用过程中的环境风险。 ③医疗废物发生泄漏，本项目产生的医疗废物主要为药物性废物属危险废物，如处置不当，可能对人群健康造成危害。 ④医院涉及的动物可能发生的传染病/疫情等对周边人群的影响。 在上述风险中，考虑到项目各类医用化学品存储、使用量均较小，故评价主要针对废水事故性外排和可能涉及的动物发生的狂犬病等对周边人群的风险影响提出相关风险防范措施，并对危险化学品管理提出相关管理措施。 3、环境风险防范措施及应急要求 ①污水处理器的风险防范措施 A、建设单位必须防止医疗废物事故性外排，环评要求建设单位设置事故废水应急收集池（桶）。安排专人定期对污水处理器进行维修，确保其正常运行，严防污水事故性排放。一旦污水处理器出现故障时，立即通知相应科室停止用水，减少废水产生量，同时切断消毒设施和污水管网的接口，未处理废水收集至应急收集池（桶）后待设备恢复正常运行再由污水处理器进行处理，防止医疗废水未经有效处理直接排入市政污水管网。 B、加强污水处理器的日常检查维护，医疗废水处理系统主要配件一旦设备出现故障应立即更换处理。 C、要求加强项目污水处理器的日常管理工作，定期检查污水处理器内的药剂。 D、在污水处理实施恢复使用后，建设单位应将污水处理器处理池内暂存的未经处理的污水有效处理，再达标外排。 ②化学品管理 对于化学品的购买、储存、保管、使用等需要按照《危险化学品安全管理条例》的规定管理，化学品出入库，必须进行核查登记，并定期监测库存。做好化学品的存储及使用的安全防范措施，具体如下： A、化学品必须储存在专用储存柜内，其储存方式、方法与储存量必须符合国家标准，并由专人管理。 B、化学品设有专用存储柜，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。 ③医疗废物储存风险防范措施 A、应当使用防渗漏、房抛洒的专用储存工具，做好医疗废物存储地周围的防渗措施。 B、医疗废物储存工具应定期进行消毒和清洁。 C、医疗废物应分类收集、贮存，贴上醒目标签，不得与生活垃圾混合堆放；发生危险废物与生活垃圾混合的现象，应将所有被污染的生活垃圾当做危险废物处理。 ④可能发生的传染病/疫情等对周边人群的风险防范措施 A、在项目营业过程中，动物病防治服务范围仅针对猫、狗，不准涉及动物传染病，不涉及人畜共生病治疗科目。在检查过程中如发现传染病及人畜共生病，医院要采取隔离措施并立即将患病动物转移至专业的动物传染病防治医院。 B、做好医院内部消毒、杀虫、灭鼠工作；严格遵守《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《动物疫情报告管理办法》等法律法规，一旦发现宠物传染病或疑似宠物疫情的，及时按规定程序上报，不得接受患传染病或疫情的宠物，并制定相应的环境风险事故应急预案。 C、项目在营业过程中，要有针对性地开展消毒和污染物清除工作，对宠物的排泄物要严格消毒处理。 D、在营业过程中，加强管理，防止宠物外逃，与人群保持一定的安全距离，严禁出现宠物伤人事件。 4、环境风险分析结论 项目涉及医用酒精、二氧化氯等危险化学品，具有一定的危险性。本项目运营过程中涉及的危险物质不构成重大危险源，本环评要求建设单位严格落实环评报告中提出的风险防范措施，配备必要的防范设施，加强对设备的管理和维护，使之保持良好状况，尽早制定环境风险应急预案，认真落实，杜绝事故发生的前提下，该项目环境风险处于可接受水平，制定的风险管理措施和应急预案有效可靠，从环境风险角度分析该项目建设可行。 八、环保投资估算 本项目总投资17.0万元，其中环保投资3.9万元，环保投资占总投资的23%。项目环保治理措施及投资见表4-10： 表4-10 环保投资一览表 类型; 污染源; 治理措施; 投资（万元）; 备注. 废水 治理; 医疗废水; 卫生间处设置一台一体化污水处理设施，进行混凝沉淀+消毒预处理后同生活污水排入嘉州春天小区预处理池; 1.2; 已建. 职工生活污水; 经管道排入嘉州春天小区预处理池，处理后排入市政污水管网; /; 依托. 废气 治理; 医疗废物暂存间异味; 日常采用移动式紫外线灯及臭氧消毒机加强对院内环境消毒来降低异味对周边环境的影响，定期清洁，定期开窗通风，加强院内空气流通; 0.6; 已建. 就诊区域宠物散发的异味. 院内带菌空气. 一体化污水处理设施臭气. 噪声 治理; 设备噪声、宠物叫声; 距离衰减、宠物佩戴口罩和住院室采用隔声处理; 0.1; 已建. 固废 治理; 生活垃圾; 生活垃圾收集后放置于社区生活垃圾暂存点待环卫部门转运处置；宠物毛发和粪便集中收集，喷洒消毒剂后同生活垃圾交由市环卫部门统一收集清运和处理; 0.2; 已建. 宠物粪便. 宠物毛发. 宠物尸体; 经消毒后采用密封袋封存，当天通知并交由资质单位处置，不在院内储存; 0.5; 已建. 医疗废物; 分类收集，暂存于医疗废物暂存间，定期交由资质单位处置; 整改. 废紫外线灯管; 收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由资质单位处置; 整改. 地下水环境; 分区防渗：一般防渗区利用现有防渗措施；重点防渗区包括医疗废物暂存间、污水处理设施所在位置，医疗废物暂存间：防渗混凝土地面+2mm 厚环氧树脂地坪漆+不锈钢金属托盘；污水处理间利用现有防渗措施; 1.2; 整改. 环境风险; 设置事故废水应急收集池（桶）; 0.1; 整改. 合计; /; 3.9. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 医疗废物暂存 | 异味 | 日常采用移动式紫外线灯及臭氧消毒机加强对院内环境消毒来降低异味对周边环境的影响，定期清洁，定期开窗通风，加强院内空气流通 | / |
|  | 就诊区域 | 宠物散发的异味 |  |  |
|  |  | 带菌空气 |  |  |
|  | 一体化污水处理设施 | 臭气 |  |  |
| 地表水环境 | 医院排放口 | pH、COD、氨氮、SS、BOD5 | 卫生间处设置一台一体化污水处理设施，进行混凝沉淀+消毒预处理后同生活污水排入嘉州春天小区预处理池 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466－2005) |
|  |  |  | 经管道排入嘉州春天小区预处理池，处理后排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978- 1998）三级标准 |
| 声环境 | 设备、宠物 | 噪声 | 距离衰减、宠物佩戴口罩和住院室采用隔声处理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类 |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集后放置于社区生活垃圾暂存点待环卫部门转运处置； 宠物毛发和粪便集中收集，喷洒消毒剂后同生活垃圾交由市环卫部门统一收集清运和处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 宠物粪便 |  |  |
|  |  | 宠物毛发 |  |  |
|  | 危险废物 | 宠物尸体 | 经消毒后采用密封袋封存，当天通知并交由资质单位收运处置，不在院内储存。 | 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
|  |  | 医疗废物 | 分类收集，暂存于医疗废物暂存间，定期交由资质单位处置 |  |
|  |  | 废紫外线灯管 | 收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由资质单位处置 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗：一般防渗区利用现有防渗措施；重点防渗区包括医疗废物暂存间、污水处理设施所在位置，医疗废物暂存间：防渗混凝土地面+2mm 厚环氧树脂地坪漆+不锈钢金属托盘；污水处理器所在区域：利用现有防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目所在地为城市环境，生态环境受人类活动影响显著，无珍稀动植物，区域内无自然保护区、风景名胜区等生态敏感区分布。项目各类污染物在采取有效的环保措施后均能做到达标排放。因此，不会对区域生态环境产生不良影响，无须特殊的生态保护措施。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强对化学品管理： 对于化学品的购买、储存、保管、使用等需要按照《危险化学品安全管理条例》的规定管理，化学品出入库，必须进行核查登记，并定期监测库存。做好化学品的存储及使用的安全防范措施，具体如下： A、化学品必须储存在专用储存柜内，其储存方式、方法与储存量必须符合国家标准，并由专人管理。 B、化学品设有专用存储柜，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。 医疗废物储存风险防范措施： A、应当使用防渗漏、防抛洒的专用储存工具，做好医疗废物存储地周围的防渗措施。 B、医疗废物储存工具应定期进行消毒和清洁。 C、医疗废物应分类收集、贮存，贴上醒目标签，不得与生活垃圾混合堆放；发生危险废物与生活垃圾混合的现象，应将所有被污染的生活垃圾当做危险废物处理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 环境及医疗器械卫生消毒制度： ①保持室内清洁，每天工作结束后应进行彻底消毒处理； ②工作人员必须穿工作服、带工作帽、戴口罩、手套。使用合格的一次性检验用品； ③无菌物品如：棉签、棉球、纱布等应在有效期内使用，开封后使用时间不得超过24小时； ④各种医疗器械应及时消毒、清洗；各种废弃标本分类处理。进行治疗时，必须先洗手或消毒。结束操作后也应及时洗手，毛巾专用，并每天消毒。 危险废物处置和管理 对诊疗过程中产生的医疗废物要求及时交予资质单位处置，并做好医疗废弃物的转运台账。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，选址符合功能定位和发展规划要求。拟采取的污染防治措施可使污染物达标排放；项目总图布置基本合理。项目所在区域内无重大环境制约要素，环境质量现状较好。因此，本项目只要全面严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放。则本项目的建设从环保角度上是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 医疗废物暂存间异味 | - | - | - | 少量 | - | 少量 |
|  | 就诊区域宠物散发的异味 | - | - | - | 少量 | - | 少量 |
|  | 院内带菌空气 | - | - | - | 少量 | - | 少量 |
|  | 一体化污水处理设施臭气 | - | - | - | 少量 | - | 少量 |
| 废水 | 废水量（进入市政污水管网的总量） | - | - | - | 408.8/m3/a | - | 408.8m3/a |
|  | COD | - | - | - | 0.204t/a | - | 0.204t/a |
|  | NH3-N | - | - | - | 0.018t/a | - | 0.018t/a |
|  | TP | - | - | - | 0.003t/a | - | 0.003t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | - | - | - | 1.27t/a | - | 1.27t/a |
|  | 宠物粪便 | - | - | - | 0.365t/a | - | 0.365t/a |
|  | 宠物毛发 | - | - | - | 0.04t/a | - | 0.04t/a |
| 危险废物 | 宠物尸体 | - | - | - | 0.05t/a | - | 0.05t/a |
|  | 医疗废物 | - | - | - | 1.46t/a | - | 1.46t/a |
|  | 废紫外线灯管 | - | - | - | 0.003t/a | - | 0.003t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称：      乐山宠爱宠物医院

建设单位（盖章）：  乐山宠爱宠物医院

编制日期：      2022 年6月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	41

六、结论	43

附表	44

建设项目污染物排放量汇总表	44

附图：

- 项目地理位置图

- 乐山市城市总体规划图

- 项目外环境关系示意图

4-1、项目一层平面布置示意图

4-2、项目二层平面布置示意图

5、项目与所在区域环境管控单元的位置关系图

6、本项目所在生态保护红线位置示意图

7、区域污水管网分布图

8、现场照片

附件：

- 项目委托书

- 动物诊疗许可证

- 行政处罚事先告知书

- 行政处罚决定书

- 缴纳罚款电子受理单

- 房屋租赁协议

- 房产证

- 兽医资格证

- 乐山市宠爱宠物医院用Ⅲ类射线装置应用项目环境影响登记表

- 清蓝（环）检220221乐山宠爱宠物医院 “乐山宠爱宠物医院”建设项目声环境质量现状监测

- 营业执照

- 法人身份证

- 无害化处置协议

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 乐山宠爱宠物医院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 练懿 | 联系方式 | 13990676916 |
| 建设地点 |  | 四川省乐山市市中区春华路中段656号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （103度44分35.635秒，29度36分4.649秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | P8222宠物医院 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业123动物医院 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 15 | 环保投资（万元） | 3.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 23.3 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | 否 是：乐山宠爱宠物医院于2017年8月15日投入运营，本次评价属于补评。项目于2022年4月22日取得乐山市生态环境局出具的行政处罚决定书（乐中环罚[2022]18号）。 | 用地（用海） 面积（m2） | 38 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《乐山城市总体规划（2011-2030）》（2017年版） 审批机关：四川省住房和城乡建设厅 审批文号：川建规函[2018]1058号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、与乐山市城市总体发展规划符合性分析 本项目位于四川省乐山市市中区春华路中段656号，占地范围属于中心城区环境，属于城市建成区。根据《乐山市城市总体规划（2011-2030）》（2017年版），本项目所在地属于居住用地，项目系租用的春天花园小区配套临街商铺进行项目建设，根据该商铺所有权不动产权证：川（2019）乐山市不动产权第0037282号：该房屋用途为零售商业用地/商业服务（见附件6），该房屋可作为经营场所供本项目使用。 因此，符合乐山市城市总体发展规划。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、项目产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展改革委2021年第49号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类。同时，本项目设备的规格型号不在《产业结构调整指导目录（2019 年本）》淘汰类生产工艺装备范围内。根据《关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》（国发〔2005〕40 号）中的第十三条，“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”。本项目符合相关法律法规和政策规定，因此，本项目为允许类。同时，项目已取得乐山市市中区行政审批局颁发的《动物诊疗许可证》（动诊证（2017）第006号），同意该项目的实施。 因此，本项目的建设符合现行相关的产业政策。 二、“三线一单”符合性分析 1、项目与区域生态保护红线的符合性分析 四川省人民政府《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）中指出：“四川省生态保护红线总面积14.80万平方公里，占全省幅员面积的30.45%，主要分布于川西高山高原、川西南山地和盆周山地，分布格局为“四轴九核”。“四轴”指大巴山、金沙江下游干热河谷、川东南山地以及盆中丘陵区，呈带状分布；“九核”指若尔盖湿地（黄河源）、雅砻江源、大渡河源以及大雪山、沙鲁里山、岷山、邛崃山、凉山—相岭、锦屏山，以水系、山系为骨架集中成片分布。 根据该《通知》：乐山市涉及“盆中城市饮用水源-水土保持生态保护红线”；乐山市沙湾区、乐山市金口河区、沐川县、峨边彝族自治县、马边彝族自治县、峨眉山市等涉及“凉山—相岭生物多样性维护—水土保持生态保护红线”。项目位于四川省乐山市市中区春华路中段656号，根据《四川省环境保护厅关于发布生态保护红线市县级行政区汇总表和登记表的函》（川环函[2018]1201号），乐山市市中区生态保护红线划定如下： 表1-1 乐山市市中区生态保护红线 县级行政区名称; 生态保护红线面积（km2）; 主导生态系统功能; 类型; 名称; 生态系统特征; 代表物种. 市中区; 2.09; 水土保持; 生物多样性维护生态保护红线; 盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线; 亚热带常绿阔叶林; 次生马尾松、桫椤、古柏、杉木、林麝、红腹锦鸡. 由《四川省环境保护厅关于发布生态保护红线市县级行政区汇总表和登记表的函》（川环函[2018]1201号）和乐山市生态保护红线图（见附图）可知，项目所在区域不在生态红线范围内。 - 环境质量底线 ①水环境质量底线 项目所在区域地表水体为岷江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，根据乐山市生态环境局《四川省2021年地表水水质状况》，岷江（青衣坝、沙咀断面）水质类别为II类、III类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求，地表水环境质量现状较好。 本项目在正式运行后，产生的废水主要为医疗废水和生活污水，医疗废水先经项目自设的的医疗废水一体化处理设施消毒后进入春天花园小区已建的预处理池，生活污水直接利用卫生间污水管道进入春天花园小区已建的预处理池。春天花园小区已建的预处理池容积共200m3，在修建时已对所有 区域废水排放情况进行了分析，可以容纳整个区域所产生的污水。且本项目废水为间歇排放，排放量较小，春天花园小区污水预处理池在设计规模时已将商业用房废水排放量纳入其容积范围内，因此本项目所产生的废水可以进入春天花园小区已建的预处理池，经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最终进入乐山第一污水处理厂处理后排入岷江。 ②大气环境质量底线 根据《乐山市2021年环境质量公报》，区域内各污染物均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。区域内各污染物均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，为达标区。 因此，项目所在区域环境空气质量较好。 ③生态环境质量底线 本项目所在地主要为城市生态环境，区域内人类活动频繁，不存在原生植被。项目所在区域内无野生动物及珍稀植物，无文物古迹等需特殊保护的目标。 项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域各点位噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，表明项目所在地声环境质量良好。本项目运营期产噪小，可实现达标排放，不会改变项目所在区域的声环境功能。 综上所述，本项目所在区域声环境质量及生态环境质量均良好，大气环境质量为达标区，地表水为达标区。因此，本项目不会突破区域环境质量底线。 3、项目与资源利用上线的对照分析 项目租用四川省乐山市市中区春华路中段656号的现有商业店铺，不新增用地；本项目用水取自自来水，由市政给水管网供水；运营所需原辅材料由临近市场供应，电力、天然气等由市政基础设施稳定供应。项目运营过程中消耗一定的电源、水资源等，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，不会突破区域资源利用上线。 4、环境管控单元和生态环境准入清单的符合性分析 根据乐山市人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（乐府发〔2021〕7号）要求，将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。 项目位于乐山市市中区环境综合管控单元城镇重点管控单元（管控单元名称：市中区中心城区，管控单元编号：ZH51110220001），项目与管控单元相对位置如下图所示： 图1-1 项目与环境管控单元位置关系图 项目涉及到环境管控单元5个，涉及到管控单元见下表： 表1-2 项目涉及环境管控单元一览表 环境管控单元编码; 管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51110220001; 市中区中心城区; 乐山市; 市中区; 环境管控单元; 环境综合管控单元城镇重点管控单元. YS5111022220013; 岷江市中区青衣坝控制单元; 乐山市; 市中区; 水环境管控分区; 水环境城镇生活污染重点管控区. YS5111022340001; 乐山市市中区大气环境受体敏感重点管控区; 乐山市; 市中区; 大气环境管控分区; 大气环境受体敏感重点管控区. YS5111022540006; 市中区禁燃区; 乐山市; 市中区; 自然资源管控分区; 高污染燃料禁燃区. YS5111022550001; 市中区自然资源重点管控区; 乐山市; 市中区; 自然资源管控分区; 自然资源重点管控区. 5、与《乐山市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（乐府发〔2021〕7号）符合性分析 根据乐山市人民政府发布的《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（乐府发〔2021〕7号），将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。 - 优先保护单元： 以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元 26 个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。 - 重点管控单元： 涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元 33 个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）等，应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。 - 一般管控单元： 除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元6个。执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。 本项目位于四川省乐山市市中区春华路中段656号，根据乐山市环境管控单元图，本项目所在地属于重点管控单元中的城镇重点管控单元，项目与全市环境管控单元生态环境管控要求符合性分析见下表： 表1-3 项目与乐山市重点管控单元生态环境管控要求符合性分析表 环境管控单元类型; 生态环境管控要求; 符合性分析; 是否符合. 重点管控单元; 重点管控单元中，应针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。; 本项目为宠物医院服务项目，根据《乐山市2020年环境质量公报》，项目所在区域大气环境质量为达标区域，项目受纳水体所在的河段水环境质量满足《地表水环境质量标准》，同时项目运营期产生的污染物均能得到有效处理，对大气环境影响较小; 符合. 表1-4 项目与全市及市中区总体生态环境管控要求符合性分析 行政区划; 生态环境管控要求; 符合性分析; 是否符合. 乐山市; 对化工、钢铁、水泥、陶瓷、造纸、铁合金、砖瓦等重点产业提出严格资源环境绩效水平要求; 本项目为宠物医院服务项目，项目不属于化工、钢铁、水泥、陶瓷、造纸、铁合金、砖瓦等重点产业 ，不属于高排放、高能耗项目；项目符合区域产业准入清单要求; 符合. 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；鼓励现有化工企业逐步搬入合规园区. 按照“一总部五基地”工业总体布局，推进城区以及布局不合理的高排放、高能耗企业“退城入园”，引导企业在搬迁改造中压减低端、低效、负效产能. 严格控制高排放、高能耗项目准入；严格执行能源消费总量和强度双控制度；严格执行煤炭消费总量控制要求. 引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求. 市中区; 优化调整产业结构，严格生态环境准入要求；; 本项目为宠物医院服务项目，不属于涉危涉化企业，符合生态环境准入要求，本项目废水经医院废水处理设备处理后进入市政污水管网，排入末端乐山市第一污水处理厂处理，本项目不涉及挥发性有机物的排放; 符合. 推动城市建成区内企业“退城入园”，严格控制园外企业无序扩张. 加强泥溪河、茫溪河等小流域污染治理，严控泥溪河、茫溪河流域涉水排放项目及水产养殖规模；加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化利用技术；. 加强区域大气污染治理，推进涉挥发性有机物排放项目、砖瓦企业深度治理改造；执行大气污染物特别排放限值. 加强涉危涉化企业管控，严控环境风险. 综上，项目符合乐山市环境管控单元中重点管控单元生态环境管控要求，符合乐山市及市中区总体生态环境管控要求。 6、与《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）符合性分析 本项目选址于四川省乐山市市中区春华路中段656号，位于乐山市城区，结合“三线一单”空间分区情况，项目所在的环境管控单元基本情况见下表。项目与《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）符合性分析如下： |

表1-5  项目环境管控单元基本情况一览表

| 序号 | “三线一单”环境管控要求 |  |  |  | 项目环境管控单元基本情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | （1）原则上禁止新建生产性企业，经论证与周边环境相容的涉及民生的工业企业除外（2）禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目； 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）（3）禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业；严禁在人口聚集区新建涉及重金属排放的项目（4）禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动; | 本项目为宠物医院服务项目，不属于生产性企业，不属于冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造行业，项目不涉及重金属排放，不属于禁止开发建设活动 | 符合 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | （1）现有工业企业（涉及民生的除外）限制发展，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业搬入产业对口园区（2）严格控制在城镇空间范围内新布设工业园区； 若新布局工业园区，应符合乐山市国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性（3）长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可；严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量; | 本项目为宠物医院建设项目，属于民生有需求类项目，项目为未批先建，但根据对项目现场调查，项目已采取了部分环保措施 | 符合 |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | （1）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治（2）加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批重污染企业搬迁工程； 大气污染防治重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式转型升级（3）长江干流及主要支流岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区） | 本项目为宠物医院建设项目，位于中心城区，不属于不符合空间布局要求的项目 | 符合 |
|  |  |  | 其他空间布局约束要求 | （1）长江干流及主要支流重点管控岸线：加强滨水岸线管控，以生态保护为主基调，加快推进生态修复工作进程（2）加大交通运输结构优化调整力度，推动“公转铁”“公转水”和多式联运，推广节能和新能源车辆 | 本项目位于中心城区，项目运行不涉及大型交通运输 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求 | （1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代（2）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代（3）岷江干流及其支流执行总磷排放减量置换（4）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求 | 本项目为宠物医院建设项目 | 符合 |
|  |  |  | 现有源提标升级改造 | （1）现有及新建处理规模大于1000吨日的城镇生活污水处理厂执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51 2311-2016）（2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、峨眉山市、夹江县属大气污染重点区域，执行大气污染物排放特别限值和特别管控要求 （3）全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克立方米，二氧化硫低于35毫克立方米，氮氧化物低于50毫克立方米 | 本项目为宠物医院建设项目 | 符合 |
|  |  |  | 其他污染物排放管控要求 | （1）到2030年，城市污水处理率达到100%（2）加快城市污水处理厂提标改造，推进人工湿地等深度处理设施配套建设，进一步降低人口密集区污染入河负荷（3）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》、《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》； 加快淘汰老旧车辆；严禁排放不达标车辆跨区域转移，鼓励、引导老旧车等高排放车辆提前报废更新；开展非道路移动机械污染整治；推进不达标工程机械清洁化改造和淘汰 （4）深化扬尘污染治理；建筑施工工地全部做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”； 施工场地全部安装高空作业雾炮和围挡喷淋装置、在线监测和视频监控设备，监测数据与市、县主管部门联网； 严格堆场规范化全封闭管理（5）强化挥发性有机物整治；全面淘汰开启式干洗机；推广使用符合环保要求的建筑涂料、油墨、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业； 全面推进储油库、油罐车、加油站油气回收改造，回收率提高到80%以上；开展餐饮、食堂、露天烧烤专项整治（6）到2023年底，市级城市污泥无害化处置率达92%、县级城市达85%；到2030年，城市生活垃圾无害化处置率达100%，工业固体废弃物综合利用率达100%，危废处理率100% | 本项目为宠物医院建设项目，为租用临街商铺进行建设，项目已建成运营多年，运营过程中产生的固体废弃物均得到合理的处置，废水经污水处理设备处理后进入市政污水管网 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 联防联控要求 | / | / | / |
|  |  |  | 其他环境风险防控要求 | （1）现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁 （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序 | 本项目为宠物医院建设项目，已建成运营多年，运营过程中不涉及重金属排放，项目用地为租用市中区城区临街商铺进行建设 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率 | 水资源利用总量要求 | （1）城镇园林绿化、河湖景观、环境卫生、消防等市政用水应当优先使用再生水、雨水等非常规水源；鼓励园林绿化采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式；洗浴、洗车、游泳场馆等场所应当采用低耗水、循环用水等节水技术、设备和设施；餐饮、娱乐、宾馆等服务型企业应当优先采用节水型器具和设备，逐步淘汰耗水量高的用水器具和设备（2）鼓励生活污水再生利用设施建设、鼓励经处理符合使用条件的生活污水用于城市杂用、工业生产、景观用水、河道补水等方面，提高生活污水再生利用效率 | 本项目为宠物医院建设项目，用水环节主要为职工生活用水、宠物医疗用水和地面清洁用水，综合年用水量较小 | 符合 |
|  |  |  | 地下水开采要求 | / | / | / |
|  |  |  | 能源利用总量及效率要求 | （1）依据大气污染治理和环境改善的目标，强化区域能源结构优化调整，科学合理地进行分阶段、分区域禁煤（2）实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量； 严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行当年煤炭消耗减量倍量替代 | 不涉及 | 符合 |
|  |  |  | 禁燃区要求 | （1）禁燃区禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施（2）禁止在高污染燃料禁燃区销售、燃用各类高污染燃料 | 不涉及 | 符合 |
|  |  |  | 其他资源利用效率要求 | / | / | / |
| 2 | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | - 禁止在城镇用地布局规划确定的公共绿地、生态廊道内进行规模化建设开发，只允许必要的公共性园林式景观点状服务休闲设施建设2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | 本项目租用的是城区临街商铺进行项目的实施 | 符合 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | 1、西进南拓、中心提升、优化西南、控制东部、完善北部 2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | 不涉及 | 符合 |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 1、单元内既有合法手续的、且污染物排放和环境风险满足管控要求的企业可继续保留，不得新增污染物排放，并进一步加强监管；否则限期进行整改，整改后任不能达到要求的，属地政府责令关停退出2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 | 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求; | / | 符合 |
|  |  |  | 新增源等量或倍量替代 | 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求; | / | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放绩效水平准入要求 | 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求; | / | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 企业环境风险防控要求 | 1、加强涉危涉化企业管控，严控环境风险2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | 不属于涉危和涉化企业 | 符合 |
|  |  |  | 其他环境风险防控要求 | 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | / | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率 | 水资源利用效率要求 | 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | / | 符合 |
|  |  |  | 能源利用效率要求 | 1、禁燃区内禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施 2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | 不涉及 | 符合 |

本项目位于乐山市市中区，所在位置属于城镇重点管控单元，项目属于宠物医院服务项目。根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24 号），项目建设不涉及川府发[2018]24 号文件划定的生态红线区城，不属于生产性企业，不属于冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造行业，项目不涉及重金属排放，不属于禁止开发建设活动，符合空间布局约束管控要求，符合污染物排放管控要求，符合环境风险防控要求。 综上，本项目的建设与乐山市“三线一单”相符。

|  | - 项目选址符合性分析 本项目位于乐山市市中区春华路中段656号，系租用春天花园小区临街商铺（租赁协议见附件）用于开展宠物医院服务项目，根据该商铺所有权不动产权证：川（2019）乐山市不动产权第0037282号：该房屋用途为批发零售用地/商业服务，因此该房屋可作为经营场所供本项目使用。因此，本项目的实施符合房屋的使用功能。 同时根据《动物诊疗机构管理办法》（农业部令19号），“（二）动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工厂、动物交易所不少于 200m”；“（三）动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居住住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道”。根据现场调查，本项目选址在乐山市市中区春华路中段656号，地处中心城区，周边无畜禽养殖场、屠宰加工厂、动物交易所等。 项目共设有一个出入口，开口正面朝向春华路，该出入口为本项目专用且唯一出入口，不与项目所在的小区住宅楼及其它商户和居民共用。 综上所述，项目选址合理。 四、外环境相容性分析 根据本项目位于乐山市市中区春华路中段656号，项目场地交通便利，道路、给排水、光纤等设施已经建设完毕，可为本项目提供完备的配套服务，以项目场地中心为起点，周边500m范围内主要分布了商业、住宅、学校及机构等，临近项目场界四周主要以商业、住宅为主。项目外环境关系图见附图3。 根据现场踏勘，项目门市为租用，本项目门面朝向为坐南朝北。 北面：北侧紧邻为春华路，100m处为金江国际（约100人），30m处为1号小区（约500人）。北侧200m为乐山市柏杨小学（约2000人）. 东面：主要为其他商业用房，东侧200m为花语美地（约500人），东侧400m为世代华庭（约100人）。 南侧：南侧紧邻春天花园（约1000人），南侧50m为老四号小区（约1000人）；400m为美林华园（约500人），东南侧350m为天乐苑（约500人）； 西侧：紧邻项目为嘉兴路，100m处为嘉兴苑（约300人），200m处为百合花园（约200人），西北侧200m处为1号小区（约200人），西北侧400m处为天和大院（约1000人）。 根据以上外环境分析可知，项目周边主要是商业用房、居民住宅、学校等，无重大污染企业，周围环境质量较好，运营时的能源主要采用电，项目取水、排水方便，能满足项目基本的运行需求，选址符合相关规定要求，因此周边外环境对本项目的影响较小。 本项目外环境关系具体情况如下表： 表1-5 项目外环境情况一览表 序号; 外环境情况; 类型; 方位; 与本项目场界最近距离（m）. 1; 春天花园小区; 居民区; 南; 紧邻. 2; 老四号小区; 居民区; 50. 3; 美林花园; 居民区; 400. 5; 天乐苑; 居民区; 350. 6; 嘉兴苑; 居民区; 西; 100. 7; 老四号小区; 居民区; 150. 8; 百合花园; 居民区; 200. 9; 1号小区; 居民区; 西北; 200. 10; 白燕小区; 学校; 西南; 200. 11; 金江国际; 居民区; 北; 100. 12; 乐山市柏杨小学; 学校; 200. 13; 春华逸都; 居民区; 东北; 300. 14; 世代华庭; 居民区; 东; 400. 15; 花语美地; 居民区; 200. 16; 领地国际公寓; 居民区; 东南; 400. 同时，该项目为宠物医院服务项目，该项目的实施，能够满足周边百姓对宠物医疗的需求。项目在运营过程中，对环境影响的表现为废水、废气、固废、噪声，其中项目产生的医疗废水经一体化污水处理设施处理后同生活污水一同进入春天花园小区污水预处理池，经春天花园小区污水预处理池处理后进入市政污水管网，最终经乐山市第一污水处理厂处理达标后排入岷江；项目产生的废气主要为在诊疗过程中动物自身散发出的少量异味、医疗废物暂存间异味及带菌医疗废气，定期开窗通风加强院内空气流通，日常采用移动式紫外线灯进行环境消毒来降低废气对周边环境的影响；项目产生的固废主要为生活垃圾、宠物粪便、宠物毛发、医疗废物、宠物粪便及废紫外线灯管，其中宠物粪便及宠物毛发经消毒杀菌后同生活垃圾收集堆放至片区垃圾桶，由街道环卫部门清运处理，医疗废物收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由成都市科农动物无害化处置有限公司转运处置，更换的废紫外线灯管暂存于与医疗废物暂存间，交由具有相应的资质单位处理；项目运营过程中产生的噪声主要表现为空调外机噪声和宠物叫声，噪声经墙体隔音和距离衰减后，噪声对声环境的影响较小。 综上，项目在对运营期产生的污染物采取合理措施后，本项目的建设运营对区域环境影响较小，项目周边主要以商业及居住为主，因此，项目周边不存在明显的环境制约因素。本项目于周边外环境基本相容。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目背景 乐山宠爱宠物医院于2014年1月，于2017年8月15日取得了由乐山市市中区行政审批局颁发的动物诊疗许可证，同意了该项目的实施，项目位于四川省乐山市市中区春华路中段656号，总投资15万元，主要设置科室有、诊疗室一、诊疗室二、手术室、辐射室、处置室、化验室、休息区、医废暂存间、猫病诊断室、猫病住院室、狗病住院室、狗病诊断室、普通病住院室等，并安装解剖手术台、心电监护仪、DR机、B超仪、血常规分析仪等仪器。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第123项“设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的动物医院，应组织编制环境影响报告表”的要求，建设单位违反了相关要求。 2022年3月3日至3月8日，乐山市生态环境局对建设单位现场进行了调查，发现项目实施了相关环境违法行为：乐山市生态环境局陆续下发了行政处罚事先告知书（乐中环罚告字[2022]17号）和行政处罚决定书（乐中环罚[2022]18号），对建设单位处以人民币3100元罚款，建设单位于2022年5月16日缴纳了相关罚款，并开始环境影响评价编制工作，本次项目为新建补评。 根据动物诊疗许可证，乐山市市中区派美动物医院诊疗范围为宠物疾病诊疗及预防保健，具体包括动物疾病诊疗、疫病预防、三腔手术、常规检验化验及仅针对手术后的宠物留院观察服务，不涉及传染病宠物的收治，不涉及人畜共生病治科目。本项目已设置有一间DR室，使用 DR 数字化检查设备，根据《医用诊断 X 线卫生防护标准》、《中华人民共和国放射性污染防治法》，本项目 DR 室所设的 X 射线影像系统已经完成环境影响登记表备案，备案号：202251110200000022。本次评价不再进行评价。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》， 本项目属于“五十、社会事业与服务业 123 动物医院”，本项目环境影响评价类别为编制环境影响报告表。 - 项目概况 1、项目基本情况 项目名称：乐山宠爱宠物医院 建设单位：乐山宠爱宠物医院 建设地址：四川省乐山市市中区春华路中段656号 建设性质：新建 建设内容：项目总投资15万元，租用四川省乐山市市中区春华路中段656号的商铺进行项目的建设，建筑面积约95.85m2，项目宠物医院有两层楼，1F主要设置有前台、诊疗室一、诊疗室二、医废暂存间、手术室、辐射室、处置室、化验室、休息区；2F主要设置有药房、猫病诊断室、储物室、猫病住院室、狗病住院室、狗病诊断室、普通住院室。宠物用品销售等，门诊最大流量为10只/d，住院室设计最大接纳量为10只/d。 三、项目组成及主要环境问题. 本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成，整个项目场地由走廊相隔，功能分区明确。现就本项目的项目组成及主要的环境问题列表如下表2-1： 表2-1工程组成及主要环境问题一览表 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; 备注. 施工期; 运营期. 主体 工程; 诊疗室; 主要有两间，诊疗室一、诊疗室二、均设置在一楼，离手术室、辐射室较近。; /; 噪声、医疗废水、医疗废物、生活垃圾、医疗废气; 已建. 住院室; 主要设置于二楼，有三间，猫病住院室、狗病住院室、普通住院室。. 药房; 设置于二楼，面积约5m2. 手术室; 位于一楼走廊尽头右侧，对面是DR室和处置室，旁边是医废暂存间. 辐射室; 位于1F，建筑面积5m2.; /. 辅助工程; 前台; 位于1F前台，建筑面积5m2-.; 生活垃圾、生活污水. 化验室; 位于1F，建筑面积5m2. 供热制冷; 柜机空调进行制冷和制热; 固废. 卫生间; 设置在1F，建筑面积5m2.; 废水. 公共工程; 供水; 市政给水管网; /; 依托. 供电; 市政电网; /. 排水; 利用卫生间污水管道进入春天花园预处理池处理，最终进入乐山第一污水处理厂处理达标后排入岷江. 环保工程; 废水; 采用一体化污水处理设备收集后采用“过滤沉淀+消毒”处理，消毒采用的二氧化氯泡腾片，处理后排入春天花园小区预处理池，最终排入市政污水管网。; /; 已建. 废气; 通过移动式紫外线灯照射+环境空气消毒+新风系统进行环境消毒，定期开窗通风，加强院内空气流通、清洁。; /; 已建. 固废; 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶，生活垃圾统一收集后放置于社区生活垃圾暂存点待环卫部门转运处置; /; 已建. 医疗废物; 经收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由资质单位处理；动物尸体经消毒后采用密封袋封存并于当天交由资质单位处置; /; /; 整改. 宠物毛发; 经消毒灭活后同生活垃圾一同收集后交由环卫部门处置; /; /; 已建. 宠物粪便; 经消毒灭活后同生活垃圾一同收集后交由环卫部门处置. 废紫外线灯管; 收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由资质单位处置; /; 整改. - 项目主要设备清单 本项目运营期主要医疗设备如下表： 表 2-2 主要设备清单 序号; 设备名称; 品牌/型号; 数量（台/套）. 1; 普通外科手术器械; /; 2. 2; 全自动生化检测机; 爱德士; 1. 3; 双目可视显微镜; LEICA DM500; 1. 4; 雾化器; /; 1. 5; 冰箱; meidi; 2. 6; 输液笼; /; 3. 7; 高压灭菌锅; /; 1. 8; 电脑; /; 1. 9; 真菌检测灯; /; 1. 10; 紫外消毒灯; /; 1. 11; 洁牙机; /; 1. 12; 注射泵; /; 1. 13; 宠物专用听诊器; /; 3. 14; X光机; /; 1. 15; B超; 祥生QBit-5; 1. 16; 呼吸麻醉机; /; 1. 17; 输液泵; KJR-Y31W; 6. 18; 全自动PCR核算检测仪; 钢助、卡尤迪; 2. 19; 全自动血液分析仪; 麦瑞、NX-102; 3. 20; DR; 舒博尔VT520; 1. - 主要原辅材料及能耗 项目消耗的原辅材料主要为各类药品及一次性医用材料，如口罩、注射器、输液器等。项目运营期所使用的原辅材料及消耗量见下表： 表 2-3 原辅材料年耗情况表 分类; 商品名; 数量; 单位; 来源. 药品; 0.9%氯化钠注射液; 500; 袋; 外购. 5%葡萄糖注射液; 200; 袋; 外购. 50%葡萄糖注射液; 50; 盒; 外购. 惠可宁; 20; 盒; 外购. 替奥福; 50; 盒; 外购. 缩宫素注射液; 1; 盒; 外购. 地塞米松注射液; 2; 盒; 外购. 拜耳拜有利注射液; 10; 瓶; 外购. 速诺注射液; 50; 瓶; 外购. 康卫宁; 10; 瓶; 外购. 科特壮注射液; 10; 瓶; 外购. 氯化钾注射液; 50; 盒; 外购. 美洛昔康注射液; 10; 瓶; 外购. 灭菌注水; 100; 盒; 外购. 赛瑞宁; 10; 瓶; 外购. 葡萄糖酸钙注射液; 15; 盒; 外购. 呋塞米注射液; 5; 盒; 外购. 盐酸肾上腺素注射液; 2; 盒; 外购. 酚磺乙胺注射液; 10; 盒; 外购. 维生素B12注射液; 10; 盒; 外购. 复合维生素B注射液; 5; 盒; 外购. 维生素B6注射液; 5; 盒; 外购. 维生素C注射液; 20; 盒; 外购. 硫酸阿托品注射液; 2; 盒; 外购. 英特威二联疫苗; 50; 支; 外购. 英特威四联疫苗; 300; 支; 外购. 妙三多; 500; 支; 外购. 硕腾狂犬单苗（瑞比克）; 500; 支; 外购. 卫佳5; 500; 支; 外购. 卫佳8疫苗; 150; 支; 外购. GFC利尿通; 100; 瓶; 外购. GFC益畅; 50; 瓶; 外购. GFC益血维; 200; 瓶; 外购. 肯的斯DH3000; 30; 盒; 外购. 脸谱处方罐头; 200; 罐; 外购. 美洛昔康口服液; 10; 瓶; 外购. 巧乐林; 50; 盒; 外购. 舒畅（猫）; 20; 盒; 外购. 舒畅（犬）; 20; 盒; 外购. 布维林（猫专用）; 100; 盒; 外购. 布维林（犬）; 30; 盒; 外购. 宠儿香益生菌; 100; 盒; 外购. 爱波克16毫克; 2; 瓶; 外购. 爱波克3.6毫克; 1; 瓶; 外购. 爱波克5.4毫克; 2; 瓶; 外购. 汉肤欣; 30; 瓶; 外购. 速诺片剂50mg; 10; 盒; 外购. 速诺片剂250mg; 5; 盒; 外购. 速诺片剂500mg; 5; 盒; 外购. 远福乐; 2; 盒; 外购. 锐趣美毛护肤软咀嚼; 100; 盒; 外购. 宠儿香保肤康; 100; 盒; 外购. 派固威; 20; 瓶; 外购. 维克营养膏; 50; 支; 外购. 西咪替丁; 20; 盒; 外购. 贝卫多; 100; 盒; 外购. 欣宠克; 100; 盒; 外购. 欣宠克（20mg); 80; 片; 外购. 爱沃克猫滴; 200; 盒; 外购. 大宠爱; 20; 盒; 外购. 汉宠欣; 60; 盒; 外购. 海乐妙14毫克; 45; 盒; 外购. 海乐妙56毫克; 58; 盒; 外购. 海乐旺; 75; 盒; 外购. 法国威隆耳肤灵; 130; 支; 外购. 法国威隆耳舒; 120; 瓶; 外购. 一宠眼康; 50; 瓶; 外购. 维克康泰乐药浴液; 20; 瓶; 外购. 维克爱乐美药浴液; 20; 瓶; 外购. 百灵金方抑菌液; 300; 瓶; 外购. 消毒; 奥福健; 80; 瓶; 外购. 清欢; 80; 盒; 外购. 耗材; 狗导尿管1.6; 80; 根; 外购. 狗用导尿管2.0; 5; 根; 外购. 狗用导尿管2.6; 5; 根; 外购. 静脉留置针22G; 50; 个; 外购. 静脉留置针24G; 500; 个; 外购. 静脉留置针26G; 300; 个; 外购. 猫导尿管1.3*130; 50; 根; 外购. 注射器1ML; 3000; 个; 外购. 注射器2ML; 3000; 个; 外购. 注射器5ML; 1000; 个; 外购. 注射器20ML; 500; 个; 外购. 输液袋; 1000; 个; 外购. 头皮针; 1000; 个; 外购. 手术衣; 800; 件; 外购. 纱布块; 100; 包; 外购. 胶带; 200; 卷; 外购. 能耗; 电; 8000; Kw.h; 市政电网. 水; 510; m3/a; 市政自来水. - 工作制度及劳动定员 本项目劳动定员为3人，采用1班制，9:00~17:00，年工作300天。 七、公用工程 1、供电 本项目用电采用市政电网供电，不设置备用发电机。 2、供水 本项目以市政自来水为水源，由市政给水管网给水管供水，供水能力能満足本项目的需要。 项目运营期，其用水主要为工作人员生活用水、医疗用水（包含宠物诊疗、住院、宠物清洗和地面清洁用水等）。按照《建筑给水排水设计规范》(GB500520090)及《四川省用水定额》所制定的各项用水定额，并参照同等规模的宠物医院用水量，本项目用水情况具体见下表。 表2-5 项目用水及排水情况汇总表 序号; 用水项目; 规模; 用水定额; 用水量 （m3/d）; 排污系数; 排水量 （m3/d）. 1; 职工生活用水; 3人; 50L/人·d; 0.15; 0.8; 0.12. 2; 顾客生活用水; 10人; 20L/人·d; 0.2; 0.16. 3; 宠物诊疗用水; 10只; 50L/只·d; 0.5; 0.4. 4; 宠物住院用水; 10只; 50L/只·d; 0.5; 0.4. 5; 宠物清洗和地面清洁用水; /; /; 0.2; 0.16. 未预见用水; 按总用水量 10%计; 0.145; /; /. 合计; 1.695; /; 1.24. 3、排水 项目排水实行“雨污分流”制，雨水经屋面雨水漏斗收集，经雨水管道排入城市雨水管网；生活污水经春天花园小区预处理池处理后进入市政污水管网；动物诊疗过程中产生的医疗废水收集后经一体化污水处理设备采用“过滤沉淀+消毒”处理，消毒采用二氧化氯泡腾片，医疗废水经处理后进入春天花园小区预处理池处理后排入市政污水管网，最终进入乐山市第一污水处理厂处理后排放。本项目水平衡图如下： 图2-1 项目水平衡图（m³/d） 4、消毒供应 医疗废水消毒采用二氧化氯泡腾片消毒；医院环境消毒采用过移动式紫外线灯杀菌消毒；手术室仪器设备消毒采用高压蒸汽灭菌锅。 关于本项目具体情况说明如下： （1）项目医学影像科采用数码打印方式，无洗印废水产生和排放； （2）项目不设置食堂，职工就餐已自带和外卖的形式，因此无餐饮废水产生； （3）本项目不接收传染病宠物; （4）另外，本项目化验区采用成品试剂进行血常规检验，不使用水，此类检查产生的污染物主要为沾有血液的棉签、棉球、采血针、针简、量杯等，全部作为医疗垃圾处理，因此，本项目无检验废水的产生。 八、项目总平面布置 本项目已建成运营，根据现场踏勘，项目设置一个独立的出入口（项目专用），区域内主要接纳宠物猫狗，猫与狗分区域进行诊治，项目设置有2间诊疗室、1间手术室、3间住院室、1间辐射室、1间化验室和1间卫生间等，另设置一体化污水处理设备1套，医废暂存间1间。 项目医废暂存间置于项目东北侧走廊右侧，离手术室最近，临近手术室，能满足手术过程中产生的医疗废物短距离收集，减少了交叉感染和环境污染的风险。医废暂存间平时密封，采用专用密闭医疗废物专用袋收集、暂存后交由有资质单位处置，医废暂存间暂存（暂存时间常温下不得超过1天，5℃以下冷藏不得超过7天）且加强消毒和管理，并在避开高峰时段外运，对周围环境影响较小；宠物手术室设置于项目北侧走廊尽头，动物发出的声音在经过墙体、门窗等隔声之后不会对周围环境造成较大影响；项目一体化污水处理设施位于西侧走廊左侧第四间卫生间处，离手术室较近，能有效的保证医疗废水的短距离收集，减少了废水泄露的风险；项目医院内废气采用移动式紫外线灯+（过硫酸氢钾复合粉兑水喷入空气）环境消毒+新风系统，能交替合并使用且满足各个功能房的消毒要求； 综上所述，项目总平面设计合理，功能分区明确，各种环保设施布置较为合理，满足医疗卫生的要求和环境保护的要求，项目平面布置总体可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环 节 | 一、施工期 本项目系租用已建商业用房用于建设宠物医院，仅对房间进行简单装修和医疗设备安装，施工期污染物产生量少。施工过程中将产生噪声、粉尘、固体废物、废水、废气等污染物，随着工程的完工和投入使用，施工期间产生的各种污染物也将随之消失。根据现场踏查，目前项目施工期已经结束，未发现环境遗留问题。 1、简单装修 简单装修主要为室内水、电、墙体墙面粉刷、地面铺砖等，施工工程量较小，施工时间较短。 该过程产生的污染物主要为扬尘、建筑垃圾、机械噪声以及施工人员产生的生活垃圾和生产废水。 2、设备安装 项目设备安装主要为检测机、麻醉机、血液分析仪等设备的安装，工程安装一般由设备生产厂家实施。 该过程产生的污染物主要为少量扬尘、噪声和设备包装固废以及安装人员的生活污水等。 本项目施工期基本工艺流程及产污位置如下图： 图2-2 施工期工艺流程及产排污分布图 二、运营期 本项目为宠物医院项目，年运营日为300天/年，员工共3人，项目不提住宿、不设食堂。项目运营后，其主要为宠物医疗服务。其工作流程及主要排污节点详如图2-3所示。 图2-3 运营期基本工艺流程及产污环节图 各科室进行诊断流程简述： 诊疗室：主要对宠物进行常见疾病的治疗，产生的污染物主要为棉球、药品等医疗废物和医疗废水，为宠物进行换药，产生的污染物主要为棉球、纱布等医疗废弃物。 化验室：主要为宠物进行血常规检查，且采用成品试剂，产生的污染物主要为带有宠物血液的棉球、试管等医疗废物。 手术室：主要开展宠物常规骨科手术和绝育手术等，产生的污染物主要为宠物病理组织、棉球、纱布等医疗废物和手术过程产生的医疗废水。 DR室：所使用宠物数字X光机为辐射设备，根据《医用诊断X线卫生防护标准》、《中华人民共和国放射性污染防治法》，本项目所设的X射线影像系统应按相关环保要求另行申报，办理相关手续，不在本次评价范围内。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，系租用乐山市市中区春华路中段656号闲置的商铺来进行建设，构筑物的主体框架已形成，经走访调查，该商铺原作为商业性用途使用，不涉及环境污染问题，项目地址无环境遗留问题。 - 本次环评之前项目现状污染物排放及治理情况 - 现状废水排放情况 项目现状产生的废水主要为生活污水（0.28m3/d）和医疗废水（0.96m3/d），其中医疗废水包括了动物门诊废水、住院废水和院内地面清洁废水，项目废水总的排放量为1.24m3/d（372m3/a）。 项目医疗废水通过一体化污水处理设备收集后采用“过滤沉淀+消毒”处理，消毒采用的二氧化氯泡腾片，处理后排入春天花园小区预处理池，经市政管网流入乐山第一污水处理厂。处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）的要求后排入岷江。 （2）现状废气排放情况 项目运营期产生的废气主要来源于就诊区域宠物散发的异味、医废暂存间废气、院内带菌空气，均为无组织形式排放。其中就诊区域宠物散发的异味通过定时清洁、消毒，通过紫外线灯照射+环境空气消毒净化空气，日常开窗通风等措施对废气进行处理。可以消除难闻、有害的气体，预防由细菌和寄生虫引起的疾病。 （3）现状噪声排放情况 本项目运营过程中产生的噪声主要为空调外机噪声和宠物叫声，项目噪声源强约60~75dB（A），通过对厂界噪声监测结果表明，本项目厂界及周边敏感点处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，区域声环境质量现状良好。 （4）现状固废排放情况分析 项目现状所产生的固废主要为生活垃圾、宠物粪便、宠物尸体、宠物毛发、医疗垃圾。其中生活垃圾统一收集后放置于社区生活垃圾暂存点待环卫部门转运处置；宠物粪便进行消毒灭活后交由环卫部门收运处置；宠物毛发：经喷洒消毒剂处理后可作为一般固废与生活垃圾一起交由环卫部门处理；宠物尸体及医疗垃圾交由成都市科农动物无害化处置有限公司。 2、本次环评之前存在的主要环境问题及整改要求 项目涉及未批先建，本项目已建成投产，本次环评为补评手续，环评工作开展之前，针对项目已建成的现场情况进行了详细调查。根据现场调查情况，本次评价将针对项目存在的问题进行汇总，并提出针对性的整改措施。根据现场调查，本项目存在的主要环境问题及整改要求。 表2-6 本项目整改问题一览表 序号; 现存问题; 整改措施. 1; 医院内无规范的医疗废物暂存间; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行设置医疗废物暂存间，张贴标示标牌，采取重点防渗措施：在原有地面硬化的基础上，铺设 2mm 厚环氧树脂地坪漆+不锈钢金属托盘进行防渗，满足等效黏土层 Mb≥6.0m，渗透系数 K≤1.0×10-10cm/s 的要求。. 2; 医疗废物的转运台账; 对每一批次转运处置的医疗废物做好台账记录. 3; 无废水事故收集设施; 设置事故废水应急收集池（桶）. 4; 废紫外线灯管的处置去向不明确; 补充废紫外线灯管的危废处置协议. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 本项目为新建项目，建设地点位于四川省乐山市市中区春华路中段656号，为了解当地空气环境质量现状，本次评价采用现场监测与资料复用法相结合的方式，对本项目所在区域地块的环境质量现状进行分析。项目特委托四川清蓝检测科技有限责任公司对项目建设所在地进行了环境现状监测。 一、大气环境质量现状 1、根据乐山市生态环境局2020年乐山市环境质量公报，2020年乐山市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物年均浓度分别为11ug/m3、23ug/m3、55ug/m3和34ug/m3，均达到国家环境空气质量二级标准；一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度均值为1.1mg/m3，达到国家环境空气质量二级标准；臭氧日最大8小时滑动平均浓度为126ug/m3，达到国家环境空气质量二级标准。 环境空气质量报告数据见下表： 表3-1 2020年环境空气质量现状评价表 单位：ug/m³ 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年平均浓度; 23; 40; 57.5; 达标. PM10; 年平均浓度; 55; 70; 78.6; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 34; 35; 97.14; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度值; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 最大8小时滑动平均浓度值; 126; 160; 78.75; 达标. 2、评价方法和评价标准 依据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）对乐山市2020年二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)六项污染物进行评价，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。SO2、NO2、PM10和PM2.5年度达标情况由该项污染物年平均浓度对照年平均标准确定，CO年度达标情况由CO日均值第95百分位数浓度对照24小时平均标准确定，O3年度达标情况由O3日最大8小时平均第90百分位数浓度对照8小时平均标准确定。达到或好于国家环境空气质量二级标准为达标，超过二级标准为超标。由表3-1统计结果可知，六项污染物全部达标。因此区域环境空气质量良好。 二、地表水环境质量现状 根据乐山市生态环境局公布的《乐山市2021年环境质量公报》数据显示“乐山市岷江干流及主要支流共设置国考断面6个、省考断面8个。6个国考监测断面水质达标率为100％，Ⅱ类水质断面为4个，占66．7％；Ⅲ类水质断面为2个，占33．3％。8个省考监测断面水质达标率为87．5％。Ⅱ类水质断面为5个，占62．5％；Ⅲ类水质断面为2个，占25．0％；Ⅳ类水质断面为1个，占12．5％。” 此外，本项目受纳水体岷江，根据乐山市生态环境局公布的2021年1-12月乐山市地表水质量状况（http://ssthjj.leshan.gov.cn/shbj/szzlyb/list.shtml）,青衣坝断面在2021年年度水质建监测数据，水质状况如下表所示： 表3-2 2021年1-12月乐山市地表水水质评价结果一览表 月份; 断面名称; 所在地; 规定类别; 监测结果; 是否达标. 1; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅱ; 是. 2; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅱ; 是. 3; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅱ; 是. 4; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅱ; 是. 5; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅲ; 是. 6; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅱ; 是. 7; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅱ; 是. 8; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅲ; 是. 9; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅱ; 是. 10; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅲ; 是. 11; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅱ; 是. 12; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅱ; 是. 注：1.地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》。 - 评价指标为：PH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、花絮需氧量、铜、锌、硒。 - 规定类别按《四川省生态环境厅关于征求“十四五”国考断面和省考断面目标意见的函》执行. 本项目生活污水经春天花园预处理池收集预处理后直接进入市政污水管网；动物诊疗过程中产生的医疗废水（包含院内地面清洁废水）收集后经一体化污水处理设备采用“过滤沉淀+消毒（二氧化氯泡腾片）”工艺处理，处理后的医疗废水进入春天花园预处理池，再进入市政污水管网，最终排入乐山市第一污水处理厂。本项目最终的受纳水体为岷江。 根据公布的地表水水质监测结果表明，岷江河流各断面监测结果均能够满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中 III 类标准水域标准，因此项目所在区域地表水环境质量现状较好。 三、声环境质量现状 监测项目：各测声点昼间及夜间的等效连续A声级。 监测点位：场界四周50范围内的敏感目标。 监测频次：监测1天，昼间、夜间各测一次，昼间：6：00~22：00，夜间：22:00~6:00。 详细信息见表3-3。 表3-3 检测点位、项目及频次信息 检测类别; 点位编号; 点位名称; 检测项目; 检测频次. 噪声; 1#; 项目场地屋面; 环境噪声（等效连续A声级Leq）; 昼间一次，夜间一次. 2#; 项目场地东北侧. 2、监测结果及评价结果 表3-4 噪声检测结果 单位dB（A） 测点编号; 监测位置; 2022年3月16日. 昼间; 夜间. 1#; 项目场地屋面; 58; 47. 2#; 项目场地东北侧; 56; 48. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准; 60; 50. 由表3-4的监测结果统计表可以看出，本项目厂界及周边敏感点处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），周边声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据本项目排污特点和外环境特征确定环境保护目标如下： 一、大气环境保护目标 主要指项目场界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。根据现场踏勘，本项目周围不涉及名胜古迹和重点文物保护单位，无自然保护区、风景名胜区等特殊需要保护的对象。本项目租用四川省乐山市市中区春华路中段656号的商铺，项目左右侧均为商铺，项目东侧200m为花语美地（约500人），东侧400m为世代华庭（约100人）；南侧紧邻春天花园（约1000人），南侧50m为老四号小区（约1000人）；400m为美林华园（约500人），东南侧350m为天乐苑（约500人）；西侧紧邻嘉兴路，西侧100m处为嘉兴苑（约300人），西北侧400m处为天和大院（约1000人），西北侧400m为竹公溪；北侧紧邻春华路，北侧200m为1号小区（约1000人）；东北侧200m为乐山市柏杨小学（约2000人），东北侧200m为鑫苑（约500人）。 二、声环境保护目标 主要指场界外50m范围内声环境保护目标。 项目500m范围内主要环境保护目标见下表： 表 3-5 本项目主要环境敏感点保护目标 环境影响类别; 环境敏感目标; 性质; 规模(人）; 方位; 最近距离; 执行标准. 大气环境 （500m范围内）; 花语美地; 居民区; 500; E; 200; 《环境空气质量标准》GB 3095-2012二级标准. 春天花园小区; 居民区; 1000; S; 紧邻. 老四号小区; 居民区; 1000; S; 150. 美林花园; 居民区; 500; S; 400. 嘉兴苑; 居民区; 300; W; 100. 1号小区; 居民区; 1000; N; 200. 乐山市柏杨小学; 居民活动区域; 2000; NE; 200. 鑫苑; 居民区; 500; NE; 200. 天乐苑; 居民区; 500; S; 350. 白燕小区; 居民区; 200; SW; 200. 金江国际; 居民区; 100; N; 100. 春华逸都; 居民区; 500; NE; 300. 世代华庭; 居民区; 100; E; 400. 领地国际公寓; 居民区; 500; SE; 400. 地表水环境; 竹公溪; 受纳水体; 小河; W; 400; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准. 声环境; 距离厂界50m范围内的春天花园小区住户; 执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中2类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气排放标准 废气污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1标准限值准，标准值见下表。 表 3-6 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 单位：mg/m3 序号; 控制项目; 标准值; 备注. 1; 氨; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1. 2; 硫化氢; 0.06. 3; 臭气浓度; 无量纲. 二、废水排放标准 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）,县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放。本项目为宠物医院且住院室为3间，床位数为4张，小于20张，因此，项目医疗废水不用达到医疗机构预处理标准，消毒即可。 本项目医疗废水先经项目自设的的医疗废水一体化处理设施消毒后同生活污水一起进入春天花园小区已建的预处理池，经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最后进入乐山市第一污水处理厂，本项目总废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，标准值见表3-7。 表 3-7 污水综合排放标准（GB8978- 1996）单位： mg/L（pH无量纲） 项目; 三级标准; 项目; 三级标准. pH; 6~9; COD; 500. 悬浮物; 400; 氨氮; 45*. BOD5; 300; 总磷; 8*. 注：*由于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中无氨氮、总磷三级排放限值，参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准。 三、噪声排放标准 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。标准限值见下表： 表 3- 8 工业企业厂界噪声排放限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 四、固体废物 一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求执行，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001（2013年修订））的相关要求执行。 |
| 总量 控制 指标 | - 总量控制因子 根据项目污染物排放特点，本评价确定的污染物排放总量控制因子为： 废水总量控制指标：COD、NH3-N、TP 废气总量控制指标：无 - 废水污染物总量指标 按照《关于贯彻落实<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（川环办发〔2015〕333号）文件要求，本项目医疗废水、生活污水以及末端污水处理厂排放量采用排放标准法进行计算。本项目废水的总排放量为372m3/a。 医疗废水经一体化污水处理设施消毒后同生活污水排入春天花园预处理池，春天花园小区预处理池排放口执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4中三级标准限值（NH3-N、TP两项指标按照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）执行），本项目废水污染物排放量汇总： COD：372t/a×500mg/l÷106=0.186t/a NH3-N：372t/a×45mg/l÷106=0.01674t/a TP：372t/a×8mg/l÷106=0.002976t/a 乐山市第一污水处理厂排水浓度执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）“城镇污水处理厂”标准限值： COD：372t/a×30mg/l÷106=0.01116t/a NH3-N(水温＞12℃）：372t/a×1.5mg/l÷106=0.000558t/a NH3-N（水温≤12℃）：372t/a×3mg/L÷106=0.001116t/a TP：372t/a×0.3mg/l÷106=0.0001116t/a 项目污水最终进入乐山市第一污水处理厂，总量指标计入乐山市第一污水处理厂总量控制。本次环评仅提供数据。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为未批先建项目，属于新建补评手续。项目租赁现有的商铺进行项目建设，建筑主体框架已基本形成，项目建设期间，仅对商铺进行简单装修、隔断及设备安装，项目建设阶段产生的污染物较小，根据现场踏勘，该项目施工期已结束，经现场踏查及询问调查，项目施工期无环境遗留问题，未接到相关环境污染投诉。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、营运期大气环境影响分析和保护措施 1、废气产生源强 本项目废气主要来源于医废暂存间异味、污水处理设施的异味、就诊区域内宠物散发的异味等。 2、现有废气污染防治措施 医废暂存间异味： 本项目设置医废暂存间，有张贴标识标牌。本环评要求建设单位应做好医疗废物的密封、清运和消毒工作，同时加强管理，做好暂存间的地面和墙裙进行防渗处理，和暂存间的防鼠、防蚊蝇等措施，定期进行医疗废物暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作，医疗废物及时交由资质单位处置，日常采用移动式紫外线灯加强对院内环境消毒来降低病菌及异味对周边环境的影响，避免对周围大气环境产生不利影响。 就诊区宠物散发异味： 本项目正式运营后，入院宠物可能会有异味产生。建设单位日常采用移动式紫外线灯加强对院内环境消毒来降低异味对周边环境的影响，使用过后的器具及时进行清洗，并及时打扫、清运笼舍区域产生的固废（含粪便、食物残渣等），项目在采取以上措施后可以消除难闻、有害的气体，预防由细菌和寄生虫引起的疾病。 院内带菌空气： 本项目营运期在救治宠物过程中，医院空气中可能携带有少量的病菌。针对医院内诊疗环境（包括手术室、诊疗室和住院病房等），项目采用移动式紫外线灯+环境地面消毒的方式进行环境消毒。同时加强医院内部通风，可有效减少带菌废气对周边环境的影响。 综上，本项目营运期产生的异味经采取防治措施后对周围环境保护目标影响较小。 一体化污水处理设施臭气： 本项目医疗废水预处理设施处理能力为2m3/d，采用“一级强化+消毒处理工艺”，设计废水停留时间约8h。项目医疗废水预处理设施不涉及二级生化处理工序，对BOD无处理效率，污水处理设施臭气产生量较少，且污水处理设施为密闭装置，产生的臭气极少，对周边环境影响较小。 3、废气治理措施可行性分析 综上，项目在采取以上措施后，运营期产生的无组织废气对环境的影响较小，所处地带开阔，医院内的废气经紫外线及环境消毒除臭后，少量的无组织废气经自然通风后能得到较好的扩散，同时项目自建成以来未接到周边临近住户的相关环境投诉，因此，本项目的建成后对区域环境空气质量的影响可接受，采取的各项污染治理措施可行。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本项目废气监测计划如下： 表4-1 废气污染物监测计划 排放形式; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 无组织; 项目四周; 氨、硫化氢、臭气浓度; 季度. ## 二、营运期水环境影响分析和保护措施 1、废水产生源强 本项目产生的废水主要为生活污水（0.28m³/d）和医疗废水（0.96m3/d），其中医疗废水包括了动物门诊废水、住院废水、宠物清洗废水和院内地面清洁废水，由项目水平衡可知，项目建成后废水总的排放量为1.24m3/d（372m3/a）。 2、废水污染防治措施 ①生活污水 本项目的生活污水主要为医护人员生活污水和顾客生活污水。产生的生活污水利用卫生间原有的污水管道进入春天花园预处理池处理，最终进入第一污水处理厂处理。 ②医疗废水 本项目医疗废水产生科室集中在手术室、诊疗室内，并在所有医疗废水产生点设置有专用的医疗废水收集点，医疗废水经污水处理设施消毒处理后通过管道排入春天花园预处理池，最终进入第一污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）要求后排入岷江。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定本项目废水监测计划如下： 表4-2 废水污染物监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. DW001; 废水排放口; PH、COD、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群、总余氯; 1年/次. 4、现有污水处理措施可行性分析 项目医疗废水现采用缓释消毒器“过滤沉淀+消毒”工艺处理后排入市政污水管网，具体的工艺流程如下： 图4-1 现状采取的废水处理工艺流程图 处理工艺说明：项目医疗废水进入缓释消毒器中经过滤、沉淀处理后，采用自动缓释延时压力加氯工艺。污水经过处理后，同生活污水通过管道排入春天花园小区预处理池，通过小区预处理池处理后排入市政污水管网，最终进入乐山市第一污水处理厂，处理达标后排入岷江。 污水处理设备基本情况： - 缓释消毒器设备特点： - 将传统的混凝、沉淀、过滤等净水工艺组合在一个设备内完成，占地少，安装方便。 - 运行自动化、智能化。除了对水泵和加药系统的管理外，设备进水、沉淀、过滤、出水、反冲、排污等均自动进行，不需要人工操作。 - 适应性强，出水水质稳定、可靠、水量充足，在源水浊度高达3000mg/L时，出水浊度能稳定在3mg/L以下，达自来水浊度标准。 - 缓释消毒器工作原理： - 采用溶解法，自动缓释，压力加氯工艺设计，CL固体药剂为主要原料，经水与药剂合理混合缓释所产生的消毒液，投入到所需水池(水井)与水充分接触杀菌消毒。 - 缓释消毒器采用化学反应，自动稀释延时压力加氯工艺，以强氯固体药剂为主要原料，水与药剂合理混合后所产生的消毒杀菌液，投加到水池、水井、管道和污水池与接触达到灭菌的作用。缓释消毒器结构较简单，操作方便，不用专人维护，可以自行控制药剂投入量,制作成本和使用成本低，有很好的使用效果。缓释消毒器是这样构成的，它包括箱体，在箱体的两侧分别设有进水口和出水口；进水口和出水口之间连接有缓释管,在缓释管上方设有1个或1个以上的带有密封盖的投药室，在投药室下方的箱体内设有水平隔板。 本项目为宠物医疗服务项目，参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029—2013）并结合本项目医疗废水水量特点，项目产生的医疗废水采用缓释消毒器“一级强化+消毒”工艺处理。根据调查，项目产生的医疗废水采用处理工艺为“过滤沉淀+消毒”，污水处理设施设计处理能力为2m3/d，设备采用自动缓释延时压力加氯工艺，项目目前采用的医疗废水处理工艺能满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029—2013）废水处理工艺要求，项目现有的医疗废水治理措施可行，无需整改。 处理工艺流程说明：项目医疗废水进入污水处理设备处理后，再加二氧化氯泡腾片消毒处理。污水经过处理后，通过管道排入春天花园小区预处理池，最终进入乐山市第一污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中表1要求后排入岷江。 另外，项目污水处理还需注意以下几点： （1）严格做好项目内排水管网、碰管连接，做好防渗处理，严格做好地坪及污水收集系统。 （2）消毒工艺使二氧化氯与废水充分混合接触，以杀灭出水中可能残存的病毒和细菌确保出水满足有关细菌学指标要求。 （3）污水处理过程中处理设备的操作、设备的维修等环节都易对环境及人体产生危害，因此应对污水处理设施对环境产生的影响及工作人员的劳动保护予以重视。 本项目医疗废水经污水处理设备处理后，通过管道排入春天花园小区预处理池，通过市政污水管网进入乐山第一污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中的表1要求后排入岷江。 5、项目依托春天花园预处理池可行性分析 本项目废水最终依托春天花园小区已建的公用预处理池进行处理，由该小区物管单位管理维护，在修建时已对所有区域废水排放情况进行了分析，可以容纳整个区域所产生的污水。且本项目废水为间歇排放，排放量较小，春天花园小区污水预处理池在设计规模时已将小区配套商铺废水排放量纳入其容积范围内，预处理池的处理能力能够满足本项目纳入后的使用要求，因此本环评不再对其做具体分析。 6、本项目废水末端排入乐山市第一污水处理厂依托可行性分析 本项目位于乐山市市中区春华路中段656号，项目位置属于城市建成区，项目所在街道市政污水管网已与乐山市第一水污水处理厂主干管接通。乐山市第一污水处理厂位于乐山市市中区九峰乡永安村，设计处理能力为15万吨/日，服务范围为乐山市老城区、肖坝片区、竹公溪部分片区、城北、城西以及全部岷江东岸片区。污水处理厂采用“A2/O工艺+二沉池+高效沉淀池+反硝化滤池”工艺，出水水质满足《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中表1“城镇污水处理厂”标准。 本项目依托市政污水处理厂的可行性主要从进水水质和水量来分析。 进水水质： 医疗废水经医院一体化污水处理设备处理后同生活污水一起依托春天花园小区的预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值后排入市政污水管网。因此，本项目出水水质满足乐山市第一污水处理厂的进水水质标准要求。 处理水量： 项目所依托的乐山市第一污水处理厂设计处理规模为15万吨/d，根据前文分析，本项目污水排放总量为1.24m3/d，占总处理规模的0.0000082%，占比极小，满足乐山市第一污水处理厂设计处理规模的水量标准。 综上所述，项目废水接市政污水管网进入乐山市第一污水处理厂处理是可行的。 7、建议及要求 环评要求： （1）需严格做好项目内排水管网、承插连接，做好防渗处理，严格做好污水收集系统。 （2）消毒工艺要使氯片与废水充分混合接触，以杀灭出水中可能残存的病毒和细菌，确保出水满足有关细菌学指标要求。 （3）污水处理过程中处理设备的操作、设备的维修等环节都易对环境及人体产生危害，因此应对污水处理设施对环境产生的影响及工作人员的劳动保护予以重视。 8、本项目废水排放情况汇总 本项目废水排放总量为1.24m3/d（372m3/a），其中生活污水0.28m3/d直接通过管道进入春天花园小区预处理池，医疗废水经医院内一体化污水处理设施处理消毒后通过进入春天花园小区预处理池，处理后进入市政污水管网，排入末端乐山市第一污水处理厂，经污水处理厂处理后排入岷江。 本项目运营期废水排放统计情况见下表。 表 4-3 项目综合废水产生及排放情况统计表 废水性质; 排水量t/a; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷. 总废水; 浓度mg/L; 372; 500; 300; 400; 45; 8. 排放量t/a; 0.186; 0.1116; 0.1488; 0.01674; 0.002976. 乐山第一污水处理厂; 浓度mg/L; 372; 30; 6; 400; 1.5; 0.3. 排放量t/a; 0.01116; 0.002232; 0.1488; 0.000558; 0.0001116. 《污水综合排放标准》 GB8978-1996 三级标准; 500; 300; 400; 45; 8. 《四川省岷江、沱江流域水污染排放标准》（DB/2311-2016）; 30; 6; /; 1.5; 0.3. *由于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中无氨氮和总磷三级排放限值，根据环函（2004）454 号文，暂时执行建设部《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。 ## 三、营运期声环境影响分析和保护措施 1、噪声产生情况 本项目运营过程中产生的噪声主要为空调外机噪声、宠物叫声。经类比调查，项目噪声源强约60~75dB（A）。 2、噪声防治措施 ①空调外机噪声 本项目空调外机位于项目一楼正门外墙处，空调产生的噪声较小，经类比，空调外机噪声源强约60~70dB（A），空调运转时产生的噪声经距离衰减后对周围住户不会产生较大影响。 本次环评要求：运营单位必须定期对项目使用空调进行检修保养，确保空调噪声达标排放，确保不扰民。 ②宠物叫声 本项目运营期间，宠物会有日常偶发噪声，源强一般为60~ 75dB（A），主要集中在住院室内（每天就诊、住院最大量按照20只进行考虑），本项目内墙体厚度约30cm，具有一定的隔音效果。本项目营运期间，入院宠物会有日常偶发噪声，项目墙体均为实体密闭墙体。为了防止宠物噪声对周边环境产生影响，项目只在白天营业，夜间不营业，在做好宠物管理，防止宠物因饥饿而产生噪声，对留观宠物佩戴口罩等措施后，项目噪声不会对外环境产生影响。具体降噪措施如下： A.采用实体隔墙，砌到水泥天花的顶部，然后采用无机纤维喷涂层密封在墙体里面，采用吸声材料做吊顶； B.各科室地面在原有水泥地面基础上要铺设硬质地板； C.天花板采用无机纤维喷涂层； D.各科室必须要全部使用隔音门，四周缝隙要用密闭橡皮条粘牢封严， 大门边加密封条；紧邻小区一侧的窗户需全部使用隔音玻璃进行隔声； E.加强宠物管理，宠物不留宿、不寄养，留院观察宠物佩戴口罩、及时饲喂避免宠物处于饥饿状态等； 综上所述，本项目采取对入院宠物佩戴口罩，加强管理，同时各科室采用隔声处理，空调外机通过隔声处理和距离衰减等措施。采取以上措施后可有效控制宠物噪声对周围环境的影响。 3、噪声预测 本项目通过采取以上减震、隔声等措施后，可使上述设备的噪声源强下降 10-20dB（A），本项目设备的噪声源强下降取15dB（A）。 （1）噪声源距厂界敏感点距离： 表4-4 噪声源距厂界及敏感点距离 单位：m 噪声源; 噪声源强dB(A）; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 空调外机; 60; 2; 6; 1; 2. 宠物叫声; 75; 6; 2; 1; 8. （2）预测模式 采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009）中推荐的模型。利用点源衰减公式，预测模式如下： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB（A）； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB（A）； r——预测点距声源距离，m； 声源叠加模式： 式中:L0——叠加后总声压级，dB； n——声源级数； Li——第i个点声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； 本项目噪声设备采取降噪措施后对噪声的影响预测见下表。 表4-5 营运期噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 治理后声级 （db（A））; 贡献值（dB（A））. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 空调外机; 50; 35.97; 26.43; 42; 35.97. 2; 宠物叫声; 65; 41.43; 50.97; 57; 38.93. 厂界噪声贡献值; 42.52; 50.99; 57.13; 40.71. 执行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准; 昼间; 60; 60; 60; 60. 夜间; 50; 50; 50; 50. 达标情况; 昼间; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表预测结果可知，本项目正常运行状态下厂界四周噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））要求，不降低区域声环境质量。 4、监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则（HJ942-2018）》，本项目运营期噪声监测计划见下表。 表4-6 本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测方法. 噪声; 厂界四周; 等效声级; 每年检测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类. ## 四、营运期固废环境影响分析和保护措施 1、固体废物的产生情况 本项目营运期所产生的固废主要一般固废和危险固废，一般固废为生活垃圾、宠物毛发、宠物粪便，危险固废为宠物尸体、医疗垃圾、废紫外灯管（HW29）等。一体化医疗废水处理设施主要是对医疗废水进行消毒处理，不产生污泥，春天花园小区预处理池的清掏工作由小区负责，不在本项目责任范围内。 （1）一般固废 ①生活垃圾 本项目产生的生活垃圾主要为员工和宠物主人产生，项目员工生活垃圾产生量按0.5kg/d人计，宠物主人产生生活垃圾按0.1kg计，则生活垃圾产生量为0.6kg/d（0.18t/a）；生活垃圾按照相关规定进行分类收集，生活垃圾集中收集至垃圾桶后，由环卫部门统一收运处置。 ②宠物毛发 本项目宠物毛发来源于对宠物在医院内毛发脱落、宠物手术及治疗过程中的修剪过程产生的毛发，根据建设单位资料提供，营运期宠物毛发产生量约为 0.05t/a。 ③宠物粪便 针对宠物在笼子里的排泄物，产生量按照 0.05 千克/只宠物进行计算，平均每天就诊最大按照10 只、住院最大量按照10 只进行考虑，粪便产生量为 0.3t/a。 （2）危险废物 ①动物尸体 本项目宠物毛发来源于对宠物在医院内毛发脱落、宠物手术及治疗过程中的修剪过程产生的毛发，营运期宠物毛发产生量约为0.5t/a。 ②医疗废物 本项目产生的医疗废物主要来源于：（1）宠物检验过程中产生的带有血液的试管、棉球等；（2）宠物在治疗和手术过程中产生的病理组织（采用密封袋封存后暂存于冰箱内）和纱布等；（3）宠物输液过程产生的一次性针头，塑料药品瓶等；（4）过期药品；（5）废试剂盒。医疗垃圾废物类别为“HW01医疗废物”，属于危险废物，暂存于医废间内（医疗垃圾尽可能做到“日产日清”，院内暂存时间不得超过2天，对医疗废物需进行消毒处理），交由有资质单位进行处置。 参照同类型企业在宠物诊疗、住院过程中产生的医疗废物量，本项目医疗废物产量见下表所示。 表4-7 项目医疗废物产生量 产生源; 数量（只）; 定额（kg/只·d）; 产生量（kg/d）; 产生量（t/a）. 就诊、住院宠物; 30; 0.2; 6; 1.8. ③废紫外灯管 本项目安装有紫外线灯进行消毒，每年废气的紫外线灯管约2kg。根据《国家危险废物名录》（2021年版），紫外线灯管属于HW29含汞废物，非特定行业（900-023-29）项目产生的紫外线灯管严禁随意丢弃，应暂存在医废暂存间内并交由有资质单位处理。 根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中的相关要求，环评要求建设单位对其产生的各类医疗废物进行分类管理、分类收集、运送与暂存，被医疗废物污染的物品或废弃的容器按照医疗废物进行处理，并及时将各种医疗废物交由有资质的单位统一处置。禁止露天存放医疗废物，禁止将医疗废物混入其他废物、生活垃圾或向环境排放，或不按环保要求擅自进行处置。 2、现有治理措施 （1）生活垃圾：经各科室设置生活垃圾收集桶，生活垃圾统一收集后放置于社区生活垃圾暂存点待环卫部门转运处置。 （2）宠物粪便：项目采用喷洒消毒剂的方式对宠物粪便进行消毒灭活，消毒灭活后交由环卫部门收运处置。 （3）宠物毛发：经喷洒消毒剂处理后可作为一般固废与生活垃圾一起交由环卫部门处理。 （4）宠物尸体：除宠物主人自行带走处置的宠物外，留在院内处置的经消毒后采用密封袋封存当天通知并交由资质单位收运处置，不在院内储存。 （5）医疗废物：项目现状医疗废物交由成都市科农动物无害化处置有限公司，但目前医疗废物未按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001（2013年修订）中的相关要求进行规范化储存，应进行整改 （6）废紫外线灯管：根据《国家危险废物名录（2021 版）》，废紫外灯管属于“HW29 含汞废物中的 900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”，项目现状未对废紫外线灯管进行规范化储存和处置，应进行整改。 3、整改措施 由于本项目为未批先建，根据对项目现场勘查，项目对危险废物未采用合理妥当的贮存措施，因此，本环评要求项目进行整改，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修改）的设计要求设置医疗废物暂存间，并将运营期产生的危险废物（医疗废物、废紫外线灯管）暂存于医疗废物暂存间，明确危险废物处置单位，并签订相关危废处置协议，定期将危险废物交由资质单位处置。 此外，环评要求建设单位按照相关规定要求做到以下几点： （1）医疗废物分类收集要求 A、根据医疗废物的类别，将医疗废物分类置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；收集容器应符合规定要求，盛装医疗废物的每个单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 B、在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查， 确保无破损、渗漏和其它缺陷。 C、各类医疗废物不能混合收集。 D、在病房、诊疗室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶，针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、 防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。 E、医疗废物收集袋印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识， 装满3/4后就应当由专人密封清运至医疗垃圾暂存间。 F、对医院内产生的医疗废物进行严格管理，对医院内所产生的医疗废物进行详细的登记，填写《医疗废物产生贮存台账》，台账保存期限不得少于五年。 （2）医疗废物暂存要求 本项目设有专门的医废暂存间。要求医疗垃圾暂存间严格按照《危险废物储存污染控制标准》相关要求进行建设，做好防风、防雨、防渗，防止二次污染；地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，设堵截泄漏的裙脚、 地沟等设施。同时，要求医疗垃圾暂存间应设置严密的封闭措施，并设专职管理人员，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗和预防儿童的安全措施；易于清洁和消毒；设置明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中“医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天”的规定要求，要求医疗垃圾尽可 能做到“日产日清”的清运方式，院内暂存时间不得超过2天，对医疗废物需进行消毒处理。 （3）医疗废物的交接 医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 （4）医疗废物转运要求 本项目医疗废物的交接和运输时应填写《医疗废物运送登记卡》，一车一卡，实施危险废物转移联单管理制度。在医疗废物运送过程中不得丢弃、 遗撒医疗废物，不得装载或混装其它货物和动植物。同时，医疗废物转运应当使用符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217）的专用车辆。 （5）医疗废物处置要求 项目运营过程中产生的动物切除病理组织、动物尸体暂存在专用冰柜内， 与其它医疗废物一起交由有资质的单位进行统一处置。禁止委托无资质的单位从事收集、运送、贮存和处置医疗废物；禁止将医疗废物混入其它废物、 生活垃圾或向环境排放，或不按环保要求擅自进行处置；禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物；禁止在运送过程中丢弃医疗废物。 项目在营运过程中产生固体废物的产生情况及处置方式见下表。 表4-8 运营期固体废物产生情况及处置方式 类别; 废弃物名称; 产生量; 废物类别/代码; 处置方式. 一般固废; 生活垃圾; 0.18t/a; 900-999-99; 由市环卫部门统一收集清运和处理. 宠物毛发; 0.05t/a; 900-999-99; 集中收集后由环卫部门统一收运处置. 宠物粪便; 0.3t/a; 900-999-99; 生石灰灭活后，由环卫部门统一收运处置. 危险废物; 动物尸体; 0.5t/a; 841-003-01; 交由资质单位处置. 医疗垃圾; 1.8t/a; 841-005-01; 暂存于医废间，交由有资质单位处置. 废紫外灯管; 0.002t/a; 900-023-29; 应暂存在医废间内并交由有资质单位处理. 五、环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、评价依据 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB1828-2018）中相关要求，本项目主要风险物质为医疗、二氧化氯泡腾片。因此，本次评价将医疗废物、二氧化氯泡腾片定为重要危险源。 2、环境敏感目标调查 项目周围主要环境敏感目标为周边住宅小区以及竹公溪。 3、风险识别 本项目风险主要包括医疗废物处置设施风险识别和处置过程所涉及的物质风险识别。包括医疗废物的收集、转移、处理处置等。 4、事故风险分析 营运期环境风险主要包括： ①污水处理设施出现故障时，外排的医疗废水对外环境的污染。 ②各类医用化学品存储、使用过程中的环境风险。 ③医疗废物发生泄漏，本项目产生的医疗废物主要为药物性废物属危险废物，如处置不当，可能对人群健康造成危害。 ④医院涉及动物可能发生的传染病/疫情等对周边人群的影响。 在上述风险中，考虑到项目各类医用化学品存储、使用量均较小，故评价主要针对废水事故性外排和可能涉及的动物发生的狂犬病等对周边人群的风险影响提出相关风险防范措施，并对危险化学品管理提出相关管理措施。 5、应急处理 ①污水处理设施的风险防范措施 A、建设单位必须防止污水事故性外排。安排专人定期对污水处理设施进行维修，确保其正常运行，严防污水事故性排放。一旦污水处理设施出现故障时，立即通知科室停止用水，减少废水产生量，同时切断消毒设施和污水管网的接口，未处理废水经备用桶（1个，容积为50L）收集后待设备恢复正常运行再由污水处理设施进行处理，防止医疗废水未经消毒处理直接排入市政污水管网。 B、加强污水处理设施的日常检查维护，医疗废水处理系统主要配件一旦设备出现故障应立即更换处理。 C、要求加强项目污水处理设施的日常管理工作，定期检查污水处理设施内的药剂。 D、在污水处理实施恢复使用后，建设单位应将污水处理设施处理池内暂存的未经处理的污水有效处理，再达标外排。 ②化学品管理 对于化学品的购买、储存、保管、使用等需要按照《危险化学品安全管理条例》的规定管理，化学品出入库，必须进行核查登记，并定期监测库存。做好化学品的存储及使用的安全防范措施，具体如下： A、化学品必须储存在专用储存柜内，其储存方式、方法与储存量必须符合国家标准，并由专人管理。 B、化学品设有专用存储柜，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。 ③医疗废物储存风险防范措施 A、应当使用防渗漏、防抛洒的专用储存工具，做好医疗废物存储地周围的防渗措施。 B、医疗废物储存工具应定期进行消毒和清洁。 C、医疗废物应分类收集、贮存，贴上醒目标签，不得与生活垃圾混合堆放；发生危险废物与生活垃圾混合的现象，应将所有被污染的生活垃圾当做危险废物处理。 ④可能发生的传染病/疫情等对周边人群的风险防范措施： A、在项目营业过程中，动物病防治服务范围仅针对猫、狗，不准涉及动物传染病，不涉及人畜共生病治疗科目。在检查过程中如发现传染病及人畜共生病，医院要采取隔离措施并立即将患病动物转移至专业的动物传染病防治医院。 B、做好医院内部消毒、杀虫、灭鼠工作；严格遵守《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《动物疫情报告管理办法》等法律法规，一旦发现宠物传染病或疑似宠物疫情的，及时按规定程序上报，不得接受患传染病或疫情的宠物，并制定相应的环境风险事故应急预案。 C、项目在营业过程中，要有针对性地开展消毒和污染物清除工作，对宠物的排泄物要严格消毒处理。 D、在营业过程中，加强管理，防止宠物外逃，与人群保持一定的安全距离，严禁出现宠物伤人事件。 ④火灾风险防范措施 A、必须保持消防通道畅通，出入口有明显标志，应急照明，消防通道及安全门不能锁闭，疏散路线有明显的引导图例。 B、必须配备足够的消防器材，并依托所在大楼已建消防设施。 C、火灾一旦发生，在消防员未赶到前全体员工必须保持清醒，听从指挥，根据职责和要求，分头迅速开展火灾抢救、报警、开启应急通道，疏散人流，切断电源工作。 D、当火灾发生时，采用适当的方法组织灭火、疏散。所有参加灭火与应急疏散工作的领导、工作人员应打开通信工具，确保通讯畅通，确保行动协调统一指挥。通过以上措施，能够迅速及时地进行抢救，疏散和保卫工作，把突发事件造成的经济损失和人员伤亡减到最低。 ⑤其它 A、强化工作人员的责任心和安全意识，认真开展安全检查工作，发现隐患及时整改，将事故消灭在萌芽状态。 B、制定应急预案，建立健全安全、环境管理体系，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 C、各类医用化学品和危险和危险废物按要求分类存放并设置警示标识；危险废物采用专用容器分类盛装。 D、医疗废物转运过程中由于盛装容器破损、车辆密封不严或者由于交通事故造成的渗漏和遗撒，可能造成传染性病菌的传播和蔓延。出现这些情况，应立即向卫生、公安等有关部门报告，封锁现场，并采取严密的清理和消毒措施。此外，应加强对转运过程中的操作人员和司乘人员加强防护知识和安全教育，配备必要的防护工具，如防护服和消毒剂等。加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。 综合上述分析，建设单位应加强管理，建立健全相应的防范应急措施，并在管理及运行中得到认真落实，则可将前述风险事故隐患降至可接受的程度。 6、环境风险评价结论 本项目不构成重大危险源，在加强内部管理并采取相应的预防措施后对环境影响不大，环境风险水平可接受。 八、地下水和土壤分析 本项目运营期不取用地下水，也不向地下注水和排水，所有建筑均进行地面硬化防渗处理；医废暂存间和污水处理设备底部及管道均采取防渗、防水处理等措施，在原有地面硬化的基础上，铺设厚度为0.2mm的HDPE防渗膜作为防渗材料，贴瓷砖，确保医废暂存间下方的渗透系数≤1.0×10-10cm/s，污水处理设施底部及管道的渗透系数≤1.0×10-7cm/s，同时做好防风、防雨、防流失等措施。项目正常情况下不会对地下水及土壤环境造成污染影响。 项目地下水与土壤污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。 - 项目现有治理措施 本项目租用春天花园小区配套临街商铺进行建设，根据现场勘查，本项目厂区地面已采用混凝土硬化。 - 存在问题及整改措施 - 存在问题：目前厂区地面已采取20cm厚P6抗渗混凝土，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0*10-7cm/s，满足一般防渗区和简单防渗区要求，不能满足“源头控制、过程防控”的要求。 - 整改措施 - 源头控制措施 1）加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强巡检及时处理污染物 - 分区防渗措施 结合本项目实际情况将项目厂界或者污染物泄露的途经和生产功能单元所处的位置划分重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区、地下水污染物防治区域。 重点防渗区主要为：污水处理设施处、医疗废物暂存间地面。 一般防渗区主要为：卫生间、诊疗室、住院室。 简单防渗区主要为：办公区、过道。 表 4-9 地项目分区防渗一览表 分区防渗; 地下水污染隐患单元; 现有防渗措施; 防渗要求; 是否满足; 整改措施. 重点防渗区; 污水处理设施下方; 地面铺设0.2mmHDPE防渗膜，贴瓷砖; 确保防渗层等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤ 10-10cm/s.或参照GB18598执行; 否; 在现有基础上防渗层等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤ 10-10cm/s，危废暂存间在防渗混凝土上刷涂至少2mm厚的环氧树脂层，液提危废收集桶下方设置托盘，密闭暂存. 医疗废物暂存间地面; 地面铺设0.2mmHDPE防渗膜，贴瓷砖; 否. 一般防渗区; 卫生间、诊疗室、住院室; 进行了地面硬化、贴了瓷砖，渗透系数≤ 10-10cm/s; 渗透系数≤ 10-7cm/s; 是; /. 简单防渗区; 办公区; 一般地面硬化; 水泥硬化; 是; /. 综上，经过采取以上措施后，并加强维护和项目环境管理的前提下，可有效控制项目的污染物下渗现象，有效防止污染物渗漏污染地下水及土壤。 九、生态环境影响分析 根据现场调查，本项目所在地由于人类活动频繁，不存在原生植被，区域内以人工植被为主，区域内无大型野生动物和古大珍稀植物，无特殊文物保护单位等。 十、环保投资估算 为了做好环境保护及废物的处理工作，把污染物排放对周围环境的影响降低到最低限度，本项目对“三废”污染源采取如下防治措施。本项目总投资15万元，其中环保投资3.5万，占总投资的23.3%。 表 4-10 项目环保措施及投资估算一览表 项目; 内容、数量及规模; 投资（万元）; 备注. 废水 治理; 医疗废水预处理池：污水处理设施1套; 0.5; 改建. 生活污水预处理：利用春天花园预处理池; /; 依托. 废气 治理; 采用除臭剂进行室内空气净化，以及紫外消毒; 0.5; 已建. 噪声 治理; 距离衰减、宠物佩戴口罩和住院室诊疗室手术室采用隔声处理; 0.5; 已建. 固废 处理; 一般 固废; 生活垃圾：设置生活垃圾收集桶，由市政卫生部门统一清运; 0.3; 依托. 宠物毛发：可作为一般固废与生活垃圾一起交由环卫部门处理; 0.2. 宠物粪便：消毒灭活后交由环卫部门收运处置; 0.2. 危险 废物; 交由有资质单位收运处置; 0.3. 地下水防渗处理; 在原有防渗地面基础上铺设硬质地板砖进行一般防渗处理；医废间、污水处理设施所在位置在原有地面硬化的基础上铺设2mm厚环氧树脂地坪漆+不锈钢金属托盘; 1; 已建. 合计; /; 3.5; /. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 医废间异味、污水处理设施异味、宠物散发的异味、带菌空气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 做好医疗废物的密封、清运和消毒工作，做好暂存柜的防鼠、防蚊蝇等措施；定期进行设备的清洁和消毒工作；日常采用移动式紫外线灯照射净化空气加强室内通风，同时增加清洗次数，并采用除臭剂进行室内空气净化。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1标准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷 | 利用卫生间污水管道进入春天花园预处理池处理，最终进入乐山第一污水处理厂处理达标后排入岷江 | 《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）表4中三级标准 |
|  | 医疗废水 |  | 经污水处理设施处理后，通过卫生间管道排入春天花园预处理池处理，而后通过市政污水管网排入乐山第一污水处理厂处理达标后排入岷江 |  |
| 声环境 | 空调外机 | 噪声 | 噪声较小，且项目只在白天营业，空调运转时产生的噪声经隔声和距离衰减后对周围住户不会产生较大影响 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准 |
|  | 宠物叫声 |  | 采用实体隔墙、吸声材料、各科室全部使用隔音门、加强宠物管理、留院观察，宠物佩戴口罩等 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集后放置于生活垃圾暂存点待环卫部门转运处置；宠物毛发和粪便集中收集，喷洒消毒剂后同生活垃圾交由市环卫部门统一收集清运和处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 宠物粪便 |  |  |
|  |  | 宠物毛发 |  |  |
|  | 危险废物 | 动物尸体 | 消毒后采用密封袋封存并暂存于冰箱内，交由资质单位处置，不在院内储存 | 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  |  | 医疗垃圾 | 分类收集，暂存于医疗废物暂存间，定期交由资质单位处置；病理组织暂存在专用冰柜内，与其它医疗废物一起交由有资质的单位进行统一处置， |  |
|  |  | 废紫外灯管 | 收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由资质单位处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目营运期用水由市政供水管网提供，污水通过污水管道排入春天花园预处理池处理达标后排入市政污水管网，流入乐山市第一污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）要求后排入岷江。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目所在地为城市环境，生态环境受人类活动影响显著，无珍稀动植物，区域内无自然保护区、风景名胜区等生态敏感区分布。项目各类污染物在采取有效的环保措施后均能做到达标排放。因此，不会对区域生态环境产生不良影响，无须特殊的生态保护措施。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强对化验室化学品管理： 对于化学品的购买、储存、保管、使用等需要按照《危险化学品安全管理条例》的规定管理，化学品出入库，必须进行核查登记，并定期监测库存。做好化学品的存储及使用的安全防范措施，具体如下： A、化学品必须储存在专用储存柜内，其储存方式、方法与储存量必须符合国家标准，并由专人管理。 B、化学品设有专用存储柜，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。 医疗废物储存风险防范措施： A、应当使用防渗漏、防抛洒的专用储存工具，做好医疗废物存储地周围的防渗措施。 B、医疗废物储存工具应定期进行消毒和清洁。 C、医疗废物应分类收集、贮存，贴上醒目标签，不得与生活垃圾混合堆放；发生危险废物与生活垃圾混合的现象，应将所有被污染的生活垃圾当做危险废物处理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 环境及医疗器械卫生消毒制度： ①保持室内清洁，每天工作结束后应进行彻底消毒处理； ②工作人员必须穿工作服、带工作帽、戴口罩、手套。使用合格的一次性检验用品； ③无菌物品如：棉签、棉球、纱布等应在有效期内使用，开封后使用时间不得超过24小时； ④各种医疗器械应及时消毒、清洗；各种废弃标本分类处理。进行治疗时，必须先洗手或消毒。结束操作后也应及时洗手，毛巾专用，并每天消毒。 危险废物处置和管理： 对诊疗过程中产生的医疗废物要求及时交予资质单位处置，并做好医疗废弃物的转运台账。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，选址符合功能定位和发展规划要求。采取的污染防治措施可使污染物达标排放；项目总平面布置基本合理。项目所在区域内无重大环境制约要素，环境质量现状较好。因此，本项目只要全面严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放。则本项目的建设从环保角度上是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 医废暂存间的异味 |  |  |  | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 污水处理设施废气 |  |  |  | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 宠物异味 |  |  |  | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 院内带菌空气 |  |  |  | 少量 |  | 少量 |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.186t/a |  | 0.186t/a |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.01674t/a |  | 0.01674t/a |  |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.00297t/a |  | 0.00297t/a |  |
| 一般 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 0.18t/a |  | 0.18t/a |  |
|  | 宠物毛发 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a |  |
|  | 宠物粪便 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a |  |
| 危险废物 | 动物尸体 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a |  |
|  | 医疗垃圾 |  |  |  | 1.8t/a |  | 1.8t/a |  |
|  | 废紫外灯管 |  |  |  | 0.002t/a |  | 0.002t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称：    乐山市市中区派美动物医院

建设单位（盖章）：乐山市市中区派美动物医院

编制日期：   2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	52

六、结论	54

附表	55

附图：

- 项目地理位置图

- 乐山市城市总体规划图

- 项目外环境关系示意图

4、项目平面布置示意图

5、项目与所在区域环境管控单元的位置关系图

6、本项目所在生态保护红线位置示意图

7、项目峨眉山-乐山风景区乐山大佛片区规划位置关系示意图

8、区域污水管网分布图

9、现场照片

附件：

- 项目委托书

- 动物诊疗许可证

- 行政处罚事先告知书

- 行政处罚决定书

- 缴纳罚款回执单

- 房屋租赁协议

- 房产证

- 兽医资格证

- 乐山市市中区派美动物医院用Ⅲ类射线装置应用项目环境影响登记表

- 清蓝（环）检220014乐山市市中区派美动物医院“乐山市市中区派美动物医院”建设项目声环境质量现状监测

- 营业执照

- 法人身份证

13、无害化处置协议

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 乐山市市中区派美动物医院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 黄琳 | 联系方式 | 18284363516 |
| 建设地点 |  | 四川省乐山市市中区肖坝路796号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （103度43分42.896秒，29度33分33.505秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | P8222宠物医院服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业123动物医院 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） |  | 15 | 环保投资（万元） | 2 |
| 环保投资占比（%） |  | 13.3 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | 否 是：乐山市市中区派美动物医院于2019年4月投入运营，本次评价属于补评。项目于2022年3月9日取得乐山市生态环境局出具的责令改正违法决定书（乐中环责改字[2022]7号）。 | 用地（用海） 面积（㎡） | 129.9 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《乐山城市总体规划（2011-2030）》（2017年版） 审批机关：四川省住房和城乡建设厅 审批文号：川建规函[2018]1058号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、与乐山市城市总体发展规划符合性分析 本项目位于四川省乐山市市中区肖坝路796号，占地范围属于中心城区环境，属于城市建成区，根据《乐山市城市总体规划（2011-2030）》（2017年版），本项目建设地块用地性质为商业用地，项目是租用肖坝路796号满庭芳锦邻小区临街商铺（租赁协议见附件6），用于开展宠物医院服务项目，根据该商铺房权证：乐山市房权证私房字第170112号：该房屋规划用途为商业，该房屋可作为经营场所供本项目使用，项目租用房屋属于商业用房。 综上，本项目不与城市总体规划相悖，符合当地土地利用规划。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、项目产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展改革委2021年第49号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类。同时，本项目设备的规格型号不在《产业结构调整指导目录（2019 年本）》淘汰类生产工艺装备范围内。根据《关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》（国发〔2005〕40号）中的第十三条，“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”。本项目符合相关法律法规和政策规定，因此，本项目为允许类。同时，项目已取得乐山市市中区行政审批局颁发的《动物诊疗许可证》（动诊证（2019）第001号），同意该项目的实施。 因此，本项目的建设符合现行产业政策的要求。 二、与“三线一单”符合性分析 1、项目与区域生态保护红线的符合性分析 四川省人民政府《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）中指出：“四川省生态保护红线总面积14.80万平方公里，占全省幅员面积的30.45%，主要分布于川西高山高原、川西南山地和盆周山地，分布格局为“四轴九核”。“四轴”指大巴山、金沙江下游干热河谷、川东南山地以及盆中丘陵区，呈带状分布；“九核”指若尔盖湿地（黄河源）、雅砻江源、大渡河源以及大雪山、沙鲁里山、岷山、邛崃山、凉山—相岭、锦屏山，以水系、山系为骨架集中成片分布。 根据该《通知》：乐山市涉及“盆中城市饮用水源-水土保持生态保护红线”；乐山市沙湾区、乐山市金口河区、沐川县、峨边彝族自治县、马边彝族自治县、峨眉山市等涉及“凉山—相岭生物多样性维护—水土保持生态保护红线”。项目位于四川省乐山市市中区肖坝路796号，根据《四川省环境保护厅关于发布生态保护红线市县级行政区汇总表和登记表的函》（川环函[2018]1201号），乐山市市中区生态保护红线划定如下： 表1-1 乐山市市中区生态保护红线 县级行政区名称; 生态保护红线面积（km2）; 主导生态系统功能; 类型; 名称; 生态系统特征; 代表物种. 市中区; 2.09; 水土保持; 生物多样性维护生态保护红线; 盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线; 亚热带常绿阔叶林; 次生马尾松、桫椤、古柏、杉木、林麝、红腹锦鸡. 由《四川省环境保护厅关于发布生态保护红线市县级行政区汇总表和登记表的函》（川环函[2018]1201号）和乐山市生态保护红线图（见附图）可知，项目所在区域不在生态红线范围内。 2、环境管控单元和生态环境准入清单的符合性分析 根据乐山市人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（乐府发〔2021〕7号）要求，将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。 项目位于乐山市市中区环境综合管控单元城镇重点管控单元（管控单元名称：市中区中心城区，管控单元编号：ZH51110220001），项目与管控单元相对位置如下图所示： 图1-1 项目与环境管控单元位置关系图 项目涉及到环境管控单元5个，涉及到管控单元见下表： 表1-2 项目涉及环境管控单元一览表 环境管控单元编码; 管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51110220001; 市中区中心城区; 乐山市; 市中区; 环境管控单元; 环境综合管控单元城镇重点管控单元. YS5111022220013; 岷江市中区青衣坝控制单元; 乐山市; 市中区; 水环境管控分区; 水环境城镇生活污染重点管控区. YS5111022340001; 乐山市市中区大气环境受体敏感重点管控区; 乐山市; 市中区; 大气环境管控分区; 大气环境受体敏感重点管控区. YS5111022540006; 市中区禁燃区; 乐山市; 市中区; 自然资源管控分区; 高污染燃料禁燃区. YS5111022550001; 市中区自然资源重点管控区; 乐山市; 市中区; 自然资源管控分区; 自然资源重点管控区. 3、与《乐山市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（乐府发〔2021〕7号）符合性分析 根据乐山市人民政府发布的《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（乐府发〔2021〕7号），将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。 - 优先保护单元： 以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元26个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。 - 重点管控单元： 涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元 33 个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）等，应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。 - 一般管控单元： 除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元6个。执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。 本项目位于四川省乐山市市中区肖坝路796号，根据乐山市环境管控单元图，本项目所在地属于重点管控单元中的城镇重点管控单元，项目与全市环境管控单元生态环境管控要求和与乐山市普适性清单重点管控单元的符合性分析见下表： 表1-3 项目与乐山市重点管控单元生态环境管控要求符合性分析表 环境管控单元类型; 生态环境管控要求; 符合性分析; 是否符合. 重点管控单元; 重点管控单元中，应针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。; 本项目为宠物医院服务项目，根据《乐山市2020年环境质量公报》，项目所在区域大气环境质量为达标区域，项目受纳水体所在的河段水环境质量满足《地表水环境质量标准》，同时项目运营期产生的污染物均能得到有效处理，对大气环境影响较小; 符合. 表1-4 项目与全市及市中区总体生态环境管控要求符合性分析 行政区划; 生态环境管控要求; 符合性分析; 是否符合. 乐山市; 对化工、钢铁、水泥、陶瓷、造纸、铁合金、砖瓦等重点产业提出严格资源环境绩效水平要求; 本项目为宠物医院服务项目，项目不属于化工、钢铁、水泥、陶瓷、造纸、铁合金、砖瓦等重点产业 ，不属于高排放、高能耗项目；项目符合区域产业准入清单要求; 符合. 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；鼓励现有化工企业逐步搬入合规园区. 按照“一总部五基地”工业总体布局，推进城区以及布局不合理的高排放、高能耗企业“退城入园”，引导企业在搬迁改造中压减低端、低效、负效产能. 严格控制高排放、高能耗项目准入；严格执行能源消费总量和强度双控制度；严格执行煤炭消费总量控制要求. 引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求. 市中区; 优化调整产业结构，严格生态环境准入要求；; 本项目为宠物医院服务项目，不属于涉危涉化企业，符合生态环境准入要求，本项目废水经医院废水处理设备处理后进入市政污水管网，排入末端乐山市第一污水处理厂处理，本项目不涉及挥发性有机物的排放; 符合. 推动城市建成区内企业“退城入园”，严格控制园外企业无序扩张. 加强泥溪河、茫溪河等小流域污染治理，严控泥溪河、茫溪河流域涉水排放项目及水产养殖规模；加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化利用技术；. 加强区域大气污染治理，推进涉挥发性有机物排放项目、砖瓦企业深度治理改造；执行大气污染物特别排放限值. 加强涉危涉化企业管控，严控环境风险. 综上，项目符合乐山市环境管控单元中重点管控单元生态环境管控要求，符合乐山市及市中区总体生态环境管控要求。 4、与《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）符合性分析 本项目选址于四川省乐山市市中区春华路中段656号，位于乐山市城区，结合“三线一单”空间分区情况，项目所在的环境管控单元基本情况见下表。项目与《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）符合性分析见表1-5： |

表1-5 项目环境管控单元基本情况一览表

| 序号 | “三线一单”环境管控要求 |  |  |  | 项目环境管控单元基本情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | （1）原则上禁止新建生产性企业，经论证与周边环境相容的涉及民生的工业企业除外（2）禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目； 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）（3）禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业；严禁在人口聚集区新建涉及重金属排放的项目（4）禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动; | 本项目为宠物医院服务项目，不属于生产性企业，不属于冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造行业，项目不涉及重金属排放，不属于禁止开发建设活动 | 符合 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | （1）现有工业企业（涉及民生的除外）限制发展，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业搬入产业对口园区（2）严格控制在城镇空间范围内新布设工业园区； 若新布局工业园区，应符合乐山市国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性（3）长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可；严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量; | 本项目为宠物医院建设项目，属于民生有需求类项目，项目为未批先建，但根据对项目现场调查，项目已采取了部分环保措施 | 符合 |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | （1）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治（2）加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批重污染企业搬迁工程； 大气污染防治重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式转型升级（3）长江干流及主要支流岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区） | 本项目为宠物医院建设项目，位于中心城区，不属于不符合空间布局要求的项目 | 符合 |
|  |  |  | 其他空间布局约束要求 | （1）长江干流及主要支流重点管控岸线：加强滨水岸线管控，以生态保护为主基调，加快推进生态修复工作进程（2）加大交通运输结构优化调整力度，推动“公转铁”“公转水”和多式联运，推广节能和新能源车辆 | 本项目位于中心城区，项目运行不涉及大型交通运输 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求 | （1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代（2）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代（3）岷江干流及其支流执行总磷排放减量置换（4）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求 | 本项目为宠物医院建设项目 | 符合 |
|  |  |  | 现有源提标升级改造 | （1）现有及新建处理规模大于1000吨日的城镇生活污水处理厂执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51 2311-2016）（2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、峨眉山市、夹江县属大气污染重点区域，执行大气污染物排放特别限值和特别管控要求 （3）全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克立方米，二氧化硫低于35毫克立方米，氮氧化物低于50毫克立方米 | 本项目为宠物医院建设项目 | 符合 |
|  |  |  | 其他污染物排放管控要求 | （1）到2030年，城市污水处理率达到100%（2）加快城市污水处理厂提标改造，推进人工湿地等深度处理设施配套建设，进一步降低人口密集区污染入河负荷（3）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》、《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》； 加快淘汰老旧车辆；严禁排放不达标车辆跨区域转移，鼓励、引导老旧车等高排放车辆提前报废更新；开展非道路移动机械污染整治；推进不达标工程机械清洁化改造和淘汰 （4）深化扬尘污染治理；建筑施工工地全部做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”； 施工场地全部安装高空作业雾炮和围挡喷淋装置、在线监测和视频监控设备，监测数据与市、县主管部门联网； 严格堆场规范化全封闭管理（5）强化挥发性有机物整治；全面淘汰开启式干洗机；推广使用符合环保要求的建筑涂料、油墨、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业； 全面推进储油库、油罐车、加油站油气回收改造，回收率提高到80%以上；开展餐饮、食堂、露天烧烤专项整治（6）到2023年底，市级城市污泥无害化处置率达92%、县级城市达85%；到2030年，城市生活垃圾无害化处置率达100%，工业固体废弃物综合利用率达100%，危废处理率100% | 本项目为宠物医院建设项目，为租用临街商铺进行建设，项目已建成运营多年，运营过程中产生的固体废弃物均得到合理的处置，废水经污水处理设备处理后进入市政污水管网 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 联防联控要求 | / | / | / |
|  |  |  | 其他环境风险防控要求 | （1）现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁 （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序 | 本项目为宠物医院建设项目，已建成运营多年，运营过程中不涉及重金属排放，项目用地为租用市中区城区临街商铺进行建设 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率 | 水资源利用总量要求 | （1）城镇园林绿化、河湖景观、环境卫生、消防等市政用水应当优先使用再生水、雨水等非常规水源；鼓励园林绿化采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式；洗浴、洗车、游泳场馆等场所应当采用低耗水、循环用水等节水技术、设备和设施；餐饮、娱乐、宾馆等服务型企业应当优先采用节水型器具和设备，逐步淘汰耗水量高的用水器具和设备（2）鼓励生活污水再生利用设施建设、鼓励经处理符合使用条件的生活污水用于城市杂用、工业生产、景观用水、河道补水等方面，提高生活污水再生利用效率 | 本项目为宠物医院建设项目，用水环节主要为职工生活用水、宠物医疗用水和地面清洁用水，综合年用水量较小 | 符合 |
|  |  |  | 地下水开采要求 | / | / | / |
|  |  |  | 能源利用总量及效率要求 | （1）依据大气污染治理和环境改善的目标，强化区域能源结构优化调整，科学合理地进行分阶段、分区域禁煤（2）实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量； 严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行当年煤炭消耗减量倍量替代 | 不涉及 | 符合 |
|  |  |  | 禁燃区要求 | （1）禁燃区禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施（2）禁止在高污染燃料禁燃区销售、燃用各类高污染燃料 | 不涉及 | 符合 |
|  |  |  | 其他资源利用效率要求 | / | / | / |
| 2 | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | - 禁止在城镇用地布局规划确定的公共绿地、生态廊道内进行规模化建设开发，只允许必要的公共性园林式景观点状服务休闲设施建设2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | 本项目租用的是城区临街商铺进行项目的实施 | 符合 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | 1、西进南拓、中心提升、优化西南、控制东部、完善北部 2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | 不涉及 | 符合 |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 1、单元内既有合法手续的、且污染物排放和环境风险满足管控要求的企业可继续保留，不得新增污染物排放，并进一步加强监管；否则限期进行整改，整改后任不能达到要求的，属地政府责令关停退出2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 | 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求; | / | 符合 |
|  |  |  | 新增源等量或倍量替代 | 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求; | / | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放绩效水平准入要求 | 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求; | / | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 企业环境风险防控要求 | 1、加强涉危涉化企业管控，严控环境风险2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | 不属于涉危和涉化企业 | 符合 |
|  |  |  | 其他环境风险防控要求 | 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | / | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率 | 水资源利用效率要求 | 执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | / | 符合 |
|  |  |  | 能源利用效率要求 | 1、禁燃区内禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施 2、其他执行乐山市城镇重点管控单元普适性总体准入要求 | 不涉及 | 符合 |

本项目位于乐山市市中区，所在位置属于城镇重点管控单元，项目属于宠物医院服务项目。根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24 号），项目建设不涉及川府发[2018]24号文件划定的生态红线区城，不属于生产性企业，不属于冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造行业，项目不涉及重金属排放，不属于禁止开发建设活动，符合空间布局约束管控要求，符合污染物排放管控要求，符合环境风险防控要求。 综上，本项目的建设与乐山市“三线一单”相符。

|  | 三、大佛景区规划的符合性 本项目位于四川省乐山市市中区肖坝路796号，根据《峨眉山-乐山大佛风景名胜区乐山大佛片区总体规划（2018-2035）》第五章第十六条 “功能分区与规划布局，功能分区为核心区、保护区、控制区、外围协调区”，本项目位于风景区保护区边界外，不在保护区范围内（见附图7）。 因此，本项目不与大佛景区的规划相悖。 四、选址合理符合性分析 本项目位于乐山市市中区肖坝路796号，系租用满庭芳锦邻小区临街商铺（租赁协议见附件6），用于开展宠物医院服务项目，根据该商铺房权证：乐山市房权证私房字第170112号：该房屋规划用途为商业，因此该房屋可作为经营场所供本项目使用。因此，本项目的实施符合房屋的使用功能。 根据《动物诊疗机构管理办法》（农业部令19号），“（二）动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工厂、动物交易所不少于200m”；“（三）动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居住住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道”。本项目选址位于乐山市市中区肖坝路796号，地处城市建成区，周边200m内无畜禽养殖场、屠宰加工厂、动物交易所等。本项目现设有一个出入口，朝向肖坝路，该出入口是本项目专用出入口，项目楼上是二层平台，不与项目所在的商品用房其它商户和居民共用。 项目所在区域水、电、运输道路等基础设施完备，能够满足项目运营；项目周边环境敏感程度较低，不涉及自然保护区、风景名胜区、自然公园等环境敏感区；项目建设地址不在《铁路运输安全保护条例》、《公路安全保护条例》划定的保护范围、控制范围内。 综上所述，本项目选址合理。 五、外环境相容性分析 本项目位于四川省乐山市市中区肖坝路796号，项目场地交通便利，道路、给排水、光纤等设施已经建设完毕，可为本项目提供完备的配套服务，以项目场地中心为起点，周边500m范围内主要分布了商业、住宅、学校及机构等，临近项目场界四周主要以商业、住宅为主。项目外环境关系图见附图3。 根据现场踏勘，项目门市与背后的住户不存在直接的上下楼关系，项目二楼楼顶为平台，本项目门面朝向为坐北朝南。 北面：西北145m处为成都理工大学工程技术学院（约20000人），北侧紧邻满芳庭锦邻小区。 东面：主要为其他商业用房，东侧50m范围内依次分别为中国工商银行、名胜房产、捌零大叔拌饭，然后是礼士路，然后向东依次是英伦俱乐部、华莱士，50处是花城小区，150m处为嘉州新城满芳庭，200m处为中国石化加油站。 南侧：南侧20m为肖坝路，南侧100m嘉州新城嘉州水岸小区（约2000人）；东南侧150m为西南侧200m为乐山外国语小学（约3000人），东南侧150m为佛伦堡水岸别墅；东南侧400m乐山肖坝旅游车站（约2000人），大渡河位于项目南侧400m； 西侧：紧邻项目为中国体育彩票、中国银行及其他商铺，50m处为途虎养车认证店。 根据以上外环境分析可知，项目周边主要是商业用房、居民住宅、学校等，无重大污染企业，周围环境质量较好，运营时的能源主要采用电，项目取水、排水方便，能满足项目基本的运行需求，选址符合相关规定要求，因此周边外环境对本项目的影响较小。 本项目外环境关系具体情况如下表： 表1-5 项目外环境情况一览表 序号; 外环境情况; 类型; 方位; 与本项目场界最近距离（m）. 1; 成都理工大学工程技术学院; 学校; 北侧; 145. 2; 满芳庭锦邻小区; 住宅; 紧邻. 3; 中国工商银行; 银行; 东侧; 10. 4; 名胜房产; 商业; 20. 5; 捌零大叔拌饭; 商业; 30. 6; 英伦俱乐部; 商业; 40. 7; 华莱士; 商业; 50. 8; 花城小区; 住宅; 50. 9; 嘉州新城满芳庭; 住宅; 150. 10; 中国石化加油站; 商业; 200. 11; 嘉州新城嘉州水岸小区; 住宅; 南侧; 100. 12; 乐山外国语小学; 学校; 200. 13; 佛伦堡水岸别墅; 住宅; 150. 14; 乐山肖坝旅游车站; 车站; 400. 15; 中国体育彩票; 住宅; 西侧; 20. 16; 中国银行; 住宅; 40. 17; 途虎养车认证店; 住宅; 50. 同时，该项目为宠物医院服务项目，该项目的实施，能够满足周边百姓对宠物医疗的需求。项目在运营过程中，对环境影响的表现为废水、废气、固废、噪声，其中项目产生的医疗废水经一体化污水处理设施处理后同生活污水一同进入满芳庭锦邻商住小区污水预处理池，经满芳庭锦邻商住小区污水预处理池处理后进入市政污水管网，最终经乐山市第一污水处理厂处理达标后排入岷江；项目产生的废气主要为在诊疗过程中动物自身散发出的少量异味、医废暂存间异味及带菌医疗废气，定期开窗通风加强院内空气流通，日常采用移动式紫外线灯照射+环境消毒（用过硫酸氢钾复合粉兑水喷洒）+新风系统加强对院内环境消毒来降低废气对周边环境的影响；项目产生的固废主要为生活垃圾、宠物粪便、宠物毛发、医疗废物、宠物尸体及废紫外线灯管，其中宠物粪便及宠物毛发经消毒杀菌后同生活垃圾收集堆放至片区垃圾桶，由街道环卫部门清运处理；医疗废物收集后暂存于医废暂存间，定期交由成都市科农动物无害化处置有限公司转运处置，病理组织暂存在专用冰柜内，与其它医疗废物一起交由有资质的单位进行统一处置；更换的废紫外线灯管暂存于与医废暂存间，交由具有相应的资质单位处理；项目运营过程中产生的噪声主要表现为空调外机噪声和宠物叫声，噪声经墙体隔音及日常加强对宠物的管理后，噪声对声环境的影响较小。 综上，项目在对运营期产生的污染物采取合理措施后，本项目的建设运营对区域环境影响较小，项目周边主要以商业及居住为主，因此，项目周边不存在明显的环境制约因素。本项目与周边外环境基本相容。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | - 项目由来 乐山市市中区派美动物医院成立于2019年1月，于2019年4月取得动物诊疗许可证，项目位于四川省乐山市市中区肖坝路796号，总投资15万元，根据现场调查，主要设置科室有诊室一、诊室二、住院室一、住院室二、住院室三、隔离病房、手术室、DR室、药房和化验室等。并安装解剖手术台、心电监护仪、DR机、B超仪、血常规分析仪等仪器。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第123项“设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的动物医院，应组织编制环境影响报告表”的要求，建设单位违反了相关要求。 2022年3月，乐山市生态环境局对建设单位现场进行了调查，发现项目实施了相关环境违法行为：乐山市生态环境局陆续下发了行政处罚事先告知书（乐中环罚告字[2022]16号）和责令改正违法决定书（乐中环责改字[2022]7号），对建设单位处以人民币2600元罚款，建设单位于2022年4月27日缴纳了相关罚款，并开始环境影响评价编制工作，本次项目为新建补评。 根据动物诊疗许可证，乐山市市中区派美动物医院诊疗范围为宠物疾病诊疗及预防保健，具体包括动物疾病诊疗、疫病预防、三腔手术、常规检验化验及仅针对手术后的宠物留院观察服务，不涉及传染病宠物的收治，不涉及人畜共生病治科目。本项目已设置有一间DR室，使用 DR 数字化检查设备，根据《医用诊断 X 线卫生防护标准》、《中华人民共和国放射性污染防治法》，本项目 DR 室所设的 X 射线影像系统已经完成环境影响登记表备案，备案号：202251110200000023。本次评价不再进行评价。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》， 本项目属于“五十、社会事业与服务业 123 动物医院”，本项目环境影响评价类别为编制环境影响报告表。 二、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：乐山市市中区派美动物医院 建设单位：乐山市市中区派美动物医院 建设地址：四川省乐山市市中区肖坝路796号 建设性质：新建 建设内容：项目总投资15万元，本项目主要经营宠物诊疗、护理服务、宠物用品销售等，诊所日最大接待量为20只，项目主要设置科室有诊室一、诊室二、住院室一、住院室二、住院室三、手术室、DR室、药房和化验室等。 如果发现具有传染性的宠物疾病会及时上报有关部门进行处理，不擅自处理。 三、项目组成及主要环境问题. 本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成，整个项目场地由走廊相隔，功能分区明确。现就本项目的项目组成及主要的环境问题列表如下表2-1： 表2-1工程组成及主要环境问题一览表 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; 备注. 施工期; 运营期. 主体 工程; 诊疗室; 位于项目东侧，靠近医院的入口处，分别为诊疗室一，诊疗室二; /; 生活垃圾、生活污水 固废 废水; 已建. 住院室; 共三间，分布于走廊的两侧，其中一间病房位于走廊左侧. 药房; 位于走廊左侧，药房的旁边. 手术室; 位于走廊的尽头，项目的北侧. 化验室; 位于医院入口处左侧，和前台共用一处. DR室; 位于走廊尽头右侧，紧邻手术室. 辅助工程; 休息区及大厅; 位于大门进出口处左侧，包含休息区、前台咨询处; /; 已建. 商品展示; 位于出入口处右侧，面积5㎡.. 公共工程; 供水; 由市政自来水管网供给; /; 已建. 排水; 经医院内预处理池处理后排入市政污水管网. 供电; 由市政电网供给. 环保工程; 废气; 通过移动式紫外线灯照射+环境空气消毒（用过硫酸氢钾复合粉兑水喷洒）+新风系统进行环境消毒，定期开窗通风，加强院内空气流通、清洁。; /; 整改. 废水; 采用一体化污水处理设备收集后采用“过滤沉淀+消毒”处理，消毒采用的二氧化氯泡腾片，处理后排入满芳庭锦邻小区预处理池，最终排入市政污水管网。; /; 已建. 固废; 生活垃圾; 于各科室设置生活垃圾收集桶，生活垃圾统一收集后放置于社区生活垃圾暂存点待环卫部门转运处置; /; 已建. 医疗废物; 设置医废暂存间，医疗废物（除病理性医疗废物外）经收集后暂存于医废暂存间，定期交由资质单位处理；宠物尸体经消毒后采用密封袋封存并于当天交由资质单位处置; /; /; 整改. 宠物毛发; 经消毒灭活后同生活垃圾一同收集后交由环卫部门处置; 已建. 宠物粪便; 经消毒灭活后同生活垃圾一同收集后交由环卫部门处置. 废紫外线灯管; 收集后暂存于医废暂存间，定期交由资质单位处置; 整改. 四、项目主要设备、数量 本项目运营期主要医疗设备如下表： 表 2-2 主要设备清单 序号; 设备名称; 品牌/型号; 数量（台/套）. 1; 血细胞分析仪; MindrayBC-2800Vet; 1. 2; 生化分析仪; FUJIFILM DRI-CHEN NX500; 1. 3; 全自动生化分析仪; SMARTLY-120V; 1. 4; 动物限时凝血分析仪; 万孚XN-102; 1. 5; 离心机; MINI-7K+; 1. 6; 宠物荧光免疫检测仪; 万孚YC-101; 2. 7; 显微镜; LEICA DM500; 1. 8; 心电监护仪; Mindray uMEC10 Vet; 1. 9; 动物掌式多参数监护仪; VET400; 1. 10; 液压升降手术台; /; 1. 11; 输液泵; 好克HK-050; 7. 12; 注射泵; 好克HK-400I; 1. 13; 无影灯; /; 1. 14; 智能型动物呼吸机; 瑞沃德R419; 1. 15; 呼吸麻醉机; 瑞沃德R620-S1-IECS; 1. 16; 医用诊断X射线管组件; 深图E7242X; 1. 17; 彩超; 祥生QBit-5; 1. 18; 宠物ICU监护仓; /; 1. 19; 制氧机; 氧精灵KJR-Y31W; 1. 五、主要原辅材料及能耗 项目运营期所使用的原辅材料及消耗量见下表： 表 2-3 原辅材料年耗情况表 分类; 商品名; 数量; 单位; 来源. 药品; 0.9%氯化钠注射液; 500; 袋; 外购. 5%葡萄糖注射液; 200; 袋; 外购. 50%葡萄糖注射液; 50; 盒; 外购. 丙泊酚注射液; 50; 袋; 外购. 舒泰注射液; 20; 袋; 外购. 惠可宁; 20; 盒; 外购. 替奥福; 50; 盒; 外购. 缩宫素注射液; 1; 盒; 外购. 地塞米松注射液; 2; 盒; 外购. 拜耳拜有利注射液; 10; 瓶; 外购. 速诺注射液; 50; 瓶; 外购. 康卫宁; 10; 瓶; 外购. 科特壮注射液; 10; 瓶; 外购. 氯化钾注射液; 50; 盒; 外购. 美洛昔康注射液; 10; 瓶; 外购. 灭菌注水; 100; 盒; 外购. 赛瑞宁; 10; 瓶; 外购. 葡萄糖酸钙注射液; 15; 盒; 外购. 呋塞米注射液; 5; 盒; 外购. 盐酸肾上腺素注射液; 2; 盒; 外购. 酚磺乙胺注射液; 10; 盒; 外购. 维生素B12注射液; 10; 盒; 外购. 复合维生素B注射液; 5; 盒; 外购. 维生素B6注射液; 5; 盒; 外购. 维生素C注射液; 20; 盒; 外购. 硫酸阿托品注射液; 2; 盒; 外购. 英特威二联疫苗; 50; 支; 外购. 英特威四联疫苗; 300; 支; 外购. 妙三多; 500; 支; 外购. 硕腾狂犬单苗（瑞比克）; 500; 支; 外购. 卫佳5; 500; 支; 外购. 卫佳8疫苗; 150; 支; 外购. GFC利尿通; 100; 瓶; 外购. GFC益畅; 50; 瓶; 外购. GFC益血维; 200; 瓶; 外购. 肯的斯DH3000; 30; 盒; 外购. 脸谱处方罐头; 200; 罐; 外购. 美洛昔康口服液; 10; 瓶; 外购. 巧乐林; 50; 盒; 外购. 舒畅（猫）; 20; 盒; 外购. 舒畅（犬）; 20; 盒; 外购. 布维林（猫专用）; 100; 盒; 外购. 布维林（犬）; 30; 盒; 外购. 宠儿香益生菌; 100; 盒; 外购. 爱波克16毫克; 2; 瓶; 外购. 爱波克3.6毫克; 1; 瓶; 外购. 爱波克5.4毫克; 2; 瓶; 外购. 汉肤欣; 30; 瓶; 外购. 速诺片剂50mg; 10; 盒; 外购. 速诺片剂250mg; 5; 盒; 外购. 速诺片剂500mg; 5; 盒; 外购. 远福乐; 2; 盒; 外购. 锐趣美毛护肤软咀嚼; 100; 盒; 外购. 宠儿香保肤康; 100; 盒; 外购. 派固威; 20; 瓶; 外购. 维克营养膏; 50; 支; 外购. 西咪替丁; 20; 盒; 外购. 贝卫多; 100; 盒; 外购. 欣宠克; 100; 盒; 外购. 欣宠克（20mg); 80; 片; 外购. 爱沃克猫滴; 200; 盒; 外购. 大宠爱; 20; 盒; 外购. 汉宠欣; 60; 盒; 外购. 海乐妙14毫克; 45; 盒; 外购. 海乐妙56毫克; 58; 盒; 外购. 海乐旺; 75; 盒; 外购. 法国威隆耳肤灵; 130; 支; 外购. 法国威隆耳舒; 120; 瓶; 外购. 一宠眼康; 50; 瓶; 外购. 维克康泰乐药浴液; 20; 瓶; 外购. 维克爱乐美药浴液; 20; 瓶; 外购. 百灵金方抑菌液; 300; 瓶; 外购. 消毒; 奥福健; 80; 瓶; 外购. 清欢; 80; 盒; 外购. 耗材; 狗导尿管1.6; 80; 根; 外购. 狗用导尿管2.0; 5; 根; 外购. 狗用导尿管2.6; 5; 根; 外购. 静脉留置针22G; 50; 个; 外购. 静脉留置针24G; 500; 个; 外购. 静脉留置针26G; 300; 个; 外购. 猫导尿管1.3*130; 50; 根; 外购. 注射器1ML; 3000; 个; 外购. 注射器2ML; 3000; 个; 外购. 注射器5ML; 1000; 个; 外购. 注射器20ML; 500; 个; 外购. 输液袋; 1000; 个; 外购. 头皮针; 1000; 个; 外购. 手术衣; 800; 件; 外购. 纱布块; 100; 包; 外购. 胶带; 200; 卷; 外购. 能耗; 电; 5000; Kw.h; 市政电网. 水; 540; m³/a; 市政自来水. 六、劳动定员与工作制度 本项目在职员工5人，采用一班制，每班8小时，年工作300天。 七、公用工程 1、供电 本项目用电采用市政电网供电，不设置备用发电机。 2、供水 本项目以市政自来水为水源，由市政给水管网给水管供水，供水能力能満足本项目的需要。 项目运营期，其用水主要为工作人员生活用水、医疗用水（包含宠物门诊、住院及地面清洁用水等）。按照《建筑给水排水设计规范》(GB500520090)及《四川省用水定额》所制定的各项用水定额，并参照同等规模的宠物医院用水量，本项目用水情况具体见下表。 表 2-5 本项目用水、排水情况汇总表 序号; 用水项目; 规模; 用水定额; 用水量 （m3/d）; 排污系数; 排水量 （m3/d）. 1; 生活用水; 医护人员生活用水; 5人; 50L/人·d; 0.25; 0.8; 0.2. 顾客生活用水; /; /; 0.2; 0.16. 2; 医疗用水; 宠物诊疗用水; 10只; 50L/只·d; 0.5; 0.4. 宠物住院用水; 10只; 50L/只·d; 0.5; 0.4. 医院地面清洁用水; /; /; 0.2; 0.16. 3; 未预见用水; 按总用水量10%计; 0.145; /; /. 合计; 1.795; /; 1.32. 3、排水系统 项目排水实行“雨污分流”制，雨水经屋面雨水漏斗收集，经雨水管道排入城市雨水管网；生活污水经满芳庭锦邻小区预处理池处理后进入市政污水管网；动物诊疗过程中产生的医疗废水收集后经一体化污水处理设备采用“过滤沉淀+消毒”处理，消毒采用二氧化氯泡腾片，医疗废水经处理后进入满芳庭锦邻小区预处理池处理后排入市政污水管网，最终进入乐山市第一污水处理厂处理后排放。 项目运营期水平衡图如下： 图2-1 项目水平衡图（m³/d） 4、消毒供应 医疗废水消毒采用二氧化氯泡腾片消毒；医院环境消毒（采用过硫酸氢钾复合粉兑水喷洒空气）喷入空气；手术室仪器设备消毒采用高压蒸汽灭菌锅。 关于本项目具体情况说明如下： （1）项目医学影像科采用数码打印方式，无洗印废水产生和排放； （2）项目不设置食堂，职工就餐已自带和外卖的形式，因此无餐饮废水产生； （3）本项目不接收传染病宠物; （4）另外，本项目化验区采用成品试剂进行血常规检验，不使用水，此类检查产生的污染物主要为沾有血液的棉签、棉球、采血针、针简、量杯等，全部作为医疗垃圾处理，因此，本项目无检验废水的产生。 八、项目总平面布置 本项目已建成运营，根据现场踏勘，项目南侧设置一个独立的出入口（项目专用），区域内主要接纳宠物猫狗，猫与狗分区域进行诊治，项目设置有2间诊疗室、1间手术室、3间住院室、1间DR室、1间特护室和1间卫生间等，另设置一体化污水处理设备1套，医废暂存间1处。 本项目医废暂存间置于项目东北侧走廊右侧，离手术室最近，临近手术室，能满足手术过程中产生的医疗废物短距离收集，减少了交叉感染和环境污染的风险。医废暂存间平时密封，采用专用密闭医疗废物专用袋收集、暂存后交由有资质单位处置，医废暂存间暂存（暂存时间常温下不得超过1天，5℃以下冷藏不得超过7天）且加强消毒和管理，并在避开高峰时段外运，对周围环境影响较小；宠物手术室设置于项目北侧走廊尽头，动物发出的声音在经过墙体、门窗等隔声之后不会对周围环境造成较大影响；项目一体化污水处理设施位于西侧走廊左侧第四间卫生间处，离手术室较近，能有效的保证医疗废水的短距离收集，减少了废水泄露的风险；项目医院内废气采用移动式紫外线灯+（过硫酸氢钾复合粉兑水喷入空气）环境消毒+新风系统，能交替合并使用且满足各个功能房的消毒要求. 综上所述，项目总平面设计合理，功能分区明确，各种环保设施布置较为合理，满足医疗卫生的要求和环境保护的要求，项目平面布置总体可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目系租用已建商业店铺用于建设宠物医院，属于未批先建项目，简单装修已完成，本次评价主要进行装修及设备安装的回顾性分析，施工期污染物产生量少。未遗留环境问题。 1、施工期工艺流程简述 本项目为新建，项目施工期施工内容主要为改造工程、装修工程、设备安装工程，施工期约1个月，施工过程中将产生噪声、粉尘、固体废弃物、废水、废气等污染物，随着工程的完工和投入使用，施工期产生的各种污染物也随之消失。由于项目工程量较小，施工时间较短，污染物产排量较少，对周边环境的影响程度较小。项目施工期工艺流程如下图： 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 1、改造工程 改造工程主要为对商铺进行隔断，根据项目各功能用房需要设置，施工过程中将产生少量粉尘、噪声等。 2、装修工程 装修工程主要为地面硬化及铺砖、墙体墙面粉刷、门窗安装等，施工工程量较小，施工时间较短，施工过程中将产生废气、噪声、固废及生活污水等。 3、设备安装 项目设备安装主要为手术室设备安装、B超市及化验室等设备安装，设备安装过程中涉及设备固定等，将产生一定的噪声。 本工程施工期为1个月，施工期对环境的影响通过采取加强管理、合理安排施工时间等措施能够得到一定缓解，随着施工阶段的推进，施工期污染物产排及对环境的影响将发生变化，最终随着施工的结束而消失。 - 营运期 本项目为宠物医院项目，年营运日为300天/年，人员共5人，项目不提住宿、不设食堂。项目运营后，其主要为宠物医疗服务。其工作流程及主要排污节点详如图2-3： 图2-3 运营期工艺流程及产污环节图 各科室进行诊断流程简述： 诊室：主要对宠物进行常见疾病的治疗，产生的污染物主要为棉球、药品等医疗废物和诊断过程产生的医疗废水，为宠物进行换药，产生的污染物主要为棉球、纱布等医疗废物、医疗废水。 化验室：主要为宠物进行血常规检查，且采用成品试剂，产生的污染物主要为带有宠物血液的棉球、试管等医疗废物。 手术室：主要开展宠物常规骨科手术和绝育手术等，产生的污染物主要为宠物病理组织、棉球、纱布等医疗废物和手术过程产生的医疗废水。 住院室：主要是短期住院，骨骼损伤需要恢复的宠物等，产生的污染物主要为棉球、纱布等医疗废物、医疗废水、生活污水。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建补评，项目无历史环境遗留问题。环评工作开展之前，针对项目已建成的现场情况进行了详细调查，项目建设地址无环境遗留问题。本次环评为补评手续，项目现状污染物排放及治理情况如下： - 本次环评之前项目现状污染物排放及治理情况 - 现状废水排放情况分析 项目现状产生的废水主要为医护人员生活污水（0.2m3/d）、顾客生活污水（0.16m3/d）、医疗废水（0.96m3/d），其中医疗废水包括了宠物诊疗废水、住院废水、院内地面清洁废水，由项目水平衡可知，项目建成后废水总的排放量为1.32m3/d（396m3/a）。 项目医疗废水通过一体化污水处理设备收集后采用“过滤沉淀+消毒”处理，消毒采用的二氧化氯泡腾片，处理后排入满芳庭锦邻小区预处理池，经市政管网流入乐山第一污水处理厂。处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）的要求后排入岷江。 （2）现状废气排放情况分析 项目运营期产生的废气主要来源于就诊区域宠物散发的异味、医废暂存间废气、院内带菌空气，均为无组织形式排放。其中就诊区域宠物散发的异味通过定时清洁、消毒，通过紫外线灯照射+环境空气消毒（用过硫酸氢钾复合粉兑水喷洒）+新风系统净化空气，日常开窗通风等措施对废气进行处理。可以消除难闻、有害的气体，预防由细菌和寄生虫引起的疾病。 （3）现状噪声排放情况分析 本项目运营过程中产生的噪声主要为空调外机噪声和宠物叫声，项目噪声源强约60~75dB（A），通过对厂界噪声监测结果表明，本项目厂界及周边敏感点处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，区域声环境质量现状良好。 （4）现状固废排放情况分析 项目现状所产生的固废主要为生活垃圾、宠物粪便、宠物尸体、宠物毛发、医疗垃圾。其中生活垃圾统一收集后放置于社区生活垃圾暂存点待环卫部门转运处置；宠物粪便进行消毒灭活后交由环卫部门收运处置；宠物毛发经喷洒消毒剂处理后可作为一般固废与生活垃圾一起交由环卫部门处理；危险废物医疗废物暂存医废暂存间，暂存时间（常温下不得超过1天，5℃以下冷藏不得超过7天），然后交由成都市科农动物无害化处置有限公司处置。病理组织暂存在专用冰柜内，与其它医疗废物一起交由有资质的单位进行统一处置；宠物尸体经消毒后采用密封袋封存，当天通知并交由资质单位处置，不在院内储存 2、本次环评之前存在的主要环境问题及整改要求 根据现场调查，本项目存在的主要环境问题及整改要求： 表2-6 本项目整改问题一览表 序号; 现存问题; 整改措施. 1; 医院内无规范的医废暂存间; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行设置医废暂存间，张贴标示标牌，采取重点防渗措施：在原有地面硬化的基础上，铺设2mm厚环氧树脂地坪漆+不锈钢金属托盘进行防渗，满足等效黏土层Mb≥6.0m，渗透系数 K≤1.0×10-10cm/s的要求。. 2; 医疗废物的转运台账; 对每一批次转运处置的医疗废物做好台账记录. 3; 无废水事故收集设施; 设置事故废水应急收集池（桶）. 4; 废紫外线灯管的处置去向不明确; 补充废紫外线灯管的危废处置协议. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 本项目为新建项目，建设地点位于四川省乐山市市中区肖坝路796号，为了解当地空气环境质量现状，本次评价采用现场监测与资料复用法相结合的方式，对本项目所在区域地块的环境质量现状进行分析。项目特委托四川清蓝检测科技有限责任公司对项目建设所在地进行了环境现状监测。 一、大气环境质量现状 （1）根据乐山市生态环境局2020年乐山市环境质量公报，2020年乐山市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物年均浓度分别为11ug/m³、23ug/m³、55ug/m³和34ug/m³，均达到国家环境空气质量二级标准；一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度均值为1.1mg/m³，达到国家环境空气质量二级标准；臭氧日最大8小时滑动平均浓度为126ug/m³，达到国家环境空气质量二级标准。 环境空气质量报告数据见下表： 表3-1 2020年环境空气质量现状评价表 单位：ug/m³ 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m³）; 标准值（ug/m³）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年平均浓度; 23; 40; 57.5; 达标. PM10; 年平均浓度; 55; 70; 78.6; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 34; 35; 97.14; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度值; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 最大8小时滑动平均浓度值; 126; 160; 78.75; 达标. （2）评价方法和评价标准 依据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）对乐山市2020年二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)六项污染物进行评价，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。SO2、NO2、PM10和PM2.5年度达标情况由该项污染物年平均浓度对照年平均标准确定，CO年度达标情况由CO日均值第95百分位数浓度对照24小时平均标准确定，O3年度达标情况由O3日最大8小时平均第90百分位数浓度对照8小时平均标准确定。达到或好于国家环境空气质量二级标准为达标，超过二级标准为超标。由表3-1统计结果可知，六项污染物全部达标。 根据以上分析，项目所在区域为环境空气质量达标区。 项目区域为达标区，区域环境空气质量良好。 二、地表水环境质量现状 根据乐山市生态环境局公布的《乐山市2021年环境质量公报》数据显示“乐山市岷江干流及主要支流共设置国考断面6个、省考断面8个。6个国考监测断面水质达标率为100％，Ⅱ类水质断面为4个，占66．7％；Ⅲ类水质断面为2个，占33.3％。8个省考监测断面水质达标率为87.5％。Ⅱ类水质断面为5个，占62．5％；Ⅲ类水质断面为2个，占25.0％；Ⅳ类水质断面为1个，占12.5％。” 此外，本项目受纳水体岷江，根据乐山市生态环境局公布的2021年1-12月乐山市地表水质量状况（http://ssthjj.leshan.gov.cn/shbj/szzlyb/list.shtml）,青衣坝断面在2021年年度水质建监测数据，水质状况如下表所示： 表3-2 2021年1-12月乐山市地表水水质评价结果一览表 月份; 断面名称; 所在地; 规定类别; 监测结果; 是否达标. 1; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅱ; 是. 2; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅱ; 是. 3; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅱ; 是. 4; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅱ; 是. 5; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅲ; 是. 6; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅱ; 是. 7; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅱ; 是. 8; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅲ; 是. 9; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅱ; 是. 10; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅲ; 是. 11; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅱ; 是. 12; 青衣坝断面; 岷江; Ⅲ; Ⅱ; 是. 注：1.地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》。 - 评价指标为：PH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、花絮需氧量、铜、锌、硒。 - 规定类别按《四川省生态环境厅关于征求“十四五”国考断面和省考断面目标意见的函》执行. 本项目生活污水经满芳庭锦邻小区预处理池收集预处理后直接进入市政污水管网；动物诊疗过程中产生的医疗废水（包含院内地面清洁废水）收集后经一体化污水处理设备采用“过滤沉淀+消毒（二氧化氯泡腾片）”工艺处理，处理后的医疗废水进入满芳庭锦邻小区预处理池，再进入市政污水管网，最终排入乐山市第一污水处理厂。本项目最终的受纳水体为岷江。 因此，由上表可知，根据岷江青衣坝断面水质监测结果显示，评价河段水质现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求，区域地表水水质状况良好。 三、声环境质量现状 监测项目：各测声点昼间及夜间的等效连续A声级。 监测点位：1#项目北侧平台高层3层处，2#项目场界南侧南门前。 监测频次：监测1天，昼间、夜间各测一次，昼间：6：00~22：00，夜间：22:00~6:00。 表3-3 检测点位、项目及频次信息 检测类别; 点位编号; 点位名称; 检测项目; 检测频次. 噪声; 1#; 项目北侧平台高层3层处; 环境噪声（等效连续A声级; 昼间一次，夜间一次. 2#; 项目场界南侧南门前. 监测结果及评价结果 表3-4 噪声检测结果 单位dB（A） 测点编号; 2022年1月4日; 2022年1月5日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 56; 47; 50; 48. 2#; 57; 48; 58; 48. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 60; 50; 60; 50. 根据监测结果，本项目厂界及周边敏感点处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），周边声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据本项目排污特点和外环境特征确定环境保护目标如下： 一、大气环境保护目标 主要指项目场界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。根据现场踏勘，本项目周围不涉及名胜古迹和重点文物保护单位，无自然保护区、风景名胜区等特殊需要保护的对象。本项目涉及的大气环境保护目标主要为西北侧145m为成都理工大学工程技术学院（约20000人）；北侧紧邻为满芳庭锦邻（约100人）；东侧50m为花城小区（约200人），东侧150m为嘉州新城满芳庭（约1000人），东侧200m为加气站（约10人）；南侧20m为肖坝路，南侧100m嘉州新城嘉州水岸小区（约2000人）；东南侧150m为西南侧200m为乐山外国语学校（约3000人），东南侧150m为佛伦堡水岸别墅；东南侧400m为乐山肖坝旅游车站（约2000人）等。 二、声环境保护目标 主要指场界外50m范围内声环境保护目标。 项目500m范围内主要环境保护目标见下表： 表 3-5 本项目主要环境敏感点保护目标 环境影响类别; 环境敏感目标; 性质; 规模; 方位; 最近距离（m）; 执行标准. 大气环境 （500m范围内）; 成都理工大学工程技术学院; 学校; 20000 人; NW; 145; 《环境空气质量标准》GB 3095-2012二级标准. 满芳庭锦邻; 居民区; 100人; N; 紧邻. 花城小区; 居民区; 200人; E; 50. 嘉州新城满芳庭; 居民区; 1000人; E; 150. 嘉州新城嘉州水岸; 居民区; 5000人; S; 100. 佛伦堡水岸别墅; 居民区; 2000人; SE; 150. 乐山外国语小学; 学校; 3000人; SW; 200. 学府花园; 居民区; 1000人; SW; 350. 乐山肖坝旅游车站; 居民活动 区域; 2000人; SE; 400. 地表水环境; 大渡河; 受纳水体; 大河; S; 400; 达到《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002）中III 类标准. 岷江; 受纳水体; 大河; E; 3.5km. 声环境; 满芳庭锦邻; 居民区; 100人; N; 紧邻; 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类功能区标准. 花城小区; 居民区; 200人; E; 50. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 废气污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1标准限值准，标准值见下表。 表 3-6 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 单位：mg/m3 序号; 控制项目; 标准值; 备注. 1; 氨; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1. 2; 硫化氢; 0.06. 3; 臭气浓度; 无量纲. 二、废水 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）,县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放。本项目为宠物医院且住院室为3间，床位数为3张，床位数为小于20张，因此，项目医疗废水不用达到医疗机构预处理标准，消毒即可。 本项目医疗废水先经项目自设的的医疗废水一体化处理设施消毒后同生活污水一起进入满芳庭锦邻小区已建的预处理池，经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最后进入乐山市第一污水处理厂，本项目总废水执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表2中三级标准，标准值见表3-7。 表 3-7 污水综合排放标准（GB8978- 1996）单位： mg/L（pH无量纲） 项目; 三级标准; 项目; 三级标准. pH; 6~9; COD; 500. 悬浮物; 400; 氨氮; 45*. BOD5; 300; 总磷; 8*. 注：*由于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中无氨氮、总磷三级排放限值，参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准。 三、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准限值见下表。 表 3- 8 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 四、固体废物 一般固体废弃物排放标准执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关要求执行。 |
| 总量 控制 指标 | - 总量控制因子 根据项目污染物排放特点，本评价确定的污染物排放总量控制因子为： 废水总量控制指标：COD、NH3-N、TP 废气总量控制指标：无 - 废水污染物总量指标 按照《关于贯彻落实<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（川环办发〔2015〕333号）文件要求，本项目医疗废水、生活污水以及末端污水处理厂排放量采用排放标准法进行计算。本项目医疗废水的排放量为0.96m3/d（288m3/a），生活废水的排放量为0.36m3/d（108m3/a），本项目废水的总排放量为396m3/a。 医疗废水经一体化污水处理设施消毒后同生活污水排入满芳庭锦邻预处理池，满芳庭锦邻小区预处理池排放口执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4中三级标准限值（NH3-N、TP两项指标按照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）执行），本项目废水污染物排放量汇总： COD：396t/a×500mg/l÷106=0.198t/a NH3-N：：396t/a×45mg/l÷106=0.01782t/a TP：396t/a×8mg/l÷106=0.003168t/a 乐山市第一污水处理厂排水浓度执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）“城镇污水处理厂”标准限值： COD：396t/a×30mg/l÷106=0.01188t/a NH3-N(水温＞12℃）：396t/a×1.5mg/l÷106=0.000594t/a NH3-N（水温≤12℃）：396t/a×3mg/L÷106=0.001188t/a TP：396t/a×0.3mg/l÷106=0.0001188t/a 项目污水最终进入乐山市第一污水处理厂，总量指标计入乐山市第一污水处理厂总量控制。本次环评仅提供数据。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为未批先建项目，属于新建补评手续。项目租赁现有的商铺进行项目建设，建筑主体框架已基本形成，项目建设期间，仅对商铺进行简单装修、隔断及设备安装，项目建设阶段产生的污染物较小，根据现场踏勘，该项目施工期已结束，经现场踏查及询问调查，项目施工期无环境遗留问题，未接到相关环境污染投诉。 |
| --- | --- |
| 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、营运期水环境影响分析 1、废水产生源强 本项目产生的废水主要为生活污水（0.36m³/d）和医疗废水（0.96m3/d），其中医疗废水包括了动物门诊废水、住院废水和院内地面清洁废水，项目废水总的排放量为1.32m3/d（396m3/a）。 2、现有废水治理措施 医疗废水经医院一体化污水处理设备处理后同生活污水一起进入满芳庭锦邻小区的预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表2中三级标准限值后排入市政污水管网，最终进入乐山市第一污水处理厂处理达标后排入岷江。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定本项目废水监测计划如下： 表4-1 废水污染物监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. DW001; 废水排放口; PH、COD、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群、总余氯; 1年/次. 4、现有污水处理措施可行性分析 项目医疗废水现采用缓释消毒器“过滤沉淀+消毒”工艺处理后排入市政污水管网，具体的工艺流程如下： 图4-1 现状采取的废水处理工艺流程图 处理工艺说明：项目医疗废水进入缓释消毒器中经过滤、沉淀处理后，采用自动缓释延时压力加氯工艺。污水经过处理后，同生活污水通过管道排入满芳庭锦邻小区预处理池，通过小区预处理池处理后排入市政污水管网，最终进入乐山市第一污水处理厂，处理达标后排入岷江。 污水处理设备基本情况： - 缓释消毒器设备特点： ①将传统的混凝、沉淀、过滤等净水工艺组合在一个设备内完成，占地少，安装方便。 ②运行自动化、智能化。除了对水泵和加药系统的管理外，设备进水、沉淀、过滤、出水、反冲、排污等均自动进行，不需要人工操作。 ③适应性强，出水水质稳定、可靠、水量充足，在源水浊度高达3000mg/L时，出水浊度能稳定在3mg/L以下，达自来水浊度标准。 - 缓释消毒器工作原理： 采用溶解法，自动缓释，压力加氯工艺设计，CL固体药剂为主要原料，经水与药剂合理混合缓释所产生的消毒液，投入到所需水池(水井)与水充分接触杀菌消毒。 缓释消毒器采用化学反应，自动稀释延时压力加氯工艺，以强氯固体药剂为主要原料，水与药剂合理混合后所产生的消毒杀菌液，投加到水池、水井、管道和污水池与接触达到灭菌的作用。缓释消毒器结构较简单，操作方便，不用专人维护，可以自行控制药剂投入量, 制作成本和使用成本低，有很好的使用效果。缓释消毒器是这样构成的，它包括箱体，在箱体的两侧分别设有进水口和出水口；进水口和出水口之间连接有缓释管,在缓释管上方设有1个或1个以上的带有密封盖的投药室，在投药室下方的箱体内设有水平隔板。 本项目为宠物医疗服务项目，参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029—2013）并结合本项目医疗废水水量特点，项目产生的医疗废水采用缓释消毒器“一级强化+消毒”工艺处理。根据调查，项目产生的医疗废水采用处理工艺为“过滤沉淀+消毒”，污水处理设施设计处理能力为2m3/d，设备采用自动缓释延时压力加氯工艺，项目目前采用的医疗废水处理工艺能满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029—2013）废水处理工艺要求，项目现有的医疗废水治理措施可行，无需整改。 5、项目依托满芳庭锦邻小区预处理池可行性分析 本项目废水最终依托满芳庭锦邻小区已建的公用预处理池进行处理，由该小区物管单位管理维护，在修建时已对所有区域废水排放情况进行了分析，可以容纳整个区域所产生的污水。且本项目废水为间歇排放，排放量较小，满芳庭锦邻小区污水预处理池在设计规模时已将小区配套商铺废水排放量纳入其容积范围内，预处理池的处理能力能够满足本项目纳入后的使用要求，因此本环评不再对其做具体分析。 6、本项目废水末端排入乐山市第一污水处理厂依托可行性分析 本项目位于四川省乐山市市中区肖坝路796号，项目位置属于城市建成区，项目所在街道市政污水管网已与乐山市第一水污水处理厂主干管接通。乐山市第一污水处理厂位于乐山市市中区九峰乡永安村，设计处理能力为15万吨/日，服务范围为乐山市老城区、肖坝片区、竹公溪部分片区、城北、城西以及全部岷江东岸片区。污水处理厂采用“A2/O工艺+二沉池+高效沉淀池+反硝化滤池”工艺，出水水质满足《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中表1“城镇污水处理厂”标准。 本项目依托市政污水处理厂的可行性主要从进水水质和水量来分析。 进水水质： 医疗废水经医院一体化污水处理设备处理后同生活污水一起依托满芳庭锦邻小区的预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值后排入市政污水管网。因此，本项目出水水质满足乐山市第一污水处理厂的进水水质标准要求。 处理水量： 项目所依托的乐山市第一污水处理厂设计处理规模为15万吨/d，根据前文分析，本项目污水排放总量为1.32m3/d，占总处理规模的0.0000088%，占比极小，满足乐山市第一污水处理厂设计处理规模的水量标准。 综上所述，项目废水接市政污水管网进入乐山市第一污水处理厂处理是可行的。 7、建议及要求 环评要求： （1）需严格做好项目内排水管网、承插连接，做好防渗处理，严格做好污水收集系统。 （2）消毒工艺要使氯片与废水充分混合接触，以杀灭出水中可能残存的病毒和细菌，确保出水满足有关细菌学指标要求。 （3）污水处理过程中处理设备的操作、设备的维修等环节都易对环境及人体产生危害，因此应对污水处理设施对环境产生的影响及工作人员的劳动保护予以重视。 8、本项目废水排放情况汇总 本项目废水排放总量为1.32m3/d（396m3/a），医疗废水经医院内一体化污水处理设施处理消毒后和生活污水一起通过进入满芳庭锦邻小区预处理池，处理后进入市政污水管网，排入末端乐山市第一污水处理厂，经污水处理厂处理后排入岷江。 本项目运营期废水排放统计情况见下表。 表 4-2 项目综合废水产生及排放情况统计表 废水性质; 排水量t/a; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷. 总废水; 浓度mg/L; 396; 500; 300; 400; 45; 8. 排放量t/a; 0.198; 0.1188; 0.1584; 0.01782; 0.003168. 乐山第一污水处理厂; 浓度mg/L; 396; 30; 6; 400; 1.5; 0.3. 排放量t/a; 0.01188; 0.002376; 0.1584; 0.000594; 0.0001188. 《污水综合排放标准》 GB8978-1996 三级标准; 500; 300; 400; 45; 8. 《四川省岷江、沱江流域水污染排放标准》（DB/2311-2016）; 30; 6; /; 1.5; 0.3. *由于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中无氨氮和总磷三级排放限值，根据环函（2004）454 号文，暂时执行建设部《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。 二、营运期大气环境影响分析 1、废气产生源强 本项目为宠物医院服务项目，根据项目特点，本项目运营期产生的废气主要来源于医废暂存间异味、就诊区域宠物散发的异味、院内带菌空气、一体化污水处理设施臭气，均为无组织形式排放。 2、现有废气污染防治措施 医废暂存间异味： 本项目设置医废暂存间，有张贴标识标牌。本环评要求建设单位应做好医疗废物的密封、清运和消毒工作，同时加强管理，做好暂存间的地面和墙裙进行防渗处理，和暂存间的防鼠、防蚊蝇等措施，定期进行医疗废物暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作，医疗废物及时交由资质单位处置，日常采用移动式紫外线灯加强对院内环境消毒来降低病菌及异味对周边环境的影响，避免对周围大气环境产生不利影响。 就诊区宠物散发异味： 本项目正式运营后，入院宠物可能会有异味产生。建设单位日常采用移动式紫外线灯加强对院内环境消毒来降低异味对周边环境的影响，使用过后的器具及时进行清洗，并及时打扫、清运笼舍区域产生的固废（含粪便、食物残渣等），项目在采取以上措施后可以消除难闻、有害的气体，预防由细菌和寄生虫引起的疾病。 院内带菌空气： 本项目营运期在救治宠物过程中，医院空气中可能携带有少量的病菌。针对医院内诊疗环境（包括手术室、诊疗室和住院病房等），项目采用移动式紫外线灯+环境地面消毒（采用过硫酸氢钾复合粉兑水喷洒空气）+新风系统的方式进行环境消毒。同时加强医院内部通风，可有效减少带菌废气对周边环境的影响。 一体化污水处理设施臭气： 本项目医疗废水预处理设施处理能力为2m3/d，采用“一级强化+消毒处理工艺”，设计废水停留时间约8h。项目医疗废水预处理设施不涉及二级生化处理工序，对BOD无处理效率，污水处理设施臭气产生量较少，且污水处理设施为密闭装置，产生的臭气极少，对周边环境影响较小。 3、废气治理措施可行性分析 综上，项目在采取以上措施后，运营期产生的无组织废气对环境的影响较小，所处地带开阔，医院内的废气经紫外线及环境消毒除臭后，少量的无组织废气经自然通风后能得到较好的扩散，同时项目自建成以来未接到周边临近住户的相关环境投诉，因此，本项目的建成后对区域环境空气质量的影响可接受，采取的各项污染治理措施可行。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定本项目废气监测计划如下： 表4-3 废气污染物监测计划 排放形式; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 无组织; 项目四周; 氨、硫化氢、臭气浓度; 季度. 三、运营期噪声环境影响分析 1、噪声产生情况 本项目运营过程中产生的噪声主要为空调外机噪声、宠物叫声。经类比调查，项目噪声源强约60~75dB（A）。 2、噪声治理措施 ①空调外机噪声 本项目使用空调外机位于项目南侧外墙处，空调产生的噪声较小，经类比，空调外机噪声源强约60~70dB（A），空调运转时产生的噪声经距离衰减后对周围住户不会产生较大影响。 本次环评要求：运营单位必须定期对项目使用空调进行检修保养，确保空调噪声达标排放，确保不扰民。 ②宠物叫声 本项目运营期间，宠物会有日常偶发噪声，源强一般为60~ 75dB（A），主要集中在住院室内（每天就诊、住院最大量按照20只进行考虑），本项目内墙体厚度约30cm，具有一定的隔音效果。本项目营运期间，入院宠物会有日常偶发噪声，墙体均为实体密闭墙体。为了防止宠物噪声对周边环境产生影响，项目只在白天营业，夜间不营业，在做好宠物管理，防止宠物因饥饿而产生噪声，对留观宠物佩戴口罩等措施后，项目噪声不会对外环境产生影响。 3、噪声预测 本项目通过采取以上减震、隔声等措施后，可使上述设备的噪声源强下降 10-20dB（A），本项目设备的噪声源强下降取15dB（A）。 （1）噪声源距厂界敏感点距离： 表4-4 噪声源距厂界及敏感点距离 单位：m 噪声源; 噪声源强dB(A）; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 空调外机; 60; 1; 0.5; 0.5; 9. 宠物叫声; 75; 2; 1; 2; 9. （2）预测模式 采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009）中推荐的模型。利用点源衰减公式，预测模式如下： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB（A）； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB（A）； r——预测点距声源距离，m； 声源叠加模式： 式中:L0——叠加后总声压级，dB； n——声源级数； Li——第i个点声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； 本项目噪声设备采取降噪措施后对噪声的影响预测见下表。 表4-5 营运期噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 治理后声级 （db（A））; 贡献值（dB（A））. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 空调外机; 55; 47; 53; 53; 27.9. 2; 宠物叫声; 60; 45.97; 52; 45.97; 32.91. 厂界噪声贡献值; 49.52; 55.55; 53.8; 34.11. 执行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准; 昼间; 60; 60; 60; 60. 夜间; 50; 50; 50; 50. 达标情况; 昼间; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表预测结果可知，本项目正常运行状态下厂界四周噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））要求，不降低区域声环境质量。 因此，本项目噪声采取的现有治理措施可行，无需整改。 4、监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则（HJ942-2018）》，本项目运营期噪声监测计划见下表。 表4 -6 环境噪声监测点位、监测指标和最低监测频次 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 标准. 噪声; 厂界四周; 等效声级; 每年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类. 四、固体废弃物环境影响分析 1、固体废物的产生情况 本项目营运期所产生的固废主要一般固废和危险固废，一般固废为生活垃圾、宠物毛发、宠物粪便，危险固废为宠物尸体、医疗垃圾、废紫外灯管（HW29）等。一体化医疗废水处理设施主要是对医疗废水进行消毒处理，不产生污泥，满芳庭锦邻小区预处理池的清掏工作由小区负责，不在本项目责任范围内。 （1）一般固废： ①生活垃圾 本项目产生的生活垃圾主要为医护人员和顾客产生，项目医护人员生活垃圾产生量按0.5kg/d人计，顾客产生生活垃圾按0.1kg/d计，一天流量约按10 人，则生活垃圾产生量为3.5kg/d（1.27t/a）。 ②宠物毛发 本项目宠物毛发来源于对宠物在医院内毛发脱落、宠物洗浴及手术过程中的修剪过程，参照同类型宠物诊所，营运中宠物毛发产生量约为0.04t/a。 ③宠物粪便 针对宠物在笼子里的排泄物，本项目采用喷洒生石灰的方式对宠物粪便进行消毒灭活，消毒灭活后交由环卫部门收运处置。产生量按照0.05kg/只宠物进行计算，平均每天就诊、住院最大量按照20只进行考虑，粪便产生量为0.3t/a。 （2）危险固废 ①宠物尸体 项目在营运过程中，若遇到动物安乐死或不治身亡+现象，按照《中华人民共和国动物防疫法》规定，宠物尸体不得随意处置，应按照《病死动物无害化处理技术规范》进行无害化处理，除宠物主人自行带走处置的宠物外，留在院内处置的当天交由资质单位处置。类比同类型单位，本项目宠物尸体约0.05t/a。 ②医疗废物 本项目产生的医疗废物主要来源于：（1）宠物检验过程中产生的带有血液的试管、棉球等；（2）宠物在治疗和手术过程中产生的病理组织（采用密封袋封存后暂存于专用冰柜和宠物尸体一起交由有资质单位进行处置）；（3）宠物输液过程产生的一次性针头，塑料药品瓶等；（4）过期药品；（5） 废试剂盒。医疗垃圾废物类别为“HW01 医疗废物”， 属于危险废物， 暂存 于危废间内（医疗垃圾尽可能做到“日产日清”， 院内暂存时间不得超过2 天， 对医疗 废物需进行消毒处理） ，交由有资质单位进行处置。 根据建设单位资料提供，本项目满负荷运行时，医疗废物最大产生量为 4kg/d（1.2t/a）。 ③废紫外线灯管 本项目安装有紫外线灯进行消毒，每年废气的紫外线灯管约 5kg 。根据《国家危险废物名录》（2021年版），紫外线灯管属于 HW29含汞废物 非特定行业（900-023-29）项目产生的紫外线灯管严禁随意丢弃，应暂存在医废废暂存间内并交由有资质单位处理。 2、现有治理措施 （1）生活垃圾：按照相关规定进行分类收集，生活垃圾集中收集至垃圾桶后，由环卫部门统一收运处置。 （2）宠物粪便：项目采用喷洒消毒剂的方式对宠物粪便进行消毒灭活，消毒灭活后交由环卫部门收运处置。 （3）宠物毛发：经喷洒消毒剂处理后可作为一般固废与生活垃圾一起交由环卫部门处理。 （4）宠物尸体：除宠物主人自行带走处置的宠物外，留在院内处置的经消毒后采用密封袋封存当天通知并交由资质单位收运处置，不在院内储存。 （5）医疗废物：项目现状医疗废物交由成都市科农动物无害化处置有限公司，但目前医疗废物未按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001（2013年修订）中的相关要求进行规范化储存，应进行整改 （6）废紫外线灯管：根据《国家危险废物名录（2021版）》，废紫外灯管属于“HW29含汞废物中的900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”，项目现状未对废紫外线灯管进行规范化储存和处置，应进行整改 3、整改措施 由于本项目为未批先建，根据对项目现场勘查，项目对危险废物未采用合理妥当的贮存措施，因此，本环评要求项目进行整改，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修改）的设计要求设置医废暂存间，并将运营期产生的危险废物（医疗废物和废紫外线灯管）暂存于医废暂存间，明确危险废物处置单位，并签订相关危废处置协议，定期将危险废物交由资质单位处置。 环评要求建设单位按照相关规定要求做到以下几点： （1）医疗废物分类收集要求 A、根据医疗废物的类别，将医疗废物分类置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；收集容器应符合规定要求，盛装医疗废物的每个单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 B、在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查， 确保无破损、渗漏和其它缺陷。 C、各类医疗废物不能混合收集。 D、在病房、诊疗室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶，针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、 防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。 E、应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 F、医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。 （2）医疗废物暂存要求 本项目设有专门的医废暂存间。要求医废暂存间严格按照《危险废物储存污染控制标准》相关要求进行建设，做好防风、防雨、防渗，防止二次污染；盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 同时，要求医废暂存间应设置专职管理人员，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗和预防儿童的安全措施；易于清洁和消毒；设置明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中“医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天”的规定要求，要求医疗垃圾尽可能做到“日产日清”的清运方式，对医疗废物需进行消毒处理。 （3）医疗废物的交接与运送 A、医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。 B、对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 C、运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。 D、运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。 E、本项目医疗废物的交接和运输时应填写《医疗废物转运台账》，实施危险废物转移联单管理制度。在医疗废物运送过程中不得丢弃、遗撒医疗废物，不得装载或混装其它货物和动植物。同时，医疗废物转运应当使用符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217）的专用车辆。 F、应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 G、医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 （4）医疗废物处置要求 项目运营过程中产生的动物切除病理组织暂存在专用冰柜内，与其它医疗废物一起交由有资质的单位进行统一处置，并做好医疗废弃物的转运台账。宠物尸体经消毒后采用密封袋封存，当天通知并交由资质单位处置，不在院内储存。禁止委托无资质的单位从事收集、运送、贮存和处置医疗废物；禁止将医疗废物混入其它废物、生活垃圾或向环境排放，或不按环保要求擅自进行处置；禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物；禁止在运送过程中丢弃医疗废物。 项目在营运过程中产生固体废物的产生情况及处置方式见下表。 表4-7 运营期固体废物产生情况及处置方式 类别; 废弃物名称; 产生量; 废物类别/代码; 处置方式. 一般固废; 生活垃圾; 1.27t/a; 900-999-99; 由市环卫部门统一收集清运和处理. 宠物毛发; 0.04t/a; 900-999-99; 集中收集后由环卫部门统一收运处置. 宠物粪便; 0.3t/a; 900-999-99; 生石灰灭活后，由环卫部门统一收运处置. 危险废物; 宠物尸体; 0.05t/a; 841-003-01; 交由资质单位处置. 医疗废物; 1.2t/a; 841-005-01; 暂存于医废间，交由有资质单位处置. 废紫外灯管; 5kg/a; 900-023-29; 应暂存在医废间内并交由有资质单位处理. 五、环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、评价依据 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB1828-2018）中相关要求，本项目主要风险物质为医疗废物。因此，本次评价将医疗废物定为重要危险源。 2、环境敏感目标调查 项目周围主要环境敏感目标为周边住宅小区以及岷江（项目污水最终受纳水体）。 3、风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定，风险评价首先要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别。 本项目风险主要包括医疗废物处置设施风险识别和处置过程所涉及的物质风险识别。包括医疗废物的收集、转移、处理处置所涉及系统。 4、事故风险分析 营运期环境风险主要包括： ①污水处理设备出现故障时，外排的医疗废水对外环境的污染。 ②各类医用化学品存储、使用过程中的环境风险。 ③医疗废物发生泄漏，本项目产生的医疗废物主要为药物性废物属危险废物，如处置不当，可能对人群健康造成危害。 ④医院涉及的动物可能发生的传染病/疫情等对周边人群的影响。 在上述风险中，考虑到项目各类医用化学品存储、使用量均较小，故评价主要针对废水事故性外排和可能涉及的动物发生的狂犬病等对周边人群的风险影响提出相关风险防范措施，并对危险化学品管理提出相关管理措施。 5、应急处理预案 （1）污水处理设备的风险防范措施 A、建设单位必须防止污水事故性外排。安排专人定期对污水处理设备进行维修，确保其正常运行，严防污水事故性排放。一旦污水处理设备出现故障时，立即通知科室停止用水，减少废水产生量，同时切断消毒设施和污水管网的接口，未处理废水经备用桶（1个，容积为50L）收集后待设备恢复正常运行再由污水处理设备进行处理，防止医疗废水未经消毒处理直接排入市政污水管网。 B、加强污水处理设备的日常检查维护，医疗废水处理系统主要配件一旦设备出现故障应立即更换处理。 C、要求加强项目污水处理设备的日常管理工作，定期检查污水处理设备内的药剂。 D、在污水处理实施恢复使用后，建设单位应将污水处理设备处理池内暂存的未经处理的污水有效处理，再达标外排。 （2）化学品管理 对于化学品的购买、储存、保管、使用等需要按照《危险化学品安全管理条例》的规定管理，化学品出入库，必须进行核查登记，并定期监测库存。做好化学品的存储及使用的安全防范措施，具体如下： A、化学品必须储存在专用储存柜内，其储存方式、方法与储存量必须符合国家标准，并由专人管理。 B、化学品设有专用存储柜，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。 （3）医疗废物储存风险防范措施 A、应当使用防渗漏、房抛洒的专用储存工具，做好医疗废物存储地周围的防渗措施。 B、医疗废物储存工具应定期进行消毒和清洁。 C、医疗废物应分类收集、贮存，贴上醒目标签，不得与生活垃圾混合堆放； （4）可能发生的传染病/疫情等对周边人群的风险防范措施 A、在项目营业过程中，动物病防治服务范围仅针对猫、狗，不准涉及动物传染病，不涉及人畜共生病治疗科废物与生活垃圾混合的现象，应将所有被污染的生活垃圾当做危险废物处理。在检查过程中如发现传染病及人畜共生病，医院要采取隔离措施并立即将患病动物转移至专业的动物传染病防治医院。 B、做好医院内部消毒、杀虫、灭鼠工作；严格遵守《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《动物疫情报告管理办法》 等法律法规，一旦发现宠物传染病或疑似宠物疫情的，及时按规定程序上报，不得接受患传染病或疫情的宠物，并制定相应的环境风险事故应急预案。 C、项目在营业过程中，要有针对性地开展消毒和污染物清除工作，对宠物的排泄物要严格消毒处理。 D、在营业过程中，加强管理，防止宠物外逃，与人群保持一定的安全距离，严禁出现宠物伤人事件。 （5）火灾风险防范措施 A、必须保持消防通道畅通，出入口有明显标志，应急照明，消防通道及安全门不能锁闭，疏散路线有明显的引导图例。 B、必须配备足够的消防器材，并依托所在商品用房已建消防设施。 C、火灾一旦发生，在消防员未赶到前全体医护人员必须保持清醒，听从指挥，根据职责和要求，分头迅速开展火灾抢救、报警、开启应急通道，疏散人流，切断电源工作。 D、当火灾发生时，采用适当的方法组织灭火、疏散。所有参加灭火与应急疏散工 作的领导、工作人员应打开通信工具，确保通讯畅通，确保行动协调统一指挥。通过以上措施，能够迅速及时地进行抢救，疏散和保卫工作，把突发事件造成的经济损失和人员伤亡减到最低。 （6）其它 A、强化工作人员的责任心和安全意识，认真开展安全检查工作，发现隐患及时整改，将事故消灭在萌芽状态。 B、制定应急预案，建立健全安全、环境管理体系，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 C、各类医用化学品和危险和危险废物按要求分类存放并设置警示标识；危险废物采用专用容器分类盛装。 D、医疗废物转运过程中由于盛装容器破损、车辆密封不严或者由于交通事故造成的渗漏和遗撒，可能造成传染性病菌的传播和蔓延。出现这些情况，应立即向卫生、公安等有关部门报告，封锁现场，并采取严密的清理和消毒措施。此外，应加强对转运过程中的操作人员和司乘人员加强防护知识和安全教育，配备必要的防护工具，如防护服和消毒剂等。加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。 综合上述分析，建设单位应加强管理，建立健全相应的防范应急措施，并在管理及运行中得到认真落实，则可将前述风险事故隐患降至可接受的程度。 6、环境风险分析结论 项目涉及医用酒精、二氧化氯等危险化学品，具有一定的危险性。本项目运营过程中涉及的危险物质不构成重大危险源，本环评要求建设单位严格落实环评报告中提出的风险防范措施，配备必要的防范设施，加强对设备的管理和维护，使之保持良好状况，尽早制定环境风险应急预案，认真落实，杜绝事故发生的前提下，该项目环境风险处于可接受水平，制定的风险管理措施和应急预案有效可靠，从环境风险角度分析该项目建设可行。 八、地下水和土壤分析 本项目运营期不取用地下水，也不向地下注水和排水，所有建筑均进行地面硬化防渗处理；医废暂存间和污水处理设备底部及管道均采取防渗、防水处理等措施，在原有地面硬化的基础上，铺设厚度为0.2mm的HDPE防渗膜作为防渗材料，贴瓷砖，确保医废暂存间下方的渗透系数≤1.0×10-10cm/s，污水处理设施底部及管道的渗透系数≤1.0×10-7cm/s，同时做好防风、防雨、防流失等措施。项目正常情况下不会对地下水及土壤环境造成污染影响。 项目地下水与土壤污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。 - 项目现有治理措施 本项目租用满芳庭小区配套临街商铺进行建设，根据现场勘查，本项目厂区地面已采用混凝土硬化。 - 存在问题及整改措施 - 存在问题：目前厂区地面已采取20cm厚P6抗渗混凝土，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0*10-7cm/s，满足一般防渗区和简单防渗区要求，不能满足“源头控制、过程防控”的要求。 - 整改措施 - 源头控制措施 1）加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强巡检及时处理污染物 - 分区防渗措施 结合本项目实际情况将项目厂界或者污染物泄露的途经和生产功能单元所处的位置划分重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区、地下水污染物防治区域。 重点防渗区主要为：污水处理设施处、医疗废物暂存间地面。 一般防渗区主要为：卫生间、诊疗室、住院室。 简单防渗区主要为：办公区、过道。 表 4-9 地项目分区防渗一览表 分区防渗; 地下水污染隐患单元; 现有防渗措施; 防渗要求; 是否满足; 整改措施. 重点防渗区; 污水处理设施下方; 地面铺设0.2mmHDPE防渗膜，贴瓷砖; 确保防渗层等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤ 10-10cm/s.或参照GB18598执行; 否; 在现有基础上防渗层等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤ 10-10cm/s，危废暂存间在防渗混凝土上刷涂至少2mm厚的环氧树脂层，液提危废收集桶下方设置托盘，密闭暂存. 医疗废物暂存间地面; 地面铺设0.2mmHDPE防渗膜，贴瓷砖; 否. 一般防渗区; 卫生间、诊疗室、住院室; 进行了地面硬化、贴了瓷砖，渗透系数≤ 10-10cm/s; 渗透系数≤ 10-7cm/s; 是; /. 简单防渗区; 办公区; 一般地面硬化; 水泥硬化; 是; /. 综上，经过采取以上措施后，并加强维护和项目环境管理的前提下，可有效控制项目的污染物下渗现象，有效防止污染物渗漏污染地下水及土壤。 九、生态环境影响分析 根据现场调查，本项目所在地由于人类活动频繁，不存在原生植被， 区域内以人工植被为主，区域内无大型野生动物和古大珍稀植物，无特殊文物保护单位等。 十、环保投资估算 为了做好环境保护及废物的处理工作，把污染物排放对周围环境的影响降低到最低限度，本项目对“三废”污染源采取如下防治措施。本项目总投资15万元，其中环保投资2万，占总投资的13.3%。 表 4-9 项目环保措施及投资估算一览表 项目; 内容、数量及规模; 投资（万元）; 备注. 废水 治理; 卫生间处设置一台一体化的污水处理设施，进行过滤沉淀+消毒预处理后同生活污水排入满芳庭锦邻小区预处理池; 0.5; 已建. 生活污水预处理：经管道排入满芳庭锦邻小区预处理池，处理后排入市政污水管网; /; 依托. 废气 治理; 采取紫外线灯照射+环境空气消毒（用过硫酸氢钾复合粉兑水喷洒）+新风系统净化空气，定期清洁，定期开窗通风，加强院内空气流通; 0.5; 已建. 噪声 治理; 距离衰减、宠物佩戴口罩和住院室采用隔声处理; 0.5; 已建. 固废 处理; 生活垃圾; 生活垃圾收集后放置于社区生活垃圾暂存点待环卫部门转运处置；宠物毛发和粪便集中收集，喷洒消毒剂后同生活垃圾交由市环卫部门统一收集清运和处理; 0.2; 已建. 宠物粪便; 已建. 宠物毛发; 已建. 宠物尸体; 经消毒后采用密封袋封存，当天通知并交由资质单位处置，不在院内储存; 0.1; 已建. 医疗废物; 分类收集，暂存于医废暂存间，定期交由资质单位处置; 0.2; 整改. 废紫外线灯管; 收集后暂存于医废暂存间，定期交由资质单位处置; 整改. 地下水防渗处理; 在原有防渗地面基础上铺设硬质地板砖进行一般防渗处理；医废暂存间、污水处理设备所在位置在原有地面硬化的基础上铺设2mm厚环氧树脂地坪漆+不锈钢金属托盘; /; 整改. 合计; /; 2.0; /. 十一、竣工环境保护验收 本项目竣工环境保护验收要求见表4-10。 表4-10 环保设施竣工验收一览表 项目; 主要控制因子; “三同时”竣工项目; 治理效果. 废气; 氨; 污水处理设备周边无组织排放; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1标准限值. 硫化氢. 臭气浓度. 废水; 生活污水; 利用小区预处理池进入市政污水管网; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准. 医疗废水; 医疗废水经污水处理设备处理后，利用卫生间污水管道进入小区预处理池处理，经市政污水管网流入乐山第一污水处理厂处理. 固废; 一般固废; 生活垃圾; 集中收集后，由环卫部门统一收集处理; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 宠物毛发. 宠物粪便. 危险废物; 宠物尸体; 经消毒后采用密封袋封存，当天通知并交由资质单位处置，不在院内储存; 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 医疗废物; 病理组织暂存在专用冰柜内，分类收集包装，进入医废暂存间，定期交由资质单位处置. 废药物、药品. 噪声; 厂界噪声; 选用低噪声门窗、优化设备布局、基础减震，高噪声设备设置减震垫; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 医废间异味、污水处理设施异味、宠物散发的异味、带菌空气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 做好医疗废物的密封、清运和消毒工作，做好暂存间的防鼠、防蚊蝇等措施；定期进行设备的清洁和消毒；日常采用移动式紫外线灯照射+环境消毒（用过硫酸氢钾复合粉兑水喷洒）+新风系统净化空气，加强室内通风，同时增加清洗次数，并采用除臭剂进行室内空气净化。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 利用卫生间污水管道进入满芳庭锦邻小区预处理池处理，最终进入乐山第一污水处理厂处理达标后排入岷江 | 《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表4中三级标准 |  |
|  | 医疗废水 |  | 污水处理设备消毒处理后，通过管道排入满芳庭锦邻小区预处理池，通过市政污水管网排入乐山第一污水处理厂处理达标后排入岷江 |  |  |
| 声环境 | 空调外机 | 噪声 | 噪声较小，且项目只在白天营业，空调运转时产生的噪声经商业用房隔声和 距离衰减后对周围住户不会产生较大影响 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |  |
|  | 宠物叫声 |  | 采用实体隔墙、吸声材料、各科室全部使用隔音门、加强宠物管理、留院观察，宠物佩戴口罩等 |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集后放置于社区生活垃圾暂存点待环卫部门转运处置； 宠物毛发和粪便集中收集，喷洒消毒剂后同生活垃圾交由市环卫部门统一收集清运和处理 |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 宠物粪便 |  |  |  |
|  |  | 宠物毛发 |  |  |  |
|  | 危险废物 | 宠物尸体 | 经消毒后采用密封袋封存，当天通知并交由资质单位处置，不在院内储存 |  | 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  |  | 医疗废物 | 分类收集，暂存于医废暂存间，定期交由资质单位处置；病理组织暂存在专用冰柜内，与其它医疗废物一起交由有资质的单位进行统一处置， |  |  |
|  |  | 废紫外灯管 | 收集后暂存于医废暂存间，定期交由资质单位处置 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 一般防渗区采用防渗混凝土硬化地面+硬质地板砖；重点防渗区包括医废暂存间、污水处理设施所在位置，防渗混凝土地面+2mm厚环氧树脂地坪漆；污水处理设备所在区域：防渗混凝土地面+不锈钢金属托盘 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目所在地为城市环境，生态环境受人类活动影响显著，无珍稀动植物，区域内无自然保护区、风景名胜区等生态敏感区分布。项目各类污染物在采取有效的环保措施后均能做到达标排放。因此，不会对区域生态环境产生不良影响，无须特殊的生态保护措施。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强对化学品管理： 对于化学品的购买、储存、保管、使用等需要按照《危险化学品安全管理条例》的规定管理，化学品出入库，必须进行核查登记，并定期监测库存。做好化学品的存储及使用的安全防范措施，具体如下： A、化学品必须储存在专用储存柜内，其储存方式、方法与储存量必须符合国家标准，并由专人管理。 B、化学品设有专用存储柜，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。 医疗废物储存风险防范措施： A、应当使用防渗漏、防抛洒的专用储存工具，做好医疗废物存储地周围的防渗措施。 B、医疗废物储存工具应定期进行消毒和清洁。 C、医疗废物应分类收集、贮存，贴上醒目标签，不得与生活垃圾混合堆放；发生危险废物与生活垃圾混合的现象，应将所有被污染的生活垃圾当做危险废物处理。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 环境及医疗器械卫生消毒制度： ①保持室内清洁，每天工作结束后应进行彻底消毒处理； ②工作人员必须穿工作服、带工作帽、戴口罩、手套。使用合格的一次性检验用品； ③无菌物品如：棉签、棉球、纱布等应在有效期内使用，开封后使用时间不得超过24小时； ④各种医疗器械应及时消毒、清洗；各种废弃标本分类处理。进行治疗时，必须先洗手或消毒。结束操作后也应及时洗手，毛巾专用，并每天消毒。 危险废物处置和管理 对诊疗过程中产生的医疗废物要求及时交予资质单位处置，并做好医疗废弃物的转运台账。 |  |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，选址符合功能定位和发展规划要求。采取的污染防治措施可使污染物达标排放；项目总平面布置基本合理。项目所在区域内无重大环境制约要素，环境质量现状较好。因此，本项目只要全面严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放。则本项目的建设从环保角度上是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 医废暂存间的异味 | - | - | - | 少量 | - | 少量 | - |
|  | 污水处理设备废气 | - | - | - | 少量 | - | 少量 | - |
|  | 宠物异味 | - | - | - | 少量 | - | 少量 | - |
|  | 院内带菌空气 | - | - | - | 少量 | - | 少量 | - |
| 废水 | COD | - | - | - | 0.198t/a | - | 0.198t/a | - |
|  | NH3-N | - | - | - | 0.01782t/a | - | 0.01782t/a | - |
|  | 总磷 | - | - | - | 0.003168t/a | - | 0.003168t/a | - |
| 一般 固体废物 | 生活垃圾 | - | - | - | 1.27t/a | - | 1.27t/a | - |
|  | 宠物毛发 | - | - | - | 0.04t/a | - | 0.04t/a | - |
|  | 宠物粪便 | - | - | - | 0.3t/a | - | 0.3t/a | - |
| 危险废物 | 宠物尸体 | - | - | - | 0.05t/a | - | 0.05t/a | - |
|  | 医疗垃圾 | - | - | - | 1.2t/a | - | 1.2t/a | - |
|  | 废紫外灯管 | - | - | - | 0.005t/a | - | 0.005t/a | - |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①