关于2023年４月7日拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目乐山市市中区宠一家动物医院项目环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为2023年4月7日-2023年4月13日（共5个工作日）。
联系电话：0833－2103779
传 　 真：0833-2133332
地       址：乐山市市中区白燕路830号乐山市市中区生态环境局环境准入和督察股
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
拟批准的建设项目
	序号
	项目
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响
评价机构
	项目
概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	乐山市市中区宠一家动物医院项目
	 四川省乐山市市中区三苏路296号1层
	 乐山市市中区宠一家动物医院
 
	四川华评生态环境科技有限公司
	项目租用位于四川省乐山市市中区三苏路296号商铺（租赁建筑面积共计178.74m2）进行“乐山市市中区宠一家动物医院项目”建设，项目建成后专业从事宠物医疗，宠物医疗服务项目包括对宠物进行血液的常规检查、常规疾病治疗、骨科手术治疗、宠物阉割、动物胸腔、腹腔及颅腔手术，不涉及宠物美容、宠物托管服务（寄养）等。本项目建成后住院室最大容纳宠物20只/d，最大门诊流量5只/d，最大手术台数5台/d。


	一、营运期环境影响分析和保护措施

１、废气环境影响和保护措施

①医疗废物暂存间异味
建设单位已做好医疗废物的密封、清运和消毒工作，将所有医疗废物及危废采用专用密闭的包装袋（桶）进行收集。做好暂存间的防鼠、防蚊蝇等措施，定期进行医疗废物暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作（消毒方式为喷洒消毒剂），并喷洒生物除臭剂。
②污水处理设备恶臭
污水处理设施为密闭设备且设于室内，定期清掏污泥、定期喷洒除臭剂对恶臭进行控制，同时，建设单位已安排专人对废水处理设施进行管理和监护，确保废水处理设施的正常运行。降低污水处理设施臭气对周边环境的影响。
③宠物散发异味
本项目营业区域均配置紫外消毒灯，且一层、二层各设置1台移动式紫外消毒设备对宠物笼舍及室内空气进行消毒灭菌，经紫外线消毒后，降低空气的含菌量，同时在营业区域范围内各诊室、处置室、检验室、手术室、病房等各区域设置新风系统抽排口，新风是将室外的含氧量充足的新鲜空气，经过净化处理，把洁净的新风送入室内，同时将室内浑浊的、含有异味（主要为氨、硫化氢）的空气经过处理后排出室外。排口位于项目南侧，距地面高度3m，朝向三苏路。
④院内带菌空气
项目采用紫外消毒+新风系统（区域如下：各诊室、处置室、检验室、手术室、病房、DR室、药房、医疗废物暂存间）对院内带菌空气进行处理。新风系统外排的废气引至室外排放，排口位于项目南侧，三苏路（距地面高度3m）。为了防止室内换气对周围环境造成影响，区域内配置固定式紫外消毒灯，且设置2移动式紫外线消毒设备，对房间内部分区域进行消毒灭菌；同时，建设单位及时打扫、清运笼舍区域产生的固废（粪便、食物残渣等），减少空气中的异味。

２、废水环境影响和保护措施
本项目医疗废水产生科室集中在手术室、诊室内，包含医疗、手术器械的清洗废水及治疗过程产生的废水，项目在所有医疗废水产生点设置有专用的医疗废水收集管道，院内已设置2套一体化污水处理设备，院内医疗废水经管道汇集至2套一体化污水处理设备处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准限值后同生活污水再通过管道排入瑞松中心城西区商业配套已建预处理池处理，经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排放至城市污水管网，最终进入乐山市第一污水处理厂处理达标后，尾水排入岷江。

３、声环境影响和保护措施

（1）空调外机噪声：空调外机位于项目南侧外墙百叶窗内，为小区商铺风机统一规划安装位置，且仅在白天开放，故不影响周边居民正常休息时间，在空调底部安装减震垫，对周边声环境影响较小；

（2）新风排气系统噪声：项目采用静音风机，设置于项目天花板夹层内，对风机采用减振、距离衰减的降噪措施，对外部环境影响较小；

（3）宠物叫声：入院宠物会有日常偶发噪声，主要集中在治疗室、住院室内，项目治疗室墙体厚度约10cm，具有一定的隔音效果，为了防止宠物的叫声对周围环境敏感点造成影响，本项目针对此类噪声具体降噪措施如下：
①内部已采用隔墙，做到每个诊室、病房都独立和密闭。平时不开门窗，保持封闭状态；

②采用硬质地板的设计；

③病房、诊室等区域的使用橡胶密封条和使用隔声玻璃做隔声处理；

④对入院宠物佩戴口罩或嘴套，定时定量对动物进行喂食，避免动物因饥饿等可控状况发出噪音。医院营业时间为9:00-21:00，其余时间为禁止营业状态。

４、固体废物影响和保护措施

（1）一般固废
宠物毛发：本项目不进行宠物美容美发，宠物毛发来源于对宠物诊疗和住院过程中掉落的毛发，宠物毛发喷洒酒精消毒后可作为一般固废与生活垃圾一起交由环卫部门处理。
宠物尸体：本项目在营运期内，遇到动物安乐死或不治身亡现象，建设单位按照《中华人民共和国动物防疫法》规定，动物尸体不得随意处置，需按照《病死动物无害化处理技术规范》进行无害化处理。由成都市科农无害化处置有限公司收运处置（协议见附件）。

宠物粪便及垫料：宠物在笼子里的排泄物，采用洒生石灰的方式对宠物粪便及清理粪便产生含粪便纸等进行消毒灭活，消毒灭活后交由环卫部门收运处置。
生活垃圾：生活垃圾经袋装集中收集后暂存于已有的垃圾桶内，交由环卫部门清运处理，做到日产日清。

（2）危险废物

医疗废物﹑污水处理设施污泥﹑废紫外线灯管﹑废活性炭定期由有资质企业处置，建设单位不得随意排放。



