乐山市市中区采矿损毁土地状况调查技术服务询价公告

各相关单位：

乐山市市中区自然资源局拟通过询价方式了解全区采矿损毁土地状况调查技术服务价格，现将有关事项公告如下。

一、项目简介

按照《自然资源部办公厅关于开展〈“十四五”历史遗留矿山生态修复行动计划〉总结评估工作的通知》和《四川省自然资源厅办公室关于印发〈四川省采矿损毁土地状况调查实施方案>的通知》的要求，为摸清全区采矿损毁土地现状和底数，查明露天采坑和地下采空区基本情况，决定开展全区采矿损毁土地状况调查。

本次上级下发图斑约40个。

二、项目要求

1.技术服务主要内容为技术作业单位依据内外业调查技术流程 与要求（见附件）开展内外业调查。内业调查包括圈定采矿损毁 土地图斑、判定采矿损毁土地基本情况、确定露天采坑及地下采 空区位置范围等；外业调查包括核实采矿损毁土地图斑范围及基 本情况、调查露天采坑及地下采空区基本情况、采集现场影像等。

2.报价单位需组建专业技术团队，具备扎实的矿山地质环境、生态修复专业知识和丰富的野外调查经验，熟练掌握GIS软件操作（制作、处理shp矢量数据）及“天府调查云”系统的使用，协助自然资源部门高效开展全区采矿损毁土地状况调查技术服务。

3.报价单位需具有行政主管部门颁发的乙级及以上测绘资质。

请符合条件的单位于2025年10月14日17:30前向我局作出书面报价，并提供单位简介、统一的社会信用代码复印件、资质证书，上述资料需加盖公章，当面递交至乐山市市中区自然资源局218办公室。联系人：杜丽，咨询电话：0833-2481093。

上述报价仅用于我局报请资金参考，不作为后期确定第三方服务单位的依据。

乐山市市中区自然资源局

2025年10月10日

内外业调查技术流程与要求

一、内业调查

（一）圈定采矿损毁土地图斑

以最新时相高分遥感影像为底图，叠合采矿权及用地范围，参 照 2024 年度变更调查中采矿用地（0602 地类）位置及相关方案设 计等确定占用场地位置，结合影像判别并圈定现状实际损毁的采矿 损毁土地范围。

（ 二）判定采矿损毁土地基本情况

根据矿山生产状态判定标准（见表 1 ）、采矿损毁土地分类与 认定标准（ 见表2）、成因类型废弃情况表（ 见表 3 ），判定圈定 图斑的生产状态、损毁类型、成因类型、废弃情况等基本情况，套 合 2024 年度国土变更调查地类数据，填写标识码、地类编码、地 类名称、权属性质等信息，填写采矿损毁土地图斑信息表（见表4）， 建立采矿损毁土地图斑矢量（见表 5 ）。

（ 三）确定露天采坑及地下采空区位置范围

成因类型确定为 “0102  露天采坑” 的矿山图斑，作为露天采 坑外业调查对象；开采方式为井工开采或联合开采的固体矿山通过查阅最新储量年报，判定是否存在地下采空区，对存在地下采空区 的，作为地下采空区外业调查对象。建立露天采坑台账表（表 6）、 地下采空区台账表（表 7），建立露天采坑矢量（表 8 ）、地下采 空区矢量（表 9）。

表 1 矿山生产状态判定标准

| 一级 代码 | 一级 分类 |  | 二级 代码 | 二级分类 | 分类说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 生产矿山 |  | 11 | 正在生产建设矿山 | 持有效采矿许可证，正常开展生产 建设活动的矿山。 |
| 20 | 暂停生产矿山 |  | 21 | 暂停生产建设矿山 | 处于暂停生产建设状态的矿山，包括采矿权在期、 以及采矿权过期但未履行注销手续的暂停生产建设矿山。 |
| 30 | 闭坑矿 山（废 弃矿 山） | 无主废弃 （矿区生 态修复责 任人灭失 或无法确 人为废弃 矿山） | 31 | 计划经济时期遗留或 者责任人灭失的废弃 矿山 | 1989 年《土地复垦规定》实施以前 采矿活动损毁的，或其他因历史原 因无法确认责任人的废弃矿山；责 任人灭失的废弃矿山。 |
|  |  |  | 32 | 由地方政府组织治理 的政策性关闭矿山 | 因退出保护区或去产能以及其他政 策性原因关闭，确定由地方政府组 织治理的矿山（包括缴纳复垦修复 费用之后，明确由地方政府组织治 理的 ）。 |
|  |  | 有主废弃 | 33 | 由企业履行治理恢复 责任的政策性关闭矿 山 | 因退出保护区或去产能以及其他政 策性原因关闭，明确由企业负责治 理的矿山。 |
|  |  |  | 34 | 由企业或个人履行治 理恢复责任的有主废 弃矿山 | 矿山企业自主关闭或废弃， 由企业 或个人履行治理责任以及正在追溯 义务人治理责任的有主矿山。 |

表 2 采矿损毁土地分类与认定标准

| 一级 |  |  | 二级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 损毁 类型 | 认定标准 | 代码 | 成因类型 |
| 01 | 挖损 | 挖损土地指因采矿、挖沙、取土等地表挖掘活动造成的损毁土地。主要包括采掘场、露天采坑、 取土场、井口或碉口等。当采掘 场中包含露天采坑时，易于区分 的需分别调查。不易区分的，按 采掘场调查。 | 0101 | 采掘场 |
|  |  |  | 0102 | 露天采坑 |
|  |  |  | 0103 | 取土场 |
|  |  |  | 0104 | 井口或硐口 |
| 02 | 压占 | 压占土地指因堆放剥离物、废 石、矿渣、煤矸石、尾矿等固体 废弃物压占损毁的土地，矿山相 关建（构）筑设施压占（ 占用） 的土地。本次调查也包括矿区及 周边废弃的选矿厂、洗煤厂等占 用的土地。 | 0201 | 中转场 |
|  |  |  | 0202 | 废石（土）堆场（含排石场、地表 剥离物临时堆场等） |
|  |  |  | 0203 | 煤矸石堆 |
|  |  |  | 0204 | 尾矿库（含赤泥堆） |
|  |  |  | 0205 | 废弃选矿厂（含洗矿池） |
|  |  |  | 0206 | 废弃洗煤厂 |
|  |  |  | 0207 | 矿山建筑（工业广场、办公区、生 活区、油气井场等） |
|  |  |  | 0208 | 矿区道路（ 即矿权范围内直接为矿 山生产服务的道路） |
|  |  |  | 0209 | 矿区运输管道（ 即矿权范围内用于 运输矿石等相关物质且造成地表 压占的管道） |
| 03 | 塌陷 | 塌陷土地指地下采矿活动造成 矿体上覆的岩体、土体沉陷、变 形，形成地面下陷、拉裂、坑洞 等致使原有功能部分或全部丧 失的土地，主要包括现场可直接 识别的塌陷坑、地裂缝密集区、 塌陷积水区域等。 | 0301 | 采矿塌陷坑 |
|  |  |  | 0302 | 地裂缝密集区 |
|  |  |  | 0303 | 塌陷积水区 |

表 3 成因类型废弃情况表

| 成因类型 | 二级代码 | 废弃情况 |
| --- | --- | --- |
| 采掘场 | 010101 | 正在运行使用 |
|  | 010102 | 暂停生产（使用） |
|  | 010103 | 无主废弃（计划经济时期遗留或者责任人灭失的） |
|  | 010104 | 无主废弃（政策性关闭、 由地方政府组织治理的） |
|  | 010105 | 有主废弃 |
| 露天采坑 | 010201 | 正在运行使用 |
|  | 010202 | 暂停生产（使用） |
|  | 010203 | 无主废弃（计划经济时期遗留或者责任人灭失的） |
|  | 010204 | 无主废弃（政策性关闭、 由地方政府组织治理的） |
|  | 010205 | 有主废弃 |
| 取土场 | 010301 | 正在运行使用 |
|  | 010302 | 暂停生产（使用） |
|  | 010303 | 无主废弃（计划经济时期遗留或者责任人灭失的） |
|  | 010304 | 无主废弃（政策性关闭、 由地方政府组织治理的） |
|  | 010305 | 有主废弃 |
| 井口或碉 口 | 010401 | 正在运行使用 |
|  | 010402 | 暂停生产（使用） |
|  | 010403 | 无主废弃（计划经济时期遗留或者责任人灭失的） |
|  | 010404 | 无主废弃（政策性关闭、 由地方政府组织治理的） |
|  | 010405 | 有主废弃 |
| 中转场 | 020101 | 正在运行使用 |
|  | 020102 | 暂停生产（使用） |
|  | 020103 | 无主废弃（计划经济时期遗留或者责任人灭失的） |
|  | 020104 | 无主废弃（政策性关闭、 由地方政府组织治理的） |
|  | 020105 | 有主废弃 |
| 废石（土）堆场 | 020201 | 正在运行使用 |
|  | 020202 | 暂停生产（使用） |
|  | 020203 | 无主废弃（计划经济时期遗留或者责任人灭失的） |
|  | 020204 | 无主废弃（政策性关闭、 由地方政府组织治理的） |
|  | 020205 | 有主废弃 |
| 煤矸石堆 | 020301 | 正在运行使用 |
|  | 020302 | 暂停生产（使用） |
|  | 020303 | 无主废弃（计划经济时期遗留或者责任人灭失的） |
|  | 020304 | 无主废弃（政策性关闭、 由地方政府组织治理的） |
|  | 020305 | 有主废弃 |
| 尾矿库（含赤泥堆） | 020401 | 正在运行使用 |
|  | 020402 | 暂停生产（使用） |
|  | 020403 | 无主废弃（计划经济时期遗留或者责任人灭失的） |
|  | 020404 | 无主废弃（政策性关闭、 由地方政府组织治理的） |

| 成因类型 | 二级代码 | 废弃情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 020405 | 有主废弃 |
| 废弃选矿厂 （含洗矿池） | 020503 | 无主废弃（计划经济时期遗留或者责任人灭失的） |
|  | 020504 | 无主废弃（政策性关闭、 由地方政府组织治理的） |
|  | 020505 | 有主废弃 |
| 废弃洗煤厂 | 020603 | 无主废弃（计划经济时期遗留或者责任人灭失的） |
|  | 020604 | 无主废弃（政策性关闭、 由地方政府组织治理的） |
|  | 020605 | 有主废弃 |
| 矿山建筑（工业广场、 办公区、生活区、油气 井场等） | 020701 | 正在运行使用 |
|  | 020702 | 暂停生产（使用） |
|  | 020703 | 无主废弃（计划经济时期遗留或者责任人灭失的） |
|  | 020704 | 无主废弃（政策性关闭、 由地方政府组织治理的） |
|  | 020705 | 有主废弃 |
| 矿区道路 | 020801 | 正在运行使用 |
|  | 020802 | 暂停生产（使用） |
|  | 020803 | 无主废弃（计划经济时期遗留或者责任人灭失的） |
|  | 020804 | 无主废弃（政策性关闭、 由地方政府组织治理的） |
|  | 020805 | 有主废弃 |
| 矿区运输管道 | 020901 | 正在运行使用 |
|  | 020902 | 暂停生产（使用） |
|  | 020903 | 无主废弃（计划经济时期遗留或者责任人灭失的） |
|  | 020904 | 无主废弃（政策性关闭、 由地方政府组织治理的） |
|  | 020905 | 有主废弃 |
| 采矿塌陷坑 | 030101 | 正在运行使用 |
|  | 030102 | 暂停生产（使用） |
|  | 030103 | 无主废弃（计划经济时期遗留或者责任人灭失的） |
|  | 030104 | 无主废弃（政策性关闭、 由地方政府组织治理的） |
|  | 030105 | 有主废弃 |
| 地裂缝密集区 | 030201 | 正在运行使用 |
|  | 030202 | 暂停生产（使用） |
|  | 030203 | 无主废弃（计划经济时期遗留或者责任人灭失的） |
|  | 030204 | 无主废弃（政策性关闭、 由地方政府组织治理的） |
|  | 030205 | 有主废弃 |
| 塌陷积水区 | 030301 | 正在运行使用 |
|  | 030302 | 暂停生产（使用） |
|  | 030303 | 无主废弃（计划经济时期遗留或者责任人灭失的） |
|  | 030304 | 无主废弃（政策性关闭、 由地方政府组织治理的） |
|  | 030305 | 有主废弃 |

表 4 采矿损毁土地图斑信息表

| 省 | 市 | 县 | 标 识 码 | 采 矿 损 毁 土 地 图 斑 编 号 | 历 史 遗 留 图 斑 编 号 | 矿 山 位 置 | 中 心 点 （ 经 度） | 中 心 点 （ 纬 度） | 地 类 编 码 | 地 类 名 称 | 权 属 性 质 | 坐 落 单 位 代 码 | 坐 落 单 位 名 称 | 图 斑 面 积 | 采 矿 证 号 | 采 矿 权 人 | 矿 山 名 称 | 开 采 矿 种 | 开 采 方 式 | 有 效 期 起 | 有 效 期 止 | 关 闭 年 度 | 矿 山 生 产 状 态 | 用 地 批 复 情 况 | 土 地 取 得 方 式 | 损 毁 类 型 | 成 因 类 型 | 废 弃 情 况 | 政 策 性 关 闭 时 间 | 调 查 单 位 | 调 查 日 期 | 调 查 人 员 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 3 1 | 3 2 | 3 3 | 3 4 |
| 填表说明： 1.第 4 项从全国国土变更调查数据库提取，与所属最新国土变更调查图斑标识码一致。 2.第 5 项填写格式为 “WS/YZ/TX+县级行政区代码（参见GB/T 2260）+乡（镇、街道）行政区代码+行政村（社居委）代码+4 位顺序号” ，共 18 位。 3.第 7 项矿山图斑所在位置，格式为 “省+市+县+乡镇+村命名”。 4.第 8-9 项单位为度，保留 6 位小数。 5.第 10-11 、13-14 项由全国国土变更调查数据库提取。 6.第 12 项填代码。A－国有土地所有权；B－国有土地使用权；C－集体土地所有权；D－集体土地使用权。 7.第 15 项按照国土 “ 三调”规程有关要求进行计算，单位为 m2 ，保留两位小数。 8.第 20 项填代码。A－露天开采；B-井工开采；C－联合开采。 9.第 21-22 项填日期。格式为 YYYY-MM-DD ，如 “2025-07-01”。 10.第 24 项按 “表 3 矿山生产状态判定标准”填代码。 11.第 25 项根据用地批复填写 “临时用地” 、 “农用地转让” 、 “其他”。 12.第 26 项根据用地批复填写 “划拨” 、 “ 出让” 、 “租赁” 、 “其他”。 13.第 27-28 项损毁类型、成因类型根据 “表 6 采矿损毁土地分类与认定标准”填代码。 14.第 29 项按 “表 7 成因类型废弃情况表”填代码。 15.第 30 项填写图斑作出政策性关闭决定时年月信息，格式为 YYYYMM ，如 “200507”。 16.第 32 项填写完成图斑调查的年月日信息，格式为 YYYYMMDD ，如 “20250701”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 5 采矿损毁土地状况调查图斑数据库格式

| 序号 | 字段 名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段长 度 | 字段描述 | 约束条 件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省 | SHENG | Char | 50 | 所在省的名称 | M | 自由文本 |
| 2 | 市 | SHI | Char | 100 | 所在市的名称 | M | 自由文本 |
| 3 | 县 | XIAN | Char | 100 | 所在县的名称 | M | 自由文本 |
| 4 | 标识码 | BSM | Char | 18 | 全国国土变更 调查数据库提 取 | M | 与所属最新国土变 更调查图斑标识码 一致 |
| 5 | 采矿损毁 土地图斑 编号 | SHTDBH | Char | 18 | 填写采矿损毁 土地图斑编号 | M | WS/YZ/TX+县级行 政区代码（参见 GB/T 2260）+乡（镇、 街道）行政区代码+ 行政村（社居委）代 码+4 位顺序号，共 18 位 |
| 6 | 历史遗留 图斑编号 | LSYLTBBH | Char | 100 | 历史遗留矿山 图斑标号 | C | ZJ+省市县行政区代 码（6 位）+2025+矿 山顺序号（3 位）+ 图斑顺序号（3 位） |
| 7 | 矿山 位置 | KSWZ | Char | 254 | 矿山所在位置， 省+市+县+乡 镇+村命名 | C | 自由文本 |
| 8 | 中心点（经 度） | KFX | F1oat | 10 | 中心点经度（单 位：度） | C | 保留6 位小数 |
| 9 | 中心点（纬 度） | KFY | F1oat | 10 | 中心点纬度（单 位：度） | C | 保留6 位小数 |
| 10 | 地类编码 | DLBM | Char | 5 | 全国国土变更 调查数据库提 取 | M | 所属国土变更调查 图斑地类编码 |
| 11 | 地类名称 | DLMC | Char | 60 | 全国国土变更 调查数据库提 取 | M | 所属国土变更调查 图斑地类名称 |
| 12 | 权属性质 | QSXZ | Char | 2 | 填代码 | M | A－国有土地所有权、 B－国有土地使用权、 C－集体土地所有权、 D-集体土地使用权。 |
| 13 | 坐落单位 代码 | ZLDWDM | Char | 19 | 全国国土变更 调查数据库提 取 | M |  |

| 序号 | 字段 名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段长 度 | 字段描述 | 约束条 件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 坐落单位 名称 | ZLDWMC | Char | 254 | 全国国土变更 调查数据库提 取 | M |  |
| 15 | 图斑面积 | TBMJ | Doub1e | 15 | 单位：m2 | M | 保留2 位小数 |
| 16 | 采矿证号 | ID_LICENCEID | Char | 23 | 采矿权数据库 中提取 | C |  |
| 17 | 采矿权人 | NA_APPLY_PERSON | Char | 100 | 采矿权数据库 中提取 “ 申请 人” | C |  |
| 18 | 矿山名称 | NA_MINE_NAME | Char | 100 | 采矿权数据库 中提取 | C |  |
| 19 | 开采矿种 | KCKZ | Char | 5 | 填代码 | C | 详见矿产类型代码 表 |
| 20 | 开采方式 | KCFS | Char | 2 | 填代码。 | C | A－露天开采；B-井工 开采；C－联合开采 |
| 21 | 有效期起 | DT_USEFULLIFE_ START | 日期/时 间 |  | 采矿权数据库 中提取 | C |  |
| 22 | 有效期止 | DT_USEFULLIFE_ END | 日期/时 间 |  | 采矿权数据库 中提取 | C |  |
| 23 | 关闭年度 | GBND | Char | 50 | 填写矿山关闭 年度信息 | C | 自由文本。如不确定 年度，可填“某某年 之前” |
| 24 | 矿山生产 状态 | KSSCZT | Char | 2 | 填代码 | C | 详见矿山生产状态 表 |
| 25 | 用地批复 情况 | YDPFQK | Char | 10 | 填汉字 | M | 填写“临时用地”、 “农用地转让” 、“其 他” |
| 26 | 土地取 得方式 | TDQDFS | Char | 4 | 填汉字 | M | 填写“划拨” 、“出 让”、“租赁”、“其他” |
| 27 | 损毁类型 | SHLX | Char | 4 | 填代码 | M | 详见采矿损毁土地 分类与认定标准表 |
| 28 | 成因类型 | CYLX | Char | 4 | 填代码 | M | 详见采矿损毁土地 分类与认定标准表 |
| 29 | 废弃情况 | FQQK | Char | 6 | 填代码 | M | 详见成因类型废弃 情况表 |
| 30 | 政策性关 闭时间 | ZCXGBSJ | Char | 6 | 填写图斑作出 政策性关闭决 定时年月信息 | C | 日期格式为 YYYYMM ，如 “200507” |
| 31 | 调查单位 | HCDW | Char | 100 | 填写外业调查 单位名称 | M | 自由文本 |

— 16 —

| 序号 | 字段 名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段长 度 | 字段描述 | 约束条 件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 调查日期 | HCRQ | Char | 8 | 填写完成图斑 调查的年月日 信息 | M | 日期格式为 YYYYMMDD ，如 “20250701” |
| 33 | 调查人员 | HCRY | Char | 20 | 填写外业调查 人员信息 | M | 自由文本 |
| 34 | 备注 | BZ | Char | 254 | 填写需要另外 说明的信息 | O |  |
| 注： 1.字段 6-9 ，23 为新增无主废弃矿山图斑填写； 2.约束条件取值：M（必选）、C（条件可选）、O（可选）； 3.本表所标识的条件可选 C（条件可选）表示，数据内容存在则必选，特殊说明的除外。 4.数据库包含包括采矿损毁土地状况调查图斑矢量数据和行政区界线等，数据格式：gdb；坐标系统：2000 国家大地坐 标系；投影：高斯-克吕格投影，3。分带；高程系统：1985 国家高程基准。 |  |  |  |  |  |  |  |

表 6  露天采坑台账表

| 省 | 市 | 县 | 采 矿 损 毁 土 地 图 斑 编 号 | 露 天 采 坑 位 置 | 中心 点（经 度） | 中心 点（纬 度） | 矿山 名称 | 采 矿 证 号 | 采 矿 权 人 | 开 采 矿 种 | 开 采 方 式 | 矿山 生产 状态 | 废弃 情况 | 采坑 平面 面积 | 采坑 底面 面积 | 采坑 深度 | 预测 容积 | 坑内是 否有堆 积物 | 坑内 是否 积水 | 周边 环境 状况 | 交通 条件 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：一个露天采坑填写一行数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 7  地下采空区台账表

| 省 | 市 | 县 | 地下 采空 区位 置 | 中心点 （经度） | 中心点 （纬度） | 所属矿 山名称 | 采矿 证号 | 采矿 权人 | 开采 矿种 | 开采 方式 | 矿山生 产状态 | 废弃 情况 | 推测采空 区赋存标 高 | 推测采 空区面 积 | 预测采 空区容 积 | 采空区 通达条 件 | 周边环 境状况 | 外部交 通条件 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：一个地下采空区填写一行数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 8  露天采坑图斑数据库格式

| 序号 | 字段 名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段长 度 | 字段描述 | 约束条 件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省 | SHENG | Char | 50 | 所在省的名称 | M | 自由文本 |
| 2 | 市 | SHI | Char | 100 | 所在市的名称 | M | 自由文本 |
| 3 | 县 | XIAN | Char | 100 | 所在县的名称 | M | 自由文本 |
| 4 | 采矿损毁 土地图斑 编号 | SHTDBH | Char | 18 | 填写采矿损毁 土地图斑编号 | M | WS/YZ/TX+县级行 政区代码（参见 GB/T 2260）+乡（镇、 街道）行政区代码+ 行政村（社居委）代 码+4 位顺序号，共 18 位 |
| 5 | 露天采坑 位置 | LTCKWZ | Char | 254 | 露天采坑所在 位置，省+市+ 县+乡镇+村民 名 | M | 自由文本 |
| 6 | 中心点（经 度） | KFX | F1oat | 10 | 中心点经度（单 位：度） | M | 保留6 位小数 |
| 7 | 中心点（纬 度） | KFY | F1oat | 10 | 中心点纬度（单 位：度） | M | 保留6 位小数 |
| 8 | 矿山名称 | NA_MINE_NAME | Char | 100 | 采矿权数据库 中提取 | C |  |
| 9 | 采矿证号 | ID_LICENCEID | Char | 23 | 采矿权数据库 中提取 | C |  |
| 10 | 采矿权人 | NA_APPLY_PERSON | Char | 100 | 采矿权数据库 中提取 “ 申请 人” | C |  |
| 11 | 开采矿种 | KCKZ | Char | 5 | 填代码 | C | 详见矿产类型代码 表 |
| 12 | 开采方式 | KCFS | Char | 2 | 填代码。 | C | A－露天开采；B-井工 开采；C－联合开采 |
| 13 | 矿山生产 状态 | KSSCZT | Char | 2 | 填代码 | C | 详见矿山生产状态 表 |
| 14 | 废弃情况 | FQQK | Char | 6 | 填代码 | M | 详见成因类型废弃 情况表 |
| 15 | 采坑平面 面积 | CKPMMJ | Doub1e | 15 | 单位：m2 | M | 保留2 位小数 |
| 16 | 采坑底面 面积 | CKDMMJ | Doub1e | 15 | 单位：m2 | M | 保留2 位小数 |
| 17 | 采坑深度 | CKSD | Doub1e | 15 | 单位：m | M | 保留2 位小数 |
| 18 | 预测容积 | YCRJ | Doub1e | 20 | 单位：m3 | M |  |

| 序号 | 字段 名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段长 度 | 字段描述 | 约束条 件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 坑内是否 有堆积物 | KNSFYDJW | Char | 254 | 填汉字 | M | 自由文本。描述堆积 物成分、状态、分布 及风险属性等，如没 有堆积物，填 “否” |
| 20 | 坑内是否 积水 | KNSFJS | Char | 4 | 填汉字 | M | 填写 “是” 、 “否” |
| 21 | 周边环境 状况 | ZBHJZK | Char | 254 | 填汉字 | M | 自由文本。描述周边 环境状况、生态特征 及潜在风险 |
| 22 | 交通条件 | JTTJ | Char | 254 | 填汉字 | M | 自由文本。描述周边 交通条件 |
| 23 | 备注 | BZ | Char | 254 | 填写需要另外 说明的信息 | O |  |
| 注： 1.约束条件取值：M（必选）、C（条件可选）、O（可选）； 2.本表所标识的条件可选 C（条件可选）表示，数据内容存在则必选，特殊说明的除外。 3.数据库包含包括露天采坑图斑矢量数据和行政区界线等，数据格式：gdb；坐标系统：2000 国家大地坐标系；投影： 高斯-克吕格投影，3。分带；高程系统：1985 国家高程基准。 |  |  |  |  |  |  |  |

表 9  地下采空区图斑数据库格式

| 序号 | 字段 名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段长 度 | 字段描述 | 约束条 件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省 | SHENG | Char | 50 | 所在省的名称 | M | 自由文本 |
| 2 | 市 | SHI | Char | 100 | 所在市的名称 | M | 自由文本 |
| 3 | 县 | XIAN | Char | 100 | 所在县的名称 | M | 自由文本 |
| 4 | 地下采空 区位置 | LTCKWZ | Char | 254 | 地下采空区所 在位置，省+市 +县+乡镇+村 命名 | M | 自由文本 |
| 5 | 中心点（经 度） | KFX | F1oat | 10 | 中心点经度（单 位：度） | M | 保留6 位小数 |
| 6 | 中心点（纬 度） | KFY | F1oat | 10 | 中心点纬度（单 位：度） | M | 保留6 位小数 |
| 7 | 矿山名称 | NA_MINE_NAME | Char | 100 | 采矿权数据库 中提取 | C |  |
| 8 | 采矿证号 | ID_LICENCEID | Char | 23 | 采矿权数据库 中提取 | C |  |
| 9 | 采矿权人 | NA_APPLY_PERSON | Char | 100 | 采矿权数据库 中提取 “ 申请 人” | C |  |
| 10 | 开采矿种 | KCKZ | Char | 5 | 填代码 | C | 详见矿产类型代码 表 |

— 20 —

| 序号 | 字段 名称 | 字段代码 | 字段 类型 | 字段长 度 | 字段描述 | 约束条 件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 开采方式 | KCFS | Char | 2 | 填代码。 | C | A－露天开采；B-井工 开采；C－联合开采 |
| 12 | 矿山生产 状态 | KSSCZT | Char | 2 | 填代码 | C | 详见矿山生产状态 表 |
| 13 | 废弃情况 | FQQK | Char | 6 | 填代码 | M | 详见成因类型废弃 情况表 |
| 14 | 推测采空 区赋存标 高 | TCCKQFCBG | Doub1e | 15 | 单位：m | M |  |
| 15 | 推测采空 区面积 | TCCKQMJ | Doub1e | 15 | 单位：m2 | M |  |
| 16 | 预测采空 区容积 | YCCKQRJ | Doub1e | 15 | 单位：m3 | M |  |
| 17 | 采空区通 达条件 | CKQTDTJ | Char | 254 | 填汉字 | M | 自由文本。描述涵盖 通道属性、技术参 数、安全风险等 |
| 18 | 周边环境 状况 | ZBHJZK | Char | 254 | 填汉字 | M | 自由文本。描述周边 环境状况、生态特征 及潜在风险 |
| 19 | 外部交通 条件 | JTTJ | Char | 254 | 填汉字 | M | 自由文本。描述外部 交通条件 |
| 20 | 备注 | BZ | Char | 254 | 填写需要另外 说明的信息 | O |  |
| 注： 1.约束条件取值：M（必选）、C（条件可选）、O（可选）； 2.本表所标识的条件可选 C（条件可选）表示，数据内容存在则必选，特殊说明的除外。 3.数据库包含包括地下采空区图斑矢量数据和行政区界线等，数据格式：gdb；坐标系统：2000 国家大地坐标系；投影： 高斯-克吕格投影，3。分带；高程系统：1985 国家高程基准。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、外业调查

（一）核实采矿损毁土地图斑范围及基本情况

根据内业调查情况，通过现场踏勘及走访问询，核实是否存在 遗漏的采矿损毁土地图斑、是否存在现状未损毁或已修复情况，圈 定的采矿损毁土地范围是否准确，各矿山采矿损毁土地图斑的生产 状态、损毁类型、成因类型、废弃情况等判定是否准确。

对判定为新增历史遗留矿山图斑的，按照《历史遗留矿山核查 技术规程》重点核实是否属于历史遗留矿山，不得将不属于政府治理政府治理责任地纳入历史遗留矿山。

对内业核查图斑范围及基本情况不准确的予以全部纠正调整， 完善采矿损毁土地图斑信息表及采矿损毁土地图斑矢量，填写采矿 损毁土地状况统计表（表 10）。

（ 二）调查露天采坑及地下采空区基本情况

露天采坑现场调查主要获取采坑面积、采坑深度、容积、坑内 堆积物、积水、周边环境状况、交通条件等信息，地下采空区现场 调查不下井、主要采用地面走访调查方式，主要获取采空区通达条 件、周边环境状况、外部交通条件等信息，对采空区赋存标高、面 积、容积等信息，结合储量年报、相关方案设计等资料推测计算。 调查完成后，对露天采坑、地下采空区台账及矢量修改完善。

（ 三）采集现场影像

逐图斑采集现场照片，也可以拍摄现场短视频，根据内业核查 圈定采矿损毁土地图斑范围准确性，视情开展无人机航测。对判定 为历史遗留矿山的，按照《历史遗留矿山核查技术规程》，需制作 切图文件，建议获取无人机正射影像，照片采集应采用核查相机 （app在历史遗留矿山修复信息管理平台下载），每个图斑远景照 片至少 2 张，近景照片至少 4 张，并记录每张举证照片的拍摄站立 点坐标、方位角、地名等信息。

表 10   XX 县（市、区）采矿损毁土地状况统计表

单位：公顷 (0.00)                                                                                                                                                                    第      页  共     页

| 行政 区域 |  | 采 矿 证 号 | 矿 山 名 称 | 采 矿 权 人 | 开 采 矿 种 | 开 采 方 式 | 有 效 期 限 | 矿 山 生 产 状 态 | 采 矿 损 毁 土 地 总 面 积 | 挖损（01） |  |  |  |  | 压占（02） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 塌陷（03） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 代 码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小 计 | 采 掘 场 (0 10 1) | 露 天 采 坑 (0 10 2) | 取 土 场 (0 10 3) | 井 口 或 酮 口 (0 10 4) | 小 计 | 中 转 场 (0 20 1) | 废 石 ( 土 ) 堆 场 (0 20 2) | 煤 矸 石 堆 (0 20 3) | 尾 矿 库 (0 20 4) | 废 弃 选 矿 厂 (0 20 5) | 废 弃 洗 煤 厂 (0 20 6) | 矿 山 建 筑 (0 20 7) | 矿 区 道 路 (0 20 8) | 矿 区 运 输 管 道 (0 20 9) | 小 计 | 采 矿 塌 陷 坑 (0 30 1) | 地 裂 缝 密 集 区 (0 30 2) | 塌 陷 积 水 区 (0 3 0 3) |
| 县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |